| 招标文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-安防监控系统建设项目 |
| 项目编号： | GXZC2024-G1-004123-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2833580 |

| 采购人： | 广西经贸职业技术学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 广西机电设备招标有限公司 |

2024年6月

# 目    录

_Toc167102375

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	36

第四章  评审方法及标准	53

第五章  合同主要条款格式	60

第六章  投标文件格式	75

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-安防监控系统建设项目（GXZC2024-G1-004123-JDZB）公开招标公告

项目概况：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-安防监控系统建设项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年7月11日 09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-004123-JDZB

项目名称：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-安防监控系统建设项目

预算总金额（元）：4918688

采购需求：

标项名称：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-安防监控系统建设项目

数量：1批

预算金额（元）：4918688

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：视频监控系统、室外监控系统、后端平台配置、对讲报警系统、入侵报警系统、五方通话对讲系统、辅材等设备采购及安装，详见第二章采购需求

最高限价（如有）： 4918688元

合同履约期限：自合同签订之日起30个日历天完成建设工作并交付使用

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分公司参与投标。

（6）本项目不允许分包。

（7）本项目不接受联合体投标。

（8）按照招标公告规定获得招标文件。招标文件有规定时按要求提交投标保证金。

三、获取招标文件

时间：2024年6月20日起至2024年6月27日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月11日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2024年7月11日09时30分

开标地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见招标文件。

3.本项目（□是   ☑否）采用远程异地评审。

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西经贸职业技术学院

地址：南宁市青秀区青山路14号

项目联系人：刘老师

项目联系方式： 0771-5714002

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

项目联系人：黄福康、覃合林

项目联系方式：0771-2833580

广西机电设备招标有限公司

2024年6月20日

# 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

4.本次采购标的所属行业：工业

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：

☑否

□是

3.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

4.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表 （详见下表）

广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-安防监控系统建设项目采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1、室内 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万智能型星光级半球 | 1、400万星光碟形半球网络摄像机（2.8mm/4mm焦距可选）； 2、不低于1/2.7 inch逐行扫描CMOS图像传感器； 3、支持宽动态，信噪比不低于52dB；支持区域增强(ROI)、隐私遮盖；红外补光不低于30米； 4、支持H.265、H.264、MJPEG协议；编码制式不低于2560*1440@30fps； 5、照度不小于120dB，亮度不小于10级； 6、支持越界检测、区域入侵； 7、支持双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 8、内置高品质拾音器，声音效果清晰；支持G.711A，G.711U等音频编码； 9、支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 10、支持通过VPN协议穿越网闸、防火墙和其他NAT设备，实现复杂环境的组网； 11、可通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光；支持宽动态条纹抑制； 12、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 13、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，支持≥256 GB 14、安装时可调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°； 15、支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式； 16、支持电源返送，当POE供电时，电源输出：支持DC12 V，50 mA； 17、音频接口不低于1路音频输入，1路音频输出；告警接口不低于1路告警输入，1路告警输出； 18、不低于1路10M/100M 自适应以太网电口； 19、电源：DC12V±25%、PoE(兼容IEEE802.3af；Type 1，Class 3)；支持防反接、过压； | 台 | 328 | 900.00 |
| 2 | 400万智能型星光级筒机 | 1、400万星光级红外筒型网络摄像机（4mm/6mm焦距可选）； 2、1/3 inch逐行扫描CMOS传感器； 3、支持宽动态；支持数字降噪；支持区域增强(ROI)；采用高效阵列红外灯，红外波长不低于850nm，红外照射距离不低于30 m； 4、支持H.265、H.264、MJPEG协议；编码制式：不低于2560*1440@30fps； 5、照度适应范围≥130dB，最大亮度≥10级； 6、支持通过VPN协议穿越网闸、防火墙和其他NAT设备，实现复杂环境的组网； 7、行为分析：越界检测、区域入侵； 8、内置拾音器；支持G.711A，G.711U等音频编码； 9、支持三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 10、可通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光；支持宽动态条纹抑制； 11、支持断电保护功能：升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 12、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域有移动目标时，可在客户端给出报警提示； 13、支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法； 14、支持客户端或浏览器恢复； 15、媒体流管理功能：在IE浏览器下，可对媒体流进行设置和管理，设置选项包括：输出流、IP地址、端口和传输协议； 16、支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式； 17、不低于1路10M/100M 自适应以太网电口； 18、符合IP66防尘防水设计 19、电源：DC12V±25%；支持POE（802.3af，Class 3）；支持防反接、过压保护； | 台 | 843 | 966.00 |
| 3 | 400万星光级红外网络高清高速智能球机 | 1、定点相机不低于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距4mm，定焦；支持宽动态，信噪比>52dB；补光灯：2颗暖光补光灯，补光距离不低于30米暖光补光； 2、特写相机不低于1/2.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器； 4.8~120mm， 25倍光学变倍；支持宽动态，信噪比>52dB；补光：红外补光，不低于100米； 3、编码制式：定点相机：支持≥2688*1520@30fps；特写相机：支持≥2688*1520@30fps，支持宽动态，信噪比不低于52dB； 4、支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式； 5、人脸检测：可对评分最高的人脸目标进行抓拍，在IE浏览器下，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；可选择全屏或绘制任意多边形作为人脸检测区域；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台； 6、#全景相机：可同时对出现在图片中的至少200个人脸目标进行检测；特写相机：可同时对出现在图片中的至少8个人脸目标进行检测； 7、支持全景相机和特写相机联动跟踪功能 ，在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央；可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍； 8、#支持全景相机和特写相机自动或手动标定方式，可进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联； 9、可通过内置扬声器播放语音，支持智能行为分析出发后联动声音报警和白光灯闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置； 10、支持周界布防：支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 11、自适应强光抑制，夜晚摄像机能根据道路上是否有运动车辆，自动调节画面亮度； 12、可通过一个IP地址同时显示全景相机和特写相机的实况画面；当侦测到摄像机监控场景发生变更时，可通过IE浏览器给出相应提示信息； 13、在IE浏览器下，摄像机在视频遮挡、存储器满、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示； 14、水平范围：特写相机：水平范围0°~360°；水平速度0.1°/s ~80°/s，预置位速度：80°/s；垂直范围-15°~90°；垂直速度0.1°/s ~80°/s，预置位速度：80°/s；定点相机：垂直范围下俯18°±5°手动可调：云台精度：0.1°； 15、巡航：支持预置位巡航、录制巡航； 16、音频接口不低于1路输入、1路输出，告警接口不低于2路输入、1路输出；内置1个Micro SD插槽，支持容量≥256GB； 17、电源： DC12V±25%、PoE（IEEE802.3at）； 18、防护支持IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波； | 台 | 3 | 4095.00 |
| 4 | 400万防遮挡型电瓶车识别网络摄像机 | 1、400万防遮挡型电瓶车识别网络摄像机；焦距2.8mm 2、不低于1/3 inch逐行扫描CMOS传感器； 3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离不低于10 m 4、支持H.265、H.264、MJPEG协议；编码制式：不低于400万2688*1520@30fps； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾； 6、三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 7、内置高品质麦克风&扬声器，声音效果洪亮清晰；支持双向语音对讲 8、红外补光30m，白光补光20m；智能双光、红外补光、白光补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换； 9、支持入梯检测，识别电瓶车入梯并联动声光报警，有效过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非机动车； 10、支持声音联动报警，内置不低于13条语音报警信息，支持1条自定义导入； 11、内置传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度≥25°，检测距离默认70 cm； 12、支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心； 13、人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图； 14、支持容量≥256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC本地存储卡； 15、在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示； 16、支持 ONVIF、API、GB/T28181接入方式； 17、音频接口不低于1路音频输入，1路音频输出；告警接口不低于1路告警输入，1路告警输出； 18、不低于1路10M/100M自适应网口； 19、供电方式：DC12V(±25%)、POE（802.3af，Class 3）； | 台 | 42 | 775.45 |
| 5 | 电梯无线网桥 | 1、端口速率：百兆； 2、支持标准：IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps）； 3、天线增益：内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度； 4、最大传输速率：≥11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps； 5、安全配置：IP/MAC地址过滤、隐藏网络名称、端口隔离； 6、工作协议：TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP； 7、工作模式：路由/桥接； 8、加密方式：WPA-PSK/WPA2-PSK； 9、电源：PoE 15V或者DC 12V； 10、工作温度范围：-20℃~55℃； | 台 | 42 | 1239.00 |
| 6 | 半球安装支架 | 吊装支架/杆长500mm/φ120mm转接帽/白色喷塑 | 套 | 328 | 99.00 |
| 7 | 筒机壁挂支架 | 1、外观：白色 2、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 3、材料：铝合金 4、调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° | 套 | 843 | 80.00 |
| 8 | 球机壁挂支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 套 | 3 | 92.9 |
| 2、室外 |  |  |  |  |  |
| 9 | 400万星光级红外筒型网络摄像机 | 1、400万星光级红外筒型网络摄像机（4mm/6mm焦距可选）； 2、不低于1/3 inch逐行扫描CMOS传感器； 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，支持宽动态适应不同环≥最大30帧/秒； 5、照度适应范围不小于130dB，最大亮度≥10级； 6、采用高效阵列红外灯，红外波长不低于850nm，红外照射距离最远可达50 m；支持防补光过曝； 7、行为分析：越界检测、区域入侵； 8、内置拾音器；支持G.711A，G.711U，AAC-LC音频编码； 9、支持三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 10、可通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光；支持宽动态条纹抑制； 11、支持断电保护功能：升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 12、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域有移动目标时，可在客户端给出报警提示； 13、支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法； 14、支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性； 15、媒体流管理功能：在IE浏览器下，可对媒体流进行设置和管理，设置选项包括：输出流、IP地址、端口和传输协议； 16、支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式； 17、不低于1路10M/100M 自适应以太网电口； 18、支持客户端或浏览器恢复 19、电源：DC12V±25%；支持POE； 20、符合IP66防尘防水设计；支持防反接、过压保护； | 台 | 153 | 820.00 |
| 10 | 400万全结构化双目筒机 | 1、400万全结构化双目筒机； 2、不低于双1/1.8”逐行扫描CMOS图像传感器，全景通道4mm定焦镜头，细节通道8-32mm变焦镜头； 3、补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），红外+暖白光 4、编码协议：H.265、H.264、MJPEG；编码制式不低于2560*1440@25fps； 5、#双通道像元尺寸不低于为2.9μm；摄像机细节通道垂直角度可进行±10°调节；支持双向语音对讲和单向语音广播功能； 6、使用单IP双通道技术，可同时预览全景和细节双通道实况画面，在获取目标特征的同时保留目标动向及场景信息，目标抓拍和场景记录一机兼顾； 7、内置双麦克风，采用3D立体智能降噪算法，有效过滤环境噪音，提升声音采集距离和采集质量；内置一个扬声器，在20米距离下声音播放响度≥65 dB； 8、支持3种深度智能功能：人脸检测（默认开启）、周界布防、混行检测； 9 、人脸检测：同时检测不少于100个人脸目标；支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩；人体属性：性别、年龄段、戴口罩、衣着特征、移动方向等； 10、人脸比对：仅细节通道支持；支持不少于16个人脸库；支持不少于100000个人脸库库容；支持人脸库添加、删除、修改，支持人脸库数据通过模板批量导入； 11、周界布防：仅细节通道支持；支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防；支持声光联动告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音； 12 、混行检测：可同时检测不少于100个目标；支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；支持机动车、非机动车、行人、人脸属性提取；机动车属性：车牌号码、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等；非机动车属性：司机特征、行驶方向、行驶速度、驾驶类型、车牌号码等；行人属性：性别、年龄段、戴口罩、衣着特征、移动方向等；人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜； 13、兼容接入 ：ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400等协议； 14、后端存储：双路iSCSI数据块直存；支持SD卡断网缓存补录；Micro SD插槽*1，支持≥256GB； 15、音频接口不低于2路输入1路输出，告警不低于3路输入2路输出，不低于1路10M/100M/1000M自适应以太网电口； 16、供电方式：DC12V±25%，PoE（IEEE802.3at）；电源反送：DC12 V，50 mA；支持过流保护；输入短路保护； | 台 | 3 | 1470.00 |
| 11 | 800万高空抛物智能摄像机 | 1、800万高空抛物智能摄像机（4mm/6mm焦距可选）； 2、不低于1/1.8 inch逐行扫描CMOS传感器； 3、支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪；支持宽动态 4、支持H.265、H.264、MJPEG协议；编码制式：不低于 3840*2160@25fps； 5、异常检测：运动检测、遮挡检测、声音异常； 6、内置CPU/GPU/NPU一体化芯片，支持前端相机高空抛物检测； 7、#支持对出现在监控画面的抛落物体进行检测，并支持报警上报及联动报警输出; 支持抛物轨迹记录，可在监控画面中显示抛落物体的下降轨迹； 8、支持定时、隔时、事件抓图，并上传至管理系统； 9、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术； 10、支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出8×8像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰； 11、支持视窗加热，温度低于设定阈值，支持自动开启并工作； 12、支持Onvif、GB/T28181、SDK等多种接入方式； 13、支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗； 14、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 15、支持在IE浏览器下，具有宽动态自动设置，在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换； 16、支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级； 17、音频接口不低于1路音频输入，1路音频输出；告警接口不低于1路告警输入，1路告警输出；支持Micro SD，支持≥256GB； 18、不低于1路10M/100M 自适应以太网电口； 19、DC12V±25%、PoE（802.3at，Class4）；支持IP67； | 台 | 35 | 3034.84 |
| 12 | 高空抛物专用录像机 | 1、▲可接入≥64路摄像机；配置≥8块8T硬盘（硬盘承诺质保三年，提供承诺书或厂家证明即可）； 2、可接驳符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机；接入带宽不低于640Mbps；转发带宽不低于640Mbps 3、支持标准国标GB28181协议； 4、支持超级265、H.265、H.264；解码能力：支持≥32×1080P 5、支持16MP高清网络视频的预览、存储与回放； 6、不低于2个HDMI、2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源， HDMI1、VGA1和HDMI2、VGA2异源，HDMI最高支持8K显示输出； 7、支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 8、≥10个车牌库，每个车牌库≥500万车牌库容，支持按车牌黑白名单进行布防； 9、支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 10、#支持一键撤防报警应急动作，撤防状态下发生报警事件时，只记录报警信息不执行报警应急联动动作处理；支持通过报警输入的报警触发状态，来控制其它事件的布防和撤防状态；支持报警联动计数弹窗，以图形化列表显示告警类型、次数、通道等信息； 11、支持不少于16路本地同步回放和多路同步倒放； 12、#支持双BIOS多系统备份，开机或升级中系统异常，可以从备系统中启动，并恢复异常主系统； 13、支持区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动； 14、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 15、≥16个SATA接口，单盘≥16TB，支持≥eSATA接口； 16、支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储； 17、支持N+1热备，可支持不少于250台主机；当主设备网段或异常，热备机自动替换主机接管工作，当主机恢复正常时，备份机可回传录像文件至主机； 18、#支持媒体流组播功能，通过媒体流组播功能，可以使用户查看设备实况不受转发带宽的限制； 19、支持多址设定，可将多个网口设置不同的网段的IP地址；支持网络容错，可将多个网口设置同一 IP 地址，当一个网口的网络断开后，另一个网口的网络可自动替换，承接业务； 20、报警输入接口：不少于16路，报警输出接口：不少于10路； 21、不低于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口；USB不低于2个USB2.0、1个USB3.0； 22、电源：交流供电，100～240V AC，带电源开关； | 台 | 1 | 7637.10 |
| 13 | 400万智能抓拍筒型网络摄像机 | 1、400万智能抓拍筒型网络摄像机（4mm/6mm/8mm/焦距可选） 2、1/3英寸逐行扫描CMOS图像传感器；最低照度：0.003lux 3、支持宽动态，信噪比>52dB；支持区域增强(ROI)、隐私遮盖； 4、支持H.265、H.264、MJPEG协议；编码制式：不低于2688*1520@30fps 5、照度适应范围≥130dB，最大亮度≥10级 6、智能红外，补光距离不低于80m；智能暖光，补光距离不低于30m 7、支持白光模式、红外模式、双光模式三种补光策略 8、异常检测：运动检测、遮挡检测、声音异常、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域 9、人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图 10、支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域并声光联动报警 11、支持声音联动报警，内置不少于12条语音报警信息，支持不少于1条自定义导入 12、可通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光；支持宽动态条纹抑制 13、支持断电保护功能：升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本 14、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域有移动目标时，可在客户端给出报警提示 15、媒体流管理功能：在IE浏览器下，可对媒体流进行设置和管理，设置选项包括：输出流、IP地址、端口和传输协议 16、支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 17、 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 18、内置拾音器，拾音距离可达到15m；内置扬声器；音频1入1出；告警1入1出； 19、10M/100M自适应网口；支持一个Micro SD插槽，支持≥256GB 20、供电方式：DC12V(±25%)、POE（802.3at）；支持防反接、过压保护。 | 台 | 46 | 1145.25 |
| 14 | 人脸识别摄像机 | 1、400万全景摄像机，不低于1/1.8″靶面，镜头焦距4mm，15m暖光补光；400万特写摄像1/1.8″靶面，电动变焦，焦距范围不低于13~55mm，支持红外补光距离不少于40m； 2、视频编码：H.265/H.264/MJPEG；编码制式：2688*1520≥30帧/秒； 3、支持区域入侵、穿越警戒线、进入区域、离开区域、人员聚集、徘徊检测、物品遗留、物品搬移等智能事件侦测； 4、支持3种深度智能功能：人脸检测、周界布防、混行检测； 5、人脸检测：细节通道支持人脸、人体检测抓拍及人脸、人体属性提取，实现人脸、人体关联，可支持不少于120张人脸并发检测，支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 6、周界布防：双通道同时支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，支持3D智能规则，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防； 7、混行检测：双通道同时支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及机动车、非机动车、人脸、人体属性提取； 8、支持画中画等多种播放模式，全景和细节实况画面随心排版； 9、单IP双通道技术，可同时预览全景和细节双通道实况画面，兼顾全景监控和细节抓拍； 10、支持手动点击联动、拉框放大技术，通过Web点击或者框选全景通道画面任意位置，细节通道可自动通过云台转动将该区域置于画面中心； 11、特写相机支持：水平范围 0°~250°；水平速度：0.1°/s~240°/s；预置位速度：300°/s；垂直范围：-20°~90°（自动翻转）；垂直速度：0.1°~160°/s；预置位速度：240°/s； 12、#垂直旋转范围不低于：全景摄像机所在云台：0°~15°，特写摄像机所在云台：-20°~90°； 13、支持预置位巡航、轨迹巡航；支持看守卫、断电记忆、快速聚焦； 14、支持双路iSCSI数据块直存；支持SD卡断网缓存补录； 15、#可对双通道监控画面全屏区域或设定区域内出现的机动车、二轮车、三轮车和行人进行检测，可将人脸与人体、车牌与车辆进行关联显示，至少支持对监控画面中出现的300个目标进行检测，当检测到目标后可抓拍小图，并可抓拍全景大图上传至后台服务器；可将抓拍到的图片按照目标类型进行分类并存储，目标类型包括：机动车、二轮车、三轮车和行人； 16、#支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥能够周期性动态变化，变化周期可以通过管理软件设置，设置范围10分钟至1个月；视频从采集、编码、传输、解码、显示的整体延时增加不大于12ms； 17 、不低于1路10M/100M/1000M自适应以太网电口；1路RS485串口 18、不低于1个音频输入接口、1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口。 19、供电方式：DC24V±25%，AC24V±25%；电源防护：支持防反接、过压/过流保护、短路保护，支持6KV防雷。 | 台 | 7 | 1145.25 |
| 15 | 人脸识别摄像机支架 | 壁装支架 1、外观：白色 2、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 3、材料 ：铝合金 4、调整角度 ：水平：360°，垂直：-45°~45° | 套 | 7 | 80.00 |
| 16 | 筒机安装支架 | 壁装支架 1、外观：白色 2、适用范围： 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 3、材料 ：铝合金 4、调整角度 ：水平：360°，垂直：-45°~45° | 套 | 199 | 80.00 |
| 17 | 全结构化筒机安装支架 | 壁装支架/灰色/铝合金 | 套 | 3 | 92.9 |
| 18 | 高空抛物智能摄像机专用支架 | 1、颜色：白色 2、材质：铝合金 3、角度：水平：360°，垂直：-70°~70° | 套 | 35 | 100.00 |
| 19 | 监控立杆 | 1、管径：114-76mm 厚：2.3MM 2、底座：220*220mm 厚度不低于8mm 3、安装孔：4*￠20mm 4、材质：镀锌钢管 5、表面处理：喷塑 6、标配：35公分横臂、地笼、避雷针 | 套 | 94 | 880.00 |
| 20 | 设备箱 | 1、201不锈钢箱子 2、尺寸约300*400*180mm 3、厚度不低于0.8mm厚 | 台 | 13 | 126.66 |
| 21 | 光纤收发器 | 1.1个 RJ45 电口和 1个 SC单模光口，实现双绞线和光纤之间的光电信号转换 2.符合 IEEE802.3 10Base-T 和 IEEE802.3u 100Base-TX ， 100Base-FX 标准 3.具有 10M/100M 自适应能力 4.电口能自适应直通线 / 交叉线连接方式 5.具有全双工 / 半双工工作模式 6.良好的流量控制设计，带自复位功能，能有效防止死机现象发生 7.支持≥ 1916 Bytes 数据帧 8.内置防雷电路 9.双绞线最长 100 米 , 单模光纤最长 20 公里 ( 全双工 ) 10.五类/超五类双绞线适用，G.652光纤适用 11.光接口：SC接口*2 12.光纤类型：G.652单模光纤 13.光通信工作波长：下行1310nm，上行1550nm 14.光模块发射功率：-20~-10.0dBm 15.光模块接收灵敏度：小于-30dBm 16.外置电源： DC5V 1A | 台 | 107 | 681.38 |
| 22 | 4口光纤盒 | 1、终端盒材质：0.8冷轧钢板 2、外观尺寸：约150mm*95mm*35mm 3、安装方式：壁挂式或摆放 4、熔纤盘材质：阻燃ABS塑料 5、耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 6、绝缘电阻：≥500MΩ 7、环境温度：-25℃到50℃ 8、相对湿度：≤85% 9、辅件：热熔缩管和纤芯保护套管 10、执行标准：YD/T 925-2009 | 个 | 107 | 89.25 |
| 23 | 光纤跳线 | 1、光纤纤芯：G652，9/125 2、护套材料：黄色聚氯乙烯PVC 3、光缆外径：3.0±0.2mm 4、工作波长：1310nm/1550nm 5、插入损耗：≤0.3dB 6、回波损耗：≥50dB 7、重复性：≥1000 8、弯曲半径：≥10D 9、使用温度：-25℃~+70℃ 10、标准：YD/T 1272-2018 | 条 | 214 | 40.74 |
| 24 | 尾纤 | 1、光纤纤芯：G651，50/125 2、护套材料：橙色聚氯乙烯PVC 3、光缆外径：3.0±0.2mm 4、工作波长：850nm/1300nm 5、插入损耗：≤0.3dB 6、回波损耗：≥35dB 7、重复性：≥1000 8、弯曲半径：≥10D 9、使用温度：-25℃~+70℃ 10、标准：YD/T 1272-2018 | 根 | 428 | 20.37 |
| 3、后端平台配置 |  |  |  |  |  |
| 25 | 高校安全管理平台 | 高校安全管理平台内置高校安全管理平台业务软件、地图业务应用软件、摄像机及存储设备接入授权软件，软件硬件一体化交付不能拆分。 ▲一、硬件参数不低于下列配置： CPU：配置≥2颗处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz 内存：配置≥256G DDR4，32根内存插槽 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置RAID_2G卡（支持RAID 0/1/10/5/50/6/60） PCIE扩展：支持10个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE SFP+、25GbE SFP+、40GbE QSFP+等多种网络接口 电源：配置≥800W（1+1）冗余电源 二、基本参数 1、可管理摄像机总数≥4000路；域间层级不低于7级；同时在线用户数≥100个；支持≥5个上级域订阅； 2、具备设备集中管理能力，支持对系统中服务器、终端设备和主流摄像机进行统一配置和业务管理，并支持设备时钟同步；支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理 3、内置国标接入和级联模块，第三方摄像机或平台可通过国标协议直接接入；支持国标、ONVIF标准前端的接入； 4、支持软硬解实况、软硬解轮切，并支持硬解轮切计划；支持设备自动发现，自动添加； 5、系统需支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件； 6、支持组显示和组轮巡功能，能够根据显示需要实时改变播放窗格布局； 7、支持物联设备管理：图上监控、事件联动、设备网络管理等功能； 8、支持秒级检索，秒级回放，支持长时间跨度录像的秒级查询； 9、支持组显示轮巡、自动布局轮巡、拼控轮巡,支持配置拼控轮巡计划； 10、支持录像的标签设置和检索功能；支持切片回放，可以通过图片浏览的方式查找录像信息； 11、支持不连续的录像片段连续播放；支持即时回放功能和多路同步回放功能； 12、支持告警类型和级别的自定义；支持自定义动作预案，并可通过手动或告警触发预案； 13、支持云台控制和抢占，云台预置位的设置；支持巡航路线、巡航计划的制定； 14、支持录像直存，回放上墙，录像标签设定和检索，即时回放、切片回放及N+M存储备份等存储和回放业务； 15、统一权限管理：支持配置用户对业务模块的访问权限；支持查看系统的服务数量及状态、支持启用或停用服务； 16、统一认证服务：支持配置第三方系统通过身份认证对接本业务应用系统；支持查看并管理License； 17、应用菜单自定义：支持支持新增，修改参数，隐藏和调整各模块位置、应用添加支持内嵌程序或内嵌网页； 18、首页风格切换：支持多种风格的首页界面，支持切换； 19、支持按照系统预设模板或自定义模板切换展示效果、支持自定义包括登录页、首页、顶部导航栏的LOGO/背景/名称的展示效果； 20、支持支持新增，修改参数，隐藏和调整各模块位置、应用添加支持内嵌程序或内嵌网页； 21、录像下载审批开关：开启：用户下载录像时，若无录像下载权限，可进行权限申请；关闭：用户下载录像时，若无录像下载权限，则告知用户无权限；支持配置具有录像下载审批权限的人员； 22、支持系统内的人员/车辆布控报警、警情数据汇总和地图展示支持地图上展示最新且优先级最高的至少5条告警，列表展示最新上报的至少20条告警； 23、支持筛选自定义界面需要展示的告警类别；支持跳转到各类告警的历史查询功能界面； 三、地图模块功能支持： 1、设备搜索：搜索地图上的摄像机资源。对于摄像机搜索结果，支持实况、回放、批量实况、批量回放、网格追踪、录像下载、收藏、视频巡逻、批量备份、批量实况上墙等操作。支持新增收藏夹； 2、支持可进行视频巡逻、批量实况、添加子收藏夹、修改收藏夹名称、删除收藏夹操作； 3、支持可选择实况、实况上墙、录像下载、定位到地图、修改摄像机名称、删除摄像机操作； 4、网格追踪：支持以某一摄像机为中心，根据直线距离由近到远依次查找其周边的摄像机，直到填满播放窗口为止； 5、防区：支持设置防区名称、所属图层、防区样式（边界颜色、防区颜色、名称颜色、边界样式、边界粗细、填充颜色、透明度）； 6、防区支持图层筛选，支持组织树防区一键定位地图位置；支持视频巡逻； 7、支持点位信息提示方式配置； 8、绘制防区：支持通过直线绘制防区，支持防区边框样式配置； 9、支持在界面左侧列表可查看已绘制防区，支持关键字搜索。双击防区可定位到地图； 10、绘制路网：路网是在地图上呈现城市的道路布局。在地图上添加路网后，轨迹分析结果将按照路网绘制，否则为起始点与目标点之间的线段； 11、支持在地图服务器中导入路网、或手动在地图上绘制路网； 12、同步点位数据：支持同步地图到平台：将地图上标注的点位信息同步到基础平台数据库中；。 13、批量操作：支持下载数据模板到本地，并按照模板格式填写需要导入的数据； 14、支持批量删除地图上绑定设备不存在的点位； 15、图层筛选：支持切换图层查看对应图层的资源点位； 16、图层管理：支持对图层进行新增、修改、删除等操作； 17、地图配置：支持按区域创建子地图，并上传或绑定对应地图文件； 18、可在地图上标注设备资源点位：摄像机、门禁、报警主机、对讲机等； 19、支持对地图设置默认视角，视角在预警中心及人脸轨迹界面生效； 20、支持对设备图标进行自定义修改； 21、2000路视频监控点位软件接入授权，授权路数按照通道计算。 | 台 | 1 | 78000.00 |
| 26 | 智能应用专用平台 | 智能应用专用平台，内置视频结构化软件、人员/车辆分析软件、行为分析软件、智能研判软件，软件硬件一体化交付不能拆分。 一、▲设备硬件参数不低于： 处理器：≥1颗24核CPU(48线程，2.20GHz）； 内存：≥96GB DDR4内存； 硬盘：≥内置2块240GB SSD（系统盘），3块480GB SSD（数据存储），7块 8TB SATA盘（图片存储）； 数据接口：1个VGA接口，2个千兆网口，4个USB接口； 额定功耗：≥800W 1+1冗余电源；实际功耗不高于725W； 二、基本参数 1、#设备支持10+1服务器备份，服务器宕机后，切换时间小于35秒。当主机中的一台宕机后，备机会补上； 2、媒体流入口带宽不低于400Mbps；媒体流出口带宽不低于800Mbps；URL、MAC/RFID数据接入及转发不低于320条/s； 3、标准协议流直存性能不低于：128路/1Gbps；回放性能不低于：512路/1Gbps； 4、#单节点支持人脸静态大库库容不低于400万，或过人库（过人特征数据）库容不低于1000万；或过车（过车特征）车库容不低于500万；静态库、过人库、过车库检索时间不超过4秒；或支持结构化数据库容总量不低于1.5亿，检索时间不超过5秒； 5、#支持上传目标人员背影图片，系统根据体态特征搜索出人脸图片； 6、#支持区域人车筛选功能：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个摄像机实况画面圈出特定范围，并选定时间范围，可展示该时间段内，选定区域内的人员、车辆或非机动车信息； 7、过车数据写入性能低于过车数据128条/S；不含过车的其他数据写入性能不低于256条/S； 8、#支持热、温、冷数据分级存储到内存、SSD、HDD硬盘中；同一台设备可同时支持各类结构化数据(过车、MAC、过人等记录)和半结构化数据(人脸、车辆图像对应的特征值)的数据融合存储； 9、支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统），支持云存储双直存； 智能分析应用功能： 10、支持调用相关GIS地图引擎，可进行框选、圈选、多边形操作；支持摄像机查询，查询成功会在地图上居中显示，支持在地图上根据地图像素距离，对摄像机进行聚合展示；用户可以根据摄像机状态进行筛选； 11、支持点击按钮或者鼠标滚轮对地图进行放大缩小，可对地图进行拖拽、可隐藏轨迹和删除对应图片结果； 12、支持全结构化分析，包括机动车、非机动车、行人的分类检测和特征属性信息提取； 13、支持实时黑名单人员布控报警功能；支持实时白名单身份报警和匹配功能； 14、支持静态人脸检索业务，人员身份信息确认； 15、人员名单库功能：支持库的新增及重命名及删除，可根据关键字查询对应的库；支持对库内人员照片的添加及修改删除；支持通过条件查询库内人员信息； 16、视频人车筛选功能：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个摄像机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员、车辆或非机动车信息； 17、支持对上传图片与人脸或人体两种条件的同时搜索，搜索结果同时呈现；人脸人体关联搜索支持在人脸对比的时候，将目标人脸特征，人体特征关联起来，摄像机未拍到目标人脸，只拍到人体的时候，可用人体特征判断，用人体的搜索结果补充人脸的搜索结果； 18、渐进式搜索可基于研判结果进行多次检索，通过是被系统的视图结果，不断给系统更多确定信息，系统输出更多有效线索； 19、同行伴随搜索支持对照片/视频中多人图像进行同行搜索，多人轨迹进行交叉研判、相互验证，分析出行为规律和行为特征，识别同行人员、路径等；支持30天周期时间段的搜索；支持对搜索结果的身份信息进行确认，并在界面中展示人像库中的身份信息； 20、支持对搜索结果的某一图片，查看其前后15s的视频记录；支持对搜索结果的图片进行下载；对搜索结果进行识别过程中，如果发现目标，可以一键布控，将其加入布控目标中，如果发现该目标进入或离开区域，将会自动预警，也可将无关人员在搜索结果中手动删除； 21、支持选择搜索结果，按时间顺序，在地图上绘制嫌疑人的点位轨迹；地图上支持同时展示12条轨迹，颜色区分，各点位抓拍信息展示；支持将系统搜索系统结果中无关人员进行排除； 22、针对可识别车牌的机动车以图搜图结果，可根据车牌号自动绘制车辆轨迹图；支持根据轨迹情况，分析目标疑似落脚点；支持搜素结果关联目标展示（人脸/人体/非机动车/机动车相互关联）； 23、支持预警感知，可实时统计预警总数、最新预警信息，可将布控的所有预警点位实时显示在地图上，点击最新预警或者地图上预警点位时展示预警详情； 24、支持对案件进行新增、修改、导出等操作；支持查看案件详情，包括案件的基本信息，图片和视频等案件线索，案件历史研判记录，和案件绑定的布控信息及布控告警详情等信息； 25、支持近一周图搜次数、一周最快告警、历史最快告警、近一周特征搜索次数、有效布控报警占比、各时段活跃用户数、平均每天登录次数、平均每天使用时长、布控数量统计、归档数量统计、新增账号数量这些数据的展示； 26、支持按摄像机、时间段进行人脸抓拍以及告警数量统计，并支持以折线图、数据表来呈现结果，以及结果导出； 视频全结构化功能支持 27、支持对视频画面中出现的机动车、非机动车、行人以及人脸同时进行分类检测，并抓取相应目标物体的抓拍小图以及场景大图；支持对图片中出现的机动车、非机动车、行人以及人脸进行分类检测，并抓取相应目标物体的抓拍小图以及场景大图； 28、支持机动车车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆品牌/车系、行驶方向、车身颜色、车型等属性识别； 29、 支持行人年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿、携包、发型、移动方向、驾驶类型等属性识别； 30、支持非机动车的车辆类型、主色、辅色、次色、行驶方向、司机发型、司机上衣颜色、司机下衣颜色、司机上衣款式、司机下衣款式、司机是否戴口罩、司机口罩颜色、司机是否戴帽子、司机帽子颜色、司机鞋子款式识、司机发色、司机携包、司机性别、司机年龄段等属性识别； 31、支持导入车辆图片或框选车辆局部特征模式检索目标车辆图片，检索结果按照相似度高到低排序呈现； 32、支持框选视频中的某个区域，对区域内出现的机动车、非机动车以及行人进行分类检测，并抓取相应目标物体的抓拍小图以及场景大图； 33、支持车牌布控，支持布控结果展示，支持车辆布控信息编辑/删除，支持根据筛选条件检索布控信息。 人脸分析功能支持 34、支持人脸动态名单库； 35、支持年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性检测； 36、支持实时黑名单人员报警功能； 37、支持实时白名单身份报警和匹配功能； 38、支持静态人脸检索业务，人员身份信息确认； 39、支持按时间段、按点位、按属性进行过人库检索； 40、 在人脸微笑、大笑、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮挡(戴帽子、齐刘海)、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸； 41、支持以图搜人，导入人员图片检索目标物体，检索结果按照相似度高到低排序呈现； 42、支持嫌疑目标人脸布控，支持下发相似度阈值等布控条件，支持布控结果分页展示，支持人员布控信息编辑/删除，支持根据筛选条件检索布控信息。 行为分析功能支持 43、绊线检测；区域入侵检测；起身检测；攀高检测；值岗检测；睡岗检测；人员逗留检测；跌倒检测；工作服检测；单人独处；玩手机检测；剧烈运动；区域人数统计；拌线人数统计；物品搬移；人群聚集；人群发散；快速移动；逆行检测；烟火检测；吸烟检测；打电话检测；消防通道阻塞；消防车通道占用；安全帽检测；电瓶车禁入；口罩检测。 44、 支持对服务器的GPU、CPU、内存以及算法进行统一管理调度； 45、支持对智能分析任务进行灵活调度，获取任务状态信息； 46、支持计算设备的动态扩容，部署灵活； 47、支持设备间的负载均衡以及灾难备份。 ▲48、为全部实现上述功能，智能应用专用平台必须兼容本项目第25项高校安全管理平台专用平台。 | 套 | 2 | 204225.08 |
| 27 | 流媒体专用平台 | 流媒体专用平台，内置流媒体转发软件，软件硬件一体化交付不能拆分。 ▲一、流媒体专用平台硬件参数不低于： CPU：≥配置1颗x86架构处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz 内存：≥配置64G DDR4，16根内存插槽 硬盘：≥配置4块1.2T 10K SAS盘 阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5) PCIE扩展：支持5个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 电源：≥配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 二、基本参数 1、负责接收音、视频媒体流，将数据转发给监控客户端、电视墙、数据管理模块或推送给同级/上级平台流媒体转发服务器等； 2、支持负载均衡和动态互备； 3、提供媒体转发服务；支持最大入口流量≥700Mbps；支持最大出口流量≥1500Mbps； 5、支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet等协议； 6、支持国标GB/T 28181联网标准； 7、支持音视频单播流的复制分发； 8、支持音视频组播流转单播复制分发； 9、支持对跨域媒体流复制分发； 10、支持对回放媒体流的转发； 11、护进程驻守，能有效防止进程异常； 12、业务的建立和拆除基于SIP消息，配置管理基于SNMP消息。 电源管理模块功能： 1、可在WEB页面进行网络端口速率、端口模式、端口开关、端口优先级、端口流量控制、端口隔离、风暴抑制、端口镜像、端口报文统计、端口限速等配置操作； 2、可在WEB页面进行VLAN划分、Hybird端口、QoS、ACL配置操作； 3、#须具备电源管理功能，可对接入的设备进行断电及上电重启操作，可对端口流量是否中断进行自动检测和显示并进行重启操作； 4、#为方便安装调试，应具备接入的设备和内置的继电器自动匹配功能； 5、具备静态MAC地址管理功能，MAC地址容量不低于2K； | 套 | 2 | 38385.13 |
| 28 | NTP 网关 | NTP服务器是支持GPS、北斗、上级NTP的授时专用设备，配套专用授时应用软件。 1、高稳晶振+北斗+GPS+NTP 2、前端接入规模≥40000路 3、支持GPS、北斗、上级NTP；（选配支持CDMA校时） 4、支持多网域校时 5、支持双机热备、级联方案 6、处理器：嵌入式ARM处理器 7、同步精度：卫星同步精度<20ns 8、存储：≥512M 9、守时精度：≤28us 10、跟踪通道数：32 11、捕获通道数：128 12、冷启动捕获灵敏度：-148dBm 13、热启动捕获灵敏度：-156dBm 14、热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min 15、授时容量： 约10000次/每秒（单千兆网口） 16、授时精度：≤5us 17、授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口 | 台 | 1 | 17741.39 |
| 29 | 48盘位磁盘阵列 | 1、≥48盘位磁盘阵列，配置≥48块8T硬盘（硬盘承诺质保三年，提供承诺书或厂家证明即可），并做RAID5保护； 2、支持标准ONVIF、GB/T28181协议、视图库协议； 3、支持设备主从级联扩展，性能、容量线性增加； 4、支持网口聚合、负载均衡；支持多个网口设置同一IP 地址，实现数据链路冗余； 5、支持主BIOS及备BIOS，主BIOS故障时可从备BIOS启动；支持CPU在不同业务压力下可自动调节主频；支持在不同温度环境下自动调节风扇转速； 6、支持RAID阵列自动巡检，对己创建RAID 阵列的磁盘进行定位 ； 7、支持磁盘预拷贝，对磁盘健康管理，对有风险的磁盘提前进行数据预拷贝 ； 8、支持掉电后电池继续进行供电，在缓存中的数据不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像； 9、支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔； 10、支持跨广域网将远端NVR上的录像备份至一体机上； 11、设备启动时，磁盘可按预设顺序依次上电；可将不使用的硬盘自动进行休眠； 12、支持支持对IPC 视频通道录像的断网补录功能； 13、#支持自定义数据缓存加速管理，可调整读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭； 14、支持无需流媒体服务器/图片服务器参与，将视频/图片直接写入存储设备； 15、#支持对IPC码流进行加扰，可批量开启/关闭IPC码流加扰，开启码流加扰（视频网络数据加密）后，第三方平台接入该IPC无法进行正常解码，只能使用专用的播放器解码。 16、支持RAID 0、1、5、6；支持自动空白盘全局热备；支持根据业务压力不同，RAID 阵列可自动动态调整重建速率； 17、#支持设备接入第三方存储设备，虚拟化后纳入本地RAID管理，从而实现异构存储设备虚拟化和逻辑资源跨设备扩容； 18、支持H. 264 、H. 265 、MJPEG 编码视频格式的IPC接入；支持G. 711 μ、G. 711A 音频编码格式的IPC接入； 19、64位多核处理器/16GB缓存（可扩展至128GB）/4个千兆数据网口/可扩展两个万兆光口和两个万兆模块/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 20、交流电源：200V～240V AC；60Hz/50Hz。 | 台 | 7 | 141588.18 |
| 30 | 视频综合平台 | 1、不低于12个HDMI1.4接口；输出制式：3840*2160（4K）@30Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz等； 2、解码格式：H.265、H.264、MPEG4；解码能力不低于支持96路高清视频解码能力，不低于6路高清视频编码能力； 3、支持开窗、漫游、画中画功能；支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示； 4、支持G.711A、G.711U、AAC-LC等格式的音频；支持单路视频输出的分屏处理，≥16分屏； 5、#将50路视频场景切换到另外50路视频场景并正常显示的时间≤0.6S，秒级切换，切换效果佳； 6、#支持接入具有视频内容保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示； 7、#可接入SIP、RTP、RTCP等数据流并进行解析；可接入PS/TS/ES视频流并进行解码上墙；支持组播功能； 8、支持自定义电视墙布局，并一键完成对整个电视墙的布局，可自定义行列数或选择固定布局，用于对电视墙的快速布局设置，操作灵活； 9、#可将多台设备级联，实现接口扩容；级联后，管理端只呈现主设备的IP，可自动调节级联设备之间的性能带宽压力，均衡分配业务数据； 10、当触发报警时，应弹出提示信息，并可联动到指定的电视墙窗口进行显示； 11、可在同一个窗口中进行画面定时切换，切换时间可设置；切换过程中，窗口无明显黑边； 12、可控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存功能； 13、可将电视墙布局、摄像机等配置信息保存在设备中，当通过其他客户端登录并查看时，配置信息保持不变； 14、具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口； 15、工作电压：100V～240V AC；50Hz/60Hz； 智能数据管理模块功能： 17、支持设备自动发现，厂商自动识别并上报； 18、#支持根据MAC地址进行黑白名单控制； 19、#支持监控业务正常进行的同时对非监控业务过滤； 20、网络适应性：可支持接入互联网、专线网络等多种组网方式； 21、开关量告警可以成功上报到服务器； 22、#可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入； 23、#自动发现接入的NVR\DVR\IPC，自动识别厂商，形成列表； 24、可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道； 25、支持远端维护，升级、重启、配置导入导出和系统运行状态查询； 26、可支持服务端地址统一分配，可允许不同 NVR\DVR\IPC的私网IP相同； | 套 | 1 | 49773.26 |
| 31 | 监控拼接显示单元 | 1、不低于55寸工业级面板；1.7mm双边拼缝；亮度值500cd/m2； 2、色彩数：16.7M；对比度≥4000：1；分辨率不小于1920*1080； 3、视频输入接口至少具备 1个DVI、2个HDMI、1个VGA； 不少于1个HDMI视频环出接口； 4、控制接口不少于：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口； 5、多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差； 6、支持待机功能，通过遥控器唤醒；支持内置测试画面，具备自动画面检测功能； 7、支持色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正； 8、液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节； 9、支持去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护； #10、LCD拼接显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9； #11、LCD拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%； 12、液晶拼接显示单元包装需通过包装运输冲击测试，符合GB/T 2423.5-1995标准，试验条件：半正弦波11ms，25g，3次/轴向，共三轴向； 13、支持帧宽度调节及边缘屏蔽技术，可处理输入信号四周的黑边及因拼缝带来的图像变形； 14、电源：AC 100～240V；功耗不高于250W。 15、含安装支架，支持现场扩容；左右上封板，前开门/前封板，后留空；材质：优质冷轧钢板(SPCC)，不低于400mm厚度； 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米；可定制：颜色，离地高度，后封板/后开门，前封板/前开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板； 16、含新型模块化底座； 17、包安装。 | 套 | 12 | 8710.94 |
| 32 | 控制键盘 | 1、≥10英寸电容触摸屏，支持2点触控 2、支持同步输出1920*1080P@60Hz画面 3、支持网络方式接入IPC、NVR设备，支持接入≥500路通道（IPC/NVR） 4、支持一键搜索、一键添加IPC和NVR 5、支持H.264和H.265解码格式 6、支持≥1路4K、≥4路1080P、≥8路720P的解码能力 7、支持四维摇杆控制，控制云台上下左右转动，聚焦变倍等操作 8、支持对接平台、解码器等设备，直观展示电视墙布局，控制多个电视墙，包括开窗、漫游、分屏、轮巡、场景、大屏开关机等功能 9、支持设置按键音开启/关闭 10、支持定时重启设备 11、支持通过U盘升级 | 台 | 1 | 5500.00 |
| 33 | 3位一体操作台 | 1、尺寸 ：1740MM*640MM*750MM 2、材质：钢结构 | 套 | 1 | 5400.00 |
| 34 | 线缆 | 标准19+1 CCS黑色工程级高清线，7.3mm 28AWG 1080P | 条 | 12 | 194.47 |
| 4、辅材 |  |  |  |  |  |
| 35 | 48芯光纤配线架 | 1、主体材质：冷轧钢板 2、尺寸：不低于430*300*125mm 3、熔纤盘材质：阻燃ABS工程塑料 4、开启设计：卡扣开启，抽屉式拉出 5、耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 6、绝缘电阻：≥500MΩ 7、使用温度：-25℃到50℃ 8、相对湿度：≤85% 9、辅件：热熔缩管和纤芯保护套管 10、容量：48芯 11、标准：YD/T 778-2011 | 架 | 10 | 708.65 |
| 36 | 光纤跳线 | 1、光纤纤芯：G652，9/125 3、护套材料：黄色聚氯乙烯PVC 3、光缆外径：3.0±0.2mm 4、工作波长：1310nm/1550nm 5、插入损耗：≤0.3dB 6、回波损耗：≥50dB 7、重复性：≥1000 8、弯曲半径：≥10D 9、使用温度：-25℃~+70℃ 10、标准：YD/T 1272-2018 | 条 | 240 | 40.74 |
| 37 | 尾纤 | 1、光纤纤芯：G651，50/125 2、护套材料：橙色聚氯乙烯PVC 3、光缆外径：3.0±0.2mm 4、工作波长：850nm/1300nm 5、插入损耗：≤0.3dB 6、回波损耗：≥35dB 7、重复性：≥1000 8、弯曲半径：≥10D 9、使用温度：-25℃~+70℃ 10、标准：YD/T 1272-2018 | 根 | 480 | 20.37 |
| 38 | 4芯单模光纤 | 1、光纤纤芯：G652，9/125um 1、松套管材料：聚甲基丙烯酸丁二醇脂PBT 1、加强件：磷化钢丝 1、铠装层：钢塑复合带 1、护套材料：黑色聚乙烯PE 2、光缆外径：8.0±0.5mm 3、动态/静态弯曲半径：20D/10D 4、长期/短期允许压扁力（N/100mm）:300/1000 5、长期/短期允许拉伸力（N）:600/1500 6、使用温度：-40℃~+60℃ 7、衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.36 @1550≤0.22 8、标准：YD/T 769-2010 | 米 | 35000 | 5.00 |
| 39 | 二合一避雷器 | 1.电源部分： 工作电压：220V（或12V&24V），标称通流容量：5KA，最大通流容量：10KA；接口形式：2P端子。 2.网络部分： 工作电压：5V，持续工作电压：6V；标称通流容量：1KA；最大通流容量：3KA：传输速率：100M；插入损耗：≤0.2；接口形式：RJ45 3.工作环境：-40℃～85℃，相对湿度：﹤95%，响应时间：≤25ns | 组 | 244 | 281.06 |
| 40 | 六类非屏蔽网线 | 1、导体：0.57±0.01mm（无氧铜丝） 2、绝缘：高密度聚乙烯 3、填充：十字架 4、护套：6.0±0.3mm（PVC） 5、近端串音最小值:250MHZ≥38.3dB 6、回波损耗最小值:250MHZ≥17.3dB 7、功率和近端串音:36.3dB 8、执行标准:YD/T 1019-2013 | 米 | 60510.9618 | 4.77 |
| 41 | 聚氯乙烯护套软线 | 1、导体：5类（铜丝） 2、绝缘平均厚度：不低于0.6mm（聚氯乙烯PVC） 3、护套平均厚度：不低于0.8mm（聚氯乙烯PVC） 4、护套外径：5.9～7.5mm 5、70℃时绝缘电阻：≥0.010MΩ·km 6、20℃导体电阻：≤19.5Ω/km 7、执行标准：GB/T 5023-2008 | 米 | 836.5 | 3.00 |
| 42 | 电源线 | 1、型号： ZR-YJV-3*6 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下输2、配电线路作配送电能之用。 3、线芯材质：裸铜线 4、电压等级：0.6/1kV低压电力电缆 5、绝缘材料：交联聚乙烯 电缆芯数：3 6、护套材质：阻燃C类聚氯乙烯 | 米 | 5000 | 25.27 |
| 43 | JDG管 | 1、镀锌线管外径Φ20 2、厚度标准0.8mm-1.6mm 3、理论重量0.85kg-2.05kg 4、长度3600mm左右 | 米 | 2000 | 12.96 |
| 1.2、对讲报警系统 |  |  |  |  |  |
| 44 | IP网络双按键可视报警盒 | 1、铝合金拉丝面板，支持嵌入式安装； 2、双按键设计，一键呼叫，一键报警； 3、对讲：全双工可视对讲，可通过软件指定呼叫键所呼叫的目标话筒或软件； 4、呼叫转移：当呼叫的寻呼话筒忙时，可转移呼叫该话筒的上级中心； 5、通话与广播：内置扬声器、高灵敏度话筒及喇叭，可免提通话和接收广播，采用先进的回音消除技术； 6、 防拆报警：设备被拆离底壳时，主动向服务器报警； 7、数字录音录像：对讲时录制的音视频文件保存寻呼话筒中，空闲时上传到服务器上； 8、接口不低于1路音频输出口、4路触点输入接口、2路开关量输出接口， 1个RJ45接口； 9、通话数据保密：对传输中的数据进行加密； 10、网络通信协议：TCP、UDP、RTP；网络通信速率：10/100Mbps；音频采样：22.050kHz～44.1kHz， 16bit； 11、含ABS防火安装底盒、支撑杆及内六角固定螺丝，防潮、防粉尘、防拆、防暴力破坏等。 | 套 | 8 | 1050.00 |
| 45 | IP网络可视报警柱 | 1、全金属外壳，防暴防水； 2、报警灯：带有报警闪灯，易于识别，具有警示效果； 3、对讲：实现全双工对讲，可通过软件指定呼叫目标话筒或软件； 4、呼叫转移：当呼叫的寻呼话筒忙时，可转移呼叫该话筒的上级中心； 5、通话与广播：内置扬声器、高灵敏度话筒及喇叭，可免提通话和接收广播，采用先进的回音消除技术； 6、防拆报警：设备被拆时，主动向服务器报警； 7、数字录音录像：对讲时录制的音视频文件保存寻呼话筒中，空闲时上传到服务器上； 8、自动补光，通话时自动亮起； 9、通话数据保密：对传输中的数据进行加密； 10、网络通信协议：TCP、UDP、RTP；网络通信速率：10/100Mbps；音频采样：22.050kHz～44.1kHz，16bit； 11、接口不低于1路音频输出口、4路触点输入接口、2路开关量输出接口， 1个RJ45接口； 13、整杆高度不低于1000mm； 14、报警柱高度（含监控杆）不低于3000mm； | 只 | 4 | 7650.00 |
| 46 | IP网络对讲7寸接警台 | 1、不低于10寸电容触摸屏，分辨率不低于 1280*720； 2、内置扬声器和话筒咪头； 3、对讲：可与分机或其他主机之间双向全双工对讲，可选择免提或手柄两种通话方式，数字语音处理； 4、监听：可监听权限下的分机，支持可视监听、循环监听、视频浏览功能，监听时分机无任何提示，处于无察觉状态； 5、一键广播：支持一键广播到预设分区； 6、一呼多响：系统通过设置，报警终端呼叫主机时，上级主机可以同时振铃； 7、网络通信协议：TCP、UDP；网络通信速率：10/100Mbps；音频采样：22.050kHz～44.1kHz，16bit； 8、通话转接功能：可以将与网络分机的通话转接到系统内的任意一台主机上； 9、断网转移功能：当被呼叫的管理主机处于断网或未连接状态时，系统可以将呼叫信号转移到其他指定的管理主机上； 10、通话保留功能：当主机正在通话时，第三方呼入，主机可以选择保留当前通话，接听第三方通话，通话结束后，可以恢复原通话； 11、数字录音录像：寻呼话筒能对通话过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间，录音录像文件保存在寻呼话筒中，空闲时自动上传到服务器上； 12、接口不低于2个音频输入/出口，1路短路输出口、2路开关量输入接口， 1个RJ45接口； 13、工作温度和湿度范围：-10℃～55℃，≤90%RH。 | 台 | 6 | 5598.6 |
| 47 | IP网络对讲系统软件 | 1、负责求助报警系统的运行通信、设备信息的设置存储； 2、 配置对讲终端，管理寻呼话筒和对讲终端，可以进行呼叫、监听、监视、可进行视频回放、远程升级、控制输入输出设备等功能； 3、 统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态； 4、多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署； 5、离线广播：可将要播放的媒体文件提前推送到终端保存，终端按照预设置的播放策略进行播放； 6、呼叫转移：系统具有占线转移、关机转移、无响应转移和人工转移的方案策略设定； 7、后台录音：系统支持广播、对讲、监听内容录制在服务器硬盘中，录音文件支持多种方式查询，查询出的录音文件支持导出功能； 8、报告查询功能：可查看系统各种状态、应用日志、系统日志等报告，及时、准确了解系统状态； 9、用户管理：可添加删除用户帐户，并设定其角色，每个角色权限可自定义，包括功能权限和操作终端权限； | 台 | 6 | 5763.67 |
| 48 | 六类非屏蔽网线 | 1、导体：0.57±0.01mm（无氧铜丝） 2、绝缘：高密度聚乙烯 3、填充：十字架 4、护套：6.0±0.3mm（PVC） 5、近端串音最小值:250MHZ≥38.3dB 6、回波损耗最小值:250MHZ≥17.3dB 7、功率和近端串音:36.3dB 8、执行标准:YD/T 1019-2013 | 米 | 1220 | 4.77 |
| 49 | 4芯单模光纤 | 1、光纤纤芯：G652，9/125um 2、松套管材料：聚甲基丙烯酸丁二醇脂PBT 3、加强件：磷化钢丝 4、铠装层：钢塑复合带 5、护套材料：黑色聚乙烯PE 6、光缆外径：8.0±0.5mm 7、动态/静态弯曲半径：20D/10D 8、长期/短期允许压扁力（N/100mm）:300/1000 9、长期/短期允许拉伸力（N）:600/1500 10、使用温度：-40℃~+60℃ 11、衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.36 @1550 | 米 | 4000 | 5.00 |
| 50 | JDG管 | 1、镀锌线管外径Φ20 2、厚度标准0.8mm-1.6mm 3、理论重量0.85kg-2.05kg 4、长度3600mm左右 | 米 | 2000 | 12.96 |
| 1.3、入侵报警系统（周界电子围栏2700米） |  |  |  |  |  |
| 51 | 总线报警主机 | 1、总线制网络报警主机，自带至少8防区，可扩展至256防区 2、自带不少于4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报 3、不少于8个独立子系统/总线可达2400米， 4、支持本地不少于8路防区/2线制防区防拆 5、支持定时撤布防/时控输出 | 套 | 1 | 3360.00 |
| 52 | 控制键盘 | 1、LCD报警键盘；可通过遥控器和刷卡布撤防 2、连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4、支持不少于32个遥控器； 5、支持刷卡布撤防，网络主机至少可添加32张卡片； 6、功能键不少于8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键等； 7、支持防拆功能：支持RS485与主机通讯：通过蜂鸣器输出警情； 8、支持对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； | 台 | 1 | 409.00 |
| 53 | 备用电池 | 1、充电后备电池不低于12V7AH， 2、标准电压 12V；额定容量 7.0Ah | 个 | 1 | 123.55 |
| 54 | 四路继电器输出模块 | 1、总线网络报警主机四路继电器输出模块 2、支持强电联动； 3、通过MBUS总线与报警主机连接，进行4路常开或常闭开关量受控输出； 4、≥63级联数；支持自定义联动原则； 5、工作温度范围：-10℃～+55℃； 6、继电器：AC 220V/10A； | 个 | 41 | 1424.44 |
| 55 | 4防区输入模块 | 总线网络报警主机四防区扩展模块 1、1个扩展防区数 2、≥62级联数 | 个 | 42 | 411.64 |
| 56 | 八防区扩展模块（报警输入） | 总线网络报警主机八防区扩展模块 1、8个扩展防区数 2、≥31级联数 | 个 | 4 | 800.00 |
| 57 | 探测器电源 | 1、探测器开关电源 2、直流电压：12V，电压调整范围：10.2~13.8V。 3、额定电流：3A；电流范围：0~3A 4、额定功率：36w。 | 个 | 70 | 167.20 |
| 58 | 有线室内双鉴探测器 | 1、探测范围：15m*15m，探测角度85°；探测速度：0.3~3m/s； 2、支持动态阈值调节技术(IFT)降低板载噪音，随着噪音影响动态调整阈值；自动灵敏度调节； 3、数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报； 4、3个微波频率，防止探测器之间的相互干扰； 5、球形非球面菲涅尔透镜设计，可以保证所有探测扇区能量一致，减少误报，比平面型透镜更精准； 6、工作电压：9~16VDC（12V待机）；消耗电流-无报警状态 24mA（12V待机）；消耗电流-报警状态 30mA（12V待机）； 7、继电器输出：60VDC，50mA； 8、最佳安装高度：1.8~2.4m； | 套 | 9 | 486.17 |
| 59 | 有线紧急按钮 | 1、防火ABS阻燃外壳 2、工作电压： ≤250V 3、工作电流≤300ma | 套 | 77 | 40.00 |
| 60 | 联动报警联动灯 | 1、声光报警器（红/白双色外观） 2、防火ABS阻燃外壳 3、声压（VDC）：110±3 | 个 | 61 | 90.30 |
| 61 | 中心报警主机（7寸大屏触控+19按键操作） | 1、联网方式：可电话联网Contact ID协议，网络 2、工业TFT液晶触摸屏：≥7.0寸，≥64K真彩色，≥16M内存，VGUS组态，波特率≥921600bps 3、主芯片：32位ARM内核芯片，主频≥108MHZ，≥256K内置ROM，≥2M扩展NOR Flash 4、无线防区频率：315MHZ 5、最大防区数目：≥1024路有线防区，≥1024路无线防区 6、可记录报警事件及操作事件数：≥5000条 7、输入电压：DC12V~24V/2A | 套 | 1 | 3974.92 |
| 62 | 双脉冲电子围栏主机 | 1、智能显示：大于3.2英寸LCD液晶屏，主机工作状态，报警参数，防区地址信息一目了然。 2、设备系统可支持不低于255个防区，主机防区设置范围: 001～255。 3、支持TCP/IP通讯，兼容10M/100M网络，支持跨网段和跨路由的应用场合。 4、支持通过RJ45网口接入局城网，与中心控制系统通讯，支持中心高低压布撤防功能。 5、多级管控：RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理解决方案。 6、系统采用高电压、低能量的设计思路，对人体不会构成生命危害。 7、差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。 8、高低压输出电压可调: 低压设置范围:0.8kv～1.2kv；高压设置范围:3.0kv～5.5kv。 9、高低压设定值：0.1KV为递增或递减。 10、高低压工作模式可切换， 设置为自动模式，正常工作时输出低压，报警时输出高压。 11、支持网络接口和485接口同时可用，实现多机单点入网(多台主机485连接，通过一台主机网络接口单点接入网络)。 12、总线解决方案：单个系统支持N个键盘(N受总线节点数限制，键盘可挂总线任意位置）或5个管理中心软件。 13、网络解决方案：单个系统支持8个网络键盘或5个管理中心软件。 14、脉冲电子围栏具有触网报警、防剪报警功能。 15、脉冲电子围栏具有防拆报警、断线报警、短路报警、电池低压报警、开关量输入、离线报警等。 16、支持自带两路报警输出(DC12V)、两路开关量信号输出（同时具备常开和常闭）。 17、自带两路开关量输入报警，一路常开，一路常闭。 （可设置打开或者关闭输入报警功能。） 18、支持内置不少于4.5Ah蓄电池，能在停电的情况下继续工作7小时以上 19、掉电记忆：设备断电后，能记忆原有的工作状态。 20、供电电源： 标配AC110～220转 12V3A 外置适配器 | 套 | 10 | 3980.64 |
| 63 | 6线直型不锈钢终端杆 | 专用终端杆，I造型，不锈钢，含环形绝缘子，紧线器，线线连接器，双底座，防水帽等成套组件 | 根 | 60 | 99.75 |
| 64 | 6线直型不锈钢承力杆 | 专用承力杆，I造型，不锈钢，含绝缘子，底座，防水帽等成套组件 | 根 | 480 | 84.00 |
| 65 | 铝合金线 | 20#合金线，多股，耐火，每100米不大于一欧姆阻值，400m一盘 | m | 17100 | 1.10 |
| 66 | 锂电池 | 12V/4AH，带配线和接线端子，非普通铅酸电池 | 个 | 7 | 115.50 |
| 67 | 室外声光报警器 | 声压；110+/-3(dB/1m)，额定电压：DC12V，旋转警灯 | 个 | 12 | 141.75 |
| 68 | 自挂围拦警示牌 | 双面图文，抗紫外线，三孔卡扣设计，免扎带 | 块 | 270 | 9.8 |
| 69 | 多股高压绝缘线 | 专用多股单层绝缘，耐压值不低于20KV（100米/卷） | m | 500 | 3.56 |
| 70 | 高压避雷器 | 专用增强型氧化锌避雷器，含高强度不锈钢支架 | 组 | 12 | 153.06 |
| 71 | 系统集成防雨箱 | 1、201加厚不锈钢，双侧散热槽 2、尺寸300*400*180mm 3、厚度不低于1.0mm | 台 | 6 | 339.50 |
| 72 | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器接地；角钢，厚度不低于2mm，长度不低于1.5米 | 只 | 18 | 88.00 |
| 73 | 电源线 | 1、型号： ZR-YJV-3*6 2、适用于工频额定电压0.6/1kV及以下输配电线路作配送电能之用。 3、线芯材质：裸铜线 4、电压等级：0.6/1kV低压电力电缆 5、绝缘材料：交联聚乙烯 电缆芯数：3 6、护套材质：阻燃C类聚氯乙烯 | 米 | 3500 | 24.49 |
| 74 | 线缆 | 1、导体：5类（铜丝） 2、绝缘平均厚度：不低于0.6mm（聚氯乙烯PVC） 3、屏蔽：裸铜丝 4、护套平均厚度：不低于0.6mm（聚氯乙烯PVC） 5、护套外径：6.4～8.2mm 6、70℃时绝缘电阻：≥0.010MΩ·km 7、20℃导体电阻：≤19.5Ω/km 8、执行标准：JB/T 8734-2016 9、额定电压：300/300V | 米 | 18000 | 3.54 |
| 75 | JDG管 | 1、镀锌线管外径Φ25 2、厚度标准0.8mm-1.6mm 3、理论重量0.85kg-2.05kg 4、长度单根不低于3600mm左右 | 米 | 2000 | 14.71 |
| 1.4、五方通话对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 76 | 通讯线 | 1、导体：5类（铜丝） 2、绝缘平均厚度：不低于0.6mm（聚氯乙烯PVC） 3、屏蔽：裸铜丝 4、护套平均厚度：不低于0.9mm（聚氯乙烯PVC） 5、护套外径：8.4～11.5mm 6、70℃时绝缘电阻：≥0.010MΩ·km 7、20℃导体电阻：≤13.3Ω/km 8、执行标准：JB/T 8734-2016 9、额定电压：300/300V | 米 | 10000 | 7.04 |
| 77 | JDG管 | 1、镀锌线管外径Φ20 2、厚度标准0.8mm-1.6mm 3、理论重量0.85kg-2.05kg 4、长度单根不低于3600mm左右 | 米 | 1000 | 12.96 |

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、商务要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1．报价要求 | （1）本次报价须为人民币报价，包含投标报价为招标人提供的所有产品及服务的报价，包含：项目整体服务的价格；必要的保险费用和各项税金；安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、进场施工配合费（如有）等费用；材料制作、运输、安装、售后等交付使用前所有可能发生的费用；项目验收产生的费用等。招标人不再支付投标报价之外的任何费用。 （2）安全文明施工保证金及水电费电梯使用费：中标人须按合同金额的2%向广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包方（中铁建设集团有限公司）交纳安全文明施工保证金，项目安装完成后，检查复核完毕没有问题或者损坏工作修复完毕，由总承包方无息退还。本项目在交付安装过程涉及与广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包方的交叉施工、配合施工等工作，交付安装、配合施工配合费、水电费等相关费用由中标人承担，并自行与总承包方协商；投标人投标时应充分考虑，并在报价时予于考虑。 |
| 2.合同签订日期 | 中标通知书发出后10日内。 |
| ▲3.交货（实施）时间 | 自合同签订之日起30个日历日完成建设工作并交付使用 |
| 4.交货地点或交货要求 | 交货地点：广西经贸职业技术学院五合校区。 交货要求：交货时须同时提供交货清单，由采购人与供应商双方现场签字确认。 |
| ▲5.核心产品 | 核心产品为：1.1、视频监控系统 1、室内第1项400万智能型星光级筒机 为保证产品效果、原装产品兼容性、正规供货渠道及售后保障服务，要求供货时提供核心产品针对本项目的供货证明和售后服务承诺函原件；（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得成交人推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人，其投标无效。 |
| 6.验收标准 | （1）中标供应商所提供的货物参数与投标文件中承诺的技术参数不符的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由供应商承担。 （2）供应商提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 （3）采购人有权要求中标人在中标后合同签订前提供检验报告原件核查。 |
| ▲7.服务标准、期限、效率 | 7.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 7.1.1电话咨询 中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 7.1.2技术升级 在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 |
| 8.培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |
| 9.付款方式、时间及条件 | 详见招标文件合同主要条款格式部分 |
| 10.履约保证金 | 详见招标文件合同主要条款格式部分 |
| 11.包装和运输要求 | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分 |
| 12.售后服务 | 12.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。 12.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自采购人验收合格之日起3年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准，质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，由中标人无偿更换新设备。。 12.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 12.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 12.5质量保证期内的费用 质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 12.6质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供终身维护并提供远程技术协助服务，且以市场最优惠价格提供上门维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供终身技术咨询服务，投标文件中提供选配件、耗材备件的优惠服务方案。 |
| 13.保险 | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |

四、其他要求

▲1、 中标人提供的货物及设备均要求出厂日期至合同签订日时间不超过6个月。因产品特性原因超过6个月的，应取得采购人书面同意。

▲2、货物进场时，由采购人或采购人委托的监理机构对货物的数量、功能及参数验收合格后并签署货物验收单后，中标人才能进场施工。

▲3、为确保投标人所供产品完全满足招标文件要求，中标人在供货前必须提供生产厂商证明投标产品功能及参数真实有效的承诺函并加盖生产厂商公章，否则采购人有权拒绝验收。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

# 第三章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-安防监控系统建设项目 项目编号：GXZC2024-G1-004123-JDZB 采购计划号： |
| 1.3.2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目非专门面向中小微企业采购。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见招标公告 |
| 1.6 | 踏勘 | □否 ☑是 踏勘时间： 2024年 月 日上午9点，由采购人代表带领潜在投标人对实地进行考察，逾时不候。 踏勘地点： 南宁市青秀区上洲路8号广西经贸职业技术学院五合校区项目部 踏勘要求： 现场考察为自愿原则，自带安全帽，考察人员安全及产生的一切费用由潜在投标人自行承担。 投标人可到采购人现场签到进行现场考察，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。 联系人：黄老师 联系电话：15078899130 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见招标公告 |
| 2.3 | 招标文件澄清、修改 | 在招标公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。 |
| 3.5 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币肆万元整（¥40000.00）。 （1）缴纳方式一： ①供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号： 30210485759939 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证投标保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的投标，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳投标保证金。 ②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 ③除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 （2）缴纳方式二： 供应商可于投标截止时间前选择广西政府采购云平台允许的其他非现金形式缴纳投标保证金。具体按照广西政府采购云平台的方式操作。 （3）财务部联系电话：0771-2821398 （4）未按以上要求缴纳投标保证金的投标文件，将作无效投标文件处理。 注：为保证投标保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交投标保证金。 |
| 3.6 | 投标文件的编制 | 投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 见招标公告要求。 |
| 4.2 | 备份投标文件 | 本项目☑接受 □不接受备份投标文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份投标文件。 |
| 4.3 | 演示 | ☑否 □是 演示内容： 演示形式： |
| 4.4 | 样品 | ☑否 □是 样品制作的标准和要求： 样品检测机构的要求： 检测内容： 样品递交方式： |
| 6.3.5 | 相同品牌推荐方式 | ☑采购人委托评审委员会确定 □采购人确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 中标通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出中标通知书。 中标通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 6.5.3 | 招标结果通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出招标结果通知书 招标结果通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至招标公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 ☑采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 （计价格﹝2002﹞1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格﹝2011﹞534号）的规定采用差额定率累进法下浮20%计算。具体费率如下： ①中标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②中标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③中标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④中标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）×80%=2.96万元 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 （联行号 313611017053） 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | ☑无 □有，详见： |
| 9.3 | 图纸 | □无 ☑有，详见文件附件。 |
| 9.4 | 其他事项 | 本文件中内容如有前后不一致，以在招标文件先出现的为准。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本招标文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本招标文件出现多种选项的条款，以“☑”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本招标文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

### 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照招标公告的规定获得招标文件。

1.5.3本项目是否接受联合体投标，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

（1）供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及投标费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如招标文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

## 2．招标文件

### 2.1招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

### 2.2供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被否决。

### 2.3招标文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得招标文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．投标文件

### 3.1投标文件的组成

投标文件由第六章“投标文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4投标有效期

3.4.1如招标文件其他地方无特别规定，投标有效期则为投标截止之日起90天。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的投标有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标无效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.5投标保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交投标保证金，否则其投标将被否决。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的投标保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致投标保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2投标保证金币种应与投标报价币种相同。

3.5.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

- 供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6投标文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。

3.6.2供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

### 3.7投标文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在供应商须知前附表规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.7.5在投标截止时间止提交电子版投标文件的供应商不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

3.7.6招标文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其投标无效。供应商在同一投标文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的投标文件。

## 4．开标

### 4.1开标准备

本项目投标截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

### 4.2开标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密投标文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行投标文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效投标。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5供应商对报价进行确认。

4.2.6开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由供应商自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章投标文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

## 5.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

## 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

## 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效投标处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

## 5.4资格审查合格的供应商不足3家的，不得评审。

## 6．评审

### 6.1评审委员会及评审原则

6.1.1本项目评审工作由评审委员会负责，评审委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评审委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2评审委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评审委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评审委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2评审委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的供应商的投标文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交相关书面证明材料；评审委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。供应商未按规定提交或不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标文件作无效投标处理。

（4）经供应产确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

6.3.5相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的投标有效性。

①采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

②采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.6串通投标认定

评审委员会须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.7投标无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，评审委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.8比较与评价

（1）评审委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

（2）评审委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，评审委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）评审委员会按综合评分由高到低的排列顺序推荐中标候选人，中标候选人最多不超过3名。若中标候选人综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合评分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

（4）评审委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告，评审委员会成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

### 6.4确定中标人

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告中标结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.5.3在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向未中标人发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标人的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如招标文件无特别规定，中标人按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

## 10．其他说明

10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

10.2本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章投标人须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应按照资格审查标准的规定提交资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2022或2023年财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章投标文件格式“投标人直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与投标的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件。 |
|  | （6）分包 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照招标公告规定获得招标文件。足额、及时缴纳投标保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章投标文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 招标文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.6规定的串通投标情形，见第六章投标文件格式要求 |
| 技术 | 节能产品（如有） | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，投标产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章投标文件格式要求 |
|  | 网络安全专用产品（如有） | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，投标提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章投标文件格式要求。 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额（包括分项预算），也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 投标报价唯一性 | 不存在有选择、有条件报价（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价不存在明显低于其他通过符合性审查供应商报价的情况，并可能影响产品质量或者不能诚信履约。如存在应提供书面说明，必要时提交相关证明材料； |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件规定 |

4.评分标准

【备注：编制本章应注意检查采购人提供的评审办法是否满足22号文规定】

（1）技术及商务资信分

| 序号 | 类型 | 评分因素 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 | 产品性能分（满分30分） | 本项目采购需求中标注“#”的技术参数为重要技术指标、功能项。标注“#”的技术参数必须提供相关证明材料（证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章或生产厂商官网截图及官网链接并加盖投标人公章），得满分30分；标注“#”的技术指标、功能项未能在证明材料中体现的，每存在一项扣3分，直到扣完产品性能分为止，不计负分，不提供证明材料不予以计分； | 30分 |  |
| 2 | 技术分 | 项目实施方案 （满分8分） | 评委根据供应商提供的实施方案的内容（主要针对组织机构安排、进度控制措施、质量保障措施等方面的描述）进行综合评比，并按确定后的所属档次进行打分，达不到一档要求的不得分。 一档（2分）：对本项目总体要求的理解及实施方案措施，包括但不限于：项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施等简单，投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施等描述简略。 二档（5分）：投标人对本项目总体要求的理解及实施方案措施，包括但不限于：项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施等详细且符合本次采购需求，项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。 三档（8分）：投标人对本项目总体要求的理解及实施方案措施，包括但不限于：项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施等详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理，能够提供完整详细的施工进度计划横道图确保项目实施；对本项目的项目管理、组织机构安排、进度控制措施、质量保证措施完备，有完善的解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确。了解本次项目的重点、难点并能提出相应解决办法。 | 8分 |  |
| 3 | 技术分 | 售后服务方案分 （满分6分） | 各评委在相应档次内独立打分，无法提供售后服务方案的本项得0分。 一档（2分）：供应商提供设备维护方案服务方案论述基本准确，但售后保障措施不具体，对设备的维护提供整体维护解决方案，接到服务需求后3个小时内响应、12个小时内到达现场； 二档（4分）：供应商提供设备维护方案服务方案论述较准确，售后保障措施表述较清晰、完整，包含维护人员、应急替换设备等，对设备的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，接到服务需求后2个小时内响应、8个小时内到达现场，有定期免费培训计划； 三档（6分）：供应商提供设备维护方案服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰；包含维护人员、应急替换设备、培训方案等，对设备的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供本地化维护服务，接到服务需求后1个小时内响应、4个小时内到达现场，提供设备维护小组成员名单，提供设备维护信息档案管理，有定期免费培训计划。 | 6分 |  |
| 4 | 技术分 | 实施人员分（8分） | （1）拟投入实施人员有与本项目相关专业（电子信息、通信、机电类）中级职称技术人员，每人得0.2分，满分1分； （2）拟投入实施人员有与本项目相关专业（电子信息、通信、机电类）高级职称技术人员，每人得0.5分，满分2分； （3）实施人员中具备网络工程师或注册信息安全工程师或系统集成项目管理工程师证的，每一人得0.5分，满分3分； （4）拟投入实施项目经理同时具备本项目相关专业（电子信息、通信、机电类）的高级工程师及信息系统项目管理师（高级）的，得2分，满分2分； 注：人员须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保凭证；资质需提供有效证书复印件，否则不予计分。 | 8 |  |
| 5 | 技术分 | 售后投入人员分（3分） | （1）拟投入售后服务人员中具备信息系统管理工程师证或信息安全保障人员（CISAW）证（安全运维）的，每一人得1分，满分3分。 注：人员须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保凭证；资质需提供有效证书复印件，否则不予计分。 | 3 |  |
| 6 | 商务资信分 | 类似业绩（满分3分） | 投标人2021年1月1日至投标截止之日前（以合同签订时间为准）完成同类项目业绩的，投标文件每提供一份合同书复印件得1分，满分3分。 | 3分 | 提供中标通知书（成交通知书）或合同等相关证明材料复印件作为评审依据，未提供不得分。 |
| 7 | 商务资信分 | 质保延长服务（2分） | 投标人所投所有产品的质保期在满足招标文件要求的基础上,承诺每延长6个月加0.5分(不足6个月部分不加分)，满分2分。注：（1）延长质保期的内容为本次采购的所有设备、材料及服务；（2）以投标响应表中的响应作为评审依据。 | 2分 |  |
| 8 | 商务资信分 | 企业实力（满分8分） | 1）投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书得2分； 2）投标人具备有效的ISO14001环境管理体系认证证书得2分。 3）投标人具备有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得2分。 4）投标人具备有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得2分。 | 8分 | 提供有效的证书复印件，否则不予计分 |

（2）投标报价分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×投标报价分满分分值。 | 30 | 如有价格扣除时，投标报价分均按供应商实际投标报价进行价格扣除后的价格进行计算，最终中标金额＝投标报价。价格扣除计算方法见后。 |

注：政策性扣除计算方法

供应商投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 独立投标 | 供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业） | 价格扣除响应报价的20% |
| --- | --- | --- |
| 联合体或 分包 | 小微企业制造商承担的金额比例为100% | 价格扣除响应报价的20% |
|  | 小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额30%以上 | 价格扣除响应报价的4% |
| 注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

（3）政策性加分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策性加分 | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。 | 2 | （1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 （2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |

（4）综合评分

| 分项 | 技术及商务资信分 | 投标报价得分 | 政策性加分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 68 | 30 | 2 | 100 |
| 综合评分=技术及商务资信分+投标报价得分+政策性加分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |  |  |

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

# 第五章  合同主要条款格式

“广西政府采购云平台”平台合同编号：

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：  广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-安防监控系统建设项目

合同编号：

项目编号：

采购单位（甲方） 广西经贸职业技术学院

住   所：  南宁市青山路14号

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：    南宁市青山路14号

签订合同时间：

## 广西壮族自治区政府采购合同

| 合同编号： |  | 采购计划号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-安防监控系统建设项目 | 项目编号： |  |
| 采购人（甲方）： | 广西经贸职业技术学院 | 供应商（乙方）： |  |
| 签订地点： | 南宁市青山路14号 | 签订时间： |  |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照招标文件规定、乙方投标文件及其承诺和中标通知书，甲乙双方签订本合同。

一、项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：                                        。

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：     。

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及节能产品：是 否，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：     。

强制采购       优先采购

是否涉及环境标志产品：是  否，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：     。

强制采购       优先采购

是否涉及绿色产品： 是，  否，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：      。

强制采购       优先采购

（10）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

二、合同条款

第一条　合同标的

1.合同标的一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 | 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币）（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格形式：固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 □其他

3.合同总价包含为甲方提供的所有设备及服务的报价，包含：项目整体服务的价格；必要的保险费用和各项税金；安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、进场施工配合费（如有）等费用；材料制作、运输、安装、售后等交付使用前所有可能发生的费用；项目验收产生的费用等。甲方不再支付合同总价之外的任何费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等指标必须与招标文件要求、投标文件响应和承诺相一致。合同标的一览表中如有列入节能产品或环境标志产品政府采购品目清单的产品，乙方必须提供在清单中的产品，合同标的一览表中如有网络安全专用产品，乙方必须提供在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的产品或具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件要求。

3. 提供的设备出厂日期至合同签订日，不得超过6个月。因产品特性原因，个别产品超过6个月的，应取得甲方书面同意。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权问题。

5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方      。

6.产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方应确保包装要求满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。

5. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备交付。

6.货物的运输方式：乙方自定。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

8 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并到货验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条  交付和验收

1.交付及使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间（自合同签订之日起    个日历天完成建设工作并交付使用）  ；地点： 甲方指定地点。

2.交付标准：乙方交付前应对货物作出全面检查后，将符合合同文件要求的货物与相关的装箱清单、用户手册、保修卡等单证和资料、工具和备品备件等一同交付给甲方。

3.验收程序：验收一般分为到货验收、初步验收及最终验收三次单项验收。经甲方同意，单项验收可以部分或全部合并进行。本项目采用的验收方式为：到货验收  初步验收  最终验收  □合并验收

（1）到货验收：甲方在接到乙方通知后对交付的货物依据验收标准进行到货验收，对品牌、规格型号、外观、有关资料及备品备件、包装要求符合招标文件及合同要求的，视为到货验收合格给予签收。

（2）初步验收：货物需进行安装调试的，应在安装调试后进行初步验收。 甲方在接到乙方通知后进行初步验收。

（3）最终验收：货物满足合同交付标准后，依照本合同验收标准进行最终验收。甲方在乙方通知后进行最终验收。

（4）合并验收：将以上两项或三项单项验收合并进行。

4.样品：如果在投标或响应环节乙方提供样品的，乙方交付的货物应当与封存的样品质量相同或优于样品质量。样品可以在到货验收或初步验收时进行检验，如交付货物与封存的样品质量不同则视为当次验收不合格。

5.验收标准：按国家有关标准以及甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

6.验收地点及验收期限：到货验收地点为货物交付地点，其他验收地点为货物使用或安装地点；各单项验收应在甲方收到乙方的书面验收申请后5个工作日内组织。乙方在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。甲方收到乙方书面通知后无故不进行验收工作的，验收期限结束之日起视为当次单项验收合格。

7.验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。

8.不予签收或单项验收不合格的，乙方应在不同验收阶段的当次验收后5个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交货，逾期交货最长不得超过30日，超过30日则视为最终验收不合格。逾期交货不影响本条第1款约定的使用时间。

9.甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。对大型或技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

10.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

11.甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

12.履约验收方案详见附件。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺（自验收合格之日起      年 ），但是不得低于国家相关标准。

3. 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

（1）合同签订生效且具备实施条件（以采购人书面通知为准）之日起10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 30 %作为预付款，即人民币（大写）     （小写）         元；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向乙方支付剩余的70%合同款，即人民币（大写）     （小写）         元。

（2）甲方支付预付款前，乙方应提供由银行、保险等金融机构、担保公司或担保机构出具的与预付款等额的保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期）给甲方，甲方自收到银行保函后按合同约定支付相应的预付款；乙方未提供预付款保函的，甲方的付款义务顺延，且不承担迟延期履行的相关责任。

合同款项（含预付款）支付款前，乙方必须按照合同标的、要求提供真实、有效、合法的正式发票。乙方必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在成交供应商经营范围的，需提供成交供应商委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。乙方未提供发票的，甲方的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。同时，甲方一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，乙方应支付甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

（3）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（在签订合同时，成交供应商应明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

（4）乙方按验收流程要求通过最终验收后，甲方签署项目验收报告或验收书；

（5）乙方向甲方提供付款申请书，并附全额发票和验收书；

（6）合同款支付形式为：  银行转账【备注：现金或商业汇票等】

第九条 履约保证金

1.履约保证金金额及缴纳时间： 合同总价的 3%  ，即人民币（大写）      （小写）            。 （若乙方符合中小微企业支持政策的则按成交金额的2%收取，以响应（投标）文件中提交的中小企业声明函为依据。）

2.履约保证金的形式：乙方应于甲方公布中标结果后 5 日内（本合同签订前），可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。以保函递交的，保函必须为无条件保函，到期日不得早于质量保证结束日期。

开户名称：广西经贸职业技术学院；

开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；

3.银行账号：45001604556050701379；

履约保证金退还方式：经甲方验收合格，质保期满或履约期满，乙方履行完合同约定所有义务，无任何违约责任，乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）或甲方格式验收书及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），提出书面退款申请，合格资料后5个工作日内，甲方向乙方一次性退还剩余履约保证金（不计利息）。

4、履约保证金不予退还情况，包括但不限于。

（1）成交供应商（乙方）不按文件要求签订合同的。

（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

（3）成交供应商（乙方）不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人（甲方）有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条　违约责任

1.最终验收不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。

2.乙方逾期交货的，应向甲方支付违约金，标准为合同总价3‰/日，但违约金累计不得超过违约货款额20%，但滞纳金累计不得超过延期货款额20%。

3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

5.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6.乙方其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

7.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准： 合计不过超过壹万元  。

8.乙方违约的，应当承担甲方的维权费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、公告费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费等。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合验收标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担。

2 .因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 .诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1.本合同履行期限为：  合同签订之日起至验收合格  ；合同履行地点为：  南宁市区内采购人指定地点    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须报财政部门备案，经财政部门同意后签书面补充协议。

4. 如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。

5.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。

6.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

7.本合同（□是  ☑否）为中小企业预留合同

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。如依照政府采购法确需变更合同内容的，甲方应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布合同变更公告。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　合同文件的组成

1.政府采购合同；

2.中标通知书（如有）；

3.乙方的投标文件；

4.采购文件；

5.其他合同文件。

第十七条　本合同一式 柒 份，具有同等法律效力。甲方 肆 份，乙方 贰 份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 广西经贸职业技术学院 | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市青山路14号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：中国建设银行南宁市青山路支行 | 开户银行： |
| 账号：45001604556050701379 | 账号： |
| 统一社会信用代码：12450000498506411W | 统一社会信用代码： |
| 邮政编码：530021 | 邮政编码： |
| 经办人： | 经办人： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 合同附件1

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

## 合同附件2

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物。如影响货物的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供应商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（1）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（2）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（4）货物在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

8.履约验收其他事项

无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC20XX-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 | XXXX设备 |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交货验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 1.中标人所供货的1套设备的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。 2.中标人对设备的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。 3.中标人提供的质量保证证明材料齐全。 验收过程材料详见验收书附件《验收书附表——商务（服务）验收》以及《验收书附表——技术验收、安全验收》。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

# 第六章  投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

## 1．投标文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足1年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）【备注：整体专门面向中小企业采购的项目、预留份额项目中的预留部分专门面向中小企业采购的采购包、预留一定比例份额专门面向中小企业的项目时提供】

6.1中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （电子签章）：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

6.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

6.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

6.4供应商如选择独立投标，按以下格式提供承诺函【备注：预留一定比例份额专门面向中小企业的项目要求供应商提供】

承诺函

我公司参加（项目名称）采购招标项目投标，对合同份额声明如下：

1.制造商为中型或小型企业或微型企业承担的金额占合同总金额的               %；

制造商为小型企业或微型企业承担的金额占合同总金额的               %。

2. 若我方在本采购活动中已享受扶持中小企业发展的政策，我方承诺在合同履行阶段不改变小型企业和微型企业承担本合同的金额及比例。

单位名称（电子签章）：

日期：

6.5供应商如选择以合同分包形式参与投标，按以下格式提供分包意向协议书。【备注：允许分包时增加】

分包意向协议书

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（项目名称）的采购项目投标活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向供应商分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责连带的和各自的法律责任；

2.如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

3.如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

三、合同份额声明：【招标文件第二章采购需求一览表中所属行业标明“/”的采购标的承建商或承接商的合同金额及比例不参与计算】

1.制造商为中型或小型企业或微型企业承担的金额占合同总金额的               %；

制造商为小型企业或微型企业承担的金额占合同总金额的               %。

2. 若我方在本采购活动中已享受扶持中小企业发展的政策，我方承诺在合同履行阶段不改变小型企业和微型企业承担本合同的金额及比例。合同履行阶段的分包商与《中小企业声明函》中列明的分包商一致。

四、本意向协议自签署之日起生效。

6.6供应商如选择以联合体形式参与投标，按以下格式提供联合体协议书。【备注：允许联合体时增加】

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本联合体中，联合体各方所提供的产品的制造商为中型企业或小型企业或微型企业合计金额占合同总金额的               %；联合体各方所提供的产品的制造商为小型企业或微型企业合计金额占合同总金额的               %。【所提供产品是指招标文件第二章采购需求一览表中的货物名称栏的货物，采购需求一览表中所属行业标明“/”的采购标的承建商或承接商的合同金额及比例不参与计算】

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

……

年 	月 	日

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7.1投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

7.2投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

8．投标保证金缴纳证明。（如招标文件有要求时提供）

以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

以其他非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件加盖供应商电子签章。

9．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

## 2．投标文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                               法定代表人签字或签章：

职务：                                                            职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第一部分 商务文件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称（电子签章）：                         日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

供应商名称（电子签章）：                               　 年    月　 日

注：（1）应提供供应商或其分支机构或其售后服务机构的营业执照复印件；

（2）供应商授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。

（3）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、社保等证明；装备应提供发票等证明。

3．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

5．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展。

供应商名称（电子签章）：                                                            年    月   日

6．提供投标产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

7．符合政府采购政策的证明材料。

7.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

7.2中小企业声明函。【备注：非专门面向中小企业采购的项目、预留份额项目中的非预留部分采购包时提供】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （电子签章）：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

7.3监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

7.4残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

8. 无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

9.代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的招标项目编号为（                    ）的投标，并递交了投标保证金（¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从投标保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位投标保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称（电子签章）：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳投标保证金，导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

10．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

11.现场踏勘确认表（如招标文件要求时提供）

如供应商须知要求现场踏勘的，供应商应持踏勘授权函（格式自拟，加盖单位公章）及以下《现场踏勘表》按规定前往指定地方踏勘，踏勘结束后采购人在《现场踏勘表》上签字盖章，供应商将踏勘授权函及《现场踏勘表》复印件加盖公章放置投标文件中。《现场踏勘表》格式如下：

现场踏勘表

项目名称：

| 供应商踏勘人员信息 | 姓名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商名称 |  |
|  | 有效的工作证件 |  |
|  | 身份证号码 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 现场踏勘情况说明 | 以下由采购人踏勘经办人填写： 1.供应商踏勘签到时间： ； 2.是否按指定时间及地点参加踏勘（考察）： 是 否 |  |
|  | 以下由供应商踏勘人员填写： 以上情况属实，我方予以认可。 1.我方承诺在踏勘（考察）过程中，未向其他供应商透露投标信息，如有该种行为我方自愿承担投标无效的后果。 2.我方承诺如未按指定时间及地点参加踏勘（考察），我方自愿承担被采购人拒绝参与踏勘（考察）的后果。 供应商踏勘人员签字： |  |
| 采购人踏勘经办人签字： 联系电话： 日 期： |  |  |
| 说明：此表一式两份，供应商一份，采购人一份。 |  |  |

第二部分 技术文件

（本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

| 序号 | 招标文件要求 （注明章节及条款号） | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称（电子签章）：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签章）：                          日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：                        日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行填写。

供应商名称（电子签章）：                         日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

## 3．投标文件封面参考格式（报价文件）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．投标函格式：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起     天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称（电子签章）：

日期：      年    月   日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：：         年   月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

## 4．开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。