| 采购文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 桂林医学院2024年教学设备采购项目（一） |
| 项目编号： | GXZC2024-C1-004228-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789转2 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |

| 采购人： | 桂林医学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2024年6月

- 目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	45

第四章  评审方法及标准	62

第五章  合同主要条款格式	68

第六章  响应文件格式	74

- 第一章  竞争性磋商公告

广西机电设备招标有限公司关于桂林医学院2024年教学设备采购项目（一）

(GXZC2024-C1-004228-JDZB)竞争性磋商公告

项目概况：桂林医学院2024年教学设备采购项目（一）的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2024年7月1日 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-C1-004228-JDZB

项目名称：桂林医学院2024年教学设备采购项目（一）

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1311875

采购需求：

标项一：桂林医学院2024年教学设备采购项目（一）-A分标

数量：1

预算金额（元）：390000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高级全自动半身心肺复苏模拟人35个、AED自动体外除颤仪模型10台、创伤止血包扎模拟人4个、工作台24张、实验室钢玻试剂架12个、实验室安装服务1项、防静电凳40张、恒温平滑肌实验系统12台、雪花制冰机1台、超纯水机1台、功放机1台、音响1台、电热恒温水槽2台、智能液晶电视机1台、洗衣机1台、防静电凳50张、立式保鲜柜2台、电热恒温培养箱2台、恒温培养摇床1台、智能液晶电视机1台、立式保鲜柜2台、实验室安装服务1套、电视4台、中央台24个、讲台桌1个、垫柜2个、边台6个、药品柜2个、数显三用电热恒温水浴箱3台、电热恒温干燥培养箱2台、防静电凳50把、防静电凳100个、防静电凳40个。具体详见磋商文件

最高限价（如有）：390000

合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体。

备注：

标项二：桂林医学院2024年教学设备采购项目（一）-B分标

数量：1

预算金额（元）：441875

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：水浴往复+智能双数显恒温摇床6台、移动硬盘2台、暗箱紫外分析仪8台、紫外可见分光光度计6台、全自动视频熔点仪2台、掌上离心机4台、手提式紫外灯2台、旋片式真空泵2台、低温冷却液循环泵3台、荧光分光光度计1台、紫外可见分光光度计1台、集热式恒温磁力搅拌器20台、溶剂效应消除器1支、台式微量高速冷冻低温离心机1个、小型高速离心机1个、凝胶成像系统1个、数显圆周摇床1个。具体详见磋商文件

最高限价（如有）：441875

合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体。

备注：

标项三：桂林医学院2024年教学设备采购项目（一）-C分标

数量：1

预算金额（元）：340000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：可穿戴骨折模型1个、简易心肺复苏模型14个、电子人体气管插管训练模型1个、高级人体气管插管训练模型1个、脊椎固定系统套装1套、麻醉咽喉镜(成人)1套、麻醉咽喉镜（小儿）1套、简易呼吸器6套、成人海姆立克训练马甲2个、儿童海姆立克训练马甲1个、输液泵5台、病人监护仪2台、胸、腹部检查智能模拟训练系统（学生机）4套、孕妇腹部触诊及胎心监护模型1套、婴儿头皮静脉注射模型1套。具体详见磋商文件

最高限价（如有）：340000

合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体。

备注：

标项四：桂林医学院2024年教学设备采购项目（一）-D分标

数量：1

预算金额（元）：140000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：创业总动员2年、云桌面服务器2台、桌面虚拟化系统176个、集成调试1项。具体详见磋商文件

最高限价（如有）：140000

合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分包。

（6）本项目不接受联合体。

（7）按照磋商公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交磋商保证金。

三、获取采购文件

时间：2024年6月19日起至2024年6月26日，每天上午08时30分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年7月1日9时30分（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2024年7月1日9时30分（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桂林医学院

地址：桂林市临桂区致远路1号

项目联系人：王随义

联系方式：0773-3662950

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）

3.项目联系方式

项目联系人：曾昭卉

电话：0773-3696789转2

广西机电设备招标有限公司

2024年6月19日

- 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

4.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

5.是否接受进口产品：本项目所有分标采购货物均不接受进口产品。

6.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求.

二、技术要求

A分标

1.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断

2.核心产品

本项目为货物采购项目，A分标：核心产品为：  序号1 高级全自动半身心肺复苏模拟人

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级全自动半身心肺复苏模拟人 | 35 | 个 | 工业 | 模拟人面部、颈部、胸部皮肤，头发采用热性弹性混合胶材料，高温压铸而成。 1、模拟人解剖特征明显。 ▲2、模拟标准气道开放；人工呼吸及胸外按压；正确的按压深度5-6cm: 正确的吹气量为600ml-1000ml，按压与人工呼吸比：30: 2（单人或双人） ▲3、操作周期：2次有效人工吹气，在按压与人工吹气30: 2五个循环周期CPR操作。 4、操作频率： 100-120次／分 5、操作方式：训练操作；自定义操作。 6、标准套配置：心肺复苏模型一具、加厚牛津袋1个、可换脸皮1张、可换肺袋4个、屏障面膜1盒、复苏操作垫1个、普及版技术手册1本、说明书保修卡合格证1套。 |
| 2 | AED自动体外除颤仪模型 | 10 | 台 | 工业 | 1、成人、儿童模式切换，中英语语音切换，支持一对一，一对多等分组教学。 2、全局声光图示指导 3、除颤模拟训练专用，可模仿9种急救场景。 4、模拟自动检测，自动分析，全程语音提示教学。 5、设有CPR操作语音提示及按压频率节拍音提示，音量可调。 6、遥控选择模拟场景，可随时切换。 7、电极片使用水凝胶，可重复使用。 8、配置清单：自动体外除颤仪（训练专用）1台；桔色帆布袋子1个；遥控器1个；除颤仪电极片（训练专用）1对；充电器1个；使用手册1个；保修卡1个；产品合格证1个。 |
| 3 | 创伤止血包扎模拟人 | 4 | 个 | 工业 | PVC材质，包装尺寸：≥136 cm x48 cm x24.5cm,毛重量约 23.2kg。 1.洗头、洗脸；眼耳清洗；抠鼻气管插管；吸痰、吸氧、洗胃；手臂静脉穿刺、输液输血；三角肌皮下注射；股外侧肌注射；臀部肌肉注射；灌肠、导尿；造瘘引流。 2.创伤功能模块：面部烧伤1、2、3度；前额撕裂伤口；颌骨创伤；锁骨开放性骨折与胸膛挫伤；腹部创伤伴有小肠突露；右臂肱骨开放性骨折；右手开放性骨折、软组织撕裂伤口；骨组织暴露；右大腿股骨开放性骨折；右大腿复合型股骨骨折；右大腿金属异物刺入；右小腿胫骨开放性骨折；右足开放性骨折小趾截断创伤；左前臂1、2、3度烧伤；左大腿截断创伤；左小腿胫骨闭合性骨折及踝关节和足挫伤；胸壁切开缝合伤口。 |
| 4 | 工作台 | 24 | 张 | 工业 | 产品尺寸：1600mm×700mm×750mm±0.4mm，钢木结构，12.7mm±0.4mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm±0.4mm，具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。台面：采用12.7mm±0.4mm厚实芯理化板台面，边加厚至25.4mm±0.4mm，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①化学性能：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,符合如下化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）等不低于140项化学试剂检测，检验结果不低于5级，无明显变化。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ②物理性能检测：依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供静曲强度≥115Mpa、弹性模量≥13000、密度≥1.5g/cm、24h吸水率≤0.1%、尺寸稳定性、漆膜附着力0级、漆膜硬度≥8H、抗冲击性能≤5.6mm、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐香烟灼烧性能≥5级、表面耐干热性能≥5级、表面耐湿热性能≥5级、表面耐划痕性能、表面耐磨性能≥1200r、耐光色牢度性能≥5级、耐沸水性能等不低于21项检测。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ③甲醛释放量：检测依据GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》，甲醛释放量检测结果≤0.010mg/m³。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ④放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑤燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑥环保检测：检测依据QB/T2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率功能的检测报告,要求甲醛去除率≥45%，甲苯去除率≥15%（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； |
| 5 | 实验室钢玻试剂架 | 12 | 个 | 工业 | 1、规格（mm）：单层，1600*300*450±0.4； 2、立柱：挂片采用1.0mm马钢一级镀锌板制作，采用自动化流水线喷涂，耐酸碱腐蚀； 3、8-10mm的钢化玻璃； 4、10A多功能防溅电源插座。每条立柱配3个10A透明防溅插座； |
| 6 | 实验室安装服务 | 1 | 项 | 工业 | 1、实验室空开2个（32A) ，接入原有电箱。 2、≥4平方毫米单股铜芯主干电源线≥500米。 3、PVC线材≥100米，不锈钢盖板≥40米（需要在原瓷砖地面进行挖槽施工）等。 |
| 7 | 防静电凳 | 40 | 张 | 工业 | PU发泡-防静电升降实验凳；防静电性、自由升降、升降高度68-84cm；360度旋转；气压棒：SGS认证防爆气杆；结构：钢制一体；PU固定脚垫，黑色尼龙脚 |
| 8 | 恒温平滑肌实验系统 | 12 | 台 | 工业 | 1、温度调节范围：室温～40℃ 2、最大加热功率：150W 3、温度传感器：采用数字温度传感器 4、温度调节精度：0.1℃ 5、温度调节方式：薄膜按键 6、控温精度：±0.1℃ 7、显示精度：0.1℃ 8、显示内容：实际温度和设定温度（同时） ▲9、药桶：≥20ml 10、药桶刻度精度：1ml 11、药桶内气量：大小可调 12、药桶内气体：空气或者外接氧气，可随意切换 13、水域的搅拌方式：内置式 14、控温方式：微电脑自动控温 15、加热过冲：≤0.2℃ 16、漏电保护装置：有，动作电流10mA 17、张力换能器固定支架：有，且可伸缩 内置式 ▲18、预热药液加入到试验管方式：按键自动移液 19、废液收集系统：自动吸取废液装置 + 废液收集盒 20、工作电源：AC 220V/50Hz |
| 9 | 雪花制冰机 | 1 | 台 | 工业 | 1、日产冰量：≥50KG/24H 2、冰粒形状：不规则颗粒状 3、储冰容量：≥28KG 4、出冰效率：首次3分钟出冰后不间断出冰 5、冷凝方式：风冷 6、进水方式：接入自来水、饮用水 7、功率/电压：300W/220V 8、冷媒：R290 9、产品尺寸（MM）：约420*480*860（送冰铲+排水管+ 进水管） |
| 10 | 超纯水机 | 1 | 台 | 工业 | 1、技术参数： 1.1、进水水源：城市自来水，水温5-40℃ 水压1-5KG TDS＜200PPM 1.2、主机体积：约宽240mm×深300mm×高380mm 机器重量：≥20㎏ 1.3、适用范围：适用于学生实验、清洗玻璃器皿、配制常备溶液等 2、出水水质： 2.1、RO水电导率0-10μS/cm@25℃；杂质去除率≥98% 水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标准；优于一次蒸馏水 2.2、制水量：制水量：≥10L/H 瞬间取水量：≥2L/min 2.3、配置：≥11升全封闭真空压力无菌储水桶一个 3、需满足的功能特点 3.1、系统定时自动冲洗功能 ▲3.2、系统具有增压泵压力保护装置的RO反渗透水处理系统（供应商于响应文件中提供所投产品能满足该项要求的相关证明材料并加盖单位公章）。 3.3、系统缺水自动停机功能 ▲3.4、系统具有RO反渗透膜自动反冲洗的超纯水装置（供应商于响应文件中提供所投产品能满足该项要求的相关证明材料并加盖单位公章） 3.5、自来水、饮用水自动开机功能 3.6、系统具备压力检测显示自动开关机功能 |
| 11 | 功放机 | 1 | 台 | 工业 | 1、主声道输出功率1100W+1100W ； 2、主声道( CEN )8-16Q； 3、主声道频响4-16Q； 4、高音1KHz+14dB(+2dB)； 5、频率响应20Hz-20KHz 6、信噪比(主声道)>76dB(A计权)； 7、谐波失真<0.7%； 8、遥控器制式红外线； 9、左右通道串音衰减> 45dB； 10、电池直流3V ( 2节AAA7号电池)； 11、输入灵敏度280+40mV； 12、电源供应AC-220V/50Hz10%； 13、重量≥15KG； 14、峰值功率2200W。 |
| 12 | 音响 | 1 | 台 | 工业 | 1、音响类型专业12寸音响; 2、阻抗8Q; 3、功率范围额定350W/峰值1050W; 4、频率响应45HZ- 20KHz; 5、灵敏度105db; 6、净重约17. 2kg; 7、箱体尺寸约(W*H*D) 365*600*380mm ; 8、箱体材质黑色喷漆木箱、铁网+黑布网. |
| 13 | 电热恒温水槽 | 2 | 台 | 工业 | 1控温范围：+5℃-100℃； 2功率：1500W; 3工作室尺寸：约500*300*200mm |
| 14 | 智能液晶电视机 | 1 | 台 | 工业 | 1、规格参数：含底座尺寸（宽*高*厚mm）约2181.6*1346.8*424,单屏尺寸（宽*高*厚mm）约2181.6*1260.5*101.1； 2、参数：不低于4K超清全面屏，分辨率不低于3840x2160，不低于二级能效； 3、主体参数：LED显示，非触摸屏； 4、显示参数：支持VRR可变刷新率，对比度60000:1，色域标准BT.709，色域值130%，支持HDR，刷屏率120Hz，支持格式（高清）2160p； 5、核心参数：运行内存不低于4GB，直下式背光，Android系统，CPU构架（不低于4核A73），不低于64GB内存； 6、端口参数：有HDMI（ARC）接口，2个USB2.0接口，3个HDMI2.1接口； 7、功耗参数：电源功率540W，待机功率0.5W，工作电压220V； 8、网络参数：无线/有限； 9、外观设计：机身最薄处约17.1mm，单屏重量约59.6Kg,金属边框 10、辅材：包含显示屏安装所用的网络布线、HDMI线、HDMI信号放大器、分频器、线槽 |
| 15 | 洗衣机 | 1 | 台 | 工业 | 1、能效等级：一级能效 2、变频/定频：变频 3、排水方式：下排水 4、洗涤容量：10-20kg 5、直驱，静音 6、类型：波轮 7、显示类型：LED显示 8、自动化程度：全自动 9、洗净比：0.9比值 10、内筒材质：不锈钢 11、水温调节范围：常温 12、脱水转速：约700转/分钟 13、洗涤容量： 不低于10kg 14、产品尺寸约： 深565mm；宽550mm；高930mm 15、脱水功能：支持脱水功能 16、预约功能：支持预约功能 17、中途添衣：支持中途添衣 18、包装清单：洗衣机 × 1、说明书（含保修卡） × 1、进水管 × 1 |
| 16 | 防静电凳 | 50 | 张 | 工业 | PU发泡-防静电升降实验凳；防静电性、自由升降、升降高度68-84cm；360度旋转；气压棒：SGS认证防爆气杆；结构：钢制一体；PU固定脚垫，黑色尼龙脚 |
| 17 | 立式保鲜柜 | 2 | 台 | 工业 | 1、额定功率：385W; 2、产品容积：≥660L； 3、制冷方式：风冷无霜； 4、控制方式：电子控温； 5、温度区间：2-8℃； 6、功能特性：双门； 7、产品层架：5层4架； 8、产品尺寸（宽*高*厚mm）约:1050*1860*665；内部尺寸（宽*高*厚mm）约：950*1330*460； 9、制冷材料：毛细管、回流管、工艺管为铜管；白色合金内胆、亚克力LED灯箱、铝合金门边框。 |
| 18 | 电热恒温培养箱 | 2 | 台 | 工业 | 1、干燥箱/培养箱两用，镜面不锈钢内胆； 2、控温范围：为培养箱时：RT+5-80℃；为干燥箱时：80-220℃； 3、温度分辨率/波动率：0.1℃/±0.5℃； 4、温度均匀度：±3℃（100℃时）； 5、工作环境温度：+5-35℃； 6、输入功率：2450W； 7、定时范围：0-5999分； 8、内胆尺寸mm（W*D*H）约：600*500*750; 9、外形尺寸mm（W*D*H）约：880*630*930； 10、载物托架（标配）：2块。 11、电源电压：AC220V，50HZ； |
| 19 | 恒温培养摇床 | 1 | 台 | 工业 | 1、振荡频率：40-250 rpm； 2、振幅：20mm； 3、控制器：液晶控制器； 4、控温范围：RT+5-65℃； 5、温度分辨率：0.1℃； 6、输入功率：450W； 7、标准配置：万能弹簧夹； 8、托盘尺寸W*D(mm)约：280×270； 9、形尺寸W*D*H(mm)约：390×590×370； 10、内部高度约：195mm; 11、定时范围:0-5999min. |
| 20 | 智能液晶电视机 | 1 | 台 | 工业 | 1、规格参数：含底座尺寸（宽*高*厚mm）约2181.6*1346.8*424,单屏尺寸（宽*高*厚mm）约2181.6*1260.5*101.1； 2、参数：不低于4K超清全面屏，分辨率不低于3840x2160，不低于二级能效；3、主体参数：LED显示，非触摸屏； 4、显示参数：支持VRR可变刷新率，对比度60000:1，色域标准BT.709，色域值130%，支持HDR，刷屏率120Hz，支持格式（高清）2160p； 5、核心参数：运行内存4GB，直下式背光，Android系统，CPU构架（4核A73），64GB内存； 6、端口参数：有HDMI（ARC）接口，2个USB2.0接口，3个HDMI2.1接口； 7、功耗参数：电源功率540W，待机功率0.5W，工作电压220V； 8、网络参数：无线/有限； 9、外观设计：机身最薄处17.1mm，单屏重量59.6Kg,金属边框 10、辅材：包含显示屏安装所用的网络布线、HDMI线、HDMI信号放大器、分频器、线槽 |
| 21 | 立式保鲜柜 | 2 | 台 | 工业 | 1、容积：约895L； 2、摆放空间：5层； 3、外形尺寸（mm）约：1210*700*1950；内胆尺寸（mm）约:1100*530*1400； 4、功率335W； 5、电压220V； 6、冷藏温度：1-10度； 7、制冷方式：直冷； 8、温度显示屏：实时显温； 9、控制方式：电脑控温±1℃调温； 10、空间可调，360度万向轮； 11、全不锈钢箱体、高效U型蒸发器 |
| 22 | 实验室安装服务 | 1 | 套 | / | 包含4mm²单股铜芯主电源线800米，中央台及边台国标10孔岛式插座34个，32A空开2个、安装辅材、综合布线、国标五孔插座10个，PVC线材100米，不锈钢盖板40米（需要在原瓷砖地面进行挖槽施工），配套线槽，6mm²单股铜线100米以及配套线槽空开等 |
| 23 | 电视 | 4 | 台 | 工业 | 屏幕尺寸：不低于75寸；分辨率：不低于3840×2160 ；屏幕比例：16:9；接口：USB接口×2，HDMI输入×3，AV输入×1，数字音频输出（同轴输出）×1；能效等级：不低于二级；配件：含安装吊架；辅材：包含显示屏安装所用的网络布线、HDMI线、HDMI信号放大器、分频器、线槽 |
| 24 | 中央台 | 24 | 个 | 工业 | 产品尺寸：1800mm*600mm*800mm±0.4mm，钢木结构，12.7mm±0.4mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm±0.4mm，具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。台面：采用12.7mm±0.4mm厚实芯理化板台面，边加厚至25.4mm±0.4mm，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①化学性能：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,符合如下化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）等不低于140项化学试剂检测，检验结果为5级，无明显变化。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ②物理性能检测：依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供静曲强度≥115Mpa、弹性模量≥13000、密度≥1.5g/cm、24h吸水率≤0.1%、尺寸稳定性、漆膜附着力0级、漆膜硬度≥8H、抗冲击性能≤5.6mm、表面耐龟裂性能5级、表面耐香烟灼烧性能5级、表面耐干热性能5级、表面耐湿热性能5级、表面耐划痕性能、表面耐磨性能≥1200r、耐光色牢度性能5级、耐沸水性能等不低于21项检测。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ③甲醛释放量：检测依据GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》，甲醛释放量检测结果≤0.010mg/m³。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ④放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑤燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑥环保检测：检测依据QB/T2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率功能的检测报告,要求甲醛去除率≥45%，甲苯去除率≥15%（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； |
| 25 | 讲台桌 | 1 | 个 | 工业 | 产品尺寸1200mm*750mm*950mm±0.4mm，钢木结构，12.7mm±0.4mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm±0.4mm，具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。台面：采用12.7mm±0.4mm厚实芯理化板台面，边加厚至25.4mm±0.4mm，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①化学性能：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,符合如下化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）等不低于140项化学试剂检测，检验结果为5级，无明显变化。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ②物理性能检测：依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供静曲强度≥115Mpa、弹性模量≥13000、密度≥1.5g/cm、24h吸水率≤0.1%、尺寸稳定性、漆膜附着力0级、漆膜硬度≥8H、抗冲击性能≤5.6mm、表面耐龟裂性能5级、表面耐香烟灼烧性能5级、表面耐干热性能5级、表面耐湿热性能5级、表面耐划痕性能、表面耐磨性能≥1200r、耐光色牢度性能5级、耐沸水性能等不低于21项检测。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ③甲醛释放量：检测依据GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》，甲醛释放量检测结果≤0.010mg/m³。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ④放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑤燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑥环保检测：检测依据QB/T2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率功能的检测报告,要求甲醛去除率≥45%，甲苯去除率≥15%（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； |
| 26 | 垫柜 | 2 | 个 | 工业 | 产品尺寸1000mm*800mm*700mm±0.4mm，钢木结构，12.7mm±0.4mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm±0.4mm，具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。台面：采用12.7mm±0.4mm厚实芯理化板台面，边加厚至25.4mm±0.4mm，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①化学性能：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,符合如下化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）等不低于140项化学试剂检测，检验结果为5级，无明显变化。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ②物理性能检测：依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供静曲强度≥115Mpa、弹性模量≥13000、密度≥1.5g/cm、24h吸水率≤0.1%、尺寸稳定性、漆膜附着力0级、漆膜硬度≥8H、抗冲击性能≤5.6mm、表面耐龟裂性能5级、表面耐香烟灼烧性能5级、表面耐干热性能5级、表面耐湿热性能5级、表面耐划痕性能、表面耐磨性能≥1200r、耐光色牢度性能5级、耐沸水性能等不低于21项检测。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ③甲醛释放量：检测依据GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》，甲醛释放量检测结果≤0.010mg/m³。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ④放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑤燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑥环保检测：检测依据QB/T2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率功能的检测报告,要求甲醛去除率≥45%，甲苯去除率≥15%（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； |
| 27 | 边台 | 6 | 个 | 工业 | 产品尺寸1800mm*600mm*800mm±0.4mm，钢木结构，12.7mm±0.4mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm±0.4mm，具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。台面：采用12.7mm±0.4mm厚实芯理化板台面，边加厚至25.4mm±0.4mm，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①化学性能：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,符合如下化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）等不低于140项化学试剂检测，检验结果为5级，无明显变化。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ②物理性能检测：依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供静曲强度≥115Mpa、弹性模量≥13000、密度≥1.5g/cm、24h吸水率≤0.1%、尺寸稳定性、漆膜附着力0级、漆膜硬度≥8H、抗冲击性能≤5.6mm、表面耐龟裂性能5级、表面耐香烟灼烧性能5级、表面耐干热性能5级、表面耐湿热性能5级、表面耐划痕性能、表面耐磨性能≥1200r、耐光色牢度性能5级、耐沸水性能等不低于21项检测。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ③甲醛释放量：检测依据GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》，甲醛释放量检测结果≤0.010mg/m³。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ④放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑤燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； ⑥环保检测：检测依据QB/T2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率功能的检测报告,要求甲醛去除率≥45%，甲苯去除率≥15%（在响应文件提供符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖供应商公章）； |
| 28 | 药品柜 | 2 | 个 | 工业 | 产品尺寸1000mm*500mm*2000mm±0.4mm，铝木结构。金属框架：铝合金框架，采用≥32×32mm，厚≥1.5mm；铝合合型材，表面环氧树脂静电粉末喷涂、防腐性好、紧密强固。 柜体：木质基材采用环保型不低于E1级中纤板，厚≥15mm，双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起绉，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能。 柜门：木平开门：木质基材采用环保型不低于E1级中纤板，厚≥15mm，双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起绉，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能；配模具成型特制PVC暗拉手。 玻璃木框平开门：≥4mm玻璃，国标（颜色由采购人选定），镶木门框，木质基材采用环保型不低于E1级中纤板，厚≥15mm，双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理；配模具成型特制PVC暗拉手。 器皿柜层板采用亚克力板，厚≥5mm，按采购人要求预留不同规格孔位，下端带高分子复合材质防水接液槽。 |
| 29 | 数显三用电热恒温水浴箱 | 3 | 台 | 工业 | 电源：220V，50-60HZ；控温范围RT-100摄氏度；水温波动：小于或等于1摄氏度；加热功率：2000W；工作室容积：≥600mmx300mmx200mm；形式孔数：双列6孔。 |
| 30 | 电热恒温干燥培养箱 | 2 | 台 | 工业 | 控温范围：室温5-60摄氏度，功率：700W；电源：AC220V； PINLV：50HZ |
| 31 | 防静电凳 | 50 | 张 | 工业 | PU发泡-防静电升降实验凳；防静电性、自由升降、升降高度68-84cm；360度旋转；气压棒：SGS认证防爆气杆；结构：钢制一体；PU固定脚垫，黑色尼龙脚 |
| 32 | 防静电凳 | 100 | 张 | 工业 | PU发泡-防静电升降实验凳；防静电性、自由升降、升降高度68-84cm；360度旋转；气压棒：SGS认证防爆气杆；结构：钢制一体；PU固定脚垫，黑色尼龙脚 |
| 33 | 防静电凳 | 40 | 张 | 工业 | PU发泡-防静电升降实验凳；防静电性、自由升降、升降高度68-84cm；360度旋转；气压棒：SGS认证防爆气杆；结构：钢制一体；PU固定脚垫，黑色尼龙脚 |

B分标

1.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断

2.核心产品

本项目为货物采购项目，B分标：核心产品为：  序号6 掌上离心机

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水浴往复+智能双数显恒温摇床 | 6 | 台 | 工业 | 1、功能：往复式 2、温控精准：±0.5℃ 3、室温：室温﹣100℃ 4、转速振幅：启动﹣300转／分 5、震荡幅度：20MM 6、定时范围：0-999分 7、加热功率：1800W 8、托盘尺寸：≥400*300MM 9、外部尺寸：≥690*520*530MM 10、三角烧瓶 ：250ML*12 11、装瓶量：500ML*8 或1000ML*4 |
| 2 | 移动硬盘 | 2 | 台 | 工业 | 容量：≥1TB 接口：USB3.0 类型：便携式存储硬盘 尺寸：≥2.5英寸 |
| 3 | 暗箱紫外分析仪 | 8 | 台 | 工业 | 1、电源：220V±10%/50Hz； 2、波长254nm、365nm； 3、灯管管压：50V±10V； 4、点阵灯：标配； 5、紫外滤色片：≥150*50nm,； 6、净重≥5.5kg, 7、机器尺寸≥330*330*270mm。 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 6 | 台 | 工业 | 1、波长驱动机构，提高波长精度和重复性，有效降低运行噪声（供应商于响应文件中提供所投产品能满足该项要求的相关证明材料并加盖单位公章）； 2、绿光皿差校正，多波长测试，DNA/蛋白质测试，全波长扫描 3、重要功能：拥有槽差校正功能（提供截图盖公章证明）设定位置，自动校零；可直接连接打印机，输出测量结果； 4、可通过USB连接个人电脑，通过软件可反控仪器，丰富和扩展应用； 5、同时支持基于PCL3 GUI协议的USB通用打印机和串口微型打印机；支持USB存储器直接升级固件。 6、光源：钨灯，氘灯 7、光谱带宽：2 nm 8、波长范围：190 ~ 1100 nm 9、波长准确度：±0.5 nm 10、波长重复性：≤0.3 nm 11、波长显示：0.1 nm 12、波长移动速度：10000 nm/min扫描速度：25 ~ 4200 nm/min 13、光度范围：-0.3 ~ 3 A，0 ~ 200 %T，0 ~ 9999.9 C 光度准确度：±0.003 A @ 0.0 ~ 0.5 A，±0.006 A @ 0.5 ~ 1 A，±0.5 %T @ 0 ~ 100 %T 14、光度重复性：≤0.002 A @ 0.0 ~ 0.5 A，≤0.003 A @ 0.5 ~ 1 A，≤0.2 %T @ 0 ~ 100 %T 15、噪声：≤0.0005 A @ 0.0 A，500 nm，≤0.001 A @ 1 A，500 nm，≤0.002 A @ 2 A，500 nm 16、漂移：≤0.002 A/h @ 500 nm，预热2小时后 17、基线平直度：±0.002 A 18、杂散光：≤0.05 %T @ 220 nm & 360 nm 19、测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量 20、接收器：硅光电池 21、样品池架：10 mm手动四联池架 22、存储：≥236 KB（内置），无限制扩展（USB扩展） 23、接口：RS232串口×1（打印机），USB-A×1（USB存储器），USB-B×1（电脑） 24、电源：100 ~ 240 V AC，50/60 Hz，120 W |
| 5 | 全自动视频熔点仪 | 2 | 台 | 工业 | 一、设备用途： 用于化学工业、医药研究、食品等，测量生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质熔点指标，可视频观察熔化过程。 二、工作条件： 1、电源：220 VAC ±10% 50Hz； 2、温度：操作环境10-35℃，标准温度为20℃±5℃； 3、实验室内的相对湿度一般应保持在50－70％。 4、实验室的噪音、防震、防尘、防腐蚀、防磁与屏蔽等方面的环境条件应符合在室内开展的检定项目之检定规程和计量标准器具及计量检测仪器设备对环境条件的要求，室内采光应利于检定工作和计量检测工作的进行。 三、功能参数： 1、全自动视频熔点仪，将视频技术融入到熔点测量，通过彩色显示屏轻松观看样品变化过程，视频上显示水印实时温度及时间。 2、全自动，半自动模式可切换 3、可储存≥30套客户实验方法，≥100套图谱及详细的测试数据 4、具备最大6点校准功能，可通过标准物质进行多个温度点的校准 5、具备初熔/终熔透过率设置，可根据不同样品设置最合适的自动检测方法 6、室温升至350℃以上≤5min 350℃降至50℃以下≤7min 7、全面的一体化保温设计，可抵抗外界环境对实验过程的干扰 8、测温范围：室温—350℃ PID控温技术 9、温度度分辨率：0.1℃ 10、重复性：0.2℃（升温速率为0.20℃/min） 11、准确度：±0.4℃（<200℃） ±0.7℃（<300℃） 12、升温速率： 0.1℃--20℃ 13、数据接口：USB×3,RS232，Wi-Fi，RJ45 14、视频数据储存：≥16G，可储存约5000分钟视频数据 15、放大倍数：8倍 16、处理能力：4个/批 17、用户管理：20个，内置用户管理功能，可自由新增、删除用户账号，可为每个用户账号指定不同的操作权限。 18、视频功能：摄像，连续摄像时间：40分钟 19、仪器重放功能：有 20、显示方式：8寸电容屏显示 21、电源：220 V±10% 50HZ 22、额定功率：120W 23、外形尺寸（长X宽X高）：≥305mmX220mmX230mm 24、可连接USB打印机、针式打印机或U盘导出实验报告，仪器后置接口实现激光打印、针式打印、U盘导出等各类导出方式 25、配置清单： 全自动视频熔点仪主机一台 系列毛细管 一包 四、售后服务： 1、在采购人所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。安装验收期间，不收取费用对采购人进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，采购人指定安装地点后由厂家上门安装调试并对采购人指定的两名操作人员进行操作使用培训； 2、质保期：质量保证期一年，终身维修； 3、故障服务：仪器设备出现故障时，成交供应商得到通知3日内派维修人员到达采购人现场维修； |
| 6 | 掌上离心机 | 4 | 台 | 工业 | 1、转速rpm7000 2、相对离心力Xg2680 3、转子容量8X2ml；2XPCR8 4、电机类型直流电机 5、定时连续运行 6、电源AC100-240V，50/60Hz 7、噪音dB≤45， 8、尺寸mm，≥160X170X122 9、重量Kg，≥ 0.5 10、转子材质，高强度塑料 |
| 7 | 手提式紫外灯 | 2 | 台 | 工业 | 1、波长：254、365nm 2、紫外滤色片：150×50mm 3、电源：AC220V±10% 50HZ 4、重量：≥0.5Kg |
| 8 | 旋片式真空泵 | 2 | 台 | 工业 | 1、极限压力（Pa）：6*10-2 2、抽气速率（L/S）：2 3、进气口径（mm）：φ25 4、配用功率（kw）：0.37 5、净重（kg）：≥27 6、外形尺寸（长*宽*高）mm：≥480*140*255 |
| 9 | 低温冷却液循环泵 | 3 | 台 | 工业 | 1、空载最低温度 ：-20℃ 2、循环方式 ：密闭系统循环 3、控温能力：微电脑控排水量，液晶显示，Pt100,控温精度±0.5℃ 4、分辨率：在控温范围内任意设定，分辨率0.1℃ 5、主要性能及部件： 制冷量：200-1678W 制冷媒：R404A 功率：650W 电流：1A 6、循环泵： 功率：≥100W 流量：≥20L/min 扬程：≥15m 7、工作条件 相对温度：≤25℃ 相对温度：60℃ 工作电源：220V±10％ 50Hz 8、规格： 外循环泵接口：内∮≥8.5mm 材质：H62 储液槽：≥∮180*125 材质：1Cr18Ni9Ti 整机尺寸（mm)：≥250*420*490 整机重量：≥25kg 保温管：≥2*1000mm 使用说明书：1套 |
| 10 | 荧光分光光度计 | 1 | 台 | 工业 | 1、光谱校正功能：可校正仪器本身的光谱响应函数，获取样品真实的荧光光谱数据 2、激发光源：高强度长寿命除臭氧型150W除臭氧氙灯不低于2000小时 3、光谱仪：双光栅型单色器，激发光路双光束比例监视 4、测量模式：支持激发波长扫描，发射波长扫描，时间扫描，定量分析，三维扫描 5、内置光门：可编程控制光门装置，专门针对容易光反应或荧光信号不稳定的样品测量设计，通过统一样品激发检测节奏提高荧光分析精度 6、激发、发射光谱带宽：2/5/10/20可变狭缝 7、激发波长范围：200nm~900nm 8、发射波长范围：200nm~900nm ▲9、信噪比：S/N≥150（P-P）（水的拉曼峰信噪比） ▲10、波长准确性；±1nm 11、波长重复性：≤0.5nm 12、波长扫描速度：15~46000nm/min十档可调 ▲13、灵敏度调节：高中低3档可调，可切换为不少于10档精细调节 14、扫描间隔：最小0.1nm间隔 15、光度值范围：-9999～9999.00 16、测量线性：≥0.995 17、数据传输方式：USB2.0 18、检出极限：硫酸奎宁标准溶液优于1×10-10g/ml 19、售后：2年质保，原厂技术人员上门培训 20、标准配置： 主机1台 荧光分光光度计数据处理软件包（套）U盘内1套 电源电缆1根 USB通讯电缆1根 石英荧光样品池10mm1对 熔丝（2A/5A）各2只 荧光分光光度计使用手册1份 产品合格证明书1份 装箱单1份 产品保修单1份 防尘罩1个 操作系统（不低于CPUI3，内存8G，硬盘1T，显示器21寸）1台 |
| 11 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 工业 | 1、工作环境 1.1、使用温度范围：15°C to 35°C 1.2、使用湿度范围：30% to 80% 1.3、仪器尺寸：≥450Wx600Dx250H mm 2、技术规格 2.1、分光系统 2.1.1、光学系统：双光束 2.1.2、分光器：单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3、设定波长范围：185~900nm 2.1.4、测试波长范围: 185-1400nm（需配积分球） 2.1.5、衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm 2.1.6、波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm（全波段） ▲2.1.7、波长重复精度: ±0.05nm 2.1.8、波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4000nm/min; 2.1.9、波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10、光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0nm~370.0 nm 2.1.11、谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 2.1.12、分辨率: 0.1nm ▲2.1.13、杂散光: KCI < 1%T （198nm） NaI < 0.005%T （220nm) NaNO2 < 0.005%T （340nm) 2.1.14、测光方式: 双光束测光方式 2.1.15、测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E） 2.1.16、测光范围: 吸光度：-5~5 Abs 2.1.17、光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.003Abs(0.5-1Abs) ±0.006Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T 2.1.18、光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T 2.1.19、噪音 0.00003Abs (500nm) 2.1.20、基线稳定性 < 0.0002Abs/hour 2.1.21、基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm) 2.1.22、记录范围: 吸光度-10~10 Abs; 透射率±10^12% 2.1.23、漂移：小于0.0002Abs/h 2.1.24、基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.2、光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3、检测器：光电倍增管 2.4、软件：LabSolutions UV-Vis，可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。 2.5、教学模式 ▲2.5.1、可以在定制化助手工具中进行配置，配置后可向其他终端实时共享工作站内容等（响应文件中提供该功能的截图证明，并加盖供应商公章） 2.5.2、处理器:搭载双核Xtensa32位LX7同级别或以上处理器 2.5.3、无线传输:支持Wi-Fi802.11b/g/n，Bluetooth5 2.5.4、板载功能: TF卡、内置Wi-Fi、蓝牙高灵敏陶瓷天线 2.5.5、显示屏大小：≥0.96寸 2.5.6、显示屏分辨率：≥80x160 2.5.7、操作电压: ≥3.3V 2.5.8、PCB板。全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<5*10的六次方Ω·cm（响应文件中提供第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3、配置清单 3.1、紫外主机1台 3.2、同品牌配套比色皿2个 3.3、操作系统1套 3.4、教学模式助手1个 |
| 12 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 20 | 台 | 工业 | 1、特征：智能型 2、搅拌容量：2000ml（最大） 3、搅拌速度：0-2600（无极调速） 4、加热温度：-400℃（室温） 5、控温方式：智能自动 6、工作电压：220V/50Hz 7、整机尺寸：≥239×245×220mm |
| 13 | 溶剂效应消除器 | 1 | 支 | 工业 | 1、适用于分析型液相色谱分析仪，其作用在于在线消除流动相溶剂效应 2、能改善峰形、提高柱效； 3、保证色谱基线更平稳、出峰时间更稳定； 4、能提高分离度和杂质检出能力； 5、可最大程度降低峰展宽 6、耐压40MPa ，该设备里无固定相填充，空腔体积为20uL |
| 14 | 台式微量高速冷冻低温离心机 | 1 | 个 | 工业 | - 最快升降速25秒，运行稳定噪音低。 2、采用无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a，具有宽泛的温控范围：-20℃－+40℃ ，并可在离心机运行期间设置；具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度；具备待机冷却功能，可在待机状态下维持设定温度。 3、具备超速、超温、不平衡、欠压、过压等多种预警功能，不低于三级阻尼减震，特殊组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现离心效果。 4、TFT-LCD真彩显示屏，触屏按键及实体按键双操作模式，设有离心力显示专用键，同时显示设定参数和运行参数，运行中可随时更改参数，无需停机，操作界面直观、简单，方便使用；操作菜单可提供多国语言版本（中文、英文、俄文、葡萄牙文）。 5、生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈，可避免气溶胶外溢，充分保证工作人员及实验室环境的安全。 6、后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置。 7、节约实验室有限台面空间。 8、采用静音机电一体化电机门锁，使用方便。 9、10档加速及10档减速速率控制，可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。 10、航空锻造铝转子，适用于0.2mL至2.0mL离心管，支持PCR八联排管。 11、具备CFDA备案及CFDA生产资质。 12、技术参数 最大容量 24×1.5/2.0 ml 最高转速（r/min） 16500 最大离心力（×g） 18780 标配转子 24×1.5/2.0 ml 转速精度 ±50r/min 制冷系统 无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a 温控范围 －20℃～40℃ 温控精度 ±1℃ 定时范围 1-99h59min 噪音≤60 dB 电源 AV220V 50Hz 外形尺寸≥L*W*H 680x350x300mm 配24*1.5/2.0ml转子 |
| 15 | 小型高速离心机 | 1 | 个 | 工业 | 1、转速：4000rpm 2、最大相对离心力：9660xg 3、产品尺寸：≥270*180*105mm 4、最高转速下噪音：≤47db（A） 5、输入功率：60W 6、电压：240V 7、显示方式：数显+定时 8、转子：2ml*12 |
| 16 | 凝胶成像系统 | 1 | 个 | 工业 | 1、暗箱 1.1、尺寸(W*D*H)： ≥435mm *395mm*700mm 1.2、机箱：箱体板面由ABS阻燃材料模具成型，机箱由镀锌钢板材料成型，牢固且确保光密闭及抗干扰 1.3、全开门式暗箱，开门自动紫外保护 1.4、内置10.1英寸工业计算机触屏操作，无需外接电脑，节省实验室空间 1.5、触摸屏/外接电脑一键切换方案，满足不同采购人使用要求 1.6、电源：220V/50Hz 1.7、额定功率：≤80W 2、高灵敏度数字相机 ▲2.1、分辨率：≥630万物理像素，3072*2048 2.2、图像位深：16bit(65536灰阶） 2.3、量子效率：≥81 % 2.4、暗噪声：3.2e- 2.5、动态范围：≥73db 3、高通透电动变焦镜头： 3.1、具有镜头量化功能：镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化 3.2、具有自动聚焦功能，通过优化算法实现样品自动聚焦 3.3、高解像力，最大光圈时，中心超过4000*4000LW/PH 3.4、变焦快速，最小倍数到最大倍数时间≤4.8秒 3.5、高速光圈，任意光圈切换时间≤0.5秒 4、滤镜系统： 4.1、标配590nm多层镀膜滤光片 5、反射光源： 5.1 、LED白光反射灯*2个，用于白光预览； 6、样品台: ▲6.1、紫外透照台：UVSmart超薄紫外透照台，波长≥302nm，无灯影设计去除灯管灯影干扰，成像和切胶时背景相比传统紫外台更低，紫外透射面积：≥21cm* 26cm，可拍摄≥25cm宽的高通量凝胶样品。 ▲6.2、白光透照台：顶针磁吸式超薄LED白光透照台， LED冷光源，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透照面积≥19cm*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于考染和银染的蛋白胶 6.3、蓝光透照台：顶针磁吸式超薄LED蓝光透照台，470nm LED冷光源，蓝光板上可以触摸调节光强，蓝光透射面积≥19cm*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于DNA/RNA凝胶检测 6.4、最大拍摄面积：20.5cm *31cm 7、观察、切胶防护： 7.1、专用切胶防护板和防划板 7.2、轨道式紫外台，紫外台可以抽出用于切胶，非机箱开孔方式，切胶空间和角度更好 8、图像采集分析软件： 8.1、专业的图像采集和分析软件，软件终身不收取费用升级，软件拥有完全自主知识产权 8.2、具备手动曝光和自动曝光，能自动保存及读取设置参数 8.3、拍摄完成的图像可以直接旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，打印，添加伪彩，灰度调节等功能 8.4、自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道和条带的精确分离，自动计算泳道中各条带的光密度、百分比和分子量大小等 8.5、能对凝胶图像进行光密度计算及定量分析； 8.6、数据能输出至Excel 9、主要用途： 9.1、核酸检测 各种核酸染料，如Ethidium Bromide，Gel Signal Red，Gel Signal Green， SYBR Gold， SYBR Green， SYBR Safe， Gel Star等标记的DNA/RNA检测； 9.2、蛋白检测，考马斯亮蓝胶，银染胶等； |
| 17 | 数显圆周摇床 | 1 | 个 | 工业 | 1、转速范围:50~210rpm 2、电机类型:直流减速电机 3、最大承载量:3.2kg 4、定时范围:1min-99h59min 5、产品尺寸:≥270×255×130mm |

C分标

1.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断

2.核心产品

本项目为货物采购项目，C分标：核心产品为：  序号14 孕妇腹部触诊及胎心监护模型

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可穿戴骨折模型 | 1 | 个 | 工业 | 1、骨折可以模拟出血，操作正确时可以止血 2、可在模型或者真人身上进行练习 3、该模型可用清创、止血、包扎等急救措施的处理 4、材质无毒,直接与人体皮肤接触，不会对身体造成任何伤害 5、含有便于携带的模拟血液储液袋，能够真实的模仿血液流出的情况 6、学员可对模型进行清洗、消毒、止血、包扎等 |
| 2 | 简易心肺复苏模型 | 14 | 个 | 工业 | 1、带整体背部灯光提示按压效果的半身心肺复苏模型。 2、模型组成：头部颈部，胸部，限气罐。 3、模型重量小于3.5KG。 4、头部具有明显解剖标志可视：发迹线，眼睛。 5、头部具有明显解剖标志可触：可以触摸鼻骨，双鼻孔，人中，实质生理形态上唇，实质生理形态下唇，可翻动双耳，可触摸硬质下颏。 6、模拟解剖形态闭眼状态眼部：可触摸生理形态眉弓，可触摸生理形态眼眶，拟生活动眼睑，可以医学手法翻上眼睑，可以医学手法翻下眼睑。可以通过解剖标志进行急救体格检查培训。 7、模拟解剖形态下颌：模拟张嘴动作。可以培训急救开放气道，清除异物动作。 8、脸皮具有玻尿酸质感，由无毒材质制作，要求可高温高压消毒，防止交叉感染。 9、口鼻呼吸道连通，需要正确捏住鼻翼，才能有效吹气。 10、调整头部位置，模拟打开气道，正确开放气道可以正常通气，不正确开放气道困难吹气。 11、可以进行口对口人工呼吸。 12、可以使用复苏面罩，复苏球囊进行人工呼吸。 13、便携更换一次性通气肺袋。 ▲14、在面皮下直接拿出肺袋更换，无需打开胸部等其它多余操作。 ▲15、具有自折叠式限气罐，让通气者学习心肺复苏的正常通气量。 ▲16、限气罐限气量为1000ml。 ▲17、使用肺袋能体验800ml以内的正常通气,少年肺袋能体验500ml以内的正常通气。 18、颈部具有明显解剖标志可视：喉结，左右胸锁乳突肌，颈前三角区，颌下三角。可以通过解剖标志进行急救体格检查培训。 19、颈部可以模拟颈椎生理活动：仰头，低头，左旋转，右旋转。 20、胸部具有明显解剖标志可视可触摸：胸骨上窝，胸大肌形态，乳头，剑突，双侧肋骨形态，双侧肋骨标志。可以培训寻找按压解剖标志。 21、胸皮为食品级硅胶制作，耐磨损，防污染，可以高温高压消毒。 22、吹气时胸廓能见到明显起伏。 23、胸部可以进行按压，可以选配不同压力感弹簧模拟强壮成人，标准少年，小小少年等三种力度的按压感觉。 24、胸廓完全恢复时整个背部全部亮正确灯光提示。 25、按压达到5CM有整个背部全部亮正确灯光提示。 26、按压超过6CM有强烈阻滞感觉。 ▲27、可以使用手机移动电源作为模型的供电。 28、模型背部有移动电源槽可以固定自配的手机移动电源。 29、可以使用电池做为模型的供电。 30、配置：带整体背部灯光提示半身心肺复苏模型一套，自折叠肺袋三个（含已安装） |
| 3 | 电子人体气管插管训练模型 | 1 | 个 | 工业 | 1、标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。 2、活动的下颏和颈关节带来逼真的操作感受 3、舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动，接近临床实际，方便暴露声门 4、显示器上指示灯提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压 5、可指示环甲膜穿刺部位 6、可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 7、在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 8、进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 9、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能 10、观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 |
| 4 | 高级人体气管插管训练模型 | 1 | 个 | 工业 | 1、标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。 2、活动的下颏和颈椎带来逼真的操作感受 3、暴露的气管、食管、鼻腔、颈椎等剖面的相互关系方便直观教学演示 4、本产品可进行以下项目的操作训练：经口腔气管内插管、经鼻腔气管内插管、纤维光导插管、口鼻咽导器官的插入、吸引导管的插入、胃和鼻饲导管的插入、氧气导管的插入 5、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有侧面直观功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 6、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有侧面直观功能及报警功能。供气使胃膨胀。 7、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 8、检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀。 9、可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。 10、可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。 11、材料特点：本模型由PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成，具有形态逼真、操作真实、结构合理、牢固耐用和消毒清洗不变形等特点。 |
| 5 | 脊椎固定系统套装 | 1 | 套 | 工业 | 1、配置：脊椎固定系统包括脊椎固定板（担架）1个配固定带5条、头部固定器（医用外固定支架）1个、颈部固定器（四合一颈托）1个。 2、脊椎固定板(担架)： ▲2.1、脊柱固定板的把手和周围处和拐角处采用轻便、坚固耐用的碳纤维管加厚处理设计，能够在承重体重高达 110 公斤的病人时保持完全不弯曲、不发生断裂，并且可以漂浮于水面。 ▲2.2、存放简单便于急救车载运输，无缝设计使得其清洗与使用都很简单，其内置销可帮助轻松完成捆绑。 ▲2.3、射线具备透射设计，可保障在进行 X 射线、CT 扫描以及核磁共振检查前无需移动病人。 2.4、把手与地面之留有间隙空间，可以顺利地抓握提起。 2.5、脊柱固定板（担架）大小尺寸约: 40.5cm*183cm*6.4cm，，双板最小存放空间大约为 10 厘米。 3、头部固定器： ▲3.1、可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，用于限制伤者头部活动，避免颈部伸展过度，便于气道管理。 ▲3.2、两侧固定板可进行多向调节，固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低，具有卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用，两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用。 3.3、多用途基板配有塑料制成，配有可更换衬垫，易于清洁；经检验，基板本身抗污效力达99%以上；两侧固定板内壁为非吸收性材料，两侧固定板重量仅150克，可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰。 4、四合一颈托： 4.1、将多个尺码的颈托尺寸合为一体，当抢救现场异常紧张忙碌时，将确保在任何时候都可得到正确尺码的颈托,适合所有成年病人配戴。 4.2、超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理，后方的开孔设计便于触诊（脊柱触摸检查）和透气并利于液体的流出，固定锁确保颈托的稳定和对称。 4.3、颈托后部所铸压的图像说明将指导使用者如何测量所需尺码。 4.4、X光、MRI、CT穿透效果极佳。 4.5、折叠式设计使得可以平放，易于储存，又便于迅速组装。 5、固定带： 5.1、全长约150cm，固定带分为两节，质编织制造，非常坚韧耐用。 5.2、带双向优质不锈钢快速调节锁扣，可以配套带孔的固定板插销，可以快速固定病人。 |
| 6 | 麻醉咽喉镜(成人) | 1 | 套 | 工业 | 1、喉镜片采用 304医用不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作 ▲2、手柄采用竖条纹设计，防止操作者有汗水导致脱落，手柄采用 H62铜材及铝合金材质加工而成，高温消毒不易变形。 ▲3、发光方式:卤素灯泡或LED灯(热光直接照明式)，灯泡其亮度和光斑的白度较普通的卤素灯泡高 30%,灯泡功率:≥2.5V600MA 4、窥视片长度约:MAC075mm,MAC190m,MAC2100mHAC 3 130mm, MAC 4 160mm，MIL 0065m,MIL075m, MIL 1 105mm 5、手柄直径:成人手柄约28.5mm ▲6、照明度:≥1500LUX。 7、包装方式:塑料盒包装。尺寸约22.5cm*16.8cm*2.5cm 8、配置清单:窥视片 3只，手柄 1只 说明书一份，合格证一份。 |
| 7 | 麻醉咽喉镜（小儿） | 1 | 套 | 工业 | 1、喉镜片采用 304医用不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作 ▲2、手柄采用竖条纹设计，防止操作者有汗水导致脱落，手柄采用 H62铜材及铝合金材质加工而成，高温消毒不易变形。 ▲3、发光方式:卤素灯泡或LED灯(热光直接照明式)，灯泡其亮度和光斑的白度较普通的卤素灯泡高 30%,灯泡功率:≥2.5V600MA 4、窥视片长度约:MAC075mm,MAC190m,MAC2100mHAC 3 130mm, MAC 4 160mm，MIL 0065m,MIL075m, MIL 1 105mm 5、手柄直径:儿童手柄约18.5mm ▲6、照明度:≥1500LUX。 7、包装方式:塑料盒包装。尺寸约22.5cm*16.8cm*2.5cm 8、配置清单:窥视片 3只，手柄 1只 说明书一份，合格证一份。 |
| 8 | 简易呼吸器 | 6 | 套 | 工业 | 1、呼吸器本体：呼吸器本体采用PVC材料制成，具有柔软的面罩和呼气阀，以及连接管和头带等配件。 2、连接管：连接管用于将呼吸器与呼吸机或氧气供应设备连接起来，确保气体的顺畅流动。 3、头带：头带用于固定呼吸器在患者脸部的位置，确保呼吸器的稳定性和密封性。 |
| 9 | 成人海姆立克训练马甲 | 2 | 个 | 工业 | 1、可穿戴于学员身上进行训练。 2、具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后能排出梗塞物。 |
| 10 | 儿童海姆立克训练马甲 | 1 | 个 | 工业 | 1、可穿戴于学员身上进行训练。 2、具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后能排出梗塞物。 |
| 11 | 输液泵 | 5 | 台 | 工业 | 1、输液模式：毫升/小时、总量/时间、滴/分钟和药物库四种输液模式 2、输液器规格：专用或标准一次性输液器（20和60滴/毫升,管径3.4～4.5mm） 3、流速设定范围：1.0ml/h～1200ml/h 4、流速增量：1.0-99.9ml/h以 0.1ml/h递增；100-1200ml/h以1ml/h递增 5、输液精度：≤±5%（标准输液器经校准后） 6、预置量设定范围：0.1～9999.9 ml 7、累计量显示范围：0～9999.9 ml 8、时间设置：1分钟～＞99小时00分钟 9、快排速度：600ml/h，并显示已快排量 10、KVO流速：1.0ml/h~5ml/h，可调 11、按键功能：全数字按键 12、BOLUS功能：具有首次（丸）剂量功能，流速可任意设定 13、夜间功能：启动夜间模式，输液后5分钟无操作，屏幕自动减低亮度 14、阻塞压力检测：专用的上、下管路双压力传感器检测，检测范围：40KPa～130KPa，灵敏度8档可调，动态显示压力值变化情况 15、气泡检测：超声波气泡检测，可检测≥50μl的气泡，50μl～300μl的气泡灵敏度分10档可调 16、音量：按键音量和报警音量8档可调 17、防电机反转功能：防电机反转装置，实时监测步进电机的运行方向，防止反向抽液 18、输液器管理及校准：具有多品牌输液器输入、贮存功能，经校准后可任意选用 19、机器自检功能：开机自检及输液过程中实时自检 20、报警：气泡、上管路堵塞、下管路堵塞、门开、输液完成、暂停超时、电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、交流电断开、电机错误、泵错误、输液参数错误、系统错误、通讯错误、输液器未校准、气泡传感器错误 21、显示：不低于3.2英寸高清亮蓝色LCD液晶显示屏 22、录入方式：物理数字按键录入（非触摸屏） 23、交流电源：交流：100V～240V，50Hz/60Hz，最大功耗：25VA 24、内置电池：充电锂电电池，DC11.1V，3000mAh；速度不大于25ml/h，工作时间：≥8小时，实时检测电池电量并显示 25、使用环境条件：+5℃～＋40℃,相对湿度：20%～90%，大气压：70~106KPa 26、运输和贮存条件：-20℃～＋55℃,相对湿度：10%~90%，大气压：70~106KPa 27、安全类别：不低于电气Ⅰ类带功能接地，CF型，IPX3设备 28、重量：≤1.8kg |
| 12 | 病人监护仪 | 2 | 台 | 工业 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、有创血压（IBP）（选配）、呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、Nellcor血氧（选配） 二、显示 1、屏幕尺寸：大于或者等于8.4英寸彩色显示屏，分辨率：大于或者等于800×600 2、支持同屏显示11道波形 3、可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4、具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 5、具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 6、主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 7、支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 三、数据存储、回顾 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： 1、90小时连续参数数据 2、至少68000组NIBP数据 3、至少4500组生理报警事件 4、至少4500组心律失常事件 5、90小时全息波形 6、具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 四、性能特点 1、支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 2、心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 3、共模抑制比：弱滤波（诊断）>95dB，监护、强滤波（手术）>105dB 4、ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 5、标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 6、具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 7、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 8、选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息 9、具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 10、声光双重三级报警，同屏显示报警上下限 11、技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯（2个独立的报警指示灯） 12、选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶 13、选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳,即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用 14、内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 15、支持选配无线联网功能，实现无线/有线等混合方式联网 16、支持选配触摸屏操作，支持锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态 17、可选配三通道内置热敏打印机 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等 |
| 13 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统（学生机） | 4 | 套 | 工业 | 功能参数 一、胸部检查教学系统 1、针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。 2、中英文双语教学，自主切换。 3、界面配有文字说明和音频解说来展示相关教学内容。 4、采用三维全息无线互感听诊技术，可实现多人同时听诊；实现胸部听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果。 5、对于易混淆、难区别的听诊体征，有常见听诊音鉴别单元进行详细讲解。部分听诊体征有声音元素分解听诊，便于鉴别。 6、有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，可避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果。 7、三维互动视觉，可形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理。 8、心肺的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、前胸、后背等不同的听诊区立体播放。具有常见心血管检查生理及病理体征100例以上，肺部检查体征70例以上。 9、心脏检查包含基础知识和视、触、叩、听五部分内容。基础知识部分包括心脏检查有关的心脏解剖知识和血流动力学知识。视诊包含视诊方法、胸廓畸形、心尖搏动和心前区异常搏动相关的内容。触诊包含触诊方法、心尖搏动心前区搏动及剑突下搏动和震颤相关的内容。叩诊包含叩诊方法及顺序、心浊音界改变的常见心脏疾病和正常心脏相对浊音界范围相关的内容。听诊包含听诊方法、心音产生机理、瓣膜听诊区和心脏听诊内容，心脏听诊内容包含频率、节律、心音、心音的改变、额外心音、杂音、心包摩擦音。 10、肺脏检查包含基础知识和肺检查两部分内容，其中基础知识包含胸部解剖复习和胸部体表标志；肺检查包含视诊、触诊、叩诊、听诊和常见病例5部分内容。视诊包含胸壁检查、胸廓检查、呼吸运动、呼吸频率、呼吸深度和呼吸节律相关的内容。触诊包含胸廓扩张度、胸廓扩张度异常、（语音震颤）触觉语颤、相关的内容。叩诊包含叩诊方法、肺上界、肺下界和肺下界移动度相关的内容。听诊包含听诊要领和听诊内容两大部分，心脏听诊内容包含正常呼吸音、异常呼吸音、湿罗音、干啰音、语音共振、胸膜摩擦音和小儿听诊特点等。 ▲11、可体现心尖搏动的视频演示以及文字说明和触诊位置，可触及的心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，且可产生同步的心音图和心电图，可在模拟人身上进行相关设置。 12、胸部触诊根据不同病例设置有不同强弱的语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感的触诊体征。 ▲13、胸部检查的视诊和叩诊具有三维立体交互表现形式，具有心尖搏动、心前区异常搏动、心浊音界改变的常见心脏疾病、正常心脏相对浊音界范围、胸廓检查、呼吸运动、频率、深度、节律、肺上界、肺下界等相关内容。 14、模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足体表定位需求。 15、软件系统具有心脏听诊考核、肺脏听诊考核、心肺听诊综合考核。可进行自我练习或自我考核以及联控考核等。 ▲16、可进行试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等，试题包含理论题和技能题两种类型，理论题可分视诊理论题、触诊理论题、叩诊理论题、听诊理论题及其他理论题等类型。 二、腹部检查教学系统主要参数 1、网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大。 2、中英文双语教学，自主切换。 3、腹部检查SP为成年女性半身模型，体表标志清晰。 4、体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体。 5、模型模拟腹式呼吸，肝、脾随呼吸动作上下移动。 ▲6、腹部检查包含模型设置、基础知识、视诊、听诊、叩诊和触诊等内容。基础知识包含腹部解剖及常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位。视诊包含腹部外形、腹壁、呼吸运动、呼吸频率、胃肠形及蠕动波和上腹部搏动相关的内容。听诊包含肠鸣音、血管杂音、摩擦音和搔刮试验相关的内容。叩诊包含腹部叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区、脾脏叩诊、移动性浊音、水坑试验、膀胱叩诊和叩痛相关的内容。触诊包含触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛、肝脏触诊、脾脏触诊、脾脏肿大的测量与记录法、胆囊触诊、肾脏触诊、液波震颤和振水音相关的内容。 7、肝脾触诊可对脏器大小、触痛、肝叩击痛进行调节。模拟10余种不同级别大小的体征改变； 8、模拟胆囊点、胃、胰腺点、脾脏、肝脏等共13个不同部位的压痛、反跳痛。 9、腹部设有5个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音，肠鸣音类型包含正常、减弱、消失、活跃、亢进5种模拟音。 10、腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式及虚拟增强技术，强化腹部的体格检查。具有20种不同的视诊体征教学，模拟人可表现腹式呼吸配合腹部触诊操作。互动模拟肝浊音界、胃泡鼓音区2种叩诊体征，视频动画示教脾脏叩诊、移动性浊音、水坑实验、膀胱叩诊4种叩诊体征，并有肋脊角叩痛和肝区叩痛2种叩痛体征。 11、腹部检查SP具有故障检测及警示功能，便于维护。 12、可进行试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能，选择题有理论题和技能题两种类型。 13、有升降桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途，每台设备占地面积约1.4m×0.53m。 14、配置单： 胸部检查模型1具 腹部检查模型1具 无线、互感听诊器1副 升降功能实验台1套 显示器支架1套 胸、腹部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材1套 |
| 14 | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | 1 | 套 | 工业 | 1、腹部触诊模型需按照临床真实孕妇1:1比例制作，并采用四步触诊时的标准体位。构造逼真至少包含子宫，内置胎儿、胎盘、腹部皮肤、皮下脂肪层、乳房、骨性标志、产道垫、压力反馈系统、外放扬声器等。 2、可行四步触诊、真实骨盆外测量、听诊胎心音，乳房护理，测量宫高腹围训练。 ▲3、腹部需有皮肤和皮下脂肪层结构，脂肪层厚度模拟真实人体。行触诊操作时，按压脂肪层皮肤会产生跟真实孕妇腹部一样的凹陷感，并迅速恢复原状，可单独拆装以调节触诊难度。 ▲4、需具有压力反馈系统，可进行羊水量的调节。老师可根据注入羊水量的多少制订考核评估标准，监测学员在做触诊时的按压力度。 5、拥有跟真实人体1:1的骨性标志：包括髂骨，髂嵴，耻骨联合，耻骨结节，可触及并可做真实的骨盆外测量。 ▲6、胎心音和真实孕妇胎心音一致，心率可调节范围：80-180次/分之间，音量大小可调节。可用听诊器听诊和外置音箱进行小组教学，声音真实无回声。 |
| 15 | 婴儿头皮静脉注射模型 | 1 | 套 | 工业 | 1、模型由婴儿头皮静脉穿刺输液模型及高级电动分流式静脉血液循环机盒组成。 2、婴儿头皮静脉穿刺输液模型，采用合成硅橡胶一体浇注成型、视觉及手感逼真，肌肉、皮肤及血管按人体结构仿生设计、可支撑超声波显现血管成像。 3、皮肤及血管可承受几千次以上穿刺不留针眼不漏液，操作使用简便。 4、在婴儿头部设有正中静脉。 ▲5、机盒内设置有静脉血液循环系统及自动分流系统装置。（自动分流系统可在输液练习时将所输液体与血浆进行分流，液体不会进入血浆囊冲淡血浆。） ▲6、机盒内存血量可达200毫升，适应于大批量学生操作练习。机盒内设置有内置电源及电量显示器，无需外接电源便能正常工作，电量不足可通过充电器进行补充。 7、婴儿模型与机座可任意分离（便于维护)。 8、严格按临床婴儿头皮静脉输液要求进行操作练习及考试，穿刺准确可见回血，可粘贴胶布固定穿刺针，可进行无限量输液并可调节输液滴速，输液完成出针不留针眼不渗液。 ▲9、模型支持使用医疗器械超声波引导血管穿刺，在规范操作下，探测部位可显现血管成像，效果与临床实际高度吻合。 10、模型配备：包装箱1个、婴儿头模型1个、静脉血液循环机盒1个、遥控1个、充电器1个、静脉血浆粉1袋、使用说明书1册。 |

D分标

1.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断

2.核心产品

本项目为货物采购项目，D分标：核心产品为： 序号2桌面虚拟化管理终端

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 所属行业 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创业总动员 | 2 | 年 | 工业 | ▲分期升级的形式，共四期，每期一年使用权（四期升级完成后可获永久使用权，现已升级两期） 1、《创业之星》置换升级为《创业总动员》，解决当前模拟公司数不足问题； 2、增加站点（小组或登录用户数量）：由原来60增加至100站点，充分利用现有机房，多个班级同时上课； |
| 2 | 桌面虚拟化管理终端 | 2 | 台 | 工业 | 1、2U机架式服务器带导轨 2、电源：高效节能电源； 3、CPU：2 * CPU Intel Gold 6148（2.4G/20C/40T）； 4、内存：不低于384G； 5、硬盘：不低于2*480G企业级SSD硬盘、不低于2*4T 企业级SATA 硬盘 6、网口：集成2个万兆以太网口+1个千兆专用远程管理接口 7、PCIE插槽：4* PCI-E 3.0 x16、2* PCI-E 3.0 x8 二、虚拟化软件要求： 1、在同一管理终端上可以同时运行异构操作系统平台的虚拟机；支持32bit 和64bit操作系统的虚拟机。 2、虚拟机可以实现物理机的功能，如具有自己的资源（CPU、内存、网络、存储），可以指定单独的MAC地址和IP地址等。 ▲3、虚拟机之间完全隔离，其中一个虚拟机发生故障不会影响到同一个物理机上的其它虚拟机。 虚拟机具有动态资源分配功能，可以实现虚拟机的资源(包括CPU、内存、网络、存储)再分配，保障业务系统的服务水平。 |
| 3 | 桌面虚拟化系统 | 176 | 个 | 工业 | 基本配置要求： 1、支持设置虚拟机空闲策略功能。此功能可以实现资源空闲回收，当个人桌面断开连接一定时间后（该时间可在管理平台设置）可实现自然关机或挂起，释放占用资源。 2、控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在手机，IPAD上均能实现对虚拟化平台的管理。 3、可通过终端管理软件对终端客户端软件进行单台或批量更新操作，软件更新后，无需再次重复配置云终端、云桌面参数（服务器连接地址、编号等）。 4、支持远程协助功能，管理员在云桌面控制台中可以直接向需要协助的用户发起远程协助，用户桌面无需安装任何辅助软件。 5、云桌面要求支持微信扫码登陆，以提供更深维度的身份认证（供应商于响应文件中提供该功能的截图证明，并加盖供应商公章）。 6、云桌面windows客户端支持从物理机系统直接拖拽文件到虚拟机中，支持从物理机复制文件文本内容并直接粘贴到虚拟机的文件中。 7、提供联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起。 8、大小屏互动：云桌面支持同一用户、同一时间在云终端和移动终端上面登陆使用，在云终端和移动终端上面的操作实时同步。 9、支持虚拟化平台加入云服务中心，加入云服务中心后，可实现对多个虚拟化平台的集中管理、运行状态监控及使用情况大数据分析。 10、支持将服务器端显卡资源以显卡共享的形式分配给多台3D虚拟机，虚拟机即可流畅使用UG/NX，3Ds MAX，MAYA等主流3D软件。 11、支持终端消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统即可接收消息，消息支持跑马灯显示（供应商于响应文件中提供该功能的截图证明，并加盖供应商公章）。 12.数据可视化，提供可视化图形的布局设计、以仪表盘的图形形式直观展现出内存状态、存储盘状态、系统盘状态、接入用户状态。 13、为简化日常管理，采用同一的B/S架构运维管理平台，实现在浏览器上可登录Web界面管理平台，对用户、模板、标准桌面、自动课表等进行管理操作。 14、管理平台具备健康自检功能，可自动检测平台的健康情况，并生成相应的检测报告。 15、管理平台可统一查看节点在线状态/云桌面状态/用户状态。 16、支持编辑学校课程表，如学期起止时间、课节数及课节时间段、课程等，并支持根据单周、双周、所有周对课程表进行编辑根据设定时间可自动切换，并且支持自习课允许学生根据需求选择课程（供应商于响应文件中提供该功能的截图证明，并加盖供应商公章）。 17、虚拟桌面能够识别不少于18类的USB设备，针对不同类型的USB设备能够精确的识别并控制使用权限，管理员可以自定义USB设备类型并控制使用权限，并且可设置USB口开启时间，超出时间后自动关闭。 18、Web管理平台支持上传终端升级包，终端开启后检测到新版本进行自动升级。 19、管理平台支持OEM，用户可自行上传logo和标题文字进行个性化定制（供应商于响应文件中提供该功能的截图证明，并加盖供应商公章）。 20、为便于移动登录桌面，管理平台可直接进入终端登录界面，输入个人桌面账号密码后可登录桌面进行使用。 21、管理平台具有精细化权限设置，可选择办公模式和教学模式，管理员可根据应用场景不同进行个性化配置。 22、为简化管理员部署工作量，管理平台支持进行终端配置包含终端编号、用户信息、微信登录、网络配置、终端分辨率、广播配置等。 23、平台支持VDI、VOI统一管理，同一个管理界面可同时管理VDI、VOI，方便后续应用场景的扩展 ▲24、支持对报表进行条件和手动查询； 支持对所有节点进行效率统计，分析出效率低的原因。支持查看各类活动如工作类、学习类、娱乐类等所占比例，以及各项应用使用时间排行、网页浏览时间排行（供应商于响应文件中提供该功能的截图证明，并加盖供应商公章）。 25、为了应付业务系统数据不断增加的情况，虚拟机支持虚拟机硬盘移动，可将虚拟机硬盘移到空间大的存储，避免出现磁盘空间不足导致业务系统异常。 ▲26、本项目为升级改造项目，所投产品必须兼容学校现有的青葡萄云桌面系统 ▲27、满足产品序号1软件对3D环境的要求 |
| 4 | 集成调试 | 1 | 项 | / | 1、在指定位置完成服务器、176套终端设备及云桌面系统平台授权接入的安装联调； 2、提供使用培训服务、售后服务等。 |

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

2.合同签订日期

成交通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

A、B、C、D分标：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试

4.交货地点或服务地点

桂林市内采购人指定地点。

5.验收标准

详见采购文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。质保期外的升级服务只收取配件成本费。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见采购文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见采购文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若响应产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若响应产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见采购文件合同主要条款格式部分。

11.售后服务

11.1成交供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。成交供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按成交供应商实际承诺执行。

11.2 质量保证期：

A、B、C、D分标：成交供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

三、其他要求

1、其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

2、供应商于响应文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

- 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：桂林医学院2024年教学设备采购项目（一） 项目编号：GXZC2024-C1-004228-JDZB 采购计划号：广西政采[2024]10337号 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目非专门面向中小微企业采购。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见磋商公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见磋商公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织踏勘 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见磋商公告 |
| 2.3 | 采购文件澄清、修改 | 在磋商公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自磋商公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注磋商公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 响应有效期 | 响应截止之日起90天。 |
| 3.5 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：A分标：人民币叁仟玖佰元整（¥3900.00）；B分标：人民币肆仟肆佰元整（¥4400.00）；C分标：人民币叁仟肆佰元整（¥3400.00）；D分标：人民币壹仟肆佰元整（¥1400.00） （1）缴纳方式一： ①供应商应于响应截止时间前将磋商保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的磋商保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目磋商保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： A分标： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485049547 B分标： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485364070 C分标： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485678593 D分标： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485993116 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证磋商保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的响应，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳磋商保证金。 ②磋商保证金币种应与响应报价币种相同。磋商保证金缴纳后无需开具收据，但必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 ③除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或磋商保证金缴纳错误而导致磋商保证金无法及时退还的责任。 （2）缴纳方式二： 供应商可于响应截止时间前选择广西政府采购云平台允许的其他非现金形式缴纳磋商保证金。具体按照广西政府采购云平台的方式操作。 （3）财务部联系电话：0771-2821398 （4）未按以上要求缴纳磋商保证金的响应文件，将作无效响应文件处理。 注：为保证磋商保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交磋商保证金。 |
| 3.6 | 响应文件的编制 | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见磋商公告要求。 |
| 4.2 | 备份响应文件 | 本项目接受 □不接受备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 6.3.5 | 相同品牌推荐方式 | 采购人委托磋商小组确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在磋商公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至磋商公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的60%采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①成交金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②成交金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③成交金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④成交金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）*60%=2.22万元 （2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的磋商保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入磋商保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 |
| 9.3 | 图纸 | 无 |
| 9.4 | 其他事项 | 本文件中内容如有前后不一致，以在采购文件先出现的为准。 |

- 1．总则

- 1.1适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

- 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

- 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

- 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

- 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照磋商公告的规定获得采购文件。

1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

- 1.6现场踏勘及响应费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

- 1.7转包与分包

1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

- 2．采购文件

- 2.1采购文件的构成

第一章 磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

- 2.2供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

- 2.3采购文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

- 3．响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

- 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.3响应报价

3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 3.4响应有效期

3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

- 3.5磋商保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交磋商保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的磋商保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致磋商保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2磋商保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

- 3.6响应文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

- 3.7响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在供应商须知前附表规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。

- 4．截标

- 4.1截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

- 4.2截标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

- 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

- 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

- 5．资格审查

- 5.1截标后，磋商小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

- 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

- 6．评审

- 6.1组建磋商小组

6.1.1本项目评审工作由磋商小组负责，磋商小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。磋商小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2磋商小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商确定，协商不一致的，由全体磋商小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

- 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2磋商小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

- 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至磋商小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的最后报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的最后报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如磋商过程中有多轮报价的，磋商小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.6磋商

（1）磋商小组按照供应商须知前附表确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由磋商小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至磋商小组。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加磋商，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。磋商过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.7最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。磋商小组在评审报告中注明退出磋商的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

注：“市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

6.3.8串通投标认定

磋商小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.9响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，磋商小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定响应无效或否决响应，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.10比较与评价

（1）磋商小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。评价打分有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，磋商小组所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）磋商小组按综合评分由高到低的排列顺序推荐3名以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若成交候选人综合评分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；综合评分且最后报价相同的并列；成交候选人并列的，按技术部分评分由高到低顺序排列，若综合评分、最后报价、技术部分评分均相同的，按商务资信部分评分由高到低顺序排列；若综合评分、最后报价、技术部分评分、商务资信部分评分均相同的，由采购人自行决定。

（4）磋商小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，磋商小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低。

- 6.4确定成交供应商

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 6.5结果公告

6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

- 7．合同

- 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收磋商保证金。

- 7.2签订合同

7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其磋商保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

- 7.3合同公告

7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 7.4 履行合同

7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

- 8．质疑和投诉

- 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

- 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

- 10．其他说明

- 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

- 10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

- 第四章  评审方法及标准

- 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

- 2.资格审查标准（如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的的可在磋商小组规定的时间内当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 ②审查2022年或2023年的审计报告或财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）（2024年新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前1个月的财务报表）或供应商提交响应文件截止之日前3个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加响应的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分包 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （6）联合体 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （7）其他要求 | 按照磋商公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳磋商保证金。 |

- 3.符合性审查标准（如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的的可在磋商小组规定的时间内当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 采购文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.8规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求 |
| 技术 | 节能产品（如有） | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，响应产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章响应文件格式要求 |
|  | 网络 安全专用产品（如有） | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，响应提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章响应文件格式要求。 |
| 报价 | 有效报价 | 最后报价未超出采购预算金额（包括分项预算），也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 响应报价唯一性 | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 响应有效期 | 满足采购文件规定 |

- 4.评分标准

- 适用于A、B、C、D分标

（一）评分细则

- 1.价格分………………………………………………………………………………………………35分

- （1）以满足采购文件要求且最后磋商报价最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评审基准价/供应商最后磋商报价）×35。

- （2）价格分计算时均为供应商的实际最后磋商报价进行政策性扣除后的价格，最终成交金额＝最后磋商报价。政策性扣除计算方法见后。

- 2.项目要求及技术需求响应分………………………………………………………………………33分

磋商小组根据采购文件要求，对满足采购文件全部实质性要求进入详评的各供应商响应文件的“项目采购需求”响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分：

经磋商小组认定，一般技术参数（非▲号技术参数）发生负偏离的，按以下方式进行评分，满分33分：

一档（33分）：一般技术参数（非▲号技术参数）无负偏离得33分；

二档（30分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有1项负偏离得30分；

三档（27分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有2项负偏离得27分；

四档（24分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有3项负偏离得24分；

五档（21分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有4项负偏离得21分。

六档（0分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有5项（含）以上负偏离得0分。

- 3.售后服务分……………………………………………………………………………………… 20分

（1）生产厂家承诺所有产品更长质保期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得0.5分，最多得 1分。

- （2）售后服务方案（满分12分）：

一档（12分）：售后维护人员方案、定期维护方案、故障出现解决方案、培训方案、免费保修期外维修方案、其他实质性优惠措施内容科学可行，能为采购人提供快速便捷的售后服务保障，对售后服务能起到有利的保障作用，方案内容以及提供的其他增值售后服务或其它实质性优惠措施较有针对性，方案整体科学可行，针对性强。

二档（8分）：售后维护人员方案、定期维护方案、故障出现解决方案、培训方案、免费保修期外维修方案、其他实质性优惠措施内容等较明确，能为采购人提供较便捷的售后服务保障，对售后服务能起到一定的保障作用，方案整体较可行。

三档（4分）：售后服务方案内容简单，可行性及针对性差。

- 注：未提供售后服务方案的得0分。

- （3）提供生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件，满分7分：

- A分标：

- ①供应商提供采购需求中“第4项工作台、第8项恒温平滑肌实验系统、第14项智能液晶电视机、第20 项智能液晶电视机、第24项中央台”生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件，每提供1个生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，得0.5分，满分2.5分；

- ②提供除上述①提到的5项产品外的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，按以下具体计算公式计算，最多得4.5分：

- A=某供应商提供除上述①提到的5项产品外的售后服务承诺书原件项数；B=28

- 供应商原厂售后服务承诺书原件得分=（A/B）x4.5

- B分标：

- ①供应商提供采购需求中“第4项紫外可见分光光度计、第5项全自动视频熔点仪、第10项荧光分光光度计、第11项紫外可见分光光度计、第16项凝胶成像系统”生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件，每提供1个生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，得0.5分，满分2.5分；

- ②提供除上述①提到的5项产品外的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，按以下具体计算公式计算，最多得4.5分：

- A=某供应商提供除上述①提到的5项产品外的售后服务承诺书原件项数；B=12

- 供应商原厂售后服务承诺书原件得分=（A/B）x4.5

- C分标：

- ①供应商提供采购需求中“第2项简易心肺复苏模型、第8项简易呼吸器、第12项病人监护仪、第13项胸、腹部检查智能模拟训练系统（学生机）、第14项孕妇腹部触诊及胎心监护模型”生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件，每提供1个生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，得0.5分，满分2.5分；

- ②提供除上述①提到的5项产品外的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，按以下具体计算公式计算，最多得4.5分：

- A=某供应商提供除上述①提到的5项产品外的售后服务承诺书原件项数；B=10

- 供应商原厂售后服务承诺书原件得分=（A/B）x4.5

- D分标：

- 供应商提供采购需求中生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件，每提供1个生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，得1.75分，满分7分；

4.履约能力分……………………………………………………………………………………………9分

- （1）供应商具有所投分标同类产品的销售业绩合同（同时提供按国家规定发布的网站的中标结果截图打印件或中标/成交通知书或签订的销售合同，并能清晰反映所销售的货物的名称、种类、金额；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每个业绩加1分，满分6分

- （2）供应商所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证或ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证且有效的（响应文件中提供相应有效认证证书复印件），每项产品每通过1项认证得1分，满分3分。

- 5.政策性加分……………………………………………………………………………………3分

- （1）节能产品分：供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1.5分。采购内容中的强制产品不加分。

- （2）环保标志产品分：供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1.5分。

- 注：①必须提供证明材料，未提供证明材料的不得分。

- ②供应商在响应文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。

- ③以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。

- ④政策性加分说明见后。

6.综合得分＝1+2+3+4+5（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

注：政策性扣除计算方法：

供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 独立响应 | 供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业） | 价格扣除响应报价的20% |
| --- | --- | --- |
| 联合体或 分包 | 小微企业制造商承担的金额比例为100% | 价格扣除响应报价的20% |
|  | 小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额30%以上 | 价格扣除响应报价的4% |
| 注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

- 第五章  合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）桂林医学院                       采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）                                 项目名称及编号：

签  订  地  点  桂林医学院                       签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括本次采购范围内货物（或配件）价款、随配附件、备品备件、安装维修工具、设备的运行维护维保、项目经营、项目管理费、提供维保服务的人员工资、差旅费等，货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。如磋商、响应文件对其另有规定的，从其规定。

3. 采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件要求、响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

£付款方式一：

验收合格后，乙方应向甲方开具等额（全额）有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在30个日历日内付至合同价款的95%，余款5%在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

£付款方式二：

验收合格后，乙方应向甲方开具等额（全额）有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在30个日历日内付至合同价款的100%，履约保证金在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

第九条 质量保证金及履约保证金

履约保证金金额（人民币）：按成交金额的5%，如为小微企业，则不收取履约保证金。履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式在领取成交通知书前从乙方基本账户交至以下账户：开户名称：桂林医学院。开户银行：建行桂林分行致和路支行。账号：45001635413050500589。本项目履约保证金，合同验收满 (1年)乙方如无违约行为，甲方收到乙方提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书28天后失效，质保期满后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 20个工作日内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以催告，经乙方催告后  30   天内仍未退还履约保证金的，甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.质保期后，乙方负责提供设备的终身维修服务（只收取配件成本费）；接甲方检修设备通知后电话、传真、网络等远程支持沟通，如需现场解决的，桂林市   个小时内，外地   个小时内到达现场排除设备故障；保修期外提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议，并不予收费。

6.质保期内提供免费升级，质保期外的升级服务只收取配件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完毕并收到乙方验收申请后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1） 货物在乙方通知安装调试完毕向甲方提请验收申请后七个工作日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

（5） 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.货物安装调试完毕并由乙方提出验收申请后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在收到发票后在30个日历日内向乙方支付采购资金，如无违约行为，在收到乙方提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《民法典》规定处理。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.响应承诺书；

4.成交通知书。

第二十条　本合同一式   份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方   份，乙方   份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 合同附件1

响应承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

- 1.响应文件封面格式：

电子响应文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

响应文件名称：资格证明文件、商务技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

- 第一部分 资格证明文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

2．法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                               法定代表人签名或签章：

职务：                                             职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

3．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

4．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

5．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

6．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

8．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

8.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

9．磋商保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

以其他非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件加盖供应商电子签章。

10．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

- 第二部分 商务技术文件

（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求 （注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

3．响应货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种响应货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称(电子签章)：                      日 期：

5．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

6．实施方案。（如有，自行编写）

7．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件要求编写）

8．近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务 数量或年限 | 单价（元） | 合同总价 （元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展。

供应商名称(电子签章)：                                                            年    月   日

9．提供响应产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

10．符合政府采购政策的证明材料。

10.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

响应产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

- 10.2中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

10.3监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

10.4残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

11. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

12．代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的磋商项目编号为（                    )的响应，并递交了磋商保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从磋商保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位磋商保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关采购文件关于磋商保证金的规定，贵方可以没收我单位磋商保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳磋商保证金，导致磋商保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

- 第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）响应有效期自响应文件递交截止之日起      天。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：            邮箱：

供应商名称(电子签章)：：

日期：      年    月   日

2．磋商报价明细表格式：

磋商报价明细表

分标号：                                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：：         年   月   日

- 4.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。