云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：2024年广西财经学院武鸣校区平安校园一期项目采购

项目编号：GXZC2024-G1-005971-YZLZ

采 购 人：广西财经学院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（YZLNN2024-G1-529-GXZC）

2024年11月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	68

第四章  评标方法及评标标准	93

第五章  拟签订的合同文本	101

第六章　投标文件格式	110

# 第一章 招标公告

项目概况

2024年广西财经学院武鸣校区平安校园一期项目采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月4日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-005971-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2024]20236号

项目名称：2024年广西财经学院武鸣校区平安校园一期项目采购

预算总金额：794.2640万元

最高限价：794.2640万元

采购需求：

| 单分标；预算金额：794.2640万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广角网络半球摄像机 | 60台 | 1、≥400万像素型广角摄像机，采用1/3" 逐行扫描CMOS，宽动态≥120 dB。 2、高分辨率可达2688×1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 3、采用阵列红外灯，红外照射距离最远≥10 m。 4、焦距&视场角：≤1.68 mm，支持≥180°水平视场角，≥95°垂直视场角。 5、调节角度：水平：0°～360°，垂直：0°～75°，旋转：0°～360°。 6、≥1个内置麦克风，≥1个RJ45网络接口。 7、在2560×1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 8、支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪，照度适应范围不小于120dB。 9、支持同时输出主码流和子码流，主码流最高2560×1440@25fps，子码流最大640×480 @25fps。 ……具体见本招标公告附件。 |
| 2 | 智能红外网络摄像机 | 530台 | ★1、≥400万像素，具有不小于1/2.7"靶面尺寸，支持通过设备自身提取目标特征，形成人脸图像。 2、最低照度彩色≤0.005 Lux，黑白≤0.001 Lux，最大亮度鉴别等级不低于11级。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 ▲4、内置≥1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片，≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥4颗混合补光灯，设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑，光圈大小F1.0±5%。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） ……具体见本招标公告附件。 |
| 3 | 红外网络摄像机支架 | 530个 | 定制。铝合金壁装支架，支持调整角度水平约360°，垂直约-45°～45°。 |
| 4 | 中高点全景AR球机 | 15台 | ★1、设备采用一体化设计，内置≥2个GPU芯片、≥3个镜头，可输出≥1路全景视频和≥1路细节视频，其中全景内置≥2个镜头，细节内置≥1个镜头。 2、全景镜头光圈不小于F1.0，靶面尺寸≥1/1.8″，内置≥4颗补光灯；细节镜头靶面尺寸≥1/1.8″，内置不低于两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像进行融合输出。 ▲3、全景路视频图像：分辨率不小于3632×1632，细节路视频图像：分辨率不小于2560×1440；全景画面：水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） ……具体见本招标公告附件。 |
| 5 | 全景AR球机支架 | 15个 | 定制。长壁装/铝合金，厚度不低于7厘米。 |
| 6 | 智能监控球机 | 68台 | ★1、支持像素≥400万，内置全景路和细节路双镜头，细节通道≥24倍光学变倍，数字变倍≥16倍。 2、内置≥1个GPU芯片，视频输出支持≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 3、支持水平手控速度不小于550°/s，垂直速度不小于120°/s，云台定位精度为±0.1°。 4、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°～90°。 ▲5、可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，在浏览器下，聚焦模式具有手动、自动设置选项，设置为手动时，可通过浏览器手动控制设备进行变倍和聚焦，可通过浏览器设置零方位角，设置完成后预览画面显示PT信息均为0°。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） ……具体见本招标公告附件。 |
| 7 | …… | …… | ……具体见本招标公告附件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即质保期结束）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年 11 月 13 日至2024年 11 月 20 日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年 12 月 4 日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西财经学院

地址：广西南宁市大学西路189号

联系方式：周凌云，0771-3821448

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、莫国华，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、莫国华

电话：0771-2618118、2611889、2611898

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

（1）本采购需求表中凡标注“★”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

（2）“技术需求及要求”中标注“▲”号的项目条款或技术要求作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。

4.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

单分标    采购预算： 794.2640 万元

本项目序号 1“广角网络半球摄像机” 货物即为核心产品。

| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术需求及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广角网络半球摄像机 |  | 60台 | 工业 | 1、≥400万像素型广角摄像机，采用1/3" 逐行扫描CMOS，宽动态≥120 dB。 2、高分辨率可达2688×1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 3、采用阵列红外灯，红外照射距离最远≥10 m。 4、焦距&视场角：≤1.68 mm，支持≥180°水平视场角，≥95°垂直视场角。 5、调节角度：水平：0°～360°，垂直：0°～75°，旋转：0°～360°。 6、≥1个内置麦克风，≥1个RJ45网络接口。 7、在2560×1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 8、支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪，照度适应范围不小于120dB。 9、支持同时输出主码流和子码流，主码流最高2560×1440@25fps，子码流最大640×480 @25fps。 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 11、射频电磁场辐射抗扰度限值符合GB/T 17626.3-2016中试验等级3的规定。 12、传导骚扰限值符合GB/T 9254.1-2021中等级A的规定。 13、摄像机能够在-10～40摄氏度环境下稳定工作。 14、摄像机能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 15、设备工作状态时，支持空气放电≥9kV，接触放电≥7kV，通讯端口支持≥6kV峰值电压。 |
|  | 智能红外网络摄像机 |  | 530台 | 工业 | ★1、≥400万像素，具有不小于1/2.7"靶面尺寸，支持通过设备自身提取目标特征，形成人脸图像。 2、最低照度彩色≤0.005 Lux，黑白≤0.001 Lux，最大亮度鉴别等级不低于11级。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 ▲4、内置≥1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片，≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥4颗混合补光灯，设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑，光圈大小F1.0±5%。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 5、支持人脸抓拍模式、道路监控模式、智能事件等智能资源模式的切换。 6、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，具有快速抓拍和最佳抓拍两种模式，可同时检测≥30张人脸，支持人脸去重。 ▲7、可通过浏览器或客户端设置≥8个多边形人数统计区域，区域名称可自定义，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔、报警延迟时间、报警持续次数、是否OSD叠加人员数量以及布防时间段，报警类型可设置为人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置≥3种报警类型。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 8、支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。 9、支持≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RJ45自适应以太网口，内置SD卡槽，支持≥256GB内存卡。 10、支持≥120dB宽动态，支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式。 11、支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可抓拍无车牌的车辆图片。 ▲12、具有抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，具有停留时间检测报警功能，可设置报警时间，当检测区域内的人员停留时长大于设定值时，可触发报警功能，包括报警上传中心、发送邮件、抓图上传FTP/SD卡/NAS，录像或报警输出，可同时检测不低于160人，停留时长可设置≥3600s。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 13、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 14、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 15、支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测、物品遗留/拿取侦测、场景变更侦测、音频陡升/陡降侦测、音频有无侦测、虚焦侦测。 16、支持不低于IP67防护等级，具有良好的环境适应性，可在-30℃～+60 ℃环境下正常工作。 |
|  | 红外网络摄像机支架 |  | 530个 | 工业 | 定制。铝合金壁装支架，支持调整角度水平约360°，垂直约-45°～45°。 |
|  | 中高点全景AR球机 |  | 15台 | 工业 | ★1、设备采用一体化设计，内置≥2个GPU芯片、≥3个镜头，可输出≥1路全景视频和≥1路细节视频，其中全景内置≥2个镜头，细节内置≥1个镜头。 2、全景镜头光圈不小于F1.0，靶面尺寸≥1/1.8″，内置≥4颗补光灯；细节镜头靶面尺寸≥1/1.8″，内置不低于两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像进行融合输出。 ▲3、全景路视频图像：分辨率不小于3632×1632，细节路视频图像：分辨率不小于2560×1440；全景画面：水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 4、细节通道支持光学变倍≥25倍，数字变倍≥16倍，支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°～90°。 5、支持最低照度可达彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001 Lux；全景通道补光距离≥30米，细节通道补光距离≥200米。 ▲6、全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节；在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角≥42°时，设备视窗无水流直接接触。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 7、具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，可添加≥500个标签；具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 8、具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。 9、具备BDS定位和卫星定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度；可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位，其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化。 ▲10、全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级；可通过浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 11、支持在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 12、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。 ▲13、全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，设备全景通道区域入侵检测最远距离为≥50m。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 14、支持数据感知功能，可同时支持≥3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据，断网重连后，报警信息可继续上传。 15、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 16、当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息；设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大≥150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大≥200米。 17、支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1～6张可选）可配置，可通过客户端软件设置取证图片数量（1～6张可选）、抓拍图片间隔、并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号可设置。 18、具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像。 19、支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍，可通过预置位设置≥16个预置违法检测场景，每个场景内可设置≥8条违法检测规则。 20、当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示，支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均≥98%。 21、具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，可保持跟踪状态并持续框选提示，若4s以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪；具备车辆布控功能，设备接收到布控命令后，当设定区域内出现悬挂布控车牌的车辆时，可触发报警并进行水平360°跟踪。 22、支持卫星定位、陀螺仪、电子罗盘、光纤接口，支持雨刷、除雾，防护等级≥IP67，≥6000V防雷、防浪涌、防突波。 |
|  | 全景AR球机支架 |  | 15个 | 工业 | 定制。长壁装/铝合金，厚度不低于7厘米。 |
|  | 智能监控球机 |  | 68台 | 工业 | ★1、支持像素≥400万，内置全景路和细节路双镜头，细节通道≥24倍光学变倍，数字变倍≥16倍。 2、内置≥1个GPU芯片，视频输出支持≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 3、支持水平手控速度不小于550°/s，垂直速度不小于120°/s，云台定位精度为±0.1°。 4、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°～90°。 ▲5、可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，在浏览器下，聚焦模式具有手动、自动设置选项，设置为手动时，可通过浏览器手动控制设备进行变倍和聚焦，可通过浏览器设置零方位角，设置完成后预览画面显示PT信息均为0°。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 6、支持最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux，支持白光距离≥30米，红外距离≥200米。 7、调用预置位时，在设备到达目标预置位前，视频图像将一直停留在调用预置位之前的状态，支持电子放大功能。 8、在浏览器下，具有图像质量设置选项，可设置图像质量为最低、较低、低、中、高、较高、最高。 9、支持断网重连功能，支持通过浏览器导出抓拍的图片和录像文件。 ▲10、支持倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，支持3D定位联动功能，可通过浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 11、支持人脸手动定位抓拍功能，支持当行人通过监控区域时，通过点击或框选人脸，可对人脸进行变倍跟踪及聚焦，讲人脸置于预览画面中心。 12、支持对抓拍的人脸图片进行分析，并与黑白名单进行比对，若该人脸图片信息与黑名单中一致，可给出报警提示。 13、支持通过浏览器将监视画面进行中心翻转，可按设定的时间段自动切换检测场景及对应的图像参数。 ▲14、在浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面，在单路及双路模式下，设备水平视场角均≥90°。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 15、供电方式支持 AC24V、Hi-PoE，防护等级≥IP66。 16、当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵、进入/离开区域、快速移动侦测时，可对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 17、具有最佳抓拍和快速抓拍人脸图片抓拍模式设置选项，支持同时检测监控场景内出现的≥30张人脸图片，并可进行抓拍人脸跟踪。 |
|  | 球机壁装支架 |  | 68个 | 工业 | 根据现场环境定制铝合金壁装支架，厚度不低于7厘米。 |
|  | AI多摄人脸网络摄像机 |  | 55台 | 工业 | 1、摄像机由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸。 2、细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440。 3、全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 Lux，黑白不大于0.0001 Lux。 4、内置不少于1颗GPU芯片。 5、支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸。 6、支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报。 7、支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/smart事件/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/smart事件/普通监控。 8、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 9、设备主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有≥4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有≥2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体。 ▲10、全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） ▲11、细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 12、内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。 13、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 ▲14、具有≥6颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成）。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 15、内置≥6颗鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 16、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 17、支持不低于IP67防护等级。 18、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥1个RJ45网口、≥1个SD卡槽。采用DC12V供电。 |
|  | AI多摄摄像机支架 |  | 55个 | 工业 | 定制金属材质。横杆装支架，带抱箍，厚度不低于3厘米。 |
|  | 紧急报警柱 |  | 4台 | 工业 | 1、采用嵌入式操作系统，嵌入式SOC处理器。 2、支持视频采集功能，内置≥200W高清彩色摄像头，红外补光≥10米。 3、支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟。 4、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米对讲。 5、支持H.264、H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制。 6、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风。 7、设备内置≥2个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 8、IO输入输出接口：≥2个IO输入、≥2个IO输出。 9、工作温度：-40℃～70℃。 10、防护等级：≥IP65。 |
|  | 紧急求助报警盒子 |  | 10台 | 工业 | 1、采用嵌入式操作系统，嵌入式SOC处理器。 2、支持和管理中心双向语音对讲。 3、内置≥200W红外高清彩色摄像头，红外补光≥5米。 4、支持H.264、H.265编码格式。 5、支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型。 6、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报。 7、支持≥256G的Micro SD卡，实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流。 8、内置≥1个RJ45 10M/100M自适应网口。 9、支持DC12V、POE供电。 10、防护等级：≥IP54； 防暴等级：≥IK08。 |
|  | 紧急报警管理机 |  | 2台 | 工业 | 1、采用≥10.1吋触摸屏，支持视频查看、双向对讲、呼叫前端等应用。 2、支持≥1080P视频显示，支持H.264、H.265解码，支持≥128G Micro SD卡存储。 3、支持≥2路开关量输入，支持≥2路开关量输出。 4、支持DC 12V和POE供电，功耗≤20W。 5、内置麦克风，支持设备之间互相可视对讲，支持设备托管。 6、具有≥1个RS485接口，≥3个USB接口。 7、设备支持对前端设备实现语音广播，支持分域或分组广播，支持导入“.wav”和“.mp3”格式音频文件进行语音广播。 8、设备支持监听前端设备声音，在监听的同时可查看全段设备的视频图像。 9、设备支持1/2/4倍速进行播放视频，支持远程开启/关闭前端设备的电锁、警灯、警铃等前端外接配件。 10、在空闲时间支持进入托管状态，所有收到的呼叫均转接给托管的管理机。 11、设备支持收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置，配置范围为0s～30s。 12、设备支持温度变化范围在-10℃～+45℃，湿度在15%-85%的环境下正常工作。 |
|  | 执法仪终端 |  | 18台 | 工业 | 1、显示屏≥2英寸，分辨率≥320×240，支持安卓9.0系统，支持北斗定位，并将位置信息实时上传指挥中心，存储芯片容量≥32GB，支持Type-C接口。 2、主相机支持≥400万像素，支持双码流技术，录像支持≥1080P，25帧/秒；支持网传≥1080P，25帧/秒，支持H.264和H.265视频编码格式。 3、支持电子快门，支持自动白平衡和白光灯，支持4G全网通，具备通过4G无线通信方式传输视频至中心视频平台功能，支持蓝牙，支持WIFI功能。 4、三防≥IP68设计，设备采用内置不可更换电池供电（≥3220mAH），在视频分辨率1280×720下满足连续摄录时间不小于17h。 5、开启4G传输功能后，在视频分辨率1280×720下可连续续航传输视频时间不小于7h。 6、设备可通过语音控制关机、开始/停止录像、开始/停止录音、拍照、重点文件标记。 7、设备具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离不低于7m，有效拍摄距离处可能看清人物面部特征；冷启动定位时间应≤22秒，热启动定位时间应≤7秒。 8、可通过后端平台开启语音对讲功能后，执法记录仪与同一群组内的其他执法记录仪或执法记录仪与平台直接可进行语音对讲；在同一群组内，执法记录仪与执法记录仪之间可进行视频通话。 9、支持外接多种摄像头，包括耳挂式、密拍式、筒状式等。 10、具有录像视频加密功能，支持接收平台下发的警情信息，将警情与录像视频进行关联。 11、支持在-20℃～55℃的温度范围内正常工作。 |
|  | 采集站 |  | 2台 | 工业 | 1、无风扇静音设计。 2、支持≥8台设备同时接入，支持自动充电功能。 3、支持设备自动数据上传（图片、录像、录音），并自动清空终端存储空间。 4、自动读取设备内的时间、日期、产品编号、剩余内存量、剩余电量信息。 5、支持日志管理，所有的操作，都具有操作日志。 6、存储空间采用循环覆盖方式，数据存满后，按照先后顺序自动覆盖。 7、数据上传支持断点续传，防止数据丢失。 8、支持多种方式的文件查询，支持录像、录音、图片播放。 9、采用web客户端展现数据采集和配置参数。 10、内存：≥2GB，自带≥2T硬盘。 11、供电方式：外接电源。 12、防护等级：≥IP20。 13、存储温度：-25～50℃。 14、工作湿度：RH（93±3）% 。 15、支持工作指示灯。 16、工作温度：-10～55℃。 17、支持电源开关按键。 |
|  | 监控电视墙 |  | 15台 | 工业 | 1、整套系统含≥15根20米HDMI光纤视频线，含像素间距≤4.75mm、Φ≤3.75室内双基色1套，面积屏≥2.78㎡。 2、约55吋超窄边液晶屏，物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤3.5mm。 3、亮度鉴别等级≥11级，支持通过遥控器或自带的控制软件，读取和调节单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、当前温度等信息。 4、具有≥1路VGA视频输入/输出接口，≥1路DVI视频输入接口，≥1路HDMI视频输入/输出接口，≥1个USB接口。 5、亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°。 6、支持风扇工作状态异常报警，红外遥控可在距离≥4m、角度±45°处对设备进行控制，在OSD菜单关闭、设备工作温度超过预设阈值时，可弹框提示温度异常功能。 7、图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，响应时间≤10ms。 8、亮点、暗点数各≤1点，泄漏电流≤5mA，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象。 9、设备的风扇具备散热效果，风扇散热性能≥60%。 10、连续运行≥24小时 ，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 11、具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 12、具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 13、具有阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节。 14、具有数字降噪，中文、英文操作菜单，色彩还原能力≥16.7M。 15、设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障。 16、支持100～240 VAC电源电压供电，功耗≤210W，寿命≥60000 小时。 ★17、投标产品须为节能产品，投标文件中须提供投标产品节能证书（证书须在有效期内）。 |
|  | 拼接支架 |  | 1套 | 工业 | 根据现场实际情况进行定制，优质冷轧钢板（SPCC）。≥15个框架+≥5个底座。 |
|  | 视频综合平台 |  | 1套 | 工业 | 1、支持≥4路HDMI输入，≥16路HDMI输出；支持≥128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局。 2、支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限；可设置≥32个用户。 3、支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。 ▲4、支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率≥30fps；支持同时≥8路4K（3840×2160）信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行≥8画面分割显示。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） ▲5、支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；预编辑操作包括窗口操作（开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码）、上墙操作（本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡）、字幕操作（开启、关闭、设置参数）；单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 6、支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。支持拼接≥16路（1920×1080）像素的视频图像；拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏；全屏刷新时间≤20ms。 7、支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持≥256个窗口。 8、具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层；支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能；单输出口支持≥2个4K（3840×2160）像素图层或者≥4个1080P（1920×1080）像素图层。 9、支持日期时间和字符两种字符叠加（OSD）类型配置。支持手动启用或停用OSD；日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式；字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标；支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置；客户端可实时预览叠加 OSD 的图像。 10、支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿；字幕内容输入支持中英文字符，支持换行；设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间；支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式。 ▲11、整机解码能力：≥8路3200W/≥8路2400W/≥16路1600W/≥20路1200W/≥32路800W/≥40路600W/≥64路400W/≥128路1080P/≥256路720P/D1及以下分辨率。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 12、支持以下输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920 ×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz。 13、支持以下输出视频分辨率：1024×768@60 Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1600×1200@60Hz、1680×1050@60Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、3840×2160@30 Hz。 14、支持IPV6网络协议兼容，支持与IPC、NVR、平台设备对接。 15、支持获取序列号、软件版本、工作时长设备温度等屏幕关键信息；支持控制拼接屏开关；支持获取并调节屏幕背光；支持获取并调节屏幕图像模式。 16、支持热成像检测、区域入侵报警功能，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示。 17、支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。 18、支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。 ★19、为了提升日常校园保卫安全工作的效率，方便统一管理，要求新建平台必须接入南宁校区现有平台（海康威视DS-B31）实时数据互联互通，所产生的相关费用由中标供应商承担。（①在投标文件中单独提供书面承诺函，并加盖投标单位电子公章，格式自拟。②根据市场调研，对接费用约为人民币壹万元） |
|  | 配电柜 |  | 1台 | 工业 | 1、配电柜壳体采用折弯焊接加固；钣金厚度≥1.2mm。 2、额定功率：≥10KW，输出回路：≥3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW。 3、配电柜一次回路电缆符合标准GB/T19666-2019、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²。 4、配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²。 5、配电柜接线端子连接方式：紫铜端子压接；线径余量：较标称值余量20%。 6、配电柜控制器采用PLC；网络通讯端口：TCP/IP 网络；串口通讯端口：RS232；软件支持：PC软件、C/S、 B/S 及手机APP 软件进行远程控制；串口（中控）、网络可同时进行控制。 7、配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器、烟雾传感器、环境检测，可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示配电柜。 8、每个通道均可独立控制：通过面板可手动开、停止；远程控制：开、停止，单个或分组设置定时自动开关。 9、配电柜输入保护：塑壳断路器保护；输出保护：微型断路器保护；两级均有断路器保护措施。 |
|  | 虚拟化管理系统 |  | 3台 | 工业 | 1、2U双路标准机架式机箱。 2、CPU：配置≥2颗X86架构处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz。 3、内存：配置≥4根32G DDR5，内置≥16根内存插槽；硬盘：配置≥8盘位，系统盘≥2块480G SSD，缓存加速盘≥2块480G SSD，数据盘≥2块4T 7.2K SATA。 4、阵列卡：配置一张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）。 5、PCIE扩展：支持≥7个PCIe扩展插槽（包括≥1个OCP 插槽），其中≥5个PCIe 5.0。 6、网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）。 7、电源：配置≥800W（1+1）冗余电源。 8、一套云平台支持同时提供虚拟机和Docker容器服务，实现虚拟机和容器的统一调度和管理；支持对接外部容器集群服务。 9、支持一套云平台同时管理不同芯片架构和类型的服务器资源、不同的操作系统，实现异构资源的统一管理和调度；支持芯片架构包括intel、海光、飞腾、鲲鹏等CPU和NVIDIA T4、P4、P40等GPU，支持操作系统包括欧拉、Centos、麒麟及自研操作系统。 10、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。 11、虚拟机支持多种启动方式，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序。 12、支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作。 13、支持虚拟机和云硬盘的回收站功能，统一管理被删除的虚拟机和云硬盘，防止因误删除导致数据丢失。支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机和云硬盘。 14、支持虚拟机全量克隆，虚拟机克隆耗时≤1s，且克隆前后虚机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用。 15、对虚拟机的监控支持有代理和无代理两种监控模式，可在页面上进行监控的切换。在无代理监控模式下，无需在虚拟机中部署任何脚本工具，即可监控虚拟机的CPU、内存、磁盘、网络等运行情况。 ▲16、支持一套系统内同时创建多种类型的备份池，存储类型包括本地存储、分布式存储、集中式存储和远端共享存储，远端共享存储支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 17、虚拟化系统内置备份模块，无需单独安装备份软件，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机和云硬盘的备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略。 18、支持在不中断已有业务的情况下，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，可纳管通用X86服务器、ARM服务器，及专用存储服务器、智能设备。支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等，管理员可对纳管的服务器进行资产分配，分配给不同的用户进行管理，并支持资产回收。 ▲19、支持资源编排服务，支持以excel或heat方式导入模板，支持根据导入的模板定义应用所需的云资源、资源依赖关系、亲和性、资源配置等，实现自动批量部署和配置虚拟化资源，支持配置亲和性/反亲和性策略；反亲和性策略可调度媒体服务分布到不同的节点上，减少服务器的带宽和CPU压力；支持应用编排能力，支持在云计算平台上对产品包管理及解析，并通过应用编排对业务平台进行一键部署，完成虚拟机的编排和业务平台组件自动安装。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 20、云平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持Windows/Linux操作系统、虚拟化平台（VMware、hyper-v等）和物理服务器迁移至云平台，支持配置多个迁移任务并发，设置自动增量迁移次数、增量大小和迁移限制速度；支持通过socket和ssh两种方式接入到源主机上进行迁移，迁移过程中可对迁移数据进行压缩、加密、控制迁移速率，迁移过程中业务不中断。 ▲21、支持配置弹性伸缩组及伸缩策略，包括对虚拟机进行纵向自动弹性扩展和横向伸缩，若配置自动弹性扩展，虚拟机资源量达到策略定义的阈值，系统可以自动为虚拟机增加相应的CPU、内存资源；若配置了横向弹性伸缩组，当虚拟机资源量达到策略定义的阈值或到达配置的定时周期时，系统将自动增加、删除虚拟机数量；支持媒体组件的弹性伸缩，在媒体服务集群资源使用率达到阈值时，可自动创建云服务器并安装流媒体组件，自动注册服务到媒体集群内，自动分担、平衡媒体业务流量。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） ▲22、支持配置虚拟机故障疏散优先级，疏散时按优先级排序，重要虚拟机优先疏散；支持5个等级故障疏散优先级以区分不同重要等级业务，支持在虚拟机运行时修改故障疏散优先级；高优先级虚拟机故障疏散失败后，不锁定或占用资源，不阻塞低优先级虚拟机继续疏散；支持从镜像和备份创建虚拟机时，设置故障疏散优先级。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 23、支持搁置虚拟机，搁置后释放虚拟机对CPU、内存、虚拟网络等物理设备资源占用，仅保留对虚拟硬盘和物理硬盘的占用；支持对处于搁置状态的虚拟机进行恢复，恢复后可开机使用。 24、支持对虚拟机进行快照时选择是否包含内存快照，支持从包含内存快照的虚拟机快照进行回滚，支持快照回滚前可选择对虚拟机当前状态执行快照操作，回滚后快照时刻正在运行的程序继续执行且仍可执行快照操作（包含内存快照）。 25、支持一套系统同时接入多种类型的存储后端，包括本地存储、分布式存储ceph和集中式存储，其中集中式存储支持多种存储方式接入，包括LVM逻辑卷接入、iSCSI网络接入和FC网络接入，支持可视化存储拓扑展示，支持对系统可用存储资源空间进行展示，包括物理磁盘空间、逻辑已用空间、当前使用空间和总体剩余空间等。 26、一套虚拟化平台支持同时接入多个分布式存储集群进行统一的管理和调度，分布式存储集群支持不同架构类型，包括X86架构和ARM架构，支持按照节点划分不同的存储集群和存储池，并支持为存储集群配置不同的故障域，可按照节点、集群或者机架划分故障域；支持根据集群规模自动配置域、存储池。可根据集群规模进行一键配置，提供最优实践故障域配置。 ▲27、支持动态开启和关闭CDP持续数据保护，对运行中虚拟机开启CDP不需要重启或中断业务，可按CDP任务策略进行数据保护，可捕捉/跟踪目标数据的改变；支持根据保护点恢复至源池或独立存储池，支持配置CDP任务保护点间隔、保留策略、备份容量上限、备份带宽上限和定时全量备份策略。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 28、支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按天/周/月的定时策略，同时可提供个性化的任务间隔执行策略（按n小时或按间隔n天的执行策略）。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照。 29、支持健康巡检功能，用于快速查看系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况等，可自定义配置检测项。 30、支持一键关闭集群，将集群中所有虚拟机和物理机关机，在一键关闭集群过程中，优先关闭虚拟机，业务数据不丢失，再关闭物理机；当存在虚拟机或物理机关机失败时，一键关机集群功能自动终止；支持重新执行一键关闭集群操作；支持一键关闭集群进度显示。 ★31、为了提升日常校园保卫安全工作的效率，方便统一管理，要求新建平台必须接入南宁校区现有平台（海康威视 DS-VE22S-D/R4C）实时数据互联互通，所产生的相关费用由中标供应商承担（①在投标文件中单独提供书面承诺函，并加盖投标单位电子公章，格式自拟。②根据市场调研，对接费用约为人民币贰万元） |
|  | 大容量云存储节点 |  | 8台 | 工业 | ★1、支持≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存≥16GB，并满足后期采购人可扩展至256GB，标配≥48×8TB企业级（≥7200转）硬盘，≥1个系统SSD盘。 2、支持≥48盘位，接入带宽≥700Mbps，≥6个千兆网口，支持冗余电源，机箱具备防尘滤网和双立柱。 3、支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡，任意1-4个存储设备故障，数据不丢失，存储服务不中断；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意≥18块硬盘发生故障，业务不中断。 4、支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载，设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 5、支持不低于700Mbps图片转发，支持不低于700Mbps图片并发输入，同时不低于700Mbps图片并发输出。 6、能接入并存储≥700Mbps视频图像，同时转发≥700Mbps的视频图像，同时下载≥700Mbps的视频图像。 7、在转发模式下，可进行≥350路2Mbps视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 8、存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块，当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务，可配置3～6个容器；更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 9、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 10、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 11、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值，支持硬盘体检报告打印输出，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等。 12、支持配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组。 13、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 14、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。 15、支持网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传，支持≥256路4Mbps的录像回传。 16、可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔，可对虚机镜像进行异常监控，可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。 17、支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息。 |
|  | 云存储软件 |  | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、系统由存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，不影响数据的正常存取。 2、支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换。 3、支持不同类型数据（全景大图、人脸/车辆/人体小图，动态库图片、静态库图片）分层存储到云存储系统的不同介质中；支持热数据以高速SSD为介质进行存储，温数据以机械盘为介质进行存储，冷数据以磁带为介质进行存储，不同数据实现分层管理及分级加速。 4、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储、分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储，支持回收站功能，防止数据误删，缓存用户删除文件，支持回收时间配置。 5、支持视频直存技术，能够直接接入支持GB/T 28181-2022、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备。 6、云存储系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上。 7、支持SATA、SAS、SSD、SMR等类型硬盘混插，其中支持7200/10000/15000转SAS盘，同时支持SATA、SAS、SSD、SMR硬盘分组隔离，实现冷热数据的分层存储。 8、一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个，多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。 9、支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像，下载速度≥1.14GB/s。 10、单台存储节点图片存储性能≥1.5Gb/s，且不受图片大小影响。 11、视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发、流媒体服务器。 12、支持图片文件以缩略图和裁剪图的形式下载，支持图片按URL单张下载，支持图片批量下载，图片按URL地址下载或按时间段批量下载时，均支持按压缩比例、按缩放比例、按区域（坐标、指定宽高）进行裁剪、按指定宽高下载，支持对图片指定区域加马赛克处理。 13、支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容。支持在线增加和移除存储节点、硬盘，期间不影响读写业务，扩容后新写入的数据可自动被分配到新的节点上，支持自动负载均衡。 14、具备节点间容错功能，容忍N-1（N≤29）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力，支持设备维护模式，读取业务（历史数据）不受影响可读取，新业务接管保证业务不中断。 15、支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。 16、云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 17、存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，当设备空间资源较为充裕时，重构速度自动提高，当设备空间资源较为紧张时，重构速度自动降低，支持磁盘故障、设备故障后，根据业务情况，调整设置重构的等级，分别调整为高速重构、中速重构、低速重构，支持重构速度展示。 18、支持在线修改资源池的N+M冗余级别，N值和M值能动态调整，数据不丢失，业务不中断，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力。 19、支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并可下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据。 20、支持云存储系统中内嵌智能和大数据分析功能，支持视频流实时结构化，海量摘要分析及查询等功能，无需单独智能服务器，智能模块支持集群部署，具有负载均衡、集群容灾、性能线性提升、横向扩展等集群特性。 |
|  | 可视化综合监管平台 |  | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 提供智慧校园业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统人事管理、场地管理、设备网络管理、事件联动、低代码引擎、门户工作台等。包含本项目必要的功能及设备接入授权。 一、人事管理模块 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。 2、支持虚拟团队管理，可进行团队规则配置，规则包括人员属性（性别/岗位）、是否允许人员关联多个团队。 3、支持教职工管理、学生管理、家长管理功能，支持对职工管理、学生管理、家长管理模块中的组织进行添加、编辑、删除、导入、导出、移动操作。 4、支持设置组织关联负责人、关联区域、关联场地，支持展示组织人数。 5、岗位管理支持配置系统菜单权限和应用菜单权限，职位管理支持查看系统菜单权限和应用菜单权限。 6、支持自动创建用户功能，开启该功能后，批量导入人员可自动创建用户，默认用户名为学工号/家长编号。 7、支持按组织或虚拟团队进行添加、编辑、删除、下发权限、清除权限规则，内容包括权限规则名称、权限有效期、计划模板、人员组织、是否包含下级组织（包含/不包含）、权限场景。 二、设备网络管理模块 1、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果。 2、支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况。 3、支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现。 4、支持门禁设备部件状态监测，支持门禁设备离线与异常状态监测，支持智能锁工作状态及无线智能锁剩余电量监测。 5、支持查看消防设备与传感器的实时状态信息，支持消防设备状态数据统计，支持设备分析和设备故障类型（频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期）统计。 6、支持开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源，支持重新发现，支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警，支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑线编辑。 7、支持对发现的资源进行区域绑定，支持对告警进行处理，支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况。 8、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找，支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等。 三、事件联动模块 1、支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、人脸事件、消防事件、热成像事件、行为事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等。 2、支持自定义事件等级管理，要求支持报警预案功能，报警发生时按照预案应对处理。 3、支持一定时间段内重复报警自动合并，时长规则可配，支持对报警事件进行情况确认，并输入确认意见；已确认的报警事件支持补充确认意见。 4、支持在事件检索界面批量确认报警事件并输入确认意见，支持报警事件分流管理，当处理人超时未处理报警事件时可自动转其他用户处理。 5、支持指定事件处理用户，处理人处理阶段可通过移动端进行处理过程的文字、图片、视频上报，并由审批人确认审批。 6、支持在事件处置页面按事件状态分类展示，事件状态包括处理中、待审批、已审批、待办、全部，支持配置事件审批用户，仅有审批权限的用户可进行事件处理结果审批。 7、基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 8、支持接收紧急报警事件，并通过事件联动实现联动预览、对讲；支持历史报警事件查询及导出能力。 四、低代码引擎模块 1、具备低代码表单引擎，支持在Web端通过拖、拉、拽的方式自定义表单应用。 2、具备低代码流程引擎，支持在Web端通过拖、拉、拽的方式自定义业务流程。 3、具备低代码报表引擎，支持在Web端通过拖、拉、拽的方式自定义统计数据报表。 4、具备低代码界面编排引擎，支持在Web端通过拖、拉、拽的方式自定义编排各类工作台、web应用、数据看板。 5、具备低代码门户引擎，支持在Web端通过拖、拉、拽的方式自定义门户界面。 五、门户工作台模块 1、支持在工作台页面管理页面添加、编辑、删除、导入工作台模板。 2、支持配置工作台模板，可在可视化界面上自定义样式、布局、小部件等，支持在部件管理页面导入小部件至相关页面，支持编辑工作台，可设置页面欢迎语、导入常用功能应用。 3、支持展示校园总览数据、报警事件统计、设备运维统计、通知公告（展示已发布的通知公告）、待办列表（展示当前用户待办事项列表）、今日报警（展示今日告警事件列表）、消息列表（展示系统消息列表）。 4、报警事件统计支持展示今日报警事件总数、已处理数、未处理数、处理率，支持展示6点到22点每隔两小时的事件处理趋势。 5、设备运维统计支持展示校园安防设备、监控设备的总数量、在线、离线数量统计结果。 六、校园访客模块 1、访客管理针对外来人员和车辆入校场景，可采取访客自行预约或被访人邀约，以及教职工为外来车辆预约的形式，满足访客和外来车辆的出入管控。支持访客信息维护：访客可维护个人信息（人脸照片、姓名、手机号、身份证、常用同行人等）。 2、支持配置微信公众号、企业微信、短信通知的模板信息，支持配置访客须知内容，支持配置用户隐私须知内容，支持访客信息字段配置，可选择是否启用、是否必填，字段包括姓名、手机号、单位、车牌号、证件类型、证件号码、证件照片、人脸。 3、支持访客预约申请：访客发起预约，自动带入个人信息，并可以根据配置情况上传健康码、通行证等。 4、支持预约结果通知：访客预约单被审批后，审批结果可以通过短信、微信公众号通知访客。 5、支持预约记录：访客可以查看自己的预约记录，并再次发起申请。 6、支持被访人邀约：被访人可对园外人员主动发起邀约，并以短信、微信公众号消息的形式通知。 7、支持被访人审批：可以审批访客申请的预约单和其他被访人发起的邀约单。 8、访客凭证：访客发起预约或收到邀约，生成访客凭证，带有一个二维码和预约单信息。 9、安保人员手动核验：安保人员提供扫码功能，可扫访客凭证二维码进行人工核验、放行。 10、支持手机APP端的被访人/审批人访客应用：支持查看我的信息、访客邀约、访客审批、邀约审批、邀约记录；支持预约/邀约审批；支持查看邀约记录。 11、支持老师通过Web端或H5对外来车辆发起邀约，选择访问园区、访问部门、访问时间、来访车辆车牌号、车主姓名、车主手机号、访问事由。 七、出入口停车模块 1、出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用。 2、主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用。 3、支持新能源车牌识别，支持按次预约和按时段预约功能，支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行，支持接入ETC控制端并进行ETC缴费通行。 4、支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 5、提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式。 6、具备移动收费APP，提供停车收费、名单库下发、记录查询等功能。 7、支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动，支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔，支持手机端H5页面实现车辆进场的车辆定位、寻车、缴费服务。 八、移动APP/H5页面 1、具有质量审核按钮，采集方式可设置为接口导入、自动采集和平台添加，评分可采用本地质量评分。高于设置的最低评分值的上传人脸图片可按特征模型注册入库。 2、移动端采集人脸照片时具有隐私声明按钮，可设置开启或关闭。 3、支持配置H5采集时是否只允许拍照采集（关闭时，H5采集人脸照片和身份证可以选择上传图库、拍照，开启后只能拍照），支持配置H5采集时采集结果的配置提示。 4、具有二维码生成配置页面，可生成二维码。可通过扫描二维码输入学工号及密码登录人脸采集页面；进入界面具有用户告知界面。 5、支持查看监控点、实时预览、录像回放，支持查看最近浏览过的监控点，可直接选择实时预览和录像回放。 6、支持实时事件展示，支持实时展示触发的事件信息，支持关闭和开启接受实时报警消息；支持查询园区车辆事件信息。 7、支持待办消息板块，支持平台模块的待办、消息提醒功能，支持公告列表板块，支持查看平台公告。 8、支持视频预览、录像回放、云台控制，支持H5预览平台视频，可查看摄像机定时抓拍的图片信息。 9、支持实时接收报警消息，支持关闭和开启接受实时报警消息，支持在处理事件时，上传照片或录像。 10、支持工单中心功能，支持校园保修，提报维修处置流程；支持校园事件上报，形成事件库；支持安全隐患随手拍上报；支持建议提交；支持设备设施类维护记录。 11、支持访客功能，提供对应H5被访人中心、管理者中心，支持访问人访客应用（登录、查看、预约），支持被访人/审批人访客应用：支持查看我的信息、访客邀约、访客审批、邀约审批、邀约记录；支持预约/邀约审批；支持查看邀约记录。 12、支持人脸采集、非编人员管理、人车查询；支持移动端人员信息查询，支持移动端车辆信息查询。 ★13、为了提升日常校园保卫安全工作的效率，方便统一管理，要求新建平台必须接入南宁校区现有平台（海康威视Infovision iColleges-Safety V1.2.100 高校安全管理平台）实时数据互联互通，所产生的相关费用由中标供应商承担（①在投标文件中单独提供书面承诺函，并加盖投标单位电子公章，格式自拟。②根据市场调研，对接费用约为人民币伍万元） |
|  | 智能聚档检索系统 |  | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、提供统一的事件中心，包括事件的汇聚、转换、处理、统计、可视化展示，实现事件的全生命周期管理。结合预案、工单保障事件流程的有序、高效、闭环，实现跨部门、跨区域、跨系统的协同工作，快速响应突发事件，保障校园高效运营，提高事件整体的处理水平。 2、支持事件处理配置，支持配置事件等级、事件确认方式、关联标签、关联预案、关联工单；支持设置是否启用事件处理流程；支持预览事件处理流程图，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环。 3、支持配置智能感知事件，包括：视频事件、门禁事件、停车场事件、人脸事件、入侵报警事件等，支持手动上报事件，上报内容包括：事件类型、发生区域、事件源、事件图片。 4、支持基于校内人员重点目标库/校内车辆重点目标库的以图搜图；支持生成重点目标时间轴轨迹，或者基于GIS生成地图轨迹；地图轨迹支持三维地图或静态地图，支持手机端的车辆检索应用，支持拍照识别车牌并检索车主信息。 5、提供校园内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆布控能力和车辆行驶线路信息。 6、支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计，当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏，违规次数超过阈值后在园区停车场出入口禁止通行。 7、以人脸识别、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力。 8、支持将前端结构化、中心结构化、门禁数据进行一次检索，融合为一条线路展示。 9、支持1V1比对：通过1V1对比的功能，可以快速计算选中图片的相似程度，返回相似度评分，用以判断图片是否同一人等场景。 10、支持按人员特征、以图搜图、门禁记录模糊检索系统中人员通行记录；支持同时查询多个后端设备的记录，支持按门禁设备、姓名、人员编号、部门进行人员检索，支持生成重点目标时间轴线路，或者基于GIS生成地图线路。 11、支持事件合并：针对人员合并抓拍记录及门禁事件记录，支持访客检索扩展，通过姓名搜索支持关键词关联，关联结果包含平台上的人员和访客，如为访客则展示访客标签，可对该访客进行访客数据范围内的检索查询。 12、通过前端视频和后端比对分析设备，对车辆进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力，实现车辆检索和线路。 13、支持车辆精确检索；支持以图搜图能力；支持融合线路：展示车辆线路或人车线路。 14、支持人员和车辆档案的统计：包括档案总数、档案分类统计、近七天档案生成趋势、月度档案趋势统计等，支持搜索人车档案。 15、支持人员聚档功能，相同人员的抓拍事件汇聚到同一人员下展示，支持陌生人聚档，支持车辆聚档功能，相同车牌的抓拍事件汇聚到同一车辆下展示。支持启用人员自动聚档功能，设置对象（人脸分组）、范围（设备）、人脸最低相似度阈值，支持陌生人档案自动清除功能，设置清除时间间隔、人员频次清除阈值等参数。 16、支持将搜索到的抓拍事件按照同一人员（陌生人和在库人员）/车牌聚档展示，将搜索到的抓拍事件按照同一车牌聚档展示。 17、支持利用有已安装的人脸抓拍实时数据实现人员、车辆智能归档，建立人员、车辆档案。 18、支持人员检索、车辆检索，支持同行人查询，支持将检索的目标加入收藏夹，可在地图上查询展示人车混合动线。支持快捷开启二次搜索或者跳转到1v1比对、人车档案管理。支持将前端结构化、中心结构化、门禁数据、访客数据等进行一次检索，融合为一条动线展示。支持融合动线回放，回放时显示部分点位动线以调整动线图，调整回放速度。 19、地图动线支持三维地图及静态地图，支持手机端的车辆检索应用，支持拍照识别车牌并检索车主信息；支持人车档案统计数据概览，包括档案整体数量统计，近7天人员档案生成趋势，近7天车辆档案生成趋势。 20、支持手机端H5人员模糊检索。支持按照人员姓名、编号、所在部门等信息，或者人员特征进行模糊匹配检索。支持用户拍照选择目标发起以图搜图，检索结果有聚档时展示聚档的人员列表，无聚档时展示人员详情。 21、支持手机端H5人员检索。支持按照时间段、监控点或门禁、人员特征等发起检索。检索结果以卡片形式展示人员照片、人员姓名、所在部门、人员编号、联系电话、证件号码和相似度。 22、支持手机端H5车辆模糊检索。支持按照车牌号、车主姓名、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等搜索条件发起模糊匹配检索，并以卡片形式展示检索结果，含车辆照片、车牌号、车主姓名、所在部门、联系电话、车牌类型和车辆类型。 23、支持手机端H5车辆检索。支持按照时间段、监控点、车辆信息（车牌号、车主姓名、车辆类型、车辆颜色、车牌类型和车牌颜色）发起检索，并以卡片形式展示检索结果，含车辆照片、车牌号、车主姓名、所在部门、联系电话、车牌类型和车辆类型。 15、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力，支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控，支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及线路追踪能力。 |
|  | 智能聚类分析终端 |  | 1套 | 工业 | 1、内置≥1颗24核CPU处理器，≥4颗AI芯片，≥80GB DDR4 内存，≥2块240GB SSD系统盘，3块480GB SSD数据存储盘，≥4块8T硬盘。 2、单台设备支持视频流、图片流的人脸、人体、车辆分析。 3、支持不少于100GB的录像上传及存储分析；支持本地存储不小于4000万条人脸图片、模型及结构化数据。 4、支持web界面进行多台设备集群管理，存储及分析性能的线性扩展；且可对集群中的资源使用情况、健康状况进行监测。 5、支持设备间灾备，可保证图片在主备中URL一致，实现图片无缝提取；支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。 ▲6、支持管理授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 7、系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 ▲8、云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡；支持对人脸智能结构化数据进行实时缓存备份和全量备份存储。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 9、支持解析的编码格式包括：H.264、H.265等；支持的录像格式包括avi、mp4、ps、ts、dav等。 10、整机支持≥32路1080P视频人脸分析、比对、聚类；支持≥128张/秒人脸图片分析、比对、聚类；支持≥32路1080P人体、车辆视频分析；支持≥80张/秒人体、车辆图片分析；支持≥16路实时行为异常分析算法。 11、支持对录像文件≥40倍加速进行活动目标智能分析。 12、支持本地web界面添加相机的实时预览，支持16分屏同时预览，支持抓拍图片的实时展示、陌生人报警、名单报警、高频报警的实时展示，支持不同报警信息提示不同的报警声音以及报警信息以弹窗方式展示。 13、本地web界面支持名单报警、陌生人报警、高频报警、低频报警、车牌报警查询，支持按照抓拍图片的点位、时间、名单库、报警的确认状态、相似度等信息进行筛选展示，支持报警结果的导出。 ▲14、支持本地web界面对人员档案的查询、检索功能，支持以图表、数据的形式展示档案总数、实名及路人档案、昨日新增档案数以及档案新增报表。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 15、支持在本地web界面，按照条件进行以图搜图、身份确认、抓拍库检索操作。 16、支持本地web界面1V1比对功能，单张及批量名单的导入、删除、修改、查询等功能。 17、支持本地web界面直接添加人脸抓拍机、普通摄像机、结构化相机和导入录像，并支持下发任务进行人脸分析、视频结构化分析、人脸布控、车牌布控。 18、支持一个画面中两眼瞳距14像素点以上的≥32张人脸同时进行检测。 19、支持检出人脸图片中两眼瞳距8像素点以上的人脸。 20、支持识别48×48～6400万像素人脸图片，支持识别不低于10MB人脸图片，支持比对两眼瞳距不小于8像素点的人脸图片，支持比对水平转动不超过60度，俯仰角不超过45度的人脸图片。 21、支持黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色的识别；支持无车牌车辆的识别。 22、视频结构化后，支持正向不少于260种机动车车辆品牌的识别；支持背向不少于200种机动车车辆品牌的识别。 23、支持检测视频中的人体目标，并且同时输出满足要求的人体目标的人脸图片，进行以图搜图、身份确认。 24、支持对抓拍的人脸照片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示。 25、支持对指定前端点位抓拍的人员多次出现超过设定阈值进行报警。 26、支持对指定前端点位和指定名单库的人员出现次数进行统计（抓拍间隔可配置为1分钟-1440分钟），在固定周期内（可配置1天-180天），对出现次数低于阈值（可配置1次-100次）的人员进行报警。 27、支持对指定车牌号进行布控，比对成功时触发报警，并获得报警提示。 28、支持单张或批量导入名单照片及信息；动态比对支持≥300万人脸布控；支持≥1000万的名单库存储及检索；支持≥1000条车牌号码布控。 29、支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询名单库中的人脸照片。 30、支持将名单分为≥128个库分别管理，每个库可设置不同的报警阈值或关联相机。 31、支持抓拍库以图搜图及身份确认功能，同时支持按照抓拍设备、时间、相似度、年龄、性别、是否戴眼镜、是否微笑等属性信息进行筛选检索；以脸搜脸结果支持以二维地图展示轨迹。 32、支持上传一张人脸图片，与抓拍库或名单库中的人脸图片进行比对，输出比对相似的人脸图片。 ▲33、支持在web界面对档案的总数、新增档案数、实名档案及陌生人档案的数据信息进行图形化展示、轨迹展示，支持按照实名及陌生人档案进行分类查询。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） ▲34、支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度大于阈值的人脸图片，自动聚类至已有实名人员档案中，档案信息包括姓名、性别等档案属性。（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件） 35、支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度小于阈值的人脸图片，自动入库至路人库，并生成具有人员ID的档案，当该人员下次被抓拍到时，抓拍图片能够聚类到该人员已有的档案中。 36、支持通过人员姓名和照片进行档案信息查询，档案能够以人像缩略图方式展示，点击档案可查看详情；档案信息统计报表：支持按照时间、监控点、人员档案进行人流总量统计、按性别统计、按人员年龄段统计，支持统计数据按照日、周、月、年报表导出，按照折线、柱状、饼状图展示。 |
|  | 电动车棚智慧消防监控管理平台 |  | 1套 | 工业 | 一、硬件部分技术要求 1、具备无线点型光电感烟及智能断路器。 二、网络数据传输部分技术要求 1、具备LAN 传输功能。 2、具备RS485 接口。 3、针对多台消防报警主机，现场主机进行组网。 三、软件部分技术要求 1、包含火灾报警联动监控子系统、电气火灾监控子系统、可燃气体监控子系统、消防设备电源状态监控子系统、防火门及防火卷帘子系统、应急照明和疏散指示系统。 2、可接收火警信息、故障信息、联动信息、历史记录等。 四、消防视频监控子系统技术要求 1、包含实时消防视频监控子系统。 2、使用摄像头具备视频存储功能。 3、可实时查看现场已有的安防摄像头设备。 五、网络状态监控子系统技术要求 1、实时监控用户信息传输装置等传输设备的在线、离线、火警、电源等状态。 2、可实时查询用户信息操作的复位、消音状态。 3、可实时查看用户信息传输装置的历史状态数据。 六、数据维护管理子系统技术要求 1、人员及信息的管理。 2、监控中心人员及信息的管理。 3、推送信息的人员管理。 ★七、为了提升日常校园保卫安全工作的效率，方便统一管理，要求新建平台必须接入南宁校区现有平台（海康威视Infovision FireProtection智慧消防综合管理平台）实时数据互联互通，所产生的相关费用由中标供应商承担（①在投标文件中单独提供书面承诺函，并加盖投标单位电子公章，格式自拟。②根据市场调研，对接费用约为人民币贰万元） |
|  | 雷达视频机 |  | 12台 | 工业 | 1、支持不低于800W像素与高精度毫米波雷达融合，适用于校园低速车辆行驶测速警示场景，支持机动车测速，卡口图片抓拍。 2、支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值。 3、测速距离≥100米，车牌识别距离≥22米。 4、支持宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 5、雷达、视频和抓拍一体化设备，横杆正装最大支持四车道园区测速。 6、支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括：车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色。 7、支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数。 8、测速范围≥0km/h～250km/h，扫频带宽≥136.5MHz，水平角≥-15°～ +15°。 9、调制波形：FMCW，作用距离≥20m～00m，俯仰角≥-3°～+3°。 10、支持≥1个RS-485接口，≥2个RJ45 100M/1000M自适应以太网口，≥1路继电器开关。 11、含测速立杆及安装辅材。 |
|  | 园区测速提示牌 |  | 12套 | 工业 | 1.测速显示数值：红199～1 km/h；绿199～1km/h。 2.LED中心亮度：红≥5000 cd/㎡；黄≥5000 cd/㎡；绿≥5000 cd/㎡。 3.LED波长：红：628nm±1nm；黄：590nm±1nm；绿：505nm±1nm。 4.LED直径：≤Φ5。 5.单管电流：≤20mA。 6.LED寿命：≥100000小时。 7.反光膜等级：3级。 8.反光膜寿命：≥10年。 9.可视距离：≥500m。 10.可视角度：≥30°。 |
|  | 测速立杆及配件 |  | 6套 | 工业 | 杆件定制，含基坑，避雷针，地笼。 |
|  | 横杠支架 |  | 12个 | 工业 | 1.尺寸：安装杆件直径范围 60-300mm； 2.周长范围：340～950mm； 3.钢带数目：≥3条； 4.材料：SUS304； 5.根据现场实际进行定制。 |
|  | 常亮补光灯 |  | 12支 | 工业 | 1.光源类型：LED，≥3车道补光。 2.可通过RS485实现可调亮度。 3.LED灯珠数量：≥16颗。 4.发光角度：≥40°。 5.补光距离：16米-25米。 6.触发方式：光敏控制。 7.防护等级：≥IP66。 |
|  | 车辆测速终端 |  | 6台 | 工业 | 1、设备采用嵌入式实时操作系统，内存容量为≥2GB，支持≥4路IPC接入，内置≥1块2T硬盘。 2、设备具有≥4个10/100M自适应以太网接口，≥2个SFP光口。 3、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 4、支持数据直存，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.4s，对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。 5、支持硬盘自动切换，当单块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 6、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据，支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台。 7、当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 8、支持双网隔离应用，可向不少于两个隔离网络分别上传图片和视频数据，支持多种字符叠加、图片合成模式。 9、支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件，查询结果可关联对应事件短录像。 10、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作，支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 11、可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 12、支持对视频进行质量诊断并输出报警信息，可通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数。 13、支持设置不少于两个独立的IP地址，从设备导出的录像和图片含有数字水印信息，如果数据内容被修改，通过专用工具可检测到图片数据被篡改。 14、可对车辆违章片段进行录像，并记录车辆违章的全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章片段的回放。 15、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置，支持车牌黑白名单布防比对，支持黑白名单上传平台可配置。 |
|  | 室外卡口机柜 |  | 6个 | 工业 | 1、含双路220V防雷≥1个，双路空气开关≥1个，单路空气开关≥1个，三芯、二芯插座≥1个。 2、结构：整体结构采用拼焊结构。 3、防护等级≥IP55。 4、机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘。 5、机柜采用抱杆安装方式，安装高度距离地面2.5m～3.5m（安装抱箍需定制），具有防虫、防鼠功效。 6、柜门采用防风结构（即门限位装置）。 |
|  | 车牌识别机 |  | 8台 | 工业 | 1、图像分辨率和帧率检查：最大支持分辨率为2688×1520的视频图像，帧率在1/16fps～25fps范围内17档可调。 2、集成度高：集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体。 3、最小照度：≤0.003Lux（F1.4，慢快门开启，彩色模式），能分辨被摄物体的轮廓和色彩；≤0.0008Lux（F1.4，慢快门开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标轮廓特征。 4、三码流输出功能检查：支持三码流同时并发输出，可达到：主码流：分辨率≥2688×1520，帧率25帧/秒，码率4Mbps；第一辅码流：分辨率≥1920×1080，帧率25帧/秒，码率4Mbps；第二辅码流：分辨率≥1280×720，帧率25帧/秒，码率4Mbps。 5、宽动态范围：≥100dB。 6、图像参数设置功能检查：可通过浏览器或者客户端软件设置视频图像的饱和度、亮度、对比度、灰度等参数。 7、断网续传功能检查：样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 8、车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200 Lux，晚上不高于30 Lux；白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%。 9、车牌识别率：在实时记录通行车辆图像的同时，支持识别民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳双车牌、澳门单车牌、香港单车牌；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200Lux，晚上不高于30Lux；白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%。 10、支持倾斜车牌识别，水平≥60度，倾斜≥30度。 11、支持≥8种常见车型识别，包括：轿车、大客车、小客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200Lux，晚上不高于30Lux，白天准确率≥90%，夜间准确率≥85%。 12、图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色、车牌号码、车标、车型等信息。 13、黑白名单上传功能：可通过浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 14、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 15、数字水印功能检查：支持在编码时加入特殊字段，通过软件可验证录像文件或图片是否被篡改。 16、防护等级：≥IP67。 |
|  | 直杆道闸 |  | 8台 | 工业 | 1、调速功能：采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度支持三档（可调），杆长≥4米。 2、变频功能：支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行。 3、按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 4、防砸保护功能：可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护。 5、到位自检功能：道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位。 6、遥控器学习功能：有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习多个遥控器。 7、到位信号输出：有开到位、关到位信号输出。 8、限位调整：可通过内部按键进行微调限位位置。 9、状态显示：可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单。 10、事件日志功能：可以通过RS485串口获取操作事件日志。 11、红绿灯控制功能：放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮。 12、放行计数控制功能：设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆。 13、自动落杆功能：道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 14、遥控器锁闸功能：通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆。 15、应急放行功能：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持断电自动抬杆。 16、开优先功能：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态；道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应。 17、雷达检测：通过雷达可进行检测车辆和行人。 18、具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 19、过流保护：当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行。 20、遥控距离：空旷场地遥控距离≥30米。 21、运行噪声：整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)。 22、左右换向功能：杆子更换安装位置即可实现换向。 23、多种控制方式：支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制。 24、电源适应性：220VAC±15%。 25、外壳防护等级：≥IP54。 |
|  | 辅助摄像头 |  | 8台 | 工业 | 1、设备集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体；采用3.1-6mm电动变焦镜头。 2、图像分辨率和帧率检查：最大支持分辨率为≥2688×1520的视频图像，帧率在1/16fps～25fps范围内17档可调。 3、最小照度：≤0.003Lux（F1.4，慢快门开启，彩色模式），能分辨被摄物体的轮廓和色彩；≤0.0008Lux（F1.4，慢快门开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标轮廓特征。 4、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 5、三码流输出功能检查：支持三码流同时并发输出，可达到：主码流：分辨率≥2688×1520，帧率25帧/秒，码率4Mbps；第一辅码流：分辨率≥1920×1080，帧率25帧/秒，码率4Mbps；第二辅码流：分辨率≥1280×720，帧率25帧/秒，码率4Mbps。 6、图像参数设置功能检查：可通过浏览器或者客户端软件设置视频图像的饱和度、亮度、对比度、灰度等参数。 7、断网续传功能检查：样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 8、车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200Lux，晚上不高于30Lux；白天捕获率≥99%，夜间捕获率≥99%。 9、车牌识别率：在实时记录通行车辆图像的同时，支持识别民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳双车牌、澳门单车牌、香港单车牌；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200Lux，晚上不高于30Lux；白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%。 10、支持倾斜车牌识别，≥水平60度，倾斜≥30度。 11、支持≥8种常见车型识别，包括：轿车、大客车、小客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200Lux，晚上不高于30Lux，白天准确率≥90%，夜间准确率≥85%。 12、图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色、车牌号码、车标、车型等信息。 13、黑白名单上传功能：可通过浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 14、防护等级：≥IP67。 15、数字水印功能检查：支持在编码时加入特殊字段，通过软件可验证录像文件或图片是否被篡改。 16、标志不易被擦除。 |
|  | 雷达 |  | 8台 | 工业 | 1、采用79GHz MMIC技术，检测距离≥6米（可设置）；检测宽度：≥2米（可设置）。 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 3、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 4、提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，外壳防护等级≥IP67。 5、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率95%。 6、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 7、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。 8、检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 |
|  | 出入口管理软件 |  | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 |
|  | 出入口控制终端 |  | 3套 | 工业 | 1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用。 2、≥5个百兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备。 3、≥2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备。 4、标配≥128G SSD，可控制报警输出，并获取报警输入信息。 5、支持图片存储, 支持车卡分类、包期规则、收费规则、减免规则的备份和还原。 6、报警接口：≥4路报警输入，≥4路报警输出。 7、输出功能检验：可通过VGA/HDMI输出进行显示。 8、含≥22吋显示屏幕，配套鼠标键盘。 |
|  | 安全岛 |  | 1项 | 建筑业 | 含模板、钢筋、水泥、沙子，规格约长2.5m×宽6m×高0.25m。 |
|  | 治安岗亭 |  | 3套 | 建筑业 | 定制不锈钢治安岗亭，规格约长2m×宽3m×高2.8m，配套相关插座，钢化玻璃窗等。 |
|  | 核心交换机 |  | 1台 | 工业 | ★1.主控槽位≥2个，业务槽位≥6个，整机支持≥2个电源模块，采用右侧进后出，支持电源N+1、N+N等冗余供电方式。 2.交换容量≥90Tbps，包转发率≥11600Mpps。 ★3.机柜高度≤11U。 ★4.配置要求：总装机箱1套，主控板2块，交流电源模块2块，满配风扇框。 ★5.为了减少流量跨业务板卡进行传输，影响使用稳定性，要求所提供的单张业务版卡需支持72电+24万兆光+24千兆光+4个40G光的三种端口形态（投标文件中提供截图，并加盖投标单位电子公章）。 6.支持GE、10G、40G、100G等端口速率板卡；业务板卡支持最高端口密度为52个端口，且可通过管理平台查看1:1还原可视化面板。 ▲7.支持芯片级系统级Flash双启动，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件）。 8.支持流量端口镜像及重定向功能，支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持基于队列限速和端口整形功能，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能。 9.支持SP、RR、WRR、WRR+SP、DRR队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的非法帧过滤功能。 10.支持Console、Telnet、SSH，支持SNMPv1/v2c/v3，支持TFTP方式的文件上传、下载管理，支持系统日志，支持WEB网管特性。 ▲11.支持二层广播自动发现网管中心平台、静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名发现网管中心平台（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件）。 ▲12.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件）。 13.支持堆叠系统可视化，主备交换机同框展示，并可通过切换了解主备交换机机框板卡状态。 14.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时进行切换。 15.支持横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备。 16.支持交换机可视化呈现设备IP地址、MAC地址、软件版本、堆叠启用状态、多主检测状态、ARP表项、路由表项、ACL表项等资源利用率、电源状态、风扇状态等主要信息，方便直观运维。 17.支持业务板卡预配置功能，通过一键添加，可选择1:1面板还原可视化板卡，直观选择板卡类型，通过预配置，实现业务板卡即插即用。 ▲18.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05（投标文件中提供具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA资质的检验检测机构出具的检测报告复印件）。 |
|  | OLT |  | 2台 | 工业 | ★1.整机无源分光口（PON口）≥72个（投标文件中提供产品厂家官网截图并加盖投标人电子公章）。 2.所投产品支持传统以太网、无源分光网络（PON网络）、以太全光网的融合及平滑演进，设备的无源分光口可以支持普通以太光模块和无源分光模块。 3.支持防雷等级≥6KV。 ★4.整机独立业务板卡插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；设备高度≤4U（投标文件中提供产品厂家官网截图并加盖投标人电子公章）。 5.单个无源分光口（PON口）最大支持接入远端ONU≥32个，整机支持ONU接入数≥500个。 ★6.整机提供免费ONU注册授权数≥500个。 7.支持生成树 STP/RSTP。 ★8.交换容量≥38.4Tbps，包转发性能≥7200Mpps。 9.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送。 10.支持 MAC地址容量≥32K，三层SVI接口≥100个。 11.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速。 12.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 13.设备支持802.11r、okc协议，支持快速漫游，并支持配置无线的802.1X功能。 14.设备支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。 15.设备支持RADIUS，IPV6功能，路由功能RIP。 ★16.工作温度范围0℃～50℃（投标文件中提供产品厂家官网截图并加盖投标人电子公章）。 17.支持无源分光网络（PON网络）和以太网络统一运维管理，支持整网业务一键下发（投标文件中提供产品厂家官网截图并加盖投标人电子公章）。 ★18.要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，包括无源分光设备（PON）、以太网交换机、无线AP（投标文件中提供产品厂家官网截图并加盖投标人电子公章）。 ★19.所投硬件产品免费提供配套网管软件，后续ONU增补不再产生任何网管平台软件授权费用。 20.支持上报光链路信息，包括距离、温度、电压、电流、光强、工作模式等。 21.通过发现协议可自动发现语音网关，统一管理平台下发配置。 22.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准。 ★23.投标文件中提供本项投标产品电信设备进网许可证证书复印件，并加盖投标人电子公章。 24.单台配置：要求实配千兆分光口≥24个，千兆电口≥24个，万兆光口≥2个，且实际可用端口总数≥50个。GPON模块≥24个，万兆单模光模块≥2个，2个电源。 |
|  | 4口ONU |  | 202台 | 工业 | 1.光接入交换机（ONU）支持固化千兆电口≥4个，上联SC光口≥1G。 ★2.交换缓存≥4.1Mbit，交换容量≥18Gbps，包转发率≥13Mpps。（投标文件中提供产品厂家官网截图并加盖投标人电子公章） ★3.整机PoE最大输出功率≥50W，单端口最大功率≥30W。（投标文件中提供产品厂家官网截图并加盖投标人电子公章） 4.可以带400W像素的IPC个数≥4个。 ★5.支持防雷等级≥6KV（投标文件中提供产品厂家官网截图并加盖投标人电子公章）。 6.支持防水箱或弱电箱壁挂安装。 7.产品为铁壳，工作温度范围0℃～45℃。 8.支持防环路检测，自动解决环路问题。 9.支持DHCP Snooping。 10.支持VLAN划分，VLAN数≥16个。 11.支持生成树STP/RSTP。 12.支持OAM功能，上报ONU光模块信息，包括距离/温度/电压/电流/光强/工作模式。 13.支持CPU安全保护策略（硬件CPP）。 14.支持QoS（支持端口输出和输入流量限速）。 ★15.支持手机APP进行管理配置（投标文件中提供产品厂家官网截图并加盖投标人电子公章）。 16.支持便捷替换功能，可通过扫码或通过SN匹配完成原有配置克隆，一键完成设备替换。 ★17.投标文件中提供本项投标产品电信设备进网许可证证书复印件，加盖投标人电子公章。 ★18.为保障设备兼容性，4口OUN与OLT为同一品牌。 |
|  | ODN |  | 24台 | 工业 | 2进16出光分路器，均分型，SC类型，铁壳，可单品上机架，可多台组合上机架。 |
|  | 网络机柜 |  | 4个 | 工业 | 1.规格：约600mm×1070mm×2000mm。 2.材料：框架采用冷轧钢钣，主框架采用G型材结构；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。 3.结构： 3.1标准19英寸安装立柱G型材设计。 3.2前门为高密度单开网孔设计，后门为高密度网孔双开门设计，机架具有通风散热能力，其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，静止状态下机柜内外温差不超过6℃。可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。 3.3机柜立柱标有RMU数。 4.层板：每个服务器机柜提供一个固定层板，每块层板可承重不少于100KG。 5.抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装。 6.线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽。 7.机柜配置1条24口PDU，输入接口配32A工业连接器（含插头插座），单个模块最大输出功率满足2500W，带防雷模块。温升：当PDU通入额定电流时，热电偶所指示的端子温升20K。 8.脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运。 9.承重：机柜最大静载荷满足2400KG。 10.表层：IP20级安全保护标准。 |
|  | 室外防水设备箱 |  | 60个 | 工业 | 1.不锈钢定制，配套电源，容积：6U 。 2.颜色：不锈钢本色。 3.高宽深约300mm×530mm×410mm。 4.主要材料：304不锈钢，前开门，后挂墙。 5.标配：机柜层板1块，机柜螺丝一包。 6.机柜表面：打磨平整。 7.整体设计：框架焊接。托盘可根据用户要求，上下自由调整。 8.前门随时开启，方便检修。 9.机柜上标有每个U的准确位置，方便用户的安装。带锁，方便随时开启。 |
|  | 镀锌立杆（定制） |  | 160套 | 工业 | 1、2.0mm厚镀锌钢管；表面处理：酸化磷洗，高温喷涂。 2、配件：地笼、避雷针、标配单枪/单球横臂。 3、结构：一体焊接杆主杆焊接横臂拆装；底板约240mm×240mm×8mm。 |
|  | 立杆防水箱 |  | 160个 | 工业 | 不锈钢监控防水箱，规格：约300mm×400mm×180mm，内含电源。 |
|  | 综合布线 |  | 1项 | 其他未列明行业 | 1、ODF光纤配线架×2套： （1）冷轧板厚度：1.0mm。 （2）法兰架材质：优质塑料。 （3）可熔光纤数量：≤144芯。 （4）开启方式：抽屉式开启。 （5）耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上。 （6）进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线。 （7）安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上。 （8）绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（DC）。 （9）耐电压：3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。 （10）工作温度：-40～70℃。 （11）湿度：≤85%（+30℃）。 2、光纤跳线×214根： （1）连接器插针类型：陶瓷。 （2）插针端面：UPC端面。 （3）连接器插入损耗：≤0.1dB。 （4）连接器回波损耗：≥50dB。 （5）重复性：≤0.1dB。 （6）互换性：≤0.1dB。 （7）拔插次数：≥1000次。 （8）线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2×2.0±0.2mm（双芯）。 （9）护套材质：PVC。 （10）护套颜色：单模OS1黄色。 （11）长度：3米，可定制其他长度。 （12）工作温度：-40～+70℃。 3、千兆光缆24芯室外铠甲×12000米，千兆光缆4芯室外铠甲×38000米： （1）光纤纤芯：类型G652，规格9/125um。 （2）松套管材料：聚甲基丙烯酸丁二醇脂PBT。 （3）加强件：磷化钢丝。 （4）铠装层：铝塑复合带。 （5）护套材料：黑色聚乙烯PE。 （6）光缆外径：9.0±0.5mm。 （7）动态/静态弯曲半径：20D/10D。 （8）长期/短期允许压扁力（N/100mm）：300/1000。 （9）长期/短期允许拉伸力（N）：600/1500。 （10）使用温度：-40℃～+60℃。 （11）衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.36， @1550≤0.22。 4、电源线×80卷： （1）导体：5类（铜丝）。 （2）绝缘平均厚度：约0.7mm（聚氯乙烯PVC）。 （3）护套平均厚度：约0.9mm（聚氯乙烯PVC）。 （4）护套外径：7.4～9.4mm 。 （5）70℃时绝缘电阻：≥0.010MΩ·km。 （6）20℃导体电阻：≤13.3Ω/km。 （7）额定电压：300/500V。 5、六类网线128箱： （1）护套材质：PVC。 （2）成品外径：6.4±0.2mm。 （3）导体：99.99%纯铜。 （4）导体直径：≥23AWG。 （5）导体绝缘外径：1.02±0.05mm。 （6）特性阻抗：100±15Ω。 （7）导体间介电强度：DC,1min：1Kv/1min。 （8）工作电容最大值：≤5.6nF/100m。 （9）单根导体最大电阻：≤7.6Ω/100m。 （10）线对直流电阻不平衡性：≤2.5%。 （11）敷设弯曲半径：敷设弯曲半径≥8倍线缆外径。 （12）敷设拉力：敷设时短期拉力≤110N。 （13）使用拉力：使用时长期拉力≤20N。 （14）施工温度：0～40℃。 （15）使用温度：-10～60℃。 6、PVC线管25000米：PVC，¢16，¢20，¢25防火阻燃。 7、阻燃波纹管1500米：PVC，¢20，¢25防火阻燃。 8、光纤配线架20个： （1）材料：冷轧钢板，整体喷塑。 （2）钢板厚度：1.0mm。 （3）19英寸1U标准机架式设备。 （4）可熔光纤数量：≤48芯。 （5）耦合器安装方式：耦合器直接安装于光纤盒前部的卡口位置。 （6）进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接。 （7）配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类。 （8）绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（DC）。 （9）耐电压：3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。 （10）进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接。 （11）使用温度：-40～70℃。 （12）湿度：≤85%（+30℃）。 9、光纤终端盒380个： （1）冷轧钢板，整体喷塑。 （2）钢板厚度：1.0mm。 （3）可熔光纤数量：≤8芯。 （4）配线架安装方式：桌面式安装或挂墙式安装。 （5）耦合器安装方式：耦合器直接安装于光纤盒前部的卡口位置。 （6）通用型，含档板。 （7）绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（DC）。 （8）耐电压：3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。 （9）进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接。 （10）使用温度：-40～70℃。 （11）湿度：≤85%（+30℃）。 10、户外接续盒5个：二进二出光缆接续盒，卧式，标配24芯，扩展后达到144芯。 11、光模块8块：万兆20公里单模双纤模块。 12、理线器、六类网络跳线、六类水晶头等。 |
|  | 监控机房及配套 |  | 1项 | 建筑业 | 1、防静电地板：接地，防静电，整屋定制。 2、吊顶：环保阻燃材料，整屋定制。 3、墙面防水防潮墙漆：防水、防潮、防霉、阻燃。 4、护墙板饰面：环保新型材料，无甲醛，防水、防潮、防霉、阻燃。 5、电气开关照明系统：整屋约200㎡定制电气开关、插座、照明系统。 6、防盗门及门禁：甲级防盗认证，钢制门，人脸识别门禁系统。 |
|  | 机房接地防雷系统 |  | 1项 | 工业 | 一、防雷设备： 1、二级电源防雷箱：箱式一体化结构，非防雷模块加外壳形式，带LED工作指示、失效指示；外壳材质镀锌冷轧钢板；工作电压Un：AC220V/380V，最大持续工作电压Uc：385V，标称放电电流In：30KA，最大放电电流Imax：60KA；Up（限压）：1800V（波形：8～20us）。 2、防雷PDU：8插位镀锌冷轧钢板一体成型，带工作指示、防雷失效指示；工作电压Un：230V，最大持续工作电压Uc：385V，标称放电电流In：10KA，最大放电电流Imax：20KA，IL：10A，功率≥2500W（波形：8～20us）。 二、接地部分： 1、等电位箱，内置接地铜排不小于8个接地点位，铜排规格不小于4mm×40mm×240mm。 2、铜箔：T2紫铜规格0.3mm×100mm。 3、电缆线：国标BVR6平方黄绿双色接地线阻燃单芯多股软铜线，国标BVR2.5平方黄绿双色接地线阻燃单芯多股软铜线。 4、均压环：3mm×30mm黄铜制作。 5、接线端子：可以压6平方；2.5平方圆鼻扣或插扣。 6、绝缘端子：SM绝缘子，红色铜芯绝缘柱高低压纺锤型绝缘柱，内孔M6或M8跟螺栓匹配。 7、焊条、防锈漆、线管、膨胀螺丝等。 |
|  | 智能能耗预警监测设备 |  | 1套 | 工业 | 1.支持手机/电脑实时显示漏电流、温度、电压、功率等，实时数据和历史查询电压、电流、用电量、漏电流、温度功率数据等数据。 2.支持多功能物联网接口，可更换不同的WIFI、LoRa、4G等常用通讯模块。 3.提供短路报警、漏电监测报警、过载报警、过流报警、过压报警、欠压报警、温度报警、浪涌报警、电弧报警、缺相报警、不平衡报警等报警类型，管理平台能及时将这些报警类推送给管理人员。 4.★可自定义设备线路位置信息状态，精确到地市、楼栋、提供线路位置拓扑与线路电器拓扑（投标文件中提供功能截图并加盖投标人电子公章）。 5.可实现一键分闸、合闸，弹出操作信息。 6.★可视化查看设备报警时间、节点线路、报警类型、进度、耗时、设备状态（总功率、电流、电压、温度上下端子）等信息（投标文件中提供功能截图并加盖投标人电子公章）。 7.★支持按周、年、季、年纬度，查看设备用电趋势等电量统计数据（投标文件中提供功能截图并加盖投标人电子公章）。 8.★ 支持自定义设置电流、电压、功率、漏电检测、阻性功率等默认预警值，报警阈值设定等功能，最大限度保障用电安全（投标文件中提供功能截图并加盖投标人电子公章）。 9.★提供平台二次开发API文档（供货时提供附件），以及手机APP便于管理，随时随地查看设备。 |
| ★一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同后，接到采购人通知之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。 2.交货地点：广西财经学院武鸣校区（采购人指定地点）。 |  |  |  |
| 质保期（保修期） |  | 分项货物有质保要求的按分项货物质保要求执行，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算，质保期不低于1年。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收之日起计算。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.提供的产品必须是未使用过的全新产品，并负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 2.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。 3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 4.免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 5.出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 6.提供定期回访服务。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 双方签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额50%的预付款保函（保函有效期不少于1年。保函到期前，若项目未完成，中标供应商须在保函到期前提前1个月提交新一期保函）及等额发票，采购人收到预付款保函及发票后10个工作日内向中标供应商一次性支付合同款总金额50%的预付款；项目验收合格后，采购人收到等额发票后10个工作日内采购人向中标供应商一次性支付剩余合同总金额的50%的合同款。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价为含税价，包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、各类线材、辅材、线路改造、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、兼容对接、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 3.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标供应商自行承担。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | - 1.履约保证金金额：按中标金额的3%收取（以评标委员会评审为依据，如中标供应商符合中小企业政策的，按中标金额的2%收取），中标供应商须在签订合同前交至采购人指定账户。履约保证金指定账户： - 开户名称：广西财经学院 - 开户银行：中国银行南宁明秀西路支行 - 银行账号：611957485481 - 2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 - 3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标供应商若完全履行合同，货物验收合格后，中标供应商向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。 |  |  |  |
| 知识产权及其他 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。 - 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 - 3.验收标准 - 3.1中标供应商所提供的产品必须为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验（必要时，采购人有权要求供应商对各项指标进行现场演示），核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 - 3.2中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 - 3.4中标供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方验收。验收不合格时，中标供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由中标供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格将取消中标供应商的中标资格。 - 4.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 - 5.为保证投标产品具备厂家合法渠道的全新正品，中标供应商供货时必须提供原厂商售后服务承诺、原厂授权书和供货证明原件，否则不予验收。中标产品必须按厂家承诺实行“三包”。 - 6.其他未尽事宜遵照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 - 7.合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1.投标人所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。 - 2.本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则投标无效。 - 3.合同签订之后3个工作日内，采购人有权要求中标人提供所投产品进行功能测试及现场演示，测试及现场演示时间为3个工作日（每天八小时）。测试及现场演示产品包括但不限于第 1 项货物，如有配置或功能不能完全满足招标要求，中标人必须在采购人要求期限内（3个工作日）整改完毕，超过期限未完成整改的，采购人有权单方面终止合同。后续工作按政府采购相关规定处理，由此产生的一切损失由中标人承担。如测试及现场演示通过，双方按合同约定继续执行。测试的硬件软件环境搭建和技术操作由中标人自行考虑并自行承担相关的费用，采购方只负责按使用现状提供测试环境。 - 4.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收事项其他说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目序号 1“广角网络半球摄像机” 采购标的即为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合自身能力及本项目采购需求，在投标文件中提供相应的安装调试方案（包括但不限于实施进度安排、质量保证措施、设备备货、产品质量、安装部署设计思路等）和售后服务方案（包括但不限于整体维护解决方案、培训计划、定期回访、应急预案、常驻技术人员安排等）。 2.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩等内容。 3.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ★1.本项目评审时以预算金额为最高限价，投标人投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。 ★2.投标人就本项目需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式见第六章）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取。 |
| 11.2 | □不组织现场考察 ☑组织现场考察： 集中时间：具体见本招标文件第二章。 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）： 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年 4 月至2024年 11 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年 4 月至2024年 11 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[2023年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不接受联合体） 9.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 10.本项目的特定资格要求：无； 11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不接受联合体） 9.设备性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式见第六章）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；（如有，请提供） 12.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 13.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（视项目情况设置是否必须提供） 14.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 15.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 16.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 1.投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价应为人民币含税价。投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 单分标：投标保证金人民币 79000.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账【开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：623661021638】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、梁俏英，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下 / 种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址： / ；提交截止时间： / ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为： / 。 （3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址： / ，截止接收时间： / ， 收件人： / ，联系方式： / ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人或以上单数 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“商务要求”中凡标注“★”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理； 技术要求评审中负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“技术需求及要求”中凡标注“★”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“★”号的条款或要求作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ / 名 ☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体见本招标文件第二章。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮 / %）收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.代理机构银行账户信息如下： 账户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 银行账号：623661021638 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30. 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商   （ 公司名称 ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分56分） | 产品技术性能分（满分46分） | （1）评审标准：未标记“★”以及“▲”号的技术需求及要求存在有超过8项负偏离的按不入档，计0分。8项以内按以下评定： 一档（1分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“★”以及“▲”号的技术需求及要求存在有6-8项负偏离。 二档（2分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“★”以及“▲”号的技术需求及要求存在有4-5项负偏离。 三档（3分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“★”以及“▲”号的技术需求及要求存在有1-3项负偏离。 四档（4分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“★”以及“▲”号的技术需求及要求完全满足或优于采购需求，无负偏离项。 （2）招标文件第二章，采购需求一览表中标注“▲”号的技术参数，为重要技术指标、功能条款，将作为货物性能评审依据。投标人所提供的投标产品，对标注“▲”号的要求或参数均能按招标文件要求提供相应证明材料并加盖投标单位电子公章的得42分；不提供证明材料或每有一项提供的证明材料不符合，或证明材料无体现或不完全体现的扣3分，最多扣完本项分值。 说明：标注“▲”的内容在投标文件中逐点应答出检测（验）报告具体位置，项目中标后，采购人有权要求中标人提供检测（验）报告原件进行审查。发现与投标文件描述的参数不符，一经查实，将上报有关部门按虚假应标处理，采购人可拒绝接受产品，同时将取消中标供应商中标资格。 |
|  |  | 实施方案（满分10分） | 评委在打分前根据投标文件中的保证实施的技术力量安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，由评委在相应档次内独立打分。 一档（2分）：能提供实施方案，方案从设备选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等等都有正确的计划和进度安排。 二档（6分）：在满足一档的基础上，能够提供针对本项目总体实施方案（包含准确详细的现场施工图及设备平台拓扑图等）、投入方案、时间进度安排计划、人员部署方案、质量保证措施、安全保障方案。方案对选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等等都有详细合理计划安排和工作流程；并重点分析对本项目的设计思路、应用部署、技术架构及技术实现手段。 三档（10分）：在满足二档的基础上，汇总项目实施过程中可能出现的紧急情况清单并针对不同情况编制有专项预案，包含但不限于备货供货、产品质量、产品稳定等。方案中能针对性方案对如何通过备货供货、缩短交付时间，如何通过提供质量可靠、性能稳定的产品，以提升交付质量，保障项目运行稳定等方案。 注：未提供方案或不符合最低入档条件的计0分。 |
| 3 | 商务分（满分12分） | 售后服务方案（满分12分） | 评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务方案内容由评委在相应档次内独立打分。 一档（4分）：售后保障措施完整，对系统的维护提供整体维护解决方案，有免费的培训计划和定期回访计划；提供7×24小时售后服务电话。常驻项目所在地的售后服务技术人员至少1人。 二档（8分）：在满足一档的基础上，方案本项目针对性承诺交付软硬件设备的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，应急替换设备等；常驻项目所在地的售后服务技术人员提供不少于6个月的驻点服务，且投标人或投标产品厂商具备完善、成熟的商品售后服务工作体系。 三档（12分）：在满足二档的基础上，能承诺接到服务需求后30分钟内响应、2小时内到达现场，12小时内完成故障排查修复的，且能保证常驻项目所在地的售后服务技术人员提供不少于12个月的驻点服务。投标人或投标人所投产品厂商能提供具备更完善、更成熟的商品售后服务工作体系包括但不限于针对不同售后服务问题，能针对性提供响应措施和处理方案，确保用采购人使用效果和使用满意度，且为保证货物售后服务质量，投标人或投标人所投产品厂商具有完善的售后服务体系。 注：不符合最低入档条件的计0分。 |
| 4 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得1分，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，或由评标委员会根据本招标文件第三章“投标人须知前附表”8.1款、30.1款优先顺序推荐候选人排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同日期：

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：广西财经学院

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（或称为“采购文件”）规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和及招标代理服务费，为人民币含税价，包括但不限于：设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收、售后服务、培训费、人工费、税金、产品检测费、产品质保期内维护等，除另有约定外，价格不因任何因素而调整。

第二条  产品质量

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须符合招标文件并与投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装及运输

1.乙方提供的货物均应按符合招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

第五条　产品的交付及安装

1.在本合同签订后                 。乙方应完成产品交付并安装调试至能够正常使用，交货同时向甲方提交产品的质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。除另有约定外，本合同不接受分批交付。

2.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。

书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。

未按约定提前通知的，甲方有权拒绝到货验收，乙方自行承担责任和风险。

3.交货地点：                             。全部产品从乙方到甲方指定地点所发生包括运费、保险费、装卸费、仓储费及其他费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

4.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，但要求提前供货的应给与乙方必要、合理准备时间。

5.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

第六条  产品的验收

1.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量的完成产品的供货。在货物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随付单证等清点。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

2.产品到货验收完毕后，乙方对产品进行安装调试，安装调试并试运行三日后申请进行产品验收。甲、乙双方应派代表到现场按照本合同标准进行检验，并据实签署《验收单》作为凭证。乙方对不合格的产品验收意见提出书面异议时间为3日，逾期视为无异议。甲方逾期不参与验收的，乙方可视同验收合格。

3.甲乙双方对质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

4.根据规定或技术性强需要相关部门检测结果作为验收依据或需要有相关部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。

5.其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第七条  培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：如有要求，由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求。

第八条　付款

1.付款方式：                               。

2.乙方申请付款时须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，乙方须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，由此产生的损失均由乙方承担。

3.在本合同履行过程中，如甲方设计变更导致增减采购产品数量的，价格按本合同约定价格执行，合同期内产品单价不因任何原因而调整。

第九条  履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额（即合同金额）的3%收取（如中标供应商为中小企业的，按中标金额的2%收取），乙方须在签订合同前交至采购人指定账户。履约保证金指定账户：

开户名称：广西财经学院

开户银行：中国银行南宁明秀西路支行

银行账号：611957485481

2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还；乙方若完全履行合同，货物验收合格后，乙方向甲方递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，甲方按规定办理无息退还手续。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起至少   个月（制造商承诺保修期超过此期限的以较长时间为准）。在质量保证期内，货物出现质量问题，乙方应当在甲方通知起   小时内响应，如经远程技术指导不能解决故障的，   小时内免费上门进行维护、维修、更换，接到通知后   小时内完成维修工作，并提供维护报告。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。

2.质量保证期内，如发生重要或核心部件两次及以上故障，或相同故障经三次维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。

3.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在两日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方业务工作的连续性。

4.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计、标称的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

5.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。

6.招标文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他更高的要求且对甲方维护权利更有利约定的以该约定为准。

第十二条　违约责任

1.若乙方最终未按招标文件要求和投标文件承诺提供相应产品，甲方将不予验收并可以单方面终止合同、没收履约保证金，而且由乙方按合同总金额的30%承担违约责任，并承担甲方在实现其合同权利过程中可能产生的其他一切损失。

2.若乙方在合同履约过程中存在被判定有刑事违法犯罪行为的情形，甲方可以单方面终止合同、没收履约保证金并按本合同总金额的30%收取违约金。

3.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同并要求支付合同总金额10%的违约金，违约金上限为合同总价的30%。

若甲方未按本合同约定无故延期接收货物或支付货款的，每逾期一天，甲方应按本合同总价款的万分之五向乙方支付违约金；逾期15天，乙方有权选择单方解除本合同并要求支付合同总金额10%的违约金，违约金上限为合同总金额的30%。

4.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在 5 日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期 15 日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款30%作为违约金；

（2）已经接收的产品要求乙方在 5 日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款30%的违约金；

（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总金额的30%作为违约金。

5.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

6.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

7.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

8.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保证金（如有）及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

10.按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

11.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关资料证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十七条  合同组成部分及解释顺序

1.以下文件为本合同组成部分，若组成文件之间发生矛盾的，按以下解释顺序执行：

（1）本合同书；

（2）甲方确认的《采购需求》（含附件）、招标文件（含答疑）

（3）符合招标要求的投标文件；

（4）中标通知书；

（5）合同履行过程中双方签章确认的补充协议或其他文件（不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改）。

2.本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分。

3.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

4.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

5.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十八条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本合同一式六份，具有同等法律效力。采购代理机构一份，甲方四份，乙方一份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

分标：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格或型号 | 制造商 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| 合同签订时间 | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

8. 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的名称 | 招标文件技术需求及要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求及要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求及要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 工作年限 | 联系电话 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 在本项目中的职责分工 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。

2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。