广西国力招标有限公司

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2025-G1-001024-GLZB

采购项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智慧及绿色物流（智能网联无人驾驶）

（GXGL2025M-G141-Z）

采   购   人：广西职业技术学院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025年5月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	65

第四章  评标方法及评分标准	84

第五章  政府采购合同主要条款	100

第六章　投标文件格式	107

第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

项目概况

广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智慧及绿色物流（智能网联无人驾驶）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年  6月4日 09 点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001024-GLZB

项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智慧及绿色物流（智能网联无人驾驶）

预算总金额（元）：14279580.00

采购需求：

标项一
标项名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—ASRS立体仓货到人实训台设备采购项目

数量：1批

预算金额（元）：3552000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：AS/RS立体仓货到人实训台6套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：3552000.00元

合同履约期限：合同签订后，在接到采购人通知之日起30个日历日内。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本标项为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二
标项名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—多层料箱式机器人货到人拣选设备和全向堆高无人叉车设备采购项目

数量：1批

预算金额（元）：3654780.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多层料箱式机器人货到人拣选设备1套、全向堆高无人叉车设备1套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：3654780.00元

合同履约期限：合同签订后，在接到采购人通知之日起40个日历日内。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本标项为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项三
标项名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目——基于北斗无人运输实训设备采购项目

数量：1批

预算金额（元）：1442800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：基于北斗无人运输实训设备1套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：1442800.00元

合同履约期限：合同签订后，在接到采购人通知之日起30个日历日内。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本标项为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项四
标项名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智能网联技术设备采购项目

数量：1批

预算金额（元）：5630000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智能网联仿真实训设备1套、智能网联户外教学实训设备3套、智能网联无人驾驶低速车组2套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：5630000.00元

合同履约期限：合同签订后，在接到采购人通知之日起50个日历日内。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本标项为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年5月13日至2025年5月20日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月 4 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2025年6月 4 日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金（人民币）：标项一： 35,000.00 元；标项二： 36,000.00 元；标项三： 14,000.00 元；标项四： 50,000.00 元。（必须足额交纳）

（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

5.本项目采用远程异地评审。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西职业技术学院

地    址：南宁市江南区明阳大道19号

项目联系人：马老师

项目联系方式：0771-4213138

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：覃阳、隆丽艺、何云飞

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2025年 5 月 13 日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

二、本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

九、投标人可以对所有标项进行投标报价，也可以选择某个标项进行投标并报价。为保证履约质量，一个投标人只能中标其中一个标项。评审/中标顺序按标项一→标项二→标项三→标项四顺推，评审中已有标项排名第一的中标候选人不再参与其他标项的中标候选人排名推荐。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标供应商。

- 本项目标项一采购预算：355.2万元（最高限价金额：355.2万元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS/RS立体仓货到人实训台 | 6 | 套 | 一、智慧仓货到人实训台1套 1.基台单元×1套 (1)长×宽×高：≥3750mm ×3750mm×100mm(均±10mm)； (2)材质：基台框架为铝型材搭建；基台面为碳钢材质厚度6mm；基台四周有机玻璃包边； (3)由9组平台拼接成，可以通过调平机构调整基台的水平； 2.巷道仓储单元×1套 (1)立体仓库： ① 材料：铝型材货架，碳钢托架； ② 仓位数量：每台巷道仓储单元有两排货架，每排货架6列4排，共48个仓位； ③ 单排货架尺寸：≥L1160mm×W250mm×H1200mm(均±5mm)。 (2)堆垛机： ① 堆垛机可以将托盘在出入库输送机与货架之间进行周转； ② 二个行走轴：沿巷道方向行程1450mm；垂直方向行程750mm；货叉：可双方向取放托盘； ③ 采用伺服电机控制，伺服输入电源：单/三相200V-240V 50/60HZ；控制电路电源：DC24V（±10%）；控制方式：正弦波PWM控制、电流控制方式；保护功能：过电流断路、再生过电流断路、过负载断路、电机过热保护、编码器异常保护、再生异常保护、欠 电压保护、瞬时停电保护、过速保护、误差过大保护；支持控制模式：位置控制、速度控制、转矩控制等，支持Profinet协议。具有槽型光电传感器位置检测。 (3)出入库输送机： ① 输送机可以实现正反转运动； ② 装有托盘顶升机构，可以使托盘与输送面脱离。 (4)仓储控制系统： ① 具有独立的控制系统，可单独使用，也可集成在输送线上使用； ② PLC控制器：工作存储器75KB，装载存储器1MB，保持性存储器10KB；本体集成I/O，数字量8点输入/6点输出，模拟量 2点输入； ③ 包含工业HMI触摸屏作为人机交互接口，屏幕尺寸9寸带按键，显示屏为TFT ，分辨率为800 x 480，支持接口PROFINET（以太网）； ④ 提供复位按钮和急停按钮，可实现对设备运行操作； (5)底座： ① 底部柜体安装有脚轮，轮片直径50mm，轮片宽度25mm，可调高度10mm； ② 配装有磁力脚座，可以使设备与基台快速固定与脱离。 3.收货工作站单元×1套 (1)由工作台、手持扫码终端组成 ① 工作台为碳钢框架，台面为高密度中纤板，高度1360mm，长度800mm，宽度500mm(均±5mm)； ② 工作站满足运行仓储管理系统、数字孪生模块。 (2)手持条码扫码终端： ① 扫描模式：影像式扫描（1040 x 720像素阵列） ② 运动容差：在最佳焦距时可识别运动速度为70 cm/s (27.6 in/s) 的13 mil UPC； ③ 扫描角度：水平：39.2°（标称值）；垂直：27.4°（标称值）； ④ 解码能力：可读取标准1D、PDF、2D和DotCode 符号。 4.托盘单元×1套 (1)两侧及底面附有RFID电子标签。 (2)材质：蓝色PP。 (3)尺寸：≥L200mm×W150mm。 (4)50个托盘 5.移载输送单元×1套 (1)同步带传动，装有两套顶升移载机构。 (2)配备有RFID读写器，可读取物料盘上的信息。 (3)输送单元由皮带部分，驱动部分，支撑部分，控制部分，磁力座固定组成。 (4)使用DC24V马达驱动皮带的运转，可以调节运转速度和控制运转方向。 (5)支撑部分为铝型材搭建，底部装有脚杯可调整水平和微调输送机高度。 (6)电控元件安装在输送线下方的的电控箱中，内含远程I/O模块，利用航空插头，网口插头，提供电源和控制通讯。 (7)配装有磁力脚座，可以使设备与基台快速固定与脱离。 (8)尺寸：L800mm×W270mm×H600mm(均±5mm)。 6.同步带输送单元×1套 (1)输送单元的作用是将物品由一端运送到另一端，输送面高度为600mm，宽度为200mm，长度分为400mm(均±5mm)。 (2)输送单元由皮带部分，驱动部分，支撑部分，控制部分，磁力座固定组成。 (3)使用DC24V马达驱动皮带的运转，可以调节运转速度和控制运转方向。 (4)支撑部分为铝型材搭建，带4个脚杯可利用脚杯调整水平和微调输送机高度。 (5)电控元件安装在输送线下方的的电控箱中，内含I/O远程模块，利用航空插头，网口插头，提供电源和控制通讯。 (6)配装有磁力脚座，可以使设备与基台快速固定与脱离。 (7)6个同步带输送单元。 7.皮带输送单元×1套 (1)输送单元的作用是将物品由一端运送到另一端。输送面高度为600mm(均±5mm)，宽度为200mm(均±5mm)。 (2)输送单元由平皮带，驱动部分，支撑部分，控制部分，磁力座固定组成。 (3)使用DC24V马达驱动皮带的运转，可以调节运转速度和控制运转方向。 (4)支撑部分为铝型材搭建，带4个脚杯可利用脚杯调整水平和微调输送机高度。 (5)电控元件安装在输送线下方的的电控箱中，内含I/O远程模块，利用航空插头，网口插头，提供电源和控制通讯。 (6)配装有磁力脚座，可以使设备与基台快速固定与脱离。 (7)2个皮带输送单元 8.转台单元×1套 (1)可以将物品在输送方向上进行90°的改向输送， 输送面高度为600mm，设备长度260mm，宽度260mm(均±5mm)。 (2)输送单元由皮带部分，驱动部分，支撑部分，控制部分，磁力座固定组成。 (3)使用DC24V马达驱动皮带的运转，可以调节运转速度和控制运转方向。 (4)支撑部分为铝型材搭建，带4个脚杯可利用脚杯调整水平和微调输送机高度。 (5)电控元件安装在输送线下方的电控箱中，内含I/O远程模块，利用航空插头，网口插头，提供电源和控制通讯。 (6)配装有磁力脚座，可以使设备与基台快速固定与脱离。 (7)4个转台单元。 9.智能拣选单元（含3D视觉系统）×1套 (1)机器人性能： ① 具有6个自由度，串联关节型工业机器人； ▲②额定负载：不低于3kg； ③ 关节1基座，运动范围+175°~-175°，最大速度180°/s； ④ 关节2肩部，运动范围+140°~-155°，最大速度180°/s； ⑤ 关节3肘部，运动范围+135°~-175°，最大速度180°/s； ⑥ 关节4腕部，运动范围+175°~-175°，最大速度180°/s； ⑦ 关节5腕部，运动范围+175°~-175°，最大速度180°/s； ⑧ 关节6腕部，运动范围+175°~-175°，最大速度180°/s； ⑨ 机器人本体重量13.8kg； ⑩ 控制柜支持的通讯协议为Ethernet、Modbus-RTU/TCP； (2)机器人夹具：吸盘式夹具。 (3)3D视觉相机： ① 理想范围：0.2m-5m； ② 数据传输接口：USB 3.0； ③ 通信/供电方式:Type-C； ④ 工作湿度：5% - 95%RH； ⑤ 相对精度：≤ 2% (1280x800@2m & 81% ROI)； ⑥ 安全性：Class1 激光； ⑦ 散热方式：被动散热 10.托盘机单元×1套 (1)至少可以存放5个托盘。 (2)输送部分：同步带输送，输送面高度600mm（±5mm），使用DC24V马达驱动皮带的运转，可以调节运转速度和控制运转方向。 (3)可实现托盘的自动回收或供盘。 (4)支撑部分为铝型材搭建，带4个脚杯可利用脚杯调整水平和微调输送机高度。 (5)电控元件安装在输送线下方的的电控箱中，内含I/O远程模块，继电器，和端子排，利用航空插头，网口插头，提供电源和控制通讯，上述构成电控部分。 (6)配装有磁力脚座，可以使设备与基台快速固定与脱离。 (7)设备台架：铝型材台架。 (8)设备尺寸：L600mm×W300mm×H813mm（均±5mm）。 11.供气单元×1套 (1)静音无油空压机。 (2)功率：800W。 (3)排气量：155L/min。 (4)储气罐：40L。 (5)噪音：52dB。 12.人机HMI单元×1套 (1)满足电气模式、WMS模式两项功能，可对各模块进行电气模式调试，手动入库、出库、分拣；与仓库管理系统对接各模块自动完成入库、出库、分拣任务，并可对信号交互状态、库位状态信息进行查询。 (2)屏幕尺寸15寸。 (3)分辨率为1024 x 768。 (4)显示屏色彩16.2M。 (5)显示屏类型：LED。 13.配套工具×1套 提供安装、调试工作站所需工具一套，包括：工具箱1个、9件套内六角扳手1套、250mm活动扳手1把、一字螺丝刀1件、5米卷尺1个、气管钳1把、万用表1个，相关设备符合国标规格要求。 14.总控管理单元×1套 (1)提供一个控制柜，均包含有启动、上电显示、紧急停止按钮、电源开关、航空插座、RJ45网口、三色灯。 (2)现场设备及实训过程视频录制及展示终端。 (3)主控PLC： ① 用户存储器包含125 KB 工作存储器、4 MB 负载存储器（可用专用SD卡扩展）、10 KB 保持性存储器； ② 板载数字I/O，14点输入、10点输出； ③ 板载模拟I/O，2 点输入；2 点输出； ④ 布尔运算执行速度0.08μs/指令； ⑤ 实数数学运算执行速度2.3μs/指令； ⑥ 支持PROFINET总线通讯。 (4)远程模块： ① 一体式 I/O 模块，支持PROFINET 总线通讯； ② 数字量模块 ； ③ 总线接口：RJ45 X2 ，传输速率：100Mb/s ； ④ PNP型； ⑤ 24V DC (-15%~+20%) 最大10A； ⑥ 防护等级：IP20。 (5)交换机： ① 输入电压： DC12-58V； ② 端口数：16； ③ 安装：卡轨式。 (6)电气控制元件采用国际知名品牌优质产品，包含滤波、短路保险等安全机制。 二、智能仓储管理系统1套 1.系统需具备自主知识产权，正版软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。 2.系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。 3.系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。 4.系统功能应包括但不限于以下功能： (1)系统管理 ①系统支持多租户数据隔离，支持多班级或多小组同时独立使用，数据互不干扰，实现实训独立性和考核公平性。（注：评标时提供功能演示，否则扣分） ②系统支持按租户独立管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、配置用户密码等功能。 ③系统支持创建角色信息，按角色授权用户权限，模拟企业生产实际岗位分配，做到不同角色间业务功能独立，同时支持用户多角色分配。 ④系统完整记录每个用户具体时间操作内容，可根据完整的日志记录查询用户历史操作情况。 (2)基础数据 ① 物料管理：系统支持物料管理，设置物料大类、保质期、呆滞期、最低库存、最高库存、重量、体积等信息，支持按模板导入物料数据。 ② 物料包装属性管理：系统支持按物料管理其包装属性单位，设置管理单位和基础单位及不同单位间的换算数，支持不同包装单位的条码打印。 ③托盘管理：系统支持管理托盘信息，设置托盘条码、托盘RFID信息，查看和管理托盘状态，支持查看托盘在用信息，支持托盘条码打印。 ④库房管理：系统支持全面管理库房，包含库房、道口、库区、库位的管理，支持收货待入库区、地堆区、高位货架区、不合格品区等类型的库区管理，支持冻结和解冻库位，支持库位条码打印。 ⑤ 客户管理：系统支持管理客户信息，在系统中出库和发货业务中进行关联调用。 ⑥供应商管理：系统支持管理供应商信息，在系统中发布需求和供应商门户及收货业务中进行关联调用。 系统策略 ① 物料大类上架库位预设：系统支持对高位货架区上架的物料进行预先设置按物料大类分配库位范围，以满足集中存放的业务需求。 ②ABC种类上架库位预设：系统支持对高位货架区上架的物料进行预先设置ABC种类并分配库位范围，以满足按照ABC原则存放的业务需求。 ③策略规则与参数设置：系统支持设置上架规则、拣货规则、波次规则，其中上架规则支持递进式寻找库位、产品相对集中原则和ABC原则，拣货规则支持先进先出、先到期先出货、后进先出、库位利用率优先，波次规则支持按同客户合并、按同物料合并，支持设置策略参数，如波次是否开启、波次合并频率等。 (4)物料拉动（厂外） ① MIN/MAX拉动：系统支持通过设置物料最小库存MIN值和最大库存MAX值，当库存触发或低于MIN值时，自动产生物料拉动需求到MAX数量。 ②人工拉动：系统支持用户自定义维护物料拉动需求进行库存补充。 ③需求发布：系统支持将MIN/MAX拉动或人工拉动的需求发布给供应商，同时生成拉动单，拉动单支持预览和打印。 (5)物料拉动（厂内） ① 拉动配置：系统支持设置厂内拉动配置，指定线边库位与物料对应关系及补料模式和库存min/max值，对于自动拉动模式，系统支持自动按照线边库位物料库存与配置数据进行自动计算产生厂内拉动的配送单。 ② 配送管理：配送单支持预览和打印，支持按单据下发形成配送任务。 (6)供应商门户 ① 需求接收：系统支持供应商通过登录系统查看和接收处理发布给自己的物料需求。 ②供应商发货：系统支持供应商对已接收的需求进行发货操作。 (7)收货入库 ① 收货登记：系统支持对供应商发货的物料进行收货登记处理，按单据明细登记物料收货数量。 ② 入库检验：系统支持对收货登记的数据进行入库检验操作，按物料品质区分正常与不合格进行检验记录。 ③入库管理：系统支持管理入库完整业务流程，对于入库高位货架区的支持分拖组盘和上架处理，其他类型库区的指定库区库位，入库完成后进行码放确认，同步系统库存台账，并记录入库的库存事务流水记录。 (8)库内管理 ① 库存查询：系统支持查询物料实时库存明细数据，查看物料存放库房库区库位具体位置、库存数量、库存时长、剩余保质期等信息，支持库存冻结和解冻操作。 ②台账查询：系统支持查询物料实时台账信息，整体查询统计物料各种状态的总台账数量。 ③库存事务查询：系统支持查询库存事务流水记录，包含入库、出库、移库、盘点等对库存进行动碰的业务详细记录。 ④移库管理：系统支持移库管理业务功能，支持用户创建移库计划和生成移库任务，移库不改变物料的原入库时间，移库任务执行时自动记录移库的库存事务流水。 ⑤ 库位一览：系统支持选择库房库区进行可视化查看库位状态，按颜色标识空闲、占用、有货、冻结等库位状态。 ⑥ 盘点管理：系统支持盘点管理业务功能，支持按库房、物料、时间范围等指定条件选择盘点范围，盘点不改变物料的原入库时间，支持基于有差异的盘点结果生成差异盘点单进行差异项的复盘，对于盘盈盘亏的结果支持工作流审批以修正库存。 (9)出库管理 ① 出库管理：系统支持管理出库完整业务流程，对于高位货架区的进行拣货处理，其他类型库区的分配库存出库，出库完成后进行拣货确认，同步系统库存台账，并记录出库的库存事务流水记录。 ②波次作业：系统支持按照波次进行出库数据的合并，支持同客户合并策略或同物料合并策略，对于同物料合并波次出库的，支持播种业务。 (10)发货管理 ① 打包管理：系统支持出库物料的打包发货管理业务，支持将出库待发区的数据进行打包处理，支持打包单据打印。 ②发货登记：系统支持对已打包的物料数据进行发货登记业务处理，记录物流公司、车牌号、联系人、电话等信息。 (11)开发运维工具 ① 文件管理工具：支持文件上传、下载、在线预览、文件移动、 分享等功能，文件格式不限于图片、office文档、PDF、音频、视频等内容，支持按分类管理上传文件资源。（注：评标时提供功能演示，否则扣分） ②报表配置工具：支持用户自定义配置数据报表，通过报表设计器设置报表界面，绑定数据源、预览输出报表数据，报表查询统计数据结果支持导出功能。（注：评标时提供功能演示，否则扣分） ③流程配置工具：支持用户自定义配置工作流程模型，配置流程节点，支持流程模型导入、导出，流程模型关联业务表单、流程调试、流程部署等功能。（注：评标时提供功能演示，否则扣分） 三、工业物联网平台1套 1.系统需具备自主知识产权，正版软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。 2.系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。 3.系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。 4.系统功能应包括但不限于以下功能： (1)多租户：系统支持多学校、多班级、多小组独立实训，做到租户间数据隔离，租户间独立运行数据互不干扰，实现实训独立性和考核公平性。 (2)用户管理：系统支持按租户（小组）独立管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、配置用户密码等功能。 (3)接入注册：系统后台支持管理网关和NB-IOT窄带直连设备，支持管理员将网关或直连设备在系统内进行注册并分配使用权限给指定租户。 4)系统首页：系统支持在首页查看系统内项目、产品、设备、网关、直连设备等数字资产，网关和直连设备在地图中做分布标记，支持展示网关和直连设备实时在线率及近一周系统接入消息数据量走势。 (5)项目管理：系统支持按项目管理接入设备，项目支持不同的行业类型,项目下包含设备数量直观体现到项目数据卡。 (6)产品管理：系统支持按产品管理接入的设备，支持通过产品属性简历产品物模型，对于同一款产品，只需要在系统中维护一次即可按产品进行实例化设备的创建和管理。 (7)设备管理：系统支持按产品实例化设备，且设备动态继承其所属产品全部属性，支持用户自动义绑定子设备与网关子设备关联关系，系统自动将网关上报点位与设备属性进行数据匹配，支持实时查看设备数字画像，支持手动下发属性点位数据，支持查看属性点位历史数据。 (8)网关管理：系统支持用户按后台注册分配进行网关激活接入，网关下可创建多个网关子设备，支持用户自定义绑定网关子设备与子设备关联关系，支持查看网关实时在离线状态，支持查看网关实时通讯报文，支持查看网关相关的订阅与下发主题。（注：评标时提供功能演示，否则扣分） (9)直连设备：系统支持用户按后台注册分配进行直连设备激活接入，直连设备下支持接入温湿度变送器或智能电表等直连子设备，支持查看直连设备实时通讯报文，支持查看直连子设备属性最新实时数据。 (10)数据备份：系统支持通过数据库操作工具软件进行数据库的备份和恢复备份，以支持阶段性的教学实训。 (11)可视化数据大屏：系统提供可视化大屏配置工具，内置柱状图、折线图、饼图、散点图等统计图表组件，支持文本类、图片类、视频类、表格类等多种数据组件，内置丰富的组件案例，支持静态数据、API接口数据、SQL数据、实时数据等多种数据源可配置，支持用户组态化配置可视化数据大屏。（注：评标时提供功能演示，否则扣分） (12）任务流程引擎：系统提供任务流程引擎工具，内置监听、控制、API等类型组件用于流程编排，支持预定义流程变量，支持调用流程变量和产品属性点位进行设备任务流程逻辑的组件化编排实现，支持发布流程模型，支持查看发布的流程模型，支持第三方业务系统调用基于已发布定版的流程模型产生流程实例，流程引擎按照流程模型配置执行流程实例并自动记录详细的执行日志。（注：评标时提供功能演示，否则扣分） 四、智能产线设计与虚拟调试软件1套 1.正版软件，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面没有试用版字样； 2.具备快速搭建智能制造产线、智能装配产线以及物流产线的仿真模拟，进行工艺规划与工厂规划，逻辑与程序验证，实现生产流程高效、可靠。 3.支持根据生产工艺要求，结合零件点线面特征进行工作路径自动规划，并与其他自动化设备进行仿真验证，自动生成机器人程序，支持ABB、KUKA、Fanuc等90个以上品牌机器人。 4.可基于CAD数据生成机器人加工轨迹，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成机器人加工轨迹； 5.可为人和AGV小车，生成导航路径； 6.仿真与调试支持VR沉浸式体验。在VR环境中进行漫游，还可查看整条产线的仿真流程； 7.提供≥200种的智能制造工作单元和设备资源，支持智能产线中各种主流设备的仿真与虚拟调试，包括PLC、机器人、传感器、变位机、导轨等，可实现规划与设计车间布局，自由调整。 8.可以直接从云端设备库中选择机器人、物流等设备模块进行仿真调试，选择过程中支持搜索、筛选和排序，并推荐相似参数的模块设备，组成与实际设备一致的3D数字模型，自定义模块属性，生成与实际设备一致的业务路径； 9.支持智能制造数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现了生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试。 10.支持多种三维格式模型的自由导入，软件可通过导入不同格式的三维模型进行自动化系统或制造车间的规划、仿真。 11.通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在软件环境中的运动状态，并支持循环指令（如For）控制机机器人重复运动； 12.具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏；（注：评标时提供功能演示，否则扣分） 13.支持场景设备的自由定义，用户可通过设计的三维模型以及技术参数自由定义机器人、工具、零件、传感器等设备。 14.支持定义零件生成器，通过时间和信号的控制方式模拟物料重复生成和消失的过程； 15.支持贴图功能，可通过贴图代替或简化离线编程软件虚拟场景中复杂的模型搭建，最大限度减小模型的大小；可极大加快绘图区的刷新帧速率，使绘图区操作响应更加灵敏。 16.软件支持绘图区的全屏显示，在程序设计或仿真过程中，可通过按F11快捷键突出显示设计环境的绘图区内的模型； 17.支持和多种品牌的PLC设备进行信号的联调，包括西门子、三菱、欧姆龙等； 18.支持信号调试面板的显示，软件在虚拟仿真过程中，可通过信号调试面板实时观测相关信号的状态； 19.支持虚拟PLC的调试，用户可通过自行编写Python和SCL虚拟PLC程序，实现软件中的设备和虚拟PLC之间的信号调试； 20.利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行；（注：评标时提供功能演示，否则扣分） 21.实现了软件技术手册、问题交流的在线化，相关在线资源的实时化更新； 22.提供多种智能制造和智能装配产线的时序仿真、虚拟调试的学习案例，帮助用户快速掌握软件功能的使用； 23.连接真实PLC设备，支持多种品牌网关的连接，包含组态王、炫思及MQTT网关；（注：评标时提供功能演示，否则扣分） 24.支持PLC编程软件中变量表的导入，包含robport、csv以及xlsx等格式。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 2.交付使用时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起 30 个日历日内。 3.交付使用地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 质保期为三年，自最终验收合格之日起算。 1.质保期内，供应商提供产品正常使用情况下的维修及保养服务；同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，更换同等产品，并对产品质量实行“三包”服务。 2.质保期内接到故障电话后响应时间小于2小时，24小时内解决故障保证使用，24个小时内故障不能排除提供同等的备用产品供采购人使用。 3.在质保期内供应商积极配合采购人完成相关工作，积极配合解决使用过程中的问题，免费向采购人提供维护升级、故障处理等工作，供应商接到采购人服务通知后，3个小时内响应，在24小时内到现场，48小时内处理完毕。 4.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品，保证所供货物是未使用过的，是采用最新或最流行型号和用一流的工艺和材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 5.所有设备都将经过专业的木框固定，并利用塑料膜包装防潮处理，最终通过专业的运输公司通过陆运运送至学校指定地点。 6.所提供的货物将严格按照规定的验收标准、国家标准、相关行业标准进行验收，使之达到后期教学要求。 7.产品在运输、安装、调试期间，供应商负责无偿更换因供应商自身原因造成的损坏零部件。 8.根据使用方的要求，保证使用方优先得到需要的货物和服务。 9.在质保期内，对供应商供货的软件提供持续的技术支持服务。 10.在质保期内，供应商无偿更换不合格零部件（不包含耗用材料）。由于用户单位违反操作要求或货物到场后发生自然灾害等非因供应商原因造成的货物损坏，维修费由用户单位承担。 11.在质保期内积极配合解决使用过程中的问题，免费向采购人提供维护升级、故障处理等工作，供应商接到采购人服务通知后，3个小时内响应，在24小时内到现场，48小时内处理完毕；重大节假日提供技术人员值守服务。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.供应商报价应包含货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，包括但不限于设备主体及附件(辅料、零配件)货款、软件费用、保险费、货物包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、验收、售后服务等全部费用及伴随服务，采购人不再另外支付其他费用。 2.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 3.投标人投标时请在投标文件中提供具体的售后服务方案。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本项目中标金额的2%。 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 帐号：20030701040000371 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第 1 项货物“AS/RS立体仓货到人实训台”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 演示要求 |  | 本项目为全流程电子标，供应商演示内容可采取线上视频连线播放录屏视频文件或线上视频连线实时演讲介绍的方式。功能演示必须采用真实平台系统进行演示，以word文档、演示文稿、PPT、图像、图片、原型图形式进行演示的视为不提供演示，演示时间不超过30分钟。演示事宜不明可咨询0771-4915558。 |  |  |

- 本项目标项二采购预算：365.478万元（最高限价金额：365.478万元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层料箱式机器人货到人拣选设备 | 1 | 套 | 1.多层料箱搬运机器人 1.1数量：4台； 1.2用途：用于仓储拣货作业时实现“料箱到人”的智能拣货机器人，负责在巷道内从货架上将料箱容器进行上下搬运移动作业； 1.3导航方式：惯性导航+二维码； ▲1.4取货方式：抱取+视觉修正； 1.5机器人最低取货高度：400 mm； ▲1.6机器人最高取货高度：不低于5000 mm； ▲1.7机器人高度：5000mm（±5mm）； 1.8 货叉尺寸：600*460mm（±5mm）； 1.9整机额定负荷：不低于150kg； ▲1.10货箱最大负载：不低于30kg； 1.11避障方式：激光雷达，前后各至少一个； 1.12背篓层数 ：不少于6层； 1.13自动充电：支持； 1.14电池类型：磷酸铁锂； 1.15电池电压：不低于48 V； 1.16电池容量：不低于35 Ah； 1.17充电循环次数：≥2500次； 1.18机械旋转直径：不大于1600mm； 1.19底盘最大运动速度：1.8m/s； 1.20底盘最大加速度：0.6 m/s^2； 1.21停止角度精度： 2°； 1.22最大充电电流：不低于30A； ▲1.23电池满充续航时间：标准工况下≥5.4h； 1.24电池满充时间：不高于1.5h； 1.25避障最小探测距离：不低于0.06m； 1.26避障最远探测距离：不低于5m； 1.27避障探测角度：不低于228°； 1.28避障探测高度：不低于165mm； 1.29刹车/制动距离：运行速度为1.8m/S时不高于1.08 m； 1.30防碰撞：安全触边，前后各一个； 1.31声音报警：支持； 1.32急停按钮：前后各一个； 1.33升降限位：机电限位开关，上下各一个； 1.34升降防坠：机电联锁开关； 1.35工作环境温度：0~45°C； 1.36工作环境湿度：5%～95%； 1.37工作海拔高度：-60m～3000m； 1.38地面平整度要求：±3mm； 1.39作业物料：服装不少于1000件，包装与三唛完整齐全； ▲1.40场地修复：拆除机器人作业区域的废旧设备，运送至指定位置；修复区域内破损地面、地面插排等，保证地面平整；对区域内铺设自流平环氧地坪，漆面厚度不低于8mm。 2. 潜伏式顶升料箱机器人 2.1数量：12 台； 2.2用途：用于仓储拣货作业时实现“料箱到人”的智能拣货机器人，在巷道2.3货架与出入库工作站之间将料箱容器进行前后搬运移动作业； 2.4导航方式：二维码导航； 2.5驱动方式：双轮差速； ▲2.6整机负载：不低于30kg； 2.7支持料箱规格（长*宽）：不大于600*400mm； 2.8举升方式：电动； 2.9举升高度：不低于460 mm（±5mm）； 2.9避障方式：前置激光； 2.10避障最大探测距离：不低于5m； 2.11避障探测高度：不低于130mm； 2.12最大运行速度：4m/s； 2.13最大加速度：1.8m/s2； 2.14停止角度精度：±0.5°； 2.15停止位置精度：±10mm； 2.16底盘旋转190°时间：≤2 s； 2.17通讯协议：802.11 b/g/n/ac； 2.18运行噪声(dB(A))：≤75dB； 2.19自动充电：支持； 2.20电池类型：磷酸铁锂； 2.21电池电压：不低于48 V； 2.22电池容量：不低于15 Ah； 2.23机器人最大充电电流：不低于15 A； 2.24机器人满充时间（20%~100%）：≤50min； ▲2.25机器人满充后续航时间（100%~20%）：标准工况下≥3.5h； 2.26充电循环次数：不低于2000次； 2.27地面平整度要求：±3mm； 2.28防碰撞：前压敏式碰撞条检测； 2.29警示方式：语音播报+灯光告警； 2.30急停按钮：不少于一个急停按钮； ▲2.31场地修复：拆除机器人作业区域的废旧设备，运送至指定位置；修复区域内破损地面、地面插排等，保证地面平整；对区域内铺设自流平环氧地坪，漆面厚度不低于8mm。 3. 生产性料箱式机器人库位管理系统 3.1数量：1套； 3.2用途：用于多层料箱搬运机器人与潜伏式顶升料箱机器人作业库位的料箱搬运任务管理； 3.3系统作用：通过优化库内布局，全程条码管控，实现全流程数字化与自动化作业；支持管理并查询机器人仓库的订单和库存情况，实现业务数据管理、库内作业管理、定制化库位管理，采集数据以作业任务优化； 系统协作：支持与料箱式机器人调度控制系统完成数据对接与联调，保证任务数据与任务执行的实时传递与接收；系统支持由上层系统接入或新增搬运任务，实时同步任务清单及完成情况，包含：入库、出库、盘点、移入、移出、理库等； 3.4系统功能： ■（1）支持存储库位管理：支持储位分区、储位信息设定； ■（2）支持货物管理：支持货物信息设定、容器货物查询、一物一码设定、批次管理设定、库存余额查询、库存日志查询； （3）支持机器人作业调度：机器人作业任务设定、任务指令查询与人工终止、任务指令集查询与人工终止、出入库工作站作业管理、装载物移动记录查询、装载搬运日志查询； （4）支持机器人搬运策略设定：机器人协同作业策略设定、机器人移动路径设定、库位存储规则设定； ■（5）支持订单波次管理：订单查看与管理、播种墙管理； ■（6）支持多种机器人出库作业模式：边拣边分模式、集货模式、提总模式； （7）支持多种设备管理：设备类型管理、设备信息查询、设备作业场景设定； （8）支持多平台数字化作业，包括电脑端、RF枪等设备； （9）支持上万种SKU（单品）进出库与库内作业管理，支持日单量10万单以上的单仓出入库作业； ▲3.5系统对接：与料箱式机器人调度控制系统（带标准数据接口）完成数据对接，保证任务数据实时传递与接收以及生产性作业。 4. 生产性料箱式机器人调度控制系统 4.1数量：1套； 4.2用途：用于生产性多层料箱搬运机器人与潜伏式顶升料箱机器人的作业调度与控制管理； 4.3系统作用：支持机器人路径规划、交通管理、充电休息管理，保证任务准确高效执行，并基于强化学习和深度学习不断进行系统优化； 4.4系统功能：指挥控制机器人进行协同作业，指挥控制多层料箱搬运机器人在巷道内从货架上将料箱容器进行上下搬运移动作业，指挥控制潜伏式顶升料箱机器人在巷道与出入库工作站之间进行前后搬运移动作业；支持管理人员了解系统运行状态，并做适当的调整控制；支持多用户登录，支持自定义角色权限，可根据岗位职责设置对应权限； 4.5设备运行状态显示：显示机器人当前的运行位置及作业状态，不同的作业状态通过颜色区分；显示对应编号的机器人基本信息，包含ID，电量，位置信息，状态信息，机器人的背篓信息，电池健康度预警，异常的地面码数量等； 4.6机器人设置管理：支持远程控制机器人，支持批量重启机器人，支持暂停和恢复机器人指令；支持将可调度的机器人统一集合到某个区域方便统一操作，支持立即集合和闲时集合；支持离线控制机器人；支持配置机器人背篓数，支持查看与人工干预机器人背篓的容器信息； 4.7地图设置管理：支持在地图路径页签下以机器人类型维度设置是否展示单行道、限高以及不同的禁用姿态；支持在地图中设置机器人排队点，设置多种机器人排队规则；支持配置不同的区域策略，设置禁停区、驱逐区、暂停区、消防安全区、集合区等；支持设置可用空库位数量低于配置阈值时，出现空库位预警； 4.8容器与库位设置管理：支持根据容器编码，记录并查询单个容器的出入库作业记录；支持批量锁定库位与解锁库位，支持批量为库位设置标签； 调度控制系统通信：系统与机器人之间采用无线局域网的通信方式，通讯频率为5.8G，以保证管理系统与机器人之间通讯畅通、可靠、抗干扰性强； ▲4.9系统对接：与生产性智能仓储设备控制系统WCS（带标准数据接口）完成数据对接，保证任务数据实时传递与接收以及生产性作业。 5. 多层料箱搬运机器人充电桩 5.1数量：1台； 5.2用途：用于实现多层料箱搬运机器人自动充电的设备； 5.3额定功率：不高于2200W； 5.4额定输入电压：不低于220V ； 5.5支持电池容量：不低于62Ah； 5.6正常充电时长 ：充满电不高于1.5小时， 5.7快充时间：不高于45分钟； 5.8充电方式 ：按设定充电曲线充电； 5.9通信：有线以太网（RJ45）, CAN通讯接口； 5.10工作模式：自动/手动/恢复； 5.11额定输入电流：不低于19A； 5.12频率：50~60 Hz； 5.13标称电压：48VDC； 5.14最大输出电压：不低于58VDC； 5.15最大输出电流：不低于50A±5%； 5.16最大输出功率：不低于2900W； 5.17恒流CC：不低于50A； 5.18恒压CV：不低于54.6V； 5.19状态显示屏：自带，实时显示充电桩详细状态； 5.20限压保护：充电器输出电压不会超过设定电池的最大充电电压； 5.21过热保护: 充电器内部环境温度大于75℃，自动关断。 5.22限流保护：充电器输出电流不会超过设定的电池最大充电电流； 5.23短路保护：当输出短路时充电器停止正常工作，输出恢复正常时，充电器可自行恢复； 5.24反接保护：当输出线接反后充电器停止正常工作，连接正确时才可启动； 5.25防触电保护：当输出接口未检测到ACR机器人接入时，接口无输出。 6. 潜伏式顶升料箱机器人充电桩 6.1数量：3 台； 6.2用途：用于实现潜伏式顶升料箱机器人自动充电的设备； 6.3额定功率：不低于3500W； 6.4额定输入电压：不低于220V ； 6.5支持电池容量：不低于62Ah； 6.6正常充电时长 ：充满电不高于1.5小时， 6.7快充时间：不高于45分钟； 6.8充电方式 ：预设曲线、动态充电； 6.9通信：有线以太网（RJ45），Wi-Fi 2.4/5GHz； 6.10工作模式：自动/手动/恢复/动态； 6.11额定输入电流：不低于17A； 6.12频率：50~60 Hz； 6.13标称电压：48VDC； 6.14最大输出电压：不低于58VDC； 6.15最大输出电流：不低于56A±5%； 6.16最大输出功率：不低于3250W； 6.17恒流CC：不低于30A； 6.18恒压CV：不低于54V； 6.19状态显示屏：自带，实时显示充电桩详细状态； 6.20限压保护：充电器输出电压不会超过设定电池的最大充电电压； 6.21限流保护：充电器输出电流不会超过设定的电池最大充电电流； 6.22过热保护: 充电器内部环境温度大于75℃，自动关断； 6.23短路保护：当输出短路时充电器停止正常工作，输出恢复正常时，充电器可自行恢复； 6.24反接保护：当输出线接反后充电器停止正常工作，连接正确时才可启动； 防触电保护：当输出接口未检测到ACR机器人接入时，接口无输出。 7. 拣选料箱 7.1数量：448个； 7.2用途：用于存储出入库商品的容器； 7.3料箱规格尺寸（长*宽*高）：600*400*280mm（±5mm）； 7.4性能：每个承载不低于30kg； 7.5结构强度：货箱满载时，货箱各面形变不得大于5mm，需满足20000次拉拽底部不磨损； 7.6二维码粘贴区域：货箱正面/背面与手指接触的两个区域，宽度应大于170mm，高度应大于50mm。 8. 窄式拣选货架 8.1数量：4组； 8.2用途：用于存储料箱机器人搬运的料箱； 8.3货架材质：碳钢，表面喷塑； 8.4货架规格尺寸（长*宽*高）：内径2200*600*4930mm（±5mm）； 8.5立柱片厚度：不小于1.2mm； 8.6横梁厚度：不小于1.2mm； 8.7层板厚度：不小于0.5mm; 8.8性能：每组货架含11层，其中底层为机器人交接层，无顶板； 承载：每层不低于120kg。 9. 宽式拣选货架 9.1数量：6组； 9.2用途：用于存储料箱机器人搬运的料箱； 9.3货架材质：碳钢，表面喷塑； 9.4货架规格尺寸（长*宽*高）：内径2200*1355*4930mm（±5mm）； 9.5立柱片厚度：不小于1.2mm； 9.6横梁厚度：不小于1.2mm； 9.7层板厚度：不小于0.5mm; 9.8性能：每组货架含11层，其中最底层为机器人交接层，无顶板； 9.9承载：每层不低于240kg。 10. 出库缓存工作站 10.1数量：1套； 10.2用途：用于与料箱式机器人配套使用，实现订单播种作业； 10.3电子标签及系统集成：包含电子标签*12个；嵌入式电子标签系统*1套，10.4系统底层运行支持12个库位的与料箱式机器人协作的订单摘果作业； 10.5系统协作：支持与料箱式机器人库位管理系统完成数据对接与联调，保证任务数据实时传递与接收； 10.6播种墙尺寸（长*宽*高）：1820*600*1850mm（±5mm）； 10.7播种墙层数：3层*4位，12个库位； 10.8播种墙材质：碳钢，表面喷塑； 10.9钢板厚度：不低于1.2mm； 10.10承载：每层不低于150kg； 10.11货架固定位：带触控显示工作站固定安装位； 10.12最低层离地高度：不低于400mm； ▲10.13系统对接：与料箱式机器人库位管理系统（带标准数据接口）完成数据对接，保证任务数据实时传递与接收以及生产性作业。 11. 入库缓存工作站 11.1数量：2套； 11.2用途：用于入库作业时存放料箱式机器人所需的料箱及周转作业； 11.3缓存货架长度：800mm（±5mm）； 11.4缓存货架单工位宽度：600mm（±5mm）； 11.5缓存货架高度：430mm（±5mm）； 11.6机械正反防呆：有； 11.7网口类型：五类网线； 11.8对接机器人最小举升高度：325mm； 11.9对接机器人最大举升高度：750mm； 11.10工作站对接悬臂厚度：50mm（±5mm）； 11.11缓存货架单工位承重：不低于30kg。 12．PDA扫描枪 12.1数量：1台； 12.2用途：用于仓储扫码作业使用，支持安装生产性仓储管理系统程序，支持条码扫描与信息查询等； 12.3特点：支持一维码、二维码扫描； 12.4处理器：不低于四核，频率不低于2.0Hz； 12.5系统：不低于安卓9.0； 12.6运行内存：不低于2GB； 12.7存储内存：不低于16GB； 12.8屏幕：不低于3.5英寸； 12.9屏幕材质：电容式触摸屏； 12.10电池容量：不低于4800毫安时； 12.11续航时间：标准工况下，持续工作不低于12小时； 12.12键盘：带实体按键，不低于30键，按键带背光； 12.13显示屏幕分辨率：不低于960×640； 12.14防水防尘：不低于IP65。 13. 无线条码扫描枪 13.1数量：2台； 13.2用途：用于仓储扫码作业使用，连接电脑端生产性仓储管理系统，支持条码扫描； 13.3扫描类型：支持一维、二维； 13.4连接方式：无线； 13.5接口：USB接口、串口； 13.6对接：支持Windows下自动对接识别。 14. 无线AP 14.1数量：1个； 14.2用途：为机器人网络设备实现数据传输和交换的网络设备，从而实现设备间的互联； 14.3业务端口：不少于24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆 SFP端口； 14.4 POE：支持； 14.5交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps; 14.6 包转发率：≥96/106Mpps; 14.7 输入电压：AC，额定电压范围100V-240V AC，50/60HZ。 15. 交换机 15.1数量：1个； 15.2用途：为机器人网络设备实现数据传输和交换的网络设备，从而实现设备间的互联； 15.3业务端口：≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆 SFP端口； 15.4 POE供电：支持； 15.5交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps; 15.6包转发率：≥96/106Mpps; 15.7 输入电压：AC，额定电压范围100V-240V AC，50/60HZ。 16. 机柜 16.1数量：1个； 16.2用途：用于信息采集配套设备的日常放置保管； 16.3容量：≥22U； 16.4柜内托盘：≥3层，内置钢制托盘，可上下调整固定位置； 16.5承重：≥800KG; 16.6电源：带电源插排； 16.7可移动：带脚轮，支撑平稳； 16.8面板：钢化玻璃； 16.9柜体材质：冷轧钢； 16.10柜体内部：带铝锌板方孔条，带托盘； 16.11柜体尺寸（长*宽*高）：600*600*1166mm（±5mm）。 17. 无线接入控制器 17.1数量：1个； 17.2用途：用于配置无线接入点的管理数量，组建多类型网络应用环境； 17.3最大管理AP数量：64个； 17.4接入管理：内置可视化Web网管平台,提供监控与智能诊断； 17.5故障诊断：基于用户、AP、AC的一键智能诊断； 17.6其它：内置Portal/AAA服务器，可提供Portal认证/802.1X服务； 17.7业务端口：≥2个10GE光口，10个GE电口； 17.8交换容量：≥4Gbps； 17.9包转发率：≥96/106Mpps; 17.10输入电压：AC，额定电压范围100V-240V AC，50/60HZ； 17.11支持组网：支持组建中小型园区网络、企业办公网络、无线城域网络、热点覆盖等应用环境。 18. 现场作业操作台 18.1数量：2台； 18.2用途：用于仓储系统组、入库组、出库组作业使用； 18.3规格（长*宽*高）：台面1200*600*750mm（±5mm）； 18.4面板材质：三聚氰胺板，台面采用防静电胶片； 18.5支架材质：钢材； 18.6钢材厚度：不小于1.2mm； 18.7承载：≥150KG； 18.8 隔板：台面以上定制2层隔板，一层二层层板宽度300mm（±5mm），顶层高度1600mm（±5mm），一层层板距离台面高度不低于300mm（±5mm），二层层板距离一层层板高度不低于450mm（±5mm），第一层至二层隔板背后有隔离塑料板。 19. 称重扫码一体机 19.1数量：1套； 19.2用途：用于货物扫描与称重并将信息传送至仓储管理系统； 19.3扫码方式：顶部扫描，扫描面单条码； 19.4扫描准确率：≥99.5%； 19.5称重范围：0-30kg； 19.6称重精度：±20g； 19.7扫码速度：≥2000单/小时； 19.8扫码视野：≥400mm×500mm； 19.9称重台面尺寸（长*宽）：650*550mm（±5mm）； 19.10信息显示：屏幕不低于21英寸； 19.11运营系统：自带； ▲19.12系统对接：与生产性智能仓储设备控制系统WCS（带标准数据接口）完成数据对接，保证任务数据实时传递与接收以及生产性作业。 20. 生产性订单管理系统OMS 20.1数量：1套； 20.2用途：用于以业务订单为核心，实现从订单接收、订单拆分与合并、订单分配、订单异常处理、物流执行与协同、物流动态跟踪等全生命周期的计划与协同管理的数字化系统； 20.3系统协作：可与生产性分销商贸运营管理系统ERP实现全面数据对接，实现订单执行过程的实时同步；可与生产性仓储管理系统WMS、运输配送调度系统TMS等执行系统实现全面数据对接，通过对订单的分配与管理，使仓储、运输、订单成为一个有机整体，满足物流系统信息化需求，提升供应链物流执行效率，降低成本，实现供应链执行的持续优化； 20.4系统功能： ■（1）订单审核：支持多渠道订单接收与处理，包含线上2C与线下2B多店铺；订单审核条件可按照业务需求进行自定义配置，支持单据信息校验、库存校验、发货方校验、平台识别、承运商校验多模式； （2）订单调度：支持不同业务单据处理与调度，支持自动、人工及满足特定条件后人工审核多种模式；在多仓多库存情况下支持优选仓库，支持订单拆分优化，自动计算调拨成本、发货时效、销售者体验的最优结果；在多家快递承运商情况下，支持优选快递，利用大数据及算法，综合物流时效、成本、服务、消费者画像等因素，实时为每个包裹匹配出最优承运商，让发货更省时省力省钱费用； ■（3）电子面单：支持获取主流承运商（快递快运）与销售平台的面单号段；支持获取面单申请时异常监控；支持平台类、普通类号段统一管控，余额预警、异常监控；支持物流在途与各承运商官网对接与实时获取； （4）数据监控：支持订单业务数据的统计报表；支持对订单执行过程的仓配全链路异常监控； ■（5）物流跟踪：支持获取承运商实时物流信息；支持实时查询与定时推送跟踪信息；支持物流预警监控，支持设定线路标准时效，自动预警超时运单，以及定制优派报表推送； ▲20.5系统对接：与生产性分销商贸运营管理系统ERP、生产性仓储管理系统WMS（带标准数据接口）完成数据对接，保证任务数据实时传递与接收以及生产性作业。 |
| 2 | 全向堆高无人叉车设备 | 1 | 套 | - 托盘式全向堆高机器人 1.1数量：2台； 1.2用途：用于仓储作业时实现“托盘无人搬运、无人上架”的智能搬运机器人，配合控制系统实现对托盘的自动搬运、自动上架作业； ▲1.3行驶方式：全向行驶，支持曲线行驶，支持360 °原地转向； ▲1.4导航方式：双激光SLAM混合导航； 1.5导航雷达：激光雷达，底盘四角不低于2个； 1.6取货方式：举升+视觉修正； ▲1.7门架最大起升高度：不低于6000 mm； ▲1.8整机额定负荷：不低于1000kg； 1.9适用托盘尺寸：长度1000-1200mm（±5mm），宽度800-1200mm（±5mm）； 1.10适用托盘材质：木质、钢制、塑料； 1.11车轮数量：驱动轮不低于2个，转向轮不低于2个； 10.12最小转弯半径：不高于1370mm； ▲1.13最小巷道宽度：2100mm； 1.14巷道外最大运行速度 ：满载不低于1.0m/s， 空载不低于1.5m/s； 巷道内最大运行速度：满载不低于0.8m/s， 空载不低于1.0m/s； 1.15行驶定位精度：±10mm； 1.16行驶角度精度：± 1°； 1.17提升高度精度：±5 mm； 1.18跨沟能力：≤30 mm； 1.19最大爬坡度：满载不低于3%， 空载不低于5%； 1.20货叉尺寸（长*宽*厚）： 1070*120*40mm（±5mm）； 1.21货叉最大提升速度：满载不低于0.2 m/s；空载不低于0.25 m/s； 1.22货叉最大下降速度：满载不低于0.2 m/s；空载不低于0.2 m/s； 1.23货叉前移距离：不低于1110 mm； 1.24货叉最大前移速度：不低于0.3 m/s； 1.25货叉起升速度：不低于0.25m/s； 1.26货叉下降速度：不低于0.2m/s； 1.27避障方式：避障雷达，底盘四角不低于2个； 1.28防碰撞：车身底盘包围安全触边（叉齿进出位置除外），碰撞到障碍物可以紧急停止； 1.29门架移动：上装门架支持前后移动，门架支持上下升降； 1.30门架材质：高强度槽钢； 1.31托盘到位检测：到位检测，接触式； 1.32叉尖碰撞检测：光电检测； 1.33急停按钮：机身自带不低于一个； 1.34声光报警：车体贯穿式灯光+ 声音报警器； 1.35状态显示屏：机身自带不少于一个； 1.36自动充电：支持； 1.37电池类型：磷酸铁锂； 1.38电池电压：不低于48 V； 1.36电池容量：不低于210 Ah； 1.40充电循环次数：不低于2000次； ▲1.41电池满充续航时间：标准工况下≥6h； 1.42最大充电电流：不低于30A； 1.43电池满充时间：不高于2.5h； 1.44工作环境温度：-10~45°C； 1.45工作环境湿度：10％~90％无结露； 1.46工作海拔高度：-60m～3000m； 1.47地面平整度要求：±3mm； 1.48手动遥控：支持智能手柄手动遥控； 1.49避障最小探测距离：不低于0.06m； 1.50避障最远探测距离：不低于5m； 1.51避障探测角度：不低于228°； 1.52避障探测高度：不低于165mm； 1.53刹车/制动距离：运行速度为1.5m/S时不高于1.5 m； ▲1.54场地修复：拆除机器人作业区域的废旧设备，运送至指定位置；修复区域内破损地面、地面插排等，保证地面平整；对区域内铺设自流平环氧地坪，漆面厚度不低于8mm。 2. 生产性托盘式全向堆高机器人库位管理系统 2.1数量：1套； 2.2用途：用于生产性托盘式全向堆高机器人作业库位的托盘搬运任务管理； 2.3系统作用：通过优化库内布局，全程条码管控，实现全流程数字化与自动化作业； 2.3系统协作：支持与生产性托盘式全向堆高机器人调度控制系统完成数据对接与联调，保证任务数据与任务执行的实时传递与接收；系统支持由上层系统接入或新增搬运任务，实时同步任务清单及完成情况，包含：入库、出库等； 2.5系统功能： ■（1）库位管理：对仓库内的货位进行编号、分类，能按照不同区域、货架、层数等规则划分； （2）任务导入：可依据采购订单自动生成或者手动录入入库任务； ■（3）入库作业：支持收货入库、退货入库、其它入库等多类型作业； ■（4）出库作业：依照销售订单，系统智能规划拣货路径，生成拣货单自动分配任务给机器人调度系统；支持销售出库、调拨出库、移库出库、其它出库等多类型作业； ■（5）库内管理：支持移位、补货、批次调整、状态变更、冻结、盘点等作业任务； （6）任务管理：支持上/下架任务、调拨移位、叫空托、空托盘垛等作业任务； （7）库存查询：提供多维度查询方式，如按商品名称、货位、批次、保质期等快速检索库存信息，实时呈现库存数量、状态（可用、冻结、在途等），支持库存快照功能； （8）库存盘点：定期或不定期发起盘点任务，可选择全盘、分区盘点或抽样盘点，能生成差异报告，调整库存数据； （9）库存预警：根据预设的安全库存、补货点、最大库存等阈值，对库存水平进行实时监控； （10）库存报表：输出日报、周报、月报、年报等，展示库存周转率、库存成本、库存结构分布等关键指标； （11）出入库报表：记录每笔出入库业务详情，包括时间、单号、商品、数量等，同时可按时间段、业务类型等维度汇总分析； ▲2.6系统对接：与生产性托盘式全向堆高机器人调度控制系统（带标准数据接口）完成数据对接，保证任务数据实时传递与接收以及生产性作业。 3. 生产性托盘式全向堆高机器人调度控制系统 3.1数量：1套； 3.2用途：用于生产性托盘式全向堆高机器人的作业调度与控制管理； 3.3系统作用：用于支持多台机器人的同时调度，完成机器人路径规划、交通管理、充电休息管理，保证任务准确高效执行，并基于强化学习和深度学习不断进行系统优化； 3.4系统功能：指挥控制机器人进行协同作业，指挥控制全向堆高机器人完成从指定暂存库位到高位货架库位之间的托盘容器的前后、上下搬运移动；支持管理人员了解系统运行状态，并做适当的调整控制；支持多用户登录，支持自定义角色权限，可根据岗位职责设置对应权限； 3.5路径管理功能：能够依据设备状态，变更路径状态，实时调整物流单位运行轨迹； 3.6任务管理功能：能够实时反馈任务执行状态，查询任务状态； 设备调度功能：能够协调设备之间的运行，完成全向堆高机器人仓储管理系统下达的入库、出库、盘点等任务； 3.7设备监控功能：用户能够通过监控画面查看各个设备的运行状态，并在设备上查看相应的记录； 3.8故障提示功能：当某一物流输送设备出现故障时，可通过系统提供的界面查看故障信息及报警原因，并进行相应的故障处理，能够及时恢复故障以保证物流系统的正常稳定运行； 3.9异常状态监视功能；能够对机器人运行、搬运、充电等过程中的异常进行监控预警，能够对搬运目标库位的异常进行监控预警； 3.10运行记录功能：能够详细记录设备运行情况，包括对设备故障记录以及操作记录； ▲3.11系统对接：与生产性智能仓储设备控制系统WCS（带标准数据接口）完成数据对接，保证任务数据实时传递与接收以及生产性作业。 4. 全向堆高机器人充电桩 4.1数量：1台； 4.2用途：用于实现全向举高无人叉车机器人的自动充电设备； 4.3额定输入电压：不低于220V ； 4.4额定功率：不低于6KW； 4.5额定输入电流：不低于35A； 4.6最大输出功率：不低于6KW； 4.7最大输出电压：不低于DC60V； 4.8最大输出电流：不低于100A； 4.9工作温度范围：-20~45℃； 4.10正常充电时长 ：充满电不高于2.5小时； 4.11充电方式 ：按设定充电曲线充电； 4.12通信：有线以太网，无线WIFI； 4.13工作模式：自动/手动； 4.14过温保护：充电器工作状态不会超过设定的最高温度； 4.15过压保护：充电器输出电压不会超过设定电池的最大充电电压； 4.16过流保护：充电器输出电流不会超过设定的电池最大充电电流； 4.17短路保护：当输出短路时充电器停止正常工作，输出恢复正常时，充电器可自行恢复； 4.18反接保护：当输出线接反后充电器停止正常工作，连接正确时才可启动； 防触电保护：当输出接口未检测到ACR机器人接入时，接口无输出。 5. 重型横梁货架 5.1数量：8组； 5.2用途：用于仓储存储托盘货物； 5.3货架尺寸（长*宽*高）：每组内径尺寸2300*1000*5000mm（±5mm）； 5.4横梁：长*高*宽2300*100*50mm（±5mm），厚度不低于1.5mm，孔距75mm（±1mm），三柱爪菱形孔柱卡，居中焊接； 5.5材质：冷轧钢，表面喷塑，焊接牢固，表面光滑，无铁渣； 5.6立柱：菱形孔立柱，长*宽90*70mm（±5mm），厚度2.0mm（±1mm），孔距75mm（±1mm）；2平8斜，平斜撑长*宽40*24mm（±5mm），厚度不小于1.5mm；带底脚旱地片，单独底座，底座板厚度不小于3.0mm，带安全插销； 5.7性能：每组货架含横梁3根，可存储4层，每层面积可容纳2个托盘； 5.8承载：每层不低于2000kg； 5.9保护：立柱带防撞护角，带隔离网。 6. 托盘 6.1数量：64个； 6.2用途：用于仓储搬运与存放货物； 6.3尺寸（长*宽*高）：1200*1000*150mm（±5mm）； 6.4材质：塑料，全新料； 6.5支架：川字型； 6.6动载承重：≥400kg（±20kg）； 6.7静载承重：≥3000kg（±20kg）； 6.8抗腐蚀：遇酸、碱性药品不会腐烂； 6.9耐温：耐高温135°C，耐低温-40°C。 7. 现场作业操作台 7.1数量：1台； 7.2用途：用于仓储系统组、入库组、出库组作业使用； 7.3规格（长*宽*高）：台面1200*600*750mm（±5mm）； 7.4面板材质：三聚氰胺板，台面采用防静电胶片； 7.5支架材质：钢材； 7.6钢材厚度：不小于1.2mm； 7.7承载：≥150KG； 7.8隔板：台面以上定制2层隔板，一层二层层板宽度300mm（±5mm），顶层高度1600mm（±5mm），一层层板距离台面高度不低于300mm（±5mm），二层层板距离一层层板高度不低于450mm（±5mm），第一层至二层隔板背后有隔离塑料板。 8. 机柜 8.1数量：1个； 8.2用途：用于信息采集配套设备的日常放置保管； 8.3容量：≥22U； 8.4柜内托盘：≥3层，内置钢制托盘，可上下调整固定位置； 8.5承重：≥800KG; 8.6电源：带电源插排； 8.7可移动：带脚轮，支撑平稳； 8.8面板：钢化玻璃； 8.9柜体材质：冷轧钢； 8.10柜体内部：带铝锌板方孔条，带托盘； 8.11柜体尺寸（长*宽*高）：600*600*1166mm（±5mm）。 9. 交换机 9.1数量：1个； 9.2用途：为机器人网络设备实现数据传输和交换的网络设备，从而实现设备间的互联； 9.3业务端口：≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆 SFP端口； 9.4 POE供电：支持； 9.5交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps; 9.6包转发率：≥96/106Mpps; 9.7输入电压：AC，额定电压范围100V-240V AC，50/60HZ。 10. 无线AP 10.1数量：1个； 10.2用途：为机器人网络设备实现数据传输和交换的网络设备，从而实现设备间的互联； 10.3业务端口：不少于24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆 SFP端口； 10.4 POE：支持； 10.5交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps; 10.6包转发率：≥96/106Mpps; 10.7 输入电压：AC，额定电压范围100V-240V AC，50/60HZ。 11. PDA扫描枪 11.1 数量：1台； 11.2用途：用于仓储扫码作业使用，支持安装仓储管理系统程序，支持条码扫描与信息查询等； 11.3特点：支持一维码、二维码扫描； 11.4处理器：不低于四核，频率不低于2.0Hz； 11.5系统：不低于安卓9.0； 11.6运行内存：不低于2GB； 11.7存储内存：不低于16GB； 11.8屏幕：不低于3.5英寸； 11.9屏幕材质：电容式触摸屏； 11.10电池容量：不低于4800毫安时； 11.11续航时间：标准工况下，持续工作不低于12小时； 11.12键盘：带实体按键，不低于30键，按键带背光； 11.13显示屏幕分辨率：不低于960×640； 11.14防水防尘：不低于IP65。 12. 生产性大数据中台系统 12.1数量：1套； 12.2用途：用于对仓储作业全链路的数据进行采集与分析的数字化系统； 12.3系统适用：适用于品牌商及第三方物流公司的大数据中台，利用大数据等先进技术手段，依照微观的作业管理视角进行分析，支持对生产作业数据的实时采集、中台汇总、研判、以及实时、动态的展示集成，为管理层的决策提供依据； 12.4系统协作：支持与生产性电商仓储管理系统、生产性商贸仓储管理系统实现数据对接； 12.5系统涵盖：运营监控、快递分析、智能结算、物流在途、客户投诉等多纬度，提供仓储作业进度分析、仓储作业收益分析、物流配送服务进度分析等；报表分析人员只需在中台查询、提取、分析数据，降低企业运营成本，提高工作效率； 12.6系统功能： （1）仓库作业大数据看板： 集中展示出库订单作业情况、入库单作业情况、退货单作业情况； ■（2）快递分析看板： 分析快递配送情况，展示各快递承运商的项目占比，支持对不同承运商、不同的重量区间等条件进行组合选取并展示。包含：重量区间、重量详情、揽收详情等； （3）智能结算看板： 统计时间周期内订单数据，匹配对应费率信息，自动生成结算账单。包含：项目名称、计费起止时间、系统计费总金额、快递计费总金额等，支持生成Excel； ■（4）物流在途看板： 实时跟踪并统计快递在途状态，随时掌握物流进展。包含：承运商名称、运单号、外部单号、物流状态、最晚揽收时间、发运时间等信息，支持物流单号查询、按时间范围、客户等维度进行精准查询； （5）客户投诉看板： 支持与客户在线交谈，可及时反馈使用异常、对物流信息的在线查询与服务投诉。可查询历史会话与服务评价。支持异常单据展示，可在线操作及处理。包含：异常原因、客户、仓储单号等信息； （6）仓库作业绩效大数据看板： 展示某段时间内仓库作业绩效数据，包括分配超时情况、派单超时情况、拣货超时情况、验货超时情况、发运超时情况等，为仓储运营提供绩效考核数据支撑； （7）作业排名大数据看板： 展示当天仓库各环节作业排名情况，包含拣货作业排名、收货作业排名、验货作业排名等； （8）收货效率大数据看板： 展示仓库收货效率、每小时收货数据、每小时上架数据； （9）发货订单作业进度大数据看板： 主要展示仓库当前时间段内的订单接收、取消、分配、拣货、验货、发运等作业进度，支持实时刷新，展示订单接收数据，展示每小时仓库拣货数量、验货数量、发运数量。 12.5数据导入要求：支持500万级数据导入。 12.6产品性能要求：需确保查询性能稳定，快速，每次查询时间不超过5秒。 ▲12.7系统对接：与生产性仓储管理系统WMS（带标准数据接口）完成数据对接，保证任务数据实时传递与接收以及生产性作业。 13. 生产性经营管理系统 13.1数量：1套； 13.2用途：用于对仓储运营的人员效率，人员调度作业和生产节奏效率进行分析的数字化系统； 13.3工资报表展示：可以查看员工日产出报表、员工日工资表、员工月报表。可展示查看每位员工在哪个作业工序上完成了多少工作量，对应的产生了多少产出工时，所得薪资多少等，可支持工资表查询； 13.4数据处理：可以对仓储运营过程中的各项数据单据进行处理。包括包裹作业单据、LPN作业单据、工单作业单据、线下活动、奖惩记录、同步Job管理、理库范围维护、计件时段、BDC项目收入、项目分摊系统； 13.5方案管理：可以配置各个考核方案策略。包括计薪方案、组长工资分配方案、奖惩方案、考核方案、项目KPI方案、仓储出勤标准，临时工成本方案等； 13.6基础信息维护：配置各项基础信息，包括仓库、云仓、项目、客户项目、员工基础信息、计件小组、劳务公司、考勤区域等； 13.7运营管理：包括仓库KPI、员工KPI、运营KPI、项目日运营报表及数据、项目月运营报表及数据等； 13.8运营计划：为仓库运营计划制定提供支撑，包括计划调度看板、用工预测、月作业效率、单量预估、智能排班、排班计划等； 13.9效率报表：可查看仓库及员工各个维度的作业效率，包括仓库效率报表、项目效率报表、员工效率报表、考勤处理效率报表、员工效率排名、仓库产出效率比、仓库耗材出库报表、临时工劳效表、项目环节人效、效率管理日报、效率管理月报等； ▲13.10系统对接：与生产性仓储管理系统WMS（带标准数据接口）完成数据对接，保证任务数据实时传递与接收以及生产性作业。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 ▲2.交付使用时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起 40个日历日内。 3.交付使用地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.供应商所响应产品须提供3年的软件及硬件免费售后服务、升级及现场维护，须提供微信、QQ、电话等服务方式的咨询解答和技术支持服务，提供7*24小时在线质保服务，维修人员到达现场时间不超过8小时。在质保期内，对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。 3.供应商须提供到广西职业技术学院现场安装调试免费安装、调试设备、操作试验，直至运行正常。供应商须按照需求提供培训方案、材料并免费上门对采购人相关人员进行产品安装、使用、维护等方面技术培训，使最终用户受训人员学会产品的操作使用及简单维护。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.供应商报价应包含货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，包括但不限于设备主体及附件(辅料、零配件)货款、软件费用、保险费、货物包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、验收、售后服务等全部费用及伴随服务，采购人不再另外支付其他费用。 2.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 3.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 4.投标人投标时请在投标文件中提供具体的售后服务方案。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本项目中标金额的2%。 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 帐号：20030701040000371 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第2项货物“全向堆高无人叉车设备”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 演示要求 |  | 本项目为全流程电子标，供应商演示内容可采取线上视频连线播放录屏视频文件或线上视频连线实时演讲介绍的方式。功能演示必须采用真实平台系统进行演示，以word文档、演示文稿、PPT、图像、图片、原型图形式进行演示的视为不提供演示，演示时间不超过30分钟。演示事宜不明可咨询0771-4915558。 |  |  |

- 本项目标项三采购预算：144.28万元（最高限价金额：144.28万元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于北斗无人运输实训设备 | 1 | 套 | 一、无人驾驶运输车部件 无人驾驶运输车：L4级自动驾驶能力，自主规划、自主避障；多重安全几余机制+远程监控；具备OTA自动升级能力；冷藏、冷冻多温区。 1.性能要求 （1）车身长宽高（mm）：≥L2500*H1500*W1000； （2）最大设计车速(km/h)：≥50； （3）自动驾驶最高限速(km/h)：20； （4）最大涉水深度(mm)：≥140； （5）20km/h满载匀速续航里程(km)：≥100； （6）最大爬坡度：≥25%； （7）满载质量（kg）：≥1000。 2.底盘型式要求 （1）驱动型式：后置后驱； （2）需具备盘式前/后制动器； （3）需具备麦弗逊式独立悬挂前悬架； （4）需具备板簧式非独立悬架后悬架； （5）需具备EPB电子驻车； （6）需具备电子液压制动； （7）需具备全浮式半轴驱动：； （8）需具备子午线轮胎。 3.外部装备要求 （1）需具备牌照板； （2）需具备隐藏式天线； （3）需具备不少于2个车载扬声器； （4）需具备不少于1个LED屏； （5）需具备车载操作屏； （6）需具备4G/5G路由器。 4.操控及安全要求 （1）需具备线控转向操纵； （2）需具备线控转向系统； （3）需具备碰撞保护装置； （4）需具备智能防碰撞系统； （5）需具备一键启动（远程）； （6）需具备紧急制动； （7）需具备拍停按键（车身）； （8）需具备语音提醒。 5.自动驾驶传感器配置要求 （1）需具备不少于2个激光雷达（32线及固态）；‌测距范围‌：0.05米至120米（±1厘米）；精度‌：0.5厘米；分辨率‌：水平角分辨率为0.18°@10 Hz，垂直角分辨率为1°；支持360°旋转，采用冗余架构设计，具备主动抗干扰能力，时钟漂移≤1μs/s；最远测距达到120米，80米处探测10%反射率目标的探测概率大于90%； （2）需具备不少于8个视觉环境感知传感器，包括：100°环视宽角感知摄像头、120°红绿灯摄像头、前后 60°环视窄角感知摄像头、190°鱼眼摄像头等（视角‌：≥100°；分辨率‌：≥1920×1080；焦距‌：2.8mm；水平视场角‌：≥106.7°；垂直视场角‌：≥55.5°；对角线视场角‌：≥126.5°；最低照度‌：≥0.0005Lux@(F1.0,AGC ON)，0 Lux with Light；电子快门‌：1/3秒至1/100000秒；宽动态范围‌：120dB；光圈数‌：F1.0；镜头接口尺寸‌：M12）； （3）需具备组合惯导+组合天线； （4）需具备交换机（不少于8口）； 交换机应具备千兆以太网端口，支持VLAN划分，具备链路聚合功能，以保证数据传输的稳定性和高效性，同时满足多个传感器和设备的网络通信需求； （5）需具备综合信息交互控制器；需具备毫米波雷达，有效探测距离不小于250米，能够准确识别行人、车辆等障碍物，且具备高抗干扰能力； （6）需具备高精度差分定位系统，能够实现厘米级定位精度，确保车辆在各种复杂环境中的稳定行驶； （7）所有传感器需具备高度集成化和模块化设计，便于安装、维护和升级，同时需具备自诊断和故障预警功能，确保自动驾驶系统的可靠性和安全性； （8）需具备算力平台。 5.配套货箱要求 （1）货箱空间：不小于1.8立方； （2）货箱载重：不低于300公斤； （3）开箱方式：智能锁控，支持远程； （4）工作环境温度：覆盖-5℃-～-65℃的温度范围； - 工作湿度：25%-95%； （6）防护等级：IP54。 7.电池系统 （1）电池容量（kWh）≥ 6 （2）普通充满电时间（h）≤ 8 （3）电池类型：三元锂18650电芯 （4）循环寿命1000次 ≥ 80%。 8.无人车自动驾驶管理系统 系统需包含车辆任务状态、网络延迟、电量、位置及与用户当前的距离，可单选车辆打开详情页进行操控，包括遥控、开门等。 （1）系统需支持按车辆编号、车牌号、区域、状态等条件搜索车辆； （2）系统需支持点选某台车辆，进入单车详情页； （3）系统需包含更具体的车辆信息，如车辆时速、货箱类型、货箱温度等； （4）系统支持选择其中一个货箱门下发开锁指令； （5）系统需支持查看车辆部分传感器及智能设备目前的启动状态； （6）系统需支持语音互动，可调整车辆的音量、使车辆播放指定语音、鸣笛； （7）系统需支持查看车辆执行中的行驶任务，并可为车辆下发一个前往指定站点的行驶任务，下发任务的方式有两种； （8）系统需支持点击车辆位置或任务目的地文字，可调起导航前往车辆位置或任务终点； （9）系统需支持可基于地图视角监控账号旗下无人车的基本信息、任务信息及基本运营数据等，并支持调度任务的管理。 ◆9.无人配送管理系统 （正版软件，需提供证明文件） （1）订单管理：系统需包含订单接收、处理、分配和跟踪等功能。系统需支持用户在线下单、查询订单状态、修改订单信息等操作。同时，系统能根据订单需求，自动为无人配送车分配任务，确保订单能够准时、准确地送达目的地； （2）车辆监控：系统能够实时监控无人配送车的运行状态，包括位置、速度、电量等关键信息。系统能够集成车载传感器和北斗设备，能够实时采集和传输车辆数据，确保对车辆状态的全面掌握； （3）路径规划：系统能够根据路况信息、实时交通状况和配送需求，为无人配送车规划最优路径。包括智能巡航和动态路径调整功能； （4）调度管理：系统支持对无人配送车的智能调度，根据订单需求、车辆状态和交通状况，合理安排配送顺序和时间； （5）在途管理：系统能够实时追踪货物的位置和状态，系统能够实时监测货物的温度、湿度等环境参数； （6）用户交互：系统提供用户友好的交互界面，包括订单查询、配送进度跟踪、收货确认等功能； （7）货物交接管理：系统通过智能识别和验证技术，确保货物在交接过程中的准确性和安全性。在货物送达目的地后，系统会自动通知收货人进行货物交接，并记录交接过程的信息。同时，系统还支持收货人对货物进行确认和评价。 ◆投标文件需提供满足上述功能的软件截图。 10.整车质保（非人为损坏）：2年或6万公里。 ◆11.含5个原创教学视频，每个视频不少于8分钟，投标需提供视频的内容简介。 12.其他 （1）包含配套数据运行存储设备。 （2）免费进行高精采图制图及培训、部署等服务。 （3）供应商应负责设备的安装、调试和培训工作（包含吊装进场），确保设备能够正常运行并达到技术参数要求。提供至少3年的免费售后服务，包括设备的维修、保养、零部件更换和系统升级等，售后服务响应时间不超过24小时。 二、冷链环境模拟装置部件 冷链环境模拟装置：四季环境模拟库体、环境环绕等比例车厢、环境温度模拟、冷藏车制冷系统、冷藏车运行风速模拟和三维环境测试系统；收集无人驾驶运输车在运行时随着风速、四季的温度等外部环境的变化而产生的数据，可以实现对运行实验数据的连续记录，从而实现对温度的精准控制；模拟冷藏车车厢内的环境变化，并优化冷藏车制冷系统和送风模式。 ◆投标需提供设备的三维设计图及技术说明。 1.尺寸≥2米*1.4米*1.6米。 2.平台能模拟冷链运输过程中的各种温度条件，温度可调范围应覆盖-20℃至20℃，以满足不同货物的运输需求。 3.平台具备可调节湿度的功能，并配备高精度的湿度传感器，其测量范围应在(0-100)%RH之间，测量精度达到±3%RH。 4.制冷系统：根据模拟平台的内部容积和所需的温度范围，制冷系统应具备足够的制冷能力，在规定时间内将平台内部温度降低至设定温度，并能在满载情况下保持温度稳定。采用环保型制冷剂，如R404A、R507等，符合国家环保要求，对臭氧层无破坏作用，且具有良好的制冷性能和热物理性质。选用知名品牌的全封闭活塞式或涡旋式压缩机，具备高效、节能、低噪音、可靠性高的特点，压缩机应配备完善的保护装置，如过载保护、过热保护、高低压保护等。 5.湿度调节系统：采用超声波加湿或蒸汽加湿方式，加湿效率高，能够快速增加平台内部的湿度，且加湿过程中不会产生水滴或水雾，避免对货物和设备造成损害。采用冷凝除湿或吸附除湿方式，根据不同的湿度要求和环境条件自动切换除湿模式，确保平台内部湿度始终保持在设定范围内。 6.气压调节系统：配备高性能的风机，用于调节平台内部的气压，风机应具备大风量、低噪音、高效率的特点，能够在短时间内实现气压的快速调节。采用高精度的气压传感器，实时监测平台内部的气压变化，传感器应具备良好的线性度和稳定性，能够准确测量不同气压范围的变化。在平台上设置安全阀，当气压超过设定值时自动开启，释放多余的气压，确保平台内部的气压安全。 7.保温与密封：采用优质的保温材料，保温层厚度应根据模拟平台的设计要求和保温性能进行合理选择，确保平台具有良好的保温效果，减少热量散失。模拟平台的门、窗、管道接口等部位应采用密封性能良好的材料和结构设计，防止外界空气进入平台内部，影响环境模拟效果。 8.安全与防护：在模拟平台外部显眼位置设置紧急停止按钮，当出现紧急情况时，按下按钮可立即切断平台的电源和所有运行设备，确保人员和设备的安全。配备漏电保护装置，当发生漏电现象时自动切断电源，防止触电事故的发生。 9.平台配置温度自动监测系统，能够实时采集、显示、记录、传送运输过程的温度数据，并具有远程及就地实时报警功能。监测系统需要能够和现有的冷链运输管理系统集成，接口由用户提供，中标企业免费集成开发。包括4个固定温湿度传感器，以及12个可移动温湿度传感器，以全面监测平台内的温湿度变化。 10.平台应配备至少10个RFID温度标签，需对接现有的冷链运输管理系统，以实时追踪不同位置的货物温度。 11.平台应能长期存储所记录的监测数据，并具备实时打印运输温度数据的功能，且包含尺寸不小于12.1寸，能够支撑平台运行的控制模块。 12.平台应支持远程控制功能，允许用户通过电脑、手机等设备远程监控和控制平台运行。 ◆13.温度环境验证系统：能够实现车厢内部空载、满载状态下的温度场的实时数据采集，传输，数据分析，并以三维形式模拟车厢内部的温度场分布。能够对历史数据进行分析。投标需提供满足上述功能要求的证明文件。 14.平台配备必要的安全防护措施，如过载保护、短路保护等，以确保在设备故障或异常情况下不会对人员或货物造成损害。 ◆15.包含不少于8个实训项目文档（需包含实训项目、实训目标、实训内容）；包含5个原创教学视频，每个视频不少于8分钟，投标提供上述内容要求的实训项目文档。 16.其他：供应商应负责设备的安装、调试和培训工作（包含设备吊装进场），确保设备能够正常运行并达到技术参数要求。提供至少3年的免费售后服务，包括设备的维修、保养、零部件更换和系统升级等，售后服务响应时间不超过24小时。 三、北斗导航技术系统 系统实现无人驾驶运输车定位跟踪、监控调度、轨迹分析、报警处理、防盗防劫、信息发布、运营管理、统计分析；支持根据货物的尺寸、重量、形状等参数自动配载；提供3D可视化功能展示货物在冷藏车内的排列方式，方便用户进行修改和调整；生成详细的装箱指导图和装箱方案；提供实时的数据分析和报告生成功能，可以帮助用户进行运输成本分析、效率优化等工作。 1.功能要求： （1）软件包括主要功能点有客户管理、货品管理、车辆管理、托盘管理、司机管理、配送路线管理、配载规则、订单管理、配送计划、配送调度、装箱方案； （2）客户管理：客户管理功能用于高效地管理客户信息，支持添加、编辑和删除客户信息，确保系统中客户数据的准确性和时效性。核心要素确定客户收货地点（确定门店位置，用作线路规划）、最早收货时间，最迟收货时间，收货要求； （3）货品管理：货品管理功能用于高效管理货品的基本信息和运输要求，支持添加、编辑和删除货品信息。核心要素是维护货品的基础数据，包括配送规则和装载要求，确保货品在配送过程中能够得到妥善处理； （4）车辆管理：车辆管理功能用于管理车辆的基础信息，支持添加、编辑和删除车辆信息。核心要素包括维护车辆的载重、内径尺寸（长度、高度、宽度）及其他相关信息，确保车辆资源得到合理配置和利用； （5）司机管理：机管理功能用于高效管理司机信息，支持添加、编辑和删除司机资料。核心要素包括维护司机的基础数据、工作时间和熟练度，确保司机的资源配置及调度能够符合运输需求； （6）托盘管理：托盘管理功能用于管理托盘的基础信息，支持添加、编辑和删除托盘信息。核心要素包括维护托盘的尺寸（长、宽、高）及负重要求，以确保托盘的合理使用和存储； （7）配送路线管理：配送路线管理功能用于管理配送路线信息，支持添加、编辑和删除配送路线。核心要素包括维护配送装配站点、跟进发车坐标及途经点的计算总里程。系统通过百度接口根据途经点自动计算总里程，确保路线优化和准确的配送调度； （8）订单管理：订单管理功能用于管理订单信息，支持添加、编辑和删除订单。核心要素包括维护订单的客户信息、收货信息、订单货品明细及相关运输要求，确保订单的完整性和准确性； （9）配载计划：有两种选择方式，直接装箱或先打托后装箱，选择直接装箱，没有中间托盘的计算，先打托后装箱，根据货物计算需要多少托盘，然后对托盘进行配载； （10）车辆调度：根据货物量，货物温度、湿度、是否释放乙烯、车辆限重、车辆容积选择车辆数量，车辆类型，配载方式； （11）司机调度：根据司机历史配送地点数据进行分析，司机在特定区域内的配送次数、配送时长、配送成功率等指标选择合适的司机； （12）配载规则：主要有承重限定、车辆容积、大小搭配、后到先装、禁止混放、堆码限制、轻重搭配、多温区装载、时间窗等规则，算法规则需公开； （13）装箱概要：能够展示车辆容积率、载重率、总分数，衡量了车辆内部空间的利用效率与车辆承载能力的利用程度； （14）装箱指导图：能够在不同视角展示装箱指导图、显示装箱单信息概览和装箱指导图细分。可以下载装箱指导图用于仓库装箱指导，且当前装箱步骤货物突出显示； ◆（15）3D装箱动画：可以360度拖动查看装箱3D图，拖动左侧进度条，可以分段显示3D图并且支持货物品名，序号搜索可以指定查询单类货物的装箱位置，点击展示动画可以播放配载的动作，投标需提供满足功能的软件截图； ◆（16）装箱方案：展示三视图（正视图、俯视图、侧视图），货物清单，加固说明，需提供装箱算法，投标需提供满足功能的软件截图； （17）批量修改：批量增减货物数量、摆放位置，码放要求、朝向等设置； （18）货物溢出：能够查看溢出货物的清单； （19）配载记录：历史配载记录查询； ◆（20）（正版软件，需提供证明文件）。 ◆（21）包含不少于8个冷链运输与配载的实训项目文档（需包含实训项目、实训目标、实训内容）。投标提供上述内容要求的实训项目文档。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 2.交付使用时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起30个日历日内。 3.交付使用地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 质保期为三年，自最终验收合格之日起算。 1.质保期内，供应商提供产品正常使用情况下的维修及保养服务；同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，更换同等产品，并对产品质量实行“三包”服务。 2.质保期内接到故障电话后响应时间小于2小时，24小时内解决故障保证使用，24个小时内故障不能排除提供同等的备用产品供采购人使用。 3.在质保期内供应商积极配合采购人完成相关工作，积极配合解决使用过程中的问题，免费向采购人提供维护升级、故障处理等工作，供应商接到采购人服务通知后，3个小时内响应，在24小时内到现场，48小时内处理完毕。 4.供应商保证所供货物是全新、未使用过的，是采用最新或最流行型号和用一流的工艺和材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 5.所有设备都将经过专业的木框固定，并利用塑料膜包装防潮处理，最终通过专业的运输公司通过陆运运送至学校指定地点。 6.所提供的货物将严格按照规定的验收标准、国家标准、相关行业标准进行验收，使之达到后期教学要求。 7.产品在运输、安装、调试期间，供应商负责无偿更换因供应商自身原因造成的损坏零部件。 8.根据使用方的要求，保证使用方优先得到需要的货物和服务。 9.在质保期内，对供应商供货的软件提供持续的技术支持服务。 10.在质保期内，供应商无偿更换不合格零部件（不包含耗用材料）。由于用户单位违反操作要求或货物到场后发生自然灾害等非因供应商原因造成的货物损坏，维修费由用户单位承担。 11.在质保期内积极配合解决使用过程中的问题，免费向采购人提供维护升级、故障处理等工作，供应商接到采购人服务通知后，3个小时内响应，在24小时内到现场，48小时内处理完毕；重大节假日提供技术人员值守服务。 12.质保期内中标企业需结合提供的产品为用户提供科研，竞赛，课程开发等方面的技术支持。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.供应商报价应包含货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，包括但不限于设备主体及附件(辅料、零配件)货款、软件费用、保险费、货物包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、验收、售后服务等全部费用及伴随服务，采购人不再另外支付其他费用。 2.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 3.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 4.投标人投标时请在投标文件中提供具体的售后服务方案。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本项目中标金额的2%。 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 帐号：20030701040000371 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第 1 项货物“基于北斗无人运输实训设备”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

- 本项目标项四采购预算：563.00万元（最高限价金额：563.00万元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能网联仿真实训设备 | 1 | 套 | 一、智能网联自动驾驶汽车仿真教学沙盘 1.教学沙盘 （1）面积：25平方米（5 m× 5m）； （2）道路比例：1:10； （3）建筑景观比例：1:100； （4）场景：城市道路（十字路口、T型路口、弯路、双向车道、人行道、公交站）、绿化带、小区、交通场景（模拟车辆、可控制红绿灯、停车场、路灯、典型建筑、显示牌、指示牌、检测器等）； （5）材质：复合木材、工程板、亚克力玻璃、模型专用油漆、模型专用路灯等模型、模型专用绿植草、地形挤塑板。 （6）灯光电路：沙盘建筑灯光、景观灯光、路灯、装饰灯光、红绿灯光、功能灯光、功能电路、电路中控箱等沙盘所有灯光及电路控制；沙盘底座：内部龙骨钢结构、12MM 高密度盖板、工程板封面、底座高度55cm。 （7）控制器：21.5英寸触摸机、中控电路板。 2.智能网联自动驾驶仿真汽车（6辆） 智能微缩车能满足通过摄像头、激光雷达等自主式感应设备主动感知周围环境信息（如图像数据、前方障碍物距离数据），以及通过室内通信网络等设备，网联式获得周围世界数据（如地图、红绿灯、闸机、其他车辆位置数据等），并通过编码器、惯性导航、激光雷达等传感设备了解自身状态（如车速、车姿），经数据感知及融合决策，规划全局最优行驶路径，控制车辆行驶。 ◼️（1）长宽高：270mm≤长度≤290mm，140mm≤宽度≤150mm，220mm≤高度≤240mm； （2）转向：阿克曼前轮转向； （3）轮速反馈：高精度轮速计； （4）IMU：高精度陀螺仪、加速度计； （5）续航：≥4h； （6）载重：≥1kg； （7）电池种类：智能锂电池； （8）无线通信：wifi通信、2.4G遥控控制； （9）电量自检：电池电量实时检测，在车载小显示屏显示的同时通过无线网络发送给仿真平台端； （10）无线通信距离：≥30米； （11）USB及通讯接口：TypeC USB接口； （12）激光雷达：测量半径0.05—18m（90%反射率）、测量盲区≤5cm、采样速度32000次/秒、扫描频率≥10Hz、角度分辨率0.12度、俯仰角±1.5°、测距分辨率13cm、通讯接口URAT串口（1M）、功耗〉 2W、防护等级IP65、工作温度-10℃-50℃、测距精度±30mm； （13）摄像头：感光尺寸：1/2.8inch、单个像素点大小1.45um*1.45um、感光信噪比：TBD、有效最大分辨率&帧率：3840*2160/30fps.MJPG2592*1944/30fps.MJPG1920*1080/60fps;MJPG1280*960/30fps;MJPG、支持系统：Microsoft windows2000 sp2/ XP/Vista/windows7/windows8/windows10等Mac-OSx10.4.8 以上 （符合 UVC 协议）_inux,Android 等（符合 UVC 协议）、支持免驱协议：USB Video Class ( UVC )、支持OTG协议：USB 2.0 OTG、工作电压及电流：5V*170mA—240mA、适应工作环境温度：0到60度、存储温度和湿度：负30到正80度； （14）舵机：工作电压4.8～6V、可控角度180度～360度、驱动方式PWM、脉冲宽度：500~2500usec、控制精度3usec、空载转速0.15sec/60度、堵转扭矩21～24kg-cm； （15）电池：≥5600mah、自带过压、过放、过流、过充、短路、低压保护； （16）电机：外径尺寸 小于26mm、轴长 12mmD长8mm、轴径 直径4mmD字形轴、空载转速小于90rpm、额定电流小于3A、额定转矩大于2.5kg.cm； （17）最大速度：≥1.0m/s； （18）控制板参数： - 接口丰富，可扩展性强 - 控制板尺寸≤88 mm *58mm - 最大可驱动编码器电机数量≥2个 - 板载SBUS通信接口≥1个 - 板载3轴加速度计和3轴角速度计≥1个 - GPIO预留≥20个 - 板载12V可插拔输出接口≥两路 - 板载总线舵机接口≥一路 - 支持串口一键下载，预留SWD接口 - 安装孔径≤3mm直径，孔距≤49x58mm - 板子层数：工业级四层板 - 电路保护：过热保护、短接保护、过流保护 - 板载主电源开关 - 板载按键、蜂鸣器、OLED显示屏、LED指示灯 - 集成CAN芯片，可直接使用CAN通信 （19）算法计算单元： - 国产化平台，强大的AI和图像处理能力 - CPU：≥8核64位处理器 4核Cortex-A76和4核Cortex-A55的典型大小核架构，大核主频2.4GHz，小核主频1.8GHz - GPU: 集成ARM Mali-G610，内置 3D GPU，兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2 - NPU：内置≥6Tops算力的AI加速器NPU，支持INT4/INT8/INT16混合运算 - RAM:LPDDR5 496PIN:≥8GB - 存储：eMMC插座：支持eMMC模块， SPI Flash（默认空贴），eMMC插座和板载SPI Flash， MicroSD（TF）插槽，M.2 M-KEY插槽：NVMe SSD或SATA SSD USB：USB3.1 Gen1≥1个；USB2.0 ≥1个；USB HUB：USB2.0 ≥2个（Type A）+USB2.0*2排针扩展接口 - 视频输出：HDMI2.1，最高支持8K @60Hz DMI2.0，最高支持4K @60Hz MIPI 4 Lane，最高可配置为 4K @60Hz；摄像头：2*MIPI CSI 4 Lane - 音频：CODEC:ES8388，3.5mm耳机孔音频输入/输出，输入：板载MIC， HDMI 2.1 eARC - 支持10/100/1000Mbps以太网，支持 PoE+（需要 PoE+ HAT） - 板载Wi-Fi5+BT 5.0/BLE模块：AP6256；M.2 M-Key插槽支持接入NVMe SSD硬盘或SATA固态硬盘 - 双排插针：2.54mm 40Pin支持DC 5V和3.3V电源输出，可配置UART、PWM、 I2C、 SPI、CAN、GPIO等功能接口 - MaskROM≥1个，RESET≥1个，POWER≥1个；支持Type-C供电，5V @ 5A；调试串口UART包含在40PIN扩展口内 20）附带：虚拟机环境，可在windows上远程调试小车、无线航模遥控器； 21）传感器配置：激光雷达、IMU姿态传感器、编码器里程计、高清摄像头、航模无线遥控、wifi 模块。 3.智能网联汽车交互云平台： ◼️自动驾驶出租车系统： （1）用户在触摸屏上选择所在点和目的地； （2）云平台根据选择起点的位置自动选择最近的小车到起点接人，并显示全局路径； （3）当小车到达起点位置后停车，等待乘客上车； （4）然后系统自动规划到达终点的全局路径并显示。 （5）小车自动驾驶导航到目的地点后，停车数秒后切换到空闲等待接客模式。 ◼️AVP自主代客泊车系统： （1）手动在屏幕上选择已上线的车辆编号； （2）在地图区域指定任意停车位并点击我要泊车； （3）云平台根据指定停车位位置，自动规划全局路径并在屏幕端显示路径； （4）被指定的小车自动驾驶导航至相应停车位位置后倒车入库。 ◼️实时监控云平台：在中控平台上，可实时查看： （1）每辆车的当前导航状态； （2）电池电量百分比； （3）实时速度； （4）当前定位数据； （5）激光雷达是否故障； （6）摄像头是否故障； （7）陀螺仪是否故障。 智能信号灯控制系统： （1）默认红绿灯的时长在系统显示； （2）红绿灯倒计时通过数码管实时显示； （3）可人为调整每组红绿灯时长。 车载传感器显示系统： （1）在中控平台上，选择要查看哪一辆小车编号； （2）可选择是否显示指定小车当前实时传感器数据。 路线显示控制系统： （1）在中控平台上，选择要查看哪一辆小车编号； （2）可选择是否显示指定小车当前全局路径数据。 语音播报系统：根据车辆不同状态实时语音广播当前车辆状态信息，例如红绿灯等停、障碍物等停、是否正在接客、是否正在倒车入库等。 车路协同红绿灯交互系统：小车车载摄像头实时识别红绿灯状态； 即使遇到光线遮挡或者其他障碍物遮挡情况，红绿灯信号也可以通过网络实时发送给每辆小车，小车可在斑马线处等停/行走。 停车场自动抬杆系统：只有在小车被指定到停车位去停车时候，停车场抬杆系统才会自动抬杆；如果是小车自动驾驶过程不选择进入停车场，即使道道停车场附近，自动抬杆系统并不抬杆。 障碍物等效系统：小车激光雷达实时检测障碍物是否影响小车行驶，当障碍物距离小车安全距离范围内，小车及时等停，等待障碍物消失后，小车正常行驶。 V2V车车协同系统： 在自动驾驶过程中 （1）十字路口车车协同，车与车之间通过V2V交互自车位置并且根据每辆车位置按照交通规则进行避让； （2）T字路口车车协同，在没有交通信号灯情况下，车辆与车辆通过V2V交互自车位置及按照交通规则进行避让； （3）前后车跟随，车辆与车辆通过V2V交互自车位置并后车与前车保持一定距离行驶。 数据采集回放系统：对车辆以及沙盘上的信息进行时空同步记录和回放，例如小车端的imu、激光雷达、视觉、轮速计、定位、电池电量、路径规划、控制等数据的时空同步记录，并支持回放数据。 交通视频监控系统：交通视频监控，路况信息实时回传，并显示在仿真大屏上。 上电开机自启动：自动驾驶程序上电开机自启动，无需手动操作指令。 高精地图系统：多传感器融合建立2D高精度栅格地图。 高精定位系统：多传感器融合实时厘米级定位，实时显示多辆车的全局路径及实时路径； MEC 边缘计算单元：用于部署云端和路测端通信和控制。 实验指导手册（对应的源码全开源）。 二、3D虚拟仿真教学云平台 采用虚拟化技术运用车路协同自动驾驶虚拟仿真技术在教学领域进行实际应用。 1.虚拟环境创建 支持创建和自定义高度真实的虚拟城市环境。可以根据需求添加不同的地理元素，如道路、建筑物、交通标志等，形成完整的仿真场景。支持用户添加和修改道路、建筑物及交通标志等地理元素。环境更新的频率需达到每秒更新次数，确保仿真场景的实时性和准确性。 2.车辆模型 提供多种详细的车辆模型，这些模型能够精确模拟真实车辆的动态特性和控制系统，包括加速、制动、转向等行为。提供多种车辆类型的模型，包括轿车、卡车、公交车等。模型须具备高精度的动态仿真能力，涵盖加速度、转向、制动等操作。 3.传感器模拟 支持多种传感器的虚拟仿真，包括视觉传感器（相机）、雷达传感器和激光雷达（LiDAR），以模拟真实世界中不同类型的传感器数据，支持的传感器类型包括RGB相机、深度相机、激光雷达等。 传感器数据的采样率需满足实时要求，例如帧率和分辨率的具体数值应符合标准。 4.交通规则与行为 实现真实的交通规则和行为模式，包括交通信号灯的控制、车道规则等，模拟现实世界中的复杂交通情境。交通规则的覆盖范围包括红绿灯控制、车道变换规则等。行为模式应多样化，如随机驾驶、遵守交通规则等情况。 5.数据记录与回放 支持仿真过程的数据记录与回放功能，便于用户进行后续分析和验证，包括车辆位置、传感器数据等信息。数据记录需包括车辆位置、传感器数据等详细信息。回放功能应支持时间轴和事件标记，便于查看和分析历史数据。 6.API接口与集成 提供完善的API接口以支持与外部系统的集成，方便与其他工具或系统进行协同工作。API应具备控制仿真、获取数据等功能。API的响应时间应符合高性能要求，并具备良好的稳定性。 7.场景生成器 支持自动生成和配置仿真场景，能够适应不同的测试需求和场景设置，提升仿真效率。场景生成的自定义能力应包括道路布局、交通密度等配置。场景切换速度需达到实时要求，保证不同场景间的快速切换。 8.多车辆交互 支持多辆车辆在同一仿真环境中同时运行和交互，能够模拟复杂的交通情况和车辆间的互动。多车辆仿真的协调性高，满足车辆间的相互作用符合实际情况。 9.ROS消息格式支持 支持与ROS消息格式的兼容，确保数字孪生实训平台能够正确处理ROS系统中的消息类型和数据格式。支持的ROS消息类型包括标准消息、用户定义消息等。消息处理的准确性应符合ROS消息传输的标准。 10.动态参数更新 支持通过ROS动态更新数字孪生实训平台中的仿真参数，以便实时调整仿真环境和车辆行为。支持的动态参数包括仿真速度、传感器配置等。 参数更新的延迟应尽可能短，保证实时效果。 11.仿真状态反馈 提供数字孪生实训平台的仿真状态反馈给ROS系统，便于监控仿真进程和状态变化。支持的状态反馈包括仿真运行状态、异常信息等。状态反馈的更新频率应满足实时监控的需求。 12.ROS参数服务器支持 集成ROS参数服务器，允许用户在数字孪生实训平台和ROS系统之间共享和管理仿真参数。支持的参数类型包括全局参数、局部参数等。参数同步应确保仿真平台和ROS系统间的参数一致性。 13.传感器数据同步 实现仿真平台中的传感器数据与ROS系统的数据流同步，确保传感器数据能够及时传输和处理。支持的传感器数据类型包括图像数据、激光雷达数据等。数据同步的延迟应尽可能低，确保实时数据流畅传输。 14.调试与日志记录 支持虚拟仿真教学云平台和ROS系统之间进行调试与日志记录，便于故障排查和性能分析。支持的调试工具包括ROS日志记录、仿真日志分析等。日志记录的详细程度应包括系统状态、数据交互情况等信息。 |
| 2 | 智能网联户外教学实训设备 | 3 | 套 | 一、自动驾驶小车 1.产品概述 自动驾驶户外教学车是一款专为高职类汽车专业学生设计的实践教学工具。该车长约1米，采用阿克曼转向系统，以模拟真实车辆的转向操作。车辆配备了多种先进传感器，包括16线激光雷达、高清车载摄像头、RTK惯导系统和9轴IMU传感器。这些传感器共同工作，通过多传感器数据融合，构建高精度的3D点云地图，实现精确的环境感知和定位。车辆具有全局路径规划和局部避障能力，能够在复杂环境中自主导航。高精度地图构建误差控制在5厘米以内，定位精度达到±4厘米，确保了车辆在实际操作中的高效性和可靠性。该教学车不仅能帮助学生理解自动驾驶的核心技术，还能通过实践操作掌握多传感器融合、路径规划和避障算法等关键技能。 2.具备主要功能 自动驾驶户外教学车具备以下关键功能：（1）高精度传感器配置：配备16线激光雷达、高清车载摄像头、RTK惯导系统和9轴IMU传感器，通过这些高性能传感器的协作，实现精确的环境感知和数据采集。传感器融合技术能够构建高精度的3D点云地图，确保车辆在复杂环境中的准确定位和导航。（2）自主导航与避障能力：实现全局路径规划和局部避障功能。车辆能够在预设路径上进行自主导航，同时通过实时避障算法应对动态障碍物，确保安全行驶。（3）高精度地图构建：通过激光雷达和其他传感器数据生成三维点云地图，地图构建误差控制在5厘米以内。该地图用于精确的路径规划和环境理解。（4）高频定位更新：车辆的定位系统具有≥10Hz的更新频率，保证实时获取位置数据，提高定位精度和导航的响应速度。（5）数据融合与处理：采用多传感器数据融合技术，综合不同传感器的信息，提高环境感知的准确性和可靠性，增强车辆的自主驾驶能力。（6）教育与实训支持：提供全面的教程和实训课程，涵盖硬件安装、传感器标定、数据采集与处理、路径规划、避障算法等，帮助学生掌握自动驾驶技术的实际操作技能。 3.技术参数 (1)高精度控制底盘： 内部还集成了基于ARM的MCU模块，不但可对电机速度做到高精度速度闭环，精确控制速度输出，还可以实时监控车载信息，实时上传。 (2)标准通信协议：底盘支持标准CAN通讯协议，该标准协议支持接入 WIN/LINUX系统。提供了对常用ROS机器人操作系统的支持。通过该协议，上位机不仅可实时接收底盘线速度、角速度等状态，还可以实时下发运动控制指令，方便快速对无人车的开发。 (3)高扩展性：整车顶部自带钣金传感器支架，可以固定安装各类传感器配件和负重。而且VCU控制板块提供了CAN的扩展接口，支持各类数据协同扩展传输。 (4)多电压输出：整车还支持给外部传感器提供车载电源。整车车载电压输出供电，可提供5V/12V/24V等多路电压输出，方便车载设备提供电力支持。 (5)高定制化 ：DZ40系列车还支持定制化改造，该系列车的阿克曼底盘主打重载和越野。针对该款车的特点，我们可以根据用户需求和相关的环境针对性地做外观设计和速度、负载定制。 (6)最接近汽车的无人驾驶验证平台：前转向后驱阿克曼结构可实现与汽车运动模型一致的转向控制算法、路径规划与真实道路车辆一致。 (7)自动驾驶控制器i7-10870H，16G内存，512G固态硬盘。 稳定性：365*24h不间断稳定运行，全铝机身；显示接口：2HDMI，支持2路同屏显示；处理器：intel十代标压处理器同档次及以上；证书：3C证书，核心数：8核16线程；主频：2.2Ghz；睿频：5.0Ghz；耗TDP：45W，16MB三级缓存；显卡：intel核心高清显卡630；内存：16G DDR4；硬盘：512G固态硬盘支持MSATA3.0 支持M.2支持2.5英寸笔记本硬盘；网卡：双intel千兆网卡同档次及以上，新款i219，支持4G模块；USB接口：8个USB接口，4个USB2.0，4个USB3.0；通电开机：支持网络唤醒、网络无盘启动、定时开机，传统模式UEFI；串口：6*COM串口，其中COM1、2支持软切换RS232/422/485；电源：支持DCIN 12V/19V宽幅电压供电，系统至少支持Ubuntu18.04/Ubuntu20.04/ Ubuntu22.04/WIN10/11等。 (8)组合导航控制器： 姿态精度：0.05°；导航数据更新率：200Hz；里程计：支持；TTL串口：支持；输入电压：6～24V>=2A；功耗：0.9w；冗余陀螺仪技术：支持；初始化时间：热启动：<5s 冷启动：<30s；加速度计零偏稳定性：40ug；GNSS天线接口：1个mcx接口抗震轻巧；重量：30g；天线安装校准方法：内置自动校准算法；陀螺类型：MEMS+石英；磁力计：需要充分运动才能完成航向地对准；定位精度（RMS)：单点1.5m DGPS104m RTK08cm+lppm；陀螺量程：三轴陀螺：2000°/s 余航向陀螺：400°/s (9)摄像头参数 最大图像尺寸：1920×1080；帧率：主码流 50Hz：25fps（1920×1080，1280×960，1280×720）；60Hz：30fps（1920×1080，1280×960，1280×720）。子码流 50Hz：25fps（704×576，640×480，352×288，320×240）；60Hz：30fps（704×576，640×480，352×288，320×240）；图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调；视频压缩标准：H.265/H.264；H.265 编码类型：Main Profile；H.264 编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile；视频压缩码率：256 Kbps~8192Kbps (10)速腾定制-16线混合固态激光雷达 激光安全等级：Class1人眼安全；测距能力：可选70—150米测量距离；水平视场角：360°；水平角分辨率：0.09°/0.18°/0.36°；帧率：5Hz/10Hz/20Hz；出点数：320000pts/s（单回波）640000pts/s（双回波）；以太网输出：100 Mbps；工作电压：+9VDC~+32VDC；产品功率：12W；防护等级：IP67；冲击：500m/sec2持续11m；激光波长 905nm；测距方式 脉冲式；精度（典型值） ±3cm；垂直视场角 30°；垂直角分辨率 2.0°；LLICE 转速 300/600/1200rpm；（5/10/20Hz）；UDP数据包内容 三维空间坐标、反射强度、时间戳等；存储温度 -40℃~+85℃；工作温度 -20°℃~+60°℃；尺寸 Ф102mm*H78mm；重量（不包含数据线） 1050g（加1.2米线）/840g（轻量化加1.2米线）；振动 50Hz—2000Hz,3Grms (11)9轴陀螺仪 输出数据接口：RS232串行接口/CAN2.0；总线工作电压：5—24V；工作电流：＜50mA（5V）；最大输出速率：400Hz原始数据，100Hz磁场原始数据；64Hz气压计数据，偏航角静态误差1度/h；角度分辨率：＜0.01deg，输出频率：5—500Hz，陀螺仪（Z轴）性能参数；比例因子：17920LSB/dps，角速度范围：-400—+400dps，陀螺仪（X轴、Y轴）测量范围：±125/±250/±500/±1000/±2000/± 4000dps；加速度计性能参数：测量范围：±2/±4/±8/±16g；灵敏度：0.061/0.122/0.244/0.488 mg/LSB；静止零漂：±10mg；静止温漂：±0.1mg/℃ (12)重复定位精度：小于5cm，通过多传感器融合实现高精度定位。 (13)路径规划：全局路径规划精度优于10cm。 (14)局部避障：避障响应时间小于500ms。 (15)数据处理速度：实时处理传感器数据，延迟小于100ms。 (16)行驶速度：最高行驶速度为10km/h。 (17)电池续航：连续运行时间不低于6小时。 (18)图像处理：实时图像处理帧率不低于30fps。 (19)多传感器融合：传感器数据融合频率不低于100Hz。 二、5G远程平行驾驶系统 平行驾驶系统套件是一个集成了5G通信技术的高端驾驶模拟平台。该系统支持低延迟的远程控制，远程视频传输延迟控制在20毫秒以内，确保了实时性和操作的流畅性。 1.具备主要功能 - 5G通信技术：采用SLK-RT990工业级车载5G CPE模块，实现高速、低延迟的远程视频传输和数据通信。系统的远程视频传输延迟控制在20毫秒以内，确保实时性和操作的流畅性。 - 驾驶模拟器配置：配备罗技G29驾驶模拟器套件，包括方向盘、油门、刹车和挡位，提供与真实驾驶类似的操作体验，使学生能够在模拟环境中练习和提高驾驶技能。 - 实时视频显示：座舱内设置高清显示器，通过5G网络实时接收远程车辆摄像头传输的视频，用户可以实时查看驾驶环境，并通过模拟器进行远程操作。 - 低延迟远程控制：远程控制系统响应时间控制在50毫秒以内，确保操作的即时反馈，使学生能够在模拟环境中进行精准的远程驾驶控制。 - 创新教学平台：提供一种新型的教学方式，使学生能够在座舱内进行远程操作，体验远程驾驶的实际操作，并掌握相关技术和技能。 - 系统扩展性：支持与其他智能交通系统和设备的集成，允许进行定制化开发和功能扩展，满足不同教学需求和应用场景。 2.技术参数 （1）产品包括：显示器及支架、远程操控套件（方向盘、踏板装置）、挡位器、5g通信模块、驾驶座椅、远程驾驶系统软件 （2）显示器及支架：32寸 1080P 高清 3台；支架3套；显示器响应时间：≤10毫秒；中控：16G内存、i7处理器；1台显示器：55寸1080P 1080高清；1台落地支架：1套远程操控套件：罗技G29方向盘、踏板装置；1套支架及辅助系统：键盘鼠标托架；1套座椅+踏板：1套 驾驶模拟器尺寸≥1250*520*1020mm （3）通信模块类型：工业级车载5G CPE模块；5G通信延迟：≤20毫秒；座舱内无线网络覆盖范围：≥10米 （4）系统要求：采用软硬件一体化AI架构，由车端系统（远程驾驶控制器、远程交互控制器、车载摄像头）、云端服务器和驾驶模拟器（模拟器主机、落地支架、模拟驾驶座椅和模拟驾驶套件）三部分组成。 4路自适应视频推流查看，最高达1080P 车道辅助线：提示前、后、侧方车道线周边障碍物，以便驾驶员判断障碍物距离，绕过路面障碍物，保证行车安全。 （5）车端系统：车载摄像头：分辨率：1920*1536 帧率：30fps, HFOV 19°VFOV 154,4个远程驾驶控制器：20Tops算力，16G内存，30G存储，接口：以太网*1，FPD-Link Ⅲ/GMSL 1，视频输入接口*4，HDMI 视频输出电路*1，USB 接口*2 CAN*2，Linux操作系统；1个。 ◼️（6）云端服务软件功能：驾驶模式切换功能：远程驾驶员可以进行车辆监控并接管控制车辆；远程驾驶操控功能：远程控制车辆启停、挡位、速度、转向、制动；车辆实时状态监控：实时监控电池电量、车速、驾驶模式、故障状态；多车辆运维列表：实时显示权限范围内不同车辆在线状态，获取车辆的故障处理列表；行车数据录盘：在远程驾驶模式，实时储存最近三个小时的车辆传感器状态、车辆状态、电池电量、行驶速度、定位数据、导航数据，故障时作为可调取的数据凭证。视频：4路 自适应视频推流查看，最高达1080P。 故障信息上报：车辆电池电量预警，日常基本故障信息上报。 车辆网络信号监控：可实时监控车端网络信号。 系统限速：5公里/小时 车道辅助线：提示前、后、侧方车道线周边障碍物，以便驾驶员判断障碍物距离，绕过路面障碍物，保证行车安全。 |
| 3 | 智能网联无人驾驶低速车组 | 2 | 套 | 一、低速自动驾驶乘用车 1.产品参数 (1)车型：微型车；车身结构：两厢车；车门数：3 个；座位数：4 个；外观尺寸：长：2894mm±10mm、宽：1655mm±10mm、高：1595mm±10mm；轴距：2020mm±10mm；电机类型：永磁同步；最大功率：40kW；最大扭矩：150N·m；NEDC 纯电续航里程：305km；充电模式：家用慢充及直流快充两种，直流快充模式下，电量从 30% 充至 80% 仅需 1 小时；家用充电桩 4-5 小时即可充满；驱动方式：后置后驱；前悬挂类型：麦弗逊式独立悬挂；后悬挂类型：双横臂式独立悬架；助力类型：电动助力；前制动器类型：盘式；后制动器类型：盘式；驻车制动类型：电子驻车；前轮胎规格：155/70 R13；后轮胎规格：155/70 R13；全系标配：ESC 车身稳定系统、自动驻车、低速行人警示、直接式胎压监测、内饰配置；座椅材质：全系标配皮质座椅；座椅调节：主驾座椅可 6 向自如调节，副驾驶座椅设计了一键进出功能，后排座椅可独立放倒；储物空间：超过 7 处的储物空间，副驾驶储物箱采用隐藏式设计；最高车速：105km/h、自动驾驶最高速度：20km/h、额定功率：40kW、电机最大扭矩：150牛·米、电机最大转速：9000rpm；电池容量：31.9kWh、电池工作温度：—35℃~60℃、续航里程：≥250km、运行时间：白天+晚上（24h）。 (2)根据智能网联自动驾驶需求，车身灯光需要能控制以下灯光的开启与关闭，具体包括：近光灯（用于辅助自动驾驶感知系统做识别）、示廓灯（用于显示车辆外廓边界）、远光灯刹车灯、转向灯（转向时自动亮起转向灯以提醒）、补光灯（左、右、后分别设置补光灯，可辅助实现夜间至少5米范围） (3)根据智能网联自动驾驶需求，车身需满足最少安装12路超声波雷达数据单独反馈。 (4)车辆需支持多种充电方式： 支持高压充电桩直流快充 支持6.6kW充电桩交流慢充 支持220V，16A 交流慢充 支持220V，10A交流慢充（车辆配备充电枪，15h充满电） (5)车载显示屏需要支持车载显示屏实现对车辆的任务部署和巡逻设定，需要提供视频演示佐证 (6)车辆动力底盘控制能够实现车辆挡位、加速、制动、驻车、转向功能 (7)车身电器设备控制能实现车辆灯光、门窗、扬声器、雨刮等电器设备控制功能 (8)车辆底盘空调控制能实现车辆空调风量高低、温度设定、模式设定、除霜除雾功能控制 (9)车辆底盘线控信号数据反馈需要满足能反馈VCU信息、行驶里程信息、电源模式信息、BMS信息、BCM信息、超声波数据信息、空调状态数据、低压蓄电池电压、车身电器设备状态、EPB状态、转向信息、转角传感器信息、安全信息、车身稳定系统状态、线控制动状态、车轮轮速、VCU状态信息、胎压信息 (10)车辆底盘线控故障诊断控制需要能实现EBS、EPS、EPB、VCU、MCU、ABS、BCM故障信息反馈 (11)车辆自动驾驶全局路径导航需要满足无论在室外道路还是在室内环境中实现通过给定巡航点或者托经点，自动规划导航路径，连续循迹行驶，可从终点原路返回起点的往复循迹行驶功能； (12)车辆自动驾驶定点停车功能需要满足无论在室外道路还是在室内环境中实现在车辆循迹行驶至终点、指定停车点或暂停循迹任务时，车辆能够平滑、精准停车。 (13)车辆自动驾驶动态避障功能需要满足无论在障碍物尺寸（LxWxH）≥0.2*0.2*0.3范围内实现车辆在正向循迹行驶中，能够实现对锥形桶、行人、车辆等单一或多个障碍物避障绕行，车辆不发生剐蹭。车辆在导航行驶中，能够实现对人员、车辆等移动中的单一或多个动态障碍物避障绕行，车辆不发生剐蹭。 (14)车辆自动驾驶路线采集功能需要满足自动驾驶系统能够采集行驶轨迹，并保存在本地作为循迹行驶路径地图。并且单次采集路径距离能力≥10km (15)车辆自动驾驶路线需要具备急停功能，即在车辆自动驾驶循迹行驶中，车辆能够及时响应急停指令，实现车辆紧急停车。 (16)车辆自动驾驶需要具备安全性，即具备自动紧急制动能力 ◼️(17)监控云平台应支持的功能： a）支持 web 端的自动驾驶汽车综合道路测试监控云平台显示； b）支持与智能驾驶开发测试乘用车、交通信号灯等设备的网联通信； c）支持对交通信号灯等设备的识别与绑定； d）通过车辆 VIN 码和登录报文之间的转换，实现云平台与自动驾驶汽车的联通； e）支持实时监控自动驾驶汽车的运行状态，包括：地图信息、车辆位置信息、运行速度、电池电量、传感器运行状态、红绿灯信息等； f）支持故障现象如电池电量过低、运行位置超出道路测试范围、传感器运行故障等； g）支持通过云平台发送给车辆目的地的坐标，车辆可通过目的地坐标自主规划全局路径； h）支持线控参数的云端控制，包括车辆的速度和启停； i）远程控制车辆前进后退； （18）支持自动驾驶汽车、交通信号灯、监控云平台之间的关联，实现联调控制。 （19）32 线速腾激光雷达的参数如下： a)基本性能 线数：32 线；激光波长：905nm；激光安全等级：class 1 人眼安全；测距能力：150m（80m@10% NIST）；盲区：≤0.1m；精度（典型值）：±2cm(1—100m)，±3cm(0.1—1m；100—150m) b)视场角与角分辨率：水平视场角：360°；垂直视场角：70°(-55°~+15°)；水平角分辨率：0.1°/0.2°/0.4°；垂直角分辨率：up to 1.33°。 c)扫描与出点数：帧率：5Hz/10Hz/20Hz；转速：300/600/1200rpm (5/10/20Hz)；出点数：576,000pts/s（单回波），1,152,000pts/s（双回波） d)电气与环境特性：工作电压：9V—32V；产品功率：12W；工作温度：-30°C~+60°C；存储温度：-40°C~+85°C；防护等级：IP67； e)数据输出：以太网输出：100Mbps；输出数据协议：UDP packets over Ethernet （20）摄像头参数如下： a)基本参数：传感器类型：1/2.8 "Progressive Scan CMOS；最低照度：0.005 Lux@(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR；快门：1/3 秒至 1/100000 秒；镜头：2.8mm，视场角水平 104°，垂直 54.5°，对角线 120°；4mm，视场角水平 84°，垂直 42°，对角线 98°；6mm，视场角水平 47°，垂直 25°，对角线 55°；镜头接口类型：M12；调整角度：水平 - 20°~20°；垂直 - 15°~25°；日夜转换模式：ICR 红外滤片式；同步方式：内同步；宽动态：120dB；数字降噪：3D 数字降噪 b)视频参数 最大图像尺寸：1920×1080；帧率：主码流 50Hz：25fps（1920×1080，1280×960，1280×720）；60Hz：30fps（1920×1080，1280×960，1280×720）。子码流 50Hz：25fps（704×576，640×480，352×288，320×240）；60Hz：30fps（704×576，640×480，352×288，320×240） 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调；视频压缩标准：H.265/H.264；H.265 编码类型：Main Profile；H.264 编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile；视频压缩码率：256 Kbps~8192Kbps c)网络功能：支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，802.1X，QoS，IPv6，UDP；接口协议：海康 SDK，ONVIF（PROFILE S，PROFILE G），ISAPI d)其他参数：对外接口：通信接口六芯航空头网络接口，四芯航空头网络接口，RJ45；TF 卡槽 1 个，MicroSD；工作温度和湿度：-40℃~75℃，湿度小于 95%（无凝结）；电源供应：四芯航空头：DC 9～36V/PoE (802.3af)；六芯航空头：DC 9～36V；RJ45：DC 9～36V/PoE (802.3af)；功耗：5W MAX；红外照射距离：10-30 米；防护等级：IP68；尺寸：81.6±5mm（长）×63.8±5mm（宽）×78.9±5mm（高）mm；重量：约 440g。 二、智能网联传感器标定套装 1.摄像头标定板：用于标定车载摄像头。 参数： 尺寸：1.2m x 0.8m；材质：高反射率材料，耐磨损；图案类型：棋盘格阵列；分辨率：标定图案的分辨率精度高，确保标定结果的准确性；稳定性：抗弯曲和变形，确保标定过程的稳定性；便携性：轻量设计，便于携带和安装；兼容性：适用于摄像头cam-calibration标定软件。 2.毫米波雷达标定器：用于标定车载毫米波雷达。 参数： 尺寸：0.5m x 0.5m；材质：高反射率材料，特殊处理以减少干扰；标定精度：小于0.5m的标定误差，确保雷达探测的准确性；频率范围：适用于24GHz至77GHz的毫米波雷达；角度调整：支持水平和垂直方向的角度调整，精度为0.1度；环境适应性：能够在-20℃至60℃的环境中稳定工作；便携性：轻便设计，易于安装和拆卸 3.激光雷达内外参标定器：用于标定多线激光雷达的内外参。 参数： 尺寸：1.0m x 1.0m；材质：高反射率材料，耐用设计；标定精度：内参标定误差小于0.1%，确保点云数据的准确性；激光点反射率：大于80%，确保在不同环境光条件下的标定效果；标定模式：支持静态标定和动态标定两种模式；兼容性：兼容主流激光雷达标定软件，如ROS、Autoware等；便携性：模块化设计，方便携带和使用。 4.激光雷达－摄像头联合标定板：用于联合标定多线激光雷达和车载摄像头。 参数： 尺寸：1.5m x 1.0m；材质：高反射率材料，表面进行特殊处理以提高标定精度；图案类型：包含棋盘格和反光标志，适用于激光雷达和摄像头的联合标定；标定精度：联合标定误差小于0.2%，确保多传感器融合的准确性；标定工具：配备专用支架和调整装置，支持多角度标定；环境适应性：可在室内外不同环境中使用，温度范围为-20℃至60℃；便携性：折叠设计，方便运输和存储。 5.汽修工具套装 （1）棘轮扳手套筒组合 用途：用于各类螺栓、螺母的紧固和松动，是汽车维修的基本工具之一。 参数与介绍： 材质：高强度铬钒钢，耐腐蚀，长寿命； 套筒尺寸：公制和英制两种规格，覆盖范围从4mm到32mm； 棘轮扳手：72齿快速棘轮机构，操作角度仅需5度，适用于狭小空间操作； 手柄设计：符合人体工程学的防滑手柄，提供舒适的握持体验； 附加功能：配备延长杆和万向接头，增强灵活性； 工具箱：耐用塑料工具箱，方便存储和携带； （2）六角扳手套装 用途：用于紧固和松动六角螺栓，常用于发动机、底盘等部位的维修。 参数与介绍： 材质：高强度碳钢，经过热处理工艺，耐磨损； 尺寸规格：覆盖从1.5mm到10mm的常用六角尺寸； 长度：标准和加长两种规格，适应不同工作环境； 设计：L型设计，增加扭矩输出，操作更省力； 工具包：配备便携工具包，方便携带和存储。 （3）扭力扳手 用途：用于精确控制螺栓和螺母的紧固力矩，防止过紧或过松。 参数与介绍： 材质：铬钒钢，坚固耐用； 测量范围：5-200 Nm，适用于各种力矩要求； 精度：误差范围±4%，确保精确紧固； 显示方式：双刻度显示，便于读取力矩值； 锁定装置：旋钮锁定设计，防止力矩设定误差； 附件：配有延长杆和套筒适配器，增加适用范围。 （4）螺丝刀套装 用途：用于各类螺丝的拆装，常用于内饰、电子设备的维修。 参数与介绍： 材质：铬钒钢刀杆，耐磨防锈； 种类：包括一字、十字、星形、六角等多种头型； 手柄设计：防滑塑胶手柄，舒适握持； 磁性吸附：磁性刀头，方便吸附螺丝； 工具盒：配备透明塑料工具盒，方便分类存储； （5）钳子套装 用途：用于抓取、切割、弯曲和固定物体，是多功能的维修工具。 参数与介绍： 材质：高碳钢，经过热处理，强度高； 种类：包括尖嘴钳、斜口钳、钢丝钳、扁嘴钳等； 手柄设计：双料手柄，防滑耐磨，操作舒适； 功能：具备剪切、剥线、夹持等多种功能。 便携性：配备便携工具包，方便携带。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 2.交付使用时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起 50 个日历日内。 3.交付使用地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 质保期为三年，自最终验收合格之日起算。 1.质保期内，供应商须免费提供产品正常使用情况下的维修、保养及软硬件的售后服务、升级及现场维护；同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，更换同等产品，并对产品质量实行“三包”服务。 2.质保期内接到故障电话后响应时间小于2小时，维修人员到达现场时间不超过16小时，24小时内解决故障保证使用，24个小时内故障不能排除提供同等的备用产品供采购人使用。须提供微信、QQ、电话等服务方式的咨询解答和技术支持服务，提供7*24小时在线质保服务，重大节假日提供技术人员值守服务。在质保期内，对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 3.供应商须提供到广西职业技术学院现场安装调试免费安装、调试设备、操作试验，直至运行正常。供应商须按照需求提供培训方案、材料并免费上门对采购人相关人员进行产品安装、使用、维护等方面技术培训，使最终用户受训人员学会产品的操作使用及简单维护 4.供应商保证所供货物是全新、未使用过的，是采用最新或最流行型号和用一流的工艺和材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 5.所提供的货物将严格按照规定的验收标准、国家标准、相关行业标准进行验收，使之达到后期教学要求。 6.根据使用方的要求，保证使用方优先得到需要的货物和服务。 7.在质保期内，供应商无偿更换不合格零部件（不包含耗用材料）。 8.供应商须提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。 9.中标人在设备安装前，应针对本标项的全部设备提供合理的规划布局方案，并提交采购人确认，确认通过后方能实施。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.供应商报价应包含货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，包括但不限于设备主体及附件(辅料、零配件)货款、软件费用、保险费、货物包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、验收、售后服务等全部费用及伴随服务，采购人不再另外支付其他费用。 2.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 3.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 4.投标人投标时请在投标文件中提供具体的售后服务方案。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本项目中标金额的2%。 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第 1 项货物“智能网联仿真实训设备”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智慧及绿色物流（智能网联无人驾驶） 采购项目编号：GXZC2025-G1-001024-GLZB |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
|  | 现场踏勘： 无 。 |
|  | 演示时间及地点： 详见采购需求及评分标准 。 |
|  | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
|  | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
|  | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
|  | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
|  | 采购资金来源：财政性资金。 |
|  | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
|  | 投标文件有效期： 90天。 |
|  | 本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书复印件，同时要加盖单位公章；（如有要求，则必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；联合体投标时，还必须提供《联合协议》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（必须提供，均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合协议》。（必须提供）

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。

3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。

7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

1.中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的（服务类）收费标准收取，各标项按差额定率累进法计取成交服务费，发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

适用于标项一

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

2.技术分………………………………………………………………………………………………54分

（1）设备性能分（满分9分）

对产品的性能、选型、功能、配置等因素进行评价：

一档（3分）：完全满足采购文件要求（货物参数无负偏离），且货物参数有2项优于采购文件要求的进入一档。

二档（6分）：完全满足采购文件要求（货物参数无负偏离），且货物参数有4项优于采购文件要求的进入二档。

三档（9分）：完全满足采购文件要求（货物参数无负偏离），且货物参数有6项及以上优于采购文件要求的进入三档。

（2）项目实施方案（满分11分）

由评委根据供应商实施方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（2分）：投标人能提供简单的实施方案，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较简单，工作计划编制基本合理，具有关键节点的控制措施说明，无明显错误，基本满足文件要求的。

二档（5分）：在满足一档的基础上，投标人能提供较完整的实施方案，方案合理，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较详细，工作计划编制基本合理，关键节点控制措施一般，对项目的重点及难点有简单阐述，能够满足项目的需求。

三档（8分）：在满足二档的基础上，投标人能提供完整的实施方案，方案合理，实施日程表和人员安排合理，具体实施步骤和要求描述详细，工作计划编制合理，关键节点控制措施良好，对项目的重点及难点有详细阐述，针对各类工作、突发事件应对预案有简单说明；在投标文件中同时能以图片的形式提供，图片能反映投标产品的材质、尺寸、使用功能等均能够基本满足项目的需求。

四档（11分）：在三档的基础上，投标人提供的实施方案整体描述详细、具体、全面，对本项目的理解透彻、表述清晰、完整，针对各类工作、突发事件应对预案可操作性强；关键节点的控制措施有力，进度安排合理，可行性强，项目管理机构制度完善，实施流程规范、成熟，工作计划及具体实施步骤和要求描述全面，拟投入人员职责分工合理、准确，能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求的；在投标文件中同时能以图片的形式提供，图片能清晰反映投标产品的材质、尺寸、使用功能、耐用性等能够优于本项目的需求。

（3）安装方案（满分10分）

由评委根据供应商安装方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（3分）：方案简单，没有明显技术错误，技术架构较简单可行，基本满足配置要求，无步骤，无组织机构，投入本项目的安装实施人员有6名及以上(提供实施人员名单)。

二档（6分）：方案较详细，对项目理解较深刻，有步骤无组织机构，能较有针对性提出合理化建议，能满足项目实施需求，投入本项目的安装实施人员有8名及以上(提供实施人员名单)。

三档（10分）：方案非常详细，对项目理解深刻，步骤有序，组织机构健全，且方案整体性、可靠性、可维护性、安全性好，有针对性提出合理化建议项目，实施人员配备完备，投入本项目的安装实施人员有12名及以上(提供实施人员名单)。

（4）售后服务方案（满分10分）

由评委根据供应商售后服务方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（3分）：售后服务方案内容基本完整，售后服务响应程度一般、可行性较差，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述简单、不具体，仅满足招标文件要求。

二档（6分）：售后服务方案内容完整、可行，售后响应程度满足招标文件要求，响应程度良好，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述较详细、较具体，能够提供本地化服务及证明文件，售后服务团队人数不少于3人。

三档（10分）：售后服务方案内容完整、全面、可行，售后响应程度完全满足并优于招标文件要求，响应程度优秀，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述详细、具体、具有针对性，能够提供本地化服务及证明文件，售后服务团队人数不少于6人。

（5）技术演示分（满分14分）

由评委根据供应商提供的演示独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（4分）：技术演示内容不完整、不全面，演示功能不满足招标文件要求，所要求演示条目三分之一以上符合。

二档（9分）：技术演示内容较完整、全面，演示功能较满足招标文件要求，所要求演示条目三分之二以上符合。

三档（14分）：技术演示内容完整、全面，演示功能完全满足或优于招标文件要求，所要求演示条目全部符合。

4、信誉业绩分………………………………………………………………………………………………14分

（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS45001职业健康安全管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书的（以通过认证机构年审合格有效证明为准，提供证书复印件），每有一项得1分，满分4分。

（2）投标人或投标产品制造商自2022年1月1日（含）至投标截止时间止（以合同签订时间或中标（成交）通知书落款日期为准），每有一个类似业绩的（类似案例是指与采购标的同品类的产品案例）得2分，本项最多得10分。

注：提供中标（成交）通知书或合同书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。合同或中标（成交）通知书中须反映项目名称、签订（落款）时间、与本项目类似的业绩特征，否则业绩不予认可亦不得分。同一项目的连续性合同或间断服务合同认定为同一业绩合同，不重复得分。转包或分包类合同不得分。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）投标人可以对所有标项进行投标报价，也可以选择某个标项进行投标并报价。为保证履约质量，一个投标人只能中标其中一个标项。评审/中标顺序按标项一→标项二→标项三→标项四顺推，评审中已有标项排名第一的中标候选人不再参与其他标项的中标候选人排名推荐。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标供应商。

评标方法及评分标准

适用于标项二

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

2.技术分………………………………………………………………………………………………40分

（1）设备性能分（满分9分）

对产品的性能、选型、功能、配置等因素进行评价：

一档（3分）：完全满足采购文件要求（货物参数无负偏离），且货物参数有2项优于采购文件要求的进入一档。

二档（6分）：完全满足采购文件要求（货物参数无负偏离），且货物参数有4项优于采购文件要求的进入二档。

三档（9分）：完全满足采购文件要求（货物参数无负偏离），且货物参数有6项及以上优于采购文件要求的进入三档。

（2）项目实施方案（满分16分）

由评委根据供应商实施方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（4分）：投标人能提供简单的实施方案，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较简单，工作计划编制基本合理，具有关键节点的控制措施说明，无明显错误，基本满足文件要求的。

二档（8分）：在满足一档的基础上，投标人能提供较完整的实施方案，方案合理，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较详细，工作计划编制基本合理，关键节点控制措施一般，对项目的重点及难点有简单阐述，能够满足项目的需求。

三档（12分）：在满足二档的基础上，投标人能提供完整的实施方案，方案合理，实施日程表和人员安排合理，具体实施步骤和要求描述详细，工作计划编制合理，关键节点控制措施良好，对项目的重点及难点有详细阐述，针对各类工作、突发事件应对预案有简单说明；在投标文件中同时能以图片的形式提供，图片能反映投标产品的材质、尺寸、使用功能等均能够基本满足项目的需求。

四档（16分）：在三档的基础上，投标人提供的实施方案整体描述详细、具体、全面，对本项目的理解透彻、表述清晰、完整，针对各类工作、突发事件应对预案可操作性强；关键节点的控制措施有力，进度安排合理，可行性强，项目管理机构制度完善，实施流程规范、成熟，工作计划及具体实施步骤和要求描述全面，拟投入人员职责分工合理、准确，能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求的；在投标文件中同时能以图片的形式提供，图片能清晰反映投标产品的材质、尺寸、使用功能、耐用性等能够优于本项目的需求。

（3）安装方案（满分6分）

由评委根据供应商安装方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（2分）：方案简单，没有明显技术错误，技术架构较简单可行，基本满足配置要求，无步骤，无组织机构，投入本项目的安装实施人员有6名及以上(提供实施人员名单)。

二档（3分）：方案较详细，对项目理解较深刻，有步骤无组织机构，能较有针对性提出合理化建议，能满足项目实施需求，投入本项目的安装实施人员有8名及以上(提供实施人员名单)。

三档（6分）：方案非常详细，对项目理解深刻，步骤有序，组织机构健全，且方案整体性、可靠性、可维护性、安全性好，有针对性提出合理化建议项目，实施人员配备完备，投入本项目的安装实施人员有12名及以上(提供实施人员名单)。

（4）售后服务方案（满分9分）

由评委根据供应商售后服务方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（3分）：售后服务方案内容基本完整，售后服务响应程度一般、可行性较差，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述简单、不具体，仅满足招标文件要求。

二档（6分）：售后服务方案内容完整、可行，售后响应程度满足招标文件要求，响应程度良好，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述较详细、较具体，能够提供本地化服务及证明文件，售后服务团队人数不少于3人。

三档（9分）：售后服务方案内容完整、全面、可行，售后响应程度完全满足并优于招标文件要求，响应程度优秀，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述详细、具体、具有针对性，能够提供本地化服务及证明文件，售后服务团队人数不少于6人。

- 3、功能演示分………………………………………………………………………………………………20分

投标人对技术参数要求中带“■”号标注的功能进行产品演示且拟投入产品功能演示情况满足要求的每提供1项的得1.5分，全部提供演示的得满分20分，演示功能不完整或漏项视为不满足。

注：（1）投标人可自主选择是否对上述功能进行线上演示，不提供演示的计0分。如有演示，演示所用到的软硬件设备由投标人自理，演示时间不得超过30分钟。

（2）演示必须采用真实平台系统进行演示，以word文档、演示文稿、PPT、图像、图片、原型图形式进行演示的视为不提供演示。

（3）具体演示时间另行通知。投标人在广西政府采购云平台视频会议系统通过共享屏幕方式进行线上演示，请各投标人提前做好演示准备。

4、信誉业绩分………………………………………………………………………………………………8分

（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的（以通过认证机构年审合格有效证明为准，提供证书复印件），每有一项得1分，满分3分。

（2）投标人具有自2022年1月1日（含）至投标截止时间止（以合同签订时间或中标（成交）通知书落款日期为准），每有一个类似业绩的（类似案例是指与采购标的同品类的产品案例）得1分，本项最多得5分。

注：提供中标（成交）通知书或合同书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。合同或中标（成交）通知书中须反映项目名称、签订（落款）时间、与本项目类似的业绩特征，否则业绩不予认可亦不得分。同一项目的连续性合同或间断服务合同认定为同一业绩合同，不重复得分。转包或分包类合同不得分。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）投标人可以对所有标项进行投标报价，也可以选择某个标项进行投标并报价。为保证履约质量，一个投标人只能中标其中一个标项。评审/中标顺序按标项一→标项二→标项三→标项四顺推，评审中已有标项排名第一的中标候选人不再参与其他标项的中标候选人排名推荐。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标供应商。

评标方法及评分标准

适用于标项三

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

2.技术分………………………………………………………………………………………………64分

（1）设备性能分（满分21分）

对产品的性能、选型、功能、配置等因素进行评价：

①投标设备技术性能指标及参数完全满足招标文件一般技术指标、参数（注：一般技术指标、参数是指标◆以外的技术指标、参数）要求的得11分；（实际供货如有偏离，投标文件中未体现偏离的，则视为虚假投标，追究违约责任）。

②技术性能指标证明材料：根据招标文件技术要求中的标注“◆ ”的功能进行评审：满足招标文件要求功能并提供相关佐证材料，每提供一个得1分， 满分10分。

注：在投标文件中提供相关证明材料（相关证明材料可以是投标产品的产品彩页或合法有效的第三方机构检测出具的报告或产品生产厂家出具的技术参数说明复印件并加盖投标人电子公章）作为佐证，以上佐证材料均须加投标人电子公章，未按要求提供的评委可不予以认可。

（2）项目实施方案（满分10分）

由评委根据供应商实施方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（4分）：投标人能提供简单的实施方案，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较简单，工作计划编制基本合理，具有关键节点的控制措施说明，无明显错误，基本满足文件要求的。

二档（6分）：在满足一档的基础上，投标人能提供较完整的实施方案，方案合理，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较详细，工作计划编制基本合理，关键节点控制措施一般，对项目的重点及难点有简单阐述，能够满足项目的需求。

三档（8分）：在满足二档的基础上，投标人能提供完整的实施方案，方案合理，实施日程表和人员安排合理，具体实施步骤和要求描述详细，工作计划编制合理，关键节点控制措施良好，对项目的重点及难点有详细阐述，针对各类工作、突发事件应对预案有简单说明；在投标文件中同时能以图片的形式提供，图片能反映投标产品的材质、尺寸、使用功能等均能够基本满足项目的需求。

四档（10分）：在三档的基础上，投标人提供的实施方案整体描述详细、具体、全面，对本项目的理解透彻、表述清晰、完整，针对各类工作、突发事件应对预案可操作性强；关键节点的控制措施有力，进度安排合理，可行性强，项目管理机构制度完善，实施流程规范、成熟，工作计划及具体实施步骤和要求描述全面，拟投入人员职责分工合理、准确，能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求的；在投标文件中同时能以图片的形式提供，图片能清晰反映投标产品的材质、尺寸、使用功能、耐用性等能够优于本项目的需求。

（3）安装方案（满分12分）

由评委根据供应商安装方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（4分）：方案简单，没有明显技术错误，技术架构较简单可行，基本满足配置要求。

二档（7分）：方案较详细，对项目理解较深刻，有步骤无组织机构，能较有针对性提出合理化建议，能满足项目实施需求，能够提供合理的设备安装布局。

三档（12分）：方案非常详细，对项目理解深刻，步骤有序，组织机构健全，且方案整体性、可靠性、可维护性、安全性好，有针对性提出合理化建议项目，实施人员配备完备，能够提供安装的布局、布局说明、设备布局作业流程图。

（4）售后服务方案（满分21分）

由评委根据供应商售后服务方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（7分）：售后服务方案内容基本完整，售后服务响应程度一般、可行性较差，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述简单、不具体，仅满足招标文件要求。

二档（14分）：售后服务方案内容完整、可行，售后响应程度满足招标文件要求，响应程度良好，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述较详细、较具体，能够提供本地化服务及证明文件，售后服务团队人数不少于3人，能够提供科研、竞赛、课程开发的售后支持方案。

三档（21分）：售后服务方案内容完整、全面、可行，售后响应程度完全满足并优于招标文件要求，响应程度优秀，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述详细、具体、具有针对性，能够提供本地化服务及证明文件，售后服务团队人数不少于6人，能够完整详细提供科研、竞赛、课程开发的售后支持方案。

3、信誉业绩分………………………………………………………………………………………………4分

投标人或投标产品制造商自2022年1月1日（含）至投标截止时间止（以合同签订时间或中标（成交）通知书落款日期为准），每有一个类似业绩的（类似案例是指与采购标的同品类的产品案例）得2分，本项最多得4分。

注：提供中标（成交）通知书或合同书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。合同或中标（成交）通知书中须反映项目名称、签订（落款）时间、与本项目类似的业绩特征，否则业绩不予认可亦不得分。同一项目的连续性合同或间断服务合同认定为同一业绩合同，不重复得分。转包或分包类合同不得分。

4、政策功能分………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）投标人可以对所有标项进行投标报价，也可以选择某个标项进行投标并报价。为保证履约质量，一个投标人只能中标其中一个标项。评审/中标顺序按标项一→标项二→标项三→标项四顺推，评审中已有标项排名第一的中标候选人不再参与其他标项的中标候选人排名推荐。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标供应商。

评标方法及评分标准

适用于标项四

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

2.技术分………………………………………………………………………………………………48分

（1）设备性能分（满分15分）

对产品的性能、选型、功能、配置等因素进行评价：

一档（5分）：完全满足采购文件要求（货物参数无负偏离），且货物参数有5项优于采购文件要求的进入一档。

二档（10分）：完全满足采购文件要求（货物参数无负偏离），且货物参数有10项优于采购文件要求的进入二档。

三档（15分）：完全满足采购文件要求（货物参数无负偏离），且货物参数有15项及以上优于采购文件要求的进入三档。

注：①对性能指标、技术参数无实质性意义的正偏离不加分。

②技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中注明，并在投标文件中提供相关证明材料（相关证明材料可以是投标产品的产品彩页或合法有效的第三方机构检测出具的报告或产品生产厂家出具的技术参数说明复印件并加盖投标人电子公章）作为佐证，以上佐证材料均须加投标人电子公章，未按要求提供的评委可不予以认可。

（2）项目实施方案（满分15分）

由评委根据供应商实施方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（8分）：投标人能提供简单的实施方案，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较简单，工作计划编制基本合理，具有关键节点的控制措施说明，无明显错误，基本满足文件要求的。

二档（10分）：在满足一档的基础上，投标人能提供较完整的实施方案，方案合理，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较详细，工作计划编制基本合理，关键节点控制措施一般，对项目的重点及难点有简单阐述，能够满足项目的需求。

三档（12分）：在满足二档的基础上，投标人能提供完整的实施方案，方案合理，实施日程表和人员安排合理，具体实施步骤和要求描述详细，工作计划编制合理，关键节点控制措施良好，对项目的重点及难点有详细阐述，针对各类工作、突发事件应对预案有简单说明；在投标文件中同时能以图片的形式提供，图片能反映投标产品的材质、尺寸、使用功能等均能够基本满足项目的需求。

四档（15分）：在三档的基础上，投标人提供的实施方案整体描述详细、具体、全面，对本项目的理解透彻、表述清晰、完整，针对各类工作、突发事件应对预案可操作性强；关键节点的控制措施有力，进度安排合理，可行性强，项目管理机构制度完善，实施流程规范、成熟，工作计划及具体实施步骤和要求描述全面，拟投入人员职责分工合理、准确，能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求的；在投标文件中同时能以图片的形式提供，图片能清晰反映投标产品的材质、尺寸、使用功能、耐用性等能够优于本项目的需求。

（3）安装方案（满分9分）

由评委根据供应商安装方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（3分）：方案简单，没有明显技术错误，技术架构较简单可行，基本满足配置要求。

二档（6分）：项目实施方案较详细，能提供安装方案并且安装方法较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，实施与安装方案、管理措施、交货进度安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施；

三档（9分）：实施方案进度安排合理，且有详细的相关保障措施；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，各技术力量岗位职责清晰明确，建议的安装、调试、验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行，对货物的选择、检验有严格的质量把控措施，对货物的运输配送能够具有针对性的方案。

（4）售后服务方案（满分9分）

由评委根据供应商售后服务方案独立打分，未提供或未达到一档要求的为0分。

一档（3分）：售后服务方案内容基本完整，售后服务响应程度一般、可行性较差，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述简单、不具体，仅满足招标文件要求。

二档（6分）：售后服务方案内容完整、可行，售后响应程度满足招标文件要求，响应程度良好，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述较详细、较具体，能够提供本地化服务及证明文件，售后服务团队人数不少于2人。

三档（9分）：售后服务方案内容完整、全面、可行，售后响应程度完全满足并优于招标文件要求，响应程度优秀，方案中免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案及其他优惠措施等描述详细、具体、具有针对性，能够提供本地化服务及证明文件，售后服务团队人数不少于4人。

3、信誉业绩分………………………………………………………………………………………………5分

（1）投标人或投标产品制造商自2022年1月1日（含）至投标截止时间止（以合同签订时间或中标（成交）通知书落款日期为准），每有一个类似业绩的（类似案例是指自动驾驶车路协同沙盘类的产品案例）得1分，本项最多得5分。

注：提供中标（成交）通知书或合同书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。合同或中标（成交）通知书中须反映项目名称、签订（落款）时间、与本项目类似的业绩特征，否则业绩不予认可亦不得分。同一项目的连续性合同或间断服务合同认定为同一业绩合同，不重复得分。转包或分包类合同不得分。

4、功能演示分………………………………………………………………………………………………15分

(1)智能网联自动驾驶仿真汽车（6辆）

长宽高：270mm≤长度≤290mm，140mm≤宽度≤150mm，220mm≤高度≤240mm；需提供小车实物测量视频，满足此项得2分。

(2)智能网联汽车交互云平台：

◼️自动驾驶出租车系统：需提供自动驾驶出租车系统实操过程及沙盘小车运行状态完整拍摄视频，满足此项得3分。

◼️AVP自主代客泊车系统：需提供AVP自主代客泊车系统实操过程及沙盘小车运行状态完整拍摄视频，满足此项得3分。

◼️实时监控云平台：需提供完全满足参数显示内容的云平台演示视频，满足此项得2分。

(3)5G远程平行驾驶系统

◼️云端服务软件功能：需提供在远程驾驶模式下≥2路视频推流视频，满足此项得2分。

(4)低速自动驾驶乘用车

◼️监控云平台应支持的功能：需提供监控云平台动态验证码登录进入的操作截屏视频、云平台通过登录车辆VIN码连接到实车并能显示当前车类型与电池电量的视频、车辆在地图中实时显示定位信息视频、当智能驾驶车载激光雷达断电后云平台能在5秒钟内提示激光雷达故障状态的视频，完全满足此项得3分。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）投标人可以对所有标项进行投标报价，也可以选择某个标项进行投标并报价。为保证履约质量，一个投标人只能中标其中一个标项。评审/中标顺序按标项一→标项二→标项三→标项四顺推，评审中已有标项排名第一的中标候选人不再参与其他标项的中标候选人排名推荐。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标供应商。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

分标

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：  财政性资金  。

3、付款方式：合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。

第九条　 履约保证金

按本项目履约保证金规定比例缴纳，按中标金额的2%收取。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见投标文件。 |  |
| 3、保修期责任：详见投标文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见投标文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（必须提供，均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 二）商务技术文件部分（格式）

- 1.商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人名称（盖章）：

年    月    日

（4）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：

年        月        日

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

（7）商务响应表格式：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                             日 期：

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人(负责人)签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.技术文件部分（格式）

（1）技术响应表格式：

标项：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日 期：

（2）设备配置清单格式：

标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 其中，各配套设备及系统、服务的配置清单如下： |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 其中，设备各配套设备及系统、服务的配置清单如下： |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国力招标有限公司

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:

投标人名称（盖章）:

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

标项：                                                          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 标项： 投标总价（合计金额大写）： |  |  |  |  |  |  | ¥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                   日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项： 投标总价（合计金额大写）： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日