广西国力招标有限公司

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2024-G1-004334-GXGL

采购项目名称：2024年技术机构设备更新采购

（GXGL2024M-G174-Z）

采   购   人：广西壮族自治区特种设备检验研究院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2024年7月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	42

第四章  评标方法及评分标准	62

第五章  政府采购合同主要条款	65

第六章　投标文件格式	72

第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

项目概况

2024年技术机构设备更新采购招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2024年7月24日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-004334-GXGL

项目名称：2024年技术机构设备更新采购

预算总金额（元）：8868800.00

采购需求：

标项一
标项名称：A分标2024年技术机构设备更新

数量：1

预算金额（元）：5618800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：恒磁小一体旋转磁场探伤仪10台、数字超声波探伤仪3台、工业内窥镜2台、数显布氏硬度计1台、涂层测厚仪1台、现场金相显微镜5台、检验终端（平板）160台、照度计15台、全自动精密显微硬度计1台、倒置式金相显微镜1台、多功能试样表面处理机1台、电火花取样机1台、热处理智能温控设备1台、无线笔式电磁超声高温腐蚀检测仪7台、埋地管道综合分析仪1台、工业管道应力分析及缺陷评估仪1台、防爆绝缘电阻测试仪2台、防爆型兆欧表2台、防爆万用表（本安型工业防爆万用表）2台、穿透涂层测厚仪1台、货叉自然下滑倾角测量仪1台、笔式电磁超声高温腐蚀检测仪(不含高温探头)3台、硬度计2台、防爆相机5台、防爆对讲机29台、超声波测厚仪（树脂、玻璃钢用）1台、碳排放数字监控大电视1台、自动微量残炭测定仪1台、自动颗粒度测定仪1台、热脱附管标样制备仪1台、样品过滤模块1台、样品架1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：5618800.00

合同履约期限：自合同签订之日起，国产产品30个工作日内安装完毕并交付使用，进口产品75个工作日内安装完毕并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二
标项名称：B分标2024年技术机构设备更新

数量：1

预算金额（元）：3250000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：在线力学性能检测仪1套、管道外壁漏磁腐蚀成像检测仪1套。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：3250000.00

合同履约期限：自合同签订之日起，国产产品30个工作日内安装完毕并交付使用，本表中第1项如使用进口产品中标75个工作日内安装完毕并交付使用，本表中第2项如使用进口产品中标120个工作日内安装完毕并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年7月1日至2024年7月8日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）；

方式：请登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月24日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2024年7月24日 09:30（北京时间）

开标地点：“广西政府采购云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金（人民币）：标项一：50000.00元；标项二：30000.00元。（必须足额交纳）

（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区特种设备检验研究院

地    址：广西南宁市邕宁区仁信路25号

项目联系人：王志鹏

项目联系方式：0771-5350822

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人（询问）：覃阳、徐康

项目联系方式（询问）：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2024年7月1日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

二、本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。未标注“▲”的条款发生负偏离或不响应达 1 项（含）以上的，投标无效。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

标项一采购预算：561.88万元（最高限价金额：561.88万元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒磁小一体旋转磁场探伤仪 | 10 | 台 | 一、技术参数： 1.需无线一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，体积小，重量轻； 2.仪器需具备自动关机功能，锂电池可更换； 3.磁轭探头集成有高亮度LED照明光源，可用于照明和探伤图像观察； 4.仪器需只有一个操作按键，集电源接通、加磁、黑白灯切换功能于一体； ▲5.须具有智能监测和动态调节电磁强度，恒磁输出，保证提升力和灵敏度不受电池电量影响，保证检测灵敏度； 6.电池充电、输出接口集成需共用一个接口。需专用充电插座，有效防止误插充电器； 7.智能监测电磁强度，需有自动电磁能量泵，需有自适应补偿功能； 8.需有电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），及时切断电路，防止出意外； 9.需有感应式电量显示器； ▲10.提升力(任何电量时)：≥155N； ▲11.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100； 12.整备参考体积：H*W*L＝185*140*165mm； ▲13.整备重量：≤3Kg； 14.磁极中心间距：98*98mm； 15.白光强度：≥2000Lux； 16.黑光辐照度：6000μW/cm2； 17.工作暂载率：100%； 18.满电工作时间：≥1天； 19.电池配备方式：可更换； 20.专用充电器：16.8V/3A/100～240VAC； 21.充电时长：4～6h 22.电池工作环境温度：-20～60℃； 23.电池工作过温保护：70℃； 24.电池充电过温保护：50℃； 25.电池充电低温保护：0℃； 二、配置清单： 主机(无电池)1个、专用电池2个、专用充电器2个、专用工作包1个、使用说明书2份、合格证1份、仪器箱1个。 |
| 2 | 数字超声波探伤仪 | 3 | 台 | 一、技术参数： ▲1.脉冲强度：200V、300V、400V三档可选，脉冲宽度：100-300ns连续可调，阻抗匹配：51Ω、150Ω、200Ω、400Ω四档可选； 2.工作方式：单晶探伤、双晶探伤，扫描范围：零界面入射～14000mm钢纵波，采样频率/位数：150MHz/8bits； ▲3.检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示，工作频率：带宽可选：0.5-4MHz、2-8MHz、10MHz、2MHz-20MHz。各频段噪声电平：≤ 15%； 4.衰减器精度：≤±1dB/12dB，增益调节：110dB（0.1dB、2dB、6dB步进，全自动调节）； 5.声速范围：（100～20000）m/s； 6.动态范围≥30dB，垂直线性误差≤ 3%，水平线性误差≤ 0.1%； 7.分辨力：≥40dB（5N14）。灵敏度余量：≥62dB（深200mmΦ2平底孔）。数字抑制：（0 ～ 80）%，不影响线性与增益； 8.电源、电压：直流（DC）7.2V±10%；交流（AC）220V±10% ； ▲9.工作时间：连续工作5小时以上（锂电池供电），环境温度：（-10 ～ 40）℃（参考值），相对湿度：（20～95）% RH； 10.外型参考尺寸（长x宽x高）：215 x 165 x 45（mm）。 二、配置清单： 主机一台（内含锂电池一块），探头线(Q9-Q9)二根，电源充电器一个，锂电池一块，电池充电连接线一根，便携作业带一套，通讯线、通讯驱动软件一套，仪器提箱一个，说明书、合格证、保修卡各一份。 |
| 3 | 工业内窥镜 | 2 | 台 | 一、技术参数： ▲1.探头采用电机辅助助力导向，非卷盘式机械导向。可360度弯曲导向最大弯曲角度不小于150度，并且只需操作导向摇杆即可以实时导向弯曲和导向角度锁定及精确微调，不采用导向与锁定分离的按键式锁定机型； ▲2.探头规格：插入管工作直径约6mm，探头长度3.5米-4米。探头采用TTF柔性向末端逐渐增强技术。 根据不同检查环境更换不同镜头，可选配：直视远焦和近焦等镜头,每个镜头视野广角大于110度。具备高温报警功能：集成温度传感器报警功能, 80摄氏度一次报警,100摄氏度第二次报警. 可最大程度保护CCD不受高温损伤； ▲3.高亮度脉冲照明系统，可以根据备件工件反光不同自动加减照明亮度，最大程度减小可视范围内的光斑； 4.大气压力：插入管探头：空气中1013hPa,水下：1013-1368hPa, 其余部分：空气中1013hPa； 5.防水/防油：插入管部分可在水下使用，其他部分生活防水，所有部分可溅上机油，轻油或5%盐溶液等液体； 6.最大外型尺寸：(长)210mm×（宽）130mm×（高）110mm； 7.防护等级：整机需通过IP65标准，可防雨水，防沙尘。探头部分可在水下工作； 8.整机含电池探头线重量：不大于 1.4公斤。主机集成4.英寸以上高清触摸屏显示器，可以在触摸屏上完成主机功能的菜单选项和设定； 9.主机具备对比测量功能，还可以升级精确测量的拓展功能，精确测量功能包含点到点，周长及面积，深度等； ▲10.模块化LED光源后置在主机部位，可根据不同检查要求现场切换一体式白光 / 荧光光源、为保证整机防护等级，不是外挂式光源； 11.视频输出：为HDMI高清视频输出接口。不采用模拟S端子输出和VGA标清输出接口； 12.存储功能：内置SD卡可存储图片和视频。图片存储格式为JPEG格式分辨率不低于H768XV576。视频存储格式： MPEG-4视频格式存储，分辨率不低于H768XV576。拍摄视频可选30帧/秒或60帧/秒。主机可自动备份最后30分钟内的工作视频功能，确保回放检查有无遗漏。可选配3.5mm微型麦克风插口，在录像的同时录音； 13.影像编辑：实时图像可以水平左右或右左翻转，上下翻转，也可旋转180度显示； 14.四级图像增益功能：可实现大空间的图像背景调节，分为手动，自动，wider1，wider2，无论检测空间大小都可以获得清晰明亮的图像。5倍数码无缝变焦，16级数码亮度控制； 15.操作界面：中文，英语等多国语言； 16.文本注释：可选择30个字符的标题标注，日期，时间的设置。 17.供电方式：内置锂电池，有效时间不低于100分钟。并可直接用外接220V交流电源给主机供电； 18.控制方式：主机一体化的双摇杆设计，大摇杆控制探头导向，小摇杆可单手操作所有的内窥镜菜单功能 ,亮度控制,图像记录和调整,图像字符输入等等。 19.工作温度： 插入管探头：空气中，-25-100℃，水下10-30℃，其他部分：-10-40℃。 二、配置清单： 主机1台，直视远焦观察镜头（视野角度为120度，视野深度为19mm～∞） 1个，侧视远焦观察镜头（视野角度为120度，视野深度为3mm～∞）1个，高性能可充电锂电池2块，电池充电器（220V交流）1只，20米长度硬质视频探头线 1条，仪器包装箱 1个，中文产品说明书 1本。 |
| 4 | 数显布氏硬度计 | 1 | 台 | 一、技术参数： ▲1.试验力：约187.5 kg，压头：2.5 mm硬质合金球，测试范围：100～650 HBW，分辨率：1HBW； 2.示值误差符合GB/T 230.2-2022、GB/T 231.2-2022重复性误差符合GB/T 230.2-2022、GB/T 231.2-2022，试验力误差≤±1%，符合GB/T 230.2-2022、GB/T 231.2-2022； 3.使用温度 5~45℃；外型尺寸：约长245 mm×宽105 mm×高238 mm； 重量：约5.1 kg；测试表面：平面：面积≥195 mm×60 mm；厚度≥5 mm； 圆柱面：直径≥60 mm；长度≥200 mm；厚度≥8 mm；压痕分辨率：1μm；图像分辨率：1600×1200； ▲4.布氏压痕测量系统技术参数： 1） 图像分辨率：≥1600×1200； 2） 视场范围：约8mm×6mm； 3） 测量分辨率：1μm； 4） 硬度测量范围：16HBW-650HBW； 5） 直径测量范围：0.6-1.5mm（2.5mm球压头）、 1.2~3mm(5mm球压头）； 6） 试验力：750、250、187.5、125、62.5 kgf等； 7）直径测量精度：±1.2%（2.5球压头）、±0.8%（5mm球压头）； 8） 直径测量重复性：0.4%（2.5mm球压头）、0.6%（5mm球压头）； 9） 硬件要求：CPU≥2G，内存≥2G； 10）系统要求：windowsXp、windows7、windows 8、windows10或同类系统。 5.摄像头净重：约385g。 二、配置清单： 1、 2.5 mm硬质合金球压头2个，布氏硬度块（HB 2.5/187.5）2块，40倍带光源读数显微镜1个、圆弧面适配器1个，充电器1个，数据线1个，布氏压痕测量软件1套，三防工业平板8寸1台，三防拉杆箱1个。 2、布氏压痕测量系统配置：磁力内置加密软件摄像头1只，三防工业平板电脑1台，第三方检测证书的压痕校正块 1块，双肩背带1幅，腕带1幅，触控笔1支，三防手提箱1个。 |
| 5 | 涂层测厚仪 | 1 | 台 | 一、技术参数： ▲1.测头类型：F5探头（分体式导线连接），可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆层的厚度(如镀锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)； 2.测量范围：0-5000μm，误差：±(2~4 )%H±1或H±2μm。 注：H为被测覆层的厚度值； ▲3.显示精度：0~99.9μm: 0.1μm；100~999μm: 1μm；1mm~10mm:0.01mm；大于10mm：0.1mm； 4.探头参数：最小平面直径：22mm，最小曲率半径（凹）：12mm，最小曲率半径（凸）：5mm； 5.对应内防腐探头可测量管道内径：110mm，基体临界厚度：1mm； 6.使用温度： 相对湿度：≤90%；温度：-10℃~+40℃；电源：具有电源欠压提示功能。 7.主机尺寸：约150mm(L)*68mm(W)*33mm(H)，重量：约220g（含电池）； 8.温度补偿：采用“锁相环”技术； 9.显示方式：≥2.4寸TFT彩屏，320*240像素，大号数显，翻转显示。 10.测量模式：精简模式、监控模式、统计模式、最小值捕捉； 11.数据接口：蓝牙2.0，手动、自动存储可选，容量超1万个读数； 12.测量速度：可以选择单次测量和连续测量两种测量速度。校准方式：基体校准、系统校准、一点校准； 13.语言：内置中、英文。日历：显示时间可追溯。单位：公制、英制可转换。声音提醒，手动和自动关机； 14. V型槽、大平底、防滑垫。 二、配置清单： 主机1台、F5探头1支、样片 1套、Fe铁基 1个、五号（AA）电池 2节、说明书1、合格证1套。 |
| 6 | 现场金相显微镜 | 5 | 台 | 一、技术参数： 1.专用物镜需配置：10倍、20倍、50倍各一支，有防尘、防碰撞、防腐蚀设计；专用高清解析滤镜：进光孔径可变； 2. 目镜需配置：标准23.2接口，配10倍、12.5倍、20倍各一支； 3. 宏观镜头需具有：手持50倍宏观镜头，配1200万像素无线采集器使用； ▲4.工装须具有：前置式吸盘底座、小管道支架、非磁吸材料万向支架、二维非接触式支架、通断式双磁轨吸附，支架带可变径功能，带磁极转向功能等； ▲5.采集系统须具有：无线采集终端（1200万像素），标准5G无线，支持IOS、安卓、WINDOWS系统；具有景深融合功能； 6．打磨设备：细磨机（进口90度弯角手柄，0～15000转/分钟）；配便携式电解腐蚀仪，针对于不锈钢等材质电解腐蚀抛光设计，可充电； 7．图像采集终端需具有：三防功能； 8．售后保证：2年质保；免费提供现场金相制样培训。 二、配置清单： 1、采集设备：1200万像素无线采集器（含高清倍镜）一套 2、光学部件： 1）专用金相镜头：10X、20X、50X；各一支 2）目镜：10X、12.5X、20X；各一支 3）宏观镜头50倍;一套 3、现场工装支架： 1）二维磁性支架 一套 2）万向支架（支持非磁吸材料、磁吸材料） 一套 3）小管道支架 一套 4）前置吸盘（含多引脚） 一套 4、采集辅助系统：无线图像接收终端 （三防设计） 一套 5、打磨设备：充电式90度弯角磨机 一套 6、包装及辅助器材： 1）仪器箱 一套 2）随机资料：说明书、合格证、质保卡 一套 3）充电器 一套 |
| 7 | 检验终端（平板） | 160 | 台 | 一、技术参数： 1、处理器：等于或者优于骁龙7 Gen 1八核； 2、操作系统：HarmonyOS 3.1或以上； 3、存储：RAM：6GB LPDDR4或以上；ROM：128G或以上； 4、网络制式：支持移动、联通、电信2G/3G/4G，Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz，支持WIFI6，支持WLAN热点，支持WLAN直连； 5、扩展支持：MicroSD卡，可扩展至512GB； 6、触摸屏方式：支持电容，十点触摸； 7、屏幕：≥11.5英寸；分辨率 2000*1200或以上、屏幕色彩1670万色或以上、屏幕材质FHD IPS/支持多点触控，全贴合电容触摸屏；防刮、多点触控、户外强光可见； 9、沉浸立体音效：大振幅双喇叭； 10、摄像头：主摄像头：1300万像素摄像头或以上，F1.8光圈或以上，自动对焦，副摄像头：副摄像头800万像素或以上，大广角F2.0光圈或以上，固定焦距拍照； 11、电池容量≥7250mAh，电池续航时间≥12小时； 12、GPS定位能力：GPS/A-GPS/Glonass/北斗定位； 13、蓝牙：BT 5.1，兼容BT4.0，BT2.1+EDR、数据接口：USB 2.0，充电，USB OTG，USB共享网络，MTP/PTP； 14、感应：重力传感器、环境光传感器、指南针、陀螺仪、指纹传感器、霍尔传感器、状态指示灯； 15、智慧互联：多屏协同、平行视界、智慧多窗、鸿蒙全新桌面； 16、智慧办公：内置WPS Office，支持Office文档查看和编辑，支持PDF文档查看，支持zip解压等； 17、防摔皮套； 18、投标人承诺中标后在广西建设相应的专业售后服务中心，并在响应文件中提供承诺函； 19、投标产品具有节能认证、国家强制CCC认证、入网许可证、无线电发射设备型号核准证，投标文件中提供证书复印件加盖投标人单位公章； 20、中标供货时须提供原厂授权函和售后服务承诺函； 21、质保期一年。 二、配置清单： 1、平板电脑主机 1台 2、数据线 1根 3、充电器 1个 4、说明书 1份 5、保修卡 1张 |
| 8 | 照度计 | 15 | 台 | 一、技术参数： 1、传感器:光电晶体管传感器； 2、测量范围:0~99999Lux;0~93000ftc； 3、测量精度:参考值的±3%； 4、分辨率:1 Lux(0～19999 Lux)10 Lux(其余量程)； 5、0.1ftc(0～1858ftc)1ftc(其余量程)； 6、测量速率:0.5秒； 7、保护等级:IP 10； 8、环境温度:0～+50℃,+32～+122°F； 9、存放温度:-40～+70℃,-40～+158°F； 10、电源:2节1.5V AAA电池（保质期：1年）； 11、尺寸:约长133x宽46x高25 mm； 12、重量:约95g(包括电池和保护帽)； 二、配置清单： 1、主机 1 台 2、说明书 1份 3、合格证 1 份 4、计量校准证书 1份 |
| 9 | 全自动精密显微硬度计 | 1 | 台 | 一、仪器参数 1.控制系统：精密步控系统； ▲2.平台：高精度直线滑轨导向升降平台、机头下压式结构； 3.试验力 10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1kgf 0.098N、0.245N、0.49N、0.98N、1.96N、2.94N、4.9N、9.8N； 4.最小测试单位：0.01µm； 5.硬度测试范围：5-3000HV； 6.试验力施加方法：自动（加荷、保荷、卸荷）； 7.测试显微镜放大倍率：100X（测试）、400X（观察）； 8.压头与物镜切换：自动； 9.转换标尺：HR、HB、HV； 10.试验力保荷时间：5-60s； ▲11.XY向最大位移：50x55mm，最小步进0.625µm；手动X-Y试台：尺寸：约100*100mm ，最大移动：25*25mm；回复精度：单程全程≤10µm，扫描全程≤20µm 12.试件最大高度：180mm； 13.压头中心到机体距离：136mm； 14.电源：AC220V+5%，50-60Hz； ▲15.具有路径规划功能，作为距离测量功能的拓展，通过鼠标点选图像，完成待测路径的17种模式精确规划： 1)自由选点：点选图像任意位置，成为待测路径； 2)任意方向：点选任意起点，任意方向的直线段； 3)边缘法线：点选边缘附近，自动生成法线段； 4)两点法线：点选边缘二端，生成中心法线段； 5)角平分线：三点构造角度，生成角平分线段； 6)圆形路径：二点定圆心/半径，顺时生成路径； 7)边缘轮廓：点选边缘附近，自动沿边生成路径； 8)边缘等距：沿边缘，点选距离，生成等距线段； 9)锯齿波形：周期、齿高、齿对称度可量化设定； 10)两点中心：点选图像上的两点，生成中点作为待测路径； 11)行：点选任意起点，任意方向的直线段，中间可变距； 12)多行：多行路径点； 13)锯齿：锯齿形的多行； 14)插值：两点间插入固定个数/距离的路径点； 15)矩阵：矩形阵列的路径点； 16)轮：轮形路径点； 17)环：环形路径点； 16.具有压头/镜头偏移校准功能，消除压头和镜头之间机械偏差，修正系统整体误差； 17.边缘扫描功能：通过XY自动平台的移动，能将所指定物体的边缘进行扫描，描绘物体边缘轮廓图； 18.全景拼接功能：通过“全景扫描”功能，可以获得指定范围的全景图，并在图上做任意的路径规划； 19.区域模式和连打连测功能：对于同一视野内可选择区域模式，每次测量时仅考虑设定范围内的压痕；连打连测时开启区域模式，能避免同一视野多个压痕导致测试中断的情况； 20.曲面修正功能：符合ASTM E384标准表一、表二，提供球、杆等曲面件测试修正需求； 21.角度修正功能：能够通过角度的自动修正，消除平台与摄像头之间的角度偏差，提高平台定位精度； 21.多试样全景拼接功能：可对多个试样同时进行全景拼接，然后在这些全景图上做路径规划，最后完成连打连测； 22.自动亮度功能：可以将样品的表面自动调整到最好的状态，合适的亮度能将压痕与周围更好地区分开，帮助更精确地识别压痕顶点； ▲23.软件主要技术参数： 规划路径，全自动压痕图像识别，内置各标准硬度值转换工具，可实时显示并更新当前硬度计的状态：当前压头/物镜、保荷时间、加载力大小等。自动生成word与excel文档。 二、配置清单： 1.图像分析测量软件（加密狗及光盘）1份，高清摄像头（500W像素）1个，XY自动平台控制器1个，控制系统1套，1X C标准接口1个，数据线1根，砂带打磨机1台； 2.十字试台1只，薄片夹持台1只，平口夹持台1只，细丝加持台1只，螺丝刀2把，水平调节螺钉4只，10x测微目镜1只，显微硬度块2块，水平仪1只，备用保险丝2只，产品使用说明书1份，产品合格证1份。 |
| 10 | 倒置式金相显微镜 | 1 | 台 | 一、技术参数 1.光学系统：无限远轴向、径向双重色差校正及反差增强型光学系统；齐焦距离45mm；光学部件镀膜具有防霉功能； 2.观察方式：明场、高级暗场、偏光观察功能，预留DIC微分干涉功能升级位置； 3.成像质量：采用光陷阱技术，防止眩光，提高成像质量； 4.高级暗场技术：极黑背景，将杂散光的干扰最小化，减少光学照明系统的纵向色差，可以辨别最细密的组织； ▲5.观察方式切换：≥6位功能编码转盘； 6.目镜：10x视场数≥23。每个目镜均可单独进行屈光度调整； ▲7.物镜：EC反差增强物镜，5x/0.13, 10x/0.25, 20x/0.50, 50x/0.80,100x/0.90。所有物镜螺纹直径≥27mm，50X、100X物镜具有保护装置设计，带有伸缩回弹功能，防止物镜压伤； 8.物镜转盘：≥6孔编码式多功能物镜转换器，带有编码功能； ▲9.光强管理：切换物镜放大倍数及观察功能时可自动调整至预设光强； 10.机械式载物台： 台面≥208 x 283mm，XY方向移动范围≥40x40 mm； 11.其它附件：直径10mm、20mm、30mm，垫片各1个，十字线10mm/100等分的目镜测微尺1个，1/100mm台尺1个； 12.照明装置：使用长寿命高亮度LED照明系统，单颗光源寿命≥60000小时； 13.Eco安全环保模式：Eco模式下停止操作显微镜15分钟后自动休眠，节能同时并延长光源使用寿命； ▲14.显微镜分辨率彩色摄像头： 14.1基础分辨率≥2000万，≥4512×4512像素，芯片带有主动制冷功能； 14.2芯片尺寸：≥1.1英寸,12.4mmx12.4mm，≥17.5mm对角线长度，全局快门； 14.3像素点大小：≥2.74umX2.74um，单张拍摄最长时间：≥60s； 14.4最大预览速度（满幅）：≥28幅/秒@4512×4512，双3.0USB接口输出，动态范围不低于4400：1，HDR模式下动态范围不低于25000：1； 15.图象处理软件：软件部分有几何参数测量、加载标尺、加载标注、图像调整、 图像拼接，景深叠加，导出测量数据至 EXCEL格式存储图像（原始图像与测量数据分层保存）等等； 16.图像分析硬件：配置不低于(I7 12700/512G固态/16内存/1T机械硬盘/23.8英寸显示器/WIN10操作系统）；电源容量2048Wh，最大输出功率2400W，纯正弦波； 17.专用分析软件：符合中国GB和部分美国ASTM相关材料标准，能实现金属平均晶粒度评级、低碳冷轧薄板铁素体晶粒度评级、混有珠光体的铁素体晶粒度评级、双重晶粒度的测量评级、非金属夹杂评级、球墨铸铁球化率测量评级、灰铸铁金相分析、铁素体奥氏体双相不锈钢α-相金相测量、奥氏体型不锈钢α-相金相测量、第二相面积含量测量、多相面积含量测量、颗粒度分析、渗碳层深度的测定、脱碳层深度的测定、钢中石墨碳评级、高速钢大块碳化物评级、层深长度测量、痕迹处理、单相铜合金晶粒度评级、铸造铝铜合金晶粒度评级、铝及铝合金晶粒度评级、镁及镁合金晶粒度评级； 18.提供标准图谱比照评级功能，保证显微镜试样图像与标准图谱照片在计算机屏幕上按相同倍率显示； 19.软件免费升级，免费提供图谱比照制作服务，可为用户扫描行业标准、企业标准、实验室检验方法的图谱照片，制作专有的图谱比照模块。每年安排工程师免费上门服务1次。 二、配置清单： 1.显微镜主机1台 2.图像分析硬件1台 3.5x、10x、20x、50x、100x物镜各1枚 4.明场、暗场、偏光模块各1件 5.光源1件 6.目镜及眼罩各2个 7.载物台1件 8.相机1部 9.金相分析软件1套 |
| 11 | 多功能试样表面处理机 | 1 | 台 | 一、技术参数: 1.表面处理方式：高能束，波长1070nm； ▲2.平均输出功率：最大3000W，最小300w； 3.最大调制频率：1KHz； 4.表层清理速度：0.05-0.5平方米/分钟（以1mm厚氧化物测算）； 5.最大切割厚度：最大5mm厚碳钢； 6.切割速度：100-300mm/分钟(3mm碳钢测算））； ▲7.最大焊接深度：5mm厚碳钢； 8.表面处理方式：点、直线摆动； 9.工作范围（线长）：10m； 10.焦距：200mm； 11.聚焦光斑直径：1-5mm； 12.冷却方式：水冷； 13.供电：交流 380V/50Hz/20KVA； 14.可以适配多轴机器人，预留控制接口。 二、配置清单： 1.主机1台、护目镜1个、送丝机1台、说明书1份、合格证1张。 |
| 12 | 电火花取样机 | 1 | 台 | 一、技术参数 1.工作电压：AC220V±20%； 2.外形尺寸（长×宽×高）：约500mm×200mm×300mm； 3.功率：≥2500W； 4.电流：100档； 5.放电频率：50-500HZ； 6.水流调节：100档； 7.电源原理：PWM数控脉冲电源； 8.电机 ：闭环步进电机； 9.机头：不锈钢直线导轨+数字设定深度功能； 10.限位：限位自停和自动返回； ▲11.伺服行程：不低于100MM； 12.控制方式: 触控面板控制； ▲13.装夹电机直径：1~10MM； ▲14.浅层加工速度：不低于1mm/min（12MM电极）； 15.加工速度：实测10MM直径实心黄铜电极(截面积78MM2)，40秒加工1MM深； 16.深度设定：触屏设定(精度0.1MM)； 17.触摸彩屏：≥800*480（24位色）7寸； 18.核心芯片：32位处理器 19.功率管：20只 20经验参数：9组 二、配置清单 1.主机：一台 2.输出线：一套 3.闭环步进电机机头：一个 4.电极夹头：一个 5.电源线：一根 6.电机线：一根 7.火花电极：一盒 8.磁力座：一个 9.十字固定支架杆：二根 10.连杆锁紧头：一个 11.磁力出水嘴：一个 12.水泵：一个 13.水管：一根 14.铝合金工具箱：一个 |
| 13 | 热处理智能温控设备 | 1 | 台 | 一、技术参数： 1.功率：120KW； 2.温控系统：智能数显（PID可控硅），升降温及定时温控； 3.加热方式：远红外加热，最高温度900℃； 4.外形参考尺寸（长×宽×高）：0.6米×1米×1.2米； 二、配置清单 主机1台，合格证、说明书各1份。 |
| 14 | 无线笔式电磁超声高温腐蚀检测仪 | 7 | 台 | 一、性能要求 1.需可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。 2.无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 ▲3.须具备高温声速自动补偿修正功能，探头内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警。 ▲4.三种测厚模式： (1)全自动测量模式，一键测量，无需人为干预。 (2)半自动测量模式，一键切换。 (3)全手动测量模式，一键切换。 5.外部存储器：U盘,可用于设备系统升级。 6.内部储存器：16GB，可存储检测数据400000组。 ▲7.可升级后匹配的5种探头种类为：800℃高温通用探头；B扫描探头；800℃铁磁性材料高温 专用探头，800℃高温通用小探头，脉冲电磁式探头、10mm直径小探头。 ▲8.仪器具备手腕式显示器，可高空，可佩带，解放双手，实时监测保存数据，显示A扫B扫功能，可通过显示器实时调节不同材质跟声速，简单便携。 二、技术参数： ▲ 1. 总体要求： (1).仪器为笔式外形和平板电脑组成，具有A 扫描、B 扫描两种功能，具有测厚和探伤功能； (2).主机显示屏为圆形LED ，可实时显示当前电量、声速、温度补偿和温度修正、材质、厚度； (3).笔试仪器部分和平板电脑通过无线连接； (4).仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机，探头可快速更换，探头和主机为螺纹连接； (5).可配置的探头类型：常温探头、高温探头 (最高800℃) 、低频探头、10mm直径小探头。 ▲2 .高温探头工作温度范围：- 150~+800℃ ，其他温度可进行定制探头，最高温度1200℃； ▲3 .同时具有涂层厚度测量功能0-6mm,高温补偿：具备高温声速自动补偿功能； 4.最大接收增益：100d B； ▲5.频率范围：2~5MHz可调； ▲6.最大提离 (传感器与检测对象之间的工作间隙) ：4mm ，防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层 (油漆、清漆、搪瓷、塑料等) 都可以做为操作间隙； 7.测量范围1mm ~ 249.99mm ，可升级到最大1mm ~ 500mm； 8.测量设备最高分辨力：0.01 mm； 9.平均模式分辨力：0.001 mm； 10.操作换能器和倾斜角度±25度； 11.声波声速的调节范围1000~9999m/s； 12.供电： 内置锂电池供电，连续工作时间≥8 小时，间隔工作时间小于24 小时； ▲13.可检测工件的最小曲率范围：8mm； 14.软件提供在专用平板电脑中，平板电脑和软件； 15.通讯接口：Micro USB； ▲16.笔式主机尺寸：约175×40×33mm； ▲17.供货时须提供厂家的产品授权书； 18.软件终身免费升级； 19.显示方式：液晶显示屏； 20.主机重量：≤ 250g； 21.声波类型：剪切波 (横波) ； ▲22.波形显示方式包括全波、半波、射频波 (软件中可快速调节) 三、配置清单: 包含主机1台、常温探头1个、10mm直径小探头1个、高温探头(-150~800℃)1个、平板电脑一台、手腕式显示器一台、探头连接器1个、数据线1根、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、高温配件1套、充电器1个、仪器箱1个，相关软件1套。 |
| 15 | 埋地管道综合分析仪 | 1 | 台 | 1、主要参数、性能： 1.1、埋地管道综合分析仪基于云计算技术设计与开发，由web客户端、云端数据库和云端数据处理程序三部分组成，具有良好的交互体验。 1.2、埋地管道综合分析仪适用于埋地钢制管道，主要由三个子系统构成，分别是风险评估系统、腐蚀防护系统综合评价系统和合于使用评价系统。 1.3、埋地管道综合分析仪开发依据的相关标准：GB/T 27512-2011《埋地钢质管道风险评估方法》在用管道的风险评估部分内容；GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》燃气管道的布置要求内容；GB 50251—2015《输气管道工程设计规范》输气管道的布置要求内容；GB 50253—2014《输油管道工程设计规范》输油管道的布置要求内容；GB/T19285-2014《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》腐蚀防护系统综合评价部分；GB/T 30582-2014《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》；SY/T6477-2017《含缺陷油气管道剩余强度评价方法》；GB/T35013-2018《承压设备合于使用评价》；GB/T19624-2019《在用含缺陷压力容器安全评定》管道评定部分。 1.4、具备管道基础数据管理功能，可录入、存储和查询基础数据。 1.5、具备历史任务信息查询功能，可记录与查询管道历次检验信息。 1.6、具备内容校核、智能引导等功能。用户录入数据时，系统提供默认值、推荐值、内容校验等功能；对于不同记录项之间存在关联逻辑、计算关系的，系统可根据已填内容自动计算、填充对应结果。 1.7、风险评估系统 1.7.1、符合GB/T 27512-2011《埋地钢质管道风险评估方法》介质为天然气、液化气的在用城镇燃气管道的风险评估部分的规定。适用于风险预评估和再评估。 1.7.2、具有引导功能，根据用户选择的管道类型或者输入的相关参数，自动提取符合标准要求的检验项目展示给用户，用户只需按照系统提示完成数据录入即可完成风险评估。 1.7.3、具备自动生成原始记录和评估报告功能，系统根据用户采集的数据，在后台自动计算并生成风险评估报告。 1.8、腐蚀防护系统综合评价系统 1.8.1、符合GB/T19285-2014《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》规定，提供基于层次分析法的模糊综合评价方法。 1.8.2、系统能根据录入的外防腐层状况、阴极保护有效性、土壤腐蚀性、杂散电流干扰、排流保护效果等全面检验数据，自动完成腐蚀防护系统分项及综合评价并生成评价报告。 1.8.3、评价报告包括各因素分项评价报告和综合评价报告，具体内容包含各因素及模糊综合评价的评价方法、等级、结果和评语得分等。 1.9、合于使用评价系统 1.9.1、具备应力校核功能，参照相关设计规范来进行应力校核。 1.9.2、具备剩余强度评估功能，可以按照多个标准进行缺陷剩余强度评估。包括：GB/T30582-2014《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》的单一体积型缺陷、相互作用的体积型缺陷、无划伤凹坑缺陷、有划伤凹坑缺陷；SY/T6477-2017《含缺陷油气管道剩余强度评价方法》的均匀减薄、局部减薄、弥散性损伤、凹陷、凹陷及沟槽缺陷；GB/T35013-2018《承压设备合于使用评价》的均匀减薄、局部减薄、凹陷、凹陷及沟槽、错边缺陷；GB/T19624-2019《在用含缺陷压力容器安全评定》的未熔合、未焊透等平面缺陷，气孔、夹渣、局部减薄等体积缺陷。 1.9.3、具备剩余寿命预测功能，符合TSG D7003-2022 《压力管道定期检验规则—长输(油气)管道》、TSGD7004-2010 《压力管道定期检验规则—公用管道》、GB/T 30582-2014 《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》规定，可利用概率统计法或壁厚法对管道进行腐蚀剩余寿命预测。 1.9.4、具备自动生成评价报告的功能，报告内容包含各功能模块的评估方法、计算过程、计算结果和评价结果等。 2、配置清单： 埋地管道综合分析仪一套。产品交付时，提供一个系统使用权限的账号，账号有4年免费技术服务期，在服务期内，免费为用户提供系统安装培训、运行使用、升级维护和技术支持等服务，技术支持包括电话咨询、实时在线答疑、在线培训等非现场服务和必要的现场服务。技术服务期满后，用户可继续使用当前版本软件，如需要软件升级（软件升级、技术支持等服务）须支付软件维护费，费用为原采购价格的10%。 3、售后服务： （1）技术资料及培训：免费现场培训，系统内提供内置的操作引导界面； （2）升级：账号有效期内提供实时在线升级与维护； （3）服务：供应商免费提供非现场服务，内容包括：电话咨询、实时在线答疑等。 |
| 16 | 工业管道应力分析及缺陷评估仪 | 1 | 台 | 1、技术参数： 1.1、工业管道应力分析及缺陷评估仪全中文、图形化的软件交互界面。 1.2、工业管道应力分析及缺陷评估仪运行环境为Windows7及以上系列64位操作系统。 1.3、工业管道应力分析及缺陷评估仪开发依据的相关标准：管线系统建模及力学分析均采用有限元法；缺陷安全性评定参照GB/T 19624-2019《在用含缺陷压力容器安全评定》进行。 1.4、适用范围：在用钢制工业管道的静力学分析。 1.5、工业管道应力分析及缺陷评估仪核心计算程序具备结构应力分析、强度校核、柔性分析和缺陷安全评定四大功能。应力分析、柔性分析、强度校核符合GB/T20801-2020《压力管道规范工业管道》的规定，并支持埋地管道的应力分析。 1.6、管线参数化建模功能。管线建模支持管线生成、吊支架添加、弯头自动生成等功能，吊支架类型符合GB/T 17116.1-2018《管道支吊架第1部分技术规范》规定。 1.7、几何图形显示可分为线型和实体模型，同时提供将三维模型转化为单线图显示。 1.8、缺陷主要包含下列类型：环向平面缺陷，包括未熔合、未焊透等；体积缺陷，包括减薄、气孔、夹渣等。 1.9、缺陷在管线上的设置与显示功能。 1.10、建立包含常见管道国标材料牌号的材料数据库，包含GB/T 20801-2020《压力管道规范工业管道》中常用钢管牌号；具有材料参数自定义的功能。 1.11、软件具备生成报告功能，报告类型包含应力分析报告、强度校核报告、柔性分析报告和缺陷安全评定报告。 1.12、软件具备云图显示功能。 2、配置清单： （1）工业管道应力分析及缺陷评估仪一套 （2）软件程序加密锁一个 （3）中文纸质说明书一套以及电子版一份 （4）培训所涉及到的资料电子版一套 3、售后服务： （1）从交付之日起有4年免费技术服务期，在服务期内，免费为用户提供系统安装培训、运行使用、升级维护和技术支持等服务，技术支持包括电话咨询、实时在线答疑、在线培训等非现场服务和必要的现场服务。技术服务期满后，用户可继续使用当前版本软件，如需要软件升级（软件升级、技术支持等服务）须支付软件维护费，费用为原采购价格的10%。 （2）首次培训免费，培训时间及地点按照合同约定进行。 |
| 17 | 防爆绝缘电阻测试仪 | 2 | 台 | 一、技术参数： 绝缘电阻(Ω) 输出电压 50V/100V/250V/500V/1000V 0%~10% 50V 0.01MΩ~50.0MΩ ±(3%+5) 100V 0.01MΩ~100.0MΩ ±(3%+5) 250V 0.01MΩ~200.0MΩ ±(1.5%+5) 500V 0.01MΩ~500MΩ ±(1.5%+5) 1000V 0.1MΩ~2000MΩ ±(1.5%+5) 2.0GΩ~9.9GΩ ±(10%+3) 10.0GΩ~20GΩ ±(20%+10) 负载电流 50V(R=50KΩ) 1mA 0%~10% 100V(R=100KΩ) 1mA 0%~10% 250V(R=250KΩ) 1mA 0%~10% 500V(R=500KΩ) 1mA 0%~10% 1000V(R=1MΩ) 1mA 0%~10% 短路电流≤2mA 低电阻(Ω) 0.01Ω~20.00KΩ(大约5.0V/>200mA) ±(1.5%+3) 直流电压(V) 0.0V~600.0V ±(2%+3) 交流电压(V) 0.0V~600.0V ±(2%+3) 机身尺寸：约103mm长×225mm宽×59 mm高 二、配置清单： 防爆绝缘电阻测试仪 1台，测试线（红+黑）2条、测试探针（红+黑）2根、鳄鱼夹（红+黑）2个、1.5V AA碱性电池6节，使用手册1本，布包1个，防爆合格证1张。 |
| 18 | 防爆型兆欧表 | 2 | 台 | 一、技术参数： 1.电阻量程：0.01Ω-1200Ω； ▲2.电流量程：0.00mA-20.0A； 3.电阻分辨率：0.001Ω； ▲4.电流分辨率：0.05mA； 5.数据存储：99组； 6.声光报警：有报警声音，按AL键开、关； 7.报警临界值设定范围：电阻：1-199Ω； ▲8.电流：1-499mA； 9.电源：6VDC（4节5号碱性干电池）； 10.防爆标志:Exia Ⅱ BT3 Ga； 11.保护等级：双重绝缘。 二、配置清单： 仪表 1台，测试环1件；5号干电池 4个，仪表箱 1个，用户手册 1本，防爆合格证 1页，产品保修手册、产品合格证 1套。 |
| 19 | 防爆万用表（本安型工业防爆万用表） | 2 | 台 | 一、技术参数： 1、交流电压 (V) 600.0mV ±(1.0%+3) 6.000V/60.00V/600.0V/1000V ±(2.0%+3) 2、交流电压 (V) 600.0V ±(2.0%+3) 3、交流电流(A) 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA ±（1.0%+3)，6.000A ±（1.2%+3)，20.00A ±（1.5%+5) 4、直流电流(A) 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA ±(0.8%+3)，6.000A ±（1.0%+3)，20.00A ±（1.2%+5) 5、电阻(Ω) 600.0Ω ±(1.0％+2），6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ ±(0.8%+2)，6.000MΩ ±(1.2％+3），60.00MΩ ±（2.5%+5)，电容(F)6.000nF ±（4%+10)，60.00nF～600.0uF ±（3.0%+5)，6.000mF～60.00mF ±10%。 二、配置清单： 表笔1副，说使用明书1本，布包1个，保修卡1张，防爆证书1张。 |
| 20 | 穿透涂层测厚仪 | 1 | 台 | 一、技术参数： 1、手腕型工作:需可以像手表一样戴在手腕上操作。 2、测视型工作:需在高空作业时，可用绪带固定设备更好的检测数值。 3、一次回波检测:常规测量模式，适用于被测工件表面无涂镀层腐蚀比较严重的金属测厚； 4、两次波检测模式:用于被测工件有涂镀层，无需去掉表面的漆层和涂层进行测厚； ▲5、多次回波检测模式：须适用于被测工件表面比较厚的涂镀层；无需校零，低频探头可以穿透20mm的涂镀层后精确测量金属厚度； ▲6、定级：测量的测厚数据与压力管道相关软件对局部减薄进行定级； 7、测量范围：1-250mm（取决探头） 8、精确度：±（0.5%H）+0.05mm 二、配置清单： 1、主机1台； 2、标准探头1支； 3、耦合剂1瓶； 4、充电器1个； 5、电池3节； 6、使用说明书1套； 7、压力管道局部减薄定级软件1套 ； 8、含计量证书一套。 |
| 21 | 货叉自然下滑倾角测量仪 | 1 | 台 | 一、技术参数： 1、触控记录终端技术参数： ▲1.1操作系统：Android或同类操作系统,运行内存：4GB或以上，机身存储:64GB或以上； 1.2电容式多点触摸屏幕，硬度7H以上 ； 1.3充电接口：Type-C,支持无线充电；支持反向无线充电 1.4支持蓝牙与WIFI连接、支持SDHC / SDXC 扩展外置存储拓展存储容量； 1.5仪器工作湿度：5%～95%，无凝结； 1.6仪器工作温度：-10～50℃。 2、自然下滑量和倾角测量参数： ▲2.1自然下滑量测量精度：0.1mm； ▲2.2测量高度范围：≤80m； ▲2.3门架倾角变化量测量精度：±0.2º。 二、配置清单： 触控记录终端1台、倾角下滑量测量模块1个、专用反射板1块、充电器1个、蓝牙打印机1个、法定计量机构出具的检定证书1份。 |
| 22 | 笔式电磁超声高温腐蚀检测仪(不含高温探头) | 3 | 台 | 技术参数 一、性能特点 1.可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。 2.无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 ▲3.具备高温声速自动补偿修正功能，探头内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警。 ▲4.三种测厚模式： (1)全自动测量模式，一键测量，无需人为干预。 (2)半自动测量模式，一键切换。 (3)全手动测量模式，一键切换。 5.外部存储器：U盘,可用于设备系统升级。 6.内部储存器：16GB ，可存储检测数据400000组。 ▲7.可升级后匹配的5种探头种类为：800℃高温通用探头；B扫描探头；800℃铁磁性材料高温 专用探头，800℃高温通用小探头，脉冲电磁式探头、10mm直径小探头。 ▲8.仪器具备手腕式显示器，可高空，可佩带，解放双手，实时监测保存数据，显示A扫B扫功能，可通过显示器实时调节不同材质跟声速，简单便携。 二、技术参数要求： ▲ 1. 总体要求： (1).仪器为笔式外形和平板电脑组成，具有A 扫描、B 扫描两种功能，具有测厚和探伤功能； (2).主机显示屏为圆形LED ，可实时显示当前电量、声速、温度补偿和温度修正、材质、厚度； (3).笔试仪器部分和平板电脑通过无线连接； (4).仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机，探头可快速更换，探头和主机为螺纹连接； (5).可配置的探头类型：常温探头、高温探头 (最高800℃) 、低频探头、10mm直径小探头。 ▲2 .高温探头工作温度范围：- 150~+800℃ ，其他温度可进行定制探头，最高温度1200℃； ▲3 .同时具有涂层厚度测量功能0-6mm,高温补偿：具备高温声速自动补偿功能； 4.最大接收增益：100d B； ▲5.频率范围：2~5MHz可调； ▲6.最大提离 (传感器与检测对象之间的工作间隙) ：4mm ，防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层 (油漆、清漆、搪瓷、塑料等) 都可以做为操作间隙； 7.测量范围1mm ~ 249.99mm ，可升级到最大1mm ~ 500mm； 8.测量设备最高分辨力：0.01 mm； 9.平均模式分辨力：0.001 mm； 10.操作换能器和倾斜角度±25度； 11.声波声速的调节范围1000~9999m/s； 12.供电： 内置锂电池供电，连续工作时间≥8 小时，间隔工作时间小于24 小时； ▲13.可检测工件的最小曲率范围：8mm； 14.软件提供在专用平板电脑中，平板电脑和软件； 15.通讯接口：Micro USB； ▲16.笔式主机尺寸：约175长×40宽×33高mm； ▲17.供货时须提供厂家的产品授权书； 18.软件终身免费升级； 19.显示方式：液晶显示屏； 20.主机重量：≤ 250g； 21.声波类型：剪切波 (横波) ； ▲22.波形显示方式包括全波、半波、射频波 (软件中可快速调节) 三、配置清单： 主机1台、常温探头1个、10mm直径小探头1个、相关测厚腐蚀软件及显示主机 1套、手腕式显示器1台、探头连接器1个、数据线1根、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、高温配件1套、充电器1个、仪器箱1个。 |
| 23 | 硬度计 | 2 | 台 | 一、技术参数要求： ▲1.测试范围：200～900HL(里氏硬度值)，可转换的硬度标尺：HL,HV,HB,HRB,HRC,HS。 ▲2.精度：+/-4HL。 ▲3.测试方向:任意方向。 4.操作温度（-10℃～＋40℃）；存放温度（-20℃～＋50℃） 5.工作时间:连续工作40小时(大约2500次测试) 6.数据存储：自动存储不低于500组数据。 7.仪器尺寸：不大于 6.5”(165mm)×1.1”(28mm) ×1.1”(28mm) 8.主机重量：不大于125克。 9.液晶屏直接显示测试结果，根据设定程序可以直接显示HL硬度值和HV,HB,HRB,HRC,HSD换算硬度值。 10.可测材料：高合金,不锈钢,轴承钢，铸铁,铸铝或铝合金,铜,黄铜等。 11、测试方向：任意方向。 二、配置清单： 主机1台，标准试块1块，13mm支撑环1个，红外打印机以及充电器1套，CR-2330锂电池2片，携带箱1个，毛刷1个，文件资料1套，供货时提供第三方法定计量检定机构出具的证书1份，设备操作规程1份。 |
| 24 | 防爆相机 | 5 | 台 | 一、技术参数要求 1、防爆标志：Ex ib IIC T5 Gb； 2、内置6颗嵌入式本安型LED闪光灯，黑暗环境下可拍出清晰照片； 3、≥1/2.3英寸CMOS图像传感器； 4、总像素≥1676万，有效像素≥1640万； 5、≥5倍光学变焦和10倍超解像变焦； 6、≥3.0英寸彩色显示屏； 7、防水（20m）防摔（1.75m）防冻（-10℃）； 8、内置WiFi全新无线通信； 9、移动全景高清动画拍摄，声音不失真； 10、标配16G内存卡； 11、约203g（包括电池和存储卡）。 二、配置清单： 相机 1台，本安型锂离子电池 1套，电源适配器 1套，USB电缆 1根，手带、相机包 1套，使用说明书 1份，保修卡合格证 1份，防护箱 1个，128G内存卡 1个。 |
| 25 | 防爆对讲机 | 29 | 台 | 一、技术参数要求： 1、长续航；快速充电；大功率。 2、频道数量：≥128。 3、电源：有；锂电池。 4、频率范围：403～527MHz。 5、电池容量：≥2000mAh。 6、静音码：有。 7、距离：≥5KM。 8、符合石油化工企业防爆标准，有防爆标识。 二、配置清单： 1、主机×1； 2、天线×1； 3、充电器×1； 4、说明书×1； 5、保修卡×1； 6、电池×1； 7、包装×1。 |
| 26 | 超声波测厚仪 （树脂、玻璃钢用） | 1 | 台 | 一、技术参数要求： 1.测量范围：0.5至508毫米； 2.分辨率：0.01毫米或者0.1毫米； 3.显示模式：厚度值模式；A 扫描或波形模式；最小/最大值捕获模式；差值/减薄率模式； 4.V路径修正：自动V声程修正,补偿双晶探头的非线性度； 5.示值误差：±0.05mm (25mm以下)；±0.2%H (100mm以下)；±0.5%H (100mm以上)注:H 为被测物厚度； 6.重复性：±0.05mm； 7.显示屏：320X240点阵，2.4寸真彩屏； 8.测量速率：每秒 4 次测量； 9.材料声速范围：500～9999m/s； 10.工作温度:-10℃～+50℃，有特殊要求可达-20℃; 二、配置清单： 1、主机一台； 2、TC110测玻璃钢探头一只； 3、仪器箱一个； 4、1.5V碱性电池两节； 5、耦合剂一瓶； 6、操作手册一份； 7、计量证书一份。 |
| 27 | 碳排放数字监控大电视 | 1 | 台 | 一、技术参数要求 1、98英寸；工程专用全面屏AI远场语音液晶电视； 2、芯片型号：MT9653或以上； 4、处理器：RAM：4GB或以上；ROM：64GB或以上； 5、64位机芯或以上， 远场语音，双通道WIFI+蓝牙(双频2.4GHZ/5GHZ)； 6、DTMB数字一体机，全生态HDR10/H.264+H.265双解码； 7、南新传媒牌照+腾讯海量视频/同步院线； 8、T惠购/在线教育/QQ音乐/雷鸟K歌； 9、微信互联/多屏互动/电视卫士； ▲10、支持HDMI CEC/定制应用功能/远场语音功。 二、配置清单： 监控大电视1台，文件资料1套。 |
| 28 | 自动微量残炭测定仪 | 1 | 台 | 一、技术参数要求： 1、符合标准：GB/T17144、GB/T41733、ASTM D4530标准； 2、燃烧室尺寸 ：φ87×100mm； 3、燃烧室工作温度范围：室温～500℃； ▲4、燃烧室恒温精度：500℃±1℃； 5、压力调节范围：0～392kPa（4kg/cm2）； 6、流量调节范围：150mL/min；600mL/min能自动切换； 7、整机功率：≤1500W； 8、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%； 9、在全升温过程能精准控制升温速率，并使仪器在整个过程中恒温精度达到±1℃，并在升温和控温过程中实时显示实验时间和温升的关系曲线，方便了解升温速率和实时温度；同时可根据屏幕实时提示，确定仪器此时是处于“待机”、“吹扫”、“升温”、“恒温”、“降温”、“结束”的某一个状态； 10、采用一体式电热单元和电热管加热； 11、电路、气路采用分室设计，安全可靠； ▲12、具有独立主动散热单元，在降温过程中能自动启动，大大缩短冷却时间； ▲13、配有独立自动采集计算系统，能单独与天平在天平室直接联用，自动采集天平数据，自动计算残炭值和重复性，提高实验工作效率； 14、燃烧室能配备三种不同规格样品管支架，一种可以放置4毫升标准样品管12支以测量残炭含量范围在0.10%～30.0%的样品残炭含量；一种可以放置10毫升样品管6支以测量残炭值低于0.10%的样品残炭含量；一种可以混合放置两种样品管9支以测量不同样品残炭含量。 二、配置清单： 1、仪器主机1台； 2、自动采集计算系统1台 3、样品管支架3套（一套能放置4毫升标准样品管12支，一套能放置10毫升样品管6支；一种能混合放置样品管9支。） 4、取样钩1把； 5、数据连接线1根； 6、氮气专用连接线5米； 7、顶盖1套； 8、试样管（大、小）各100支； 9、称样座（大、小）各1个； 10、收集瓶1个 |
| 29 | 自动颗粒度测定仪 | 1 | 台 | 一、技术参数要求： 1、光源：半导体激光器； 2、检测范围：1μm～400μm； 3、粒径范围：1μm～100μm（ISO4402）或4μm（c) ～70μm（GB/T18854，ISO11171）； 4、灵敏度：1μm（ISO4402）或4μm（c)（GB/T18854，ISO11171）； 5、检测通道：16个，可间隔0.01μm任意设定粒径尺寸； 6、取样体积：0.2～100ml，间隔0.1ml； 7、取样体积相对误差：优于±0.5％； 8、检测速度：5～60mL/min（默认15mL/min）； 9、清洗速度：5～60mL/min（默认15mL/min）； 10、分辨力：优于10%(GBT18854-2002，ISO11171)； 11、重合误差极限： 24000粒/mL（5%重合误差）； 12、颗粒计数器重复性：RSD<2%； 13、颗粒计数相对误差：±5%； 14、气压舱最大负压：-0.08MPa； 15、气压舱最大正压：1MPa； 16、检测样品粘度：≤650cSt； 17、检测样品温度：0℃～80℃； 18、工作温度：0℃～60℃； 19、储存温度：-30℃～80℃； 20、采用光阻法（遮光法）原理，具有检测速度快、抗干扰性强、精度高、重复性好等优点； 21、高精密传感器保证高分辨率力和准确性； 22、精密注射器式取样系统，实现取样速度恒定和取样体积精确控制； 23、正/负压气压舱装置，实现样品脱气和高粘度样品检测； 24、5.6寸彩色液晶屏显示，触摸屏操作； 25、内置NAS1638、ISO4406-1999、ISO4406-2017、ISO4406-1987、GB/T14039-2002、GJB420B-2006、GJB420B-2015、GJB420A-1996、AS4059E、AS4059F等颗粒污染度等级标准，并可根据用户要求内置所需标准。 26、内置“自定义”标准，可间隔0.01μm任意设置粒径尺寸，多达9900个粒径通道，便于进行颗粒度分析； 27、可同时存储四条校准曲线（乳胶球校准曲线、ACFTD校准曲线、ISOMTD校准曲线），并可轻松切换，降低换算的误差； 28、检测数据存储功能，方便检测数据的存档、检索和分析； 29、内置打印机，可直接打印出检测报告； 30、内置中文输入法，实现检测报告中文标注； 31、RS232接口及功能强大的数据采集软件，可实现外接计算机对检测数据的标注、存储、查询、生成PDF检测报告等； 32、具有磁力搅拌功能，使颗粒均匀分布； 33、气压泵配有四级气体过滤及除水净化器，避免了环境空气对样品的污染。 二、配置清单： 1、仪器主机1台； 2、气压舱手柄2只； 3、250ml样品瓶10只； 4、5A保险管1支； 5、Φ8×20搅拌转子2只； 6、氮气专用连接线5米； 7、250V 10A，2m电源线1根； 8、2mΦ6四氟排液管1根； 9、2mΦ6尼龙气压管2根； 10、触摸笔1支； 11、10ml注射器1支； 12、Φ64×2磁场隔离片1片； 13、Φ80×3.55 O型密封圈2个； 14、Φ6×1.8 O型密封圈6个； 15、57mm×50mm热敏打印纸2卷； 16、干燥包2包； 17、13-15mm双头开口扳手1把； 18、22-24mm双头开口扳手； 19、3V纽扣电池1块。 |
| 30 | 热脱附管标样制备仪 | 1 | 台 | 一、技术参数要求： ▲1.热脱附管标样制备仪满足HJ734-2014、HJ644-2013、HJ583-2010、GB/T 18883-2022和GB50325-2020等挥发性有机物检测标准方法中热脱附管标样制备要求，适用于外径为6mm～6.5mm，长度为50mm～190mm规格热脱附管的标样制备； 2. 自动进样系统 2.1 自动进样器热脱附管管位：6位，可同时制备6个浓度点的系列梯度的标准曲线； 2.2 进样针清洗：自动，可编程，实现溶剂洗针、样液润洗以及进样针排气泡等功能； 2.3 可配置不同体积进样针，进样针体积为5µL和10µL，无需工具即可完成更换，触屏一键设定，简单方便； ▲2.4 自动进样系统，具备10个体积较准点，确保获得准确的进样体积，满足宽范围体积进样，最小进样体积：0.1µL，最大进样体积：10µL； 3. 气路系统 ▲3.1 具备智能通气功能，确保热脱附管始终处于惰性载气保护中，从而避免热脱附管受外界环境污染； ▲3.2载气流量不受热脱附管阻力影响，且各气路间互不影响，在所有热脱附管同时通气的情况下，热脱附管阻力>10kPa时，载气流量变化<5ml/min（须提供投标人盖章确认性能测试证明文件，否则视为不满足）； 4. 设备性能指标 ▲4.1 重现性指标：采用苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯以及对二甲苯混合标准溶液浓度为500mg/L，进样体积为1µL，平行制备6根热脱附标样管，经GC- FID上机分析，获得峰面积相对标准偏差RSD<3%，作为仪器验收指标（须提供投标人盖章确认的实验数据报告，否则视为不满足）； ▲4.2 标准曲线线性关系指标：采用苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯以及对二甲苯混合标准溶液浓度为100mg/L，进样体积分别为0.2µL、0.4µL、1µL、3µL、5µL和10µL，制备得到一系列校准热脱附管，经GC- FID上机分析，各个目标化合物标准曲线相关系数R2≥0.999，作为仪器验收指标（须提供投标人盖章确认的实验数据报告，否则视为不满足）； 5. 热脱附管标样制备仪，配有触屏控制面板，可进行方法参数编辑，进样针工作速度智能可调，实现快速排气泡，慢速进样，使标样在载气流下均匀充分地进入热脱附管内，获得良好的吸附效果，确保热脱附标样管的准确性。 二、配置清单： 1. 热脱附管标样制备仪主机 一台； 2. 多位样品进样盘 一套 3. 10µL SGE进样针 两支 4. 热脱附管保护气路模块 一套（出产内置） 5. 方法集应用软件 一套（出产内置） 6. 安装附件包 一套 7. 电源适配器及操作说明书 一套 |
| 31 | 样品过滤模块 | 1 | 台 | 一、技术参数要求： 1.采用英蓝超滤技术，用于低度至中度负载样品：可以实现水样的直接进样分析。 2.超滤池体积大于200 ul；超滤膜孔径:0.2 μm；采用螺旋管状结构超滤池结构，以螺旋状排列，可以大大降低使用成本。 3.耐溶剂性能:水、乙醇。 ▲4.可连接专用样品处理器，magic net软件控制，自动进样。 5.滤膜1套（包），可以实现饮用水、地表水、工艺水、废水、提取物、消化液和稀释果汁等样品的直接进样分析。 6.必须与使用仪器完全匹配。 二、配置清单： 1.超滤支架 1个 2.超滤池 1个 3.超滤膜 1盒（50张） 4.管路 1套 |
| 32 | 样品架 | 1 | 台 | 一、技术参数要求： 1.盘外直径 约416 mm； 2.孔直径 约56 mm； 3.孔位数≥16； ▲4.带电子识别芯片，安装灵活，可通过电脑、触摸屏控制器控制，可完全匹配全自动油类酸值分析仪。 二、配置清单： 样品架 1个 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 交付使用时间：自合同签订之日起，国产产品30个工作日内安装完毕并交付使用，进口产品75个工作日内安装完毕并交付使用。 交货地点：广西区内采购单位指定地点。（本次采购仪器设备分布在全区14个地市，中标人必须全部负责配送到位）。 |  |  |
| 质量保证期 |  | 分项有要求的按分项服务要求，分项没有要求的质保期1年（自验收合格之日起计）其余按国家规定的厂家承诺实行“三包”。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1、自合同签订之日起10个工作日内采购人支付40%的合同总金额作为预付款；货物分批验收时，如已验收合格货物价值超过预付款总额时，可在验收合格后的5个工作日内申请支付扣除预付款后已验收合格货物价值的余款；全部货物验收合格且向采购人支付履约保证金后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额剩余款。 2、设备验收合格付款前，中标人需提供相应金额的增值税专用发票。 |  |  |
| 其他要求 |  | 一、总体要求 1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 二、其它 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、保修期内维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 3、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能。 4、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 5、投标人投标时请在投标文件中提供具体的售后服务方案。 6、免费保修期外维修响应时间：如果仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，供应商工程师应在8小时内作出响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则供应商应赔偿相应损失。 7、本标项采购的第3项（工业内窥镜）、第8项（照度计）、第10项（倒置式金相显微镜）、第20项（穿透涂层测厚仪）、第23项（硬度计）货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，若投标人选用进口产品投标，验收时中标人须提供投标承诺的进口产品的相关证明材料原件核验。 8、本表的第3项（工业内窥镜）、第10项（倒置式金相显微镜）货物如投标产品为进口设备的，该项货物为免税进口设备。采购合同签订10个工作日后，若上列免税进口设备因国家政策原因需预付税款的，则由中标人预先垫付税款保证金，以保证中标进口设备的清关进口；在等待免税优惠政策颁布期间，上列免税进口设备的交付时间可在中标人承诺供货期限的基础上延长5个工作日；上列免税进口设备验收时仍因国家政策原因不能免税的，采购人应支付给中标人预先垫付的税款保证金。 9、属于计量/测量仪器设备的产品，须法定计量机构出具有效的计量检定（校准）证书或报告，符合产品规定的技术条件后，方能通过验收。本表中设备的计量检定（校准）费用须由中标人承担。 10、属于计量/测量仪器设备的产品，供货时须提供期间核查方法和设备操作规程各1份。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）。 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区特种设备检验研究院 开户行：工商银行南宁市大沙田支行 账 号：2102110109300041038 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第10项货物“倒置式金相显微镜”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

标项二采购预算：325.00万元（最高限价金额：325万元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线力学性能检测仪 | 1 | 套 | 一、技术参数要求： 1.重量：约4.0kg（含控制器）； 2.尺寸：约80X80X295mm； 3.最大载荷：100kgf； 4.载荷分辨率：2.5gf； 5.深度分辨率：0.1um； 6.压头上下移动距离：20mm； 7.加载速率：0.05~20mm/min； 8.数据采集速率：100Point/sec； 9.默认压痕深度：150um； 10.使用环境温度：-10～+40℃； 11.测试范围：宏观尺度； 12.通信方式：USB连接； 13.测试分析软件 13.1 维氏硬度； 13.2 拉伸性能（屈服强度、抗拉强度、弹性模量、加工硬化指数）； 13.3 断裂韧性； 13.4 残余应力； 14.引用标准： 14.1 GB/T39635-2020“金属材料仪器化压入法测定压痕拉伸性能与残余应力”； 14.2 DL/T2220-2021“电站金属材料力学性能仪器化压痕法检测技术规程”； 15.要求及测试精度： 15.1单台设备同时满足抗拉强度、屈服强度、硬度、断裂韧性、残余应力等性能测试； ▲15.2可测试未知材料抗拉强度，并且与单轴拉伸试验结果的比对偏差不大于±10%；可测试已知材料标准、热处理等信息情况下的压痕屈服强度，并且与单轴拉伸试验比对偏差小于±10%；必须是先进行压痕试验，后进行单轴拉伸试验，然后把2种试验结果进行比对后得到的偏差，绝不可先采用该材料的单轴拉伸试验结果来修正后的偏差； ▲15.3室温压痕法断裂韧性与SENB法试验比对偏差不大于±25%；必须是先进行压痕试验，后进行SENB法试验，然后把2种试验结果进行比对后得到的偏差，绝不可先采用该材料SENB法试验结果来修正后的偏差； ▲15.4均匀的无应力标准试样的压痕残余应力测试偏差小于±35MPa；并且提供不均匀焊接结构残余应力分析模式和依据； 15.5力值偏差（不确定度）不大于1%；室温标准硬度块的测试偏差（不确定度）不大于3%。 二、配置清单： 1.有线电源：AC220V 1个 2.无线电源：DC24V，15000mAh 1个 3.维氏压头：正四棱锥金刚石 1套 4.球形压头：直径0.5mm碳化钨 1套 5.控制器系统 1套 6.实验室平台：MPS试验台 1套 7.标准硬度块：200HV(10.1) 1套 8.现场平台：X-Y燕尾滑块（现场仪器固定座） 1套 9.磁铁夹具：320kgf/对 1套 10.链条夹具：2.5m（含紧固器） 1套 11.U型夹具（长x宽x高）：约300x115x50mm 1套 12.V型夹具（长x宽x高）：约245x100x40mm 1套 13.表面处理器：锂电池打磨器 1套 14.工具：内六角反手+14开口扳手/套 1套 |
| 2 | 管道外壁漏磁腐蚀成像检测仪 | 1 | 套 | 1、主要参数、性能： 1.1主机要求 1.1.1、按照IP65防护标准设计； 1.1.2、10.8V可充电电池供电，可连续工作6-8小时； 1.1.3、10.4英寸高强度钢化玻璃触摸屏。 1.2探头要求 ▲1.2.1、通道数：不小于9个，最大27个； ▲1.2.2、检测管径：48mm~平板； 1.2.3、单次扫描宽度：最大185.5mm； 1.2.4、检测速度：最大1m/s； 1.2.5、最大检测厚度：12.7mm； 1.2.6、最大涂层厚度：6mm（油漆层、3PE等）； ▲1.2.7、可检测最小缺陷：直径为1mm，20%壁厚减薄的孔； 1.2.8、最大检测表面温度：60℃； 1.2.9、快捷键：探头上配置快捷键，现场使用方便灵活； 1.2.10、探头曲率调节采用旋钮式，只需要调整两个旋钮即可完成弧度调节； 1.2.11、调整磁铁的弧度同时也就调整了传感器的弧度，无需调节探头高度，操作方便。 2、配置清单： 2.1、主机1台； 2.2、软件1套； 2.3、探头PS-HD-MFL-48x63、PS-HD-MFL-73x127、PS-HD-MFL-127xFLAT各一个。 2.4、编码器1套； 2.5、数据传输线1根； 2.6、主机电池2块（含1个充电器）； 2.7、运输箱1套； 2.8、随机资料1套。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 交付使用时间：自合同签订之日起，国产产品30个工作日内安装完毕并交付使用，本表中第1项如使用进口产品中标75个工作日内安装完毕并交付使用，本表中第2项如使用进口产品中标120个工作日内安装完毕并交付使用。 交货地点：广西区内采购单位指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  | 分项有要求的按分项服务要求，分项没有要求的质保期1年（自验收合格之日起计）其余按国家规定的厂家承诺实行“三包”。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1、自合同签订之日起10个工作日内采购人支付40%的合同总金额作为预付款；货物分批验收时，如已验收合格货物价值超过预付款总额时，可在验收合格后的5个工作日内申请支付扣除预付款后已验收合格货物价值的余款；全部货物验收合格且向采购人支付履约保证金后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额剩余款。 2、设备验收合格付款前，中标人需提供相应金额的增值税专用发票。 |  |  |
| 其他要求 |  | 一、总体要求 1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 二、其它 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、保修期内维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 3、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能。 4、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 5、投标人投标时请在投标文件中提供具体的售后服务方案。 6、免费保修期外维修响应时间：如果仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，供应商工程师应在8小时内作出响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则供应商应赔偿相应损失。 7、本表中第2项货物的售后服务要求： （1）质保期为12个月。免费质保期自验收合格之日期开始算。 （2）质保期内服务： 2.1 电话支持服务； 2.2 远程在线诊断和故障排除服务； 2.3 Email服务； 2.4 需提供电话巡访和用户走访； 2.5质保期内如接到采购人产品出现问题的通知，技术人员需在2小时内作出响应，根据采购人提供的情况，通过电话或网络来解决。如有必要，24小时内到达采购人现场进行维修服务。并在96小时内解决问题。如在规定时间内不能解决设备故障，需提供相同档次、功能的设备给采购人代用。如遇到重大技术问题或设备故障，需及时组织有关技术人员进行会诊，必要时需请求厂商专家参与。如果在接到通知后未及时作出响应，对由于故障所造成的损失后果及产生的费用由中标公司负责。 （3）质保期满后服务： 需提供备件和终身维保，维保的方式主要有电话、网络和用户走访用户；技术人员需定期或不定期回访用户，帮助用户发现问题，并及时解决问题；如果在质保期满后接到采购人产品出现问题通知后，需尽快做出响应，确保在12小时内响应，进行处理，只收取成本费和差旅费，更换的零件或部件价格以投标报价明细清单的为依据，根据具体情况可适当做些优惠。 8、本标项采购的第1项（在线力学性能检测仪）、第2项（管道外壁漏磁腐蚀成像检测仪）货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，若投标人选用进口产品投标，验收时中标人须提供投标承诺的进口产品的相关证明材料原件核验。 9、本表的第1项（在线力学性能检测仪）、第2项（管道外壁漏磁腐蚀成像检测仪）货物如投标产品为进口设备的，该项货物为免税进口设备。采购合同签订10个工作日后，若上列免税进口设备因国家政策原因需预付税款的，则由中标人预先垫付税款保证金，以保证中标进口设备的清关进口；在等待免税优惠政策颁布期间，上列免税进口设备的交付时间可在中标人承诺供货期限的基础上延长5个工作日；上列免税进口设备验收时仍因国家政策原因不能免税的，采购人应支付给中标人预先垫付的税款保证金。 10、属于计量/测量仪器设备的产品，须法定计量机构出具有效的计量检定（校准）证书或报告，符合产品规定的技术条件后，方能通过验收。本表中设备的计量检定（校准）费用须由中标人承担。 11、属于计量/测量仪器设备的产品，供货时须提供期间核查方法和设备操作规程各1份。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）。 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区特种设备检验研究院 开户行：工商银行南宁市大沙田支行 账 号：2102110109300041038 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第2项货物“管道外壁漏磁腐蚀成像检测仪”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：2024年技术机构设备更新采购 采购项目编号：GXZC2024-G1-004334-GXGL |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
|  | 现场踏勘： 无 。 |
|  | 演示时间及地点： 无 。 |
|  | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
|  | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
|  | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
|  | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
|  | 采购资金来源：财政性资金。 |
|  | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
|  | 投标文件有效期： 60天。 |
|  | 本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.投标截止时间前三天，获取招标文件的供应商不足三家的，本公司将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                 0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处     0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。

3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后四个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）四个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。

7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到帐信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

（一）资格审查

1.采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未在本项目获取招标文件时间内获取本招标文件的投标人。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（6）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评  标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

1.中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………40分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为40分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×40分

2、技术分……………………………………………………………………………………………30分

（1）技术性能分（满分25分）

技术参数完全满足招标文件要求的基础上，标注“▲”的技术要求：投标人在技术要求偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加5分；满分25分。

注：1.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。

2.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

（2）核心产品授权分(满分5分)

提供核心产品生产厂家或国内合法总代理针对此项目的有效授权书的得5分（提供国内总代授权时须附原厂授权方为有效）。

3、商务分………………………………………………………………………………………28分

（1）售后服务方案分（满分12分）

一档（4分）：售后服务方案简单，基本满足招标要求，设备发生故障时接到通知后3小时内响应，12小时内到达现场维修；

二档（8分）：售后服务方案较详细，在满足一档的基础上，有详细的培训方案，设备发生故障时接到通知后1小时内响应，8小时内到达现场维修，12小时未解决问题能提供备用机，质保期后长期优惠提供备品备件。

三档（12分）：售后服务方案详细且完善，在满足二档的基础上，所有产品质保期后长期八折以上优惠提供备品备件，定期回访次数在每季度不少于一次，售后服务团队分工明确、人员资历丰富。

（2）设备的质保延长分（满分4分）

设备的质保期在满足招标要求的前提下延长一年或以上的，每有一项设备得1分，满分4分。

（3）售后服务承诺分（满分5分）

提供核心产品厂家或国内合法总代理针对此项目的售后服务承诺书原件的得5分（提供国内总代授权时须附原厂授权方为有效）。

（4）信誉分（满分3分）

投标人通过ISO45001、ISO9001、ISO14001管理体系认证的，每提供一份有效证书复印件得1分，满分3分。

（5）业绩分（满分4分）

投标人自2022年1月1日至投标截止时间具有同类采购项目业绩（投标文件提供有效的合同复印件，合同应清晰反应合同采购内容），每有一份类似业绩得1分，满分4分。

4、政策功能分……………………………………………………………………………2分

（1）主要投标产品（单一分标的投标报价或产品项号数占三分之一及以上）为政府采购节能产品的，得 1 分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（单一分标的投标报价或产品项号数占三分之一及以上）为政府采购环境标志产品的，得 1 分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准， 投标产品需清晰反映在证书上）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

分标

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：  财政性资金  。

3、付款方式：按本项目各分标付款条件规定进行缴纳。

第九条　 履约保证金

按本项目履约保证金规定比例缴纳。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 广西壮族自治区特种设备检验研究院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西壮族自治区南宁市邕宁区仁信路25号 | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)或委托代理人： | 法定代表人(负责人)或委托代理人： |
| 电话：0771-5312880 | 电话： |
| 电子邮箱：306184517@qq.com | 电子邮箱： |
| 开户银行：工商银行南宁市大沙田支行 | 开户银行： |
| 账号：2102110109300041038 | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： 124500004985065931 | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码：530200 | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见投标文件。 |  |
| 3、保修期责任：详见投标文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见投标文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 二）商务技术文件部分（格式）

- 1.商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人名称（盖章）：

年    月    日

（4）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：

年        月        日

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

（7）商务响应表格式：

分标

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范标准 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                             日 期：

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人)签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.技术文件部分（格式）

（1）技术响应表格式：

分标

| 项号 | 招标要求 | 应 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日 期：

（2）设备配置清单格式：

分标

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国力招标有限公司

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:

投标人名称（盖章）:

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

分标                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总价（合计金额大写）： |  |  |  |  |  |  | ¥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                   日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标投标总价（合计金额大写）： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日