广西国力招标有限公司

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2024-G1-005972-GLZB

采购项目名称：广西医科大学玉林校区校园安防监控及配套设施采购项目

（GXGL2024M-G494-Z）

采   购   人：广西医科大学

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2024年12月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	31

第四章  评标方法及评分标准	49

第五章  政府采购合同主要条款	53

第六章　投标文件格式	60

第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

项目概况

广西医科大学玉林校区校园安防监控及配套设施采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年1月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-005972-GLZB

项目名称：广西医科大学玉林校区校园安防监控及配套设施采购项目

预算总金额（元）：3,060,410.00

采购需求：

数量：一批

预算金额（元）：3,060,410.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购广西医科大学玉林校区校园安防监控及配套设施一批。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价：3,060,410.00元

合同履约期限：详见第二章招标项目采购需求。

本标项不接受联合体投标。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月27日至2025年1月6日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月17日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2025年1月17日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：30000元。（必须足额交纳）

（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西医科大学

地    址：南宁市青秀区双拥路22号

项目联系人：吴智辉

项目联系方式：0771-5330800

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：何云飞

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2024年12月27日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

二、本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

本项目采购预算：3,060,410.00元（最高限价金额：3,060,410.00元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16口poe交换机 | 5 | 台 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2。 2、交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps。 3、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥230W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。 4、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能。 5、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能。 6、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看。 |
| 2 | 8口poe交换机 | 65 | 台 | 1、可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2。 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps。 3、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。 4、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能。 5、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能。 6、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看。 |
| 3 | 8口交换机 | 1 | 台 | 1、端口：≥8个千兆电口，≥2个千兆光口。 2、交换容量：≥20 Gbps；包转发率：≥14.88 Mpps。 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 4、千兆网络接入设计。 5、存储转发交换方式。 6、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 7、支持远程升级。 8、坚固式高强度金属外壳。 9、无风扇设计，高可靠性。 |
| 4 | 16口千兆电口交换机 | 5 | 台 | 1、端口：≥16个千兆电口；≥4个千兆光口； 2、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率：≥30Mpps/87Mpps 3、支持VLAN；支持流量控制；支持ACL；支持QOS；支持SNMP V1/V2c/V3网管； |
| 5 | 400万全彩智能变焦筒型摄像机 | 196 | 台 | 1、具有≥400万像素CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8"。 2、镜头光圈大小约为F1.0，具有镜头调节功能，可通过IE浏览器或客户端远程控制聚焦、变倍。 3、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置≥4个警戒区域，并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7×24h），联动方式单独设置。 ▲6、设备uboot应采用加密存储，支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 7、支持分辨率≥2560×1440、帧率在1fps～30fps可调。 ▲8、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 9、支持三码流技术，主码流帧率分辨率≥2560×1440@25fps，子码流帧率分辨率≥704×576@25fps，第三码流帧率分辨率≥1920×1080@25fps。 ▲10、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，在IE浏览器下，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防≥3种类型，可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 11、支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 12、同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约≥80%。 13、具有良好的环境适应性，防护等级≥IP67，工作温度范围-30℃～60℃，支持POE供电。 |
| 6 | 枪机支架 | 196 | 个 | 壁装支架 1、外观：白。 2、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装。 3、材料：铝合金。 4、调整角度：水平：360°，垂直：-45°～45°。 |
| 7 | 400万半球摄像机 | 22 | 台 | 1、具有400万像素CMOS传感器，内置1个麦克风，1个扬声器。 2、最低照度彩色：0.005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 4、具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 6、支持电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持PoE供电。 7、防护等级:IK08 |
| 8 | 电梯网桥 | 22 | 台 | 1、≥2.4G电梯网桥，802.11n制式。 2、成对包装，距离≥200米。 3、≥2网口设计。 4、成对包装。 5、支持智能统一管理功能。 |
| 9 | 6U机柜 | 22 | 个 | 6U，玻璃门，壁挂空机柜 承重：静态90KG 前后门材质：前单开玻璃门，后钢板门（不可打开），冷轧板T=1.0 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板T=1.0 左右支架：冷轧板T=1.5 横梁：冷轧板T=1.2 层板：1个 PDU：1个，6口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：不含 脚撑：不含 风扇：含，一套2个，带1.2M线 辅件：含12套安装螺丝，4个膨胀螺丝 |
| 10 | 42U机房服务器机柜 | 3 | 个 | 1、42U，玻璃门，壁挂空机柜 承重：静态90KG。 2、前后门材质：前单开玻璃门，后钢板门（不可打开），冷轧板T=1.0 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板T=1.0 左右支架：冷轧板T=1.5 3、横梁：冷轧板T=1.2 4、层板：1个 5、PDU：1个，6口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：不含 脚撑：不含 风扇：含，一套2个，带1.2M线 辅件：含12套安装螺丝，4个膨胀螺丝 |
| 11 | 千兆光模块 | 10 | 个 | 1、千兆20公里单模单纤模块。 2、LC，0～70℃，SFP。 3、发射光功率:-9～-1dBm。 4、接收灵敏度（低值）:-21dBm。 5、TX1550nm/1.25G，RX1310nm/1.25G。 |
| 12 | 5位线排 | 5 | 个 | 5位三孔排插，线长2.5米。 |
| 13 | 千兆光纤模块 | 20 | 个 | 1、千兆光纤模块 2、光口：1个千兆光口 3、1个千兆RJ45。 4、距离20公里 5、FC口 6、波长：Tx1310nm/Rx1550nm 7、发射功率：-6～-1dB 8、接收灵敏度：-21dB 9、安装方式：DIN卡轨 10、操作温度：-30～70˚C 11、浪涌防护：4KV 12、防护等级：IP40 |
| 14 | LCD拼接屏支架 | 9 | 个 | 1、46寸模块化框架四周包边，支持扩容。 2、优质冷轧钢板(SPCC)。 3、静电喷塑，涂层厚度＞60微米。 |
| 15 | LCD拼接屏底座 | 3 | 个 | 1、46寸模块化底座 2、高度800mm，包边，支持扩容。 3、优质冷轧钢板(SPCC)。 4、静电喷塑，涂层厚度＞60微米。 |
| 16 | LCD拼接屏 | 9 | 台 | 1、显示尺寸≥46 inch。 2、屏幕可视区域满足1018.08(H)mm×572.67(V)mm。 3、背光源类型支持采用LED直下式背光源。 4、像素间距≤0.53mm，物理拼缝≤3.5mm 5、物理分辨率满足1920×1080@60Hz（向下兼容）。 6、亮度≥500cd/m²，可视角≥178°(水平)/≥178°(垂直)。 7、色深度10bit,1.07B，对比度1000:1，响应时间≤8ms(GtoG) 8、色域72%NTSC。 9、接口满足：音视频输入接口HDMI×1,DVI×1,VGA×1,USB×1 10、控制接口RS232 IN×1,RS232 OUT×1。 11、电源100～240VAC,50/60Hz 12、功耗≤170W，待机功耗≤0.5W 13、运行环境，工作温度0℃～40℃ 14、工作湿度10%～90%RH（无冷凝水） 15、存储温度-20℃～60℃ 16、存储湿度5%～90%RH（无冷凝水）。 17、采用超窄边设计。 18、运行稳定，可24小时持续工作。 19、亮度均匀，无边界暗影现象。 20、高清晰度、高亮度、高色域。 21、显示面积大、体积小、重量轻。 22、采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 23、实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 24、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 25、多种拼接方式，能适应各种使用场所。 26、物理拼缝公差±0.8mm。 27、表面处理Haze3%，2H。 |
| 17 | H.265解码器 | 1 | 台 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。 2、支持≥10路HDMI输出，≥8路报警输入，≥8路报警输出，≥10路音频输出，≥1个RS485接口。 3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。 ▲4、支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单，当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备，当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启、关闭设置，支持底色设置。 5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间≤1秒。 6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 ▲8、输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示，可将设备当前的解码输出模式设置为≥1个场景，设备可保存多个场景，场景数量≥45个，并可通过客户端软件切换设备场景。 9、解码能力支持≥10路分辨率为4000×3000（20fps）的H.264、H.265视频图像，≥20路分辨率为4096×2160（25fps）的H.264、H.265视频图像，≥20路分辨率为3840×2160（25fps）的H.264、H.265视频图像，≥30路分辨率为2592×1944（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥80路分辨率为1920×1080（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥160路分辨率为1280×720（30fps）的H.264、H.265视频图像。 10、支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口叠加提示信息,支持回形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持≥90°、≥180°左旋和≥90°、≥180°右旋。 ▲11、音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。 12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。 ▲13、通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 14、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 15、设备在-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。 16、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频。 17、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步。 18、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出。 19、支持3200w分辨率解码。 20、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示。 21、支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，整机支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组。 22、支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作。 23、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作。 |
| 18 | HDMI线 | 9 | 条 | HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（20米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI |
| 19 | 重点人员识别对接公安系统 | 1 | 项 | ▲1、现有视频监控平台对接公安局身份数据库、实现重点人员数据库进行比对功能。（含五年的带宽费用） ▲2、支持通过运营商专线，将视图数据与公安部门视频网汇聚平台同步，满足对于重点人员识别计划下发及告警推送。 |
| 20 | 高空AR鹰眼 | 2 | 台 | 1、分辨率≥1600万，内置≥3个GPU芯片，兼顾全景与细节，实现大范围高清监控。 2、支持≥40倍光学变倍，支持最低照度：彩色≤0.0003lux，黑白≤0.0001lux。 3、全景镜头光圈均≥F1.0，设备镜头具备良好的防刮性能，采用蓝宝石单晶透光片。 4、全景画面由≥4个传感器拼接而成，实现≥180°的全景监控，内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 ▲5、设备可对镜头前盖玻璃进行加热，支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置≥8套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备参数进行切换。 6、支持AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。 7、支持AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持标签跟踪和同步功能，可对全景通道、细节通道监控画面中移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设置。 ▲8、支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置≥4个检测区域，每个区域可设置目标尺寸范围，设备应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 9、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 10、支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对设备视频采集模块进行偏色矫正。 ▲11、设备可检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率，支持撞击报警功能，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 12、支持水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°～90°，垂直视场角≥100°。 13、支持对全景通道、细节通道监控画面中移动标签进行跟踪，跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置，标签跟踪时间、标签跟踪倍率可设置。 ▲14、支持人员密度检测功能，设备可对监控画面中设定区域内的人员密度进行检测并可叠加热度图进行显示，全景通道中第2通道和第三通道可在监控画面和客户端软件上进行并排拼接显示，拼接的画面之间应无明显错位。 15、支持车辆拥堵检测功能，全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片，报警持续时间阈值可设定。 16、支持GPS、电子罗盘，支持防护等级≥IP67。 17、支持交叉拥堵检测功能，全景画面可对监控画面中路口是否存在交叉拥堵进行检测，当目标路口存在车辆停留且其他方向有车辆驶入时，可产生报警提示并抓拍图片。 18、支持当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，可对行人及机动车进行检测，当行人及机动车触发报警时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 19、全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置电动变焦镜头。 20、全景支持Smart事件、人员密度；细节支持人脸抓拍、Smart事件。支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能。 21、全景支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米。 22、支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 23、支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 24、支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪。 25、支持GB/T28181协议、视图库协议。 26、支持GB35114安全加密。 27、支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用。 |
| 21 | 高空鹰眼巡航系统 | 1 | 项 | 1、高点视频预览:支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整。 2、低点视频预览:支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个标签的关联视频，可查看标签的详情信息。 3、云台控制:支持对高点云台设备进行云台方向控制，视频画面转动及缩放时，标签跟随视频画面调整显示位置，支持对标签关联的低点视频点位进行云台方向控制。 4、云台变倍:支持在视频预览过程中通过鼠标滚轮控制设备进行变倍控制，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置。 5、3D定位:支持高点云台/球机设备、高点全景设备的特写球机进行3D缩放，由左上到右下框选时视频画面进行放大居中显示，由右下到左上框选时进行缩小居中显示。 6、手动跟踪目标:支持高点全景特写球机手动跟踪功能，支持框选移动的目标，特写球机将目标放置在画面中心并变倍放大，通过云台自动跟随移动目标对象转动。 7、全景和特写球机视频预览:支持同时预览全景画面和特写球机的画面，球机预览窗口支持缩放。 8、全景和特写球机视频切换:支持高点全景设备的全景视频预览画面与特写球机预览画面进行切换显示，全景和特写球机画面都可以作为主画面显示，并且全景视频预览画面与特写球机预览画面中均可展示标签。 9、视频抓图:支持视频预览过程中进行视频抓图，图像保存至本地磁盘目录，并可打开图片库进行图片预览。 10、视频录像:支持视频预览过程中进行视频录像，录像保存至本地磁盘目录，并可打开录像存储库进行录像文件播放。 11、视频预览窗口调整:支持双击高点视频预览窗口标题栏，拖动改变主界面位置，可拖动至辅屏显示。 12、视频回放检索:支持按照高点点位、日期、时间段检索高点及标签关联的历史视频。 13、历史视频回放:支持回放检索出的历史视频，并进行开始、停止、暂停、快进、慢进操作。 14、回放速度控制:支持1/8、1/4、1/2、2、4、8倍速的回放，支持通过点击或拖动操作改变回放视频进度。 15、时间条放大和缩小:支持通过加减按钮来放大和缩小时间条显示范围，调整回放时间条精度。 16、高低点视频同步回放:支持高点视频回放时高点视频中关联的标签展示，已关联视频监控的标签支持以画中画的方式同步进行视频回放。 |
| 22 | 支架 | 2 | 台 | 材质：铝合金 |
| 23 | 全彩全景智能警戒球机 | 17 | 台 | 1、支持像素≥400万，内置GPU芯片，靶面尺寸≥1/1.8英寸，满足高清监控需求。 2、支持≥23倍光学变倍，支持最低照度彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux，支持红外照射距离≥150米，白光照射距离≥30米。 3、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置。 4、支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°～90°。 5、支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 ▲6、支持快捷配置功能，可在预览画面开启或关闭快捷配置页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行设置，并可一键恢复为默认设置，支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 7、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 8、支持3D定位、断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。 ▲9、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域是不会触发报警，具有声音报警功能，报警声音类型≥8种可选，报警次数可设置。 10、支持对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。 11、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 ▲12、具有最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项，对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，可对监控画面中不少于35张人脸进行检测、框选、跟踪及抓拍，抓拍图片模式可设置为人脸照、半身照、全身照、自定义。 13、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB。 14、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警。 15、支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色。 16、内置扬声器，有效距离≥30米，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。 17、支持防护等级≥IP66，工作温度范围支持-30℃～65℃。 18、采用高效补光阵列，低功耗。 19、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看。 |
| 24 | 黑光智能球机 | 4 | 台 | 1、分辨率≥400万，支持≥25倍光学变倍，内置GPU芯片，摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸。 2、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒，红外照射距离不小于200m。 3、支持最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，支持≥120dB超宽动态。 ▲4、摄像机内置不低于两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出。 ▲5、自动模式：设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0～100可调，具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0～100可调；手动模式：可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0～100之间可调），可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 6、可对监控画面中≥30个人脸进行检测、跟踪和抓拍，支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 7、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°，最大亮度鉴别等级≥11级。 ▲8、白光灯色温为：3000K±3K，红外波长：750nm±5nm，设备在近光灯，中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9。 9、支持车辆检测和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测等功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能。 10、当行人通过监控区域时，通过点击或框选人脸，设备可对人脸进行变倍跟踪及聚焦，将人脸置于预览画面中心。 11、可通过IE浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭。 ▲12、在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料，可对镜头前盖玻璃加热，开启后可去除玻璃上的冰状和水状附着物，设备红外光利用率（监控角面积与红外光斑面积比值）不小于80%。 13、设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加。 14、具有偏移自动校正准确度功能，设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.05°。 15、防护等级不小于IP67，支持在-40℃～70℃温度变化范围内正常稳定的工作。 16、支持超宽光谱感光成像；采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果。 17、支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取。 18、采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净。 19、支持光学透雾技术，提升画面透雾效果。 20、支持GB35114A级安全加密。 21、采用混合补光技术。 22、支持防补光过曝。 23、水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s。 24、支持H.264、H.265编码。 25、支持6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 |
| 25 | 警戒球机支架 | 17 | 台 | 立杆装支架/铂晶灰/铝合金/尺寸Φ67-127mm |
| 26 | 黑光球机支架 | 4 | 台 | 立杆装支架/铂晶灰/铝合金/尺寸Φ67-127mm |
| 27 | 通话音柱 | 144 | 台 | 1、30W低功耗室外智慧音柱，待机功耗低至0.16W，高效节能。 2、支持智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景。 3、内部功放支持过热、过压、短路等保护功能。 4、防水性能强，可以直接在户外使用。 5、内置8M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。 |
| 28 | 音柱电源适配器 | 144 | 台 | 桌面型,12V3.33A,40W,圆头，输出线长1.2m |
| 29 | 立杆 | 25 | 根 | 4.5米立杆,镀锌钢管，高温静电烤漆工艺下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm根据需求组合不同的高度，配置不同的支架，灵活方便 |
| 30 | 监控授权扩容 | 1 | 套 | 1、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，支持用户权限管理。 2、支持多网域访问，支持软授权方式，支持部署在服务器或虚拟机上。 3、支持AD域，支持双机热备，支持风格自定义，可自定义视图风格，支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 4、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台。 5、支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等。 6、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持统计服务器在线率及各服务器在线详情，支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近≥7天每日的用户活跃数统计。 7、支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问。 8、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近≥7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 9、支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息，支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息。 10、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找，支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等。 11、支持服务异常的自动重启，支持接受升级工具对平台版本的升级。 12、支持监控点的批量迁移，支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。 13、客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节。 14、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像，客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示，支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放，录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位，支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 15、支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 16、支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载，支持本地备份。 17、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。 18、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组。 19、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 20、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式。 21、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入/输出。 |
| 31 | 核心交换机 | 1 | 台 | ▲1、务板槽位数≥6、主控引擎模块槽位数≥2，电源模块槽位数≥2，整机高度≤13U； ▲2、MCU主控板卡≥1；千兆电口≥24，千兆SFP≥20，万兆SFP+≥4；交流电源模块650W≥2； ▲3、交换容量：76.8Tbps/336Tbps；转发性能：8640Mpps/57600Mpps； ▲4、链路聚合：聚合组数≥128组，每组成员≥8个 5、支持跨设备链路聚合 6、支持对广播、组播、单播报文的均匀分担 7、支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担 8、支持双向ACL，ACL≥4K 9、支持端口ACL 10、支持VLAN ACL 11、QOS：每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、WFQ三种队列调度算法 12、支持精细化的流量监管，粒度可达8K 13、支持流量整形Shapping 14、支持WRED拥塞避免 15、MAC表≥64K 16、路由表≥8K 17、ARP表≥16K 18、支持MCE 19、支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 20、支持Portal认证、MAC认证、IEEE 802.1x和IEEE 802.1xSERVER 21、支持SSH、Telnet远程管理协议； 22、支持VRRP、IS-IS、RIP、OSPF、静态路由； 23、支持PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、IGMP、MLD协议； 24、支持命令行分级保护功能，不同级别的用户设置不同的配置权限，避免未授权的非法入侵； 25、支持故障后报警和自恢复、数据日志； 26、工作环境温度包含0℃～40℃，存储环境温度包含-40℃～70℃； |
| 32 | 流媒体服务器 | 1 | 台 | 性能满足以下配置： 1、CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz（可扩展至2颗） 2、内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸SAS硬盘； 4、阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10; 5、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 6、网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 7、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口。 8、电源：标配550W冗余电源。 9、处理器之间采用高速UPI互连总线，大幅提升CPU之间协作效率，提供更卓越的系统性能。 10、支持内存镜像、内存等级保护等功能。 11、支持扩展GPU卡，可用于深度学习应用。 12、支持SATA、SAS、M.2、U.2及Micro SD卡等多种存储接口。 13、支持12块3.5寸（兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘及2块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。 14、支持内置1个M.2插槽2933。 15、支持超级电容掉电数据保护。 16、支持系统散热风扇分区调速和PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速、CPU智能调频，节能降耗。 17、全方位优化的系统散热设计，高效节能系统散热风扇，降低系统散热能耗。 18、支持功耗封底技术，支持部件功耗监控技术。 19、前面板上提供报警指示灯，可以指示机器故障，机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时，机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提示管理员，便于管理员快速找到故障部件，迅速排查故障，降低宕机损失。 20、集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能。 21、单节点支持≥600M（≥600路）并发取流。 22、支持通过RTSP、RTMP和HLS标准协议提取实时流。 23、支持跨路线，单点位大于300路（2M）分发的取流。 |
| 33 | 智能视频分析服务器 | 2 | 台 | ▲1、单节点配置两颗64位12核处理器，主频不低于2.0GHz,缓存16MB； ▲2、单节点配置内存不低于128G，最多支持不低于20根DDR4内存； 3、单节点接口：4×GE，1×VGA，USB：5×USB； ▲4、设备具有两块960GB的SSD卡系统盘，组成RAID1；（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） 5、单节点配置专业GPU卡，最大支持8张GPU卡槽； ▲6、电源1+1冗余设计，风扇5+1冗余设计,支持风扇模块、电源模块的热插拔；（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） 7、具有不低6个PCIE扩展卡槽，支持光口、电口、网卡扩展； ▲8、标配硬件RAID阵列卡；（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） ▲9、支持动态扩容，扩容以后服务器的CPU、内存、GPU纳入云节点管理，作为服务器云化集群节点，接入、转发、智能分析业务可分担到新扩容的节点；（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） 10、支持视频监控，门禁管理，报警系统，电子地图，运维系统，人车智能检索，视频结构化检索、视频通用行为分析等基础业务； 11、支持设备（网络摄像机、解码器、报警主机、卡口设备）的添加、删除、状态查询、配置，以及信息导入、导出； 12、支持1、4、6、8、9、13、16、25、32、36、64多分屏画面显示回放； 13、支持国标主动注册到上级平台实现视频数据上传，同时设备通过GB/T28181主动注册或ONVIF等标准协议接入； 14、可查询人体、车辆等目标图片通过图片可查看回放相关录像； 15、支持RTSP、RTMP、HLS传输协议的取流和播放； 16、支持对机非人目标进行结构化数据分析并可通过相关特征属性进行检索以及以图搜图； 17、支持本域内3台或者3台以上服务器组成云，以集群的方式运行； 18、支持移动侦测、遗留物检测报警、物体移除检测报警、绊线检测报警、入侵检测报警、徘徊检测报警、快速移动报警； 19、支持图片流、视频流实时分析；文件、录像离线分析； 20、平台提供组织管理、角色管理、用户管理、权限分配； 21、支持应用通过容器以及虚拟机部署； 22、客户端支持将资源树通道添加到收藏夹，支持资源树和收藏夹的模糊查询以及精确查询； 23、针对人脸布控，可支持256个名单库，单个名单库人脸数量支持不低于30万； 24、支持单台服务器运行视图库应用系统、视频监控管理平台、视图分析系统； 25、支持AR实景地图，采用AI+AR技术，将视频数据、业务数据、物联数据等以标签显示和AR实景视频融合，实现数据信息、时空信息、视频信息的关联，为用户掌控全局提供直观、便捷、高效的方式； 26、支持监控点统计，支持包括设备在线率、监控点在线率、视频达标率、报警统计等 ▲27、具有视频质量诊断功能，可对视频进行分析诊断，可按下列异常类型进行配置：视频抖动；视频信号丢失；视频遮挡；视频卡顿（冻结）；视频对比度异常；亮度异常；噪声干扰；颜色异常（偏色）；清晰度异常；场景变化；横纹干扰；（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） 28、支持最大接入码流为1024Mbps，最大转发码流为1024Mbps，最大回放码流为1024Mbps； 29、支持通过专业GPU卡，对视频进行智能分析，按需加载不同算法包，本次配置满足不低于64路2M码流视频分析能力（或者32路4M码视频流分析能力）； |
| 34 | 企业级硬盘 | 6 | 块 | 1、单盘容量：≥960GB，3.5寸，企业级。 2、闪存架构：MLC多层单元。 3、写入数据传输率不低于：500（MB/s），读取数据传输率不低于550（MB/s） 4、硬盘接口：SATA 3.0 6Gb/S。 5、保修期内包含硬盘上门更换服务。 6、适配智能视频分析服务器使用，含专业硬盘托盘。 |
| 35 | 专业GPU卡 | 6 | 台 | ▲1、解析算力不低于52TOPS INT8，内存不低于32GB。 ▲2、适配智能视频分析服务器，能够提供视频智能分析能力，按需加载不同算法包，满足不低于64路2M码流视频分析能力（或者32路4M码视频流分析能力）。 3、支持基于视频流、图片流的目标检测和提取。 4、支持实现行人、机动车、非机动车属性识别。 5、支持实现以图搜图算法，包括行人、机动车、非机动车的图片与图片库的比对搜索识别。 6、解码能力不低于：96路1080P 30fps。 |
| 36 | AR实景地图 | 1 | 套 | 一、基础类标签 支持线标签、区域标签、视频、建筑物、景区、商城、酒店、厕所、公交站、设备配电箱、路灯、井盖、垃圾桶、安保岗亭、安保力量标签； 二、通用业务标签管理 1、人员管控标签类：人脸标签 2、车辆管控标签类：道路卡口、园区卡口点 三、动态数据标签管理： 1、支持在实景地图中展示移动单兵、执法记录仪、车载等GPS设备的实时位置，支持实时视频预览、对讲等能力； 2、平台通过接收GPS设备（如单兵、执法记录仪、车载等）上报的位置信息，结合前端AR鹰眼设备时空重构算法，将其实时位置以移动标签的形式展示在实景地图中，可用于应急预案场景中，安保警力资源的实时调度； 四、标签自定义扩展管理： 1、提供自定义标签类型扩展的能力，支持对标签内文本、视频、图片、超链接等控件进行自定义排版并发布； |
| 37 | 视图存储 | 2 | 台 | 1、采用不低于64位多核处理器，内存≥32GB，可扩展至≥64GB，实现海量数据检索、分析及存储，信息深化应用。 2、支持≥48个硬盘插槽，支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/16T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 3、应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 ▲4、支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡，任意1-4个存储设备故障，数据应不丢失，存储服务不中断，单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断。 5、在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像，可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 6、可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件。 ▲7、支持磁盘故障重构功能，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速≥四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度。 8、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 ▲9、支持不低于1536Mbps图片转发，支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出，可对视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 10、设备支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 11、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 12、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 ▲13、支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，设备可采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录。 14、支持按人体检索图片，并可显示该人体所在的环境图片、可回放该人体录像前后≥10s的视频图像。 15、支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索。 |
| 38 | 视频存储硬盘 | 80 | 块 | 1、16TB企业级IoT硬盘。 2、具备更高容量，可在每个机架中提供更多PB的空间。 3、传统磁记录（CMR），确保广泛兼容性。 4、氦气（He）密封设计，实现更高的存储密度。 5、符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格。 6、转速（RPM）7200。 7、针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟。 8、平均故障间隔时间（MTBF，小时）可达2,500,000小时。 9、满足数据严苛的7×24小时运行可靠性、安全性的需求。 10、支持5年有限质保服务。 11、接口类型：SATA3.0。 12、平均读写功率（W）：8.35W。 13、缓存：512MiB。 14、刻录技术：CMR。 15、接口传输速率（最大值）：6.0Gbit/s。 16、MTBF：2500000h。 17、适配智能视频分析服务器。 |
| 39 | 视图存储 | 1 | 台 | 1、云存储系统采用无元数据的全对称分布式架构，支持Scale-out横向扩展，可线性扩展系统的容量及性能。 2、支持存储空间虚拟化管理，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，提供全局统一的命名空间，对外提供唯一的业务IP地址访问。 3、设备高度≤4U，硬盘槽位≥40盘位。 ▲4、支持数据盘和系统盘分离，系统盘为独立的二块SAS或SSD盘，组成RAID1。（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） 5、本次单节点实际配置不低于两颗10核至强可扩展处理器，64GB内存。4个千兆网口,2个万兆光口（含光模块）。 ▲6、节点具有≥四个风扇，风扇支持≥20档转速调节，可根据工作状态进行调速。（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） 7、配置高性能RAID卡，单个节点的RAID卡传输速率可达12Gb/s。 8、单节点可存储≥2400Mbps；转发≥1200Mbps；录像下载≥1200Mbps。 9、支持实时显示和查询监控点的录像；支持手动录像和定时录像，支持设置定时录像计划； 10、支持H.264、H.265码流预览、回放；支持主码流、子码流预览、回放； 11、支持录像回放，包括快放、慢放、鼠标拖动前进、鼠标拖动后退、单帧回放等； 12、支持接入第三方厂商的IPC。 13、支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器。 14、节点支持配置RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60等RAID模式。 15、支持RAID组扩容，新增加的硬盘加入RAID组，不影响原有录像，扩容过程中业务不中断，硬盘读写状态正常。 ▲16、集群业务写入过程中，内部自动统计各磁盘各块区写入数据量，并会自动将高频写入块数据迁移到低频写入块，实现各磁盘块区磨损均衡。（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） 17、系统运维不需要额外服务器，支持对各节点上的硬件组件（CPU、内存、风扇、电源、等）工作状态进行监测以及报警，并可根据设置的阈值输出报警级别。 ▲18、支持联合管理，可在同一界面显示多台设备的序列号、健康状态、电源状态、UID状态，可对多台设备进行重启、关机、开机操作，并可直接打开每台设备的KVM远程控制台。（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） ▲19、存储管理界面具备3D温度视图，可直观展示设备各位置温度情况。（投标文件中提供具有检测资质的检测机构检测报告证明并加盖公章） |
| 40 | 图像存储硬盘 | 12 | 块 | 1、单盘容量：≥8TB，3.5寸，企业级； 2、缓存：≥512MB； 3、转速：≥7200RPM； 4、硬盘接口：SATA； 5、记录技术：CMR； 6、保修期内包含硬盘上门更换服务； 7、适配视图存储使用，含专业硬盘托盘； |
| 41 | 管理工作站 | 1 | 台 | 1、处理器：不低于6核2.9GHz主频处理器； 2、内存：不低于8GB，支持扩展到64GB以上 3、硬盘：1个256G SSD。 4、硬盘接口：支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 5、显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ。 6、含USB有线键鼠。 7、含Windows10 Home（激活）操作系统。 8、支持多屏显示、视频预览和业务操作并行。 9、支持视频监控录像快速下载。 10、标配1个RJ45千兆以太网口（10M/100M/1000M自适应）。 11、1×VGA接口；1×HDMI接口。 12、200W电源。 13、支持大容量高速固态盘。 14、机箱外观小巧，适用多种办公场景。 |
| 42 | 三方APP对接（微信、钉钉、用户APP对接推送服务） | 1 | 套 | 功能要求： 支持提供了向第三方APP（微信公众号、企业微信、钉钉等）单点登录、消息推送的能力。 1、第三方APP信息配置：微信公众号、企业微信、钉钉的对接工作，配置appKey和secret后即可获取微信公众号、企业微信、钉钉的用户标识、信息等。 2、第三方APP登录绑定：支持自动登录方案，集成门户，用户只需首次登陆即可绑定微信号/企业微信号/钉钉与平台账号，后续访问可直接自动动登录。 3、绑定操作接口：用于企业微信、微信公众号、钉钉用户与平台用户的绑定、解绑、更新等功能，方便其他组件的定制化开发。 4、发送模板消息接口：用户发送企业微信、微信公众号、钉钉模板消息，可通过平台用户名发送至对应绑定的企业微信、微信公众号、钉钉用户，大大减少对接难度。 5、JS-SDK接口参数获取接口：获取前端调用企业微信、微信公众号、钉钉功能所需参数，前端可用参数直接调用微信功能，如扫一扫、支付等功能。 6、参数对接登录，通过对比企业微信、钉钉用户信息和平台用户信息，所选参数相同的用户进入页面可自动完成登录，无需登录绑定操作。 7、H5接口参数对接登录，通过接口传入参数对比平台用户信息，拥有符合条件的用户则返回自动登录链接。 |
| 43 | 校园访客 | 1 | 套 | 支持访客、员工管理者参与访客系统功能；支持web和移动端；支持对接钉钉微信；支持多级审批，批量审批。 1、访客信息维护：访客可维护个人信息（人脸照片、姓名、手机号、身份证、常用访客等） 2、访客预约申请及通知：访客发起预约，自动带入个人信息；支持车辆预约；访客预约单被审批后，审批结果可以通过短信、微信公众号通知访客；支持批量导入预约单。 3、快速预约模式：免登陆快速预约表单和访客入园凭证H5 4、预约记录：访客可以查看自己的预约记录，并再次发起申请 5、被访人邀约：被访人可对园外人员主动发起邀约，并以短信、微信公众号消息的形式通知；支持快速邀约模式 6、被访人审批：可以审批访客申请的预约单和其他被访人发起的邀约单 7、访客凭证：访客发起预约或收到邀约，生成访客凭证，带有一个二维码和预约单信息；访客认证支持手机验证码校验；访客认证方式支持简单方式和验证码方式； 8、安保人员手动核验：安保人员提供扫码功能，可扫访客凭证二维码进行人工核验、放行 9、签到签离功能，通过签到签离进行权限的下发和回收 10、支持WEB端管理功能：我的审批、我的预约、我的待访、来访记录、待访记录、通行记录、访客滞留 11、支持访客黑名单、访客管理数据与系统管理人员数据隔离； 12、支持访客机预约，支持访客机签到签离；web端增加访客机相关配置，可一键配置所有访客机共有配置项；支持打印访客单 |
| 44 | 出入口车辆放行管理 | 2 | 车道 | 1、通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用。 2、支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式。 3、支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式。 4、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置。 5、支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行。 6、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话。 7、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理，黑名单车辆进出可报警提醒。 8、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容。 9、支持按停车时长进行库内车辆的查询、对库内车辆进行车牌校正、对场内异常车辆的记录进行清理，无牌车定期自动清理。 10、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量。 11、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态，违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录。 12、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等。 13、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作。 |
| 45 | 停车场车辆收费管理 | 1 | 套 | 1、支持无牌车通过微信扫码进出和缴费，支持无牌车通过支付宝扫码进出和缴费。 2、支持无人值守场景下车主自助缴费和车辆进出。 3、支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费，支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询，支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费。 4、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费。 5、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值，支持充值退款和删除包期。 6、支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询。 7、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计。 8、支持车主提前缴费后在规定时间内自动放行出场，支持缴费出场超时时间配置，超时之后补缴停车费。 |
| 46 | 通知公告 | 1 | 套 | 【功能介绍】 平台统一的通知公告，面向平台用户。如发布文件和通知，和下属未阅读提醒等场景。 1、提供对首页通知公告的管理，创建、修改、删除、实时发布、特定时间发布、下架、查询功能。 2、提供开放能力,即提供API接口供外部调用及小部件，来提供模块的扩展性与易于集成特性。 |
| 47 | 室外设备箱 | 80 | 个 | 前端设备机箱 1、材质冷轧钢板；厚度0.8-1.5mm 2、门锁:防盗锁 3、可配散热:风扇，40℃时寿命50000小时；下进风，上出风 4、可配温控模块:按需温度启动 5、安装配件:接地配件 6、电气配件:按需配电源与空开 7、防护性能 1）IP等级:IP55 2）箱门密封/防水材料 3）PU发泡密封胶 4）防风:能承受60m/s的强风 5）防虫:不锈钢防虫网 6）进线保护 8、防腐性能 1）耐酸性和耐碱性，按照GB/9274(甲)测试，通过96小时不起泡，不起皱 2）表面处理：喷涂阿克苏或杜邦耐候性粉末；测试时间500小时以上划痕单边延展长度：＜3.0mm 9、颜色：标准RAL9016（白色） 10、工作温度：-20℃～70℃ 11、湿度：5%～95% 含排插、设备安装调试 |
| 48 | 光纤盒 | 70 | 个 | 4口SC熔纤盘，含尾纤、光纤耦合器，含设备安装调试 |
| 49 | 光纤ODF配线架 | 2 | 个 | 12口SC光配架，含尾纤、光纤耦合器，含设备安装调试 |
| 50 | 光纤跳线 | 200 | 根 | SC-FC双芯，含设备安装调试 |
| 51 | 单模光纤 | 4300 | 米 | 户外专用，4芯铠甲单模，含拉线，熔纤等人工服务 |
| 52 | 光纤配件 | 1 | 批 | 1、光纤熔接，光纤盒，尾纤，跳线，耦合器等 |
| 53 | 超五类网线 | 90 | 箱 | 1、纯铜非屏蔽超五类网线。 2、满足每箱305米国标。 3、增加开槽，户外拉线，绿化破土，回填。 |
| 54 | 电源线 | 5000 | 米 | 规格：rvv 3×1.5（带接地线）包含布线及接线 |
| 55 | 水晶头 | 8 | 盒 | 5类水晶头100个/盒，含人工夹线服务 |
| 56 | 25电工波纹管 | 1500 | m | 国标，含人工穿管及安装服务 |
| 57 | 32电工波纹管 | 1000 | m | 国标，含人工穿管及安装服务 |
| 58 | 20线管 | 600 | 条 | PVC材质，含绿化区域开挖及回填施工及楼顶走廊部分钉墙面施工 |
| 59 | 25线管 | 3000 | 条 | PVC材质，含绿化区域开挖及回填施工及楼顶走廊部分钉墙面施工 |
| 60 | 39线槽 | 300 | 条 | PVC材质，含绿化区域开挖及回填施工及走廊部分钉墙面施工 |
| 61 | 59线槽 | 200 | 条 | PVC材质，含绿化区域开挖及回填施工及钉墙面施工 |
| 62 | 100线槽 | 200 | 条 | PVC材质，含走廊及管井穿管，及布线挖槽回填土 |
| 63 | 安装调试费 | 1 | 项 | 1、包含241个摄像头完整的设备安装、调试，各种接口及连接件、施工材料、辅助材料、支架、线材。 2、扎带、管接头、绝缘套管、波纹管、防水胶、防水电源套、自攻钉、胶布等。 3、监控室整理、综合布线、电源保护开关、排插，机房控制室的整理布线、后期维护。 4、包含144个音柱的安装，调试 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起40个日历日内。 2、交付使用地点：广西玉林市（采购人指定地点）。 |  |  |
| ▲质量保证期 |  | 分项有要求的按分项服务要求，分项没有要求的质保期（保修期）1年（自验收合格之日起计），其余按国家规定及供应商承诺实行“三包”。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、在签订合同之日起10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到中标人提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向中标人支付剩余款项。 2、每次付款前，中标人需提供相应金额的真实、合法、有效的正式发票。【注：除进口减免税产品外，中标人应提供货款全额的发票（如中标人供应产品为实验设备、装置和器械的，必须开具增值税专用发票）】 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 一、总体要求 1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 二、其它 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、保修期内维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 3、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能。 4、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 5、投标人投标时请在投标文件中提供具体的售后服务方案。 6、本次采购项目所有货物须能够与学校校区现有监控、分析等平台无缝接入，组成集群，实现统一管理与存储应用，包括但不限于智能分析路数线性增长、系统功能平滑升级、视频录像调用及管理等功能。 |  |  |
| ▲采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 本项目不收取履约保证金 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第 5 项货物“400万全彩智能变焦筒型摄像机”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：广西医科大学玉林校区校园安防监控及配套设施采购项目 采购项目编号：GXZC2024-G1-005972-GLZB |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
|  | 现场踏勘： 无 。 |
|  | 演示时间及地点： 无 。 |
|  | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
|  | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
|  | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
|  | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
|  | 采购资金来源：财政性资金。 |
|  | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
|  | 投标文件有效期： 60天。 |
|  | 本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。

3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。

7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号）收费标准下浮10%，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量＞14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量＞14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

2、产品技术综合评价分……………………………………………………………………………………20分

由评标委员会根据招标文件技术参数需求，依据各投标人技术响应情况等独立打分。

一档（10分）：对项目设计要求理解不足，设备选型、综合性能较差，产品兼容性差，功能技术方案简单。

二档（15分）：基本理解项目设计要求，设备选型、综合性能基本满足招标文件要求，质量、产品兼容性、技术架构合理，功能技术方案基本可行，且技术参数有1项及以上优于采购文件要求（正偏离）。

三档（20分）：满足二档的基础上，具备完善的方案架构以及功能设计规划，符合项目实际，完全满足招标文件要求，且技术参数有2项及以上优于采购文件要求（正偏离）。

3、实施方案分………………………………………………………………………………………………23分

一档（13分）：提供基本实施方案，方案中对项目施工各个阶段工作安排、人员安排、施工进度等有基本描述，提供的进度计划和工期保证措施，有基本的质量控制保证方案；基本满足采购文件项目实施方案要求。

二档（18分）：在满足一档的基础上，方案中有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，项目管理制度和保障措施完备，详细的项目组织及施工部署计划，详细的进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案等，明确具体投入的人员达到2人及以上。

三档（23分）：在满足二档的基础上，方案中有工程实施安全保障措施、工程进度图并有工期保证措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施，能提供系统联调方案，内容可行、详细，具有合理性、科学，明确具体投入的人员达到4人及以上。

4、售后服务分………………………………………………………………………………………………20分

从投标人的售后服务方案内容的优异程度进行综合评定。

一档（8分）：售后服务方案简单，仅能基本满足采购人需求。

二档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，承诺解决故障时间为8个小时以内，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求。

三档（16分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，承诺解决故障时间为6个小时以内，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求。

四档（20分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，服务内容、保障措施等安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性。售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，承诺解决故障时间为4个小时以内，有具体承诺。方案优于采购要求并符合项目实际。

5、信誉业绩分………………………………………………………………………………………………5分

（1）投标人或生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证（以通过认证机构年审合格有效证明为准，提供证书复印件），每有一项得1分，满分2分。

（2）投标人2021年1月1日以来有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得1分，满分3分。

6、政策功能分………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得1分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得1分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及广西壮族自治区关于政府采购的相关文件等规范性文件的规定，按照招投标文件/采购文件规定条款和中标/成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额为甲方指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；4）招标代理服务费、保险费和各项税金。如采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。除合同应付款项外，甲方无需额外支付其他任何费用。

3.采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件及投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的赔偿金、律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关完整技术资料。

3.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反上述规定泄露甲方相关资料、保密信息的，乙方应当支付甲方因此造成的损失，甲方损失能够计算的按照实际损失赔偿，甲方的损失无法具体计算的，乙方应当按照合同价款2%进行赔偿。乙方还应当向甲方支付合同价款20%的违约金。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，如乙方提供的货物存在产权瑕疵则应当向甲方支付因此造成的损失。

5.乙方对自身提供的报价文件、资质、承诺等均客观、真实，不得虚构或隐瞒事实影响本合同的履行，否则乙方应当对甲方承担缔约过失责任，赔偿甲方的损失。

第四条  包装和运输

1. 乙方应在货物发运前应按采购文件及投标文件要求的对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。甲方验收后发现货物或货物包装不符合要求的，甲方有权拒收并且不视为违约。

2.货物的运输方式：乙方自定；交货地点：广西区内甲方指定地点。

3.乙方负责货物运输、卸货，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

4..乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付和验收

1.交付时间：国产设备应在签订合同之日    日内完成安装调试；进口设备应在签订合同之日    日内完成安装调试。

2. 甲方在到货时有权依照招标文件与响应文件的规定对货物进行到货验收，对于不符合招标文件、响应文件规定和本合同约定的货物，甲方有权拒绝接收并要求乙方另行发货。乙方另行发出的货物后未在本条第1款约定的时间内完成安装调试的，按逾期交付处理。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应予补齐；乙方不能补齐的，按本条第2款约定的交货不合格处理。

4.甲方应当在全部货物完成安装调试之日起七个工作日内组织验收。如因甲方原因暂时不能安装调试的货物，经双方签字确认后可延期组织验收。甲方因自身原因逾期超过30日未组织验收且经乙方催告后在30日内仍未组织验收的，可视同货物验收合格，验收合格日期为自乙方催告之日起的第31日，但乙方同意延期进行最终验收的除外。货物验收合格后由甲、乙双方签署货物验收合格单（加盖甲方公章方为有效），甲、乙双方各执一份。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形的，甲方有权暂不支付已到达支付条件的货款，待乙方违约问题解决后再行办理货款结算。

第六条  安装调试和培训

1. 甲方对在乙方对货物进行安装调试时应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，乙方对甲方人员的培训不再另行收费，甲方不支付乙方培训甲方的任何费用。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第七条  质量保证期与售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期自验收合格之日起计不应少于1年；若相关货物生产商、销售商所承诺的质量保证期超过1年的，该等货物的质量保证期以生产商、销售商承诺的质量保证期为准。

对于本合同第四条第4款视同验收合格的货物，其质量保证期从验收合格日期起算。

2.货物质量保证期内，乙方负责处理解决货物的质量、故障及安全问题并承担修理和更换零部件一切费用。若甲方因乙方拒绝承担该项责任而另行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

3.对于经维修、更换后仍存在质量、故障及安全问题的货物，根据实际情况按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议定价的以评估价进行认定，因评估而产生的费用由乙方承担，乙方不愿承担评估费的则甲方有权按照本条第三款规定的退货处理。

（3）退货：乙方应退还甲方支付存在质量、故障及安全问题的货物的货款，同时应承担该货物的直接费用（人工、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。货物质量保证期届满后的维修或人为因素引发的故障由乙方按投标文件承诺执行，乙方不得拒绝维修。

5.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及投标文件和本合同附件为甲方提供售后服务。如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内作出响应，   小时内到达现场进行处理。（按乙方投标响应时间执行）.

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项见合同附件。

第八条　付款方式

1.若采购数量与实际使用数量不一致的，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但是增加的金额不能超过原合同金额的10%。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第（2）项约定执行：

（1）一次性支付

（2）分期支付：自签订合同之日起七个工作日内支付合同款总额30%作为预付款，验收合格后十个工作日内支付剩余70%的合同款。乙方应在收到每笔合同款之前向甲方提供相应金额真实、合法、有效的正式发票。【注：除进口减免税产品外，乙方应提供货款全额的发票（如乙方供应产品为实验设备、装置和器械的，必须开具增值税专用发票）】。

4.乙方须提供真实、有效、合法的正式发票（如提供假发票的，乙方除须向甲方补开合法发票外，并须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切损失均由乙方承担）。乙方未提供发票或提供的发票不符合约定的，甲方有权暂不支付合同款且不须承担逾期付款违约责任。

第九条 履约保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的且更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的赔偿金、律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，甲方有权要求乙方支重新交付合格的货物并要求乙方向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰的逾期违约金。乙方逾期完成安装调试的，每天向甲方支付合同合计金额3‰的逾期违约金。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，甲方违约金支付总额不超过延期货款额1%（若甲方因特殊情形无法按时支付货款的，经乙方同意可以延期付款，乙方同意延期付款的不视为甲方违约）。

一方应向对方支付的逾期违约金累计不得超过违约货款额5%。若逾期超过 15天的，对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

若因乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若因甲方违约造成乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5. 货物验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用并向甲方支付合同合计金额20%的违约金。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

7.乙方未经甲方同意，不得更换项目人员，否则，更换一个应赔偿甲方500元违约金，更换项目人员超过半数的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金。

8.乙方擅自将合同义务转给第三方履行的，一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价的20%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

9. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

10. 本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于实际造成的经济损失、因维权所产生的赔偿金、律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。

第十二条 不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长或终止，若双方协商继续履行合同的，则其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，如协商不能解决的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，甲方为保障正常的运营，可选择由乙方继续提供服务（如售后服务）、甲方按照服务时间结算费用或者另行委托第三方提供服务、公开招标等方式，不视为甲方违约。

第十四条 合同生效及其它

1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西医科大学玉林校区；合同履行的方式：按照本合同约定。

2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效，乙方授权代表签字的应当附授权委托书和被授权人身份证复印件。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务，乙方违反此约定擅自转让的，甲方可视情况解除合同并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方还应当赔偿甲方因此造成的损失。

第十六条　签订本合同依据

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，同一个文件存在矛盾或者不一致之处，以对产品及服务有更高要求或对甲方更有利为准。

第十七条　本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构贰份。

| 甲方（章）：广西医科大学 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西南宁市双拥路22号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0771-5358884 | 电话： |
| 电子邮箱：gxmugzc@163.com | 电子邮箱： |
| 开户银行：中行南宁市医科大支行 | 开户银行： |
| 账号：622357485287 | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： 12450000498506243T | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码：530021 | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见投标文件。 |  |
| 3、保修期责任：详见投标文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见投标文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 二）商务技术文件部分（格式）

- 1.商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人名称（盖章）：

年    月    日

（4）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：

年        月        日

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

（7）商务响应表格式：

分标

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                             日 期：

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人(负责人)签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的广西医科大学玉林校区校园安防监控及配套设施采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.技术文件部分（格式）

（1）技术响应表格式：

分标

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日 期：

（2）设备配置清单格式：

分标

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国力招标有限公司

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:

投标人名称（盖章）:

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

分标                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总价（合计金额大写）： |  |  |  |  |  |  | ¥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                   日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标投标总价（合计金额大写）： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日