广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件

采购项目编号：GXZC2025-J1-000975-GLZB

采购项目名称：智慧学习及技能鉴定中心设备采购

（GXGL2025M-J171-Z）

采   购   人：广西理工职业技术学校

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025年4月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购需求	22

第四章  竞争性谈判响应文件格式	52

第五章  合同主要条款	61

第六章  评定标准	68

第一章  竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

竞争性谈判公告

项目概况

智慧学习及技能鉴定中心设备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年5月7日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-000975-GLZB

项目名称：智慧学习及技能鉴定中心设备采购

预算总金额（元）：1324500.00

采购需求：
标项名称：智慧学习及技能鉴定中心设备采购

数量：1

预算金额（元）：1324500.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实训室可以完成包括人工智能辅助学习、人工智能辅助测试、汽车类职业技能鉴定专用设备及汽车运用与维修、智能新能源职业技能等级证书的技能鉴定的设备使用培训、技能技术培训、技能等级考评，可以满足150人参加汽车类职业技能鉴定、新能源汽车职业技能等级证书考核、教学实训等多方面的需求。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价：1324500.00

合同履约期限：合同签订之日起15天内。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年4月28日至2025年5月6日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月7日 09:30（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2025年5月7日 09:30（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金（人民币）：13000.00元。（必须足额交纳）

（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西理工职业技术学校

地    址：南宁市江南区江南街道五一路旱塘岭1号

项目联系人：卢老师

项目联系方式：0771-2387060

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：徐康、李立妹

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2025年4月28日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：智慧学习及技能鉴定中心设备采购 采购项目编号：GXZC2025-J1-000975-GLZB |
|  | 供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。 |
|  | 竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
|  | 响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告 响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告 |
|  | 竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
|  | 谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告 |
|  | 谈判时间：详见竞争性谈判公告 谈判地点：详见竞争性谈判公告 |
|  | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
|  | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
|  | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
|  | 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

6.4谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.5谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.6竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.7如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.8竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

6.8.1资格文件

1）有效的主体资格证明文件；

①谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；[如有要求，则必须提供]

2）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

3）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

4）财务状况报告。[格式自拟，必须提供]

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

6.8.2商务技术文件

1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]

2）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]

3）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]

4）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]；

6）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]

7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]

9）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]

10）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；

11）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

12）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况。

13）供应商认为需要提供的其他材料。

14）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第四章，如有请提供）

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。

9. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

10.1保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。

10.2保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。

10.4保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200

10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

10.6对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）

10.7供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.8谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金

1.成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

16.2解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2025-J1-000975-GLZB

二、采购项目类别：  货物类

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。

3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

4、供应商商务响应与售后服务同一内容不相符的以低计算，不能满足基本要求的竞标无效。

5、供应商所竞标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

采购预算：132.45万元（最高限价金额：132.45万元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车高压安全认知虚拟实训软件 | 1 | 套 | 一、功能要求 1.需具备新能源汽车常用维修诊断工具介绍功能：需介绍万用表、电流钳、绝缘检测仪、高压绝缘工具箱。 2.需具备工具、零件独显功能：可选择工具或零件进入独显模式，独显模式下可实现旋转、缩放单独查看部件的结构。 3.需具备功用讲解功能：需根据设备的功能原理，采用文字+语音的方式介绍设备的功能原理。 4.需具备触电伤害知识的讲解：需通过选择不同大小的电流流经人体，讲解触电后不同电流对人体的伤害。 5.需具备高压安全防护工具设备介绍；需介绍安全帽、护目镜、绝缘鞋，绝缘手套的功能和作用。 6.需具备触电急救设备的介绍：需通过步骤引导介绍除颤仪设备和灭火器的使用操作。 7.需具备纯电动汽车高压器件的介绍：需基于纯电动汽车，介绍充配电总成、PTC加热装置、驱动电机、电机控制器、电动压缩机、动力电池的功用。 6.需具备安全防护急救事件的急救实训：需具备“触电急救处理流程”和“新能源汽车着火处理流程”的实训任务。 二、内容要求 1.根据新能源汽车高压安全认知及实训的课程要求，提供的认知及实训内容不得少于新能源汽车维修工具认知、高压触电防护认知、应急处理设备认知、新能源汽车高压部件认知、安全防护与应急处理。 2.新能源汽车维修工具认知：可完成万用表、电流钳、绝缘检测仪、高压绝缘工具箱的认知和观察； ▲3.高压触电防护认知：可完成安全帽、护目镜、绝缘鞋，绝缘手套的认知和观察；可操作不同大小的电流流经人体，讲解触电后不同电流对人体的伤害。 4.应急处理设备认知：可完成除颤仪设备介绍、灭火器的使用操作流程和设备介绍。 5.新能源汽车高压部件认知：基于纯电动汽车，介绍充配电总成、PTC加热装置、驱动电机、电机控制器、电动压缩机、动力电池的功用。 ▲6.高压防护与应急处理：可通过步骤引导，介绍新能源汽车实训前的准备工作，完成准备工作后通过选择“触电急救处理流程”和“新能源汽车着火处理流程”的选项，进入对应的场景进行实训。 三、关键技术要求 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 2.需采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示，缩放大小以方便操作。 3.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 |
| 2 | 纯电动汽车虚拟故障诊断车 | 1 | 套 | 一、功能要求 纯电动汽车虚拟故障诊断车根据教学设计要求分为三种教学模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是教师进行课堂教学使用，训练模式是学生进行实训任务的训练使用，考核模式是学生进行实训任务的考核使用。 （一）演示模式 1.准备工作：根据实际实训要求，可模拟 “摆放车轮挡块、摆放三件套和翼子板布、检查油液液位、检查静态蓄电池电压”等实训流程，点击各个任务模块将自动演示任务内的流程。 2.器件位置：自动展示教学任务中器件在整车上的位置，便于了解位置信息。 3.结构认知：以图片的形式展示教学任务中器件的外观或结构。 4.电路图分析：基于电路图资料，单独整理出教学任务中器件的工作电路，并对每根线束进行线束名称、线束电压等信息的标注，辅助教师讲解器件电路。 5.诊断流程图：以教学任务所选的器件为单位，按照故障诊断的排除思路，采用流程图的方式展示排故的过程判断，辅助教师完成故障诊断思路的教学和演示。 6.收尾工作：根据实际实训要求，可模拟收回车轮挡块、三件套和翼子板布等，点击各个任务模块将会自动演示内容。 （二）训练模式&考核模式 1.诊断工具：根据故障诊断排除流程中的工具需求，提供万用表、诊断仪、示波器工具。 2.诊断资料：训练模式中提供维修手册和故障诊断流程指导手册电子版，可在软件内进行查阅。 3.维修工单：步骤化的列举了故障诊断排除的流程，以电子工单的形式进行数据的记录，同时介绍每步骤的作业原因，帮助学生更好的理解故障诊断流程。 4.实训得分：学生在完成训练任务操作后，软件即时评分，学生能够及时知道自己的成绩。 二、教学项目 1.根据纯电动车的教学设计，可完成的教学任务包含：散热器风扇故障、温度传感器故障、加速踏板位置传感器故障、发动机控制单元故障、主继电器故障、冷却液泵故障、电驱动装置控制器故障、PTC加热元件故障、高压蓄电池充电装置控制器故障、高压蓄电池故障、高压蓄电池充电装置插座故障。 2.可完成的故障点包含：散热器风扇控制故障、温度传感器信号线故障、加速踏板位置传感器5V参考电压故障、加速踏板位置传感器2低电平参考电压故障、加速踏板位置传感器2信号线故障、加速踏板位置传感器2 5V参考电压故障、加速踏板位置传感器低电平参考电压故障、加速踏板位置传感器信号线故障、驱动网CAN-H故障、刹车灯信号线故障、J623数据通信CAN—L线故障、J623点火信号KL15线故障、J623主继电器供电线故障、J623常电线故障、主继电器控制故障、用于低温回路的冷却液泵控制故障、JX1点火信号KL15a线故障、JX1蓄电池供电线故障、JX1数据通信CAN—L线故障、JX1数据通信CAN—H线故障、AX2蓄电池供电KL30a线故障、AX2数据通信CAN—L线故障、AX2数据通信CAN—H线故障、PTC加热元件LIN总线故障、AX4蓄电池供电KL30a线故障、AX4数据通信CAN—H线故障、AX4数据通信CAN—L线故障、交流充电口充电控制确认线故障、交流充电口充电连接确认线故障。 三、技术要求 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 2.可通过Web网页进行实训任务管理和成绩查看。 3.可根据实际的教学需求，发布实训练习和考核任务。 4.可对实训任务进行过程自动记录、自动评分，在Web端可导出实训成绩。 5.可支持查看实训任务得分明细，并对实训失分项进行标注。 |
| 3 | 实操示教工位机 | 1 | 套 | 1.总体概述 实操示教工位机采用移动录直播、移动电源、无线投屏、无线监控、云存储等先进技术，集成全景、特写、扩展、高拍、随拍、内窥、显微、互动八路摄像头。具备实操演示投屏、镜头智能控制、录像回放标记、录像截图云存、拍照传屏、批注讲解评比、组网监控点评、画中画布局、课堂互动、资源生成二维码、二维码分享打印、扫描枪扫码播放、无线镜头/PPT控制、计时打铃和嵌入第三方应用等主要功能。 2.产品组成 实操示教工位机主要包含两个部分：①实操示教工位机硬件1套；②智慧实训（示教）客户端软件1套；③课堂助手APP软件1套。 配套提供智慧实训云平台和智慧实训微信小程序在线云服务。 3.实操示教工位机硬件技术要求 1)全景摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素或以上，4倍光学变焦或以上，POE供电，带拾音器、wifi热点。 2)特写摄像头：4寸球机，带云台，400万像素或以上，23倍光学变焦或以上，POE供电，带拾音器。 3)扩展摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素或以上，4倍光学变焦或以上，POE供电，带拾音器、wifi热点。含伸缩三角架、八爪鱼三角架、移动电源、补光灯。并支持通过平板电脑实现镜头画面显示与操控。 4)高拍摄像头：1000万像素或以上，采用定焦模式，可90度折叠，带三档触控LED灯。 5)随拍摄像头：调用平板电脑内置摄像头，实现无线画面投屏。 6)内窥摄像头：500万像素或以上，IP67级防水，与平板电脑连接实现无线画面投屏。 7)显微摄像头：500万像素或以上，配40-500倍短物距镜头、30-300倍长物距镜头，LED灯触摸调控，手动调焦专业防抖，合金材质，带升降万向微调观测台。 8)互动摄像头：400万像素或以上，2.7-8mm光学变焦，POE供电，带拾音器。 9)NVR录像机：支持Smart265存储编码，支持8路400万像素摄像头接入，机械硬盘1TB或以上。 10)平板电脑：11英寸平板电脑，八核CPU主频2.8Ghz或以上，存储容量6GB+128GB或以上，分辨率1920x1200或以上，前置后置800万像素摄像或以上，操作系统：Android 13。配套硅胶全包软壳支架外壳。 11)无线麦克风：头戴式，一拖二，可调频，UHF无线电波通讯，接收距离20～40米，自动配对，可USB充电，带LED屏。 12)无线镜头/PPT控制器：2.4G无线连接，可实现无线对摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、方向调节、镜头切换、录像、拍照、回放标记、位置预置等智能控制。可实现微软PPT的放映、切换、白屏、缩放、画笔、荧光笔、激光笔、橡皮擦、隐藏笔迹、清空笔迹、音量、切屏、退出等控制。 13)触摸屏：23.8英寸及以上、电容触摸、内置音箱、支持壁挂、IP65正面防水防尘全面玻璃屏、支持DP口与HDMI口。 14)OPS：I5-8400及同级别以上、内存8G及同级别以上、固态硬盘256GB或以上、机械硬盘2TB或以上、带2.0音箱与鼠标键盘。 15)锂电池：12V、200AH、磷酸铁锂电池、大容量移动电池、配12V40A充电器，配库仑计，可显示电压、电流、功率、电量、可用时长等信息。 16)无线基站：主要配置Wifi6-AX3000-5G双频无线路由器、HDMI无线传输器1080P无障碍传输100米、UHF无线音箱无障碍传输150米，内含2.0蓝牙音箱。扩展出1个WAN口、1个LAN口、1个LAN(POE)口、1个HDMI输出口、1个AUDIO输出口、4个5V2A USB充电口、2个220V交流充电口。 17)推车外形参考尺寸：540mm(L)*480mm(W)*2080mm(H)。 18)悬臂：1.2米大悬臂支架、2节、负重5.5KG。 19)自动卷线器：3芯*0.75平方国标*3.5米圆线、配国标10A3芯插头。 20)推车配置：带静音万向轮、鼠标键盘支架、带格子书写托盘、抽屉、LED开关、可上下左右翻转触摸屏支架，配套多媒体扩展版，含3个USB3.0、2个LAN(PoE)、1个WAN、1个AUDIO、2个MIC、1个HDMI、4个USB充电接口。 4.智慧实训（示教）客户端软件技术要求 1)采用Electron开发框架，以JavaScript、HTML 和 CSS 设计构建应用程序。 2)桌面侧边栏小工具：具备回到首页、投屏、监控、互动、批注、文件、切屏、回到桌面、音量控制、时间显示功能。 3)演示投屏：将工位机屏幕无线投屏到同一局域网内的任何PC设备上，可自动搜索设备清单。 4)批注讲解：采用可拖动桌面浮动工具条形式，实现对任何界面的书写、擦除、画笔与颜色选择、截屏，也支持白板模式、回到桌面。 5)画中画布局：支持两分屏、三分屏、四分屏等三种布局，用于各镜头自由组成画中画。 6)镜头智能控制：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、3D定位、监听、录像、拍照、回放标记、位置预置等智能控制；随拍、内窥摄像头可方向调节、画面冻结、同步批注、录像、拍照；高拍、显微摄像头可放大缩小、方向调节、分辨率选择、画面冻结、原始比例选择、录像、拍照。 7)录像即时回放：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的录制视频即时回放与截存，可再扩展4路网络摄像头。 8)录像截图云存：实现全景、特写、扩展、高拍、随拍、内窥、显微七路摄像头的单镜头录制截图，与画中画布局组合录制截图，支持本地另存为和上传云平台。采用时间、镜头类型、文件类型三种检索方式，并可查看本机存储空间状态预警、录像分辨率设置、定时关机、转码/云同步后关机。 9)组网监控点评：通过工位机可监控到同一局域网内的所有网络摄像头，并可进行远程镜头智能控制与重命名。通过画笔工具可对监控到的摄像头画面进行批注点评。 10)课堂互动：工位机通过课堂互动摄像头可监控课堂学生，并可进行触屏提问与点赞（含六个动效）。 11)码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放，支持扫描枪扫码播放。配套1个二维码无线扫描枪。云平台内每个资源与文件夹都支持生成二维码，分内部与公开使用两个版本，二维码可下载分享并打印。配套1套二维码标签打印机与标签纸。 12)图传讲评：可播放通过课堂助手平板上拍照传送的图片，并进行批注评比，支持6张图片同时评比。 13)计时打铃：计时可设定倒计时时间，铃声选择、计时启止、计时复位等功能；打铃可设定打铃时间，铃声选择、打铃启止、打铃复位等功能；并具备全屏时间显示功能。 14)嵌入第三方应用：支持搜索本地安装的应用软件，并嵌入到工位机软件首页中方便调用。 5.课堂助手APP软件技术要求 1)适用安卓(Android)操作系统。 2)摄像头传控：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、拍照、3D定位、监听等智能控制；随拍、内窥摄像头可放大缩小、无线投屏至工位机客户端，并可同步画面冻结批注，支持调用补光灯。 3)图传讲评：可拍摄多张图片同时图传至工位机客户端，并与工位机客户端进行同步批注评比，支持6张图片同时评比。 4)码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放。 6.智慧实训在线云服务技术要求 1)智慧实训云平台采用.NET语言开发，B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 2)智慧实训云平台具备我的资源、电子工单、考训项目、考场配置、考训创评、参与考评、考训数据、公告管理、用户管理、角色管理、班级管理等主要功能。 3)考训数据透视：基于考训项目进行成绩数据透视，并形成可视化数据看板。可视化数据看板，采用柱状图、饼图、折线图、雷达图等形式进行数据可视化展示。具体数据透视项目包括：考训项目基本数据分析，包括考场、工位、批次、实操时间、考生检录、异常情况等数据；电子工单，填报对错数据分析；电子评分表，评分要点得失分数据分析。 4)智慧实训微信小程序采用H5+CSS+JS语言开发、B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 智慧实训微信小程序具备资源扫码；查阅学习记录、考训记录（实操视频、电子工单、成绩）、准考证；公告查阅、个人信息管理、自助报修、扫码登录等主要功能。 |
| 4 | 智慧实训工作站 | 1 | 套 | 1.总体概述 智慧实训工作站采用人工智能、移动录直播、移动电源、无线投屏、无线监控、云存储等先进技术，集成监控、直播、高拍、随拍、内窥、显微、检录七路摄像头，可组网2～63路工位摄像头。具备考训项目创建、考场配置、考训工位设定、镜头智能控制、考训检录、考场信息警示、工单录入、实操评分、录像回放标记、考训信息云传、在线视频监考、线上成绩查评、考训数据分析、实操演示投屏、组网监控点评、拍照传屏、批注讲解评比、画中画布局、课堂互动、资源生成二维码、二维码分享打印、扫描枪扫码播放、无线镜头/PPT控制、 PPT演示抠像录直播、计时打铃和嵌入第三方应用等主要功能。 2.产品组成 智慧实训工作站主要包含两个部分：①智慧实训工作站硬件1套；②智慧实训（教考）客户端软件1套；③课堂助手APP软件1套。 配套提供智慧实训云平台、智慧实训微信小程序在线云服务，以及基于OBS Studio开发的PPT演示抠像录直播场景集合。 3.智慧实训工作站硬件技术要求 1)监控摄像头：180度超广角筒机，焦距1.68mm，400万像素或以上，POE供电，带拾音器。含伸缩万向头支架。 2)直播摄像头：4K画面输出，8倍光学变焦或以上，带拾音器，支持竖屏，配套多功能遥控器。含无线领夹麦克风、绿幕、伸缩三角架、补光灯。 3)高拍摄像头：1000万像素或以上，采用定焦模式，可90度折叠，带三档触控LED灯。 4)随拍摄像头：调用平板电脑内置摄像头，实现无线画面投屏。 5)内窥摄像头：500万像素或以上，IP67级防水，与平板电脑连接实现无线画面投屏。 6)显微摄像头：500万像素或以上，配40-500倍短物距镜头、30-300倍长物距镜头，LED灯触摸调控，手动调焦专业防抖，合金材质，带升降万向微调观测台。 7)检录一体机：8寸屏幕，支持人脸识别、二维码、IC卡、身份证检录。 8)NVR录像机：支持Smart265存储编码，支持64路8盘800万像素摄像头接入，机械硬盘8TB。 9)平板电脑：11英寸平板电脑，八核CPU主频2.8Ghz或以上，存储容量6GB+128GB或以上，分辨率1920x1200或以上，前置后置800万像素摄像或以上，操作系统：Android 13。配套硅胶全包软壳支架外壳。 10)无线麦克风：头戴式，一拖二，可调频，UHF无线电波通讯，接收距离20～40米，自动配对，可USB充电，带LED屏。 11)无线镜头/PPT控制器：2.4G无线连接，可实现无线对摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、方向调节、镜头切换、录像、拍照、回放标记、位置预置等智能控制。可实现微软PPT的放映、切换、白屏、缩放、画笔、荧光笔、激光笔、橡皮擦、隐藏笔迹、清空笔迹、音量、切屏、退出等控制。 12)触摸屏：23.8英寸及以上、电容触摸、内置音箱、支持壁挂、IP65正面防水防尘全面玻璃屏、支持DP口与HDMI口。 13)PC主机：i7-13700及同级别以上、内存16G及同级别以上、固态硬盘512GB或以上、显卡RTX3050及同级别以上，带2.0蓝牙音箱与鼠标键盘。 14)UPS:内置后备式UPS不间断电源。 15)无线网络与HDMI无线传输器：：配置2个Wifi6-AX3000-5G双频无线路由器，实现有线网络与无线网络同时接入，网速叠加。HDMI以1080P无障碍传输100米。 16)推车外形参考尺寸：1050mm(L)*545mm(W)*960mm(H)。 17)推车配置：带静音万向轮、鼠标键盘支架、柜门、抽屉、LED开关、可上下翻转触摸屏支架、拉手，配套多媒体扩展版，含2个USB3.0、2个USB2.0、4个USB充电接口、1个AUDIO、1个MIC、2个LAN(PoE)、1个WAN、2个HDMI、2个220V交流充电口。 4.智慧实训（教考）客户端软件技术要求 1)采用Electron开发框架，以JavaScript、HTML 和 CSS 设计构建应用程序。 2)桌面侧边栏小工具：具备回到首页、投屏、监控、互动、批注、文件、切屏、回到桌面、音量控制、时间显示功能。 3)演示投屏：将工位机屏幕无线投屏到同一局域网内的任何PC设备上，可自动搜索设备清单。 4)批注讲解：采用可拖动桌面浮动工具条形式，实现对任何界面的书写、擦除、画笔与颜色选择、截屏，也支持白板模式、回到桌面。 5)画中画布局：支持两分屏、三分屏、四分屏等三种布局，用于各镜头自由组成画中画。 6)镜头智能控制：实现自定义全景、特写、扩展、互动四路摄像头，以及上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、3D定位、监听、录像、拍照、回放标记、位置预置等智能控制；随拍、内窥摄像头可方向调节、画面冻结、同步批注、录像、拍照；高拍、显微摄像头可放大缩小、方向调节、分辨率选择、画面冻结、原始比例选择、录像、拍照。 7)录像即时回放：实现自定义后的全景、特写、扩展、互动四路摄像头的录制视频即时回放与截存，可再扩展4路网络摄像头。 8)录像截图云存：实现各路摄像头的单镜头录制截图，与画中画布局组合录制截图，支持本地另存为和上传云平台。采用时间、镜头类型、文件类型三种检索方式，并可查看本机存储空间状态预警、录像分辨率设置、定时关机、转码/云同步后关机。 9)组网监控点评：通过工位机可监控到同一局域网内的所有网络摄像头，并可进行远程镜头智能控制与重命名。通过画笔工具可对监控到的摄像头画面进行批注点评。 10)课堂互动：工位机通过摄像头可监控课堂学生，并可进行触屏提问与点赞（含六个动效）。 11)码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放，支持扫描枪扫码播放。配套1个二维码无线扫描枪。云平台内每个资源与文件夹都支持生成二维码，分内部与公开使用两个版本，二维码可下载分享并打印。配套1套二维码标签打印机与标签纸。 12)图传讲评：可播放通过课堂助手平板上拍照传送的图片，并进行批注评比，支持6张图片同时评比。 13)考训监管：实现工位配置与机位摄像头配置，每个工位支持4个机位，可查看并控制每个机位摄像头。与检录一体机联网录入考场，考训结束可查看每个工位的录像回放与电子工位，支持纸质工单录入。可查看每个考生的检录与考训信息，并支持即时上传至云平台。可180度全景监控现场。 14)考训检录：检录通过后语音播报入场，支持自动（手动）分配工位，显示当前工位考生状态、考试倒计时，考场信息警示（包括器材清单确认、考场纪律、注意事项三类信息）。 15)计时打铃：计时可设定倒计时时间，铃声选择、计时启止、计时复位等功能；打铃可设定打铃时间，铃声选择、打铃启止、打铃复位等功能；并具备全屏时间显示功能。 16)嵌入第三方应用：支持搜索本地安装的应用软件，并嵌入到工位机软件首页中方便调用。 5.课堂助手APP软件技术要求 1)适用安卓(Android)操作系统。 2)摄像头传控：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、拍照、3D定位、监听等智能控制；随拍、内窥摄像头可放大缩小、无线投屏至工位机客户端，并可同步画面冻结批注，支持调用补光灯。 3)图传讲评：可拍摄多张图片同时图传至工位机客户端，并与工位机客户端进行同步批注评比，支持6张图片同时评比。 4)码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放。 5)实操评分：可对各考训项目的所有学生进行在线打分。支持按工位与列表排序。评分表采用勾选模式，支持加分与扣分两类评分表，支持以拍照和回放标记的形式保存评判依据。 6)电子工单：可在线填写工单，工单支持文本、图片、单选题、多选题、判断题、简答题、矩阵题、扫码题等多种题型，支持以拍照和回放标记的形式保存操作记录，支持查阅实操资料。训练工单可显示参考答案。 6.智慧实训在线云服务技术要求 1)智慧实训云平台采用.NET语言开发，B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 2)智慧实训云平台具备我的资源、电子工单、考训项目、考场配置、考训创评、参与考评、考训数据、公告管理、用户管理、角色管理、班级管理等主要功能。 3)考训数据透视：基于考训项目进行成绩数据透视，并形成可视化数据看板。可视化数据看板，采用柱状图、饼图、折线图、雷达图等形式进行数据可视化展示。具体数据透视项目包括：考训项目基本数据分析，包括考场、工位、批次、实操时间、考生检录、异常情况等数据；电子工单，填报对错数据分析；电子评分表，评分要点得失分数据分析。 4)智慧实训微信小程序采用H5+CSS+JS语言开发、B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 智慧实训微信小程序具备资源扫码；查阅学习记录、考训记录（实操视频、电子工单、成绩）、准考证；公告查阅、个人信息管理、自助报修、扫码登录等主要功能。 |
| 5 | 实操考训工位机 | 4 | 套 | 1.总体概述 实操考训工位机采用移动录直播、移动电源、无线监控、云存储等先进技术，集成全景、特写、随拍、内窥四路摄像头，支持再扩展两路摄像头。具备实操演示投屏、镜头智能控制、录像截图云存、拍照传屏、批注讲解评比、组网监控点评、画中画布局、课堂互动、资源生成二维码、二维码分享下载、数字资源播放、计时打铃和嵌入第三方应用等主要功能。 2.产品组成 实操示教工位机主要包含两个部分：①实操考训工位机硬件1套；②智慧实训（示教）客户端软件1套；③课堂助手APP软件1套。 配套提供智慧实训云平台和智慧实训微信小程序在线云服务。 3.实操示教工位机硬件技术要求 1)全景摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素或以上，4倍光学变焦或以上，POE供电，带拾音器、wifi热点。 2)特写摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素或以上，4倍光学变焦或以上，POE供电，带拾音器、wifi热点。 3)随拍摄像头：调用平板电脑内置摄像头，实现无线画面投屏。 4)内窥摄像头：500万像素或以上，IP67级防水，与平板电脑连接实现无线画面投屏。 5)平板电脑：11英寸平板电脑，八核CPU主频2.8Ghz或以上，存储容量6GB+128GB或以上，分辨率1920x1200或以上，前置后置800万像素摄像或以上，操作系统：Android 13。配套硅胶全包软壳支架外壳。 6)无线麦克风：头戴式，一拖一，可调频，UHF无线电波通讯，接收距离20～40米，自动配对，可USB充电，带LED屏。 7)锂电池：12V、40AH、磷酸铁锂电池、大容量移动电池、配12V10A充电器，配库仑计，可显示电压、电流、功率、电量、可用时长等信息。 8)无线路由与POE交换机：配置Wifi6-AX3000-5G双频无线路由器，5口千兆交换机，并有4口支持POE供电。内含2.0蓝牙音箱。 9)推车外形参考尺寸：465mm(L)*412mm(W)*1300mm(H)。 10)悬臂：0.8米大悬臂支架、2关节、负重2KG；共2套。 11)自动卷线器：2芯*0.75平方国标*1.5米扁线、配国标10A2芯插头。 12)推车配置：带静音万向轮、平板支架、LED开关，配套多媒体扩展版，含2个LAN(PoE)、1个WAN、1个AUDIO、2个MIC、2个USB充电接口。 4.智慧实训（示教）客户端软件技术要求 1)采用Electron开发框架， 以JavaScript、HTML 和 CSS 设计构建应用程序。 2)桌面侧边栏小工具：具备回到首页、投屏、监控、互动、批注、文件、切屏、回到桌面、音量控制、时间显示功能。 3)演示投屏：将工位机屏幕无线投屏到同一局域网内的任何PC设备上，可自动搜索设备清单。 4)批注讲解：采用可拖动桌面浮动工具条形式，实现对任何界面的书写、擦除、画笔与颜色选择、截屏，也支持白板模式、回到桌面。 5)画中画布局：支持两分屏、三分屏、四分屏等三种布局，用于各镜头自由组成画中画。 6)镜头智能控制：实现自定义全景、特写两路摄像头，以及上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、3D定位、监听、录像、拍照、回放标记、位置预置等智能控制；随拍、内窥摄像头可方向调节、画面冻结、同步批注、录像、拍照。 7)录像截图云存：实现自定义后的全景、特写、随拍、内窥四路摄像头的单镜头录制截图，与画中画布局组合录制截图，支持本地另存为和上传云平台。采用时间、镜头类型、文件类型三种检索方式，并可查看本机存储空间状态预警、录像分辨率设置、定时关机、转码/云同步后关机。 8)组网监控点评：通过工位机可监控到同一局域网内的所有网络摄像头，并可进行远程镜头智能控制与重命名。通过画笔工具可对监控到的摄像头画面进行批注点评。 9)课堂互动：工位机通过配置网络摄像头可监控课堂学生，并可进行触屏提问与点赞（含六个动效）。 10)码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放，支持扫描枪扫码播放。云平台内每个资源与文件夹都支持生成二维码，分内部与公开使用两个版本，二维码可下载分享并打印。 11)图传讲评：可播放通过课堂助手平板上拍照传送的图片，并进行批注评比，支持6张图片同时评比。 12)计时打铃：计时可设定倒计时时间，铃声选择、计时启止、计时复位等功能；打铃可设定打铃时间，铃声选择、打铃启止、打铃复位等功能；并具备全屏时间显示功能。 13)嵌入第三方应用：支持搜索本地安装的应用软件，并嵌入到工位机软件首页中方便调用。 5.课堂助手APP软件技术要求 1)适用安卓(Android)操作系统。 2)摄像头传控：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、拍照、3D定位、监听等智能控制；随拍、内窥摄像头可放大缩小、无线投屏至工位机客户端，并可同步画面冻结批注，支持调用补光灯。 3)图传讲评：可拍摄多张图片同时图传至工位机客户端，并与工位机客户端进行同步批注评比，支持6张图片同时评比。 4)码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放。 5)实操评分：可对各考训项目的所有学生进行在线打分。支持按工位与列表排序。评分表采用勾选模式，支持加分与扣分两类评分表，支持以拍照和回放标记的形式保存评判依据。 6)电子工单：可在线填写工单，工单支持文本、图片、单选题、多选题、判断题、简答题、矩阵题、扫码题等多种题型，支持以拍照和回放标记的形式保存操作记录，支持查阅实操资料。训练工单可显示参考答案。 6.智慧实训在线云服务技术要求 1)智慧实训云平台采用.NET语言开发，B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 2)智慧实训云平台具备我的资源、电子工单、考训项目、考场配置、考训创评、参与考评、考训数据、公告管理、用户管理、角色管理、班级管理等主要功能。 3)考训数据透视：基于考训项目进行成绩数据透视，并形成可视化数据看板。可视化数据看板，采用柱状图、饼图、折线图、雷达图等形式进行数据可视化展示。具体数据透视项目包括：考训项目基本数据分析，包括考场、工位、批次、实操时间、考生检录、异常情况等数据；电子工单，填报对错数据分析；电子评分表，评分要点得失分数据分析。 4)智慧实训微信小程序采用H5+CSS+JS语言开发、B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 智慧实训微信小程序具备资源扫码；查阅学习记录、考训记录（实操视频、电子工单、成绩）、准考证；公告查阅、个人信息管理、自助报修、扫码登录等主要功能。 |
| 6 | 综合管理平台 | 1 | 套 | 一、功能描述 1、首页 1.1、支持轮播图的显示，同时支持点击轮播图跳转超链接功能。 1.2、支持4门课程和6个精彩资源的推荐显示，同时提供更多按钮，显示全部课程、资源。 1.3、支持在线客服功能。 1.4、支持通过关键词搜索对应的课程和资源内容。 2、课程中心 2.1、课程列表支持缩略图、评分、学习人数、课时信息显示。 2.2、支持分类检索课程内容，支持按照最新和最热课程进行查看。 2.3、支持课程内容介绍、课程学习人数、课程课时显示。 2.4、可按照课程目录进行学习，支持课程章节学习进度显示。 2.5、支持查看个人学习进度情况，包含学习进度、学习时长、课时完成情况信息。 2.6、支持对课程内容评分，一星到五星代表由低到高，最高评分是五星。 2.7、支持课程考评功能，支持后台设置完成课程学习后进行课程评测。 2.8、可在课程中发布评论和问答，便于师生之间沟通交流。 3、资源中心 3.1、资源列表支持缩略图、格式、大小信息显示。 3.2、可通过资源分类和资源类型进行检索，资源分类支持后台自定义。 3.3、资源类型分为图片、视频、文档、H5、压缩包5种资源类型。 3.4、支持视频、图片资源可以在线播放，同时支持水印功能。 3.5、支持后台设置用户下载资源功能。 4、我的学习 4.1、班级中的培训课可按照未开始、培训中、已结束状态进行检索。 4.2、培训中包含培训课程、培训考试、培训公告3种学习项目。 4.3、支持在培训课中签到，可在后台对签到数据查看。 4.4、学习过的课程记录可在我的课程界面显示，可按照未开始、学习中、已完成学习状态进行检索。 4.5、可在我的考试模块进行在线考试。 4.6、支持按考试状态查询考试信息列表，考试状态分为已提交和未提交两种状态。 5、个人中心 5.1、支持学习数据统计，包含已获学时，已学习时长，培训记录和自选课学习记录。 5.2、支持删除我的评论内容，修改我的姓名，修改我的密码。 6、系统管理 6.1、管理员可单个添加用户，也可以使用模板批量导入。 6.2、管理员可在用户管理模块搜索到用户信息，用户数据也支持导出。 6.3、管理员可以直接在系统中编辑修改用户信息，也支持用户的禁用和删除。 6.4、用户的角色系统默认是三种：管理员、教师、学生，管理员可对角色权限控制，支持角色权限的添加与取消。 6.5、管理员可自定义配置部门组织架构，组织架构最多支持二级分类。 7、公告管理 7.1、支持管理员创建公告、编辑公告，置顶公告，发布公告后会在前台显示。 7.2、公告支持未发布、已发布状态检索，删除公告后在前台也会同步删除。 8、推荐管理 8.1、管理员可添加、编辑、管理推荐课程和推荐资源 8.2、管理推荐可设置分类是否隐藏和显示，隐藏后前台不显示。 9、轮播图管理 9.1、支持管理员添加编辑轮播图，轮播图可设置超链接。 9.2、管理员可对轮播图的分类设置是否隐藏和显示。 9.3、管理员可对轮播图进行排序，前台首页可按照顺序显示。 10、题库管理 10.1、管理员可添加知识点分类，知识点分类层级支持2级。 10.2、添加题目支持5种题型，单选题、多选题、判断题、填空题、问答题。 10.3、题目难度可设置5种，分别是易、偏易、适中、偏难、难。 10.4、题目选项和注解都可以自定义添加，支持在题干和题目上传图片。 10.5、批量导题可以直接从word复制题目粘贴到编辑器中，方便快捷。 10.6、支持Excel导题模板，可通过Excel模板批量导入题目。 11、试卷管理 11.1、管理员可对试卷和标签进行创建、编辑、导出和删除。 11.2、支持管理员对试卷的添加，也可自定义组卷，批量设置分数。 11.3、管理员可修改试卷的名称，试卷的所属分类和试卷所属的标签。 11.4、管理员可检查重复题目，也可按照题目类型替换该试卷的题目。 12、考核管理 12.1、管理员可设置考试时长、控制考试开始和结束时间。 12.2、管理员可对交卷时间限制，设置题目顺序乱序显示。 12.3、管理员可按照部门选择考试用户，也可以搜索用户名选择。 12.4、支持外部模式的选择，填写问卷星考试链接地址，可以直接在平台中打开。 13、课程管理 13.1、管理员可添加课程分类，添加课程时可选分类，添加的封面和讲师前台会显示。 13.2、管理员可上传3种类型的资源，分别是PDF、MP4、ZIP格式。 13.3、支持上下架功能，已经上架的课程要下架后才可以删除，删除后不可恢复。 13.4、管理员可批量给用户设置学习权限，可以按照组织架构设置权限，也可按照班级设置权限。 13.5、管理员可在后台看到课程评论，问答、回复，也可以删除，删除后前台不再显示。 13.6、管理员可在后台看到前台用户对该课程的评分情况，也可以在后台删除用户的评分。 14、资源管理 14.1、管理员可上传5种类型的资源，分别是图片、视频、文档、压缩包、H5压缩包。 14.2、管理员可以对资源进行分类，上传资源时可以选择该分类，支持选择资源上传者。 14.3、管理员可对资源上下架，已经上架的资源需要下架后才能删除，删除后不可恢复。 14.4、管理员支持批量给用户设置学习权限，可以按照组织架构设置权限，也可以按照班级设置权限。 15、培训管理 15.1、管理员可设置培训开始时间和结束时间。 15.2、培训课程支持设置顺序学习，设置后学员必须按照课程顺序学习。 15.3、管理员可隐藏课程和考核功能，隐藏后学员在前台培训课中就不能看到。 15.4、管理员可添加培训公告，培训公告支持富文本格式，方便内容排版和美观。 15.5、培训内容支持培训课程和线下课程的添加和编辑，培训课程可设置必修和选修标签。 15.6、管理员可通过部门批量选择参加该培训课的学员，也可以批量选择删除和导出培训课学员。 15.7、培训考核可选择试卷，设置考试开始时间和结束时间，支持考试时长、合格分数、最大提交次数的设置。 15.8、管理员发布培训课程后，学员可以在前台看到该培训课程，可以参与学习和考试。 15.9、管理员可在培训管理看到学员的提交数据，支持签到次数、选修课学时、必修课学时，总学时、培训考试等学习数据查看。 二、技术特性 1.技术架构： 1.1、系统采用B/S架构 1.2、基于微软.Net平台开发 1.3、B/S结构采用MVC框架 1.4、Microsoft Sql Server 2.开发环境： 2.1、前端采用angular 4开发 2.2、Visual Studio Code IDE 3.部署环境： 3.1、平台采用云服务器进行部署 3.2、采用云存储方式存储平台资源 4.性能指标： 网络延迟低于500ms时，平台平均请求响应时间不大于3秒 |
| 7 | 《新能源汽车电工电子基础》课程 | 1 | 套 | 一、总体要求 《新能源汽车电工电子基础》课程包要求基于电路基础、电与磁认知、电子电力元件和各类电路原理，结合企业需求开发而成。通过课程学习学员了解电路基本知识、基本定律，学习元件和电路的组成和原理，为新能源汽车电路的学习打下基础。 二、组成要求 《新能源汽车电工电子基础》课程包由1门电子化教材、1个课程标准、1个教师手册、1个学生手册、17个教学课件和1套题库组成。 三、教学项目 第一章 电路基础及基本定律 第一节 电路基础 第二节 电路基本定律 第三节 常用电路元件 第二章 电与磁 第一节 磁场与磁性 第二节 磁路定律 第三节 电与磁的应用 第三章 电子与电力元件 第一节 半导体及PN结 第二节 二极管 第三节 三极管 第四节 晶闸管 第五节 MOS管 第四章 常用电路及应用 第一节 串联电路 第二节 并联电路 第三节 升压电路 第四节 降压电路 第五节 整流电路 第六节 逆变电路 四、技术要求 1.课程包的教学任务从新能源汽车电路元件及电路原理出发，经过教学设计，转换成为与企业需求相匹配的内容，解决电与磁、电子电力元件和各类电路实际应用等问题。实现理论教学与实践操作一体化实施，构建素质和技能培养框架。 2.教学课件是根据课程内容进行教学设计，辅助教师解决教学过程中的重点、难点。 五、配置资源清单 1.新能源汽车电工电子基础-教材 PDF文件 2.新能源汽车电工电子基础-课程标准 PDF文件 3.新能源汽车电工电子基础-教师手册 PDF文件 4.新能源汽车电工电子基础-学生手册 PDF文件 5.新能源汽车电工电子基础-题库（有答案、无答案） PDF文件 6.第一节 电路基础-课件 PDF文件 7.第二节 电路基本定律-课件 PDF文件 8.第三节 常用电路元件-课件 PDF文件 9.第一节 磁场与磁性-课件 PDF文件 10.第二节 电与磁的作用和磁路定律-课件 PDF文件 11.第三节 电与磁的应用-课件 PDF文件 12.第一节 半导体及PN结-课件 PDF文件 13.第二节 二极管-课件 PDF文件 14.第三节 三极管-课件 PDF文件 15.第四节 晶闸管-课件 PDF文件 16.第五节 MOS管-课件 PDF文件 17.第一节 串联电路-课件 PDF文件 18.第二节 并联电路-课件 PDF文件 19.第三节 升压电路-课件 PDF文件 20.第四节 降压电路-课件 PDF文件 21.第五节 整流电路-课件 PDF文件 22.第六节 逆变电路-课件 PDF文件 |
| 8 | 《新能源汽车动力电池及管理系统检修》课程 | 1 | 套 | 一、总体要求 《新能源汽车动力电池及管理系统检修》课程包要求基于动力电池维护保养、故障诊断与检修等问题，结合企业需求开发而成。课程涵盖动力电池维护保养项目及流程，电池和内部电路的诊断检修等内容，学员能够深入了解新能源汽车动力电池及管理系统，通过不同的故障案例学习，提高排除故障和运用不同处理方案的能力，满足企业对学员的基本要求。 二、组成要求 《新能源汽车动力电池及管理系统检修》课程包由1门电子化教材、1个课程标准、1个教师手册、1个学生手册、18个教学课件、11学习工作页1套题库组成。 三、教学项目 项目一 动力电池维护保养 任务一 乘用车动力电池维护保养 任务二 商用车动力电池维护保养 项目二 电池常见故障及诊断 任务一 电池维修及故障诊断流程电路图识读 任务二 电池内部工作回路的故障诊断与检修 任务三 电池控制电路的故障诊断与检修 项目三 典型故障案例解析 任务一 通讯故障案例解析 任务二 充电故障案例解析 任务三 继电器案例解析 任务四 绝缘故障案例解析 任务五 单体采样异常案例解析 四、技术要求 1.课程包的教学任务从新能源汽车动力电池维护和检修的实际问题出发，经过教学设计，转换成为与企业需求相匹配的内容，解决动力电池使用、检测等的实际问题。实现理论教学与实际案例分析一体化实施，构建素质和技能培养框架。 2.教学课件是根据课程内容进行教学设计，辅助教师解决教学过程中的重点、难点。 五、配套资源清单 1.新能源汽车动力电池及管理系统检修-教材 PDF文件 2.新能源汽车动力电池及管理系统检修-课程标准 PDF文件 3.新能源汽车动力电池及管理系统检修-教师手册 PDF文件 4.新能源汽车动力电池及管理系统检修-学生手册 PDF文件 5.新能源汽车动力电池及管理系统检修-题库（有答案、无答案） PDF文件 6.任务一 乘用车动力电池维护保养-课件 PDF文件 7.任务二 商用车动力电池维护保养-课件 PDF文件 8.任务二 CATL维保服务：结构件检查-课件 PDF文件 9.任务二 CATL维保服务：深度检测-课件 PDF文件 10.任务二 CATL维保服务：系统检测-课件 PDF文件 11.任务一 电池维修及故障诊断流程电路图识读-课件 PDF文件 12.任务二 电池内部工作回路故障诊断与检修-课件 PDF文件 13.任务三 电池控制电路的故障诊断与检修-课件 PDF文件 14.任务一 CAN通讯故障检测与诊断-课件 PDF文件 15.任务一 内部通讯故障检测与诊断-课件 PDF文件 16.任务二 充电故障案例解析（低边驱动）-课件 PDF文件 17.任务二 充电故障案例解析（国内充电）-课件 PDF文件 18.任务三 继电器案例解析（充电继电器）-课件 PDF文件 19.任务三 继电器案例解析（加热继电器）-课件 PDF文件 20.任务三 继电器故障案例解析（预充继电器）-课件 PDF文件 21.任务三 继电器故障案例解析（主继电器）-课件 PDF文件 22.任务四 绝缘故障案例解析-课件 PDF文件 23.任务五 单体采样异常案例解析-课件 PDF文件 24.CATL维保服务：结构件检查-学习工作页 PDF文件 25.CATL维保服务：开箱（电箱和高压盒）检测-学习工作页 PDF文件 26.CATL维保服务：深度检测-学习工作页 PDF文件 27.CATL维保服务：系统检测-学习工作页 PDF文件 28.电池报文采集作业-学习工作页 PDF文件 29.电池充放电作业-学习工作页 PDF文件 30.电池容量测试作业-学习工作页 PDF文件 31.电池系统绝缘检测-学习工作页 PDF文件 32.电池系统气密性检测-学习工作页 PDF文件 33.商用车电池箱均衡作业-学习工作页 PDF文件 34.案例分析-学习工作 PDF文件 |
| 9 | 纯电动汽车动力系统虚拟故障诊断车 | 1 | 套 | 一、功能要求 纯电动汽车虚拟故障诊断车根据教学设计要求分为三种教学模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是教师进行课堂教学使用，训练模式是学生自主进行学习任务的训练和学习使用，考核模式是学生进行学习任务的检验使用。以下为三种模式下的功能特点说明。 （一）演示模式 1.教学任务选择：在演示模式中，教师可选择教学任务进行教学，教学任可分成电源系统、电驱系统、电控系统以器件为可选单位。 2.准备工作：根据实际实训要求，可模拟 “摆放车轮挡块、摆放三件套和翼子板布、检查油液液位、检查静态蓄电池电压”等实训流程，点击各个任务模块将自动演示任务内的流程。 3.器件位置：自动展示教学任务中器件在整车上的位置，便于了解位置信息。 4.结构认知：以图片的形式展示教学任务中器件的外观或结构。 5.电路图分析：基于电路图资料，单独整理出教学任务中器件的工作电路，并对每根线束进行线束名称、线束电压等信息的标注，辅助教师讲解器件电路。 6.诊断流程图：以教学任务所选的器件为单位，按照故障诊断的排除思路，采用流程图的方式展示排故的过程判断，辅助教师完成故障诊断思路的教学和演示。 7.收尾工作：根据实际实训要求，可模拟收回车轮挡块、三件套和翼子板布等，点击各个任务模块将会自动演示内容。 （二）训练模式&考核模式 1.选择训练内容：在故障选择界面可选择至少一个故障内容进行训练。 2.诊断工具：根据故障诊断排除流程中的工具需要，提供万用表、诊断仪、示波器工具。 3.诊断资料：提供维修手册和故障诊断流程指导手册电子版，可在软件内进行查阅。 4.维修工单：按照故障诊断流程的八步法，分解故障诊断排除的流程，进行数据记录和填写，同时介绍每步骤的作业原因，帮助学生更好的理解故障诊断流程。 5.实训评价：根据学生的操作结果和数据填写情况，软件会自动完成训练结果的评价。 二、教学项目 1.根据纯电动车的教学设计，可完成的教学任务包含：动力电池、交流充电口、电池管理器、真空压力传感器、油门深度传感器、模式开关、真空泵继电器、冷却风扇、高压互锁故障诊断教学任务。 2.可完成的故障点包含：电池子网CANH断路、电池子网CANL断路、通讯转换模块供电+12V断路、主接触器控制信号断路、预充/正极接触器电源断路、负极接触器电源12V断路、负极接触器控制信号断路、预充接触器控制信号断路、充电连接确认CC断路、充电控制引导CP断路、动力网CANH断路、动力网CANL断路、双路电（1G3）12V断路、真空压力传感器电源断路、真空压力传感器信号断路、真空压力传感器地断路、油门深度传感器1电源+5V断路、油门深度传感器2电源+5V断路、油门深度传感器1地断路、油门深度传感器2地断路、油门深度传感器信号2断路、油门深度传感器信号1断路、模式开关信号断路、模式开关信号地断路、真空泵继电器检测信号断路、真空泵继电器1控制信号断路、真空泵继电器2控制信号断路、无极风扇信号控制/回检断路、高压互锁输出断路、充电互锁输出断路、充电互锁输入断路。 三、技术要求 1.采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示整车，可以缩放大小以方便故障检测操作。 2.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 3.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
| 10 | 新能源汽车电力电子数智交互实训套装 | 1 | 套 | 一、总体要求 该套设备以夯实新能源汽车专业基础建设为目标，以培养学生新能源汽车电力电子基础技能为教学任务而开发设计，将新能源汽车专业基础教学所需的基本电子元器件、传感器、执行器、电路控制原理、示波器等模块化，操作简单，工作原理容易理解，适用于各类院校对新能源汽车电力电子基础的理实一体化教学需要。 二、功能特点 1.体积小巧，移动方便，可按需自由组合，演示和实训灵活 2.每块积木独立专属定位，分层锁柜，方便移动和管理； 3.积木板硬件与课程资源一体化的设计，软硬件结合。 三、技术要求 1.永磁交流发电机原理实训板 采用5V三相交流发电机，输入电源采用12V锂电池模块，铝合金固定件固定5V三相发电机，电位计调节电动机转速，电动机驱动发电机发电，面板上安装内径为≥2mm铜质端子，用于连接电源端子和示波器检测端子。 2.ECU电源供电原理实训板 实训板面板打印电路工作原理，具有整流模块，π型滤波模块，稳压模块，通过≥2mm铜质端子引出整流后电压，滤波后电压，稳压后电压，通过连接电压表或示波器进行电压或波形纹波测量。输入电源为单相12伏交流电。 3.霍尔电流传感器实训板 使用霍尔电流传感器，4位数码管输出电流显示，内置DCDC转换器可产生0~6A可调的直流电流，此电流通过铜线穿过霍尔传感器来测量其数值。通过电位器可调节被测电流的大小，通过一个双刀开关可使被测电流反向，通过另一个双刀开关可将外部电流表串入来验证实际的被测电流的大小，其-6a电流时，霍尔传感器输出0.5伏，+6A电流时，霍尔传感器输出4.5伏，没电流时，霍尔传感器输出2.5伏。霍尔传感器测量电流并反馈给单片机，经过单片机计算输出给数码管显示电流，配备霍尔电流传感器测量≥2mm铜质端子，LED发光二极管电流检测≥2mm铜质端子，电源输入≥2mm铜质端子。 4.锂电池充放电控制实训板 使用3串锂电池作为被监测电池，实训板内置3串锂电池保护电路，使用12伏电源对其进行充电，充满电自停，过充时保护停充，使用一个NTC热敏电阻及一个加热电阻，可模拟锂电池充电过热保护，使用4位数码管显示其电池的实时电压和实时温度。 3串锂电池经过放保护电路后，由输出端子输出12伏对外供电，当任何一节电池电压低于2.8伏时，过放保护电路动作，停止对外供电。 5.欧姆定律特性实训板 采用欧姆电路特性研发，输入电源采用DC12V，电路由正极串连一个水泥电阻和一个可调电阻，调节水泥电阻的工作电流，面板含丝印电路图，配备电流测量≥2mm铜质端子，电压测量≥2mm铜质端子，电源输入≥2mm铜质端子。 6.场效应管原理实训板 实训板内置200V/16A大功率场效应管，具有G极电压调节电路，预留≥2mm铜质IG电流测量端子，ID电流测量端子，VDS电压测量端子，面板含丝印电路图，采用灯泡作为漏极负载。 7.IGBT功率管特性实训板 实训板内置1200V/20A大功率IGBT管，引出集电极电流测试端子、集电极电压测试端子、发射极电流测量端子、栅极电流测量端子、栅极电压测量端子；集电极采用灯泡作为负载。栅极采用可调电阻调节栅极电压，可调节使IGBT进入导通和截止状态。 8.高压电上电控制实训板 由一个按钮控制智能微处理器产生上电时序，控制3个透明外壳继电器完成上电过程。可模拟直流母线大电容充电的电压缓慢上升过程，及上升阶段末端时，继电器投切状态，通过3个指示灯指示正极继电器，负极继电器，预充继电器状态；使用直流电机作为母线负载，其转速可调，具有维修塞模拟开关，及高压互锁模拟接插件。 9.磁电位置传感器实训板 由微处理器产生脉冲调制波（受电位器控制）驱动电动机，电机转盘上安装4mm强磁铁，强磁铁每圈靠近1次磁场检测线圈。使用磁场检测线圈检测磁场信号，经内部放大电路，整形电路处理该磁场信号，送到微处理器计算相应的轮速。并显示到数码管。微处理器受车速/转速切换按钮控制，可以车速/转速模式显示到数码管，面板采用≥2mm铜质端子输出磁场检测线圈信号，及经过内部放大整形电路处理后的磁场检测线圈信号。 10.DC/DC升压控制实训板 采用高压包线圈升高电压，输入电源采用DC12V，经过震荡电路，变压器升压，高压电容储能，触发电路，高压包升压电路产生高压，可调电阻调节触发的频率，面板含白色丝印电路图，配备震荡信号检测≥2mm铜质端子，高压脉冲检测≥2mm铜质端子，电源输入≥2mm铜质端子。 安全保护：积木板底盒采用≥95*95mm模具加工注塑成型，底盒保护防止控制电路短路，并安装有6个强磁铁。 11.DC/DC降压控制实训板 实训板内置3.3伏线性稳压模块，5伏线性稳压模块，面板含白色丝印电路图。配备电源输入输出≥2mm铜质端子。 12.直流电机转速控制实训板 内置智能微处理器受电位器控制，产生脉冲宽度调制波控制电机以不同转速运转。电机转盘上有透光缺口。该透光缺口经过光信号耦合器时，产生随转速变化的转速电信号。转速电信号输出到面板≥2mm铜制检测端子供外部测量用，同时送回到微处理器中运算并将转速显示到数码管。微处理器同时受车速/转速切换按钮控制，可以车速/转速模式显示到数码管。 13.三通道示波表及信号源 （1）功能概述：具有3路硬件通道，可同时观察三路模拟信号和数字信号波形，例如三相交流电压，电流信号、脉动波形等； （2）参数设置：采用≥2.8英寸全彩液晶屏，采样率是0.8SPS到1MSPS，每通道存储深度具有3940点波形缓存，水平采样率从500S/div到1uS/格按照1、2、5间隔可调节，垂直灵敏度从20mV到20V/div按照1、2、5间隔可调节，每通道均可独立设置交直流耦合方式，每通道可独立设置其垂直位移，可从-5格到+5格之间任意设置； （3）触发模式：支持正常触发、自动触发、单次触发；触发电平-10格到正10格可调节； （4）信号发生：可以产生从0.1Hz到10KHz之间的三角波、正弦波、矩形波，占空比0%到100%可调，幅度从0.1伏到3伏可调； （5）频率测量：测量通道1信号，从5Hz到1MHz硬件频率计，基于周期测量和时间阀计数，并测量波形占空比； （6）数值分析：自动测量并显示三个通道被测波形的电压谷值、峰值、峰峰值，有效值； （7）菜单选择：所有界面设置用一个旋转数字编码开关来完成，通过左右转旋转旋钮来选定菜单，按下确认后进入下级菜单功能调整； （8）充电模式：仪器自带1500mAH可充电锂电池，工作时显示屏可以显示电池电量及电压，内置电池具有8小时续航能力，通过Micro-USB接口进行充电，可以使用市面通用手机充电器充电； （9）工艺说明：外壳底座采用专用模具注塑成型，保护盖采用专用模具注塑成型透明外壳，尺寸≥95*95mm，底盒内置强磁，示波器可以直接吸附在黑板或实训台上。 14.可调电压锂电池模块 （1）显示信息部分：采用3位数码管显示电池电压，微处理器经过检测后控制4个贴片发光二极管显示电池状态，分别是电池充满指示灯、电池过放指示灯，电池过充指示灯，充电状态指示灯。 （2）充放电控制：内部具有高效充电模块，能将通用5伏充电电源升压后提供12伏锂电池组充电。具有充满自停特性，具有3串均衡充电模块，即使锂电池单体特性不一致时，仍然能保证各个单体电池的电压是均衡的。 （3）输出电压控制：内部具有高效DCDC降压模块，将12伏锂电池组电源降压产生0.8~12伏高度稳定的可调输出，使用电位计调节输出电压变化，使用点触开关切换电压显示模式，能分别显示可调输出电压/固定12伏输出电压。 （4）省电控制模式：当使用电源时间超过2分钟后，单片机自动控制显示电压的数码管小数点闪亮，其余字段发光部分熄灭，以自大限度的节约电源消耗； （5）自动保护功能：内置专用电池保护电路，具有短路/过流/过充/过放保护。即使是外电路误操作，仍然保证人身安全及电池模块设备安全，当短路/过放情况撤销后，自动恢复正常工作。本电池对外输出最大电流为2000毫安，当超过2000毫安时，微处理器会自动控制切断对外输出，同时点亮红色保护二极管，当电源总开关断开后会再恢复对外输出。 （6）外壳保护：底盒保护和上盖透明保护模具经过专门设计并用ABS材料注塑成型，内部安防了强磁用于固定，该模块可以吸附于黑板或配套的铁质实训模板上，磁性设计便于快速固定。 15.直流电机控制实训板 面板具有加速、减速、启动、停止四个按钮及正转/反转开关控制微处理器，微处理器可产生4个不同的脉冲调制波，驱动桥式电机驱动功率电路，由桥式电机功率驱动电路驱动电机正转、反转、加/减速运行； 面板采用白色字体打印工作电路图，并有4个信号端子，用于测量微处理器输出信号，及电机引脚电压信号波形。 16.太阳能电池特性实训板 实训板内置一个亮度可调的强光源，其光线直射到硅光电池板上。硅光电池板将光能转换为电能，经过储能后，由微处理器驱动数码管显示其输出电压。 实训板面板配备太阳能光伏电池板电压输出检测≥2mm铜质端子，电源输入≥2mm铜质端子。 17.超级电容充放电原理实训板 实训板面板打印电路工作原理图。具有≥2mm外接电流表端子用于测量超级电容的电流。具有≥2mm外接电压表端子用于测量超级电容的电压； 充电：开关投切到充电档，通过恒流恒压电路对超级电容充电。可用外接电压表电流表测量超级电容的充电电压和充电电流； 放电：开关切换到放电档，超级电容通过调速电路给电动机供电。电动机运转。可用外接电压表和电流表测量超级电容的电压和放电电流； 安全保护：积木板底盒采用≥95*95mm模具加工注塑成型，底盒保护防止控制电路短路，并安装有6个强磁铁。 18.AC/AC三相变单相实训板 实训板面板打印电路工作原理图，左侧3个≥2mm铜质端子输入三相交流电，经电路处理，右侧两个≥2mm铜质端子输出脉动馒头波电压。 19.霍尔油门位置传感器实训板 实训板面板打印电路工作原理图，油门转盘上安装了正负极性强磁铁，并设置线性霍尔传感器来检测油门转盘位置。将线性霍尔传感器输出到微处理器经过计算显示出电压数值； 实训板提供≥2mm铜质端子以供测量霍尔传感器输出电压。 20.单相变三相电压实训板 实训板面板打印电路工作原理图，输入直流12伏电源或单相交流12伏电源。输出三相星型正弦波电压。输出电压的频率，幅度可通过设置按钮调节。输出三相电压采用≥2mm铜质端子引出，每相电压用两个发光二极管指示瞬间极性。 21.三相电机驱动实训板 采用智能BLDC专用驱动芯片产生3个互差120°的正弦波，驱动三相电机运转。通过电位器无极调节其波形频率进而控制三相电机的转速。电机的运行端子电压波形通过Uca,Ubc,Uab3个端子输出。转速脉冲引出可外接示波器查看转速波形。转速脉冲同时连接到微处理器测量电机的转速并显示。 22.直流电流表 可测量-500mA~+500mA范围的电流，内置可充电锂电池供电，4位数码管显示。带过电流自恢复保护。内置锂电池可用MicroUSB口进行充电； 充满电可连续使用20小时，长时间数值不变动时，自动进入休眠状态以节约电能。 23.直流电压表 可测量-20V~+20V范围的电压，内置可充电锂电池供电，4位数码管显示。内置锂电池可用MicroUSB口进行充电； 充满电可连续使用20小时。长时间数值不变动时，自动进入休眠状态以节约电能。 24.电流对人体的作用实训板 内置升压电路将12伏升压到250伏直流电，当人体触摸于两个电极上时，产生一定的直流电流经人体，模拟人体被直流电触电时产生生理反应。使用高速保护电路自动控制流经人体的电流大小处于安全范围（0.1mA~2mA），同时内置微处理器自动计算，通过3个4位数码管实时显示当前输出电压，人体电流和人体的电阻。 25.PTC加热温度控制实训板 PTC元件采用12V/75度PTC元件，紧贴一个数字温度传感器实时测量其温度。使用一个加热开关控制PTC元件的工作，实训板内置微处理器实时测量PTC元件的工作温度并计算等效电阻，以数码管显示出来。 26.二极管整流器实训板 实训板以≥2mm铜质端子引出单个二极管构成的半波整流器的输入输出端子； 实训板以≥2mm铜质端子引出全波桥式整流器的输入输出端子。 27.汽车电磁阀实训板 实训板内置大功率驱动电路和续流保护电流驱动电磁阀工作。引出≥2mm铜质端子作为控制信号输入端，可兼容3~8伏信号输入。 28.交流变压器原理实训板 实训板内置一个频率可调的低压交流电产生电路，可产生1.5伏低压交流电（不足以驱动LED指示灯发光）。及一个347/32的升压变压器，以≥2mm铜质端子引出初次级端子。通过跨接线连接升压变压器的初级线圈到低压交流电源上，其次级可输出12伏交流电。（次级通过跨接线连接到LED指示灯可点亮LED），以演示变压器的升压作用。 29.微处理器最小系统 实训板内置51内核微处理器，将P1口8个端子引出，可做单片机扩展控制实验。处理器包含10位ADC，3路CCP/PWM/PCA,1路UART,1路SPI口等资源，通过MicroUSB线直接下载程序到实训板； 实训板引出≥2mm铜质5伏端子（具有过电流保护），可用外部电源对最小系统进行供电，在使用USB供电时，实训板也可对外输出5伏给其它模块供电。 30.NTC测温控制实训板 实训板内置一个NTC热敏电阻带上拉电阻构成温度测量电路，内置一个三极管带金膜电阻构成加热电路，内置一个三极管驱动直流电机作为风机电路； 将实训板连接到微处理器最小系统实训板，配合编写好的控制程序，可模拟汽车热风空调系统的工作过程。 31.CAN总线车窗控制实训板 实训板内置四个独立的CAN通信节点，每个CAN节点带一个双色LED（指示车窗电机工作状态），每个CAN节点带一小型电动机模拟车窗电机，主节点（驾驶位开关）可控制另外3个节点的车窗升降和自身的车窗升降。每个节点通过2位拨码开关控制其接入总线（模拟总线断路故障），副节点可控制自身的车窗升降； 实训板将CANH和CANL线引出，可使用跨接线将CAN线接地及短接来模拟CAN总线故障情况，使用示波器来观察CAN总线波形。 32.无线充电实训板 采用上下两个板子构成无线充电，下板是无线发射板，上板是无线接收板，上下板之间采用铜柱固定（可拆开调整耦合距离），通过35mm的铜线圈耦合无线能量； 无线发射模块可检测接收板是否存在，充电是否完成； 无线接收板内置3.7伏锂电池，充电电流200mA，过充过放保护。可通过电阻对锂电池放电，通过≥2mm铜质端子引出锂电池电压，对其它负载供电。 33.霍尔转速传感器实训板 实训板将圆形的多级磁环转盘固定在电机上由电机带动旋转，多级磁环磁极附近有霍尔感应元件，将霍尔元件信号输出到≥2mm铜质端子，可连接示波器测量波形。并内置微处理器实时显示转速和车速； 34.MOS管驱动原理实训板 实训版内置一个单片机，分别驱动两个MOS管，展示两种MOS管不同的关断模式，一种是下拉电阻式，能够防止MOS管悬空状态，下拉电阻上端有跳线帽，需要通过取下跳线帽来研究MOS管驱动过程中下拉电阻的作用，驱动电路上有一个LED指示灯，可显示MOS管的工作情况。另外一种需要通过三极管来关断MOS管，三极管基极上端有跳线帽，需要通过取下跳线帽来研究MOS管驱动过程中三极管的作用，两种关断方式可进行对比，用来研究关断的快慢。调节旋钮可以改变单片机的驱动频率，能够调节两个LED灯的亮度，MOS管三个极有测量空，可测量MOS管的好坏情况。实训版左上角放置一个2.1英寸的显示屏，显示屏需要显示MOS管的开关频率。元件信号输出到≥2mm铜质端子，可连接示波器测量波形。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 35.运算放大器应用实训板 实训板为同相运放电路实训板，实训板需要设置模式开关，可通过模式开关，选择两个放大档位，分别放大10倍和20倍。放大电路中正极需要通过滑动点电阻来调节输入电压，根据放大原理，输出端可以按照放大倍数对输入电压进行放大，对放大的电压需要测量。采用运放芯片对电路输入的电压进行放大，然后通过ADC最后传递信号给单片机，经过单片机的处理，把放大的倍数显示在显示屏上，实训板有拨码开关，可选择两个挡位，进行不同的放大倍数调节，转动电位计可以改变电压，然后经过放大最终输出信号给到单片机。实训版左上角放置一个2.1英寸的显示屏，可显示放大倍数、输入电压和输出电压。可显示不同的电压。元件信号输出到≥2mm铜质端子，可连接示波器测量波形。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 36.光电耦合应用实训板 该实训板引入光耦，需要通过拨码改变光耦输入端信号的通断，来控制输出端的信号，最终控制继电器的工作。元件信号输出到≥2mm铜质端子，可连接示波器测量波形。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 37.BUCK降压原理实训板 该实训板采用标准的BUCK降压电路，稳压电容、三极管、升压电容、二极管，二极管上方设置有跳线帽，跳线帽可以用来截止二极管的通断，通过拔掉跳线帽可以模拟故障来研究电路，电位计能够改变三极管的频率，最终调节电路电压输出，输低最高电压为1V.元件信号输出到≥2mm铜质端子，可连接示波器测量波形。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。实训版左上角放置一个2.1英寸的显示屏，可以显示MOS管的开关频率，和输出端的电压。 38.BOST升压原理实训板 该实训板采用标准的BOST升压电路，稳压电容、三极管、升压电容、二极管，二极管上方设置有跳线帽，通过拔掉跳线帽可以模拟故障来研究电路，电位计能够改变三极管的频率，最终调节电路电压输出，输出最高电压为36V.元件信号输出到≥2mm铜质端子，可连接示波器测量波形。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。实训版左上角放置一个2.1英寸的显示屏，可以显示MOS管的开关频率，和输出端的电压。 39.数模转换电路实训板 该实训板设置有三个ADC转换电路，第一路温度检测电路、第二图电流检测电路、第三路电阻检测电路，电阻测电路中设置滑动电阻调节电压，然后ADC转换，最终给到单片机，处理以后把数字给到显示屏，温度检测电路中调节PTC的温度来改变温度，然后ADC转换，最终给到单片机，处理以后把数字给到显示屏。元件信号输出到≥2mm铜质端子，可连接示波器测量波形。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。实训版左上角放置一个2.1英寸的显示屏，可以输出端的电压、电阻和温度。 40.过欠压保护原理实训板 该板子需要和BOST升压原理实训板配合起来使用，过欠压保护原理实训板的输入端连接BOST升压原理实训板的输出电源，然后转动BOST升压原理实训板的电位计旋钮，可改变BOST升压原理实训板输出电压，电压可以通过2.1英寸的显示屏显示，过欠压保护原理实训板采集BOST升压原理实训输出电压以后，需要经过隔离芯片进行隔离保护，最终给到运算放大器进行放大，经过单片机的处理计算输出电压，并显示在显示屏，单片机经过分析采样的电压来控制继电器的工作状态，进而保护电路。实训板要求可观察到采样电阻、隔离芯片。元件信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。实训版左上角放置一个2.1英寸的显示屏，可以显示电压的大小，继电器的通断情况。 41.逻辑门应用实训板 该实训板采用与或非三种逻辑门电路，通过开关来模拟电路的工作状态，LED显示灯也可清晰的观察触发点状态，经过与门、或门、非门的作用，最终处理触发点以后的电路，信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 42.霍尔效应认知实训板 该实训板可利用霍尔效应的原理，产生微弱电流信号，最后经过放大器的处理，放大霍尔效应产生的电流。可测量对应输出电压的变化。模拟档位传感器的工作，波动档杆改变磁铁的位置，可以产生不同的电流信号，经过单片机的处理，最终显示屏可显示不同的档位，该过程可模拟汽车的挂挡。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 43.霍尔电流检测实训板 该实训板采用集成式霍尔电流传感器，可通过旋转电位计来改变通过被检测导线电流的大小，具备内置电流表检测电流的功能，内置电流表功通过内置的电流表可以测量通过霍尔电流传感器的电流，显示屏可以显示实际经过霍尔电流传感器导线流。外置电流表需要连接万用表的电流表档位，也可显示实际经过霍尔电流传感器导线电流，霍尔电流传感器采集电压经过单片机的处理可显示到显示屏与实测电流进行对比。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。实训版左上角放置一个2.1英寸的显示屏，可以显示流的大小。 44.过温原理控制实训板 该实训板需要通过温度调节按钮来调节PTC的发热情况，最高加热温度为120℃，温度传感器需要与PTC连接一起实时检测PTC温度。需要通过两个按钮来控制PTC的温度，旋钮也可以控制电机的转速。温度信号经过ADC处理，最后发到单片机，单片机处理温度以后，可以控制电机的工作，60℃以下电机随意运行，60-90℃电机运行受限制，90℃以后电机收到保护，不进行功率输出。跳线帽可以模拟电路故障，当温度传感器有故障时，电路会进入保护状态，电机不工作。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。实训版左上角放置一个2.1英寸的显示屏，可以显示所测PTC的温度的大小。 45.逆变电路应用实训板 该实训板可以把12V直流电，逆变为2-9V的交流电，设置四个IGBT，通过旋钮可以改变IGBT的频率，也可调节输出电压。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 46.H桥电机控制实训板 该实训板模拟电机控制器的H桥逆变过程，设置电位计能改变H桥IGBT的开关时序，也可调节IGBT的频率，最终控制电机的速度。输出端设置LED灯，可检测电流输出的情况。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 47.执行器驱动实训板 该实训板放置有继电器、电磁阀、电机三种执行器，分别对应三个控制开关，三个可单独控制控制三个执行器的工作，面板喷涂有执行器驱动电路，观察执行器的电路，信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 48.电流检测原理实训板 该实训板包含有2.1英寸显示屏，可显示检测电流的大小，设置两个开关按钮，可调节灯泡电流的大小，灯泡工作需要点击按钮了控制电流的大小，灯泡的亮度变化可以观察出来，电路中设置采样电阻，运算放大器可以计算放大采样电阻的电压，然后放大倍数给到单片机，单片机处理以后把电流显示在显示屏上。电路中需要设置跳线帽，能够通过拔下跳线帽来设置采样电阻的通断，可供过设计故障来研究电路。示教板喷绘电路图，可观察电路原理，信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 49.CAN通讯原理实训板 该实训板模拟汽车主驾驶和副驾驶玻璃升降器的工作过程，实训板需要有两块，配合使用，点击按钮可控制对应点击的工作，可模拟车窗的升降，信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电路中需要设置跳线帽，能够通过拔下跳线帽来设置采样电阻的通断，可供过设计故障来研究电路。示教板喷绘电路图，可观察电路原理，信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 50.LIN通讯原理实训板 该实训板模拟汽车左后和右后玻璃升降器的工作过程，实训板需要有两块，配合使用，点击按钮可控制对应点击的工作，可模拟左后和右后玻璃升降器的升降，信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电路中需要设置跳线帽，能够通过拔下跳线帽来设置采样电阻的通断，可供过设计故障来研究电路。示教板喷绘电路图，可观察电路原理，信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 51.步进电机驱动实训板 该实训板设有步进电机和控制系统，面板包含步进电机电路图，通过旋钮可改变步进电机的步数。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电路中需要设置跳线帽，能够通过拔下跳线帽来设置采样电阻的通断，可供过设计故障来研究电路。示教板喷绘电路图，可观察电路原理，信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 52.直流电机控制实训板 该实训板设有直流电机和控制系统，面板包含直流电机电路图，通过旋钮可改变直流电机的转速。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电路中需要设置跳线帽，能够通过拔下跳线帽来设置采样电阻的通断，可供过设计故障来研究电路。示教板喷绘电路图，可观察电路原理，信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 53.汽车遥控钥匙控制实训板 该实训板需要配合遥控钥匙使用，按下遥控器，遥控器发射射频信号给到高频模块，模块把信号传递给要是模块分析信号的正确性，完成钥匙系统对码。完成以后BCM可控制对应的电机转动，模拟开锁过程。实训板设置的有LED转向灯和蜂鸣器，受钥匙的控制发射对应的信号。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。电源正负极需要设置反接保护，防止正负极短路，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 54.比较器应用实训板 该实训板配置2.1英寸显示屏，可以显示输出电压。实训板一共有6个档位，分别是：0V\1V\1.5V\2.0V\2.5V\外部输入6个档位。内部输入分别是0V\1V\1.5V\2.0V\2.5V五个档位，可通过SW2开关选择档位，电位计能够调节比较器正极的电压大小，经过比较器比较最终输出比较结果来控制后方三极管的通断。需要LED来演示MOS管的通断。内部输入可以连接直流稳压电源，能够调节直流稳压电源的数值，电位计可以改变输入电压的数值，档位开关也可以选择不同档位的电压，根据两端的对比，输出最终信号来控制灯泡的点亮情况。信号输出到≥2mm铜质端子，可连接万用表测量电压情况。，正负极之间需要设置一个电源显示灯，显示是否电源接通。面板通过喷漆技术喷有电路图，可研究电路走向和电路原理。 四、工艺要求 1.实训板工艺要求 （1）安全保护：积木板底盒采用≥95*95mm模具加工注塑成型，底盒保护防止控制电路短路，并安装有6个强磁铁； （2）工艺质量：面板采用≥2mm厚玻纤板面板及覆铜板腐蚀电路、贴片元件，配备内径为≥2mm的镀镍铜质端子，固定零部件采用激光数控加工成型。模块表面打印电路原理图/结构原理图/波形特性图等。 2.积木存放与实训台工艺要求 （1）根据积木模块设备工位操作的模块化方案：组合型模块存放与实训台，存放资料和积木模块；使得实训作业更加便捷、高效； （2）上层为液压顶杆支撑的不锈铁斜板用于汽车零件展示，下层为8层采用带抽拉的重型轨道抽屉，用作积木板或元件的存放； （3）预留有铝型材制做的显示器固定支架安装接口； （4）外观尺寸：≥760*460*1070mm 第一层抽屉：≥615*400*70mm 第二层抽屉：≥615*400*70mm 第三层抽屉：≥615*400*70mm 第四层抽屉：≥615*400*70mm 第五层抽屉：≥615*400*70mm 第六层抽屉：≥615*400*135mm 第七层抽屉：≥615*400*135mm 第八层抽屉：≥615*400*135mm |
| 11 | 动力电池智能拆装实训系统 | 1 | 套 | 一、总体要求 采用主流新能源动力电池包PACK，真实展示新能源汽车动力电池内部结构和性能参数；可以观察新能源汽车电源及动力系统的组成、各元件的外形和相对位置，加深对电池结构和工作原理的了解，对新能源汽车电池系统的结构教学、拆装检测教学实训等。 二、系统组成 1.由不注液电芯组装成动力电池包PACK总成； 2.动力电池拆装台； 3.短路微触电控制板； 4.短路检测警报装置。 三、功能特点 ▲1.电池包PACK总成由不注液电芯组成，电池PACK中不存在高电压，最大程度上保证操作安全性。 电池包PACK总成包含： ①190Ah-plus大电芯17*1P6S电池模组②S-BOX：电流传感器、正极继电器、负极继电器、快充继电器、主正预充继电器、快充预充继电器、预充电阻③FUSE④高压连接铜巴⑤热管理系统⑥电池管理控制板（BMU）⑦电芯采样单元⑧下箱体⑨上箱盖（含平衡阀） 2．完整电池包PACK总成，高度适合人体操作，钢结构底座。动力电池包整体布局在上方，下放壳体支架带自锁脚轮装置 3．动力电池（不装液）上面安装铜导连接器，在拆装过程中如有短路现象，会有轻微触电感觉和警告灯提醒。 四、工艺要求 1.台架采用磨砂高强度钢结构制作底座； 2.下放壳体支架使用聚氨酯静音轮。 3.外形参考尺寸2340mm（L）X1320mm（W）X980mm（H）。 4.电源开关：22mm金属电源开关灯，最大功率250VAC/15A 5.额定电压：100~240VAC、50/60Hz； 6.适应环境温度：-10℃~50℃； 7.适应环境湿度：20%~80%。 五、支持测试内容 1.气密测试 ▲（1）教具配套气密仪可进行动力电池气密测试，电池包测试参数： ①充气压力2.5～3.5kpa；②测试时间60S；③泄漏率＜100pa。 （2）教具配套气密仪可进行动力电池热管理系统气密测试，电池包测试参数： ①充气压力2.5～3.5kpa；②测试时间60S；③泄漏率＜100pa。 2.绝缘测试 教具配套电子兆欧表可进行动力电池包PACK绝缘测试，测试参数：绝缘值≥20MΩ。 六、易损件补充包 1.M6六角法兰面螺栓*12 2.M6组合外六角螺钉*12 3.M5六角法兰面螺栓*12 4.上下箱体密封条T=4.78mm，压缩后2.5mm*1 七、可完成实训任务 1.动力电池箱盖拆装 2.电池模组拆装 3.电池包内部S-BOX拆卸 4.继电器更换 5.熔断器更换 6.气密测试 7.充放电机连接 8.均衡仪连接 八、软件项目 1.软件描述 以3D立体场景全方位展示G5-190Ah动力电池总体教学环境，让学生在更真实的虚拟现实环境主动参与学习，改变传统的被动学习方式，提高学生的学习积极性。以G5-190Ah动力电池实物部件为原型精准测绘，所有的零部件结构严格按照1:1尺寸进行三维实体建模，利用先进的实时渲染引擎与物理引擎，逼真展现现实物理教学模型，直观展现结构原理教学项目。逻辑关系科学严谨，无冗余元素。渲染满足可读性和真实性，给予用户真实体验感觉。 2.软件特点 具有较强虚拟现实人机交互功能：便捷、人性化的操作方式，在三维环境下可以对零部件进行放大、缩小、旋转、移动等操作。 结构展示教学可对动力电池组进行整体、透明显示操作，具有PACK结构整体、展开等操作，每个零部件都有相对应的名称显示信息，可在三维虚拟仿真中对部件进行认知学习，融入音视频技术，可任意控制音频的关闭或打开。 3.资源模块 具有电池总成、PACK结构、冷却系统模块。 ▲电池总成：具有动力电池总成整体、透明教学，可对电池壳体、电芯、BMU、S-BOX、FUSE、高低压线束、热管理部件及其它电池部件进行结构展示，具备部件名称显示、动力电池总成性能参数介绍等语音文字讲解教学功能。 ▲PACK结构：具有PACK整体、展开结构教学功能，具备部件名称显示、PACK性能参数介绍等语音文字讲解教学功能; 可对电池模组进一步单独切换进入教学展示，可展示电池模组的模组端板、电芯、侧板热压膜等部件结构，可进行电池模组整体、展开教学操作，具备部件名称显示、电池模组性能参数介绍等语音文字讲解教学功能； 冷却系统模块：具有动力电池组总成冷却系统结构教学，具备系统介绍语音文字讲解教学功能。 |
| 12 | POE摄像头 | 20 | 个 | 红外夜视，红外补光最远可达50米以上，内存6TB，清晰度3MP以上，支持录音,4mm，30米以内（包括布线安装） |
| 13 | 24口POE交换机 | 1 | 个 | 端口：24口百兆POE电口+1个千兆电口+1千兆光电复用口 传输距离：1-16口，支持100米17—24口，支持远程250米 POE功率：整机功率230w，单口最大输出30W 交换容量：8.8Gbps（包括布线安装） |
| 14 | 汇聚机柜 | 1 | 个 | 12U定制 |
| 15 | 超五类网线 | 8 | 箱 | 300米（包括布线安装） |
| 16 | 千兆光收发 | 1 | 对 | 千兆光纤收发器1光8电+1光1电视频监控网络传输一对SC接口单模单纤光电转换器光纤转网线接口（包括布线安装） |
| 17 | 光纤 | 3 | 卷 | 皮光纤国标8芯单模，每卷200米（包括布线安装） |
| 18 | 灭火器 | 12 | 套 | 推车式干粉灭火器20kg35KG50公斤45L水基型 |
| 19 | 灭火器 | 10 | 套 | 5KG干粉灭火器*2+灭火器箱*1 |
| 20 | 风扇 | 28 | 套 | 大吊扇大风力80寸超大工业遥控2米大功率（包括布线安装） |
| 21 | 楼层举升机 | 1 | 套 | （1）举升重量：3t （2）举升高度：5000mm （举升高度根据用户现场尺寸制作） （3）上升速度：4000㎜/min （4）下降速度：4000㎜/min （5）电机功率：4kw （6）最低高度：200mm （7）有效跨度：3120mm（宽度根据用户现场尺寸制作） （8）工作电压：380v （9）控制电压：24v （10）泵站压力：18Mpa （11）设备外形尺寸：最大长宽高6000×3500×5000mm（根据用户现场尺寸制作）（包括安装调试） |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 合同签订 |  |  | 自成交公告发出之日起25个日历日内 |  |
| 服务标准 |  |  | 符合国家规定的项目技术质量标准和现行技术规范、规程要求及本项目采购需求。 |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 交付时间：合同签订之日起15天内； 交付地点：广西壮族自治区南宁市内采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 |  |  | 设备交付安装完毕，采购人在7个工作日之内进行验收，项目验收合格后采购人支付合同金额的100%。成交供应商在收到合同款项后10个工作日内开具等额发票给采购人。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 成交人收到成交通知书后5个工作日内，按成交金额的5%（中小企业缴纳数额为成交金额的2%），给采购人作为履约保证金，验收合格无质量问题后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名：广西理工职业技术学校 开户行：南宁市区农村信用合作联社亭子信用社 - 账 号：1734012040000609 |  |
| 售后服务要求 |  |  | （一）免费送货上门，按国家有关规定实行产品“三包”，质保期不少于1年，参数中另有规定的除外。 （二）接到故障通知后1小时响应，4小时内到达故障现场，12小时内排除故障，12小时不能修复需提供同等设备替换。 |  |
| 验收要求 |  |  | （一）所有货物按时交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人力、成交供应商配合，按照采购文件、响应文件、合同等文件资料及采购人的验收要求对项目进行验收。 （二）如有不符合采购要求的，成交供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，验收仍不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。 （三）采购人有权对成交供应商所提供材料进行逐一核验，如成交供应商提供的参数证明材料数据与厂家提供的参数证明的数据不一致，且无法提供合理的解释的，按提供虚假材料谋取中标处理且追究其相应的法律责任和相应赔偿。 |  |
| 其他说明 |  |  | 为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟成交方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标处理，将报政府采购监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由拟成交供应商负责。 |  |
| 二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 1.未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

谈判供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件一

报  价  表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

附件二

谈  判  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。

1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：

谈判供应商名称（盖章）：

竞标声明书

致：广西国力招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___        __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务要求表） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  财政性资金    。

3、付款方式：详见《采购需求》。

第九条　履约保证金

按本项目履约保证金规定比例缴纳。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲乙双方各三份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3、保修期责任：详见响应文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予4%的扣除。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（二）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。