广西景钲工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：2024年桂林中学物理数字化实验室、四套阶梯多媒体教室音响、心理、体育、美术、音乐、图书、厨房设备采购

项目编号：GLZC2024-G1-990960-GXJZ

采购代理机构：广西景钲工程咨询有限公司

2024年11月

目    录

第一章：公开招标公告..................................1

第二章：投标人须知....................................4

第三章：采购需求.....................................23

第四章：评标办法.....................................84

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............88

第六章：投标文件格式.................................93

# 公开招标公告

项目概况 2024年桂林中学物理数字化实验室、四套阶梯多媒体教室音响、心理、体育、美术、音乐、图书、厨房设备采购招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）线上获取招标文件，并于 2024年12 月16日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-G1-990960-GXJZ

项目名称：2024年桂林中学物理数字化实验室、四套阶梯多媒体教室音响、心理、体育、美术、音乐、图书、厨房设备采购

预算总金额（元）：1252300.00

采购需求：

标项名称：2024年桂林中学物理数字化实验室、四套阶梯多媒体教室音响、心理、体育、美术、音乐、图书、厨房设备采购

数量：1

预算金额（元）：1252300.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理数字化实验室 | 1 | 项 | 如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 |
| 2 | 多媒体教室音响 | 1 | 项 |  |
| 3 | 高中心理教学仪器 | 1 | 项 |  |
| 4 | 高中体育教学仪器 | 1 | 项 |  |
| 5 | 专用教室（美术） | 1 | 项 |  |
| 6 | 专用教室（音乐教室） | 1 | 项 |  |
| 7 | 厨房生活设备 | 1 | 项 |  |
| 8 | 图书 | 1 | 批 |  |

最高限价（如有）：1252300.00

合同履约期限：2024年12月30日前交货并全部安装调试合格完毕。

本标项（是）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：投标人具有《中华人民共和国出版物经营许可证》。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至2024年12月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：潜在供应商应登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月16日9：30（北京时间）。

投标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”在线提交投标文件。

开标时间：2024年12月16日9：30（北京时间）。

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启投标文件，并在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购支持监狱企业发展；

（3）政府采购促进残疾人就业政策；

（4）强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品；

（5）本项目为非专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属为：工业 。

2.本项目信息发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

5.在线投标（电子投标）说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云将予以拒收。

“广西政府采购云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）本采购项目为广西政府采购云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：桂林市桂林中学

地址： 桂林市秀峰区解放西路28号

项目联系人： 梁老师

项目联系方式：18978696595

2.采购代理机构信息：

名  称：广西景钲工程咨询有限公司

地　　址：桂林市临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城二期国税交行苑GB45幢

联系人： 唐工

联系方式：15577105403

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2024年桂林中学物理数字化实验室、四套阶梯多媒体教室音响、心理、体育、美术、音乐、图书、厨房设备采购 项目编号：GLZC2024-G1-990960-GXJZ |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。 5.3本项目的特定资格要求：投标人具有《中华人民共和国出版物经营许可证》。 5.4本项目接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额（元）：1252300.00，投标报价超过采购预算金额的，为投标无效。评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中全部内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2024年12月16 日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年12 月16 日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 8 号政采仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年12月16 日9时30分（北京时间）截标后。 地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。 提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 8 号政采仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理 服务费 | 中标供应商领取中标通知书时，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向招标代理一次性付清招标代理服务费（招标代理服务费不足5000元的，按5000元收取）。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称： 2024年桂林中学物理数字化实验室、四套阶梯多媒体教室音响、心理、体育、美术、音乐、图书、厨房设备采购

项目编号：GLZC2024-G1-990960-GXJZ

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求或注明“投标无效”情形的相关条款，为实质性要求，不允许负偏离。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

5.3本项目的特定资格要求：投标人具有《中华人民共和国出版物经营许可证》。

5.4本项目接受联合体投标。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

7.1联合体投标要求:

7.1.1两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

7.1.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

7.1.3联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确牵头人并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合本项目需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议（格式见第六章附件）连同投标文件一并提交采购代理机构。

7.1.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则，与之相关的投标文件按投标无效处理。

7.1.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.1.6联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

7.1.7本项目联合体投标中涉及人员配置、履约能力（包括业绩、信誉等）的认定及评审，按“第四章 评标办法”相关规定执行。

7.1.8联合体各方应当共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除(具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准)。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。”

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西景钲工程咨询有限公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西景钲工程咨询有限公司提出质疑。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：唐工，联系电话：15577105403

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。

具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”（所需材料均为复印件）。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- （5）联合体投标协议书（联合体投标时必须提供）；

（6）投标人具有《中华人民共和国出版物经营许可证》复印件(必须提供)。

说明:如为联合体投标，资格条件的(1)、(3)、(4)各方必须提供，否则资格审查不通过。

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；

（2）技术规格偏离表（必须提供）；

（3）商务响应表（必须提供）；

（4）“采购需求”需要提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（5）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（6）项目实施方案（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（8）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（9）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（10）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（11）投标人2021年1月1日以来完成的类似项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以签订的合同书复印件为准，并能清晰反映相关内容）（如有，请提供）；

（12）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的本章第13.2款相关证明材料应真实有效，并均应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。标注“必须提供”的条款为实质性要求。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额（元）：1252300.00，投标报价超过采购预算金额的，为投标无效。评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中全部内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2024年12月 16 日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心  8  号政采仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2024年12 月 16日9时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心  8  号政采仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本采购代理机构负责落实；

22.1.2.本采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

- 本项目免收履约保证金

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标人为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

中标供应商领取成交通知书时，向广西景钲工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费。本项目的招标代理服务参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取（招标代理服务费不足5000元的，按5000元收取）。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西景钲工程咨询有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司营业部

银行账号：660000019603600017

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权采购代理机构。

- 38. 监督管理机构

桂林市财政局     电话：0773-2862142

# 第三章  采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 2024年桂林中学物理数字化实验室、四套阶梯多媒体教室音响、心理、体育、美术、音乐采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 合计（元） |
| 1、物理数字化实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格（长*宽*高）：2400*750*850mm。 2.台面采用25mm厚金属树脂高能理化板，参数要求： （1）化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、乙酸丁酯、柠檬酸、红药水、紫药水、亚铁氰化钾、碱式碳酸铜等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3.台身结构：“新型铝木框架结构”。立柱：模具成型专用铝镁合金50mm，板槽与立柱连接面成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；横梁：模具成型专用铝镁合金30*28mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；预留有电源总控台等；台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理。 4.脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 | 1 | 张 | 2500 | 2500 |
| 2 | 六边实验桌 | 规格：1400*1212*740mm 台面：采用新型、环保、12.7mm实心理化板台面，台面为六边形。 台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体由6个梯形桌架组成，六面采用卡扣式组装，桌架高度735mm，桌体上部展示面宽645mm、下部宽度520mm，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。搭配340mm*360mm的横开门综合使用柜。每张桌体都带有外长度510mm，高度140mm，深度255mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。桌体底部带有6块梯形塑料底板用于桌体内部空间于地面隔离。底部带有升降脚钉。 （六面桌体上方侧边安装有五孔插座输出220V，低压交直流电源0-30V输出。选配） | 9 | 张 | 1378 | 12402 |
| 3 | 学生凳 | 1.规格:300*440-500mm;2.凳脚材质:4个凳脚采用34*16*1.1MM椭圆形钢管一次性折弯成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象,整体美观大方.4脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,5.凳子可螺旋升降。 | 56 | 个 | 120 | 6720 |
| 4 | 教师电源 | 功能:交流输出:O-24V或30v，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。 稳压输出:0-24V或V30v，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出:启动一次，输出10±2S，手动复位。 直流高压:240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出:0-24V或30V，叠加式选择电压。总开关控制:220V输入，输出分四组单独控制。 加统一控制功能:叠加式选择电压、控制学生低压O-24V输出。220v输 出分共四组由老师控制所有高压、低压。 | 1 | 套 | 800 | 800 |
| 5 | 学生电源 | 1、学生电源采用防尘翻盖式。 2、电源配置多功能安全插座，输出交流220V电 压，有电源指示和过载保护功能。 | 9 | 套 | 60 | 540 |
| 6 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 室 | 1000 | 1000 |
| 7 | 安装调试服务 | 运输安装调试 | 1 | 室 | 1008 | 1008 |
| 8 | 数据采集器 | ★1、内置4.3英寸或以上电容式（非电阻）触摸屏，高清彩色显示，支持多点触控； ★2、内嵌八个easy-port卡槽式防错插传感器接口，传感器无需通过数据线，直接接入进行实验（非外接方式）； ★3、最高支持12个传感器同时接入（八个卡槽接口+4个USB接口） 4、支持数字、曲线、仪表及表格等显示方式； 5、内置大容量锂电池，支持超长时间待机功能，支持节能模式、可调显示亮度、智能关机功能； ★6、支持快速开关机功能，1秒内即可开机，即时进入实验界面； 7、支持与计算机或平板有线连接进行实验； 8、支持与计算机或平板无线进行实验：内置蓝牙模块，支持与计算机或平板电脑无线连接。 | 1 | 台 | 3600 | 3600 |
| 9 | 传感器数据显示模块 | 彩才显示屏，通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 | 2 | 只 | 1170 | 2340 |
| 10 | 传感器无线发射模块 | 采用最新无线传输技术，通过与各种传感器组合接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器或计算机的无线通信状态。 | 4 | 只 | 2720 | 10880 |
| 11 | 无线接口 | 采用最新无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集传输技术，内置锂电池，超低功耗的深度休眠；与数据采集器或计算机接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器或计算机的无线通信状态。 | 1 | 只 | 1400 | 1400 |
| 12 | DISlab软件包 | 1、具有数字、图形、 表格、仪表、温度计等多种数据观察方式，能够简明，直观，科学，灵活地处理每一个教学实验，符合新课程改革标准要求； 2、具有强大的数据分析功能，支持曲线的多种函数拟合、积分、切线、统计、放大、缩小、移动等，能充分对实验结果进行分析并发现实验规律； 3、支持新建和保存实验，以便实验分次完成和实验模板共享； 4、支持多种采集方式：限时采集、循环采集、触发采集、连续采集和手工采集； 5、采样频率从1次/小时到2万次/秒无级连续可调，每次可采集60万条以上数据； 6、每个实验能保存多次采集结果，便于数据比较和分析； 7、实验界面支持分页显示，以丰富实验内容； 8、全面支持多路采集器，全无线采集器，和USB直连采集扩展设备单个或多个同时使用； 9、传感器即插即用，识别时间小于1秒，能自动识别新插入传感器并自动运行； 10、支持一键生成word格式的实验报告和截取实验曲线，能够用不同的速率重放数据的采集过程； 11、支持利用实验模板进行实验，能够预先设计好实验所需的各项参数，比如采样频率、运算函数、坐标轴和显示模块等，节省实验时间，提高课堂效率，符合国家新课程改革的高效性理念。 12、采集数据高于或者低于设定数值时可发出多种形式的警告； 13、可将采集的声音数据以声音的形式播放； 14、软件集成波形信号发生器可以产生2组独立的正弦波或者脉冲波信号； 15、软件集成PPT分页显示功能，教师可以用本软件进行备课. | 1 | 套 | 2000 | 2000 |
| 13 | 附件 | 传感器连接线4根、采集器数据线1根，配套实验手册及说明书等技术使用资料 | 1 | 套 | 150 | 150 |
| 14 | 铝合金箱 | 铝合金外架，防火材料面板，耐用，方便携带 | 1 | 只 | 290 | 290 |
| 15 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 1 | 套 | 40 | 40 |
| 16 | 温度传感器 | 1、量程：-50℃～250℃ 分辨率：0.1℃ 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 3 | 只 | 680 | 2040 |
| 17 | 快速温度传感器 | 1、量程：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 580 | 580 |
| 18 | 力传感器 | 1、量程：±50N 分辨率：≤0.01N 2、可调整钩子的角度,力传感器之间可紧密对接 3、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； 4、内置硬件调零按钮和固定位； | 2 | 只 | 640 | 1280 |
| 19 | 光电门传感器 | 1、量程：1000s 分辨率：0.001ms； 2、传感器采用Type-C高速传输接口。 | 2 | 只 | 580 | 1160 |
| 20 | 多量程电压传感器 | 1、量程：±0.2V/±2V/±20V 分辨率：0.1mV/0.001V/0.01V 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 2 | 只 | 1400 | 2800 |
| 21 | 分体式位移传感器 | 1、量 程： 0m～2m 分辨率： 0.5mm； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 套 | 1280 | 1280 |
| 22 | 压强传感器 | 1、量程：0～700kPa 分辨率：0.1kPa； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 1280 | 1280 |
| 23 | 声波/声级传感器 | 声波频率测量 范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB,分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯 和无线通讯两种工作方式 | 1 | 只 | 700 | 700 |
| 24 | 多量程电流传感器 | 1、量程：±20mA/±200mA/±2A 分辨率：0.1mA/1mA/0.01A 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 1400 | 1400 |
| 25 | 微电流传感器 | 1、量 程：±50μA 分度：0.02μA； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 610 | 610 |
| 26 | 磁感应强度传感器 | 1、量程：-100mT～+100mT 分辨率：0.05mT； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 640 | 640 |
| 27 | 电压传感器 | 量程：±20V 分辨率：0.01V ★1、传感器内置4.3英寸或以上高清触摸屏； ★2、触摸屏为电容触摸屏，支持多点触摸； 3、传感器需具有独立数据采集、显示、储存、导入和上传功能； 4、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式； ★5、曲线界面可通过多点触摸方式选择任意区域放大缩小； 6、表格显示方式需显示数据名称及单位； 7、表格显示方式可拖动查看历史所有数据； 8、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅； 9、传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线； 10、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样； ★11、内置振动警告功能； ★12、传感器自带滚轮调节键，可通过滚轮调节数据； 13、传感器内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接； | 2 | 只 | 540 | 1080 |
| 28 | 微力传感器 | 1、量程：±5N 分辨率：≤0.001N 2、可调整钩子的角度,力传感器之间可紧密对接 3、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； 4、内置硬件调零按钮和固定位； | 1 | 只 | 720 | 720 |
| 29 | 一体式位移传感器 | 1、量程：0.15m~6m，分辨率：0.01m; 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 1750 | 1750 |
| 30 | 小量程位移传感器 | 1、测量范围：0 ~50mm,分度：0.1mm 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 660 | 660 |
| 31 | 加速度传感器 | 1、量程：±16g 分辨率：0.01g 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 630 | 630 |
| 32 | 旋转运动传感器 | 1、30转/秒，分度0.2° 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 1780 | 1780 |
| 33 | 相对压强传感器 | 1、量程：0-10Kpa 分辨率：0.01Kpa 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 1250 | 1250 |
| 34 | 多量程光照度传感器 | 1、量程：0～50,000 Lux 分辨率：10 Lux； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 860 | 860 |
| 35 | 交流电压传感器 | 1、测量范围：0～36V;分度：0.1V。 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； 注意：本传感器所测电压需在安全电压(36V)范 围内，严禁测量220V交流电压 | 1 | 个 | 900 | 900 |
| 36 | 交流电流传感器 | 1、测量范围：0～2A;分度：0.01A。用于测量交流电流的有效值 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； 注意：本传感器所测电压需在安全电压(36V)范围内，严禁测量220V交流电流 | 1 | 个 | 800 | 800 |
| 37 | 电流传感器 | 量程：±2A 分辨率：1mA ★1、传感器内置4.3英寸或以上高清触摸屏； ★2、触摸屏为电容触摸屏，支持多点触摸； 3、传感器需具有独立数据采集、显示、储存、导入和上传功能； 4、传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式； ★5、曲线界面可通过多点触摸方式选择任意区域放大缩小； 6、表格显示方式需显示数据名称及单位； 7、表格显示方式可拖动查看历史所有数据； 8、支持一键界面滑动功能，各显示方式之间可以相互滑动切换，操作顺畅； 9、传感器具备曲线对比功能，可同时显示四条以上数据曲线； 10、传感器可设置采样频率、手工采样及自动采样； ★11、内置振动警告功能； ★12、传感器自带滚轮调节键，可通过滚轮调节数据； 13、传感器内置无线模块，可通过数据线或无线方式进行连接； | 1 | 只 | 640 | 640 |
| 38 | 频率传感器 | 1、测量范围：1Hz~1MHz;分度：1 Hz,用于测量交流电压信号。 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 620 | 620 |
| 39 | 三维磁感应强度传感器 | 测量范围：-50mT~+50mT;分度：0.01 mT;可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。支持与数据采集器的有线连接和无线连接 | 1 | 只 | 760 | 760 |
| 40 | 电子罗盘传感器 | 1、分度：1° 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 1180 | 1180 |
| 41 | G-M传感器 | 1、测量范围：0~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 只 | 990 | 990 |
| 42 | 焦耳定律实验器 | 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系 | 1 | 套 | 890 | 890 |
| 43 | 多用力学轨道系统 | 含1.2m强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4块、沙桶1只、挡光片六片(20×2、10、40、60、80)、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道 倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、朔料I型支架2只、策动源1套 | 1 | 套 | 1300 | 1300 |
| 44 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、转接头、轴承杆、包胶轴承、砝码及砝码钩组件、挂钩组件、刻度盘传感器支撑臂组件、主轴组成，配合2只力倾角传感器可以完美实现矢量力的合成与分解实验。 | 1 | 套 | 1980 | 1980 |
| 45 | 机械能守恒实验器 | 由铝合金型材、机械能守恒面板、铝合金立柱、摆锤、底座固定器组成，内置传感器，一次下坠，可测量6组数据；描绘摆锤在下摆过程中，重力势能减小，动能增加。 | 1 | 套 | 880 | 880 |
| 46 | 无线向心力实验器(电机版) | 底座、内置力传感器和光电门传感器的旋臂、配重块、无线接收器等构成。可通过无线方式与采集器连接，进行变量调整和实验数据演示、记录。用于探究向心力与角速度、质量、半径、时间的关系。 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |
| 47 | 斜面上力的分解实验器 | 底座、标准重物块、传力片2件、可调斜面和内置L型力传感器一个。内置彩色显示屏，能连续动态地测量出两力臂受力变化及角度变化情况；具备硬件调零功能。 | 1 | 套 | 650 | 650 |
| 48 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W;圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实 | 1 | 套 | 500 | 500 |
| 49 | 查理定律实验器 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温 | 1 | 套 | 300 | 300 |
| 50 | 魔板(电磁定位系统) | 由支架、定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成。最高采样频率：200Hz/s；定位精度：≤1mm。通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的位置，研究物体在二维平面内运动规律。标配实验配件为三速弹射器，用于抛射信号源，可完成平抛运动/斜抛运动的相关实验研究。 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
| 51 | 魔板-凹凸桥实验器 | 由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USB Type-C数据线构成，是魔板系统的拓展实验装置之一，与魔板配合使用 | 1 | 套 | 2100 | 2100 |
| 52 | 力传感器附件 | 由称重组件(含托盘、底座)和压力实验组件(含尖头顶针、平头顶针)构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 1 | 套 | 280 | 280 |
| 53 | 光学实验系统-高中版 | 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验 | 1 | 套 | 3200 | 3200 |
| 54 | 等势线描绘仪 | 由智能定位板、导电纸(耗材)、测量笔、负极连 | 1 | 套 | 1100 | 1100 |
| 55 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 1 | 套 | 150 | 150 |
| 56 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，在螺线管内部产生匀强磁场。 | 1 | 套 | 90 | 90 |
| 57 | 高灵敏度线圈 | 采用无源工作方式、塑壳封装与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可定性测量不同电器的电磁辐射强度 | 1 | 套 | 260 | 260 |
| 58 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。手动模式直流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。 | 1 | 套 | 1370 | 1370 |
| 59 | 静电计 | 1、测量范围：±100nC，分辨率：1nC 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 1 | 套 | 1390 | 1390 |
| 60 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成与力传感器配合使用。 | 1 | 套 | 680 | 680 |
| 61 | 光电计时测距实验器 (π系统) | 含1.2m强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆（含无线位移）、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4块、沙桶1只、挡光片六片(20×2、10、40、 60、80)、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、朔料I型支架2只、策动源1套 | 1 | 套 | 3200 | 3200 |
| 62 | 作用力与反作用力实验器 | 由底座、滑台、两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 1 | 套 | 900 | 900 |
| 63 | 电磁波传播实验器 | 发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，供电电源：两节5号电池。 | 1 | 套 | 1380 | 1380 |
| 64 | 电磁感应与楞次定律实 验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 1 | 套 | 300 | 300 |
| 65 | 热辐射的吸收实验器 | 由三种相同材料不同颜色物块及支架组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领。 | 1 | 套 | 580 | 580 |
| 66 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、方形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系 | 1 | 套 | 1400 | 1400 |
| 67 | 逻辑电路实验器 | 由与门、或门、非门、电源盒等组成。USB连接口，多套配合使用，可完成高中物理教材规定的比较复杂数字电路,罗辑电路等实验研究。 | 1 | 套 | 1160 | 1160 |
| 68 | 法拉第电磁感应实验器 I | 由底座、多匝数的活动线圈、可移动式磁铁、内置磁感应强度传感器、光电门传感器组成，直接与计算机USB口通讯；可通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度的关系、磁感强度 | 1 | 套 | 2380 | 2380 |
| 69 | 法拉第电磁感应实验器 Ⅱ | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系。 | 1 | 套 | 2360 | 2360 |
| 70 | 自动控制执行器 | 可与传感器配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作 | 1 | 套 | 1220 | 1220 |
| 71 | 魔板-单摆实验器 | 由单摆固定杆、刚性摆锤(含转轴、长度可调碳纤维摆杆、信号源夹、配重块)、刻度盘、紧固件构成，与电磁定位板、信号源配合使用，可用于探究单摆周期与摆长的关系、测量当地重力加 | 1 | 套 | 660 | 660 |
| 72 | 魔板-机械能守恒实验器 | 由支架总成、摆杆(含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹)及紧固件构成，配备安装工具。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械 | 1 | 套 | 580 | 580 |
| 73 | 魔板-离心轨道实验器 | 由轨道总成(含多功能支架、释放器、底部支架、轨道)、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 1 | 套 | 820 | 820 |
| 74 | 魔板-阻尼振动实验器 | 由振动装置(含振动条、信号源仓、信号源仓盖)、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 1 | 套 | 720 | 720 |
| 75 | 方块电路 | 由各类电学模块组成，含电池、开关、可变电阻、金属丝、小灯泡、风扇、直导线模块、L型导线模块、T型导线模块等组成，共27块。用于初中物理搭建各种电学实验电路，结合电压、电流传感器使用。可完成串联电路、并联电路、点亮灯泡、用电流表测电流、用电压表测电压、验证电阻定律、验证欧姆定律、伏安法测电阻、测小灯泡的电功率、描绘小灯泡的伏安特性曲线等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
| 76 | 流速温度仪 | 由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。流速测量范围：0~4m/s,分度：0.01m/s。温度测量范围：0~50℃,分度：0.1℃。可用于水体流速和温度的测量。手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。器材可以用于初中物理、地理学科，可用于探究河流、湖泊区域的水流速及温度变化情况。 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
| 77 | EXB系列电学实验板 | 高度集成共12块。半波、全波整流、滤波；RC、RL移相；LC振荡；复杂电路分析；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；恒压源 恒流源；双稳态 多谐振荡；简单门电路；串并联及电容充放电；描绘小灯泡的伏安特性曲线等，可完成多项电教学实验。 | 1 | 套 | 1150 | 1150 |
| 78 | 数据处理系统 | 1、INTEL多核高频CPU以上，6G DDR 内存； 2、128G 固态高速硬盘，可保存大量实验视频和实验文件； 3、10寸以上（含10寸）电容多点触摸屏； 4、屏幕分辨率1920*1080 IPS屏幕，可随时从桌面模式转换成平板模式； 5、插拔时一体式86键巧克力键盘； 6、支持WINDOWS操作系统； 7、内置大容量锂电池，续航时间不低于4小时； 8、配置多通道USB传感器接口，2Mbps高速数模混用采集通道，扩展后最多可同时接入6个传感器； 9、配置WiFi功能，能实现无线联网； 10、配备1个HDMI输出口，可以连接投影和一体机展示； 11、配备MICRO 储存卡接口； 12、内置3.5mm耳机接口，录音和回放； 13、支持即插即用，自动识别传感器； 14、内置摄像头，支持实验拍照和录像功能； 15、内置声音传感器. | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| 79 | 数据采集器 | ★1、内置4.3英寸或以上电容式（非电阻）触摸屏，高清彩色显示，支持多点触控； ★2、内嵌八个easy-port卡槽式防错插传感器接口，传感器无需通过数据线，直接接入进行实验（非外接方式）； ★3、最高支持12个传感器同时接入（八个卡槽接口+4个USB接口） 4、支持数字、曲线、仪表及表格等显示方式； 5、内置大容量锂电池，支持超长时间待机功能，支持节能模式、可调显示亮度、智能关机功能； ★6、支持快速开关机功能，1秒内即可开机，即时进入实验界面； 7、支持与计算机或平板有线连接进行实验； 8、支持与计算机或平板无线进行实验：内置蓝牙模块，支持与计算机或平板电脑无线连接。 | 11 | 台 | 3600 | 39600 |
| 80 | 传感器数据显示模块 | 与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。1.77英寸彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器，实时显示、存储传感器测量数据。通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，可将传感器测量数据实时传输到APP。可将模块存储的测量数据导出至计算机或移动终端设备；可通过APP设置数据显示精度以及数据调零。可充锂电池供电 | 22 | 只 | 1180 | 25960 |
| 81 | 附件 | 彩才显示屏，通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 | 11 | 套 | 150 | 1650 |
| 82 | 铝合金箱 | 传感器连接线4根、采集器数据线1根，配套实验手册及说明书等技术使用资料 | 11 | 只 | 290 | 3190 |
| 83 | 多向转接头 | 铝合金外架，防火材料面板，耐用，方便携带 | 11 | 套 | 40 | 440 |
| 84 | 温度传感器 | 1、量程：-50℃～250℃ 分辨率：0.1℃ 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 33 | 只 | 680 | 22440 |
| 85 | 快速温度传感器 | 1、量程：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 12 | 只 | 580 | 6960 |
| 86 | 力传感器 | 1、量程：±50N 分辨率：≤0.01N 2、可调整钩子的角度,力传感器之间可紧密对接 3、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； 4、内置硬件调零按钮和固定位； | 22 | 只 | 640 | 14080 |
| 87 | 光电门传感器 | 1、量程：1000s 分辨率：0.001ms； 2、传感器采用Type-C高速传输接口。 | 22 | 只 | 580 | 12760 |
| 88 | 多量程电压传感器 | 1、量程：±0.2V/±2V/±20V 分辨率：0.1mV/0.001V/0.01V 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 22 | 只 | 1400 | 30800 |
| 89 | 分体式位移传感器 | 1、量 程： 0m～2m 分辨率： 0.5mm； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 11 | 套 | 1280 | 14080 |
| 90 | 压强传感器 | 测量范围：0 ~700 kPa;分度：0.1 kPa;可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 11 | 只 | 1280 | 14080 |
| 91 | 声波/声级 | 声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB~130dB,分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 | 11 | 只 | 700 | 7700 |
| 92 | 多量程电流传感器 | 1、量程：±20mA/±200mA/±2A 分辨率：0.1mA/1mA/0.01A 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 11 | 只 | 1400 | 15400 |
| 93 | 微电流传感器 | 1、量 程：±50μA 分度：0.02μA； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 11 | 只 | 610 | 6710 |
| 94 | 磁感应强度传感器 | 1、量程：-100mT～+100mT 分辨率：0.05mT； 2、一体化设计，传感器采用Type-C高速传输接口； | 11 | 只 | 640 | 7040 |
| 95 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直 | 11 | 套 | 680 | 7480 |
| 96 | 焦耳定律实验器 | 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系 | 11 | 套 | 890 | 9790 |
| 97 | 多用力学轨道系统 | 含1.2m强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4块、沙桶1只、挡光片六片(20×2、10、40、60、80)、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道 倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、朔料I型支架2只、策动源1套 | 11 | 套 | 1300 | 14300 |
| 98 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、转接头、轴承杆、包胶轴承、砝码及砝码钩组件、挂钩组件、刻度盘传感器支撑臂组件、主轴组成，配合2只力倾角传感器可以完美实现矢量力的合成与分解实验。 | 11 | 套 | 1980 | 21780 |
| 99 | 机械能守恒实验器 | 由底座、刻度板(含释放与收纳装置、挡光片) | 11 | 套 | 880 | 9680 |
| 100 | 无线向心力实验器 | 底座、内置力传感器和光电门传感器的旋臂、配重块、无线接收器等构成。可通过无线方式与采集器连接，进行变量调整和实验数据演示、记录。用于探究向心力与角速度、质量、半径、时间的关系。 | 11 | 套 | 1100 | 12100 |
| 101 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 11 | 套 | 650 | 7150 |
| 102 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W;圆筒型远红外辐射加热 | 11 | 套 | 500 | 5500 |
| 103 | 查理定律实验器 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温 | 11 | 套 | 300 | 3300 |
| 104 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 11 | 套 | 150 | 1650 |
| 105 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，在螺线管内部产生匀强磁场。 | 11 | 套 | 90 | 990 |
| 106 | 高灵敏度线圈 | 采用无源工作方式、塑壳封装与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可定性测量不同电器的电磁辐射强度 | 11 | 套 | 260 | 2860 |
| 107 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。手动模式直流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。 | 11 | 套 | 1370 | 15070 |
| 108 | EXB系列电学实验板 | 高度集成共12块。半波、全波整流、滤波；RC、RL移相；LC振荡；复杂电路分析；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；恒压源 恒流源；双稳态 多谐振荡；简单门电路；串并联及电容充放电；描绘小灯泡的伏安特性曲线等，可完成多项电教学实验。 | 11 | 套 | 1150 | 12650 |
| 109 | 数据处理系统 | 1、INTEL多核高频CPU以上，6G DDR 内存； 2、128G 固态高速硬盘，可保存大量实验视频和实验文件； 3、10寸以上（含10寸）电容多点触摸屏； 4、屏幕分辨率1920*1080 IPS屏幕，可随时从桌面模式转换成平板模式； 5、插拔时一体式86键巧克力键盘； 6、支持WINDOWS操作系统； 7、内置大容量锂电池，续航时间不低于4小时； 8、配置多通道USB传感器接口，2Mbps高速数模混用采集通道，扩展后最多可同时接入6个传感器； 9、配置WiFi功能，能实现无线联网； 10、配备1个HDMI输出口，可以连接投影和一体机展示； 11、配备MICRO 储存卡接口； 12、内置3.5mm耳机接口，录音和回放； 13、支持即插即用，自动识别传感器； 14、内置摄像头，支持实验拍照和录像功能； 15、内置声音传感器. | 11 | 台 | 2500 | 27500 |
| 2、多媒体教室音响 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1、6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元； 2、1英寸丝膜高音单元； 3、120°x120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰； 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、箱体采用12mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振； 6、箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 ； 8、配有专业壁挂支架，方便音箱多角度旋转；操作简易快捷、安全可靠 ； ★9、额定/峰值功率：80W /320 W ； 10、额定阻抗： 8 Ω； ★11、特性灵敏度： 91dB/W/m； ★12、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)； 13、额定频率范围: 65 ~ 20000Hz； 14、覆盖角度H×V：120º×120º； ★15、扬声器单元： LF:6.5 英寸 ； HF: 1英寸丝膜高音； 16、箱体材料： 12mm中密度纤维板； 17、输入接口：压缩式接插座 ； 18、吊挂点： 壁挂； 19、箱体尺寸(mm)：≥396(H)×230 (W)×200(D)； 20、净重kg： 6.0； | 4 | 对 | 1250 | 5000 |
| 2 | 辅助音箱 | 1、音箱采用特制扬声器单元； 2、音箱采用两分频设计，重放效果清晰、饱满、柔和，能够很好地表现音乐和还原人声； 3、箱体采用优质中密度纤维板，表面采用白色撒点喷漆，美观且经久耐用； 4、音箱外形小巧、简洁美观、箱体线条流畅、具有现代感、安装方便； 5、网罩采用0.8mm至1.0mm厚的钢网； 6、音箱自带专用壁挂件，可根据使用要求灵活调整水平、垂直角度； ★7、额定/峰值功率:60W/240W; 8、额定阻抗：8Ω; ★9、特性灵敏度：89dB/W/m; ★10、输出声压级：107dB/W/m(Continues); 113dB/W/m(Peak); 11、额定频率范围:90~20KHz; ★12、扬声器单元：LF:6.5英寸; HF:3英寸纸盆高音; 13、箱体材料：15mm中密度纤维板; 14、输入接口：接线盒; 15、吊挂点：专用壁挂; 16、箱体尺寸(mm)：372(H)×228.6(W)×209(D); 17、重量(kg)：4.7; | 4 | 对 | 600 | 2400 |
| 3 | 专业功放 | ◆ 集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、高保真低耗能数字功放系统等功能的专业一体式多功能功率放大器； ◆ 先进的高效开关电源和D类功率放大线路（CLASS D）设计，超过90%的能量转化效率，节能环保； ◆ 六路两组话筒输入（前一，后五）平衡与非平衡输入，一路USB型数字无线话筒输入； ★话筒复合卡侬输入插座，带48V幻象电源（独立拨码电源开关）和6V极相电源，专用USB数字无线话筒接口 ； ◆三组线路输入，一路定压广播信号强播输入，一组线路信号优先输入； ◆一组线路输出，一组录音输出（带降噪），四通道功放输出，可以桥接； ◆内置蓝牙、USB 多媒体播放器； ◆设置反馈、混响调节功能，话筒音量独立调节并具有高低音2段均衡，话筒1、2、3与4、5、无线话筒独立音调调节； ★四通道功放独立调节音量； ★定压广播和数字广播线路信号强播功能； ★线路优先输入、可与互动录播或腾讯会议等网络课堂软件对接 ； ★预留外接话筒音量控制接口，扩展效果器接口； ★ RS232中控调节功能，可实现电脑联机或中控控制； ◆保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； ◆机架式机箱, 主要功能键采用暗藏式设计、不便产生误动，也能有效延长扩音系统的使用期限； ◆本机具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点，可广泛应用于学校、厂矿、厅堂、中小型会议室等语音扩声场合。 技术参数 额定功率： 4*230W/8Ω 4*300W/4Ω 桥接：2*500W/8Ω 输入灵敏度：线路300mV±30mV ；话筒15mV±2mV 定压广播输入70-100V,线路优先输入 0.775V 话筒音调控制： 高音 10KHz±12dB 低音 100Hz±12dB 频率响应： 20Hz～20KHz ±1dB 幻像电源： +48V 极相电源： +6v 电源： 交流220V±10％ /50Hz | 4 | 台 | 2000 | 8000 |
| 4 | 会议话筒 | 超心型永久极化电容式话筒，专门为需要较宽的频响，高声压值及快速的瞬态响应应用而设计。 其频率响应为40 Hz 到20 kHz，能捕捉所有声音，其超心型拾音方式使话筒能隔离来自其它信号的干扰。 产品类型：有线 指向特征：超心型 收音头：电容式 灵敏度：3.0 mV/Pa 频率范围：40-20000Hz 产品声道：单声道 产品阻抗：350欧姆 供电方式：DC3V/幻象48V | 4 | 只 | 300 | 1200 |
| 5 | 无线话筒 | 320个UHF频点可选用，真分集式抗干扰操作。 • 所有发射机的机身均以坚固及合乎人体学的全铝材质制造，展现舒适的握感。 • 具有【IR】红外线自动对频功能，只要一按SEND按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点 • 稳定的PLL相位锁定振荡电路， 配合“杂音检测”静音控制功能，能有效地阻隔环境中的电脑设备，点歌机及DVD等噪杂射频干扰。 • 采用国际标准的1U金属材质机箱, 配合明亮的LCD液晶显示面板。 • 电池使用寿命是普通话筒的两倍。 • 本系列是专为演出场所而设计的，是功能最强，特性最稳定，能在各种复杂的环境下，获得最满意的表现效果. 接收机 机箱规格：标准 1U 机箱 频道组数：双通道 载波频段：UHF 513～ 558MHz / 615-665MHz/ 780-820MHz 调制方式： FM 振荡方式：PLL相位锁定频率合成器 频率稳定性： ±0.0005% 灵敏度：在偏移度等于 25KHz ，输入 6dBμV 时， S/N>60dB 最大偏移度： ±45kHz 频带宽度： 40MHz 综合 S/N 比： >108 dB 综合 T.H.D. ： <0.4% @ 1 KHz 综合频率响应： 65Hz~18kHz ± 3dB, 最大输出电压：平衡式： -20dBV/100Ω, 非平衡式： -4dBV/5KΩ. 输出插座： XLR 平衡式及 6.3φ 不平衡式插座 工作有效距离：一般200米（空旷地方） 供电：100 - 240V AC50/60 Hz，10W 重量：4.3KG | 4 | 台 | 1500 | 6000 |
| 6 | 布线线材 | 所有设备安装调试及线材与辅材 | 4 | 项 | 1200 | 4800 |
| 3、高中心理教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玩偶助眠公仔 | 1、采用卡通吉祥兔子造型设计，呆萌可爱，能帮助来访者快速放松、舒缓情绪。 2、内置专业的心理音乐资源，用于催眠、学习、放松、冥想的功能性音乐，能使来访者快速进入一个专注而平静的空间，在轻柔的音乐中静静感受放松的心情，产品包含24节气冥想调节程序。 3、配备优质锂电池，产品支持Type-C接口充电功能 4、具有外放与耳机接入切换功能，耳机接入，外放自动静音功能。 5、带有开关机提示功能，便于来访者掌握设备状态。 6、通过左右手分别控制音量大小与功能切换。 | 2 | 个 | 8000 | 16000 |
| 2 | 心理综合测评系统V1.0 | 心理综合管理系统是学校、年级、班级、学生多级联动心理健康平台。系统采用先进的SaaS服务模式，按照预防为主、突出重点、问题导向、注重实效四大原则设计，实现心理服务体系化建设快速有效落地。 一、总体功能 1、系统用户分为学校、年级、班级、学生等多级联动，不同层级权限不同。系统能实现上级部门对下级部门的管理及权限设置，包括增、删、改、查。能实现不同层级管理，包括增、删、改、查以及批量导入、导出。 2、系统提供心理健康大数据中心，可以实现数据中心显示数据包含基础数据、测评预警数据、科普数据，预警数据以饼状图、柱状图、列表等形式展示，科普数据针对科普类目、不同端口浏览量进行详尽分析，并展示点击量前十的科普文章列表。 3、系统提供科普管理：可以实现系统对科普内容的管理，包含检索、自行编辑、添加置顶、下架、禁用、删除等。 4、系统提供员工管理：可以实现系统灵活的员工及岗位管理，能为岗位分配不同的权限，员工能增、删、改、查，并可为员工分配岗位。 5、系统提供报告列表：可以实现系统一键跳转至指定账号所有测评报告列表，按账号展示的测评报告列表能查看该指定账号下测评任务与自主测评的所有报告，并按照基础信息以及心理健康状态检索报告，报告能一键导出。 6、系统提供测评活动：可以实现系统创建个体测评与团体测评，提供亲子关系、学业问题、能力个性、心理健康、人际交往、情绪情感、职场生涯、抑郁专题八大类测评量表，能检索己创建的测评活动，并能一键跳转至指定测评活动的个体测评与团体测评报告列表。 7、系统提供测评报告：可以实现按测评活动展示的报告列表查看该测评活动下的所有报告，并按照基础信息以及心理健康状态检索报告，报告、列表、原始数据、选项统计均能一键导出，选择账号后能单个或批量转介，并针对未完成测评或效度无效人员发起补测。 8、系统提供心理预警：可以实现系统自动根据测评结果进行红色、橙色、黄色三级心理预警划分，并按照基础信息以及预警等级进行检索，能一键查看预警名单和团体报告。 9、系统提供预警名单：可以实现系统能通过预警名单进行单个或批量预警人员的转介，并能针对预警人员发起二次测评，预警名单一键导出。 10、系统提供心理记录：可以实现系统提供心理记录，包含咨询记录、点滴记录、他评记录，并能将记录添加在心理档案中。 11、系统提供心理档案：可以实现系统自动根据测评结果和心理记录，一键生成心理电子档案，档案内容包含测评活动、测评时间、量表名称、总分预警、预警处理状态及预警处理记录、咨询记录、他评记录等，支持批量导出档案。 12、系统提供调查问卷：可以实现系统创建调查问卷。 13、系统提供机构入驻：可以实现系统提供心理机构入驻，将预警人员转介到第三方心理机构，机构接收并处理转介的预警人员，机构的线上处理记录会实时同步。 14、系统提供物联网设备管理：可以实现系统提供智慧心理服务站管理，支持编辑服务站设备名称或解除绑定。 15、系统能查看本单位发起的所有测评记录详情，支持创建新的测评活动，能查看已发起的测评活动列表、团体报告和团体测评数据分析，团体报告对本次测评量表的各个维度采用列联表、柱状图、饼状图方式进行统计分析和对比，支持导出测评记录列表。 二、学校PC端功能 16、系统首页左侧为菜单，可进行伸缩操作，右侧显示数据中心，包含学生和教职工两类数据。 17、学生数据包含：基础数据、测评预警数据、科普数据。预警数据以饼状图、柱状图、列表形式展示，按全部、年级、班级、测评活动、活动时间进行筛选展示。科普数据针对科普类目、年级浏览量、不同端口浏览量进行详尽分析，并展示点击量前十的科普文章列表。 18、教职工数据包含：基础数据、测评预警数据、科普数据的展示。 19、系统能实现对科普内容的管理，包含：检索、自行编辑、添加、置顶、下架、禁用、删除操作。 20、系统能实现年级管理与班级管理，对年级与班级进行增、删、改、查。 21、系统能实现灵活的员工及岗位管理，能为岗位分配不同的权限，员工能增、删、改、查，并可为员工分配岗位。 22、系统能实现对学生账号、教职工账号进行单个或批量管理，除基础的增、删、改、查、导出、停用、重置密码操作外，还可一键跳转至指定账号所有测评报告列表，同时学生账号管理功能可实现对学生单个或批量的分班操作。 23、按账号展示的测评报告列表能查看该指定账号下测评任务与自主测评的所有报告，并可按照基础信息以及心理健康状态检索报告，报告能一键导出。 24、、系统能创建个体测评与团体测评，提供亲子关系、学业问题、能力个性、心理健康、人际交往、情绪情感、职业生涯、抑郁专题八大类含102个测评量表。能检索已创建的测评活动，并能一键跳转至指定测评活动的个体测评与团体测评报告列表。 25、按测评活动展示的报告列表能查看该测评活动下的所有报告，并可按照基础信息以及心理健康状态检索报告，报告、列表、原始数据、选项统计均能一键导出，选择账号后能实现单个或批量转介，并可针对未完成测评或效度无效人员发起补测功能。 26、系统能自动根据测评结果进行红色、橙色、黄色三级心理预警划分，并可按照基础信息以及预警等级进行检索，能一键查看预警名单和团体报告。 27、系统能通过预警名单进行单个或批量预警人员的转介，并能针对预警人员发起二次测评，预警名单可一键导出。 28、系统能提供心理记录功能，包含：咨询记录、班主任点滴记录、学生他评记录、教职工他评记录，并能将记录添加在心理档案中。 29、系统能自动根据测评结果和心理记录一键生成心理电子档案，档案内容包含测评活动、测评时间、量表名称、预警处理状态、预警干预记录、咨询记录、他评记录等，支持批量导出档案。 30、系统能创建调查问卷，实现问卷题目批量添加，题目题型选择等题目编辑工作，对问卷进行发布，查看参与详情。 31、系统能提供心理机构入驻功能，学校可添加对接的第三方心理机构进入学校端系统，协助学校开展心理工作。 32、系统能提供智慧心理服务站管理功能，支持编辑智慧心理服务站设备名称或解除绑定操作。 33、系统能设置智慧心理服务站接听人员账号，并能查看所有接听记录。 34、系统能将预警学生转介到第三方心理机构，机构可接收并处理学校转介的预警学生，机构对学校转介的预警学生线上处理记录会同步到学校端。 三、学校小程序端及APP端功能 35、系统首页下侧为菜单，首页区显示数据中心，包含：基础数据、预警数据、科普数据。预警数据可按测评活动进行筛选展示。科普数据包含：类目点击率饼状图以及点击量前十的科普文章列表。 36、系统测评功能展示所有的个体测评与团体测评活动，可通过关键词检索，查看测评进度、测评报告和测评信息，并能进行延长、停用、分享测评活动等操作，同时能创建新的测评活动。 37、系统能实现对科普文章的管理，对学校文章、平台文章、教育局文章进行筛选，可进行置顶、禁用操作。 38、系统能通过消息功能实现学生和老师的在线沟通或咨询。 29、系统能实现学生管理、消息管理以及智慧心理服务站通话记录查看。 40、系统能够实现对平台测评活动量表介绍页是否呈现；咨询热线是否开通；科普文章、视频、音频是否使用；自主测评、他评功能、问卷调查、预约咨询等功能是否开放，进行权限设置。 四、学生小程序端及APP端功能 41、首页呈现各类科普视频、音频与文章内容供学生使用。 42、系统可通过测评模块进行测评任务、自主测评与查看测评记录。 43、系统能通过消息功能实现与心理咨询师的在线沟通。 44、系统可实现心理热线，在线语音咨询功能。 45、系统可实现对同学、教职工进行评价记录；调查问卷、预约咨询等功能。 五、教职工小程序端及APP端功能 47、首页呈现各类科普视频、音频与文章内容供教职工使用。 47、系统可通过测评模块进行测评任务、自主测评与查看测评记录。 48、系统能通过消息功能实现与心理咨询师的在线沟通。 49、系统可实现电话热线功能。 50、系统可实现对同学、教职工进行评价记录；调查问卷等功能。 | 2 | 套 | 5000 | 10000 |
| 3 | 百灵音乐放松椅 | 一、产品功能 1、系统不少于自然治疗、潜意识调整、心理影视、呼吸训练等四大自助减压模块。 2、自然治疗：通过一些自然的音乐来缓解和调节心理和精神的上的压力，比如：流水声、鸟鸣、风声、海浪等等。有一部分音乐在播放的过程中，还会以轮播的方式呈现不同的画面，是使用者有种身临其境的感觉，场景不少于15个。 3、潜意识调整：主要是通过讲解加音乐来实现放松和缓解心理压力，包含充沛精力、调整心灵、肌肉放松、精神提升、静心养疗、情绪控制身心放松、深度冥想等不少于37种场景。 4、心理影视：通过视频来缓解心理的压力。 5、呼吸训练：同视频一块进行肢体动作，来实现压力的释放。 6、该系统可以自助对系统进行资源的添加，将对应的jpg，mp3，mp4等相关资源文件按照相对应的目录增加，即可在系统中展现新增资源。 7、系统采用了视频播放器（支持mp4、avi等高清视频）支持主流的视频格式，音频播放（支持主流的视频格式）。系统优化了图片的缓存和加载框架Glide，快速高效的显示。程序的各项操作都在方便用户的角度设计，体验度较好，且支持pad，用户可使用该系统放松。 二、配置要求 1、头等舱设计开发的座椅，腿部气囊按摩功能 2、劲部、背部、腰部、臀部等部份多方位放松模式 3、靠背与腿部可实现100º至180º任意角度电动调节 4、高保真立体声蓝牙音频模块，同时兼容内存卡、U盘、音频线多种音频输入方式 5、额定电压：100-240V50/60HZ 6、额定功率：≤120W | 1 | 台 | 12000 | 12000 |
| 4 | 智能宣泄设备 | 1.全硅胶宣泄人1个：身高：175CM，可击打身高：120cm 2.产品设计：全硅胶宣泄人造型美观，质感细腻，弹性可以模拟人体肌肉，使用者在训练时不用手套也不会受伤，在同对手的搏击中不仅能享受搏击时的快感，更能释放高节奏生活及社会竞争带来的压力，同时具备健身训练和减压阀的多重功能，是心理咨询师最佳的辅助器材和宣泄室必备的宣泄器材，也可以用于拳击、武术散打、跆拳道等专业训练器材。 3.特点：硅橡胶系列产品，采用一次成型的橡胶传统工艺，硅橡胶厚度达3mm以上，坚固耐用，使用寿命是普通皮类沙包的10倍以上。 4.材料：全硅胶材质 5.底座：底部全部设计为橡胶吸盘，采用不倒翁设计，十打十稳。 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
| 5 | 智能击打宣泄仪 | 一、功能要求 1、采用7寸液晶屏由Android语言开发，系统稳定流畅，界面清晰易懂，操作方便易上手。 2、★需要自行注册用户登录账号，也可登录管理员admin账号里的用户管理进行添加用户登录账号。 3、触控操作键盘：高清彩色触摸屏，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前宣泄能量进度，并可记录此次训练的最高值。高档美观，操作方便简单。疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离八个不同的宣泄主题。 4、★项目介绍：可以选择任意一个宣泄主题进行宣泄，会立即播放项目介绍语，程序进行宣泄计时，介绍语结束后可以进行宣泄，按照仪器上的宣泄方式进行合理的呐喊或者击打，当用户宣泄超过系统设置的宣泄阀值，每次超过阀值则会播放宣泄引导语，当十分钟内有效宣泄超过48次则自动结束当前宣泄项目，跳转出宣泄报告，如十分钟后有效宣泄不足48次自动结束当前宣泄项目退回至系统主页。 5、主题切换通过控制键盘完成。在即定主题模式指导下进行宣泄，智能引导到一个正确的途径进行宣泄。每个主题都有相关的语音引导（即：主题不同，使用的引导语音不同，其他流程类似），语音会另外提供。多种宣泄主题页可理解为：可以根据心理问题、行业人群的不同，设计制作有针对性的引导沟通语言，逻辑关系和外形面版。 6、★宣泄报告：可以查看用户端自己的宣泄记录信息，时间由近到远进行排序，点击单条宣泄记录跳转到该报告的详细信息。长按单条数据可以进行删除该条报告数据。 7、高清语音智能引导：全程高清语音引导，引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统智能分析宣泄者的行为，判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。 8、智能数值提醒：根据呐喊的音量通过触摸屏上显示本次的最高值，与数码管同时显示实时数值，系统智能显示效果，有积极的心理暗示作用。 9、智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。 10、★音乐放松：可以通过音乐疗法、潜意识疏导、心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、稳定个体情绪、协调自我生理状态的疏导系统。为用户提供适宜的减压途径，以达到心理放松和身心健康的目的。 11、仿真宣泄靶：靶心直径不低于35CM，采用高品质PU皮包裹高弹性海绵，四组弹簧与精密轴承系统共同作用吸收击打力度，能承受250公斤的力。 二、配置要求 1、尺寸：≥1750mm*750mm*500mm 2、材质：进口高级白色钢琴烤漆，防锈防磁防静电处理 3、系统：安卓系统 4、电源：AC220V 5、功耗：≤60W 6、音响：双声道防磁立体声音响 | 1 | 台 | 30000 | 30000 |
| 6 | 心理健康自助仪 | 一、功能要求 1、整体系统包含12大模块，功能模块技术参数集成：心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、心理FM、咨询辅导、放松减压、心理互动、机构介绍等系统模块。 2、★心理科普：心理百科、心理学专业名词解释、心理学效应简介、心理学实验介绍。 3、★心理悦读：包含心理学经典书籍、自我成长、励志美文、情绪调节、心理故事、人际交往等内容。 4、★心理影视包含经典电影赏析、名师课程视频、放松视频、科普视频、其它视频等内容。 5、★心理图库包含测试图片、似动图片、、双关图片、错觉图片、奇异图片、视觉后象，其它图片等。 6、能力训练：包含记忆游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏，不少于五类专业心理游戏。 7、★心语心声包含有声读物、山林音乐、有声读物、山林音乐、沉思音乐、放松音乐、灵感音乐、α波音乐、情境音乐、清晰音乐、冥思音乐、其他音乐等音频。 8、★心理课堂包含小学、初中、高中、大学等心理课堂资料。 9、★放松减压包含沉思法、呼吸调整训练、肌肉放松训练、渐进式、放松训练。 10、★心理互动：支持各类型心理互动训练游戏。 11、心理FM：不少于成长、关系、减压、情绪等系统自带的四大类表。 12、咨询辅导：包含经典案例、自助方案，咨询预约等。 13、各模块下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式的添加。 14、分前后台账号分级管理，管理账号可根据自己的情况设置，安全可靠; 15、趣味测试包含性格测试、社交测试、智商测试、健康测试、其他测试，不少于五类趣味测试。 16、心理测验：支持心理健康、认知诊断、一般人格、生活适应行为、自我调节能力、基本能力倾向测验等测评内容。 17、机构简介：支持定制版，根据用户提供的资料设置用户单位简介。 二、配置要求 内嵌式一体机一台：显示尺寸≥32英寸，分辨率≥1920(H)×1080（V），触摸类型≥10点触摸，运行内存≥4G，存储内存≥32G。 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 7 | 身心健康检测仪 | 一、功能要求 1、采用双10寸显示系统，方便管理者与来访者使用。 2、主页分为三个大类，分别为身心检测、心理档案、个人中心。最主要的身心检测模块主要包含心理检测、压力分析、心理百科、心理FM、睡眠改善、心理减压、脑力激活、心理干预等八大模块。 3、★可以进行心理健康筛查、情绪健康评估、人际综合评估、职业性格评估、疫情心理自评、睡眠质量评估、舒尔特方格、气质类型测验等心理检测量表测评。 4、★心理检测量表完成后点击提交，可直接显示测评报告，包含用户基本信息、评估结果、综合分析建议、科普小常识，测评报告自动保存。 5、★压力分析检测页面可显示心率、血氧、稳定指数、抗压能力、自主神经、呼吸波形、皮肤电阻、脉搏波和PPG的实时动态指数，当全部数值都有动态显示时，可以点击结束来查看检测报告，检测时长由用户决定。 6、★压力分析报告包含用户基本信息，检测时间、检测项目、报告有效性、平均心率、抗压能力、疲劳指数、压力指数、情绪指数、评价与建议等 7、★心理百科模块具有心理学名词的相关介绍和资料。 8、★心理FM分为生活、情感、人际、情绪、校园、成长六大类型的FM电台音频。 9、★睡眠改善包含焦虑失眠专用、深度睡眠指导、压力型失眠专用、助眠冥想等睡眠改善方案，点击睡眠改善的方案进行播放，可点击播放按键的两侧设置定时和循环播放。 10、★心理减压可进行引导训练、均等呼吸减压、478呼吸减压、初级立体减压、高等立体减压等呼吸和放松训练。 11、★脑力激活具可进行唤醒功力、正念生活、身体扫描、积极赋能等脑力冥想引导训练。 12、心理干预存放了全国心理咨询和援助的热线电话。 13、心理档案模块分为情绪日记、心理检测、压力分析三种报告，点击历史详情可以看到当前分类的所有报告数据，并和数据平台数据同步。 14、★情绪日记可以自行选择当前的情绪进行记录，选择或点击其他填写当前情绪原因或记录点击提交，即可完成当天的情绪日记记录。。 15、★心理检测显示心理检测模块做的量表产生的报告记录，可以选择日期来进行查询。心理检测记录显示所有报告的检测时间、检测项目、评估结果和用时。点击单条记录可以打开该量表报告的详情进行查看。 16、★压力分析点击历史记录，显示压力检测产生的报告记录，可以点日期来进行查询。 17、★个人中心模块的个人信息基本信息页面显示用户名、姓名、班级、性别、出生日期、手机号、邮箱，可自行修改姓名、性别、出生日期、手机号和邮箱。 二、配置要求： 1、压力分析模块提供多参数传感器进行检测分别为血氧脉搏传感器、皮电传感器、呼吸传感器。 2、数据控制盒*1个：主板控制系统USB*1；lemo*3。 3、血氧传感器*1个：采样频率250Hz，含红光和红外光脉搏信号，lemo锁式接口。 4、皮电传感器*1个：一体化设计，皮电信号250Hz采样频率，lemo锁式接口。 5、呼吸传感器*1个：采样频率250Hz、lemo锁式接口。 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 8 | 拥抱系统 | 1、采用卡通吉祥兔子造型设计，呆萌可爱，能帮助来访者快速放松、舒缓情绪。 2、内置专业的心理音乐资源，用于催眠、学习、放松、冥想的功能性音乐，能使来访者快速进入一个专注而平静的空间，在轻柔的音乐中静静感受放松的心情，产品包含24节气冥想调节程序。 3、配备优质锂电池，产品支持Type-C接口充电功能 4、具有外放与耳机接入切换功能，耳机接入，外放自动静音功能。 5、带有开关机提示功能，便于来访者掌握设备状态。 6、通过左右手分别控制音量大小与功能切换。 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
| 9 | 人形宣泄人 | 十字人外形，高档PU皮包裹，高回力芯填充，注沙式分拆底座，方便运输。 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |
| 10 | 宣泄球 | 尺寸不小于：100x40x40cm；高弹回力连接簧，高档PU皮包裹，高回力芯填充，注沙式分拆底座，方便运输。 | 2 | 套 | 220 | 440 |
| 11 | 宣泄柱 | 尺寸不小于：160x50x50cm；圆柱式外形，高档PU皮包裹，高回力芯填充，注沙式分拆底座，方便运输。 | 2 | 套 | 1100 | 2200 |
| 12 | 团体辅导活动器材 | 一、功能要求 1.心理成长训练不少于环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、自我意识篇、创新实践篇、意志责任篇、学习管理篇、心灵成长篇等八大主题。 2.通过团体游戏活动提高人际交往能力，形成正确的自我意识，改善和调节情绪并掌握有效的应对方式。 3.活动方案手册包括活动目的、活动形式、活动时间、活动场地、活动准备、活动程序及注意事项，活动评价等具体说明，适用于50人左右的团体训练，也适用于若干人的小组。 4.室外心理拓展活动道具，包括了盲人旅行、汉诺塔，雷阵、无敌风火轮、“啄木鸟”行动、同心协力、变形虫、走进绳圈、传染情绪等。 5.盲人旅行：①感受信任与被信任、爱与被爱的幸福快乐②打破隔阂，解决冲突③培养队员勇于尝试的精神④让学员理解自助与他助，增强团队相互协作的精神。 6.雷阵：①培养胆大心细的工作作风②打造团队分工与合作意识③培养队员岗位职责意识④突破思维定式，培养勇于开拓，敢于创新的境界 7.无敌风火轮：①建立信任，提升团队合作意识②塑造团队成员彼此之间的配合能力。 8.啄木鸟行动：①通过分析造成输赢的原因，激发学生“再做一次，会做得更好“的主动性②让学生在合作中体验竞争，在竞争中学会合作③让学生明确强化团队合作可以提高效率，改变思维方式可以产生质的飞跃的道理。 9.同心协力：①培养团队里有效沟通的能力②提升团队执行力③培养团队高效的领导力和组织力。 10.变形虫：①增强学生之间团队合作的能力，学习团队中解决问题的办法。 11.传染情绪：①建立信任，提升团队合作意识②体验快乐情绪，学会接受快乐的感染和把快乐感染给别人。 二、配置要求 1.尺寸：≥940mm*560mm*380mm 2.构成：航空箱、团体活动道具、活动方案手册、教案四部分 3.配套：用于存放小部件的收纳袋等，便于存放各类道具；包含活动所需的全部道具（除特殊道具外：如生鸡蛋）；所配置道具大多可重复利用，避免浪费；不仅适用于本活动方案，也适应于自主设计活动方案。 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
| 4.高中体育教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 篮球6号 | 规格：6号篮球，重量：约535-567克，圆周：约720-740毫米，球压标准：约7-9磅，皮革材质：PU皮革，中胎材质：抗冲击≥10003次以上比赛级中胎，篮球构造：丁基内胆，中胎，超纤外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好 | 60 | 个 | 100 | 6000 |
| 2 | 篮球7号 | 1、7号篮球，圆周长约749mm～780mm,质量约567～650g; 2、高档PU革面，橡胶内胆，耐冲击次数≥2000次不变形、无开胶 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。 | 60 | 个 | 100 | 6000 |
| 3 | 体操垫(大) | 1、大体操垫规格为约2000×1000×100mm。 2、内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不允许拼凑。 3、垫套为≥4*4牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 18 | 块 | 220 | 3960 |
| 4 | 体操垫(小) | 1、小体操垫规格约为1200×600×50mm。 2、内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不允许拼凑。 3、垫套为4*4牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 80 | 块 | 110 | 8800 |
| 5 | 羽毛球 | 1、优质羽毛，飞行稳定，经久耐打，落点准确，每筒6只。 2、球头为软木材质，毛片为鸭毛或鹅毛。 3、用于学校训练教学使用。 | 137 | 筒 | 76 | 10412 |
| 6 | 乒乓球球拍 | 1、横拍与直拍，底板为纯杨木制品。 2、用来击球的拍面应用胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm,或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N;为保证产品质量安全产品应不含有毒元素：甲醛释放量按照GB 18580-2017标准检验结果≤0.05mg/m³;重金属含量(包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)按照GB 18584-2001,GB/T 36021-2018,GB/T 29610-2013标准检验未检出。 | 60 | 付 | 50 | 3000 |
| 7 | 乒乓球网 | 1、球网高度≥145mm,网孔约为7mm 2、聚乙烯涤纶材质 3、三面白边白边宽度≥20mm | 50 | 个 | 50 | 2500 |
| 8 | 排球 | 1、5号排球，圆周长约为650mm～670mm,质量约为260~280g; 2、材料为超细Pu,手感柔和，冲击力小，整球采用轻质材料 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面 | 55 | 个 | 100 | 5500 |
| 9 | 排球网 | 1、排球网长度约为9500mm～10000mm,宽度700mm±25mm 2、≥4mm涤纶材质，≥三面5mm白边，≥10*10网孔，中间需拉钢丝绳 | 6 | 个 | 120 | 720 |
| 10 | 羽毛球网 | 1、羽毛球网长度≥6100mm,宽度约为500mm±25mm 2、≥3cm白色缝边，涤纶材质，孔径约为18mm 3、满足学校日常训练及比赛使用。 | 30 | 个 | 50 | 1500 |
| 11 | 羽毛球拍 | 1、总长度≤580mm,宽度≤230mm,拍弦面长度≤280mm,质量≤80g,握柄直径23mm～25mm 2、铝合金合一体材质，可拉线不低于20磅 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳 | 5 | 付 | 100 | 500 |
| 12 | 足球 | 1、5#:圆周长约为680mm～700mm;质量约为410g~450g 2、表皮材料为耐磨Pu,内胆为橡胶材质，脚感精准。 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象 | 60 | 个 | 120 | 7200 |
| 13 | 绣球 | 绣球定制(标准) | 100 | 个 | 10 | 1000 |
| 14 | 绣球筐 | 绣球专用框，高约为39CM,下长约为23CM,宽约为21厘米 | 6 | 个 | 80 | 480 |
| 15 | 弹力带 | 重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 25 | 根 | 20 | 500 |
| 16 | 秒表 | - 显示系统：能够计量60个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100秒，分段点时间、分段区时间和全部经过时间三排显示； - 2.最小记时值0.01秒。最大计时不少于10小时；误差不大于1/100。3.显示数字应清晰，不断划、不模糊、不闪烁 | 20 | 块 | 160 | 3200 |
| 17 | 跨栏架 | 1,钢制可升降≥5档，升降范围约为762mm～1067mm; 2,栏板为abs成型材料，栏板长约为1200mm,宽约为70mm,厚约为20mm;3,两根底管采用≥50mm*50mm的方管，长度≥700mm带配重，外立柱采用直径约为32mm的钢管，内管采用直径约为25mm的钢管，立管配置与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠，单个跨栏架用塑料袋装，每个纸箱装4个，表面采用抛丸除锈，静电喷涂。 | 10 | 个 | 100 | 1000 |
| 18 | 发 令 枪 | 1、材质：塑胶手柄，外观表面色泽应均匀，不应有明显花斑擦伤、划痕等缺陷。 2、容弹量不少于2发，单发。 3、声响：镗口水平正前方100米处，声强值不小于60分贝。 4、烟雾：在规定背景下，镗正前方150米清晰可见。 5、军用钢发射装置，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计。 | 2 | 支 | 300 | 600 |
| 19 | 助跳板 | 1、主要原材料采用木材或其它弹性材料，IⅢ型长×宽×高≥1200mm×600mm×200mm 2、主体木质材料，表面覆盖防滑地毯 3、底座与起跳面呈一固定角度，方便助跳使用 4、设有安全防护绳(弹簧跳板) | 2 | 块 | 280 | 560 |
| 20 | 录 音 机 | U盘播放/蓝牙功能CD/MP3光碟播放功能USB/CD/MP32000mAh锂电池 | 2 | 台 | 500 | 1000 |
| 21 | 皮尺 | 1、50m规格，整体尺寸为直径约为200*22mmABS外壳。 2、苎麻布卷尺，防水，防腐蚀； 3、收放手柄可折叠，卷尺扣为不锈钢材质。 | 2 | 卷 | 34 | 68 |
| 22 | 接力棒 | 1、长约为280mm-300mm,直径约为30mm-42mm,质量不小于50g 2、优质铝材 3、8种颜色，鲜艳醒目。 | 20 | 根 | 15 | 300 |
| 23 | 垒球 | 1、圆周长约为195mm±10mm,质量约为80g±5g,1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于300mm 2、PU材质，手工缝制而成。 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳 | 10 | 个 | 20 | 200 |
| 5、专用教室（美术） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静物展台 | 优质榉木折叠静物台，带背板，台面尺寸约600*600mm，台面离地高度600mm，整体高度1190mm，可折叠收纳。 | 2 | 个 | 500 | 1000 |
| 2 | 几何石膏 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。 | 2 | 套 | 500 | 1000 |
| 3 | 人物头像石膏 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉,尺寸：≥48cm。大卫石膏像1个；琴女石膏像1个，高尔基1个；3．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 1 | 套 | 500 | 500 |
| 4 | 人物头像石膏 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉,尺寸：≥48cm。海盗石膏像1个；伏尔泰石膏像1个，米开朗基罗1个； 2.．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 1 | 套 | 500 | 500 |
| 5 | 人物头像石膏 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉,尺寸：≥48cm。维纳斯1个；阿波罗1，神父1个；2．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 1 | 套 | 500 | 500 |
| 6 | 人物头像石膏 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉,尺寸：≥48cm。马赛1个；拉奥孔1个，塔头1个；2．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 1 | 套 | 500 | 500 |
| 7 | 景物写生灯 | 技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。4.配备专用灯，全光谱LED灯源，显色指数≥98，RG0无蓝光伤害，支持5000k、4000k、3000k色温任意切换，直径95mm，总长度165mm。 | 4 | 台 | 200 | 800 |
| 8 | 仿真瓜果、静物 | 仿真瓜果、静物：蜡果（重体仿真水果、蔬菜）≥6件：苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子各1件、 器皿16件：花瓶2件、砂锅2件、玻璃杯2件、瓷盘2件、瓷碗2件、编织篮2件、陶罐2件、铝壶2件（大小各1件） 玩具4件：毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质玩具1件、木质玩具1件 | 4 | 套 | 1000 | 4000 |
| 9 | 写生衬布 | 技术要求：1．规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm。 2．材质：衬布材质为棉布，锁边。3．颜色搭配。4. 产品易于清洗，耐用，不退色。 | 20 | 块 | 50 | 1000 |
| 10 | 画架 | 1、规格：总高度≥1450mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm 2、材质：优质实木 3、特点：12孔，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲。 4、要求：高度升降可调。 | 50 | 个 | 100 | 5000 |
| 11 | 画板 | 技术要求：1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 | 50 | 块 | 200 | 10000 |
| 12 | 作品展示架 | 尺寸约为：120*200cm，带万向轮，用于展示美术作品。 | 10 | 个 | 300 | 3000 |
| 13 | 绘画仪器 | 4尺拷贝台:A0尺寸，尺寸约 1200*800m，双开关，隔黑，分区发光+调光，用于国画、水墨等创作临摹。 | 4 | 块 | 1650 | 6600 |
| 14 | 绘画仪器 | A3拷贝台;A3尺寸，透图尺寸约460*320mm，亚克力台面，LED灯源。 | 26 | 块 | 150 | 3900 |
| 15 | 美术教学用品储存柜 | 尺寸≥高1800*宽850*深390mm，双门。为保证产品质量安全产品应不含有毒元素：甲醛释放量按照GB 18580-2017标准检验结果≤0.05mg/m³；重金属含量（包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）按照GB 18584-2001，GB/T 36021-2018，GB/T 29610-2013标准检验未检出。 | 4 | 个 | 1000 | 4000 |
| 6、专用教室（音乐教室） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢琴 | 1.铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正。 2.音板：采用白松制作的加强型实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。 3.琴弦：采用德国Roslau的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 4.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速。 5.弦椎：采用优质羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 6.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为2H以上。 7.脚轮：采用双轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。 8.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为3.5kg左右。 9.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整。 10.背柱：采用五背柱设计，保证了弦列振动的边界条件而且相应提高了钢琴总装配精度。 11.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处理稳定状态。 12.击弦机：引进德国雷诺工艺技术制造的击弦机，采用欧洲进口的榉木和德国呢毡，保证贝宁钢琴极高的灵敏度及耐冷热性,弦椎击弦距离不少于43 mm,弦椎无晃动，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。 13.顶杆：采用高强度材质，不易磨损变形，保证了产品的使用寿命。 14.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。 15.尺寸规格：1520*1210*620 | 2 | 台 | 15500 | 31000 |
| 2 | 古琴 | 精选兰考桐木，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。附件：古筝包一个，琴码21个，高级指甲一付，调音扳手一个。含配套支架。 提供本产品绿色环保产品证书、节能环保证书、自主创新品牌证书复印件加盖公章。 | 1 | 台 | 12600 | 12600 |
| 3 | 古琴 | 精选兰考桐木，传统手工工艺制作，配置专业琴弦。 | 1 | 台 | 7800 | 7800 |
| 4 | 大镲 | "1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧29CM，镲厚度≧0.8MM； 3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽。 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音 5、声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 | 2 | 个 | 100 | 200 |
| 5 | 大队鼓 | 26*12" 含背带和鼓槌。 鼓外径：（ 655 ）mm/±（ 5 ）mm 鼓腔厚度：（ 6.4 ）mm/±（ 0.3 ）mm 鼓腔圆度：≤5mm 鼓高度：（ 300 ）mm/±（ 2 ）mm 材质：骨膜选用天然皮膜或人工合成皮膜。 鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。 | 2 | 个 | 165 | 330 |
| 6 | 小镲 | 直径：20CM，黄铜 | 2 | 个 | 90 | 180 |
| 7 | 小队鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格：鼓尺寸14""×4"" ，鼓面的直径≧354mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒直径≧14mm； 4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏； 5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； | 4 | 个 | 75 | 300 |
| 8 | 小号 | 调性： 降B 整体尺寸：cm 48.5*5*12.5 吹嘴管： 黄铜 变音管： 黄铜 活塞： 不锈钢 喇叭口材质及工艺： 黄铜 管径： 11.65mm 口径： 123mm 号嘴： 7C 手环/支撑： 可调手环 重量：kg 1.06kg 表面处理： 漆金 乐器箱包: 抗震轻体随型盒 总体描述：调性：降B；材质：黄铜；管径：11.65mm；口径：123mm；可调手环，不锈钢活塞；箱包：抗振轻体方盒适合普通乐队练习、演奏； | 6 | 个 | 370 | 2220 |
| 9 | 指挥棒 | 全长约1200mm，带红绳碎头。共两节。主体材质：不锈钢 | 1 | 个 | 50 | 50 |
| 10 | 乐器储藏柜 | 1、规格：800×1800×400mm。2.采用冷轧钢板,粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强.采用国际品牌的粉沫使产品真正的环保无毒害。 | 4 | 个 | 1100 | 4400 |
| 7.厨房生活设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小餐车三层 | 尺寸≥850*500*850mm。 1、设备用材：采用不锈钢板制作，板材厚不小于1.0mm。 2、支架、通脚不小于Ф38* 1.0 mm厚不锈钢管，配方向轮四个。 | 4 | 辆 | 340 | 1360 |
| 2 | 大拖车 | 1、尺寸≥1000*600*850mm。 2、材质采用优质不锈钢板，台面厚度1.2mm；横梁支腿采用1.0mm厚不锈钢板折制；扶手采用1.0mm厚不锈钢管；高档承重车轮。 | 2 | 辆 | 450 | 900 |
| 3 | 平板中拖车 | 1、尺寸≥850*500*850mm。 2、材质采用优质不锈钢板，台面厚度不小于1.2mm；横梁支腿采用1.0mm厚不锈钢板折制；扶手采用不小于1.0mm厚不锈钢管；高档承重车轮。★为保证产品质量安全产品应不含有毒元素：甲醛释放量按照GB 18580-2017标准检验结果≤0.05mg/m³；重金属含量（包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）按照GB 18584-2001，GB/T 36021-2018，GB/T 29610-2013标准检验未检出，投标文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章，检测报告须有CMA或ilac-MRA、CNAS标识和检测机构检测专用章，少项或有一项不合格则投标无效；为保证检测报告的真实性，检测报告需带二维码扫描以辨真伪，验收时原件备查。 | 2 | 辆 | 300 | 600 |
| 4 | 商用中型压面机 | 额定功率≥2.2KW；额定电压：380v；生产效率约为 ：70kg.h ，重量约为 ：100kg。主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 3 | 台 | 4800 | 14400 |
| 5 | 柜式蒸包子柜 | 1、电压380V，功率≥24kw 2、蒸饭时间约为 ：50分钟， 3、用电量约为 ：24度 4、结构形式：双门双控 5、规格：双门二十四盘 6、可供人数：500～600人 7、设备用材：采用优质不锈钢磨砂板,板厚不小于1.0mm,采用耐热聚氨酯整体发泡工艺，美观经久耐用，自动进水，缺水断电防止干烧，保温时间长，既能节能环保;配不锈钢二十四个蒸饭盘。 | 3 | 台 | 3700 | 11100 |
| 6 | 和面机 | 1、≥25kg 2、电压380v、功率≥3（kw），,铜芯线电机。和面量约为 ：25KG；和面时间约为 ：3-10min；用电参数约为 ：2.2kw/3800V；采用不锈钢内胆，自动翻斗，内藏式电机，链轮式传动。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 3 | 台 | 4265 | 12795 |
| 7 | 电磁双头大炒炉 | 技术参数不小于：2*25KW/380V 1、炉台面约为 ：1.2mm厚 不锈钢板材； 2、炉背板约为 ：1.0mm不锈钢板材； 3、输出档位大小通过显示板显示； 4、安全：超温保护、自动故障检测、电压（高低）及缺相保护，故障报警显示； 6、智能化设计：旋钮控制水龙头加水，0-25KW8档火力调节，数码档位显示； 7、节能：比普通燃气/油灶节能50%以； 8、环保：无明火无烟尘无废气，低噪音； 9、配可调式子弹脚。 | 1 | 台 | 6500 | 6500 |
| 8 | 电磁单头大炒炉 | 技术参数不小于：25KW/380V 1、炉台面约为 ：1.2mm厚 不锈钢板材； 2、炉背板约为 ：1.0mm不锈钢板材； 3、输出档位大小通过显示板显示； 4、安全：超温保护、自动故障检测、电压（高低）及缺相保护，故障报警显示； 6、智能化设计：旋钮控制水龙头加水，0-25KW8档火力调节，数码档位显示； 7、节能：比普通燃气/油灶节能50%以； 8、环保：无明火无烟尘无废气，低噪音； 9、配可调式子弹脚。 | 1 | 台 | 4505 | 4505 |
| 9 | 四门冰箱 | 规格≥1200*700*1900mm 进口压缩机组，内盘铜管，R134A环保标准制冷剂。双机双温，噪音低，耗电省，不锈钢箱体，温度范围-6℃/-15℃/-5℃/+5℃，功率420W电压220V. | 10 | 台 | 4500 | 45000 |
| 10 | 不锈钢桶 | 优质不锈钢 ，厚度1.0mm | 10 | 个 | 234 | 2340 |
| 11 | 双开门蒸饭柜 | 1、电压380V，功率≥24kw 2、蒸饭时间约为 ：50分钟， 3、用电量约为 ：24度 4、结构形式：双门双控 5、规格：双门二十四盘 6、可供人数：500～600人 7、设备用材：采用优质不锈钢磨砂板,板厚1.0mm,采用耐热聚氨酯整体发泡工艺，美观经久耐用，自动进水，缺水断电防止干烧，保温时间长，既能节能环保;配不锈钢二十四个蒸饭盘。 | 4 | 台 | 4900 | 19600 |
| 12 | 热风循环刀具砧板消毒柜 | 1、外形尺寸：≥1200*500*1800mm 2、消毒温度约为 ：20℃~100℃ 3、电源电压：220（V）交流 4、电源频率约为 ：50（Hz） 5、额定功率约为 ：3（KW） 6、消毒方式：热风循环超大功率消毒，100度立体循环风 高温杀菌，杀毒效果彻底、去死角。 | 3 | 台 | 4100 | 12300 |
| 13 | 电陶瓷保温台 | 尺寸：≥800*800*800mm，整机采用优质不锈钢制作，厚度约为 1.0mm，晶板≥300*300mm，功率约为 4kw*4头，电压380v交流，面板显示火力、档位。柜式结构。 | 5 | 套 | 720 | 3600 |
| 14 | 电磁汤炉 | 技术参数：不小于15KW/380V 1、炉台面：不小于1.2mm厚 不锈钢板材； 2、炉背板：不小于1.0mm不锈钢板材； 3、输出档位大小通过显示板显示； 4、安全：超温保护、自动故障检测、电压（高低）及缺相保护，故障报警显示； 6、智能化设计：旋钮控制水龙头加水，0-20KW8档火力调节，数码档位显示； 7、节能：比普通燃气/油灶节能50%以； 8、环保：无明火无烟尘无废气，低噪音； 9、配可调式子弹脚。 | 2 | 台 | 2500 | 5000 |
| 8 图书 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图书 | 各大出版社（具体详见附件“采购书目清单”（另册提供）） | 15000 | 册 | 具体详见附件“采购书目清单” | 309900 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1252300 |

| 商务要求 |  |
| --- | --- |
| ★售后服务要求及 免费保修期 | 1、质保期为1年(除需求一览表特别注明外；按国家"三包"执行；若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行)（自提交成果并验收合格之日起计）； 2、故障响应时间：2小时内响应，接到故障通知后在6小时内到达采购人指定现场处理，不需要更换备件的条件下应在12小时内解除故障，需要更换备件时应在24小时内解除故障，不能解除故障的在3个工作日内提供同档次备用产品。 3、免费保修期：保修期内提供12个月的上门全免费保修期，保修期内非人为因素发生的故障均由中标供应商免费维修或更换，质保期外维修的零配件需优惠（注明折扣率）。 4、定期维护：质保期内定期对设备进行免费保养和维护（注明时间），定期对用户进行回访、技术支持。 5、技术升级：在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 |
| ★核心产品 | 本项目核心产品为1、物理数字化实验室“79、数据采集器”； |
| ★验收方式 | （1）验收方式：由采购人、中标人、使用方共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托合法且具有检测资质的第三方开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 (2）为确保采购项目满足《采购需求》中带有“★”号的技术指标和性能要求，并与采购文件、合同和投标文件保持一致，采购人享有拒收中标供应商交付的无法满足实质性技术参数要求的产品的权利。采购人有权对中标人在投标文件中提供的检测报告真伪以及数据的真实性进行验证，验证过程中发现任何伪造等虚假材料的将追究中标供应商的法律责任。采购人不承担供应商自身造成的损失。同时，如果中标人未能满足合同、采购文件和投标文件中规定或承诺的技术功能要求，将被视为虚假应标，采购人报政府采购监督管理部门同意后可解除双方的供货合同，并且保留追究投标人虚假应标法律责任的权利。 |
| ★交付使用 时间及地点 | 1.交付使用时间：2024年12月30日前交货并全部安装调试合格完毕。货到学校有货物签收单由学校清点签收。 2.交货地点：采购人指定地点。接到中标供应商的验收申请后5个工作日验收完毕。 |
| ★付款方式 | - 合同签订后5日内采购人支付合同总价的30%作为预付款；货到现场后5日内支付合同总价的60%；安装验收合格之日起15日内支付至合同总价的100%。 |
| ★所属行业 | - 本项目所属行业为工业。 |
| ★其他要求 | 1.本分标实行总承包报价；包括货物采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本分标的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 2.采购单位在签订合同后供货前需对成交供应商提供的设备进行测试，以供确认是否达到采购需求中所规定的技术功能要求，成交供应商未提供或所提供设备不满足竞价采购需求的则视为虚假应标，所有损失由成交供应商承担。 3.成交供应商在供货时承担货物在运输过程中一切风险，由此产生的所有费用由成交供应商承担。 4.为确保设备功能真实有效，正式供货时业主有权要求供应商提供与招标文件技术要求及功能符合的设备一套，根据招标文件进行所有性能参数的逐条核对，作为项目验收的依据。所提供设备若不符合招标要求，视为虚假应标并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 5.为确保所供应货物为全新且含质保产品，正式供货时中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖投标人公章。 6.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 7.本项目采购预算（人民币）：壹佰贰拾伍万贰仟叁佰元整（¥1252300.00），投标价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。 |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能、售后服务方案、项目实施方案、履约能力等内容按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低投标人评标报价

（5）投标人价格分 =                                    　×30分

投标人评标报价

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术性能分…………………………………………………………………………………………（满分20分）

①所投“教师演示台”台面采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合参数要求的化学性能检测、理性能检测、环保性能检测、抗菌性能检测、防霉性能检测、抗老化性检测；提供国家认监委认可的第三方权威机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章得3分。

②所投“数据采集器”内置4.3英寸或以上电容式（非电阻）触摸屏，高清彩色显示，支持多点触控；提供以上参数的国家认监委认可的第三方权威机构出具的带CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章得3分。

③所投“数据采集器”内嵌八个easy-port卡槽式防错插传感器接口，传感器无需通过数据线，直接接入进行实验（非外接方式）；提供以上参数的国家认监委认可的第三方权威机构出具的带CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章得3分。

④所投“数据采集器”最高支持12个传感器同时接入（八个卡槽接口+4个USB接口）；提供以上参数的国家认监委认可的第三方权威机构出具的带CMA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章得3分。

⑤所投“电压传感器”传感器内置4.3英寸或以上高清触摸屏；提供以上参数的国家认监委认可的第三方权威机构出具含有产品图片的带CMA、CNAS标志检测报告复印件并加盖投标人公章得2分。

⑥所投“电压传感器”传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；提供以上参数的国家认监委认可的第三方权威机构出具含有产品图片的带CMA、CNAS标志检测报告复印件并加盖投标人公章得2分。

⑦所投“电流传感器”传感器内置4.3英寸或以上高清触摸屏；提供以上参数的国家认监委认可的第三方权威机构出具含有产品图片的带CMA、CNAS标志检测报告复印件并加盖投标人公章得2分。

⑧所投“电流传感器”传感器能自由选择并满屏支持数字、仪表、曲线、表格等多种显示方式；提供以上参数的国家认监委认可的第三方权威机构出具含有产品图片的带CMA、CNAS标志检测报告复印件并加盖投标人公章得2分。

3．项目实施方案分…………………………………………………………………………………(满分25分)

评委根据投标人提供的项目实施方案进行独立打分：

一档（8分）：项目实施方案有项目实施方法，项目实施进度安排，劳动力组织，项目质量及安全保证措施等内容简单，需求分析有不符合实际的描述，方案基本满足采购要求但不够详细，有不可行的部分。

二档（16分）：项目实施方案包括有项目实施方法，项目实施进度安排，劳动力组织，项目质量及安全保证措施等内容比较齐全，需求分析、进度控制措施符合采购实际情况及需求，项目进度安排、劳动力安排紧凑合理、具体实施方法描述可行，方案满足采购要求。

三档（25分）：在二档的基础上，项目实施方案内容齐全，内容包括有项目实施方法，项目实施进度安排，劳动力组织与技术培训，项目质量及安全保证措施等，人员配备优于采购需求、安装工艺符合技术规范，技术培训和质量控制措施有力、进度控制措施满足采购需求、安排合理且详细，可行性高。

4．售后服务方案分……………………………………………………………………………………(满分15分)

评委根据投标人提供的售后服务方案进行独立打分：

一档（5分）：售后服务承诺书内容完整、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面满足招标文件要求的。不满足招标文件要求或缺少某一项方案的不得分。

二档（10分）：售后服务承诺书内容完整、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面完全满足招标文件要求并有所提高，到达故障现场和排除故障时间低于2小时，承诺在2年内每年定期维护2次等内容。

三档（15分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等售后服务方案有多项优于招标文件要求，到达故障现场和排除故障时间低于1小时，承诺在3年内每年定期维护3次等内容。

5、履约能力分…………………………………………………………………………………………………9分

(1)投标人或所投产品或所投产品生产厂家，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供证明材料彩色扫描件，每个得3分， 满分9分。

6.政策功能分………………………………………………………………………………………（满分1分）

（1）采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件）,得0.5分。

（2）采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得0.5分。

7、综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为                   。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交付使用时间：                            。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 七 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为    年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

- 本所有产品安装完毕并验收合格后，30日内支付合同款的100%（无息）。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额2‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额2%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件贰份交采购代理机构，采购代理机构于合同签订之日起柒个工作日内将壹份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”（所需材料均为复印件）。

- (4)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- （5）联合体投标协议书（联合体投标时必须提供）；

- （6）.投标人具有《中华人民共和国出版物经营许可证》复印件(必须提供)。

说明:如为联合体投标，资格条件的(1)、(3)、(4)各方必须提供，否则资格审查不通过。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；

（2）技术规格偏离表（必须提供）；

（3）商务响应表（必须提供）；

（4）“采购需求”需要提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（5）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（6）项目实施方案（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（8）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（9）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（10）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（11）投标人2021年1月1日以来完成的类似项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以签订的合同书复印件为准，并能清晰反映相关内容）（如有，请提供）；

（12）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

一、资格性响应证明材料（格式）

1、投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：广西景钲工程咨询有限公司

我         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工       （姓名），身份证号码：                ，以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                         年    月   日

授权委托书（格式二）

致：广西景钲工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：               年    月   日

- 3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件;（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”（所需材料均为复印件）。

- 4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明

致：广西景钲工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

5.联合体协议书（如为联合体的，必须提供）

附件：

联合体协议书（格式）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的       （项目名称及项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,牵头人的 (法定代表人、负责人或委托代理人)根据招标文件规定及投标内容而对招标采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合投标中，       方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业协议合同金额合计 |  |  | 占联合体协议合同总金额的比例 |  |  |

……

六、本协议提交采购人或采购代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式     份，联合体成员和采购人或采购代理机构各执一份

甲方单位：（公章）

法定代表人或相应的委托代理人签字：

年       月        日

乙方单位：（公章）

法定代表人或相应的委托代理人签字：

年     月    日

6.投标人具有《中华人民共和国出版物经营许可证》复印件(必须提供)。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1、投标报价表（必须提供）

（1）第1-7项设备类投标报价表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 设备类投标报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第8项图书报价

| - 项号 | - 标的名称 | - 货物名称 | - 数量 | - 单位 | - 洋码价 | - 折扣率 | - 图书实洋价=（该图书码洋价×成交综合折扣率） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 图书 |  |  |  |  |  |  |
| - 图书投标报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 交付使用时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质保期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明:1.此项货物结算金额以实际验收图书的实洋数为准，按实洋付款;实洋数=码洋x折扣率)，最终结算的实洋数不超过本项货物政府采购预算金额，即人民币叁拾万零玖仟玖佰元整（¥309900.00）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （3）总报价表

| 项号 | 标的名称 | 类别 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 第1-7项设备类 |  |
| 2 |  | 第8项图书 |  |
| 合计： |  |  |  |
| 总报价报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1、各投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。2、投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。3、投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

2、技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物（标的）名称 | 招标文件“技术参数及性能（配置）要求” | 投标文件的响应内容 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中“技术参数及性能（配置）要求”的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3、商务响应表（必须提供）

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的响应内容 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4、“采购需求”需要提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5、投标人的售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日         期：

6、项目实施方案（如有，请提供）；

项目实施方案 （格式）

（根据采购需求内容及要求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7、项目实施人员一览表（如有，请提供）；

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

- 8、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

- ①中小企业声明函【如提供的货物或服务由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213 号）执行）提供的，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】；

附件：

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于  （釆购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于   （釆购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称）、从业人员	 人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

- ②如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）；

③.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供）。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

9、节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

10、环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

11、投标人2021年1月1日以来完成的类似项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以签订的合同书复印件为准，并能清晰反映相关内容）（如有，请提供）；

12、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

13、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。