招 标 文 件

项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—新能源汽车

项目编号：GXZC2025-G1-000949-ZTZX

采 购 人：广西职业技术学院

采购代理机构：广西政投项目咨询有限公司

2025年5月13日

目  录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	49

第四章  评标方法及评标标准	73

第五章  拟签订的合同文本	91

第六章　投标文件格式	99

# 第一章 招标公告

项目概况

广西职业技术学院实训教学设备更新项目—新能源汽车招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年6月4日9 时30 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-000949-ZTZX；政府采购计划编号：广西政采[2025]6488号-001、广西政采[2025]6488号-002

项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—新能源汽车

预算总金额：689.00万元（其中 A分标：344.00 万元；B分标345.00万元）

最高限价：689.00万元（其中 A分标：344.00 万元；B分标345.00万元）

采购需求：

| A分标；预算金额：344.00 万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 新能源汽车（纯电动）理实一体化实训设备 | 1批 | 采购新能源汽车（纯电动）理实一体化实训设备1 批，具体内容详见采购需求。 |

合同履行期限：自签订合同之日起30日内完成供货、安装调试完毕验收合格交付使用。

| B分标；预算金额：345.00万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 新能源汽车（混合动力）理实一体化实训设备 | 1批 | 采购新能源汽车（混合动力）理实一体化实训设备1 批，具体内容详见采购需求。 |

合同履行期限：自签订合同之日起30日内完成供货、安装调试完毕验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年5月13日至2025年5月20日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2025年6月4日 9 时 30 分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.各潜在投标人可就上述两个分标进行投标，但最多只允许获得一个分标的中标资格。

4.其他要求：参照《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与竞标；分公司竞标的，必须出具总公司愿为其参与本项目竞标以及履约行为承担民事责任承诺的授权文件，并且同一家总公司只能授权一家分支机构参与竞标，且总公司不能与下属的分支机构同时参与竞标。总公司的授权文件，授权内容包含但不限于授权事宜、资质使用。

5.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西职业技术学院

地址：广西壮族自治区南宁市江南区明阳工业园区明阳大道19号

联系方式：马进，0771-4213138

2.采购代理机构信息

名称：广西政投项目咨询有限公司

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦二十六层2602号房

联系方式：吴雪芳、玉积， 0771-5891216

3.项目联系方式

项目联系人：吴雪芳、玉积

电话： 0771-5891216

采购代理机构：广西政投项目咨询有限公司

- 2025年5月13 日

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

（1）本采购需求表中凡标注“▲”的条款或要求，不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

4.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料或承诺书的，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

| A分标采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标采购预算价：人民币叁佰肆拾肆万元整（¥3440000.00元） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术需求及要求 |
|  | 新能源汽车（纯电动）理实一体化实训设备 |  | 2套 | 工业 | 模块一：新能源智慧整车检测诊断改装教学车（1台） 1.1、产品规格基本参数 综合最大功率(kW)：≥120 综合最大扭矩(Nm)：≥250 长×宽×高(mm)：≥4631×1789×1495 车身结构：4门 5座 三厢轿车 车体结构 承载式 ▲（1）动力电池 电池类型：三元锂电池 NEDC纯电续航里程 (km) ：≥400 电池能量(kWh) ：≥52 百公里耗电量 (kWh/100km)：≥13.6 动力电池电压（V）≥346 动力电池系统额定容量：150Ah （2）变速箱 挡位个数*1 变速箱类型：固定齿比变速箱 电机类型：永磁同步电机 驱动方式 前置前驱 电动机总扭矩(Nm)：≥250 前电动机最大功率(kW)：≥120 （3）底盘转向 前悬架类型：麦弗逊式独立悬架 后悬架类型：扭力梁式独立悬架 助力类型：电动助力 （4）教学支持：配套纯电动汽车检修一体化教学微课及二维码，包括新能源纯电动汽车高压安全操作、BMS通信故障检修、动力电池绝缘故障、充电操作流程、快（慢）充故障检修、低压蓄电池不充电故障检修、冷却水泵不转故障检修、EPB不工作故障检修等教学资源。 1.2整车技术要求 通过拆解技术对新能源汽车进行剖析。原车上安装嵌入式控制及数据采集盒，引入验证性试验；车身覆盖件要求部分去除；整车能够完整展示相关系统及元器件的安装位置和工作状态。 （1）对车门及部分车身覆盖件进行技术剖析，解剖位置： 电动机、动力电池、充电系统、空调系统、转向系统、制动系统、行驶系统、仪表系统。 （2）PC编程控制主回路，高压线束配备显示高压线上电流的变化以及流动方向LED光带。 （3）配合交互动画实时演示车辆高压电流的流动方向以及系统的工作过程。 （4）装置：故障设置装置、信号采集装置、信号发送装置、车辆控制装置。故障设置装置可以电路断路和虚接故障等虚拟仿真设置；信号采集装置可实时采集系统相关在线电压并进行虚实联动；信号发送系统实时采集系统在线电压并进行加密处理后以无线通讯方式发送给学生测试终端； （5）连接高压驱动系统实训测试平台、高压电池管理系统实训测试平台、整车控制系统实训测试平台、充电管理系统实训测试平台，并与教学系统实时进行数据通讯。 1.3设备功能要求和实训教学内容 （1）新能源汽车认知、操作、高压部件及结构认知、高压系统的断电/上电操作，高压系统及低压系统的数据流读取和故障诊断等内容。 （2）车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；通过原厂诊断仪器与诊断座，读取车辆信息、编码查询、读取故障代码、高压数据流、执行元件测试等测试功能。 （3）基于整车的高压维修可以真实反映诊断维修状态，并且标准实施诊断维修过程时需要对高压系统进行高压警示线、高压警示牌的放置。 （4）满足新能源汽车维修工业级标准的整车工位的绝缘地板的设计和安装。尺寸不小于5000×2000(mm)。 模块二：新能源汽车整车教学平台（1台） 长*宽"高(mm):4765*1837*1515 能源类型：纯电动 ▲纯电续航里程(km)：≥420 电池快充时间(小时)：0.5 电池快充电量范围(%)：30-80 最大功率(kW)：100 最大扭矩(N-m)：180 车身结构4门5座 电动机(Ps)：136 官方0-50km/h加速（s）：5.5 最高车速(km/h)：130 电能当量燃料消耗量(L/100km)：1.31 整备质量(kg)：1586 最大满载质：1961 轴距(mm)：2718 前轮距(mm)：1580 后轮距(mm)：1580 最大马力(Ps):136 电动机总扭矩(N·m):180 前电动机最大功率(kW):100 前电动机最大扭矩(N·m):180 驱动电机数:单电机 电池类型:磷酸铁锂电池 电池能量(kWh):48 电池能量密度(Wh/kg):140 百公里耗电量(kWh/100km):11.60 快充功率(kW):60 挡位个数:1 变速箱类型:固定齿比变速箱 前悬架类型:麦弗逊式独立悬架 后悬架类型:多连杆式独立悬架 助力类型: 电动助力 车体结构:承载式 前制动器类型:通风盘式 后制动器类型:盘式 驻车制动类型: 电子驻车 前轮胎规格:215/55 R17 后轮胎规格: 215/55 R17 驾驶辅助影像:倒车影像 模块三：新能源智慧整车检测平台（1套） 整车检测平台与新能源智慧整车检测诊断改装教学车配套使用，结合交互式教学系统，实现虚拟与现实同步教学与实训。包括：新能源智慧整车电机控制系统检测平台、新能源智慧整车电池管理系统检测平台、新能源智慧整车控制系统检测平台、新能源智慧整车充电管理系统检测平台、新能源智慧整车车身控制系统检测平台以及新能源智慧整车空调控制系统检测平台的各项静态、动态数据测试与分析。 3.1、新能源智慧整车电机控制系统检测平台 ▲3.1.1设备技术要求 （1）连接线束长度≥1.5米，符合国标的航空插头专用连接线束； （2）检测平台配置LED灯背光； （3）外形尺寸： ≥1500mm*800mm*1800mm（长*宽*高） （4）工作电源：直流12V/交流220V （5）工作温度：-40℃～+50℃ （6）主体框架材质：金属钢结构焊接，表面喷塑处理，台面下安装有导轨抽拉储物柜； （7）检测箱体材质：采用国标铝型材拼装；承重连接部位采用螺丝套扣工艺组装； （8）检测面板材质：高级亚克力或PCB 板工艺制作；配备控制单元和执行器、传感器端子图，并安装镀金检测端子； （9）检测区面板箱尺寸：≥800mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （10）故障设置区面板箱尺寸：≥500mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （11）移动脚轮规格：≥3英寸； 总高≥100毫米； 万向带刹车，每轮承重150kg； 台面：双层防静电面板；台面安装储物柜； 面板：铝塑板材质，喷绘系统线路原理图； 实训测试平台安装万向脚轮。 （12）测试平台与新能源智慧整车电机控制模块、新能源智慧整车电池控制模块、新能源智慧整车充电管理模块、新能源智慧整车车身控制模块以及新能源智慧整车空调控制模块实时通讯，配备数据采集、检测、分析系统与故障诊断系统。 （13）各故障设置装置和多媒体教学终端之间数据传输采用无线模式； （14）配备虚拟设备，对应位置电压测量孔，控制模块和元器件端各安装一个测量孔。 （15）通讯技术：有线和无线WIFI通讯技术进行数据传输； （16）线路图板上相应位置安装端子电压测量孔。 （17）单个实训测试平台配置端子电压信号采集装置、学生测试终端信号发送装置、故障设置信号发送装置。 （18）故障类型设置包括：一般设置短路、断路、接触不良等故障类型；故障点为单一型或复合型。 （19）检测面板上绘制原车电机控制系统控制单元和接插件端子图形及检测端口。 3.1.2配套纯电动汽车检修活页式教材： 配套纯电动汽车检修活页式教材：包括认识驱动电机、检修驱动电机控制系统故障、检修低压蓄电池不能充电故障等内容，可以进行拆装动力总成、电机的拆装、检测旋变传感器、驱动电机旋变信号故障检修等任务实施。 3.2、新能源智慧整车电池管理系统检测平台 ▲3.2.1设备技术要求 （1）连接线束长度≥1.5米，符合国标的航空插头专用连接线束； （2）检测平台配置LED灯背光； （3）外形尺寸： ≥1500mm*800mm*1800mm（长*宽*高） （4）工作电源：直流12V/交流220V （5）工作温度：-40℃～+50℃ （6）主体框架材质：金属钢结构焊接，表面喷塑处理，台面下安装有导轨抽拉储物柜； （7）检测箱体材质：采用国标铝型材拼装；承重连接部位采用螺丝套扣工艺组装； （8）检测面板材质：高级亚克力或PCB 板工艺制作；配备控制单元和执行器、传感器端子图，并安装镀金检测端子； （9）检测区面板箱尺寸：≥800mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （10）故障设置区面板箱尺寸：≥500mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （11）移动脚轮规格：≥3英寸； 总高≥100毫米； 万向带刹车，每轮承重150kg； 台面：双层防静电面板；台面安装储物柜； 面板：铝塑板材质，喷绘系统线路原理图； 实训测试平台安装万向脚轮。 （12）测试平台能与新能源智慧整车电机控制模块进行实时通讯，配有数据采集、检测、分析系统与故障诊断系统。 （13）故障设置装置和多媒体教学终端之间要求采用无线模式进行数据传输； （14）配备虚拟设备，对应位置电压测量孔，控制模块和元器件端各安装一个测量孔。 （15）通讯技术：有线和无线WIFI通讯技术进行数据传输； （16）线路图板上相应位置安装端子电压测量孔，可以连接示波器、万用表等测量工具。 （17）单个实训测试平台配置端子电压信号采集装置、学生测试终端信号发送装置、故障设置信号发送装置。 （18）故障类型设置包括：一般设置短路、断路、接触不良等故障类型；故障点为单一型或复合型。 （19）检测面板上需绘制原车电池管理系统控制单元和接插件端子图形及检测端口。 3.2.2配套纯电动汽车检修活页式教材：更换动力电池组的注意事项和更换步骤、动力电池的组成和检修动力电池绝缘故障原理、了解动力电池管理系统的结构和原理、检修动力电池管理系统通讯故障；同时包含以上任务的实施方案。 3.3、新能源智慧整车控制系统检测平台 3.3.1设备技术要求 （1）连接线束长度≥1.5米，符合国标的航空插头专用连接线束； （2）检测平台配置LED灯背光； （3）外形尺寸： ≥1500mm*800mm*1800mm（长*宽*高） （4）工作电源：直流12V/交流220V （5）工作温度：-40℃～+50℃ （6）主体框架材质：金属钢结构焊接，表面喷塑处理，台面下安装有导轨抽拉储物柜； （7）检测箱体材质：采用国标铝型材拼装；承重连接部位采用螺丝套扣工艺组装； （8）检测面板材质：高级亚克力或PCB 板工艺制作；配备控制单元和执行器、传感器端子图，并安装镀金检测端子； （9）检测区面板箱尺寸：≥800mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （10）故障设置区面板箱尺寸：≥500mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （11）移动脚轮规格：≥3英寸； 总高≥100毫米； 万向带刹车，每轮承重150kg； 台面：双层防静电面板；台面安装储物柜； 面板：铝塑板材质，喷绘系统线路原理图； 实训测试平台安装万向脚轮。 （12）测试平台能与新能源智慧整车电机控制模块进行实时通讯，配有数据采集、检测、分析系统与故障诊断系统。 （13）故障设置装置和多媒体教学终端之间要求采用无线模式进行数据传输； （14）配备虚拟设备，对应位置电压测量孔，控制模块和元器件端各安装一个测量孔。 （15）通讯技术：有线和无线WIFI通讯技术进行数据传输； （16）线路图板上相应位置安装端子电压测量孔，可以连接示波器、万用表等测量工具。 （17）单个实训测试平台配置端子电压信号采集装置、学生测试终端信号发送装置、故障设置信号发送装置。 （18）故障类型设置包括：一般设置短路、断路、接触不良等故障类型；故障点为单一型或复合型。 （19）检测面板上需绘制原车整车控制系统控制单元和接插件端子图形及检测端口。 3.3.2配套纯电动汽车检修活页式教材： CAN BUS检修故障诊断仪无法与车辆通信故障以及整车控制器的更换、检修整车无法加速故障、检修P挡无法解除故障、检修整车高压系统不能上电故障以及以上任务的实施方案。 3.4新能源智慧整车充电管理系统检测平台 3.4.1设备技术要求 （1）连接线束长度≥1.5米，符合国标的航空插头专用连接线束； （2）检测平台配置LED灯背光； （3）外形尺寸： ≥1500mm*800mm*1800mm（长*宽*高） （4）工作电源：直流12V/交流220V （5）工作温度：-40℃～+50℃ （6）主体框架材质：金属钢结构焊接，表面喷塑处理，台面下安装有导轨抽拉储物柜； （7）检测箱体材质：采用国标铝型材拼装；承重连接部位采用螺丝套扣工艺组装； （8）检测面板材质：高级亚克力或PCB 板工艺制作；面配备控制单元和执行器、传感器端子图，并安装镀金检测端子； （9）检测区面板箱尺寸：≥800mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （10）故障设置区面板箱尺寸：≥500mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （11）移动脚轮规格：≥3英寸； 总高≥100毫米； 万向带刹车，每轮承重150kg； 台面：双层防静电面板；台面安装储物柜； 面板：铝塑板材质，喷绘系统线路原理图； 实训测试平台安装万向脚轮。 （12）测试平台能与新能源智慧整车充电控制模块进行实时通讯，配有数据采集、检测、分析系统与故障诊断系统。 （13）故障设置装置和多媒体教学终端之间要求采用无线模式进行数据传输； （14）配备虚拟设备，对应位置电压测量孔，控制模块和元器件端各安装一个测量孔。 （15）通讯技术：有线和无线WIFI通讯技术进行数据传输； （16）线路图板上相应位置安装端子电压测量孔，可以连接示波器、万用表等测量工具。 （17）单个实训测试平台配置端子电压信号采集装置、学生测试终端信号发送装置、故障设置信号发送装置。 （18）故障类型设置包括：一般设置短路、断路、接触不良等故障类型；故障点为单一型或复合型。 （19）检测面板上需绘制原车整车充电管理系统控制单元和接插件端子图形及检测端口。 3.4.2配套纯电动汽车检修活页式教材：车载充电机的内部结构原理、慢充装和快充装的结构认知和区别、高压线束和高压系统的结构认知、检修快速无法充电故障、检修慢充无法充电故障、检修高压系统漏电故障以及以上工作任务的实施方案 3.5、新能源智慧整车车身控制系统检测平台 3.5.1设备技术要求 （1）连接线束长度≥1.5米，符合国标的航空插头专用连接线束； （2）检测平台配置LED灯背光； （3）外形尺寸： ≥1500mm*800mm*1800mm（长*宽*高） （4）工作电源：直流12V/交流220V （5）工作温度：-40℃～+50℃ （6）主体框架材质：金属钢结构焊接，表面喷塑处理，台面下安装有导轨抽拉储物柜； （7）检测箱体材质：采用国标铝型材拼装；承重连接部位采用螺丝套扣工艺组装； （8）检测面板材质：高级亚克力或PCB 板工艺制作；面配备控制单元和执行器、传感器端子图，并安装镀金检测端子； （9）检测区面板箱尺寸：≥800mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （10）故障设置区面板箱尺寸：≥500mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （11）移动脚轮规格：≥3英寸； 总高≥100毫米； 万向带刹车，每轮承重150kg； 台面：双层防静电面板；台面安装储物柜； 面板：铝塑板材质，喷绘系统线路原理图； 实训测试平台安装万向脚轮。 （12）测试平台能与新能源智慧整车车身控制模块进行实时通讯，配有数据采集、检测、分析系统与故障诊断系统。 （13）故障设置装置和多媒体教学终端之间要求采用无线模式进行数据传输； （14）配备虚拟设备，对应位置电压测量孔，控制模块和元器件端各安装一个测量孔。 （15）通讯技术：有线和无线WIFI通讯技术进行数据传输； （16）线路图板上相应位置安装端子电压测量孔，可以连接示波器、万用表等测量工具。 （17）单个实训测试平台配置端子电压信号采集装置、学生测试终端信号发送装置、故障设置信号发送装置。 （18）故障类型设置包括：一般设置短路、断路、接触不良等故障类型；故障点为单一型或复合型。 （19）检测面板上需绘制原车整车车身控制系统控制单元和接插件端子图形及检测端口。 3.5.2配套纯电动汽车检修活页式教材：电动助力转向系统的作用结构认知以及工作原理学习、检修EPS故障灯常亮故障、汽车EPB电子驻车制动系统的认知以及 检修EPB电机不工作故障、汽车液压制动系统组成及作用、检修制动系统--ABS警告灯常亮故障以及以上任务的实施方案 3.6、新能源智慧整车空调控制系统检测平台 3.6.1设备技术要求 （1）连接线束长度≥1.5米，符合国标的航空插头专用连接线束； （2）检测平台配置LED灯背光； （3）外形尺寸： ≥1500mm*800mm*1800mm（长*宽*高） （4）工作电源：直流12V/交流220V （5）工作温度：-40℃～+50℃ （6）主体框架材质：金属钢结构焊接，表面喷塑处理，台面下安装有导轨抽拉储物柜； （7）检测箱体材质：采用国标铝型材拼装；承重连接部位采用螺丝套扣工艺组装； （8）检测面板材质：高级亚克力或PCB 板工艺制作；面配备控制单元和执行器、传感器端子图，并安装镀金检测端子； （9）检测区面板箱尺寸：≥800mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （10）故障设置区面板箱尺寸：≥500mm*200mm*800mm（长*宽*高）； （11）移动脚轮规格：≥3英寸； 总高≥100毫米； 万向带刹车，每轮承重150kg； 台面：双层防静电面板；台面安装储物柜； 面板：铝塑板材质，喷绘系统线路原理图； 实训测试平台安装万向脚轮。 （12）测试平台能与新能源智慧整车空调控制模块进行实时通讯，配有数据采集、检测、分析系统与故障诊断系统。 （13）故障设置装置和多媒体教学终端之间要求采用无线模式进行数据传输； （14）配备虚拟设备，对应位置电压测量孔，控制模块和元器件端各安装一个测量孔。 （15）通讯技术：有线和无线WIFI通讯技术进行数据传输； （16）线路图板上相应位置安装端子电压测量孔，可以连接示波器、万用表等测量工具。 （17）单个实训测试平台配置端子电压信号采集装置、学生测试终端信号发送装置、故障设置信号发送装置。 （18）故障类型设置包括：一般设置短路、断路、接触不良等故障类型；故障点为单一型或复合型。 （19）检测面板上需绘制原车空调系统控制单元和接插件端子图形及检测端口。 3.6.2配套纯电动汽车检修活页式教材：纯电动汽车空调系统的结构组成、日常维护和空调系统制冷剂的加注、检修鼓风机不工作故障、检修空调系统制冷制热故障、检修冷却系统温度异常故障等任务，以及以上任务的实施方案。 3.7、配套智能互动汽车教学系统 （1）通讯系统用RS485完成通讯诊断，实现CAN/LIN的数据分析及控制，RS485 的数据传输速度可达 100Kbps, SP3485 收发器，该芯片 3.3V 供电，最大传输速度可达 10Mbps，支持多达 32 个节点，并且具有输出短路保护,配备RS232/RS485 的转换器； 是否可修改为：通讯系统：RS485; RS485 数据传输速度≥100Kbps； 收发器：SP3485； 芯片电压：3.3V，传输速度：10Mbps，节点≥32个； 转换器：RS232/RS485 （2）连接方式：udp通讯协议无线连接； （3）考核系统：具有自定义故障设置、随机故障设置系统； （4）教学系统：有丰富的可视化课程资源、文本资源等 模块四：新能源智慧整车数据采集互联师生终端（1套） 4.1、教学终端 4.2、数据采集互联教学系统（评标过程供应商可就本项功能进行演示） （1）数据采集互联教学系统按主界面、系统选择界面、检测界面三层界面的逻辑架构，且在系统检测界面要求控制电路图清晰，控制端子针脚定义标识明显，每一条控制线路用不同的颜色区分，总体颜色不少于5种。 （2）平台可检测的系统包括新能源智慧整车电池管理控制模块（BMS）；新能源智慧整车充电管理模块（OBC）；新能源智慧整车电机控制模块（PEU）新能源智慧整车整车控制模块（VCU）；新能源智慧整车空调控制模块（A/C）；新能源智慧整车车身控制六大模块；对每个模块控制单元针脚信号采集检测及故障设置与恢复； （3）系统自带虚拟检测工具，如万用表、波形图等。万用表的使用方法应与实际相符，表针具有一键复位功能。 （4）测量值的误差：信号数据检测的数量值与实际车辆真实数据的误差应在5%内。 4.3、教学设备智能考核系统 （1）教学设备智能考核系统自带 WIFI 热点和故障设置控制单元；不需要借助其他 WIFI 设备（如无线路由器）就能工作，手机或 PC 端和控制板通过 WIFI连接，抗干扰能力强，教师端为控制端，无线发送设置故障点。； （2）对每一个信号进行“通”、“断”和“间歇故障”三种设置，“间歇故障”的通断时间可以单独设定；最多可支持多个信号的设置。一块控制板支持16个信号的设置。 （3）故障设置功能：App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块。 （4）工作电压：DC10V～15V。 （5） 技术性能：ARM高性能CPU + 专业WIFI芯片。 （6）设备尺寸：1900mm*750mm*1900mm 4.4、纯电动汽车检修实物教学软件（评标过程供应商可就本项功能进行演示） 教学软件功能包含：纯电动汽车检修教学准备；纯电动汽车系统结构认识；纯电动汽车系统自诊断技术；纯电动汽车动力电池系统故障检修教学；纯电动汽车直流充电故障检修教学；纯电动汽车交流充电故障检修教学；纯电动汽车电机旋变故障检修教学；纯电动汽车冷却系统故障检修教学；纯电动汽车制动真空泵故障检修教学；纯电动汽车转向无助力故障检修教学；纯电动汽车空调压缩机故障检修教学；纯电动汽车空调暖风故障检修教学；纯电动汽车考核系统互动教学等十三项教学内容。 4.5、工学结合一体教学平台（评标过程供应商可就本项功能进行演示） 一体化教学平台功能包含：教学平台有微信小程序或官网链接登录端口。 教学平台功能主要包括：教学平台呈显工作页教学功能、教学平台呈显微课视频教学功能、教学平台呈显课件教学功能、教学平台存储有模板课程、优质课程、最新课程等功能、教学平台具有“课件”、“测验”、“作业”、“素材”公告教学管理功能；教学平台考试管理、课程管理、班级管理等功能。 4.6、配套新能源智慧整车数据传输测试学生终端 （1）每套设备≥16个工位设备； （2）满足工学一体化的多工位分组实训，要求满足多名测量者同时对一个系统的控制模块端子电压及其波形的实时测量； （3）学生测量终端数据传输采用无线通讯技术； （4）母板适用于整车电机控制系统检测板、整车电池管理系统检测板、整车控制系统检测板、整车充电管理系统检测板、整车车身控制系统检测板、整车空调控制系统检测板六大系统模块，通过更换不同的测量面板来完成不同系统的测量； （5）与智慧整车教学系统平台配套使用，用于完成新能源汽车各项数据的检测、转换与控制； （6）教学测试终端：数据传输采用无线通讯技术；可进行车辆控制单元的静态数据测试及动态数据测试；可以智慧诊断教学车、教学平台、教师终端进行无线数据交互与测试；能够测试新能源智慧整车电池管理控制模块（BMS）；新能源智慧整车充电管理模块（OBC）等五个模块的信号电压及波形图显示；对每个模块控制单元针脚信号采集检测及故障设置与恢复； （7）设备尺寸：345mm*270mm*150mm 模块五：新能源专用万用表（16个） 显示读数：6000； 电容：2000Μf，任意键唤醒； 表笔：1mm 特尖；误操作报警；自动关机功能；含有频率测量、温度测量、最大值和最小值测量以及相对值测试；工业级防护外壳防摔抗磨，外壳自带支架；可设置手动和自动测量方式。 模块六：新能源纯电动汽车专用检测工具（1套） 组套包括新能源专用钳型数字表、新能源专用兆欧表、新能源专用示波器、高压试电笔、低压试电笔、新能源汽车诊断仪。 模块七：新能源纯电动汽车专用绝缘工具组（1套） 工具组套包含工具车、11件套绝缘工具组、18件套绝缘螺丝起子组、29件套绝缘棘轮套筒扳手组、40件套绝缘棘轮套筒扳手组、扭力扳手组。 模块八：新能源汽车专用绝缘工作台（1个） 工作台整体采用绝缘玻璃钢材料，可绝缘耐压10KV； 工作台尺寸：1000*700*600mm。 模块九：新能源汽车专用龙门式举升机（1个） 举升重量 4500kg； 最低高度 100mm； 最大举升高度 1920mm； 举升时间 50s； 下降时间 30s； 总高 4194mm； 柱内宽度 2900mm； 总宽 3756mm。 模块十：新能源汽车专用动力电池拆装支架（1个） 举升重量1000kg； 举升高度1785mm； 最低高度1135mm； 台面长度1245mm； 台面宽度800mm； 举升时间55seconds； 整机净重300kg； 电机相数1ph； 侧滑宽度35mm。 模块十一：交流充电桩（1个） 机身尺寸：1484X400X170 (mm)； 输入电压：AC220V； 显示屏：7寸触摸屏； 通讯接口：RS -485/CAN/RS232等可选RS485； 欠压保护：≤176VAC； 过载保护：≥35.2A； 额定剩余电流分段时间：≤0.1S； 防护等级：IP54； 存储温度：-40°C—+60°C； 相对湿度：5%~95%，无凝结； 平均故障间隔时间：MTBF≥8796h； 重重：40Kg； 功率：7KW*1； 额定电流：32A。 模块十二：车载充电器（1个） 符合GB/T20234.2-2015规定及要求，额定功率：3KW。 模块十三：便携式直流充电器（1个） 输出功率:7kW； 输入电压:220V单相电； 输出电流:16A/32A； 输出电压:200-700V自适应； 稳压精度：≤±0.5%； 稳流精度：≤±1%； 纹波：≤±0.5%； 防护等级：IP31； 效率：≥94%。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日历日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同后接到采购方通知之日起30天内完成供货、安装调试完毕验收合格交付使用。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。 3.交货方式：现场交货。 |  |  |  |
| 质保期 （保修期） |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期为自验收合格之日起3年。质保期内提供免费技术支持及上门维修服务，免费更换配件，质保期后免人工费，只收取配件的成本费，须提供3年的软件及硬件免费售后服务、升级及现场维护。货物调试、验收须按有关国家标准和规范及双方签订的合同技术要求进行。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。中标人负责安装调试免费安装、调试设备、操作试验，直至运行正常，并负责现场培训相关人员产品安装、使用、维护等方面技术培训至掌握产品的操作使用及简单维护。 2.在保修期内： （1）须提供微信、QQ、电话等服务方式的咨询解答和技术支持服务，提供7*24小时在线质保服务。在质保期内，对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施。 （2）中标人所供货物半年内修理两次后，仍不能正常使用的，采购人有权要求中标人免费调换同型号、同规格或优于的全新产品或者退货，因此产生的一切费用由中标人承担。 （3）中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件免费更换有质量问题的货物。 （4）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。 （5）保修期内每年巡检，免费保养≥2次，如中标人不按约定履行，采购人有权按5000元/次/台收取违约金。 （6）货物如属于强制计量检定设备，设备验收前，中标人须提供计量检测部门检定或具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，中标人如无法提供，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。 （7）货物配套软件，如软件免费使用，软件版本如有更新，中标人须保证终身免费升级；如软件需收取年费，货物价格须包含≥3年的年费，在该承诺的年限内如软件有更新，不再额外收取更新费用。 （8）中标人须提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。（格式自拟）。 （9）中标人负责对采购人的使用操作人员进行培训，所提供的设备培训方案包括但不限于以下内容：设备基本知识、操作规程，正确操作步骤和注意事项，包括设备的开关机、参数设置、工作流程等；安全防护：包括设备维护保养的方法、事故应急处理等；熟练掌握全部功能及基本维修，能够快速排除设备故障，确保设备正常运行。 （10）投标人本分标所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后采购人支付合同总额的30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。 2.本分标投标以人民币报价，且为含税价。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4.本分标报价为货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其中包括但不限于：设备主体及附件(辅料、零配件)货款、软件费用、保险费、货物包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、验收、售后服务、招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。 5投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取，双方签订合同后5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：中标供应商按承诺履约，产品安装验收合格，中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 |  |  |  |
| 知识产权及其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 4.合同签订后供货前，供应商须提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件。 5.中标供应商提供的中标产品，交货验收时要求生产日期不早于12个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。 6.中标后发现中标供应商提供的相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，费用由中标人承担。 - 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 - 3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 - 4.验收标准 - （1）验收标准： - 1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - 2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 - 3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 - 4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 - 5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 - （2）货物或服务技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： - 1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 - 6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。 - 5.验收要求 - 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 - （1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 - （2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 - （3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 - （4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 - （5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。 - （6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。 （7）中标人须提供以下资料作为验收材料之一： ①设备配置清单或装箱单； ②供货商的营业执照、授权书（均须加盖公章）； ③生产制造商的营业执照； ④设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）； ⑤设备使用说明书、宣传彩页（原件给使用部门，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备使用部门）； ⑥操作规范流程图、维修手册、保养手册或者货物保养要求、电气原理图（如有须提供纸质版和电子版）。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收事项其他说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将解除合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| □本表的第 / 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于计划安排、人员配置、保障措施等）和售后服务方案（包括但不限于：培训方案、技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案等）。 3.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书，检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书、检验报告不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。 4.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ▲1.本分标评审时，投标人投标总报价金额超最高限价的按投标无效处理。 ▲2.投标人就本分标需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。 |  |  |  |  |  |

| B分标采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B分标采购预算价：人民币叁佰肆拾伍万元整（¥3450000.00元） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术需求及要求 |
|  | 新能源汽车（混合动力）理实一体化实训设备 |  | 3套 | 工业 | 一、汽车技术改装车辆（1台） 技术参数： ▲1.发动机：≥2.0T L4； 2.排量(mL)：≥1984； ▲3.最大功率(kW)：≥162； ▲4.最大马力(PS)：≥220； 5.最大功率转速(rpm)：≥4900-6700； 6.气缸排列形式：直列； 7.配气机构：DOHC； 8.发动机布局：横置； 9.燃油标号：95号(原97号)； 10.排放标准：国VI； 11.缸盖材料：铝合金； 12.缸体材料:铸铁； 13.最大扭矩(N·m)≥350； 14.进气形式：涡轮增压； 15.变速箱：7挡湿式双离合； 16.长×宽×高(mm)：≥4860×1830×1470； 17.轴距(mm)：≥2870； 18.驱动方式：前置前驱； 19.前悬架类型：麦弗逊式独立悬架； 20.后悬架类型：多连杆式独立悬架； 21.转向助力类型：电动助力； 22.车体结构：承载式； 23.前轮胎规格：225/55 R17 ； 24.后轮胎规格：225/55 R17 ； 25.接近角(°)：13； 26.离去角(°)：14； 27.前制动器类型：通风盘式； 28.后制动器类型：盘式； 29.天窗类型：可开启全景天窗； 30.供油方式：直喷； 31.最高车速（km/h）:230.00； 32.官方0-100加速（s）:8.30； 33.液晶仪表盘尺寸（寸）：10.25 34.手机无线充电：前排； 35.后排座椅放倒形式：比例放倒； 36.远光灯光源：LED； 37.近光灯光源：LDE； 38.车内氛围灯：30色； 39.感应雨刷：雨量感应式； 40.屏幕操作方式：触控式； 41.前排屏幕分辨率：2K； 42.手机互联/映射：CarPlay、CarLife； 43.4G/5G网络：4G； 44.接口类型：12V，Type-C； 45.USB/Type-C接口数量：前2/后2； 46.手机APP远程控制：车门控制、车况查询/诊断、车辆定位/寻车； 47.遮阳板化妆镜：主驾驶+照明灯，副驾驶+照明灯； 48.扬声器数量：7； ▲49.主动安全配置：ABS防抱死、牵引力控制(ASR/TCS/TRC)、刹车辅助(EBA/BAS/BA)、并线辅助、车道偏离预警系统、车道保持辅助系统、主动刹车/主动安全系统、道路交通标示识别、疲劳驾驶提示、全速自适应巡航、远近光灯光源：LED、感应雨刷； 50.语音识别控制系统:多媒体系统、导航、电话等； ▲51.完整的动力、制动、传动、转向、行驶、电气、空调及控制系统，能够通过诊断电脑进行在线读取车辆信息、读取故障代码、各项数据流、执行元件测试等操作； 52.整车满足车辆认知、大赛训练、维修保养、整车拆装、故障检测等教学需求； 53.“变速器工作原理拆装交互式软件”课程资源，具有原理、拆卸、安装三大模块及≥18个子模块任务组成。原理介绍≥30步、拆卸任务≥10步、装配任务≥16步，总共有≥50步。动力传递路线动画教学资源需包含但不限于：双离合变速器倒挡传递路线；双离合变速器1挡传递路线；双离合变速器2挡传递路线；双离合变速器3挡传递路线；双离合变速器4挡传递路线；双离合变速器5挡传递路线；双离合变速器6挡传递路线；双离合变速器7挡传递路线。控制单元装配动画教学资源需包含但不限于：安装装配杆；使用游标卡尺测量调节器距离；安装控制单元螺栓；安装控制单元后检查。双离合器装配动画教学资源需包含但不限于：插入接合杆塑料固定架；安装大接合杆；安装K2小接合轴承；安装K1大结合轴承；安装双离合器；安装齿毂和卡环； 54.车辆具备专用外接设计，直接检测动力、制动、传动、转向、行驶、电气、空调及控制系统； 二、整车故障设置与检测连接平台（1个） 技术参数： ▲1.该设备需配套整车： 发动机：≥2.0T L4 排量(mL)：≥1984 最大功率(kW)：≥162 最大马力(PS)：≥220 进气形式：涡轮增压 变速箱：≥7挡湿式双离合 长×宽×高(mm)：≥4866×1832×1479 整车故障设置与检测连接平台（A+B）可同时与整车进行无损连接。 ▲2.整车故障设置与检测连接平台（A+B）以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，串联在控制模块和原车线束之间。 3.整车故障设置与检测连接平台（A+B）可以作为教师故障考核设置终端、学生信号测量终端。支持发动机控制单元部分、车载电网控制单元部分（含内外部灯光、喇叭、雨刮清洗系统）、左前车门控制单元部分（含玻璃升降、门锁、后视镜等）、右前车门控制单元部分、进入及启动许可系统控制单元部分、网关部分的信号测量与故障设置。 ▲4.整车故障设置与检测连接平台（A+B）背面部分设置机械故障设置终端，采用隐藏式机械故障设置系统，U型连接端子设置断路、短路、虚接、CAN线反接等故障。 ▲6.整车故障设置与检测连接平台（A+B）前面部分设置学生测量部分，万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。 7.整车故障设置与检测连接平台（A+B）采用航空插头设计。 8.整车故障设置与检测连接平台（A+B）基底采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，安装喷绘不同控制单元端子针脚的彩色亚克力板。 9.检测模块总成数量：≥4块； 发动机控制单元部分测量面板，≥180个测量针脚； 车载电网控制单元/左前车门控制单元/右前车门控制单元部分测量面板，≥180个测量针脚； 网关部分测量面板，≥20个测量针脚； 进入及启动许可系统部分测量面板，≥40个测量针脚。 10.测量连接线束：≥6条，涵盖发动机控制单元、车载电网控制单元、左前车门控制单元、右前车门控制单元、进入及启动许可系统、网关。 11.设备电源：DC12V； 12.工作温度：-40℃ - +50℃； 13.外形尺寸：≥920*260*600mm（长*宽*高）。 14.配套辅助教学终端运行内存≥2G，储存内存≥16G，分辨率：≥1920*1080像素。 15.训练过程记录包括学员填写的作业工单、章节的理论考核成绩、训练时长等。 16.考核评价基于训练模式进行设计，线上考核具有倒计时考核功能、自动评分的功能。 17.学习入口：教学模式和训练模式双模式，包括视频指导、资料查询、作业记录表、评价考核四个功能模块。 ▲18.考核训练教学系统每一个知识点或故障案例下需含有与课程匹配的能力要素说明和微视频、结构原理介绍的图文展示和微视频。 19.发动机管理技术部分包含但不限于启动模块、抖动模块、机油模块、动力模块、故障灯模块、定速巡航模块和冷却模块≥7个模块，需通过≥21个典型故障案例为切入点，系统解析相关系统诊断操作要点。（评标过程供应商可就本项功能进行演示） 20.车身电气技术部分包含但不限于供电模块、外部灯光模块、内部灯光模块、车窗模块、雨刮和清洗模块、舒适进入模块、其他电气模块≥7个模块，需通过≥17个典型故障案例为切入点，系统解析相关系统诊断操作要点。 21.集成工具管理车： 设备尺寸：≥1300*700*900（长*宽*高）； 充气轮胎：≥145/70-6*2个； 万向脚轮：≥5寸*2个； 材质为重型聚氨酯； 抽屉：≥7层； 集成工具管理车需由多层可自锁抽屉组成存储空间，上部安装工作台面；下部多层分类存储抽屉，按照拆装工具层、存储空间、智能终端、检测工具等进行划分。每个抽屉层板上铺设EVA切割泡棉激光雕刻一次成型；工具车底部配备有万向脚轮。 三、万用接线盒（含4条Y型专用连接线）（1个） 技术参数： 1.母圆形端子≥12条；母扁形端子≥24条；公圆形端子≥12条；公扁形端子≥24条；碳棒≥2条；延长线≥4条；探针≥4个；LED试灯≥1个； 2.设备尺寸：≥450*360*105mm（长*宽*高）。 3.具体DIY连接功能，满足轿车竞赛系统的保险丝、继电器、传感器、执行器等插接测量使用，并可重复插接使用。包括不同类型针脚测试线、探针、鳄鱼夹等。 四、诊断系统（含诊断仪、充电机、诊断充电车）（1个） 设备由诊断系统由诊断仪 1套、充电机 1套、诊断充电车 1套组成。 （一）诊断仪技术参数 1.专业诊断软件ODIS配套诊断电脑、诊断接头； 2.支持读故障码、清故障码等诊断功能； 3.屏幕尺寸：≥14英寸 4.内存：≥8GB RAM 5.硬盘：≥256GB SSD 6. CPU：≥英特尔 酷睿 i7 7.操作系统：Windows 10 （二）充电机技术参数 1.充电机具备防短接功能，最大充电电流≥70A，需具有电流、电压、电量等充电模式，具有普通、AGM、GEL等电池类型选择。 2输入电压：AC200-240V； 3.充电电压：≥12V。 （三）诊断充电车技术参数 1.尺寸：≥550×610×1180(mm)； 2.工作温度：-35℃～40℃； 3.设备重量约：38KG； 4.诊断充电车采用四个万向轮支撑，可移动和固定。上层用于放置诊断仪，中间层可用于放置示波器和充电机，同时设置示波器测量线束悬挂支架。下层可用于放置常用资料。 五、混合动力改装教学车辆（2台） 技术参数： ▲1.能源类型：插电式混合动力； 2.纯电续航里程：≥120km； 3.电池能量：≥18KWh； 4.电机功率：≥145KW； 5.最大扭矩：≥135N·m； 6.车辆尺寸：≥4765×1837×1495MM； 7.轴距：≥2718MM； 8.电池类型：磷酸铁锂； 9.电池冷却方式：直冷； 10.电机类型：永磁同步电机； 11.发动机排量：1.5L； 12.进气形式：自然吸气； 13.油箱容积：≥48L； 14.前轮距：≥1580MM； 15.后轮距：≥1590MM； 16.车身结构：三厢车； 17.快充功能：支持； 18.驱动方式：前置前驱； 19.前悬架类型：麦弗逊式独立悬架； 20.后悬架类型：扭力梁式非独立悬架； 21.助力类型：电动助力； 22.巡航系统：定速巡航； 23.变速箱：E-CVT无级变速； 24.官方0-100km/h加速(s)：7.5 25.电能当量燃料消耗量(L/100km)：1.54； 26.快充时间(小时)：0.42； 27.慢充时间(小时)：2.5； 28.快充电量百分比：30-80； 29.最高车速(km/h)：≥180； 30.WLTC综合油耗(L/100km)：1.11； 30.电动机(Ps)：218； 31.最小转弯半径(m):5.6； 32.离去角(°)：14； 33.接近角(°)：13； 34.车门开启方式：平开门； 35.天窗类型：电动天窗； 36.中控彩屏屏幕：触控液晶屏； 37.电机布局：前置； 38.电池冷却方式：直冷； 39.百公里耗电量(kWh/100km)：13.6； 40.车身结构：承载式； 41.中控屏幕尺寸：≥10.1英寸； 42.语音分区域唤醒识别：双区域； 43.前轮胎规格：225/50 R18； 44.后轮胎规格：225/50 R18； 45.手机APP远程控制：车门控制；车辆启动；车灯控制；空调控制；车况查询/诊断； 车辆定位/寻车； 车主服务（查找充电桩、加油站、停车场等）；预约保养/维修； ▲45.全速自适应巡航 ；L2级辅助驾驶；360度全景影像 ；主驾驶+照明；车道偏离预警系统；内置行车记录仪；自动空调；车辆具备主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；胎压显示；前排安全带未系提醒；儿童座椅接口；ABS防抱死；制动力分配。 46.配套云服务平台中包含课程标准、进度计划、教学方案，PPT课件、物料清单、信息页、工作页等课程资源提供下载和打印功能；单个教学任务同时具备三种不同格式的资源呈现方式（文件夹式、鱼骨图式、时间轴式）。 47.产品考核系统与教育部公布的汽车相关1+X证书评价机构（如北京卓创至诚技术有限公司、北京中车行高新技术有限公司、中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司等）后台对接（投标时提供承诺函），进行身份识别、线上评分、线上统分、自动提交等功能，系统能自动生成电子版1+X证书。 48.车辆的电池管理系统（BMS），交流充电单元（OBC），电机控制器（JX1）直接进行专用外接设计，通过无损连接，可实现快速测量诊断模块更换。 六、混合动力整车控制系统诊断与维修实训平台（1套） 技术参数： ▲1.采用无损进行连接，可进行快速拆装，拆装后车辆可以正常行驶。 ▲2.实训平台包括教师故障考核设置终端、学生信号测量终端。支持整车左车身控制器、发动机控制模块、右车身控制器、驱动电机控制器、后车身控制器、电池包的信号测量与故障设置。 3.实训平台通过与原车插头配套的线束插接器连接。 4.采用机械式故障设置，可设置大于200路的线路断路、短路、虚接故障等故障。故障设置模块需安装有DC5V、DC12V、接地连接端子，并可任意组合复合故障。 5.面板上需喷绘混合动力汽车动力底盘系统结构展示图，结构展示图可展示电池包、电机控制器、发动机控制模块、车身控制器等在实车的位置。 6.配置清单需包含但不限于： 电池包无损连接线束 1 套； 电机控制器无损连接线束 1 套； 发动机控制单元无损连接线束 1 套； 左车身控制器无损连接线束 1 套； 右车身控制器无损连接线束 1 套； 后车身控制器无损连接线束 1 套；桌面 1 个； 不少于三抽屉两柜式存储空间的一体化工具车 1 台； 配套辅助教学终端 1 套（运行内存≥2G，储存内存≥16G；分辨率：≥1920*1080像素）。 7.教学面板：高强度铝塑板，高清UV喷绘表面镀膜工艺。 8.教学面板框架材质/规格：框架采用专用工业铝型材进行拼接，侧面铝型材规格：不小于200*35mm四卡槽，长度/数量：不小于770mm*2条。框架连接铝型材规格：不小于48*27mm采用上下卡槽，长度数量：不小于1380mm*4条。 9.工作站桌面需采用（长*宽*厚）不小于1520*700*25mm榉木板材。工作站下部需采用≥4个ABS专用护脚。 10.工作站主体材质/规格：框架采用铝型材材质，层板采用铁质，铝型材规格：不小于50*80mm,长度数量：不小于560mm*8条。 11.移动脚轮：工作站移动脚轮采用≥4个5寸重型聚氨酯悍马轮，单轮承载能力≥320kg，配套刹车系统可移动锁止。 12.≥三层抽屉储存空间规格：长*宽*高分别为：≥625*360*155mm、≥625*360*70mm、≥625*360*110mm。抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重≥35kg。 13.配套不少于两个柜式储存空间规格：长*宽*高≥300*610*560mm。 14.配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝。 15.整机规格尺寸（长*宽*高）：≥1500*700*1700mm 16.教学面板尺寸（长*宽*厚）：≥1400*730*4mm 18.课程资源需采用量产车型上的前照灯系统和电动车窗系统为基础进行开发。布局“灯光系统、舒适系统”对应图标学习入口。内容运行界面分为不少于三个区域展示，包括汽车灯光系统整个控制电路图的介绍，大灯总成高亮图标提示，底部有相对应的名称显示信息。布局有“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等对应图标学习入口。内容运行界面分为不少于三个区域展示，包括介绍单体电池内部结构；对显示的零部件进行360度旋转、平移、放大、缩小等操作。设置不少于六种不同视角。具有技术参数图标：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等。信息注释栏，介绍当前动力电池的主要信息。（评标过程供应商可就本项功能进行演示） 19.每套平台均安装远程安全服务系统，具备人脸识别、远程定位、生理监测、红外测温、远程启停、一键服务、历史记录、智能解锁等辅助功能。 19.1.人脸识别 集成动态人脸识别技术，识别精度高，响应速度快，可集成1000条以上本地人脸数据。单次识别时间（无人，采集+识别）<0.05s，摄像头识别速度 <20.00 Frame/s；单次识别时间（有人，采集+识别）<0.2s，识别速度 <5 Frame/s。 19.2.远程定位 集成WiFi定位，基站定位，GNSS全球定位系统，适用于车间等室内环境。定位精度<20m，频段符合：LTE-FDD: B1/B3/B5/B8，LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41，GSM: 900/1800 MHz，协议符合：TCP/UDP/PPP/NITZ/PING/FILE/MQTT/NTP*/。 19.3.红外测温 动态体温监测。测量范围 0-60℃（物温），测量范围 32-42℃（体温），测量精度 ±0.1℃，测量角度 12°，测量距离 0-5cm，显示精度 0.01℃。 19.4.远程启停 实现远程设备启停，关闭设备电源，响应时间<10s，响应反馈<15s，动作执行<15s。 19.5.一键服务 采用经纬度-解码定位，具备一键唤醒服务功能，后台相应时间<10min。 19.6.历史记录 自动记录开关机时间、使用状态、运行时长、历史记录、解锁人员信息等。 19.7.智能解锁 身份ID匹配可解锁。 七、诊断仪（1个） 1.操作系统：≥安卓10.0； 2.处理器：高通八核处理器； 3.运行存储：≥4G+128G； 4.电池容量：≥11000毫安； 5.屏幕尺寸：≥9.7英寸； 6.分辨率：≥1024x768P； 7.全系列车型诊断功能； 8.特殊功能：支持车系12V柴油汽油新能源、在线编程、在线编码、引导功能、OBD环保预检功能、刷隐藏、CAN-FD协议； 9.34项保养功能：A/F调校，门窗标定，轮胎改装，解除运输模式，胎压复位，仪表调校，悬架匹配，天窗初始化，启停设置，座椅标定，转向角学习，保养灯重置，NOx复位，语言设置，喷油嘴编码，防盗匹配，波箱匹配，齿讯学习，节气门匹配，EGR自学习，DPF再生，电子水泵启动，刹车片更换，电池更换，ABS排气，气囊复位，大灯匹配，尿素复位，离合器匹配，ECU复位，FRM匹配，雨量光线传感器，涡轮增压匹配，网关模块数据校准等； 10.在线编程：通用在线编程。 11.胎压诊断功能，存储：64G，容量：12600mAh钾电池，后置摄像头：800万。 八、混合动力系统+驱动电机解剖实训系统（1个） 技术参数： 1.以油电混合动力系统+驱动电机总成实物为基础，解剖关键部位，剖面涂不同色。 ▲2.整体展示功能：真实可演示运行的油电混合动力发动机+电机驱动系统。 3.动态运行功能：采用（最大功率：≥100KW；变速箱：E-CVT无极变速；发动机：≥1.8L 99马力L4）油电混合发动机总成为基础，配备驱动系统、传动皮带等附件。 4.实时显示功能：安装驱动电机启动开关、急停开关、电源指示灯。指示各驱动电机的工作状态。 5.备底座框架：≥40mm×40mm和≥40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，内嵌≥4mm铝塑板支撑密封，整套线束采用高安全强度的连接器。 6.台架尺寸约：约1300mm*800mm*1100mm (长*宽*高)； 7.工作温度：-35℃～40℃； 8.设备重量约：200KG； 9.材质：铝合金型材框架型材； 10.移动脚轮：≥4个移动轮，其中≥2个自锁功能； 11.输入电压：AC 220v； 12.工作电压：DC 12V； 13.低速驱动电机功率：≥40W。 14.配套课程内容包含但不限于“永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机、直流电机”；三相交流永磁同步电机平面线框图，展示汽车上驱动电机与变速箱之间的连接关系位置标注；对驱动电机总成进行360度旋转、平移、放大、缩小等操作；具有解剖运行图，展示驱动电机内部转子运行通过齿轮相互之间啮合情况；包含但不限于六种不同视角和返回图标；具有变速箱零部件展示功能，展示的内容需包含但不限于主轴齿轮、副轴齿轮、副轴主减速器主动齿轮和差速器主减速器从动齿轮的安装位置；展示某一个部件安装位置时，其他部件将被透视；展示变速器的规格参数包含但不限于连接方式、变速器油液、减速等级、一级减速比、二级减速比、调整间隙等内容。（评标过程供应商可就本项功能进行演示） 九、混合动力检测诊断教学实训系统（1个） ▲1.混合动力检测诊断教学实训系统基于能源类型：油电混合； 发动机：≥1.8L 99马力 L4； 进气形式：自然吸气； 最大扭矩：≥142N.m； 发动机特有技术：VVT-i/阿特金森循环； 电机类型：永磁/同步； 电机总功率：≥53kW； 电机最大扭矩：≥207N.m。 2.主体框架：全铝合金型材。 3.实训台上主要传感器与执行器的线束连接插头旁配有独立的测量接口。低压控制电路安装用检测端子。 4.实训台底部安装≥4个重型聚氨酯万向脚轮。同时脚轮带自锁装置。 5.排气系统配置一体成型耐高温防火隔热罩，排气管包裹专用排气工程隔热布，消声器机构外覆铝合金隔热层。 6.免维护蓄电池负极桩柱上安装专用断电开关。 7.发动机飞轮冷却水箱的运行部件配置有安全防护罩。 8.配备智能故障设置考核系统，教师端设置故障，学员分析故障现象并查找故障点，故障点主要设置在低压控制线路。 9.智能故障考核系统：教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成。 10.WiFi连接功能：设备的故障设置系统，具有WiFi热点功能。设备运行时热点自动打开。 11.密码管理功能:教师用移动教学终端需具有独立的管理密码，登录密码后可对故障类型、考核时间、故障恢复测试时间、学生成绩答题等进行操作。 12.考核时间设置功能：教师根据需要可以对每个故障点进行设置，并且可以设置考试时间，系统将自动阅卷。 13.故障设置功能：教师用移动教学终端对一体化教具指定的故障点进行“信号正常”、“信号断路”和“间歇故障”设置，“间歇故障”的通断时间也可以单独设定。 14.考核成绩统计功能：系统自动阅卷并上传到教师用移动教学终端，成绩报表记录包含：教学设备名称；考核时间；答题时间；考核题目；学生答题记录等。 15.故障恢复测试功能。 16.设备底座框架采用≥40mm×40mm和≥40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，内嵌≥4mm铝塑板支撑密封。 17.工业铝合金型材框架型材（40×40mm和40*80mm）；工作台厚度≥8mm，铝塑板≥4mm。 18.移动脚轮：工作站移动脚轮采用≥6个5寸重型聚氨酯悍马轮，单轮承载能力不低于320kg，配套刹车系统可移动锁止。 19.工作电压：DC 12V 20.汽油标号：≥92 21.工作温度：-35℃～40℃ 22.设备重量约：280KG 23.台架尺寸约：1500mm*1200mm*1200mm (长*宽*高) 24.配套资源采用1:1比例还原真实的汽车发动机零部件；采用直列四缸系列发动机，具有不少于拆卸、检测、安装三大模块及≥18个子模块任务组成。其中拆卸任务≥47步、检测任务≥24步、装配任务≥49步，总共有≥120步。发动机正时罩盖拆卸动画教学资源，包含但不限于以下拆卸步骤：拆卸气缸盖罩；检查正时标记；拆卸节温器；拆卸水泵；拆卸曲轴皮带轮；拆卸1号链条张紧器；拆卸机油压力开关；拆卸曲轴位置传感器；拆卸机油滤清器及滤清器座；拆卸发动机右悬支架；拆卸正时链条盖；拆卸正时链条；拆卸发电机支架；拆卸爆震传感器；拆卸曲轴通风箱；拆卸冷却液温度传感器。发动机凸轮轴检测动画教学资源，包含但不限于以下拆卸步骤：检测凸轮轴径向跳动度；检测凸轮轴轴颈直径；检测凸轮轴凸轮凸角高度；检测凸轮轴油膜间隙；检测凸轮轴轴向间隙；检测凸轮轴正时齿轮。 十、混合动力变速箱拆装实训台（2个） ▲1.混联式混合动力变速器总成（含驱动电机），配套专用翻转架连接机构，符合变速器总成和驱动电机的拆装、测量、维修、考核的技术需求。 2.台架采用国标钢材，金属表面采用喷烤漆工艺处理。 4.变速箱：电子无级变速箱(E-CVT)（变速箱挡位：无极变速；电动机类型：永磁同步；电动机布局：前置；电动机总功率：≥130kW；电动机总扭矩：≥300N.m） 5.翻转架整体尺寸(长×宽×高)：≥950×680×850mm； 接油盘尺寸(长×宽×深)：≥660×590×30mm； 翻转车长度：≥800mm； 翻转车宽度：≥600mm； 材质：钢材； 承重：≥75kg； 翻转方式：手动 6.配套资源1:1比例还原真实的汽车变速器零部件，具有原理、拆卸、安装三大模块及≥18个子模块任务组成等教学资源。其中原理介绍≥24步、拆卸任务≥11步、装配任务≥11步，总共有≥46步，拆卸装配过程中每一步的内容包含交互式拆装动画和工量具配套维修步骤的解析。电子液压单元动画教学资源，包含但不限于以下内容：电子液压控制单元组成、电子控制部分控制装置组成、电子控制部分传感器轮的作用、电子控制部分多功能开关的作用、变速箱油温传感器的作用；液压控制单元的作用。换挡轴和停车锁动画教学资源，包含但不限于以下内容：换挡轴的连接机构和作用、停车锁的连接机构和作用。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日历日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同后接到采购方通知之日起30天内完成供货、安装调试完毕验收合格交付使用。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。 3.交货方式：现场交货。 |  |  |  |
| 质保期 （保修期） |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期为自验收合格之日起3年。质保期内提供免费技术支持及上门维修服务，免费更换配件，质保期后免人工费，只收取配件的成本费，须提供3年的软件及硬件免费售后服务、升级及现场维护。货物调试、验收须按有关国家标准和规范及双方签订的合同技术要求进行。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。中标人负责安装调试免费安装、调试设备、操作试验，直至运行正常，并负责现场培训相关人员产品安装、使用、维护等方面技术培训，掌握产品的操作使用及简单维护。 2.在保修期内： （1）须提供微信、QQ、电话等服务方式的咨询解答和技术支持服务，提供7*24小时在线质保服务。在质保期内，对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施。 （2）中标人所供货物半年内修理两次后，仍不能正常使用的，采购人有权要求中标人免费调换同型号、同规格或优于的全新产品或者退货，因此产生的一切费用由中标人承担。 （3）中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件免费更换有质量问题的货物。 （4）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。 （5）保修期内每年巡检，免费保养≥2次，如中标人不按约定履行，采购人有权按5000元/次/台收取违约金。 （6）货物如属于强制计量检定设备，设备验收前，中标人须提供计量检测部门检定或具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，中标人如无法提供，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。 （7）货物配套软件，如软件免费使用，软件版本如有更新，中标人须保证终身免费升级；如软件需收取年费，货物价格须包含≥3年的年费，在该承诺的年限内如软件有更新，不再额外收取更新费用。 （8）中标人须提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。（格式自拟）。 （9）中标人负责对采购人的使用操作人员进行培训，所提供的设备培训方案包括但不限于以下内容：设备基本知识、操作规程，正确操作步骤和注意事项，包括设备的开关机、参数设置、工作流程等；安全防护：包括设备维护保养的方法、事故应急处理等；熟练掌握全部功能及基本维修，能够快速排除设备故障，确保设备正常运行。 （10）投标人本分标所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后采购人支付合同总额的30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。 2.本分标投标以人民币报价，且为含税价。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4.本分标报价为货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其中包括但不限于：设备主体及附件(辅料、零配件)货款、软件费用、保险费、货物包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、验收、售后服务、招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。 5投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取，双方签订合同后5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：中标供应商按承诺履约，产品安装验收合格，中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 |  |  |  |
| 知识产权及其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 4.合同签订后供货前，供应商须提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件。 5.中标供应商提供的中标产品，交货验收时要求生产日期不早于12个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。 6.中标后发现中标供应商提供的相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，费用由中标人承担。 - 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 - 3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 - 4.验收标准 - （1）验收标准： - 1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - 2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 - 3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 - 4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 - 5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 - （2）货物或服务技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： - 1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 - 6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。 - 5.验收要求 - 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 - （1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 - （2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 - （3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 - （4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 - （5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。 - （6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。 （7）中标人须提供以下资料作为验收材料之一： ①设备配置清单或装箱单； ②供货商的营业执照、授权书（均须加盖公章）； ③生产制造商的营业执照； ④设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）； ⑤设备使用说明书、宣传彩页（原件给使用部门，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备使用部门）； ⑥操作规范流程图、维修手册、保养手册或者货物保养要求、电气原理图（如有须提供纸质版和电子版）。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收事项其他说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将解除合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| □本表的第 / 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于计划安排、人员配置、保障措施等）和售后服务方案（包括但不限于：培训方案、技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案等）。 3.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书，检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书、检验报告不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。 4.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |
| ▲1.本分标评审时，投标人投标总报价金额超最高限价的按投标无效处理。 ▲2.投标人就本分标需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式见第六章）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑标段内依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； 本项目各个分标中标顺序为：A→B的顺序，供应商均可就上述两个分标进行投标，但须确保同一中标供应商所中分标数量最小化，即A、B分标应为不同的中标供应商，且中标后不影响其他分标评审。 如同一供应商同时在两个分标排名第一，按照各分标的中标顺序确定该供应商的中标分标，其余后续分标不再推荐该供应商为第一中标候选人，由排序第二的中标候选人替上，以此类推；其中标后不影响其他分标的评审。 □随机抽取。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾时后果自负。集中地点： / 联系人： / ；联系电话： / |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（监狱企业参加政府采购活动时，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）（格式后附）；【如有】 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）： 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件扫描件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证扫描件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料：（2024年11月至2025年4月内连续 三 个月的依法缴纳税收的证明材料扫描件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2024年11月至2025年4月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告：[2023年或2024年度财务报表扫描件｛供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告扫描件。（上述财务状况报告包括供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)｝，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 7.设备性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9.项目实施方案（格式自拟）【在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于项目实施计划、人员配置、保障措施等）（项目实施人员一览表（格式见第六章）和售后服务方案（包括但不限于：培训方案、技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案等）】； 10.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 11.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 12.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 13.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 14.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 1.投标报价是履行合同的最终价格，投标人各分标的投标报价应为人民币含税价，且为采购人指定地点的现场交货价，各分标的报价均为货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其包括但不限于：设备主体及附件(辅料、零配件)货款、软件费用、保险费、货物包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、验收、售后服务、招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。 2.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下 / 种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址： / ；提交截止时间： / ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为： / 。 （3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址： / ，截止接收时间： / ， 收件人： / ，联系方式： / ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为3项。 |
| 29.3 | 各分标中标候选人推荐数量： ☑根据（综合评分法）总得分由高到低排列次序并推荐标段内总得分排名前 3 名为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑各分标收取履约保证金。 1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取，双方签订合同后5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：中标供应商按承诺履约，产品安装验收合格，中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西政投项目咨询有限公司，联系电话：0771-5891216，通讯地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦二十六层2602号房。 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由各分标中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以项目（☑各分标中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出采购代理收费收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.代理机构银行账户信息如下： 账户名称：广西政投项目咨询有限公司 开户银行：2102109009300404148 银行账号：中国工商银行股份有限公司南宁市民族支行 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 关于投标文件的其他要求 | 纸质投标文件：各分标中标供应商在中标通知书发出后5天内须提交2套纸质版投标文件（含报价文件、资格证明文件、商务及技术文件按要求加盖公章）给采购代理机构。 提交的纸质版投标文件文本必须与其上传到广西政府采购云平台系统的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评审的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标供应商承担。 |
| 演示要求 | 各标段投标人需在广西政府采购云平台上进行演示，评审专家（或代理机构工作人员）在线发起视频会议及桌面共享，邀请投标人进入视频会议，投标人接到邀请后对桌面进行共享，然后按照演示顺序自行开始演示。进行系统演示时，不得使用PPT、FLASH演示。（具体事项可咨询政采云客服，联系方式详见公告） 演示时间、地点：初步评审结束后，投标人自行留意广西政府采购云平台电子开标大厅，如有必要，代理机构工作人员会电话通知。 注：投标人自备演示时需要的相关设备（如能正常上网的电脑、摄像头、耳麦等），未提供演示或演示不全或演示效果未能达到招标要求的，该项不得分。演示总时长30分钟以内（如演示超时的评委有权要求停止演示）。 投标人的系统演示内容：详见第四章评标方法及评分标准 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，各分标投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4各分标合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30. 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或解除合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商   （ 公司名称 ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）商务评审时，投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）技术评审时，不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（7）允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（9）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（12）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（13）投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

（14）招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

（15）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（16）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（17）未响应招标文件实质性要求的。

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

- 综合评分法（A标）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分58分） | （1）技术参数及性能配置分（满分36分） | 一、基本要求（满分6分）： 技术参数完全满足招标文件要求得基础分6分，一般参数及功能（不带“▲”的参数）负偏离一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 二、性能配置分（满分20分）： （1）技术参数完全满足招标文件的前提下，标注▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1.3分，满分5分。 注：投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 （2）技术演示（满分15分） 注：视频演示总时长要求不超过30分钟（如演示超时的评委有权要求停止演示），未参加在线视频演示或视频演示由于供应商个人原因无法正常播放或提供的视频演示为PPT文档播放形式或提供的视频演示不满足评分所述功能要求的不得分。 ①演示项：数据采集互联教学系统功能（满分5分） 演示内容： a.数据采集互联教学系统按主界面、系统选择界面、检测界面三层界面的逻辑架构，且在系统检测界面要求控制电路图清晰，控制端子针脚定义标识明显，每一条控制线路用不同的颜色区分，总体颜色不少于5种； b、平台可检测的系统包括新能源智慧整车电池管理控制模块（BMS）；新能源智慧整车充电管理模块（OBC）；新能源智慧整车电机控制模块（PEU）；新能源智慧整车整车控制模块（VCU）；新能源智慧整车空调控制模块（A/C）；新能源智慧整车车身控制模块六个模块；对每个模块控制单元针脚信号采集检测及故障设置与恢复功能； C、系统自带虚拟检测工具，如万用表、波形图等。万用表的使用方法应与实际相符，表针具有一键复位功能； 以上每完整演示1项功能，内容合理且符合采购文件要求的，每项得1分，最高5分，无演示不得分。 ②演示项纯电动汽车检修实物教学软件功能（满分5分） 演示内容：教学系统包含13项教学内容，其中故障检修内容，需按照故障实例、故障现象、工作原理、故障检修、故障设置流程进行演示； 软件功能应包含：纯电动汽车检修教学准备；纯电动汽车系统结构认识；纯电动汽车系统自诊断技术；纯电动汽车动力电池系统故障检修教学；纯电动汽车直流充电故障检修教学；纯电动汽车交流充电故障检修教学；纯电动汽车电机旋变故障检修教学；纯电动汽车冷却系统故障检修教学；纯电动汽车制动真空泵故障检修教学；纯电动汽车转向无助力故障检修教学；纯电动汽车空调压缩机故障检修教学；纯电动汽车空调暖风故障检修教学；纯电动汽车考核系统互动教学； 以上每完整演示1项功能，内容合理且符合采购文件要求的，每项得0.5分，最高5分，无演示不得分。 ③演示项：提供工学结合一体教学平台功能（满分5分） 演示内容：教学平台呈显工作页教学功能、教学平台呈显微课视频教学功能、教学平台呈显课件教学功能、教学平台存储有模板课程、优质课程、最新课程等功能、教学平台具有“课件”、“测验”、“作业”、“素材”公告教学管理功能；教学平台考试管理、课程管理、班级管理等功能。 以上每完整演示1项功能，内容合理且符合采购文件要求的，每项得0.5分，最高5分。 三、资源开发证明材料（满分10分）： （1）根据采购需求中关于教学相关内容的要求，投标人或投标产品生产厂家（2019年1月1日至投标时间截止时）内统筹组织编写并公开出版汽车类教学实训手册工作页（或教材）的，每提供 1份得1分，最多得8分。（须提供包括出版社出版证明、教材封面、教材出版信息页等扫描件） （2）根据采购需求中关于教学相关内容的要求，投标人或投标产品生产厂家提供纯电动汽车检修实物教学软件著作权证书的得1分；（提供证书扫描件） （3）根据采购需求中关于教学相关内容的要求，投标人或投标产品生产厂家提供教学设备智能考核系统软件著作权证书的得1分；（提供证书扫描件） 注：以上评分项未按要求提供证明材料的不予以计分。 |
|  |  | （2）项目实施方案分（满分11分） | 由评委根据供应商提供的项目实施方案进行独立打分。 一档（0分）：供应商不提供该项内容或完全不符合采购要求的。 二档(3分)：供应商的项目实施方案基本满足采购要求，项目实施方案简单，方案针对性、合理性不强的； 三档(6分)：在满足二档的基础上，供应商的项目实施方案满足采购要求，且具备保证项目实施的技术力量和人力资源安排、项目实施计划、供货配送方案等，项目实施方案可行。 四档（9分)：在满足三档的基础上，供应商的项目实施方案中，拟投入实施人员力量充足；进度计划合理、可行；供货配送方案合理；提供日常保养内容、维护措施及技术方案；有质量保障措施及应急措施；有项目安装、调试、验收方法；项目实施方案整体较详细。 五档（11分)：在满足四档的基础上，供应商的项目实施方案中，拟投入实施人员力量充足且经验丰富；工作安排明确合理；有明确的安装实施进度，进度计划科学合理、针对性强；供货配送方案快速便捷且切合实际；提供日常保养内容细致、维护措施及技术方案严谨、规范；质量保障措施及应急措施全面、具体；应急措施、防控等预案周全、可行；项目安装、调试、验收措施科学合理；项目实施方案整体切合实际且详细、具有科学性、针对性。 |
|  |  | （3）售后服务分 （满分11分） | 由评委根据供应商提供的售后服务方案进行独立打分。 一档（0分）：供应商不提供该项内容或完全不符合采购要求的。 二档(3分)：售后服务方案阐述简单，售后流程简单，服务响应时间基本满足招标文件要求。 三档(6分)：要求售后服务承诺书内容简单、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案简单，且配备售后服务人员人数不少于2人。 四档（9分)：售后服务承诺书内容的完整和可行、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案合理、可行、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案合理、可行；售后服务流程全面；培训方案完整；其他优惠措施等方面满足采购需求。且配备售后服务人员人数不少于2人，售后服务车1辆。 五档（11分)：售后服务承诺书有明确服务计划，有管理制度内容，售后服务内容的完善、合理、有针对性；制定故障出现后的解决方案计划，包括故障原因分析、故障处理流程、故障恢复时间等，保修期外维修方案详细科学；服务保障体系及保障响应措施全面具体；有同类设备服务经验（提供证明资料）；售后服务流程全面、针对性强（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、定期回访维护方案 (注明时间)等）；产品的售后服务机构、培训方案（包括培训目标、内容、时间、师资、场地、课时等方面的具体安排等）、应急预案、质量保障方案切合实际且详细、具有科学性、针对性，耗材和备品备件配备满足项目需求。且配备售后服务人员人数不少于5人，售后服务车2辆。售后人员中（投标人或投标产品生产厂家拟派）持有相关培训证或汽车维修相关的证书（如新能源汽车行业从业人员安全培训合格证书或动力电池管理系统检测与维修（高级）证书等） |
| 3 | 商务分（满分10分） | 技术人员 （满分4分） | - 投标人拟派本分标实施或售后服务在职技术人员具有机动车检测维修专业技术人员职业资格的每人得1分，满分2分。（提供相关证书扫描件） ②拟投入本项目培训人员具有汽车维修工一级职业资格证书（职业资格证书须由中华人民共和国人力资源和社会保障厅颁发）且获得机电类高级工程师及以上职称（职称证书须为人力资源和社会保障厅颁发）的每人得1分，满分2分。（提供相关证书扫描件） |
|  |  | 信誉分（满分3分） | 投标人或投标产品制造厂商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每提供一份有效证书扫描件得1分【该证书能在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询到】，满分3分。 |
|  |  | 业绩（满分3分） | 1、2020年1月1日至投标截止时间止，提供同类或类似设备的销售业绩，每个业绩得1.5分，共计3分。（提供合同或中标（成交）通知书或验收报告的扫描件，未按要求提供的不予以计分。） |
| 4 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品（2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.2分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.2分，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

- 综合评分法（B标）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分63分） | （1）技术参数分（满分33分） | 一、基本要求（满分5分） 技术参数完全满足招标文件要求得基础分5分，一般参数及功能（不带“▲”的参数）负偏离一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 二、性能配置分（满分17分） （1）提供“一、汽车技术改装车辆（1台）→53.“变速器工作原理拆装交互式软件”课程资源，具有原理、拆卸、安装三大模块及≥18个子模块任务组成。原理介绍≥30步、拆卸任务≥10步、装配任务≥16步，总共有≥50步。动力传递路线动画教学资源需包含但不限于：双离合变速器倒挡传递路线；双离合变速器1挡传递路线；双离合变速器2挡传递路线；双离合变速器3挡传递路线；双离合变速器4挡传递路线；双离合变速器5挡传递路线；双离合变速器6挡传递路线；双离合变速器7挡传递路线。控制单元装配动画教学资源需包含但不限于：安装装配杆；使用游标卡尺测量调节器距离；安装控制单元螺栓；安装控制单元后检查。双离合器装配动画教学资源需包含但不限于：插入接合杆塑料固定架；安装大接合杆；安装K2小接合轴承；安装K1大结合轴承；安装双离合器；安装齿毂和卡环；”相关软件功能截图的得3分； （2）提供“二、整车故障设置与检测连接平台（1个）→3.整车故障设置与检测连接平台（A+B）可以作为教师故障考核设置终端、学生信号测量终端。支持发动机控制单元部分、车载电网控制单元部分（含内外部灯光、喇叭、雨刮清洗系统）、左前车门控制单元部分（含玻璃升降、门锁、后视镜等）、右前车门控制单元部分、进入及启动许可系统控制单元部分、网关部分的信号测量与故障设置。”设备功能截图的得3分; （3）提供“五、混合动力改装教学车辆（2台）→46.配套云服务平台中包含课程标准、进度计划、教学方案，PPT课件、物料清单、信息页、工作页等课程资源提供下载和打印功能；单个教学任务同时具备三种不同格式的资源呈现方式（文件夹式、鱼骨图式、时间轴式）”相关软件功能截图的得4分; （4）提供“五、混合动力改装教学车辆（2台）→47进行身份识别、线上评分、线上统分、自动提交等功能，系统能自动生成电子版1+X证书”相关系统功能截图的得4分; （5）提供“六、混合动力整车控制系统诊断与维修实训平台（1套）→19.每套平台均安装远程安全服务系统，具备人脸识别、远程定位、生理监测、红外测温、远程启停、一键服务、历史记录、智能解锁等辅助功能。”相关功能截图的得3分; 三、技术演示（满分11分） 注：视频演示总时长要求不超过30分钟（如演示超时的评委有权要求停止演示），未参加在线视频演示或视频演示由于供应商个人原因无法正常播放或提供的视频演示为PPT文档播放形式或提供的视频演示不满足评分所述功能要求的不得分。 ①演示项：二、整车故障设置与检测连接平台（1个）→“第19项”功能（满分3分） 演示内容：发动机管理技术部分包含但不限于启动模块、抖动模块、机油模块、动力模块、故障灯模块、定速巡航模块和冷却模块等，需通过≥21个典型故障案例为切入点，系统解析相关系统诊断操作要点等功能。 以上每完整演示1项功能，内容合理且符合采购文件要求的，每项得0.5分，最高3分。 ②演示项：六、混合动力整车控制系统诊断与维修实训平台（1套）→“第18项”功能（满分4分） 演示内容：课程资源需采用量产车型上的前照灯系统和电动车窗系统为基础进行开发；布局“灯光系统、舒适系统”对应图标学习入口；内容运行界面分为不少于三个区域展示，包括汽车灯光系统整个控制电路图的介绍，大灯总成高亮图标提示，底部有相对应的名称显示信息；布局有“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等对应图标学习入口；内容运行界面分为不少于三个区域展示，包括介绍单体电池内部结构；对显示的零部件进行360度旋转、平移、放大、缩小等操作；设置不少于六种不同视角；具有技术参数图标：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等信息注释栏，介绍当前动力电池的主要信息。 以上每完整演示1项功能，内容合理且符合采购文件要求的，每项得0.5分，最高4分。 ③演示项：八、混合动力系统+驱动电机解剖实训系统（1个）→“第14项”功能（满分4分） 演示内容：配套课程内容包含但不限于“永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机、直流电机”；三相交流永磁同步电机平面线框图，展示汽车上驱动电机与变速箱之间的连接关系位置标注；对驱动电机总成进行360度旋转、平移、放大、缩小等操作；具有解剖运行图，展示驱动电机内部转子运行通过齿轮相互之间啮合情况；包含但不限于六种不同视角和返回图标；具有变速箱零部件展示功能，展示的内容需包含但不限于主轴齿轮、副轴齿轮、副轴主减速器主动齿轮和差速器主减速器从动齿轮的安装位置；展示某一个部件安装位置时，其他部件将被透视；展示变速器的规格参数包含但不限于连接方式、变速器油液、减速等级、一级减速比、二级减速比、调整间隙等内容。” 以上每完整演示1项功能，内容合理且符合采购文件要求的，每项得0.5分，最高4分。 |
|  |  | （2）项目实施方案分（满分16分） | 由评委根据供应商提供的项目实施方案进行独立打分。 一档（0分）：供应商不提供该项内容或完全不符合采购要求的。 二档(3分)：供应商的项目实施方案基本满足采购要求，项目实施方案简单，方案针对性、合理性不强的； 三档(6分)：在满足二档的基础上，供应商的项目实施方案满足采购要求，且具备保证项目实施的技术力量和人力资源安排、项目实施计划、供货配送方案等，项目实施方案可行。 四档（9分)：在满足三档的基础上，供应商的项目实施方案中，拟投入实施人员力量充足；进度计划合理、可行；供货配送方案合理；提供日常保养内容、维护措施及技术方案；有质量保障措施及应急措施；有项目安装、调试、验收方法；项目实施方案整体较详细。 五档（13分)：在满足四档的基础上，供应商的项目实施方案中，拟投入实施人员经验丰富；进度计划更完善、合理、可行；供货配送方案快速便捷；日常保养内容细致、维护措施及技术方案详细；质量保障措施及应急措施合理可行；项目安装、调试、验收方法切合实际，合理；项目实施方案整体可行详细、有针对性。 六档（16分)：在满足五档的基础上，供应商的项目实施方案中，拟投入实施人员力量充足且经验丰富（具备汽车维修工技师证书或汽车专业工程师证书或其他与项目相关证书）；工作安排明确合理；有明确的安装实施进度，进度计划科学合理、针对性强；供货配送方案快速便捷且切合实际；提供日常保养内容细致、维护措施及技术方案严谨、规范；质量保障措施及应急措施全面、具体；应急措施、防控等预案周全、可行；项目安装、调试、验收措施科学合理；项目实施方案整体切合实际且详细、具有科学性、针对性。 |
|  |  | （3）售后服务分 （满分14分） | 由评委根据供应商提供的售后服务方案进行独立打分。 一档（0分）：供应商不提供该项内容或完全不符合采购要求的。 二档(3分)：售后服务方案阐述简单，售后流程简单，服务响应时间基本满足招标文件要求。 三档(6分)：要求售后服务承诺书内容简单、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案简单，且配备售后服务人员人数不少于2人。 四档（9分)：售后服务承诺书内容的完整和可行、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案合理、可行、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案合理、可行、其他优惠措施等方面基本满足采购需求。且配备售后服务人员人数不少于2人，售后服务车1辆。 五档（11分)：售后服务承诺书内容的完善、合理、可行；保修期外维修方案可行详细、服务保障体系、保障响应措施、有同类设备服务经验（提供证明资料），有售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）；产品的售后服务机构、培训方案（有具体说明培训时间、可培训人数以及内容等）、应急预案、质量保障方案，耗材和备品备件配备满足项目需求。且配备售后服务人员人数不少于3人，售后服务车1辆。 六档（14分)：售后服务承诺书有明确服务计划，有管理制度内容，售后服务内容的完善、合理、有针对性；制定故障出现后的解决方案计划，包括故障原因分析、故障处理流程、故障恢复时间等，保修期外维修方案详细科学；服务保障体系及保障响应措施全面具体；有同类设备服务经验（提供证明资料）；售后服务流程全面、针对性强（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、定期回访维护方案 (注明时间)等）；产品的售后服务机构、培训方案（包括培训目标、内容、时间、师资、场地、课时等方面的具体安排等）、应急预案、质量保障方案切合实际且详细、具有科学性、针对性，耗材和备品备件配备满足项目需求。且配备售后服务人员人数不少于6人，售后服务车2辆。售后人员中持有汽车维修相关的证书（如低压电工证或汽车维修工等级证书或工程师证书等。 |
| 3 | 商务分（满分5分） | 信誉分（满分2分） | （1）投标人或产品制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证,，每提供一份有效证书扫描件得1分【该证书能在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询到】，满分2分。 |
|  |  | 业绩（满分3分） | 1、2020年1月1日至投标截止时间止，提供同类或类似设备的销售业绩，每个业绩得1分，共计3分。（提供合同或中标（成交）通知书或验收报告的扫描件，未按要求提供的不予以计分。） |
| 4 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.2分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.2分，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.本项目各个分标中标顺序为：A→B的顺序，投标均可就上述两个分标进行投标，但须确保同一中标供应商所中分标数量最小化，即A、B分标应为不同的中标供应商，且中标后不影响其他分标评审。

如同一供应商同时在两个分标排名第一，按照各分标的中标顺序确定该供应商的中标分标，其余后续分标不再推荐该供应商为第一中标候选人，由排序第二的中标候选人替上，以此类推；其中标后不影响其他分标的评审。

3.标段内评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，或由评标委员会根据本招标文件第三章“投标人须知前附表”8.1款、30.1款优先顺序推荐候选人排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同日期：

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：广西职业技术学院

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（￥元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包含设备及服务需求要求所需的费用总和，为人民币含税价，且为甲方指定地点的现场交货价，甲方（或甲方委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、软件或相关系统费用、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、招标代理服务费，以及所有的不定因素的风险等。

3.乙方在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向甲方主张支付该等单价及/或费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

3.满足乙方在投标文件中对质量承诺和采购人对项目总体要求。

第三条　权利保证

1.乙方对其向甲方交付的货物承担权利瑕疵担保义务。

2.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按符合采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

第五条　产品的交付及安装

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方自行组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条  培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

合同签订后甲方支付合同总额的30%作为预付款；到货后甲方支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，甲方支付合同总额的20%。每次付款前，乙方需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给甲方。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额（即合同金额）的2%收取，双方签订合同后5个工作日内，乙方缴纳至甲方指定账户。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：乙方按承诺履约，产品安装验收合格，乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

5.履约保证金指定账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。本合同一式四份，具有同等法律效力。甲方二份，乙方二份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（A分标/B分标）（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

分标：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.中小企业声明函格式（如有）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）（A分标/B分标）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6.残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人单位名称）单位的（项目名称）（A分标/B分标）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（A分标/B分标）（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目（A分标/B分标）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目（A分标/B分标）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面扫描件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

项目名称：                    项目编号：

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| 合同签订时间 | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料（如有）

投标人业绩情况一览表格式：

所投分标：     分标

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

8. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

项目名称：                    项目编号：

所投分标：     分标

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

9. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

项目名称：                    项目编号：

所投分标：     分标

| 项号 | 标的名称 | 招标文件技术需求及要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求及要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求及要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记偏离”。

4.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商公章。

5.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

10. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。

2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。