南宁市政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购

项目编号：NNZC2025-G3-990143-NNSZ

南集采编号：NNZC2025-30008A

采 购 人：南宁市公安局

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2025年4月

目     录

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	84

第一节 投标人须知前附表	84

第二节 投标人须知正文	89

一、总  则	89

二、招标文件	92

三、投标文件的编制	93

四、开    标	95

五、资格审查	96

六、评   标	97

七、中标和合同	98

八、验收	103

九、其他事项	103

第四章  评标方法及评分标准	105

第一节 评标方法	105

第二节 评标程序	105

第三节 评分标准	108

第四节 中标候选人推荐原则	112

第五节 评标报告	112

第五章 拟签订的合同文本	113

第六章 投标文件格式	127

第一节 投标文件外层包装封面	128

第二节 资格证明文件格式	129

第三节 商务文件格式	136

第四节 技术文件格式	147

第五节 报价文件格式	153

第六节 其他文书、文件格式	159

第七章 质疑、投诉证明材料格式	162

第一节 质疑函（格式）	163

第二节 投诉书（格式）	165

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2025年5月 14 日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：NNZC2025-G3-990143-NNSZ

2.项目名称：南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购

3.预算金额：1377.3726万元

4.最高限价：1377.3726万元

5.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购 | 1项 | 1377.3726 | 详见招标文件第二章采购需求 |

5.合同履行期限：详见招标文件第二章商务条款

6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有国内法人资格或基础电信运营商授权的分支机构（含下属分公司）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起。

2.获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

3.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间： 2025年5月 14 日9时30分（北京时间）

2.投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“新版客户端”【请自行前往广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区】，并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)， http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy【全国公共资源交易平台（广西.南宁）】；

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

6.各供应商通过广西政府采购云平台（简称新平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市公安局

地址：南宁市青秀区厢竹大道46号

项目联系人：詹子聪

联系电话： 0771-2891271

2.采购代理机构信息

名 称：南宁市政府集中采购中心

地　址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心B座11楼

项目联系人： 陆工

联系电话：0771-5501610

3.政府采购监督管理部门

名称：南宁市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0771-2189091

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

南宁市政府集中采购中心

2025 年4月 23 日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件3），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）如服务项目中伴随的采购货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项预算合计（元） |
| 1 | 运维基础支撑服务 | 项 | 1 | 运维基础支撑服务 一、用电服务 2016年南宁市为民办实事工程之公共交通安全防范视频监控网项目及南宁市公安局五象新区精品线路沿线安防监控天网工程项目的前端设备年耗电量约为633328kW·h，电费单价为0.834元/kW·h。本次采购含1年电费。本项目提供运营服务期间所有前端监控摄像头的设备供电保障服务，定期缴纳电费，确保各用电点供电线路正常，防止出现断电现象，杜绝漏电伤人事件的发生。 二、机柜租赁服务 （一）为南宁市公安局五象新区精品线路沿线安防监控天网工程项目租用不少于11个业务机柜。 （二）机柜42U（2.2m），600mm*1050mm（宽*深），包含配套的电源、空调、消安防、机柜等，机房环境达到GB50174-2017《数据中心设计规范》B级标准或以上。 （三）1年租赁期。 （四）服务要求如下： 1、位置要求：机房物理位置要求在市区30公里范围内。 2、设计要求：机房所在楼房要求为乙级以上电信级综合生产楼。 3、接地要求：专用IDC机房所在生产楼要求有专业的独立接地装置，接地电阻小于4欧姆。 ◆4、温湿度要求：机房内要求有专用机房空调，保证机房室内温度应控制在18℃~~25℃，相对湿度应控制在45%~~65%。 5、供电要求：专用IDC机房所在生产楼要求具有符合《供配电系统设计规范》（GB50052）、《低压配电设计规范》（GB50054）的配电系统，专用IDC机房要求双回路市电供电，满足1级用电负荷等级要求。 6、门禁监控要求：专用IDC机房所在生产楼要求有安全的门禁系统，要有实时的动力、环境（温湿度、门禁、水浸等）消防监控系统。 7、消防要求：IDC机房由服务中标商提供，要求机房消防设计满足《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》,规范设置消防自动报警系统（至少并不限于包括火灾检测、联动控制、紧急按钮等），配备机房专用灭火器。 8、人员值守要求：专用IDC机房要求7*24小时有人值守，实时监控专用IDC机房的运行情况。 三、线路租赁服务 本项目提供1年运营服务期间的通信线路传输服务，根据系统业务的传输需求，需提供独立的高带宽专用数据网络，为了确保网络安全、易维护性，要求数字光纤电路为专用线路，并与其他网络物理隔离，同时，应满足公交车项目不小于604路、精品线路项目不小于938路前端监控摄像机接入和传输，具体要求如下： （一）电路类型：EPON/GPON/SDH/MSTP电路和裸光纤等点对点数字光纤电路； （二）接口类型：支持主流接口类型（FC、LC、RJ45等），可根据实际情况提供制定接口； （三）线路技术指标：单条电路端到端可用率≥99.90%，电路比特误码率≤1×10-7，丢包率≤0.1%，各个节点最大时延≤10ms，时延抖动率≤10ms； （四）电路速率： 1、2016年南宁市为民办实事工程之公共交通安全防范视频监控网项目： （1）监控点数字光纤专线(50Mbps）574条：电路两端单机测试达到50Mbps，且上下行速率≥50Mbp； （2）监控点数字光纤专线(1000Mbps）2条：电路两端单机测试达到1000Mbps，且上下行速率≥1000Mbp。 2、南宁市公安局五象新区精品线路沿线安防监控天网工程项目： （1）视频监控及人员卡口监控点数字光纤专线(50Mbps）363条：电路两端单机测试达到50Mbps，且上下行速率≥50Mbp； （2）车辆卡口监控点数字光纤专线（100Mbps）42条：电路两端单机测试达到100Mbps，且上下行速率≥100Mbp； （五）数字光纤电路要求全网端到端必须采用光传输通信系统或裸光纤进行组网，提供端对端透明传输电路，为了确保网络安全、易维护性，要求数字光纤电路为专用线路，并与其他网络物理隔离； （六）数字光纤电路专线要求具有端到端全程网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能； （七）光传输系统均为自愈环保护，具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光传输系统环光缆内一侧光纤的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。 四、软硬件设备运维服务 （一）对2016年南宁市为民办实事工程之公共交通安全防范视频监控网项目工程前端系统进行运维，包含前端主设备、配套设备及维护材料等费用，不含土建部分。1年运维服务期。 （二）对2016年南宁市为民办实事工程之公共交通安全防范视频监控网项目后端平台系统进行运维，包含后端平台所有设备及材料维护费用。1年运维服务期。 （三）对南宁市公安局五象新区精品线路沿线安防监控天网工程项目前端系统进行运维，包含前端主设备、配套设备及维护材料等费用，不含土建部分。1年运维服务期。 （四）对南宁市公安局五象新区精品线路沿线安防监控天网工程项目除前端系统外其他系统进行运维，包含后端平台所有设备及材料维护费用。1年运维服务期。 ▲（五）提供现场驻点运维服务，驻点运维人员不少于3人。驻点运维服务内容：提供社会面总平台搭建，现有平台（包括视频专网联网总平台、视频专网考核平台、视频专网共享平台、视频专网视综平台、公安网联网总平台、公安网视综平台、技防网社会面接入平台）的优化升级；各平台、视图库的日常维护、重大活动保障等服务。 （六）驻点运维人员需具备相关的工作经验，并获得计算机（或网络工程或项目管理）等IT类相关的等级证书。 （七）前端设备运维服务要求： 根据监控摄像头点位布局情况建立前端视频维护体系，对原有的前端视频系统提供前端设备的运行检查、维护保养、设备调试、设备维修或更换，满足南宁市公安局对摄像头可用率以及重点公共区域重要部位监控覆盖相关要求。 主要包括： 1、处理前端系统日常运行维护过程中、摄像头、杆件、箱体及所有附属设备和连接线缆的故障及巡检过程发现的隐患问题，完成修复工作。 2、建立完善的规章制度，确保巡护和抢修工作正规有序运行，并配合南宁市公安局完成巡护、抢修技术规范的制定。 3、完成所有巡检后提交详细的巡检报告给南宁市公安局，并处理巡检过程中发现的故障隐患或安全隐患； 4、日常维护中要求对所有维护记录、修改记录须根据维护管理要求记录，每季度形成系统运维工作报告向工作做总结汇报。 5、配备机动性良好的车辆，装备便捷的通信工具及抢修设备，全力保障线路畅通。 （八）平台设备运维服务 提供后端平台设备的维护、维修、更换故障设备和产品升级服务，具体如下： 1、运维内容： 为设备提供定期巡检、故障解决恢复服务、系统优化、系统版本升级、设备硬件的维修及更换原厂配件、在重要关键时刻（包括重大通信保障、重要会议保障期间以及网络割接或其它任何可能对业务产生重大影响的时刻），提供重要时刻的专人现场值守服务。 2、维护要求： （1）规范性原则：系统维护人员严格按照规定的维护流程进行维护、升级、改造等工作，严格遵守业务管理的相关技术规定和南宁市公安局的工作要求，并做好工作记录。 （2）安全性原则：维护人员需有工伤保险和意外保险、维护要以保证车辆及行人安全、设备安全、系统运行安全为前提。 （3）高效原则：建立系统维护的快速响应机制，保证业务问题解答、系统故障排除、重大故障现场处理、紧急工作任务处理等。 （4）保证维护人员遵守保密守则，严禁将保障内容有关事宜（设备品牌、技术指标等）泄露给第三方。 （5）充分掌握采购人现有设备的技术原理、系统架构、设备等具体情况，能够按照南宁市公安局需求及时开展相关的维护工作。 ▲五、运维要求 （一）南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目在合同期内，中标人应确保本项目前端监控点设备正常运行率达98%以上（通过第三方运维考核系统进行考核）。采购人每月对本项目前端监控点月平均正常运行率进行考核，如前端正常运行率低于98%，采购人有权追究中标人违约责任，并按月进行扣除费用，每月扣除费用=10%合同款*（0.98-摄像头可用率）。视频图像数据使用服务拓展在合同期内，中标人应确保本项目前端监控点设备正常运行率达85%以上，采购人每月对本项目前端监控点月平均正常运行率进行考核，如前端正常运行率低于85%，采购人有权追究中标人违约责任，并按月进行扣除费用，每月扣除费用=10%合同款*（0.85-摄像头可用率）。中标人应确保本项目前端监控点单点智能感知设备每月抓拍数据不少于10500条，采购人每月对本项目前端监控点智能感知设备抓拍量进行考核（通过第三方运维考核系统进行考核），如前端月抓拍数据量少于10500条，采购人有权追究中标人违约责任，并按月进行扣除费用，每月扣除费用=10%合同款*（（10500-实际月抓拍量）/10000）。 （摄像头可用率=∑本项目当月第三方运维考核系统统计的考核摄像头在线总次数/∑本项目当月第三方运维考核系统统计的考核摄像头在线及非在线总次数，同时经过采购人的使用监督部门在每月使用中抽查，发现存在如下情况也需要从可用数量中剔除： 1、枪机被树叶遮挡超过1/3，球机完全被树叶环抱遮挡，则视为不可用，由中标人负责消除影响因素恢复后，该监控点才算可用； 2、枪机、球机护罩表面被灰尘严重覆盖或摄像机损坏，导致图像模糊不可用，则视为不可用，由中标人负责擦拭干净护罩镜头或维修，让图像恢复清晰，该点才算可用； 3、人像/车辆卡口抓拍图片模糊不可用的情况下，单路摄像头视为不可用，由中标人负责修复至清晰，才算该摄像头可用； 4、摄像机图像后端平台不可调用，则视为不可用，由中标人负责维修，让图像可调用后，该点才算可用。 5、摄像机无坐标等图像信息或信息不准确的，则视为不可用，由中标人负责去维修，让摄像机具备坐标等图像信息后，该点才算可用。 6、所提供的智能前端监控点设备每日抓拍数据不少于50条，少于50条视为不合格，应进行位置调整。 摄像头可用率考核指标免责范围包括城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网，地震台风水灾车祸等不可抗力的自然灾害引起的前端监控点被破坏。免考核摄像头由采购人通过本项目第三方运维考核系统或来函确认。 因城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网的，中标人应在15日内恢复联网，在没有修复完成可用之前，采购人不支付该前端监控点的使用费。如长期不能修复点位，应根据采购方意见重新选定新的前端监控点位。 （二）中标人定期对本项目提供信息安全漏洞查漏补缺服务及安全升级建议。 （三）中标人针对本项目提供网络深化设计建议（如IP地址规划认证或路由技术选择等）。 （四）中标人在运维服务期内，应配备相关的人员及设备包括但不限于项目经理、服务安全负责人、服务人员、车辆、常用检测工具等。 ▲六、运维考核要求 （一）南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目在合同期内，中标人应确保本项目前端监控点设备正常运行率达98%以上（通过第三方运维考核系统进行考核）。采购人每月对本项目前端监控点月平均正常运行率进行考核，如前端正常运行率低于98%，采购人有权追究中标人违约责任，并按月进行扣除费用，每月扣除费用=10%合同款*（0.98-摄像头可用率）。视频图像数据使用服务拓展在合同期内，中标人应确保本项目前端监控点设备正常运行率达85%以上，采购人每月对本项目前端监控点月平均正常运行率进行考核，如前端正常运行率低于85%，采购人有权追究中标人违约责任，并按月进行扣除费用，每月扣除费用=10%合同款*（0.85-摄像头可用率）。（摄像头可用率解释见四、运维要求）。中标人应确保本项目前端监控点单点智能感知设备每月抓拍数据不少于10500条，采购人每月对本项目前端监控点智能感知设备抓拍量进行考核（通过第三方运维考核系统进行考核），如前端月抓拍数据量少于10500条，采购人有权追究中标人违约责任，并按月进行扣除费用，每月扣除费用=10%合同款*（（10500-实际月抓拍量）/10000）。 （二）时效性要求：一般性故障（如前端监控点单点掉线）8小时内解决问题。重大设备故障（如平台整体宕机不能正常工作）24小时内解决，如24小时内无法解决，须提供备用设备供采购人使用。 （三）备品备件及耗材等要求：投标人须承诺在南宁市设有专门的维修、维护机构，常年备有易损配件，以保证设备出现故障时能及时处理、更换损坏的部件； （四）中标人必须按标称足额提供前端监控点线路带宽，采购人一个季度内对≥100条前端线路带宽情况进行抽查，若发现20%及以上的前端线路带宽上下行速率均不达标，则采购人按照不达标率扣减本项目该季度内租费（本季度扣减金额=季度租费*不达标率）。 （五）社会面公共区域的视频监控要求按GB/T 28181标准接入采购人的社会资源整合平台，对于不符合国标无法接入的社会单位的视频监控平台/系统，则中标人须根据采购人的需求对其进行国标升级改造服务，改造所产生的费用由中标人承担。 （六）服务期内提供免费运维服务，包含故障维修、掉线点位整改、10%点位免费迁移服务等。 （七）设备安装方式应统一标准，符合国家及采购人的要求。 | 6229420 |
| 2 | 公共交通安全防范视频监控网升级改造服务 | 项 | 1 | 公共交通安全防范视频监控网升级改造服务 一、前端系统升级改造服务 （一）新增不小于410台全局结构化摄像机，全局结构化摄像机性能要求： ▲1、设备≥400万像素，图像分辨率≥2688*1520； 2、设备内置GPU芯片、NPU（神经网络加速引擎）及DSP芯片。传感器尺寸≥1/1.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)； 3、内置一体化电动变焦，自动跟随聚焦镜头，支持虚焦后自动重新对焦； 4、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，设备支持AEC回声消除； 5、主码流分辨率为2688×1520，帧率为30fps；第一辅流分辨率为720×576，帧率为30fps 6、设备应满足图像信噪比≥60dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥1500TVL，灰度等级≥11级。 7、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×AC24V接口； 8、设备应支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、RTP、RTCP、RTSP、PPPoE、SMTP、UDP、UPnP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、NAT、组播、IPV6设置选项。 9、采用暖黄光补光，补光距离不低于100米，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝； 10、设备支持3D数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制、畸变矫正、背光补偿、自动增益、自动曝光等图像增强功能。 11、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并实时浏览视频。 12、支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、虚焦检测、场景变更、区域进入、区域离开、区域入侵、物品遗留、物品拿取、人员聚集、声音异常、智能行为分析和磁盘空间满、网线故障、IP冲突、MAC冲突等异常侦测； 13、支持行人检测、车辆检测、行人加车辆检测抓拍模式，支持配置是否输出非机动车； ◆14、支持同时抓拍不小于150个人脸目标（两眼瞳距18像素以上）或不小于150个人员目标（目标宽度60像素以上）。头肩加全人、人脸加全人、头肩、全人和人脸五种输出模式，支持人脸去重过滤及最优输出； ◆15、支持最多10个布控人脸库，最多15万张人脸照片；人脸比对准确率≥99%，漏报率≤1%，误报率≤1%；支持100000张车牌布控库； 16、支持不小于16种常见车型识别，不小于425种车标识别； 17、支持性别、年龄、是否戴眼镜、是否戴口罩、上下衣款式等人员属性，车牌类型、车牌颜色等属性分析功能； 18、支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、未戴安全帽、人员超员、非机动车未戴头盔、电动车进入、非机动车违规载人、机动车违停、机动车逆行等智能事件告警； 19、支持所有抓拍目标的结构化语义信息随图片上传； 20、支持双视图库功能； 21、支持文字转语音功能，自定义语音播报输出； 22、设备应具备IP67防护等级，应能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作； （二）新增不小于5台全结构化全景球机，全结构化全景球机性能要求： ▲1、设备≥400万像素，图像分辨率≥2688×1520，传感器尺寸≥1/1.8英寸，最低照度≤0.0002Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)； 2、设备内置不少于6颗补光灯，红外可基本分辨不小于250米处所摄目标的轮廓和状态 3、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，音频编码格式应支持G.711、G.722、G726、AAC_LC音频编码格式； 4、设备应具备1×RJ45(10M/100M以太网接口)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×AC24V接口。 5、图像分辨力不小于1500TVL，亮度等级不小于11级，1920x1080@25fps条件下最佳延时不大于70ms； 6、支持双码流并发输出：可达到主码流2688×1520；辅码流1920×1080； 7、支持进行自定义文字转语音功能，通过摄像机web界面输入文字后，支持输入文字自动转化为语音文件，并通过扬声器播报输出； 8、设备应支持水平手控速度不小于300°/s，云台定位精准度偏差不大于±0.1°。 9、设备云台响应客户端控制命令的延时时间不大于75ms； ◆10、支持水平360°连续旋转；垂直角度-30°˜90°，支持自动翻转； 11、内置加热片，具有镜头前盖加热功能，可根据环境温度自动调整加热功率，去除玻璃上的冰雪、水雾类附着物； 12、设备应该支持2D/3D数字降噪，背光补偿，强光抑制，宽动态，数字透雾，背光补偿等图像增强的功能。 13、设备应支持具有不小于1024个预置位，存预置位和调预置位功能应正常。 14、具备移动侦测、遮挡报警、警戒线、虚焦检测、场景变更、区域进入、区域离开、区域入侵、物品遗留、物品拿取、人员聚集、徘徊、快速移动/奔跑、停车侦测、客流统计、声音异常智能行为分析功能，当达到设定的阀值时，可给出报警提示，并支持报警上传、字幕显示、声音报警、发送邮件、联动录像，联动抓拍、辅助输出等多种报警触发方式。 15、设备应支持移动侦测、警戒线、区域进入、区域离开、区域入侵、徘徊、快速移动/奔跑、人员聚集等周界行为分析功能，支持感兴趣目标侦测，可针对人、机动车、非机动车进行侦测，开启后，可防止光线明暗变化、树叶摇晃、抛落物、飞鸟、动物行走、球类滚动等非人、车辆、非机动车产生的误报； 16、支持行人、车辆、行人加车辆三种抓拍模式，抓拍模式可自由切换，支持非机动车抓拍； 17、行人抓拍时，支持头肩加全人、人脸加全人、头肩、全人、人脸五种抓拍模式； 18、支持抓拍输出不小于七种类型的图片，包含人脸图片、全身图片、车辆图片、车牌照片、非机动车照片、场景全景图片、压缩场景全景图片；场景全景图可叠加车辆信息；支持人脸&全身&全景、车牌&车辆&全景、非机动车&全景关联显示输出，并叠加目标检测框； 19、人脸目标检测捕获率≥99%，人脸目标误捕率≤1%，人脸目标重复捕获率≤1%； 20、支持检测同时出现在画面中的不小于320个人脸目标； 21、支持不少于10个布控人脸库及黑、白名单人脸库分类，布控人脸库可存储不低于15万张人脸照片，人脸建模速度不低于10张/秒； 22、支持对行人目标的正面、背面、侧面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报； 23、支持对正反双向行进的车辆目标的正面、背面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报； 24、支持在白天环境光照度不低于200lx，夜间光照度不高于30lx环境下，机动车辆目标检测抓拍率：白天≥99%，夜间≥99%； 25、支持识别不小于16种常见车型，包含轿车、客车、中型客车、大型客车、面包车（小客）、重型货车、中型货车、轻型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡、油罐车、集装箱车、吊车、工程车等； 26、具有守望功能，可以将预置位、路径巡航、水平扫描等设置为守望任务，开启该功能后，云台停止运动一段时间后进入设定的守望任务； 27、断网情况下，包含视频码流和抓拍图片信息会自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传； ◆28、支持快速聚焦功能，在0-200米变倍过程中聚焦延时≤200ms，变焦全程画面清晰无闪烁。 ◆（三）提供设备安装服务，中标供应商应承诺由具备《电子与智能化工程专业承包资质》或（机电工程施工总承包资质）（三级）以上资质的服务商进行实施，服务技术人员应具备相关专业技术资格（如网络工程师、信息与通信工程师）。包含网络防雷器415个、超五类非屏蔽双绞线3320米、电气粘胶带166卷、定制底座410根、镀锌金属软管2390米、防火泥358 kg、摄像机电源电缆3320米、水晶头1660个、塑料扎带2490条、碳带83盒、网络防雷器接地电622.5米、抱箍加固型0.6米横臂415个具体要求如下 1、网络防雷器 输入电压：140-260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在前端控制箱内 2、电气粘胶带 （1）尺寸：20mm； （2）电气用压敏胶粘带，符合GB T 20631.1-2006标准； 3、定制底座 防爆万向节与摄像机适配，铝合金材质，通用多方位调节摄像仪安装角度，采用多颗不锈钢螺丝紧固，牢固可靠 4、镀锌金属软管 （1）尺寸：φ20mm； （2）波纹镀锌金属软管，符合GB/T 14525-2010； 5、防火泥 （1）GU-8型，符合GB23864-2009； （2）外观：塑性有机固体，具有一定的柔韧性； （3）密度≦2.0×103kg/m3； （4）耐水性≧3天，无溶胀和开裂； （5）耐油性≧3天，无溶胀和开裂； （6） 腐蚀性≧7天，无腐烂，对电缆无腐蚀； （7） 耐火极限≧180min；" 6、摄像机电源电缆 （1）RVV 3*1.0mm²，铜芯电源电缆； （2）符合GB5023.5-2008标准; （3）额定电压等级450/740V及以下; （4）铜芯为无氧铜材料； （5）铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 7、水晶头 （1）非屏蔽超五类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； （2）传输带宽≥250MHz，满足≥50兆数据传输； （3）接点镀金厚度为50μ(inch)； （4）RJ45接口； 8、塑料扎带 （1）尺寸：4×300mm； （2）拉力：18.2KG； 9、碳带 （1）尺寸：50MM*30M； （2）树脂基碳带； 10、网络防雷器接地电 （1）RVVZ 1×1.5mm²,多股铜芯双色线（黄绿）； （2）符合GB5023.5-2008标准; （3）额定电压等级450/740V及以下; （4）铜芯为无氧铜材料； （5）铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 11、抱箍加固型0.6米横臂 横臂要求留有1球1枪的安装底座和布线规划，满足摄像机的穿线和防水需求，横臂长度0.6米、管径50×4mm ；防腐防锈符合公安监控项目金属立杆的要求：镀锌、喷塑；安装杆的直径154-164mm之间，配防锈镀锌螺栓，横臂采用抱箍与监控杆连接；材质：Q235碳素结构钢，热镀锌管（国标）；防腐寿命大于20年。 （四）提供前端摄像机接电服务（包含所产生的电费）。 二、后端平台扩容服务 （一）视频专网侧 对视频接入、视图库能力、人像解析算力进行扩容，内容及要求如下： 1、视频接入扩容服务 对市局三期二阶段的监控联网与共享平台提供软件、硬件以及接入授权等扩容服务，同时提供新增前端所需的视频存储资源的服务。提升南宁市局视频图像接入能力。 1.1服务目标： （1）提供将原有监控联网与共享平台接入能力从30万路提升为不小于50万路的扩容服务； （2）提供不小于768TB视频存储能力，对不小于104路新增前端的录像进行不小于30天的存储服务； （3）对扩容后的平台进行统一联调、验证与管理。 （4）对扩容后平台的稳定性进行保障与维护。 （5）提供云存储平滑扩容服务，不影响现有业务的使用，同时采用先进的云存储服务，避免单点故障，提升存储业务的稳定性，高可用性。 1.2服务要求： （1）在原有的平台与硬件基础进行改造和扩容，所需软件、硬件由服务提供方提供租借，租借费用包含在本服务内，如租借软硬件累计时长超过三年，则产权归采购方。 （2）基础进行改造和扩容过程中的辅材与施工均由服务提供方提供，产生的费用包含在本服务内。 （3）改造后集群的维护检修服务与坏件均由服务提供方负责，运维与换件费用包含在本服务内。 （4）视频监控服务优化改造过程中和改造完成投入使用需保持视频服务、录像服务不可间断，系统功能正常。 （5）视频监控服务优化改造过程中和改造完成投入使用需保持上级考核成绩的稳定，不能因改造产生较大成绩波动。 2、视图库扩容服务 对市局视频专网视图库提供数据与图片存储和查询服务，视频专网视图库主要服务于采集数据的汇聚以及解析算法数据调取，并将数据互联至公安网视图库，存储时间较短。 2.1服务目标： （1）在现有视图库能力的基础上新增不小于600路接入及管理能力， （2）提供不小于600路智能前端结构化数据的存储； （3）提供不少于2304TB硬盘的视频存储能力，以满足视频录像存储时间不低于30天的需求。 （4）提供视图库数据存储能力扩容服务，满足不少于600路结构化相机日增量数据存储不少于30天。 2.2服务要求： （1）在原有的平台与硬件基础进行改造和扩容，所需软件、硬件由服务提供方提供租借，租借费用包含在本服务内，如租借软硬件累计时长超过三年，则产权归采购方。 （2）平滑切换：在不停止业务运行的情况下，实现扩容前后业务的平稳过渡。 （3）架构调整：在不停止系统运行的情况下，实现多余视图库架构的切换剥离。 （4）功能不发生变化：架构替换后，保证各应用系统接口不发生变化。 （5）数据迁移：对存量静态数据进行迁移核对，确保数据不丢失。 （6）视图库整合改造过程中和改造完成投入使用需保持数据推送、数据存储不可间断，系统功能正常。 （7）云存储与服务优化改造过程中和改造完成投入使用需保持服务不可间断，系统功能正常。 （8）云存储服务优化改造过程中和改造完成投入使用需保持上级考核成绩的稳定，不能因改造产生较大成绩波动。 2.3扩容评估： 2.3.1包含租用高性能服务器不少于1台，规格参数如下： 高性能服务器： （1）2U标准机架服务器；采用国产化高性能64处理器，工作主频2.2GHz~2.4GHz ；符合安全可靠测评要求； （2）内存：配置≥256GB,不少于8个插槽，支持DDR4内存，最大容量不低于512GB； （3）网络接口：不低于4个RJ45 千兆以太网电口，不低于2个10Gb万兆SFP+以太网光口； （4）扩展接口：不少于4个USB 3.0接口，不少于1个VGA口；应具备1个远程管理口以及1个串口； （5）远程监控：支持设备的远程状态监控和管理； （6）扩展插槽：支持2个全高全长PCI Express 3.0 x8，1个半高半长PCI Express x4； （7）硬盘：不低于8个硬盘插槽，支持2.5寸/3.5寸SATA硬盘，支持热插拔；支持机械盘和SSD固态硬盘； （8）电源：1+1 1200W冗余电源。 （9）配套4块 960GB SSD盘，容量960GB，2.5吋规格，SATA接口，含服务器硬盘托架，配套服务器使用。 （10）配套1块6TB企业级硬盘，容量6TB，3.5吋规格，7200rpm，SATA接口，含服务器硬盘托架，配套服务器使用。 （11）配套2U服务器导轨，用于服务器上架，一套导轨。 2.3.2包含租用视频云存储阵列不少于3台，规格参数如下： 视频云存储阵列： （1）4U机架式，48盘位满插不低于16TB/块高速机械盘；双冗余电源、冗余风扇，支持电源、风扇直接插拔；2个万兆光口、2个千兆以太网口；内存配置不低于64GB；内置2个容量≥960GB的企业级SSD硬盘；支持TCP、UDP、HTTP、SIP、SNMP协议，支持B/S客户端访问； （2）支持多种数据类型，支持int、double、string、date、timestamp、boolean、及数组类型（int/string数组）等； （3）支持提供RESTFUL对接接口、SNMP网管接口、WEB代理管理服务接口； （4）支持硬盘热插拔，在线更换故障硬盘，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热拔插而重建； （5）支持3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T硬盘，支持不同容量硬盘混合使用；支持企业级、监控级硬盘混合使用； （6）支持N+M数据块冗余、副本冗余、多副本冗余模式；支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式； （7）支持数据存储到IP磁盘存储陈列的不同介质中，支持元数据高以高数SSD为介质进行存储，其他数据以机械硬盘介质进行存储； （8）支持存储卷的白名单设置、修改、删除，支持设备存储卷的配额； （9）支持在线扩/缩容，扩容模式下，直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可自动扩容，扩容过程中业务不中断；支持选择数据均衡迁移或不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡； （10）支持采用双交换机模式，多网口可虚拟绑定为一个网口； （11）单个存储节点写入性能可达16Gbps，读取性能可达16Gbps，转发性能可达12Gbps，录像下载性能可达12Gbps； （12）系统针对64KB小文件的写入能力不低于每秒2万个，读取能力不低于每秒2万个；系统对1KB小文件的写入能力不低于每秒2.2，读取能力不低于每秒2.2万； （13）应用服务支持NRU服务、S3服务、FTP服务、NFS服务、SAMBA服务、HDFS服务、KAFKA服务、ISCSI服务、JDBC服务设备选项；支持不同接口夸协议数据共享访问，从一个接口写入的数据可从另外一个接口直接读出； （14）支持存储在系统中的视频以共享方式挂载显示，可按点位、按时间检索录像文件，并可下载； （15）当系统中一个节点异常时，可切换到另一个节点上继续进行业务操作； （16）系统支持1亿人口库10000次的并发实时比对，比对时间≤10秒； （17）支持存储业务IP地址在多个物理网口的绑定漂移功能，业务IP地址所在网口出问题，可自动漂移到其他正常的物理网口提供服务，业务不中断； （18）集群中每个域均可允许至多M节点故障以及M节点内任意硬盘故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响； （19）可实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能；支持视频录像以文件方式被第三方应用从存储中直接读取； （20）支持通过WEB方式对系统进行管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能； （21）支持创建、删除用户，支持用户昵称和用户密码修改，用户权限管理设置和修改，用户存储容量配额，支持展示用户列表，展示用户名、权限、容量配额、已使用容量； （22）支持容器管理，包括创建、启动、停止、重启、删除、控制台访问；支持配置容器资源，网络，存储，调度策略； （23）支持虚拟机管理，包括创建、启动、停止、重启、删除、控制台访问、快照、迁移；支持配置虚拟机资源，网络，存储，调度策略； （24）支持容器化部署业务，每个容器提供独立的虚拟操作系统运行环境和接口；不同容器业务相互隔离，容器内业务不会占用其他容器资源和系统预留资源； （25）支持容器管理服务和容器业务服务分离，容器管理服务故障不影响其他容器业务，容器管理服务故障后业务保持不中断； （26）支持卷管理，包括创建，删除，展示；支持卷类型包括nfs，iscsi，local； 2.3.3包含租用图片云存储阵列不少于1台，规格参数如下： 图片云存储阵列： （1）4U机架式，48盘位满插不低于16TB/块高速机械盘；双冗余电源、冗余风扇，支持电源、风扇直接插拔；2个万兆光口、2个千兆以太网口；内存配置不低于64GB；内置2个容量≥960GB的企业级SSD硬盘；支持TCP、UDP、HTTP、SIP、SNMP协议，支持B/S客户端访问； （2）支持多种数据类型，支持int、double、string、date、timestamp、boolean、及数组类型（int/string数组）等； （3）支持提供RESTFUL对接接口、SNMP网管接口、WEB代理管理服务接口； （4）支持硬盘热插拔，在线更换故障硬盘，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热拔插而重建； （5）支持3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T硬盘，支持不同容量硬盘混合使用；支持企业级、监控级硬盘混合使用； （6）支持N+M数据块冗余、副本冗余、多副本冗余模式；支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式； （7）支持数据存储到IP磁盘存储陈列的不同介质中，支持元数据高以高数SSD为介质进行存储，其他数据以机械硬盘介质进行存储； （8）支持存储卷的白名单设置、修改、删除，支持设备存储卷的配额； （9）支持在线扩/缩容，扩容模式下，直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可自动扩容，扩容过程中业务不中断；支持选择数据均衡迁移或不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡； （10）支持采用双交换机模式，多网口可虚拟绑定为一个网口； （11）单个存储节点写入性能可达16Gbps，读取性能可达16Gbps，转发性能可达12Gbps，录像下载性能可达12Gbps； （12）系统针对64KB小文件的写入能力不低于每秒2万个，读取能力不低于每秒2万个；系统对1KB小文件的写入能力不低于每秒2.2，读取能力不低于每秒2.2万； （13）应用服务支持NRU服务、S3服务、FTP服务、NFS服务、SAMBA服务、HDFS服务、KAFKA服务、ISCSI服务、JDBC服务设备选项；支持不同接口夸协议数据共享访问，从一个接口写入的数据可从另外一个接口直接读出； （14）支持存储在系统中的视频以共享方式挂载显示，可按点位、按时间检索录像文件，并可下载； （15）当系统中一个节点异常时，可切换到另一个节点上继续进行业务操作； （16）系统支持1亿人口库10000次的并发实时比对，比对时间≤10秒； （17）支持存储业务IP地址在多个物理网口的绑定漂移功能，业务IP地址所在网口出问题，可自动漂移到其他正常的物理网口提供服务，业务不中断； （18）集群中每个域均可允许至多M节点故障以及M节点内任意硬盘故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响； （19）可实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能；支持视频录像以文件方式被第三方应用从存储中直接读取； （20）支持通过WEB方式对系统进行管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能； （21）支持创建、删除用户，支持用户昵称和用户密码修改，用户权限管理设置和修改，用户存储容量配额，支持展示用户列表，展示用户名、权限、容量配额、已使用容量； （22）支持容器管理，包括创建、启动、停止、重启、删除、控制台访问；支持配置容器资源，网络，存储，调度策略； （23）支持虚拟机管理，包括创建、启动、停止、重启、删除、控制台访问、快照、迁移；支持配置虚拟机资源，网络，存储，调度策略； （24）支持容器化部署业务，每个容器提供独立的虚拟操作系统运行环境和接口；不同容器业务相互隔离，容器内业务不会占用其他容器资源和系统预留资源； （25）支持容器管理服务和容器业务服务分离，容器管理服务故障不影响其他容器业务，容器管理服务故障后业务保持不中断； （26）支持卷管理，包括创建，删除，展示；支持卷类型包括nfs，iscsi，local； 3、人像解析算力服务 随着智能感知前端建设数量的激增，原有算力和硬件无法支撑全设备智能化算法检索，通过本服务在原有基础上进行对应的算力扩容，以扩容智能感知前端数量增加所需的算力。 3.1服务目标 （1）在原有算法算力基础上扩容不少于600路人像解析能力 （2）关注人员库图片的人脸检出率不小于99.99%； （3）支持对不少于600路人脸智能化前端动态人像比对。 （4）图片流特征及属性提取不小于130张/秒； 3.2服务要求： （1）在原有的平台与硬件基础进行改造和扩容，所需软件、硬件由服务提供方提供租借，租借费用包含在本服务内，如租借软硬件累计时长超过三年，则产权归采购方。 （2）扩容过程中的辅材与施工均由服务提供方提供，产生的费用包含在本服务内。 （3）扩容的系统维护检修服务与坏件均由服务提供方负责，运维与换件费用包含在本服务内。 （4）扩容过程中工作时间内不允许服务中断，非工作时间中断时长≤8小时。 （5）扩容过程中和扩容完成投入使用需保持上级考核成绩的稳定，不能因改造产生较大成绩波动。 3.3扩容评估： 3.3.1包含租用结构化计算服务器不少于2台，规格参数如下： 结构化计算服务器： （1）2U标准机架式服务器。采用2颗国产高性能处理器。符合安全可靠测评要求。 （2）支持OpenEuler、UOS、麒麟等国产操作系统，能够兼容CentOS、Ubuntu、Red Hat等操作系统 （3）配置≥128GB DDR4内存。 （4）支持不小于8个GPU加速卡。 （5）12个2.5寸/3.5寸兼容硬盘插槽，支持SAS/SATA磁盘，可支持RAID。系统盘为企业级，容量不小于480G SSD*1。 （6）支持RAID 0/1/5等模式，支持单独的RAID管理界面进行RAID的配置，重构，导入，支持BMC界面进行RAID配置。 （7）AC 100～240V，50～60Hz，1+1冗余电源。 （8）接口：1个VGA接口；不少于4个USB3.0接口；不少于2个千兆以太网口。 （9）扩展槽：不少于8个PCIE 4.0可扩展槽位。 （10）具备硬盘故障灯，系统运行灯。磁盘，电源，风扇，网卡等异常时有指示灯告警。 （11）具备BMC远程管理功能。 （12）包含6张MLU370-S4 寒武纪智能分析GPU卡，用于人像智能分析应用。 （二）公安网侧 对视图库能力、人像应用能力扩容进行扩容，内容及要求如下： 1、视图库能力服务 对市局公安网视图库进行设备管理授权扩容和数据存储能力的扩容，提高视图库平台的接入管理能力和数据存储能力。 1.1服务目标： （1）在现有视图库能力的基础上新增3000路接入及管理能力， （2）提供不少于768TB硬盘的视频存储能力。 （3）提供视图库数据存储能力扩容服务。 1.2服务要求： （1）在原有的平台与硬件基础进行改造和扩容，所需软件、硬件由服务提供方提供租借，租借费用包含在本服务内，如租借软硬件累计时长超过三年，则产权归采购方。 （2）平滑切换：在不停止业务运行的情况下，实现扩容前后业务的平稳过渡。 （3）架构调整：在不停止系统运行的情况下，实现多余视图库架构的切换剥离。 （4）功能不发生变化：架构替换后，保证各应用系统接口不发生变化。 （5）数据迁移：对存量静态数据进行迁移核对，确保数据不丢失。 （6）视图库整合改造过程中和改造完成投入使用需保持数据推送、数据存储不可间断，系统功能正常。 （7）云存储与服务优化改造过程中和改造完成投入使用需保持服务不可间断，系统功能正常。 （8）云存储服务优化改造过程中和改造完成投入使用需保持上级考核成绩的稳定，不能因改造产生较大成绩波动。 2、人像应用能力扩容服务 随着智能感知前端建设数量的激增，原有算力和硬件无法支撑全设备智能化算法检索，通过本服务在原有基础上进行对应的算力扩容，以扩容智能感知前端数量增加所需的算力；通过算法融合布控模块提供算法统一布控能力，对多个算法进行整合调用并通过逻辑映射关系避免重复布控，自动回收布控资源，起到最大程度释放算力资源的作用。 2.1服务目标： （1）在原有算法算力基础上扩容不少于600路人像应用能力，包含人像聚档，人像比对分析； （2）关注人员库图片的人脸检出率不小于99.99%； （3）支持对不少于600路人脸智能化前端动态人像比对。 （4）支持不小于768TB的存储资源，存储结构化数据。 （5）图片流特征及属性提取不小于130张/秒； （6）以图搜图时长不小于15天； （7）人脸布控能力不低于100万。 （8）提供融合布控服务，过滤重复布控，自动回收长期布控资源。 2.2服务要求： （1）在原有的平台与硬件基础进行改造和扩容，所需软件、硬件由服务提供方提供租借，租借费用包含在本服务内，如租借软硬件累计时长超过三年，则产权归采购方。 （2）扩容过程中的辅材与施工均由服务提供方提供，产生的费用包含在本服务内。 （3）扩容的系统维护检修服务与坏件均由服务提供方负责，运维与换件费用包含在本服务内。 （4）扩容过程中工作时间内不允许服务中断，非工作时间中断时长≤8小时。 （5）扩容过程中和扩容完成投入使用需保持上级考核成绩的稳定，不能因改造产生较大成绩波动。 2.3扩容评估： 2.3.1包含租用高性能服务器不少于2台，建议规格参数如下： 高性能服务器： （1）2U标准机架服务器；采用国产化高性能64处理器，工作主频2.2GHz~2.4GHz ；符合安全可靠测评要求； （2）内存：配置≥256GB,不少于8个插槽，支持DDR4内存，最大容量不低于512GB； （3）网络接口：不低于4个RJ45 千兆以太网电口，不低于2个10Gb万兆SFP+以太网光口； （4）扩展接口：不少于4个USB 3.0接口，不少于1个VGA口；应具备1个远程管理口以及1个串口； （5）远程监控：支持设备的远程状态监控和管理； （6）扩展插槽：支持2个全高全长PCI Express 3.0 x8，1个半高半长PCI Express x4； （7）硬盘：不低于8个硬盘插槽，支持2.5寸/3.5寸SATA硬盘，支持热插拔；支持机械盘和SSD固态硬盘； （8）电源：1+1 1200W冗余电源。 （9）配套4块 960GB SSD盘，容量960GB，2.5吋规格，SATA接口，含服务器硬盘托架，配套服务器使用。 （10）配套1块6TB企业级硬盘，容量6TB，3.5吋规格，7200rpm，SATA接口，含服务器硬盘托架，配套服务器使用。 （11）配套2U服务器导轨，用于服务器上架，一套导轨。 2.3.2包含租用图片云存储阵列不少于1台，规格参数如下： 图片云存储阵列： （1）4U机架式，48盘位满插不低于16TB/块高速机械盘；双冗余电源、冗余风扇，支持电源、风扇直接插拔；2个万兆光口、2个千兆以太网口；内存配置不低于64GB；内置2个容量≥960GB的企业级SSD硬盘；支持TCP、UDP、HTTP、SIP、SNMP协议，支持B/S客户端访问； （2）支持多种数据类型，支持int、double、string、date、timestamp、boolean、及数组类型（int/string数组）等； （3）支持提供RESTFUL对接接口、SNMP网管接口、WEB代理管理服务接口； （4）支持硬盘热插拔，在线更换故障硬盘，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热拔插而重建； （5）支持3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T硬盘，支持不同容量硬盘混合使用；支持企业级、监控级硬盘混合使用； （6）支持N+M数据块冗余、副本冗余、多副本冗余模式；支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式； （7）支持数据存储到IP磁盘存储陈列的不同介质中，支持元数据高以高数SSD为介质进行存储，其他数据以机械硬盘介质进行存储； （8）支持存储卷的白名单设置、修改、删除，支持设备存储卷的配额； （9）支持在线扩/缩容，扩容模式下，直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可自动扩容，扩容过程中业务不中断；支持选择数据均衡迁移或不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡； （10）支持采用双交换机模式，多网口可虚拟绑定为一个网口； （11）单个存储节点写入性能可达16Gbps，读取性能可达16Gbps，转发性能可达12Gbps，录像下载性能可达12Gbps； （12）系统针对64KB小文件的写入能力不低于每秒2万个，读取能力不低于每秒2万个；系统对1KB小文件的写入能力不低于每秒2.2，读取能力不低于每秒2.2万； （13）应用服务支持NRU服务、S3服务、FTP服务、NFS服务、SAMBA服务、HDFS服务、KAFKA服务、ISCSI服务、JDBC服务设备选项；支持不同接口夸协议数据共享访问，从一个接口写入的数据可从另外一个接口直接读出； （14）支持存储在系统中的视频以共享方式挂载显示，可按点位、按时间检索录像文件，并可下载； （15）当系统中一个节点异常时，可切换到另一个节点上继续进行业务操作； （16）系统支持1亿人口库10000次的并发实时比对，比对时间≤10秒； （17）支持存储业务IP地址在多个物理网口的绑定漂移功能，业务IP地址所在网口出问题，可自动漂移到其他正常的物理网口提供服务，业务不中断； （18）集群中每个域均可允许至多M节点故障以及M节点内任意硬盘故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响； （19）可实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能；支持视频录像以文件方式被第三方应用从存储中直接读取； （20）支持通过WEB方式对系统进行管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能； （21）支持创建、删除用户，支持用户昵称和用户密码修改，用户权限管理设置和修改，用户存储容量配额，支持展示用户列表，展示用户名、权限、容量配额、已使用容量； （22）支持容器管理，包括创建、启动、停止、重启、删除、控制台访问；支持配置容器资源，网络，存储，调度策略； （23）支持虚拟机管理，包括创建、启动、停止、重启、删除、控制台访问、快照、迁移；支持配置虚拟机资源，网络，存储，调度策略； （24）支持容器化部署业务，每个容器提供独立的虚拟操作系统运行环境和接口；不同容器业务相互隔离，容器内业务不会占用其他容器资源和系统预留资源； （25）支持容器管理服务和容器业务服务分离，容器管理服务故障不影响其他容器业务，容器管理服务故障后业务保持不中断； （26）支持卷管理，包括创建，删除，展示；支持卷类型包括nfs，iscsi，local； 2.3.3算法融合布控模块： （1）统一人车对象布控界面，可通过目标照片、目标身份证进行单个或批量布控，规范化并减少布控操作步骤； （2）提供以图像为来源布控的重复布控过滤机制，避免同一对象重复浪费算力资源的问题； （3）统一布控约束条件，布控资源自动回收，避免因长期无效布控占用算力资源无法释放的问题； （4）提供以图像为来源的布控信息审计功能。 三、配套服务 （一）设备供电保障服务 提供1年运营服务期间升级改造服务新增前端监控摄像头的设备供电保障服务，定期缴纳电费，确保各用电点供电线路正常，防止出现断电现象，杜绝漏电伤人事件的发生。 （二）系统集成服务 为本项目所有建设内容提供安装、调试等系统实施与集成服务；包含软硬件安装调试及调试所需的设备配件等。 | 3718866 |
| 3 | 精品线路沿线安防监控天网工程新增点位服务 | 项 | 1 | 精品线路沿线安防监控天网工程新增点位服务 初步的新增建设规模为不少于108个点位，共计摄像头数量不少于158台（高空球摄像机不少于5台、人像结构化摄像机不少于133台、环保车辆卡口摄像机不少于20台），租用机房不少于1个机柜，配置本次补点点位的相关管理服务器及存储设备共不少于5台服务器。 一、新增摄像头升级改造服务 （一）新增不少于5台高空球全景摄像机，高空球摄像机性能要求： 1、像素≥3200万，采用一体化设计，兼顾全景与细节画面，内置GPU芯片。 ▲2、内置≥1个镜头，另配≥4个图像采集模块，可输出≥1路主视频图像和≥4路辅视频图像，可将≥4个辅视频图像进行无缝拼接，实现≥180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 3、支持光学变倍≥45倍，支持H.265、H.264、MJPEG视频压缩标准。 4、支持最低照度：彩色≤0.0003lux，黑白≤0.0001lux，最大亮度等级≥11级。 5、支持水平连续360°旋转，垂直旋转范围为-15°～90°，支持≥120 dB超宽动态。 6、支持全景镜头光圈均为F1.0±5%，内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 7、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 8、支持AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加≥500个标签，支持AR视频标签防抖动，防漂移功能。 9、支持相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能，支持标签联动、查看功能。 10、支持添加多种类型标签：定点标签，区域标签，矢量标签以及方向标签。点击标签实现关联预览视频画面，且预览视频画面可调。 ▲11、支持辅视频图像检测到且框出移动目标至设备开始转动的时间小于1秒，红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度，红外夜视距离：可识别距设备≥500m处的人体轮廓。 12、支持通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片。 13、支持通过IE浏览器设置≥8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间，可对距设备≥100米处的人脸进行抓拍。 14、在设定的检测区域内有机动车辆进入时，可在预览画面给出红色文字报警提示，检测区域可设置为红色边框。 15、支持防护等级≥IP67，设备工作温度范围为-40 ℃～70 ℃。 （二）新增不少于93台人像结构化摄像机，人像结构化摄像机性能要求： 1、设备≥800万像素，传感器尺寸≥1/1.8英寸，最低照度≤0.0001Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)。内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头 2、设备内置GPU芯片、NPU（神经网络加速引擎）及DSP芯片；内置一体化电动变焦，自动跟随聚焦，焦距10-50mm可调，支持虚焦后自动重新对焦，暖黄光补光。 3、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能。 4、设备支持五码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为30fps；其余4路子码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 5、设备支持支持上传一组完整图片抓拍数据，支持不小于四张图片、XML文件的上传。 6、设备应具备IP67防护等级，设备开启补光灯后，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝，通过补光照射，可基本分辨150米处所摄目标的轮廓和状态。 7、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×AC24V电源接口 8、系统支持行人检测、车辆检测、行人加车辆检测三种检测抓拍模式。 9、系统支持抓拍输出六种类型的图片，包含人脸局部图片、人像全身局部图片、车辆局部照片、车牌局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 10、支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报； 11、支持检测同时出现在画面中的100个人脸目标。 12、支持检测两眼瞳距为20像素以上的人脸目标。 13、支持在指定的监控场景中（环境照度不低于100lx），人脸目标检测率≥99%，人脸目标误捕率≤1%； 14、支持每个行人目标行进过程中随意组合输出最佳人脸特写图片、最佳人像全身特写图片、场景全景图片及压缩全景图。 15、支持分析人员目标的性别属性（男、女），识别准确率≥99%；支持分析人员目标是否戴眼镜，识别准确率≥99%；支持分析是否戴口罩，识别准确率≥99% 16、支持分析人员的上衣颜色、上衣纹理、上衣款式、上衣长短、下衣颜色、下衣款式、下衣长短、骑车和背包属性 17、支持抓拍目标的属性分类：人脸、人员、非机动车、机动车；支持目标分类准确率≥96%； 18、支持对正反双向行进的机动车、非机动车目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报； 19、在指定的监控场景中（环境照度不低于100lx），目标检测率≥99% 20、支持针对人脸区域、车辆车牌区域进行智能曝光。 21、含配套电源 （三）新增不少于40台人像结构化摄像机（扩容），人像结构化摄像机（扩容）性能要求： 1、设备≥800万像素，传感器尺寸≥1/1.8英寸，最低照度≤0.0001Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)。内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头 2、设备内置GPU芯片、NPU（神经网络加速引擎）及DSP芯片；内置一体化电动变焦，自动跟随聚焦，焦距10-50mm可调，支持虚焦后自动重新对焦，暖黄光补光。 3、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能。 4、设备支持五码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为30fps；其余4路子码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 5、设备支持支持上传一组完整图片抓拍数据，支持不小于四张图片、XML文件的上传。 6、设备应具备IP67防护等级，设备开启补光灯后，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝，通过补光照射，可基本分辨150米处所摄目标的轮廓和状态。 7、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×AC24V电源接口 8、系统支持行人检测、车辆检测、行人加车辆检测三种检测抓拍模式 9、系统支持抓拍输出六种类型的图片，包含人脸局部图片、人像全身局部图片、车辆局部照片、车牌局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 10、支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报； 11、支持检测同时出现在画面中的100个人脸目标。 12、支持检测两眼瞳距为20像素以上的人脸目标。 13、支持在指定的监控场景中（环境照度不低于100lx），人脸目标检测率≥99%，人脸目标误捕率≤1%； 14、支持每个行人目标行进过程中随意组合输出最佳人脸特写图片、最佳人像全身特写图片、场景全景图片及压缩全景图。 15、支持分析人员目标的性别属性（男、女），识别准确率≥99%；支持分析人员目标是否戴眼镜，识别准确率≥99%；支持分析是否戴口罩，识别准确率≥99% 16、支持分析人员的上衣颜色、上衣纹理、上衣款式、上衣长短、下衣颜色、下衣款式、下衣长短、骑车和背包属性 17、支持抓拍目标的属性分类：人脸、人员、非机动车、机动车；支持目标分类准确率≥96%； 18、支持对正反双向行进的机动车、非机动车目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报； 19、在指定的监控场景中（环境照度不低于100lx），目标检测率≥99% 20、支持针对人脸区域、车辆车牌区域进行智能曝光。 21、含配套电源 （四）新增不少于20台环保车辆卡口摄像机，环保车辆卡口摄像机性能要求： 1、不低于900W AI超微光普及型卡口单元，不低于1英寸全局快门CMOS，900万像素（不低于4096*2176）高清智能摄像机， 2、一体化实现车辆检测抓拍、车辆特征识别、补光控制、AI图像处理、图片合成、数据传输对联等功能， 3、视频输出H.265/H.264 25fps，码率小于16Mbps； 4、支持输出三码流，视频主码流+视频辅码流+抓拍图片流； 5、温度范围-40℃~+70℃。 6、内含防护罩、视频检测补光单元、摄像机、电源适配器、高清定焦镜头、安装支架、不低于64G存储卡等。 7、可支持线圈、雷达、视频互补检测。 （五）新增不少于20台多合一补光灯，多合一补光灯性能要求： 1、持爆闪和频闪功能，发光角度≥10°； 2、具备≥24颗大功率LED灯珠； 3、具备LED频闪、LED爆闪及气体爆闪等； 4、LED频闪具备PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能。 （六）配套设备及材料 1、高空瞭望：监控机箱（A）5个、防雷排插5个、电源防雷模块5个、空开5个、网络防雷器5个、制高点定制杆（杆高2米，臂长1.5米)5根、pvc管300米、超五类非屏蔽双绞线40米、镀锌金属软管40米、户外型漏电保护器安装箱5个、户外型漏电保护器安装箱5个、户外型漏电保护器安装箱安装辅材5套、户外型漏电保护器安装箱半圆抱箍及螺丝5套、监控机箱接地电线20米、立杆和机箱编码材料5套、摄像机电源电缆40米、市电引入电力电缆（铠装VV22 3*1.5mm2 ）300米、水晶头20个、塑料扎带30条、碳带1盒、铜接线端子10个、网络防雷器接地电线8米、自动重合闸漏电保护器5个及其他辅材等；具体要求如下： （1）监控机箱（A） 490宽*（550高+50帽檐）*270深，不锈钢箱体，不锈钢的标号不小于304，面板厚度不小于1.5mm，其它箱体厚度不小于1.2mm，可靠的户外粉末保护涂层，ICI静电喷涂，能承受日晒雨淋； （2）防雷排插 6位5孔10A防雷排插； （3）电源防雷模块 电源防雷模块(通流量>=20KV，反应速度：1~12ns，残压值：1000V以内） （4）空开 2P16A空气开关(要求具有UL认证，符合国际IEC标准) （5）网络防雷器 输入电压：140-260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在前端控制箱内 （6）制高点定制杆（抱女儿墙式，杆高2米，臂长1.5米) 主杆70*4mm无缝钢管2米，横臂60*4mm无缝钢管长1.5米，避雷针高度0.5米,横臂可以绕主杆360度转动，方便维护。主杆与女儿墙采用2副抱箍固定，厚度不小于6mm，抱箍与墙面间距为130mm。杆件表面镀锌、喷塑，喷塑颜色与现有前端金属立杆一致，配齐防锈镀锌螺栓；杆件与摄像机接口处应作防水处理，保证雨水无法流进杆内或摄像机罩；横臂摄像机安装附近预留有摄像机安全绳安全扣的固定件；防腐寿命大于20年。 （7）PVC管 尺寸：Φ32mm，符合 JG/T 3050-1998; （8）超五类非屏蔽双绞线 ①超5类室外网线，导体线规≥0.51mm无氧铜，PVC护套（聚氯乙烯）； ②导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； ③线规：24AWG;电缆外径：5.1±0.3mm； ④防水，耐磨，室外UTP阻水线； ⑤305米/箱； （9）镀锌金属软管 ①尺寸：φ20mm； ②波纹镀锌金属软管，符合GB/T 14525-2010； （10）户外型漏电保护器安装箱 ①尺寸：230（长）*200（高）*100（深）mm； ②材质：PC阻燃； （11）户外型漏电保护器安装箱 ①尺寸：230（长）*200（高）*100（深）mm； ②材质：PC阻燃； （12）户外型漏电保护器安装箱安装辅材 2根6（直径）*75（长）mm膨胀螺钉，1个接地铜排 （13）户外型漏电保护器安装箱半圆抱箍及螺丝 直径300mm半圆抱箍及螺丝 （14）监控机箱接地电线 ①RVVZ 16mm²,多股铜芯双色线（黄绿）； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （15）立杆和机箱编码材料 定制，含立杆编码、机箱编码、立杆反光贴。 （16）摄像机电源电缆 ①RVV 3*1.0mm²，铜芯电源电缆； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线" （17）市电引入电力电缆（铠装VV22 3*1.5mm2 ） ①铠装VV22 3*1.5mm²，监控点市电引入电缆； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （18）水晶头 ①非屏蔽超五类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； ②传输带宽≥250MHz，满足≥50兆数据传输； ③接点镀金厚度为50μ(inch)； ④RJ45接口； （19）塑料扎带 ①尺寸：4×300mm； ②拉力：18.2KG；" （20）碳带 ①尺寸：50MM*30M； ②树脂基碳带； （21）铜接线端子 ①DT16； （22）网络防雷器接地电线 ①RVVZ 1×1.5mm²,多股铜芯双色线（黄绿）； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （23）自动重合闸漏电保护器 工作电压：220V，工作电压可变范围85-300V；额定负载电流：10A；抗雷击能力：10KA；漏电不动作电流15mA，漏电动作电流30mA。需有智能识别漏电功能，避免假漏电跳闸；欠压动作：150V±5V，过压动作：280V±5V；短路断开动作时间≤0.05s；需有合闸前电压、漏电、短路检测功能；自动重合闸次数：5次以上（要求可设定）；自动重合闸时间：1分钟/2分钟…（要求可调整）； 2、人像：倒L型金属立杆（高6.5米，横杆2米）63根、T型金属立杆（高6.5米，横杆2+2米）30根、监控机箱（A）93个、防雷排插93个、电源防雷模块93个、空开93个、网络防雷器93个、PVC管372米、超五类非屏蔽双绞线744米、户外型漏电保护器安装箱93个、户外型漏电保护器安装箱半圆抱箍及螺丝93套、监控机箱接地电线372米、检查井盖板93个、检查井内壁93个、警示标识牌93套、控制电缆（RVVP2*0.5）279米、摄像机电源电缆744米、市电引入电力电缆（铠装VV22 3*1.5mm2 ）5580米、水晶头372个、塑料扎带558条、碳带19盒、铜接线端子186个、网络防雷器接地电线140米、自动重合闸漏电保护器93个、混凝土108立方米、立杆和机箱编码材料93套及其他辅材等；具体要求如下： （1）倒L型金属立杆（高6.5米，横杆2米） 净高6.5米(含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，下口边到边外径180mm，上口边到边外径108mm，主杆壁厚≥4mm，材质：Q235碳素结构钢，热镀锌管（国标）；底座460mm*460mm*14mm中间开100mm圆孔，离地2.5米处开直径80mm穿线孔并配设备箱托板，主杆与箱体联结件钢管管径80mm，主杆与箱体联结件焊接为一体，以固定箱体和连线；横杆2米，管径76mm，横杆壁厚≥4mm；横杆与立杆采用法兰连接，可通过加装横杆变成T型金属立杆或抱箍变成F型金属立杆(第二横杆高度为3.5米)；防锈型螺栓：表面处理：户外防锈喷塑，能承受日晒雨淋，颜色可选；配件：送地笼（地笼尺寸400×400，固定杆数量6根，直径18mm，长度1200mm）、防锈螺栓、维护孔（需配三角锁）；地线接线端子（维护孔下方）；所有杆件及其安装、支撑装置均应承受8级地震造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；杆件与摄像机接口处应作防水处理，保证雨水无法流进杆内或摄像机罩；外观、颜色、标识要求与现有前端金属立杆保持一致。 （2）T型金属立杆（高6.5米，横杆2+2米） 净高6.5米(含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，下口边到边外径180mm，上口边到边外径108mm，主杆壁厚≥4mm，材质：Q235碳素结构钢，热镀锌管（国标）；底座460mm*460mm*14mm中间开100mm圆孔，离地2.5米处开直径80mm穿线孔并配设备箱托板，主杆与箱体联结件钢管管径80mm，主杆与箱体联结件焊接为一体，以固定箱体和连线；横杆2米+2米，管径76mm，横杆壁厚≥4mm；横杆与立杆采用法兰连接；防锈型螺栓：表面处理：户外防锈喷塑，能承受日晒雨淋，颜色可选；配件：送地笼（地笼尺寸400×400，固定杆数量6根，直径18mm，长度1200mm）、防锈螺栓、维护孔（需配三角锁）；地线接线端子（维护孔下方）；所有杆件及其安装、支撑装置均应承受8级地震造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；杆件与摄像机接口处应作防水处理，保证雨水无法流进杆内或摄像机罩；外观、颜色、标识要求与现有前端金属立杆保持一致。 （3）监控机箱（A） 490宽*（550高+50帽檐）*270深，不锈钢箱体，不锈钢的标号不小于304，面板厚度不小于1.5mm，其它箱体厚度不小于1.2mm，可靠的户外粉末保护涂层，ICI静电喷涂，能承受日晒雨淋； （4）防雷排插 6位5孔10A防雷排插； （5）电源防雷模块 电源防雷模块(通流量≥20KV，反应速度：1~12ns，残压值：1000V以内） （6）空开 2P16A空气开关(要求具有UL认证，符合国际IEC标准) （7）网络防雷器 输入电压：140-260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在前端控制箱内 （8）PVC管 尺寸：Φ32mm，符合 JG/T 3050-1998; （9）超五类非屏蔽双绞线 ①超5类室外网线，导体线规≥0.51mm无氧铜，PVC护套（聚氯乙烯）； ②导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； ③线规：24AWG;电缆外径：5.1±0.3mm； ④防水，耐磨，室外UTP阻水线； ⑤305米/箱； （10）户外型漏电保护器安装箱 ①尺寸：230（长）*200（高）*100（深）mm； ②材质：PC阻燃； （11）户外型漏电保护器安装箱半圆抱箍及螺丝 直径300mm半圆抱箍及螺丝 （12）监控机箱接地电线 ①RVVZ 16mm²,多股铜芯双色线（黄绿）； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （13）检查井盖板 盖板尺寸为Φ480mm×40mm(直径×厚度)，要求采用水泥钢纤维材质，可承受不少于5吨车辆碾压，要求一次成型，无麻面、无气泡。盖板标识与前期项目一致。 （14）检查井内壁 孔体采用水泥钢纤维材质，内空为Φ320mm×300mm(直径×内深)，壁厚为50mm，孔体要求一次成型，无麻面、无气泡。 （15）警示标识牌 ①铝板：定制尺寸，44cm×59cm，1面，采用专用交通标识材料，2.0mm铝板折弯制作，单面； ②反光膜：44cm×59cm×2，2块，采用专用交通标识板光膜制作，双层； ③背面铝槽：27cm×5.5cm×2，1，套，采用铝槽背面安装； ④六边型抱窟； ⑤外观、颜色、标识要求与现有警示标识牌保持一致。 （16）控制电缆（RVVP2*0.5） ①RVVP2*0.5mm²，铜芯电源电缆； ②符合GB/T 9330-2008标准； ③额定电压等级450/740V及以下； ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （17）摄像机电源电缆 ①RVV 3*1.0mm²，铜芯电源电缆； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （18）市电引入电力电缆（铠装VV22 3*1.5mm2 ） ①铠装VV22 3*1.5mm²，监控点市电引入电缆； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （19）水晶头 ①非屏蔽超五类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； ②传输带宽≥250MHz，满足≥50兆数据传输； ③接点镀金厚度为50μ(inch)； ④RJ45接口； （20）塑料扎带 ①尺寸：4×300mm； ②拉力：18.2KG； （21）碳带 ①尺寸：50MM*30M； ②树脂基碳带； （22）铜接线端子 ①DT16； （23）网络防雷器接地电线 ①RVVZ 1×1.5mm²,多股铜芯双色线（黄绿）； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （24）自动重合闸漏电保护器 工作电压：220V，工作电压可变范围85-300V；额定负载电流：10A；抗雷击能力：10KA；漏电不动作电流15mA，漏电动作电流30mA。需有智能识别漏电功能，避免假漏电跳闸；欠压动作：150V±5V，过压动作：280V±5V；短路断开动作时间≤0.05s；需有合闸前电压、漏电、短路检测功能；自动重合闸次数：5次以上（要求可设定）；自动重合闸时间：1分钟/2分钟…（要求可调整）； （25）混凝土 C25 （26）立杆和机箱编码材料 定制，含立杆编码、机箱编码、立杆反光贴。 3、人像扩容：网络防雷器30个、超五类非屏蔽双绞线240米、电气粘胶带12卷、镀锌金属软管180米、防火泥21kg、摄像机电源电缆240米、水晶头120个、塑料扎带180条、碳带6盒、网络防雷器接地电线45米及其他辅材等；具体要求如下： （1）网络防雷器 输入电压：140-260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在前端控制箱内 （2）超五类非屏蔽双绞线 ①超5类室外网线，导体线规≥0.51mm无氧铜，PVC护套（聚氯乙烯）； ②导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； ③线规：24AWG;电缆外径：5.1±0.3mm； ④防水，耐磨，室外UTP阻水线； ⑤305米/箱； （3）电气粘胶带 ①尺寸：20mm； ②电气用压敏胶粘带，符合GB T 20631.1-2006标准； （4）镀锌金属软管 ①尺寸：φ20mm； ②波纹镀锌金属软管，符合GB/T 14525-2010； （5）防火泥 ①GU-8型，符合GB23864-2009； ②外观：塑性有机固体，具有一定的柔韧性； ③ 密度≦2.0×103kg/m3； ④ 耐水性≧3天，无溶胀和开裂； ⑤ 耐油性≧3天，无溶胀和开裂； ⑥ 腐蚀性≧7天，无腐烂，对电缆无腐蚀； ⑦ 耐火极限≧180min； （6）摄像机电源电缆 ①RVV 3*1.0mm²，铜芯电源电缆； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （7）水晶头 ①非屏蔽超五类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； ②传输带宽≥250MHz，满足≥50兆数据传输； ③接点镀金厚度为50μ(inch)； ④RJ45接口； （8）塑料扎带 ①尺寸：4×300mm； ②拉力：18.2KG； （9）碳带 ①尺寸：50MM*30M； ②树脂基碳带； （10）网络防雷器接地电线 ①RVVZ 1×1.5mm²,多股铜芯双色线（黄绿）； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 4、车辆卡口：网络防雷器20个、倒L型金属立杆（高7米，横杆14米）10根、前端控制箱（卡口监控）10个、自动重合闸漏电保护器10个、PVC管40米、补光灯电源电缆（RVV 3*1.5）560米、超五类非屏蔽双绞线260米、镀锌金属软管120米、防火泥1kg、钢筋笼（立杆横杆13~14米）10个、户外型漏电保护器安装箱10个、户外型漏电保护器安装箱半圆抱箍及螺丝10套、混凝土66立方米、检查井盖板10个、检查井内壁10个、警示标识牌10套、控制电缆（RVVP2*0.5）640米、摄像机电源电缆260米、摄像机排插接头20套、水晶头90个、塑料扎带100条、碳带3盒、铜接线端子20个及其他辅材等；具体要求如下： （1）网络防雷器 输入电压：140-260V，输出电压：220V正负3%，过压保护值：246正负4V，输出电流值：2.3A，尺寸大小可以安装在前端控制箱内 （2）倒L型金属立杆（高7米，横杆14米） 净高7米(含避雷针高度50cm,直径1cm）；主杆为正八边形锥管，下口径360mm，上口径300mm，厚度8mm热镀锌管（国标）；底座650mm*650mm，厚度20mm；离地2.5米处开直径80mm穿线孔并配设备箱托板，主杆与箱体联结件钢管管径80mm，主杆与箱体联结件焊接为一体，以固定箱体和连线；横臂高度6.5米，横臂长度14米；横臂与主杆采用法兰连接，横臂为正八边锥管，大口径280mm，小口径100mm，厚度6mm；送地笼、防锈型螺栓：表面处理：户外防锈喷塑，能承受日晒雨淋，颜色可选；配件：地笼、防锈螺栓、维护孔（需配三角锁）；地线接线端子（维护孔下方）；所有杆件及其安装、支撑装置均应承受8级地震造成的额外受力、冲击荷载和谐振影响；杆件与摄像机接口处应作防水处理，保证雨水无法流进杆内或摄像机罩；外观、颜色、标识要求与现有前端卡口金属立杆保持一致。（金属立杆主杆及横臂口径均为锥管边到边外径尺寸） （3）前端控制箱（卡口监控） 570宽*750高（含帽檐）*350深，不锈钢箱体，不锈钢的标号不小于304，面板厚度不小于1.5mm，其它箱体厚度不小于1.2mm，可靠的户外粉末保护涂层，ICI静电喷涂，能承受日晒雨淋；2P16A空气开关(要求具有UL认证，符合国际IEC标准)、2个6位5孔10A防雷排插；电源防雷模块(通流量>=20KV，反应速度：1~12ns，残压值：1000V以内）；2个温控型散热风扇(含温控器；规格为120mm, 风扇及温控器的寿命大于5年，MTBF大于30000小时,可连续工作40000小时以上)；1把带天地杆的暗锁 (开关次数>10000次)，配备灵活耐用的180度铰链及精密防水钥匙系统；12芯熔接盘；光缆固定装置；接地汇流排(采用铜质材料，其截面积应不小于25mm×3mm，预留5个M6×10mm的连接螺孔和配备相应的螺丝；4层可上下调动阁板，具有多排散热圆孔，方便绑扎及透气性良好；理线架；接线端子标示卡；机箱门配有挂锁锁扣装置；杆件抱箍式安装件；机箱门内侧要求有文件收容夹(含配置1个可重复开启的防潮塑料袋)；高弹性的发泡PU密封装置保证防护等级达IP55,具备风扇散热系统，同时不影响防水密封性；外观、颜色、标识要求与现有前端控制箱保持一致。 （4）自动重合闸漏电保护器 工作电压：220V，工作电压可变范围85-300V；额定负载电流：10A；抗雷击能力：10KA；漏电不动作电流15mA，漏电动作电流30mA。需有智能识别漏电功能，避免假漏电跳闸；欠压动作：150V±5V，过压动作：280V±5V；短路断开动作时间≤0.05s；需有合闸前电压、漏电、短路检测功能；自动重合闸次数：5次以上（要求可设定）；自动重合闸时间：1分钟/2分钟…（要求可调整）； （5）PVC管 尺寸：Φ32mm，符合 JG/T 3050-1998; （6）补光灯电源电缆（RVV 3*1.5） ①RVV 3*1.5mm²，铜芯电源电缆； ②符合GB5023.5-2008标准； ③额定电压等级450/740V及以下； ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （7）超五类非屏蔽双绞线 ①超5类室外网线，导体线规≥0.51mm无氧铜，PVC护套（聚氯乙烯）； ②导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； ③线规：24AWG;电缆外径：5.1±0.3mm； ④防水，耐磨，室外UTP阻水线； ⑤305米/箱； （8）镀锌金属软管 ①尺寸：φ20mm； ②波纹镀锌金属软管，符合GB/T 14525-2010； （9）防火泥 ①GU-8型，符合GB23864-2009； ②外观：塑性有机固体，具有一定的柔韧性； ③密度≦2.0×103kg/m3； ④耐水性≧3天，无溶胀和开裂； ⑤耐油性≧3天，无溶胀和开裂； ⑥腐蚀性≧7天，无腐烂，对电缆无腐蚀； ⑦耐火极限≧180min； （10）钢筋笼（立杆横杆13~14米） 定制，卡口监控杆（立杆横杆13~14米）立杆基础加强钢筋笼 （11）户外型漏电保护器安装箱 ①尺寸：230（长）*200（高）*100（深）mm； ②材质：PC阻燃； （12）户外型漏电保护器安装箱半圆抱箍及螺丝 直径300mm半圆抱箍及螺丝 （13）混凝土 C25 （14）检查井盖板 盖板尺寸为Φ480mm×40mm(直径×厚度)，要求采用水泥钢纤维材质，可承受不少于5吨车辆碾压，要求一次成型，无麻面、无气泡。盖板标识与前期项目一致。 （15）检查井内壁 孔体采用水泥钢纤维材质，内空为Φ320mm×300mm(直径×内深)，壁厚为50mm，孔体要求一次成型，无麻面、无气泡。 （16）警示标识牌 ①铝板：定制尺寸，44cm×59cm，1面，采用专用交通标识材料，2.0mm铝板折弯制作，单面； ②反光膜：44cm×59cm×2，2块，采用专用交通标识板光膜制作，双层； ③背面铝槽：27cm×5.5cm×2，1，套，采用铝槽背面安装； ④六边型抱窟； ⑤外观、颜色、标识要求与现有警示标识牌保持一致。 （17）控制电缆（RVVP2*0.5） ①RVVP2*0.5mm²，铜芯电源电缆； ②符合GB/T 9330-2008标准； ③额定电压等级450/740V及以下； ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （18）摄像机电源电缆 ①RVV 3*1.0mm²，铜芯电源电缆； ②符合GB5023.5-2008标准; ③额定电压等级450/740V及以下; ④铜芯为无氧铜材料； ⑤铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线 （19）摄像机排插接头 10A，250V，三插头 （20）水晶头 ①非屏蔽超五类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； ②传输带宽≥250MHz，满足≥50兆数据传输； ③接点镀金厚度为50μ(inch)； ④RJ45接口； （21）塑料扎带 ①尺寸：4×300mm； ②拉力：18.2KG； （22）碳带 ①尺寸：50MM*30M； ②树脂基碳带； （23）铜接线端子 ①DT16； （七）提供前端设备数字光纤专线接入服务，提供有线接入方式，单路设备接入带宽满足项目使用需求。 具体要求如下： 1、电路类型：EPON/GPON/SDH/MSTP电路和裸光纤等点对点数字光纤电路； 2、接口类型：支持主流接口类型（FC、LC、RJ45等），可根据实际情况提供制定接口； 3、线路技术指标：单条电路端到端可用率≥99.90%，电路比特误码率≤1×10-7，丢包率≤0.1%，各个节点最大时延≤10ms，时延抖动率≤10ms； 4、电路速率： （1）视频监控及人员卡口监控点数字光纤专线(50Mbps）98条：电路两端单机测试达到50Mbps，且上下行速率≥50Mbp； （2）原人员卡口监控数字光纤专线（50Mbps）升级为（100Mbps）40条：电路两端单机测试达到100Mbps，且上下行速率≥100Mbp； （3）车辆卡口监控点数字光纤专线（100Mbps）10条：电路两端单机测试达到100Mbps，且上下行速率≥100Mbp； （4）数字光纤电路要求全网端到端必须采用光传输通信系统或裸光纤进行组网，提供端对端透明传输电路，为了确保网络安全、易维护性，要求数字光纤电路为专用线路，并与其他网络物理隔离； （5）数字光纤电路专线要求具有端到端全程网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能； （6）光传输系统均为自愈环保护，具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光传输系统环光缆内一侧光纤的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。 （八）提供前端摄像机接电服务（包含所产生的电费）。 二、后端管理平台系统服务 （一）新增不少于2台AI解析服务一体机，可满足不少于200路视频解析的需求，规格参数如下： 1、支持全目标视频抓拍，对视频中的人脸、人体、机动车、非机动车4类目标精准识别、智能抓拍； 2、内置128路400万像素视频结构化软件授权； 3、CPU：1颗8核处理器，最大频率≥2.2GHz；符合安全可靠测评要求； 4、网络接口：≥2个万兆网口，1个后置HDMI，6个USB接口； 5、电源：配置≥2路热插拔电源模块，支持1+1冗余； 6、支持芯片级负载均衡和故障迁移，确保系统的高可用性和稳定性； 7、支持抓拍目标关联，包括人脸&人体关联、人脸&非机动车、人体&非机动车关联； 8、通过热备和负载均衡技术，确保系统的高可用性和稳定性，单颗抓拍单元故障时，任务秒级切换； 9、支持不小于30*30像素的人脸目标抓拍、支持不小于30*30像素的人体目标抓拍、支持不小于60*60像素的机动车目标抓拍、支持不小于60*60像素的非机动车目标抓拍； 10、≥16GB DDR4内存，≥240GB硬盘； 11、支持对预览或回放的视频进行截图，截取的图片可以图搜图，实现基于截图目标的快捷搜索； 12、基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）、以及行业视频标准协议，主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等； 13、查找上传人脸图片中的身份信息，当上传图片中存在人脸目标时，支持根据人脸图片检索静态库，查询人脸目标对象身份信息； 14、支持拓扑可视化展示物联资源联网下，本级域及上下级点位资源共享情况，支持查看各级资源共享详情、信令服务详情以及媒体服务详情，支持物联资源检索、共享，网关配置、外语配置、转码配置等设置； 15、支持智能设备运行监控，提供数据、服务及日志的监控情况信息，并支持提供智能设备的日志分析服务。 16、1年软件升级授权和3年硬件质保。 （二）新增不少于200路视频流全结构化解析，可满足不少于200路不少于400万像素的视频流全解析软件授权，性能参数如下： 1、支持GB/T28181标准接入视频资源数据； 2、支持治安卡口视频流解析，实现人脸、人体、非机动车抽特征后与布控黑名单进行实时比对预警接入； 3、内存：≥16GB DDR4 * 2； 4、硬盘：≥240G SSD * 1； 5、数据接口：≥4个千兆网口，≥1个VGA接口，≥6个USB接口； 6、人脸图片解析能力为320张/秒； 7、支持一个画面中两眼瞳距15像素点以上的102张人脸同时进行检测；单个人脸识别平均时间不超过0.5秒；光线正常，人脸图片的检出率不低于99%；人脸检测后台响应时间不超过1秒；支持检测两眼瞳距不小于10像素点的人脸图片；支持比对水平转动不超过60度，俯仰角度不超过45度的人脸； 8、支持对视频和图片中车辆的类型进行识别；图片识别支持大型客车、大货车、轿车、皮卡、面包车、小货车、SUV/MPV、中型客车、二轮车/三轮车9种车型的识别；视频识别支持客车、大货车、轿车、面包车、小货车、SUV、中型客车7种车型的识别；光线正常，图片车辆类型识别正向准确率不低于99%，背向准确率不低于99%； 9、支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的非机动车图片，实现非机动车（二轮车、三轮车）的识别； 10、支持对已存储的人脸抓拍库进行历史过人记录查询，用于对历史的人脸抓拍记录进行回溯； 11、内置图像增强算法，支持图片增强功能，对雾霾、强光照、大角度、低照度等进行图像增强处理； 12、支持戴口罩人脸识别； 13、支持不少于6000种车辆子品牌及年款的识别； 14、对人脸可见，人体有遮挡且遮挡范围不大于1/2的人体图片进行人员（人脸+人体）检出，检出率不低于95%。 15、1年软件升级授权和3年硬件质保。 （三）新增不少于1台解析管理服务器，实现管理服务功能，规格参数如下： 1、CPU：≥2颗24核 CPU，工作主频2.2GHz；符合安全可靠测评要求； 2、内存：≥256GB DDR4； 3、硬盘：≥600G SAS*2(RAID1)+960G SSD*6+6T SATA*6； 4、热插拔：支持； 5、RAID：硬盘组RAID_4G(1个)； 6、外部接口：≥2个万兆光口+ ≥2个千兆电口；≥4个USB；≥1个VGA；最大支持10个PCIE扩展； 7、机箱规格：2U 机架式服务器机箱； 8、电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源； 9、散热模块：≥4个热插拔冗余风扇； 10、功耗模块：AC:200-240V 50Hz； 11、提供消息发布订阅系统Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、分布式协调Zookeeper、分布式流计算引擎 Flink、工作流Oozie、列式存储系统Kudu等大数据基础组件； 12、具备自动安装部署、集群管理、服务管理、日志审计、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能； 13、精细化监控和告警：支持查看集群监控信息概览；支持查看具体单个组件的监控信息；支持查看磁盘和网络专题监控信息；支持查看集群的实时告警信息和历史告警信息，告警信息支持告警级别； 14、大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容； 15、可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚； 16、支持通用流处理引擎：提供基于Flink增强的企业级流处理引擎，支持流计算应用的创建、监控、管理； 17、数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建； 18、支持HA（HighAvailability）高可用：NameNode、ResourcesManager、HMaster等系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性； 19、1年软件升级授权和3年硬件质保。 （四）新增不少于2台视图存储服务器，支持不少于200路视图接入云存储，规格参数如下： 1、≥2颗64位多核处理器，工作主频3 GHz，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 2、内置≥2颗960GBSSD图片加速盘，≥24块8T企业级硬盘，支持网络RAID； 3、具有≥24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4、系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度≥4TB/h； 5、配置≥2个具备热插拔的电源模块； 6、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型； 7、支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； 8、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； 9、提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； 10、以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； 11、支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏； 12、可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放； 13、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除； 14、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等； 15、支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响； 16、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 17、支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断； 18、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点； 19、支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速； 20、支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小。 21、1年软件升级授权和3年硬件质保。 三、配套服务 （一）设备供电保障服务 提供1年运营服务期间升级改造服务新增前端监控摄像头的设备供电保障服务，定期缴纳电费，确保各用电点供电线路正常，防止出现断电现象，杜绝漏电伤人事件的发生。 （二）系统集成服务 为本项目所有建设内容提供安装、调试等系统实施与集成服务；包含软硬件安装调试及调试所需的设备配件等。 （三）专用IDC机房租用服务 提供不少于1个业务机柜1年租用服务，每个机柜42U（2.2m），600mm*1050mm（宽*深），并包含配套的电源、空调、消安防、机柜等，机房环境不低于GB50174-2017《数据中心设计规范》B级标准或以上。 （四）数字光纤专线租用费 本项目提供1年运营服务期间的通信线路传输服务（新增98条数字光纤专线（50 Mbps）、扩容40条数字光纤专线（50 Mbps提升为100 Mbps），新增10条数字光纤专线（100 Mbps）），根据系统业务的传输需求，需提供独立的高带宽专用数据网络，为了确保网络安全、易维护性，要求数字光纤电路为专用线路，并与其他网络物理隔离，同时，应满足项目158路新增前端监控摄像机接入和传输。 （五）维护期内，根据采购人需要，提供5G专网服务、信息安全、等保测评等咨询、定制服务等增值业务；若采购人有问题需要解答时，可进行远程技术支持。通过电话形式帮助采购人解决问题，若问题严重，则可安排到现场进行现场问题的解答。 四、提供配套线路安装服务，包含制高点5个、人像卡口监控点93个、车辆卡口监控点10个，具体要求如下： 1、制高点 从国标小区地下室运营商机房接入，地下室桥架200米，竖井100米，具体要求如下： （1）光缆-GYTS-单模G.652D-6芯 GYTS-6芯 （2）ODF熔配一体化盘（小型托盘）-成端束状光缆 国产定制 （3）普通（光、电缆）标志牌（双面） 国产定制 （4）尼龙扎带 国产定制 （5）PVC管-实壁管-25/22mm 国产定制 （6）防火泥 国产定制 2、人像卡口监控点 就近基站分纤箱/光交箱接入，布放管道光缆500米，开挖花砖路面50米，具体要求如下： （1）光缆-GYTS-单模G.652D-6芯 GYTS-6芯 （2）防火泥 国产定制 （3）12芯光交箱一体化单元（满配束状尾纤、SC适配器） 满配 （4）ODF熔配一体化盘（小型托盘）-成端束状光缆 国产定制 （5）普通（光、电缆）标志牌（双面） 国产定制 （6）尼龙扎带 国产定制 （7）塑料子管 PE光缆子管-LDPE-外径／内径32/28 （8）管道封堵剂 国产定制 3、车辆卡口监控点 就近基站分纤箱，光交箱接入，具体要求如下： （1）光缆-GYTS-单模G.652D-6芯 GYTS-6芯 （2）防火泥 国产定制 （3）12芯光交箱一体化单元（满配束状尾纤、SC适配器） 满配 （4）ODF熔配一体化盘（小型托盘）-成端束状光缆 国产定制 （5）普通（光、电缆）标志牌（双面） 国产定制 （6）尼龙扎带 国产定制 （7）塑料子管 PE光缆子管-LDPE-外径／内径32/28 （8）管道封堵剂 国产定制 （9）镀锌钢管 3m，内径50 | 3825440 |
| 商务条款 | ◆▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ◆▲二、提交服务成果时间：自合同签订之日起45日内交付使用。 三、提交服务成果地点：南宁市内业主指定交货地点。 四、验收标准：项目交付后，由中标人书面提出验收申请，采购人与中标人共同参与现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收），所有验收内容严格按采购文件上的技术参数实质要求、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为验收不合格，若验收不合格，中标人需进行整改，直至验收通过为止，验收过程中产生的相关费用由中标人承担。核验不合格的采购人有权终止合同执行，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。验收过程中应依据国家信创相关标准和招标文件要求，对产品和服务进行全面检查。 五、售后服务要求： ▲1、服务期：签订合同之后按合同约定时间提供运维服务（一年）。 ▲2、提供7x24小时热线电话服务，并提供故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作；提供全天24小时的售后服务响应。 ▲3、每半月对网络进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况，提交巡检报告。 ▲4、当采购人网络需要扩展、迁移或升级时，中标人负责免费提供相应解决方案等技术支持；因中标人施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前一天通知采购单位，并且尽快消除故障、恢复通信线路。 ▲5、中标人在运维过程中，应保证采购人现有业务系统的稳定性，未经采购人同意，不得随意对采购人业务系统平台进行任何操作。 ▲6、中标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因服务商原因造成的信息泄露事件，采购人有权追求其法律责任。 ▲7、中标人应当建立政府购买服务项目台账，依照有关规定或合同约定记录保存并向采购人提供项目实施相关重要资料信息等服务记录内容。服务记录内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。涉及故障处理、消耗品更换，应作好维修保养记录、故障处理记录、更换备品备件记录(所更换配件品牌、规格型号、更换数量、服务人员)。 ▲8、本合同约定之履行期限结束后，在采购方重新招标至新合同开始履行之期间，由中标方继续履行本合同内约定义务，该期间采购方仍以考核要求之规定进行考核。 六、其他要求： ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 （4）验收费用。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，项目竣工验收后按月考核分季度支付款项，每季度根据每月考核汇总情况，支付本季度合同款。采购人委托第三方运维考核系统对前端摄像头可用率统计，每月使用费参照如下条件进行计算：本月应付使用费=合同总额/合同总月数*100%-每月扣除费用；每季度支付使用费为本季度月数使用费之和。 ▲3、安全责任：由中标人承担 ▲4、知识产权要求：本项目平台系统产生的数据资源等无偿移交采购单位所有。 ▲5、保密承诺、廉洁承诺及廉政责任： （1）严格按照公安保密要求执行 （2）中标人签合同时与采购人签定《廉洁承诺书》，做出不向采购单位工作人员行贿等承诺。（《廉洁承诺书》详见附件1） ▲6、项目资产归属要求：1年合同期满后，除配套线路和接电服务之外，本项目新增的其他项目资产（包含前端摄像头、监控杆、监控箱、后端平台设备、平台系统产生的数据资源等）将无偿移交政府所有，按照国有资产使用管理有关规定办理移交手续。 ▲7、中标人必须自行完成中标项目的全部工作内容，不得将任何部分的工程或服务转包或分包给其他单位或个人。若中标人违反此规定，招标人有权要求中标人立即停止转包或分包行为，并在规定时间内自行完成相关工作。如中标人未按要求整改，招标人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。 ▲8、本项目中标供应商所提供的服务器，其所用CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） 本项目服务采购所涉及的采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：信息传输业。 三、合同延续年限、条件和方式：本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，并根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）及《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等规定，采购人在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。 四、投标时如有以下方案请提供： 1.技术解决方案，具体要求：有需求分析、建设思路、建设原则，有传输线路技术描述，组网满足平台功能要求。 2.运维实施方案，具体要求：有运维实施计划和人员分工计划等内容 3.运维服务方案，具体要求：满足采购文件售后及运维服务实质性要求和条件确保设备正常运行，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构等内容。 四、由于上述设备安装点位涉及公安信息安全，不宜直接公开，如投标人需要去现场勘查，可联系采购人提供设备安装点位清单及了解南宁市公安局现有项目的平台架构、接口、协议等信息。 |  |  |  |  |

附件1

南宁市公安局科技信息化项目建设

廉洁承诺书

为确保南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目建设责任单位（以下简称：甲方）在项目采购、验收、支付等环节与项目中标单位（以下简称：乙方）建立干净廉洁的合作关系，约束甲乙双方的行为，防止违法违纪问题的发生，维护双方合作利益，经双方同意签订本廉洁承诺书。

- 甲方承诺

1.不向乙方索取或承受乙方任何形式的现金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。

2.不得以询问费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人担当的费用。

3.不接受乙方供应的公款旅游和高消费健身、消遣等活动，不参与乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4.不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时故意刁难。

5.不得为谋求私利而擅自私下与乙方就项目建设有关的工作问题进行私下协商或者达成默契，不得为达不到验收条件的项目进行支付提供便利。

6.乙方违背上述承诺的，甲方有权利在合同执行方面进行反向约束，向同级监管部门报告，并将甲方列为黑名单企业。

二、乙方承诺

1.不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。

2.不支付甲方及其工作人员询问费、劳务费等名义向乙方索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人担当的费用。

3.不为甲方及其工作人员供应公款旅游和高消费健身、消遣活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4.不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获取便利向甲方任何人支付任何合同商定以外的费用。

5.不得为谋求私利擅自与甲方工作人员就项目有关的工作问题进行私下协商或者达成默契。

6.在合同履约过程中，发觉甲方人员违背上述承诺，应向甲方领导、纪检部门或者上级主管单位举报。

本承诺书一式三份，甲乙双方各执一份，南宁市公安局科技信息化委员会办公室存档一份。

甲方(公章):南宁市公安局XXX                        乙方(公章):

主要领导：                                       法定代表 (或公司负责人)：

分管领导：

项目具体负责人：                                 项目负责人：

项目参与人：                                     项目参与人：

签字日期：                                       签字日期：

附件2：

南宁市公安机关政府采购项目保密协议

项目名称：

甲方：南宁市公安局

乙方：

鉴于乙方负责南宁市公安局南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目建设工作，项目内容主要为XXX服务采购，工作中可能接触到国家秘密、警务工作秘密、敏感信息等。依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《工作秘密管理暂行办法》等法律法规规定，为保护国家秘密、警务工作秘密、敏感信息安全，防止泄密事件的发生，经甲乙双方协商达成本协议。

一、涉密信息的定义

本协议所称涉密信息是指：在项目实施过程中，甲方向乙方提供的与项目实施有关的设备型号、技术标准、功能用途、设备摆放位置等信息，无论以何种形式或存于何种载体，无论在披露时以口头、书面、图像、电子文档方式或其他媒介等，凡涉及到国家秘密和警务工作秘密的信息均为涉密信息。

二、甲方责任

1.甲方应当成立或者指定专门工作机构，负责该项目保密管理工作。制定项目保密管理方案，明确各环节保密要求及管理责任。

2.甲方负责对乙方选派的工作人员开展背景审查，不得泄露乙方工作人员的基本情况资料。

3.对属于涉密信息的文件资料，甲方应当明确标注并提醒乙方及其工作人员按保密规定处理。

三、乙方责任

1.乙方应当严格遵守国家有关保密规定，严守本项目涉及的国家秘密、警务工作秘密和敏感信息，严格保管好涉密有关资料，保证涉密信息仅用于与项目实施有关的用途或目的。

2.乙方应当成立或者指定专门工作机构、专门工作人员，负责项目资料保密管理工作。

3.乙方应当与从事该项目采购、管理、服务的人员签订保密协议或保密承诺书，明确保密管理要求，并监督相关人员认真履行保密义务。

4.乙方用于制作该项目有关文件资料的场所、设施、设备符合国家保密规定和标准，不得在低于文件资料所定密级的计算机和设备上存储处理与本项目有关的文件资料。

5.乙方应当建立涉密文件资料、涉密信息系统和设备、工作人员等相关保密管理制度，严格落实保密管理要求。

6.未经甲方批准，乙方及其工作人员不得以任何方式复制、留存、泄露所接触、知悉、使用本项目的涉密资料和信息，以及服务工作中接触、知悉的涉密资料和信息。

7.乙方选派政治可靠、责任心强、技术能力强的正式员工负责项目相关工作。工作人员要相对稳定，如需变动，要征得甲方同意，并将补充人员基本情况资料交甲方审查。

8.开展工作前，乙方应对工作人员进行保密培训，提示涉密信息的保密性和应承担的义务，并保证工作人员以书面形式同意接受协议条款的约束，确保工作人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

9.项目验收后，乙方应将甲方要求清退的材料交回甲方，电子版材料要彻底清除,无法确保清除的，将载体移交甲方留存。

10.服务期满，乙方负责工作人员保密管理，掌握工作人员从业去向，确保不失管失控。

三、违约责任

因乙方管理不善、工作疏忽所引发的泄密事件，乙方必须赔偿甲方的经济损失并承担法律责任，个人过失或故意泄露国家秘密和警务工作秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》追究责任。因甲方工作疏忽造成涉密信息丢失，甲方承担相应法律责任。

四、免责条款

由于地震、水灾、火灾等不能预见、不能避免、不能抗拒的原因造成涉密信息丢失。

五、其他

1.本协议壹式陆份，具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字、盖章之日起生效。

3.本协议未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签章）：南宁市公安局                     乙方（签章）：

法定代表人（或授权委托人）：                   法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

附件3

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | 不组织 |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。投标人为国内基础电信运营商授权的分支机构（含下属分公司）的，提供分支机构营业执照及总公司授权书复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）（必须提供，否则作无效投标处理）（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告：2023年的财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标资格声明函。（必须提供，否则作无效投标处理） 7.除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；（依据“第二章采购需求”提供） 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1.无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人（或分支机构负责人）身份证明及法定代表人（或分支机构负责人）有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍；（依据“第二章采购需求”提供） 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书必须由法定代表人（或分支机构负责人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.服务需求、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.组织服务方案；（依据“第二章采购需求”提供） 3.售后服务方案；（依据“第二章采购需求”提供） 4.项目实施人员一览表；（依据“第二章采购需求”提供） 5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（依据“第二章采购需求”提供） 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料） 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3. .投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，如《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》；（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责）；。（依据“第二章采购需求”提供） 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60日历天。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | 采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）南宁市政府集中采购中心监督科 ； 联系电话：0771-5595777， 通讯地址：南宁市玉洞大道33号市民中心 （2）南宁市公安局 ； 联系电话： 0771-2891271 通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道46号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 9 时 00 分到 12 时 00分， 13 时 00分到 17时 00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | 本项目不收取代理服务费。 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字）。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 41.4 | 评审方式 | 根据《广西壮族自治区政府采购项目远程异地评审管理暂行办法》的要求，本采购项目的评审方式采用远程异地评审。 |

- 第二节 投标人须知正文

- 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人（或分支机构负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

- 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

- 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

- 五、资格审查

- 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

- 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

28.6  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并由采购人确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.4 根据《广西壮族自治区政府采购项目远程异地评审管理暂行办法》的要求，本采购项目的评审方式采用远程异地评审。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（6）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未响应招标文件实质性要求的；

（9）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或分支机构负责人）或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 第三节 评分标准

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分10分，技术分70分，商务分20分。商务技术评审因素为客观评分项的，对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。（评标时，评委独立评审打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分………………………………………………………………………………10分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）对于非专门面向中小企业的项目,按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（7）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 ＝                            ×　10分

某投标人评标价金额

- 2、技术分…………………………………………………………………………………………………70分

（1）技术解决方案（满分16分）（由评委根据投标人提供的技术解决方案进行独立打分，投标文件中没有提供技术解决方案的本项不得分）。

一档（4分）：提供的技术解决方案有需求分析、建设思路、建设原则，提供总体框架，有传输线路技术描述，组网满足平台功能要求。

二档（8分）：在一档的基础上，提供的技术解决方案有总体技术架构，平台系统功能，本项目采用的线路接入技术方案，方案符合本项目实际需求。

三档（12分）：在二档的基础上，提供的技术解决方案有详细的延保运维服务方案，机柜租赁服务方案、供应商有同类项目建设经验，光缆资源覆盖到部分前端监控点。

四档（16分）：在三档基础上，提供的技术解决方案有详细的升级改造服务及新增点位服务方案，能够满足用户使用需求及考核要求，光缆资源覆盖到所有前端监控点，提供对应点位详细的光缆资源分布图证明。

（2）运维实施方案（满分16分）（由评委根据投标人提供的运维实施方案进行独立打分，投标文件中没有提供运维实施方案的本项不得分）。

一档（4分）：提供运维实施方案，应至少包括且不限于运维实施计划（含准备、施工、验收与交付、运维等关键阶段计划）和人员分工计划等内容；

二档（8分）：在一档的基础上，提供安全控制措施(应至少包括且不限于含安全目标、组织责任、风险管控、现场安全措施等关键部分)及安装质量控制保证方案（应至少包括且不限于质量目标、质量管理体系、过程控制、质量改进及相关文件记录等关键部分），能在招标要求时间内完成项目交付使用；

三档（12分）：在二档的基础上，提供工程项目安全管理方案（应至少包括且不限于含安全目标、组织机构与职责、安全管理制度、现场安全措施、应急管理等关键部分）、风险管理措施方案（应至少包括且不限于含风险识别、风险管控、技术控制措施、风险动态管理等关键部分）和文明施工方案（应至少包括且不限于含文明施工目标、现场布置、环境保护、人员管理、文化建设等等关键部分）；

四档（16分）：在三档的基础上，提供实施质量保证措施（应至少包括且不限于含质量目标、组织保障、过程质量控制措施、质量改进及技术支持等关键部分）及质量管理程序（应至少包括且不限于含质量计划编制、质量管控流程、关键程序说明、验收管理及文件记录等关键部分），以及保障运维期间网络及平台平稳运行措施，满足用户实际需求。

（3）运维服务方案（满分20分）（由评委根据投标人提供的运维服务方案进行独立打分，投标文件中没有提供运维服务方案的本项不得分）。

一档（5分）：满足采购文件售后及运维服务实质性要求和条件确保设备正常运行，提供故障处理流程（应至少包括且不限于含故障分级与响应、处理流程、文档等关键部分）、维护保障流程（应至少包括且不限于含维护类型、标准化流程、保障措施等关键部分）及组织架构等内容。

二档（10分）：在一档的基础上，在系统维护、响应时间提供更优惠的条件，保证设备正常运行，提供7×24小时服务电话。

三档（15分）：在二档的基础上，有良好的免费培训计划，具备光缆线路专业化日常维护及应急抢修队伍；故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的；售后服务人员由至少3人的团队组成，提供人员名单，人员配置合理，售后服务经验较丰富。

四档（20分）：在三档的基础上，供应商承诺针对本项目成立专有服务机构和提供服务人员，能快速响应系统维护需求；售后服务人员由至少5人的团队组成，提供人员名单，人员配置合理，售后服务经验较丰富。

（4）人员配置分（满分18分）

1)投标人为本项目配备1名项目经理，具有以下认证的：

①人力资源管理部门颁发的信息系统项目管理师证书，得2分；

②人力资源管理部门颁发的计算机科学与技术工程师证书，得2分。

③网络安全能力认证证书（网络安全技术Ⅰ级及以上），得2分。

2)投标人为本项目配备1名服务安全负责人，具有：

①人力资源管理部门颁发的信息与通信工程工程师证书，得2分；

②人力资源管理部门颁发的注册安全工程师认证，得2分。

3）除以上人员（项目经理、务安全负责人）以外，拟投入的服务人员中（本项满分8分），具有：

1名具备人力资源管理部门颁发的网络工程师专业技术资格证书的，得2分；

1名具备人力资源管理部门颁发的信息系统项目管理师专业技术资格证书的，得2分；

1名具备人力资源管理部门颁发的电子信息工程师职称证书，得2分；

1名具备人力资源管理部门颁发的光电信息工程高级工程师职称证书，得2分；

注：

①投标时须提交上述人员名单。（上述如为同一人员的不重复计分）

②上述人员，投标时需在投标文件中提供投标截止时间前半年内任意一个月投标人为其缴纳社保或劳动合同及相关人员证书证明材料。不提供或提供材料不齐全的不得分。

③若提供的证书不在其注明的有效期内的，不得分。

3、商务分…………………………………………………………………………………………………20分

（1）投标人自2022年1月1日以来同类服务的业绩分（以中标通知书或合同扫描件为准），每提供一项业绩得2分，满分6分。

（2）投标人提供安装维护车辆（自有或租用），每提供1辆普通运维车辆得0.5分，每提供1辆具备高空载人作业平台专项作业车（自有或租用）得1分，满分2分。（提供车辆行驶证扫描件及车辆所有人对车辆投入本项目使用的承诺书，未按要求提供的不得分）

（3投标人具有项目质量管理体系认证的（GB/T19016/ISO 10006标准）认证的得4分。（投标时提供证明扫描件）

（4）投标人具有ISO 9001质量管理体系、ISO 20000信息技术服务管理、 ISO 27001信息安全管理体系、ISO 27040数据存储安全管理体系认证的，每个得2分，满分8分。（投标时提供证明扫描件）

（5）诚信分：投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）中标标准：评标委员会将按总得分由高到低排列中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定1家中标供应商。

- 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购合同

项目编号： NNZC2025-G3-990143-NNSZ

计划编号：  [采购计划文号]

采购人：南宁市公安局

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市公安局 以   公开招标方式  对南宁市公安局物业管理服务项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起     日内（根据项目实际情况填写，不能超过25日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市公安局(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的       （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】（根据项目实际填写）日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的    （根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的       （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额        元。（根据项目实际填写）

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人（或分支机构负责人）

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的       （根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际情况填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的（根据项目实际填写，一般为万分之五）     承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发（根据项目实际填写）起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付标的物数量 |  |
| 2 | 交付标的物质量文件 |  |
| 4 | 交付标的物技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料：（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内容）。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 在线投标响应 |
| 项目编号： | NNZC2025-G3-990143-NNSZ |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购

项目编号：NNZC2025-G3-990143-NNSZ

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料…………（页码）

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：南宁市政府集中采购中心

我方愿意参加贵方组织的_南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购（项目编号： NNZC2025-G3-990143-NNSZ ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人（或分支机构负责人）分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：

日期：       年    月    日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购

项目编号：NNZC2025-G3-990143-NNSZ

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函…………………………………………………………………（页码）

二、法定代表人（或分支机构负责人）身份证明及法定代表人（或分支机构负责人）有效身份证正反面复印件…………………（页码）

三、法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（如有委托时）…………………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人（或分支机构负责人）身份证明

法定代表人（或分支机构负责人）身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人（或分支机构负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（或分支机构负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（如有委托时）

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

致： 南宁市政府集中采购中心

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购项目（项目编号： NNZC2025-G3-990143-NNSZ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）（签字）：

法定代表人（或分支机构负责人）身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称（盖单位公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）（签字）：

成员二名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

注：

1.法定代表人（或分支机构负责人）和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名或签章，亲笔签名或签章是指通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人（或分支机构负责人）或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人（或分支机构负责人）按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购

项目编号： NNZC2025-G3-990143-NNSZ

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、投标服务技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、组织服务方案…………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案 …………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表 ………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）………………………（页码）

八、培训计划（如有）………………………………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

一、投标服务需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、组织服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购

项目编号：NNZC2025-G3-990143-NNSZ

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………………（页码）

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………………（页码）

一、投标函

致：南宁市政府集中采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购项目（项目编号：NNZC2025-G3-990143-NNSZ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交服务成果时间              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购 项目编号： NNZC2025-G3-990143-NNSZ

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其投标作无效标处理。。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业自愿参与政府投资政府采购的南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加南宁市公安局的南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市公安局单位的南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

- 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购

质疑项目的编号： NNZC2025-G3-990143-NNSZ

采购人名称：南宁市公安局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：南宁市公安局社会管理监控报警联网系统（2016年公交车、五象精品线路）运维和租用服务项目采购

采购项目编号： NNZC2025-G3-990143-NNSZ

采购人名称：  南宁市公安局

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。