广西德元工程项目管理有限责任公司

竞争性谈判文件

项 目 名 称：桂林市临桂区普通高中实验教学仪器设备采购

项 目 编 号：GLZC2024-J1-120109-GXDY

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

2024年12月31日

目  录

第一章 竞争性谈判公告	- 1 -

第二章 供应商须知	- 5 -

第三章 采购需求	- 22 -

第四章 评审办法	- 77 -

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	- 80 -

第六章 响应文件（格式）	- 84-

# 竞争性谈判公告

项目概况 广西德元工程项目管理有限责任公司受桂林市临桂区教育局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现就桂林市临桂区普通高中实验教学仪器设备采购进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，并于2025年 1月 9日9点30分（北京时间）前提交响应文件。现将本次竞争性谈判的有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项 目 编 号：GLZC2024-J1-120109-GXDY

项目名称：桂林市临桂区普通高中实验教学仪器设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰壹拾玖万玖仟元整（¥1199000.00）

采购需求：

| 项号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市临桂区普通高中实验教学仪器设备采购 | 批 | 1 | 详见竞争性谈判文件 |

采购需求的详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至成交供应商承诺保修期满。

本项目不接受联合体参与谈判。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

- 获取采购文件

1.采购文件获取时间：2024年12月31日至2025年01月 9日9时30分止。

2.采购文件的获取地点及方式：潜在供应商请登录广西政府采购云平台获取该项目招标文件。

3.采购文件售价：本项目采购文件不收取费用。

- 响应文件递交时间和地点

响应文件递交截止时间：2025年01月9 日9点30分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

- 开启

时间：2025年1月9 日9点30分（北京时间）截标后。

地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目无需缴纳谈判保证金。

2. 供应商可视自身情况决定是否出席开标会议；如出席开标会议，可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

3. 本项目信息发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

- 响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年01月9 日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

注：响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广西政府采购云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

八、在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标响应具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标响应时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标响应过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取谈判文件后立即办理。）

3.供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

4.本项目需要供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

5.本采购项目为广西政府采购云全流程电子化操作，参与谈判的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云CA数字证书），确保谈判过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：桂林市临桂区教育局

地    址：桂林市临桂区人民路19号

联 系 人：全老师 0773-5591086

采购代理机构信息

名    称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地　　址：桂林市中山中路8号桂名大厦北写字楼9楼

联系方式：0773-2805114

3.项目联系方式

项目联系人：唐丽萍

电　　  话：0773-2805114

4.政府采购监督管理机构

名    称：桂林市临桂区财政局

联系方式：0773-5593932

# 供应商须知

## 供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市临桂区普通高中实验教学仪器设备采购 项 目 编 号：GLZC2024-J1-120109-GXDY |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商； 3.2本项目不接受联合体参与谈判； 3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.5本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算金额 | 13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：壹佰壹拾玖万玖仟元整（¥1199000.00），供应商报价超出采购预算金额的，响应文件按无效处理。 13.2供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.4供应商应在规定时间内在广西政府采购云系统上提交最后报价，超出评委设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 保证金 | 本项目无需缴纳谈判保证金。 |
| 7 | 16 | 响应文件的制作 | 16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 16.4评审前准备 16.4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 16.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 16.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 8 | 17.1 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 |
| 9 | 18.1 | 响应文件递交 | 18.1响应文件递交截止时间：于2025年01月 9 日上午9时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 18.2 | 响应文件解密 | 18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年01月 9 日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。 注：响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广西政府采购云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。 |
| 11 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2人。 |
| 12 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。 19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 13 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 14 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 27 | 成交结果公告 及成交通知书 | 27.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2成交公告发布的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出电子成交通知书。 |
| 16 | 28 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 |
| 17 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商收到成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 30 | 采购代理服务费 | 中标供应商在中标公告发出之日起5个工作日内领取中标通知书，并向广西德元工程项目管理有限责任公司一次性付清采购代理服务费。本项目招标代理服务费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费[2005]283号文）货物类收费标准向成交供应商收取。 |
| 20 | 31 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 32 | 监督管理机构 | 桂林市临桂区财政局 电话：0773-5593932 |

## 一、总则

### 1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：桂林市临桂区普通高中实验教学仪器设备采购

项 目 编 号：GLZC2024-J1-120109-GXDY

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6实质性要求：“采购需求”中所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。

### 3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

3.2本项目不接受联合体参与谈判；

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

### 4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

### 联合体要求

本项目不接受联合体参与谈判。

### 6. 质疑和投诉

6.1供应对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

6.2 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判公告公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西德元工程项目管理有限责任公司提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式广西德元工程项目管理有限责任公司提出质疑。广西德元工程项目管理有限责任公司应认真做好质疑处理工作。

6.3 供应商对广西德元工程项目管理有限责任公司的质疑答复不满意或者广西德元工程项目管理有限责任公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门投诉。

6.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。

6.5 质疑联系部门：广西德元工程项目管理有限责任公司；      联系电话：0773-2805114；

通讯地址：桂林市中山中路8号桂名大厦北写字楼9楼

6.6 投诉联系部门：桂林市临桂区财政局       联系电话：0773-5593932

6.7 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.8 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

### 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

### 8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.2提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

## 二、谈判文件

### 9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

### 10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

## 三、竞争性谈判响应文件的编制

### 11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 本项目实行电子投标响应，供应商应准备电子响应文件：

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

11.2响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.2.1资格性响应证明材料：

（1）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面彩色扫描件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月，社保证明复印件，除供应商为以下四种情形的：

① 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替社保证明复印件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社保证明的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月社保证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社保缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社保证明的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件彩色扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为彩色扫描件）

（5）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（6）响应截止之日前半年内供应商任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料 (①依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的文件证明复印件。②若供应商为新成立的企业，请根据实际情况提供。(必须提供) ；

（7）响应截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳社保费的凭据或依法免缴社保费的相关证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件 (若为新成立的企业，请根据实际情况提供)(必须提供) ；

11.2.2符合性响应证明材料：

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（3）技术规格偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）供应商的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（必须提供）；

（6）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）。

11.2.3其他有效证明材料

（1）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（2）节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

（3）环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

（4）供应商自2021年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同彩色扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

（5）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

（6）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（7）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（8）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

11.3 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

### 12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 13. 谈判报价及采购预算金额

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额：壹佰壹拾玖万玖仟元整（￥1199000.00），报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。

13.2供应商必须就“采购需求”中所竞所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及项目施工等人员的人身意外保险等其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

### 14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，原响应文件继续有效。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

### 15. 保证金

本项目无需缴纳谈判保证金。

### 16. 响应文件的制作

16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.4评审前准备

16.4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。

16.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

16.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

### 17. 响应文件的补充、修改和撤回

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

### 18. 响应文件的递交和解密

18.1响应文件递交截止时间：于2025年01月 9 日上午9时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年01月 9 日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

注：响应文件网上递交截止时间后，各供应商须在解密时限内对上传广西政府采购云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，开启已解密的响应文件。供应商超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成响应无效的后果由供应商自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

18.3 除响应文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

### 19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人， 专家 2 人。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

### 20. 评审原则

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后谈判报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

### 21. 评审程序及谈判要求

21.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购

代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

21.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项

目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性

审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询 。 根据 《 中华人民共和国政府采购法实施条例 》 第十八条第一款规定 ， 审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理 。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义

不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的

澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法

定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商CA签章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。

未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争

性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的21.11、21.16程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

21.8 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及

合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授

权委托代表签字或者加盖供应商CA签章。逾期不交的，视同放弃谈判。

21.9 第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖CA签章后按时在线递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的21.11、21.16程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

21.10 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.11 最后报价

21.11.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

21.11.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在线提交最后报价。

21.11.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.12 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响

应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.13 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的

顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

21.14 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商

不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.15 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行

为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

21.16本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

### 22. 确定成交供应商

22.1采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

22.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

### 23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求在线提交、加盖供应商CA签章的；

（2）不具备谈判文件规定的资格要求的；

（3）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（4）响应文件有效期、交货时间、免费保修期（升级、维护）期/维护期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（5）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

（6）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（7）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（8）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混编；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

### 26.信用查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的通知，采购代理机构对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 27. 成交结果公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 成交公告发布的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出电子成交通知书。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

## 五、签订合同

- 28. 履约保证金

- 本项目无履约保证金。

- 29. 签订合同

29.1签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商收到成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

29.3如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

## 六、其他事项

### 30. 采购代理服务费

中标供应商在中标公告发出之日起5个工作内领取中标通知书，并向广西德元工程项目管理有限责任公司一次性付清采购代理服务费。本项目招标代理服务费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费[2005]283号文）货物类收费标准向成交供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

采购代理机构银行账户：

开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司城中支行

银行账号：0004 9850 2800 010

31. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：桂林市临桂区财政局；联系电话：0773-5593932。

# 采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。报价人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，报价人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，并加盖报价人CA签章，否则投标无效。

2、报价人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的报价人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应在投标文件中提供国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单的网页截图（同时提供该网页的详细网址），加盖CA签章。

4、报价人应注意下列内容：

1）本需求一览表中所有的内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。报价人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效报价。

2）报价人须在响应文件中填写/应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与询价文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指响应设备的技术参数优于询价文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于询价文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，报价人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

采购需求

说明：“采购需求”中所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。报价人须满足或响

应，若无法完全满足，将会被认定为无效报价。

| 序号 | 产品 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物化生仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机数据采集处理系统 | 运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下： 1、数据采集器（1只）： 机械外观设计，棱角分明，科技感强烈；自带9路有线传感器接口；各接口不区分数字模拟传感器，即插即用，传感器自动识别与计算机、笔记本等显示终端连接使用；支持采集器之间级联使用，可同时连接传感器数量无上限；预留DC电源接口，配套专用电源适配器。 2、电压传感器（1只）：量程：-20～20V，分辨率0.01V。传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 3、多量程光照度传感器（1只）：①量程1：0～180000Lux，分辨率1Lux；量程2：：0～100000Lux，分辨率0.1Lux；量程3：：0～50000Lux，分辨率0.05Lux。②接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向。③自带不少于2个不同方位M5螺纹孔。④自带5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停等操作。⑤可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 4、力传感器（1只）：量程：-50N~+50N 分辨率：0.01N；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 5、位移传感器（1只）：量程：0~200cm 分辨率：0.1cm；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 6、磁感应传感器（1只）：量程：-84mT~+84mT 分辨率：0.1 mT； 传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 7、压强传感器（1只）：量程：0~400kPa，分辨率：0.1kPa，传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 8、声音传感器（1只）：量程：20－10,000 Hz；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 9、温度传感器（1只）：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 10、光电门传感器（1只）：分辨率： 0.01mS/ ；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 11、微电流传感器（1只）：量程：-30μA~+30μA，分辨率：0.01μA；传传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 12、电流传感器（1只）：量程：-3A～3A，分辨率0.01A。传传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。 13、数据分析软件（1套）：支持多通道并行采集，支持不少于20通道并行采集；自动识别新插入传感器并自动运行；支持自由设置传感器初始状态；支持多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；针对实验过程比较漫长的实验，自定义采集间隔时间，并采集的两组的间隔时间有倒计时功能；表格视图，可以添加常量和变量，变量可以选择指数，递增和递减的方式；可以添加常用公式和自定义公式；表格视图支持添加无属性常驻变量，方便进行多次进行同一个实验时进行数据的对比，同时配备选中自动统计功能；采集到的数据可以进行数据导出保存、加载导入和统计等；进行多组实验对比，无需重启软件，可以将上一组实验数据通过添加保留列保存在同一个列表中；开始下一组实验数据采集；数据分析可以选择XY轴，可以将2组实验数据添加在一个坐标轴中分；屏幕上的曲线图可上下、左右平移或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；数据分析可以显示点集、曲线和混合；可以标记点、选择点和截取线段等方式进行曲线操作；支持对曲线大小，颜色，标签等内容的自定义更改；支持添加标签，可以选择标签字体大小和颜色、放置位置；具有多种数据分析功能包括拟合、积分、微分、计算频率等；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；传感器界面支持裁剪部分曲线并暂存，方便快速采集多组数据；支持多段曲线原样输出，多段曲线对齐等功能，方便快速对比实验结果；数据分析支持单曲线自适应，全曲线自适应大小变化；本着复杂实验操作简单化的原则，提供实验报告模板并支持导出，配备实验操作说明手册等等；支持断续采集，防止因意外操作不得不终止实验时，无需重新开启采集；支持对选中的数据进行复制，可复制到除本软件以外的任何地方；无需借助第三方软件，可以直接将实验报告上传到教师端。 | 套 | 3 | 7300 | 21900 |  |
| 2 | 电子起电机 | 1、电压范围0-10V； 2、电流范围0-5A链接220V电压本起电机外接6V-12V/0.5A稳定电源 | 台 | 10 | 980 | 9800 |  |
| 3 | 频闪光源 | 频闪光源25Hz、50Hz，1000Hz，闪光频率：1-9999Hz。 2、建议配备新型数码连续可调0～9999Hz，LED光源； 3、连续工作时间：25Hz、50Hz小于1秒，其他允许大于2秒； 4、同步开关输入本机提供二个（并联）常开触点输入（触点闭合时间即为闪光时间）。 | 台 | 10 | 527 | 5270 |  |
| 4 | 惯性演示器 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性； 2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 | 套 | 2 | 40 | 80 |  |
| 5 | 摩擦计 | 1、产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。2、摩擦板用木材制作，表面平整。 | 套 | 2 | 29 | 58 |  |
| 6 | 力的合成分解演示器 | 1、通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解； 2、实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。3、仪器由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。 | 套 | 1 | 127.6 | 127.6 |  |
| 7 | 高中力学演示板 | 主要结构由、实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊环、支撑杆、平直轨道、力矩盘、色圈、螺旋弹簧、小插接座、双向测力计、加长杆、定位杆等34种分类工具组成 | 套 | 2 | 582 | 1164 |  |
| 8 | 离心轨道 | 1、离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动； 2、离心轨道由球体（钢球）、底座、塑料弹夹、环形轨道等组成； 3、底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象； 4、轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象； 5、当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨； 6、球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。 | 套 | 2 | 68 | 136 |  |
| 9 | 伽利略理想斜面演示器 | 由金属支架，塑钢平滑轨道、高度调节器、钢球组成。整体长不小于1170mm，轨道长不小于1240mm。 | 套 | 1 | 450 | 450 |  |
| 10 | 运动合成分解演示器 | 仪器由本体、轨道、小车机构、画板、画笔机构、X向、Y向两组传动装置、控制系统等部件组成。 | 套 | 1 | 415 | 415 |  |
| 11 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm，轨道材料为铝合金型材，轨道长不小于1200mm，宽不小于52mm | 套 | 1 | 228 | 228 |  |
| 12 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式；轨道材质为铝合金，轨道整体长不小于900mm、宽不小于52mm；由轨道、小车、砝码筒组成。 | 套 | 2 | 138 | 276 |  |
| 13 | 气垫导轨 | 1、气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成；2、轨身采用五边形空心铝合金器材，导轨工作面：长度1200mm。 | 台 | 2 | 765 | 1530 |  |
| 14 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声，为中学物理演示实验气垫导轨的配套仪器。电源；220V、50Hz。 | 台 | 2 | 480 | 960 |  |
| 15 | 牛顿第二定律演示仪 | 仪器主要由专用铝合金型材制成轨道；二层结构轨道，仪器还设有小车浮获装置、定位标尺等等，使实验极为方便、直观、可靠/轨道长度不小于：2×900mm/轨度间距不小于：100mm（上、下配置）/小车质量：200±10g/轨道可倾斜方向：前、后、左、右。 | 套 | 1 | 320 | 320 |  |
| 16 | 反冲运动演示器 | 由金属筒、橡皮塞、小车、铝杯组成小车尺寸不小于95*65*24mm。 | 套 | 1 | 145 | 145 |  |
| 17 | 超重失重演示器 | 记忆式，移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见。由磅秤模型、记忆指针、单向片、重物等组成，尺寸不小于300*100*363mm | 个 | 1 | 319 | 319 |  |
| 18 | 动能势能演示器 | 仪器由底座、面板、轨道、钢球组成。半定量实验。根据不同配置可分别演示：物体的动能跟质量和速度的关系；物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能。 | 台 | 1 | 610 | 610 |  |
| 19 | 向心力演示器 | 由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。 | 台 | 3 | 728 | 2184 |  |
| 20 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球，中学物理演示物体互相作用时动量的传递。结构；由底板、立柱、横杆、横梁等组成仪器支架。支架上悬挂五个质量相同的钢球。 | 套 | 1 | 55 | 55 |  |
| 21 | 电阻定律实验器 | 1、仪器由示教板、接线柱、电阻丝、铜丝、铁丝组成。 2、各标记点安装红、黑接线柱。 | 台 | 20 | 52 | 1040 |  |
| 22 | 电流磁场演示器 | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2、输入电流2.5A；3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 套 | 2 | 85 | 170 |  |
| 23 | 电磁波的发送和接收演示器 | 1.产品由发射机、接收机等组成； 2.发射机部分主要由主机、振子天线、甚高频振荡器、调制信号发生器、调制信号接口电路、音频功放电路及电源电路等组成；3.主机的外形尺寸为不小于225mm×145mm×97mm； 4.接收机部分主要由调频接收器、电表演示接收器、放大接收器等组成； 5.发射机工作频率约230MHz；振荡功率约3W； 6.内调制信号1KHz，断续，音乐； 7.外调制信号：≥1V的音频信号； 8.电源：使用电源220V±10﹪，50Hz； 9.调谐接收器指示灯珠1.5V，100uA，接收距离≥0.5米； 10.电表指示接收器的电表灵敏度＞200uA，接收距离≥3米； 11.放大接收的外形尺寸为不小于142mm×82mm×65mm； 12.放大接收器的扬声器阻值8Ω，0.5VA； 13.信号灯为5个LED灯显示； 14.接收距离≥4米； 15.使用电源DC6V（4节5号电池）； 16.安全性能：安全性能必须达标；重金属含量（包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）按照按照GB 18584-2001，GB/T 36021-2018，GB/T 29610-2013标准检验未检出；甲醛释放量按照GB 18580-2017标准检验结果≤0.05mg/m³；产品应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》；标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定；(投标文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人CA签章，检测报告须有CMA或ilac-MRA、CNAS标识和检测机构检测专用章，少项或有一项不合格则投标无效，验收时提供检测报告原件备查。） | 套 | 1 | 985 | 985 |  |
| 24 | 浸润和不浸润现象演示器 | 产品由1块镜面玻璃与一块毛玻璃及塑料滴管组成。符合教学实验要求 | 个 | 1 | 112 | 112 |  |
| 25 | 液体表面张力演示器 | 仪器由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成。 | 套 | 1 | 28 | 28 |  |
| 26 | 液体表面张力实验器 | 仪器由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成。 | 套 | 13 | 25 | 325 |  |
| 27 | 毛细现象演示器 | 1、构造一塑料盛液座，五根内径大小不同的玻璃毛细管；2、使用说明将五根毛细管，分别插入孔内，将有色水慢慢加入盛液座内，直到浸入毛细管为止；3、此时可以看到有色水在管内上升高度不同，毛细管内径越小有色水就上升越高。 | 套 | 1 | 48 | 48 |  |
| 28 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 满足教学实验用。由有机玻璃板、阵列钉子、V型槽、插板、狭槽等组成。尺寸不小于：300*24*400mm | 台 | 1 | 528 | 528 |  |
| 29 | 气体定律实验器 | 1、要提供修正体积数据； 2、由气筒、活塞组成； 3、气筒不小于30mL。 | 套 | 1 | 48 | 48 |  |
| 30 | 玻意耳定律演示器 | 有带刻度气室，压力表，放气阀，底座组成，符合教学实验要求。 | 套 | 1 | 325 | 325 |  |
| 31 | 盖·吕萨克定律演示器 | 1、演示器由尺度板、玻璃管、橡胶塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成；2、用来实验一定质量的某种气体在压强不变的情况下其体积V与热力学温度T成正比。 | 套 | 1 | 318 | 318 |  |
| 32 | 气压模拟演示器 | 由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关，电源电压10-14V。 | 套 | 1 | 233 | 233 |  |
| 33 | 低频信号发生器 | 1、20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有电压和功率输出，功率输出不低于5W； 2、正弦波电压输出不小于3.5V。 | 台 | 1 | 650 | 650 |  |
| 34 | 高频信号发生器 | 高频信号频率范围；0.4MHz～130MHz5个频段。频率刻度误差小于百分之5，中频频率刻度误差：465KHz、6.5MHz小于2%. | 台 | 1 | 680 | 680 |  |
| 35 | 教学信号发生器 | 高频正弧波：445kHz～1700kHz分段可调，误差±5%； 低频正弦波：500Hz-2.5kHz分五档调整、方波：500Hz-1.5kHz分三档可调、锯齿波：500Hz-5kHz连续可调。频率显示：4位数字显示。 | 台 | 1 | 780 | 780 |  |
| 36 | 光的偏振观察器 | 仪器由带座框的两块偏振片组成，偏振片直径30-40mm，底座外圈带有指示刻度。 | 套 | 20 | 45 | 900 |  |
| 37 | 晶体空间点阵模型 | 金刚石，石墨，氯化钠，金刚石是由碳离子组成，石墨的晶体结构具有层形的六方晶体结构，氯化钠晶胞为面心立方。 | 套 | 1 | 175 | 175 |  |
| 38 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台 | 2 | 300 | 600 |  |
| 39 | 教学示波器 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 台 | 1 | 2700 | 2700 |  |
| 40 | 湿度计 | 1、注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2、湿度范围：0%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3、测量误差：30-90%RH时＜7%； 4、工作湿度：-10℃—+50℃； 5、可部分参考QX/T27《毛发湿度计》标准执行。 | 个 | 1 | 18 | 18 |  |
| 41 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 个 | 28 | 22 | 616 |  |
| 42 | 手摇交直流发电机 | 1.产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、转换连接片、接线柱等组成； 2.底座采用工程塑料制作，灯座采用工程塑料制作，灯座为螺旋式； 3.手轮采用酚醛塑料压制； 4.电枢转轴由φ10mm的圆钢制作，电刷采用弹性好的铜片制作，集流环为铜质； 5.产品另配有小灯珠两只； 6.通过转换连接线可做电动机和发电机使用，电动机使用外接电源直流4.5V-9V。 | 个 | 2 | 152 | 304 |  |
| 43 | 量杯 | 1、标称容量：250mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量杯的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 | 28.35 | 56.7 |  |
| 44 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 20 | 1.5 | 30 |  |
| 45 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ32mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 20 | 5.5 | 110 |  |
| 46 | 平底管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为平底形。 5、符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 支 | 2 | 3.3 | 6.6 |  |
| 47 | 钢手锯 | 1、规格：锯架不小于300mm，锯条不小于300mm，由钢锯架、钢锯条组成； 2、产品材料采用钢板制，调节式； 3、前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm； 4、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm； 5、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 6、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm； 7、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材、塑料、木料及合金等材料； 8、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 | 个 | 1 | 45 | 45 |  |
| 48 | 活扳手 | 1、材质：优质中碳钢； 2、规格：≥150mm。活动扳手； 3、其他符合GB/T4440-1998《活扳手》的要求。 | 个 | 1 | 26 | 26 |  |
| 49 | 手剪 | 1、材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长）； 2、手柄为沾塑手柄，防滑性好。 | 个 | 1 | 58 | 58 |  |
| 50 | 手电钻 | 1、此产品输入功率不小于：320W； 2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业，其他符合GB/T5580-1999《电钻》标准。 | 台 | 1 | 173 | 173 |  |
| 51 | 钻头 | φ1mm～φ13mm。 | 套 | 2 | 100 | 200 |  |
| 52 | 烙铁架 | 铸铁座子。 | 个 | 2 | 25 | 50 |  |
| 53 | 单摆振动图像演示器 | 1.有底座、单摆锤、立柱、电磁铁及电机组成 | 台 | 2 | 290 | 580 |  |
| 54 | 凹面镜 | 底座坚固耐用产品表面光滑 | 个 | 1 | 25 | 25 |  |
| 55 | 凸面镜 | 底座坚固耐用产品表面光滑 | 个 | 1 | 25 | 25 |  |
| 56 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片 | 套 | 10 | 51 | 510 |  |
| 57 | 紫外线作用演示器 | 紫外线灯，红、黄、蓝、绿各一片 | 套 | 1 | 360 | 360 |  |
| 58 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 28 | 3 | 84 |  |
| 59 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒 | 盒 | 1 | 25 | 25 |  |
| 60 | 大理石 | 工业 | 克 | 2000 | 0.033 | 66 |  |
| 61 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 300 | 1.4 | 420 |  |
| 62 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 280 | 1.5 | 420 |  |
| 63 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 200 | 7 | 1400 |  |
| 64 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 200 | 8 | 1600 |  |
| 65 | 试剂瓶托盘 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：棕色，125mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 60 | 45 | 2700 |  |
| 66 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL； 3、瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 100 | 5.5 | 550 |  |
| 67 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 80 | 8.5 | 680 |  |
| 68 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：棕色，60mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 80 | 7.5 | 600 |  |
| 69 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：30mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 80 | 4.8 | 384 |  |
| 70 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 70 | 8 | 560 |  |
| 71 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 60 | 5.5 | 330 |  |
| 72 | 金刚石结构模型 | 1、仪器可组装金刚石晶体结构，由彩色橡胶球、塑料杆组成，演示用； 2、直径不小于29mm，球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。 | 套 | 60 | 87 | 5220 |  |
| 73 | 乳胶管 | 1、产品用优质乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm； 3、产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 | 米 | 56 | 5.5 | 308 |  |
| 74 | 方座支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ10mm； 4、立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。 | 套 | 50 | 142 | 7100 |  |
| 75 | 多用滴管架 | 产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成； 2、支架为塑料制作； 3、横杆为塑料制作； 4、支架与横杆插装后应摆放平稳。 | 个 | 50 | 250 | 12500 |  |
| 76 | 中和热测定仪 | 本仪器装置有不小于φ90×100mm有机玻璃外壳,有机玻璃上盖,隔热温层,不小于φ60×70mm有机圆筒内，以及玻璃环形搅拌器等部件组成。 | 套 | 50 | 50 | 2500 |  |
| 77 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 | 3.5 | 175 |  |
| 78 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 50 | 5.5 | 275 |  |
| 79 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL； 3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 4、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 4.5 | 225 |  |
| 80 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：棕色，60mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 8 | 400 |  |
| 81 | 原电池实验器 | 1、仪器组成：塑料槽一个、铜电极一个、锌电极一个、辅助电极二个、发光二极管一只、导线二极； 2、塑料水槽内共分两格，并由1个塑料板隔起来。 | 个 | 48 | 25 | 1200 |  |
| 82 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 40 | 7.9 | 316 |  |
| 83 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，30mL； 3、瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 40 | 4.8 | 192 |  |
| 84 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成； 2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 40 | 2 | 80 |  |
| 85 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 40 | 3 | 120 |  |
| 86 | 碘升华凝华管 | 1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶； 2、玻璃瓶用95号玻璃制成。 3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。 | 个 | 30 | 15 | 450 |  |
| 87 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：≧290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 30 | 3.6 | 108 |  |
| 88 | 量筒 | 1、标称容量：10mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量筒放在平台上，不应摇晃； 5、当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 30 | 5.5 | 165 |  |
| 89 | 量筒 | 1、标称容量：25mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量筒放在平台上，不应摇晃； 5、当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 30 | 8 | 240 |  |
| 90 | 量筒 | 1、标称容量：50mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量筒放在平台上，不应摇晃； 5、当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 30 | 9 | 270 |  |
| 91 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 30 | 3.9 | 117 |  |
| 92 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，500mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 30 | 22 | 660 |  |
| 93 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在； 4、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 30 | 9 | 270 |  |
| 94 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 30 | 9 | 270 |  |
| 95 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：1000mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 30 | 16 | 480 |  |
| 96 | 燃烧匙 | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成； 2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润； 3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右； 4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 个 | 30 | 2 | 60 |  |
| 97 | 聚光小手电筒 | 充电式，LED灯头，金属材质 | 支 | 25 | 24 | 600 |  |
| 98 | 酸度计(pH计) | 1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH； 2、分辨率：0.1pH； 3、精度：±0.1pH（20℃）； 4、工作环境：0～50℃RH〈95%； 5、校正：一点校正。 | 台 | 25 | 150 | 3750 |  |
| 99 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 25 | 42 | 1050 |  |
| 100 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 25 | 95 | 2375 |  |
| 101 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 25 | 1.9 | 47.5 |  |
| 102 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | 53 | 1325 |  |
| 103 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 25 | 15 | 375 |  |
| 104 | 坩埚钳 | 1、产品用不锈钢制造。总长度为200㎜； 2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷； 3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 个 | 23 | 12.5 | 287.5 |  |
| 105 | 电子天平 | 1、量程100g，感量0.01g； 2、以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3、功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 台 | 22 | 380 | 8360 |  |
| 106 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 20 | 15 | 300 |  |
| 107 | 试管架 | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，6孔。 | 个 | 20 | 20 | 400 |  |
| 108 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 20 | 12 | 240 |  |
| 109 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 20 | 2 | 40 |  |
| 110 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 20 | 18 | 360 |  |
| 111 | 蒸馏烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3、规格：250mL； 4、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20 | 22 | 440 |  |
| 112 | 干燥管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：单球，150mm； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》； 4、符合JY0001～2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 20 | 4.5 | 90 |  |
| 113 | 干燥管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：U形，具支，Φ15mm×150mm； 3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm； 4、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 20 | 4.5 | 90 |  |
| 114 | 钴玻璃片 | 焰色反应专用钴玻片 | 个 | 20 | 12 | 240 |  |
| 115 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20 | 12 | 240 |  |
| 116 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20 | 5.8 | 116 |  |
| 117 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20 | 10 | 200 |  |
| 118 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：棕色，250mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20 | 8 | 160 |  |
| 119 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 20 | 4.8 | 96 |  |
| 120 | 镊子 | 1、不锈钢，尖头，140mm； 2、符合GB4747、1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 个 | 20 | 5.5 | 110 |  |
| 121 | 表面皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mm； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20 | 4.5 | 90 |  |
| 122 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：100mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 15 | 12 | 180 |  |
| 123 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 15 | 65 | 975 |  |
| 124 | 移液管架 | 塑料制品5孔。 | 个 | 13 | 68 | 884 |  |
| 125 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：5mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 10 | 3.5 | 35 |  |
| 126 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 10 | 3.8 | 38 |  |
| 127 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 10 | 3.5 | 35 |  |
| 128 | 漏斗 | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 10 | 6.5 | 65 |  |
| 129 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成； 2、规格：250mL； 3、磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉； 4、瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 5、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10 | 5.5 | 55 |  |
| 130 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：棕色，125mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10 | 13 | 130 |  |
| 131 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10 | 16 | 160 |  |
| 132 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 10 | 60 | 600 |  |
| 133 | 试管 | 1、硬质材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ32mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 5 | 8 | 40 |  |
| 134 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ40mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为平底形。 5、符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 5 | 18.5 | 92.5 |  |
| 135 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 5 | 4.5 | 22.5 |  |
| 136 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，250mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在； 4、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 10 | 50 |  |
| 137 | 冷凝器 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直形，300mm； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 5 | 28 | 140 |  |
| 138 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 18 | 90 |  |
| 139 | 螺旋皮管夹 | 1、产品用钢材制成，应作防锈处理； 2、产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3、产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好； 4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 5 | 3 | 15 |  |
| 140 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 5 | 25 | 125 |  |
| 141 | 烧杯夹 | 1、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤； 2、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装； 3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 个 | 4 | 12 | 48 |  |
| 142 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，木质成型,厚度不小于1cm,配备提手，提手高度不小于38cm。 | 个 | 3 | 180 | 540 |  |
| 143 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和毛玻璃片组成； 2、规格：500ml；磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 3 | 7.5 | 22.5 |  |
| 144 | 工作服 | 1、材质：涤卡；身长120cm，颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 3 | 68 | 204 |  |
| 145 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 2 | 16 | 32 |  |
| 146 | 仪器车 | 1、规格尺寸不小于：800mm×500mm×1100mm； 2、仪器车额定载重量≧60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 2 | 690 | 1380 |  |
| 147 | 化学实验废液处理装置 | 1、本装置有多种实验功能：酸碱废液中和、PH值测试、重金属达标处理、天然水的净化、处理前后水质检测，模拟酸雨危害、模拟酸碱性水环境、对植物生存的影响、对动物生存的影响等；包括试剂瓶、反应槽、搅拌机、水阀、过滤槽、活性炭槽； 2、处理量，不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵，普通水要半小时，重金属水稍长时间。 | 台 | 2 | 1180 | 2360 |  |
| 148 | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－360℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 支 | 2 | 4 | 8 |  |
| 149 | 量杯 | 1、标称容量：250mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量杯的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 | 30 | 60 |  |
| 150 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：棕色，500mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 10 | 20 |  |
| 151 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：棕色，1000mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 19 | 38 |  |
| 152 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：φ7mm～φ8mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 千克 | 2 | 22 | 44 |  |
| 153 | 表面皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：100mm； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 5.5 | 11 |  |
| 154 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 2 | 98.8 | 197.6 |  |
| 155 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。产品长不小于175mm,宽不小于40mm。 上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
| 156 | 打孔器刮刀 | 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 | 个 | 1 | 17 | 17 |  |
| 157 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 1 | 390 | 390 |  |
| 158 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1 | 1633 | 1633 |  |
| 159 | 电解槽演示器 | 1、电解槽外形采用立方体，外壳采用透明材料，可以在同一侧面上观察到内部结构和变化； 2、采用碳板阳极和金属阴极。自正接线柱至碳板对角线顶端的电阻应不大于5Ω； 3、采用透水性适宜的材料（如高丽纸等）做隔膜，隔开阳极室和阴极室； 4、用纯净的饱和食盐水（加入酚酞溶液）做电解液，注入阴极室，透过隔膜渗入阴极室内。两室的液位差应能维持两分钟以上； 5、各部位应能拆开，以便于清洗；各部件之间需能密封至不漏气，以保证实验进行。拆装应方便，并能在一次实验完了后，很方便的转入开始状态；全部材料都应对电解条件有足够的稳定性；工作电流为4A，工作环境温度为20℃～40℃； 6、在正常情况下，接通电源两分钟内应在极板上观察到明显的气泡，同时阴极室内的电解液变红；五分钟内阳极室导出的氯气可使容器中不少于10ml的淀粉碘化钾溶液变色，并能在阴极室的导管上用试管收集到可供点燃检验的氢气。 | 台 | 1 | 493 | 493 |  |
| 160 | 电泳演示器 | 组成：由底座、带有刻度的U型管背板、U型玻璃管、电极、插座、开关、电源接通指示灯、高压指示灯、开关指示灯等组成。 输入电源电压：AV DC 6-12V 输入电源电流≥1.5A 输出电压：＞150v 输出电流＞80ma | 台 | 1 | 160 | 160 |  |
| 161 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1 | 290 | 290 |  |
| 162 | 气体摩尔体积模型 | 拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，正方体规格为280mm×280mm×280mm，厚度为3mm的透明有机玻璃，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 1 | 126 | 126 |  |
| 163 | 量筒 | 1、标称容量：1000mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量筒放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 1 | 45 | 45 |  |
| 164 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：1000mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1 | 42 | 42 |  |
| 165 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：白色，3000mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 49 | 49 |  |
| 166 | 一字螺丝刀 | 1、≥75mm； 2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 1 | 5 | 5 |  |
| 167 | 十字螺丝刀 | 1、≥75mm； 2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 1 | 7 | 7 |  |
| 168 | 尖嘴钳 | 1、型号规格：150mm； 2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新料环保手柄； 3、其它技术要求应符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。 | 把 | 1 | 19 | 19 |  |
| 169 | 三角锉刀 | 1、250mm，带柄中齿锉刀（三角锉）； 2、采用T12特殊钢材制造，淬火处理。软胶手柄。齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净。 | 个 | 1 | 14 | 14 |  |
| 170 | 玻璃瓶盖开启器 | 开启瓶盖用，1mm厚钢板成型,塑料包边。 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
| 171 | 玻璃管切割器 | 适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割，环形刀片。 | 个 | 1 | 36 | 36 |  |
| 172 | 洗眼器 | 壶式，冲洗型，玻璃。 | 套 | 1 | 21 | 21 |  |
| 173 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 1 | 36 | 36 |  |
| 174 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用，由14个Φ29mm绿色塑料球与13个Φ20mm灰色塑料球组成。 | 套 | 1 | 50 | 50 |  |
| 175 | 氯化铯晶体结构模型 | 模型组成：氯原子、铯原子、塑料杆组成，球直径不小于29mm。 | 套 | 1 | 81 | 81 |  |
| 176 | 二氧化碳晶体结构模型 | 氧原子（1孔、天蓝球）28个、碳原子（6孔、黑球）14个、球直径不小于25mm）。 | 套 | 1 | 100 | 100 |  |
| 177 | 二氧化硅晶体结构模型 | 硅原子、氧原子、连接杆组成，球直径不小于25mm。 | 套 | 1 | 43 | 43 |  |
| 178 | 金属晶体结构模型 | 由堆积、晶胞模型和延展性模型组成，球直径不小于29mm。 | 套 | 1 | 100 | 100 |  |
| 179 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 1 | 339 | 339 |  |
| 180 | 分子立体结构模型绘制软件 | 分子结构模型软件,普通接口 | 套 | 1 | 599 | 599 |  |
| 181 | 蛙血涂片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰 | 片 | 40 | 5 | 200 |  |
| 182 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈标本应能在学生显微镜下观察清晰 | 片 | 40 | 5 | 200 |  |
| 183 | 胰腺切片(示胰岛) | 76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 片 | 40 | 5 | 200 |  |
| 184 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰 | 片 | 40 | 15 | 600 |  |
| 185 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 25 | 58 | 1450 |  |
| 186 | 品红 | 试剂 | 克 | 25 | 2.4 | 60 |  |
| 187 | 生物显微镜 | 1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造； 3、放大倍率：≥640×； 4、消色差物镜：10×、40×、4×； 5、单目45°，斜筒，可360°旋转； 6、惠更斯目镜：12.5或16×，广角：10×； 7、反光镜一面为平面，一面为凹面； 8、粗动调焦范围为23mm，微动调焦范围1.8-2.2mm； | 台 | 10 | 1100 | 11000 |  |
| 188 | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：≧290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 支 | 5 | 7 | 35 |  |
| 189 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：100mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 5 | 15 | 75 |  |
| 190 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：1000X。 2、目镜： H5X、H10X。 3、物镜：消色差10X、40X（弹）、100X（弹油）。 4、转换器：三孔转换器。 5、载物台：固定金属方平台，尺寸120mm×120mm。 6、移动尺:范围60mm×30m。 7、调焦机构：粗调范围50 mm，微调范围1.8～2.2mm，有限位机构。 8、聚光镜：阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25。 9、光源：配亮度可调的LED冷光源，不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、包装：塑料箱。 11、生物显微镜符合《教学仪器设备产品一般质量要求》JY 0001-2003，《教学仪器设备产品的检验规则》JY 0002-2003。 | 台 | 2 | 1380 | 2760 |  |
| 191 | 双目立体显微镜 | 1、放大倍数：40X。 2、目镜：WF10X(φ18mm）。 3、物镜：4X，确保像面齐焦。 4、镜筒：双目，直筒，瞳间距55～75mm。 5、屈光度：双目视度调节范围±5。 6、视场范围：φ28mm。 7、工作距离：65mm。 8、调节机构：调焦手轮松紧可调，升降范围45mm。 9、底座：立柱式底座。 10、生物显微镜符合《教学仪器设备产品一般质量要求》JY 0001-2003，《教学仪器设备产品的检验规则》JY 0002-2003。 | 台 | 2 | 763 | 1526 |  |
| 192 | 蒸馏烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3、规格：60mL； 4、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 | 22 | 44 |  |
| 193 | 工作服 | L号 1、材质：涤卡；身长120cm，颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 2 | 68 | 136 |  |
| 194 | 护目镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 2 | 20 | 40 |  |
| 195 | 仪器车 | 1、规格尺寸不小于：800mm×500mm×1100mm； 2、仪器车额定载重量≧60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 1 | 690 | 690 |  |
| 196 | 高压灭菌锅 | 手提式，18L | 台 | 1 | 1637 | 1637 |  |
| 197 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 1 | 763 | 763 |  |
| 198 | 烘干箱 | 1、材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成； 2、电源电压：AC220（50Hz）。 | 台 | 1 | 1960 | 1960 |  |
| 199 | 电冰箱 | ＞200L | 台 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 200 | 注水器 | 100mL，塑料 | 支 | 1 | 12 | 12 |  |
| 201 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 1 | 55 | 55 |  |
| 202 | 干燥器 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：160mL； 3、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1 | 75 | 75 |  |
| 203 | 一字螺丝刀 | 1、规格150mm； 2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 1 | 5 | 5 |  |
| 204 | 钢手锯 | 尺寸≥8寸 1、规格：锯架300mm，锯条300mm，由钢锯架、钢锯条组成； 2、产品材料采用钢板制，调节式； 3、前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm； 4、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm； 5、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 6、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm； 7、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材、塑料、木料及合金等材料； 8、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 | 把 | 1 | 15 | 15 |  |
| 205 | 剥线钳 | 1、材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米； 2、其他符合QB/T2207-1996《剥线钳》标准。 | 把 | 1 | 17 | 17 |  |
| 206 | 活扳手 | 1、材质：优质中碳钢； 2、规格：150mm。活动扳手； 3、其他符合GB/T4440-1998《活扳手》的要求。 | 把 | 1 | 21 | 21 |  |
| 207 | 洗眼器 | 壶式，冲洗型，玻璃。 | 套 | 1 | 21 | 21 |  |
| 208 | 急救包 | 常规 | 个 | 1 | 250 | 250 |  |
| 209 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 1 | 15 | 15 |  |
| 210 | 圆锥曲线模型 | 演示平面截圆锥所得的圆锥曲线 | 套 | 6 | 180 | 1080 |  |
| 211 | 凸凹多面体模型 | 演示模型 | 套 | 6 | 78 | 468 |  |
| 212 | 数学教学辅助软件 | 具有几何作图、图形变换、函数图象绘制、度量、动作控制等方面的功能，并以中文菜单显示 | 套 | 6 | 180 | 1080 |  |
| 213 | 图形计算器 | 具有常规计算、图象/表格、概率/统计、矩阵计算、数列/递归、方程（组）求解、简单程序编制、二次方程作图等方面的功能，并以中文菜单显示 | 个 | 4 | 1850 | 7400 |  |
| 214 | 渐开线形成模型 | 依定义画渐开线 | 套 | 1 | 330 | 330 |  |
| 215 | 教师演示台 | 规格：2800*700*850mm, 1、 台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 2、台身：台身：立柱采用新型壁厚≥1.0mm、截面为50mm×52mm（长×宽）的专用铝合金制作。横梁采用壁厚≥1.0mm、截面为40mm×38mm（长×宽）铝合金制作，棱角椭圆形。连接件采用专用铸铝专业连接件组装，连接件表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱；铝合金立柱和横梁与连接件配套使用。桌身材料采用18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王；一次成型，结合紧密，密封性好。 3、结构：演示台为组合式设计，右侧可装防堵、防臭内嵌式PP化验水槽，与全铜磁芯一体PPR白色水嘴(一高二低)1套，同时装有一个洗眼器；抽屉可装教师演示电源控制装置；桌内可置电脑主机、DVD、功放、中央控制主机等，控制台中间设有键盘活动抽屉，整体造型大方、美观实用。 4、配件：所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨；柜门采用国产高档90度优质铰链，开关10万次以上；优质桥式拉手；采用40mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮。 | 张 | 1 | 2350 | 2350 |  |
| 216 | 教师电源 | 直流高电压输出: 240V，，最大输出电流100mA,过载保护。，学生控制:分四组控制学生220V交流电源输出 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 217 | 学生实验台 | 产品尺寸：2800*600*780mm， 1、台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板（双面膜）板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；投标时提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的带CMA或CNAS认证标志的符合或者优于上述该功能检测（检验）报告复印件并加盖投标人CA签章），各项性能需满足或优于以下（1）～（7）要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级； （2）物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³； （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； （4）检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常； （7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 2、台身：立柱采用新型壁厚≥1.0mm、截面为50mm×52mm（长×宽）的专用铝合金制作。横梁采用壁厚≥1.0mm、截面为40mm×38mm（长×宽）铝合金制作，棱角椭圆形。桌身材料采用18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王；一次成型，结合紧密，密封性好。 3、台体衬板：用厚度为16mm彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 4、结构：实验桌为组合式设计，每桌二人，整体造型豪华大方，美观实用。 5、桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。7、柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 实验桌产品需通过第三方检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求（投标时提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的满足该项功能的检测（验）报告复印件并加盖投标人CA签章），验收时原件备查： （1）实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格； （2）实验桌通过耐划痕测试，耐划痕测试结果为：合格； （3）实验桌通过耐龟裂测试，耐龟裂测试结果为：≥1级； （4）实验桌通过检测机构力学性能测试，水平静载荷测试结果为：合格； （5）实验桌通过检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格； （6）实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 | 张 | 14 | 1800 | 25200 |  |
| 218 | 学生电源 | 学生实验电源：每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源。 五孔插座220V输出，电源全部由教师台控制 ，过载自动保护 | 个 | 56 | 70 | 3920 |  |
| 219 | 水槽 | 水糟：采用实验室专用PP水槽，一次高压成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂、不易碎、寿命长等优点， 其规格为380mm×270mm×180mm，并且水槽装有水封式结构，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒物体，防止堵塞。 | 个 | 15 | 70 | 1050 |  |
| 220 | 三联水嘴 | 三联水嘴：两低一高，采用铜质镀铬，鹅颈型，聚碳酸酯化验水嘴、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；每一个上水部份设置一个阀门。 | 个 | 15 | 168 | 2520 |  |
| 221 | 学生凳(可升降) | 1.凳面采用高密度ABS材质，直径≥320mm。凳面底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 2.凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸：≥20×40×1.2mm。 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5.实验凳由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 学生凳安全性能：实验凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面静载荷试验：座面加载力：1300N，加载次数：15次； 3、座面耐久性试验：座面加载力≥950N，次数≥50000次；椅背冲击试验：冲击高度≥180mm；冲击次数≥15次；投标时提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的带CMA或CNAS认证标志的符合或者优于上述该功能检测（检验）报告复印件并加盖投标人CA签章），验收时原件备查。 | 张 | 56 | 50 | 2800 |  |
| 222 | 通风系统 | 通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PVC制作而成，接口采用专用接口连接。 | 套 | 28 | 435 | 12180 |  |
| 223 | 风机 | 1.通风机：箱式低噪变频风机，数字变频调控。可利用智能化控制系统进行风量 节。电机功率为≥5.5KW，转速700 800r/min，流量≥11500M3/h，全压≥812Pa，。 | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 224 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 套 | 1 | 106 | 106 |  |
| 225 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 套 | 1 | 106 | 106 |  |
| 226 | 变频器 | 采用电流无感矢量控制，型号：VCD1000E4T0055B（380V/5.5KW），额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。 | 套 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 227 | 风机控制线 | 三相电缆、含线路管道 | 室 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 228 | 室内外风管 | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统。室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 229 | 废气处理装置 | 产品规格：长宽高≥1100*1000*1000mm 5000风量 活性炭环保箱标准款，160块防水蜂窝炭，高密度活性炭砖 吸附性强 浄化高 | 套 | 1 | 5768 | 5768 |  |
| 230 | 辅材 | 水管、电管、电线等 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 231 | 安装调试、服务 | 设备 安装调试、培训服务 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 232 | 教师演示台 | 1、规格型号：2400mm×700mm×850mm。 2、实验室专用台面技术标准 ：采用厚度为12.7mm的耐腐蚀实芯耐蚀理化板边缘加厚至25.4mm。 3、台身：立柱采用新型壁厚≥1.0mm、截面为50mm×52mm（长×宽）的专用铝合金制作。横梁采用壁厚≥1.0mm、截面为40mm×38mm（长×宽）铝合金制作，棱角椭圆形。 4、桌身材料采用18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王；一次成型，结合紧密，密封性好。 5、外形结构：主控台为组合式设计，中间设有抽屉。预留嵌入式多媒体设备（实物展台、电脑、功放）位置，要求空间、空位与设备相匹配。 6、桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 7、柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 8、抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂, 9、教师展台应附带电源。 | 张 | 2 | 2350 | 4700 |  |
| 233 | 学生实验台 | 1、规格型号：1200mm×600mm×780mm。 2、台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板（双面膜）板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面需通过国家认可的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级； （2）物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³； （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； （4）检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率的检测,结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常； （7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 3、台身：立柱采用新型壁厚≥1.0mm、截面为50mm×52mm（长×宽）的专用铝合金制作。横梁采用壁厚≥1.0mm、截面为40mm×38mm（长×宽）铝合金制作，棱角椭圆形。桌身材料采用18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王；一次成型，结合紧密，密封性好。 4、台体衬板：用厚度为16mm彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 5、结构：实验桌为组合式设计，每桌二人，整体造型豪华大方，美观实用。 6、桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 7、柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 | 张 | 56 | 1200 | 67200 |  |
| 234 | 教师电源 | 教师电源；1.部位:物理实验室（电学）设备；2.型号及参数:电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用钢制覆膜抽屉式，镶装在教师演示台上，带有锁具，触摸式按键，液晶汉显屏，设有四路教师自用交流220V、学生220V交流插座控制开关，四路教师自用交直流低压电源和学生电源分机交直流低压电源的控制传输系统。设有各种用电保护装置。 | 台 | 2 | 5150 | 10300 |  |
| 235 | 学生电源 | 学生电源1.部位:物理实验室（电学）设备2.型号及参数:机箱采用铝合金工艺制作，按试验台尺寸镶装在台面前侧，设有交流220V插座2个，交流低压输出，有过载保护，面板上需配置显示表2块：直流电压表、交流电压表；测试表4块：直流电流表、直流电压表、交流电流表和灵敏电流计。 | 个 | 56 | 715 | 40040 |  |
| 236 | 学生凳(可升降) | 1.凳面采用高密度ABS材质，直径≥320mm。凳面底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 2.凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸：≥20×40×1.2mm。 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5.实验凳由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 学生凳安全性能：实验凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面静载荷试验：座面加载力：1300N，加载次数：15次； 3、座面耐久性试验：座面加载力≥950N，次数≥50000次；椅背冲击试验：冲击高度≥180mm；冲击次数≥15次； | 张 | 112 | 55 | 6160 |  |
| 237 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 238 | 安装调试、服务 | 设备 安装调试、培训服务 | 室 | 2 | 2800 | 5600 |  |
| 二、高中美术教学材料、工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 版画材料 | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、印纸、色纸、生宣纸等，工具箱包装 | 套 | 20 | 100 | 2000 |  |
| 2 | 版画工具 | 技术要求：1．配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于140*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 20 | 200 | 4000 |  |
| 3 | 衬布 | 技术要求：1．规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm。 2．材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3．颜色：灰、淡蓝、红、棕为主。4. 产品易于清洗，耐用，不退色。 | 套 | 3 | 30 | 90 |  |
| 4 | 磁性白黑板 | 80*120cm厚度为大于等于3cm | 块 | 1 | 120 | 120 |  |
| 5 | 电子绘画板 | 尺寸（长*宽*高） 335*203*7.1mm 重量 机身：398g 电磁笔类型 无源无线电磁压感笔 压感级别 8192级压感 读取速率/报点率 266点/秒 EMR分辨率 0.01毫米 （2540 ppi） 书写感应高度 1.0厘米 绘画区域 254×158.75毫米 坐标分辨率 25400*15875 LED状态灯 有 自定义快捷键 机身10个，笔侧按键2个 笔是否需要充电 否 系统要求 ·Android™ 设备 (Android 4.3 或更新并支持OTG连接), 电脑USB接口支持USB2.0及以上 连接 USB | 块 | 20 | 480 | 9600 |  |
| 6 | 雕塑材料 | 雕塑专用油泥，一块850g左右，灰色、咖啡色、肤色3色搭配。 | 套 | 20 | 120 | 2400 |  |
| 7 | 雕塑工具 | 硅胶软头压痕笔5件套，丸棒4件套，8寸木质泥塑刀6件套，陶艺工具8件套，镭丝工具11件套，竹制刮刀1把，尼龙毛刷1把，工具箱包装。 | 套 | 20 | 175 | 3500 |  |
| 8 | 工作凳 | 1、规格尺寸：30*30*45cm； 2、材质：优质橡胶木； 3、工艺：环保油漆处理，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。 | 个 | 20 | 160 | 3200 |  |
| 9 | 工作服 | 套袖、围裙、工作帽 | 件 | 20 | 90 | 1800 |  |
| 10 | 工作台 | 规格：180cm×80cm×74cm、橡胶木组装式结构，面板厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm。底部为不小于40mm×40mm实木方腿；表面五底三面处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。配水晶垫。 | 张 | 2 | 1600 | 3200 |  |
| 11 | 画板 | 技术要求：1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 | 块 | 20 | 30 | 600 |  |
| 12 | 画架 | 材质：榉木，升降式画架，采用阶梯式卡扣调节画架高度。产品规格：65*85*175（最大可以升高到240cm），支持最大画框高度：130cm，绘画角度可调节，画架采用20*40mm木料制成。 | 个 | 20 | 260 | 5200 |  |
| 13 | 绘图材料 | 绘图纸1袋、打印纸1袋、素描纸1袋 | 套 | 20 | 100 | 2000 |  |
| 14 | 绘图工具 | 技术要求：配置：⑴绘图绘画尺1件：尺寸300*50*4mm，5*5mm九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；⑵三角板1付：25cm，直角三角形和等腰三角形各1支；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：5件套大圆规，塑盒包装；⑸蛇形尺1件：≥300mm；⑹针管笔1支，型号0.3mm；⑺4B绘图橡皮1块，国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸40*25*15mm±2mm；⑻比例尺1件；⑼绘图铅笔2支：国产知名品牌，型号2B；⑽丁字尺1件；⑾铁笔1支，≥120mm；共11类17件。2．中空定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。 | 套 | 20 | 130 | 2600 |  |
| 15 | 简易急救箱 | 急救箱内标准配置 | 个 | 2 | 180 | 360 |  |
| 16 | 静物台 | 技术参数及要求：1、规格：台面：600mm×600mm/带背板，腿：双折叠交叉式支撑架；2、材质：优质榉木板材；要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 个 | 4 | 450 | 1800 |  |
| 17 | 拷贝台 | A3尺寸，透图尺寸约420*300mm，亚克力台面，LED灯源。 | 台 | 2 | 320 | 640 |  |
| 18 | 美术凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 个 | 50 | 195 | 9750 |  |
| 19 | 美术教学挂画 | 1、规格：40幅，写真布材质 2、与美术课配套使用。 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 20 | 美术写生欣赏样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 套 | 3 | 500 | 1500 |  |
| 21 | 美术桌 | 规格：600*450*750mm，可升高到900mm，桌面倾斜可调，整体采用榉木材质，经抛光打磨，上清水漆，不伤手，可保护原木长时间不变色，易清洁，做工精细，全金属配件，组装简易，可自由调节高度。 | 张 | 50 | 460 | 23000 |  |
| 22 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，木质。 | 个 | 3 | 80 | 240 |  |
| 23 | 石膏几何体 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。 | 套 | 3 | 200 | 600 |  |
| 24 | 石膏像 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉。2．配置：⑴腊空半面1件；⑵阿格里巴切面1件：；⑶太阳神头像1件；⑷海盗头像1件；⑸小大卫头像1件；共5类5件。3．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。木架包装。 | 套 | 3 | 320 | 960 |  |
| 25 | 水彩材料 | 马利牌24色水彩颜料1套，4开袋装水彩纸1袋，10张/袋 | 套 | 20 | 80 | 1600 |  |
| 26 | 水彩工具 | 6支装水彩笔1套，24格调色盒1个，折叠小水桶1个，工具箱包装 | 套 | 20 | 60 | 1200 |  |
| 27 | 水粉材料 | 马利牌24色水粉颜料1套，4开袋装水粉纸1袋，20张/袋 | 套 | 19 | 70 | 1330 |  |
| 28 | 水粉工具 | 6支装水粉笔1套，24格调色盒1个，折叠小水桶1个，工具箱包装 | 套 | 19 | 60 | 1140 |  |
| 29 | 素描材料 | 4K袋装，20张/袋 | 套 | 19 | 16 | 304 |  |
| 30 | 素描工具 | 技术要求：定位包装，内部可立式设计，便于取放铅笔等。配置要求：配备已削好素描专用铅笔5H/4H/3H/2H/HB/B/2B/3B/4B/5B/6B/8B各1支，3支碳画铅笔（软、中、硬），大小纸笔各1支，木炭条4根，粉画铅笔4支，3支碳棒（软、中、硬），3支石墨条（软、中、硬），双头铅笔延长器1支，金属美工刀1把，金属卷笔刀1个，塑料卷笔刀1个，素描专用砂纸板1份，白橡皮1个，软橡皮1个，6B石墨1支。 | 套 | 20 | 130 | 2600 |  |
| 31 | 速写本 | 规格要求：8开，进口全木浆无酸纸。性能：色泽纯白柔和，保护视力；纹理清晰、细腻、附着力强，易上铅，可双面使用，不易黄变，持久收藏。 | 本 | 20 | 16 | 320 |  |
| 32 | 写生灯 | 技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。4.配备专用灯，全光谱LED灯源，显色指数≥98，RG0无蓝光伤害，支持5000k、4000k、3000k色温任意切换，直径95mm，总长度165mm。 | 台 | 4 | 450 | 1800 |  |
| 33 | 油画、丙烯画材料 | 250Ml调色油1瓶，马利牌12色油画颜料1盒，马利牌12色丙烯颜料1盒 | 套 | 20 | 130 | 2600 |  |
| 34 | 油画、丙烯画工具 | 6支装油画笔、塑料调色板、5件套油画刀刮刀、尼龙板刷，小喷瓶、8开油画纸1袋 | 套 | 20 | 160 | 3200 |  |
| 35 | 展示画框 | 45*60cm，实木边框，PVC面板 | 个 | 20 | 60 | 1200 |  |
| 36 | 展示相框 | 60*90cm，实木边框，PVC面板 | 个 | 50 | 80 | 4000 |  |
| 37 | 遮光窗帘 | 技术要求： 1. 规格：不小于1800mm×2200mm。2．平绒或棉布材质，正面为暗红色、反面亮银色。3．布体严格要求高强遮光底衬，双层锁边，不透光、防晒、防水。配布带及挂钩应 | 块 | 6 | 120 | 720 |  |
| 38 | 纸工材料 | 大红宣纸，单面胶带、 双面胶带、 胶水、 各色彩纸、 卡纸、 白板纸、 订书针； | 套 | 20 | 100 | 2000 |  |
| 39 | 纸工工具 | 技术要求：1、配置：⑴切纸刀1件，尺寸≥260*270mm，切割尺寸≥220mm，；⑵圆规1件：三用圆规套装；⑶花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；⑷花型打孔器3件，配备不同花型；⑸笔刀1件：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；⑹直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；⑺美工刀一件，ABS塑料材质手柄；⑻手工订书机一件；⑼订书机钉1盒；⑽剪刀3把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀1把（含刀头护具），裁纸剪刀1把，龙凤剪刀1把；⑾割圆刀1件；⑿剪纸专用点胶1支；⒀切割垫板1块：尺寸A4，共13类21件。2．中空定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 20 | 190 | 3800 |  |
| 40 | 中国书画材料 | 马利牌24色国画颜料1盒、8开书画宣纸1袋、一得阁100ml墨汁1瓶 | 套 | 20 | 130 | 2600 |  |
| 41 | 中国书画工具 | 技术要求：配置：1、笔洗1件：直径不小于150mm，高度不小于50mm；2、笔架1件：青花瓷材质，直径不小于130mm，高度不小于45mm；3、砚台1件：石砚带盖，直径不小于125mm，高度不小于25mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥；5、墨1件：金不换，长宽高不小于95mm×20mm×9mm；6、毛笔11件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于450mm×600mm×2mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径不小于130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽不小于320mm×300mm；10、镇尺一副：石质，长宽高不小于240mm×40mm×16mm；11、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 20 | 170 | 3400 |  |
| 42 | 中国书画挂画 | 1、规格：20副，对开铜版纸 2、与书法课配套使用。 | 套 | 2 | 115 | 230 |  |
| 43 | 中国书画桌 | 外观尺寸约1500*600*750mm，实木材质，北榆木，全部榫卯结构，古典书桌设计，马鞍造型，桌面边框厚度≧32mm，腿部之间使用实木链接，需根据尺寸需加竖撑加固，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用名牌嘉宝莉环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。 | 张 | 2 | 2200 | 4400 |  |
| 44 | 篆刻材料 | 包括章料、印泥、连史纸、拓印专用墨汁、80 号～200 号粗纱布、400 号以上细砂纸 | 套 | 20 | 110 | 2200 |  |
| 45 | 篆刻常用字字典 | 内容包含：楷书繁体字和篆体（小篆、摹印、简文、玺文、金文、甲骨等）字体；开本：64开；页数：605页。 | 本 | 10 | 50 | 500 |  |
| 46 | 篆刻工具 | 8件套篆刻刀、木质印床、小刷子、钤印胶垫、专业刀包、拓包，工具箱包装 | 套 | 20 | 140 | 2800 |  |
| 47 | 字帖 | 毛笔书法楷书教程，包含欧体、柳体、颜体、赵体四本。 | 套 | 16 | 75 | 1200 |  |
| 48 | 作品展示架 | 优质实木，外观尺寸不小于90cm×40cm×180cm，表面清漆处理 | 张 | 5 | 1700 | 8500 |  |
| 三、高中音乐教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢琴 | 规格： ≥宽1483CM*深596CM*高1230CM，教学用琴。制作工艺精良，弯腿。外露金属件：银色。踏办功能齐全，配有延音踏板、倍弱音踏板和弱音踏板。触键灵敏舒适，得心应手。音色均匀连贯饱满、音调明快而特具歌唱性，完全适用于弹奏各种钢琴乐谱和创作使用。特别用料：外壳——选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性强; 1、声学品质 全音域设置为88键 （即A2～c5）；标准音高按照国际标准设定为a1，要求443Hz≤a1≤446Hz；谐和性要求：基准音组内四、五度音谐和，全音域同度音、八度音谐和；音质：全音域均匀、连贯、无杂音；音量：在全音域内均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。2、演奏性能 白键下沉深度要求在9.5-11.5mm；琴键下降负荷0.39-0.74N；琴键运动灵敏、不相互摩擦；踏瓣功能齐全，配有延音踏瓣、倍弱音踏瓣和弱音踏瓣，踏瓣控制性能：踩下弱音踏瓣，弦槌有效击弦行程缩短1/4 - 1/2，延音踏瓣止音、延音性能可靠，踏瓣负荷之间偏差不大于5N。3、击弦机:灵敏度：击弦机的动作应顺畅、灵敏、摩擦阻力小；一致性：击弦机的配置与琴键相一致；联动性：击弦机各活动件运动的连续性应无明显的阻力变化；弦槌运动：弦槌运动时不得晃动，击弦应准确；制音性能；制音器动作灵敏、快速；金属零件：表面应光洁，外观色泽基本不变，不得有起泡、脱皮、露底.4、键盘 白键前端长度：48.0-52.0mm；黑键宽度与长度：上端面宽度9.0-10.0 mm，底宽度11.0-12.0 mm，长度94-96 mm；黑键高度：前端距白键面11.0-12.8 mm；琴键面：排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距地面高度≥620mm.5、共鸣盘 音板：形成弧面，四周安装应牢固；肋木：其纹理与音板方向交叉结合；弦码：与音板结合应严密、牢固。弦轴直径6.82-6.85mm,弦轴锥度1:9.5-1:9.2；6、外观 高度：钢琴高度121cm;颜色：黑色；表面涂饰高光>90光泽。装配：整体结构应牢固，缝隙均匀对称；涂饰：应光洁平整，色泽均匀，整体一致；琴体木料必须能够适应我国南北方气候环境。7、金属零件 铁板：结构应牢固，不应有使用和外观上的缺陷，涂饰层不得起泡、脱皮；踏瓣、绞链、压弦条、弦枕钮、锁：表面应光洁，不得有氧化和发黑，外观色泽基本一致，不得有起泡、脱皮、露底；8、震奏速度 震奏速度应≥8 次/秒。9、甲醛检测≤0.08mg/m3，甲苯≤0.20mg/m3，二甲苯≤0.20mg/m3，苯≤0.11mg/m3，总挥发物≤0.60mg/m3。 | 台 | 2 | 35600 | 71200 |  |
| 2 | 音响系统 | 音箱一对：1、系统类型： 两路两单元低音音箱 | 套 | 2 | 7000 | 14000 |  |
| 3 | 舞蹈练功垫 | 尺寸（约）：长185cmX宽80cmX厚15mm，高密度NBR材质。 | 个 | 30 | 150 | 4500 |  |
| 4 | 镜子 | 根据学校实际要求定制， | 面 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 5 | 把杆 | 水曲柳杆4米带底座，直径55mm，内有22mm直径锰钢，带弹性，ABS移动底座，支架采用优质无缝钢管焊接而成，颜色珍珠白、高亮。活动升降內芯为优质电镀圆管，螺旋拉销式升降控制装备，升降高度可调节40cm（80-120cm）。 | 套 | 2 | 1900 | 3800 |  |
| 6 | 地胶 | 绿色环保专业型pvc舞蹈地胶，无毒无味，减震防滑，耐磨，不收缩变形 | 平方 | 210 | 170 | 35700 |  |
| 四、精品录播教室设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教育云资源管理平台 | 系统要求 1、 要求资源平台与学校配套智慧录播主机为同一品牌，能够实现设备主机与系统的无缝对接； 2、 为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求高清资源平台采用linux开源操作系统； 3、 支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求；包括学生管理、班级管理等应用； 4、 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理； 5、 资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 6、校级资源平台支持无缝对接至区域资源平台，满足直播、点播资源上传至上级系统综合管理需求； 7、系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改； 8、系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用； 9、支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置； 10、系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求； 11、支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放，保证视频观看连续性； 二、 系统功能 1、 教育动态：系统首页面支持教育动态、视频直播、精品视频、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源；支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数；支持教育动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复； 2、 课程管理：系统需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索；支持支持Word、Excel、PPT等课件上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习；支持视频的收藏，收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放；支持用户对视频进行评论功能，支持管理员对用户评论的审核或不审核设置，当关闭审核功能，则评论可直接显示，当开启审核设置，所有评论需经管理员审核方可演示，实现不良评论屏蔽操作； 3、 专辑管理：平台具备视频专辑管理功能，用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持公开发布、登录观看、暂不公开等观看权限设置，支持按照学科、学段、年级、班级等不同方式进行分类；视频专辑支持自定义专辑名称，支持专辑包含视频数量和浏览人数统计功能；支持一键播放专辑全部视频功能，并支持不少于3种播放布局，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名； 4、 优课评比：平台支持发起优课评比活动，系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家，参赛老师可以自己选择参赛视频，评审专家可以在评审阶段进行在线评审，支持对评分项项目，权重等进行自定义设置； 5、 微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定，支持按时间进行知识点编辑，在微课中设置多个知识点；支持按学科，学段，教材版本等进行知识点编辑，上传微课时可根据设定的知识点进行分类上传，并可同时上传微课对应的学习文档资料，支持doc 、 docx、 xls 、 xlsx 、 ppt、 pptx、 pdf、 txt等格式。 6、 名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行； 7、 排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 8、个人应用：支持个人中心应用，可以在个人中心上传自己的视频资源，并进行分类、专辑设置，支持在线对上传的视频进行编辑，如片头片尾、剪辑、知识点等编辑，并可查看个人上传视频的互动信息，如问答、评论信息；支持对视频上传文档如doc 、 docx、 xls 、 xlsx 、 ppt、 pptx、pdf、txt、rar、zip、jpg、png等格式文件进行匹配，方便观看人员查看相关的教学资料。支持查看个人收藏的视频，支持教室预约；支持查看自己参加的优课评比活动，并进行相应的操作如基本信息，课程等内容。 9、提供与厂家自有品牌的安卓端发起直播应用APP，支持与平台对接实现移动端直播，支持调用手机摄像头及桌面开展直播活动。 10、提供厂家自有品牌的安卓端直播点播观看APP、可安装于安卓手机，平板、智能电视等设备，支持在线直播、点播及新闻动态的观看。 三、 后台管理要求 1、 用户管理：平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； 支持按组织架构进行用户管理，支持用户分组管理。 2、录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传； 3、直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置； 4、视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； 5、报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示；支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块，帮助学校老师充分了解各视频查看统计结果； | 套 | 2 | 18000 | 36000 |  |
| 2 | 服务器 | 1.*品牌规格：国产品牌，非OEM，2U机架式服务器。 2.处理器：Intel C624芯片组，本次配置1颗新一代英特尔 至强 可扩展处理器Bronze 3206R 8C 85W 1.9GHz,可支持两颗最大28核处理器。 3.内存：1*32GB TruDDR4 2666MHz内存,支持≥16根内存扩展插槽。 4.硬盘：配置1块2TB SATA 7.2K 3.5硬盘 ,标配8个3.5寸硬盘位，最大支持14个2.5硬盘扩展，支持前置直连四个U.2 NVMe SSD硬盘；支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1；提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板。 5.RAID功能：支持提供raid 0/1。 6.网卡：配置2个千兆以太网控制器、配置≥1个独享的管理端口。 7.配件及GPU卡：免工具滑动导轨套件。 8.电源：电源输出功率≥550W 80+铂金电源，支持1+1冗余双电源。 9.I/O扩展：支持PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能）。 10.服务器管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息。 11.能源管理工具：提供同品牌能源管理软件，可对数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，可提供优化的能源方案。 12.系统管理软件：提供同品牌运维管理软件，可在同一个图形界面里管理服务器和存储资源，并监控详细的性能与容量。配置部署无需命令行操作，只需在图形化管理界面上点击即可完成。要求提供移动APP，通过APP可以集中监控查看超融合设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等。提供与主流虚拟化平台集成：可与数据中心现有VMware vCenter集成，由vCenter直接管理硬件； 13.安全： ⑴、为确保底层系统安全，配置TCM（Trusted Cryptographic Module）可信加密模块 ⑵、支持安全管理平台，控制台支持实时显示客户端的状态，支持多种虚拟化平台的同台管理，既在同一套管理平台上同时支持如Vmware，华为、华三、锐捷，微软等不同虚拟化平台虚拟机安全管理，客户端支持将扫描检测到的未知文件上报到管理控制台通过云引擎进行分析判断，同时对终端威胁情报进行全网共享; 14.云存储：支持同品牌云存储软件，非OEM产品；支持集群部署，采用多副本冗余存储技术，支持副本数≥2；支持网页版、windows客户端、mac客户端、虚拟盘符版、android版、ipad版、iphone版，随时随地办公；提供Windows系统、Mac系统下的outlook邮箱插件；支持office或wps在线预览，支持图片文件在线预览（图片预览时需支持旋转和缩放），对于音视频文件无需下载也无需安装任何播放器软件即可实现在线播放。支持预览水印格式：WPS、office、PDF。可显示文字水印、账户信息、IP地址及时间。支持文件加密上传功能，上传到网盘中的文件为加密文件，下载到本地后需要专属工具方可对文件进行解密，实现文件的安全管控能力，并且无需借助任何第三方插件或平台； 15.数据备份：内置2TB同品牌可用备份容量备份软件，Windows 兼容性：通过微软认证的Windows Server /2008/2008R2/2012/2012R2/2016支持，帮助减少成本和部署时间，确保兼容性和可靠性，保护本地或远程服务器和工作站的所有系统配置信息，包括活动目录。 Linux兼容性：支持以下Linux客户端系统：Oracle、Red Hat、SUSE、Centos、Asianux Consortium 、Canonical、Citrix、Debian、Novell；支持重复数据删除：内置重复数据删除功能，大大减少备份时间窗口，无需额外安装和配置，重复数据删除可随意在数据源端和备份服务器端进行配置；全局重删池最大支持64TB以上；支持对（物理机，VMware，Hyper-V，Linux）备份作业数据进行全局灵活的块级重复数据删除。支持源端，目标端，第三方设备等多种重删方式；支持虚拟机环境：在同一界面同时支持vmware和Hyper-V虚拟机环境，实现与虚拟机无关的脱机备份，支持vmdk的块级增量备份，拥有即时恢复功能，可实现对虚拟机实现即时恢复；支持虚拟机整机恢复和单个文件，和应用的细颗粒恢复，备份后自动验证每一个虚拟机备份的可恢复性，保证备份的可用性； 16.服务：提供原厂3年7x24售后支持服务，提供原厂基础安装服务,为保证设备的可靠性服务，要求供货时提供原厂的售后服务承诺函原件。 | 套 | 2 | 20000 | 40000 |  |
| 3 | 智慧教育录播主机 | 1、录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策； 3、 支持不小于8路高清3G-SDI、不小于1路HDMI输入接口；不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出； 4、 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 5、 为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口 ； 6、 录播主机支持不小于2路千兆RJ45网络接口； 7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态，初始化不影响已录制的视频课件； 8、 主机自带音频处理系统，不少于8路mic 与2路线性音频输入；不小于4路线性音频输出，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能； 9、 主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸； 10、 控制接口不小于6路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备； 11、 系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； 12、 系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； 13、 根据教学场景和教学需要可支持4机位、5机位、6机位、7机位等灵活配置，满足智慧教学的每一种应用； 14、 支持接入第三方视频会议系统，实现互动场景录制； 15、 主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用； 16、 支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能； 17、 考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电； | 台 | 2 | 27000 | 54000 |  |
| 4 | 智慧教育跟踪录播主机管理系统软件 | 1、 嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式； 2、 系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示；并支持日志功能，方便系统维护； 3、 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能； 4、 系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 5、 系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 6、 系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 7、 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验； 8、 要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止；直播码率可调； 9、 系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、限幅等设置； 10、 系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态； 11、 系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器； 12、 系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式； 13、 录播系统内置互动功能，支持标准H.323和SIP协议，支持与标准视频会议系统对接实现互动教学； 14、 录播系统互动功能，要求支持录播主机与录播主机之间互动，录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与MCU之间互动等3种互动场景； 15、 录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动； 16、 录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与辅流电脑PPT或板书画面； 17、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果； 18、设备管理页面支持在无互联网连接情况下提供导播软件、调试软件等下载； 19、支持网络控制、串口控制、第三方中控3种模式的控制切换； 20、提供网络监测功能，可以监测与互动教室的带宽、延时、丢包率等。 21、支持EDID修复功能，提升HDMI接入的兼容性； 22、 要求系统支持英文、简体、繁体版本切换，满足不同用户的应用需求； 23、支持Open ping开关，方便设备调试及网络问题处理； 24、支持MQTT物料网控制协议，支持自定义连接端口号、单双向连接方式、QoS等级等信息； 25、支持NTP服务器设置，同步系统时间； 26、支持互动课连接端口自定义如流起始端口、UDP收发端口、调度平台端口； | 套 | 2 | 21000 | 42000 |  |
| 5 | 多媒体导播控制平台软件 | 1、 支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式；可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，并且配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播； 2、 实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S； 3、 支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用； 4、 支持教师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、VGA画面和第三方互动画面多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清标清的混合录制； 5、 在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持2画面、3画面、4画面合成，并且支持不少于两种6画面自定义合成模式， 6、 支持不少于14种画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效； 7、支持语言切换，支持不少于中文简体、英文版本切换； 8、支持PVM和PGM窗口，录制时可以再PVM通道完成对视频的编辑，支持添加字幕、台标、设置画中画、片头片尾等，设置完成后可在PVM通道预览效果，然后推送到PGM通道进行录制和直播； 9、 系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，支持不少于10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景； 10、本地导播界面下可以直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局设置； | 套 | 2 | 16000 | 32000 |  |
| 6 | 图像自动跟踪系统软件 | 1、支持教室讲台、学生区域侦测区绘制，实现录播主机全自动跟踪切换； 2、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换； 3、支持单边液晶触摸一体机，单边推拉黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、课件电脑等信号源的接入； 4、可扩展支持中间液晶触摸一体机，左右双黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、左板书特写、右板书特写、课件电脑等信号源的接入； 5、系统支持多个屏蔽区设置，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面； | 套 | 2 | 20600 | 41200 |  |
| 7 | 音频处理软件 | 1、 软件支持中文简体、繁体、英文等多语言，图形化软件控制界面，操作直观，使用方便； 2、 支持对每个处理器的参数进行详细设置，具有音频数据流程图，为使用者提供操作指引； 3、 软件支持扩展器、均衡器、压缩器、延时器、限幅器多种特色功能； 4、 支持反馈消除、回声消除、噪声消除、自动混音等高级功能 ； 5、 详细参数设置采用模块结构，可以在流程图中双击该模块打开和关闭对应的详细参数； 6、 系统支持不少于8种场景的自定义，让用户体验效果更佳； | 套 | 2 | 14600 | 29200 |  |
| 8 | 跟踪定位摄像机 | 1、 采用不低于1/2.8 英寸 CMOS 传感器, 总像素不小于200万 2、 最低照度不低于：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2 3、 信噪比 不小于50dB(AGC OFF) 4、 编码格式支持：H.264 5、 供电：DC12V 6、 设备功率不大于3W | 台 | 8 | 850 | 6800 |  |
| 9 | 云台摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB； 9、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°； 10、支持扩展预置位数量≥255； 11、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI； 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 14、USB 接口≥1 路； 15、1路RS232输入接口、1路RS232输出接口，1路RS485接口 16、工作输入电压DC 12V； 17、工作温度 -10 ~ 40° C； 18、功耗≤12W。 | 台 | 12 | 5500 | 66000 |  |
| 10 | 高清摄像机系统软件 | 1、 要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行； 2、 要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置； 3、 支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置； 4、 支持预置位设置，可设置预置位0-254； 5、 要求支持50Hz（PAL）、60Hz（NTSC）和拨码优先三种制式； 6、 为满足不同场景拍摄效果，支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能； | 套 | 12 | 2000 | 24000 |  |
| 11 | 指向麦克风 | 1.频率响应 100Hz～18KHz 2.灵敏度 -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 3.指向特性 超心型 ≤135° 4.输出阻抗 200Ω±30% 5.输出幅度 Max 300mV 6.最大承受声压 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%） 7.动态范围 76dB（A） 8.信噪比 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz) 9.幻象供电 直流48V 10.输出连接器 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C 11.附属品 防风海绵罩 | 只 | 12 | 950 | 11400 |  |
| 12 | 音频处理器 | 1.可通过USB进行远程输出，远程参考输入，，软件升级和参数配置； 2.集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 3.6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭； 4.3路Line-IN输入 5.3路Line-OUT输出 6.6路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 7.抗混响功能，课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰； 8.破音保护功能：防止学生齐声朗读时，输出破音，影响听感和舒适度； 9.两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字； 10.智能混音功能，保证音质清晰干净； 11.NOMA功能～根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高； 12.语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号； 13.回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； | 台 | 2 | 6500 | 13000 |  |
| 13 | 可视化录播控制面板 | 一、硬件描述： 1、液晶面板尺寸≥7寸，支持TF存储卡接入，支持不少于4路USB接口； 2、支持不少于1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口； 3、 系统要求支持安卓系统； | 台 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 14 | 互动控制软件 | 一、系统配置 1、系统配置，支持输入录播用户名，密码，IP进行录播设备绑定； 2、支持设定锁屏密码，防止随意操作； 3、支持录播设备配置的资源平台以及互动平台地址的同步显示； 4、支持当前教室计划课程列表显示； 二、常规模式 1、支持常规录播控制，如录制、暂停、停止； 2、支持导播模式选择，如自动导播，自动导播（屏蔽学生），以及手动导播（老师全景、学生全景、PPT）等； 3、支持对录播进行远程关机； 4、预留与第三方中控、物联等对接接口，可实现如声音控制、信号切换等功能； 5、支持录制课程中导播画面的预览； 三、互动模式控制 1、支持使用邀请码加入到已经创建的互动课程中，能够根据邀请码识别教室角色； 2、支持课表方式加入互动课堂，当前教室有互动课计划时，可查看到课程信息，并可一键加入互动课堂； 3、支持临时创建互动课程、设定课程属性，如课程名称、老师名称、控会密码、是否开启录制和直播、双流或者单流选择等；支持通讯录查询，支持保存历史呼叫记录，方便快速建课； 4、主讲教室可设定互动课堂模式为课间休息状态，此时主讲仍可观看听讲教室的动态画面，其他教室录播设备主流输出的画面静止，并且全体静音； 5、互动课堂支持自由讨论模式，各参与方显示主讲和听讲的4等分屏画面，各听讲教室麦克风全部开启，可自由互动交流； 6、当主讲选定某间教室发言时，主讲教室可以观看发言教室全屏画面，非发言教室可以观看主讲+发言教室的两分屏画面； 7、听讲和旁听支持当前课程信息显示，如课程名称、主讲老师、当前教室的类型，以及课程模式等；可一键加入、退出课堂，发言申请等； 8、支持标准H.323或SIP，以及对接第三方互动终端模式切换； | 套 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 15 | 导播控制键盘 | 1、采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可，即插即用，不需要安装驱动以及任何插件； 2、导播控制键盘支持课件录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换； 3、导播控制键盘支持9种画面布局的按键切换，支持5种特效的按键切换，并可设置特效切换的开启与关闭； 4、导播控制键盘支持特效切换手柄，通过此手柄控制切换特效，可直观的在导播平台看到切换过渡效果； 5、导播控制键盘支持导播画面的主流输出与预监输出的切换； 6、导播控制键盘支持滑动按钮调整输出音量大小； 7、导播控制键盘支持六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式，使用寿命可达100万次； 8、导播控制键盘含LED背光，当按下功能键，相对应背光会亮起； | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 16 | 云台摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB； 9、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°； 10、支持扩展预置位数量≥255； 11、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI； 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 14、USB 接口≥1 路； 15、1路RS232输入接口、1路RS232输出接口，1路RS485接口 16、工作输入电压DC 12V； 17、工作温度 -10 ~ 40° C； 18、功耗≤12W； | 台 | 2 | 5500 | 11000 |  |
| 17 | 高清摄像机系统软件 | 1、 要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行； 2、 要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置； 3、 支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置； 4、 支持预置位设置，可设置预置位0-254； 5、 要求支持50Hz（PAL）、60Hz（NTSC）和拨码优先三种制式； 6、 为满足不同场景拍摄效果，支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能； | 套 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 18 | 摄像机升降支架 | 1、 支持云台摄像机升降，根据不同教室吊顶高度，可选自高（完全收起后高度）50cm、60cm、70cm、90cm多种方案； 2、 伸缩杆负载重量≥20kg； 3、 升降控制精度≤1mm； 4、 支持电子定位设置； 5、 控制模式支持：遥控、中控RS-485、线控； | 套 | 2 | 7500 | 15000 |  |
| 19 | 电动抠像布 | 1、 卷帘支持宽度单幅不小于2.3米 ； 2、 卷帘支持高度不小于3.2米； 3、 频率 50HZ； 4、 工作噪音 35-40DB； 5、 单台电机可以拉动面料面积≥15㎡； | 套 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| 20 | 虚拟演播系统软件 | 1、 配合录播主机可以实现微课制作、录制直播与抠像，音视频信号输入输出管理，摄像机控制、录制管理、直播管理、虚拟场景设置、字幕台标设置等功能； 2、 软件可对抠像区域大小进行调节，可上下左右缩放； 3、 软件可对抠像参数进行设置，如人像色彩，边缘平滑度，边缘色彩等设置，可一键恢复默认，也可一键取消抠像； 4、 软件支持虚拟的方式进行图像的上下左右，远近、大小调节，调节过程不改变摄像机镜头变焦及角度等参数； 5、 软件支持在3D场景下图像的推远拉近、上下左右移动、左右转动等调节，调节过程不改变摄像机的镜头状态； 6、 软件支持对摄像机参数进行设置，包括变焦，左右上下摇移等操作； 7、 要求系统功能支持抠像镜头前景调节功能，可通过设定的按键微调人物场景实现拉近拉远或左右摆动； 8、系统具备微课制作功能，支持两路信号接入，其中一路可设计为背景场景，另外一路设计为虚拟抠像场景，其中背景场景可切换为VGA画面、实景或其他定制场景； 9、要求系统支持设置演讲人模式，即演讲人与VGA画面同屏组合输出，直播传输的画面包含演讲人及VGA场景信息，并支持对演讲人的实时定位跟踪功能； 10、 支持3D场景，3D场景可通过控制键盘进行角度，场景的切换，并且可设置不少于三个3D虚拟预制位，进行快速的切换到不同的角度，场景进行录制直播； 11、 支持2D静态和2D动态场景，2D静态支持PNG等格式的通用文件，2D动态支持Mp4等格式通用视频文件;并且动态视频自带的声音可作为录制和直播音源进行录制和直播，可设置纯音频文件为背景音乐，用户可自由选择录制和直播的声音（动态视频声音，背景音乐）； 12、支持微课应用，可以将电脑画面作为背景进行合成抠像录制直播，实现微课制作、线上培训等应用； 13、 支持一键开启录制，支持自动识别音频输入源并支持一键添加音频输入源设备功能，可通过系统音频调节模块实现对音频输入源声源大小的实时调节和反馈输出； 14、支持一键开启直播推流，可通过两种方式进行推流直播，一种是填写RTMP推流地址，一种是通过填写用户名、密码方式开启推流直播； 15、支持设定直播参数，如直播主题、流程、演讲人介绍，直播页面背景设定等；并可实时显示直播推流网络状况，如带宽，丢包情况等； 16、支持拍照及上传分享功能，在虚拟发布的过程中一键进行抓拍拍照，一键上传到服务器，用户可以通过手机微信扫描系统生成的二维码将拍照图片下载到手机并可进行微信分享； 17、 要求系统功能支持字幕添加功能，多种模板可供选择，支持同时添加多行多条字幕，添加的字体和大小可自由设定， 字体的摆放位置可根据选择不同的模板实现规则排版； 18、 支持滚动字幕设置，提供多种滚动字幕模板供用户选择； 19、 支持自定义台标，支持台标采用PNG、JPG、Jpeg等格式图图片； | 套 | 2 | 26000 | 52000 |  |
| 21 | 音箱 | 1、额定功率：65W； 2、最大功率：200W； 3、额定阻抗：4Ω； 4、频率响应范围：75Hz-20kHz； 5、灵敏度不低于89dB/1W/1M； 6、最大声压级不低于112dB； | 对 | 2 | 800 | 1600 |  |
| 22 | 功放 | 1、额定功率：2×65W /8Ω； 2、最大功率：2×130W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒：60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音：100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音10KHz±12dB ；低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度：≤0.5%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝≥1A； | 台 | 2 | 1100 | 2200 |  |
| 23 | 55寸电视机 | 55寸液晶电视，4K超高清，LED电视，网络电视，WIFI智能电视， 含吊架 | 台 | 4 | 2399 | 9596 |  |
| 24 | HDMI分配器（1分4） | 1分4HDMI分配器 | 台 | 2 | 900 | 1800 |  |
| 25 | 电源时序器 | 1、采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质 2、8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 3、整机容量63A ，配置德力西双极63A空开 4、共提供8+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能； 5、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232及RS485串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； | 台 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| 26 | 交换机 | 16口千兆交换机，交换容量≥32Gbps，电源100-240V AC ， 无风扇、自然散热 | 台 | 2 | 750 | 1500 |  |
| 27 | 机柜 | 标准22U机柜，适用装载交换机、服务器等，材质使用冷轧钢板。 | 台 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1199000 |

| 商务要求 |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 一、保修期：除有特殊要求外，其他所有货物至少质保两年(若厂家免费质保期超过两年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务、定期回访服务、终身上门维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行。 二、技术服务及培训： 采购范围内技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；其余按供应商的承诺执行。 三、售后服务的内容和措施： 1、采购范围内的货物送货上门、安装调试合格。 2、提供售后服务联系电话及联系人，保修期内，接到故障电话后在2小时内响应，24小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。 3、质保期内所有货物上门维修服务、更换零部件；质保期过后提供电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。 4、在质保期内，如果中标供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 |
| 交付使用时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起20天内到货，30个日历日内全部安装调试合格完毕。货到学校有货物签收单由学校清点签收。 2.交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1、合同总价包括中标服务商完成本项目服务要求后所产生的全部费用（含税），采购人不再另行向中标服务商支付其他任何费用。 2、本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行。 3、安装调试完毕、验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人。财政部门拨付的该项目资金到账后，采购人在30个工作日内按合同价款的 100%（无息）支付给中标方。 |
| 其他要求及验收标准 | 1其他要求： 1、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 2、设备到货后，中标供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。 3、采购人对中标产品按采购需求逐条核验，若供应商提供的设备参数与投标文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。 4、货物（设备）技术参数中属于固定值要求的厚度参数，投标产品只能大于等于招标文件中要求的数值，属于固定值要求的其他参数，投标产品允许有1%的偏差。 验收标准： 1、验收依据：招标文件和中标供应商的投标文件。 2、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 3、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。设备随货提供详细的中文操作规程说明书、维修、保养等书面正式资料，以方便用户使用、存档。 4、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |
| 注意事项 | 1、本项目政府采购预算金额为壹佰壹拾玖万玖仟元整（￥1199000.00），投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标，否则作无效投标处理。 3、本项目所有货物所属行业为工业。 4、核心产品：本项目核心产品为“学生实验台 ”。 5、本项目实行总承包报价；投标报价包含设备设施的投入、集成安装、运抵指定地点运输及装卸、现场安装调试、第三方履约验收代理服务费用、各项保险、附加培训、售后服务、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用及所有的不定因素的风险，合同履行过程中，采购人不再另行向中标服务商支付其他任何费用。 |

# 评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。

2. 根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）。

除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

3. 根据按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按拟投入人员（职业和文化素质、业务能力、经历、健康状况等因素）优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

四、特别说明

评审时，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

## 附件

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：

项目名称：桂林市临桂区普通高中实验教学仪器设备采购

项 目 编 号：GLZC2024-J1-120109-GXDY

甲方：                                     （采购人）

乙方：                                     （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

## 第一条 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：人民币 （大写）       （¥：（小写）       元）。

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为     （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输、安装、调试

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在未验收合格交付甲方前发生的任何人身伤害或风险均由乙方负责，甲方概不负责。

- 第五条  交付

1.交付使用时间：自签订合同之日起20天内到货，30个日历日内全部安装调试合格完毕。货到学校有货物签收单由学校清点签收。

- 2.交货地点：采购人指定地点。

- 第六条  调试和验收

1、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。

2、设备到货后，中标供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。

3、采购人对中标产品按采购需求逐条核验，若供应商提供的设备参数与投标文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。

4、货物（设备）技术参数中属于固定值要求的厚度参数，投标产品只能大于等于招标文件中要求的数值，属于固定值要求的其他参数，投标产品允许有1%的偏差。

5、验收依据：招标文件和中标供应商的投标文件。

6、设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

7、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。设备随货提供详细的中文操作规程说明书、维修、保养等书面正式资料，以方便用户使用、存档。

8、符合我国国家有关技术规范和技术标准。

- 第七条  安装和培训

1、1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1一、免费保修期：除有特殊要求外，其他所有货物至少免费质保两年(若厂家免费质保期超过两年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务、定期回访服务、终身上门维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行。

二、技术服务及培训：

采购范围内免费技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；其余按供应商的承诺执行。

三、售后服务的内容和措施：

1、采购范围内的货物送货上门、安装调试合格。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到故障电话后在2小时内响应，24小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。

- 第九条  税费等要求

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

- 1、合同总价包括中标服务商完成本项目服务要求后所产生的全部费用（含税），采购人不再另行向中标服务商支付其他任何费用。

- 2、本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行。

- 3、安装调试完毕、验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人。财政部门拨付的该项目资金到账后，采购人在30个工作日内按合同价款的 100%（无息）支付给中标方。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担 全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累 计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 % 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负 责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标人承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向象山区人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级财政部门审批，并签订书面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.服务承诺书；

4.成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市灌阳县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 响应文件（格式）

一、响应文件封面格式

响 应 文 件

项目名称：桂林市临桂区普通高中实验教学仪器设备采购

项 目 编 号：GLZC2024-J1-120109-GXDY

采购代理机构： 广西德元工程项目管理有限责任公司

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其他有效证明材料

#### 资格性响应证明材料目录

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面彩色扫描件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替社保证明复印件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替社保证明复印件；

（3）如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替社保证明复印件。

（4）如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社保证明的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月社保证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社保缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社保证明的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供，自然人除外）；

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件彩色扫描件（必须提供，自然人除外）；

5.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

6.响应截止之日前半年内供应商任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料 (①依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的文件证明复印件。②若供应商为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供) ；

7.响应截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳社保费的凭据或依法免缴社保费的相关证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件 (若为新成立的企业，请根据实际情况提供)(必须提供) ；

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面彩色扫描件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替社保证明复印件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替社保证明复印件；

（3）如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替社保证明复印件。

（4）如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社保证明的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月社保证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社保缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社保证明的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西德元工程项目管理有限责任公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

注：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料彩色扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替社保证明复印件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社保的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西德元工程项目管理有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

附件：

声   明

- 致： 广西德元工程项目管理有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件彩色扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

- 6.响应截止之日前半年内供应商任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料 (①依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的文件证明复印件。②若供应商为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供) ；

7.响应截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳社保费的凭据或依法免缴社保费的相关证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件 (若为新成立的企业，请根据实际情况提供)(必须提供) ；

- 符合性响应证明材料目录

1.响应函（格式见附件）（必须提供）；

2.谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

3.技术规格偏离表（必须提供）；

4.商务响应表（必须提供）；

5.供应商的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（必须提供）；

6.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）。

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

- 响应函（格式见附件）（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西德元工程项目管理有限责任公司

根据贵方       项目谈判文件，项 目 编 号：            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）                元人民币(￥            )。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应询价通知书要求，从而导致该响应被拒绝。

2.响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或CA个人签章并加盖供应商公章（自然人签字并加盖大拇指指印或个人CA签章

- 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

谈判报价表

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；报价人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1. 供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”中的“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应文件无效。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）并加盖供应商CA签章（自然人除外）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA签章（属自然人的须逐页签字或加盖个人CA签章）。

- 技术规格偏离表（必须提供）；

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：

1. 供应商应根据提供货物的性能指标承诺（即：谈判报价表）、对照“采购需求”详细注明响应情况，并按格式填写此表，当所提供货物的技术参数性能指标等承诺出现“正偏离”情况时，应详细填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，谈判小组有权不予认定“正偏离”情况。

2.响应情况偏离表须加盖供应商CA签章（自然人签字或加盖个人CA签章）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商CA签章（属自然人的须逐页签字或加盖个人CA签章）。

- 商务响应表（必须提供）；

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：供应商应对照竞争性谈判文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

供应商（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

- 供应商的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）

附件：

服务承诺书（格式）

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

- “采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）。

（三）其他有效证明材料目录

1.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

2.节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

3.环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

4.供应商自2021年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同彩色扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

5.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

6.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

7.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

8.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则响应无效。

1.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

供应商（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：

日          期：

注：供应商根据自身情况结合本项目自行制定

2.节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

3.环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

4.供应商自2021年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同彩色扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

5.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

7.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章(CA签章)）：

日    期：  年  月  日

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

`

8.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难,融资贵,融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同在线向银，行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》(南宁银发[2021] 258号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询(网址: https://www.crcrfsp.com/, 客服电话:400-009-0001 )。