北海市政府采购中心

公开招标文件

项目名称：北海市电子信息产教联合体专项实训室（现代电工电子技术实训室、嵌入式与电子产品综合实训室、人工智能综合应用实训室）建设项目

招标编号：BHZC2024-G1-990658-CGZX

采购单位：北海职业学院

北海市政府采购中心

2024年11月21日

- 目 录

第一章 公开招标公告	3

第二章 招标项目采购需求	6

第三章 投标人须知	16

第四章 评标办法及评分标准	32

第五章 合同文本（格式）	36

第六章 投标文件格式	51

- 第一章 公开招标公告

北海市政府采购中心关于北海市电子信息产教联合体专项实训室（现代电工电子技术实训室、嵌入式与电子产品综合实训室、人工智能综合应用实训室）建设项目(项目编号：BHZC2024-G1-990658-CGZX)公开招标公告（远程异地评标项目）

项目概况

北海市电子信息产教联合体专项实训室（现代电工电子技术实训室、嵌入式与电子产品综合实训室、人工智能综合应用实训室）建设项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年12月13日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2024-G1-990658-CGZX。

项目名称：北海市电子信息产教联合体专项实训室（现代电工电子技术实训室、嵌入式与电子产品综合实训室、人工智能综合应用实训室）建设项目

预算金额(人民币）：1419400.00元

采购需求：

标项名称:北海市电子信息产教联合体专项实训室（现代电工电子技术实训室、嵌入式与电子产品综合实训室、人工智能综合应用实训室）建设项目

数量:1批

预算金额（元）: 1419400.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目采购PLC处理器50个、电脑（包括教师机）49台、台式电脑（含显示器）51套、千兆交换机3台、教师桌1张、教师椅1张、双人位学生桌25张、橡木方凳50张、触控智能一体机投影设备1套、路由器1台、立柜式空调2台、智能交通与嵌入式技术应用开发综合训练沙盘1套、工业数据采集实训平台（桌面版）1台、嵌入式高级实验开发系统4套、嵌入式智能车综合应用创新实训开发单元1套、智能电子产品检测系统1套、嵌入式系统功能电路开发套件1套等，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年11月21日至2024年11月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月13日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线投标（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2024年12月13日09:00（北京时间）

开标地点：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购创新产品。创新产品是指由省级以上行业主管部门认定的具有明晰的自主知识产权和品牌，创新程度高，技术水平先进，已通过检测许可生产的产品。

（3）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（4）扶持中小企业政策：

扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市政府采购监管网、北海市人民政府网-北海市政府采购中心网站。

4.各供应商通过新平台（广西政府采购云平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（广西政府采购云平台客户端），新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市人民政府网-北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

6.广西政府采购云平台与政采云平台操作流程一致，首次登录新平台账号密码与政采云账号密码一致，新旧平台数据相互独立，后续修改新平台密码不会影响政采云平台密码。

7.本项目采用远程异地评标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海职业学院。

地    址：广西北海市海城区西藏路48号。

项目联系人：祝小玲。

项目联系方式：0779-3073862。

2.采购代理机构信息

名    称：北海市政府采购中心。

地    址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区2号楼一层。

项目联系人(询问)：张文敏。

项目联系方式(询问)：0779-3056122。

- 第二章 招标项目采购需求

- 项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.采购需求一览表中标注“▲”的详细技术参数及配备要求和所有商务要求必须响应满足或优于，否则投标无效。

5.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：1,419,400.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6.本项目核心产品：序号2、电脑（包括教师机）和序号3、台式电脑（含显示器）  。

7.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 序号 | 项目名称 | 详细技术参数及配备要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC处理器 | 类型符号：AC/DC/RLY，即CPU的供电电压是交流220V、输入信号是24V供电、CPU输出类型为继电器输出。 工作存储器：100KB 装载存储器：4MB 保持性存储器：10KB 本体集成I/O：数字量：14点输入、10点输出，模拟量：2路输入 过程映像大小：1024字节输入和1024字节输出 位存储器：8192个字节 信号模块扩展：8 信号板：1 最大本地I/O-数字量：284 最大本地I/O-模拟量：67 通信模块：3（左侧扩展） 高速计数器：最多可组态6个使用任意内置输入或SB输入的高速计数器。 PROFINET：1个以太网通信端口，支持PROFINET通信。 实数数学运算执行速度：2.3us指令 布尔运算执行速度：0.08us指令 支持3种PID指令，以及多种辅助指令；支持3种运动控制：开环脉冲、闭环总线、闭环模拟量，其中开环无需编码器反馈，而闭环需要编码器反馈，编码器通常使用本体高速计数功能、支持Profidrive的编码器或者连接分布式IO的编码器模块。 | 个 | 50 |
| 2 | 电脑（包括教师机） | - 类型:笔记本电脑 2.处理器CPU：i7-14700HX 3.显示器16英寸，分辨率:2560*1600 4.系统:预装正版Windows系统 5.硬盘容里:1TB 6.硬盘类型:固态SSD 7.内存容量:16GB 8.配备电源和鼠标 9.内置麦克风、有限网络RJ45 10.Type-C端口 1个 11.接口类型：USB3.0 12.音频接口：耳机、麦克风二合一接口3.5mm 13.每台电脑配排插1个 | 台 | 49 |
| 3 | 台式电脑（含显示器） | - 类型:台式工作站 2.处理器:Intel i7-14700及以上 3.显示器23.8英寸，分辨率:1920*1080，屏幕刷新率:60Hz 4.集成显卡 5.系统:预装正版Windows系统 6.硬盘容里:1TB 7.硬盘类型:固态SSD 8.内存容量:16GB 9.电源:180W及以上的电源 10.通用音频插孔、WIFI6、蓝牙5.2 11.干兆网卡，抗菌键盘， USB光电鼠标 1000DPI ，要求每台都是同一型号(主机内的所有部件均统-:芯片都一样)，每台电脑免费配送1个排插。 12.需要还原和同传功能 13.机箱:立卧可转换塔式机箱:机箱容积:17L;内嵌式把手设计，易于搬运，配需后面板挂锁环防止机器内每台电脑配一把机箱锁和1个排插 | 套 | 51 |
| 4 | 千兆交换机 | 产品类型:千兆以太网交换机,应用层级 二层,传输速率 10/100/1000Mbps,交换方式 存储-转发,背板带宽 48Gbps,端口结构 非模块化,端口数量 24个,端口描述 24个10/100/1000Mbps RJ45口,传输模式 全双工/半双工自适应 | 台 | 3 |
| 5 | 教师桌 | 规格：长为140CM，宽为70CM，高为74CM；主台面为鸭嘴斜边防火板，背贴平衡板；其它为灰白色喷涂钢脚及钢档板。颜色及纹理按照设计图样式。 | 张 | 1 |
| 6 | 教师椅 | 长度：585mm,宽度：560mm,高度：880-975mm,保养说明：尽量避免让家具面接触到腐蚀性液体、酒精、指甲油等,主材质：PU皮,材料说明：PU皮+牛津布+钢铁,带轮子钢铁脚盘，可转动。 颜色及纹理按照设计图样式。 | 张 | 1 |
| 7 | 双人位学生桌 | 规格：长为160CM，宽为60CM，高为75CM；桌面有穿线空设计，带锁隐藏式主机箱，机箱穿孔钢板，有效用于主机散热。主台面为加厚环保密度板，加厚碳钢钢架。颜色及纹理按照设计图样式。 | 张 | 25 |
| 8 | 橡木方凳 | 升级加固款木质大方凳，凳面尺寸33cm*25cm*2cm，凳子高度45cm，凳脚及横柱粗4cm*4cm。方凳材质: 橡胶木，风格: 现代中式；颜色分类: 原木色。其他要求：大方条横柱入榫，凳面和凳框用螺丝加固，全凳上环保清漆。 | 张 | 50 |
| 9 | 触控智能一体机投影设备 | 智慧纳米黑板多媒体触摸屏教学一体机学校教室触控智能电子白板 86英寸 双系统 i7 8G 256G 触摸式终端设备 | 套 | 1 |
| 10 | 路由器 | 1900M双频全千兆低辐射，无线协议：802.11ac适用面积：大户型（90-120㎡）处理器：博通（Broadcom）特性：游戏路由天线：外置天线LAN口(设备连接口)：千兆网口无线速率：1900M功能：无线路由器，双频路由器，防蹭网，智能路由天线数量：3根WAN口(网线接入口)：千兆网口 | 台 | 1 |
| 11 | 立柜式空调 | 3匹定频冷暖柜机，能效等级：2，能效比3.12，制冷量：7350W；制热量：8210W，制冷功率：2170W；制热功率：2260W，适用面积：30-40㎡；循环风量：12100m3/h。连接管：4（米），电源380V。 | 台 | 2 |
| 12 | 智能交通与嵌入式技术应用开发综合训练沙盘 | 一、满足功能： 1、沙盘满足全国职业院校技能大赛“嵌入式技术应用开发”赛项赛前训练要求，集成嵌入式技术应用需要的各种被控装置和交互对象。 2、可作为嵌入式系统综合应用创新实训开发装置的实训沙盘，开发平台可在本沙盘上实现多种多样、功能丰富的嵌入式应用，如车牌识别、颜色识别、语音播报及识别、二维码识别、ZigBee无线传感网、自动驾驶、ETC等。 ▲3.沙盘包含一套核心嵌入式控制软件，具有自主知识产权，须提供嵌入式技术应用开发综合训练沙盘系统的计算机软件著作权登记证书，和国家认可的软件产品检测机构出具的软件产品登记测试报告。 二、硬件资源与技术参数： ▲1、智能TFT显示器标志物（2个及以上） 要求嵌入式系统综合应用创新实训开发装置可通过ZigBee无线通信方式将数据发送给智能TFT显示器标志物，控制其上翻、下翻、自动播放刷新图片信息。智能TFT显示器还可以实现计时功能、车牌显示功能、距离显示功能、HEX显示功能等。 图片格式：特定bin文件格式； 像素：800 X 480； 图形信息：圆形、三角形、矩形、菱形、五角星、多边形等。 颜色信息包括：红色(255,0,0)、绿色(0,255,0)、蓝色(0,0,255)、黄色(255,255,0)、品色(255,0,255)、青色(0,255,255) 、黑色(0,0,0)、白色(255,255,255)。 车牌号码格式如：“KXXXXXXX”，其中“K”为汉字，后面6位号码，X代表A~Z中任意一个字母或者0~9中任意一个数字。 计时功能：可通过ZigBee无线通信方式控制器进入计时模式，正向计时5分钟，可暂停、可关闭、可清零。 ▲2、道闸标志物 （1）道闸标志物套件包含舵机控制单元和ZigBee无线通信单元。要求嵌入式系统综合应用创新实训开发装置可通过ZigBee无线通信方式控制道闸的开启或关闭，至多5秒后道闸自动关闭。 （2）搭载1路至少2.8寸TFT显示屏，可显示停车收费信息、车牌信息、时间信息等。 ▲3、静态标志物 要求嵌入式系统综合应用创新实训开发装置通过摄像头识别静态标志物上的二维码，静态标志物包含1套直立式和1套拥有5°倾斜角的斜立式版本。 二维码技术规格：4cm X 4cm ~ 10cm X 10cm。 ▲4、智能路灯标志物 （1）智能交通灯系统支持ZigBee和红外两种无线通信方式； （2）系统支持通过红外无线通信控制或按键控制实现1~4档光照强度档位调节功能，支持档位加1档、加2档和加3档，支持档位闭环控制； （3）LED灯盘驱动电路套件1套； （4）ZigBee无线通信电路套件1套； （5）通用控制电路套件1套。 ▲5、智能交通灯标志物（至少2个以上） （1）智能交通灯系统支持ZigBee无线通信方式控制； （2）系统支持红、绿、黄三种交通信号灯循环切换显示功能； （3）系统支持通过无线通信控制实现红、绿、黄三种交通信号灯随机显示功能，提供数码管显示单元显示10s倒计时，支持系统当前信号灯状态与智能车识别反馈结果进行匹配，匹配结果正确数码管倒计时显示暂停，交通信号灯保持不变；匹配结果错误数码管倒计时显示清零，交通信号灯全亮； （4）信号灯驱动电路套件1套； （5）ZigBee无线通信电路套件1套； （6）通用控制电路套件1套。 ▲6、立体显示标志物 （1）智能立体显示系统支持红外无线通信方式控制，且支持24位真彩色显示； （2）系统支持通过无线通信控制实现六位车牌数据及两位坐标数据显示功能； （3）系统支持通过无线通信控制实现距离数据显示功能，支持两位距离值显示，单位厘米； （4）系统支持通过无线通信控制实现图形信息显示功能，图形信息包含但不限于“矩形”、“圆形”、“三角形”、“菱形”和“梯形”； （5）系统支持通过无线通信控制实现颜色信息显示功能，颜色信息包含但不限于“红色”、“绿色”、“蓝色”、“黄色”、“紫色”和“黑色”； （6）系统支持通过无线通信控制实现路况信息显示功能，路况信息包括“隧道有事故，请绕行”和“前方施工，请绕行”； （7）系统支持通过无线通信控制实现默认信息显示，无任何控制指令将保持当前功能模式显示； （8）LED线阵核心控制电路套件1套； （9）LED线阵专用驱动电路套件1套，含直流电机1套和亚克力支撑板1套。 （10）支持标志物信息上传评分终端。 ▲7、烽火台报警标志物 （1）报警台系统支持ZigBee和红外两种无线通信方式； （2）系统支持通过红外无线通信控制实现报警灯开关控制功能，报警灯开启5s后自动关闭； （3）系统支持通过ZigBee无线通信控制更新报警台红外开启码，且支持数据持久化保存； （4）报警灯电路套件1套； （5）ZigBee无线通信电路套件1套； （6）通用控制电路套件1套。 ▲8、语音播报标志物 （1）智能交互式公交站系统支持ZigBee无线通信方式控制； （2）系统支持通过无线通信控制实现车站信息播报功能，同时支持车辆进出站信息查询，车站信息包含但不限于“民主路”、“文明路”、“富强路”和“和谐路”，支持车站名称自定义； （3）系统支持通过无线通信控制实现天气信息播报功能，天气信息包含但不限于“晴”、“阴”、“多云”和“小雨”； （4）系统支持通过无线通信控制实现当前时间播报功能，支持时间信息查询； （5）7寸TFT显示屏电路套件1套； （6）ZigBee无线通信电路套件1套； （7）交互式公交站专用控制电路套件1套。 ▲9、LED显示标志物 （1）LED显示系统支持ZigBee无线通信方式控制； （2）系统支持通过无线通信控制实现计时刷新显示功能，5分钟正向计时显示，支持计时启动、暂停、清零控制； （3）系统支持通过无线通信控制实现距离数据显示功能，支持三位距离值显示，单位毫米； （4）系统支持通过无线通信控制实现HEX数据显示功能，支持两排共12位数据显示； （5）12位数码管驱动电路套件1套； （6）ZigBee无线通信电路套件1套； （7）通用控制电路套件1套。 ▲10、无线能源供电系统 （1）无线能源供电系统支持ZigBee无线通信方式控制； （2）系统支持通过无线通信控制或触摸按键控制实现充电桩开关控制功能，当智能车挂载的供电接收装置接近至充电桩即可实现无线供电，显示屏可实时显示充电状态； （3）3.5寸显示屏电路套件1套； （4）车载供电接收电路套件1套； （5）ZigBee无线通信电路套件1套； （6）通用控制电路套件1套。 ▲11、ETC系统标志物 （1）ETC系统支持ZigBee无线通信方式； （2）支持挂载900M RFID电子标签的嵌入式系统综合应用创新实训开发装置行驶至系统前方某一段特定路段时，自动被ETC系统读卡器识别到，车道闸门自动开启，同时ETC系统自动返回开启成功标志； （3）900M信号接收驱动电路套件1套，含900M接收天线； （4）ZigBee无线通信电路套件1套； （5）通用控制电路套件1套。 ▲12、特殊地形标志物 （1）特殊地形模拟系统支持ZigBee无线通信方式； （2）系统支持至少四种地形模拟卡片，包括车道线、人行道、减速带和人行道警示线； （3）系统支持自动检测智能车行进方向，支持LED灯指示通行方向； （4）压力信号采集电路套件1套； （5）ZigBee无线通信电路套件1套； （6）通用控制电路套件1套。 ▲13、立体车库标志物（2个） （1）立体车库系统支持ZigBee无线通信方式控制； （2）系统支持通过无线通信控制实现车库1~4层升降控制功能，支持车库当前档位查询； （3）系统支持通过无线通信控制查询车库前后红外对管状态功能； （4）四层车库机械传动套件1套，含步进电机1套，传动导轨1套； （5）工业级光电对管电路套件2套； （6）ZigBee无线通信电路套件1套； （7）立体车库升降专用控制电路套件1套。 ▲14、赛道地图及围挡 赛道地图整体尺寸：2.45mx2.45m，赛道宽30cm，循迹线宽3cm，本项目只提供电子版，需用户自行在当地广告公司喷绘。四周围挡高20cm。赛道地图与嵌入式系统综合应用创新实训开发装置、功能实训标志物进行配套使用，完成实训项目。 | 套 | 1 |
| 13 | 工业数据采集实训平台（桌面版） | 1．实训平台 （1）框架由方钢焊接而成，进行烤漆工艺处理，尺寸长*宽*高约为650*400*950mm； （2）工业数据采集实训网孔板，立式，带4个橡胶脚垫 （3）实训平台网孔板可拆形式，满足学生实训实验的便利性 2.电气系统 （1）2P带漏保空开、短路保护、24V直流电源导轨式安装、电源端子台、IO信号端子台、DB9端子台 （2）双层电源端子台，多功能IO信号端子台，可方便接线电气接线， （3）配置香蕉插头快接线设备、≥3*DB9端子台 （4）按钮开关≥4位，≥1位旋钮 （5）单层三色指示灯 3.工业连接网关 （1）智能物联网关，网络接口：≥2路千兆以太网接口，≥2路百兆以太网接口，通讯接口：≥2路RS232/RS485接口；≥1路WIFI接口 （2）CPU：主频不低于2.0 GHZ （3）运行内存：不小于2G （4）FLASH存储：不低于8G eMMC （5) USB：≥2路USB接口 （6）扩展接口：≥4路DI，≥4路DO （7）材质：钣金 （8）安装方式：导轨/壁挂/挂耳 4.能耗采集模块 （1）环境条件：环境温度：-25℃～+55℃； （2）电压规格：额定电压Un：220VAC；测量范围：0.9Un～1.1Un；频率： 50±2.5 Hz；整机功率消耗：＜1W （3）电流规格：5（60A）；启动电流：0.004Ib； （4）通信接口：接口类型：RS-485，二线方式；工作方式：半双工；通信速率：1200、2400、4800、9600bit/s，默认值9600；通信协议：ModbusRTU 5．工业连接平台 工业连接系统是面向数字工厂建设的数据采集系统，集数据采集与调试、数据计算、数据存储、数据转发、开发运维等功能于一体的综合数据采集平台。 ▲（1）驾驶舱：驾驶舱页面以图标的形式显示工业连接平台的各项指标分析，实时反馈平台的运行状态。展示CPU、内存、系统盘、数据盘的使用率数据。（响应时提供该功能截图） （2）驾驶舱：展示系统设备总数，并按在线、离线、停用状态进行图形化展示；展示协议关联设备数分布统计： ▲（3）设备管理：支持采集设备管理、点位管理、点位计算、设备调试、转发禁用和点位模板等，兼容MODBUS、OPC、PLC、CNC、Robot、TighteningMachine、Welder、AGV、CuttingMachine、Measure等多种工业协议。（响应时提供该功能截图） （4）支持查看设备报文，包括报文时间、报文详情，报文支持下载。 （5）支持设备调试，选定点位进行批量写值等调试操作，可查看实时调试报文； （6）提供点位模板功能，支持自定义创建点位模板； ▲（7）支持设备数据计算，支持单设备计算与跨设备计算，计算触发方式支持定时、实时两种。实时触发方式包括不少于7种，包括不限于：表达式触发、值由真变假、值由假变真、值改变、值为真、值为假、一直触发。（响应时提供该功能截图） （8）提供数据转发功能，支持配置转发协议和服务器信息，支持全量转发、指定设备转发； ▲（9）支持断点续传功能，支持自定义配置缓存参数，包括不限于上传延时、上传间隔、单次上传设备数。（响应时提供该功能截图） ▲（10）提供协议管理功能，支持自定义从本地文件创建新协议、升级协议插件，展示协议使用状态； （11）数据服务：支持对设备进行工况监控，查看设备实时工况、历史工况。（响应时提供该功能截图） （12）提供数据转存功能，数据转发类型支持不少于2种，包括不限于关系数据库、WEBPUSH。 ▲（13）提供系统运维管理功能，支持对不少于4个独立服务分别进行重启操作，包括不限于运维调试服务、转发服务、采集服务、OPCUA Server等。支持对每个采集进程独立进行重启操作。（响应时提供该功能截图） （14）提供日志管理：支持操作日志、异常日志和指令日志的查询，用户可以通过日志管理功能，追溯系统的登录、操作或者异常记录。 6.工业数据交换机 （1）端口形态：≥8个百兆RJ45端口 （2）兼容Modbus TCP、Ethernet/IP等协议，可实现透明数据传输 （3）DC输入电压 12/24/48 VDC (9.6~ 60 VDC)，支持反接保护 （4）8个状态指示灯Link/ACT （5）支持存储转发 （6）MAC地址表深度 2K （7）支持广播风暴保护 （8）支持VLAN隔离 7.物联采集套装 （1）RFID读卡器，支持RS485 串口通讯协议，ID卡不低于10张 8.一维码、二维码扫码枪 *1，支持RS232 串口通讯协议 9.工业控制主机 （1）自带输入输出端口不少于12个，其中数字量：输入口不少于8个，输出口不少于6个 （2）用户存储器：工作≥75KB，负载≥2MB （3）位存储器（M）：不小于4096个字节 （4）实数数学运算执行速度：2.3μs/指令 （5）布尔运算执行速度：不小于0.08 μs/指令 （6）模拟量：输入口不少于2个 ▲（7）PROFINET以太网通信端口：不小于1个 （8）RS485通讯模块≥1个 （9）RS232通讯模块≥1个 10．触控屏 （1）内存：不低于256M （2）系统存储：不少于128M （3）屏幕尺寸≥7英寸，分辨率不小于800*480 （4）网口：LAN（RJ45）不少于1个 （5）串口（DB9）：RS232 不少于1个，RS485不少于1个； 11.传感器模块 （1）光电漫反射传感器，检测距离≥100mm （2）电感式接近开关，检测距离≥5mm （3）温度传感器：PT100，温度检测范围-10~70度，温度变送器模块，输出信号4-20mA （4）温湿度模块：检测温度值，湿度值，RS485通讯 （5）电流变送器：输出信号4-20mA （6）电压变送器：输出信号4-20mA 12.无线数据采集模块 DTU （1）CPU：工业级32位通信处理器；支持透明数据传输；支持软件升级和维护； ▲（2）支持数据转发工业互联网平台，支持配置平台服务器地址、认证标识与秘钥，与工业互联网平台进行认证。（响应时提供该功能截图） （3）DI端口：不少于2个DI/DO端口 （4）模拟量输入端口：提供不少于2个模拟量采集端口； （5)IO信号采集，采集频率不低于20Hz以上； 13.Modbus网关 （1）接口：≥1RS232，≥1RS485，≥1RJ45 （2）支持RS232/RS485与以太网间的数据双向透传 （3）支持RS232和RS485串口同时独立工作，互不影响 （4）支持TCP Client，TCP Server，UDP Server，Httpd Client等五种工作模式 （5）网络协议：IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP、Web socket （6）支持域名解析，支持IP获取方式：静态IP、DHCP （7）简单透传方式：TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 14.远程数据采集模块 （1）接入接口：≥8DI，≥8DQ，≥6AI （2）≥2*RS485，波特率4800~115200 （3）支持4路ModbusTCP连接和1路TCP连接 （4）输入端口光电隔离，输出端口为继电器输出 （5）支持≥3路0-10V模拟电压输入，3路0-20mA模拟电流输入 ▲（6）支持ModbusTCP，ModbusRTU以及TCP协议 （7）支持10/100M以太网 | 台 | 1 |
| 14 | 嵌入式高级实验开发系统 | 一、总体要求 ▲1.要求系统采用高性能MPU+MCU多核异构系统架构处理器设计，MPU用于嵌入式Linux操作系统开发教学，MCU用于ARM体系结构与裸机编程教学。投标时要求投标人于响应文件中提供该嵌入式高级实验开发系统实物图片，并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 2. 要求系统采用“核心板+功能扩展板”设计模式，核心板用多层工业级高速PCB设计工艺，支持核心板更换；功能扩展板包含感知与数据采集单元、控制与执行单元、输入与显示交互单元、自动识别单元等功能模块，可满足嵌入式相关课程设计、毕业设计和创新研究使用，也可作为无线网关信息控制平台使用。 3. 要求系统支持嵌入式微控制器原理与应用、嵌入式微控制器系统设计、嵌入式实时操作系统应用开发、嵌入式Linux操作系统基础、嵌入式Linux驱动开发、嵌入式系统综合应用开发等多层次嵌入式教学。 4. 要求系统配套完整的教学实验资料，包含实验指导书、案例源码、硬件原理图、开发环境及软件工具等，提供基于开发工具构建嵌入式Linux操作系统教程与基于Weston图形系统开发教程。 二、硬件资源及技术参数要求 1. 异构双核微处理器开发单元要求 （1）要求采用高性能多核异构系统架构芯片，包含双核Arm Cortex-A7和单核Arm Cortex-M4；A7内核应用处理器主频≥650MHz，M4内核微控制器主频≥209MHz； （2）内存和存储：≥1GB DDR，≥708KB SRAM，≥384KB AHBSRAM + 64KB AHBSRAM； （3）要求提供≥1个4GB eMMC； （4）要求提供≥1个1000M以太网接口； （5）提供图形处理器单元（GPU）：支持OpenGL ES2.0； （6）板载丰富硬件接口包含但不限于：IIC，SPI，USB2.0 HOST、USB2.0 OTG，SDIO，CAN，UART，RGB888信号接口，HDMI接口， RS485接口，10/100/1000M以太网，SWD标准下载接口以及应用模块扩展接口； （7）板载硬件资源包含但不限于：硬件接口、按键、LED、USB转串口、CAN收发模块、RS485通信模块、显示器接口模块、WiFi-BT双模模块、USB模块、以太网模块、音频模块等硬件资源。 2. 嵌入式应用拓展创新单元要求 （1）功能扩展板要求 1）要求提供≥1路6P接口； 2）要求提供≥4路3P功能扩展接口； 3）要求提供≥1路4P串口； 4）要求提供≥1路4P IIC通信接口； 5）要求提供≥1路16P核心控制单元接口。 （2）智能传感器单元要求 1）光照度传感器单元要求 单元提供≥1路光照度测量传感器，传感器内置≥16位高精度AD转换器，最小分辨率≤0.5lx，测量范围0~65535lx，支持IIC总线通信。 2）红外测温传感器单元要求 单元提供≥1路非接触式红外测温传感器，内置低噪声放大器、≥17位ADC和DSP单元，精度≤0.5℃，分辨率≤0.02℃，测量范围-40~125℃。 3）酒精传感器单元要求 单元提供≥1路酒精浓度检测传感器，测量范围10～1000ppm，响应时间≤10s，预热时间≥60s，输出电压2.5~4.0V，测量精度gas≥5（125ppm）。 4）温湿度传感器单元要求 单元提供1路已校准数字信号输出的温湿度传感器，内部集成1个电阻式感湿元件和1个NTC测温元件，湿度量程20~90%RH，湿度精度±5%RH，温度量程0~50℃，温度精度±2℃。 5）烟雾传感器单元要求 单元提供≥1路可燃气体浓度测量传感器，可检测液化气、丙烷、氢气等可燃气体，测量范围为300～10000ppm，测量精度≥5，响应时间≤10s，恢复时间≤10s。 6）姿态传感器单元要求 单元提供≥1路集成3 轴MEMS 陀螺仪和3 轴MEMS加速度计的六轴传感器，陀螺仪测量范围为±250/500/1000/2000°/s（dps），加速度计测量范围为±2/4/8/16g，板载≥1路IIC通信接口。 7）超声波传感器单元要求 单元采用16mmRT分体探头，板载震荡发射载波电路，支持手动调节，使用接收解调集成电路，支持带通滤波器的中心频率调节。 （3）执行器单元要求 1）风扇单元要求 要求单元提供≥1个风扇单元，可通过PWM控制其转速，工作电压为DC 5V，工作电流0.09~0.25A，电机转速3000~4000RPM。 2）舵机单元要求 要求单元提供≥1个舵机模块，无负载速度为0.17s/60°(4.8V)、0.13s/60°(6.0V)，扭矩≤13KG，死区设定≤4us，工作电压为3.0V~7.2V。 3）RGB LED灯单元要求 单元提供≥1个LED灯单元，采用高亮型LED灯珠，可输出RGB颜色，支持RGB三色独立端口控制。 4）继电器单元要求 单元提供≥1个电磁继电器，通过DC 5V驱动，最大支持AC 250V/10A，提供1个常开/常闭接口。 （4）显示应用单元要求 1）OLED显示单元要求 单元内置自发光有机电激发光二极管，分辨率为≥128*64，可视角度＞160°，显示功耗≥0.06W，支持标准IIC通信协议，物理尺寸≥24.74 *16.9* 1.42mm，像素点大小≤0.15*0.15mm，供电范围3.3~5V。 （5）自动识别单元要求 1）RFID单元要求 单元提供非接触式读写卡芯片，工作频率≥13.56MHz，支持ISO 14443A/MIFARE协议，感应区域0～10cm，支持IIC通信，支持s50/s70/MifarePro/Ultralight/DESFire五种类型卡片。 2）智能语音识别单元要求 单元是基于最新DNN深度神经网络识别算法的远场语音识别系统，采用智能语音芯片和高灵敏度数字麦克风，集成本地语音识别、语音增强、语音降噪、声源定位和本地语音合成等多种算法。支持中文普通话和方言同时识别，用户可自定义学习训练唤醒词和控制指令，学习训练内容不限制语种，不限制说话内容；支持动态调整录音音量，离线状态下识别指令可达万条。 ▲要求投标人于提交响应文件时同步提交一份关于该智能语音识别模块的功能演示视频，包含但不限于中英文命令词识别、方言命令词识别、唤醒词训练和语音控制等功能演示，要求演示过程清晰明了、结果现象明显，以MP4文件格式存储。 ▲投标时要求投标人于响应文件中提供该智能语音识别单元的详细使用教程，包含但不限于协议解析、配置文件说明、配置步骤等内容，并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 3）手势识别单元要求 单元提供≥1路手势识别传感器，支持识别手势数量≥10个，提供≥1路IIC通信接口。 3. 嵌入式人机交互单元要求（选配） （1）提供≥7英寸LCD高清显示屏，分辨率≥800*480，支持颜色深度≥24位，支持RGB888/RGB565，支持≥5点触摸； （2）要求提供≥1个USB无线键鼠套装。 三、主要实验实训项目案例资源要求 1. 微控制器开发实验要求 要求提供不少于10个微控制器开发实验案例，包含但不限于RGB LED控制实验、PWM输出实验、RS485总线数据传输实验。 2. 传感器应用实验要求 要求提供不少于10个传感器应用实验，包含但不限于酒精传感器实验、烟雾传感器实验、光照度传感器实验。 3. 执行机构应用实验要求 要求提供不少于10个执行机构应用实验，包含但不限于风扇单元控制实验、舵机单元控制实验、OLED显示实验。 4. 嵌入式Linux系统基础实验要求 要求提供不少于10个嵌入式Linux系统基础实验案例，包含但不限于Vim文本编辑实验、Linux文件操作实验、LED控制应用层实验。 5. 嵌入式Linux系统移植实验要求 要求提供不少于10个嵌入式Linux系统移植实验案例，包含但不限于系统镜像烧写实验、根文件系统构建实验、U-Boot网络启动系统实验。 6. 嵌入式Linux驱动开发实验要求 要求提供不少于10个嵌入式Linux驱动开发实验案例，包含但不限于Linux字符设备驱动实验、Linux 按键驱动实验、Linux串口驱动实验。 7. Python基础实验要求 要求提供不少于10个Python基础实验案例，包含但不限于Python运算符实验、Python条件及循环实验、Python文件I/O实验。 8. Python硬件编程实验要求 要求提供不少于5个Python硬件编程实验案例，包含但不限于Python GPIO控制实验、Python GPIO控制实验、Python手势识别传感器实验。 9. 嵌入式综合应用实战要求 要求提供不少于5个嵌入式综合应用实战案例，包含但不限于CAN总线多点温度测量系统设计实验、音乐播放器设计实验、智能手表设计实验。 ▲投标时要求投标人于响应文件中提供上述资源包对应实训项目案例名称，并提供实训指导书、案例源码、开发环境及软件工具配套资源目录截图，加盖投标人公章作为佐证材料。 | 套 | 4 |
| 15 | 嵌入式智能车综合应用创新实训开发单元 | 一、总体要求 ▲1. 要求装置包含100万像素数控云台摄像头、智能车运动控制自动纠正转速、码盘测速单元、现场总线通信单元、RFID射频通信模块、信息显示单元、智能循迹模块、OLED显示模块、电量监测单元、WiFi通信单元、ZigBee通信单元、离线式语音识别单元、红外通信单元、超声波、光照强度等多种传感器单元。要求投标人于响应文件中提供符合上述要求的嵌入式智能车综合应用创新实训开发单元实物图片，并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 2. 要求装置提供配套STM32F4开发资源包、离线式语音识别开发资源包、图像数据处理终端开发资源包、RFID开发资源包、Android应用开发资源包、图像识别与处理资源包等相关教学资源。 3. 要求装置支持智能车完成运动控制与自动纠正转速、传感器数据采集、视频采集与处理、二维码识别、车牌识别、颜色识别、红外控制、WiFi传输、ZigBee通信、RFID射频识别、APP应用开发等功能。 4. 要求装置留有多种应用扩展接口，可与多种设备互联互通，可联网、组网控制，支持窄带物联网通信技术，可作为多种教学平台使用，适用于单片机、传感器、嵌入式、物联网、机器人、汽车电子、移动互联与智能控制等电子通信类相关专业教学实践应用。 ▲5. 设备要求提供一份与该嵌入式智能车综合应用创新实训开发单元相关的计算机软件著作权登记证书，并提供与之对应的由权威检测中心出具的软件产品登记测试报告。要求投标人于响应文件中提供符合上述要求的计算机软件著作权登记证书和软件产品登记测试报告，并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 ▲6. 要求装置支持《Android AI应用与开发¦项目式教学》、《Android高级程序设计》、《移动机器人自动驾驶》、《嵌入式竞赛平台应用开发》、《嵌入式竞赛平台无线组网通信》等在线课程。要求投标人于响应文件中提供上述课程的目录截图及包含但不限于上述课程的在线学习服务平台截图，并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 二、硬件资源和技术参数要求 1. 车体要求 （1）车体尺寸(长X宽X高)：≥300mm×220mm×220mm； （2）车身采用钢制车身，全面开槽； （3）车身重心可自由安装和调整； （4）平台为四轮驱动； （5）车身重量≥1.8kg (含电池组)。 2. 核心控制单元要求 （1）主控制器内核性能不低于Cortex-M4，精简指令集不低于32位，最大工作频率≥168MHZ，Flash≥1M，RAM≥192kB，支持浮点单元 (FPU) 单精度； （2）电源管理芯片：输入电压3.5~28V，输出电压0.8~25V，最大输出电流≥5A，开关频率≥570KHz； （3）CAN总线收发器：支持最大数据速率≥1Mb/s，输入电平与3.3V和5V设备兼容，连接节点≥110个，未通电的节点不会干扰总线线路，发送数据显性超时功能，对电池和接地具有短路保护； （4）要求提供≥4个独立按键，带LED灯指示； （5）要求提供≥1个复位按键； （6）要求提供≥4个独立LED灯； （7）要求提供≥2个拨档电源开关； （8）要求提供≥1组16Pin（DC3-16）任务板I/O口插座，带过流保护； （9）要求提供≥1组6Pin SWD下载调试接口； （10）要求提供≥4组4Pin CAN 总线接口； （11）要求提供≥2组4Pin UART 接口； （12）要求提供≥1路SD卡接口； （13）要求提供≥1路10/100M网卡接口； （14）要求提供≥1路480M高速USB接口； （15）要求提供≥2组电池电量检测单元电路。 ▲要求投标人于响应文件中提供符合上述要求的核心控制单元实物图片（实物图须至少标注不少于4组4Pin CAN总线接口），并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 3. 智能显示通信单元要求 （1）主控制器内核性能不低于Cortex-M3，精简指令集不低于32位，最大工作频率≥72MHZ，不低于RAM≥48KB，不低于Flash≥256KB； （2）CAN总线收发器：支持最大数据速率≥1Mb/s，输入电平与3.3V和5V设备兼容，连接节点≥110个，未通电的节点不会干扰总线线路，发送数据显性超时功能，对电池和接地具有短路保护； （3）显示模块：≥3.5寸TFT 液晶； （4）FLASH≥16Mbit 数据存储器； （5）ZigBee通信模块：核心芯片采用CC2530系列芯片，2.4G~2.4853G主频通信，该频率可以自行设定，板载≥0.96寸OLED屏，用于组网信息、状态显示等功能，通信协议可自由定义，方便二次开发使用。 （6）WIFI通信模块：频率范围2.4G~2.4853G，通过无线与手机端实现互联互通，此外通信协议可自由定义，方便二次开发使用；板载提供有线网卡接口; （7）要求提供≥1组6Pin SWD下载调试接口； （8）要求提供≥1组4Pin CAN 总线接口； （9）要求提供≥1组4Pin UART 接口； （10）要求提供≥1个系统复位按键； （11）要求提供≥2个WIFI复位按键； （12）要求提供≥1个系统供电开关； （13）要求提供≥1个WIFI供电开关。 ▲要求投标人于响应文件中提供符合上述要求的智能显示通信单元实物图片（实物图须至少标注不少于1组4Pin CAN总线接口），并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 4. 电机单元要求 （1）驱动电机：直流减速电机； （2）最高转速：12VDC，≥130转/分钟； （3）电机测速码盘接口：提供两组电机的测速码盘信号，可完成电机测速； （4）减速比：≥45:1； （5）编码器：≥11脉冲每圈； （6）车轮外径：≥59mm。 5. 车载供电单元要求 （1）要求提供≥2组锂电池独立供电； （2）车身带固定电池充电接口； （3）电池组输出电压≥12.6V； （4）电池容量≥6800毫安时。 6. 智能循迹单元要求 （1）利用光电传感器完成自动循迹行走功能； （2）要求提供≥15组红外对管； （3）主控制器内核性能不低于Cortex-M3，精简指令集不低于32位，最大工作频率≥72MHZ，Flash≥64KB； （4）CAN总线收发器：支持最大数据速率≥1Mb/s，输入电平与3.3V和5V设备兼容，连接节点≥110个，未通电的节点不会干扰总线线路，发送数据显性超时功能，对电池和接地具有短路保护； （5）要求提供≥1组6Pin SWD下载调试接口； （6）要求提供≥1组4Pin CAN 总线接口； （7）要求提供≥1组4Pin UART 接口； （8）要求提供≥1路10Pin扩展接口； （9）要求提供≥1个系统复位按键； （10）要求提供≥2路可调电位器； （11）每组红外对管分时独立控制，10位ADC同步采样，经内部算法处理，减轻了外部噪声带来的干扰，增加了循迹的稳定性，每个循迹电路的红外对管灵敏度自适应，减轻现场调试难度。 ▲要求投标人于响应文件中提供符合上述要求的智能循迹单元实物图片（实物图须至少标注不少于1组4Pin CAN总线接口），并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 7. 功能任务扩展单元要求 （1）要求提供≥1个超声波测距模块； （2）要求提供≥1个光强度传感器； （3）要求提供≥1个光敏电阻； （4）要求提供≥1个红外发射模块； （5）要求提供≥1个智能语音识别交互模块； （6）要求提供≥1个900M RFID标签； （7）要求提供≥1个13.56M RFID读写卡模块； （8）要求提供≥1个蜂鸣器单元； （9）要求提供≥2路左右双闪LED电路； （10）通过16Pin（DC3-16）排线与核心控制单元相连。 8. 电机控制单元要求 （1）主控制器内核性能不低于Cortex-M3，精简指令集不低于32位，最大工作频率72MHZ，Flash≥256KB； （2）CAN总线收发器：支持最大数据速率≥1Mb/s，输入电平与3.3V和5V设备兼容，连接节点≥110个，未通电的节点不会干扰总线线路，发送数据显性超时功能，对电池和接地具有短路保护； （3）电机驱动芯片：双路H桥电机驱动器，可驱动单/双通道刷式直流、步进电机，工作电源电压范围4V-18V； （4）要求提供≥4组6Pin 码盘测速及电机驱动接口； （5）要求提供≥1组6Pin SWD下载调试接口； （6）要求提供≥1组4Pin CAN总线接口； （7）要求提供≥1路独立按键接口； （8）要求提供≥1路蓝牙扩展接口； 9. 摄像头模块单元要求 （1）摄像头像素：≥100万； （2）云台转角：水平≥340°，垂直≥160°； （3）摄像头模块具有丰富的数据接口（WIFI、TCP/IP）； （4）支持JPEG、H.264等压缩格式，方便进行二次的开发与扩展。 三、软件资源要求 ▲1. 要求提供1个以上近3年全国职业院校技能大赛嵌入式技术应用开发赛项标准的Android应用开发软件资源包，实训教程等。要求投标人于响应文件中提供符合上述要求的Android应用开发软件资源包和实训教程目录截图，并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 ▲2. 要求提供1个以上近3年全国职业院校技能大赛嵌入式技术应用开发赛项标准的STM32F4开发资源包，实训教程等。要求投标人于响应文件中提供符合上述要求的STM32F4开发资源包和实训教程目录截图，并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 | 套 | 1 |
| 16 | 智能电子产品检测系统 | ▲1、主控制器（STM32口袋机） 1）微处理器配置参照或相当于32位的Arm®Cortex®-M4内核及以上要求； 2）主频：168MHz 3）内存：192K 4）仿真器：提供一根JC-Link线，可以集成ST-Link和USB转串口功能； 5）按键：8个触摸按键； 6）接口：一个SD卡接口、一个USB接口、一个RJ45网口、一个双通道音频输出口、8个LED灯、ADC采集接口、DAC输出接口； 7）提供一个STM32F103单片机，负责长按按键开关机控制和触摸按键按震动反馈控制。 ▲2、简易机箱 1）材质：高强度铝板； 2）安装方式：提供一块打孔板，配合塑料固定柱或者铜柱安装电路板； 3）尺寸：不小于300mm×300mm×200mm； 4）接口：2个9针航空插头，1个2针航空插头，1个3针航空插头； 5）电源：220V的开关电源 6）安全配置：使用金属隔离罩将开关电源完全屏蔽起来。 ▲3、触摸屏 1）尺寸：7英寸； 2）接口：LS-485； 3）触摸方式：电阻触摸屏； 4）分辨率：800*480。 ▲4、电源模块 1）电压：220V； 2）输出方式：双路输出，12V和5V； 3）电流：12V最大可持续输出电流达到3A，5V电压最大可持续输出电流达到6A； 4）电压转换效率：不低于75%。 ▲5、云台驱动板 1）驱动方式：三路步进电机驱动电路； 2）驱动功率：每路最大提供36W驱动功率（12V-3A）； 3）供电方式：功率电路部分使用12V供电，数字电路部分使用5V供电； 4）安全设计：板上设计有保险丝保护电路，防反接电路，防静电电路。 ▲6、键盘板 1）按键数量：提供4*5的矩阵键盘； 2）按键规格：黑轴机械按键； 3）键帽规格：塑料键帽，激光打标，字迹清晰耐用。 ▲7、语音板（含喇叭） 1）烧录方式：通过USB线烧录语音文件； 2）控制方式：并通过串口指令控制播放指定的语音文件； 3）供电方式：5V； 4）喇叭功率：3W； 5）安全设计：设计有保险丝保护电路，防反接电路，防静电电路； 6）输出方式：对外提供忙检测和音频信号ADC输出接口； 7）语音文件格式：MP3格式。 ▲8、RS-485通信板 1）供电方式：5V； 2）输出：提供±5V的差分信号； 3）安全设计：设计有保险丝保护电路，防反接电路，防静电电路。 ▲9、电源和接口转接板 1）接口：1路继电器接口，多路12V、5V、GND接口； 2）安全设计：有保险丝保护。 ▲10、红外遥控板 1）红外信号：使用NEC协议的载波调制信号； 2）输出方式：大功率的红外LED发射头； 3）防干扰方式：红色指示灯用来指示外界环境中是否存在红外信号干扰。 | 套 | 1 |
| 17 | 嵌入式系统功能电路开发套件 | ▲1. 要求符合全国职业院校技能大赛嵌入式系统应用开发赛项技术标准的嵌入式功能电路开发训练套件，套件包含可编程嵌入式功能电路核心处理单元、嵌入式电子电路焊接综合实训单元、智能语音交互处理系统及配套的标准电路原理图、电子元器件清单等；学生能够基于此套件完成电子元器件识别、电子元器件检测、电子电路焊接、电路分析、调试与测试及软件程序设计与驱动开发的训练；能够提高学生的焊接装配工艺，锻炼学生对模拟电路的数字电路技术的应用和对电路调试和测试的实践技能；能够训练学生的嵌入式系统程序设计及驱动开发能力； 要求投标人于响应文件中提供符合上述要求的嵌入式功能电路开发套件实物图片，并加盖投标人单位公章作为佐证材料。 2. 要求套件包含可编程嵌入式功能电路核心处理单元（含1块），能够完成嵌入式系统应用程序的开发和设计；嵌入式开发功能板焊接实训单元（含2套），提高学生的实操、动手能力；智能语音交互处理系统（含1块），提升学生对自然语言处理的认知及应用能力；扩展实训应用单元（1套），提高学生对传感器、执行器的认知及驱动开发能力。 3. 要求通过将可编程嵌入式功能电路核心处理单元、嵌入式电子电路焊接综合实训单元、智能语音交互处理系统、传感器及执行器扩展实训应用单元进行组合应用，实现各单元之间的信息交互和数据传输，综合测评学生的嵌入式技术应用开发能力。 4. 硬件资源及技术参数要求 （1）嵌入式功能电路核心处理单元要求 要求处理器：性能相当于或优于龙芯1B，基于MIPS架构的内核；内核：单核≥32位；主频：≥200MHz；封装形式：Wire Bond BGA256；I/O接口包含但不限于：USB2.0/1.1、GMAC、I2C、CAN、SPI、NAND、UART、RTC、PWM、GPIO；提供≥1路DDR存储器；提供≥1路NAND Flash存储器；要求提供≥1路4MB高速存储器。 （2）嵌入式开发功能板焊接实训单元要求（2套） 要求提供≥1路DC-044A宽电压供电接口，支持输入电压DC5-12V；提供≥4组BTB-40P核心板连接座；提供≥1路智能语音模块安装接口；提供≥1路FPC-40P液晶屏接口；提供扩展模块接口，不少于5个，支持IIC、SPI和UART通信，包含PWM、ADC采集和数字I/O接口；提供≥1路Debug-USB接口；提供≥1路USB 2.0接口，带故障指示灯；提供≥1路USB-TTL接口，带工作指示灯；提供≥1路100M以太网接口，带工作指示灯；提供≥1路智能语音电路；提供≥1路13.56MHz无线射频识别电路；提供≥1路全彩LED；提供≥1路RTC电源；提供≥1路蜂鸣器驱动电路；提供≥1路IIC转PWM电路，可调输出占空比0~100%；提供≥1路12位ADC检测电路, 检测范围DC0~3.3V；提供≥1路光强度检测电路，检测范围0~65535lx；提供≥1路100M以太网电路；提供≥1路过流保护电路，报警电流≥2A；提供≥1路DC5V稳压电路，带电源指示灯；提供≥1路DC3.3V稳压电路，带电源指示灯；提供≥4路功能按键和1路系统复位按键。 （3）智能语音交互处理系统要求 要求系统基于最新DNN深度神经网络识别算法实现远场语音识别，采用智能语音芯片和高灵敏度数字麦克风，集成本地语音识别、语音增强、语音降噪、声源定位和本地语音合成等多种算法。支持中文普通话和方言同时识别，用户可自定义学习、训练唤醒词和控制指令，学习、训练内容不限制语种，不限制内容；支持动态调节播放音量，离线状态下本地识别指令可达万条。 （4）液晶显示屏单元要求 要求提供≥4路功能按键和1路系统复位按键。屏幕尺寸：≥4.3英寸（IPS）；分辨率：≥800*480；连接方式：FPC；支持触摸：I²C电容式触摸；显示接口类型：≥24bit TTL-RGB（向下兼容16位/18位）；显示亮度：≥350cd/m2。 （5）扩展实训应用单元要求 要求提供满足竞赛技术标准的传感器及执行器套件，主要包含IIC、SPI、UART、单总线等类型传感器、执行器。 | 套 | 1 |
| 1.交付时间：自签订合同之日起15日历日内完成供货安装调试完毕，供应商所有提供的设备均为全新未使用过的设备。 2．交货地点：广西北海市海城区西藏路48号北海职业学院 3．付款时间和方式：自签订合同后(待财政资金到位后)7个日历日内支付合同价款30%预付款，剩余70%合同价款于所有设备验收合格后，(待财政资金到位后),成交供应商开具合法合规发票，采购人自收到发票后30个日历日内按政府采购程序办理付款手续，本项目不计息。 4．保修和服务要求： （1）质保（保修）期内，成交供应商须对采购人进行操作培训，使采购人指定的相关人员能熟练操作、使用服务成果； （2）所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试运行合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担； （3）送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品； （4）货物验收合格后须按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)提供质保，质保期验收合格之日起不少于2年(分项有特别要求的按照分项的要求进行);质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修，若采购需求中有质保要求，以采购需求为准； （5）货物质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件，甚至免费更换新货物，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格和服务；质保期外发生的损坏，负责货物的终身维修，修理和换件按成本费收取，不再收取其他费用；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。 （6）货物发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响 应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时； （7）质保期内定期回访并维护，每年不少于2次。 5.质量要求：所投产品要求原厂全新正品，质量及安装要达到国家或国际标准，并满足以下条件，否则视为无效投标并追究责任。 （1）性能与功能符合性： 性能指标：确保采购的产品或服务在性能上符合或超过项目规定的标准，如处理速度、存储能力、响应时间等。 功能完整性：产品或服务应具备项目所需的所有核心功能，并能稳定运行，满足业务需求。 （2）可靠性与稳定性： 故障率：选择具有高可靠性和低故障率的产品，减少维护成本和停机时间。 持续运行能力：确保产品或服务在连续运行状态下能保持稳定性能，不受环境变化影响。 （3）安全性与合规性： 数据安全：采用加密技术和安全协议保护敏感数据，防止数据泄露和非法访问。 合规性：确保采购的产品或服务符合相关法律法规、行业标准及企业内部政策要求。 6.其他要求： （1）本次采购为交钥匙项目，投标人报价为全包价(含税)，报价应包括货物、配件及送货到位、安装调试(含调试后的室内整洁等)及保险、税金等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总和，除本项目合同价数及采购人认可的特殊情况外，采购人不再为本项目另付任何费用给成交供应商: （2）现场勘察:投标人如需现场实地勘察，可自行前往。 （3）中标人在进行开发过程中，需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息子以保密，未经招标人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，并与采购人签订相关的《保密协议书》。 （4）中标供应商负责本项目人员的人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 （5）投入服务人员要求:必需具备参与信息系统开发、规划、实施运行测试、运行管理、系统分析、系统性能评估的能力，能组织和指导软件系统设计、编写、调试、功能优化升级，熟悉信息系统数据资源规划设计、数据库搭建、数据运行和维护管理，可以为信息系统及数据安全提供安全防护及保障。 |  |  |  |  |

- 第三章 投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北海市电子信息产教联合体专项实训室（现代电工电子技术实训室、嵌入式与电子产品综合实训室、人工智能综合应用实训室）建设项目。 项目编号：BHZC2024-G1-990658-CGZX。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金： 本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 分包： ¨A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þB不同意分包。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 是否组织开标前答疑会或现场考察： þ不组织。 ¨组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 供应商可通过广西政府采购云平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 7 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.各供应商通过新平台（广西政府采购云平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（广西政府采购云平台客户端），新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。 4.供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。 |
| 8 | 样品提供： 不要求提供。 ¨要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 9 | 供应商应准备电子投标文件：电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 |
| 10 | 方案讲解演示： 不组织。 ¨组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。（可根据项目特点进行调整） （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ¨方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ¨方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用u盘等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 11 | 本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。 |
| 12 | 投标截止时间及地点：2024年12月13日09:00（北京时间）整，通过广西政府采购云平台实行在线截标。 |
| 13 | 开标时间及地点：2024年12月13日09:00（北京时间）整，通过广西政府采购云平台实行在线开标。 |
| 14 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件无效。 |
| 15 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 16 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内通过广西政府采购云平台发出电子版中标通知书，并在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市政府采购监管网、北海市人民政府网-北海市政府采购中心网站发布中标公告。 中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 供应商中标后也可在广西政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 17 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起，原则上要求25日内签订（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：招标文件第二章 招标项目采购需求有详细描述。 |
| 20 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 21 | 本招标文件的解释权属于北海职业学院及北海市政府采购中心。 |

投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的北海市政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

▲8.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“评标方法及评标标准”。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

▲9.在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购创新产品。创新产品是指由省级以上行业主管部门认定的具有明晰的自主知识产权和品牌，创新程度高，技术水平先进，已通过检测许可生产的产品。（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、北海市政府采购中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、北海市政府采购中心提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科         0779-3960826。

（2）投诉联系部门及电话为：北海市财政局            0779-3063975。

注：供应商可通过广西政府采购云平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。

4.对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本中心应当在投标截止时间至少15日前，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延至15日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本中心，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 1.投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.2供应商提交的投标文件以及供应商与本中心和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

1.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

1.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

1.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

1.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件。

1.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所提供材料的真实性和一致性负责。

- 2.资格文件：

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函（格式见第六章，必须提供）。

（2）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 3.资信及商务文件：

▲（1）承诺函(格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标人2022年以来类似项目业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000系列国际质量体系认证证书或其他相关的认证证书复印件；

（11）中小企业声明函；

（12）投标人残疾人福利性单位声明函；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（17）投标人情况介绍。

- 4.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 5.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本中心将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.投标文件中涉及到签名或盖章的位置未按要求签名或盖章的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的递交、修改和撤回

1.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子投标文件。

2.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.投标文件的递交

3.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至广西政府采购云平台。

3.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明符号“ ★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，本中心将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实；

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.开标前答疑会或现场考察。采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法在线完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本中心依照相关规定通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（查询截止时点为开标当日）。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市政府采购监管网、北海市人民政府网-北海市政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送代理机构备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

8.关于开展北海市政府采购合同信用融资工作的通知

各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署，助力解决中小微企业在政府采购活动中资金不足、融资难、融资贵的困难，促进中小微企业依法诚信参加政府采购活动，优化我市营商环境，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现就开展北海市政府采购合同信用融资工作有关事项通知如下：

一、融资概念

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。

二、基本原则

（一）协调推进，服务银企。北海市财政局、北海市政府采购中心共同推进“政采贷”工作，促进政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽金融机构的融资业务，助力解决政府采购中标（成交）中小微企业资金不足、融资难、融资贵的困难，促进中小微企业健康发展。

（二）银企自愿，互惠共赢。金融机构和中小微企业按照自愿原则参与。中小微企业根据自身情况自行决定是否申请“政采贷”，自愿选择金融机构、融资方式；金融机构依据其内部审查制度和决策程序决定是否为中小微企业提供信用融资、融资额度等，并与供应商签订融资合同，自担风险。

（三）优质优惠，加强扶持。金融机构按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购中小微企业提供信用贷款，贷款额度由金融机构根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的中小微企业提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本流程

（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标（成交）供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

（三）补充合同

政府采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人及本中心。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市政府采购中心

邮政编码：536000

通讯地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区 。

电话：0779—3056122

- 第四章 评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

综合评分法

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，技术性能，服务方案，售后服务，信誉业绩等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审分项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | （1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《北海市财政局 北海市政府采购中心关于进一步发挥政府采购政策功能促进中小企业发展的通知》（北财采〔2022〕12号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评审价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。 （6）价格分计算公式： 某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分 | 30分 |
| 2 | 设备性能分 | 项目采购需求中标注“▲”号技术性能及功能正偏离于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每有正偏离一项加1分，满分35分。 注：需提供有效的产品功能截图或产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件，并加盖投标人公章，提供或提供材料不满足要求的不予计分。 | 35分 |
| 3 | 项目实施 方案分 | - 一档（1分）：提供项目实施方案，提供项目组织方案、工期保证措施、项目验收方案； - 二档（3分）：提供项目实施方案，包含建设思路、建设规划、建设内容。提供较完善的项目组织方案，明确实施人员工作职责；具有工期保证措施和项目验收方案； 三档（5分）：提供项目实施方案，包含建设思路、建设规划、建设内容。深刻理解项目实施需求，要求方案中详细分析了项目背景、目标用户、市场环境、技术条件等关键要素，为项目的顺利实施提供了坚实的基础。针对项目实施过程中可能出现的风险和问题，制定了详细的预防和应对措施，显示出高度的前瞻性和风险管理能力。 | 5分 |
| 4 | 培训方案分 | 一档（2分）：提供培训方案，承诺对系统管理员及相关操作人员进行系统培训，方案包含培训内容、培训目标、培训课程、预期培训成果。培训课程安排不少于2课时； 二档（4分）：提供培训方案，承诺对系统管理员及相关操作人员进行系统培训，方案包含培训内容、培训方法、培训流程、培训目标、培训课程、预期培训成果。培训课程安排不少于2课时，每课时不少于60分钟。保证系统管理员及相关操作人员能够独立操作使用和具有简单故障处理的能力； 三档（6分）：提供培训方案，承诺对系统管理员及相关操作人员进行系统培训，方案包含培训内容、培训方法、培训流程、培训目标、培训课程、培训计划、预期培训成果。培训课程安排不少于2期，每期至少2课时，每课时不少于60分钟。提供配套设备说明手册; 保证系统管理员及相关操作人员能够独立操作使用和具有简单故障处理的能力；提供有效的培训质量控制和保证方案。 | 6分 |
| 5 | 应急方案分 | 一档（1分）：提供应急方案，制定符合项目需求的应急处理计划及解决措施；承诺突发情况发生后8小时内修复故障； 二档（3分）：提供应急方案，制定符合项目需求的应急处理计划及解决措施，提供服务期间故障应急防控措施，包括配套硬件故障更换方案、平台故障处理方案；提供应急人员安排计划。承诺突发情况发生后4小时内修复故障； 三档（5分）：提供应急方案，制定符合项目需求的应急处理计划及解决措施，提供服务期间故障应急防控措施，包括配套硬件故障更换方案、平台故障处理方案；提供应急人员安排计划和应急团队保障方案；明确日常紧急故障处理流程、方式、方法。承诺突发情况发生后2小时内修复故障。提供北海市电子信息产教联合体专项实训室病毒攻击的应急处理，系统bug紧急修复及资源库灾备恢复应急处理方案。 | 5分 |
| 6 | 售后服务及人员投入方案分 | （1）售后服务方案分（9分） 一档（3分）：提供售后服务方案，有基本的服务流程，包含故障处理、电话维护、上门维护； 二档（6分）：提供售后服务方案，方案包含软硬件正常运行运维、紧急故障处理、平台漏洞修复、平台功能完善的承诺；提供服务保障措施和服务流程，包含故障处理、电话维护、上门维护、紧急维护的流程；承诺维修期内接到故障请求，能在6小时内到达现场，每半年进行至少1次巡检； 三档（9分）：提供售后服务方案，方案包含软硬件正常运行运维、紧急故障处理、平台漏洞修复、平台功能完善、运行维护服务、7×24小时技术支持和免费电话咨询服务、驻现场人员技术支持服务、技术巡检和回访、服务质量的管理和监督、服务质量投诉处理的承诺；提供有效的服务保障措施和详细的服务流程，包含服务考核制度和考核方法，故障处理、电话维护、上门维护、紧急维护、主动巡检、隐患处理、服务监督的流程；承诺维修期内接到故障请求，能在2小时内到达现场，每月进行至少1次巡检；提供北海市电子信息产教联合体专项实训室后期迭代更新内容; 提供有效的恶意代码防范措施；制定项目运维方案，明确售后服务人员岗位职责；制定售后服务人员巡检、维护计划和管理考核制度； （2）投标人拟投入服务人员具有以下证书之一的：信息系统管理工程师、软件设计师、数据库系统工程师，每提供一个得1分，满分3分。 注： ①拟投入服务人员同时具有2种或2种以上证书的只得1分。 ②需提供中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部认可的有效的证书复印件和投标人为持证人员依法缴纳投标截止日期前半年内（2024年6月以来）任意一个月的社保证明复印件，加盖投标人公章，未提供或提供材料不满足要求的不予计分。 | 12分 |
| 7 | 业绩分 | - 提供2022年1月以来投标人或所投产品的厂商具有向高校提供类似设备的合作相关项目业绩，每提供一个得1分，满分5分。 注：需提供有效的项目合同复印件或中标通知书（成交通知书）复印件，加盖投标人公章，未提供或提供材料不满足要求的不予计分。 | 5分 |
| 8 | 政策功能分(节能、环保) | （1）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。（适用于非强制采购节能产品）每有一项得0.5分，满分1分。 （2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购品目清单的,投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环保产品认证证书复印件并加盖投标人公章。每有一项得0.5分，满分1分。 | 2分 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6+7+8 |  |  | 100分 |

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章 合同文本（格式）

政府采购货物买卖合同

项目名称:

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

20.4政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的收款账户，如需要变更收款账户，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六章 投标文件格式

投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年 月 日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

- 1.资格文件：

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函（格式见第六章，必须提供）。

（2）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函(格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标人2022年以来类似项目业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000系列国际质量体系认证证书或其他相关的认证证书复印件；

（11）中小企业声明函；

（12）投标人残疾人福利性单位声明函；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（17）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函（格式见第六章，必须提供）。

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致：北海市政府采购中心：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（2）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

北海市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市政府采购中心：

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（负责人）签名：

投标人公章：

年    月    日

所在部门职务：

被授权人身份证号码：                               联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我公司          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

（3）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

▲（5）商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点：… |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| 5 | … |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（8）投标人2022年以来类似项目业绩（以中标通知或合同为准）复印件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人公章：年月日

- （9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

- （10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000系列国际质量体系认证证书或其他相关的认证证书复印件；

- （11）中小企业声明函；

- （12）投标人残疾人福利性单位声明函；

- （13）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

- （14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- （15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- （16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

- （17）投标人情况介绍。

- 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

▲（2）技术响应表格式：（必须提供）

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：   日期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如：主要设备材料的原厂商对本项目的授权书）；

原厂商售后服务承诺书（格式）

致：北海市政府采购中心：

我们（制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于项目（招标编号：）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于年月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

单位公章：年月日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人公章：　年月　日

- 四）报价文件部分（格式）

▲（1）投标函格式：（必须提供）

投标函

致：北海市政府采购中心：

根据贵方           项目的招标公告（项目编号：        ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：        银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名:___________    日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式（必须提供）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（4）开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 单位及数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

- 四、其他文书、文件格式

（一）分包意向协议格式：

分包意向协议

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

（二）中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

（三）残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（四）质疑函范本格式：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（五）投诉书范本格式：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                                        邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                    联系电话：

地址：                                        邮编：

被投诉人1：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

被投诉人2：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

……

相关供应商：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                                        包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年月 日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。