- 桥梁设计说明

# 1.概述

拟建大新县下雷镇伏茗桥，位于大新县下雷镇土湖社区三湖村伏茗屯与弄贺至伏茗的屯级公路相接，终点与志兴至三湖的村级公路相接，桥梁为旧桥改建项目，旧桥为石拱桥。经实地勘测结合桥址处的地形、地质水文等布孔情况，以及相关意见建议。从使用功能、经济、环保、美观、施工方便等方面综合考虑，上部构造采用预应力混凝土简支小箱梁，桥台采用柱式桥台，桥墩采用双柱式墩，全桥采用桩基础。上部结构采用2x20预应力砼简支小箱梁，在确保结构安全、经济、耐久的前提下，使桥梁方案达到最佳。应业主要求本桥梁为了满足接顺旧路、以及村民房屋的问题，从平面、纵面以及水文地质及经济条件等情况下考虑，桥梁采用正交方式。桥梁总宽度设置为7.5米（0.5m护栏+6.5m行车道+0.5m护栏），为防止不均匀的沉降产生桥头跳车现象，两桥台处均设置搭板。

# 2.测设经过

大新县下雷镇伏茗桥设计工作是依据甲乙双方《大新县下雷镇伏茗桥勘测设计合同书》以及部颁有关标准进行的。接到勘察设计任务后，我公司即组织技术人员在预定的时间，完成所有外业勘察及有关资料的调查工作。

# 3.设计标准及采用规范

根据《大新县下雷镇伏茗桥勘测设计合同书》及有关规范和要求，主要技术指标为：

（1）汽车荷载等级：公路Ⅱ级

（2）设计安全等级：二级；

（3）设计使用年限：50年；

（4）桥梁宽度：7.5m；

（5）设计洪水频率： 1/50；

（6）地震动峰值加速度：0.05g；

（7）设计速度：30km/h；

（7）环境类别：Ⅱ类；

（8） 通航净空标准：无通航要求；

（9）设计规范:

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

《公路桥梁抗震设计规范》（JTG／T 2231-01-2020）

《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30--2015）

《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）

本工程中如有上述标准未涉及到的项目，以相应该项目现有国家标准及行业标准为依据。

# 4.桥梁布设

## 4.1 沿线工程地质、水文及地震情况

### 4.1.1地理位置及交通状况

大新县位于云贵高原南缘、广西壮族自治区西南部，北纬22°29′—23°05′、东经106°39′—107°29′之间，东西横距90公里，南北纵距75公里，总面积2747平方公里。区位优势明显，东南接崇左市江州区，东北邻隆安县，北面与天等县接壤，西北同靖西县相接，西南靠龙州县，西面与越南社会主义共和国毗连，国界线长43公里，有国家一类口岸——硕龙口岸和岩应、硕龙、德天3个边贸互市点；地处南宁、百色、崇左三座中心城市的交汇处，境内有崇左至靖西高速公路，358、359、219、243国道和311省道。县城距崇左市人民政府所在地75公里，距自治区首府南宁市143公里，是中国通往越南及东南亚各国便捷的陆路大通道之一。

拟建伏茗桥位于伏茗屯村口处，横跨村前河流，河两岸均为耕地，交通尚便利。

### 4.1.2地形地貌

大新县境内地形大体上略成菱形，地势东北、西北高，逐渐向南倾斜，中部稍低凹成槽形的石山盆地。东面的小明山山脉，从东向西和西南倾斜，连绵延至福隆、昌明、龙门、榄圩4个乡边缘，面积达337平方公里，占全县土地总面积的12.23％，山峰海拔500米至973米，最高为小明山主峰，海拔973米。北面属大明山山脉，由东向西蜿蜒在桃城、全茗、那岭3个乡镇边缘，卧伏在县北面若一幅屏障，面积61平方公里，占全县土地总面积的2.21％，最高点为北面的全茗镇上湖村皇祖烟山脉，海拔607米。西面及西北面的山体连绵在下雷、硕龙两镇境内，峰峦重叠，从北至南，整轴山脉面积97平方公里，占全县土地总面积的3.52％，最高点为四城岭主峰，海拔1073米。中部、东北部、西南部为石灰石山构成的山峰林谷，面积2170平方公里，占全县土地总面积的78.77％。

### 4.1.3气候

大新县地处南亚热带南沿，热量资源丰富，光照充足，气温较高，夏长冬短，雨量充沛，干湿季节分明，具有明显的南亚热带季风气候特点。历年(1981—2019年)平均降雨量1332.5毫米，雨量分配不均，春干、秋旱、夏涝、冬少雨，建站以来降雨量最多年份达1971.0毫米（1959年），最少年份为839.0毫米（2000年)；历年平均气温为21.7℃，全年最热月份为7月，平均气温为27.7℃，最冷月份为1月，平均气温为13.3℃，建站以来历年极端最高气温为39.8℃（出现在1958年5月10日），历年极端最低气温为-2.2℃（出现在1963年1月15日）；历年平均日照时数为1516.3小时，8月最多为192.1小时，2月最少仅为53.8时；历年平均雷暴日数为66.6天，4—9月为雷暴最多月份；历年平均相对湿度78%，最小相对湿度12%；无霜期长，历年平均无霜期361.6天；历年平均蒸发量1434.6毫米。2019年，大新县气候特点是：气温偏高，降雨量偏多，日照时数偏少。主要气候事件主要是台风、暴雨洪涝、低温、冰雹、寒露风、干旱、高温等灾害，气象灾害属中等的一年。年平均气温21.9℃，比历年偏高0.2℃，极端最高气温38.1℃（出现在5月19日），极端最低气温2.7℃（出现在12月8日）；各月平均气温与历年同期比较,2月、3月和4月偏高0.6～2.0℃，7月、10月、11月正常，其余月份偏低0.1～0.8℃。全年降雨量1591.2毫米，比历年同期偏多258.7毫米；各月降雨量与常年同期比较，9月明显偏多，11月明显偏少，2月、7月和8月偏多3～4成，10月和11月偏少3～4成，其余月份正常。年日照时数1257.0小时，比历年同期偏少259.3小时；各月日照与历年同期比较，1月明显偏少，5月和7月偏少3～4成，9月偏多2成，其余月份为正常。

### 4.1.4岩土层分布及其工程特征

据本次钻探揭露，拟建桥梁各岩土层分布及特征分述如下：

（1）杂填土①(Q4ml)：黄褐色、灰白色，松散，稍湿，主要成分为砂土、碎石等，上部含20cm混凝土，回填来源附近河道砂石，机械碾压堆填，回填年限约49年，不均匀，欠固结，具湿陷性。该层大部分场地分布，钻孔揭露层厚1.50～5.80m。

（2）破碎石灰岩②1(C)：灰白色，破碎，强风化，隐晶质结构，薄层状构造，节理裂隙发育，可见少量方解石脉和红色铁质侵染，岩石质硬性脆，岩体较破碎，岩芯多呈碎块状，少数为短柱状，采取率为60%-70%。该层在场地部分区域有分布，本次勘察揭露层厚为0.50m～19.30m，平均层厚5.98m，属软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。场地内局部有分布。

（3）较完整石灰岩②2(C)：灰白色，较完整，中风化，隐晶质结构，中厚层构造，节理裂隙较发育，可见少量方解石和红色铁质侵染，岩石质硬性脆，岩体较完整，岩芯多呈短柱状，少数为碎块状，采取率为80%-95%。该层在大部分场地有分布，本次勘察揭露层厚为8.00m～11.70m，平均层厚8.68m，属较硬岩，岩体基本质量等级为Ⅲ级。

## 4.2 桥梁布设

项目位于大新县下雷镇土湖社区三湖村伏茗屯与弄贺至伏茗通屯路上，桥梁所处路线为等外公路，中心桩号为K0+045.3，新建桥梁上部结构采用2x20m预应力简支小箱梁，桥台采用桩柱式桥台，桥墩采用双柱式墩。本桥中心轴线与河沟交角为90度，故本桥按90°设计。0号、2号桥台处设置E40伸缩缝，1号桥墩处设置桥面连续，该桥由于受到当地地形限制，因此施工时应注意协调现场的地形地貌。

5.主要材料

原材料应有供应商提供的出厂检验合格证明书，并应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 3650-2020）规定的检验项目、批次规定，严格实施进场检验。

## 5.1 混凝土

（1）水泥：应采用高品质的强度等级为52.5的硅酸盐水泥，同一座桥的梁应采用同一品种水泥。

（2）粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不

宜超过20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

（3）混凝土：预制主梁及横梁、湿接缝、封锚端、桥面铺装均采用C50水泥混凝土。

## 5.2 普通钢筋

普通钢筋采用HRB400钢筋,钢筋应符合中华人民共和国国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.2-2018）的规定。凡需焊接的钢筋均应满足可焊性的要求。

HRB400钢筋采用了直径d=10、12、16、20、22五种规格。

## 5.3 预应力钢绞线

采用符合《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014的低松弛高强度钢绞线。单根钢绞线直径φs15.2(1×7)mm，钢绞线面积A＝140mm ，fpk=1860MPa，抗拉设计强度fpd=1260MPa；弹性模量Es=1.95×105MPa。

## 5.4钢筋焊接网

桥面铺装采用D12带肋钢筋焊接网,其技术性能应满足中华人民共和国国家标准《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网》(GB/T 1499.3-2010)的要求。

## 5.5 其他材料

（1）钢板：预埋配件采用Q235NH钢材，其性能应符合《耐候结构钢》(GB/T 4171-2008)的规定。

（2）锚具：预制梁正弯矩钢束采用M15-5型夹片式系列锚具及其配套设备，管道成孔采用高密度聚乙烯波纹管。其技术性能应满足采用中华人民共和国国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2015)的要求。

（3）波纹管：预应力管道采用高密度聚乙烯波纹管，其技术性能应符合中华人民共和国交通行业标准《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(JT/T 529-2016)的要求。

4、支座：采用常温型氯丁橡胶支座GYZ型系列产品，适用温度为-25℃～60℃，其性能均应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT∕T 4-2019）的规定。

5、防水剂：应符合《水性渗透型无机防水剂》(JC/T 1018-2006)的行业标准要求，其技术指标如下：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色透明、无气味 |
| 2 | 密度（g/cm3） | ≥1.07 |
| 3 | PH值 | 11±1 |
| 4 | 粘度（s） | 11.0±1.0 |
| 5 | 表面张力（mN/m） | ≤36.0 |
| 6 | 凝胶化时间（min） | 终凝≤400 |
| 7 | 抗渗性/渗入高度（mm） | 35 |
| 8 | 存储稳定性，10次循环 | 外观无变化 |

# 6.设计要点说明

## 6.1设计要点

（1）本通用图的结构体系为简支结构，按A类预应力混凝土构件设计。

（2）内力计算采用平面杆系结构计算软件计算，荷载横向分配系数采用刚接板（梁）法计算，并用梁格法进行检算。桥面板计算按单向板和悬臂板计算。

## 6.2设计参数

（1）相对湿度：75％；

（2）C50混凝土：重力密度γ=26.0kN/m3，弹性模量为E=3.45×104MPa。

（3）预应力钢筋：弹性模量Es=1.95×105MPa，松弛率ρ=0.035,松弛系数ξ=0.3。

（4）锚具：锚具变形、钢筋回缩按6mm（一端）计算：高密度聚乙烯波纹管摩阻系数μ=0.17，偏差系数κ=0.0015。

（5）支座不均匀沉降：Δ=5mm。

（6）环境条件：采用Ⅱ类控制设计。

（7）竖向梯度温度效应：按《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）规定取值：

竖向日照正温差： T1=25℃,T2=6.7℃，A=300 mm；

竖向日照反温差： T1=-12.5℃, T2=-3.35℃，A=300 mm。

（8）桥面铺装按二期恒载考虑。

（9）一片梁梁端支点最大反力(汽车荷载考虑冲击系数)：

一片梁梁端支点最大反力                单位：kN

| 位 置 | 恒载 | 汽车荷载 | 恒载+汽车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边梁 | 438.9 | 388.2 | 827.1 |
| 中梁 | 504.8 | 364.3 | 869.2 |

# 7、桥梁耐久性设计、养护维修设施设计情况

应严格遵守现行中华人民共和国交通部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》、《公路工程混凝土结构防腐技术规范》、《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》有关要求，尚应注意以下要点：

（1）本套设计图拟所处的环境类别按Ⅱ类控制，适用于一般环境（无冻融、盐、酸、碱等作用），结构环境作用等级为B级（轻度腐蚀），不需要做特殊的耐久性设计。

（2）预应力结构混凝土耐久性的基本要求：最小水泥用量350 kg/m3，最大氯离子含量0.06％，最大碱含量1.8 kg/m3。

（3）混凝土拌和用水不能使用含有能促使钢筋锈蚀的有害杂质(如氯离子含量＜200mg/L)的水作为拌和用水，拌和用水要洁净。

（4）混凝土结构不宜掺用含有CaCl2的外加剂，即使采用，CaCl2量必须限制在水泥重量的1%以下，不能采用含有促使钢筋锈蚀成分的外加剂(特别是氯化物)，确保结构的耐久性。

（5）孔道压浆采用真空吸浆工艺，确保灌浆的饱满度，提高钢绞线受腐蚀的耐久性；同时，锚固端应采用锚头封罩或封端混凝土等防护措施。

（6）严格按要求控制钢筋保护层厚度。

（7）桥面铺装采用C50混凝土。在桥面铺装混凝土浇筑前，应在主梁表面喷涂水性渗透型无机防水剂，以免受水的侵害导致钢筋锈蚀，从而提高上部结构的耐久性。

（8）混凝土主梁外侧翼缘设置了滴水槽，避免雨水沿翼板往流下，使梁体受到侵蚀；桥面设置泄水管，加快桥面积水的排出。

（9）伸缩装置除安装止水胶条外，两端均设置翘起，防止雨水渗流到梁端和桥台，侵蚀梁体。

（10）铸铁泄水管、钢板等外露的预埋金属构件采用表面涂层防腐，在涂防腐层前，表面需进行除锈处理。

（11）箱梁梁底设有排水孔，便于排出箱梁内部积水。

（12）主梁梁端（伸缩端）设置减震橡胶块，防止上部结构移动损伤梁体和桥台背墙。

（13）设计中要求梁底至盖梁（墩、台帽）顶具有一定的距离，便于支座的更换。

# 8.施工标准化技术要求及要点

有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量检查标准，除按《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 3650-2020）和《公路工程质量检验评定标准》（第一册 土建部分）（JTG F80/1-2017）有关条文办理外，还应特别注意以下事项。

## 8.1主梁预制

预制场场地须按相关规范及章节布置与建设，在经相关部门验收合格后，方可开始主梁预制相关工作。

预应力混凝土梁施工前，要采取必要的安全技术措施，防止事故发生。主梁预制完成后，宜在梁身显眼处统一喷制“桥梁质量责任卡”，标明桥梁编号、浇筑日期等信息，便于日后安装选用。

### 8.1.1施工工序

在预制梁施工前，施工单位应编制工序流程图，作为各工序施工操作、保证施工质量和进度的依据，预制梁施工工序流程可参照下图进行。

### 8.1.2施工要点

（1）模板

①主梁预制应采用标准化整体钢模，钢板厚度不得小于6mm，侧模长度一般比预制梁长略长，并应配备相应的楔形块模板调节，以适应不同梁长等需求。

②横梁端头模板采用整体式模板。模板上应严格按设计规定的钢筋位置、间距进行开槽、开孔，尤其是横梁顶端的主筋位置，应确保主筋的平面和水平位置。

③模板在安装后、浇筑混凝土前，应按照有关规定对底模台座反拱及模板的安装进行检查，尤其要检查梁宽、顺直度、模板各处拼缝、模板与台座接缝及各种预留孔洞的位置。

（2）钢筋

①钢筋下料、加工、定位、绑扎、焊接应严格按规范及设计图纸进行。所有钢筋交叉点应双丝绑扎结实，必要时可用点焊焊牢。

②钢筋绑扎、安装时应准确定位，伸缩缝及防撞护栏预埋筋、翼缘钢筋、端部横向连接筋应使用钢筋定位辅助措施进行定位；横梁钢筋应使用定位架安装，确保高低、间距一致，符合设计要求，无漏筋现象。也可采取提前制作，整体安装的方式。

③浇筑混凝土前，应仔细检查钢筋保护层垫块的位置、数量及其紧固程度，侧面和底面的垫块至少应为4个/m2，且应避免布置在同一断面，绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。保护层垫块的尺寸应保证钢筋混凝土保护层厚度的准确性，其形状（宜为梅花形或锥形）应有利于钢筋的定位，宜采用小石子混凝土垫块、塑料垫块。当采用小石子混凝土垫块时，其抗腐蚀能力和抗压强度应高于构件本体混凝土，且水胶比不大于0.4；当采用塑料垫块时，塑料的耐碱和抗老化性能良好，抗压强度不低于50MPa。

（3）波纹管、锚垫板

①在钢筋绑扎过程中，应准确固定波纹管和锚垫板位置。预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与箱梁腹板、底板箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与钢筋发生碰撞，应保证管道位置不变而只是适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封，防止浇筑混凝土时阻塞管道。

②预应力管道采用高密度聚乙烯波纹管，管道接长须采用相应的波纹管连接套管，并用胶带缠绕封口，防止接头漏浆。预制梁同一断面并排布设多根预应力管道，波纹管接头位置应错开不少于1m。

③钢筋焊接前，应采取防护措施，防止焊渣引燃或灼穿波纹管。

（4）混凝土浇筑

①浇筑主梁混凝土前应严格检查伸缩缝、泄水管、护栏、支座等附属设施预埋件是否齐全，确定无误后方可浇筑。施工时，应保证预应力管道及钢筋位置准确。梁端2m范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密，特别是锚下混凝土，应充分振捣密实，严格控制其质量。

②为了防止预制梁上拱度过大及预制梁与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大收缩差，存梁期不宜超过90d，若累计上拱值超过计算值10mm，应采取控制措施。预制箱梁在钢束张拉完成后、各存梁期跨中上拱度计算值、成桥阶段产生的上拱值以及活载所产生的最大下挠值如下表所示。表中上拱度值仅为参考值，具体上拱值应在施工时先行按照参考的上拱度值预制一片并进行张拉后确定。

预制阶段、成桥阶段的上拱值及活载产生的下挠值表          单位：mm

| 箱梁位置 | 钢束张拉完上拱值 | 存梁30d上拱值 | 存梁60d上拱值 | 存梁90d上拱值 | 成桥阶段上拱值 | 活载下挠值 | 存梁90d建议反拱值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边梁 | 15 | 19 | 20 | 20 | 21 | -5 | -18.5 |
| 中梁 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | -5 | -15.5 |

注：正值表示位移向上，负值表示位移向下。

根据计算结果，箱梁由预加力产生的长期反拱值大于按荷载短期效应组合计算的长期挠度值，预制箱梁不需设置向上的预拱度。同时，为了保证桥梁的平整和成桥时的线形美观，预制梁应设置向下的反拱。施工单位可根据工地的具体情况（如存梁期、砼配合比、材料特性及地区气候等）以及经验设置反拱。反拱的设置应按最大的反拱值沿顺桥向做成平顺曲线。预制梁设置反拱时，预应力管道也同时反拱。

③主梁预制时，除注意按本册设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩缝、护栏及其它相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢筋必须预埋在预制梁内。

④主梁混凝土灌注建议采用斜向分段、水平分层、一次灌注完成不设施工缝的方法。施工中应加强观察，防止漏浆、欠振和漏振现象发生。模板边角以及振动器振动不到的地方应辅以插钎振捣。预制梁顶板应用平板振动器振捣。

⑤预制梁顶、预制梁端面及端横梁的混凝土表面应进行严格的凿毛处理，最好在浇注主梁后及时进行。凿毛成凹凸不小于6mm的粗糙面，10×10cm面积中不少于1个点，以利于新旧混凝土良好结合。

⑥要避免振动器碰撞预应力管道、预埋件、模。梁端2m范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密，特别是锚下混凝土，应认真细致充分振捣，严格控制其质量，确保锚下混凝土质量。

⑦夏季施工时，应有效控制混凝土混合料的温度：建议不超过32℃，当超过32℃时，应采用有效的降温措施，防止蒸发，与混凝土接触的模板、钢筋，在浇筑前应采用有效措施降低到32℃以下。

⑧严格控制预制梁拆模时间，防止拆模过早导致混凝土出现开裂、崩边掉角等缺陷。

⑨预制场建议设置自动喷淋系统。浇筑完混凝土后，应及时采用透水土工布或麻袋覆盖，混凝土终凝后及时喷淋养生，防止梁顶面混凝土开裂。拆模后，用透水土工布包裹梁腹板，并及时喷淋养生。预制梁7d龄期内，应保持混凝土表面湿润不干燥。

（5）预应力

①应对穿入管道的预应力钢绞线原材料进行保护，采取覆盖、包裹塑料布等措施防止钢绞线锈蚀。不得在钢绞线原材料存放场地及已穿钢绞线的箱梁端部附近进行焊接作业，防止焊渣溅落到钢绞线上。

②张拉前，应做好千斤顶和压力表的校验与张拉吨位相应的油压表读数和钢丝伸长量的计算，尤其应对千斤顶和油泵应进行仔细的检查，保证各部分不漏油，可以正常工作。

③箱梁混凝土强度达到设计强度的90％后，且混凝土龄期不小于7d时，方可张拉预应力钢束。钢束张拉时，两端应同时张拉，锚下控制应力为0.75fpk=1395MPa。

④预应力张拉建议采用数控张拉工艺。施加预应力应采用张拉力和引伸量双控，以张拉力为主。当预应力钢束张拉达到设计张拉力时，实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在±6％以内，实际引伸量值应扣除钢束的非弹性变形影响，各钢束引伸量值详见图表。

⑤预应力钢束在横桥向应对称、均匀张拉，压注水泥浆并及时清理箱梁底板通气孔。

⑥每张拉完成一束，应检查断丝、滑丝情况是否满足规范要求。若不满足，则应重新穿束张拉。锚固时应做记号，防止滑丝。

⑦管道压浆采用真空吸浆工艺，要求压浆饱满。压注水泥浆按70mm×70mm×70mm立方体试件，标准养护28d测得抗压强度不应低于50MPa。其水灰比宜为0.40～0.45，为减少收缩，可通过试验掺入适量膨胀剂。压注水泥浆后应立即浇筑箱梁伸缩端封锚混凝土。

## 8.2 主梁安装

桥梁墩台施工完成并达到承载强度；垫石、支座经验收，高程、平整度、水平度等指标均符合要求，方可进行主梁安装。

### 8.2.1施工工序

简支体系一联上部结构施工工序：主梁预制→架梁→浇注横梁、桥面板湿接缝→浇筑防撞护栏混凝土→喷洒防水剂→浇筑桥面铺装混凝土及安装附属设施→成桥。

### 8.2.2施工要点

（1）主梁架设前应对垫石、支座进行检查，避免发生安装后支座与梁底发生偏歪、不均匀受力或脱空现象。主梁安放后，应再次检查，使主梁就位准确，且与支座密贴。

（2）预制梁采用设吊孔穿束兜梁底的吊装方法（图中未示吊绳穿孔）,吊点位置应设在距支座中心线内侧90cm的范围内。捆绑钢丝绳与梁片底面、侧面的拐角接触处，应安放护梁铁瓦或胶皮垫。

（3）主梁初吊时，应先进行试吊，经确认受力良好后，方可撤除支垫，继续起吊。

（4）主梁装车时，梁片应按设计支点放置，梁片不得偏吊、偏放；放落梁时，也应先支撑后再松钩。

（5）在运输预应力混凝土箱梁时，须注意勿使预应力产生的负弯矩起破坏作用，可采取措施给箱梁施加一个正弯矩。

（6）梁体安装中，应随时注意梁体移动时与就位后的临时固定(支撑)，注意保持梁体的横向稳定，防止侧倾。

（7）桥梁架设可采用跨墩龙门架、汽车吊车进行吊装。吊装过程应当严格按照施工技术规范的章程进行，同时应采取有效措施保证已就位梁体的横向稳定。

（8）梁体安装就位后，应进行测量校正，符合设计要求后，及时连接翼缘板、横梁接缝钢筋等，以增加梁体的稳定性和整体性；钢筋的焊接经隐蔽工程验收后，及时浇筑接头混凝土，并确保相邻主梁之间的缝隙嵌填密实。

（9）端部预埋板与锚具和垫板接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣等应清除干净，封端混凝土槽口清理合格后，方可浇筑混凝土。

## 8.3 桥面现浇层混凝土及其他

（1）桥面现浇层混凝土施工前应对伸缩缝、防撞墙预埋钢筋以及梁顶钢筋网锚固钢筋进行检验，并对缺、漏、错位的钢筋进行整改，以满足设计要求；

（2）对预制梁顶面进行详细检查，对不满足设计要求的凿毛部分进行补凿，并去除表面松散的混凝土、浮浆及油迹等杂物，采用空压机及高压水枪将梁面冲洗干净，以保证新、老混凝土良好结合。

（3）桥面现浇层钢筋网采用成品钢筋焊网片，施工时与梁顶预埋钢筋点焊固定，须采取措施确保其定位准确，以保证设计要求的保护层厚度。钢筋焊网片纵横向接长、接宽，交叉点采用扎丝绑扎结实，扎丝成梅花形布置，钢筋接头应注意错位。

（4）混凝土浇筑前，先用高压风枪将梁顶面杂物再次清除干净，再对其进行充分湿润，但不得有积水；混凝土浇筑要连续，建议从下坡往上坡方向进行；桥面现浇层混凝土施工宜避开高温时段及大风天气，以避免因混凝土表面干缩过快而导致大量表面裂缝产生。

（5）施工时，应注意正确设置横梁下缘横坡，并准确放样横梁钢筋骨架，以期给搭接钢筋的顺利焊接及绑扎创造条件。

（6）翼缘板及横梁湿接缝处的连接钢筋应保证其搭(焊)接长度和焊接质量。

（7）本通用图未示伸缩缝预埋钢筋，使用时应根据选用的伸缩缝布置相应的预埋钢筋。

（8）预制边梁时，注意有内边梁和外边梁之分。

## 8.4 下部结构施工

（1）钢筋混凝土钻孔桩，在成孔及清孔后，应按《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011及《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2019进行质量检查，其允许施工误差应满足相应条款的要求。

（2）桩基计算依据钻探资料提供的各地层参数，并结合《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019设计规范选取。施工时如发现实际地质情况与勘探资料不符，则应及时通知有关单位。

（3）桩基施工应结合地质钻孔本着“先已知，后未知”的原则，桩底沉淀土厚度不大于5cm，持力层单轴饱和抗压强度值及嵌岩深度满足设计要求，当16MPa＞桩端岩石饱和抗压强度值≥6MPa，桩底入岩深度不小于3D控制；当30MPa≥桩端岩石饱和抗压强度值≥16MPa，桩底入岩深度不小于3m控制；当桩端岩石饱和抗压强度值＞30MPa，桩底入岩深度不小于2m控制。对桩底岩面倾斜的桩基，嵌岩深度是指桩基完整嵌入基岩的深度。施工时如发现地质情况与设计参考钻孔出入较大时，请及时与设计单位联系。

3/56

（4）钻孔灌注桩施工时，为防止护壁泥浆侵入桩体而削弱断面，并影响桩基施工质量，桩基施工中严格控制钻头直径不小于钻孔直径，禁止采用缩小钻头通过钻进过程中自然扩孔达到设计桩径的方法。

（5）墩台桩基施工时注意设置桩基声测管，其数量已在全桥工程数量表中计入。

（6）注意加强施工期间防排水设施。

（7）施工前应对墩台桩基坐标、主梁预制长度、各部位标高、尺寸等进行复核，复核无误后方可施工。

## 9.材料运输

本项目材料主要为桥梁填筑及桥梁建造所用材料，大新县石料储量丰富，质地坚硬，经取样试验能满足本项目关键结构的用料要求，所需石料从大新县下雷附近石场购买。采用社会运输方式，汽车运往工地。

（1）本项目桥梁用砂可在下雷镇取材，可满足本项目桥梁主体结构用砂量的需用。项目用砂均采用社会运输方式，汽车运往工地。

（2）经取样试验后，水泥质量满足本项目主体结构的用水泥要求方可采用，采用社会运输方式，汽车运往工地。

（3）钢材等材料在大新县市购买。木材、铁钉、铁丝等其他零星材料可在大新县或下雷镇购买，采用汽车运往工地。

## 10.其他

（1）工程开工前，施工单位必须详细核对设计文件，根据施工地段的地形、地质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施和各项规章制度。

（2）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、车辆驾驶等高危特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。

（3）对于预应力张拉，主梁吊装的桥梁等的施工，必须在深入调查研究现场情况的基础上，制定切实有效的安全技术措施和操作细则，并向施工人员进行安全交底。

（4）注意相关钢筋的预埋，以免遗漏。

（5）施工期间，人工开挖可能导致局部植被破坏、水土流失，场地内地下水贫乏，基坑开挖会产生涌、突水，在雨季施工时，应加强地表水的疏排。

（6）禁止在工程区堆积施工弃土，对于施工弃土应及时转运出施工场地，防止其失稳，威胁构筑物及施工人员的安全。

（7）桥梁施工完毕后，必须将挖基土方全部清除出河道，以增加桥梁泄洪能力。

（8）未尽事宜见各有关设计图纸及施工时应严格执行《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 3650-2020）和国家的法律、法规及行业规范准则。