竞争性磋商采购文件

项目名称：关于采购大新县人民法院诉讼服务中心信息化建设项目

项目编号：CZZC2024-C1-990266-GXYL

采购单位：大新县人民法院

采购代理机构：广西亿隆项目管理有限公司

2024年8月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购需求...............................................................................................................................30

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	37

第五章 响应文件格式	46

第六章 合同文本	69

# 竞争性磋商公告

# 广西亿隆项目管理有限公司

关于采购大新县人民法院诉讼服务中心信息化建设项目

（项目编号：CZZC2024-C1-990266-GXYL）竞争性磋商公告

项目概况：

关于采购大新县人民法院诉讼服务中心信息化建设项目应登录广西政府采购云平台线上 获取采购文件，并于2024年9月2日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：CZZC2024-C1-990266-GXYL

2.项目名称：关于采购大新县人民法院诉讼服务中心信息化建设项目

3.采购方式：竞争性磋商。

4.预算金额：人民币贰佰贰拾肆万捌仟零陆拾贰元陆角叁分（¥2248062.63）

5.最高限价：人民币贰佰贰拾肆万捌仟零陆拾贰元陆角叁分（¥2248062.63）

6.采购需求：崇左市大新县人民法院现代化诉讼服务中心信息化建设项目建设内容：智慧诉服建设配置、视频监控及门禁系统、综合布线及网络工程、融合科技法庭及互联网法庭建设、系统集成费等，如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

7.合同履行期限：从签订合同之日起30工作日内安装完成并通过验收。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2024年8月22日至2024年8月29日。

2. 地点：广西政府采购云平台线上获取。

3. 方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月2日15时00分（北京时间）前。

地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

五、开启

时间：2024年9月2日15时00分（北京时间）后。

地点：本项目采用远程异地评审，主会场在广西亿隆项目管理有限公司【崇左市友谊大道东源名城D区9栋三单元202号】通过广西政府采购云平台在线解密开启，副会场在南宁市西乡塘区科园大道27号湖南大厦6楼15号。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

3.落实政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.本次公告同时在中国政府采购网（http://pub.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）上发布。

5.在线投标响应（电子投标）说明：本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本采购文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.为加大政府采购支持中小企业力度，帮助政府采购成交供应商解决融资难、融资贵的问题，进一步做好线上“政采贷”融资业务工作，如供应商有需要的，详见采购文件中附件3《崇左市线上“政采贷”政策告知函》、附件4《崇左市线上“政采贷”业务流程图》、附件5《崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表》。

7.本项目需要缴纳磋商保证金，缴纳磋商保证金金额：人民币壹万元整（¥10000.00）。

保证金的交纳方式：应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

磋商保证金银行转账缴纳账户信息：

账户名称：广西亿隆项目管理有限公司

账号：45050159805300000811

开户行：中国建设银行股份有限公司崇左分行

转账时请注明项目编号或项目名称，截标时我公司查询到账情况，竞标人自行将磋商保证金相关证明材料放到响应文件中，如无未按要求缴纳磋商保证金的，视为无效竞标。

8.本项目按照崇左市财政局关于推行政府采购领域信用承诺制度的通知的要求，供应商在参与崇左市政府采购活动时，供应商只需以书面形式提供《崇左市政府采购供应商信用承诺函》，即可替代《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（一）项至第（四）项所规定的基本资格条件相关材料，具体不再提供的资质材料有：法人或者他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料、有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

9.本项目采用远程异地评审，主会场在广西亿隆项目管理有限公司【崇左市友谊大道东源名城D区9栋三单元202号】通过广西政府采购云平台在线解密开启，副会场在南宁市西乡塘区科园大道27号湖南大厦6楼15号。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：大新县人民法院

地址：大新县桃城镇安平大道315号

项目联系人：许元聪

联系方式：0771-3622107

2. 采购代理机构信息

名 称：广西亿隆项目管理有限公司

地址：崇左市友谊大道东源名城D区9栋三单元202号

项目联系人：何丽

项目联系方式：0771-7911372

3. 项目联系方式

项目联系人：何丽

项目联系方式：0771-7911372

- 监督部门：崇左市财政局采购监督管理科  电话：0771-5962613

采购人：大新县人民法院

采购代理机构：广西亿隆项目管理有限公司

2024年8月22日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告 |
| 6.3 | þ不允许分包 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 资格证明文件 1.崇左市政府采购供应商信用承诺函；（格式后附，必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.中小企业声明函或《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定的其他证明文件（格式后附）（如有，请提供） 5.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或盖章并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 - 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） - 供应商认为需要提供的报价有关资料（如有，请提供） |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.磋商保证金相关证明;（必须提供，否则竞标无效） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8. 货物配置清单；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.项目实施方案（格式自拟）【包含但不限于项目的理解和认识、人员投入、工作进度、培训售后等内容（项目实施人员一览表（格式后附）】； 10.对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料； 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 |
| 12.2 | þ不提供响应文件电子版。 |
| 15.2 | 竞标报价是履行合同的最终价格，竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 45 日。 |
| 17.1 | þ本项目需要缴纳磋商保证金，缴纳磋商保证金金额：人民币壹万元整（¥10000.00）。 保证金的交纳方式：应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 磋商保证金银行转账缴纳账户信息： 账户名称：广西亿隆项目管理有限公司 账号：45050159805300000811 开户行：中国建设银行股份有限公司崇左分行 转账时请注明项目编号或项目名称，截标时我公司查询到账情况，竞标人自行将磋商保证金相关证明材料放到响应文件中，如无未按要求缴纳磋商保证金的，视为无效竞标。 |
| 18.2 | 响应文件份数：1.电子响应文件，电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本竞争性磋商文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件，按广西政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。顺位在先的响应文件已按时解密的，下一顺位响应文件自动失效。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。 ▲未传输递交电子响应文件的，竞标无效。 ▲未按规定提供相应的备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，竞标无效。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间：从公告发布之日起至投标截止时间止。 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 电子响应文件解密时间：截标时间后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。 备注： 1、本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本采购文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 2、“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程如有问题请通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台下载查阅。 4、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 5、供应商可以视情况提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份响应文件，电子备份响应文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达开标地址，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 邮寄地址：（详见公告）。拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由供应商自行承担。 6、通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了电子备份响应文件的，以电子备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。供应商仅递交电子备份响应文件的，投标无效。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数：本项目的磋商小组依法由采购人代表及采购招投标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员总数为3人 |
| 26.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 |
|  | 磋商的顺序： □按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后磋商），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 ☑随机排序。 按照首次响应文件的解密顺序，如出现某供应商不能按时参加磋商的情形，则该供应商的磋商次序往后延，具体由磋商小组确定。 |
| 28.1 | ☑不需要缴纳履约保证金。 □需要缴纳履约保证金，履约保证金金额：按成交金额的5 %（注：履约保证金不超过成交金额的5%）。 履约保证金缴纳时间和方式：在签订合同前，成交人以银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单的方式。 履约保证金退付方式、时间及条件： 验收合格后28内无息退还 。 如：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，免于收取履约保证金。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。 3. 采用银行出具的保函或保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：详见竞争性磋商公告 业务时间：上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准：参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理管理办法》、原发改办价格[2003]857号、原发改价格[2011]534号规定按差额定率累进法计取标准计取。 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为或政采云个人CA签字章，其他私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 4.CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 本项目非专门面向中小企业，行业划分：工业。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3 本项目是否允许分包及分包要求详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、价格文件、商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2价格技术文件：详见须知前附表

12.1.3商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1本项目实行电子投标响应：

- 电子响应文件按政采云平台要求及本竞争性磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流

- 程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（2）电子备份响应文件系上传政采云平台的响应文件电子版，按照本竞争性磋商文件要求制作。

（3）响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存

储的数据电文形式的电子备份响应文件。全部供应商的电子响应文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件自动失效。如果某位供应商的电子响应文件无法按时解密的，其电子响应文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。供应商仅递交电子备份响应文件的，磋商无效。

18.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所

有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

18.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

18.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

18.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

19.2 CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在磋商响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式即可。

19.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19.4供应商应将电子备份响应文件装入到一个响应文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份响应文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份响应文件袋的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（电子备份响应文件）、竞标项目名称、项目编号、并加盖供应商公章，并注明“截标时才能启封”。

19.5逾期送达或者未按照竞争性磋商文件要求密封的电子备份响应文件将被拒绝，由此造成电子备份响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件，本项目采用电子标进行竞标，有关事项详见“供应商须知前附表”。

20.2采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3在首次响应文件提交截止时间后送达的或者不符合本须知正文第19.3条的响应文件为无效文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

20.4电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应文件递交截止时间前提交电子备份响应文件，若供应商未提交电子备份响应文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，应当由供应商法定代表人或者委托代理人签字领回响应文件（响应文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝0.55万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | £自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

## 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性磋商文件，不得仅将竞争性磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以竞争性磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.非“▲”的条款允许负偏离的技术参数为/项，商务条款为/项。

| 大新县人民法院现代化诉讼服务中心信息化建设项目采购预算金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 预算金额 | 备注 |
| 1 | 智慧诉服建设配置 | 1282622.00 |  |
| 2 | 视频监控及门禁系统 | 291148.00 |  |
| 3 | 综合布线及网络工程 | 153213.80 |  |
| 4 | 融合科技法庭及互联网法庭建设 | 383330.00 |  |
| 5 | 三楼电视机 | 10500.00 |  |
| 6 | 系统集成费 | 127248.83 |  |
| 合计 |  | 2248062.63 |  |

- 一、采购项目需求一览表

| 慧诉服建设配置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 行业划分 | 备注 |
| 一、安检大厅智慧出入 |  |  |  |  |  |  |
| 1、智能安检台 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 法警安检操作台 | 1、桌柜：整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好。规格（L*H*D）：2000*1000*800（mm）； （1）材质：E1级密度板 （2）油漆：环保水性漆 （3）漆面：亮光油漆面(烤漆) （4）亚克力：精料 2、访客系统操作终端 （1）国产兆芯CPU：内存：8GB； （2）硬盘：256GB SSD （3）显示器：23.8英寸； （4）显卡：2G独显； （5）操作系统：含正版授权 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 1.2 | 双屏访客管理一体机 | 操作系统：Android 7.1.2 ； 屏幕参数： 10.1寸LCD触摸屏，10.1寸高清显示屏，屏幕分辨率1280*800； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：人证1:1认证方式，同时支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号）的1:N认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000人脸库、100000张卡，10万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1（预留）、RS232*1（预留）、USB*2、I/O*2（预留报警*1/门锁*1）； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络 SDK/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：室内使用； 工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）； 功能介绍： 人证比对：  设备支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人；  设备支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人, 并支持抓拍照片抠图存储； 无证比对：  可配置无证比对功能，在主页面中手动输入身份证号码+姓名后，通过公安库获取证件照片与现场抓拍图片进行比对； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 界面主题可配：可设置2种界面主题，支持广告播放（文字、图片、视频）或欢迎词展示 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 2、诉讼参与人通道 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 律师核验终端（带测温） | 支持最高人民法院“律师一码通”通行。 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：室内，无风环境； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； 功能介绍： 可视对讲：支持和室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 2 | 套 | 工业 |  |
| 2.2 | 当事人识别通道（带测温） | 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：室内，无风环境； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； 功能介绍： 可视对讲：支持和室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 2 | 套 | 工业 |  |
| 2.3 | 诉讼参与人通道双机芯闸机 | 综合性能 1. 设备采用直流有刷电机加编码盘，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； 通行控制 1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 7. 设备集成了无线接收器，可选配遥控器使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m）； 安全设计 1. 上置式电机设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性； 2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 4. 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 5. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 6. 设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死，冲击力超过50N•m时可启动机芯保护机制，机芯锁死状态下，门翼随抱箍转动，延长机芯使用寿命； 体验设计 1. 极具辨识度的外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象； 2. 箱体局部使用免喷涂塑料结构件，采用一体化注塑成型工艺，打造与环境融合的花岗岩纹理，无需表面喷塑或喷漆，更安全、更环保、更美观； 3. 门翼采用抱箍设计，门翼更换更加便捷，方便后续设备维护； 4. 设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。 技术参数 1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 11、工作温度：-20℃~70℃ 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 2.4 | 诉讼参与人通道单机芯闸机 | 综合性能 1. 设备采用直流有刷电机加编码盘，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； 通行控制 1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 7. 设备集成了无线接收器，可选配遥控器使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m）； 安全设计 1. 上置式电机设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性； 2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 4. 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 5. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 6. 设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死，冲击力超过50N•m时可启动机芯保护机制，机芯锁死状态下，门翼随抱箍转动，延长机芯使用寿命； 体验设计 1. 极具辨识度的外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象； 2. 箱体局部使用免喷涂塑料结构件，采用一体化注塑成型工艺，打造与环境融合的花岗岩纹理，无需表面喷塑或喷漆，更安全、更环保、更美观； 3. 门翼采用抱箍设计，门翼更换更加便捷，方便后续设备维护； 4. 设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。 技术参数 1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 11、工作温度：-20℃~70℃ 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 2.5 | 人员出入可视化展示终端 | 支持可视化方式呈现法院当前访客整体情况，便于精准管理访客，实现人员出入精准记录，访客概览等。 壁挂，触控屏 显示参数：54.6 inch，1920×1080@60Hz，≥500cd/m2 接口：LAN*1，USB*4，HDMI OUT*1,VGA OUT*1; 内置系统：I5 4200M 内存4G/128G SSD，正版操作系统 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 4、内部人员通道 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 内部人员测温识别终端 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：建议室内，无风环境； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A 功能介绍： 可视对讲：支持和室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 2 | 套 | 工业 |  |
| 4.2 | 内部人员通道闸机 | 综合性能 1. 设备采用直流有刷电机加编码盘，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； 通行控制 1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 7. 设备集成了无线接收器，可选配遥控器使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m）； 安全设计 1. 上置式电机设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性； 2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 4. 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警； 5. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 6. 设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死，冲击力超过50N•m时可启动机芯保护机制，机芯锁死状态下，门翼随抱箍转动，延长机芯使用寿命； 体验设计 1. 极具辨识度的外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象； 2. 箱体局部使用免喷涂塑料结构件，采用一体化注塑成型工艺，打造与环境融合的花岗岩纹理，无需表面喷塑或喷漆，更安全、更环保、更美观； 3. 门翼采用抱箍设计，门翼更换更加便捷，方便后续设备维护； 4. 设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 安装维护 1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题； 2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警； 3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。 技术参数 1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 11、工作温度：-20℃~70℃ 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 3 | 读卡组件 | 支持Mifare卡; 支持485、Wiegand协议; 闸机内安装; 读卡频率 13.56MHz; 规格尺寸 90.5x68x1.2（mm） | 2 | 个 | 工业 |  |
| 二、诉服大厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1、导诉接待区 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 智能导诉台 | 智能导诉台作为诉讼服务的第一站，为当事人提供一站式的业务问询、诉讼引导、等多项诉讼服务功能。包含2台 22寸电容触摸一体机，2台32寸电容触摸一体机，身份证阅读器、微型人脸识别摄像机、二维码扫码。 功能： 我要打官司：展示刑事、民事、行政、执行案件诉讼流程图和对应的法律法规，教我打官司视频介绍； 帮我算算帐：根据诉讼金额、执行案件金额等计算诉讼缴纳费用； 我要查案件：根据身份证读取查询案件信息、案件进度等； 我不服判决：展示最高人民法院我不服判决案例； 带我去法庭：展示到每个法庭的路线图，2D路线； 联系方式：展示法院联系方式，包括联系电话、邮箱等信息； 给院长写信：直接提交消息到院长邮箱里； 我要投诉：直接提交投诉信息到法院 电容触摸屏参数： 参数配置: 分辨率:1920*1080 视角:89/89/89/89 色彩:16.7M 对比度:1200:1 亮度:400d/m2 显示比例:16：9 响应时间:8 ms 声音输出功率:2*5W 触摸技术:投射式电容技术 响应时间:< 5ms 触摸点数:10 点触摸 触摸有效识别:> 1.5mm 扫描频率:200Hz 扫描精度:4096× 4096 通信方式:全速 USB 2.0,3.0 理论点击次数:5000 万次以上 工作电流/电压:180Ma/DC+5V±5% 抗光干扰:阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 表面硬度:物理钢化,莫氏7级防爆玻璃 处理器:四核 Cortex-A17 主频 1.8G 内存大小:2G 内置存储容量：8G 外部接口:2个USB2.0 网络:集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 输入电源:110-240V AC 50/60Hz 输出电源:12V 5A 支持的网络协议:TCP/IP、HTTP 工作躁音大小:静音 其他模块：双目摄像头（200w像素）、身份证阅读器、二维码扫码器 支持通电自启，定时开关机 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 2、司法公开区 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 庭审直播平台 | 可触摸交互式庭审直播系统。对接基层院科技法庭及排期系统； 为诉讼参与人、法院来访人员提供一个，了解开庭情况，查看庭审直播的交互式平台，来访人员可以选择开庭直播中的法庭，观看庭审实况，也可以了解法院相关开庭排期及法庭状况。 系统功能： 1. 庭审直播 总览当前直播中的法庭，可点击相应法庭放看查看庭审情况。 支持对接主流科技法庭厂家 支持后台配置允许范围内的庭审直播 支持后台统一配置直播流地址 支持通过rtmp协议直接调用科技法庭庭审系统直播音视频 2. 开庭排期 对接科技法庭数据，获取开庭排期情况，清晰展示法院近期开庭情况。 3. 预约直播 可在开庭排期表中一键预约具体案件，待开始开庭后系统自动直播。 4. 宣传展播 可设置默认时段播放法庭宣传内容（支持视频、多图） 5. 地图导航（平面图） 展示法庭地图情况，来访人员可根据指引到达对应法庭。 6. 法院介绍 通过多种呈现方式介绍法院相关情况 7. 大数据展示 可视化呈现法院直播情况统计 8. 滚动通知字幕 可设置滚动通知内容（如领导来访欢迎信息） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 2.2 | 庭审直播终端 | 1.触控方式：红外触摸屏，支持遥控器控制、pad桌面捷控制、手机浏览器控制 2.尺寸：≥75寸LED屏 3.屏幕物理分辨率：≥3840*2160 4.系统：安卓5.0以上系统 5.显示类型：DLED背光 6.具备双WIFI频段 7.亮度：≥500cd/m² 8.对比度：≥1000:1 9.可视角度：178度（H）/178度（V） 10. 配套支架。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 3、自助服务区 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 自助填表系统 | 提供法院文书在线模板库，当事人可直接浏览、编辑相应文书，可直接打印文书或微信扫码等方式扫码带走。 【系统亮点】 1、完善的文书模板库：汇集最高院的标准文书模板和全国100多家法院的相关文书模板库，可以选择最适合的文书模板提供给当事人； 2、文书推荐：通过当事人的使用频率，对文书模板进行排序，将当事人最需要的文书排序至最前，提高检索效率； 3、左看右写：文书填写分屏显示，左边预览文书内容，右边提取需填写的内容进行输入 4、扫码带走：支持微信扫码方式带走文书 【系统功能】 1、将传统手动填写改成电子填写支持当事人通过键盘进行诉讼文书填写，规范了文字字体，提高了文字的可识别率； 2、可准确、快速查询各类诉讼文书模板，并直接打印； 3、可在线填写诉讼文书，确认无误后直接打印； 4、包含诉讼文书模板、诉讼须知、诉讼指南、常用法律法规四大模块的查询并打印； 5、支持后台将诉讼文书模板内容按照法院提供文书进行添加、删除； 6、另可配置刷卡器、二代身份证识别器，当事人打印文书的时候通过刷身份证后进行打印，以免造成不必要的浪费； 7、支持将编辑好的诉状生成专属二维码，供当事人保存在手机中进行再次应用和编辑； 8、支持信息发布软件对其发送图片、视频等信息； | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 3.2 | 填表台触摸机 | 带身份证读卡器、带二维码识别模块 参数配置: 尺寸:21.5英寸 显示尺寸:476.64*268.11（mm） 分辨率:1920*1080 视角:89/89/89/89 色彩:16.7M 对比度:1000:1 亮度:250cd/m2 显示比例:16：9 响应时间:13/5 (Typ.)(Tr/Td) ms 声音输出功率:2*5W 触摸技术:投射式电容技术 响应时间:< 5ms 触摸点数:10 点触摸 触摸有效识别:> 1.5mm 扫描频率:200Hz 扫描精度:4096× 4096 通信方式:全速 USB 2.0,3.0 理论点击次数:5000 万次以上 工作电流/电压:180Ma/DC+5V±5% 抗光干扰:阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 表面硬度:物理钢化,莫氏7级防爆玻璃 主控配置： CPU: 四核 2.0G 显卡:高清集成显卡 硬盘:32G SSD 内存:2G DDRIII 外部接口:4个USB2.0 网络:集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 输入电源:110-240V AC 50/60Hz 支持的网络协议:TCP/IP、HTTP 工作躁音大小:静音 支持通电自启，定时开关机 | 3 | 台 | 工业 |  |
| 3.3 | 打印机 | 打印机类型：黑白激光打印机；最大打印幅面：A4黑白；最高分辨率：600×600dpi；打印速度：30ppm；内存：32MB支持有线网络打印 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 3.4 | 操作台 | 自助填表触摸机全钢定制操作台（三工位），依据填表台触摸机定制 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 3.5 | 诉讼服务自助终端（含自助式诉讼服务智能系统） | 对接高院审判系统。支持各类诉讼服务功能：诉讼引导、窗口指南、工作流程、法庭分布、法院要闻、法律法规、文书样式、开庭公告、诉讼工具、案件查询、立案预约、阅卷预约、联系法官、文书签收、材料提交。 1)诉讼引导：为诉讼参与人提供查看诉讼引导、窗口指南、工作流程等信息服务，栏目标题及内容可由管理员根据法院具体需求进行维护。 2）窗口指南：为诉讼参与人提供诉讼服务大厅中每个窗口的名称和具体业务，便于当事人根据诉讼类型更有针对性的选择窗口。 3）工作流程：告知诉讼参与人诉讼服务相关流程，以便诉讼参与人机窗口工作人员更快，更有效的解决问题。 4）法庭分布：为诉讼参与人提供在诉讼服务大厅查看本法院及省内其他法院法庭位置分布服务。 5）法院要闻：为诉讼参与人提供查询法院新闻等院内司法公开类信息服务，栏目标题及内容可由管理员根据法院具体需求维护。 6）法律法规：为诉讼参与人提供法律法规服务，诉讼参与人可查询常用法律法规以便更有效应对各种诉讼情况，法律法规由法院在后台自行维护。 7）文书样式：为诉讼参与人提供查看常用的诉讼文本服务，这些诉讼文本样本可打印出来，为诉讼参与人提出诉讼服务提供便利，常用的诉讼文本样式由法院在后台自行维护 8）开庭公告：为诉讼参与人提供案件开庭公告和查询服务 9）诉讼工具：为诉讼参与人提供便捷的诉讼计算服务，包括诉费计算器、人身损害赔偿计算器、劳动争议计算器 10）案件查询：诉讼参与人提供与其关联的案件列表信息，并支持查看案件基本信息，可以查看案件基本信息、案件进度情况、案件进展阶段等。 11）立案预约：用户可以通过诉讼服务自主终端对民事和执行案件提出立案申请。申请后，可以在自助式诉讼服务自助平台查看该申请在经受诉法院的审核进展情况。 12)阅卷预约：通过诉讼服务自主终端可以申请预约阅卷，对于已经开通网上阅卷服务的法院都可以申请，确定具体案件、身份和借阅用途后可以在自助终端查看该申请的系统自动审核和经受诉法院的审核进展情况。 13）联系法官：通过诉讼服务自主终端可以将有关诉讼咨询的留言通过视频或语音方式发送，并留下本人的手机号和留言内容标签。留言发送后相关人员会及时查看留言，并对其进行回复 14）文书签收：为诉讼参与人提供签收，预览、打印各类文书并将文书发送至指定邮箱的服务。通过诉讼服务自助终端可以签收、预览并打印诉讼费用交纳通知书、受理通知书、举证通知书、应诉通知书、送达回证等各类文书，也可点击转邮箱按键，输入邮箱地址把文书通过邮件形式发送到指定邮箱。 硬件配置： 整机设计符合人体工程学设计，操作台，屏幕，输入接口，输出接口的高度，角度，布局人性化设计，操作交互友好；机壳材质：金属，局部模具工艺；表面处理：喷漆、喷塑，满足环保要求；内部机构：打印机、微打、高速扫描仪，采用前维护方式，方便添加耗材，卡纸维护，支导轨托盘抽拉。 显示/触摸屏：屏幕尺寸 21.5英寸，分辨率 1920*1080，高清LED背光。 内含：主机，打印机，打印速度：30页/分钟，支持双面打印、热敏凭条打印机、二代身份证读卡器、摄像头，支持人脸识别和活体检测、集成高速扫描仪，扫描速度：40ppm/80ipm （300dpi A4 纵向），支持标准A4纸和身份证扫描、内置功放，声音大小可调节、 内置麦克风，支持数字降噪、集成内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 3.6 | 文书自助打印终端（含文书自助打印平台） | 对接高院审判系统，实现以下功能： 1、为诉讼参与人提供多种文书的自助打印，如：传票、举证通知书、诉讼费缴纳通知书等程序性文书、调整书、判决书、裁定书等裁判文书、生效证明文书；2、支持两种文书获取模式：a、系统自动匹配：支持自动匹配审判系统中当事人案件下已制作并盖章的传票、生效证明、裁判文书，当事人登录终端后，可直接查看并打印。硬件配置： 整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好。 机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 显示/触摸屏：屏幕尺寸 32英寸；分辨率 1920*1080，广视角，LED背光。 主机：四核；内存：DDR4 8G；硬盘：128G SSD 包含摄像头、拾音器、二维码扫描、二代证读卡器、A4激光打印机等配套硬件 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 4、业务办理区 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 人脸识别取号机 | 参数配置: 尺寸:32英寸 显示尺寸:698*393（mm） 分辨率:1920*1080 视角:89/89/89/89 色彩:16.7M 对比度:1200:1 亮度:400d/m2 显示比例:16：9 响应时间:8 ms 声音输出功率:2*5W 触摸技术:投射式电容技术 响应时间:< 5ms 触摸点数:10 点触摸 触摸有效识别:> 1.5mm 扫描频率:200Hz 扫描精度:4096× 4096 通信方式:全速 USB 2.0,3.0 理论点击次数:5000 万次以上 工作电流/电压:180Ma/DC+5V±5% 抗光干扰:阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 表面硬度:物理钢化,莫氏7级防爆玻璃 处理器: 四核 主频 1.8G 内存大小:2G 内置存储容量：8G 外部接口:2个USB2.0 网络:集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 输入电源:110-240V AC 50/60Hz 输出电源:12V 5A 支持的网络协议:TCP/IP、HTTP 工作躁音大小:静音 其他模块：含80mm热敏小票打印机、双目摄像头（200w像素）、身份证阅读器、扫码器 支持通电自启，定时开关机 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 4.2 | 人脸识别排队取号管理系统 | 1、取号功能：支持触摸取号，支持通过人脸识别无纸化取号； 2、支持设置队列功能；支持可单队列和多队列呼叫功能；支持优先级队列呼叫功能；支持多种显示方式；支持多种类的显示屏、LCD等离子、LED显示屏、电视机和数码显示屏； 3.系统以插件理念设计，大幅度增加整个管理系统的灵活性，支持从第三方数据源获取数据。 4.取号界面支持无限级，允许管理人员以所见即所得的方式设计界面，能轻松添加视频、图片、滚动字幕、音频等等信息； 5.支持软硬件呼叫器终端混合使用，精心设计过的软件客户端安装便捷、使用简单； 6.支持显示叫号信息，并支持信息发布管理中心软件系统进行发布信息。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 4.3 | 排队叫号综合显示终端 | 参数配置: 尺寸:55英寸 显示尺寸:1210*680（mm） 分辨率:1920*1080 视角:89/89/89/89 色彩:16.7M 对比度:1200:1 亮度:400cd/m2 显示比例:16：9 响应时间:8ms 声音输出功率:2*5W 处理器:四核 Cortex-A17 主频 1.8G 内存大小:2G 内置存储容量：8G 外部接口:2个USB2.0 网络:集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 输入电源:110-240V AC 50/60Hz 支持的网络协议:TCP/IP、HTTP 工作躁音大小:静音 支持通电自启，定时开关机 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 4.4 | 窗口显示终端（38寸条屏） | 参数配置: 尺寸:38英寸 显示尺寸:919.3*258.6（mm） 分辨率:1920*540 视角:89/89/89/89 色彩:16.7M 对比度:1200:1 亮度:500cd/m2 显示比例:16：9 响应时间:8ms 处理器:四核 Cortex-A17 主频 1.8G 内存大小:2G 内置存储容量：8G 外部接口:2个USB2.0 网络:集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 输入电源:110-240V AC 50/60Hz 支持的网络协议:TCP/IP、HTTP 工作躁音大小:静音 支持通电自启，定时开关机 内嵌人脸智能显示播放软件 支持取号机推送人像与身份信息接口，智能显示解码人像图像与身份信息 自动提取法院业务系统的当事人姓名、身份证、住址等信息 | 6 | 台 | 工业 |  |
| 4.5 | 吸顶音箱 | 1.采用6寸低音加1寸高音的同轴设计方案。 2.采用高档PP盘振膜，大口径磁路系统。 3.高音采用丝膜软球顶喇叭单元。 4.额定功率: 60W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度：90dB±3dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 4 | 个 | 工业 |  |
| 4.6 | 功放 | 产品特点 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入。 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供3路RCA线路输入，3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节。 8.内置RS485通讯中控集成控制能。 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护。 11.面板：铝合金材质。 12.内置48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 技术参数 1.额定输出功率：2x240W@4R；2x120W@8R 2.输入灵敏度与阻抗：MIC1,2,3:±2.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ,带幻象平衡输入）；DVD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；VCD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；BMG:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；光纤，同轴:1000mV 3.输出：S.W(150Hz):1V/470Ω；PRE:1V±50mv/470Ω；REC:200mV±20mv/470Ω 4.话筒音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz 5.音乐音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz 6.谐波失真：功放额定输出功率1Kz(1/8A功率条件下）≤0.1% 7.USB播放：支持MP3、WAV、APE、FLAC 8.通讯：RS485通讯中控集成控制能 9.频率响应：DVD,VCD,BGM:20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；Mic:50HZ（±3dB）--16KHZ（±3dB） 10.信噪比：Mic:≥85dB；音乐:≥85dB 11.保护：过载、短路、过压、欠压保护 12.指示灯：电源,输出电平 13.供电电压：~220V 50Hz 14.功率损耗：600W | 1 | 台 | 工业 |  |
| 4.7 | 桌面智能交互终端（双屏版）（含立案窗口服务系统） | 对接高院审判系统。窗口智能交互终端，可即时核验当事人、律师身份；满足无纸化办案需求，并支持视频留证；为当事人提供窗口满意度评价服务，“好差评”结果可响应一站式诉讼服务质效评估要求上传至最高院诉讼服务指导中心信息平台。 硬件参数： 1. 核心系统 CPU 四核，频率高达1.8GHz 系统 Android 7.1 系统内存 2GB 存储 16GB； 2. 主显示屏 (法官端) 尺寸 15.6寸；分辨率 1920*1080；触摸屏电容屏 触控方式 10点电容触控；亮度 ≥300cd/m²；颜色质量 24位真彩色； 3. 副显示屏 (当事人端) 尺寸 15.6寸；分辨率 1920*1080；触摸屏 电容电磁双控屏 触控方式 10点电容触控；感应方式 电磁感应 电磁笔无故障点击次数 ≥100万次 电子签名压感 ≥2048 最高读取速率 ≥200点/秒；亮度 ≥300cd/m² 颜色质量 24位真彩色； 4. 电磁笔 无源电磁笔； 5. 摄像头 当事人端：≥200万摄像机，支持现场采集的人像和身份证做比对，做到人证合一；法官端：≥200万摄像机； 6. 扫码：支持一维条码或二维条码扫描阅读；识读精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil； 7. 高拍：文件摄像头（高拍仪） 像素：500万 拍摄幅面：A4； 8. 二代证阅读器 公安部标准 符合公安部GA450-2013要求；阅读距离：0-30mm；读卡响应速度：<1s ；工作频率：13.56MHz±7kHz ；卡读写速率：106 Kbps； 9. 指纹模块：符合公安部标准要求指纹模块；传感器类型：半导体电容式； 10. 语音模块 扬声器 支持 麦克风 支持； 11. 接口：电源口 9V/2.5A；USB口 2个；HDMI接口 1个；以太网 10-100M自适应以太网； RJ11口 1个。 | 6 | 台 | 工业 |  |
| 5、 调解区 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 智慧屏 | 1.触控方式：红外触摸屏，支持遥控器控制、pad桌面捷控制、手机浏览器控制 2.尺寸：≥65寸LED屏 3.屏幕物理分辨率：≥3840*2160 4.系统：安卓5.0以上系统 5.显示类型：DLED背光 6.具备双WIFI频段 7.亮度：≥500cd/m² 8.对比度：≥1000:1 9.可视角度：178度（H）/178度（V） 10. 配套支架。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 5.2 | 窗口显示终端（38寸条屏） | 参数配置: 尺寸:38英寸 显示尺寸:919.3*258.6（mm） 分辨率:1920*540 视角:89/89/89/89 色彩:16.7M 对比度:1200:1 亮度:500cd/m2 显示比例:16：9 响应时间:8ms 处理器:四核 Cortex-A17 主频 1.8G 内存大小:2G 内置存储容量：8G 外部接口:2个USB2.0 网络:集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 输入电源:110-240V AC 50/60Hz 支持的网络协议:TCP/IP、HTTP 工作躁音大小:静音 支持通电自启，定时开关机 内嵌人脸智能显示播放软件 支持取号机推送人像与身份信息接口，智能显示解码人像图像与身份信息 自动提取法院业务系统的当事人姓名、身份证、住址等信息 | 3 | 台 | 工业 |  |
| 6、远程接访室 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 智慧屏 | 1.触控方式：红外触摸屏，支持遥控器控制、pad桌面捷控制、手机浏览器控制 2.尺寸：≥65寸LED屏 3.屏幕物理分辨率：≥3840*2160 4.系统：安卓5.0以上系统 5.显示类型：DLED背光 6.具备双WIFI频段 7.亮度：≥500cd/m² 8.对比度：≥1000:1 9.可视角度：178度（H）/178度（V） 10. 配套支架。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 7、开庭公告显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 数据对接软件 | 对接高院统建庭审排期系统，对案件排期进行等待开庭、开庭、休庭、结束等状态的区分响应，并通过不同显示模式显示在不同播放机屏幕， 在参照其它系统数据表的基础上，建立本系统数据表，并开放结构，方便将来进一步开发， 对案件信息中各数据表进行分析，重新建立数据表，供显示系统调用 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 7.2 | 21.5寸壁挂一体机 | 参数配置: 尺寸:21.5英寸 显示尺寸:476.64*268.11（mm） 分辨率:1920*1080 视角:89/89/89/89 色彩:16.7M 对比度:1000:1 亮度:250cd/m2 显示比例:16：9 响应时间:13/5 (Typ.)(Tr/Td) ms 声音输出功率：2*5W 处理器:四核 Cortex-A17 主频 1.8G 内存大小:2G 内置存储容量：8G 外部接口:2个USB2.0 网络:集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 输入电源:110-240V AC 50/60Hz 输出电源:12V 5A 支持的网络协议:TCP/IP、HTTP 工作躁音大小:静音 支持通电自启，定时开关机 | 2 | 套 | 工业 |  |
| 8、信息发布 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 终端信息发布平台 | 1、支持现有IP网络，通过网络进行传输和通讯； 2、提供专业化的节目制作工具，能够在同一界面实现多种分辨率的同比例放大与缩小，为使用者提供全局化的布局方式 3、客户端支持网页登入配置，做到服务器离线手工配置开关机时间、IP、服务器下载等信息 4、支持多种视音频编码标准和图文格式。如： MPEG1/2/3/4、 WMV 、WMA、 Real 、JPEG、BMP、GIF、、PPT等； 5、最少支持一机双屏，方便系统后期扩展； 6、支持第三方软件运用和程序对接，兼容性强。 系统后台管理软件功能： 7、系统采用用户名身份和密码认证，用户可分配具体操作权限，素材和节目表需要审核通过方可进行发布，能够实现部门、权限的独立划分； 8、系统可以对网络机播放机或者网络一体机可进行集中统一管理，设置每台播放器的属性和配置参数，支持终端的分组管理； 在软件界面直接监控终端的设备状态，并可以对播放内容进行实时监控，实现对终端的重启、远程关机、音量调节等便捷操作； 9、系统支持一键批量终端截屏，以监视墙方式排列显示实时截屏结果，以便管理所有设备播放情况； 10、系统支持窗口化实时显示用户在线数量、断开数量、待审核数量； 11、如果客户端出错，可直接通过服务端进行下载客户端报错日志； 12、系统含有节目管理模块，可以对播放内容实现可视化编辑修改，支持在界面上实现节目内容的重新组合，并且以所见即所得的方式进行编辑和预览； 13、支持一个屏幕可划分多个区域显示，区域大小可以任意拖拉设定，画面内容任意组合，即一个屏幕可同时显示音视频、文字、图像、天气等任意组合信息； 14、自由设置字幕信息的字体、字号、颜色、滚动速度、透明度等信息，支持播放节目的编辑； 15、系统支持二次开发接口，支持无缝对接排队叫号系统、可任意对其发送信息； 16、配置播放器硬件3台，配套电视屏使用，可在电视上投屏内容。参数配置：处理器 四核 Cortex-A17 主频 1.8G 内存大小:2G 内置存储容量：8G 外部接口:2 个 USB2.0 网络:集成 10/100/1000M 自适应网卡，无线网卡 802.11a/b/g/n 输入电源:110-240V AC 50/60Hz 输出电源:12V 5A 支持的网络协议:TCP/IP、HTTP 工作躁音大小:静音 支持通电自启，定时开关机 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 8.2 | 信息发布屏 | 参数配置: 尺寸:55英寸 显示尺寸:1210*680（mm） 分辨率:1920*1080 视角:89/89/89/89 色彩:16.7M 对比度:1200:1 亮度:400cd/m2 显示比例:16：9 响应时间:8ms 声音输出功率:2*5W 处理器:四核 Cortex-A17 主频 1.8G 内存大小:2G 内置存储容量：8G 外部接口:2个USB2.0 网络:集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n 输入电源:110-240V AC 50/60Hz 支持的网络协议:TCP/IP、HTTP 工作躁音大小:静音 支持通电自启，定时开关机 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 8.3 | 人民法院新闻宣传+诉讼服务融合传播平台终端 | 功能模块： 1、 首页： 1)天气日期：包含当日的天气图标、日期和时间； 2)模块海报：固定模块分为八大主题，学习新时代、“法治初心勇担使命”、新媒体矩阵、人民法院报、网站集群、人民司法、司法公开、案件服务； 3滚动主题条：轮播主题相关新闻条，点击标题，跳转到相应的文章内容。支持后台配置主题背景和内容； 2、 新闻宣传模块: 1)学习新时代: 宣传习近平新时代中国特色主义思想，包括首页学习新时代主题海报、时政要闻、党建信息，支持通过后台配置新闻文章，更新内容和推荐的相关新闻条; 2)法治初心、勇担使命：支持自动播放文章信息报道人民法院重大工作进展，解读司法体制改革政策，讴歌优秀人民法官，展现法院文化建设成果等； 3）新媒体矩阵：最高法、人民法院报及各地法院新媒体，整体外面是一个固定的手机框（类似手机阅读界面）以图文信息方式呈现，然后四个链接作为小导航（支持自定义配置当地官微官博; 4)人民法院报: 动态展示人民法院报新闻内容，每日更新最新报纸，通过左滑或右滑翻阅更多版的报纸内容；点击“往期报纸按钮“查看以往更多期刊报纸”；点击报纸相应内容进入对应文章详情内容；每篇文章详情内容下方都有文章二维码，扫描二维码掌上阅读文章; 5)网站集群:拥有三个网站的便捷通道（最高人民法院网｜人民法院报｜全国法院决胜“基本解决执行难”信息网），点击网站集群相应模块进入对应网站支持自定义配置网站）; 6)人民司法: 展示期刊杂志，包括应用法学、案例说法、法治文化。支持后台上传，滑动杂志封翻阅更多内容，支持扫码阅读; 7)视频展示: 支持播放14个视频媒介（包括人民法院新闻传媒总社运营团队定期更新视频4个以及机构自定义上传10个视频），后台可上传微电影/电视剧/微视频等宣传视频（支持添加机构抖音账号，展示抖音视频内容，视具体该法院能否采集情况而定）; 3、诉讼服务: 1)司法公开: 执行数据（包含“自然人”及“法人或其他组织”两部分执行内容，支持滑动查看更多），庭审公开（支持后台配置地方庭审网址），法院公告（包括“最新公告”和“扫码办理公告”两部分内容，支持滑动查看更多，支持查询信息，扫描二维码掌上办理）， “更多内容”（包含“中国裁判文书网”和“中国审判流程信息公开网”）； 2)案件服务：诉讼指南：可根据多种案件类型查看各类案件指南信息，支持点击查看更多，可定位至各法院所在省份并展示指南信息数据，案件查询：支持当事人通过刷身份证或者手动输入查询条件，查询当事人所关联的案件数据，法院案例：展示最高院和省高院的指导性案例供当事人和法院干警参考。可自动定位至当地省高院，搜索查看最高院和省级高级法院案例信息； 3)风险评估：诉讼风险评估产品是一款模拟研究审判实践经验，基于裁判文书中事实、诉讼请求、证据、争议焦点等法律要素，绘画案件特征，形成法律知识图谱决策路径，以文本挖掘技术帮助当事人知悉诉讼风险，引导其选择非诉解纷途径的第三方、中立的评估系统。 4、管理平台：通过后台配置对天平阳光智屏部分内容更新，实现一台设备一种管理解决方案。 硬件参数：两块43寸液晶显示屏，瑞芯微 RK3288 最强四核 1.8GHz，内存4G、内置存储器64G，Android 6.0主板 支持以太网，支持WiFi/蓝牙 4.0、无线外设扩展、一拖二交换机。 4、含三年服务。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 8.4 | 第三方业务信息显示终端 | 1.触控方式：红外触摸屏，支持遥控器控制、pad桌面捷控制、手机浏览器控制 2.尺寸：≥75寸LED屏 3.屏幕物理分辨率：≥3840*2160 4.系统：安卓5.0以上系统 5.显示类型：DLED背光 6.具备双WIFI频段 7.亮度：≥500cd/m² 8.对比度：≥1000:1 9.可视角度：178度（H）/178度（V） 10. 配套支架。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 9、支撑硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 服务器 | ▲1、信创CPU规格：ARM架构；单CPU核数≥64，主频（基频）≥2.1 GHz，本次实配CPU数量2颗 兼容ARMV8.2指令集；CPU 通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的评测，安全可靠等级不得低于Ⅰ级 ▲2、主板支持的内存槽位数量≥16条，主板存储接口：至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种，PCIe 插槽应不少于 5个，最大支持10个PCIe标准插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽）；支持≥4个双宽GPU卡 ▲3、实配内存数量≥4条，单内存模块容量≥32GB，内存规格≥DDR5，内存速率≥4000 MT/s。 ▲4、硬盘实配容量：系统盘单盘容量≥480GB;数据盘单盘容量≥8T；硬盘接口类型：系统盘接口类型≥SATA 3.0；数据盘接口类型≥SATA 3.0；硬盘实配数量：系统盘硬盘数量≥2块；数据盘硬盘数量≥2块. ▲5、RAID卡支持的接口数量≥8，RAID卡RAID 级别支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，RAID卡缓存容量≥2GB ▲6、板载网络接口：板载支持≥2个1GE网口，实际支持≥2个OCP3.0 x16网卡，支持热插拔；板载1个千兆管理专用以太网口，配置1块16GB HBA卡。 ▲7、电源冗余模式整机电源模块支持1+1冗余，电源功率配置≥2个550W热插拔冗余电源模块 ▲8、服务周期≥3年 ▲9、数据库要求： 9.1、 功能要求：具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理，网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能。 9.2、 工具：提供语言支持工具、文件共享服务工具、集成开发平台等常用工具。 9.3、 可靠性要求：产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心安全可靠测评结果公告（2024年第1号） 9.4、 软件兼容：兼容国内主流数据库产品，包括openGauss、南大通用、达梦、人大金仓等 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 9.2 | 操作系统 | ▲拥有自主知识产权的信创操作系统，系统支持支持多CPU架构及CPU内置功能，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。操作系统通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的评测，安全可靠等级不得低于Ⅰ级。 ▲所提供操作系统满足采购文件要求的承诺函（格式自拟） | 1 | 套 | 工业 |  |

| 视频监控及门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 行业划分 | 备注 |  |
| 一、大楼安防 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变焦人脸智能半球 | 400万 1/3" CMOS 智能变焦半球型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动 支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 支持电动变焦 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角: （电动变焦）2.7~12 mm：水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（输出最大支持AC24/DC24 V，1 A） 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，最大功耗：12.95 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66，IK10 | 39 | 台 | 工业 |  |  |
| 2 | 拾音器 | 16麦阵列拾音器 麦克风: 16个全向数字硅麦 动态范围: 0 dB ~105 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 半径10 m区域内 灵敏度: -36 dB±1 dBFS 输出信号幅度: 2.5 Vpp MAX 信噪比: 90 dB 失真度: ≤3% 频率响应: 20 Hz~8 kHz 音频传输距离: ≥3000 m 接口类型: Line out，Line in，DC电源输入 输出阻抗: 600Ω，平衡输出 电源电压: DC9 V~30 V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，吊装 重量: ≈700 g 功耗: 1.8 W MAX 降噪调节: 数字降噪，5档降噪调节 音量调节: ≥100级音量调节（支持旋钮调节） 设备管理: 支持拾音器掉电和程序故障监测 指向特性: 全指向 抗混响: 支持 LED指示灯: 白灯常亮：正常工作 红灯常亮：设备异常 指示灯不亮：设备未通电 采样率: 16 kHz | 18 | 台 | 工业 |  |  |
| 3 | 拾音器电源适配器 | 拾音器电源适配器 | 18 | 个 | 工业 |  |  |
| 4 | POE供电交换机 | 轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W | 4 | 台 | 工业 |  |  |
| 6 | 光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 8 | 个 | 工业 |  |  |
| 二、门禁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、人脸门禁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 12 | 台 | 工业 |  |  |
| 2 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12V DC； 输出电流：8.3A； 输出功率：100W； 支持蓄电池； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 7 | 台 | 工业 |  |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 2 | 把 | 工业 |  |  |
| 4 |  | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.75kg L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 2 | 个 | 工业 |  |  |
| 5 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 5 | 把 | 工业 |  |  |
| 6 |  | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1.5kg L型支架尺寸：长480*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 5 | 个 | 工业 |  |  |
| 7 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 248x44.5x72（mm） 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。 | 7 | 个 | 工业 |  |  |
| 8 | mifare卡 | 卡片类型：mifare卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 100 | 张 | 工业 |  |  |
| 9 | 生物信息采集仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm | 1 | 台 | 工业 | 录入人脸、卡片 |  |
| 三、后端系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法院综合安防管理平台（利旧升级扩容） | 一、利旧原综合安防管理平台，授权平移升级，主要含视频基础模块+视频应用+视频联网+网络运维模块。新增100路视频通道接入管理授权。 1、支持对接高院安防系统，能实现视频及数据的上传。 2、系统基础模块 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、基础数据管理、区域管理、系统配置、设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源。 3、视频应用 1）视频监控应用提供视频管理服务，支持前端编码设备的集中管理，原授权平移接入，新增加100路授权； 2）实现视频预览、录像回放、视频上墙、图片监控、视频事件监控服务能力。 4、视频级联应用模块，用于视频数据的上下级级联 为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1）支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2）支持资源同步能力； 3）支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4）支持级联视频点位设备操作控制能力； 5）支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 5、设备网络管理应用模块，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 1）支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2）支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3）支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4）提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5）支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 二、新增门禁管理应用。 通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 1、提供门禁权限管理应用 2、提供门禁事件管理应用 3、提供门禁状态查看及远程控制应用 4、提供人员出入记录实时展示应用 三、新增考勤管理应用。 提供人员的考勤管理应用，主要包括考勤点管理、考勤规则管理、出勤调整管理、以及考勤信息的查询统计应用。默认包含5000人考勤授权数。 1、提供考勤点统一管理应用 2、提供排班管理应用 3、提供出勤调整管理应用 4、考勤信息查询及统计应用 四、新增访客管理应用。 提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能（部分功能需打通互联网）。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。默认含2路终端管理授权。 访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。 1、提供访客预约管理应用 2、提供访客登记管理应用 3、提供访客权限管理应用 4、提供访客签离管理应用 5、提供短信通知管理应用 6、提供访客记录查询应用 7、访客支持联动人脸门禁/人员通道，在当事人登记时，系统自动采集人员人脸照片，并同步到指定的人脸门禁/人员通道上，当事人可通过刷脸通过指定门禁/人员通道，当天可取消其刷脸权限，或者在刷脸离开某个门禁后，取消其权限。 五、新增外来人员管控模块 支持来访人员登记、出入统计、人员报警、来访记录、人员轨迹、报警记录、重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别等功能。定制对接全国律师服务平台，支持最高人民法院“律师一码通”验证通行。 1、当事人来访：系统核验来访人身份证与人脸是否符合，并且与系统黑名单进行核验，如访客为黑名单人员则会告警。 2、律师来访：律师展示律师二维码，扫码通过人员通道，内部门禁同样通过二维码开门。 3、支持与高院访客系统对接。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 原系统授权平移升级。新增100路监控接入授权。新增门禁、考勤、访客、外来人员管控（律师码）模块。 |  |
| 2 | 人员轨迹定位分析模块 | 系统支持统计当天来访人员、离开人员以及滞留人员，根据外来人员来访登记时获取的图片，进行以图搜人的轨迹查找，展现某个时间段内，某人在法院的行进轨迹，轨迹点是每个抓拍摄像头（摄像头越多轨迹越精确），根据人员通行时间的早、晚进行轨迹绘制，并叠加在导入的2D平面地图上，同时联动展示人员通过的一段录像。 支持人脸、视频结构化、周界模式、高空抛物四种算法 一、人脸模式性能： 名单库比对报警（32路图片流或16路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人档案10万份 抓拍库1000万张人脸图片 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持接入人脸客流相机、人脸抓拍机分析精准客流 支持全通道精准客流统计功能（可以跨通道进行客流去重，客流统计人员ID唯一） 支持特定人员库统计过滤 支持分组客流统计应用（可将不同通道分为最大4个客流统计组，组内去重精准统计） 支持客群分析，可独立统计计算各分组内的性别、年龄段等属性数据 支持丰富数据看板展示（搭配客流引擎可展示实时客流、历史客流、分组客流、客群分析数据） 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配12T硬盘，支持硬盘热插拔，配置一块8T硬盘，存储人脸信息。 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：选配16进8出 软件性能： 输入带宽：不开启RAID为320Mbps，开启RAID为200Mbps 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 平台对接协议：ISUP/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK | 1 | 台 | 工业 |  |  |
| 3 | 安装服务器 | ▲1、配置≥1颗 C86架构信创CPU处理器，处理器通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的评测，安全可靠等级不得低于Ⅰ级，核数≥16核，主频≥2.5GHz ▲2、配置≥128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 ▲3、配置≥2块480G SSD硬盘，配置2块4T 7.2K SATA硬盘； ▲4、配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; ▲5、最大可选支持6个PCIe扩展插槽； ▲6、板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； ▲7、其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； ▲8、信创操作系统：系统支持多CPU架构及CPU内置功能，产品通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的评测，安全可靠等级不得低于Ⅰ级。 ▲9、所提供服务器满足采购文件要求的承诺函（格式自拟） | 1 | 台 | 工业 |  |  |
| 4 | 集中存储 | 国产品牌。机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/36块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 1 | 台 | 工业 | 存储60路4M码流视频监控90天 |  |
| 5 | 汇聚交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗112W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 | 1 | 台 | 工业 |  |  |
| 四、集成、辅材等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 辅材等费用 | 1 | 套 | 工业 |  |  |

| 综合布线及网络工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 标的名称 |  |  | 技术参数要求 | 数量 |  | 单位 |  | 行业划分 |  |  |  | 备注 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 信息面板 |  |  | 一位86型平口信息面板 | 186 |  | 个 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 信息模块 |  |  | CAT6，打线式90度信息模块，非屏蔽 | 186 |  | 个 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 光纤信息面板 |  |  | 双工SC，86型光纤信息面板 （含适配器） | 5 |  | 盒 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 光纤尾纤 |  |  | 1米单模9/125μm尾纤，LC，0.9 | 10 |  | 条 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、水平区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 六类网线 |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线室内电缆(305米) | 52 |  | 305米/箱 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 单模光纤 |  |  | 室内双芯单模9/125μm皮线光缆 | 2000 |  | 米 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 24口配线架 |  |  | 1U24口模块式非屏蔽配线架、空架 | 10 |  | 个 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 配线架信息模块 |  |  | 配线架用、CAT6，打线式90度信息模块，非屏蔽 | 186 |  | 个 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 六类跳线 |  |  | 2米，六类非屏蔽RJ45跳线、蓝色 | 300 |  | 条 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 光纤配线架 |  |  | 1U12口LC模块式光纤配线架、含耦合器 | 6 |  | 个 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 单模光纤跳线 |  |  | LC-LC双芯单模9/125μm光纤跳线，2米 | 72 |  | 条 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 单模m尾纤 |  |  | 1米单模9/125μm尾纤，LC，0.9 | 72 |  | 条 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 110配线架 |  |  | 1U100对110配线架 | 2 |  | 个 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 金属理线器 |  |  | 1U，金属理线器 | 14 |  | 个 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 网络机柜 |  |  | 600x600X42U, 19英寸标准网络机架、含1个6位PDU | 2 |  | 个 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 48口千兆交换机 |  |  | 1.48个千兆电口，4 个SFP+万兆端口； 2.交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于160Mpps ； 3.IP地址表不小于12K，MAC表不小于16K； 4.VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K； 5.路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 6.支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 7.支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 8.DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 9.支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率。 | 4 |  | 台 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 光模块 |  |  | 万兆单模 | 8 |  | 个 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、网络安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 下一代防火墙 |  |  | 对接大新法院现有安全探针和高院法院专网安全感知平台，实现发现安全威胁进行联动处理。 性能参数：网络层吞吐量：3G，应用层吞吐量：600M，防病毒吞吐量：250M，IPS吞吐量：150M，全威胁吞吐量：130M，并发连接数：80万，HTTP新建连接数：1.8万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：不支持，IPSec最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：60M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：2G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。 功能描述：下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。 含： 防火墙软件基础级(*1套); 防火墙软件增强级模块(*1套); 产品质保(*3年); 软件升级(*3年); | 1 |  | 台 |  | 工业 |  |  |  | 新增 |  |  |  |  |  |  |
| 融合科技法庭及互联网法庭建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 |  |  |  | 技术参数要求 |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 行业划分 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 一、融合科技法庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭审主机 |  |  |  | 采用高度集成的数字庭审主机，具有音频处理器、视频无缝混矩、录播编解码、视频会议、录播及录播控制功能。接口数量及类型需满足现场实际环境要求，例如：支持4 台以上的1080P 高清摄像机接入，支持至少3 路证据或书记员电脑视频输入、支持至少4 路显示输出，支持至少8 路音频输入，同时需预留不同音视频输入输出接口；支持2/4/6/8等多种合成画面格式，画面合成显示分辨率≥4K，支持H.323/SIP/RTSP/RTMP 协议，支持向庭审直播平台推送视频流。 |  |  | 套 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 庭审管理软件 |  |  |  | 支持与崇左中院科技法庭平台进行对接。 1.庭审业务系统采用B/S，C/S混合架构设计，适用于政法单位应用流程及场景。 2.系统分为六大模块。分别是“庭审管理模块、庭审应用模块、庭审数据分析模块、庭审直播模块、远程庭审模块、庭审设备可视化运维模块”； 3.庭审管理模块中具有“资源信息、排期信息、历史信息”，可进行检索和查询庭审信息，未排期的庭审信息支持庭审报告生成； 4.对历史庭审信息可外部配置“光盘打印刻录一体机”将历史庭审信息一案一打包，自动刻录至光盘中永久保存。 5.庭审资源信息、庭审排期、历史庭审等信息支持接口开放。 6.庭审应用模块中具有“四个应用区域”分别是应用流程导航区域、庭审应用流程及笔录区域、语音转写及庭审提纲区域、庭审智能控制区域。 7.庭审应用导航支持庭审准备、席位安排、提纲设定、笔录模板、支持播放庭审纪律。 8.庭审应用模块支持外接语音转写接入、庭审笔录实时录入，笔录可自动保存至服务器； 9.庭审数据分析模块可统计庭审数据（数据应包括案件基础信息、庭审笔录、庭审形式、庭审报告、参与人员、同录音视频索引等）进行调阅、筛选和分析。 10.庭审音视频等非结构化数据在各级法院本地保存，数据分析管理平台只进行索引，不做汇聚集中保存，数据统计分析功能，支持通过案件类型、案件地域、案件结果、公开情况、参与情况等各类数据维度的统计分析，为领导决策提供依据。 11.庭审直播模块支持庭审现场内网直播，领导可在办公室内通过办公电脑即可对庭审现场远程观看。 12.远程庭审模块支持与上下级法院单位、看守所等相关监所单位实现远程庭审功能。(支持开放远程接入相关接口)。 13.可视化运维模块支持接入“电源控制系统、多媒体中央控制系统、庭审同录主机、高清视频处理终端、NAS数据存储备份、网络打印机”等多种设备接入，可观看设备当前状态。 14.庭审资源信息、庭审排期、历史庭审等信息支持接口开放。 15.支持本地/远程开庭到达约定时间，系统可联动设备电源自动开启； 16.庭审应用模块支持与“高清视频处理终端”“庭审同录主机”“电源控制系统”“网络打印机”“多媒体中央控制系统”“NAS数据存储备份”的接入并实现控制，便于庭审过程中书记员简易式一键控制庭审所需的应用功能。 17.庭审数据统计分析模块可统计庭审数据（数据应包括案件基础信息、庭审笔录、庭审形式、庭审报告、参与人员、同录音视频索引等）进行调阅、筛选和分析。其中，音视频等非结构化数据在各级仲裁院本地保存，数据分析管理平台只进行索引，不做汇聚集中保存，数据统计分析功能，支持通过案件类型、案件地域、案件结果、公开情况、参与情况等各类数据维度的统计分析，为领导决策提供依据。(相关数据接口支持开放，上级单位可调用接口获取相关数据) |  |  | 套 |  | 1 |  | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高清摄像机 |  |  |  | 800万 1/2.7’ CMOS 变焦筒型网络摄像机，支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：106.9°~32.3°，垂直视场角：56.4°~18.2°，对角视场角：127.9°~37° 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920x1080（mm） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out） |  |  | 台 |  | 5 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 庭审桌面话筒 |  |  |  | 灵敏度高，频响宽，一致性好，音质饱满、自然、清新； 双咪芯矩阵拾音技术，实现超心型指向性，更好地抑制啸叫； 麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音要求； 防信号干扰，全金属结构及专利级抗RF辐射电路，彻底解决会议中手机信号干扰； 元件：电容式；指向性：超心型； 频率响应：40Hz—20KHz；灵敏度：-39dB±3dB,输出阻抗: 2000Ω,接法：螺纹式卡农接口,幻像48V 供电。 |  |  | 支 |  | 8 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 功率放大器 |  |  |  | 额定功率：2×100W/8Ω 2×150W/4Ω；300W/8Ω桥接； 频率响应：20Hz-20KHz±1dB； 总谐波失真：≤0.5%； 输入灵敏度：0dB（775mv）； 输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ；信噪比≥93dB。 |  |  | 台 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 音箱 |  |  |  | 额定/峰值功率：60W/240W 额定阻抗:8Ω 特性灵敏度：90dB/W/m 输出声压级：108dB/W/m（Continues）114dB/W/m（Peak） 额定频率范围：110-20000Hz 覆盖角度HxV：90°×90° 扬声器单元：1×5" 同轴 输入接口：压缩式接插座 配套专业吊挂支架，能够多方位调节音箱角度 |  |  | 台 |  | 2 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 庭审显示界面 |  |  |  | 屏幕尺寸：≥65寸 屏幕比例：16：9 屏幕分辨率：超高清4K HDR显示：支持HDR 亮度：300-500尼特 响应时间：8ms 支持格式（高清）：2160p LED显示 WIFI频段：2.4G 运行内存/RAM：2GB 背光方式：直下式/DLED CPU核心数：四核 网络连接方式：无线/有线 |  |  | 台 |  | 2 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 庭审显示界面移动挂架 |  |  |  | 配套尺寸可移动式挂架 |  |  | 台 |  | 2 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 席位显示及主机 |  |  |  | 显示分辨率不低于 2K(2560×1440)； 支持屏幕角度调节或折叠翻转；运算单元8核 2.3GHz及以上，256G SSD硬盘。 席位主机能稳定运行麒麟/统信UOS信创操作系统,具备信创360浏览器。 |  |  | 套 |  | 6 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电源控制器 |  |  |  | 电源总功率：交流～220V/30A；控制方式：手动控制、电脑控制；插座模式：≥8个万用电源插座，指示灯显示；单路额定输出电流：每路10A；时序开关频率：1秒/步；时序通道独立开关功能：通过按下相应通道按键实现；时序联机控制功能：三芯信号线作联机信号线。 |  |  | 套 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 打印机 |  |  |  | 打印机类型：黑白激光打印机；最大打印幅面：A4黑白；最高分辨率：600×600dpi；打印速度：30ppm；内存：32MB支持有线网络打印，提供有效的节能证书 |  |  | 台 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 证据展台 |  |  |  | 解像度850TV线，整机220倍放大，水平旋转330度，RGB输入输出DB15FLC各2组，RGB输出分辨率XGA,720P SXGA,WXGA16:9，镜头输出像素320万，RS232接口，视频输入RCA 1组，视频输出RCA 1组,S-VIDEO 1组，2个1.0W LED侧灯，投影机开关/信号/输入切换通过RS232控制。麦克风输入：麦克风插座，侧灯：2个1.0W LED；红蓝增益；亮度调节；有安全锁。 |  |  | 台 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 千兆网络交换机 |  |  |  | 交换容量3Tbps、包转发率120Mpps； 支持24个千兆电口，4个千兆光口；支持POE； 支持MAC地址16K； 支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3路由协议； 支持ARP表项2K，Ipv4 FIB表项4K； 支持VRRP能力，保证设备可靠性； 支持G.8032开放环网协议； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式； 支持Guest VLAN，Voice VLAN； 支持GVRP协议； 支持MUX VLAN功能； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持1：1和N：1 VLAN Mapping功能 支持对端口入方向，出方向进行速率限制； 支持报文重定向； |  |  | 台 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 网络机柜 |  |  |  | 21U高；机柜选用优质冷轧碳素钢板材料，机柜主体要求采用九折型材结构，其中承重部分（立柱、层板、L型导轨等）材料厚度不低于2.0mm，其他部件材料厚度不少于1.2mm。配套PDU*2 |  |  | 台 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 服务器 |  |  |  | ▲1、信创CPU规格：ARM架构；单CPU核数≥64，主频（基频）≥2.1 GHz，本次实配CPU数量2颗 兼容ARMV8.2指令集；CPU通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的评测，安全可靠等级不得低于Ⅰ级 ▲2、主板支持的内存槽位数量≥16条，主板存储接口：至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种，PCIe 插槽应不少于 5个，最大支持10个PCIe标准插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽）；支持≥4个双宽GPU卡 ▲3、实配内存数量≥8条，单内存模块容量≥32GB，内存规格≥DDR5，内存速率≥4000 MT/s。 ▲4、硬盘实配容量：系统盘单盘容量≥480GB;数据盘单盘容量≥4T；硬盘接口类型：系统盘接口类型≥SATA 3.0；数据盘接口类型≥SATA 3.0；硬盘实配数量：系统盘硬盘数量≥2块；数据盘硬盘数量≥2块. ▲5、RAID卡支持的接口数量≥8，RAID卡RAID 级别支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，RAID卡缓存容量≥1GB ▲6、板载网络接口：板载支持≥2个1GE网口，实际支持≥2个OCP3.0 x16网卡，支持热插拔；板载1个千兆管理专用以太网口，配置1块16GB HBA卡。 ▲7、电源冗余模式整机电源模块支持1+1冗余，电源功率配置≥2个550W热插拔冗余电源模块 ▲8、服务周期≥3年 ▲9数据库要求： 9.1、功能要求：具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理，网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能。 9.2、工具：提供语言支持工具、文件共享服务工具、集成开发平台等常用工具。 9.3、可靠性要求：产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心安全可靠测评结果公告（2024年第1号） 9.4、软件兼容：兼容国内主流数据库产品，包括openGauss、南大通用、达梦、人大金仓等 ▲10、所提供服务器满足采购文件要求的承诺函（格式自拟） |  |  | 套 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  | 庭审视频存储，对接中院庭审视频管理平台。 |  |  |  |  |
| 16 | 服务器硬盘 |  |  |  | ▲硬盘实配容量单盘容量≥8T，硬盘接口类型≥SATA 3.0。 ▲所提供服务器硬盘满足采购文件要求的承诺函（格式自拟） |  |  | 块 |  | 8 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 服务器操作系统 |  |  |  | ▲信创操作系统，系统支持支持多CPU架构及CPU内置功能，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。产品通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的评测，安全可靠等级不得低于Ⅰ级。 ▲所提供服务器满足采购文件要求的承诺函（格式自拟） |  |  | 套 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）语音识别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能语音识别 |  |  |  | (一)客户端支持嵌入庭审系统，并满足如下要求： 实现调用自治区高院语音识别统一管理服务平台引擎进行语音转写；具备多角色语音转写文字、庭审笔录智能修正、发言、禁言状态控制、笔录模板导入、一键排版、笔录导出/打印等功能； (二)设备满足如下要求： 1. 支持扩展12路的语音信号输入及角色定位， 至少提供12路卡农口独立音频输入、不少于12路6.5mm独立音频输出、不少于1路6.5mm独立混音输出、RJ45、COM1和COM2等多种输入输出接口； 2.支持每路独立音频输入配备独立48V供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯； 3.采用Freescale Cortex TM A9 i.MX6系列或同等性能嵌入式处理器； 4.USB音频板传入ARM核心板数据规格：不低于16K 16Bit； 5.板载不低于1GB DDR3高速内存，板载不低于32GB flash存储； 6.应内置千兆以太网卡，网络适应性强； 7.网口：至少有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输； 8.串口：至少有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9.设备高度：外观不高于标准1U； |  |  | 套 |  | 1 |  | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）电子签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 签字捺印终端 |  |  |  | 电子签名设备与电子签名平台配套使用，支持手写触摸双控屏，CPU性能不低于四核Cortex-A17，支持Android 7.1及以上版本或其他嵌入式系统，包含嵌入式智能庭审终端软件。 |  |  | 套 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  | 笔录文书签字捺印 |  |  |  |  |
| （四）互联网开庭功能配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 流媒体主机 |  |  |  | 1.视频编解码：支持 H.264/H.265 视频编码格式，支持 4K 分辨率接入； 2.音频编解码：支持 AAC、PCMA 等音频编码格式； 3.支持对互联网当事人进行实人认证； 4.支持对互联网当事人进行电子签名； 5.支持 HDMI 接口输入输出，最高满足 4K 分辨率； 6.至少满足 6 路及以上互联网当事人接入； 7.支持设备接入平台并实现专网与互联网之间音视频低延迟跨网系庭审。 |  |  | 套 |  | 1 |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 云资源服务 |  |  |  | 提供计算资源、存储资源、CDN加速、身份验证、短信发送等基础资源服务。（含三年云资源服务费用） |  |  | 庭 |  | 1 |  | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）三楼电视机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 标的名称 |  | 技术参数要求 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |  | 行业划分 |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 电视机 |  | 屏幕尺寸：75寸 屏幕比例：16：9 屏幕分辨率：超高清4K HDR显示：支持HDR 亮度：300-500尼特 响应时间：8ms 支持格式（高清）：2160p LED显示 非触摸屏 色域值：100% 对比度：3000 核心参数 CPU架构：双核A53+双核A73 系统：安卓 WIFI频段：2.4G 运行内存/RAM：2GB 背光方式：直下式/DLED CPU核心数：四核 存储内存：16GB 音频参数 音箱功率：20W 独立音响：无 外观设计 底座材质：金属 屏占比：>=97% 机身最薄处：9.5mm 安装孔距：600*400（mm） 网络连接方式：无线/有线 提供有效的节能证书 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 台 |  | 工业 |  |  |  |  |  |
| （六）系统集成费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 系统集成费 |  | 1、含系统配置，设备调试及系统联调等； 2、培训项目使用人员、确保其熟练掌握系统功能； 3、项目完成验收后，有一年的质保期，提供热线受理、免费上门维修、在线技术支持、远程故障处理、软件更新支持等服务。 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |

| ▲二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 质量要求 | 必须达到国家验收规范合格标准。 |
| 售后服务要求 | 1.质保期：项目建设完成验收后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1年（部分产品以采购需求要求的质保期为准）。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。若厂家的质保期超过此年限的，按照建设方承诺的延长质保期为准，合同履行过程中按国家“三包”执行。质保期内由建设方全权负责维护；质保期满后，将维护移交给采购人，整个项目运维的管理由采购人负责。 2.质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责送货上门，负责安装调试合格。 （2）包含提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供技术支持和7*24电话远程技术支持。 （3）出现故障最迟2小时内做出响应，最迟12小时内到场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，如部分零件无法维修或维修期太长时，建设方必须提供同等质量的设备保证用户正常使用。 （4）每月定期回访。 （5）设备如自带软件的在保修期内负责升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起15日内。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：从签订合同之日起30工作日内安装完成并通过验收。 2.交付地点：崇左市大新县/采购人指定地点。 |
| - 付款方式 | - 签订合同后，采购人在供应商开具等额发票后支付合同金额的30%项目款；自供应商设备进场安装调试后，采购人在供应商开具等额发票后支付合同金额的50%项目款；项目验收交付使用后，采购人在供应商开具等额发票后支付合同金额的20%项目款。 |
| - 验收要求 | 必须遵循国家标准规范并通过项目所在地相关主管部门验收合格，如在验收过程中，发现有设备不正常使用的，采购人有权要求更换全套整新设备。由采购人自行组织验收或组织供应商和评审专家或委托第三方检测机构组成验收小组，按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》要求开展采购项目履约验收工作，验收过程产生的费用由中标人承担。 操作系统验收要求： （1）操作系统安装和配置，对服务器的操作系统进行安装和配置，确保操作系统能够正常运行。 （2） 安全防护设置，对服务器进行安全防护设置，包括防火墙、杀毒软件及用户数据加密等，确保服务器的安全性。 （3） 数据备份和恢复，设置服务器的数据初始化备份和保留用户数据设置，确保数据能够及时备份并恢复。 （4）运行性能测试，对服务器进行运行性能测试，确保服务器的性能能够满足采购人的需求。 |
| - 报价要求 | 报价必须含以下部分：包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、咨询、评审、培训、税费等所有费用，任何有选择的报价将不被接受。报价还应包含验收、评审、咨询等相关费用。 |
| - 知识产权归属 | 本项目的知识产权归属归采购人所有，未经采购人同意，成交人不得将有关于本项目的所有内容事项告知第三方，因此对采购人造成损害损失的，由成交人承担一切法律责任。 |
| ▲三、商务条款其他要求 |  |
| 其他要求 | 1、投标人提供针对本项目的服务方案，包含实施、调试、专业人员投入、售后服务等内容，格式自拟。 |
| - 履约能力要求 | 企业信用要求：投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| ▲三、核心产品 |  |
| 本项目的核心产品为： 诉讼服务自助终端（含自助式诉讼服务智能系统） |  |
| ▲四、投标人的履约能力要求表 |  |
| 企业信用要求 | 投标人不存在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 能力要求 | 在保证项目建设质量和进度，保障项目安全与正常运行维护的前提下合理配置技术人员。 |
| 五、政策性加分条件 |  |
| 政策性加分 | （1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。 |
| 六、进口产品说明 |  |
| 进口产品说明 | 是否接受进口产品：否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 |
| 七、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式 |  |
| 资料获取方式 | 登录广西政府采购云平台（ www.zcygov.cn）获取 |

## 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）提供响应文件正、副本数量不足；

2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

3）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

4）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”价格文件、商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价文件、商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的文件无效。

6）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

11）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

12）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

14）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

15）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 价格文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

3.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

3.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | 1.评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终中标供应商的中标金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 2.政府采购政策性扣除计算方法 （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=竞标报价×（1-20%）。除上述情况外，评审报价=竞标报价。 （5）除上述情况外，评审报价＝最后报价。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为30 分。 （7）价格部分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）×满分分值 |
| 2 | 技术部分 （满分68分） | 对项目的理解和认识 （18分） | 一档（6分）：投标人对总体需求理解不全，对项目的难点重点的解决措施只有1项，内容简单，满足采购项目的要求，评定为一档。 二档（12分）：投标人对总体需求理解全面，对项目的难点重点的解决措施不少于2项，每项都能够描述系统现状、基本需求，方案描述清晰，；项目设计详细可行，总体方案符合客户实际需求，评定为二档。 三档（18分）：投标人对总体需求理解透彻，提供的技术方案完全满足采购项目要求，对项目的难点重点的解决措施不少于4项，对项目目标有深刻理解，方案内容详实、可操作性强，技术方案详细、先进，对关键技术点描述清晰、到位、并贴合项目横向对比最优的，评定为三档。 注：未提供该方案的得0分。 |
|  |  | 实施方案 （20分） | 一档（6分）：项目实施方案简单，实施方案优化措施不少于1项，人员投入方案单一，提供1组专业的项目管理小组，而且没有明显技术错误，技术架构较简单可行，整体技术基本满足项目实施要求，有施工进度计划和工期保证措施，有安全控制措施及安装质量控制保证方案等，评定为一档。 二档（12分）：在一档的基础上，实施方案优化措施不少于2项，提供较好的施工进度计划和工期保证措施，能按时提供服务；有较好的安全控制措施及安装质量控制保证方案，具有较好的实施质量保证措施及质量管理程序，实施方案能够体现对项目进度、项目风险、项目问题，周边配合等进行有效控制，提供专业的项目管理小组不少于2组，拟投入的项目负责人具备系统集成项目管理工程师证书（能在本次项目过程中负责项目实施和维护服务过程中各阶段详细计划制定，资源分配、人员安排，监督工程项目质量及项目验收等），拟投入的实施人员不少于10人，实施人员不少于 3人具备通信类或计算机类中级及以上工程师职称证书（能在本次项目过程中负责设备的到货清点、安装，系统调试及测试，现场技术培训等），评定为二档。 三档（20分）：在二档的基础上，实施方案优化措施不少于3项，项目实施组织方案完整，考虑周全详细，实施计划可行明晰，能详细说明各个阶段工作安排，项目管理组织机构职能完全满足要求，安排合理清晰，方案能够根据项目实施方案及进度安排；具有工程项目安全管理规范、实施质量保证措施及质量管理程序；方案包含人员管理、进度管理、质量管理、风险管理、计划管理、组织管理、协调管理、安全管理、赶工计划等内容，提供专业的项目管理小组不少于3组，拟投入的项目负责人同时具备系统集成项目管理工程师证书和中级及以上职称证书，拟投入本项目的实施人员不少于15人，实施人员不少于5人具备通信类或计算机类中级及以上工程师职称证书的，评定为三档。 注：以上人员需提供证书复印件和投标人2024年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明复印件并加盖公章，否则不进档评分；项目负责人、安全负责人，和拟投入其他人员不重复计分（拟投入其他实施人员中如1人同时具备以上多个证书的，仅按1个证书计算，不重复计分）。 注：未提供该方案的得0分。 |
|  |  | 培训方案（满分12分） | 一档（4分）：培训方案满足采购文件要求，提供培训的团队不少于1人，提供是培训课程不少于1个，培训方案包含安装调试验收后现场提供对使用单位的基本培训，让使用人员能熟练掌握全部功能及基本维修的得4分。 二档（8分）：培训方案满足采购文件基本要求，提供培训的团队不少于3人，提供是培训课程不少于3个，培训方案安装调试验收后现场提供对使用单位的基本培训，让使用人员能熟练掌握全部功能及基本维修，培训方案安排清晰合理（包含但不限于课程安排、培训时间、师资力量投入等内容）的得8分。 三档（12分）：培训方案优于采购文件基本要求，具有详细、完善的培训计划，提供培训的团队不少于5人，提供培训课程不少于5个，培训方案包含但不限于课程安排、培训时间、师资力量投入等内容，其中培训内容安排包括设备功能理论培训计划、操作培训计划、设备常见问题的基本维修操作培训计划等的得12分。 注：未提供该方案的得0分。 |
|  |  | 售后服务方案 （18分） | 一档（6分）：服务质量保障方案简单，服务方案论述基本准确，对故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系、技术培训技术等有所描述，整体方案简单，拟投入本项目其他售后团队人员不少于3名。 二档（12分）：在一档的基础上，服务质量保障方案合理、可行，服务方案论述较准确，对故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系、技术培训技术等描述较详细，投标供应商售后服务综合实力良好且为保证项目服务质量，拟投入的售后服务负责人同时具备注册信息安全工程师（CISE）和售后服务高级管理师证书（在售后服务期内能全面维护客户关系，制定售后服务计划并管理售后服务团队，提供技术支持和解决方案，监控服务质量、协调资源并建立起长期客户合作关系等），拟投入本项目的售后团队人员不少于8名，售后服务人员中具备通信类或计算机类中级及以上工程师职称证书或注册信息安全专业人员证书(CISP)不少于3人的（在售后服务期内帮助完成客户档案的建立及更新，负责客户的技术服务与支持，包括上门维修、回访、巡检等，提出产品质量改进建议，并及时反馈有关部门等），评定为二档。 三档（18分）：在二档的基础上，提供售后服务承诺书，服务质量保障方案全面、详细，服务方案论述准确；提供专业的维护团队，对故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系、巡检服务、技术培训技术、备品备件等描述详细，具有良好的应急预案、故障解决措施和完善的免费技术培训计划和定期回访计划，有针对性的服务流程且投标供应商售后服务综合实力较强，拟投入的售后服务负责人同时具备注册信息安全工程师（CISE）和售后服务高级管理师证书，拟投入本项目的售后团队人员不少于10名，售后服务人员具备通信类或计算机类中级及以上工程师职称证书或注册信息安全专业人员证书(CISP)或IT服务项目经理证书不少于5人的，评定为三档。 注：以上人员需提供证书复印件和投标人2024年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明复印件并加盖公章，否则不进档评分；售后负责人和拟投入其他售后人员不重复计分（拟投入其他售后团队人员中如1人同时具备以上多个证书的，仅按1个证书计算，不重复计分）。 注：未提供该方案的得0分。 |
| 3 | 商务部分 （满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每有一项得1分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每有一项得1分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分；非节能、环境标志产品的不得分。 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

## 第五章 响应文件格式

- （响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

（响应文件封面格式）

响  应  文  件 (封面)

项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

- 一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

正本/副本

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                  。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

二、价格文件、商务技术文件格式

1.封面格式

正本/副本

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 货物 名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

4.竞争性磋商文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性磋商文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5.如为联合体竞标,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

6.如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：

| 项目 | 磋商文件商务条款要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式、时间和条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术需求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：                          日 期：

其他文书、文件格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□磋商文件   磋商文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

磋商文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第六章 合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件等采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）成交采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 成交采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 成交采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）成交供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：

þ分期付款： 签订合同后，甲方在乙方开具等额发票后支付合同金额的30%；自供应商设备进场安装调试后，甲方在乙方开具等额发票后支付合同金额的50%；项目验收交付使用后，甲方在乙方开具等额发票后支付合同金额的20%项，其中涉及预付款的：  签订合同后，甲方在乙方开具等额发票后支付合同金额的30%

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起七个工作日内组织验收。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序： 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

（5）履约验收的内容： 必须遵循国家标准规范并通过项目所在地相关主管部门验收合格，如在验收过程中，发现有设备不正常使用的，采购人有权要求更换全套整新设备。由采购人自行组织验收或组织供应商和评审专家或委托第三方检测机构组成验收小组，按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》要求开展采购项目履约验收工作，验收过程产生的费用由中标人承担。操作系统验收要求：（1）操作系统安装和配置，对服务器的操作系统进行安装和配置，确保操作系统能够正常运行。（2） 安全防护设置，对服务器进行安全防护设置，包括防火墙、杀毒软件及用户数据加密等，确保服务器的安全性。（3） 数据备份和恢复，设置服务器的数据初始化备份和保留用户数据设置，确保数据能够及时备份并恢复。（4）运行性能测试，对服务器进行运行性能测试，确保服务器的性能能够满足采购人的需求。

（6）履约验收标准：  必须遵循国家标准规范并通过项目所在地相关主管部门验收合格。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）成交通知书

（5）响应文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且成交，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，成交通知书，响应文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指成交供应商按采购文件、响应文件的规定，根据分包意向协议，将成交项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与成交结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和响应文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和响应文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.两款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.两款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.两款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.两款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |