竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2025-J1-000051-CGZX

项目名称:仙葫校区1号教学楼计算机实验室改建设备采购

采 购 人：广西中医药大学

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年01月15日

目 录

第一章 竞争性谈判公告…………………………………2

第二章 谈判供应商须知…………………………………6

第三章 采购需求…………………………………………16

第四章 竞争性谈判响应文件格式………………………30

第五章 合同主要条款……………………………………38

第六章 评定标准…………………………………………46

第一章  竞争性谈判公告

竞争性谈判公告

项目概况

仙葫校区1号教学楼计算机实验室改建设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2025年01月22日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： GXZC2025-J1-000051-CGZX

项目名称： 仙葫校区1号教学楼计算机实验室改建设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：2743700

标项一

采购需求：

标项名称: 仙葫校区1号教学楼计算机实验室改建设备采购
数量:1
预算金额（元）:2743700
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：交换机8台、万兆单模光模块20个、机柜2个、POE交换机1台、电脑（教师、学生智能云终端）266台、显示器266台、云管理平台服务器1台、云桌面授权266个、教学管理软件2套、投影机2台、中控台2个、学生桌椅264位、空调2台、防静电活动地板540平方米、电动遥控幕布2台、音箱8个、功放2个、无线手持话筒 （一拖二）2对、有线话筒2个、白光全彩海螺摄像机8个、红外跟踪球2套、硬盘录像机1套等(详见采购文件)。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年01月15日至2025年01月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763 。

提示：竞争性谈判公告附件内的竞争性谈判文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取竞争性谈判文件申请并下载了竞争性谈判文件后才视作依法获取竞争性谈判文件（法律法规所指的供应商获取竞争性谈判文件时间以供应商完成获取竞争性谈判文件申请后下载竞争性谈判文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年01月22日 10:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年01月22日 10:00（北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．竞标保证金（人民币）：分标1：2.5万元；(必须足额交纳)

（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函打印后加盖投标人公章）原件至本中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2．本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3．网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云竞标客户端软件制作竞标文件，广西政府采购云竞标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招竞标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。

（6）响应文件网上递交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传广西政府采购云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：广西中医药大学

地  址：广西南宁市五合大道13号

项目联系人：刘文军

项目联系方式：0771-4953480

2.采购代理机构信息

名  称：广西壮族自治区政府采购中心

地  址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号

项目联系人（询问）：王国敏

项目联系方式（询问）：0771-8600342

广西壮族自治区政府采购中心

2025年01月15日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 仙葫校区1号教学楼计算机实验室改建设备采购 项目编号： GXZC2025-J1-000051-CGZX |
| 2 | 谈判供应商资格：详见公告“二、申请人的资格要求”。 |
| 3 | 报价：谈判供应商可就《采购需求》中的货物和服务内容分别作完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线竞标响应（电子竞标），谈判供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a. 谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金（人民币）：详见本项目竞争性谈判公告。 |
| 8 | 谈判时间：2025年01月22日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知） 谈判地点：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往竞标现场。） |
| 9 | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 14 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密：谈判开启后，我中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密竞标文件”的在线解密。 |

谈判供应商须知

- 一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称： 仙葫校区1号教学楼计算机实验室改建设备采购

项目编号： GXZC2025-J1-000051-CGZX

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西中医药大学。

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人（负责人）或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商资格要求：详见公告“二、申请人的资格要求”。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.1.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.1.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

1）谈判书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]

3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（附件四）[委托代理时必须提供]；

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人(负责人)参加谈判时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供]；

6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明[格式自拟，必须提供]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,则必须提供]。

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

14）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

15）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

16）产品获奖证书；

17）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

18）质量保证措施；

19）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

20）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

21）中小型企业声明函（附件六）[如有，请提供]。

6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中各分标的货物和服务内容分别作完整唯一报价。

- 四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。

9.1 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

10.保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见竞争性谈判公告。

10.2保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担险机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

10.4本项目保证金事宜请联系本中心财务处（地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。）。

10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购项目报名名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 五、谈判程序及评审方法

11.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

11.2竞争性谈判响应文件无效的情形：

11.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

11.2.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

11.2.3其他投标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件的；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11.2.4被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

12.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

12.8终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

- 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 六、确定成交供应商办法

13.1根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

- 七、成交结果公告

14.1本中心在评审结束后二个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.2谈判供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本中心提出质疑。本中心将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心内审科         0771-8600453

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5339851

- 八、签订合同

15.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求另有规定的，按采购需求要求执行）。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 九、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

- 十、其他事项

17.1.解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

- 17.2.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530022

通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号

电    话：0771-8600342

传    真：0771-8600305

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号：   GXZC2025-J1-000051-CGZX

二、项目类别：      货物

三、分标1采购预算: 274.37 万元；

四、分标1标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（第23～24项不作为标的物，不对其生产厂商作要求）。

五、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

六、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

分标1:

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 参考品牌型号 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 |  | 8台 | 华为/锐捷/华三 | ▲1.接口：提供10/100/1000M以太网电口≥48个，SFP+万兆光接口≥4，1个RJ45 Console接口； ▲2. 性能：交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； ▲3. 内存：≥512MB； - Flash：≥512MB； - 组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM Snooping、支持组播VLAN； ▲6. 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF v2；支持RIPng、OSPF v3协议； 7. 可靠性：支持以太网OAM 802.3ah和802.3ag，支持DLDP、LACP； 8. 安全特性：用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全，支持SSH V2.0； 9. 管理和维护：支持SNMP V1/V2C/V3、RMON、HTTPS，支持WEB网管特性； 10. 防雷：采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥9KV； 11. 噪声：常温噪声[dB(A)]≤48dB(A)； 12. 配套光纤跳纤等配件； 13.三层交换机； 14.提供≥3年原厂厂家硬件维保；原厂厂家上门服务。 15.应标时标明具体品牌型号。 |
| 2 | 万兆单模光模块 |  | 20个 | 华为/锐捷/华三 | SPF+万兆单模光模块,中心波长1310nm，传输距离10km，LC接口，可热拔插。 |
| 3 | 机柜 |  | 2个 | 图腾/三拓/纵横 | 1.规格：1.6米32U立式机柜；尺寸约（单位：mm）：600*800*1600； 2.配置：8位5孔国际排插组件1条，载重层板1块，风扇组件1套（配2个风扇），重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉20套，内六角板手1只； 3.外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求； 4.颜色：黑色，白色，两色可选； 5.材料：采用冷轧板，厚度：方孔条≥2.0MM，安装梁≥1.5MM，其余厚度≥1.2MM； 6.结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门； 7.前门：采用高强度钢化玻璃结构：让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握； 8.后门：采用带锁无网孔钢质后门。机柜具有防尘性，后门配典雅锁，前后门可互换； 9.散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏； 10.层板：每台机柜提供1个固定层板,每块层板可承重≥200KG； 11.电源：每台机配置一个8位5孔万能输出电源插排； 12.抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏； 13.脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套4个便于搬运； 14.安装套件：每个机柜配置20套安装套件；不锈钢或表面镀彩，24小时盐雾试验不锈蚀； 15.承重：机柜最大静载荷应满足1000KG； 16.生产标准：要求符合国际ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准； 17.环境与安全：要求满足工作环境：60°C≈-40°C；相对湿度：85%（30°C）；大气压力:65kpa～110kpa；使用材料环保无毒； 18.粉沫：ICI专业高硬度粉沫，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准； 19.表层：IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后陶化进入高温静电喷塑，表层耐磨； 20.全拆装式结构设计，四门为可拆。 |
| 4 | POE交换机 |  | 1台 | 华为/锐捷/华三等 | ▲1.接口：提供10/100/1000M支持PoE/PoE+远程供电以太网电口≥24个，SFP千兆光接口≥4，1个RJ45 Console接口； ▲2. 性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； ▲3. POE供电功耗：整机最大功耗（PoE满载）≥380W； 4.POE：支持自动、节能供电管理模式，支持热启动不间断供电，支持端口优先级，支持兼容非标准PD设备，支持对PoE端口定时上下电； 5. 防雷：采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥6KV； 6. 设备维保：交换机提供≥3年原厂厂家硬件维保；原厂厂家上门服务。 |
| 5 | 电脑（教师、学生智能云终端） |  | 266台 | 戴尔/联想/惠普 | 一、硬件要求 ▲1.处理器：英特尔酷睿I7-13700 2.1G主频 十六核处理器或以上； ▲2.主板：Intel Q670系列或以上芯片组，主板具备≥2个内存槽位便于扩展； ▲3.内存：≥16G（2*8G） DDR4 3200内存； ▲4.显卡：性能≥RTX1650-4G独立显卡； ▲5.声卡：集成声卡； ▲6.硬盘：≥512G SSD M.2 2280固态硬盘，支持双硬盘扩展； ▲7.网卡：集成千兆网卡； ▲8.扩展槽：配置≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1槽位； ▲9.键盘、鼠标：防水键盘、鼠标； ▲10.接口：配置≥9个USB接口(其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 )、支持VGA、HDMI、DP3种数据接口； ▲11.外设：内置或外置散热风扇； ▲12.机箱：标准≤14L立式机箱，支持开关电源键设计； ▲13.电源：≥310W节能电源或以上，电源可在110V-265V范围内工作； ▲14.应标时需提供产品节能认证证书。 ▲15.整机服务要求：提供原厂三年主要硬件和软件质保，原厂厂家上门服务，供应商服务响应如下： 1)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 2)供应商提供7*24h技术响应服务，3个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并免费提供周转设备或更换设备; 3)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; 4)供应商保障产品主要部件，提供3年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品； ▲16.配套操作系统：预装正版Windows10（神州网信）系统，支持服务器授权式连接自动激活。 17.应标时标明具体品牌型号。 |
| 6 | 显示器 |  | 266台 | 戴尔/联想/惠普 | ▲1. 尺寸：≥23.8寸液晶显示器，支持背挂； 2. 分辨率:≥1920×1080； 3. 显示参数细节：VA面板低蓝光、刷新率≥60HZ、亮度：≥290cd/m²、响应时间≤5ms、对比度≥3000:1；色域≥72%NTSC； 4. 可视角度：左右/垂直可视角度≥178°/178°； ▲5. 显示接口：提供HDMI + DP接口，原厂HDMI 线缆1条，支持VESA标准安装孔； - 显示功能：支持DC直流调光无频闪； ▲7.应标时需提供产品节能认证证书。 - 保修服务：提供原厂3年的显示器保修并支持原厂厂家免费上门服务； ▲9. 为保证整体交付以及设备的统一维护及管理，所投的显示器品牌与智能云终端设备为同一品牌。 |
| 7 | 云管理平台服务器 |  | 1台 | 华为/浪潮/华三等 | ▲1.≤2U机架式服务器，必须国产非OEM，适用于通用机房环境，支持19英寸标准机柜； ▲2.配置≥2颗Intel 处理器，本次配置2个Intel Xeon Silver 4210或以上性能处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，单颗处理器核数≥18。最大支持2颗28核处理器； ▲3.配置≥192GB（6*32G） DDR4 3200MHz内存，支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持24条内存，合计支持3T内存升级； ▲4.配置≥2块2TB SSD 硬盘 [硬盘工作时间（不间断运行）：7*24小时]及8个4TB机械硬盘（非组装盘，机械硬盘必须和SSD硬盘为同品牌硬盘）[硬盘尺寸：2.5或3.5英寸，硬盘接口：SATA,硬盘缓存：≥256MB，硬盘主轴转速：≥5400RPM，硬盘工作时间（不间断运行）：7*24小时]。为方便后续扩容，最大支持20个3.5寸或者31个2.5寸硬盘槽位并同时支持2个M.2内置硬盘，须提供截图证明。本次配置阵列5，并带1G缓存保护； ▲5.板卡及模块。最高支持9个pcie接口。配置四个千兆RJ45网口。机器支持4个全高全宽GPU插槽或8个半高GPU（应标时提供功能截图）； ▲6.配置2个550W冗余热插拔高效电源，支持单电源失效。电源及安全配线：电源输出功率≥550W 80+电源，本次配置2个550w电源，可选-48V直流输入，可选800W,1300W,1600W,2000W电源，支持主备模式。支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机适时预警；后天设定IP过滤规划、设定访问权限；支持电源系统级联，每台主机设备可级联多台从设备，可远程监控及控制从设备；本次配置1套接线使用H65级原铜材质，外壳使用阻燃材料，阻燃级别达UL94V-0，采用一体式条铜焊接，U形PC材质绝缘，接口设置防脱落装置，稳压、防雷、防漏电、防过载等保护； 7.提供6个冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 8.集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。支持TPM安全可信模块； ▲9.操作系统：支持最新VMware、 Hyper-V、 KVM、Linux、Windows等64位操作系统。本次提供和服务器同品牌的国产操作系统，支持安装Intel、AMD、兆芯、海光等主流的X86平台服务器，支持如飞腾、龙芯等非X86架构服务，且操作系统的使用及升级不受服务器处理器数量和核数的限制，并提供操作系统原厂的售后服务； ▲10.可扩展支持高级威胁追溯功能，具HangOver、DroppingElephant、BlackEnergy、Eqaution等至少90个以上的高级威胁文件信息；（应标时提供功能截图） ▲11.支持在不依赖文件扫描的情况下，对启动后的勒索病毒进程进行感知和拦截,针对Locky、TeslaCrypt、Wannacry等勒索病毒进行检测和防御；（应标时提供功能截图） ▲12.支持同品牌的备份还原软件，并能提供计算机软件著作权登记证书； ▲13.应标时提供产品3C认证； 14.设备维保：提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务； 15.供货时提供原生产厂商的授权书原件及售后服务承诺函原件并加盖供应商公章。 16.应标时标明具体品牌及型号。 |
| 8 | 云桌面授权 |  | 266个 | 噢易云/华三/锐捷等 | ▲1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码等多种登录方式；管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署；系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率； ▲2.支持跨校区分散部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域，支持多区域切换管理，支持新增区域，便于构建校级云桌面同一管理平台，满足跨校区云桌面建设；（应标时提供功能界面截图） ▲3.支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率；（供货时提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） ▲4.系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性；（供货时提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 5.能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度； 6.支持底层Linux系统或windows系统手动备份保护和实时自动备份保护两种模式； ▲7.平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面（应标时提供加盖供应商公章的功能截图） 8.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式； 9.▲支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（供货时提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 10.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端； 11.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； 12.支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用； 13.可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件； ▲14.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（供货时提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 15.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量； 16.支持终端双网卡环境下的系统批量创建和下发，创建桌面时可设置主从网卡配置信息； 17.支持保留最少一周内的桌面下发记录，包括下发的终端名称，桌面名称，起止时间，下发状态等信息，便于后期可追溯； 18.不限定终端类型，支持各种品牌PC，兼容PC机等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备；支持usb急救恢复，无需通过管理平台或者样机模式下发桌面，直接在终端插入专用急救u盘，即可快速恢复操作系统，恢复以后仍可被管理平台识别和管理； 19.提供独立的桌面云系统检测工具，可检测服务器、终端连接状态，集群网络状态，数据库状态，文件系统状态，模板状态，桌面状态等内容，可提供体检分数和检测结果详情展示，并可生成检测报告，也可对检测的问题进行一键恢复，便于系统的日常运维； 20.提供桌面自维护工具，包括IP查看、防火墙设置、网络检测、快速调整最佳分辨率、重启打印机、清除无效快捷方式等，便于用户快速自主解决桌面问题； ▲21.质保期内：每年上门服务不少于2次，免费升级版本，质保期结束时为该品牌最新版本并永久性授权。 ▲22.为保证产品兼容性、便于维护与管理，要求与教学管理软件为同一品牌，并在供货时提供相关软件的软件著作权复印件。 |
| 9 | 教学管理软件 |  | 2套 | 噢易云/华三/锐捷等 | 1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统； 2.教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学； 3.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机； 4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动； 5.屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性； 6.屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息； 7.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度； 8.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； 9.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； 10.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； 11.教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动； 12.支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机； 13.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； 14.支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； 15.支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等； 16.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁； 17.教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活； 18.支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到； 19.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 20.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。 21.提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发； ▲22.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机；（供货时提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； ▲23.要求原厂质保≥3年，原厂厂家上门服务，质保期内每年上门服务不少于2次，免费升级版本，质保期结束时为该品牌最新版本并永久性授权。 |
| 10 | 投影机 |  | 2台 | 爱普生/松下/麦克赛尔/索尼 | ▲1.采用三片LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.67英寸含微透镜,采用无机液晶面板，白色亮度≥5200流明（符合ISO21118标准），对比度≥2500000：1（符合ISO21118标准）,投射比：1.35～2.20。 ▲2.标准分辨率≥1920*1080(WUXGA)，兼容4:3,16:9。 3.光学镜头要求：镜头光圈（以字母F表示）范围的最小值≤1.5，光学变焦比≥1.5倍，光学变焦（手动）/调焦（手动），镜头直径≥100.79MM。 ▲4.激光光源≥20000小时光源寿命，整机功耗≤294W（标准模式），节能模式下待机功耗≤0.4W，过滤网更换周期≥20000小时，空气过滤网可重复使用≥2次，光轴移动：垂直位移≥+44%；水平位移≥±20%。 5.HDMI*2、HDBaseT*1、VGA*2、RS-232C*1，RJ45*1，USB Type A*1，USB Type B*1，机器重量≥7.6KG。 6.包含安装调试：(1)两条≥30米高清光纤HDMI成品线（根据现场实际情况提供对应的长度，根据现场实际情况提供铠装成品线）；(2)HDMI分频器一个（一进二出，HDMI2.1版本）； 7.设备维保：提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务。 8.应标时标明具体品牌及型号。 |
| 11 | 中控台 |  | 2个 | 湖山、红叶等、定制 | 1.集成电动遥控幕布/音箱/功放/无线手持话筒（一拖二）/有线话筒，含讲台（定制）（单位：mm）： 外形尺寸：≥1800*780*1000（长*宽*高，单位mm）； 上体尺寸：≥1800*750*340（打开为：1530*950*1000）； 下体尺寸：≥800*650*650； 2.讲台将以往钢制讲台和传统木质讲台制作相结合，配套靠背椅子。配套中控控制面板系统，集成多媒体设备接入并实现一键控制等功能； |
| 12 | 学生桌椅 |  | 264位 | 定制 | 1.桌面采用25mm厚密度板，其余采用15mm厚密度板，没有有害物质溢出； 2.桌面采用1.5mm厚3:1配料PVC封边，其余采用1.5mm厚3:1配料PVC封边，所有封边经200度高温胶全自动机器直封边； 3.桌面下有线槽。后下方无封板； 4.配套对应数量主机位及椅子，座位间加防窥屏挡板，圆口边缘不伤人； 5.椅面及椅背采用厚度为25mm厚优质密度板，封边采用1.5mm厚3:1配料PVC经模具生产封边,所有封边经高温全自动机器封边，经久耐用； 6.钢架采用25mm*25mm*1.2mm方管焊接成横梁采用25mm*25mm*1.2mm方管连接，钢架整体可以拆装，桌子整体牢固； 7.钢管表面喷涂前经过酸洗、磷化、除油、热固化喷塑，凳脚光滑，不得有毛刺污点； 8.具体布局方式以设备尺寸定制，可定制为多人位桌椅。 |
| 13 | 空调 |  | 2台 | 美的/格力/海尔 | 1.5匹变频冷暖柜式空调； 2.能效比APF：≥2.85； 3.额定制冷量：≥12010W ； 4.额定制热量：≥13200W ； 5.电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50； 6.额定制冷功率：≤4000W ； 7.额定制热功率：≤4080W； 8.室内运行噪音（dB）：≤50（高风档）； 9.室外运行噪音（dB）：≤60（高风档）； 10.循环风量（m3/h）：≥2050； 11.适用面积（㎡）：55-75； 室内机尺寸（宽*高*深）（mm）：≤587*1882*394； 室外机尺寸（宽*高*深）（mm）：≤977*1260*412； 12.自带断电记忆功能； ▲13.应标时需提供产品节能认证证书。 |
| 14 | 防静电活动地板 |  | 540平方米 | 红日/沈飞/科华 | 1.全钢防静电活动地板：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成； 2.地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、1.0HPL贴面组成； 3.地板规格（单位：mm）：600*600*35（1.0HPL贴面）贴面45°倒角处理； 4.表面平整度≤0.6mm 相邻边垂直度≤0.3mm； 5.地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥363kg时挠度≤2.0mm； 6.地板均布载荷≥16100 N/㎡； 7.贴面材料：“1.0HPL”贴面。贴面表面电阻值：106∽109Ω（测试电压100v时）； 8.贴面耐磨性能：永久性耐磨； 9.嵌条电阻值：106∽109Ω（测试电压100v左右）； 10.嵌条必须完全接触贴面、不允许松动或脱落； 11.支撑架（缩管支架）：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成； 12.支架承载力：2吨/付（支架完成面20cm以内）； 13.支撑上托板厚：≥3.0mm（冷轧钢板）； 14.支撑圆管壁厚：≥1.2mm 管径：25mm； 15.支撑底板厚：≥2.0mm（冷轧钢板）； 16.支撑表面须镀锌处理，以防止氧化生锈； 17.横梁壁厚：≥1.0mm； 18.防潮防水性能好，不易变形； 19.需严格按照行业标准进行安装。 |
| 15 | 电动遥控幕布 |  | 2台 | 红叶/经科 | 1.幕布规格：150寸，显示比例：16:10； 2.采用高清玻纤幕，采用玻璃纤维作底布，显像方面以玻纤作为底层，使用高科技pvc面涂层画面； 3.管状传动机构更垂直，配置管状电机（管状电机内含以下零件并采用一体化设计：交流电动机+定位调节器+换向器+齿轮箱）、安静、快速、耐用； 4.可视角度160度，各个角度观看画面都清晰可见，支持8K/3D投影； 5.双面外壳灵活反装； |
| 16 | 音箱 |  | 8个 | 湖山/展迅/赛音/康通 | 1.≥10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2.≥1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角； 3.额定功率：≥160W； 4.峰值功率：≥640W； 5.额定阻抗：≥8Ω； 6.灵敏度：≥96dB/W/m； 7.连续声压级：≥118dB/W/m； 8.最大声压级：≥124dB/W/m； 9.频率范围：55-20000Hz； 10.号角：250mm×250mm/ABS； 11.扬声器单元：≥LF 10″×1 HF 1.34″×1； 12.具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；声音的音场开阔、结像清晰； 13.分频器具有高频保护电路； 14.箱体采用优质中密度纤维板； 15.箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 16.有简易安装支架，音箱多角度旋转； |
| 17 | 功放 |  | 2个 | 湖山/展迅/赛音/康通 | 1.D类数字功放和2.4G无线话筒全频带； 2.二路话筒输入，二组线路输入，二组线路输出，一组功率输出； 3.话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡，话筒带有反馈、混响功能，麦克风插口带+48V幻像电源； 4.标配2.4G无线话筒一只； 5.带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制； 6.无线话筒输入1路； 7.无线话筒：ISM2.4GHz自由频段，预置信道数≥20个； 技术参数 1.额定功率(THD=1%，连续正弦1kHz)； 8Ω/立体声：≥2×250W； 4Ω/立体声：≥2×425W； 2.RMS输出电压(THD=1%，1kHz)：≥44.7V； 3.输入灵敏度：可选择：35dB，32dB，29dB，26dB； 4.THD+N：≥0.01%(10%额定输出功率，1kHz，8Ω)； 5.串扰抑制：≥90dB(低于额定功率，20Hz-1kHz，8Ω)； 6.频率响应：≥+0dB，-0.5dB(10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω)； 7.输入阻抗：≥20kΩ(平衡)，≥10kΩ(非平衡)； 8.阻尼系数：≥3500(8Ω，20Hz-200Hz)； 9.信噪比：≥100dB(A记权，20Hz-20kHz，8Ω)； 10.电源要求：90VAC—260VAC之间，50/60Hz； 11.保护功能： 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 |
| 18 | 无线手持话筒 （一拖二） |  | 2对 | 湖山/展迅/赛音/康通 | 1.采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节； 2.采用自动对频技术，一键操作即可自动同步接收、发射工作频率； 3.具有身份识别功能，能杜绝干扰和串频现象； 4.采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收直径距离远不低于22米，消除接收断音及不稳的缺失； 5.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量； 技术参数： 系统指标 1.频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz； 2.调制方式：pi/4-DQPSK； 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）； 4.信噪比：≥105dB（XLR）； 5.THD+N：＜0.1%； 接收机指标 1.失真度：<0.05%； 2.天线接口：BNC/50Ω； 3.接收灵敏度：＜-95dBm； 4.最大输出：平衡输出≥500mV，非平衡输出≥1000mV； 5.工作电流：≤320mA； 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒）； 2.输出功率：≥10dBm； 3.工作电流：≤200mA； 4.电池：2×1.5V(AA)； 5.电池使用时长：>10H； |
| 19 | 有线话筒 |  | 2个 | 湖山/展迅/赛音/康通 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体； 2.频率响应：70Hz～16kHz ； 3.灵敏度：≥-41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)； 4.最大SPL：≥100dB； 5.信噪比：>80dB(A)； 6.串扰：>70dB； 7.动态范围：>80dB； 8.THD：<0.1%； 9.最大功耗：≥3W ； 10.供电方式 ：幻像48V电源供电。 |
| 20 | 白光全彩海螺摄像机 |  | 8个 | 海康威视/天地伟业/大华 | ▲1.全彩海螺型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像； 2.支持越界侦测，区域入侵侦测； 3.适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； 5.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m； ▲6.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； 7.符合IP66防尘防水设计； 8.兼容并接入现有监控管理平台。 |
| 21 | 红外跟踪球 |  | 2套 | 海康威视/天地伟业/大华 | 1.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； ▲2.支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用红外补光150 m，白光补光30m； 3.支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出； 4.支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 5.支持H.265高效压缩算法； 6.支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR； 7.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 8.支持玻璃加热除雾； 9.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 10.支持宽动态范围达120 dB； 12.支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR； 13.支持360°水平旋转，垂直方向-15°～90°（自动翻转）； 14.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 15.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 16.支持定时抓图与事件抓图功能； 17.支持防补光过曝，补光灯距离：白光30m，红外150m； 18.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）。 19.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 20.网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据； 21.电流及功耗：最大功耗：42 W（其中红外灯最大功耗：16W）； 22.工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%； 23.防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； ▲24.兼容并接入现有监控管理平台。 |
| 22 | 硬盘录像机 |  | 1套 | 海康威视/天地伟业/大华 | 1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机； 2.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 3.解码性能强劲，最大支持16路1080P解码； 4.支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5.支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 6.自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 7.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 8.最大支持16路本地同步回放； 9.针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 10.搭配5块6T机械监控硬盘(硬盘尺寸;3.5英寸，硬盘接口: SATA,硬盘工作时间:7*24小时(不间断运行)。 |
| 23 | 系统集成 |  | 2套 | 不限 | 1.终端设备接入云管理平台并制作不同教学场景的教学系统镜像，部署不同课程需求的教学软件，并完成相应稳定性测试。 2.监控系统存储接入学校管理平台或搭建本地监控视频存储平台。 |
| 24 | 项目集成（综合布线） |  | 2间 | 康普、施耐德等知名品牌 | 1.综合布线材料，使用防火、无毒等材料并符合国标:六类4对UTP非屏蔽双绞线，配线架、跳线、适配用电需求的电线或电缆，电源插座，水晶头，强弱电防静电地板下走线(电缆)，光缆熔接，包含网络配件及辅材等。 2.监控系统设备间连接光纤、跳线等配件；中控台设备间集成连接线。 |
| ▲商务及其他要求表 |  |  |  |  |  |
| “▲”号说明 |  | 表示重要技术参数，“▲”为着重项必须满足的最低要求,且不可谈判，“▲”号负偏离的响应文件作无效处理。 |  |  |  |
| 交付使用时间及交货地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起 30 日内根据合同要求完成项目。 2.交货地点：广西南宁市五合大道13号广西中医药大学仙葫校区教学楼。（采购人指定地点）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.送货上门，安装调试。 2.分项有质保要求的按分项质保要求，分项没有质保要求的质保不少于 3 年（竞标人承诺质保期延长的则按承诺执行），质保期以通过项目校级验收的验收报告签字日开始计算。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 项目验收合格后，甲方保留合同总价的2 %作为履约保证金，若乙方不履行合同约定的质保维修义务，甲方可径行使用履约保证金自行安排人员维修，不足部分仍需乙方承担。待质保期届满后，乙方无违反质保维修义务的情形，甲方应向乙方支付该笔履约保证金。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同之日起十个工作日内，甲方支付合同款的30%作为预付款，项目验收合格后，乙方应开具相应金额的发票给甲方，甲方收到发票后十个工作日内支付合同款的68%货款给乙方。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 3.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。 4.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所竞产品必须从其规定。 |  |  |  |
| 谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标明“▲”号的参数。 |  |  |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件封面格式

封面

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

二、附  件

附件一

谈 判 书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件二

报  价  表

项目名称:

项目编号:

分标

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置 要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

分标

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务部分（商务及其他售后服务要求） |  |  |  |  |
| - 1 | - 质保期 |  |  |  |
| - 2 | - 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| - 3 | - 付款条件 |  |  |  |
| - … | - 售后服务要求 |  |  |  |
| - … | - … |  |  |  |
| - 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。3.提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

法定代表人或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件四

法定代表人(负责人)授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.竞标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体竞标，联合体各方均需提供上述声明。

附件六

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

（中医药大学提供采购合同）

合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                             项目名称和编号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 乙方自行安排 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  不接受货损 。

- 第五条　交付和验收

1.交付使用时间：自签订合同之日起  30  日内根据合同要求完成项目。

2.交货地点：广西南宁市五合大道13号广西中医药大学仙葫校区教学楼。（采购人指定地点）。

3.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

6.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

- 第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

- 第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：  财政性资金  。

3.付款方式：

签订合同之日起十个工作日内，甲方支付合同款的30%作为预付款，项目验收合格后，乙方应开具相应金额的发票给甲方，甲方收到发票后十个工作日内支付合同款的68 %货款给乙方。

第九条　履约保证金

- 项目验收合格后，甲方保留合同总价的2 %作为履约保证金，若乙方不履行合同约定的质保维修义务，甲方可径行使用履约保证金自行安排人员维修，不足部分仍需乙方承担。待质保期届满后，乙方无违反质保维修义务的情形，甲方应向乙方支付该笔履约保证金。

- 第十条　税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条　质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条　调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十三条　货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，甲方有权要求乙方支重新交付合格的货物并要求乙方向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

4．甲方无故延期接收货物或乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.1‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 17  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。乙方逾期交付货物达（17）工作日的，甲方有权解除合同，有权要求乙方支付合同总价5%作为违约金，有权要求乙方退还所支付的款项。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8. 本项目合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。

- 第十五条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应由双方共同确定并邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向 甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十七条　合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十九条　签订本合同依据

1．谈判文件；

2．乙方提供的响应文件；

3．谈判书；

4．成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准

- 一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

- 二、评审方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予20%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价；除上述情况外，评标价=竞标价

谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。