公开招标采购文件

项目编号：GXZC2024-G1-005969-CGZX

项目名称：广西壮族自治区消防救援总队2023年部门集中采购车辆器材装备采购（重采）

采购单位：广西壮族自治区消防救援总队

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2024年11月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	54

第四章  评标方法及评定标准	68

第五章  政府采购合同主要条款	78

第六章　投标文件格式	88

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西壮族自治区消防救援总队2023年部门集中采购车辆器材装备采购（重采）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2024年11月29日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-005969-CGZX

项目名称：广西壮族自治区消防救援总队2023年部门集中采购车辆器材装备采购（重采）

预算总金额（元）：5436820

采购需求：

标项一
标项名称:举高喷射消防车
数量:2
预算金额（元）:2570000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购举高喷射消防车2辆，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二
标项名称:泡沫消防车
数量:1
预算金额（元）:2000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购水罐泡沫消防车1辆，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项三
标项名称:手抬泵、浮挺泵
数量:47
预算金额（元）:866820
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购手抬泵35台、浮艇泵12台，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年11月08日至2024年11月15日 ，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月29日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2024年11月29日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：2.5万元、分标2：2万元、分标3：0.8万元。（必须足额缴纳） 
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至本中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项：
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
（3）供应商应及时完成CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云CA证书办理操作指南）
（4）供应商通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。
（5）因未注册入库、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当、CA证书逾期等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区消防救援总队

地    址：广西壮族自治区南宁市良庆区那黄大道119号

项目联系人：陈东文

项目联系方式：0771-3229082

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：冯朗

项目联系方式：0771-8600350

广西壮族自治区政府采购中心

2024年11月8日

# 第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

（适用于分标 1 ）

说明：

一、标记“★”项为实质性响应参数，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；标记“▲”“●”“■”项为重要参数指标，在评分办法中作为加分项的评审因素。

二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

三、本项目所有货物单项单价报价均不能超过单价预算。

★四、车辆通用要求（投标时须在技术响应表（含专用技术需求响应表）中逐条响应，否则未实质性响应招标文件要求）：

1、所投产品名称必须与招标文件一致。（以《报价一览表》验证）。

2、必须在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌。

3、（1）车辆生产必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥车辆正常作用等情况。

（2）车辆电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，操作说明等字体全部采用中文。

（3）涉及配置燃油箱的车辆，必须加装燃油箱滤网。

（4）涉及配置排气管的车辆，排气管设置高度应满足国标要求，满足洪涝灾害时的涉水安全。

（5）涉及备用胎的车辆，备用胎必须安装在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项工作。

4、（1）消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°行车记录仪（内存不小于128G）和倒车雷达。

（2）底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）。

（3）消防车须安装火场通信车载台（交货前须与用户单位对接），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。

（4）配备分辨率≥1080P 的 360°行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端（应使用北斗全球卫星导航系统），屏幕尺寸≥7英寸；前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能；车门踏板设置踏板灯。

（5）器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。底盘需配备功率500W以上的220V交流电源接口，配备12V和24V直流电源接口。

（6）乘员室内为每名乘员设置固定扶手；底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。

（7）国产消防车底盘尾气排放必须符合国家第六阶段或者以上排放标准；上装材质必须达到本体防腐要求，其中国产消防车上装骨架必须采用高强度防腐蚀合金骨架，器材厢底板必须采用不小于4mm厚光滑铝板，器材厢隔板必须采用不小于3mm厚光滑铝板。车辆上装其他金属部件均必须采用防腐材料。脚踏及车顶部位必须采用花纹防滑铝板或其他防滑、防腐材料。

（8）水罐（泡沫）消防车出水口采用螺旋式开关。

5、（1）消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。

（2）其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。

（3）在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为不锈钢，文字采用激光镌刻。

（4）警灯警报：具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。所有车辆外观灯具（大灯、侧灯、后灯等）应设置可拆卸的不锈钢保护罩，且保护罩安装后不影响灯光效果、不影响日常车辆使用。

6、（1）车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。

（2）各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材，明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养等注意事项，且图示、中文字体的大小、清晰度均应满足国标要求或行业标准。

7、（1）交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、国六整车检验报告彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。

（2）投标人交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

8、（1）车辆正常使用所需的个别功能配件可能在技术需求专用要求中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。

（2）交货验收时，车辆功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

9、（1）所有包组在投标文件中提交所投车辆国六排放的整车检验或试验报告复印件，或承诺交车时提供报告。整车检验或试验报告要求：指国家认可有资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告（需求中另有说明的除外）。

（2）所有包组在投标文件中提交所投车辆工信部公告及其有效证明文件（国六排放标准）或承诺交车时提供整车产品工信部公告。检验或试验报告均需加盖CMA资质认定标志方有效。（技术需求中另有说明的除外）。

工信部公告指：工业和信息化部网站查询的《中华人民共和国工业和信息化部公告》，公告内容应显示《道路机动车辆生产企业及产品》（第xx批）的完整公告。（需在所投产品所在页做出标记或“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”“产品信息”录入所投车辆型号的查询页截图打印页。）

有效证明文件指：“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”“产品信息”录入所投车辆型号，点击“查看”参数页后显示的产品技术参数截图。（需在排放标准处做出标记，若国产底盘未显示排放标准的，请单独查询国产底盘型号排放标准。）

- 质保期内，车辆至少提供一次免费上门首保服务，并在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。

11、同一项目中所投车辆如是同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不能出现不同价格。投标人如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致；如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致。

12、投标车辆必须符合国家相关规定，投标人能提供机动车销售统一发票并在车辆管理部门上牌、过户、年审。

13、投标车辆需取得国家税务总局免征车辆购置税手续。

14、交付时，需附着由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID码，应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线连接解决方案。

★五、随车器材通用需求（投标时须在技术响应表（含专用技术需求响应表）中逐条响应，否则未实质性响应招标文件要求）：

1、所投随车器材名称必须与招标文件一致。（以《随车器材报价明细表》验证）

2、必须在器材显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号规格、生产日期等产品信息铭牌（国产器材标识信息须为中文），且不易脱落。

3、器材必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况。

4、器材电气线路、电气接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，操作说明等字体全部采用中文。

5、涉及配置燃油箱的器材，必须配置燃油箱滤网，燃油有特殊要求的，必须在燃油箱显著位置用中文标注说明。

6、器材各类仪表单位必须采用国际单位。

7、交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书或光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（需求中明确无需提供检验报告的可不提供，但国家要求强制检验的器材必须提供检验报告）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）。

8、个别功能配件可能在技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

9、需求中明确要求“验收时提供检验报告或检测报告”的必须在验收时按要求提供（未要求的可不提供），以此作为验收依据（需求中注明“该指标不以检验报告或检测报告作为验收依据”的除外）。检验报告是指中国境内有资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或检测报告）。

10、同一项目中所投随车器材如是同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不能出现不同价格。投标人如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致；如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致。

分标1（预算：2570000元）：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 举高喷射 消防车 |  | 1 | 台 | ★一、总体要求： 1.投标时提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品工信部公告，交车时提供国6整车产品工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验或定型试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。 2.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 4.驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。 5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备≥9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 6.投标人所提供的消防车辆在交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线的连接解决方案。 二、技术性能要求： 1.车辆底盘 1.1底盘须适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性和成熟性的要求。 1.2外形尺寸：长×宽×高≤12000×2550×4000mm 1.3驱动形式：8×4 ●1.4发动机：柴油发动机，发动机功率：≥400KW；尾气排放：不低于国6排放标准。 ●1.5油箱：≥280升油箱，油箱盖带锁，加油口带滤网 1.6驾驶室：双门单排座驾驶室，成员≥2人 1.7制动系统，双回路压缩空气制动，带防抱死（ABS）功能。 1.8底盘必须为车辆采购合同签订当年及以后生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证。 ■1.9取力器：夹心式取力器、带附加冷却装置 2.支腿及臂架 ■2.1支腿结构型式：H型（原地支撑） 2.2支腿调平方式：可同时支持自动及手动调平 ▲2.3最大工作高度：≥18m ●2.4最大工作半径：≥8m 2.5臂架形式：两节折叠臂,最大夹角≥170° 2.6回转范围：360°全回转 ●2.7支腿展开时间：≤30s ●2.8臂架升起额定高度并旋转90°时间：≤65s 3.罐体 ●3.1总载液量≥20000L（供应商投标时要明确水与泡沫载液比例）。 3.2罐体材质为304及以上标号的不锈钢或PB\PE等高强度、耐腐蚀复合材料，水罐及泡沫罐为独立罐体，严防因长期腐蚀造成的罐体串液，顶板、侧板、隔板厚度≥3mm、底板厚度≥4mm，罐体及相连的管路、法兰、阀门等装置保质期≥10年。设有呼吸阀、溢流管、排污阀、液位传感装置，液位传感装置质保期≥5年。 3.3液罐顶部设有人孔，直径≥400mm，并带有快速锁紧或开启装置。人孔盖密封胶圈必须长久固定牢固。启闭方便，密封严密。 3.4液罐设有排污口及不锈钢球阀，滤网防锈耐腐蚀。 4.水泵及管路 ▲4.1流量：1.0 Mpa时，流量≥100 L/S； 4.2入口法兰：DN150，出口法兰：DN100 4.3电动真空泵（24V），真空度≥85kPa；吸水深度≥７m；引水时间＜50s。 4.4全自动环泵负压式B类泡沫系统 ■4.5负压B类泡沫比例系统：1%—10% 4.5.1泡沫系统冲洗方式：内部冲洗管路或通过外吸泡沫管。 4.6水路控制方式：电气控制 4.7控制面板位置：车体后方 4.8消防管路材质：下车：不锈钢管+铸铝管或更优材质；上车：折臂水管，铝合金无缝管或更优材质。 4.9水口配置 水路接口：吸水口为DN150三抓内扣式外吸水口，其他接口为卡式接口，出水口为雌接口，进水口为雄接口，材质为铜质或镁铝合金。车体左右各2个DN80水罐注水口，车体左右各1个DN150外吸水口，车体左右各2个DN80出水口，车体左侧1个DN65泡沫外注口，1个DN50泡沫外吸口。 4.10水路系统涂装颜色要求：消防泵出水管路、出水阀或手柄手轮为大红色，消防泵进水管路、进水阀或手柄手轮、水罐至消防泵的输水管路为深绿色，泡沫罐与泡沫液泵或泡沫比例混合器的输液管路、阀门或手柄手轮为黄色。 4.11设外吸泡沫接口。 5.消防炮 5.1水、泡沫两用电遥控消防炮。 ●5.2流量可调，额定流量≥80L/S；工作压力≥0.55MPa。 ▲5.3射程（水）≥80m，（泡沫）≥75m。 5.4水平转角度≥±45°；仰角度≥30°；俯角≥70°。 ●5.5无线遥控，操作距离≥100m。 6.电气配置 6.1上车操作台位置：转台左侧，站立操作 6.2整车控制类型：电脑控制 6.3驾驶室顶部安装1个长排警灯，驾驶室内安装警报器， 6.4配备行车记录仪（记录仪存储卡≥128G）；配备倒车雷达、倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，导航仪采用安卓系统平台，具有3G/4G通信模块，能够运行消防车辆导航监控软件；车辆前后各设置1个牌照架，尺寸适于应急车牌安装，后牌照架具有照明功能。 6.5配备自动脱离充电装置 6.6配备水泵出水自动稳压控制 7.车身围板 7.1上车梯：设置在车尾副驾驶室一侧，配备脚踏板扶手栏杆 7.2车身骨架：铝合金型材或更优材质焊接框架 7.3车身围板：粘帖铝合金平板 7.4车身平台/器材箱泵室顶：铺设防滑铝合金板 7.5器材箱/泵室/工具箱：配有铝合金带锁卷帘门 8.装饰和喷漆 8.1上装整体乳白色，罐体红色、翼子板为灰色；驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。卷帘门主色为铝白色。把手主色为黑色。轮毂主色为铝白色。卷帘门拉带主色为红色。 8.2胎压标在车轮上方。 8.3整车仪表、标签等标识使用的“单位”均采用公制单位名称，标识均采用中文标识； 8.4驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理。 随车文件（中文） 底盘使用、维护说明书（3份） 底盘质量保修卡、合格证（1份） 底盘维修手册（1份） 底盘改装手册（1份） 底盘电气原理图（1份） 底盘零件目录图册（2份） 底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份） 车辆整车合格证（1份） 上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份） 上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份） 上装零配件目录图册（3份） 随车工具清单、器材清单（1份） 车架号、发动机号拓印件（2份） 三、随车器材： 1、消防水带20型Φ80X20M 6 盘 2、消防水带20型Φ65X20M 4 盘 3、干粉灭火器 1 具 底盘自带 4、集水器 1 件 5、吸水管扳手 2 件 慢速150吸水管配备 6、橡皮锤 1 个 7、地上消火栓扳手 1 件 8、65/80异径接口2个65×80内扣式接口；65×80Z异径接口2个65(雌)×80(雄)mm卡式接口；80×65Z异径接口2个80(雌)×65(雄)mm卡式接口；65异型接口2个65内扣/65雄65卡式转65内扣；80异型接口2个80内扣/80雄80卡式转80内扣 9、护带桥 2 副 10、水带包布 8 件 11、吸水管2米/根DN150 8 米 12、滤水器FLF 150 1 个 13、车轮制动块 2 个 14、泵浦吸液管DN40 1 套 15、ABC扳手 2 套 16、气阀应急手动扳手 1 套 17、支腿垫板 4 块 18、液压系统易损件 1 套 19、随车工具 1 套 20、备胎 1 个 21、内六角扳手 1 套 22、泡沫炮头 1 个 23、2支PQ16泡沫管枪 24、中倍数泡沫发生器2个（流量不小于5L/s,采取平面和锥形两道网格设计），1个高倍数泡沫发生器（流量不小于8L/s,水轮驱动、叶轮防爆，叶片不少于6个）。 25、2根至少5节变径PG16泡沫勾管 26、配套泡沫外吸管2根 27、多功能水枪2支 28、三分水器1个 29、阻车器4个 30、液压千斤顶1套 31、合适位置标注永久性产品信息，包括但不限于车辆名称、供应厂商、生产日期、主要参数等。 | 1500000 |
| 2 | 举高喷射 消防车 |  | 1 | 台 | ★一、总体要求： 1.投标时提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品工信部公告，交车时提供国6整车产品工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验或定型试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。 2.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 4.驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。 5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 6.投标人所提供的消防车辆在交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线的连接解决方案。 二、整车参数： 1、外形尺寸：长×宽×高≤12000mm×2550mm×4000mm 2、最大总重量≤34000kg 3、整备质量≤20000kg 4、乘坐数：≥2人 5、取力器：夹心式取力器、带附加冷却装置 三、支撑系统： 1、调平方式：可同时支持自动及手动调平 ●2、支腿调平时间：≤40s ■3、支腿结构型式：H型（原地支撑） 4、支腿操作：自动调平和自动收拢，应急状态可以手动操作 四、臂架系统： ▲1、最大工作高度：≥18m ●2、最大工作幅度:≥8m 3、臂架型式：折叠臂 4、臂架水泵能否联动：可联动，喷射灭火时臂架可任意动作，且不影响喷射流量 ●5、臂架展开时间：≤90s（含回转90°） 6、回转角度：360°无限回转 五、消防系统： ▲1、消防泵额定流量：≥100L/s@1.0MPa 2、消防炮要求：电动控制消防炮 ●3、消防炮额定流量：≥80L/s ▲4、水炮最大射程：≥70m（水）/65m（泡沫） 5、消防炮左右摆角范围：-45°～+45° 6、消防炮俯仰角度：≤-60°～≥+30° 7、消防炮型式：电动遥控炮，可实现仰俯、摆动及直流-喷雾转换 8、全自动环泵负压式B类泡沫系统 9、真空泵：电动真空泵 10、管道材质：铝合金或不锈钢 11、控制方式：电控 ■12、负压B类泡沫比例系统：1%—10% 13、泡沫系统冲洗方式：内部冲洗管路或通过外吸泡沫管。 14、设外吸泡沫接口。 ●15、总载液量≥12000L（供应商投标时要明确水与泡沫载液比例） 16、管道允许工作压力：≥2.5MPa ■17、消防泵：单级闭式叶轮常压离心式消防泵 六、行车视频： 1、影像系统：360全景影像，并配有导航系统 2、自动视频存储：可实现≥48小时行车记录存储 七、行驶参数 ●1、最高车速：≥90km/h ●2、最小转弯直径：≤23m 3、接近角：≥14° 4、离去角：≥10° 八、其他 ●1、操控方式：近控：≥50米有线遥控：≥150米无线遥控 2、应急收回动力：汽油发动机泵组 九、底盘 1、发动机最大净功率：≥325kW/1800rpm ●2、发动机额定功率：≥325kW/1800rpm ●3、发动机最大扭矩：≥2200Nm/900-1,400rpm 4、轴距：≥4600mm+1400mm 5、排放：国六排放标准 6、一桥额定载荷：≤9000kg 7、后桥额定载荷：≤26000kg 8、电气系统：发电机28V/110A，蓄电池2×12V/170Ah电瓶，低维护，驾驶室内配有电源总开关 9、燃油系统：≥300升铝合金燃油箱、油箱盖可锁，燃油过滤器配油水分离器，燃油预加热系统 10、制动系统：双回路压缩空气自动系统，配空气干燥器，盘式制动器，弹簧力作用的驻车制动系统，作用于第二前桥和后桥，制动间隙自动调整，电子制动系统EBS，驻坡功能（坡道起步辅助）。 11、驾驶室：电动驾驶室倾翻，中控门锁，两侧可加热电动可调节后视镜，两侧可加热广角后视镜，副驾驶侧前望地镜。 12、轮胎：前桥:385/65R22.5；后桥315/80R22.5轮胎 13、载液罐材料：304不锈钢，水罐及泡沫罐为独立罐体，严防因长期腐蚀造成的罐体串液，底板厚度≥5mm，侧板厚度≥4mm,内部防腐处理，顶部防滑处理。 14、罐体连接方式：弹性连接 十：安全保护系统 1、上下车互锁：支腿未稳定支撑，臂架不能离开支架；臂架离开支架，支腿不能动作 2、臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。 3、臂架限幅保护：程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动 4、一键展收车：臂架收车时，可实现自动对中，实现一键收车;臂架展开时,一键达到工作状态。 5、水路超压保护：水路超过压力时，安全阀溢流，同时限制发动机转速 6、水泵空转保护：防止水泵空转时损坏 7、水罐超压保护：DN125孔径溢水口，罐顶盖≥0.1MPa压力时自动溢流装置，防止意外超压。 8、软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。 9、应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。 10、消防泵恒速控制：当水泵工作时调整臂架姿态，程序自动控制臂架动作速度，满足水泵转速始终恒定不变。 11、臂架限制保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。 12、回转缓冲保护：回转突然停止时，系统能够有效实现缓冲 13、臂架防干涉保护：对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制，保证误操作时，不发生干涉与碰撞。 14、支腿动作报警：支腿动作时，声光提示，防止碰撞伤人 15、器材箱门未关提示：如果器材箱门未关，驾驶室光报警，防止行车发生事故 十一、电器系统 1、专用运动控制器：专用运动控制器，适应于温度变化范围大、高振动、高冲击、强电磁干扰等等恶劣的工作环境。 2、工业级显示屏：工业级显示屏，坚固、防水抗震，适应高低温环境等恶劣的作业环境。 3、远程数据监控模块：具备实时定位功能，工况数据监控 4、警灯警报器系统：驾驶室顶两侧圆警灯，车尾左边红色、右边蓝色频闪警灯；≥200W警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能。 5、整车线束：全车采用线束及防护等级≥IP67接插件设计 6、电缆卷筒：≥50米专用电缆卷筒 7、集中式配电盒：整车采用独立电源配电系统设计 8、近控操作面板：车身尾部配置集成近控操作面板 9、消防泵操作：水泵遥控、近控一键启、停 10、警示灯具：各臂架上配置黄色频闪灯 11、照明灯具：各操作处及器材箱内均配置照明灯 13、倒车视频系统：驾驶室内≥7寸高清导航显示屏+360全景影像 14、自动充电分离装置：配置蓄电池自动分离式充电装置 15、驾驶室电源接口：驾驶室配置DC12V及AC220V充电接口 16、遥控器：集成臂架操作、水炮操作、水泵油门操作等功能 十二、液压系统 1、液压系统型式定或电量泵+比例阀系统 2、臂架操作阀：液压先导高性能电磁比例阀 3、支腿操作阀：电磁比例阀，支腿自动展开调平 4、应急泵：电动或汽油发动机应急泵组一个 5、滤油器：泵进口吸油过滤器，泵出口高压滤油器 十三、车身及箱体 1、材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板，内蒙皮板进行阳极氧化处理，外蒙皮板进行喷漆处理。 2、结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动 3、卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制 十四、随车器材： 1、消防水带20型Φ80X20M6盘 2、消防水带20型Φ65X20M4盘 3、干粉灭火器1具底盘自带 4、集水器1件 5、吸水管扳手2件慢速150吸水管配备 6、橡皮锤1个 7、地上消火栓扳手1件 8、65/80异径接口2个65×80内扣式接口；65×80Z异径接口2个65(雌)×80(雄)mm卡式接口；80×65Z异径接口2个80(雌)×65(雄)mm卡式接口；65异型接口2个65内扣/65雄65卡式转65内扣；80异型接口2个80内扣/80雄80卡式转80内扣 9、护带桥2副 10、水带包布8件 11、吸水管2米/根DN1508米 12、滤水器FLF1501个 13、车轮制动块2个 14、泵浦吸液管DN401套 15、ABC扳手2套 16、气阀应急手动扳手1套 17、支腿垫板4块 18、液压系统易损件1套 19、随车工具1套 20、备胎1个 21、内六角扳手1套 22、泡沫炮头1个 23、配套泡沫外吸管2根 24、多功能水枪2支 25、三分水器1个 26、阻车器4个 | 1070000 |
| 一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1、交付的时间（期限）：国产底盘车辆自签订合同之日起150个日历日内交付，进口底盘车辆自底盘到港提车后100个日历日内交付。 2、交付的地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，产品出厂日期不超过12个月，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。 1、供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。 2、供应商供货时以书面形式提供货物质量承诺保证书。供应商及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。供应商及货物原厂家应保证车辆的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。 ▲3、质保期：供应商提供整车（含车内和改装设备）不少于1年的质保服务（除第1项3.罐体特殊要求外：“3.2罐体材质为304及以上标号的不锈钢或PB\PE等高强度、耐腐蚀复合材料，顶板、侧板、隔板厚度≥3mm、底板厚度≥4mm，罐体及相连的管路、法兰、阀门等装置保质期≥10年。设有呼吸阀、溢流管、排污阀、液位传感装置，液位传感装置质保期≥5年”），质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。在质保期内，供应商必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。 ★4、保修期：质保期后，由供应商提供不少于5年的免费保修服务。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及相关费用。如有下列情况之一供应商不负责免费保修： （1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏； （2）采购人擅自改装货物； （3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。 ▲5、终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标供应商只收取材料成本费。供应商必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后48小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。 ▲6、供应商向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配件不得长于30天。 7、供应商应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。 8、依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由供应商按采购人要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，供应商拒绝送检的，采购人可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，并且采购人有权追究供应商的责任。 9、供应商应根据采购人需求适时对总队级车辆装备维修中心进行培训，条件成熟后可根据采购人要求授权采购人维修中心对其广西内销售的产品进行维修保养工作。如供应商已与采购人设立的维修中心签订了售后服务协议，供应商适时与采购人维修中心开展技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。 10、本合同签订后，供应商可成为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的消防车辆及装备器材损耗（如有）的维修费用。 11、技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失（包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。 |  |  |  |  |
| 培训及技术服务要求 |  | ▲（1）交货后，供应商为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。 ▲（2）供应商应建立质量跟踪档案，质保期及保修期内每半年不少于一次向采购人（车辆使用单位）进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，产品交付验收合格后，乙方向甲方提供机动车全额专用发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准） |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 验收办法及标准：相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、《广西消防救援总队灭火救援装备验收暂行规定》（详见本章节附件）、投标文件承诺、采购文件要求。 |  |  |  |  |
| 验收办法及标准 |  | 1、验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。 2、验收内容包括商务验收、技术验收。 3、商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。 商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。 4、技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。 5、水力性能测试是对带消防水泵、水炮的消防车、远程供水系统及排涝装备的泵、炮在不同压力、吸深工况下的水力性能开展测试。水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标。 6、可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。 7、商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。 8、商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。 9、技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。 10、装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。 11、对照投标文件的实际响应情况，验收中有1项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。水力性能测试（水力性能测试仅适用于包组3的相关产品）不合格的，综合评定为不合格。 12、综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。 13、装备交付期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报自治区消防救援总队。 14、装备验收过程中，2次综合评定不合格的，用户单位可解除合同并追究供应商违约责任。 |  |  |  |  |
| 违约责任和解决方式 |  | 1、甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。 2、乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 3、乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照第2条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 4、在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。 5、如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。 6、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后20个工作日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后30个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款违约金不超过延期货款额的5%。 7、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额5%的违约金给甲方。 8、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。 9、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额5%的违约金。 10、履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。 11、本合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。 12、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。 13、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。 14、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。 15、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。 16、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | （1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。装备验收统一由总队组织，验收合格后运输至使用单位，关于车辆装备的二次运输，由投标供应商负责。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。 （2）投标人应在《报价明细表》中将车辆主要部件（星号和三角指标涉及的部件）的品牌型号及单价列明（参照附件格式），否则可能造成评委委员会无法判断与整车检验报告是否匹配的情形，导致技术得分的损失。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，不得将采购文件需求直接复制作为投标 文件响应需求，采购文件中未明确的参数（如≥、≤等范围值的参数），投标人的投标方案须明确，未明确的视为负偏离；投标人提供核心配件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图（或三维立体图）等。 3、所报货物的技术需求须真实，所交货物与技术需求响应表一致。 4、消防车制造商应提供所投车型的车辆改装技术方案，包括但不限于生产流程、生产工艺、生产标准、车辆各主要部件匹配性等。方案应合理、完整、可行，能充分体现制造商的技术先进性优及产品性能的稳定性强等特点。改装方案应结合用户使用需求进行分析和设计，着重从部件选型、改装技术、工艺特色等方面入手，详细介绍所投产品的改装方案是否符合国家标准、行业标准，以及在业内达到的技术水平。列举所投产品以往使用过程中存在的优缺点、故障率等，以便评审委员会评判方案是否采用行业内领先技术，对产品性能的稳定性、可靠性是否有正面影响。 5、本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的包组，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。 6、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 7、本项目核心产品为第1项产品，品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

招标项目采购需求

（适用于分标 2 ）

说明：

一、标记“★”项为实质性响应参数，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；标记“▲”项为重要参数指标，在评分办法中作为加分项的评审因素。

二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

三、本项目所有货物单项单价报价均不能超过单价预算。

★四、车辆通用要求（投标时须在技术响应表（含专用技术需求响应表）中逐条响应，否则未实质性响应招标文件要求）：

1、所投产品名称必须与招标文件一致。（以《报价一览表》验证）

2、必须在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌。

3、（1）车辆生产必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥车辆正常作用等情况。

（2）车辆电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，操作说明等字体全部采用中文。

（3）涉及配置燃油箱的车辆，必须加装燃油箱滤网。

（4）涉及配置排气管的车辆，排气管设置高度应满足国标要求，满足洪涝灾害时的涉水安全。

（5）涉及备用胎的车辆，备用胎必须安装在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项工作。

4、（1）消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°行车记录仪（内存不小于128G）和倒车雷达。

（2）底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）。

（3）消防车须安装火场通信车载台（交货前须与用户单位对接），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。

（4）配备分辨率≥1080P 的 360°行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端（应使用北斗全球卫星导航系统），屏幕尺寸≥7英寸；前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能；车门踏板设置踏板灯。

（5）器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。底盘需配备功率500W以上的220V交流电源接口，配备12V和24V直流电源接口。

（6）乘员室内为每名乘员设置固定扶手；底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。

（7）国产消防车底盘尾气排放必须符合国家第六阶段或者以上排放标准；上装材质必须达到本体防腐要求，其中国产消防车上装骨架必须采用高强度防腐蚀合金骨架，器材厢底板必须采用不小于4mm厚光滑铝板，器材厢隔板必须采用不小于3mm厚光滑铝板。车辆上装其他金属部件均必须采用防腐材料。脚踏及车顶部位必须采用花纹防滑铝板或其他防滑、防腐材料。

（8）水罐（泡沫）消防车出水口采用螺旋式开关。

5、（1）消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。

（2）其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。

（3）在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为不锈钢，文字采用激光镌刻。

（4）警灯警报：具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。所有车辆外观灯具（大灯、侧灯、后灯等）应设置可拆卸的不锈钢保护罩，且保护罩安装后不影响灯光效果、不影响日常车辆使用。

6、（1）车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。

（2）各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材，明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养等注意事项，且图示、中文字体的大小、清晰度均应满足国标要求或行业标准。

7、（1）交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、国六整车检验报告彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。

（2）投标人交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

8、（1）车辆正常使用所需的个别功能配件可能在技术需求专用要求中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。

（2）交货验收时，车辆功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

9、（1）所有包组在投标文件中提交所投车辆国六排放的整车检验或试验报告复印件，或承诺交车时提供报告。整车检验或试验报告要求：指国家认可有资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告（需求中另有说明的除外）。

（2）所有包组在投标文件中提交所投车辆工信部公告及其有效证明文件（国六排放标准）或承诺交车时提供整车产品工信部公告。检验或试验报告均需加盖CMA资质认定标志方有效。（技术需求中另有说明的除外）。

工信部公告指：工业和信息化部网站查询的《中华人民共和国工业和信息化部公告》，公告内容应显示《道路机动车辆生产企业及产品》（第xx批）的完整公告。（需在所投产品所在页做出标记或“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”“产品信息”录入所投车辆型号的查询页截图打印页。）

有效证明文件指：“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”“产品信息”录入所投车辆型号，点击“查看”参数页后显示的产品技术参数截图。（需在排放标准处做出标记，若国产底盘未显示排放标准的，请单独查询国产底盘型号排放标准。）

- 质保期内，车辆至少提供一次免费上门首保服务，并在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。

11、同一项目中所投车辆如是同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不能出现不同价格。投标人如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致；如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致。

12、投标车辆必须符合国家相关规定，投标人能提供机动车销售统一发票并在车辆管理部门上牌、过户、年审。

13、投标车辆需取得国家税务总局免征车辆购置税手续。

14、交付时，需附着由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID码，应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线连接解决方案。

★五、随车器材通用需求（投标时须在技术响应表（含专用技术需求响应表）中逐条响应，否则未实质性响应招标文件要求）：

1、所投随车器材名称必须与招标文件一致。（以《随车器材报价明细表》验证）

2、必须在器材显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号规格、生产日期等产品信息铭牌（国产器材标识信息须为中文），且不易脱落。

3、器材必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况。

4、器材电气线路、电气接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，操作说明等字体全部采用中文。

5、涉及配置燃油箱的器材，必须配置燃油箱滤网，燃油有特殊要求的，必须在燃油箱显著位置用中文标注说明。

6、器材各类仪表单位必须采用国际单位。

7、交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书或光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（需求中明确无需提供检验报告的可不提供，但国家要求强制检验的器材必须提供检验报告）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）。

8、个别功能配件可能在技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

9、需求中明确要求“验收时提供检验报告或检测报告”的必须在验收时按要求提供（未要求的可不提供），以此作为验收依据（需求中注明“该指标不以检验报告或检测报告作为验收依据”的除外）。检验报告是指中国境内有资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或检测报告）。

10、同一项目中所投随车器材如是同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不能出现不同价格。投标人如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致；如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致。

分标2（预算：2000000元）：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 |  | 1 | 台 | ★总体要求：整车符合GB 7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》和GB 7956.3-2014《消防车第3部分：泡沫消防车》标准要求。或承诺交车时应提供所投车辆的国家消防装备质量监督检验中心出具的国VI整车检测报告和工信部公告。 整车参数： 1.外形尺寸（长×宽×高）：≤8650mm×2550mm×3850mm； 2.最大总重量：≥19000kg； 3.整备质量：≥14000kg； 底盘 4.底盘型号：4×2； 5.发动机型号/型式：六缸涡轮增压柴油发动机； 6.发动机净功率：≥250kw； 7.最小转弯直径：≤21m； 8.最高车速：≥85km/h（电子限速）； 9.轴距：≥4500mm； 9.排放：国六； 10.变速箱：手动变速箱，9个前进挡+1个倒挡； 11.取力器：底盘原厂匹配变速箱取力； 12.前后桥：前桥允许载荷：≥7000kg；后桥允许载荷：≥12000kg；底盘允许最大总质量：≥19000kg； 13.转向系统：液压助力，方向盘高度和倾角可调； 14.电气系统：发电机28V/80A、蓄电池免维护2×12V/165Ah、驾驶室内配有电源总开关； 15.燃油系统：容量≥190L，油箱右置，油箱盖带锁，加油口带滤网；制动系统：行车制动系型式：双回路气压制动，带防抱死（ABS）功能，辅助制动系型式：发动机排气制动； 16.驾驶室：2+4，原装驾驶四门双排；后排四人座椅，带4具空呼器架，并有足够的空间保证身着消防服的人员乘坐及移动，座椅下设置可放入消防器材的储物箱；取力器启动：与底盘控制面板合为一体；警报系统：用于声音及视觉警报系统的控制，位于仪表板上；采用双油缸液压翻转机构；消防红色，中控门锁，驾驶室80分贝降噪处理，前排两侧电动门窗，空调系统，车载多媒体系统，阅读灯。 臂架系统 ▲20.最大工作高度：≥13m； ▲21.最大工作幅度：≥11m； 22.变幅角度≥-5°~70°； 23.顶部照明：≥2*50w，LED灯源，360°无线遥控照明； 24.底部平台：随动底部平台，后部有护栏保护，安全可靠； ▲25.爬梯形式：顶置电动爬梯； 26.同时承载人数：≥3人； ▲27.一键伸展时间（含支腿伸出）：≤60s 28.臂架结构：≥2节伸缩臂 29.伸缩水管：≥2节伸缩水管，内置于臂架。 发电系统 30.额定电压220V； 31.输出频率50HZ； ▲32.额定功率≥5KW； 33.启动方式：手启动/电启动； 34.油箱容量≥25L； 35.连续工作时间≥8h。 牵引系统 36.位置：车前保险杠上 ▲37.驱动方式：电动驱动（带限扭），电压DC24V； 38.最大牵引力：≥2800kg； 39.钢丝绳：长度≥30m。 消防系统 ▲40.消防泵额定流量：≥55L/s； ▲41.消防炮流量：≥45L/S； 42.消防炮最大射程：水直流射程≥65m；泡沫直流射程≥60m 43.消防炮角度：水平回转角≥±45°；俯角≤-30°，仰角≥+90°； 44.消防炮控制：无线+电动； ▲45.消防炮型式：电动遥控炮，可实现俯仰及左右摆动，安装在臂架顶端； 46.真空泵：电动真空泵； 47.泡沫混合比例调节范围：3％，6％； 48.水路接口：吸水口≥1个DN150mm 外注水口≥2个DN80mm 出水口≥4个DN80mm 泡沫外吸口≥1个DN50mm 泡沫外注口≥1个DN65mm 49.载液罐材料：PP高耐腐蚀复合材质； ▲50.液罐容积：≥3.4m³水+0.6m³B类泡沫。 安全保护系统 51.牵引系统过载保护：拉力超过额定值，自动限制拉力； 52.发电机接地保护：接地铜棒； 53.水路超压保护：水路超过压力时，电子限速； 54.水罐超压保护：DN100mm孔径溢水口，罐顶盖0.1MPa压力时自动溢流装置，防止意外超压； 55.应急功能：所有气动阀都带有应急操作；系统带有应急功能； 56.器材箱门未关提示：如果器材箱门未关，驾驶室出发光报警，防止行车发生事故。 电气系统 57.专用运动控制器：专用运动控制器，适应于温度变化范围大、高振动、高冲击、强电磁干扰等恶劣的工作环境； 58.工业级显示屏：工业级显示屏，适应高低温环境等恶劣的作业环境； 59.后部交通灯具：2盏组合尾灯； 60.警灯警报器系统：驾驶室顶两个红色圆警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能； 61.整车线束：全车采用线束及防护等级≥IP67接插件设计； 62.水路操作盒：尾部控制面板集成控制发动机启停、水泵（取力器）启停、真空泵启停、水泵调速、水路系统气阀组（气动阀门）开关、照明类开关等操作； 63.集中式配电盒：整车采用独立电源配电系统设计； 64.侧警示灯具：顶部护栏配置各≥3个红蓝警示灯具； 65.照明灯具：各操作处及器材箱内均配置照明灯； 66.环绕照明：左右各≥2个环绕照明灯； 67.倒车视频系统、雷达系统：整车配备360°全景行车记录仪系统，系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360°全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 68.自动充电分离装置：配置蓄电池自动分离式充电装置及充电线插头； 69.驾驶室电源接口：驾驶室配置DC12V、DC24V及AC220V充电接口； 70.控制器：消防炮遥控器、照明灯遥控器，绞盘控制器放置驾驶室。 车身及箱体 71.材质：框架采用高强度铝合金专用型板搭接，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理； 72.结构：上装厢体为整体式设计，内藏式水罐和泡沫罐。器材室、厢体外部骨架采用高强度铝合金型板框架结构，内部器材骨架为铝合金型材和板材构建。控制面板位于泵室内，所有开关和控制仪表集成于面板内； 73.卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启；器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制； 74.器材箱：左右两边各设置≥4个器材箱，高强度铝合金专用型板搭接，表面经过阳极氧化处理，可按不同的储物要求进行器材布置。 随车器材 随机附件为按国标GB 7956配置。 1 滤水器 型号：150口径 1个（内扣式） 2 消防水带 型号：65 6盘（卡式） 3 消防水带 型号：80 6盘（卡式） 4 集水器 型号：150/80×2 1个（内扣式） 5 分水器 型号：80/65×3 2个（卡式） 6 异径接口 型号：卡式异径接口KJK80A/65Z（80雄65雌） 2个 7 异径接口 型号：卡式异径接口KJK65Z/80Z（65雄80雌） 2个 8 异径接口 型号：内扣式异径接口KJ65/80 2个 9 异径接口 型号：KXK65Z内扣/65雌 2个 10 异径接口 型号：KXK80Z内扣/80雌 2个 11 异形接口 型号：卡式异型接口KXK65Z内扣/65雄 2个 12 异形接口 型号：卡式异型接口KXK80内扣/80雄 2个 13 吸水管2m 4支（内扣式） 14 地上消火栓扳手 1个 地下消火栓扳手 1个 15 吸水管扳手 2把（不锈钢） 16 多功能水枪 2支 直流开关水枪 2支 17 铁锹 1个 18 消防斧 1个 19 丁字镐 1个 20 铁铤 1个 21 水带包布 8个 22 护带桥 副2 23 水带挂钩 4个 24 自动绕线器YD 1个（充电） 25 泡沫吸液管 1个（内扣式） 26 底盘备胎 1个 | 2000000 |
| 一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1、交付的时间（期限）：国产底盘车辆自签订合同之日起150个日历日内交付，进口底盘车辆自底盘到港提车后100个日历日内交付。 2、交付的地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，产品出厂日期不超过12个月，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。 1、供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。 2、供应商供货时以书面形式提供货物质量承诺保证书。供应商及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。供应商及货物原厂家应保证车辆的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。 ▲3、质保期：供应商提供整车（含车内和改装设备）不少于1年的质保服务，质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。在质保期内，供应商必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。 ★4、保修期：质保期后，由供应商提供不少于5年的免费保修服务。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及相关费用。如有下列情况之一供应商不负责免费保修： （1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏； （2）采购人擅自改装货物； （3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。 ▲5、终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标供应商只收取材料成本费。供应商必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后48小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。 ▲6、供应商向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配件不得长于30天。 7、供应商应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。 8、依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由供应商按采购人要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，供应商拒绝送检的，采购人可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，并且采购人有权追究供应商的责任。 9、供应商应根据采购人需求适时对总队级车辆装备维修中心进行培训，条件成熟后可根据采购人要求授权采购人维修中心对其广西内销售的产品进行维修保养工作。如供应商已与采购人设立的维修中心签订了售后服务协议，供应商适时与采购人维修中心开展技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。 10、本合同签订后，供应商可成为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的消防车辆及装备器材损耗（如有）的维修费用。 11、技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失（包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。 |  |  |  |  |
| 培训及技术服务要求 |  | ▲（1）交货后，供应商为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。 ▲（2）供应商应建立质量跟踪档案，质保期及保修期内每半年不少于一次向采购人（车辆使用单位）进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，产品交付验收合格后，乙方向甲方提供机动车全额专用发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准） |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 本项目由用户单位（支队级以上使用单位）与中标供应商签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购人的方式执行。 |  |  |  |  |
| 验收办法及标准 |  | 验收办法及标准：相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、《广西消防救援总队灭火救援装备验收暂行规定》（详见本章节附件）、投标文件承诺、采购文件要求。 1.验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。 2.验收内容包括商务验收、技术验收。 3.商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。 4.技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。 质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。 5.水力性能测试是对带消防水泵、水炮的消防车、远程供水系统及排涝装备的泵、炮在不同压力、吸深工况下的水力性能开展测试。水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标。 6.可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。 7.商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。 8.商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。 9.技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。 10.装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。 11.对照投标文件的实际响应情况，验收中有1项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。水力性能测试（水力性能测试仅适用于包组3的相关产品）不合格的，综合评定为不合格。 12.综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。 13.装备交付期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报自治区消防救援总队。 14.装备验收过程中，2次综合评定不合格的，用户单位可解除合同并追究供应商违约责任。 |  |  |  |  |
| 违约责任和解决方式 |  | 1、甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。 2、乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 3、乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照第2条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 4、在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。 5、如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。 6、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后20个工作日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后30个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款违约金不超过延期货款额的5%。 7、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额5%的违约金给甲方。 8、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。 9、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额5%的违约金。 10、履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。 11、本合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。 12、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。 13、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。 14、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。 15、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。 16、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | （1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。验收统一由总队组织，验收合格后运输至使用单位，关于车辆装备的二次运输，由投标供应商负责。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。 （2）投标人应在《报价明细表》中将车辆主要部件（星号和三角指标涉及的部件）的品牌型号及单价列明（参照附件格式），否则可能造成评委委员会无法判断与整车检验报告是否匹配的情形，导致技术得分的损失。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，不得将采购文件需求直接复制作为投标 文件响应需求，采购文件中未明确的参数（如≥、≤等范围值的参数），投标人的投标方案须明确，未明确的视为负偏离；投标人提供核心配件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图（或三维立体图）等。 3、所报货物的技术需求须真实，所交货物与技术需求响应表一致。 4、消防车制造商应提供所投车型的车辆改装技术方案，包括但不限于生产流程、生产工艺、生产标准、车辆各主要部件匹配性等。方案应合理、完整、可行，能充分体现制造商的技术先进性优及产品性能的稳定性强等特点。改装方案应结合用户使用需求进行分析和设计，着重从部件选型、改装技术、工艺特色等方面入手，详细介绍所投产品的改装方案是否符合国家标准、行业标准，以及在业内达到的技术水平。列举所投产品以往使用过程中存在的优缺点、故障率等，以便评审委员会评判方案是否采用行业内领先技术，对产品性能的稳定性、可靠性是否有正面影响。 5、本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的包组，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。 6、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 7、本项目核心产品为第1项产品，品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

招标项目采购需求

（适用于分标 3 ）

说明：

1、标记“★”项为实质性响应参数，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效。

2、标记“▲”项为重要参数指标，在评分办法中作为加分项的评审因素。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

4、本项目所有货物单项单价报价均不能超单价预算。

5、通用技术要求：

（1）必须在器材显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号规格、生产日期等产品信息铭牌（国产器材标识信息须为中文），且不易脱落。

（2）器材必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况。

（3）器材电气线路、电气接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，操作说明等字体全部采用中文。

（4）交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书或光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（主要针对防护装备，国家未要求强制检验的除外）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）。

（5）个别功能配件可能在技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

（6）“技术参数及性能配置要求”中明确要求提供检测（检验、试验）报告的必须提供，且品牌型号必须与所投产品完全一致。本项目所有检测（检验、试验）报告是指中国境内国家认可的、具有相应检测资质的第三方检测机构出具的完整的检测报告或检验（试验）报告（需求中另有要求的除外）。

（7）本项目执行与所采购产品相对应的国家标准、行业标准和规范，需求中如有低于标准要求的，以标准为准。

（8）交付时，需附着由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID码。

分标3（预算：866820元）：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手抬泵 |  | 35 | 台 | ★1.符合GB 6245-2006《消防泵》标准要求，提供国家认可的具备相关资质的第三方检验检测机构出具的完整有效的检验报告复印件并加盖投标人公章。 2.供货时提供原厂售后服务承诺函原件扫描件。 3.启动方式：手/电启动。 4.发动机类型：双缸 四冲程、风冷、汽油；▲最大功率：≥18kw。 5.水泵类型：单泵单级离心泵。 6.引水方式：滑片真空泵引水。 ▲7.最大吸深：≥7M，引水时间：≤30S。 ▲8.扬程：≥60M。 ▲9.额定压力≥0.4MPA；额定流量：≥15L/S。 10.进水口：80mm卡式，出水口：65mm卡式。（接口类型必须与采购单位确认，满足用户要求） ▲11.重量：≤100kg。 12.手抬架：360°可旋转手柄。 13.配备说明书一份、配套火花塞2个、原装滑片一副。 14.产品上应有永久性铭牌，铭牌应有：额定功率、制造商、生产日期、售后联系地址、电话等内容。印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。 | 19500 |
| 2 | 浮艇泵 |  | 12 | 台 | 1.符合国家相关标准要求，提供相关检验报告复印件并加盖投标人公章。 2.供货时提供原厂售后服务承诺函原件扫描件。 3.启动方式：手、电、遥控器启动。 4.发动机类型：双缸 四冲程、风冷、汽油；▲最大功率：≥10kw。 5.水泵类型：单泵单级离心泵。 ▲6.扬程：≥60M。 ▲7.额定压力：≥0.4MPa；▲额定流量：≥15L/S。 8.进水口：80mm卡式，出水口：65mm卡式。（接口类型必须与采购单位确认，满足用户要求） ▲9.重量：≤70KG。 - 泵体材质：高强度铝镁合金压铸泵体；浮箱材质：高强度聚氨酯。 - 配备中文说明书一份、配套火花塞2个。 - 12.产品上应有永久性铭牌，铭牌应有：额定功率、制造商、生产日期、售后联系地址、电话等内容。印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。 | 15360 |
| 一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1.交付的时间（期限）：签订合同之日起60个日历日内全部货物交货并安装调试完毕，验收合格交付使用。 2.交付的地点：广西区内（采购人指定地点）。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | （1）供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。 （2）供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。 （3）供应商供货时以书面形式提供货物质量承诺保证书。 ▲（4）免费质保期：供应商提供所投产品不少于1年的质保服务，质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。 质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。验收合格之日起一年内至少提供1次上门首保服务，费用包含在报价中，不另行收取，投标时在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。 ★（5）保修期：质保期后，由供应商提供不少于2年的免费保修服务。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及相关费用。如有下列情况之一供应商不负责免费保修： ①采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏； ②采购人擅自改装货物； ③各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。 ▲（6）终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标供应商只收取材料成本费。供应商必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后48小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。 ▲（7）供应商向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠，零整比不得高于1.5。国产零配件的供应时间不得长于10天。 （8）供应商应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。 （9）依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由供应商按采购人要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，鉴定费按合同规定执行。检验报告货物不符合质量标准的，采购人有权追究供应商的责任。供应商拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究供应商责任。 （10）本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。 （11）技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失（包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。 |  |  |  |  |
| 培训及技术服务要求 |  | ▲（1）交货后，供应商一年内至少提供1次上门免费培训，直至采购人掌握相应的操作技能，培训对象由采购人指定，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。 （2）供应商应建立质量跟踪档案，在质保期和保修期内定期对采购人进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，货物交付并验收合格后，乙方应7个工作日内向甲方提供全额发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准） |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 本项目由具体使用单位与中标供应商签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购项目实施的原则。 |  |  |  |  |
| 验收办法及标准 |  | 验收办法及标准：相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、《广西消防救援总队灭火救援装备验收暂行规定》（详见本章节附件）、投标文件承诺、采购文件要求。 1.验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。 2.验收内容包括商务验收、技术验收。 3.商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。 商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。 4.技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。 资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。 一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。 质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。 5.水力性能测试是对带消防水泵、水炮的消防车、远程供水系统及排涝装备的泵、炮在不同压力、吸深工况下的水力性能开展测试。 水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标。 6.可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。 7.商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。 8.商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。 9.技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。 10.装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。 11.对照投标文件的实际响应情况，验收中有1项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。水力性能测试不合格的，综合评定为不合格。 12.综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序符合初验程序进行。 13.装备交付期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报自治区消防救援总队。 14.装备验收过程中，器材2次综合评定不合格的，用户单位可解除合同并追究供应商违约责任。 |  |  |  |  |
| 违约责任和解决方式 |  | 1、甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。 2、乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 3、乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照第2条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 4、在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。 5、如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。 6、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后20个工作日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后30个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款违约金不超过延期货款额的5%。 7、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额5%的违约金给甲方。 8、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。 9、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额5%的违约金。 10、履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。 11、本合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。 12、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。 13、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。 14、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。 15、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。 16、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。装备验收统一由总队组织，验收合格后运输至使用单位，关于车辆装备的二次运输，由投标供应商负责。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，不得将采购文件需求直接复制作为投标文件响应需求，采购文件中未明确的参数（如≥、≤等范围值的参数），投标人的投标方案须明确，未明确的视为负偏离； 3、本需求中出现的工艺、材料及符合的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品投标人应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的包组，应提供投标人的主要生产设备的图片或照片等证明材料。 4、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 5、本项目核心产品为第1项产品，品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

附件：

广西消防救援总队灭火救援装备验收暂行规定

第一章　总 则

第一条  为规范全区消防救援队伍灭火救援装备验收工作，确保装备质量，依据应急管理部消防救援局《消防救援局关于加强灭火救援装备采购管理工作的通知》（应急消〔2019〕13号）、《广西消防救援总队政府采购管理暂行规定》，结合我区消防救援队伍实际，制定本规定。

第二条  本规定所称灭火救援装备，是指消防救援队伍用于完成执勤训练、灭火救援、战勤保障等任务的消防车辆、消防船艇、消防飞行器、消防员个人防护装备、灭火救援器材、药剂及其它专用装备与附属设施、设备。

第三条  本规定所称验收是指装备交付时依据采购合同进行的装备数量、规格型号、检测报告或产品认证、质量性能的跟踪检查行为，是检验装备合格与否的必要过程，是装备配备的最终关口。

第四条  装备验收应当坚持“科学客观、公平公正、公开透明”原则，严格执行相关法律、法规和合同条款。

第二章　验收机构和人员组成

第五条  装备验收工作由需求单位（部门）牵头组织实施。其中上级配发装备的验收，由后勤装备处牵头；自治区本级经费采购装备的验收，由总队需求单位（部门）牵头；支队级经费采购装备的验收，由支队组织，验收报告在7个工作日内报集中采购单位（部门）备案，总队后勤装备处对验收结果进行抽查。

第六条  装备验收应由需求单位（部门）、采购部门和使用单位人员组成验收组联合组织实施，人数不少于5人且为单数。需求提报人员与采购经办人员、项目验收人员的职责权限相互分离，严格执行“提采验”分离。验收成员应当政治过硬、业务精通、忠诚履责，并对所验装备项目实行终身负责制。

第三章　验收组织程序

第七条  装备验收工作按照召开预备会、供应商对装备基本情况介绍、分组分专业验收、验收情况汇总、向供应商反馈验收情况等程序进行。

第八条  装备验收前，验收组召开验收工作预备会，按照外观检查、技术资料审查、技术性能检验等进行验收分组，确定具体负责人员；组织对相关资料进行预审，对照验收标准进行讨论学习。

第九条  正式验收时，验收组应先听取供应商对装备基本情况介绍，然后分组分专业，对照验收标准，逐条逐项开展装备验收工作，最后将验收情况汇总。

第十条  验收完毕后，验收组负责人组织各专业验收人员对装备整体性能进行综合判定，形成验收结论，制作验收报告，验收报告上传总队采购管理系统，实行“双主官”双签监管机制。

第十一条  验收结论应当及时向供应商反馈，并监督供应商按照验收结论履行相关的手续。

第四章  验收分类

第十二条  装备验收分为一致性验收、质量性能验收。装备配备到位前，先进行一致性验收，合格后再进行质量性能验收。

第十三条  装备一致性验收：验收组应当及时协调装备供应商，获取全面详实的技术资料、证明材料等资料，采用必要的检测用具，参照具体的一致性验收标准对装备进行检验。

第十四条  装备质量性能验收：验收组应当采用必要的检测用具或依托专门的检测机构，参照装备的国家标准、公共行业标准、企业标准等对装备性能进行检验，采取综合评审法，判定装备性能是否达到要求。

第十五条  装备培训是装备验收的必要环节，完成一致性验收、质量性能验收后，应当进行装备培训，包括装备的操作使用、维护保养、故障排除等。装备培训可以与验收一同进行。

第五章  验收内容

第十六条  消防车辆验收前，验收组要通知供应商提交如下资料：

（一）整车工信部公告（每辆消防车1份）；

（二）有效的自愿性认证证书或型式试验合格的检验报告及其复印件；

（三）底盘生产合格证、整车出厂检验合格证及其复印件；

（四）进口车辆或部件报关单、银行水单、外商发票；

（五）底盘驾驶员操作手册、上装操作手册；

（六）底盘维修手册、保养保修手册和零件目录图册；

（七）上装维修手册、保养保修手册及云梯、水泵结构图，水（管）路、液压、电路配线系统图；

（八）附属外购设备和随车器材的使用说明书、保养维修手册；

（九）购车发票（国产车应提供机动车销售统一发票，一式四联）、车辆彩色照片（3寸）、车架号拓印件、发动机号拓印件；

（十）车辆首保及后期保养单位资料；

（十一）合同及中标技术文本双方确认件。

所有资料必须带有中文版本，资料不齐全或不符合要求的不予验收。

第十七条  消防车辆一致性验收包括：

（一）外观检查：包括油漆颜色及光亮度，外表平整度，车门及卷帘门密封情况，车上各主要部件铭牌标牌、警示标识和重要设备操作流程图。

（二）部件检查：包括底盘、泵、炮、取力器、臂架、压缩空气泡沫系统、起吊设备、牵引设备等主要部件的规格型号，固定升降照明灯、固定排烟设备、警灯、警报、车灯、空调、照明、发电机、消防梯等附属设备的规格型号，随车器材的数量、规格和型号，车门、卷帘门、器材箱、翻板、踏板等的材质、结构布局情况，符合部局装备管理系统或总队物联网装备管理系统的电子信息标签，其他部件。

（三）主要性能检查：包括消防泵吸水、出水，消防炮射水，臂架举升，安全部件及其他主要性能。

第十八条  消防车辆质量性能验收包括：

（一）整车性能验收：包括车辆运转、行驶性能，车辆车灯、空调、照明等电气电路系统，车辆取力器开闭，其他性能。

（二）消防性能验收：包括消防泵吸水、出水和消防炮射水性能，压缩空气泡沫系统、固定升降照明灯、固定排烟设备、起吊设备、牵引绞盘、液压系统等设备性能，随车器材性能，举高车上下车互锁、超载报警、应急回收、臂架和工作斗避碰、臂架运行平稳性、液压锁、安全操作标识等安全防护系统，其他性能。

第十九条  消防员防护装备、灭火救援器材、灭火药剂等器材（以下简称装备器材）的一致性验收与质量性能验收包括：

（一）资料审查：包括型式检验报告，提供认证证书，产品合格证，中文使用说明书。

（二）外观检查：包括器材外观、颜色及光亮度，铭牌标识。

（三）部件检查和主要性能：包括检查各组成部件及符合部局装备管理系统或总队物联网装备管理系统的电子信息标签是否齐全，规格型号是否与标书文件一致，并对主要性能进行测试。

（四）如在招标时有封存投标样品的，验收组必须将交货产品与投标样品进行核对。

（五）性能验收：参照采购合同要求及相关装备的国家标准、公共安全行业标准等，对性能指标进行测试。

第二十条  消防船艇、消防飞行器、通信器材等技术复杂的装备，具体验收规程由需求单位（部门）单独制定。

第六章　不合格装备处理

第二十一条　装备一致性验收不符的，验收组填写《消防装备一致性验收整改意见书》（附件3），责令供应商限期整改，由供应商签字确认；在规定期限内整改后进行复验，限期内未完成整改或整改后仍不合格的，进行退货并按照合同约定严肃处理。

第二十二条　装备质量性能验收不合格的，验收组出具《消防装备质量性能验收整改意见书》（附件4），责令供应商限期整改，由供应商签字确认；在规定期限内整改后进行复验，复验合格，出具《消防装备验收合格报告单》；限期内未完成整改或整改后仍不合格的，进行退货并按照合同约定严肃处理。

第二十三条　供应商交付验收的装备应当为全新、未曾使用的产品。装备中掺杂虚假、伪劣产品的，按照合同要求，进行退货处理并赔偿损失，供应商及产品列入采购黑名单。

第七章  监督管理

第二十四条  纪检部门加强对负责装备验收单位（部门）的廉政监督，及时查办装备验收举报线索，依规依纪依法查处装备验收腐败案件。

第二十五条  装备验收组在验收过程中，如有与供应商私自协商减少验收程序或对消防装备质量问题故意隐瞒不报、出具虚假验收报告的，一经发现，总队将依照《国家综合性消防救援队伍处分条令（试行）》及有关法律、法规严肃处理。

第八章  其他

第二十六条　装备验收合格后，采购单位应当组织装备供应商在10日内对装备进行操作、使用培训。普通消防车辆培训时间不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天；普通消防员防护装备、灭火救援器材、灭火药剂培训时间不少于3小时，新型器材、操作复杂的消防员防护装备、灭火救援器材单个品种培训时间不少于6小时，消防腰带、警戒带、消防水带等使用特别简单的常规器材，经采购单位同意后可不培训。

第二十七条  装备配备后，使用单位应在7个工作日内将装备录入装备管理系统及固定资产管理信息系统；30个工作日内，应将需要办理消防车辆牌证的相关材料上报总队后勤装备处。

第二十八条  装备质保期从验收合格并完成培训，交付使用之日算起。

第九章　附  则

第二十九条  总队后勤装备处负责对支队的装备验收工作进行指导、抽查、监督、年度考评。

第三十条  本规定自公布之日起实施，由总队后勤装备处负责解释。

附件：1．消防车辆验收报告

2．消防装备验收报告

3．消防车辆装备一致性验收整改意见书

4．消防车辆装备质量性能验收整改意见书

附件1

| 消防车辆验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 (合同编号) | 装 备 名 称 | 数 量 |  | 单价 | 总价 | 供货日期 |
| 供应厂商 |  |  |  |  | 使用单位 |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |
| 验收次数 | 本次系该合同第（ ）次验收 |  |  |  |  |  |
| 相关资料 是否齐全 | 整车工信部公告 |  |  |  |  |  |
|  | 自愿性认证证书 |  |  |  |  |  |
|  | 底盘合格证 |  |  |  |  |  |
|  | 购车发票（一式四联） |  |  |  |  |  |
|  | 底盘操作手册、上装操作手册 |  |  |  |  |  |
|  | 底盘维修手册、保养保修手册、零件目录图册 |  |  |  |  |  |
|  | 上装维修手册、保养保修手册及云梯、水泵结构图，水（管）路、液压、电路配线系统图； |  |  |  |  |  |
|  | 附属外购设备和随车器材的使用说明书、保养维修手册 |  |  |  |  |  |
| 一致性 验收情况 | 底盘: |  |  |  |  |  |
|  | 上装主要总成: |  |  |  |  |  |
|  | 驾乘室、器材箱: |  |  |  |  |  |
|  | 随车器材: |  |  |  |  |  |
|  | 整车外形: |  |  |  |  |  |
| 质量性能 验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 培训情况 |  |  |  |  |  |  |
| 验收组意见 | 验收意见： 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 需求处室 分管领导意见 |  |  | 采购领导小组 副组长意见 |  |  |  |
| 采购领导小组 组长意见: |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、验收项目有一项不合格或未能提供相关资料为不合格产品； 2、验收组在验收产品后7日内出具验收意见； 3、此表一式三份，使用单位、厂商、采购部门各执一份。 |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 消防装备验收报告 （防护装备、灭火救援器材及灭火药剂） |  |  |  |  |  |  |
| 项目 (合同编号) | 装 备 名 称 | 数 量 |  | 单价 | 总价 | 供货日期 |
| 供应厂商 |  |  |  |  | 使用单位 |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |
| 验收次数 | 本次系该合同第（ ）次验收 |  |  |  |  |  |
| 一致性 验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 质量性能 验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 培训情况 |  |  |  |  |  |  |
| 验收组意见 | 验收意见： 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 需求处室 分管领导意见 |  |  | 采购领导小组 副组长意见 |  |  |  |
| 采购领导小组 组长意见: |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、验收项目有一项不合格或未能提供相关资料为不合格产品； 2、验收组在验收产品后7日内出具验收意见； 3、此表一式三份，使用单位、厂商、采购部门各执一份。 |  |  |  |  |  |  |

附件3

消防车辆装备一致性验收整改意见书

单位名称：

我单位对你单位交付的             （合同编号：      ）进行了一致性验收，发现存在若干问题（详见附表），请按要求于     年     月   日前完成整改，报我单位复验。

验收组负责人：

单位（章）：

年    月    日

消防车辆装备一致性验收存在问题及整改意见

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |
| 器材名称 | 存在问题 | 整改意见 | 备注 |
| 验收组成员 签名 |  |  |  |
| 厂家（供应商）人员签名 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

附件4

消防车辆装备质量性验收整改意见书

单位名称：

我单位对你单位交付的             （合同编号：      ）进行了质量验收，发现存在若干问题（详见附表），请按要求于     年     月   日前完成整改，报我单位复验。

验收组负责人：

单位（章）：

年    月    日

消防车辆装备质量性能验收存在问题及整改意见

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |
| 项目和器材名称 | 存在问题 | 整改意见 | 备注 |
| 验收组成员 签名 |  |  |  |
| 厂家（供应商）人员签名 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区消防救援总队2023年部门集中采购车辆器材装备采购（重采） |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际缴纳的保证金按上述要求，否则视为未缴纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2024年11月29日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2024年11月29日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

★3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

★6.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、本中心质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者本中心的质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心内审科   0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5331544

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其他要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 （格式见第六章）（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章）（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）第三方出具的财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

★（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（15）投标人情况介绍。

（16）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章）

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（含专用技术需求响应表）（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

★（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后四个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起四个工作日内（合同签订后送达本中心）后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

★1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复期限内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中带“★”内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人（含5人）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600350            传    真：0771-8600305。

# 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

（适用于分标1）

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人（含5人）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2．车辆产品性分………………………………………………………………………………………50分

（1）投标产品技术性能按照《技术参数及性能配置要求》要求，每项技术参数指标进行逐条响应：

标记“★”项为实质性响应参数，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；

标记“▲”的技术参数指标项，正（无）偏离的，每一项指标得2分，最高得12分；（须通过整车检验报告、试验报告、《专用技术需求响应表》、《报价明细表》的佐证材料体现）

标记“●”的技术参数指标项，正（无）偏离的，每一项指标得1分，最高得18分；（须通过整车检验报告、试验报告、《专用技术需求响应表》、《报价明细表》、产品使用说明书、承诺等的佐证材料体现）

标记“■”的技术参数指标项，与招标文件响应一致的，每一项指标得3分，最高得分18分；与招标文件响应不一致或者不被评标委员会认可的，不得分（须通过整车检验报告、试验报告、《专用技术需求响应表》、《报价明细表》、产品使用说明书、承诺等的佐证材料体现）

投标人须提交完整的整车检验报告或试验报告、响应表、产品使用说明书、承诺等佐证材料，并在相应指标做出标记（例如用红色方框标记），投标人未提供佐证材料的按负偏离处理，未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。

车辆所有单独部件的检验报告均不予认可，请勿提交。

以整车检验报告、试验报告、《专用技术需求响应表》、报价明细等任一且只能一种资料作为评审依据，如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余证明材料不再作为评审依据。

（2）所投车辆已获取消防产品认证证书（提供应急管理部消防产品合格评定中心颁布的消防产品认证证书复印件，及中国消防产品信息网查询页扫描件），得2分。

3．产品技术综合评价分……………………………………………………………………………………6分

评标委员会根据投标人所提供车辆的质量、制造工艺以及整车设计的可靠性、科学性与合理性情况进行评审，然后在相应档次内独立打分。

一档（2分）：投标车辆制造工艺以及设计基本满足采购人需求，投标车辆制造工艺成熟，产品设计合理，随车装备有明确的技术参数，整车不存在质量监督检查不合格的情况。

二档（4分）：投标车辆制造工艺以及设计基本满足采购人需求，投标车辆选用各类材质优质，制造工艺成熟，产品设计合理，随车装备有明确的技术参数并且与车辆整备科学合理，整车及随车装备均不存在过质量监督检查不合格的情况。

三档（6分）：投标车辆制造工艺以及设计基本满足采购人需求，投标车辆选用各类材质优质，制造工艺成熟先进，产品设计合理科学并且易于操作使用、保养维修，随车装备有明确的技术参数并且与车辆整备科学合理，整车及随车装备均不存在经过质量监督检查不合格的情况。

4．业绩分…………………………………………………………………………………………………4分

2021年以来投标人同类消防车的销售业绩合同数量，一份合同2分，满分4分。须提供合同复印件、付款凭证（银行转账单据、发票等任意一种）及验收合格的证明文件（以上证明材料签署时间截止本项目招标公告发布之日前）。

5．商务要求分………………………………………………………………………………………………8分

（1）交付时间中，在交货时间【其中国产底盘车辆要求自签订合同之日起150个日历日内交付，进口底盘车辆要求自底盘到港提车后100个日历日内交付】的基础上每提前15天交货加1分，满分2分；

（2）售后服务中，在质保期1年的基础上每增加一年加1.5分，满分3分。质保期中，出现质量问题，所有费用由供应商负责；

（3）售后服务中，在保修期5年的基础上每增加一年加1分，满分2分。相关费用已包含在报价中，不另行收取；

（4）培训及技术服务要求中，投标人在逐条响应的基础上，每有一项优于招标文件要求且评标委员会一致认可的，每项得0.5分，满分1分。

6．政策功能分……………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页），得1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件（单一分标报价或项号数占三分之一及以上），得1分。

（三）总得分＝1+2+3+4+5+6。

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列；价格及技术标得分均相同的，按随机抽取方式确定中标候选人。）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或在规定期限内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标方法及评定标准

（适用于分标2）

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人（含5人）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2．车辆产品性能分……………………………………………………………………………………50分

（1）投标产品技术性能按照《技术参数及性能配置要求》要求，每项技术参数指标进行逐条响应：

带“▲”的技术参数指标项，正（无）偏离的，以整车检验报告、试验报告、《专用技术需求响应表》、报价明细（需求中另有要求的除外）等佐证材料证明的，每一项指标得4分，最高得40分；

不带“★”“▲”的技术参数为一般条款，正偏离的，以整车检验报告或试验报告、产品说明书、可证实（需求中另有要求的除外）等佐证材料的，每一项指标得0.5分，最高得8分；

以上证明材料，投标人须提交完整的整车检验报告或试验报告等佐证材料，并在相应指标做出标记（例如用红色方框标记），未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。

车辆所有单独部件的检验报告均不予认可，请勿提交。

以整车检验报告、试验报告、《专用技术需求响应表》、报价明细等任一且只能一种资料作为评审依据，如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余证明材料不再作为评审依据。

（2）所投车辆已获取消防产品认证证书（提供应急管理部消防产品合格评定中心颁布的消防产品认证证书复印件，及中国消防产品信息网查询页扫描件），得2分。

3．产品技术综合评价分……………………………………………………………………………………6分

评标委员会根据投标人所提供车辆的质量、制造工艺以及整车设计的可靠性、科学性与合理性情况进行评审，然后在相应档次内独立打分。

一档（2分）：投标车辆制造工艺以及设计基本满足采购人需求，投标车辆制造工艺成熟，产品设计合理，随车装备有明确的技术参数，整车不存在质量监督检查不合格的情况。

二档（4分）：投标车辆制造工艺以及设计基本满足采购人需求，投标车辆选用各类材质优质，制造工艺成熟，产品设计合理，随车装备有明确的技术参数并且与车辆整备科学合理，整车及随车装备均不存在过质量监督检查不合格的情况。

三档（6分）：投标车辆制造工艺以及设计基本满足采购人需求，投标车辆选用各类材质优质，制造工艺成熟先进，产品设计合理科学并且易于操作使用、保养维修，随车装备有明确的技术参数并且与车辆整备科学合理，整车及随车装备均不存在经过质量监督检查不合格的情况。

4．业绩分…………………………………………………………………………………………………4分

2021年以来投标人同类消防车的销售业绩合同数量，一份合同2分，满分4分。须提供合同复印件、付款凭证（银行转账单据、发票等任意一种）及验收合格的证明文件（以上证明材料签署时间截止本项目招标公告发布之日前）。

5．商务要求分………………………………………………………………………………………………8分

（1）交付时间中，在交货时间【其中国产底盘车辆要求自签订合同之日起150个日历日内交付，进口底盘车辆要求自底盘到港提车后100个日历日内交付】的基础上每提前15天交货加1分，满分2分；

（2）售后服务中，在质保期1年的基础上每增加一年加1.5分，满分3分。质保期中，出现质量问题，所有费用由供应商负责；

（3）售后服务中，在保修期5年的基础上每增加一年加1分，满分2分。相关费用已包含在报价中，不另行收取；

（4）培训及技术服务要求中，投标人在逐条响应的基础上，每有一项优于招标文件要求且评标委员会一致认可的，每项得0.5分，满分1分。

6．政策功能分……………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页），得1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件（单一分标报价或项号数占三分之一及以上），得1分。

（三）总得分＝1+2+3+4+5+6。

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列；价格及技术标得分均相同的，按随机抽取方式确定中标候选人。）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或在规定期限内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标方法及评定标准

（适用于分标3）

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）每项器材参数“★”“▲”标注在序号前，“★”代表整项技术参数必须全部满足，算正偏离（优于）或者满足；符号标注在序号内的，表示在分号或者句号前的参数必须满足，算正偏离或者满足。

（三）一般条款内所有数值必须全部满足算正偏离（优于），如有一个数值不满足，则属于负偏离。

（四）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2．产品性能情况………………………………………………………………………………………50分

投标产品技术性能按照《技术参数及性能配置要求》要求，每项技术参数指标必须逐条进行响应；

标记“▲”的参数为重要条款，每优于（正偏离）一项得5分，每满足一项得4分；最高得50分。

如招标文件中的某项参数要求投标时提供检测报告或提供检验报告的，评审委员会将以相关报告中的数据作为评审依据（品牌型号与所投产品完全一致）；未要求的，以器材的检验报告、部件检验报告、制造商公开发表的证明文件或者厂家出具的技术参数说明函任意一种资料作为评审依据。以上材料均可提供复印件且必须加盖投标人公章。

【注：投标人须提交完整的评审依据，标记具体页码，并在相应指标做出标记并注明针对的指标序号（例如用红色方框标记），未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。】

3．产品技术综合评价………………………………………………………………………………………6分

评标委员会根据投标人所提供产品的质量（技术参数的优质性）、材质、制造工艺以及产品设计的可靠性、科学性与合理性情况进行评审，然后在相应档次内独立打分。

一档（2分）：投标产品材质、制造工艺以及设计基本满足采购人需求。

二档（4分）：投标产品材质优质，制造工艺成熟，产品设计合理，不存在质量监督检查不合格的情况。

三档（6分）：投标产品质量、材质优质环保，制造工艺成熟先进，操作便捷、产品设计合理科学并且易于保养维修，不存在质量监督检查不合格的情况。

4．业绩分……………………………………………………………………………………………………4分

2021年1月至本项目招标公告发布之日前，投标人所投任意一种产品销售业绩合同数量，一份合同2分，满分4分（同一采购项目分签合同只算一份）。请提供合同复印件、付款凭证（银行转账单据、发票等任意一种）及验收合格的证明文件（以上证明材料签署时间截止本项目招标公告发布之日前）。

5．商务要求………………………………………………………………………………………………8分

（1）交付时间中，在交货时间60天的基础上每提前10天交货加1分，满分2分；

（2）售后服务中，在质保期1年的基础上每增加一年加1.5分，满分3分。质保期中，出现质量问题，所有费用由供应商负责；

（3）售后服务中，在保修期2年的基础上每增加一年加1分，满分2分。相关费用已包含在报价中，不另行收取；

（4）培训及技术服务要求中，投标人在逐条响应的基础上，每有一项优于招标文件要求且评标委员会一致认可的，每项得0.5分，满分1分。

6．政策功能分………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页），得1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件（单一分标报价或项号数占三分之一及以上），得1分。

（五）总得分＝1+2+3+4+5+6。

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列；价格及技术标得分均相同的，按随机抽取方式确定中标候选人。）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或在规定期限内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：广西壮族自治区消防救援总队2023年部门

集中采购车辆器材装备采购（重采）

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：（广西壮族自治区消防救援总队及所属支队级单位）

供 应 商（乙方）                                      项目名称编号

签  订  地  点                                        签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；

交付使用地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完成）后十个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，货物交付并验收合格后，乙方应7个工作日内向甲方提供全额发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准）。

第九条　履约保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。

2、乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照第2条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

4、在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。

5、如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。

6、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后20个工作日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后30个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款违约金不超过延期货款额的5%。

7、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额5%的违约金给甲方。

8、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。

9、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额5%的违约金。

10、履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。

11、本合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

12、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

13、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

14、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

15、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

16、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼，但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外。

第十八条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得变更、中止或终止。

2.乙方不得转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1．政府采购招标文件；

2．乙方提供的投标文件；

3．投标承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）中小企业声明函。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书（格式见第六章）（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章）（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

★（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（15）投标人情况介绍。

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（含专用技术需求响应表）（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

★（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）中小企业声明函。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1．投标人应按照相关法规规定如实作出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为     万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

3.投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

- 4.投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。监狱企业的证明材料文件

说明：

1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查）

2.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

（示例略）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖公章）：

日期：

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

_     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                         。

我        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的______      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人） 或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

我       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）；

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）；

（6）财务状况报告；（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表格式：

分标         ：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货时间及地点 |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |
|  | 培训及技术服务要求 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 合同签订 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

★（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（11）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 法定代表人（负责人）或委托代理人签字： 采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人公章：                                                            年    月  日

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（14）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（15）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

三）技术文件部分（格式）：

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表（含专用技术需求响应表）格式：

分标          ：

| 货物名称 | 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、标示“▲”“●”“■”技术参数，优于采购需求的项数数量： ；满足采购需求的项数数量： 。 2、未标示“▲”“●”“■”技术参数，优于采购需求的项数数量： ；满足采购需求的项数数量： 。 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表（含专用技术需求响应表）中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

专用技术需求响应表（分包组单列）

分标          ：

| 序号 | 器材名称 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 （投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 逐一列明 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  | 逐一列明 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应用户需求的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.“投标/响应实际参数”和“是否偏离”一栏必须如实填写，如不填写或不如实填写则视为不响应。

3.请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，无偏离除外。如不填写或不如实填写则视为不响应。

4.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

5.用户需求书中要求“投标时提供检验（检验、试验）报告”的，投标人须提供检验（检验、试验）报告（技术需求中另有说明的除外）作为技术要求证明材料，用户需求书未要求提交检验（检验、试验）报告的，投标人可提供检验（试验）报告、部件检验报告、技术规格书、原厂公开发表的证明文件等任一项证明材料（只能提供上述任意一种证明资料）。投标人须在上述证明材料的相应指标做出标记（例如用红色方框标记）。

（3）设备配置清单格式：

分标            ：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术

服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标        ：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

★（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                    项目的招标公告（项目编号              ），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起   个   日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            邮编：__________电话：______________

传真：            投标人代表姓名 ___________职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行账号：

委托代理人签字：                 日期：     年    月    日

（公章）

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表格式

分标        ：                                               金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标          ：                                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日