中资国际工程咨询集团有限责任公司

（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：绿色石化化工产业高技能人才培养基地项目-实训教学设备采购

项目编号：GXZC2024-G1-005517-ZZGJ

采  购  人：广西工业技师学院

采购代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

2024年9月30日

目  录

第一章　招标公告	1

第二章　采购需求	6

第三章　投标人须知	76

第四章　评标方法及评标标准	99

第五章　拟签订的合同文本	6

第六章　投标文件格式	15

第一章招标公告

项目概况

绿色石化化工产业高技能人才培养基地项目-实训教学设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年10月24日09时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-005517-ZZGJ（采购计划：A分标广西政采[2024]15410号-002-001 ；B分标广西政采[2024]15410号-002-002；C分标 广西政采[2024]15410号-002-003；D分标 广西政采[2024]15410号-001 ；

项目名称：绿色石化化工产业高技能人才培养基地项目-实训教学设备采购

预算总金额：A分标338万元，B分标237.3万元,C分标102.7万元，D分标200万元；

最高限价：A分标338万元，B分标237.3万元,C分标102.7万元，D分标200万元；

采购需求：

| A分标；预算金额：338万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 煤制甲醇半实物装置 | 1套 | 一、装置工艺 本装置实物装置由甲醇合成和甲醇精制两个工段工艺组成。 1.1 投标时须提供甲醇合成和甲醇精制两个工段装置的工艺流程图。 1.2 投标时须提供煤制甲醇半实物装置场地规划布局图。 ……具体详见采购文件。 |
| 2 | 煤制甲醇OTS仿真系统 | 1套 | 一、动态仿真建模平台要求 1.1 应采用专用的仿真平台，应支持与虚拟控制器对接；工艺仿真应严格按照物性方法、热力学方法来计算相平衡、焓、熵、密度等属性，设备模型以工艺机理为基础； ……具体详见采购文件。 |
| 3 | 数智孪生中控室 | 1套 | 一、数字孪生中控室硬件 1.1 智慧大屏20块，布局：4*5；尺寸：55英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：12ms(G to G)； ……具体详见采购文件。 |
| 4 | 化工实训室环境改造与文化建设 | 1项 | 中控室环境整治面积不小于200㎡，中控室正面采用双层轻钢龙骨+木结构+石膏板形式制作大屏嵌入背景墙，表面乳胶漆墙面，采用黑色烤漆板进行装饰，四周设计LED铝型灯带；后侧采用钢化玻璃隔断，设置两扇玻璃门； ……具体详见采购文件。 |
| 合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。 |  |  |  |
| 本分标不接受联合体投标。 |  |  |  |

| B分标；预算金额：237.3万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 2台 | 技术参数指标： 1.工作条件：电源电压220V（±10%），50HZ，环境温度≤35℃，相对湿度≤85% 2.技术要求 ……具体详见采购文件。 |
| 2 | 分光光度计 | 13台 | 一、仪器特点: 1.仪器采用128×64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，主机可储存测试数据，并可选配打印机打印。 ……具体详见采购文件。 |
| 3 | 纯水设备 | 2台 | 一、主机参数 1. 进水水源 1.1 城市自来水：总溶解固体（TDS）≤200mg/L，TDS值偏高时，RO水电导可能高于10μS/cm ……具体详见采购文件。 |
| 4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 | 技术规格 - 仪器应用要求 本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。 ……具体详见采购文件。 |
| 5 | 红外光谱仪 | 1台 | 工作条件 1.1 环境温度：15-35˚C 1.2 相对湿度：≤65% 1.3 工作电压：220V±10%，50Hz ……具体详见采购文件。 |
| 6 | 检测中心环境建设 | 1项 | - 包含现场文化建设（文化墙、门牌等），环境改造（空调采购3台、数据处理工作室改造、实验室边台采购、通风柜采购、抽风设备及管道、强电弱电改造、给排水改造 ……具体详见采购文件。 |
| 合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。 |  |  |  |
| 本分标不接受联合体投标。 |  |  |  |

| C分标；预算金额：102.7万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 紫外-可见分光光度计 | 15台 | 1.主要性能 1.1 仪器采用128*64位点阵液晶显示器，可直接显示定量标准曲线和动力学测试曲线，同时可存储200组测试数据、100条定量标准曲线或动力学曲线； ……具体详见采购文件。 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1台 | 1.工作条件 1.1 电源电压：220 V±10% 1.2 温度：18℃～28℃ 1.3 湿度：40%～70% ……具体详见采购文件。 |
| 3 | 液相色谱仪 | 2台 | 一、工作条件 1.工作环境温度：4-35℃ 2.工作环境湿度：20-85% 3.工作电压：220V，50Hz ……具体详见采购文件。 |
| 合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。 |  |  |  |
| 本分标不接受联合体投标。 |  |  |  |

| D分标；预算金额：200万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 智能变电站实训系统 | 1套 | 一、技术参数要求 ▲1.智能变电站实训系统要求满足《配电技术》、《微机继电保护技术》、《建筑供配电》、《发配电自动控制技术》、《电力自动化技术》课程教学。实训项目含变电站智能运行维护，变配电设备检修及故障查找，电气试验与继电保护装置测试等内容。 ……具体详见采购文件。 |
| 2 | 高压电工作业安全技术实际操作考培系统 | 1套 | 一、系统功能 1.考试设备满足《国家安全监管总局关于做好特种作业（电工）整合工作有关事项的通知》（安监总局人事〔2018〕18号）中《高压电工作业安全技术实际操作考试标准》考试要求。 ……具体详见采购文件。 |
| 3 | 继电保护作业安全技术实操考培系统 | 1台 | 一、系统功能： 1.考试设备依据原《国家安全监管总局关于做好特种作业（电工）整合工作有关事项的通知》（安监总局人事〔2018〕18号）中《继电保护作业安全技术实际操作考试标准》考试要求设计。 ……具体详见采购文件。 |
| 合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。 |  |  |  |
| 本分标不接受联合体投标。 |  |  |  |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年10月1日至2024年10月12日，每天00时00分至12时00分，12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年10月24日09时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西工业技师学院

地址：南宁市江南区槎路8号

联系方式：叶耀青   0771-4811022

2.采购代理机构信息

名 称：中资国际工程咨询集团有限责任公司

地址：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼

联系方式：郭乃华、黄艳玲    0771-5675006

3.项目联系方式

项目联系人：郭乃华、黄艳玲

电话：0771-5675006

中资国际工程咨询集团有限责任公司

2024年9月30日

第二章采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| A分标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| 项号 | 标的名称 | 数量 | 所属行业 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 煤制甲醇半实物装置 | 1套 | 工业 | 一、装置工艺 本装置实物装置由甲醇合成和甲醇精制两个工段工艺组成。 1.1 投标时须提供甲醇合成和甲醇精制两个工段装置的工艺流程图。 1.2 投标时须提供煤制甲醇半实物装置场地规划布局图。 1.3 投标时须提供不少于6张煤制甲醇半实物装置场地包含设备的三维效果图。 二、框架平台 2.1 整体框架（包括主梁、支撑、次梁、平台楼板等）均采用碳钢喷塑材质。 2.2 主体框架二层结构，,整体尺寸不小于10×8米，依据现场场地进行合理布局，保持整套装置的协调性。 2.3 平台周围均设置有学员操作通道，平台两侧设置承重楼梯，并考虑人身安全，并考虑安全因素，预留消防通道。 2.4 对框架各区域采用警示线划线区分，标明区域。按要求设置安全通道，并标注。 2.5 平台及楼梯均设有安全护栏，护栏高度不小于1.2m，采用碳钢材质。 2.6 框架平台的固定以焊接和螺栓固定的形式组成。 2.7 设备的分布严格按照化工相关的工艺流程，管道的排布，阀门、仪表的安装均符合工艺要求。 2.8 焊缝质量基准：外观成形美观、余高和熔宽基本一致、表面无缺陷、无损检测结果符合国家和行业标准。 2.9 平台楼板：采用菱形花纹板，用于平台楼板及楼梯台阶。 2.10 室内：整个框架平台标注有各种安全标识。 2.11 设备的分布按照各子装置的工艺流程，管道的排布，阀门、仪表的安装均符合工艺设计规范要求。 2.12工艺展板、物性表、安全警示牌等 三、工艺设备 实训装置中的化工单元设备要求包含甲醇合成和甲醇精制工段设备，含塔、换热器、离心泵、罐等，可分为有机械转动的动设备和无机械转动的静设备，其中静设备不少于30台，动设备不少于10台。 1.各类设备设计原则要求如下： 3.1静设备 静态设备的尺寸根据工业实际设备按比例缩小，并根据协调美观的原则进行调整。设备结构形式与工业设备保持一致，静设备技术参数如下： 3.1.1 静设备材质选用不锈钢304材质，设备壁厚不小于1.5mm±0.1，满足安装和使用。 3.1.2 设备中所用到的钢材的品种、规格、性能均符合现行国家产品相关标准和设计。 3.1.3 设备中用到的法兰、管件、阀门等的品种、规格、性能等符合现行国家产品相关标准和设计。 3.1.4 设备的连接件螺栓等紧固标准件的品种、规格、性能等符合国家产品相关标准和设计。 3.1.5 设备焊接材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品相关标准和设计。 3.1.6 设备所用到的橡胶垫等特殊材料，其品种、规格、性能等符合现行国家产品相关标准和设计。 3.1.7 考虑各设备的高（长）和直径的相对大小，主设备适度加大直径，以便突出主设备。特别是对于主要设备，应保持高径比在适度的范围内，以使设备外观协调。 3.1.8 所有设备均在明显位置用标牌注明设备位号和名称，便于学员学习。 3.2塔设备 塔器类设备考虑到在实际装置中可能很高，严格按比例缩小可能出现超高或塔径过小的现象，该情况下将适度加大直径，总体协调，达到适宜的高径比，并且在整套装置中塔器设备的相对尺寸按工程实际体现出设备的差异。 3.3冷换类设备 3.3.1 冷换设备的外形与工业设备保持一致，设备尺寸根据工业实际设备尺寸进行缩小，外形大小差异与工业设备保持一致，能体现出换热量大小不同。 3.3.2 冷换设备的外观能体现出换热器形式，换热器选型与工业氨醇联产装置保持一致。 3.3.3 流体进出管口设计符合工艺要求和实际运行的合理性；液相流体的流动方向是下进上出，气相需要冷凝的物料上进下出。 3.4其他设备 其他静态设备尺寸原则上按照工业设备按比例缩小，并根据协调美观的原则进行调整。设备结构形式与工业设备保持一致。 3.5机泵类设备 机泵的选型按照实物仿真装置的运行要求进行选型，所有机泵均配备标牌注明设备位号、名称等设备信息。 3.6设备清单 要求实训装置设备不少于以下清单。 序号; 设备名称; 材质; 数量. 甲醇合成. 1; 甲醇合成塔; 304不锈钢; 1. 2; 换热器; 304不锈钢; 1. 3; 水冷却器; 304不锈钢; 1. 4; 汽包; 304不锈钢; 1. 5; 甲醇分离器; 304不锈钢; 1. 6; 粗醇中间槽; 304不锈钢; 1. 7; 稀甲醇中间槽; 304不锈钢; 1. 8; 甲醇合成压缩机; 树脂; 1. 甲醇精制. 1; 预精馏塔; 不锈钢; 1. 2; 预精馏塔再沸器; 304不锈钢; 1. 3; 原料预热器; 304不锈钢; 1. 4; 预塔主冷器; 304不锈钢; 1. 5; 预塔回流罐; 304不锈钢; 1. 6; 常压塔预热器; 304不锈钢; 1. 7; 常压塔再沸器; 304不锈钢; 1. 8; 常压塔主冷器; 304不锈钢; 1. 9; 常压塔回流罐; 304不锈钢; 1. 10; 低压塔回流罐; 304不锈钢; 1. 11; 常压精馏塔; 304不锈钢; 1. 12; 低压塔; 304不锈钢; 1. 13; 低压塔再沸器; 304不锈钢; 1. 14; 高压塔进料预热器; 304不锈钢; 1. 15; 高压塔; 304不锈钢; 1. 16; 高压塔再沸器; 304不锈钢; 1. 17; 末塔; 304不锈钢; 1. 18; 杂醇油冷却器; 304不锈钢; 1. 19; 末塔废水侧再沸器; 304不锈钢; 1. 20; 末塔乙醇侧再沸器; 304不锈钢; 1. 21; 杂醇油贮槽; 304不锈钢; 1. 22; 精醇储槽; 304不锈钢; 1. 23; 末塔回流罐; 304不锈钢; 1. 24; 常压塔釜液泵; 碳钢喷塑; 1. 25; 低压塔釜液泵; 碳钢喷塑; 1. 26; 低压塔回流泵; 碳钢喷塑; 1. 27; 预塔回流泵; 碳钢喷塑; 1. 28; 高压塔回流泵; 碳钢喷塑; 1. 29; 高压塔釜液泵; 碳钢喷塑; 1. 30; 常压塔回流泵; 碳钢喷塑; 1. 31; 杂醇油泵; 碳钢喷塑; 1. 32; 末塔回流泵; 碳钢喷塑; 1. 投标文件须提供以上(限于)设备的生产厂家、品牌、规格型号和技术参数。 四、工艺管路 4.1 管线设计与安装要符合化工装置设计规范，管道布置要求横平竖直，各管线垂直正交安装。除工艺要求外，不得出现斜向安装。管路走向与管架成垂直方向。 4.2 配管方式与工业装置配管要求一致，采用多种化工配管方式结合。 4.3 主设备和管路之间、阀门（含调节阀）与管道之间采用法兰连接方式，管路之间连接牢固。 4.4 弯头、变径、三通等管件采用符合国家标准的标准件，便于安装和维护。 4.5 管径大小与管路流体流量要大致匹配，体现流量不同管径不同的要求。考虑到稳定牢固和避免出现过于夸张的管道，对于主工艺物料管线，直径在DN20～DN50之间选择。 4.6 物料管线材质为不锈钢 304，并按照国家相关标准根据物料的不同贴上不同颜色的标识箭头，如水管道绿色、水蒸汽管道红色、可燃气体管道棕色等，便于识别。 4.7 装置调节阀安装符合工业检维修要求，配备四阀组，装置调节阀四阀组不少于25个。 五、自控仪表 本装置仪表包括流量、温度、压力及液位显示等相关仪表，均采用特制仿真模拟仪表，执行机构采用真实调节阀，并可输出和接收连续信号、现场显示阀位动作。 5.1 温度：仿真温度变送器，数量不少于40个； 仿真数显温度表，数量不少于4个； 5.2 压力：仿真压力变送器，数量不少于24个；仿真压力表，数量不少于20个； 5.3 流量：仿真远传流量计，数量不少于10个；仿真数显流量计，数量不少于15个； 5.4 液位：仿真差压变送器，数量不少于18个；LED仿真液位计，数量不少于15个； 5.5 信号手阀：开关量手阀：数量不少于5个；模拟量手阀：数量不少于3个； 5.6 调节阀：仿真调节阀，数量不少于40个； 六、DCS控制系统 实训装置需配套相应的真实的工业级DCS控制系统，并能通过该控制系统实现对装置的测量、控制和监控功能。工程师站能对控制系统进行离线功能配置和组态下载，并且在控制系统运行时，也可实时监控网络各节点的运行情况，操作站实时监控、调整有关配置和某些参数设定，使其运行在最佳状态。同时还能实现对实训装置的监控数据趋势浏览和报表分析、报警查询等特殊功能。 建成的中控室包含：现场I/O接口单元、控制站单元、中央监控单元。 6.1 DCS控制系统配置要求： 工业标准控制柜，高≤2500，宽≤1000，深≤1000，数量：≥1套。 6.2 机架：最多安装16个I/O模块，含导轨、母板、匹配电阻等，数量≥1套。 6.3 控制器：采用≥3个32位嵌入式微处理器；扫描周期可组态；扫描周期≤20ms；控制软件和算法模块模块化设计，核心程序固化在Flash存储器中；本地连接支持≤64模块；远传扩展I/O节点≤7；控制网络采用冗余100Mbps工业以太网；支持FF现场总线；控制器、控制网支持1：1热备冗余；支持通道级综合的故障诊断；支持组态单点在线下载；站间通讯速度≤200ms；提供故障安全功能，确保在故障情况下，系统输出安全可靠，数量≥1套。 6.4 控制器基座：控制器基座上最多可安装两个互为冗余的控制器模块，非冗余工作模式的控制器模块可插在任一模块插槽中。在控制器基座中配置有：域地址拨码开关、主机地址拨码开关、64针连接器、48针连接器、通信指示灯、RJ45线接口插座、本地总线接口、时钟同步和系统电源接线端子等，数量≥1块。 6.5 系统电源：自动选择（90～132）VAC和（180～264）VAC输入，单相；频率范围（47～63HZ），内置保险丝；电压稳定度±0.5%；额定功率240W；输出电压（22.5～28.5）VDC，数量≥2个。 6.6 8路模拟信号输入模块，能够实现III型电流信号的输入。具备自由量程功能，在（4～20）mA范围内可根据量程设置自动调整测量范围，实现高精度测量。模块可按1:1冗余配置使用。 模块前面板上的指示灯为模块状态、网络状态、供电状态等提供直接的指示信息，数量≥1块。 6.7 8路模拟信号输出模块：能够实现III型电流信号的输出。模块可按1:1冗余配置使用。 用户可通过组态对模块通信故障安全模式进行设置，当模块与主控制器发生网络通信故障时，模块进入故障安全模式，模块输出组态按照预先所获得组态输出保持或者按设定值输出。同时在模块发生热复位时，模块保持输出状态，维持正常工作。 模块具有超量程输出功能、自由量程功能、自由设定故障安全模式等功能。可结合工程现场进行自由组态，数量≥10块。 6.8 16路数字信号输出模块：模块支持1：1冗余配置；直接或通过配套继电器端子板驱动电动控制装置；具有单触发脉宽输出功能，根据组态时设定的时间范围输出从0.01秒～60秒的单脉冲；支持通过组态对模块通信故障安全模式进行设置，数量≥2块。 6.9 I/O模块基座：可安装两块非冗余的I/O模块；不带辅助电源接线端子，支持系统统一配电，数量≥8块。 6.10 端子板：可供一块非冗余16点开关量输出模块或一对冗余16点开关量输出模块使用。系统侧控制开关量信号经端子板继电器隔离后传送至现场侧，一般用于驱动大功率现场设备装置。端子板通过DB37线连接于转接基座上使用。 端子板每个通道提供了3个接线端子，可配置无源常开信号输出、有源常开信号输出。每通道带有指示灯和可更换保险丝，配电电源均带有可更换式保险丝和配电指示灯，继电器带插座，方便更换、维护。端子板采用DIN导轨安装方式进行安装，支持单边进线，数量≥1块。 6.11 HUB（系统公用部件）：符合IEEE802.3 10BASE-T和IEEE802.3u 100BASE-TX/FX标准。具有存储转发交换方式。具有MDI-X自适应功能。具有广播风暴控制功能。采用IEEE 802.3x流量控制方式支持全双工流量控制。采用背压技术支持半双工流量控制。电接口为10/100M自适应RJ-45端口。光接口为100M SC多/单模端口。主芯片集成16个接口。其中2个光接口，14个电接口，数量≥1块。 6.12 系统组态软件：包含系统组态、流程图制作、报表制作、编程软件（工程师站功能），数量≥1套。 6.13 实时监控软件：操作站功能软件，数量≥8套。 6.14 须提供所投DCS的省级或以上国家认证认可检验单位出具的合格检测报告。 6.15 须提供DCS生产厂家在真实化工企业业绩证明，不少于5个（提供合同复印件）。 6.16 须提供DCS控制系统的CE认证证书。 6.17 须提供与仿真实训装置匹配的DCS控制系统软硬件配置清单。 6.18 须提供操作培训：采购方至少2人到DCS控制系统制造企业进行至少15天DCS控制系统操作培训并颁发相关证书。 七、工业物联网设备 7.1 视频监控系统 7.1.1 全彩网络摄像机网络摄像机（4台）：不低于400万1/3 英寸ProgressiveScan CMOS，4mm； 7.1.2 广角摄像机（4台）：不低于 400 万 1/3 英寸ProgressiveScan CMOS，180度广角； 7.1.3 网络硬盘录像机（1台） 不少于16路视频接入，最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/ 导出和升级等功能；支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4IP设备混合接入；支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI 接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 7.1.4 监控硬盘（1块） 不少于6TB,5900RPM,3.5"。 7.1.5 POE交换机（2台） 支持9口POE供电，8个千兆POE电口，1个千兆电口（高优先级端口：Port1-2），端口供电：≥30W，整机供电：≥120W。 7.1.6 推流服务器1台； 支持不少于40路rtmp流转rtsp流。 7.2安全用电模块1台 7.2.1 具有1路剩余电流和4路温度检测功能；具有三相电压、电流、功率、四象限电能等电参量检测功能；支持4路联动信号输入功能（四路无源干接点输入、输入方式:内置电源）；支持1路继电器输出功能，触点容量AC220V/1A，DC30V/1A； 具有剩余5、电流、温度、过压、欠压、错相、过流等多种保护功能； 7.2.2 具有谐波功率（有功、无功、视在）检测功能；具有基波功率（有功、无功、视在）检测功能；具有2~63次谐波电压、电流检测功能；测量精度为：频率0.05Hz、电压电流0.2级、有功电能0.5S级、无功电能2级；变比：PT变比1~9999，CT变比1~9999。 7.3 智能数据采集网关1台 工业级Cortex-A8架构的AM335x处理器； 系统主频800MHZ，最大可达1G MHZ；不少于2个10/100M自适应工业以太网接口；不少于2路RS232/485接口；1路GPRS/3G/4G接口。 7.4 网络设备 7.4.1服务器1台 CPU:不小于十核心，内存：不小于16G，硬盘：2×1T，显卡：4G，单电：700W；显示器不小于23英寸； 7.4.2 网络交换机1台 以太网端口:不少24*10/100/1000Base-T，SFP:4*1000Base-X。 7.4.3 服务器机柜1台 尺寸：宽深高不小于600*1000*2055mm，支持服务器安装，钢化玻璃门，采用冷轧钢板材质。 7.5 AI行为分析系统 7.5.1 边缘计算一体机要求：不少于6TOPS INT8峰值算力；不少于4路视频流实时智能分析；不少于4路高清视频硬件解码能力；不少以8G内存，128GB eMMC存储板载；提供HDMI、mSATA USB3.0、USB2.0 RS485、RS232等接口； 7.6 系统算法要求 系统提供不少于以下算法：（提供以下算法功能截图） 7.6.1 烟火检测:可对作业区域内的烟雾、火焰进行自动识别，若检测到烟雾火焰，立即报警。 7.6.2 抽烟检测:可对进入作业区域的人员进行自动识别，若检测到人员有抽烟的动作，立即报警。 7.6.3 打电话检测:可对进入作业区域的人员进行自动识别，若检测到人员有打电话的动作，立即报警。 7.6.4 玩手机检测:可对进入作业区域的人员进行自动识别，若检测到人员有玩手机的动作，立即报警。 7.6.5 安全帽反光衣检测:可对作业区域的人员进行自动识别，若检测到人员未穿戴安全帽反光衣，立即报警。 7.6.6 工作服（防护服）检测:可对进入作业区域的人员进行自动识别，若检测到人员未穿着工作服（防护服），立即报警。 7.6.7 禁区闯入检测（区域入侵）:可对进入作业区域的人员进行自动识别，若检测到人员，立即报警。 7.6.8 人员离岗检测:可对作业区域的人员进行自动识别，若未检测人员，且超过离岗时间，立即报警。 7.6.9 人员睡岗检测:可对检测区域的人员进行自动识别，若检测到人员有趴桌睡觉，立即报警。 7.6.10 人员摔倒检测:可对检测区域的人员进行自动识别，若检测到人员摔倒时，立即报警。 7.7 可视化功能要求 功能要求如下：（提供以下13项功能截图，每项功能截图不少于2张） 7.7.1 支持基础模式和可视化模式自由切换功能； 7.7.2 支持1/9画面实时预览功能； 7.7.3 支持多种分屏展示功能； 7.7.4 支持多类型数据态势分析大屏功能； 7.7.5 支持告警事件事件处理闭环功能； 7.7.6 支持告警等级分类； 7.7.7 支持多类前端设备管理功能； 7.7.8 支持算法配置管理、算法分析任务管理功能； 7.7.9 支持算法在线安装、加载、升级功能； 7.7.10 支持加载地图替换现场场景图功能； 7.7.11支持监控设备在地图中在线标注功能； 7.7.12 支持角色及权限、用户在线管理功能; 7.7.13 支持算法详细参数配置、检测区域ROI/自定义标签等功能(ROI数量无限制、ROI多边形配置)； |
| 2 | 煤制甲醇OTS仿真系统 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 一、动态仿真建模平台要求 1.1 应采用专用的仿真平台，应支持与虚拟控制器对接；工艺仿真应严格按照物性方法、热力学方法来计算相平衡、焓、熵、密度等属性，设备模型以工艺机理为基础； 仿真系统的仿真模型应保证与生产装置的动态响应保持一致性； 1.2 仿真系统应具备图形建模工具，系统易学易用； 1.3 仿真平台应支持单机培训和联合培训模式； 1.4 仿真平台应具备工艺仿真能力，并采用图形化建模技术，有严格的物性数据库，至少有PR、SRK、Wilson、NRTL、UNIQUAC等五种以上热力学方法；（提供相关的文字描述、证明图片等佐证材料） 1.5 装置仿真的逼真度应和实际装置之间基本接近。模型的动态响应应在插入故障后的适当时间内达到精确水平，使学员有充分的时间识别和诊断问题。控制变量值仿真过程变量的动态响应，应在方向、幅度和响应顺序等方面与装置的实际响应一致。在开车、停车和紧急操作的所有操作步骤中工艺模型的动态精度应一致，关键工艺测量参数的标准偏差应在设计数据的 5% 范围内； 1.6 工艺仿真应以物料平衡、工艺机理为基础；工艺仿真不能采用黑箱仿真模式； 1.7 动态模拟软件应具备完善的常规化学组份物性库，收录纯组份至少2000种以上，同时用户还可以自定义添加虚拟组份（提供相关的文字描述、证明图片等佐证材料）； 1.8 支持加速减速，最大支持超过20倍速（提供相关的文字描述、证明图片等佐证材料）； 1.9 设备支持故障算法； 1.10 高精度模型的建立，要基于严格的机理模型，以满足工艺研究需求。模拟平台针对各类常规工艺设备，如泵、压缩机（包括压缩机防喘振模拟方案）、容器、塔器、换热器、反应器、阀门、加热炉、调温器、传动装置的模拟策略进行描述（提供相关的文字描述、证明图片等佐证材料）。 二、煤制甲醇OTS仿真软件： 2.1 OTS操作仿真系统工艺流程涵盖气化、变换、净化、合成和精制工段，体现实际工厂工艺流程的主要特点。 2.2 OTS操作仿真系统教师站设置教师级访问。教师站可以实现学员站的所有功能，此外，还可进行有监督和无监督的培训，所有培训功能应能通过简单步骤执行。 2.3 OTS操作仿真系统学员站设置学员级访问，供学员学习DCS操作和现场操作，单学员站既可以独立培训本项目所有装置OTS系统，又可以实现多装置的联机培训。 2.4 学员站的显示画面和功能应至少包括下列内容（提供相关的文字描述、证明图片等佐证材料） 2.4.1 工艺流程显示画面：应提供仿真装置的工艺流程显示画面，包括DCS操作站画面和现场站画面。DCS操作站画面应与真实DCS功能和流程图画面一致。可在画面上进行中控室的操作。现场站画面内容应与P&ID图一致，显示出就地管道、现场阀等，可模拟非DCS 上的操作。 2.4.2 过程变量显示画面：该画面应能实时显示模型数据库中任何变量的值或状态。 2.4.3 多趋势显示画面：模型中应可提供任何变量的趋势显示。 2.4.4返回/快照/回放功能：能自动和手动保存模型数据库变量的瞬时值（快照）。学员能够使用快照和报警及OTS事件日志重建实现回放。回放可以在任何时候终止，培训课程应从回放中断处重新开始。 2.4.5 减速功能：学员能降低仿真（包括回放）的速度，至少可达实时的二分之一，方便对快速变化的过程动态进行更细致的检查或审查。时间系数可至少按十分之一的增幅修改。仿真时间比例应显示在激活画面上。 2.4.6 加速功能:学员能提高仿真（包括回放）的速度，至少可达实时的2倍，降低较长过程操作或较慢的过程瞬时量的实时周期。时间系数可至少按0.5倍的增幅修改。仿真时间比例应显示在激活画面上。 2.4.7 报警和事件记录：在每一次培训课程中，学员动作以及仿真系统报警均应记录在临时文件中。各种条目应按时间顺序自动存储并打上仿真时间标记。日志文件应进行打印并存储在永久文件中。 2.4.8 模型选择功能：应提供模型选择显示菜单，允许学员加载和运行所需的模型。加载最复杂的模型所需时间不得超过3分钟。 2.4.9 显示画面：所有学员动作以及OTS生成的报警在事件显示画面上以时间顺序显示。事件显示画面还显示各种报警或模型操作超出合理逼真度范围的工况。事件显示画面应在发生报警或事件时自动刷新。 2.4.10 初始条件显示画面 2.4.11 故障显示画面 2.4.12 操作指导及考核鉴定 2.5 DCS仿真要求： 2.5.1 必须采用虚拟控制器技术，必须具有真实DCS直连功能； 2.5.2 为了能够准确模拟实际工厂DCS I/O和场景，投标人的供货范围包括所有必须的接口硬件及软件。这些模型交付后，能够使用实际工厂DCS图形画面及动态链接； 2.5.3 应具备DCS系统的组态功能和方法模拟实际生产装置的各种控制系统、安全保护的人机界面和控制方案、以及控制算法，以保证学员操作环境的逼真性； ▲2.5.4 应具备DCS系统的各类控制算法功能，包括逻辑联锁、各类回路控制、顺序控制等，并且仿真平台应具备对各类程序的调试功能；（提供相关的文字描述、证明图片等佐证材料，结果公告之日起5个工作日内用户可要求此项功能现场演示核实） 2.5.5 应具备DCS系统中的工程师站和操作员站各类功能，包括画面菜单、画面动画、趋势、报警等，使学员在仿真平台上得到的操作体验与真实DCS一致。 |
| 3 | 数智孪生中控室 | 1套 | 工业 | 一、数字孪生中控室硬件 1.1 智慧大屏20块，布局：4*5；尺寸：55英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：12ms(G to G)； 对比度：4000:1；亮度：不低于400cd/㎡； 物理拼缝：不大于3.5mm；大屏支架：液压壁挂安装；HDMI线缆：15米高清线20根； 网络解码器：支持分屏、视频监控解码上墙。 1.2虚实联动操作台1套 8工位，豪华操作台采用钢木结合工艺，尺寸长宽高不小于8000*950*750（8工位）； 1.2.1 柜体为钢制，主体框架采用焊接工艺（坚固耐用）整体打磨光滑平整； 1.2.2 主体框架1.8毫米优质冷轧钢板，背板1.5毫米冷轧钢板，前后门板1.0毫米钢板。 1.2.3 木质部分采用25毫米厚优质防火板，面板前端橡胶压边手枕，抗磨防腐； 1.2.4 柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）； 1.2.5 侧面板Logo可按需定制，尺寸和组合形式可根据项目场地灵活调配，配套键盘托架； 1.2.6 所有操作台灯带颜色保持一致； 1.2.7 配高级座椅。 1.3 虚拟仿真操作台1批 40工位。主框架为2.0mm优质冷轧钢板，其他装饰件为1.5mm优质冷轧钢板表面处理，表面经典喷塑，桌板基材为EO级中纤板，表面贴优质防火板，封边为金属漆。 1.4 工作站 48个，工作站参数不低于：CPU4核，3.2GHz；内存：16G；硬盘：1T×2，RAID1；独立显卡：2G；显示器：>23寸LCD。 1.5网络交换机1台 不少于48*10/100/1000Base-T，SFP:4*1000Base-X。 1.6仿真服务器1台 CPU:不小于十核心，内存：不小于16G，硬盘：2×2T，单电：700W； 二、三维数字孪生系统 构建甲醇合成和精制流程三维数字孪生虚拟场景，在三维场景中可全方位的了解仿真工厂的实时信息： 2.1 人员信息：在使用仿真工厂的相关岗位、工位人员信息，包括中控室工位登录的人员信息，现场外操或执行巡检任务的人员信息。 2.2 物联网信息：包括该项目涉及的视频监控和用电能耗等物联网设备数据。 2.3 OTS生产数据：物料数据、生产产品数据、各工段运行工况状态、全局报警和异常信息。 2.4 以全景3D方式进行数据展现，完全真实的描绘实训室布局、区域分布和设备状态，包括工段场景三维可视化和关键单体设备的场景三维可视化。 2.5 关键单体设备的场景三维可视化：通过搭建设备数字双胞胎，把数字虚体的改变反馈给物理实体，实现设备数据交互协同、远程监测。 2.6 工段场景三维可视化：将生产阶段各工段的各种要素（工艺、设备、业务数据），集成融合在一个三维可视化管控场景中，根据既定的工业软件要求完成不同条件组合下的三维数字化过程管理，实现自动化生产过程的数字化、三维化。 2.7 应用虚拟与现实结合的数字工厂，将虚拟三维工厂、二维DCS操作画面和实物装置相结合，实现内操和外操的紧密结合，快速便捷获取数字工厂的状态信息，提升工厂操作、运维与巡检的安全性和智能化应用。 2.8 利用2D与3D的混合空间，过程监控结合数字工厂提供一站式生产管理、运维服务应用。虚拟工厂以二维和三维图形为载体，集成工艺、设备、环境和管理数据，构建数字化工厂应用：立体化的生产运行动态虚拟工厂监控。 2.9 平台支持空间多人协同应用，支持各种应用终端的一键全端同步分发数字孪生工厂实时数据信息。 2.10 提供统一数据采集接口，支持DCS系统接口、OTS仿真系统接口和相关工业物联网系统接口功能，预留智能工厂后期可扩展的接口功能。 ▲2.11 三维数字孪生工厂可视化管控功能，一张图展示装置的生产数据和工况状态。（需提供相关的文字描述和证明图片等佐证材料并加盖投标人公章并在项目结果公告之日起5个工作日内用户可要求此项功能现场演示核实） 三、数字孪生辅助教学应用 通过数字孪生虚实互动技术应用，提到对现场操作的引导和辅助教学作用，将传统的教学资料三维化、动态化，推送到移动终端，内容包括： 3.1 至少100种化工设备的多媒体资料库，可以通过移动客户端进行浏览，互动学习。 3.2 阀门、换热器、塔器、泵类设备的结构拆装原理教学资料，可以通过移动客户端进行浏览，互动学习。 3.3 通过移动客户端进行危险源辨识教学点的互动信息。 3.4 通过移动客户端获得操作规程的引导教学信息。（需提供相关的文字描述和证明图片等佐证材料并加盖投标人公章） 四、数智教学管理平台 平台基于B/S架构，为整个培训基地提供通用信息管理服务、仿真考培服务、实操考培服务、实训基地一体化管控服务，数据共享服务，对整个实训中心考培数据进行一体化、全方位考培管理。具体功能包括： 4.1 理论教学资源管理：课程分类、媒体课程管理、题库资源、课程授权； 4.2 素材资源管理：素材库授权； 4.3 智能助教资源管理：资源分类、资源内容维护； 4.4 理论试卷管理：理论试卷考核管理； 4.5 题库分类：题库管理； 4.6 个人中心：个人信息管理； 4.7 设备与授权管理：设备授权、软件授权； 4.8 培训班管理：培训计划、培训班管理、培训学员、培训课程、培训记录。 （需提供以上8项相关的文字描述和证明图片等佐证材料并加盖投标人公章） 4.9 APP功能参数要求（提供功能演示视频，在项目结果公告之日起5个工作日内到校进行此项功能现场演示） 该功能设计需满足教师查看学生实训信息,包括当前实训画面、实训报告、穿戴情况、用电情况、装置状态等信息，同时兼顾智能化在化工企业中的部分典型应用，学生可以在实训过程中去体验、学习、使用企业中的智能化应用。APP需支持安卓系统或者iOS系统安装。 4.9.1 登录界面 支持API设置，配置所需IP地址；支持多学校选择；支持学号密码登录或者验证码登录。 4.9.2 首页 首页上部支持展示后台上架的轮播图；主体区域功能九宫格，包含但不限于以下功能模块：实训装置、学习视频、学习资料、监控视频、实训报告、设备报警、能耗数据。 4.9.3 实训装置功能要求 实训装置页面支持以教室分类显示所有实训装置，可实时查看装置当前使用状态；支持扫描设备上的二维码进入装置页面；装置页面支持预览设备区域的摄像头；支持查看学习视频和学习资料；实训页面支持显示学生登录信息及实训时长、工艺流程图、能耗数据和点位数据；支持设置采集频率自动记录数据变化；实训报告支持保存到相册或者生成Excel表格文件；实验数据支持选择并生成曲线。 4.9.4学习视频 支持在线查看学习视频。 4.9.5 学习资料 支持在线查看学习资料。 4.9.6 监控视频 支持在监控视频页面查看所有监控的画面。 4.9.7实训报告 实训报告界面支持查看所有完成的实训记录。 4.9.8 设备报警 设备报警页面记录全部报警信息，包含但不限于以下报警信息：装置报警、安全帽报警、能耗报警、巡检报警；报警截图支持点击放大显示预览。 4.9.9能耗数据 能耗数据页面支持设备关键字查询记录，点击筛选按钮选择按实训室显示；支持查看历史数据曲线图。 |
| 4 | 化工实训室环境改造与文化建设 | 1项 | 建筑业 | 中控室环境整治面积不小于200㎡，中控室正面采用双层轻钢龙骨+木结构+石膏板形式制作大屏嵌入背景墙，表面乳胶漆墙面，采用黑色烤漆板进行装饰，四周设计LED铝型灯带；后侧采用钢化玻璃隔断，设置两扇玻璃门；中控室需进行封顶设计，采用铝格栅进行吊顶，并配套灯光系统；地面进行自流坪处理，设计四层阶梯式台阶并贴附加厚地胶，阶梯式台阶需符合承重及结构牢固要求。配套至少2台5P变频冷暖天花机，制冷功率≥4200W,制热功率≥4000W,制冷量≥12000W,制热量≥13000W，能效等级三级。 （提供不少于5张不同角度中控室三维渲染效果图，具体工程量详见工程量清单。） 附表1：“化工实训室环境改造与文化”技术要求 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 交货时间、地点及方式 |  | 交货时间：自合同签订之日起30个日历天。 交货地点：广西工业技师学院指定地点。 交货方式：现场交货，中标供应商应免费送货上门并保证设备在运输途中完好无损，免费安装；所需工具、器材由中标供应商自理。 |  |  |
| 报价 |  | 1. 本分标投标报价为总价包干，以人民币为结算单位。 报价应包括供应商完成项目的货物费、人工费、运输费、安装调试费和税费等工作中产生的所有费用以及应由中标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除此之外，采购人不再支付任何费用。 2.对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，中标人应分别报价。对于本文件中未列明，而中标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |  |  |
| 合同签订 |  | 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起7个日历天内。 2.中标供应商在接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点及时与采购人签订合同。 |  |  |
| 供货及质量要求 |  | 1.质量保证期 叁 年（自交货、施工安装并验收合格之日起计）。 2.按国家有关产品“三包”规定执行。采购需求表中有规定的按文件规定，未作规定的，质保期均按一年计算，质保期自验收合格之日起1年。 3. 中标供应商须保证向采购人提供的货物（含硬件和软件）是全新、完整、未使用过的，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品并且能够达到相应的使用要求。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.按采购文件合同格式所述条款支付。 2.如合同格式条款未明确时，按以下方式支付： （1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%预付款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票； （2）提货款：乙方货物准备完毕，具备发货条件，甲方收以乙方相关证明材料后，向乙方支付合同总价40% 款项作为提货款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 （3）到货验收款：乙方交货完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价30%的到货验收款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 （4）质保金：本项目不留质保金，双方另有协议的除外。 |  |  |
| 培训及售后服务 |  | 1.中标供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还须为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 2.负责免费培训2-3名相关人员掌握操作及日常维护。 3.质保期内，货物（含硬件及软件）发生任何非误操作或人为原因造成的故障和损坏，均由中标供应商提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费）； 如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其保修期相应顺延；如只需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责免费更换整件产品。 4.质保期满后，如需更换零部件，中标供应商须保证提供优惠价格的配件，终身提供维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。 5.服务响应时间： （1）质保期内，中标供应商须提供7*24小时技术支持和服务，对用户维修或维护要求应在30分钟内作出响应，提出处理意见；如需现场服务的，保证技术人员在3小时内到达现场，8小时内解决问题；如需更换零配件及消耗品，不超过24小时解决问题。 （2）质保期外，中标供应商须提供7*24小时电话技术支持或网络在线技术支持。出现故障必须在3小时内做出响应，若电话或网络无法解决问题则8小时内到达维修现场。一般问题应在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决。 6.采购文件如要求中标供应商在项目交货（或验收）前提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书（如中标供应商为生产厂家的无需提供授权书）原件的，如中标供应商无法提供资料原件或资料提供不齐全的，采购人有权不予收货（或验收），并可以单方面终止合同，同时保留追究中标供应商的违约法律责任。 |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第 1 项 |  |  |

附表1：“化工实训室环境改造与文化”技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控室正面 | 木龙骨或轻钢龙骨基础+9厘多层阻燃板结构，表面石膏板封面 | 平方 | 52.5 |  |  |  |
|  |  | 5厘黑色烤漆板装饰 | 平方 | 15 |  |  |  |
|  |  | 3厘米LED发光灯槽，定制铝型材发光灯带，亚克力面板 | 米 | 30 |  |  |  |
| 2 | 中控室右侧展墙 | 木龙骨或轻钢龙骨基础+9厘多层阻燃板结构，表面石膏板封面 | 平方 | 36 |  |  |  |
|  |  | 钢化玻璃地弹簧门+配件 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 3 | 中控室左侧展墙 | 批、刮腻子粉三遍，打磨 表面乳胶漆墙面一底，二面 | 平方 | 42 |  |  |  |
| 4 | 中控室后侧展墙 | 批、刮腻子粉三遍，打磨 表面乳胶漆墙面一底，二面 | 平方 | 45 |  |  |  |
|  |  | 钢化玻璃地弹簧门+配件 | 扇 | 2 |  |  |  |
|  |  | 木龙骨+12厘多层阻燃板框架结构，1.2钢化玻璃隔断 | 平方 | 45 |  |  |  |
| 5 | 其他 | 重新安装加高吊筋 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 顶部封顶，木龙骨或轻钢龙骨基础+9厘多层阻燃板结构 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 黑色5*7铝方通格栅吊顶 | 平方 | 210 |  |  |  |
|  |  | 长条方通格栅灯 | 只 | 30 |  |  |  |
|  |  | 地面处理自流坪+2.0加厚耐磨地胶 | 项 | 210 |  |  |  |
|  |  | 四层级阶梯 | 项 | 135 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线、包边、装饰等 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆旧 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 垃圾清运费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 强电布线布管 包括线缆敷设、接线端子制作安装，包括管配件、套管、开槽、打洞、补漆、接线盒、过线盒、支撑件、支架、管卡等 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 人工费 | 工 | 40 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

| B分标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| 项号 | 标的名称 | 数量 | 所属行业 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 2台 | 工业 | 技术参数指标： 1.工作条件：电源电压220V（±10%），50HZ，环境温度≤35℃，相对湿度≤85% 2.技术要求 2.1分析方法：火焰法 2.2单色器：消象差C-T型单色器。 2.3背景校正：氘灯和自吸双重背景校正系统。可校正1A背景。 2.4光学系统 2.4.1波长范围/设置: 190nm-900nm 2.4.2波长准确度: ≤±0.25 nm 2.4.3波长重复性: ≤0.15 nm 2.4.4光谱带宽：0.1,0.2,0.4,1.0,2.0 nm五档自动可选。 2.5元素灯系统 ▲2.5.1灯座数:每个灯架装8只灯，采用八灯自动切换转塔，预先优化设置空心阴极灯的工作条件,可方便多元素的检测。 ▲2.5.2灯位置:灯位自动设定,自动微调。 火焰分析： 2.5.6特征浓度: Cu≤0.05ug/ml/1% 2.5.7精密度: RSD≤1% ▲后期可以升级横向加热的石墨炉系统，石墨炉温度低于2800℃。 2.6 自动化: 2.6.1 自动调整负高压,灯电流,两路光平衡。 2.6.2 自动转换光谱带宽。 2.6.3 自动控制波长扫描,自动寻峰。 2.6.4 自动设定最佳火焰高度及原子化器位置,选择最佳分析条件。 2.7 数据处理 2.7.1数据输入方式:计算机自动在线采样,人工离线输入。 2.7.2浓度计算方式:标准曲线法,标准加入法, 内插法。 2.7.3信号实行自动采集,自动处理。 2.7.4可打印测试数据和最终分析报告,能够使用Excel、Word软件进行编辑,所有数据均以数据库形式管理,同时提供专家系统数据库,可查询中英文献摘要和目录。 2.7.5可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度。 2.7.6保护措施起作用时，软件均给予相应提示。 2.7.7软件拥有详细的帮助功能，和向导功能,时时可以给用户以提示。 ▲2.8 签订合同供货前提供第三方中文或英文针对设备内部使用的食品级硅胶材质检测报告（检测结果按照S/V 为6dm2/1L（kg））复印件加盖公章，否则投标无效。 3.主机配置： 3.1原子吸收分光光度计主机1台（标配） 3.2乙炔警告牌1件 3.3O型密封圈（Φ18X1.9）1个 3.4元素灯插座8个 3.5喉箍(瑞典ABA（Ф12-Ф16）5个 3.6多用电源盒1个 3.7光盘（3.5"）1张 3.8一字螺丝刀4把 3.9空压机1台 3.10元素灯（铜、汞、锰）各1个 3.11雾化器(外协喷头) 1套 3.12使用说明书1本 3.13仪器罩1个 3.14乙炔管1根 3.15氧气管1根 3.16美标电源线1根 3.17保险管容芯2只 3.18铜标准液1瓶 3.19联想品牌电脑（带串口）1台 3.20激光打印机1台 3.21 售后服务要求：质保期2年，质保期内免费保修，含所有服务及配件费用。 |
| 2 | 分光光度计 | 13台 | 工业 | 一、仪器特点: 1.仪器采用128×64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，主机可储存测试数据，并可选配打印机打印。 ▲2.USB数据输出接口，仪器可配备YOKE3.0软件进行联机操作。 3.仪器内置分析软件，可用标准曲线进行相关的测试，可进行连续测试和储存200组数据，并可存储100条标准曲线，用户自己直接命名，根据命名方便调用。 4.设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和进口接收器确保仪器的优良性能指标。 5.自动波长校准、自动波长设定 6.宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿。 7.设备举办过职业技能大赛，工业分析检验比赛，设备数据稳定，质量可靠。 ▲8.仪器可配圆盘旋转式自动八连样品架，可靠性好，光斑居中（相比双排自动八联架），从而仪器测光精度高（提供材料证明）。 二、技术参数: ▲1. 光学系统：双光束比例检测 波长范围：320-1100nm 波长准确率：±0.5nm ▲2. 光谱带宽：2nm 波长重复性：0.2nm ▲3. 杂散光：≤0.05%T@360nm 光度准确定：0.3%T 光度重复性：0.15%T 基线直线型：±0.002A 稳定性：±0.001A/h@500nm 显示范围：-0.3-3A,0-200%T,0-9999C 显示系统：128×64位LCD 波长驱动方式：自动波长 能量（灯源）：进口钨灯 净重：12kg 软件支持：是 产品保修两年 |
| 3 | 纯水设备 | 2台 | 工业 | 一、主机参数 1. 进水水源 1.1 城市自来水：总溶解固体（TDS）≤200mg/L，TDS值偏高时，RO水电导可能高于10μS/cm 1.2 进水压力:源水压力1—5kg/cm2¬ 1.3 进水温度:5—40℃ 1.4 设备供电:AC220V 50Hz 电压耐受范围AC230V—176V 1.5 设备功率:50—100W 1.6 制水量:≥40升/小时 标准水温25℃下 1.7 取水流速:1.5-1.8L/min，水箱满水状态下 1.8 外观尺寸:1000×575×350mm 1.9 设备重量:85Kg 1.10 控制系统:全自动设计，系统自动定时冲洗RO膜，无水/缺水保护、满水停机 2. 产水水质 2.1 RO水 2.1.1 产水电导率：电导率≤进水电导率×2%，一般情况下2-10μS/cm，优于单蒸水,符合国标GB6682-2008纯水标准 2.1.2 PH值：RO水PH值大致在5.5-6.5之间（按照GB/T 6682-2008的要求对实验二级水和一级水不做PH值的要求） 2.2 UP水 2.2.1 电阻率：电阻率18.2MΩ•cm，优于三蒸水,符合国标GB/T 6682-2008超纯水 2.2.2 重金属离子＜0.1ppb 2.2.3 微颗粒物：0.22μm颗粒≤1个/mL 2.2.4 微生物：≤1cfu/mL 3 适用范围 3.1 RO水 制备溶液、试剂、缓冲液/学生实验/器皿冲洗/小型生化仪配套/理化检测等常规定性定量分析 3.2 UP水 原子吸收（AA）/原子发射（AES）/离子色谱（IC）/等离子发射光谱（ICP）/酶标仪/高效液相色谱（HPLC） 4 资质要求： ▲4.1 超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定，签订合同时需提供证明文件； 4.2 具系统自动冲洗功能、开机自检功能、自动保护功能、水质在线监测功能； ▲4.3 具“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，具“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”，具“实验室纯水器液位控制装置”，签订合同时需提供证明文件； 4.4 具输送配件母料包含管道、软管、快接头为防止产生静电，核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＜5×10⁶Ω.cm，提供第三方检测报告复印件； 4.5 具“欧盟CE认证”、“ISO9001：2015质量认证”，签订合同时需提供资质证明文件； 4.6 产品主机质保期贰年，供货时需提供原厂家售后服务承诺书，并加盖公章。 |
| 4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 | 工业 | 技术规格 - 仪器应用要求 本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。 - 仪器工作环境 2.1 工作环境温度：15-30℃. 2.2 工作环境湿度：<80%(无冷凝) 2.3 电源：单相200-240V，50Hz - 仪器技术要求: 3.1 仪器硬件 ▲3.1.1为了能够在碰撞反应池之中或之前端引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，仪器供应商所提供的产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆的仪器。 3.1.2 雾化器：提供具有耐高盐和耐HF酸的雾化器。 3.1.3雾化室：为了减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-8℃，且制冷温度越低越好。 3.1.4 蠕动泵：最高可调转动速度45rpm（每分钟45转）的四通道蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力；泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。 3.1.5 炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本。 3.1.6 中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。 3.1.7 具有等离子体可视摄像系统功能，可以实时在电脑显示器以及软件上监控等离子体的工作状态，提供软件实时监控ICP点火后的实时图片（非动画虚拟图）用以佐证。 3.1.8 仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路）。 ▲3.1.9 离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在480-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W，功率范围越宽越好；发生器具变频技术以实现快速匹配功能，具备直接分析白酒等有机物样品的能力。 3.1.10 具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用虚拟接地或者屏蔽炬物理技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。（对使用屏蔽炬技术的产品，需配备5套屏蔽炬以备更换。） ▲3.1.11 接口：镍制采样锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，若使用超锥，供货需提供十套备用。为防真空度下降过多影响灵敏度，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm，同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析。 3.1.12 气体稀释：采用1000mL质量流量计控制，具有低、中、高氩气稀释模式及设定稀释系数配置需含有处理各种样品，最高可直接分析25%饱和食盐水，在创建方法时由用户进行直观选择，每种氩气稀释模式可实现自动参数优化，无需手动调谐，投标提供不同稀释模式软件截图证明。 3.1.13正交离子偏转聚焦系统：该系统应具备两个功能： 3.1.13.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护； （若有离子传输系统透镜污染致仪器性能下降，则离子透镜清洗维护以及更换所涉及的全部费用均由中标商承担，并提供承诺函。） 3.1.13.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。 3.1.14 四极杆碰撞反应池： 3.1.14.1 池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物； ▲3.1.14.2 池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果； 3.1.14.3 碰撞模式可使用He气，H2He混合气。 3.1.14.4 池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析，并可获得238U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平。（投标提供文献证明） 3.1.15 DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。 ▲3.1.16质量分辨器：纯Mo材料长杆结构设计，提供最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；四极杆驱动频率≤2.2MHz，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性，驱动频率越低越好。 3.1.17四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。 ▲3.1.18质谱范围：2-288amu，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力。（投标提供文献证明） 3.1.19脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器可对<0.1cps或>109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。 3.1.20 等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y,Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。 3.1.21具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平。（投标提供文献证明） 3.2软件： 3.2.1操作系统：知名品牌商用电脑，Microsoft?Windowsxp或Win7,多任务,多用户系统软件。 3.2.2 全自动分析功能(启动关闭仪器,炬位调整,等离子体参数,离子透镜,标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等) 3.2.3 包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。 3.2.4 实时数据显示,和实时报告显示。 3.2.5 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件. 3.2.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 4.仪器性能要求 4.1标准模式下灵敏度。 4.1.1低质量数（Li）:>50Mcps/ppm 4.1.2中质量数(Y或In):>220Mcps/ppm 4.1.3高质量数(Tl或U):>300Mcps/ppm 4.2 标准模式下（NoGas）随机背景：＜1cps(4.5amu) 4.3 标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景) 4.4 氧化物及双电荷 氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%； 双电荷粒子（Ba++/Ba+）＜3%。 4.5 仪器检出限 4.5.1轻质量元素:＜0.5ppt 4.5.2中质量数元素:＜0.1ppt 4.5.3高质量数元素:＜0.1ppt 4.5.4 短期稳定性20min(RSD):<2%。 4.5.5 长期稳定性4hr(RSD):<3.5%。 4.5.6 质谱校正稳定性:<0.025amu/24hr 5. 技术服务和培训 5.1 卖方须在交货日期30天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。 5.2 免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 5.3 厂家提供仪器2年的保修期 5.4 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。 5.5 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 6．配置要求: 6.1 ICP-MS主机1台(含电脑1台) 6.2 冷却循环水装置1套； 6.3 真空泵装置 1套； 6.4 标准进样系统1套； 6.5 仪器调试溶液 1套 6.6 3年耗材需配置：蠕动泵进样管 2包，排废液管 2包，石英炬管2支，石英中心管2支，采样锥 1套，截取锥1套、雾化室1套，高基体截取锥嵌片，3.5mm 1个：高稳定截取锥嵌片，4.5mm 1个； 售后服务要求：质保期2年，质保期内免费保修，含所有服务及配件费用。 6.7 打印机1套 6.8 氩气稀释系统（AGD）1套 6.9 UPS稳压电源1套，供电时长不少于30min。 |
| 5 | 红外光谱仪 | 1台 | 工业 | - 工作条件 1.1 环境温度：15-35˚C 1.2 相对湿度：≤65% 1.3 工作电压：220V±10%，50Hz 2. 红外光谱仪主机 ▲2.1 光谱分辨率：优于0.4cm-1 ▲2.2 干涉仪：磁悬浮式干涉仪，动镜和定镜均为平面镜，具有每秒13万次连续动态准直功能，质保10年。 2.3 光谱范围：8000-350cm-1 ▲2.4 信噪比：优于45000：1 （峰-峰值，4cm-1 分辨率，1分钟扫描，DTGS检测器） 2.5 红外光源：单点光源，具有无热点迁移、实现无与伦比的数据重复性、超长使用寿命等特点，质保10年； 2.6 分束器：涂锗的溴化钾分束器； 2.7 检测器：DTGS检测器； 2.8 激光器：长寿命固态温控二极管激光 器，质保10年； ▲2.9 波数精度：0.001cm-1 ，在2000cm-1处； 2.10波数准确度：0.05cm-1 ，在2000cm-1处； ▲2.11 纵坐标线性度(ASTM E1421)：<0.15%，在0.0%T偏离测量； 2.12 系统验证： NG－11玻璃片用于检测器线性测试，1.5mil厚的NIST可溯源PS薄膜，认证轮上必须标有序列号和数据失效日期； 2.13 安全认证软件：数据库架构设计，符合欧盟、美国、日本和中国药典要求； 3. 操作软件 3.1 软件必须完全与Windows 10(32-bit and 64-bit)专业版兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题，并指导使用者如何解决故障问题。 3.2 高灵敏度谱图鉴别软件：内置高精度算法，具有高精度识别功能，无需模型可以鉴别药物的不同晶型、不同种类的天然产物、组分含量不同的药物等。（投标时需提供软件功能截图或厂家证明文件） 3.3 ATR高级校正功能：配置不同晶体入射角度ATR附件的各种校正模型，可精确校正ATR检测对光谱的峰强、位移以及非极化的影响，使ATR谱图与透过谱图达到优于97%最佳匹配度。 3.4 混合物分析软件及红外谱图库：包含高级材料分析软件和常用红外标准数据库，用户可自行添加谱库，自动实现混合物中各个组分的定性和半定量分析。 4. 配套附件 4.1 智能型透射测样附件，1个 4.2 固体、液体制样工具包：包含12吨压片机、13mm压片模具、玛瑙研钵、样品勺、溴化钾碎晶、通用磁性样品架、红外烤灯，液体池，1套； 4.3 衰减全反射附件（ATR）1套 4.4 品牌电脑：配置不低于：i5-8500 4.10GHz处理器， 8GB内存，500GB硬盘，DVD刻录，23寸LCD显示器，Windows 10专业版系统，3年下一工作日上门服务，1台； 5. 技术支持及售后服务 5.1 卖方需对仪器的维修、备件的供应、技术咨询等提供长期、可靠的服务，拥有完善的800免费服务热线。 5.2 保修期：整机系统保修一年，包括部件和人工，自安装验收合格之日起计算，干涉仪、红外光源、激光器等核心部件保修十年。（签订合同前需提供原厂售后服务承诺书并加盖公章否则投标无效） 6. 人员培训 6.1 在仪器安装调试验收过程中，卖方安装工程师现场免费对用户操作人员进行基本培训，培训内容包括仪器结构介绍、操作软件使用、仪器操作使用、简单制样操作、智能附件及消耗品更换、日常保养及维护等。 6.2 在合同签订后2年内，提供2名技术人员免学费（不包括差旅费）参加红外光谱仪的国内培训班。 |
| 6 | 检测中心环境建设 | 1项 | 建筑业 | - 包含现场文化建设（文化墙、门牌等），环境改造（空调采购3台、数据处理工作室改造、实验室边台采购、通风柜采购、抽风设备及管道、强电弱电改造、给排水改造。 - 2.功能间隔断、气路改造），明细如下： 现场文化建设（文化墙、门牌等）：根据检测中心实际需要进行定制； 空调采购：3匹天花机3台，含安装； 数据处理工作室改造：办公卡座6套； 4.实验室边台：总长30米，主体左右旁板、背板、底板、门板、抽屉板均采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能， 柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色。滑轨采用同柜体材料PP板装置自滑式系统，顺滑自如，承重好使用寿命长，具有耐强酸碱及耐腐蚀性能好，无金属等部件。合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。 5.通风柜：数量2套，尺寸1500*850*2350mm，柜体拆装结构采用“口型，U型，T型”折边焊接加强结构，物理结构稳定，最高可承重400KG ，具有耐强酸碱优良性能。下柜体采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。导流板采用5mm厚PP聚丙烯板焊接制作,视窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃，排气出口采用PP材质集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准或使用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板。水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面。电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 6.抽风设备及管道：适用于电感耦合等离子体质谱仪及新装通风柜排风，风机材质；玻璃钢；功率；0.18KW；转速；1450r/min；流量；600-2520m3/h；压力；80-250pa；管道材质：PVC； 7.强电弱电改造：满足绿色石化化工研发检测中心设备用电需求； 8.给排水改造：满足绿色石化化工研发检测中心设备用电需求； 9.功能间隔断：满足绿色石化化工研发检测中心功能间使用需求； 10.气路改造：满足绿色石化化工研发检测中心仪器设备用气使用需求。 售后服务要求：质保期2年，质保期内免费保修，含所有服务及配件费用。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 交货时间、地点及方式 |  | 交货时间：自合同签订之日起30个日历天。 交货地点：广西工业技师学院指定地点。 交货方式：现场交货，中标供应商应免费送货上门并保证设备在运输途中完好无损，免费安装；所需工具、器材由中标供应商自理。 |  |  |
| 报价 |  | 1. 本分标投标报价为总价包干，以人民币为结算单位。 报价应包括供应商完成项目的货物费、人工费、运输费、安装调试费和税费等工作中产生的所有费用以及应由中标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除此之外，采购人不再支付任何费用。 2.对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，中标人应分别报价。对于本文件中未列明，而中标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |  |  |
| 合同签订 |  | 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起7个日历天内。 2.中标供应商在接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点及时与采购人签订合同。 |  |  |
| 供货及质量要求 |  | 1.质量保证期 壹 年（自交货、施工安装并验收合格之日起计）。 2.按国家有关产品“三包”规定执行。采购需求表中有规定的按文件规定，未作规定的，质保期均按一年计算，质保期自验收合格之日起1年。 3. 中标供应商须保证向采购人提供的货物（含硬件和软件）是全新、完整、未使用过的，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品并且能够达到相应的使用要求。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.按采购文件合同格式所述条款支付。 2.如合同格式条款未明确时，按以下方式支付： （1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%预付款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票； （2）提货款：乙方货物准备完毕，具备发货条件，甲方收以乙方相关证明材料后，向乙方支付合同总价40% 款项作为提货款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 （3）到货验收款：乙方交货完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价30%的到货验收款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 （4）质保金：本项目不留质保金，双方另有协议的除外。 |  |  |
| 培训及售后服务 |  | 1.中标供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还须为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 2.负责免费培训2-3名相关人员掌握操作及日常维护。 3.质保期内，货物（含硬件及软件）发生任何非误操作或人为原因造成的故障和损坏，均由中标供应商提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费）； 如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其保修期相应顺延；如只需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责免费更换整件产品。 4.质保期满后，如需更换零部件，中标供应商须保证提供优惠价格的配件，终身提供维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。 5.服务响应时间： （1）质保期内，中标供应商须提供7*24小时技术支持和服务，对用户维修或维护要求应在30分钟内作出响应，提出处理意见；如需现场服务的，保证技术人员在3小时内到达现场，8小时内解决问题；如需更换零配件及消耗品，不超过24小时解决问题。 （2）质保期外，中标供应商须提供7*24小时电话技术支持或网络在线技术支持。出现故障必须在3小时内做出响应，若电话或网络无法解决问题则8小时内到达维修现场。一般问题应在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决。 6.采购文件如要求中标供应商在项目交货（或验收）前提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书（如中标供应商为生产厂家的无需提供授权书）原件的，如中标供应商无法提供资料原件或资料提供不齐全的，采购人有权不予收货（或验收），并可以单方面终止合同，同时保留追究中标供应商的违约法律责任。 |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第 4 项 |  |  |

附表2：第6项设备“技术要术”

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化墙、门牌 | 定制，含材料含人工 | 1项 |
| 2 | 实验室空调 | 3匹天花机 | 3台 |
| 3 | 杭桥、定制 | 12mm厚钢化玻璃隔墙，四周采用木板打底，外包1.2mm厚304材质不锈钢 | 6个 |
| 4 | 实验台 | 主体左右旁板、背板、底板、门板、抽屉板均采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。台面采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作具有耐强酸碱性能，或使用实芯理化板（12.7mm厚）耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。1000*750*825mm， | 30米 |
| 5 | 通风柜 | 柜体拆装结构采用“口型，U型，T型”折边焊接加强结构，物理结构稳定，最高可承重400KG ，具有耐强酸碱优良性能。下柜体采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作, 具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方。1500*850*2350mm含材料，含人工 | 2个 |
| 6 | 实验室抽风设备及管路 | 风机材质:玻璃钢,管道材质：PVC玻璃钢，含材料，含人工 | 1项 |
| 7 | 实验室电路改造 | 实验室电路改造，阳工国际铜芯线定制含材料，含人工 | 1项 |
| 8 | 实验室排水改造 | 实验室排水改造，，含材料，含人工 | 1项 |
| 9 | 玻璃隔断 | 铝合金框，10厘钢化玻璃，含材料，含人工 | 45.5平方 |
| 10 | 实验室气路改造 | 电感耦合等离子体质谱仪、气路、管道改造安装，含材料，含人工 | 1项 |

| C分标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| 项号 | 标的名称 | 数量 | 所属行业 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 紫外-可见分光光度计 | 15台 | 工业 | 1.主要性能 1.1 仪器采用128*64位点阵液晶显示器，可直接显示定量标准曲线和动力学测试曲线，同时可存储200组测试数据、100条定量标准曲线或动力学曲线； 1.2 设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和进口接收器确保仪器有优良的性能指标； 1.3 自动波长校准、暗电流校准、自动波长设定； 1.4 灯源工作时长自动记录系统； 1.5 宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿； 1.6 薄膜按键，操作简单、方便； ▲1.7 使用全国职业院校工业分析检验技能大赛PC-DS2软件，提供近两年中国化工教育协会设备指定函加盖制造厂家公章，该设备为2020-2022国家职业院校技能大赛--化学实验技术赛项的指定设备，提供指定函。 ▲1.8 联机操作的扫描软件具有国际领先的比色皿槽差校正及槽差复位功能，并提供软件截图佐证加盖制造商公章； 1.9 软件功能：全波长光谱扫描，蛋白质测量，动力学测量，多波长测试，多波长测试可同时在20个波长下同时进行测试； 2.技术参数 2.1 波长范围：190.0～1100.0nm 2.2 波长准确性：±0.5nm 2.3 波长重复性：≤0.2nm 2.4 光谱带宽：2nm 2.5 显示范围：0～200％T、-0.3～3 Abs、0.000～9999（C） 2.6 光度准确性：±0.3％ 2.7 光度重复性：≤0.15％T 2.8 杂散光：≤0.05%T（220nm NaI、360nm NaNO2） 2.9 漂移：±0.002Abs/h（500nm,预热2h） 2.10 噪声：≤0.0005Abs（500nm） 2.11 基线平直度：±0.002A 2.12 光源：进口品牌氘灯、钨灯 2.13 检测器：硅光二极管 2.14 数据处理工作站 2.14.1 处理器:英特尔i5或以上 2.14.2 运行内存：8G或以上 2.14.3 硬盘：512G 固态硬盘或以上 2.14.6 主板：Intel B760芯片组或以上 2.14.7 显示屏：≥23.8英寸 2.14.8 其他：含定制化教学助手工具，配置后其他终端无需特定软件就可实时看到数据处理终端正在操作的内容(非状态查看功能)；投标人在投标文件中须提供此项参数功能的图片证明作为佐证材料。 3.配置要求 3.1 光度计主机*1台 3.2 玻璃比色皿*1盒(10×10mm，4只) 3.3 石英比色皿*1盒(10×10mm，2只) 3.4 电源线*1根 3.5 说明书*1本 3.6 防尘罩*1个 3.7 大赛专用版联机操作软件*1个 3.8 USB数据线*1根 3.9 数据处理工作站*1套 4.售后服务 质保: 安装验收后，保修一年 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1台 | 工业 | 1.工作条件 1.1 电源电压：220 V±10% 1.2 温度：18℃～28℃ 1.3 湿度：40%～70% 2.柱温箱 2.1 柱箱温度：室温以上2℃～450℃（使用液态二氧化碳时可达-45℃）； ▲2.2 程序升温：30阶31平台；（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明） ▲2.3 可设定升温速率：最大±250℃/min；（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明） 2.4 温度设定精度：0.1℃； 2.5 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)； 2.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； ▲2.7 冷却速度：从450降到50℃ ≤3.5min（210s）（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明）； 2.8 具有柱温箱温度的自动保护功能； 2.9 最大运行时间：9999.99分钟； 2.10 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。 2.11 柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。 2.12 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 2.13 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。 3 分流/不分流进样口 3.1 最高温度：450℃； ▲3.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流、恒压、程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。（投标时须提供软件截图或采用恒线速度分析样品的应用文章证明） 3.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量； 3.4 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。 3.5 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi）； 3.6 压力控制精度：0.001psi； 3.7 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； 3.8 压力程序：7阶； 3.9 分流比设定范围：0～9999.9； 3.10 流量设定范围：0～1300mL/min，He；0～600mL/min，N2 3.11 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。 4.检测器单元（氢火焰离子化检测器FID） 4.1 最高使用温度：450℃ 4.2 自动点火功能 4.3 检测限：1.3×10的负12次方g/s ( 十二烷 ) 4.4 动态范围：10的七次方 4.5 数据采集速率：400Hz 5.毛细管柱型热导检测器（Capillary-TCD） 5.1 最高使用温度：400℃ 5.2 灵敏度：20000mv.mL/mg (癸烷) 5.3 动态范围： 10的五次方 5.4 数据采集速率：400Hz 5.5 热导丝：铼-钨丝 5.6 双灯丝结构，其中一根灯丝作参比 6.自动进样器单元 6.1 峰面积重现性：< 0.3 % RSD 6.2 样品歧视效应：< 10 % 6.3 进样线性：< 5 % 6.4 交叉污染：< 5ppm 6.5 样品容量：150位 7.其他 7.1 色谱柱和主机功能 7.1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细管柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱； 7.1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制； 7.1.3 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。 7.1.4 主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统，从而节省能源和成本。 ▲7.1.5 主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。 ▲7.1.6 主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。 ▲7.1.7 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统﹝投标文件中提供有效证明材料复印件并加盖竞标单位公章（证明材料可为功能截图或应用文章文献或第三方检测报告复印件）﹞ 7.2 电子流量控制单元 7.2.1 具有大气压力补偿和温度补偿功能； 7.2.2 压力单元包括psi、 kPa、bar三种，可自由选择使用； 7.2.3 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi） 7.2.4 压力控制精度：0.001psi； 7.2.5 压力程序阶数：7阶； 7.2.6 压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）； 7.2.7 压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa； 7.2.8 温度系数：< ± 0.068 kPa/°C； 7.2.9 压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月； 7.2.10 支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气； 7.2.11 支持中/英文工作站，一套软件即可安装成全中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入 8.数据处理系统 8.1 数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 8.2 报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 8.3 质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 8.4 网络化控制及信号传送：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。主机可选择使用USB接口、LAN接口或RS-232C接口传输数据。 8.5 多功能终端 ▲8.5.1 终端具备使用记录登记、设备管理、实验数据自动上传等定制化功能 8.5.2 识别快速精准：0.3秒完成人脸识别，识别准确率高于99%，支持0.5m-3.0m识别；(供货时需提供识别准确率的截图证明) 8.5.3 双目红外识别和双目摄像头识别，支持实时检测和跟踪人脸； 8.5.4 显示屏及内存：10.1寸（1280*800）或以上，2+16G或以上； 8.5.5 多点触摸屏幕，支持语音播报； 8.5.6 识别库容量大：本地库5万条数据； 8.5.7 防尘防水：IP65 8.5.8 标准化接口：设备支持API接口对接第三方系统，可接入LIMS系统对设备进行多功能管理；(投标时需提供接入LIMS系统的截图证明) 8.5.9 自动曝光调节： 适配强光、暗光，逆光等多种极限光照环境也能精准识别； 8.5.10 通讯方式：以太网或wifi 8.6 法规符合性：LabSolutions GC具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GLP/GMP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 8.7 数据处理终端 8.7.1 处理器:英特尔13代i5或以上 8.7.2 运行内存：8G或以上 8.7.3 硬盘：512G 固态硬盘或以上 8.7.4 主板：Intel B760芯片组或以上 8.7.5 显示屏：≥23.8英寸 8.7.6 含打印终端 9.仪器配置清单 9.1 快速加热和冷却的柱温箱*1套 9.2 分流/不分流进样口*2套 9.3 150位液体自动进样器*1套 9.4 氢火焰离子化检测器*1套 9.5 热导检测器*1套 9.6 柱温箱内置的耐高温智能灯*1套 9.7 可徒手打开和拧紧进样口且可自动感知最佳气密位置的智能锁*1套 9.8 全中文工作站*1套 9.9 主机消耗品包*1套 9.10 气管（包括2根空气管、1根氢气管和1根氮气管）*1套 9.11 手动气体进样器*1套 9.12 工具包*1套 9.13 氢气体发生器*1套 9.14 空压机*1套 9.15 载气（含瓶、高纯氮气、阀）*1套 9.16 数据处理终端及多功能终端*1套 9.17 分流衬管*1包(5个/包) 9.18 气相色谱柱*2根 10.售后服务 10.1 质保: 安装验收后，保修一年 |
| 3 | 液相色谱仪 | 2台 | 工业 | 一、工作条件 1.工作环境温度：4-35℃ 2.工作环境湿度：20-85% 3.工作电压：220V，50Hz 二、技术要求 1.输液泵 1.1 泵类型：串联双柱塞泵 1.2 送液方式：高压，最多3路；低压，最多4路； 1.3 流量设定范围：0.001-10.00mL/min. 1.4 流量准确度：±1%（水，1mL/min,8MPa） 1.5 流量精密度：0.06%RSD 或 0.02 min SD 1.6 最大排液压力：40MPa（0.001-5.000mL/min）、20MPa（5.001-10.000mL/min） 1.7 送液脉动：±0.08MPa （水，1.0mL/min,8MPa送液时） 1.8 恒压输液：可以 1.9 柱塞清洗：有，自动（选配） 1.10 梯度设定范围：0-100% 0.1%增量 1.11 梯度混合浓度精密度：0.1%RSD以内，流速为0.2和1mL/min时 1.12 梯度混合准确度：±1%以内 (对于水/咖啡因溶液的二元梯度，0.1-3mL/min,1.0-40MPa) 1.13 安全措施：漏液传感器，高压、低压限制 2.检测器 2.1 光源: 氘灯 2.2 波长设定范围: 190nm-700nm 2.3 波长准确度：±1nm 2.4 波长重现性：±0.1nm 2.5 光谱带宽：8nm ▲2.6 噪声水平：±0.25×10的负5次方AU ▲2.7 漂移：±0.5×10的负4次方AU/h 2.8 线性范围：2.5 AU （ASTM规格） 2.9 双波长功能：从190-370或371-700任意两波长 2.10 信号输出：两通道 2.11 检测池：10mm，8μL（标准） 2.12 检测池功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 2.13 安全措施：漏液传感器 3.手动进样器 六通阀进样器, 含20L定量环,带信号启动线, 安装面板,启动工具 4.软件操作系统 4.1 软件结构：32位三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能 4.2 系统版本：windows11或国产操作系统(投标时，需提供国产操作系统运行工作站的截图证明) 4.3 产品论证：可进行系统适应性实验 4.4 接口卡：大容量接口卡结构,可以快速交流数据，可用网卡作接口 4.5 报告格式：可任意编制,也可选择模板 4.6 手机终端进行监测/操作/分析：支持 5.教学助手 ▲5.1 可以在定制化教学助手工具中配置，配置后其他终端无需特定软件就可实时看到数据处理终端正在操作的内容(非状态查看功能)，投标文件中提供该功能的截图证明，并加盖投标单位公章。 5.2 处理器:搭载双核Xtensa32位LX7同级别或以上处理器 5.3 无线传输:支持Wi-Fi802.11b/g/n，Bluetooth5 5.4 板载功能: TF卡、内置Wi-Fi、蓝牙高灵敏陶瓷天线 5.5 显示屏大小：≥0.96寸 5.6 显示屏分辨率：≥80x160 5.7 操作电压: ≥3.3V ▲5.8 优化设计的PCB板，抗干扰能力强，可靠性高。全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<5*10的六次方Ω·cm，必须提供第三方检测报告复印件。 6.数据库版本：有（LabSolutions Essentia可升级至LabSolutions DB Essentia，具有完备的数据安全性和审计追踪能力,符合CFDA要求。） 7.数据处理终端 7.1 处理器:英特尔12代i5或以上 7.2 运行内存：8G或以上 7.3 硬盘：512G 固态硬盘或以上 7.4 主板：Intel B760芯片组或以上 7.5 显示屏：≥23.8英寸 7.6 含打印终端 8.系统控制器 8.1 可连接单元：输液单元（LC-16）：最多4台；自动进样器（SIL-16）：1台；检测器：最多2台 8.2 连接单元数：5个单元 8.3 数据缓冲：约24小时的1个分析 8.4 事件输入出：输入：2 输出：2 三、设备配置 1.输液泵*2个 2.紫外可见双波长检测器*1个 3.25cm的C18色谱柱*1支 4.手动进样器*1个 5.柱温箱*1套 6.数据处理终端及教学助手*1套 7.LabSolutions色谱工作站及教学助手工具*1套 四、技术服务 1.安装校准与试运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试，技术指标合格后，出具验收报告。 2.培训：根据购方要求免费为购方1名人员提供在厂家工厂或分析中心进行的培训（ 包括仪器基本原理、操作使用及日常保养维护等），累计培训时间至少2天，用户差旅自理。 五、售后服务 1.质保: 安装验收后，保修一年 2.维修: 供售后工程师名单、联系电话、常驻办公地点。在保修期内，供货方在接到用户要求对仪器维修通知，应在24小时给予答复，并派专门维修人员72小时内到达买方用户现场进行维修服务。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 交货时间、地点及方式 |  | 交货时间：自合同签订之日起30个日历天。 交货地点：广西工业技师学院指定地点。 交货方式：现场交货，中标供应商应免费送货上门并保证设备在运输途中完好无损，免费安装；所需工具、器材由中标供应商自理。 |  |  |
| 报价 |  | 1. 本分标投标报价为总价包干，以人民币为结算单位。 报价应包括供应商完成项目的货物费、人工费、运输费、安装调试费和税费等工作中产生的所有费用以及应由中标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除此之外，采购人不再支付任何费用。 2.对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，中标人应分别报价。对于本文件中未列明，而中标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |  |  |
| 合同签订 |  | 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起7个日历天内。 2.中标供应商在接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点及时与采购人签订合同。 |  |  |
| 供货及质量要求 |  | 1.质量保证期 壹 年（自交货、施工安装并验收合格之日起计）。 2.按国家有关产品“三包”规定执行。采购需求表中有规定的按文件规定，未作规定的，质保期均按一年计算，质保期自验收合格之日起1年。 3. 中标供应商须保证向采购人提供的货物（含硬件和软件）是全新、完整、未使用过的，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品并且能够达到相应的使用要求。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.按采购文件合同格式所述条款支付。 2.如合同格式条款未明确时，按以下方式支付： （1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%预付款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票； （2）提货款：乙方货物准备完毕，具备发货条件，甲方收以乙方相关证明材料后，向乙方支付合同总价40% 款项作为提货款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 （3）到货验收款：乙方交货完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价30%的到货验收款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 （4）质保金：本项目不留质保金，双方另有协议的除外。 |  |  |
| 培训及售后服务 |  | 1.中标供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还须为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 2.负责免费培训2-3名相关人员掌握操作及日常维护。 3.质保期内，货物（含硬件及软件）发生任何非误操作或人为原因造成的故障和损坏，均由中标供应商提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费）； 如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其保修期相应顺延；如只需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责免费更换整件产品。 4.质保期满后，如需更换零部件，中标供应商须保证提供优惠价格的配件，终身提供维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。 5.服务响应时间： （1）质保期内，中标供应商须提供7*24小时技术支持和服务，对用户维修或维护要求应在30分钟内作出响应，提出处理意见；如需现场服务的，保证技术人员在3小时内到达现场，8小时内解决问题；如需更换零配件及消耗品，不超过24小时解决问题。 （2）质保期外，中标供应商须提供7*24小时电话技术支持或网络在线技术支持。出现故障必须在3小时内做出响应，若电话或网络无法解决问题则8小时内到达维修现场。一般问题应在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决。 6.采购文件如要求中标供应商在项目交货（或验收）前提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书（如中标供应商为生产厂家的无需提供授权书）原件的，如中标供应商无法提供资料原件或资料提供不齐全的，采购人有权不予收货（或验收），并可以单方面终止合同，同时保留追究中标供应商的违约法律责任。 |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第 2 项 |  |  |

| D分标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 标的名称 | 数量 | 所属行业 |  | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 智能变电站实训系统 | 1套 | 工业 |  | 一、技术参数要求 ▲1.智能变电站实训系统要求满足《配电技术》、《微机继电保护技术》、《建筑供配电》、《发配电自动控制技术》、《电力自动化技术》课程教学。实训项目含变电站智能运行维护，变配电设备检修及故障查找，电气试验与继电保护装置测试等内容。 2.输入电源：三相五线制AC 380V±10% 50HZ，输入功率≤25kw，设备重量≤6000kg。 3.具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准，采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 4.模拟真实现场10KV典型配电客户运行环境，设备系统外观与真实系统完全一致，各类保护及仪表指示与现场运行状态一致，设备开关动作及负荷运行关系及状态与现场一致，电容补偿状态与现场一致，系统同时包含微机综合保护装置及智能参数仪表等智能器件。 5.柜体安装方式为整体安装方式。进出线方式为上（下）进出线。柜体采用双回路供电模式。实训过程中，学生可以完成隔离开关、断路器、接触器、电压互感器、电流互感器、仪表、补偿电容、其他控制电器、母线的拆装与连接和操作等。 6.为保证教学安全性，系统不加载真实10KV，但运行状态与真实10KV环境一样；加载系统具备各种保护功能，具备漏电保护功能；加载系统容错性能好，学生误操作不会影响人身及系统安全。 7.设备具有开关量、模拟量等远程数据采集功能，监控主机与现场智能设备具有采用RS485总线，Modbus-RTU协议远程通信功能，实现供电综合自动化控制。配置数字终端及电力专用组态软件、显示墙。实现现有系统和已有系统的整个系统的“四遥”功能，完全依照电力现场设置。 8.配电成套装置柜体全部开有观察窗，部分不影响柜体牢固度的柜体封板，安装板等采用可视化材料封板，使学生在保证安全的基础上观察到设备的元件、工作状态和大部分主接线。 9.具有五防功能及对应的措施： （1）防止误分、合断路器，措施：KK转换开关上可装设机械锁及配套钥匙。 （2）防止带负荷推入或抽出手车，措施：当断路器合闸时断路器手车通过机械联锁锁定在工作或试验位置，手车不在试验或工作位置时，断路器不能合闸。隔离手车与断路器手车之间设有电气联锁，当隔离手车不合上断路器就不能合上，当误拉隔离手车时，就会自动跳开断路器。 （3）防止带电合接地开关，措施：当断路器手车处于工作位置，电缆室带电时，通过机械联锁接地开关不能合上。 （4）防止接地开关关合时送电，措施：当接地开关已合上，则通过机械联锁，断路器手车不能进到工作位置，一次回路不能接通。 （5）防止误入带电间隔，措施：高压柜母线室、手车室、电缆室相互隔开，当拉开手车，绝缘活门自动关闭，一次静触头被完全隔离。柜前装有带电显示器。 10．供配电仿真软件（教师端） （1）软件包含母联柜、进线柜、电容补偿柜、照明出线柜、动力出线柜、变频出线柜部分。采用 FLASH 动技术对六种柜体的元器件进行介绍、仿真。 （2）主要功能如下： 1）母联柜：进入母联柜主界面，系统自动采用声音和文字对母联柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 ▲2）进线柜：进入进线柜主界面，系统自动采用声音和文字对进线柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统应能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 3）电容补偿柜：进入电容补偿柜主界面，系统自动采用声音和文字对电容补偿柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 4）照明出线柜：进入照明出线柜主界面，系统自动采用声音和文字对照明出线柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 5）动力出线柜：进入动力出线柜主界面，系统自动采用声音和文字对动力出线柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 6）变频出线柜：进入变频出线柜主界面，系统应自动采用声音和文字对照明出线柜进行系统的介绍。系统应能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统应能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 问答题：进入问答题界面，选择“答案”选项框，系统应能自动显示问题的正确答案。选择题：进入选择题界面，系统要求能对用户所做的题目进行自动判断。 11.实训室安全教育仿真软件 （1）实训室安全教育仿真软件主要包括：安全用电概述模块、基础知识模块、用电事故预防模块、触电急救模块等。 ▲（2）基础知识模块包含：电流对人体效应、电击伤害影响因素、人体触电的方式、“安全用电标志”、“安全用电”等内容。 1）点击电流对人体效应，能够出现电流对人体效应界面。 2）点击“电伤”按钮，出现电伤的界面，应出现相应的知识内容。 3）点击““电击”按钮，出现电击的界面，应出现相应的知识内容。 （3）用电事故预防模块包含包含：电的危害、如何预防电气事故、电气火灾和爆炸预防、用电设备安全管理、临时用电安全管理等内容。 1）点击用电事故预防出现电的危害界面，能够以视频的形式介绍相应的知识内容。 2）点击用电设备安全管理出现用电设备安全管理界面要求能够以视频的形式介绍相应的知识内容。 3）点击触电急救出现现场急救界面，设置有 6 个按钮，分别以顺序点击，可以按顺序观看触电急救的正确救人方式。 12.在线教育平台 （1）平台能针对各个相关专业的难点、易错点进行分析、讲解，为学员提供优质的技术服务。包含以下企业工种：工业机器人系统操作员、物联网工程技术员、物联网安装调试员、城市轨道交通列车检修员、维修电工、汽车维修工、电梯维修工、数控机床装调维修工、制冷空调系统安装维修工等；须涉及多类知识点的讲解，设备的操作及维修流程、操作规范介绍和大赛赛题的设计思路讲解以及实验视频等教学资源的共享。 ▲（2）平台能支持网页版登陆、微信公众号、安卓端登录； 验收时必须提供线上教育学习平台软件著作权复印件或授权证书复印件。 ▲（3）平台分为六大应用模块：普通用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、直播模块、官方信息模块；普通用户包含个人主页、视频搜索模块、导航栏查找、直播课程、精品课程和热门课程、视频观看模块、官方信息、直播模块等；企业用户包含添加学员、开通课程、搜索学员功能、学生详情、做题记录等。 （4）视频应包括以下内容：供配电技术、电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、智能电网等课程学习，总课时数≥1000课，总视频时间长≥400小时视频，视频应包括以下内容：1）供配电技术：①倒闸操作(线路停送电操作，主变压器停送电操作、直流系统停送电操作)、②开关柜检修(低压断路器更换,分合闸指示灯更换.带电显示器更换.电磁锁更换、储能电机更换等)、③开关柜故障排查(测控装置电源断线、遥控合作回路断线.遥控分闸回路断线，手车工作位置开入断线,接地开关合闸开入断线等）、④继电保护装置检验(模拟量开关量回路检验、触点及输出信号检查、过电流保护测试,重合闸测试,电流保护整定）、⑤开关柜试验(开类柜绝缘电阻测量，避雷器绝缘电阻测量，电压电流互感器绝缘电阻测量等）、⑥变电站监控系统使用(变电站内部设备的运行数据实时监控、历史数据查询、保护装置管理等）。2）电工电气控制系统：安全用电知识讲解、电工工具使用知识、伏安法测电阻的实验、电阻串并联的实验、家庭用电线路安装、功率因素知知识讲解、低压电器知识讲解、变压器和电动机知识讲解、点动与长动、正反转、工作台自动往返、星-三角启动。三相异步电动机点动和连续运行控制、电动机两地操作控制、用接触器联锁的正反转控制、自动往复循环控制、用时间继电器控制Y-△启动、用时间继电器控制单绕组双速异步电动机、两台电动机的顺序启动控制线路、PLC硬件介绍及使用、PLC软件介绍及使用、变频器使用操作面板运行、变频器多段速控制、变频器模拟量调速控制、独摸屏的简单界面制作、触摸屏、PLC、变频器的综合实训、三相混合式步进电机位置控制、交流伺服电机位置控制、金属感应传感器的应用、编码器的应用、主站与从站的以太网通讯、综合实训。3）可编程控制器：PLC基本指令及应用、置位指令[SET]和复位指令[RST]的功能及应用、辅助继电器[M]的功能及应用、定时器[T]的功能及应用、计数器[C]的功能及应用、旋转编码器的功能及应用、高速计数器C的功能及应用、步进梯形图的功能及应用、触摸屏及组态软件的基本知识、触摸屏与三菱PLC的通讯方式及相关设置、触摸屏的应用之转盘供料单元的控、触摸屏的应用拓展之数据监控设计、编程软件安装与介绍、PLC基本指令及应用、PLC编程案例实操、断路器(空气开关)简介、剩余电流动作断路器(漏电开关)简介、按钮开关简介、行程开关简介、熔断器简介。4）设备的安装与调试、定压节流阀调速回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用二位三通电磁阀的卸荷回路、采用调速阀串联的调速回路、差动控制回路、采用液控单向阀单向锁闭回路、采用延时继电器控制的保压回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用PLC控制的压力继电器顺序动作回路、PLC控制的行程开关顺序动作回路等。5）1+X可编程控制器系统应用编程教学视频5集，平均时长 85分钟。6）自动生产线：供料站 PLC 侧电路的安装、供料站 PLC 侧的电路调试、供料站装置侧的拆卸、供料站装置侧的安装、供料站的指示灯控制程序设计、供料过程的PLC 控制、供料站的常见故障及处理方法、加工站 PLC 侧电路的安装、加工站 PLC 侧的电路调试、加工站装置侧的拆卸、加工站装置侧的安装、加工站的指示灯控制程序设计、加工过程的 PLC控制、加工单元的单机 PLC 控制设计、加工站的常见故障及处理方法、装配站装置侧的拆卸、装配站装置侧的安装、装配单元落料与回转台的 PLC 控制设计、装配单元的气路调试、装配站的指示灯控制程序设计、机械手的动作程序设计、分拣单元的拆卸、分拣单元装置侧的机械安装、电机运行速度控制-----三段速控制、电机运行速度控制-----电位器调速控制、电机运行速度控制-----触摸屏控制、电机运行速度控制-----特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试电机运行速度控制-----特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试、工件分拣控制设计、分拣站的常见故障及处理方法、输送单元的拆卸、输送单元的机械安装、伺服驱动的器参数设置、输送站气路安装与调试、输送站的单机控制程序设计、输送站的常见故障及处理方法、NN通讯网络设计、NN网络通讯的介绍、电线的制作、程序流基础知识、传感器的介绍、PLC 数据线。 13.电气、电机拖动与控制仿真教学系统 （1）电机拖动与控制仿真教学系统要求包含4大模块：电动机拆装模块、电动机控制模块、低压器件模块、机床控制模块。点击每个模块按钮，将会进入相应模块的仿真实训； ▲（2）电动机拆装模块要求包括：5种电动机的外形、结构、装配等；分别为：三相异步电机、直流电动机、单相异步电动机、步进电机、伺服电机；每种电机都包括：外形、结构、装配功能。 ▲（3）电动机控制模块要求包括：过载保护的电动机单向运转电气控制电路、双重联锁电动机可逆控制电路、按钮控制的电动机Y-△降压起动电路、时间继电器控制电动机Y-△降压起动电路、电动机反接制动电路、能耗制控制电路、接触器控制的双速电动机调速电路。每种电路中都包含：器材、电路、原理、布局、接线。 ▲（4）低压器件模块要求包括：交流接触器、继电器、常用闸刀开关、低压断路器、熔断器、起动器、主令电器7种低压器件的外形。（5）机床控制模块要求包括：M7120平面磨床电路、Z3040型摇臂钻床电路、6140车床、电动葫芦、起重机、镗床、万能外圆磨床等7种机床电路仿真； （7）上述功能要求在一个软件内完成，不接受多个软件拼凑； 14.供配电监控系统及配套软件由数字终端、可编程控制器、可编程控制器接线软件、智能仪表等组成。用户软件要求全部汉化，开机后自动进入用户主菜单，向用户提示各种操作及操作说明，提供调试工具软件以便用户自行修改和扩展。上位机监控软件采用组态软件为开发平台，监控主机与现场智能设备采用RS485总线，Modbus-RTU协议构建底层监控网络。监控系统要求实现以下功能： （1）对供配电一次系统进行组态，实时显示主接线的变化。 （2）实时采集、显示、存储各类电量参数。 （3）对采集的各种电量可生成实时和历史曲线和报表，以利于实验者比较、分析实验数据。 （4）监视各断路器位置、保护动作出口状态；能够控制输电线路断路器的跳/合闸。 （5）根据采集的母线电量实现对电压、无功的自动调整。 15.可编程控制器接线考核软件 可编程控制器接线考核软件是满足可编程控制器系统应用实训考核装置的集教学、练习、考核为一体的接线虚拟仿真的软件。用户根据该设备的实际接线图纸，通过使用该软件可对设备进行虚拟的接线教学、接线练习和自我考核，在实际进行接线操作之前，学习设备接线方法及知识点并自我考核，减少实际接线过程的失误点，减少实际接线时造成的材料浪费，同时解决因设备不足造成练习接线困难等问题； （1）教学模式：在教学模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中每个连线操作都有操作提示，用户可以根据操作提示进行连线； （2）练习模式：在练习模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中连线操作没有操作提示，用户可以根据图纸要求进行连线，同时可查看所有要接的线； （3）考核模式：在考核模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中连线操作没有操作提示，用户可以根据图纸要求进行连线，接线完成后，根据接线的情况自动进行评分，给出接线成绩； ▲（4）可编程控制器接线考核软件包含：电机正反转控制连接、PLC主电源及IO公共端连接、HMI传感器按钮指示灯连接、步进驱动系统连接； 五、实训项目要求： 1.变配电所运行和操作 ⑴一次电气接线模拟图的认知。 ⑵供电二次控制接线及信号回路实训。 ⑶电压和电流互感器的接线方法。 ⑷工厂供电倒闸操作。 ⑸线路无功控制。 ⑹无功补偿装置认识。 ⑺手动/自动功率因数补偿。 ⑻KYN28A型柜体的认识。 ⑼KYN28A型柜体五防的设计认识。 ⑽真空断路器的认识及控制。 2.微机继电控制 ⑴微机线路保护装置参数整定操作。 ⑵线路带时限电流速断保护。 ⑶线路的接地保护。 3.电力变压器运行和继电保护 ⑴变压器电流速断保护。 ⑵变压器过流保护。 ⑶变压器过负荷保护。 4.进线运行和保护，包含速断，过电流，重合闸等。 5.其它类 ⑴电力工作人员设备巡视。 ⑵开关柜设备维护。 ⑶开关柜故障处理。 ⑷开关柜检修。 ⑸电能表的安装、使用和修校。 ⑹开关柜试验。 ⑺操作票开具。 5.监控类 ⑴上位机遥测实验。 ⑵上位机遥控实验。 ⑶上位机遥信实验。 ⑷上位机遥调试验。 配置要求 1.高压隔离柜，数量1套，技术要求或配置： （1）隔离开关满足或优于QSA-250/30 50A，隔离手车要求带轮、可移动。 （2）避雷器：满足或优于HY5WS-17/50。 （3）带电显示器：满足或优于DSN-10/Q。 （4）温度凝霜控制器：满足或优于N2K-(TH) AC220V。 2.高压联络柜，数量1套，技术要求或配置： （1）设备带有前后有隔离保护钢板。 （2）进线方式：上下均可进出。 （3）高压电流互感。 （4）具有五防、四遥功能。 配置： （1）电流互感器：满足或优于LZZBJ9-12/30/5。 （2）真空断路器：满足或优于VS1-12/630A/25KA。 （3）带三相指示，自检功能，满足或优于：DXN-QIII。 （4）智能操控显示装置：带人体感应，带温湿度控制，储能开关，远方就地，分合闸。 （5）加热器：满足或优于JRD2-50W AC220V。 （6）电磁锁满足或优于DSN-BM/Z AC220V。 （7（7）微机综合保护装置：100V 5A带通信功能，满足或优于：RDS500AWFT。 3.高压计量柜，数量2套，技术要求或配置： （1）有三相电流、电压指示仪表。 （2）设备带有前后有隔离保护钢板。 （3）进线方式：上下均可进出。 （4）高压电压互感器（模拟）。 （5）高压电流互感器。 （6）有功功率测量。 （7）有功电能测量。 （8）其他电量测量。 （9）具有五防、四遥功能。 配置： （1）电流互感器：满足或优于LZZBJ9-12/30/5。 （2）电压互感器：定制JDZ-380/380/100/220V。 （3）带电显示器：带三相指示，自检功能，满足或优于：DXN-QII。 （4）温湿度控制器：满足或优于N2K-(TH) AC220V。 （5）多功能电能表：满足或优于DCE-S4/30/5。 （6）加热器：满足或优于JRD2-50W AC220V。 （7）电磁锁：满足或优于DSN-BM/Z AC220。 （8）有功、无功电度表：电子式有功电度表 ，满足或优于：DTS196 3*380V/220V 1.5(6)A.电子式无功电度表，满足或优于：DXS196 3*380V/220V 1.5(6)A。 4.高压进线柜，数量2套，技术要求或配置： （1）真空断路器。 （2）中置小车式。 （3）有三相电流、电压指示。 （4）断路器板前操作。 （5）设备带有前后有隔离保护钢板。 （6）高压电压互感器（模拟）。 （7）高压电流互感器。 （8）具有五防、四遥功能。 配置： （1）电流互感器：满足或优于LZZBJ9-12/30/5。 （2）高压传感器：380V传感器，满足或优于：CG5-10Q 380V。 （3）真空断路器：满足或优于VS1-12/630A/25KA户内高压真空断路器。 （4）带电显示器：带三相指示，自检功能，满足或优于：DXN-QIII。 （5）智能操控显示装置：带人体感应，带温湿度控制，储能开关，远方就地，分合闸，满足或优于：XTKB-800。 （6）多功能电能表：多功能表:可采集三相电压，电流，频率，功率有功，无功等参数信息，满足或优于：LL194E-9S4。 （7）避雷器：满足或优于HY5WS-17/50，满足或优于：HY5WS-17/50。 （8）微机综合保护装置：100V 5A带通信功能，满足或优于：RDS500AWFT。 5.PT柜，数量2套，技术要求或配置： （1）带有有电压互感器的PT。 配置： （1）PT车，满足或优于：PT手车 630A。 （2）电压互感器：满足或优于JDZ-380/380/100/220V。 （3）电压表：数显，智能带通讯，满足或优于：LL194U 带485通讯。 （4）温湿度控制器：满足或优于N2K-(TH) AC220V。 （5）加热器：满足或优于JRD2-50W AC220V。 6.高压出线柜，数量2套，技术要求或配置： （1）断路器。 （2）中置小车式。 （3）有三相电流、电压指示仪表。 （4）断路器板前操作。 （5）设备带有前后有隔离保护钢板。 （6）高压电压互感器（模拟）。 （7）高压电流互感器。 （8）具有五防、四遥功能。 配置： （1）电流互感器：满足或优于LZZBJ9-12/30/5。 （2）高压传感器：满足或优于：CG5-10Q 380V。 （3）真空断路器：满足或优于VS1-12/630A/25KA户内高压真空断路器。 （4）零序互感器:满足或优于LXK-120 30/5A。 （5）带电显示器：带三相指示，自检功能。，满足或优于：DXN-QIII。 （6）智能操控显示装置：带人体感应，带温湿度控制，储能开关，远方就地，分合闸，满足或优于：XTKB-800。 （7）多功能表:可采集三相电压，电流，频率，功率有功，无功等参数信息。LL194E-9S4。 （8）避雷器：满足或优于 HY5WS-17/50。 （9）微机综合保护装置：100V 5A带通信功能，满足或优于：RDS500AWFT。 （10）接地刀：满足或优于 JN15-12/31.5-210。 （11）电磁锁：满足或优于DSN-AMY。 7.低压进线柜，数量2套，技术要求或配置： （1）附进线带漏电空气开关（板后操作）。 （2）主断路器可以手动操作也可以电动操作。 （3）带有进线电压指示。 （4）可以查看各相、线电压参数。 （5）有三相电流指示。 （6）设备带有前后有隔离保护钢板。 （7）进线方式：上下均可进出线。 配置： （1）智能型断路器：DW45-630A。 （2）多功能表:可采集三相电压，电流，频率，功率有功，无功等参数信息，满足或优于：LL194E-9S4。 （3）互感器：满足或优于BH-0.66。 （4）电流互感器：满足或优于BH-0.66。 （5）空气开关（带漏电保护）：满足或优于DZ20LE。 （6）浪涌保护器：满足或优于SYD1。 8.计量柜，数量2套，技术要求或配置： （1）有功功率显示。 （2）无功功率显示。 （3）有功电能计量。 （4）无功电能计量。 （5）电压显示。 （6）电流显示。 配置： （1）电流互感器：满足或优于BH-0.66 50/5。 （2）三相四线有功电度表：满足或优于DTS196。 （3）三相四线无功电度表：满足或优于DXS196。 （4）多功能表:可采集三相电压，电流，频率，功率有功，无功等参数信息，满足或优于：LL194E-9S4。 （5）互感器：满足或优于BH-0.66表（数显式）：满足或优于PY194E-2S4。 （6）电能表端子盒：DFY1。 9.补偿柜，数量2套，技术要求或配置： （1）手动控制功能。 （2）自动控制功能。 （3）补偿电容自动放电功能。 （4）补偿电容自恢复功能。 （5）电容保护采用断路器保护。 （6）功率因数显示。 配置： （1）补偿电容器：满足或优于BSMJ0.4。 （2）接触器：CJ19。 （3）小型断路器：DZ47。 （4）多功能表:可采集三相电压，电流，频率，功率有功，无功等参数信息，满足或优于：LL194E-9S4。 （5）自动补偿控制器：满足或优于JKL5CF。 （6）隔离开关：满足或优于QSA-250/30 50A。 （7）热继电器：满足或优于JR36-20/4.5-7.2A。 （8）避雷器：满足或优于FS-0.22。 10.联络柜，数量1套，技术要求或配置： （1）主断路器可以手动操作也可以电动操作。 （2）带有进线电压指示。 （3）有三相电流指示。 （4）断路器板前操作。 （5）进线方式：上下均可进出线。 配置： （1）智能型断路器：满足或优于DW45-630。 （2）JRS1-09-25/Z 18~25A。 （3）互感器：满足或优于BH-0.66。 （4）绝缘子：M6。 11.出线柜1（动力及照明柜），数量2套，技术要求或配置： （1）抽屉式，带有机械连锁机构。 （2）带有隔室。 （3）每个控制单元带有断电保护和电压指示。 （4）每个柜体6支路（动力3个支路，照明三个支路），每支路控制电流16A。 配置： （1）塑壳开关：满足或优于AAM1。 （2）接触器：满足或优于CJX4。 （3）多功能表:可采集三相电压，电流，频率，功率有功，无功等参数信息，满足或优于：LL194E-9S4。 （4）互感器：满足或优于BH-0.66 15/5。 （5）热继电器：满足或优于JRS1-09-25/Z 18~25A。 （6）熔断器：满足或优于RT14-20/6A。 12.负载柜1，数量2套，技术要求或配置： （1）半开放式结构，易于散热。 （2）各单元负载带独立开关控制。 （3）可移动，车轮带自锁装置。 配置： （1）感性负载6个单元，每个单元功率2.2KW。 （2）阻性负载9个单元，每个单元功率1KW。 13.模拟三相变压器1，数量2套，技术要求或配置： 干式变压器保护器：50KVA（0.40KV/0.4KV），满足或优于：SG-50K 0.4K/0.4K，带防护罩。 14.数字终端，数量1台，满足配套软件运行要求。 15.数据显示终端，数量12块，每块尺寸≥49寸。 16.安全防护材料与工具，数量1套，技术要求或配置： （1）绝缘手套：12kV。 （2）绝缘靴：42寸。 （3）六角扳手：满足或优于BM-C9。 （4）双棘轮扳手套装。 （5）绝缘电阻测试仪：满足或优于UT511。 （6）万用表：满足或优于AS-88B。 （7）钳形表：满足或优于MS2026。 （8）一字螺丝刀、十字螺丝刀：3寸。 （9）尖嘴钳、剥线钳、斜口钳：满足或优于DL2106，DL2206，ELE-700F。 （10）工具箱：MB17。 （11）安全帽：国标。 （12）安全标识牌：禁止合闸等五张。 （13）验电器：0.4kV。 （14）放电棒：满足或优于GZF-10。 （15）带高压验电笔10KV。 （16）直流电阻测试仪：引线故障排查。 17.直流屏，数量1套，技术要求或配置： （1）交流输入两路AC380V自动切换。 （2）具备手动、自动调压功能及支路绝缘检测功能。 （3）可靠的防雷和高度的绝缘防护措施，确保系统和人身安全。 （4）铅酸蓄电池容量：55AH。 （5）直流输出电压：DC220V。 （6）直流屏电源模块：输入过压保护。 （7）输入欠压保护 ，故障提示。 （8）柜体：钢制。 18.组合一体桌，数量1 张，材质采用：钢制，尺寸要求长3160mm×宽780mm×高1200mm（±10mm）。 19.孪生变电站，数量50套。 （1）借助 3D 建模技术以及物联网等前沿技术，全面采集变电站的数据，构建出高度逼真的虚拟仿真三维模型。此模型以实训设备真实柜体为蓝本进行模拟，达成智慧变电站的可视化管理以及安全监测等多元功能，例如虚拟巡视、设备检测，还有图纸资料的便捷查阅等。 ▲（2）柜体模型：囊括实训系统内所有高低压柜体的模型，包括高压柜内的各类元器件，如真空断路器、电流互感器、电压互感器、接地刀、高压传感器、仪表等等器件。 （3）变压器：构建真实的变压器模型。精准复刻变压器的物理结构，涵盖铁芯、绕组、外壳、散热装置等部件。实时采集真实变压器的运行数据，诸如电压、电流、温度、湿度等多种关键参数。这些数据迅速传输至数字孪生模型中，确保数字模型能够实时且精准地反映实体变压器的实际运行状态。 （4）直流屏：涉及站用电直流系统。细致地模拟了包括柜体、控制面板、显示屏、各类指示灯以及操作按钮等外部特征。对于内部结构，精准呈现出充电模块、蓄电池组、绝缘监测模块等核心部件。充电模块的工作状态、输出电压和电流等参数能够实时在孪生模型中得以反映。蓄电池组的电量、健康状况以及充放电过程同样实现精准模拟。 （5）孪生变电站的状态与实训系统中的真实变电站状态完全一致，数据实现互联互通，与变电中心的数据一致。以生动的动画形式清晰展示变电站电能的流向状态。在孪生变电站中植入设备对应的一次相关图纸和二次相关图纸，方便用户查看和学习。 （6）负载：建模阻性负载与感性负载，采用不同颜色电量演示有功与无功电量指示。 （7）签订合同前提供孪生变电站软件供用户检测（按招标需求逐条进行演示），如发现供应商虚假应标的，取消中标资格。 20.供配电仿真软件，数量50套，可开放安装在50台电脑上，方便教学。 ▲软件包含母联柜、进线柜、电容补偿柜、照明出线柜、动力出线柜、变频出线柜部分。采用 FLASH 动技术对六种柜体的元器件进行介绍、仿真。主要功能如下： （1）母联柜：进入母联柜主界面，系统自动采用声音和文字对母联柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 （2）进线柜：进入进线柜主界面，系统自动采用声音和文字对进线柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统应能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 （3）电容补偿柜：进入电容补偿柜主界面，系统自动采用声音和文字对电容补偿柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 （4）照明出线柜：进入照明出线柜主界面，系统自动采用声音和文字对照明出线柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 （5）动力出线柜：进入动力出线柜主界面，系统自动采用声音和文字对动力出线柜进行系统的介绍。系统能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 （6）变频出线柜：进入变频出线柜主界面，系统应自动采用声音和文字对照明出线柜进行系统的介绍。系统应能自动对元器件进行放大并在右下方显示。进入实际操作操作界面介绍界面，系统应能自动采用声音和文字的形式进行介绍。进入一次接线方案，可进行放大或缩小。进入柜内元件可进行柜内元件介绍。 21.实训室安全教育仿真软件，数量50套。具体要求见“技术参数要求”第11点。 22.在线教育平台 ，数量5个点。具体要求见“技术参数要求”第12点。 23.电气、电机拖动与控制仿真教学系统，数量50套。具体要求见“技术参数要求”第13点。 24.免费提供与本设备相关的智能供配电方面的教学资料电子版（WORD、PDF均提供，可编辑），以便学校教师根据教学情况进行修改;同时免费提供智能供配电（与本设备相关）的教学PPT及教学视频（开放，可编辑），以便开展教学，至少包含如下内容： （1）电力系统概述； （2）以某司的配电系统为例： 1）认识一次回路系统图总览。 2）图形符号与对应设备的认识。 3）操作票的填写和实际案例的倒闸操作。 4）电力系统的4种供电模式。 5）本站变压器的供电方式。 6）变压器的维护（绝缘测试、电阻测试、换油等）。 7）高低压断路器的维护。 8）高低压隔离开关的维护。 9）高压电缆头的制作（选用）。 10）避雷器的接线和作用，雷电灾害等。 11）变电站的巡视。 （3）二次回路 1）作用和意义。 2）二次回路的继保种类（电路图示例），在供电线路和变压器上的实际运用。 3）按图接线。 4）排故练习。 （4）直流电源 1）设备和直流电源作用介绍。 2）接线情况。 （5）电容。 1）电容在电力系统中的作用。 2）接线情况介绍。 3）自动补偿。 4）电容的维护。 （6）智能控制 1）传感器以及相关设备的介绍。 2）数据采集。 3）如何实现四遥。 4）设备维护。 25.实训室文化建设：警示线、6S标识、体现职业环境和工作环境的展板等（按学校统一风格进行制作）。 26.免费将室内现有柜子、桌椅、设备、线路等进行腾挪搬移，再进行搬移和归位整理。实施过程中，要确保安全、相应设备设施完整完好。 27.投标前，供货商需要前往学校进行场地勘测并提供系统图并经学校确认。 |
| 2 | 高压电工作业安全技术实际操作考培系统 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |  | 一、系统功能 1.考试设备满足《国家安全监管总局关于做好特种作业（电工）整合工作有关事项的通知》（安监总局人事〔2018〕18号）中《高压电工作业安全技术实际操作考试标准》考试要求。 ▲2.考试设备和实物设备一致，其中K21-K25由高压配电柜、仿真变压器以及仿真架空线系统等组成，高压电柜分别为进线柜、PT柜、出线柜；K26-K29有仿真变压器操作台、仿真高压电缆操作台组成。 3.系统可配置多种登陆方式选择，主要有：身份证号输入比对登陆（默认）、二代身份证读取验证登录、人脸识别登陆等，支持用户定制登录方式。 4.系统要求实现自动分配考题，自动采集考生操作行为并进行自动化评分，且考试过程全时段无人值守。 5.系统实现信息自动化、数字化管理，自动生成成绩档案并与考试管理中心互通，相关数据信息自动上传。 6.考试时间满足国家考试大纲要求，并可实现考试时间倒计时设置、考试结束强制交卷等功能。 7.考试终端同时具有培训/自助练习功能。 8.软件与题库终身升级，考试试题可选择任意某个科目或者子科目进行单次考试。 9.考试科目： （1）科目一：安全用具的使用（K1） 1)电工仪器仪表安全使用（K11）。 2)电工安全用具使用（K12）。 3)电工安全标示的辨识（K13）。 （2）科目二：安全操作技术（K2） 1)10kV高压开关柜的停（送）电操作（K21）。 2)10kV高压成套配电装置的巡视检查（K22）。 3)10kV柱上变压器的停（送）电操作（K23）。 4)10kV高压开关柜故障判断及处理（K24）。 5)10kV线路挂设保护接地线（K25）。 6)变压器绝缘测量（K26）。 7)电力电缆绝缘测试（K27）。 8)变压器分接开关调整（K28）。 9)导线在绝缘子上绑扎（K29）。 （3）科目三：作业现场安全隐患排除（K3） 1)根据设置作业现场、图片或视频判断作业现场存在的安全风险、职业危害（K31）。 2)结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业危害（K32）。 （4）科目四（使用公共科目考试设备）：作业现场应急处置（K4） 1)触电事故现场的应急处理（K41）。 2)单人徒手心肺复苏操作（K42）。 3)灭火器的选择和使用（K43）。 10.单套高压电工考试设备至少具有四个“全科目（K1、K2、K3、K41）”考核工位，各工位登陆一次能进行除公共科目外的全部高压考试内容；单套设备满足同时四个人独立考试或培训。 11.考试形式必须是单人独立考试，出现须多人配合的操作内容时，考生外角色由计算机辅助完成，如在作业票执行过程中由计算机辅助唱票，考生独立完成操作，避免在考试过程中因他人配合而出现作弊或争议。 ▲12.系统能检测设备模拟运行状态，依据运行状态智能分配考试/训练内容。 13.所有科目考试完毕之后，在最终考试终端显示本次考试总成绩。 二、设备参数： 1.主机配置： (1)电源接入电压（V) ：220v±10% 50HZ。 (2)设备额定功率：<250W。 (3)处理器不低于Intel i5；固态硬盘不小于120G ；运行内存不低于4G；网络 IEEE 802.11b/g/n 150Mbps；触摸式交互屏，1280x1024P分辨率，触摸式显示屏尺寸≥22寸。 2.高压开关柜操作考试系统设备参数： (1)仿真高压配电柜：考试设备外观需和实物设备相近，包含进线柜、PT柜、出线柜。 (2)高压柜结构符合国家技术标准。因高压柜操作频繁，高压柜必须是隔离开关-断路器结构，不接受手车结构高压柜。 (3)能记录考生操作动作和顺序，智能识别安全标示牌悬挂情况。 (4)设备外部可操作部位运行电压为36V以下安全电压，避免触电安全隐患。 (5)能检测运行状态，依据运行状态智能分配考试/训练内容。 3.高压电工柱上变压器操作考试系统设备参数： (1)台架式变压器及架空线路：设备外观需和实物设备相近，设备外部可操作部位运行电压为36V以下安全电压，避免触电安全隐患。 (2)智能识别安全标示牌悬挂情况。 (3)能记录考生操作动作和顺序。 (4)具有仿真的10KV常带电点，不接触能引起高压验电器有电警报，能识别高压验电器验证动作。 (5)接地桩系统，能考核接地桩入地深度。 (6)变压器、架空线路能识别高压验电动作。 (7)台架设式变压器系统中有随机风向指示系统。 4.变压器绝缘测量与分接开关操作考试系统设备参数： (1)变压器操作台：设备外观需和实物设备相近，设备外部可操作部位运行电压为36V以下安全电压，避免触电安全隐患。 (2)配有实物摇表，使用方法和操作效果和真实仪表一样，能记录摇速、开路、短路试验，记录测量位置等。 (3)配有智能识别操作过程高压验电器，放电棒等，可以识别验电、放电等关键操作过程。 (4)能路记录分接开关调整过程。 5.电力电缆绝缘测量与绝缘子上绑扎操作考试系统设备参数： (1)电力电缆操作操作台：配备实物电缆，设备外部可操作部位运行电压为36V以下安全电压，避免触电安全隐患。 (2)配有实物摇表，使用方法和操作效果和真实仪表一样，能记录摇速、开路、短路试验，记录测量位置等。 (3)配有智能识别操作过程高压验电器，放电棒等，可以识别验电、放电等关键操作过程。 6.附属物品： (1)个人防护用品工具柜，包含高压个人防护用品。 (2)高压电工工具柜：含高压仪表、高压电工用具等。 三、在线智能实训考核平台 1.在线智能实训考核平台是专为实训教学而设计的智能考核平台。平台要求采用B/S架构，分为服务端和客户端，其中客户端包括PC端和Android端。服务端负责提供数据存储和计算服务，客户端负责用户交互和数据传输。 2.面向老师（用户）及管理员用于管理用户信息、裁判信息、学生信息、课程信息、设备信息、转换模块信息、设备配置信息等基本信息，添加实操题库、排故题库、理论题库等题库信息，可添加理论试卷、实操试卷、排故试卷等试卷信息，添加方案等考试信息，添加实操评分、考试成绩等数据信息； 3.通过管理员界面添加设备信息和转换模块并且新增设备配置信息后，可以添加实操、排故试题；通过用户信息界面可以查看“能登录后台管理”的用户，登录后可编辑基本信息、题库信息、试卷信息、考试信息、数据信息等。 （1）基本信息下的用户信息可以查询以及新增老师用户登录本后台管理系统，添加之后亦可编辑和删除。 （2）基本信息下的设备信息界面用于查询以及新增设备名称、备注，之后亦可对设备信息进行编辑和删除。 （3）基本信息下的转换模块界面用于查询和新增设备的MAC地址、是否为客户端、IP地址、端口、协议以及备注，并之后可编辑或删除 （4）基本信息下的设备配置界面用于查询和新增设备的名称、模块号以及对应类型，并之后可编辑或删除。 （5）题库信息下的实操题库界面用于查询和新增实操试题设置等级、试题难度、设备、试题名称及任务明细，添加评分标准并规定明细内容和设置分数，并之后可编辑或删除 （6）题库信息下的排故题库界面用于查询和新增排故试题设置故障名称、设备名、起始位置、结束位置、故障序号、故障现象，并之后可编辑或删除 （7）基本信息下的用户信息界面可以查询以及新增老师用户登录本后台管理系统，添加之后亦可编辑和删除 （8）基本信息下的裁判信息界面用于查询和新增裁判编号和裁判姓名，并之后可编辑或删除 （9）基本信息下的学生信息界面用于查询和新增学生名称、性别、邮箱、手机号码、单位名称，并之后可编辑或删除，并可以通过Excel表导入学生信息（模板可下载）或者导出学生信息 （10）基本信息下的课程信息界面用于查询和新增课程名称、课程备注，并之后可编辑或删除。 （11）题库信息下的理论题库界面用于查询和新增理论试题类型、难度、等级、课程、题目、选项、答案，并之后可编辑或删除。 （12）试卷信息下的理论试卷界面用于查询和新增理论试卷的课程、试卷名称、新增试题，并之后可编辑或删除。 （13）考试信息下的实操试卷界面用于查询和新增实操试卷的设备名称、试卷等级、试卷名称、新增试题，并之后可编辑或删除。 （14）试卷信息下的排故试卷界面用于查询和新增排故试卷的设备名称、试卷等级、试卷名称、新增试题，并之后可编辑或删除。 （15）考试信息下的方案信息界面用于查询和新增方案的考试名称、考试时间，之后设置试卷类型、试卷名称、考试时间、试卷比重，给各个试卷配置对应的分数，并之后可开始考试或者结束考试；或者进行再编辑、调整明细以及删除该考试方案。 （16）设置试卷类型、选取试卷、考试时间和所占比重（所有明细的比重相加为100）。 （17）数据信息下的实操评分界面用于查询考试的状态、名称、开始时间、结束时间，并之后可查看明细，如裁判、学生、用时、评判总分、评分明细等信息。 （18）数据信息下的考试成绩界面用于查询考试的状态、名称、开始时间、结束时间，并之后可查看成绩明细并导出成绩。 4.理论考核要求：平台根据已有的理论题库生成理论试卷，学生通过该平台进行理论知识测试。教师在服务端创建理论考试试卷、设置考试时间、考试题目数量、题目分数等。学生在客户端登录，完成相关的理论答题，答题结束后，平台将自动评分，给出对应的理论成绩。 ▲5.排故考核要求：教师通过使用平台在硬件设备上设置故障，然后学生根据故障现象进行故障检测，找到故障的原因与位置，最后通过使用该平台将故障排除。教师在服务端创建排故考试试卷，设置排故设备、故障类型、故障分数。学生在客户端登录，并完成硬件设备上排故后，提交故障位置，平台将自动评分，给出对应的排故成绩。 6.实操考核要求：学生根据平台生成的实操试卷里的操作要求完成相关的操作内容，然后教师通过平板上的APP对学生的操作过程及结果进行评分，并进行拍照作为评分的依据。教师在服务端创建实操考试试卷，设置操作要求、操作评分标准等。学生完成操作后，教师通过平板上的APP对学生的操作过程及结果进行评分。 7.题库要求：判断选择题，不少于800道题，排故题库故障不少于100个。 |
| 3 | 继电保护作业安全技术实操考培系统 | 1台 | 软件和信息技术服务业 |  | 一、系统功能： 1.考试设备依据原《国家安全监管总局关于做好特种作业（电工）整合工作有关事项的通知》（安监总局人事〔2018〕18号）中《继电保护作业安全技术实际操作考试标准》考试要求设计。 2.系统可配置多种登陆方式选择，主要有：身份证号输入比对登陆（默认）、二代身份证读取验证登录、人脸识别登陆等，支持用户定制登录方式。 3.系统须实现自动分配考题，自动采集考生操作行为并进行自动化评分，且考试过程全时段无人值守。 5.系统实现信息自动化、数字化管理，自动生成成绩档案并与考试管理中心互通，相关数据信息自动上传。 6.考试时间满足国家考试大纲要求，并可实现考试时间倒计时设置、考试结束强制交卷等功能。 7.考试终端同时具有培训/自助练习功能。 8.软件与题库终身升级，考试试题可选择任意某个科目或者子科目进行单次考试。 9.考试科目： （1）科目一：安全用具使用（K1） 1)继电保护常用仪器仪表使用（K11）。 2)常用安全用具的检查及使用（K12）。 （2）科目二：安全操作技术（K2） 1)分立元件电磁型电流继电器检验（简称K21）。 2)电流互感器极性检验 (运行中变电站10kV馈线间隔)（简称K22）。 3)电流速断保护检验（线路微机保护装置）（简称K23）。 4)线路重合闸自动装置检验（简称K24）。 （3）科目三：作业现场安全隐患排除（K3） 1)断路器合闸回路故障查找（K31）。 2)备用电源自动投入装置拒动（K32）。 3)跳闸回路断线故障查找（K33）。 （4）科目四（使用公共科目考试设备）：作业现场应急处置（K4） 1)触电事故现场的应急处理（K41）。 2)单人徒手心肺复苏操作（K42）。 3)灭火器的选择和使用（K43）。 10.考试系统软件3D仿真实现，触摸屏操作，支持考试时间倒计时。 11、设备外部可操作部位运行电压为36V以下安全电压，避免触电安全隐患。 12.能记录考生操作动作和顺序。 13.能检测运行状态，依据运行状态智能分配考试/训练内容。 14.所有科目考试完毕之后，在最终考试终端显示本次考试总成绩。 二、技术参数： 1.电源接入电压（V) ：220v±10% 50HZ。 2.设备额定功率：<250W。 3.工作温度：0-45°。 4.工作湿度：10-95%无凝露。 5.外壳防护等级： IP21S。 6.主机重量（kg)：≤80kg。 7.处理器满足或优于Intel i5 1.8GHz双核处理器。 8.固态硬盘≥ 120G 。 9.运行内存≥ 4G。 10.网络 IEEE 802.11b/g/n 150Mbps。 11.触摸式交互屏，1280x1024P分辨率。 12.屏幕尺寸≥22寸。 三、考证实训室管理系统 1.本系统一个实训室配备一套，作为应用企业生产组织模式来开展实训教学的工具，分为学员端和教师端。主要要求如下： （1）软件能够实现企业生产组织模式的实训教学应用，包括教学、考核、资源管理、人员管理和实训室管理等功能模块； （2）教师端能支持老师完成人员、设备、学生实训过程、实训记录、工作交接等工作，包括在线点名、工位分配、设置安全着装要求、5S和安全生产日报表、工作交接、拍照并对图片进行编辑等功能； （3）教师端可实时查看各个学生端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况； （4）教师端各个必要节点和实训室管理模块里可支持填写数据，数据只能添加不能修改，以防篡改报告数据，教师端还具备工作交接小黑板功能，使工作交接电子化并具备可追溯性； （5）学员端软件能够实现企业生产组织模式的教学应用，包含：生产准备、生产加工、生产还原等功能模块； （6） 学员端软件具备实训过程导航功能，该导航是根据企业生产组织流程设置的，可对各个实训流程进行导航和应用指导，确保完成该步骤后才能进行下一步骤的操作，严格训练学生遵循企业生产组织模式进行实训，培养应用型人才。学生端预留接口，可支持二次开发，来连接设备的监控系统，并实时传输至教师端； （7）学员端和教师端可以互相通信，老师可实时查看各个学员端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况；//（单机仅供模拟演示） （8）可实现专业技能、职业技能教学资源统一管理，老师和学生在实训过程中可随时调用，查看相应教学资源。能支持word、PPT、excel、JPG、png、及多种视频格式文件的上传、查看、删除等操作； （9）具备管理员功能，管理员能进行后台资源的上传、编辑和管理，管理员可上传学员资料； （10）具备权限管理功能，根据登录账号分配相应使用功能权限； （11）使用java编程语言，采用Android源码框架，使用MySQL数据库，软件界面简单易用，人机交互体验良好，配置平板电脑作为生产型实训管理系统教师端的预装平台。 ▲（12）投标文件中提供以下功能界面截图：主界面（带公司名称）、学员端软件具备实训过程导航功能界面、教师端实训室管理界面（含安全、5S点检等内）、教师端班前会功能界面、学员端和教师端可以互相通信功能界面。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交货时间、地点及方式 |  | 1.交货时间：自合同签订之日起30个日历天。 2.交货地点：广西工业技师学院指定地点。 3.交货方式：现场交货，中标供应商应免费送货上门并保证设备在运输途中完好无损，免费安装；所需工具、器材由中标供应商自理。 |  |  |  |
| 报价 |  | 1. 本项目投标报价为总价包干，以人民币为结算单位。 报价应包括供应商完成项目的货物费、人工费、运输费、安装调试费和税费等工作中产生的所有费用以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除此之外，采购人不再支付任何费用。 2.对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |  |  |  |
| 合同签订 |  | 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起7个日历天内。 2.中标供应商在接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点及时与采购人签订合同。 |  |  |  |
| 供货及质量要求 |  | 1.质量保证期 壹 年（自交货、施工安装并验收合格之日起计）。 2.按国家有关产品“三包”规定执行。采购需求表中有规定的按文件规定，未作规定的，质保期均按一年计算，质保期自验收合格之日起1年。 3. 中标供应商须保证向采购人提供的货物（含硬件和软件）是全新、完整、未使用过的，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品并且能够达到相应的使用要求。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.按采购文件合同格式所述条款支付。 2.如合同格式条款未明确时，按以下方式支付： （1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%预付款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票； （2）提货款：乙方货物准备完毕，具备发货条件，甲方收以乙方相关证明材料后，向乙方支付合同总价40% 款项作为提货款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 （3）到货验收款：乙方交货完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价30%的到货验收款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 （4）质保金：本项目不留质保金，双方另有协议的除外。 |  |  |  |
| 培训及售后服务 |  | 1.中标供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还须为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 2.负责免费培训2-3名相关人员掌握操作及日常维护。 3.质保期内，货物（含硬件及软件）发生任何非误操作或人为原因造成的故障和损坏，均由中标供应商提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费）； 如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其保修期相应顺延；如只需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责免费更换整件产品。 4.质保期满后，如需更换零部件，中标供应商须保证提供优惠价格的配件，终身提供维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。 5.服务响应时间： （1）质保期内，中标供应商须提供7*24小时技术支持和服务，对用户维修或维护要求应在30分钟内作出响应，提出处理意见；如需现场服务的，保证技术人员在3小时内到达现场，8小时内解决问题；如需更换零配件及消耗品，不超过24小时解决问题。 （2）质保期外，中标供应商须提供7*24小时电话技术支持或网络在线技术支持。出现故障必须在3小时内做出响应，若电话或网络无法解决问题则8小时内到达维修现场。一般问题应在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决。 6.采购文件如要求中标供应商在项目交货（或验收）前提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书（如中标供应商为生产厂家的无需提供授权书）原件的，如中标供应商无法提供资料原件或资料提供不齐全的，采购人有权不予收货（或验收），并可以单方面终止合同，同时保留追究中标供应商的违约法律责任。 |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其响应文件作无效处理。 |  |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 本项目核心产品为：第1项 |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 详见“第二章 采购需求”，各分标要求。 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年月日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年3月至2024年8月内连续3个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年3月至2024年8月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[2023年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.本项目的特定资格要求（如有）; 9.属于中小企业的提供《中小企业声明函》，属于残疾人福利性单位的《提供残疾人福利性单位声明函》，属于监狱企业的提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（《中小企业声明函》及《提供残疾人福利性单位声明函》格式后附，监狱企业证明材料自行提供）；（如有请提供） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.代理服务费承诺书（格式后附）； 10.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 12.项目实施方案（格式自拟）【项目实施方案、培训方案、售后服务方案、项目实施人员一览表（格式后附）等】； 13.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 14.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 15.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 16.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 17.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： A分标投标保证金人民币50000.00元；B分标投标保证金人民币40000.00元；C分标投标保证金人民币15000.00元；D分标投标保证金人民币30000.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账【开户名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司；开户银行：招商银行南宁分行东葛路支行；银行账号：771901372110211】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼；邮寄地址：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼，收件人：郭乃华、黄艳玲 ，联系方式：0771-5675006）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：；提交截止时间：；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：。 （3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址：，截止接收时间：， 收件人：，联系方式：；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为A分标 1 项，B分标 1 项，C分标 1 项，D分标 1 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为A分标 5 项，B分标 5 项，C分标 5 项，D分标 5 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量：□名 ☑根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； □…… 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： □依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 □随机抽取； □…… |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的%（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金缴纳期限: 自中标通知书发出之日起 /日内(注意请勿超过采购需求中规定的签订合同时限)。 履约保证金退付方式、时间及条件： / 。 履约保证金指定账户： 开户名称：/ 开户银行：/ 银行账号：/ 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：中资国际工程咨询集团有限责任公司，联系电话：0771-5675006，通讯地址：中资国际工程咨询集团有限责任公司（南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼） 业务时间：工作日每天上午8时30分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司 开户银行：招商银行南宁分行东葛路支行 银行账号：771901372110211 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

        - 19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

        - 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

        - 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

        - 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

        - 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

        - 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

        - 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

| A分标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| 1 | 价格分 | （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定：对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （3）价格分计算公式：以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为 30分。 价格分计算公式：某投标人报价得分=（基准价/最后报价）× 30 分 （4）为了确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，根据《中华人民共和国财政部第87号令》第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 |  |
| 2.1 | 技术配置 | 本项目满分为32分，完全符合招标文件内容提出的技术要求，没有负偏离得32分，招标参数中要求提供技术证明材料项，一项未提供的扣2分，扣完为止；低于招标文件要求的（负偏离），每项扣1分。 | 32分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 评审委员会根据投标人提供的项目实施方案，按以下档次打分： 一档（4分）：项目实施方案有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，能简要说明各个阶段工作安排及实施进度； 二档（8分）：项目实施方案基本可行，有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有实施安全保障措施；方案基本满足项目实施； 三档（12分）：项目实施方案详细，有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理文档计划；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有项目实施安全保障措施；项目进度图并有赶工措施；项目质量保证措施；项目风险管理措施；文明施工管理措施。项目实施小组成员配备满足项目实施需要，方案整体性、针对性、可执行性完全满足项目要求。 | 12分 |
| 2.3 | 售后服务方案 | （1）售后服务方案（满分8分） 供应商根据采购要求提供售后服务方案及承诺书，内容包括但不限于售后服务的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费维护期外维护方案、其他优惠措施等方面： 一档（2分）：提供售后服务方案，方案包含响应时间、服务承诺等，满足项目基本需求； 二档（4分）：在满足一档的前提下，承诺为本项目投入售后技术服务队伍固定人员不少于5人并提供相关证明材料，售后服务方案详细完善，技术培训计划、服务承诺能满足本项目要求。 三档（8分）：在满足二档前提下，，承诺为本项目投入售后技术服务队伍固定人员不少于8人并提供相关证明材料，售后服务方案详细完善具体，服务响应时间、到达现场时间等优于招标文件要求，有完善的售后服务体系和服务流程及配套资源。投标人或所投产品厂商具备良好的售后体系，且能提供售后服务管理体系证书等材料。 注：未按要求提供不得分。投标人提供的质保期仅满足招标文件的要求的，得0分。 （2）终身维护及替代品（满分4分） 终身维护：投标人或生产商承诺提供产品终身免费维护服务，出具书面承诺材料并加盖投标人或生产厂家公章，得1分。 提供替代品：投标人承诺产品维护、维修在48小时内完成，若不能按期完成，投标人承诺在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，免费提供给采购人使用，以保证采购人设备的正常工作。出具书面承诺材料并加盖投标人或生产厂家公章，3分。 | 12分 |
| 2.4 | 履约能力及综合实力 | 要求供应商拟投入项目人员具有化工工艺专业高级职称证书得1分，中级职称证书得0.5分；具有工业自动化专业高级职称证书得1分，中级职称证书得0.5分；具有化工电气仪表专业高级职称证书得1分，中级职称证书得0.5分；具有机械专业高级职称证书得1分，中级职称证书得0.5分；具有信息技术高级职称证书得1分，中级职称证书得0.5分；具有信息系统项目管理师高级职称证书得1分，中级职称证书得0.5分；（提供证书复印件，人员不重复得分，附每一位人员的身份证、学历证明、社保证明，未提供不得分） | 6分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 |  |
| 3.1 | 业绩 | 提供投标人自2019年1月1日以来具有与本项目采购设备同类业绩，要求提供中标通知书或项目合同复印件，并能清晰反映项目设备名称名称、规格及金额；且提供该项目验收报告或评价报告，无验收报告或证明材料不全的不得分。每项业绩得1分，本项满分5分。 投标人在同类项目的实施过程中存在不诚信等不良记录的，本项得0分。 | 5分 |
| 3.2 | 资质信誉 | 投标人通过质量管理认证，具备有效的质量管理体系认证证书得1分。（响应文件提供相关证书复印件并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分） | 1分 |
| 3.3 | 政策分 | （1）投标的产品纳入节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准），提供有效证明得0.5分（满分1分）。 （2）投标的产品纳入环境标志产品政府采购品目清单的（以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准），提供投标产品所属清单页），每有一项加0.5分（满分1分）。 | 2分 |
| 4.总得分＝1+2+3 |  |  | 100 |

| B、C分标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| 1 | 价格分 | （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定：对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （3）价格分计算公式：以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为 30分。 价格分计算公式：某投标人报价得分=（基准价/最后报价）× 30分 （4）为了确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，根据《中华人民共和国财政部第87号令》第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 |  |
| 2.1 | 技术配置 | 本项目满分为32分，完全符合招标文件内容提出的技术要求，没有负偏离得32分，招标参数中要求提供技术证明材料项，一项未提供的扣2分，扣完为止；低于招标文件要求的（负偏离），每项扣1分。 | 32分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 评审委员会根据投标人提供的项目实施方案，按以下档次打分： 一档（4分）：项目实施方案有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，能简要说明各个阶段工作安排及实施进度； 二档（8分）：项目实施方案基本可行，有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有实施安全保障措施；方案基本满足项目实施； 三档（12分）：项目实施方案详细，有供货配送方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理文档计划；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有项目实施安全保障措施；项目进度图并有赶工措施；项目质量保证措施；项目风险管理措施；文明施工管理措施。项目实施小组成员配备满足项目实施需要，方案整体性、针对性、可执行性完全满足项目要求。 | 12分 |
| 2.3 | 售后服务方案 | （1）售后服务方案（满分12分） 供应商根据采购要求提供售后服务方案及承诺书，内容包括但不限于售后服务的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费维护期外维护方案、其他优惠措施等方面： 一档（4分）：提供售后服务方案，方案包含响应时间、服务承诺等，满足项目基本需求； 二档（8分）：在满足一档的前提下，承诺为本项目投入售后技术服务队伍固定人员不少于5人并提供相关证明材料，售后服务方案详细完善，技术培训计划、服务承诺能满足本项目要求。 三档（12分）：在满足二档前提下，，承诺为本项目投入售后技术服务队伍固定人员不少于8人并提供相关证明材料，售后服务方案详细完善具体，服务响应时间、到达现场时间等优于招标文件要求，有完善的售后服务体系和服务流程及配套资源。投标人或所投产品厂商具备良好的售后体系，且能提供售后服务管理体系证书等材料。 注：未按要求提供不得分。投标人提供的质保期仅满足招标文件的要求的，得0分。 （2）终身维护及替代品（满分4分） 终身维护：投标人或生产商承诺提供产品终身免费维护服务，出具书面承诺材料并加盖投标人或生产厂家公章，得1分。 提供替代品：投标人承诺产品维护、维修在48小时内完成，若不能按期完成，投标人承诺在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，免费提供给采购人使用，以保证采购人设备的正常工作。出具书面承诺材料并加盖投标人或生产厂家公章，3分。 （3）更长保修期（满分2分） 投标人承诺除了满足采购文件要求的质保期以外延长保修期的，每延长1年保修期的得0.5分，本项满分2分。 | 18分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 |  |
| 3.1 | 业绩 | 提供投标人自2019年1月1日以来具有与本项目采购设备同类业绩，要求提供中标通知书或项目合同复印件，并能清晰反映项目设备名称名称、规格及金额；且提供该项目验收报告或评价报告，无验收报告或证明材料不全的不得分。每项业绩得1分，本项满分5分。 投标人在同类项目的实施过程中存在不诚信等不良记录的，本项得0分。 | 5分 |
| 3.2 | 资质信誉 | 投标人通过质量管理认证，具备有效的质量管理体系认证证书得1分。（响应文件提供相关证书复印件并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分） | 1分 |
| 3.3 | 政策分 | （1）投标的产品纳入节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准），提供有效证明得0.5分（满分1分）。 （2）投标的产品纳入环境标志产品政府采购品目清单的（以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准），提供投标产品所属清单页），每有一项加0.5分（满分1分）。 | 2分 |
| 4.总得分＝1+2+3 |  |  | 100 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

| D分标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| 1 | 价格分 | （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定：对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （3）价格分计算公式：以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为40分。 价格分计算公式：某投标人报价得分=（基准价/最后报价）×40 分 （4）为了确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，根据《中华人民共和国财政部第87号令》第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 40分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 |  |
| 2.1 | 设备性能及配置分 | （1）所有设备非实质性技术参数及性能配置完全符合招标文件（无负偏离）的得基本分10分； （2）设备配置能力(满分10分) 提供电子工作台中枢控制系统软件著作权 2分； 提供四六轴机器人示教系统软件著作权 2分； 提供43届世赛电子技术项目竞赛试题资料及模块设计文件（含原理图文件和PCB文件）2分； 提供46届世赛特别赛电子技术项目竞赛试题资料及模块设计文件（含原理图文件和PCB文件）2分； 提供第二届中华人民共和国职业技能大赛国赛精选电子技术项目竞赛试题资料及模块设计文件（含原理图文件和PCB文件）2分； | 20分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档 (3 分)：实施方案过于简单而并未针对采购文件基本要求进行实质性的细化，或方案没有从项目具体需求出发，表述内容对满足本项目基本需求无整体保障性，无法满足项目的实施。 二档 (6 分)：实施方案仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，对项目实施目标、实施过程、实现思路有基本描述，但各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，实现方式仅能满足项目基本需求。 三档 (9 分)：实施方案基本满足项目实施要求，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。 四档 (12 分)：实施方案详细，对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。能够提供科学合理的项目实施流程，符合本项目切实可行的项目实施计划，以及项目的分工安排计划。整体方案能够体现出投标人对本项目的理解和对同类项目有实施经验。对采购单位、采购项目的特点均有针对性。 | 12分 |
| 2.3 | 售后服务方案 | （1）售后服务承诺（满分12分） 从投标人的售后服务（包括售后服务网点、本地化服务、到达现场时间、解决故障时间、替代品、培训等）优异程度进行综合评定。 一档（3分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，承诺解决故障时间为72个小时以内，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施不能满足采购人需求； 二档（6分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，承诺解决问题时间为48个小时以内，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求，具有本地化服务； 三档（9分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，承诺解决问题时间为24个小时以内，售后技术服务队伍固定服务人员少于5人。有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求，具备本地化服务、培训方案。 四档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，承诺解决问题时间为12个小时以内，售后技术服务队伍固定服务人员不少于8人，提供人员名单（身份、资质等证明材料）有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施能满足采购人需求，承诺中标后在区内设立有售后服务网点、本地化响应程度高，培训方案有针对性。 - 承诺更长保修期（满分3分）： - 在满足商务要求中的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长半年增加0.5分,本项满分3分。 （3）终身维护及替代品（满分3分）:投标人或生产商承诺提供产品终身免费维护服务，出具书面承诺材料并加盖投标人或生产厂家公章，得1分。 投标人承诺产品维护、维修在48小时内完成，若不能按期完成，投标人承诺在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，免费提供给采购人使用，以保证采购人设备的正常工作。出具书面承诺材料并加盖投标人或生产厂家公章，得2分 | 18分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 |  |
| 3.1 | 信誉业绩分 | （1）投标人或生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书的（以通过认证机构年审合格有效证明为准，提供证书复印件），每有一项得1分，满分2分。 （2）投标人2021年以来（含2021年）有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得1分。要求提供中标通知书、采购合同复印件（含供货清单及价格）及验收材料，采购合同应清晰反映货物名称、规格、金额；所提供的业绩证明材料须加盖投标人公章，证明材料不全的不得分。满分6分。 | 8分 |
| 3.2 | 政策功能分 | （1）投标的产品纳入节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准），提供有效证明得0.5分（满分1分）。 （2）投标的产品纳入环境标志产品政府采购品目清单的（以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准），提供投标产品所属清单页），每有一项加0.5分（满分1分）。 | 2分 |
| 4.总得分＝1+2+3 |  |  | 100 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐

（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标价法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会按照评标报价从低到高排序并推荐中标候选人。评标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章拟签订的合同文本

一般货物类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：项目编号：

合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起个工作日内交付使用（注：根据项目实际情况填写，且与投标文件承诺一致）

2.履行地点：（注：根据项目实际情况填写，且与投标文件承诺一致）

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：。

（2）交货方式

□乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装时间：；安装地点：。

2.安装要求：乙方应当按招标文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：；培训地点：。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：。

3.合同价款包括             。（注：根据项目实际情况填写，且与采购需求及须知前附表一致）

4.付款进度安排：              （注：根据项目实际情况填写，且与采购需求一致）

5.资金支付方式：（银行转账）。

第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）（注：根据项目实际情况填写，且与采购需求一致）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起个工作日进行验收。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）负责本项目验收的单位按下列方式确定：

①甲方自行组织；

②甲方委托的第三方机构组织；

③（根据项目特殊要求填写，如无可删除）

4）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

5）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

6）验收书一式份，甲乙双方各执份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

8）验收费用按下列方式确定：

①甲方支付；

②乙方支付；

③（根据项目特殊要求填写，如无可删除）

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

3.验收相关人员

（1）验收小组参与部门：

| 部门名称 | 参与人姓名 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 验收组 |
|  |  |  | 验收组 |
|  |  |  | 验收组 |
|  |  |  | 监督 |
| … | … | … | … |

注：验收小组应由3人以上单数组成。

（2）验收组根据本项目采购合同及补充协议的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（3）验收小组对验收过程中对实际查验结果如实反馈，最后所有过程表单由该验收组所有成员（含验收专家、甲方代表）、乙方授权人、监督代表统一签字，作出验收结论性意见，明确本次验收是否合格，并出具验收书。

（4）验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查，验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围:；质保期：。（注：根据项目实际情况填写，且与投标文件承诺一致）

第九条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向对甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.招标文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 质保期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：）的招标文件，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

联系人：电话：传真： 电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年月日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：项目编号：         分标：

投标人名称：                       单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（¥） |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4.投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年月日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                               年    月    日

8. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费, 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字或者电子签名）

……

年	月	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。