# 第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

## 5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本采购项目所属行业为“工业”。

分标1：

| 一、采购项目需求一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 技术参数及要求 |
| 1 | 高频电灼仪 | 1个 | - 具备中国NMPA与美国FDA双认证 - 输出功率：1-45W可调； - ▲输出频率：1MHz； - 输出模式：连续 、脉冲输出； - 模块1：MFR微针模块 - 输出功率：2-32W可调； - 脉宽：10-12000ms连续可调； - 治疗深度：0.1-2.0mm可调，步进0.1mm - 治疗面积：8.5mm×8.5mm，误差±2mm - 电极型号：MFR 49 - 模块2：Pure+ 模块 - 输出功率：2-45W可调； - 时间设置：1-30min可调，步进1min - 治疗面积：圆形治疗头，直径21mm，误差±2cm - 电极型号：Pure+ B - 具备温度显示功能 - ▲温度设定范围：38-48℃，步进0.5℃ - ▲具备超温保护功能 - 具有自动计数功能 - 连接不同的手持件之后，应能通过触摸显示屏实现功率设置、能量等级设置、温度设置、时间设置和深度设置的功能。 - 具有远程可升级功能 - 输出强度误差：≤±20％ - 输入电压：～220V、50Hz - 输入功率：200VA - 工作噪声不大于65dB（A计权） |
| 2 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 2套 | - 1、适用范围：与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医 - 疗机构用于患者面部真皮层的定量控制注射。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注 - 2、操作模式：4种（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏） - 3、触摸屏：10.1英寸电容触摸屏 - 4、负压等级：0～9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；误差±20%范围内） - 5、最高注射总次数：120次, 实时显示已注射次数 - 6、最小单次注射量：0.0067ml - 7、注射准确性：±3%范围内 - 8、注射速度：慢速、中速、快速；最快推进速度：3.5mm/s （±10%） - 9、操作界面语言：两种（中文、英文） - 10、预存配置：5个 - 11、可选注射器种类：可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器 - 12、电源额定输入功率：电源额定输入功率：≤75VA - 13、操作手柄：手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落 - 14、环境温度：5℃～40℃ - 15、相对湿度：80%(无冷凝) - 16、大气压力：800hPa ～ 1060hPa - 17、供电电源：AC220V/50Hz - 18、手柄：手柄一体化设计（气管不外露） - 19、自动报警装置：当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警 - 20、针剂选择种类：9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml |
| 3 | 强脉冲光治疗仪 | 1台 | 1.光源：高能氙灯； 2.导光晶体材质：蓝宝石； ▲3.输出波长：≥8种不同波长滤光片及精准光波段滤光片，且包含以下波段： 400-600&900-1200nm / 530-650&900-1200nm / 515nm-1200nm / 560nm-1200nm； 590nm-1200nm / 615nm-1200nm / 640nm-1200nm / 695nm-1200nm。 ▲4.最大能量密度：≥40J/cm2； ▲5.能量密度调节范围5 J/cm2～40J/cm2，步长1 J/cm2； 6.脉冲输出方式：可以以单脉冲、脉冲串等方式输出。脉冲宽度、脉冲间隔可调，子脉冲数量≥12个； 7.脉冲宽度：任意可设；子脉冲宽度可单独设定最大脉宽≥20ms,步长 0.5ms； 8.脉冲间隔：任意可设；子脉冲间隔可单独设定，最大脉冲间隔≥100ms； 9.输出特性：重复脉冲输出，重复脉冲串输出，输出频率1～3Hz，多档可调； 10.可组合搭配脉冲串总宽度≥3000ms 11.光斑面积≥5.2cm2。配备矩形和圆形两种以上小光斑适配器用于不同细小部位或不平整部位治疗： 11.1方形光斑适配器：面积≤2.25cm2； 11.2圆形光斑适配器：直径≤11mm； 12.治疗头制冷方式：半导体制冷片，最低温度≤4℃，多种制冷强度可选择； 13.冷却系统：包含水冷、风冷两种冷却系统，内置洁净过滤装置； 14.显示系统：≥14寸高清智能触摸显示屏； 15.具有波片自动识别、匹配系统； 16.具有温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能，设备运行自检功能和能量校准系统； 17.具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示功能。 18.使用年限：＞8年。 |
| - 分标2： |  |  |  |
| 1 | 皮肤镜图像处理工作站 | 1台 | - 技术参数 - 1、▲设备具有 NMPA(CFDA)认证；用于皮肤图像的放大成像显示、处理和存储数字诊断图像。诊断显示装置包含光学放大镜头、灯光照明系统。 - 2、镜头类型：光学镜头 - 3、支持4K影像拍摄 - 4、▲全脸像素≥4000万，、支持全自动拍摄，支持拍摄画面预览。 - 5、▲全脸原图像输出分辨率≥8000*5000 - 6、▲显示屏：≥31.9英寸可旋转IPS屏 - 7、拍摄速度：≤40s - 8、成像均匀性：≥90% - 9、照度均匀性：≥75% - 10、白光光源峰值波长：535nm±10nm11、UV 光源峰值波长：370nm±10nm - 11、传感器类型：CMOS - 12、3D影像精度：≥0.2mm - 13、具有3D功能，影像分析:可通过灰度、光影效果，查看面部凹陷和衰老地方。 - 14、受照面温升ΔT＜5℃ - 15、支持在主机操作做交互使用 - 16、▲支持HDMI（2个）、DP（1个）接口 - 17、支持本地储存、云端储存两种方式 - 18、万向轮支臂，方便各角度查看数据 - 19、台车升降功能，电动升降≥3档自动设定，桌面到地面高度581mm（允许偏差±10mm）～960mm（允许偏差±5mm）可调； - 20、至少包含RGB光、平行偏振光、交叉偏振光、UV紫外光四种 - 21、▲拍照主机可围绕主机底座自动旋转，左边角度不≥35度，，右边角度≥35度 - 22.悬空一体式显示屏、鼠标支架，可左右和上下调；整显示屏角度可调整 - 23.瘦脸抗衰填充评估，可模拟出未来的皮肤衰老状况。 - 软件参数： - 信息管理：患者信息的登记、保存、查找、编辑、删除、图像的采集、导出等功能等。 - 图像管理：图像的采集、保存、删除、导出等。影像分析、肌肤分析、衰老分析对比至少包含镜像对比、双图对比、四图对比、一键生成案例等，美学设计至少包含快速对比（叠加对比）、分屏对比等，更好的反映系统客户治疗前后的差异。图片输出格式至少包含PDF。 - 图像处理：锁定目标区域，进行标记、数量统计、画面对比、测量等等，为医生诊断提供可靠的参数。可分析项目：至少包含棕区、棕区热力影像、红区、红区热力影像、毛孔、紫外线色斑、卟啉、棕色斑、抬头纹、眉间纹、眼间纹、鱼尾纹、眶周纹、法令纹、眼袋、泪沟、法令纹、口角纹等。测量工具至少包含病理标记、面积测量、直线测量、微整测量等。 - 通过系统数据分析，对皮肤问题进行分型定级，辅助医生对患者皮肤问题做诊断，设计治疗方案，进行精准治疗。 - 通过AI建立衰老指数模型，划分面部0-8级的衰老等级。 - 十一种模式成像及图像处理：至少包含近红外增强图模式、冷光模式、红区图模式、红区热力图模式、棕区图模式、紫外线图模式、棕区热力图模式、UV光图模式、平行偏振光图模式、交叉偏振光图模式、自然光图模式等十一种。 - 多光谱影像同步放大功能：1-4张均可。 - 支持查看该账号下所有检测客户综合数据：总数据量、今日新增客户、沉睡客户（一年以上未到店客户）、男女比例、单项症状平均严重程度。 - 设备的内存：≥32G；设备的储存空间：≥6T； |
| 2 | 光子治疗仪 | 1台 | - 一、产品性能指标，如下所示， - ▲ 包含417±8nm蓝光、590±8nm黄光、830±8nm红外光。 - ▲ 有效辐照面：5瓣，（25±0.5）cm×（11±0.5）cm/个*5个，每瓣灯珠数量不少于144颗。 - 光功率密度 a)红外光/830nm：50mW/cm²不可调，误差±20%。 - b)蓝光/417nm：5～100mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～100mW/cm²误差±20%； - c)黄光/590nm：5～35mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～35mW/cm²误差±20%； - 光功率密度不稳定度≤±15%。 - 光功率密度不均匀性≤±20%。 - 光辐射输出窗口的最高温度限值为60℃。 - 单色光源治疗时间120分钟可调，步长1分钟；定时误差应≤±1％；红外光连续工作时间大于4h。 - ▲ 噪声：设备正常工作噪声应不大于43 dB（A）（提供佐证检测报告）； 设备在黄光光功率密度=20mW/cm²、红光光功率密度=50mW/cm²、蓝光光功率密度=60mW/cm²下工作噪声应不大于38 dB（A）。 - 有急停开关。 - ▲屏幕尺寸≥10寸,设备最低治疗高度≤55cm,最高治疗高度≥100cm。 - 二、软件功能（使用功能的要求） - 1、密码功能：操作界面需输入密码登陆，方可进行操作。 - 2、方案功能：设备可以选择光源，调节光源顺序、光功率密度及治疗时间，可以设置治疗方案。 - 3、设置功能：设备可以调节屏幕亮度与语音提示音量，可以修改密码。 - 4、显示功能：设备可以显示累计治疗时间、公司信息、本次剩余时间。 - 5、▲系统可统计每种光源的使用时间,可自定义设置治疗方案，种类不少于6种方案。 - 6、启动功能：设备可以开始、暂停、结束治疗。 |
| - 分标3： |  |  |  |
| 1 | 半导体激光治疗仪 | 1台 | 1、类型:半导体激光 2、终端输出功率:0-10W，连续可调 3、激光功率不稳定度:±1% 4、激光功率复现性:±1% 5、波长:980nm(±10nm) 6、光学技术:光学耦合技术 7、激光输出方式:连续、单脉冲、重复脉冲 8、脉冲宽度:1ms~1000ms 9、脉冲频率:0.5Hz~500Hz 10、光纤系统传输效率:≥85% 11、光束发散角:≤30° 12、传输系统:带SMA-905标准连接器的200μm、400μm、600μm接触式及非接触式光纤和探头 13、出光定时调节范围:0-9999s，连续可调 14、功率反馈功能:内置激光功率指示器，可随时检测功率 15、瞄准光:红色指示光，亮度可调 16、操作方式:高档精密彩色触摸液晶屏 17、冷却方式:风冷 18、安全分类:I类B型 |
| 2 | LED手术灯 | 1套 | 1、超长的使用寿命： 采用新型LED冷光源，寿命可达6万小时以上，无需更换灯泡。LED光源优于传统卤素灯，又能满足节能与环保的要求。 2、完美的冷光效果： 采用新型LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域温升≤1℃，几乎无温升。 3、理想的符合净化要求的外形设计： 全封闭流线型的灯头设计符合空气动力学的设计原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足了现代手术室高标准的层流要求，有利于手术室的无菌要求。 4、▲一键切换灯光模式： 可通过控制器调节无影灯照度、色温，一键切换正常、深腔、浅表、腔镜模式，方便医护人员对不同手术照明需求快速操作。 5、▲RGB色彩补偿功能： R：红色功能，饱和红色对应显色指数中的R9，红色光有助于更好的分辨血管组织，采用610NM的红光可以促进伤口愈合，对皮肤感染具有治疗作用。 G：绿色功能，饱和绿色对应显色指数中的R11，补偿R11值，使其值达到全光谱标准。 B：蓝色功能，饱和蓝色对应显色指数中的R12，波长为470NM的蓝光具有抑制炎症的功效，补偿R12值，使其值达到全光谱标准。 红色、绿色、蓝色又称为三原色光，使在长时间手术过程中不易产生视觉疲劳，满足医护人员的各种手术之需。 6、超强的深部照明，完美的无影效果： LED灯头的整体设计使光束聚集为一个高亮度的均匀光柱，从而保证了柔和均匀的深部聚集效果，保证手术对高亮度，高深度的照明需求。 7、色温可调功能： 手术无影灯的色温从3000K到5700K可调，使诊断更加准确，并且不会使医护人员因长时间工作而产生眼睛疲劳。 8、良好的悬挂系统： 轻巧的优质平衡臂悬挂系统（可选配进口臂），六组万向关节联动，360度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要，移动方便，定位准确。 9、结构精巧的调焦系统： 具有手动调焦技术，操作简单轻便，攻克了LED手术无影灯调焦上技术难点，实现了无级调焦功能；拆卸式手柄，可做（≤134℃）高温灭菌处理，具有独特的一键腔镜模式。 10、明亮均匀的照明： LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达160000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。照明深度：≥1200mm，最大辐照度≤500 W/m2/≦350W/m2。 |
| 3 | 高频电刀 | 1台 | - 仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。 - ▲工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 3、输出功率： 输出功率; 标准模式; 强烈模式. 单极纯切; 350W（500Ω）; 350W（500Ω）. 单极混一; 250W（500Ω）; 250W（500Ω）. 单极混二; 200W（500Ω）; 200W（500Ω）. 单极混三; 120W（500Ω）; 120W（500Ω）. 标准模式; 柔和模式; 喷凝模式. 单极电凝; 120W（500Ω）; 120W（500Ω）; 100W（1000Ω）. 标准模式; 宏模式. 双 极; 50W（100Ω）; 80W（200Ω）. 4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤4A. 5、外形尺寸：450mm×355mm×175mm 6、净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg. 7、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80% 8、CPU单片机及CPLD高速可编程门陈列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出闭环调幅调功型电刀。 9、功能齐全，单双极俱备，适应范围广，该款产品配备先进的功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整。 10、手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能。 11、电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效，喷凝功能，可配合氩气进行喷凝手术。 12、操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。 13、安全装置：1.具备计算机自检功能，故障代码显示备检。 14、安全装置：2.除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。 15、电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。 16、双电刀笔控制，能同时双人进行手术。 |
| 4 | 电动手术床 | 1台 | 1、本手术台主要动作：台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板折转、床体平移及刹车采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板折转、腿板折转，由气弹簧控制操作；腰板上升机械控制。 2、台面可作纵向移动，与C型臂配套使用可进行射线诊查或拍片； 3、台面板采用高强度并可透X光线的复合材料制成，满足医院临床拍片需要。 ▲4、床垫采用慢回弹记忆海绵成型，舒适美观，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮。 5、头腿板可拆卸，腿板可手动旋转外展、下折便于操作，更好满足手术体位需求，为医护人员提供更加灵活的手术空间； - 6、双控制器控制设有误操作的锁开关。手持操控器及立柱控制器采用24V直流电压，操作简便、安全可靠； - ▲7、两套相互独立的微电脑处理器控制系统，确保手术床在一套系统发生故障时，启用另外一套备用系统。 - 8、手术台选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便； - 9、高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁； - 10、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠； - 11、台面可选配内置腰桥，为胆、肾等手术提供方便； 12、电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成。本手术台所用电源是：外接220V交流电经电源器转变为24V直流电驱动电机动作。 13、启动平移功能时，床面必须处于水平状态。 技术参数： 1、台面长宽：2040（±20）×535（±20）mm； 2、台面高度：最低720(±20)---最高1030(±20)mm（电动）； 3、台面纵向平移：300mm（电动）； 4、台面左、右倾斜（侧倾）：≤20°（电动）； 5、台面前倾≤23°后倾≤23°（电动）； 6、背板上折：≤83°下折：≤17°(电动）； 7、头板上折≤28°下折≤17°（手动）； 8、腿板上折≤15°下折≤90°外展90°可拆卸（手动）； 9、电动刹车； 10、腰桥升降120mm（±10） ； |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  | 1. 交付时间：自签订合同之日起7个工作日内交货安装调试完毕并交付使用。 2. 交付地点：东兴市采购人指定地点。 |  |
| 合同签订 时间 |  | 自成交通知书发出之日起 25日内。 |  |
| 付款条件 |  | 合同签订之日起10个工作日内，采购人向东兴市财政局申请拨合同款的 30%，资金到账后3个工作日内支付给供应商；设备验收合格，供应商开具全额发票给采购人，90个工作日内支付剩余合同款的70%。 |  |
| 售后服务 |  | 1、保修期：设备安装验收合格使用后，保修期为3年。 2、产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由供货方免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。 3、投标人提供的产品必须是全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运），免费安装调试合格。 4、故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，在2小时内响应，一般故障在2小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。 5、维修保养：定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，质保期和保修期终生维修服务、保养，保证设备始终处于最佳的运行状态。 6、热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。 7、培训要求：供应商应安排专业技术人员对采购人的使用设备技术人员免费进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，并提供成套培训资料，培训时间为5个工作日。 8、备件要求：供应商应存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 |  |
| 包装和运输 |  | 货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。 |  |
| 验收标准 |  | 1、所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 2、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3、成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。 4、采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。成交人承担因多次验收而产生的验收费用。 5、本项目验收时，成交人须出具成交货物生产厂家的售后服务承诺，否则验收不通过。 |  |
| 进口产品 说明 |  | 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品) 参与竞标。 |  |
| 其他要求 |  | 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用； （6）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。 2、采购需求中带“▲”标注的技术参数有任意一项负偏离的，竞标无效；不带“▲”标注的技术参数有4项（含4项）及以上负偏离的，竞标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则竞标无效。 3、以上竞标产品属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在响应文件中提供相应竞标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子章。 |  |