采购需求
说明：

1．采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。
2．凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。
3．根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。
4．如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。
5．“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为0项， 1项及以上的负偏离则投标无效。
采购预算：详见采购公告
本项目采购标的所属行业为：工业。
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	预算单价（元）
	单项预算合计（元）

	1
	工业控制电气实训平台
	1
	台
	一、工业控制电气实训平台功能

1.可以开展由PLC编程控制机器人实现各种操作，通过工业CCD相机检测物料位置、颜色、瑕疵、斑点等教学任务；

2.开展考核任务，可快速更换不同模块，实现不同难度不同技能点的考核。平台可以满足汽车工程学院《PLC技术与应用》《工业机器人的编程与调试》《智能制造概论》等核心课程教学需求。平台集成职业技能证书考核要求，可直接用于相关课程教学、实训项目开展及证书考核。

3.提升中小学研学，推动科技教育普及、激发青少年创新潜能。

二、组成：主机架(桌面平台单元)、机器人单元、装配单元、原料单元、轨迹单元、仓储单元、打磨单元、焊接单元、机器人行走轴、视觉单元、涂胶单元、码垛单元、快换工具单元、HMI交互单元、PLC控制单元、气泵单元、工件、通用快插模块、配套教学资源。

1.主机架(桌面平台单元)

机器人操作对象实训台承重主体为铝型材拼接而成，侧封板为钣金；机器人操作对象实训台高度约800mm，为机器人、示教器、功能模块的安装提供标准的安装接口。保证稳定牢固。预留有标准气源和电气接口安装位置，根据模块的使用情况进行功能的扩展。为工业机器人、功能模块、功能套件提供稳定的电源。平台上可牢固安装多种多功能多应用模块。机器人操作对象实训台上矩阵式定位柱，以方便各个多功能多应用模块的安装和固定，实现模块的自定义位置安装。
（1）外形尺寸≥1600mm×1200mm×800mm工业铝型材搭建，钣金表面喷塑处理,带脚轮、脚杯。

（2）三色报警灯1个

（3）三联件油水分离器AFC-2000,1套

（4）机器人固定座

（5）安全光栅

（6）电磁阀若干

2.机器人单元

（1）工业机器人：由工业机器人本体、机器人底座、机器人控制柜组成。

（2）机器人技术参数：

1）自由度：6；

2）负载能力：≥3kg；

3）位置重复精度：0.02mm；

4）垂直工作距离：≥ 900mm, 臂长≥580mm

5) 开通616-1PC-INTERFAC以太网通讯接口；

6) 不低于以下具体参数：

集成信号源

手腕设10 路信号

集成气源
手腕设4 路空气（5Bar）

重复精度
0.01mm

机器人安装
任意角度

防护等级
≥IP30

轴转动
工作范围

最高速度

轴1旋转

-165°to 165°

≥250°/s

轴2臂

-110°to 110°

≥250°/s

轴3臂

-90° to 70°

≥250°/s

轴4腕部

-160°to 160°

≥320°/s

轴5弯曲

-120°to 120°

≥320°/s

轴6转向

-360°to 360°

≥360°/s

1 kg 拾料节拍25* 300 * 25mm

≤0.58S

TCP 最大速度

≥6.2 m/s

TCP 最大加速度

≥28m/s*s

加速时间0-1m/s

≤0.07s

负载

≥3 公斤

臂长

≥0.58m

7）工业机器人扩展模块;支持 DeviceNet,总线通讯，支持适配10模块，传输距离≥5000米，总线速率≥500kbps;
3.装配单元

（1）功能：由井式送料模块、输送带模块、装配固定模块组成，配置可移动/固定式底板。将工件从送料模块送出到输送带运行至末端由机器人夹取搬运至装配固定气缸上进行装配操作。可实现送料、检测、运输、搬运、装配等实训操作。

（2）主要技术参数：

1）井式送料模块有双轴气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个、光纤传感器1个。配置标准安装机构；

2）输送带模块由三相异步电机1个、末端感应传感器及输送带标准配置安装机构组成；

3）装配固定模块由指夹气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个及安装支架组成，标准电气接口。

4）平移滑台：有效工作行程≥700mm，有效负载重量≥50kg，额定运行速度≥15mm/s；

5）电气设备;台面长≥1360mm，宽≥680mm，厚≥20mm；底部柜体长≥1280mm，宽≥600mm，高≥700mm。
4.原料单元
（1）功能：放置装配工件，由机器人将此工件原料搬运至装配固定模块上进行装配操作。

（2）主要技术参数：

1）1M12圆柱形传感器不少于9只。

2）标准安装机构及移动式底板，标准电气接口。

5.轨迹单元

（1）功能：可实现 TCP标定，坐标系建立，不同形状轨迹的示教编程和离线编程，将工业机器人对产品装配前的工艺进行功能抽象化，工业机器人抓持工具沿面板上不同轮廓轨迹运动，模拟工艺，保证工艺真实性同时增加教学可行性和趣味性。主要由轨迹板、安装支架、移动式底板组成。

（2）主要技术参数：

1）模块尺寸（长×宽）：约 300mm×300mm；高度 约40mm-200mm；

2）预设图案：直线、圆弧、曲线、正交坐标系、非正交坐标系。

3)提供工具 TCP 参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以随意固定在3D 轨迹图板的任何位置.

6.仓储单元

（1）功能：立柜式仓库模块可为码垛模块、装配模块成品工件或其他模块工件提供放置空间。主要由移动式底板，安装支架等组成。

（2）主要技术参数：

1）仓储功能模块的仓位托盘需配有检测传感器并具有伸出缩回功能；

2）外形尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×400mm；

3）仓储容量：≥6L
7.打磨单元

（1）功能：机器人夹取工件至本单元进行打磨、去毛刺操作，同时配备多种对象进行更换。

（2）主要技术参数：

1）直流电机3个、电磨磨头套装1套；

2）打磨托盘1个，配备亚克力防护罩，移动式底板，标准电气接口。

3）铝合金框架结构，可稳定支撑零件加工；

4）夹具由气动驱动，可对零件位置进行稳定夹持，自动对心定位；

5）底部配有传感器可检测当前工位是否存有工件。

8.焊接单元

（1）功能：固定焊接工件，并由机器人配合进行焊接轨迹运动完成模拟焊接实训。

（2）主要技术参数：

1）模拟焊接平台一套。

2）夹爪2个，工件5个。

9.机器人行走轴

（1）功能：机器人行走轴即机器人第七轴，机器人轨道等，主要由伺服电机驱动与机器人系统相互配合，扩大机器人作业半径， 扩展机器人使用范围功能。

1）模块通过信息交互控制行走轴运动，增大机器人的工作空间。

2）通过该模块可以掌握机器人扩展轴的配置方法，能对带有扩展轴的工业机器人系统进行应用编程。

（2）主要技术参数：

1）尺寸不少于：800mm×350mm×130mm

2）伺服电机1套、限位传感器3个

3）配置安装支架及标准电气接口。

4）传动方式：滚珠丝杆螺母副；

5）丝杆导程约：10mm；

6）速度约：10mm/s

10.视觉单元

(1)工业相机

1)传感器类型：CMOS，卷帘快门；

2)像元尺寸：2.4μm×2.4μm；

3)靶面尺寸：1/1.8"；

4)分辨率：3072×2048；

5)曝光时间：8μs ~ 1s；

6)帧率：>59 fps；

7)颜色：彩色；

8)数据接口：USB3.0，兼容USB2.0；

9)协议/标准: USB3 Vision，GenlCam；

10)软件: MVS 或第三方支持 USB3 Vision 协议软件；

11)供电： 9~24VDC，支持USB供电；

12)镜头接口：C-Mount。

(2)工业镜头

1)支持分辨率：≥800万；

2)焦距：优于或等于16 mm；

3)光圈：F2.8 ~ F16；

4)像面尺寸：1/1.8''；

5)畸变：-0.018%；

6)最近摄距：0.1 m；

7)接口类型：C-Moun。

(3)工业光源

1)类别：环形光源；

2)尺寸：外Φ70，内Φ36 ，高20.5mm；

3)颜色：白色；

4)供电：24VDC。

▲(4)工业视觉系统开发软件50套

1）软件内置C#编辑器，无需打开任何第三方软件，一站式编程解决。同时支持调用PYTHON以便于支持深度学习，软件同时也支持用户自定义的机器视觉函数库，可供师生搭建自己的算法，该编辑方式特点为：进阶式编程，自定义算法；（投标文件中提供截图证明并加盖投标人公章）

2）系统应为每一个模块都提供独立的教学示例、教学视频。同时配合教学资源，最快让师生掌握模块的知识点、难点、用法、参数等；

3）可针对不同基础的用户，如面向有基础会编程的客户，应能提供数个真实的工业机器视觉联合编程案例（源代码）；（投标文件中提供源代码截图证明并加盖投标人公章）

4）外围设备控制

软件应提供多种设备通信，设备分为内置设备与其他设备。内置设备指的是软件已经将该设备的功能集成于软件内部，无需要用户再进行其他操作。其他设备是值用户的周边设备，用户可通过协议自行进行设备之间的通信；

5）内置设备

内置设备支持指定的桌面型四轴机械臂、光源控制器、运动控制卡、串口调试助手、网络调试助手、IO控制器、光源控制器；

6）外置设备

软件应提供通信方式包括TCP/IP，串口通信，用户可自由的和外置设备进行通信交流控制；

7）支持多品牌工业2D相机与3D相机

软件应支持多种品牌的工业相机，2D相机支持但不限于以下相机：无驱动式USB相机、大华相机、海康相机、巴斯勒相机。激光三角线激光式3D相机支持但不限于以下相机：凯视佳、深视智能。深度3D相机支持但不限于以下相机：奥比中光、深视智能、凯视佳；
8）机器视觉模块，软件内拥有数不少于十种机器视觉模块，至少包括机器视觉的四大任务：引导、测量、检测、识别；

9）①相机采集类包括：相机采集、加载三维模型、保存图片、深度相机采集、激光线采集、ZMAP采集；

②三维处理类包括：保存点云、深度变三维、3D选择点、3D三角拓扑、点云参数、点云处理；

③定位类包括：特征匹配、灰度匹配、字符缺陷训练、字符缺陷检测、点云匹配；

④仿射变换类包括：图像平移、图像旋转、图像缩放、刚性变换、矩阵翻转、仿射变换图像、图像极坐标、区域极坐标、图像运算、像素移动；

⑤测量类包括：找线、找圆、找矩阵、找特征点、线测量、圆测量、快速线测量、两线夹角、两线距离、点线距离、点点距离、线条检测、边缘检测；

⑥识别类包括：OCR识别、OCR中文、条形码、二维码；

⑦标定类包括：标定板标定、校正图像、手眼标定、标定转换；

⑧颜色处理类包括：颜色训练、颜色分拣、颜色分离、颜色数值、颜色分割；

⑨Blob分析类包括：RGB转灰度、图像裁剪、二值化、自动阈值、连通处理、特征提取、选择对象、合并对象、画ROI、图像滤波、区域中心、区域排序、变换区域、特征过滤、腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、填充、特征填充、傅里叶变换、划痕检测；

⑩数学运算类包括：创建变量、创建数组、加减乘除、字符串截取、字符串长度；

⑪运动类包括：运动到点、相对运动、气泵控制、运动滑台；

⑫外部通讯类包括：TCP发送、TCP接收、串口发送、串口接收、写IO、读IO；

⑬逻辑类包括：如果、循环、分支、NULL、字符串整合；

⑭基础块类包括：开始、打印输出、加载图片、延时、清晰度、图像锐化、图像合并、光源控制、脚本、python、数据统计、像素统计、C#脚本、显示文本；

10）独立的机器视觉联合C#代码；

11）为了让师生能更好的实践机器视觉项目，软件应提供不少于3个关于机器视觉联合C#的工程代码，工程开放源代码，可供研究。

12）以上机器视觉平台案例软件包含二维码识别、线条检测、一维测量、灰度匹配、字符缺陷检测的功能和对应功能源代码。

13)提供30个PPT课件，每个PPT不少于20页，章节内容如下；

第一章 走进机器视觉

第二章 相机的选型

第三章 镜头的选型

第四章 光源的选型

第五章 VisionStudio软件的安装

第六章 图像采集与存储

第七章 颜色转换

第八章 图像二值化

第九章 图像滤波

第十章 形态学处理

第十一章 图像运算

第十二章 仿射变换

第十三章 特征匹配

第十四章 BLOB分析

第十五章 圆查找

第十六章 边缘查找

第十七章 边缘交点

第十八章 直线查找

第十九章 顶点检测

第二十章 相机标定

第二十一章 线线测量

第二十二章 点点测量

第二十三章 点线测量

第二十四章 字符识别应用

第二十五章 条形码识别应用

第二十六章 二维码识别应用

第二十七章 字符缺陷检测

第二十八章 手眼标定

第二十九章 机器视觉定位分拣应用

第三十章  机器视觉定位装配应用

14)提供30个微视频，微视频对应以上30个PPT。

11.涂胶单元

（1）功能：可实现 TCP标定，坐标系建立，不同形状轨迹的示教编程和离线编程。

（2）主要技术参数：轨迹板1个，尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×8mm；

支架1个，尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×180mm；底座1个，尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×8mm。

12.码垛单元

（1）功能：由方形井式送料机构、码垛底盘组成，工件由送料机构送出，机器人将工件搬运到码垛底盘上进行码垛操作。

（2）主要技术参数：

1）由双轴气缸1只、电磁阀1个、磁开关1个、光纤传感器2个；

2）配置标准安装机构，移动式底板，标准电气接口。

13.快换工具单元

（1）功能：由多种夹具组成，配合机器人使用作搬运、轨迹、打磨、码垛等用途。

（2）主要技术参数：

1）配置快换公头1个和相应快换母头；

2）搬运夹具2个，尺寸（长×宽×高）：约 150mm×80mm×50mm；轨迹夹具1个，尺寸（长×宽×高）：约 150mm×80mm×50mm；

打磨工具1个，尺寸（长×宽×高）：约 150mm×80mm×50mm；吸盘工具1个，尺寸（长×宽×高）：约 150mm×80mm×50mm；

3）电磁阀3个，并标准固定机构，移动式底板；

4）支架外形尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×180mm；

5）底座尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×8mm

6）快换装置材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢

14.HMI交互单元

（1）功能：由触摸屏及按钮指示灯组成，对整套系统进行控制及指示作用。

（2）主要技术参数：

1）人机界面触摸屏1台

显示屏≥7 英寸的 TFT 显示屏，16777216 色，分辨率≥800×480 像素。

2）操作方式：触摸屏，Interfaces 1 个 PROFINET 接口

3）按钮4只，及配备机构安装支架。

4）配套HMI组态软件

15.PLC控制单元

（1）功能：抽屉抽拉式安装，由PLC、变频器等控制系统组成。

（2）主要技术参数：

1）控制器：FX5U-64MT， 内置接口：Ethernet（100BASE-TX）和RS-485端口，支持MODBUS RTU及三菱专用协议。

扩展能力：可通过FX5系列扩展模块增加I/O点数（最大256点本地，384点远程）。

编程支持：GX Works3软件，支持LD/ST/FBD多种编程语言及结构化编程。

开关电源1个 

单相漏电保护开关 1个 

交流接触触器1个 

熔断器RT18-32+3A溶体 1套

继电器MY4N-J24DV+底座 4套

接线端子5个

编程线1套 

变频器1套 

1-2个分布式I/O 

支持ProfiNet总线

外部按钮控制装置 

配套PLC编程软件

16.气泵单元

（1）气泵功率≥600W

（2）排气量≥118L/min

（3）最大压力≥8bar

（4）储气罐≥24L

（5）转速≥1400rpm。

（6）气动三联件1套及各单元气动回路。

17.工件

（1）功能：电气接口模块与各功能模块之间的电气连接与信息传输，线缆两端可实现快速插拔。

（2）主要技术参数：圆柱形外装配工件9个、圆柱形内装配工件9个、方形码垛工件12个、焊接/打磨工件10个。
18.通用快插模块
（1）功能：电气接口模块与各功能模块之间的电气连接与信息传输，线缆两端可实现快速插拔。

（2）主要技术参数：

1）配置航空插1个，安装在各单元模块上；

2）气动快换插头1个，安装在各单元模块上；

3）快插接头1个，快插连接器带红点方向指示；

4）不同类型按颜色区分；

5）可快速连接不同的通用 IO 接口，实现对设备的控制；

6）可快速连接通用电源接口，实现模块供电，可快速连接通用以太网接口，实现以太网模块通信；

7）实训平台支持与FX三菱PLC教学设备的数据互通与协同控制，实现“工业机器人+PLC+机器视觉”技术栈无缝集成。
    19.配套教学资源

（1）配套综合实训项目实训手册，每个实训项目应包括控制要求、电气原理图、PLC控制程序、每个项目有详细的操作步骤等教学内容，教学资料提供电子稿。

投标文件中提供本机器人实训工作站设计三维图并标注各功能模块；（包含；主机架(桌面平台单元)、机器人单元、装配单元、原料单元、轨迹单元、仓储单元、打磨单元、焊接单元、机器人行走轴、视觉单元、涂胶单元、码垛单元、快换工具单元、HMI交互单元、PLC控制单元）（投标文件提供三维图的截图及其功能截图并加盖投标人公章）

（2）供货时提供主要电气设备的技术参数、使用手册等相关电子文档1份。

（3）基于智能工厂的三维仿真软件平台：具有机械与电气设计、图纸绘制、模拟机械装配、模拟故障诊断与排故、仿真电路与气路运行、数字孪生仿真以及工业互联网集成仿真等功能；软件具有较好交互性，可设置高、中、低显示画面质量； 软件支持多种类型的控制器综合仿真应用，包含PLC、运动控制、机器视觉、工业机器人示教器以及嵌入式单片机控制器等

1）平台模型库中的总数模量不少于 5000 种，可参数化模型不少于 1000 种，包含机器人、供料装置、移料装置、工艺装置、辅助装置、 基础几何体等；（投标文件提供模型库功能截图并加盖投标人公章）

2）平台可自行创建并保存组件形成组件库，支持包含：stp、step、igs、stl、obj、dxf、brep、iges、xyz、pts等10几种标准 CAD 文件格式的文件导入，以及stl格式的模型导出，用户可自己建立独有的模型库；

平台支持和多种品牌的PLC设备进行信号的联调 通信协议支持： Modbus Tcp、Opcua、Siemens S7、Melsec

4）平台包含各种执行机构有气动机

械手、传送带、电机等。每个机构的动作与真实机构一样且可以随意编程定义动作的执行顺序。每种动作都可以支持手动操作:伸出，缩回，下降，上升，夹紧，松开等。

▲5）平台支持自动灌装生产线数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现了生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试；
6）平台具备专业的后置代码编辑器。在后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏；
7）平台具备AI自动识别产线型号功能，用户上传产线模型后，可以根据模型自动匹配推荐后台的产线模型。系统推荐的产线模型可以不需要任何配置，直接进行示教和编程。
8）平台软件含考题教学库，含设备装配和产线搭建等不同考题类型共计10套以上考题。

9）平台可以实时查看仿真过程中设备运行的状态的功能包括但不限于设备的运行值、临界值、设备状态等信息；
10）平台可以支持系统二次开发：支持二次开发对软件内设备进行运动控制和状态监控，支持C#, Python, Matlab等多种开发平台脚本语言，用户可以通过二次开发平台进行机器人控制器、上位机等功能的开发。
11）平台可以支持软件技术手册、问题交流的在线化，相关线资源的实时化更新。

12）为保证数据安全，离线编程单元及控制软件需支持本地化部署，保障实训数据安全，避免云端依赖风险。
	522000
	522000

	▲商务要求

	合同签订日期
	中标通知书发出后25日内。

	交货（实施）时间
	自合同签订后20 个工作日内供货并安装调试完成。

	交货地点或服务

地点
	南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内。

	验收标准
	1．检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表（偏离表）或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表（偏离表）参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（2）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（3）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）投标文件响应表（偏离表）或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表（偏离表）或证明材料中优于的程度，视为中标人违约，按合同约定违约条款处理，并由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

（5）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标人责任，同时报财政部门备案。

2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4．中标人提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

6．产品包装材料归采购人所有。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	售后服务
	售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 

1.送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。

2.质保期内提供上门培训。

3.质保期内中标人为采购人提供以下技术服务：
（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

（3）中标人须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

4.在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。

5.质保期满后仍需维护的，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。

6.技术要求中的售后服务内容。

7.其余按供应商承诺。

	履约保证金
	1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如中标人为中小企业则为合同金额的2%） ；
2、履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。

4、保证金缴纳的账号信息：
开户名称：广西交通职业技术学院；

开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行；

银行账号：45050160435309888999；

5、履约保证金在质量保证期过后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约金后）。

	付款方式、时间及条件
	1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2．采购人与中标人签订合同后，采购人应在合同生效后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款；中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内向中标人支付剩余合同款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。

4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.单项报价及总报价超出预算金额的，否决其响应。

	质量保证
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起计算，提供整机原厂质量保证不少于3年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期满后仍需维护的，系统维护费用由供应商承担。

	核心产品
	第1 项标的“工业控制电气实训平台 ”

	采购人对项目的其他要求和说明

	资料要求
	投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、质量保证期、信誉业绩证明等。

	其他
	（1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（2）标注“▲”的条款必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

（3）本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限

定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值

及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷

空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）

《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》

（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。 

附件2：
中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

