# 云之龙咨询集团有限公司2025年广西一流学科中医学、中药学和中西医结合平台建设项目（GXZC2025-G1-003685-YZLZ）招标公告

项目概况

2025年广西一流学科中医学、中药学和中西医结合平台建设招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年12月23日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003685-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2025]19664号

项目名称：2025年广西一流学科中医学、中药学和中西医结合平台建设项目

预算金额：568.677万元

最高限价：568.677万元

采购需求：

| 单分标；预算金额：568.677万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 全波长多功能酶标仪 | 1台 | ▲1.兼容板类型：6、12、24、48、96、384孔标准微孔板，可进行加盖检测，16和48孔超微量检测板，比色杯。 2.光路设计：荧光四光栅光路，主机兼容后期现场升级滤光片独立光路系统，升级后为双独立光路系统，双光路分别有单独的光源和检测器。 3.检测模式：终点法、动力学法，波长扫描及高密度孔域扫描，检测速度可调；可对孔板内任意孔实现跳跃检测；可实现随时选孔随时检测；可实现模拟检测。 4.温度控制：室温+4℃至45℃，温度偏差≤±0.5℃，在约37℃可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度。 ▲5.防凝集技术：具有梯度温控功能，可设置板上下表面不同温度，产生温度差，防止冷凝水。 6.震荡：可选线性、轨道、双轨道振荡，振荡时间可调1-1000秒。 7.孔板移动延迟时间：0-2550ms。 ……具体见招标公告附件。 |
| 2 | 光合作用测定仪 | 1台 | 一、主机： 1.存储：≥8G。 2.电池卡槽：≥2个，无需关机即可更换电池。 二、主机压强传感器： 1.测量范围：50～110 kPa。 2.准确度：±0.4 kPa。 3.分辨率：≥1.5 Pa。 4.信号噪声：4秒平均信号噪声≤0.004 kPa。 三、分析器： 1.分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，参比室和样品室测量必须同步测量。 2.CO2分析器：量程范围0～3100µmol/mol。 ▲3. CO2信号噪声：400μmol/mol时，4秒平均信号噪声RMS≤0.1μmol/mol。 ……具体见招标公告附件。 |
| 3 | 多功能静电纺丝机 | 1台 | 一、性能要求 （一）高压电源 1.标配正高压电源。 1.1输入电压：AC220±10％。 1.2输出电压：DC 0 ～ +30kV。 1.3输出电流：≤1mA。 2.标配负高压电源。 2.1输入电压：AC220±10％。 2.2输出电压：DC 0 ～ -30kV。 2.3输出电流：≤1mA。 2.4内嵌在设备内部，PLC控制，按钮开关，双重保护；旋钮调节参数，易于操作，且有漏电保护功能。 ……具体见招标公告附件。 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 1台 | 1.波长范围：190～1100 nm。 ▲2.光谱带宽：1 nm (190～1100 nm)。 3.波长显示：0.1 nm步进。 4.波长设置：0.1 nm步进。 5.波长准确度：±0.1 nm（氘灯，656.1 nm处），全光谱范围±0.3 nm。 6.波长重复性：±0.1 nm。 7.波长转动速度：约29,000 nm/min。 ▲8.波长扫描速度：约2～29,000nm/min。 9.换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295～364nm（0.1nm步进）。 ……具体见招标公告附件。 |
| 5 | 质构仪（研究型） | 1套 | 一、性能指标 1.力量感应元：≤20kg。 2.力量感应元显示精度：≤0.001 g（分辨率精度同步到软件显示上），误差≤0.01%。 3.力量感应元校准：可以通过国际标准砝码进行验证和校正。 4.力量感应元保护：标准砝码的超标预警在软件内自定义设置。具有力量感应元超负荷保护功能。同时软件里可以设置力量感应元的保护范围。 5.位移精度：≤0.01mm；升降臂全距：0-350mm。 6.升降臂移动速度：0.01-25mm/sec，软件操控移动，可将升降臂移动全距0.01-350mm内任意位置设定为默认移动位置，默认位置可以根据需要自主设定。 ……具体见招标公告附件。 |
| …… | …… | …… | ……具体见招标公告附件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即质保期结束）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年 12 月 2 日至2025年 12 月 9 日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年 12 月 23 日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西中医药大学

地址：广西南宁市青秀区五合大道13号

联系方式： 梁秋远，0771-4928463

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：莫国华、陈柠、廖宇静，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：莫国华、陈柠、廖宇静

电话：0771-2618118、2611889、2611898