附件1

桂林市恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡

地质灾害应急治理工程

计算书

广西壮族自治区地质环境监测站

2025年2月

1、边坡稳定性计算

滑坡稳定性计算模型：

1）圆弧型稳定系数k计算公式如下：

（式1-1）

式中：Wi――垂直荷载（kN/m3）；

Qi――水平荷载（kN/m3）；

Ui――剪切面上孔隙水压力的合力；

Zi――水平荷载Qi作用线距滑弧圆心O的垂距；

ｃ――结构面的粘聚力（kPa）

――结构面的内摩擦角（°）

R――滑弧半径（m）

λi ――土条底面长度（m）

――单位宽度动水压力（kN/m ）

αi――土条底面倾角（°）

――地下水位面倾角（°）

2）剩余下滑力计算公式：

；(3-2)

其中：——第i-1条块的剩余下滑力(kN/m)，作用于分界面的中点；

——第i+1条块所在滑面倾角(°)；

k——滑坡推力安全系数，工况Ⅰ取k=1.2，工况Ⅱ取k=1.15；

式中：Ei—第i条块的剩余下滑力(kN/m)；

—稳定系数；

—第i块重力(kN)；

—第i块水平力(kN)；

—第i条块的静水压力(kN/m)；

—第i块滑面K(m)；

－第i块段滑面倾角(°)；

－第i块段的滑面物质内摩擦角(°)；

—第i块段的滑面物质粘聚力(KPa)。

3）折线型稳定系数k计算公式如下：

(式1-2)

式中：－滑坡稳定系数；

－第i块段的剩余下滑力传递到第(i+1)块段时的传递系数(j=i)，

；

－作用于第i块段的抗滑力(kN/m) ；

－第i块重力(kN)；

－第i块滑面长度(m)；

－第i块段滑面倾角(°)；

－第i块段的滑面物质内摩擦角(°)；

－作用于第n块段的抗滑力(kN)；

－作用于第i块段的下滑力(kN)，出现与滑动方向的下滑力时，Ti取负值；

－作用于n块段的下滑力

## 1-1′剖面 工况I的稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 复杂土层土坡稳定计算 35

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 折线形滑面

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 11

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.282       0.501           0

2       0.326       0.628           0

3       0.066       1.500           0

4       1.028       0.000           0

5       2.788       1.000           0

6       1.908       1.000           0

7       2.208       1.000           0

8       5.733       3.000           0

9       2.151       0.272           0

10       0.430       3.156           0

11       2.116       0.360           0

[土层信息]

坡面节点数 12

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.282       0.501

-2        1.608       1.129

-3        1.674       2.629

-4        2.702       2.629

-5        5.490       3.629

-6        7.398       4.629

-7        9.607       5.629

-8       15.340       8.629

-9       17.491       8.900

-10       17.921      12.056

-11       20.037      12.416

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       16.849      -1.231

2       18.741       0.200

3       20.037       1.735

4       -0.006      -1.231

5       20.037      -1.231

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kPa)     力系数     编号

1   17.300     ---        0.001      ---   ( 1,2,3,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,4,)

2   23.720     ---        0.001      ---   ( 2,1,5,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    23.500   13.300     ---       ---

2    37.100   41.000     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.000,-0.520)

折线    水平投影      竖向投影      矢高            参数取值      粘聚力        内摩擦

序号    长(m)         长(m)         (m)                           (kPa)         角(度)

1       0.640         0.000         ---             取滑面        17.200        12.400

2       10.740        3.367         ---             取滑面        17.200        12.400

3       4.320         4.200         ---             取滑面        17.200        12.400

4       3.040         2.960         ---             取滑面        17.200        12.400

5       0.660         2.301         ---             取滑面        17.200        12.400

[计算条件]

稳定计算目标: 指定滑面的安全系数

稳定分析方法: 简化Janbu法

土条宽度(m): 1.000

非线性方程求解容许误差: 0.00001

方程求解允许的最大迭代次数: 50

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

滑动安全系数    = 1.078

滑裂面

线段标号	  起始坐标(m,m)  	  终止坐标(m,m)

1	 (0.000,-0.520)	 (0.640,-0.520)

2	 (0.640,-0.520)	 (11.380,2.847)

3	 (11.380,2.847)	 (15.700,7.047)

4	 (15.700,7.047)	 (18.740,10.007)

5	 (18.740,10.007)	 (19.400,12.308)

============================================================================

## 1-1′剖面 工况II的稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 复杂土层土坡稳定计算 35

------------------------------------------------------------------------

计算简图

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 折线形滑面

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 11

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.282       0.501           0

2       0.326       0.628           0

3       0.066       1.500           0

4       1.028       0.000           0

5       2.788       1.000           0

6       1.908       1.000           0

7       2.208       1.000           0

8       5.733       3.000           0

9       2.151       0.272           0

10       0.430       3.156           0

11       2.116       0.360           0

[土层信息]

坡面节点数 12

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.282       0.501

-2        1.608       1.129

-3        1.674       2.629

-4        2.702       2.629

-5        5.490       3.629

-6        7.398       4.629

-7        9.607       5.629

-8       15.340       8.629

-9       17.491       8.900

-10       17.921      12.056

-11       20.037      12.416

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       16.849      -1.231

2       18.741       0.200

3       20.037       1.735

4       -0.006      -1.231

5       20.037      -1.231

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kPa)     力系数     编号

1   17.300     ---        0.001      ---   ( 1,2,3,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,4,)

2   23.720     ---        0.001      ---   ( 2,1,5,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    23.500   13.330     ---       ---

2    37.100   41.000     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.000,-0.520)

折线    水平投影      竖向投影      矢高            参数取值      粘聚力        内摩擦

序号    长(m)         长(m)         (m)                           (kPa)         角(度)

1       0.640         0.000         ---             取滑面        13.500         10.270

2       10.740        3.367         ---             取滑面        13.500         10.270

3       4.320         4.200         ---             取滑面        13.500         10.270

4       3.040         2.960         ---             取滑面        13.500         10.270

5       0.660         2.301         ---             取滑面        13.500         10.270

[计算条件]

稳定计算目标: 指定滑面的安全系数

稳定分析方法: 简化Janbu法

土条宽度(m): 1.000

非线性方程求解容许误差: 0.00001

方程求解允许的最大迭代次数: 50

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

滑动安全系数    = 0.980

滑裂面

线段标号	  起始坐标(m,m)  	  终止坐标(m,m)

1	 (0.000,-0.520)	 (0.640,-0.520)

2	 (0.640,-0.520)	 (11.380,2.847)

3	 (11.380,2.847)	 (15.700,7.047)

4	 (15.700,7.047)	 (18.740,10.007)

5	 (18.740,10.007)	 (19.400,12.308)

## 1-1′上边坡剖面工况I稳定性计算

-------------------------------------------------------------------------

计算项目： 复杂土层土坡稳定计算 36

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 2

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.430       3.156           0

2       2.116       0.360           0

[土层信息]

坡面节点数 3

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.430       3.156

-2        2.547       3.516

附加节点数 1

编号        X(m)      Y(m)

1        2.547       0.000

不同土性区域数 1

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kPa)     力系数     编号

1   18.000     ---      120.000      ---   ( -1,0,1,-2,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    23.500    13.330     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (0.000,3.516)(m)

滑动半径        = 3.516(m)

滑动安全系数    = 1.092

起始x   终止x     α             li        Ci        Φi    条实重     浮力 地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)     (度)    (m)  (kPa)   (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.000   0.430   3.514  0.431 10.000   8.20  12.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.74   6.06   0.00   0.00

0.430   1.488  16.038  1.106 10.000   8.20  58.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.14  19.15   0.00   0.00

1.488   2.547  35.730  1.311 10.000   8.20  51.71   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.20  19.16   0.00   0.00

2.547   3.516  68.207  2.675 10.000   8.20  21.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  19.63  27.88   0.00   0.00

总的下滑力      = 66.712(kN)

总的抗滑力      = 72.241(kN)

土体部分下滑力  = 66.712(kN)

土体部分抗滑力  = 72.241(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

## 1-1′上边坡剖面工况II的稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 复杂土层土坡稳定计算 36

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 2

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.430       3.156           0

2       2.116       0.360           0

[土层信息]

坡面节点数 3

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.430       3.156

-2        2.547       3.516

附加节点数 1

编号        X(m)      Y(m)

1        2.547       0.000

不同土性区域数 1

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kPa)     力系数     编号

1   18.000     ---      120.000      ---   ( -1,0,1,-2,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1     18.200    11.270     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (0.000,3.516)(m)

滑动半径        = 3.516(m)

滑动安全系数    = 0.992

起始x   终止x     α             li        Ci        Φi    条实重     浮力 地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)     (度)    (m)  (kPa)   (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.000   0.430   3.514  0.431  8.900   8.20  12.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.74   5.58   0.00   0.00

0.430   1.488  16.038  1.106  8.900   8.20  58.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.14  17.93   0.00   0.00

1.488   2.547  35.730  1.311  8.900   8.20  51.71   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.20  17.72   0.00   0.00

2.547   3.516  68.207  2.675  8.900   8.20  21.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  19.63  24.93   0.00   0.00

总的下滑力      = 66.712(kN)

总的抗滑力      = 66.166(kN)

土体部分下滑力  = 66.712(kN)

土体部分抗滑力  = 66.166(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

============================================================================

- 2、剩余下滑力计算

## 1-1′剖面 工况I的剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 复杂土层土坡稳定计算 35

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 11

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.282       0.501           0

2       0.326       0.628           0

3       0.066       1.500           0

4       1.028       0.000           0

5       2.788       1.000           0

6       1.908       1.000           0

7       2.208       1.000           0

8       5.733       3.000           0

9       2.151       0.272           0

10       0.430       3.156           0

11       2.116       0.360           0

[土层信息]

坡面节点数 12

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.282       0.501

-2        1.608       1.129

-3        1.674       2.629

-4        2.702       2.629

-5        5.490       3.629

-6        7.398       4.629

-7        9.607       5.629

-8       15.340       8.629

-9       17.491       8.900

-10       17.921      12.056

-11       20.037      12.416

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       16.849      -1.231

2       18.741       0.200

3       20.037       1.735

4       -0.006      -1.231

5       20.037      -1.231

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kPa)     力系数     编号

1   17.300     ---        0.001      ---   ( 1,2,3,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,4,)

2   23.720     ---        0.001      ---   ( 2,1,5,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    23.500   13.300     ---       ---

2    37.100   41.000     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.000,-0.520)

折线    水平投影      竖向投影      矢高            参数取值      粘聚力        内摩擦

序号    长(m)         长(m)         (m)                           (kPa)         角(度)

1       0.640         0.000         0.000           取滑面        17.200        12.400

2       10.740        3.367         0.000           取滑面        17.200        12.400

3       4.320         4.200         0.000           取滑面        17.200        12.400

4       3.040         2.960         0.000           取滑面        17.200        12.400

5       0.660         2.301         0.000           取滑面        17.200        12.400

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力(KT模型)

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.200

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 18.740 末点X = 19.400

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 12.493(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.393(m)

下滑力 = 14.411(kN)

滑床反力   R= 3.445(kN) 滑面抗滑力 = 0.670(kN) 粘聚力抗滑力 =28.243(kN)

本块剩余下滑力 = -14.502(kN)

本块下滑力角度   = 73.993(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 17.921 末点X = 18.740

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 73.993(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 35.673(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.143(m)

下滑力 = 29.864(kN)

滑床反力   R= 25.559(kN) 滑面抗滑力 = 4.968(kN) 粘聚力抗滑力 =13.490(kN)

本块剩余下滑力 = 11.405(kN)

本块下滑力角度   = 44.236(度)

_____________________________________________

本块始点X = 17.491 末点X = 17.921

上块传递推力   = 11.405(kN)   推力角度   = 44.236(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 11.002(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.600(m)

下滑力 = 20.615(kN)

滑床反力   R= 7.883(kN) 滑面抗滑力 = 1.532(kN) 粘聚力抗滑力 =7.086(kN)

本块剩余下滑力 = 11.997(kN)

本块下滑力角度   = 44.236(度)

_____________________________________________

本块始点X = 15.700 末点X = 17.491

上块传递推力   = 11.997(kN)   推力角度   = 44.236(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 26.905(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.499(m)

下滑力 = 34.520(kN)

滑床反力   R= 19.277(kN) 滑面抗滑力 = 3.747(kN) 粘聚力抗滑力 =29.491(kN)

本块剩余下滑力 = 1.282(kN)

本块下滑力角度   = 44.236(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 15.340 末点X = 15.700

上块传递推力   = 1.282(kN)   推力角度   = 44.236(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 11.090(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.502(m)

下滑力 = 10.559(kN)

滑床反力   R= 7.952(kN) 滑面抗滑力 = 1.546(kN) 粘聚力抗滑力 =5.928(kN)

本块剩余下滑力 = 3.084(kN)

本块下滑力角度   = 44.193(度)

_____________________________________________

本块始点X = 11.380 末点X = 15.340

上块传递推力   = 3.084(kN)   推力角度   = 44.193(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 193.239(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 5.523(m)

下滑力 = 164.728(kN)

滑床反力   R= 138.551(kN) 滑面抗滑力 = 26.932(kN) 粘聚力抗滑力 =65.168(kN)

本块剩余下滑力 = 72.627(kN)

本块下滑力角度   = 44.193(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 9.607 末点X = 11.380

上块传递推力   = 72.627(kN)   推力角度   = 44.193(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 108.113(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.859(m)

下滑力 = 103.643(kN)

滑床反力   R= 135.893(kN) 滑面抗滑力 = 26.415(kN) 粘聚力抗滑力 =21.932(kN)

本块剩余下滑力 = 55.297(kN)

本块下滑力角度   = 17.406(度)

_____________________________________________

本块始点X = 7.398 末点X = 9.607

上块传递推力   = 55.297(kN)   推力角度   = 17.406(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 121.647(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.314(m)

下滑力 = 98.965(kN)

滑床反力   R= 116.077(kN) 滑面抗滑力 = 22.563(kN) 粘聚力抗滑力 =27.311(kN)

本块剩余下滑力 = 49.091(kN)

本块下滑力角度   = 17.406(度)

_____________________________________________

本块始点X = 5.490 末点X = 7.398

上块传递推力   = 49.091(kN)   推力角度   = 17.406(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 93.410(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.000(m)

下滑力 = 82.623(kN)

滑床反力   R= 89.133(kN) 滑面抗滑力 = 17.326(kN) 粘聚力抗滑力 =23.600(kN)

本块剩余下滑力 = 41.697(kN)

本块下滑力角度   = 17.406(度)

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.000 末点X = 0.640

上块传递推力   = 14.411(kN)   推力角度   = 17.406(度)

本块滑面粘聚力 = 11.800(kPa)  滑面摩擦角 = 11.000(度)

本块总重(包括水)     = 7.141(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.640(m)

下滑力 = 13.752(kN)

滑床反力   R= 11.453(kN) 滑面抗滑力 = 2.226(kN) 粘聚力抗滑力 =7.552(kN)

本块剩余下滑力 = 3.973(kN)

本块下滑力角度   = 0.000(度)

=============================

## 1-1′剖面 工况II剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 复杂土层土坡稳定计算 35

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 11

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.282       0.501           0

2       0.326       0.628           0

3       0.066       1.500           0

4       1.028       0.000           0

5       2.788       1.000           0

6       1.908       1.000           0

7       2.208       1.000           0

8       5.733       3.000           0

9       2.151       0.272           0

10       0.430       3.156           0

11       2.116       0.360           0

[土层信息]

坡面节点数 12

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.282       0.501

-2        1.608       1.129

-3        1.674       2.629

-4        2.702       2.629

-5        5.490       3.629

-6        7.398       4.629

-7        9.607       5.629

-8       15.340       8.629

-9       17.491       8.900

-10       17.921      12.056

-11       20.037      12.416

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       16.849      -1.231

2       18.741       0.200

3       20.037       1.735

4       -0.006      -1.231

5       20.037      -1.231

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kPa)     力系数     编号

1   18.000     ---        0.001      ---   ( 1,2,3,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,4,)

2   24.110     ---        0.001      ---   ( 2,1,5,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    13.500   10.270     ---       ---

2    36.800   39.600     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.000,-0.520)

折线    水平投影      竖向投影      矢高            参数取值      粘聚力        内摩擦

序号    长(m)         长(m)         (m)                           (kPa)         角(度)

1       0.640         0.000         0.000           取滑面        13.500         10.270

2       10.740        3.367         0.000           取滑面        13.500         10.270

3       4.320         4.200         0.000           取滑面        13.500         10.270

4       3.040         2.960         0.000           取滑面        13.500         10.270

5       0.660         2.301         0.000           取滑面        13.500         10.270

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力(KT模型)

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.150

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 18.740 末点X = 19.400

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 12.493(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.393(m)

下滑力 = 13.810(kN)

滑床反力   R= 3.445(kN) 滑面抗滑力 = 0.663(kN) 粘聚力抗滑力 =23.456(kN)

本块剩余下滑力 = -10.309(kN)

本块下滑力角度   = 73.993(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 17.921 末点X = 18.740

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 73.993(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 35.673(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.143(m)

下滑力 = 28.619(kN)

滑床反力   R= 25.559(kN) 滑面抗滑力 = 4.922(kN) 粘聚力抗滑力 =11.204(kN)

本块剩余下滑力 = 12.494(kN)

本块下滑力角度   = 44.236(度)

_____________________________________________

本块始点X = 17.491 末点X = 17.921

上块传递推力   = 12.494(kN)   推力角度   = 44.236(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 11.002(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.600(m)

下滑力 = 21.320(kN)

滑床反力   R= 7.883(kN) 滑面抗滑力 = 1.518(kN) 粘聚力抗滑力 =5.885(kN)

本块剩余下滑力 = 13.917(kN)

本块下滑力角度   = 44.236(度)

_____________________________________________

本块始点X = 15.700 末点X = 17.491

上块传递推力   = 13.917(kN)   推力角度   = 44.236(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 26.905(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.499(m)

下滑力 = 35.502(kN)

滑床反力   R= 19.277(kN) 滑面抗滑力 = 3.712(kN) 粘聚力抗滑力 =24.493(kN)

本块剩余下滑力 = 7.297(kN)

本块下滑力角度   = 44.236(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 15.340 末点X = 15.700

上块传递推力   = 7.297(kN)   推力角度   = 44.236(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 11.090(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.502(m)

下滑力 = 16.187(kN)

滑床反力   R= 7.957(kN) 滑面抗滑力 = 1.532(kN) 粘聚力抗滑力 =4.924(kN)

本块剩余下滑力 = 9.731(kN)

本块下滑力角度   = 44.193(度)

_____________________________________________

本块始点X = 11.380 末点X = 15.340

上块传递推力   = 9.731(kN)   推力角度   = 44.193(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 193.239(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 5.523(m)

下滑力 = 164.639(kN)

滑床反力   R= 138.551(kN) 滑面抗滑力 = 26.681(kN) 粘聚力抗滑力 =54.123(kN)

本块剩余下滑力 = 83.835(kN)

本块下滑力角度   = 44.193(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 9.607 末点X = 11.380

上块传递推力   = 83.835(kN)   推力角度   = 44.193(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 108.113(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.859(m)

下滑力 = 112.032(kN)

滑床反力   R= 140.944(kN) 滑面抗滑力 = 27.142(kN) 粘聚力抗滑力 =18.214(kN)

本块剩余下滑力 = 66.676(kN)

本块下滑力角度   = 17.406(度)

_____________________________________________

本块始点X = 7.398 末点X = 9.607

上块传递推力   = 66.676(kN)   推力角度   = 17.406(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 121.647(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.314(m)

下滑力 = 108.524(kN)

滑床反力   R= 116.077(kN) 滑面抗滑力 = 22.353(kN) 粘聚力抗滑力 =22.682(kN)

本块剩余下滑力 = 63.490(kN)

本块下滑力角度   = 17.406(度)

_____________________________________________

本块始点X = 5.490 末点X = 7.398

上块传递推力   = 63.490(kN)   推力角度   = 17.406(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 93.410(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.000(m)

下滑力 = 95.624(kN)

滑床反力   R= 89.133(kN) 滑面抗滑力 = 17.164(kN) 粘聚力抗滑力 =19.600(kN)

本块剩余下滑力 = 58.860(kN)

本块下滑力角度   = 17.406(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.000 末点X = 0.640

上块传递推力   = 39.246(kN)   推力角度   = 17.406(度)

本块滑面粘聚力 = 9.800(kPa)  滑面摩擦角 = 10.900(度)

本块总重(包括水)     = 7.141(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.640(m)

下滑力 = 37.449(kN)

滑床反力   R= 18.882(kN) 滑面抗滑力 = 3.636(kN) 粘聚力抗滑力 =6.272(kN)

本块剩余下滑力 = 27.541(kN)

本块下滑力角度   = 0.000(度)

_____________________________________________

## 1-1′上边坡剖面工况I剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 复杂土层土坡稳定计算 36

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 2

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.430       3.156           0

2       2.116       0.360           0

[土层信息]

坡面节点数 3

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.430       3.156

-2        2.547       3.516

附加节点数 1

编号        X(m)      Y(m)

1        2.547       0.000

不同土性区域数 1

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kPa)     力系数     编号

1   18.000     ---      120.000      ---   ( -1,0,1,-2,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1   23.500    13.330     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

折线    水平投影      竖向投影      矢高            参数取值      粘聚力        内摩擦

序号    长(m)         长(m)         (m)                           (kPa)         角(度)

1       0.703         0.071         0.000           取滑面        17.200        12.400

2       0.703         0.222         0.000           取滑面        17.200        12.400

3       0.703         0.410         0.000           取滑面        17.200        12.400

4       0.703         0.703         0.000           取滑面       17.200        12.400

5       0.703         2.110         0.000           取滑面        17.200        12.400

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力(KT模型)

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.200

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 2.813 末点X = 3.516

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 12.000(kPa)  滑面摩擦角 = 10.500(度)

本块总重(包括水)     = 13.350(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.224(m)

下滑力 = 14.564(kN)

滑床反力   R= 4.222(kN) 滑面抗滑力 = 0.782(kN) 粘聚力抗滑力 =26.683(kN)

本块剩余下滑力 = -12.901(kN)

本块下滑力角度   = 71.565(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 2.547 末点X = 2.813

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 71.565(度)

本块滑面粘聚力 = 12.000(kPa)  滑面摩擦角 = 10.500(度)

本块总重(包括水)     = 10.742(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.376(m)

下滑力 = 8.735(kN)

滑床反力   R= 7.595(kN) 滑面抗滑力 = 1.408(kN) 粘聚力抗滑力 =4.516(kN)

本块剩余下滑力 = 2.811(kN)

本块下滑力角度   = 45.000(度)

_____________________________________________

本块始点X = 2.110 末点X = 2.547

上块传递推力   = 2.811(kN)   推力角度   = 45.000(度)

本块滑面粘聚力 = 12.000(kPa)  滑面摩擦角 = 10.500(度)

本块总重(包括水)     = 20.117(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.618(m)

下滑力 = 19.170(kN)

滑床反力   R= 14.225(kN) 滑面抗滑力 = 2.636(kN) 粘聚力抗滑力 =7.418(kN)

本块剩余下滑力 = 9.116(kN)

本块下滑力角度   = 45.000(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 1.406 末点X = 2.110

上块传递推力   = 9.116(kN)   推力角度   = 45.000(度)

本块滑面粘聚力 = 12.000(kPa)  滑面摩擦角 = 10.500(度)

本块总重(包括水)     = 36.495(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.814(m)

下滑力 = 29.941(kN)

滑床反力   R= 33.859(kN) 滑面抗滑力 = 6.275(kN) 粘聚力抗滑力 =9.766(kN)

本块剩余下滑力 = 13.900(kN)

本块下滑力角度   = 30.224(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.703 末点X = 1.406

上块传递推力   = 13.900(kN)   推力角度   = 30.224(度)

本块滑面粘聚力 = 12.000(kPa)  滑面摩擦角 = 10.500(度)

本块总重(包括水)     = 38.982(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.738(m)

下滑力 = 27.085(kN)

滑床反力   R= 40.213(kN) 滑面抗滑力 = 7.453(kN) 粘聚力抗滑力 =8.851(kN)

本块剩余下滑力 = 10.781(kN)

本块下滑力角度   = 17.558(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.430 末点X = 0.703

上块传递推力   = 10.781(kN)   推力角度   = 17.558(度)

本块滑面粘聚力 = 12.000(kPa)  滑面摩擦角 = 10.500(度)

本块总重(包括水)     = 15.338(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.274(m)

下滑力 = 12.326(kN)

滑床反力   R= 17.463(kN) 滑面抗滑力 = 3.237(kN) 粘聚力抗滑力 =3.292(kN)

本块剩余下滑力 = 5.797(kN)

本块下滑力角度   = 5.769(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.000 末点X = 0.430

上块传递推力   = 5.797(kN)   推力角度   = 5.769(度)

本块滑面粘聚力 = 12.000(kPa)  滑面摩擦角 = 10.500(度)

本块总重(包括水)     = 12.051(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.432(m)

下滑力 = 7.190(kN)

滑床反力   R= 11.990(kN) 滑面抗滑力 = 2.222(kN) 粘聚力抗滑力 =5.189(kN)

本块剩余下滑力 = -0.221(kN)

本块下滑力角度   = 5.769(度)

## 1-1上边坡′剖面工况II的剩余下滑力计算

-------------------------------------------------------------------------

计算项目： 复杂土层土坡稳定计算 36

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 2

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.430       3.156           0

2       2.116       0.360           0

[土层信息]

坡面节点数 3

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.430       3.156

-2        2.547       3.516

附加节点数 1

编号        X(m)      Y(m)

1        2.547       0.000

不同土性区域数 1

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kPa)     力系数     编号

1   18.000     ---      120.000      ---   ( -1,0,1,-2,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1     8.900    8.200     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

折线    水平投影      竖向投影      矢高            参数取值      粘聚力        内摩擦

序号    长(m)         长(m)         (m)                           (kPa)         角(度)

1       0.703         0.071         0.000           取滑面        13.500        10.270

2       0.703         0.222         0.000           取滑面        13.500        10.270

3       0.703         0.410         0.000           取滑面        13.500        10.270

4       0.703         0.703         0.000           取滑面        13.500        10.270

5       0.703         2.110         0.000           取滑面        13.500        10.270

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力(KT模型)

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.150

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 2.813 末点X = 3.516

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 10.000(kPa)  滑面摩擦角 = 8.200(度)

本块总重(包括水)     = 13.350(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.224(m)

下滑力 = 14.564(kN)

滑床反力   R= 4.222(kN) 滑面抗滑力 = 0.608(kN) 粘聚力抗滑力 =22.236(kN)

本块剩余下滑力 = -8.280(kN)

本块下滑力角度   = 71.565(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 2.547 末点X = 2.813

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 71.565(度)

本块滑面粘聚力 = 10.000(kPa)  滑面摩擦角 = 8.200(度)

本块总重(包括水)     = 10.742(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.376(m)

下滑力 = 8.735(kN)

滑床反力   R= 7.595(kN) 滑面抗滑力 = 1.095(kN) 粘聚力抗滑力 =3.763(kN)

本块剩余下滑力 = 3.877(kN)

本块下滑力角度   = 45.000(度)

_____________________________________________

本块始点X = 2.110 末点X = 2.547

上块传递推力   = 3.877(kN)   推力角度   = 45.000(度)

本块滑面粘聚力 = 10.000(kPa)  滑面摩擦角 = 8.200(度)

本块总重(包括水)     = 20.117(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.618(m)

下滑力 = 20.236(kN)

滑床反力   R= 14.225(kN) 滑面抗滑力 = 2.050(kN) 粘聚力抗滑力 =6.181(kN)

本块剩余下滑力 = 12.004(kN)

本块下滑力角度   = 45.000(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 1.406 末点X = 2.110

上块传递推力   = 12.004(kN)   推力角度   = 45.000(度)

本块滑面粘聚力 = 10.000(kPa)  滑面摩擦角 = 8.200(度)

本块总重(包括水)     = 36.495(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.814(m)

下滑力 = 32.734(kN)

滑床反力   R= 34.596(kN) 滑面抗滑力 = 4.985(kN) 粘聚力抗滑力 =8.138(kN)

本块剩余下滑力 = 19.611(kN)

本块下滑力角度   = 30.224(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.703 末点X = 1.406

上块传递推力   = 19.611(kN)   推力角度   = 30.224(度)

本块滑面粘聚力 = 10.000(kPa)  滑面摩擦角 = 8.200(度)

本块总重(包括水)     = 38.982(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.738(m)

下滑力 = 32.656(kN)

滑床反力   R= 41.466(kN) 滑面抗滑力 = 5.975(kN) 粘聚力抗滑力 =7.376(kN)

本块剩余下滑力 = 19.306(kN)

本块下滑力角度   = 17.558(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.430 末点X = 0.703

上块传递推力   = 19.306(kN)   推力角度   = 17.558(度)

本块滑面粘聚力 = 10.000(kPa)  滑面摩擦角 = 8.200(度)

本块总重(包括水)     = 15.338(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.274(m)

下滑力 = 20.671(kN)

滑床反力   R= 19.204(kN) 滑面抗滑力 = 2.767(kN) 粘聚力抗滑力 =2.744(kN)

本块剩余下滑力 = 15.160(kN)

本块下滑力角度   = 5.769(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.000 末点X = 0.430

上块传递推力   = 15.160(kN)   推力角度   = 5.769(度)

本块滑面粘聚力 = 10.000(kPa)  滑面摩擦角 = 8.200(度)

本块总重(包括水)     = 12.051(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.432(m)

下滑力 = 16.553(kN)

滑床反力   R= 11.990(kN) 滑面抗滑力 = 1.728(kN) 粘聚力抗滑力 =4.324(kN)

本块剩余下滑力 = 10.501(kN)

本块下滑力角度   = 5.769(度)

_____________________________________________

3、土压力计算

土压力计算：

（式3.1）

（式3.2）

（式3.3）

（式3.4）

式中：

Ea——主动土压力合力（kN/m）；

——墙高（m）；

Ka——主动土压力系数；

——土体容重（kN/m3）；

c——土的粘聚力（kPa）；

——土的内摩擦角（°）；

——土对挡墙墙背的摩擦角（°），取值见表4-1；

q——地表均布荷载标准值（kN/m2）；

α——支挡结构墙背与水平的夹角（°）；

β——填土表面与水平面的夹角（°）。

表3-1  土与墙背间的摩擦角取值

| 挡土墙情况 | 摩擦角（） |
| --- | --- |
| 墙背平滑，排水不良 | 0～0.33 |
| 墙背粗糙，排水良 | 0.33～0.50 |
| 墙背很粗糙，排水良好 | 0.50～0.67 |
| 墙背与填土间不可能滑动 | 0.67～1.0 |

从偏安全方面考虑，本次A-B段挡土墙计算通过用1-1′上边坡剖面在工况II状态下的阻滑段下滑力19.306KN和库伦土压力57.452KN做比较，取最大值57.452KN作为计算依据。本次C-D段挡土墙计算通过用1-1′剖面在工况II状态下的阻滑段下滑力58.860N和库伦土压力85.982KN做比较，取最大值85.982KN作为计算依据。

# 4、 钢管桩单桩竖向极限承载力计算

根据建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）5.3.7 根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定钢管桩单桩竖向极限承载力标准值。

（式4-1）

（式4-2）

（式4-3）

- 根据现场调查实际情况，考虑最不利原则本次参数取值如下：

- 持力层桩的极限端阻力标准值qpk(KPa)取1000；

- 桩的极限侧阻力标准值qsik(KPa)含碎石粉质粘土层取48，强风化花岗岩取100；

- B段钢管桩单桩竖向极限承载力标准值为222.748KN，作为基础提供的地基承载力为222.748Kpa+180Kpa（原土层饱和状态地基承载力）=402.748Kpa；

- B段计算过程：

| 桩径d(mm) | 桩长(入土深度)(m) | 桩尖进入持力层深度(m) | 桩身周长μ(m) | 桩端面积Ap(㎡) | 持力层桩的极限端阻力标准值qpk(KPa) |  | 持力层端阻力尺寸效应系数ψp |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 10 | 9 | 0.399 | 0.013 | 1000 |  | 1 |  |  |  |  |
| 土层编号 | 土层名称 | 桩的极限侧阻力标准值qsik(KPa) | 液化折减系数 | 土层顶标高(m) | 土层底标高(m) |  | 土层厚度(m) | 土层有效厚度li(m) | 侧阻力尺寸效应系数ψsi | 端阻力尺寸效应系数ψp | μ×qsik×li(KN) |
| 1 | 砂质黏土 | 48 | / | 0 | 9.5 |  | 9.5 | 9.5 | / | / | 181.84 |
| 2 | 强风化花岗岩 | 100 | / | 9.5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | / | / | 19.94 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.78 |
| 总极限端阻力标准值(KN) | 单桩竖向极限承载力标准值Quk（KN） | 根数 | 底面积(㎡) |  |  | 钢管桩作为 基础提供的 地基承载力(kPA) |  |  |  |  |  |
| 12.661 | 211.912 | 37 | 35.2 |  |  | 222.748 |  |  |  |  |  |

- 5、挡土墙稳定验算

## A-B段挡土墙验算

重力式抗滑挡土墙验算

计算项目： 重力式抗滑挡土墙 3

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 4.000(m)

墙顶宽: 1.200(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.100

背坡倾斜坡度: 1:0.000

墙底倾斜坡率: 0.000:1

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.500

场地环境: 一般地区

墙后填土内摩擦角: 13.300(度)

墙背与墙后填土摩擦角: 13.300(度)

墙后填土容重: 18.000(kN/m3)

地基土容重: 18.000(kN/m3)

修正后地基土容许承载力:402.7480(kPa)

墙底摩擦系数: 0.500

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 13.300(度)

坡线与滑坡推力:

坡面线段数: 2

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)

1           3.400           0.570

2           2.380           0.000

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 0.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

参数名称               参数值

剩余下滑力                  57.452(kN/m)

推力与水平面夹角          17.558(度)

推力作用点距墙顶的距离      3.000(m)

=====================================================================

第 1 种情况:  滑坡推力作用情况

[墙身所受滑坡推力]

Ea=57.452 Ex=54.775 Ey=17.332(kN) 作用点距离墙底高度 =1.000(m)

墙身截面积 = 5.600(m2)  重量 = 128.800 kN

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

滑移力= 54.775(kN)  抗滑力= 73.066(kN)

滑移验算满足: Kc =  1.334 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 0.895 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 1.600 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 1.000 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 54.775(kN-m)  抗倾覆力矩= 143.037(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 2.611 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算

基础为天然基础，验算墙底偏心距及压应力

作用于基础底的总竖向力 = 146.132(kN) 总弯距=88.262(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.600 (m) 偏心距 e = 0.196(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.604(m)

基底压应力: 趾部=158.465  踵部=24.199(kPa)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.196 <= 0.250*1.600 = 0.400(m)

地基承载力验算满足:  最大压应力=158.465 <= 538.500(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然基础，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 5.600(m2)  重量 = 128.800 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 0.895 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.600 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 1.000 (m)

法向应力检算

作用于验算截面的总竖向力 = 146.132(kN) 总弯距=88.262(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.604(m)

截面宽度   B  = 1.600 (m) 偏心距 e1 = 0.196(m)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.196 <= 0.300*1.600 = 0.480(m)

截面上压应力: 面坡=158.465  背坡=24.199(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 158.465 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算

剪应力验算满足: 计算值= -2.298 <= 110.000(kPa)

=====================================================================

第 2 种情况:  库仑土压力(一般情况)

[土压力计算] 计算高度为 4.000(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 39.312(度)

Ea=57.452 Ex=54.793 Ey=17.276(kN) 作用点高度 Zy=1.335(m)

墙身截面积 = 5.600(m2)  重量 = 128.800 kN

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

滑移力= 54.793(kN)  抗滑力= 73.038(kN)

滑移验算满足: Kc =  1.333 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 0.895 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 1.600 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 1.335 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 73.156(kN-m)  抗倾覆力矩= 142.949(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 1.954 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算

基础为天然基础，验算墙底偏心距及压应力

作用于基础底的总竖向力 = 146.076(kN) 总弯距=69.793(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.600 (m) 偏心距 e = 0.322(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.478(m)

基底压应力: 趾部=203.824  踵部=0.000(kPa)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.322 <= 0.250*1.600 = 0.400(m)

地基承载力验算满足:  最大压应力=203.824 <= 538.500(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然基础，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 5.600(m2)  重量 = 128.800 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 0.895 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.600 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 1.335 (m)

法向应力检算

作用于验算截面的总竖向力 = 146.076(kN) 总弯距=69.793(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.478(m)

截面宽度   B  = 1.600 (m) 偏心距 e1 = 0.322(m)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.322 <= 0.300*1.600 = 0.480(m)

截面上压应力: 面坡=201.613  背坡=-19.018(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 201.613 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算满足: 计算值= 19.018 <= 150.000(kPa)

切向应力检算

剪应力验算满足: 计算值= -2.273 <= 110.000(kPa)

## C-D段挡土墙挡土墙验算

重力式抗滑挡土墙验算

计算项目： 重力式抗滑挡土墙 1

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 4.500(m)

墙顶宽: 1.500(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.300

背坡倾斜坡度: 1:-0.300

采用1个扩展墙址台阶:

墙趾台阶b1: 0.500(m)

墙趾台阶h1: 1.000(m)

墙趾台阶与墙面坡坡度不相同,其面坡坡度为: 1:0.000

设防滑凸榫:

防滑凸榫尺寸BT1: 0.500(m)

防滑凸榫尺寸BT: 0.700(m)

防滑凸榫尺寸HT: 0.500(m)

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.500

场地环境: 一般地区

墙后填土内摩擦角: 13.300(度)

墙背与墙后填土摩擦角: 13.300(度)

墙后填土容重: 18.000(kN/m3)

地基土容重: 18.000(kN/m3)

修正后地基土容许承载力: 180.000(kPa)

墙底摩擦系数: 0.500

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 13.300(度)

坡线与滑坡推力:

坡面线段数: 2

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)

1           1.700           0.800

2           2.400           1.130

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 0.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

参数名称               参数值

剩余下滑力                  85.982(kN/m)

推力与水平面夹角          17.146(度)

推力作用点距墙顶的距离      3.000(m)

=====================================================================

第 1 种情况:  滑坡推力作用情况

[墙身所受滑坡推力]

Ea=85.982 Ex=82.161 Ey=25.348(kN) 作用点距离墙底高度 =1.500(m)

墙身截面积 = 7.450(m2)  重量 = 171.350 kN

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

采用防滑凸榫增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基础底面宽度   B  = 1.700 (m)

墙身重力的力臂 Zw = 1.521 (m)

Ey的力臂 Zx = 2.150 (m)

Ex的力臂 Zy = 1.500 (m)

作用于基础底的总竖向力 = 196.698(kN) 总弯距=191.876(kN-m)

基础底面合力作用点距离墙趾点的距离 Zn = 0.975(m)

基础底压应力: 墙趾=64.460  凸榫前沿=94.604 墙踵=166.949(kPa)

凸榫前沿被动土压力=151.779(kPa)

滑移力= 82.161(kN)  抗滑力= 154.355(kN)

滑移验算满足: Kc =  1.879 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.521 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 2.150 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 1.500 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 123.241(kN-m)  抗倾覆力矩= 315.117(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 2.557 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算

基础为天然基础，验算墙底偏心距及压应力

作用于基础底的总竖向力 = 196.698(kN) 总弯距=191.876(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.700 (m) 偏心距 e = |-0.125|(m) = 0.125(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.975(m)

基底压应力: 趾部=64.460  踵部=166.949(kPa)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.125 <= 0.250*1.700 = 0.425(m)

地基承载力验算满足:  最大压应力=166.949 <= 180.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然基础，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 7.100(m2)  重量 = 163.300 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.554 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 2.150 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 1.500 (m)

法向应力检算

作用于验算截面的总竖向力 = 188.648(kN) 总弯距=185.034(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.981(m)

截面宽度   B  = 1.700 (m) 偏心距 e1 = |-0.131|(m) = 0.131(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.131 <= 0.300*1.700 = 0.510(m)

截面上压应力: 面坡=59.725  背坡=162.214(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 162.214 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算

剪应力验算满足: 计算值= 3.942 <= 110.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[墙身所受滑坡推力]

Ea=85.982 Ex=82.161 Ey=25.348(kN) 作用点距离墙底高度 =0.500(m)

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 5.250(m2)  重量 = 120.750 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.275 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.650 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.500 (m)

法向应力检算

作用于验算截面的总竖向力 = 146.098(kN) 总弯距=154.700(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.059(m)

截面宽度   B  = 1.500 (m) 偏心距 e1 = |-0.309|(m) = 0.309(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.309 <= 0.300*1.500 = 0.450(m)

截面上压应力: 面坡=-22.939  背坡=217.737(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 217.737 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算满足: 计算值= 22.939 <= 150.000(kPa)

切向应力检算

剪应力验算满足: 计算值= 15.814 <= 110.000(kPa)

=====================================================================

第 2 种情况:  库仑土压力(一般情况)

[土压力计算] 计算高度为 4.500(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 49.054(度)

Ea=85.982 Ex=89.915 Ey=21.256(kN) 作用点高度 Zy=1.500(m)

墙身截面积 = 7.450(m2)  重量 = 171.350 kN

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

采用防滑凸榫增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基础底面宽度   B  = 1.700 (m)

墙身重力的力臂 Zw = 1.521 (m)

Ey的力臂 Zx = 2.150 (m)

Ex的力臂 Zy = 1.500 (m)

作用于基础底的总竖向力 = 192.606(kN) 总弯距=171.455(kN-m)

基础底面合力作用点距离墙趾点的距离 Zn = 0.890(m)

基础底压应力: 墙趾=97.229  凸榫前沿=106.681 墙踵=129.367(kPa)

凸榫前沿被动土压力=194.570(kPa)

滑移力= 89.915(kN)  抗滑力= 168.100(kN)

滑移验算满足: Kc =  1.870 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.521 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 2.150 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 1.500 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 134.864(kN-m)  抗倾覆力矩= 306.319(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 2.271 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算

基础为天然基础，验算墙底偏心距及压应力

作用于基础底的总竖向力 = 192.606(kN) 总弯距=171.455(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.700 (m) 偏心距 e = |-0.040|(m) = 0.040(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.890(m)

基底压应力: 趾部=97.229  踵部=129.367(kPa)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.040 <= 0.250*1.700 = 0.425(m)

地基承载力验算满足:  最大压应力=129.367 <= 180.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然基础，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 7.100(m2)  重量 = 163.300 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.554 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 2.150 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 1.500 (m)

法向应力检算

作用于验算截面的总竖向力 = 184.556(kN) 总弯距=164.613(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.892(m)

截面宽度   B  = 1.700 (m) 偏心距 e1 = |-0.042|(m) = 0.042(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.042 <= 0.300*1.700 = 0.510(m)

截面上压应力: 面坡=92.494  背坡=124.632(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 124.632 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算

剪应力验算满足: 计算值= 9.466 <= 110.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[土压力计算] 计算高度为 3.500(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 49.054(度)

Ea=55.890 Ex=54.391 Ey=12.858(kN) 作用点高度 Zy=1.167(m)

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 5.250(m2)  重量 = 120.750 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.275 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.850 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 1.167 (m)

法向应力检算

作用于验算截面的总竖向力 = 133.608(kN) 总弯距=114.292(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.855(m)

截面宽度   B  = 1.500 (m) 偏心距 e1 = |-0.105|(m) = 0.105(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.105 <= 0.300*1.500 = 0.450(m)

截面上压应力: 面坡=51.509  背坡=126.636(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 126.636 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算

剪应力验算满足: 计算值= 0.632 <= 110.000(kPa)