招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：射击训练器材采购项目

项目编号：GXZC2025-G1-003017-ZHZB

采购人：广西壮族自治区司法厅

采购代理机构：广西正海招标有限公司

2025年10月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	52

第四章  评标方法及评标标准	75

第五章  拟签订的合同文本	86

第六章　投标文件格式	93

第一章 招标公告

广西正海招标有限公司关于射击训练器材采购项目

（项目编号：GXZC2025-G1-003017-ZHZB）公开招标公告

项目概况： 射击训练器材采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年 月 日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：GXZC2025-G1-003017-ZHZB

项目名称：射击训练器材采购项目

预算金额：人民币497.76万元。

最高限价：人民币497.76万元。

采购需求：可视化融合智能实弹采集系统、16*3米大屏幕影像射击系统、动态靶标射击系统、监控及广播设备、枪弹安全管理设备、防弹防护器材等，详见采购文件第二章采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起70天内完成调试并通过采购人验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2025年 月 日至2025年 月 日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间）。

地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”－进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购客户端－获取采购文件”）。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025年 月 日9时30分（北京时间）。

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.网上查询地址：中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、广西正海招标有限公司网。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台”电子投标客户端（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心－帮助文档－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政府采购平台客服电话：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区司法厅  地址：南宁市星湖路北二里1号

项目联系人：黎工      联系电话：0771-5849232

2.采购代理机构信息

名称：广西正海招标有限公司　地址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋①电梯3楼

联系方式：0771-2865989

3.项目联系方式

项目联系人：覃相健   联系电话：0771-2865989

广西正海招标有限公司

2025年 月 日

第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http：//www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

4.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。“★”号条款为实质性条款，实质性要求是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款。

5.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

6.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

7.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

8.本项目所属行业：工业。

|  | 名称 |  |  | 单位 | 数量 | 技术要求及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 可视化融合智能实弹采集系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 射击指挥控制模块 |  |  | 套 | 1 | 1.可根据使用场景灵活选择“定位设备-显示终端-控制系统”工作模式或“定位设备-控制系统”简便部署模式； 2.报靶功能：视觉模式、激波模式、视觉激波融合模式，自由切换； 3.支持单人多类型靶纸课目，可按所选课目训练时间、实发数、适用靶型对检测设备和靶机的开始、结束及起倒动作进行控制，可对不少于12套设备进行单控、分组控制或整体控制； ▲4.系统能够在同一界面，同时显示不少于10套设备的实景靶面画面，画面显示信息包括：弹点位置、弹点序号、靶道号、姓名、弹药命中数、当前成绩等； 5.具有人员信息手动录入和Excel格式人员信息文件导入功能； 6.可根据任务情况快速选择参加人员，并可将任务及人员姓名等信息下发给显示终端； 7.训练过程中，可多路实时查看靶纸实时图像并在图像上圈定落点；可实时查看模拟图上的成绩、落点顺序列表； 8.系统具备极大的使用灵活度，能够独立使用控制弹点识别设备； 9.支持生理数据检测：包含心率、血压、体温，生理数据与射击人员及对应靶标对应匹配，生理数据能够与命中成绩实时关联； 10.可远程自动存储、检索、打印每个靶纸的电子档案；具有成绩列表离线导出和查询功能； 11.成绩修订：（1）系统能够实时选择和显示既定射击靶标，实时检查射击情况；（2）可视化显示靶标的实景图像，能够实时对未报弹位置进行精准补点；（3）系统就错后，射手及总控系统同步显示弹点数据。 |
| 2 | 弹药管控 |  |  | 套 | 1 | 1.弹药管控系统能够导入训练人员列表，通过刷卡终端配置人员弹药领用卡，生成弹药使用训练计划，控制人员能够开始、暂停和结束使用统计； 2.系统能够对接子弹发放终端，终端刷卡后，按照持卡人员训练科目发放预定数额的弹药； 3.弹药发放后数据自动匹配给射击指挥控制系统； 4.系统能够实时对接非接触式弹药发射记录器，开始射击后，对应靶道自动核销领用弹； 5.系统每次训练过程中自动统计发放弹药和使用弹药，生成总体及个人弹药使用数据统计报表，控制界面实时显示弹药消耗情况； 6.系统自动记录每次训练从开始到结束后的弹药使用情况，生成历史数据。 |
| 3 | 控制主机 |  |  | 台 | 1 | 1.CPU：不低于酷睿I7 10代； 2.内存：不低于32G DDR4； 3.硬盘：不低于1T 固态+2T机械； 4.网口：至少1个； 5.显卡：不低于4G显存； 6.显示终端：不小于23寸； 7.须与本项目其它设备、控制系统无障碍连接，实现可视化融合智能实弹采集系统控制。 |
| 4 | 通信控制器 |  |  | 套 | 1 | 1.采用远距离无线通信模块，在通视条件下通信距离不小于400m，用于支撑弹点采集系统传输成绩及实时命中画面； 2.一键开机，支持自动组网中继，可多设备自动组网连接增强传输距离； 3.电池供电，无需交流供电，方便快速架设，适合各类场地； 4.通信距离：在视通条件下不小于500m，支持中继功能，多台能够延伸通信距离； 5.供电方式：支持交流电和电池两种供电，充满电后可连续工作不小于15小时，充电时间小于5小时； 6.架设：设备整体架设主备时间应小于1分钟； 7.工作温度：-20～+55℃； 8.规格尺寸：不大于290x230x130mm； 9.防护等级：不低于IP66； 10.重量：小于3kg。 |
| 5 | 实弹模拟可视化弹点采集系统 |  |  | 套 | 8 | ▲1.适用靶型：胸环靶、半身环靶、头靶、实景半身胸环靶、人质劫持靶、人体部位小环形精度靶等，其他靶型可根据需要定制； 2.弹径和弹速：5.2毫米～9毫米，适用各种枪型、适用各种弹速； ★3.弹点定位：双模（实弹、激光）自动图像扫描，采集靶纸彩色图像，自动采集靶面图像识别、智能分析、命中点位图像定位，可视化图像校正为完全平整无变型； 4.平均精度：全靶面弹点识别精度小于2.5mm，支持现场可视化证明弹点采集精度； 5.环境适应性：昼间、夜间（无可见光补光）、雨雪天等条件下均可正常进行射击报靶； 6.采集模式：实弹采集，激光采集，应无需更换任何设备一键切换； ▲7.隐显目标实弹采集：设备应能够支持靶标隐显科目实弹射击弹点采集，无漏报和误报； 8.供电方式：内置锂电池供电和220V交流供电两种方式，充电时间3～6小时，电池供电使用时间不小于10小时，LED数码管显示电池电量检测； 9.采集范围：采集范围不小于1000x500mm； 10.无线传输距离：采集端到通信大于500米； 11.采集速度：高速图像采集，可视化能够采集到雨点从靶面飞过； 12.设备规格：重量小于5kg；尺寸：不大于360x260x160mm； 13.采集方式：双摄像头采集识别，分辨率不小于2k； 14.补光灯：至少10颗高亮度led，使用寿命5～8万小时； 15.cpu性能：不少于8核心，频率不低于2.0GHz； 16.vpu：支持8k@60fps h.265解码； 17.靶面识别：无需实弹或模拟弹药配合，支持一键完成所用靶面图形识别，进入射击状态； 18.控制方式：远程控制，支持远程重启； 19.工作温度：-25℃～+50℃； 20.防护等级：不低于IP66； 21.设备应具备极大的便携性，应采用无外部电缆的使用形态，实现独立无线通信。 |
| 6 | 隐显设备 |  |  | 套 | 8 | 功能要求： 1.设备能够以起倒方式进行隐显，支持手动、无线显隐控制功能，可自定义显隐时序； 2.可显示设备编号，具备显隐状态、通信状态指示灯，支持安装胸环靶、半身靶、头靶等多种靶型； 3.具备外置照明灯，可调节明暗程度以及闪烁周期；照明灯常亮时，满足显靶开灯，隐靶灭灯功能； 4.支持独立激波采集方式报靶,支持与双模弹点采集终端系统联动独立视觉报靶方式，支持与双模弹点采集终端系统联动实现激波+视觉融合报靶方式，三种模式均支持隐显射击报靶； 5.激波模式下，支持精度报靶和命中倒靶功能； 6.视觉方式下，支持精度报靶和命中倒靶功能； 7.设备可使用射手终端和总控系统进行控制，两个系统均能够选择报靶模式、显示各种报靶模式下的命中画面和数据； 8.靶机配置底部配备支撑架，避免设备与地面直接接触。 性能要求： 1.续航能力：充满电可连续起倒＞1000次； 2.防弹能力：能够防95-1式步枪(任意距离)、92G式手枪(任意距离)击穿，且子弹不沿入射方向反弹； 3.激波采集精度：8环内精度≤3mm（步枪）； 4.显隐时间：≤1.2s； 5.24V供电，转速1800转/分，支持pwm调速； 6.通信距离不小于400米，能够与控制系统和射手终端实现数据交互； 7.防雨能力：中雨能正常工作，暴雨0.5h后无需重新保养即可正常使用，且不影响精度； 8.抗风能力：不小于6级风(安装后离地高度不超过1.6米的情况下)； 9.工作温度：-20℃～+60℃。 |
| 7 | 射手显示终端 |  |  | 套 | 8 | - 显示功能：可实时显示靶纸虚拟图像和实时彩色显示实景真实图像，并在真实靶纸张图像和虚拟靶图上同时按顺序圈定弹点位置； 2.报靶方式不少于3种：独立视觉弹点识别报靶、独立激波弹点识别报靶、视觉+激波融合报靶； 3.与控制系统联动时，一并显示编组位、编组数等信息； 4.功能切换方式：一键完成在昼间和夜间射击模式切换，实弹射击和激光模拟射击无需更换采集设备一键完成切换； 5.采集响应速度：可对单发和连发进行采集并报告，定位响应时间不大于1秒； 6.智能统计功能：自动提示弹点偏向方向，可语音报环至小数点后1位； - 7.教学辅助功能：人员无需调整终端，在分析终端1秒钟内即可完成实弹到激光功能一键切换，实现新兵或学员室内外激光模式的模拟射击训练，可对激光点采集定位和实时显示激光轨迹； 8.数据回放：射击完毕后，能够回看本次射击真实实景靶纸画面和虚拟靶图画面，并根据弹命中顺序在两种靶面实时标记显示； ▲9.单台终端具备独立操作控制使用功能，能够100%平整显示靶面实景图像，图像无变形完全平整，同时显示实景靶面图像和虚拟靶面图像； ▲10.激光分析终端：①激光发射器外接92G武器上，能够切换常亮和点射模式；②语音提示激光强度挡位调整≥5档；③射击距离：50～100米；④具备模拟枪声；⑤可显示电量档位，显示指示灯不少于3个； - 11.终端设备：（1）终端配置：主频≥1.8GHz，内存≮2GB，硬盘≮32GB，屏幕≮9英寸，亮度不低于600尼特，重量≯1.5公斤；防护等级不低于IP68；（2）工作时间：电池供电常温工作≥8h；（3）工作温度：-20℃～+50℃； 12.人员数据采集终端：①支持生理数据检测（包含心率、血压、体温），支持电子围栏外警告，无线通信使用纯国产ChirpIoT技术，休眠电流＜3uA；②网络频段采用800～900MHz通信；③定位方式采用北斗双模定位；④内置高精度加速度传感器和心率传感器,不佩戴就进入超低功耗模式；⑤显示采用OLED液晶彩屏；⑥使用物理触摸按键；⑦低功耗蓝牙BLE；⑧充电采用磁吸USB接口充电线；⑨待机7天以上；正常使用：3～4天；⑩防护等级：≥IP67。 |
| 8 | 非接触式弹药发射记录器 |  |  | 套 | 8 | 非接触射击计弹器可在地面或隔间顶部安装，采用无接触传感探测等关键技术，可实时对射击子弹数量进行记录，可以单独使用，也可与总控系统联动。 1.传感器数量：不小于3个； 2.探测范围：横向不小于0.8米，高度0～2米； 3.弹数数码显示：1～999发； 4.主控无线、本地按键清除弹数，本地按键5秒自动清除（防止误操作）； 5.通讯方式：数传电台、WiFi双模式； 6.锂电池供电，数码显示电量。 |
| 9 | 射击耗材 |  |  | 套 | 1 | 复合靶板50张，胸环靶纸5000张、半身靶纸2000张、劫持认知靶纸1000张、人体部位小环靶纸500张。 |
| 10 | 射手移动安全隔断 |  |  | 套 | 8 | 1.移动隔断防弹玻璃为：三玻两胶结构，厚≥24mm，总宽≥1200mm，高≥1660mm。 2.移动隔断本体为：全不锈钢方管，前后打开支架宽度：≥740mm，含玻璃总高度：≥1800mm，配置移动扶手，带刹车万向轮，可折叠手枪桌。 3.隔断为组合式结构，配置双不锈钢圆管前后稳定，全隔断均可拆卸。 |
| 11 | 控制台 |  |  | 套 | 2 | 尺寸：≮700*900*1100mm。台板为包钢钢板，厚度：≮1.2mm，表面喷塑处理。位于总控室中，安放控制电脑。 |
| 12 | 观摩显示器 |  |  | 个 | 8 | 1.不小于42寸，可安装操作系统，包含安装架及相关线路连接测试，配置无线射手画面采集设备，支持ROOT功能； 2.内置射手显示系统软件，能够对应射手位，显示射手的同步设计成绩画面，可实时同步显示靶纸虚拟图像和实时多色彩显示实景真实图像并在真实图像上按顺序圈定弹点位置，同时显示成绩和上靶弹数。 |
| 13 | POE交换机 |  |  | 台 | 2 | 1.不少于24个10/100/1000兆太网端口； 2.交流供电，支持POE模式； 3.转发性能：不低于15Mpps； 4.交换容量：不低于300Gbps。 |
| 14 | 机柜 |  |  | 台 | 1 | 不小于600*1000*2000（前后网孔，不少于6个托架，至少包含一个PDU）。 |
| 二 | 16*3米大屏幕影像射击系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | U型宽幅耐弹橡胶屏幕 |  |  | 套 | 1 | 1.屏幕尺寸：不小于16×3米，屏幕表面为白色，无拼接接缝，厚度≮6mm，材料为耐弹橡胶，含屏幕与升降机构安装调试衔接辅材； 2.拉伸强度：≥10MPa； 3.伸长率：≥600%； 4.颜色：白色； 5.耐弹量：≥30发/cm²； 6.纹理：正面为平面，背面为纹理面。 |
| 2 | 屏幕升降设备 |  |  | 套 | 1 | 电动升降设备包含安装架、电机、屏幕卷轴等器材，负责屏幕升降，配备轴防弹器材，无线遥控升降。 |
| 3 | 投影设备 |  |  | 套 | 4 | 1.芯片尺寸：DLP⑧芯片×1,4K DMD S450； 2.光源类型：MCL激光二极管模组。光源使用寿命：标准模式：不少于20000 小时，节能模式：不少于30000小时； 3.亮度≥8100lm(中心亮度),8000lm(ISO21118标准)； 4.分辨率：≥3840×2160，兼容1920x1200,1920×1080,1280×800, 1024×768； 5.对比度：不小于4000000：1(全开/全关，动态对比度)； 6.显示比例：Auto、4：3、16：9、16：10； 7.显示模式：标准-冷色、护眼、标准-暖色、艳丽、sRGB、DICOM SIM.、用户、3D。护眼模式图像可抑制蓝光成份、有助于长时间观看的视力防护； 8.噪音：标准模式：不小于40dB，节能模式：不小于30dB； 9.输入接口：不少于HDMI x 2(V2.0兼容4K支持HDCP)、VGA x① (D-sub 15pin)、HDBaseT(兼容4K支持HDCP)、Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口； 10.整机防尘等级：不低于IP5X； 11.光学系统防尘等级：不低于IP6X； ▲12.产品符合GB17625.1-2022；GB4943.1-2022；GB/T 9254.1-2021产品标准和技术要求。 |
| 4 | 融合软件 |  |  | 套 | 1 | 1.支持4通道桌面级融合，多台投影机形成均匀一致无缝拼接画面； 2.支持4通道图像边缘融合/几何校正/颜色校正/亮度均衡/多通道高清数字媒体播放器； 3.计算机桌面融合输出。 |
| 5 | 实弹弹着点定位终端 |  |  | 套 | 4 | 通过热成像捕捉定位弹点坐标，将弹点数据发送给计算机进行报靶并通过投影屏幕向射手反馈命中反应，内含实时处理软件、精度射击目标软件。 主要技术参数： 1.实弹弹点采集终端运行非Linux或者ros的实时操作系统，非微软操作系统，自动运行实时采集弹点采集及矫正软件模块； 2.矫正软件采用高效的图像处理算法，快速识别弹着点，弹点采集精度：≤画面1‰，实时捕捉射击靶面影像； 3.手动校准：供用户进行微调，一键校准；快速校正弹点位置； 4.矫正能够对四角精准化微调矫正； 5.矫正能够对中心点微调矫正； 6.支持平板设备操作，移动控制校准，实时数据传输和可视化反馈； 7.图像处理灵敏度、阈值、热敏等参数调节； 8.主控终端可以实时显示采集端的状态信息； 9.弹点定位系统实时在采集设备端完成结算，为保证实时性弹点的采集及矫正计算不可运行于主控系统电脑； 10.解算完的弹点坐标网络发送至运行训练软件的主控电脑，完成实时报靶，延时<80ms； 11.针对每个靶道自动识别弹着点，可同时识别多弹着点； 12.基于Linux或Ros的嵌入式系统架构，系统稳定性高，响应速度快，支持多种接口与设备的连接； 13.系统与主控单元实时连接，主控系统能够监控校准过程，接收并处理校准数据，进行状态反馈； 14.热成像设备成像分辨率：≥640*480，由非制冷红外热成像仪； 15.适用枪型：制式手枪、步枪等多种实弹枪型； 16.适用弹型：弹径4.5mm～12.7mm的各种金属弹； 17.供电：支持POE供电。 |
| 6 | 模拟弹着点定位系统 |  |  | 套 | 4 | 通过捕捉激光弹点图像定位弹点坐标，将弹点数据发送给计算机进行报靶并通过投影屏幕向射手反馈命中反应，内含实时处理软件、精度射击目标软件。 1.模拟弹点采集终端运行Linux或者ros的实时操作系统，非微软操作系统，自动运行实时采集弹点采集及矫正软件模块； 2.矫正软件采用高效的图像处理算法，快速识别弹着点，弹点采集精度：≤画面1‰，实时捕捉射击靶面影像； 3.手动校准：供用户进行微调，一键校准：快速校正弹点位置； 4.矫正能够对四角精准化微调矫正； 5.矫正能够对中心点微调矫正； 6.支持平板设备操作，移动控制校准，实时数据传输和可视化反馈； 7.图像处理灵敏度、阈值、热敏等参数调节； 8.主控终端可以实时显示采集端的状态信息； 9.弹点定位系统实时在采集设备端完成结算，为保证实时性弹点的采集及矫正计算不可运行于主控系统电脑； 10.解算完的弹点坐标网络发送至运行训练软件的主控电脑，完成实时报靶，延时<80ms。 11.针对每个靶道自动识别弹着点，可同时识别多弹着点； 12.基于Linux或Ros的嵌入式系统架构，系统稳定性高，响应速度快，支持多种接口与设备的连接； 13.系统与主控单元实时连接，主控系统能够监控校准过程，接收并处理校准数据，进行状态反馈； 14.弹点识别响应时间＜20ms； 15.适用弹型：不可见激光； 16.供电：POE供电。 |
| 7 | 对抗视频采集设备 |  |  | 套 | 2 | 高清网络摄像机，主要用于采集红蓝双方的实时对抗视频，经由投影系统投影至对方屏幕上开展红蓝对抗射击训练。 1.自动光圈； 2.采集视频分辨率：不小于1920X1080； 3.总像素：不小于1952(H)×1116(V)）； 4.帧率：最大分辨率下支持60帧/秒； 5.信噪比：不低于50dB； 6.网络接口：具有10/100兆自适应网络接口； 7.具有背景补偿、暗区补偿、数字降噪功能； 8.防护：配置有防弹外罩，有效防止子弹射穿。 |
| 8 | 投影吊装机构 |  |  | 套 | 4 | 精密三维自由度调节基座，防弹外罩。采用不低于3毫米厚碳钢Q235材质钣金加工而成；防弹组件采用不低于6毫米厚的防弹钢板与不低于30毫米厚的橡胶砖组合而成；外壳上开有投影机对应的孔位、散热窗口，外壳底部配有检修、维护窗口；投影机固定在精密三维自由度调节基座上，可进行上下左右前后精密调节。 |
| 9 | 控制主机 |  |  | 套 | 2 | 1.处理器频率：≮3.5GHz； 2.内存：≮32G； 3.硬盘：≮1TB(固态)； 4.显卡：≮RTX4000，24G内存(2块)； 5.显示器：≮27英寸； 6.配置机箱、电源及键盘鼠标等设备； 7.须与本项目其它设备、控制系统无障碍连接，实现控制影像射击系统功能。 |
| 10 | 手持控制系统 |  |  | 台 | 1 | 1.软件要求 (1)控制科目运行，查看状态； (2)监控主控状态； (3)选中待训科目，开始训练/结束训练/退出系统； (4)通过平板终端实时查看射击结果，支持多种报靶方式，如命中、环数、脱靶等； (5)终端能够控制场地灯光的照明组合设置，能够控制频闪灯和烟雾发生器； (6)可用于控制其他训练设备，实现一体化管理和远程操作； (7)能够在场地内任意位置，无线遥控操作系统内影像设备； (8)无线手持式； (9)影像分支的情节的跳转控制； (10)录像评估系统的播放、暂停、节目选择、快放、慢放的控制； (11)监控主机运行状态。 2.硬件要求 (1)处理器频率：≮2.0GHz； (2)内存：≮10GB； (3)硬盘：≮128GB； (4)触摸显示：≮12英寸。 |
| 11 | 模拟场景天候控制系统 |  |  | 套 | 1 | 系统软件自动模拟雷、雨、电、刮风、下雪等天候效果，根据变化自动调整场内天候模拟灯光变幻，通过视觉、听觉上的感受实现模拟真实作战环境的目的。 |
| 12 | 中央控制单元及软件系统 |  |  | 套 | 1 | 集中控制场馆内各训练子系统运行的参数配置，统一对训练系统成绩数据采集和管理，对受训人员信息及成绩增删改查等管理。 1.中央控制单元有两部分组成：主屏幕和辅屏幕两部分，主屏幕为控制台桌面，主控界面要求全屏自适应包括4k、2k、1k等分辨率；辅屏幕为训练投影画面内容；投影辅屏自适应扩展显示所有投影拼接构成的画面，不采样复制同样投影屏幕实施训练,扩展屏幕画面≥11个，支持控制界面控件化独立在其他屏幕扩展显示； 2.主屏控制部分可以自由配置训练窗口参数，支持主频分辨率包括不少于：3840*2260（宽高比 1.39）、2048×1536(宽高比 1.33)、1920*1200（宽高比 1.60）、1920×1080(宽高比 1.77)、1600*1200（宽高比 1.33）、1280×720(宽高比 1.77)、1024*768（宽高比1.33）等； 3.中央控制单元软件模块可以插件式扩展各个训练子系统（如：基础考核训练、可编辑情景训练、IPSC射击、其他类型射击、3D场景任务、对抗任务等）； 4.中央单元可实时查看设备射手终端在线状态； ▲5.中央控制单元调整配置基础科目的弹着点样式（可配置每个靶道显示弹点的中心颜色及边缘颜色），选择报靶形式（射手终端报靶或主控系统报靶）等； 6.中央控制单元可统一设置各个靶道训练人员名称； 7.中央控制单元提供接口可任意配置各训练子系统的画面位置、显示窗口尺寸分辨率； 8.中央控制单元可实时远程查看嵌入式采集终端弹点状态（显示弹点位置，光斑大小），并可微调修正； 9.中央控制单元可连接打印机对靶标成绩打印。 |
| 13 | 实弹红蓝对抗系统 |  |  | 套 | 1 | (1)两名射手或两组射手向大屏幕射击，屏幕上出现敌方影像，利用现场布置的掩体结合各种战术动作实现真人对抗射击训练，显示训练成绩；可以开展限时、限弹对抗射击训练。 (2)对抗设备主件：高清网络摄像机，主要用于采集红蓝双方的实时对抗视频，经由投影系统投影至对方屏幕上开展红蓝对抗射击训练，通过实时图形、图像处理技术识别人体外形和判断命中。 |
| 14 | 实景科目编辑器 |  |  | 套 | 1 | (1)采用实景真人摄像拍摄制作，可进行多场景互动，真实场景、真人参与拍摄制作，逼真声音效果等功能，可对结果进行评述； (2)用户可自主拍摄，制作场景内容, 使用系统工具添加并编辑训练任务，设置情节走向，生成训练科目； (3)科目采用真实人物（非虚拟人物）角色，对抗的真实人物最多可区分头部、胸部、腹部、左臂、右臂、左腿、右腿等人体部位，从而使标被击中不同部位时，反应也不相同； (4)可编辑和设置情节中，允许开枪的场景画面时间点； (5)可实现情节分支的随机跳转和人工干预的指定情节跳转； (6)提供场景视频素材包括：工厂、码头、台球厅、室内赌博场景、出租车、火车站、汽车站、停车场、景区、监狱、政府机关、居民楼、城市废墟场景、野外场景、废弃工厂场景、地铁、建筑仓库等场景，提供场景素材不少于50套。 |
| 15 | 基础考核训练模块 |  |  | 套 | 1 | (1)提供不少于100种靶标类型，有标准胸环靶、人物持刀靶、半身靶、人质靶、闪现靶、速射靶、人头靶、侧身跑步靶等； (2)提供不少于100种已编辑好的速射科目，包括：单靶道、多靶道、不同类型靶标组合等速射科目； (3)科目可选场景不少于50种，背景库包括：城市街区、道路、地铁站、射击靶场、司法机关、荒漠、田园、高山、丘陵等等室内与室外场景。 (4)靶标可固定显示、随机显示、由远到近显示、渐隐显示，靶标被命中有弹痕显示； (5)支持命中、环数、脱靶等语音报靶方式，可显示总射击弹数、命中弹数、命中率、方位及方向等信息，提供实时成绩反馈，具有训练弹量、靶道数量、靶标类型、训练轮数、显靶时间、隐靶时间、 出靶方式、随机位置、靶标前移、脱靶计数、低照明度、背景、靶标轨迹、靶标距离、靶标大小等控制； (6)每个靶道可以显示不同的靶标，以及显示模式包括不限于（固定、显隐、运动等）； (7)训练结束可以保存训练成绩至系统数据库，用户可以在得分的基础上填写主观评价； (8)可进行单人、多人射击训练； (9)提供射击距离模拟功能：通过设置人员位置和射击距离，系统自动调整靶标位置和大小； (10)多靶道目标射击设置功能：科目中每个靶道可单独设置靶标类型、靶标位置、靶标模拟距离、隐显时间、射击弹数和射击时长，每投影对应屏幕显示的靶道数量可在1～6靶道任意设置； (11)实时显示弹着位置、环数、部位、时钟方位及射击成绩； (12)基础靶标编辑系统提供固定方式类型、隐显参数、运动参数、弹数、限定时间、训练背； (13)基础靶标编辑系统：运动包括左右直线、右左直线、左右曲线、右左曲线、来回运动次数等参数化设置； (14)基础靶标编辑系统隐显包括显示时间、隐藏时间、显隐次数等参数化设置； (15)基础靶标编辑可编辑背景环境的遮挡及景深效果。窗口自适应任意显示分辨率的屏幕全屏模式； (16)基础靶标编辑每个靶道可以设置不同模式，包括不限于（固定、显隐、前后运动等）； (17)基础靶标编辑每个靶道可以设置不同的靶标图像内容； (18)基础靶标编辑成绩评估可以动态编辑优秀、良好、及格、不合格的得分要求； (19)根据所选靶标类型自行判定报靶方式为环数报靶或命中报靶。 |
| 16 | 情景模拟训练课目 |  |  | 套 | 1 | 1.模拟情景类训练科目不少于50个包括不限于：监狱、政府机关、居民楼、工厂、医院、码头、台球厅、赌博环境、出租车、火车站、汽车站、停车场、景区、城市废墟场景、野外场景、废弃工厂场景、建筑仓库等； 2.实时射击交互事件显示； 3.训练过程影像可随机调转的情节； 4.训练过程影像可人工干预调转到指定情节； 5.训练结束可以回放每个射击事件：弹着点位置、反应时间、处置得当否； 6.可通过收藏夹定义常用训练科目，方便快速检索训练科目； 7.训练过程事件截取图片保存记录； 8.训练场景可以叠加不同音效，以增强沉浸效果； 9.训练科目可以同时选择多个训练场景加入列表，方便序列化开展训练。 |
| 17 | IDPA射击科目 |  |  | 套 | 1 | 依据IDPA比赛规则要求，定制室内室外十种科目 (1)靶标包括不限于：IDPA靶型、钢板靶型、掩体靶型、木制的靶型、金属的靶型等； (2)场景包括不限于室内和室外两大类； (3)科目十个及以上，每个科目视觉运动类型不同，涵盖军事射击场地、办公场所、山地室外等； (4)训练科目转场由自动和人为控制两种，人为控制分为系统内交互和外设硬件交互控制； (5)训练结束成绩均可以保存并数据实时查询； (6)不同材质木质靶标、金属靶标命中交互产生不同的特效以及不同的音效等； (7)每个科目训练结束提供成绩评估，包括不限于命中数、脱靶数、用时、射击因子、装弹数等； (8）系统启动后，可以对屏幕射击操作科目进程、科目选择、数据交互等。 |
| 18 | 其他类型射击科目 |  |  | 套 | 1 | 通过动态的娱乐内容，定制娱乐体验的十种训练科目 (1)靶标包括不限于：气球靶、风车靶、飞盘靶等； (2)科目十个及以上，每个科目视觉运动类型不同，涵盖：《左抛飞盘五轮低速射击》、《右抛飞盘五轮低速射击》、《左抛飞盘五轮高速射击》、《右抛飞盘五轮高速射击》、《左双抛飞盘三轮低速射击》、《右双抛飞盘三轮低速射击》、《12靶风车射击》、《气球上涌运动射击》、《随机轮盘运动射击》、《正侧上抛飞盘无轮射击》、《森林野猪猎杀射击》、《飞鸟猎杀射击》； (3)训练结束成绩均可以保存并数据实时查询； (4)不同材质木质靶标、金属靶标命中交互产生不同的特效以及不同的音效等； (5)每个科目训练结束提供成绩评估，包括不限于命中数、脱靶数、用时、射击因子、装弹数等等； (6）系统启动后，可以对屏幕射击操作科目进程、科目选择、数据交互等。 |
| 19 | 街区3D场景任务 |  |  | 套 | 1 | 1.提供步行商业街区街区场景； 2.每个街区场景范围不小于300米*300米； 3.街区场景包含：街道、建筑物、人员、车辆、道具掩体、植被等； 4.界面场景模型不少于10000个三角面； 5.街区建模贴图普通目标不低于1024*1024、交互目标不低于2048*2048的贴图格式； 6.交互人员目标具有走、跑、蹲、死亡、说话、射击等动作； 7.交互人员目标具有AI智能行为； 8.人员目标数量不少于6种。 |
| 20 | 订制执法科目 |  |  | 套 | 4 | 1.定制3D场景环境，执法任务环境，可选择室内、室外、监狱、法庭等场景制作； 2.科目按照选定区域构建3D街道、建筑物室内、植物、车辆及各类设施，与实际环境相似度不低于80%； 3.场景范围：室内不小于500平米，室外不小于1000平米； 4.街区设置人员、车辆、道具掩体、植被等； 5.界面场景模型不少于10000个三角面； 6.街区建模贴图普通目标不低于1024*1024、交互目标不低于2048*2048的贴图格式。 |
| 21 | 实装改造型92A激光训练器 |  |  | 支 | 8 | 1.重量、外形、部组件位置、中心分布、射击使用方式与QBS92A型9毫米自动手枪实装一致，非塑料玩具枪及模拟训练枪外壳制作，大部分器件能够贴近实装材质，外观部件为实装件； 2.全重0.97±0.1kg（含1个匣）；全长188±2mm；宽度34±1mm； 高度146±2mm； 3.以电磁驱动内置活动组件运动的方式模拟枪支射击时的后坐与振动； 4.弹匣供电，可拆卸，插入弹匣自身可以模拟枪支后坐力震动，弹夹具备>20发反馈；拉栓：当拉栓拉动时，激光模拟器模拟上弹；快慢机模式转换：单发模式、保险模式，保险模式扳机不能自由运动； 5.以发射不可见激光的方式模拟武器发射，发射激光对人眼无害； 6.更换弹匣、首发装填、瞄准、击发等射击操作过程与真实步枪一致，可以模拟卸弹夹、上弹夹、上膛、射击等动作，可计算弹夹子弹数量，提供计数功能； 7.能够采集保险、扳机、更换弹匣、首发装填等操作部件的状态信息； 8.扳机有二道火； 9.确保无法进行实弹射击； 10.供电方式弹匣内置动力锂电池，更换便捷，满电状态下连续可击发数≮200发，每支枪提供不少于2个供电弹匣；配备相应充电设备，弹夹支持快充，快充条件下≯12分钟。 ★11.92A型电动激光训练器材为92A实装简化改制版本，根据法律要求，该产品制造商需符合该型号器材的生产许可。 |
| 22 | 实装改造型95-1步枪终端 |  |  | 支 | 8 | 采用实装配件真实还原95-1实装，训练射击者据持动作、瞄准、击发等战术要领，达到熟练使用枪械及完成各种射击训练，外观件全部为实装。 1.重量、外形、部组件位置与95-1式实装一致，为95-1步枪实装改制； 2.全重3.7±0.1kg（含1个弹匣）； 全长745±5mm； 3.以电磁驱动内置活动组件运动的方式模拟枪支射击时的后坐与振动； 4.枪机复进行程（电动回膛）≥90mm； 5.弹匣可拆卸。弹匣供电，不用外部供电、供气，插入弹匣自身可以模拟枪支后坐力震动，便于支持行进射击训练，依靠掩体等战术射击训练；弹匣提供电量指示灯和充电提示灯； 6.以发射不可见激光的方式模拟武器发射，发射激光对人眼无害； 7.更换弹匣、首发装填、瞄准、击发等射击操作过程与真实步枪一致； 8.能够采集保险快慢机、扳机、更换匣、首发装填等操作部件的状态信息。无线数据传输，通讯距离不小于100米； 9.照门可左右调节，标尺可旋转调节，准星可上下调节； 10.扳机有二道火（扳机为两段式扣发，扣下扳机的时候可以明显感觉到两段不同的力反馈。）； 11.确保无法进行实弹射击； 12.平均射速：单发不低于60发/分、连发不低于500发/分； ★13.根据法律要求，95-1型电动激光训练器材制造商必须具有符合该型号器材的生产许可。 |
| 三 | 动态靶标射击系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 靶标控制系统 |  |  | 台 | 1 | 1.管理和控制场地内配套靶机、模拟感应人形靶标、智能导航机器人靶标，能够根据任务设定目标的动作方式、中弹反应、识别模式等控制参数； 2.人员管理：系统可录入受训队、组、人等相关信息，用于训练任务与人员的关联，记录组、队、人的训练成绩，自由绑定定位标签； 3.靶标控制：设定起倒、旋转、摆动时间和频次，规划靶标的动作时间，设置靶标触发方式（时间触发、感应触发），设定命中部位的损伤比例，设定各类目标的所属类型（敌方、人质）； 4.编制训练方案：根据各个场地训练需求编制分场地编制训练方案并存储记录，各场地能够独立运行训练方案；模拟终端编配方案能灵活调整，通过单个或批量方式配置模拟终端的各类工作参数； 5.可视化训练成绩显示：系统能够同时显示多个场地的实时训练成绩，展示训练结果，并能按照指定格式导出成绩数据； 6.系统支撑各场地的拖拽式设备定位态势显示，并提供态势各方的消息提醒； 7.支持场地平面图的加载和靶机图标信息的动态编辑； 8.能自动建立并维护终端编号与动态网络地址间的映射关系，能通过数据库模式实现对系统配置参数的信息化管理； 9.态势显示：支持场地平面态势地图，实时显示靶机位置； 10.控制主机：处理器频率：≮2.4GHz；单颗处理器≮8核；内存：≥16GB，硬盘≥500GB；显示器≥23英寸。 |
| 2 | 旋转、起倒、摇摆一体化靶机 |  |  | 台 | 6 | 1.靶机报靶采用导电感应，使用标准通用导电靶板（适应手枪、步枪应用射击报靶）； ▲2.靶机隐显为三种模式：90度起倒、90度左右旋转、30度左右摇摆 （三种模式不需要人为变更靶机状态和靶板方向即可分别实现）； 3.报靶正确率≥98%。报靶精度：区域性； 4.报靶形式：模拟图标指示和语音报靶（与其他报靶显示器通用）； 5.靶面类型：标准各类战术靶、歹徒靶、战术激光靶； 6.适用射击距离：7米～800米； 7.靶机壳体材质：金属材质，可防水、防锈； 8.靶机重量：＜38Kg； ▲9.弹药识别：实弹弹药、激光弹药，可直接接收和识别本项目配置的激光步枪所发射激光； 10.靶机具有开机自检，故障报警功能； 11.靶机适用温度：-20℃～+50℃； 12.远程控制方式：通过总控计算机系统和无线遥控器可对各靶机无线控制。总控系统控制距离≥400米，遥控器控制距离≥400米； 13.靶机控制模式：遥控器可进行系统编程、调整单机的起倒、旋转、摇摆及速度等各种参数；可编制全体靶机的参数实施集中控制； 14.遥控可事实延时功能及到位缓冲控制功能；可自行设定时间，使靶机在设定时间内自动隐、显靶； 15.自动保护：靶机超过最大扭力时自动停止用行，防止烧机； 16.起倒、旋转、摆动次数：充满电的情况下，可连续起倒/旋转/摆动次数≥1500次； 17.供电模式：采用可循环充电铅酸电池供电，更换方便，充满电正常使用时间≥10小时以上； 18.夜巡功能：靶机具有照靶灯，照靶灯与靶机为一体且亮度可调，照靶灯可设置显靶灯亮，隐靶灯灭； 19.抗风、防水能力：在7级风及以下、中雨及以下环境能够正常使用； 20.防雨淋能力：在100mm/h下不低于0.5h； 21.防腐蚀：表层采用电镀、静电喷绘、喷塑、烤漆、喷漆等方式进行防锈处理，涂层厚度≥60μm,底座整体作防腐防锈处理。 |
| 3 | 立轨式横向移动靶 |  |  | 套 | 1 | 横向移动靶机是应用于战术训练的运动射击目标载体，可搭载固定单兵转动靶模组，配置胸环靶、半身靶、模型靶等各类靶标，模拟在2～25米距离内快速运动的射击目标。 1.最高移动速度1～3米/秒，速度可调； 2.移动范围可调； 3.运动组件尺寸：≤750*450*640mm； 4.隐显模块：支持旋转运动，≤1秒完成90度旋转； 5.靶板模式：导电靶板、激光靶板； 6.拆分组合方便，采用贴墙立式安装方式，便于更换使用场地，适应不同大小训练场地； 7.可安装旋转隐显模组； 8.具备便携控制器和工控机两种控制方式； 9.支持弹药：实弹、激光弹药； 10.电源输出：DC24V； 11.防护等级：不低于IP65。 |
| 4 | 机器人靶标 |  |  | 套 | 2 | 1.车体机动能力：可进行正/反向行驶、原地360°正/反向旋转，旋转速度不低于180°/s，运动速度0～5m/s可调； 2.运动功能：机器人可按照速度、控制动作进行直线运动、自由运动等多种运动方式； 3.搭载靶人动作：可模拟90度起倒动作，90度旋转动作，模拟动作无需更换任何部件或修改靶机； 4.遥控距离≥300米； 5.安全距离设置：防撞安全距离0～3米可设； 6.软硬件防撞功能：安装有软硬防撞系统，当与障碍物距离小于指定阈值时； 7.自动避让功能：结合超声波检测、靶车同区域运动能避免产生碰撞； 8.报靶功能：具有激光、实弹两种命中报靶功能，能够识别项目配置的模拟武器激光信号，命中后靶标具有减速、停止等动作反应和声音提示功能； 9.承载重量：≥50kg； 10.供电方式：采用锂电池供电，具有过流、过载、过充等充电保护功能； 11.驱动方式：轮式驱动，每台电机功率≮200W； 12.适用路面：适用于沥青、橡胶转、水泥、地毯、木板等多种路面环境； 13.待机时间：≮10天； 14.续航时间：≥5h； 15.工作环度：-20℃～+50℃。 （车体局部配置防弹板） |
| 5 | 系列钢板靶 |  |  | 套 | 1 | 1.风车钢板靶（5套），具备不少于6个圆形钢板射击目标； 2.摇摆钢板靶（1套），具备不少于4个圆形钢板射击目标。 |
| 6 | 视觉捕捉模拟射击终端 |  |  | 套 | 1 | 用于射击模拟训练和实弹技能检验，解决射手在空枪练习时教练员无法准确捕捉和重现射手的错误点，射手在空枪练习过程中据枪、瞄准、击发和击发结果有效性无法直观量化等难题。检验实弹射击过程中瞄准和击发的正确性、一致性问题，检验射击后瞄准线的快速回复并再次构成正确瞄准境况的快速射击能力；支持战术目标射击训练。系统包括：产品由枪瞄仪1只、枪瞄仪装配夹具1套、扳机触发检测套件、显控终端（含专用系统软件）、移动电源（充电宝）和全铝手提箱组成。 1.系统软件 （1）支持开机自动连接并实时同步显示枪瞄仪画面，枪瞄仪画面图像延迟时间≤100毫秒； （2）支持枪瞄仪电量值检测功能； （3）校准方式：支持光标自动校准及手动校准功能； （4）支持视频画面≥5倍放大功能，方便射手在远距离更清晰的校准和观察； （5）支持不少于自由射击、战术对抗射击等训练功能模块； - 支持对胸环靶、半身靶、侧身靶、头靶、各类监墙应用靶、劫持人质靶等不少于12种靶型自动识别并判定中靶、脱靶、环数； （7）支持语音报靶，可针对不同参训单位快速调整语音报靶方式（小数报靶、整数报靶），报靶正确使用军语并能指示弹着偏向，报靶应精确到0.05环； （8）支持对任意特定目标（人或物）生成实时附着弹着点图片； （9）支持中靶、脱靶弹着点的采集，生成可视化模拟弹着点图片、弹序、单发成绩； （10）特殊靶标自动评判：根据靶标识别类型，调用大纲相应的评判标准，智能评定和识别各种监墙应用靶及人质靶的有效和无效区域； ▲（11）支持射击过程举枪瞄准轨迹采集功能，为便于区分路径移动范围和走向，轨迹线需具备不同环数显示不同颜色功能，同时具备射击过程轨迹回放功能，便于教练员和射击作事后分析； ▲（12）支持射击训练全流程（举枪、瞄准、击发、击发后）视频录制功能，录制视频支持不同速率回放，回放视频中据枪轨迹与实时视频画面同步显示，便于射击问题详细分析，视频进度条可拖动，自动标记击发瞬间视频进度条位置，便于教练员和射手对击发瞬间进行特定分析； ▲（13）具备扳机预压瞬间检测功能。 2.枪瞄仪 （1）适用枪型：自带战术卡槽，方便安装于已装配的主流枪支上（满足95系列、03式和191系列自动步枪，95机枪，92、20系列手枪）； - 安装方式：通过专用夹具安装在真实步枪上方，当燕尾槽（95式、03式）或皮卡导轨（191型）上安装有瞄准镜时，有成熟和稳固的枪管倒置型安装方案，枪瞄仪支持视频翻转显示； （3）适用环境：星光级图像传感器，支持训练人员在白天、夜间微光环境下不借助额外光线情况下全天候进行射击训练； ▲（4）适用距离：支持5～200米不同距离的精度报靶射击训练、1000米内的任意目标射击训练和战术对抗训练； - 故障检测：自带枪瞄仪状态检测指示灯，便于用户在使用过程中进行故障排除； （6）主控芯片：高算力AI主控芯片，双核不低于1.2G处理器，AI处理器内置神经网络加速器,最高支持8TOPS的高算力； （7）传输方式：支持枪瞄仪与显控终端点对点传输，枪瞄仪和显控终端在局域网内远程传输； （8）电池续航：单块锂电池支持连续工作8小时以上； （9）防护等级：不低于IP66； ▲（10）抗冲击性：具备承受实弹射击冲击能力，抗冲击性≥300G加速度瞬间冲击； （11）抗跌落性：自不低于1米高空自由跌落至混凝土、木板地面，机身表面无裂纹，使用功能正常； （12）抗振动性：将整机固定于振动台上，接受扫频条件为 50Hz～100Hz，振幅为 0.3mm，正弦扫频持续测试0.5h，设备并无元器件松动、位移和损坏，使用功能正常； （13）工作温度：-20℃～+45℃； （14）工作湿度：10%RH～90%RH。 3.显控终端 （1）显示尺寸：≥10英寸； （2）屏幕亮度：≥700cd/㎡； （3）CPU速度：单核≥1.2GHz； （4）CPU核心数：≥八核； （5）运行内存：≥8.0GB； （6）内存：≥128GB； （7）电池：长续航锂电池，续航≥8小时； （8）防护等级：不低于IP68。 4.扳机触发检测套件 （1）具备击发信号检测功能，不影响扳机正常击发； （2）可加装于部队已装配的主流枪支上（满足95系列、03式和191系列自动步枪，95机枪，92、20系列手枪），无需对枪支进行任何改动； （3）自带限位调节螺母，可根据不同枪支扳机位置距离差异进行调整，达到器材去适配枪支的效果。 |
| 7 | 移动防弹器 |  |  | 套 | 8 | 1.规格：宽≥1500mm*高≥1900mm*厚140mm±10mm，具备移动轮； 2.材质：不低于8mm防弹钢板、不低于10mm木板、不低于25mm橡胶板； 3.经过实弹测试：92手枪测试无穿透、95-1步枪测试无穿透，测试位置不少于左上、左下、右上、右下4个方位； ▲4.手枪弹痕深度≤0.7mm，步枪弹痕深≤0.7mm，具备上下左右位置的弹痕深度记录，测量方位不少于4个，弹痕测量位置不少于6个； 5.移动：3～4人能够快速组装，且自由移动； 6.橡胶环保等级要求：（1）铅（Pb）：不超过5mg/kg；（2）汞（Hg）：不超过5mg/kg；（3）镉（Cd）：不超过5mg/kg；（4）铬（Cr）：不超过5mg/kg；（5）苯：不超过0.05g/kg；（6）甲苯和二甲苯总和：不超过0.05g/kg等。 |
| 8 | 耗材 |  |  | 批 | 1 | 线缆、三种功能导电靶板8套、实弹型立体人型靶2套（含特征服装），激光接收型人型靶板（4套）。 |
| 四 | 监控及广播设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪球一体化监控 |  |  | 个 | 6 | 1.全景枪球，全景≥600万，细节≥400万，支持GB35114-117安全加密； 2.全景路视频图像分辨率不小于3632x1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； 3.摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频和1路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头； 4.全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； 5.全景通道和细节通道最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 6.内置1个镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm； 7.支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°～90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°，并可进行调节； 8.支持300个预置点，可设置8条巡航路径，支持预置位视频冻结功能； 9.设备具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG设置选项； 10.内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素。全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 11.设备具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警； 12.摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能。 |
| 2 | 硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 | 1.存储接口≥3个SATA接口，可满配≥20TB硬盘； 2.输入带宽≥256Mbps，输出带宽≥256Mbps； 3.接入能力≥16路H.264、H.265格式高清码流接入； 4.整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用； 5.内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 6.支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 7.支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 8.支持≥16个名单库，总库容≥5万张； 9.设备支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 10.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 11.支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 12.设备支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。 |
| 3 | 矩阵切换器 |  |  | 台 | 1 | 16进16出，HDMI端口； 1.全铝机箱,结构可靠,符合EMC标准； 2.全模块化设计,维护快捷、简便； 3.单通道设计,配置灵活； 4.专业散热风道设计,确保整机长期稳定运行； 5.采用电讯级核心数字交换芯片，具有超强抗干扰能力； 6.高速并行总线交换技术,交换速率最高可达18Gbps，保证图像信号的无损输出； 7.高速率浮点运算技术，提高设备的切换速度，实现快速切换； 8.采用了全数字无压缩传输，真正确保信号无失真； 9.RGB444功能,倍频倍线功能； 10.支持4KX2K核心交换； 11.输入端过电压保护，降低设备损坏概率； 12.具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。 |
| 4 | 监控硬盘 |  |  | 个 | 1 | 不低于4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，不低于5400RPM，传输速率不低于176.4 MiB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。 |
| 5 | 监控终端 |  |  | 个 | 1 | 不低于23寸，屏幕比例16：9，IPS广视角、滤蓝光不闪屏，分辨率不低于1920×1080。 |
| 6 | 扩声音箱 |  |  | 只 | 4 | 1、单元结构：低频 ≥1×12"、高频 ≥1x1.75"； 2.频率范围(-10dB)：55Hz～20kHz； 3.频率响应(±3dB)：65Hz～20kHz； 4.指向性因素(Q)：15.0； 5.指向性指数(DI)：11.8dB； 6.覆盖角度(水平x垂直)：(40°/90°)x60°； 7.灵敏度(1W/1m)：≥96dB； 8.最大声压级：≥120dB； 9.额定功率：≥350W。 |
| 7 | 音箱功放 |  |  | 台 | 1 | 1、额定输出功率：8欧≥4x450W、4欧≥4x900W、2欧≥4x1300W、8欧桥接≥2x1125W、4欧桥接≥2x1800W； 2、频率响应(±0.25dB)：20Hz-20kHz； 3、输入灵敏度(8Ω/1kHz)：0.775V/1.0V/26dB； 4、信噪比(A计权)：≥108dB； 5、阻尼系数：≥1000； 6、互调失真IMD：≤0.02%； 7、总谐波失真THD+N(典型值)：≤0.08%； 8、转换速率：≥60V/us； 9、输入阻抗：20kΩ(平衡)、10kΩ(非平衡)； 10、直流残留：<5mV； 11、最大输出电压/电流：100V / 50A； 12、功率因数cos(Φ)：>0.95 @>500W； 13、输出电路类型：CLASS-D类； 14、冷却系统：DSP智能管理随温度自动调节； 15、输入接口：不少于4个XLR输入连接器； 16、并联输入/出接口：≥4个RJ45连接器； 17、功率输出接口：不少于4个四芯Speakon输出连接器。 |
| 8 | 数字音频处理器 |  |  | 台 | 1 | 1、至少支持8模拟输入*8模拟输出、4Dante输入*4Dante输出； 2、采用ADI SHARC第四代ADSP-21489浮点音频DSP芯片，提供最高性能400 MHz/2200 MFLOP处理器能力； 3、所有输入通道支持MIC输入、支持48V幻象供电； 4、每个通道独立的自适应反馈抑制器； 5、ADC CS5368 114dB动态、DAC CS4385 114dB动态； 6、输入每通道：前级放大、噪声门、压限器、8段参量均衡、延时器、自动混音台； 7、输出每通道：不少于8段参量均衡、高低通滤波器、压限器、延时器； 8、内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 9、前面有LCD显示屏，能够显示当前IP地址、预设状态等关键信息； 10、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能； 11、支持不少于32个场景模式存储，可导入、导出场景预设； 12、内置USB播音和录音功能，可识别中文歌曲名； 13、频率响应：20Hz ～ 20 kHz, ±0.3dB @0dBu； 14、通道串扰Crosstalk： 100dB ±5dB @ 0dBu 1Khz； 15、输入阻抗： >5 kΩ平衡，>3kΩ非平衡； 16、输出阻抗：>600Ω； 17、前置放大等效输入噪声(EIN)： <-125 dBu, 22Hz - 22kHz； 18、电源： 100～240VA，50/60 Hz，不低于75W； 19、工作环境： -20℃～55℃； 20、控制：至少1个TCP/IP通讯端口，1个RS-232通讯端口，8个自定义功能GPIO、实现第三方设备控制音量、调用模式，设置静音，能够通过TCP/IP协议批量读取混音前电平表和混音后电平表，可用于第三方软件集成。 |
| 9 | 模拟调音台 |  |  | 台 | 1 | 1、应采用16通道设计，12路MIC单声道+2路立体声输入，单声通道100Hz低频衰减开关（高通滤波），每通道3段参量均衡，单声道带扫频； 2、至少具有4辅助编组输出，2推子前折返，1衰减后辅助，1衰减后效果，3组AUX母线辅助输出（包括EFF）； 3、应内置24种DSP数字效果器，内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音，内置蓝牙5.0接收播放，USB音频声卡（连接 电脑）将电脑播放的声音传输到调音台； 4、应内置48V幻想电源供电，每通道带独立开关，主输出双7段立体声图示均衡器，USB可与一路立体声切换，USB可独立调节，MP3可与一路立体声切换，MP3可独立调节； 5、每输入通道带ON开关，PEL耳机开关，12段精准三色LED 电平灯显示信号状态，平滑高品质100MM行程推子； 6、输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB； 7、立体声通道输入Stereo channel input：-40dB； 8、效果发送Echo send：-20dB； 9、效果返回Echo back：-20dB； 10、输出Output：最大4V； 11、信噪比S/N：83dB； 12、均衡Equalization：±15dB； 13、高频high：±15dB/10KHz，中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHz，低频Low：±15dB/60Hz； 14、最大输出电平Max output level：20dBm； 15、总谐波失真度：0.02%@ 0dB1KHz； 16、频率相应：20Hz～20Kz； 17、电源输出功率：不低于30w； 18、电源电压：100V-240V/50Hz。 |
| 10 | 无线语音发布设备 |  |  | 套 | 1 | 配置1只手持话筒，1只领夹话筒； 1.接收机技术规格： ①工作频率：500MHz-980MHz； ②S/N信噪比：>105dB； ③T.H.D失真：<0.5%； ④频率响应：40Hz-18KHz； ⑤红外对频，频率同频技术，显示屏显示发射器电池电量； ⑥杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； ⑦真分集远距离线路设计，空阔地方使用距离不低于300米； 手持话筒技术规格： ①频道：200频道； ②频带宽度：50MHz； ③频道间隔：250KHz； ④频率稳定度：±0.005%； ⑤使用电池：2节AA电池/5号电池； ⑥发射功率：出厂设置为低功率150-200米。 |
| 11 | 电源时序器 |  |  | 台 | 1 | 1.采用多功能一体化设计，1U机箱，设备级联接口采用RJ45网头设计，通过网钳制作网线即可，大大方便工程施工难度； 2.支持RS232、RS485串口输入控制，串口指令独立控制以及串口独立控制，设备多台级联；支持无源消防信号启动，采用弱电开关启动，输入电缆采用1.5米4平方电源线； 3.可控路数：不少于8 路； 4.最大负载：<7000W（阻性负载）； 5.单路负载：<4000W； 6.工作电压：AC220V/50～60Hz。 |
| 12 | 输出器 |  |  | 台 | 1 | 1.能自动双面打印射击成绩； 2.支持接口：USB、以太网； 3.支持纸张最大幅面：A4； 4.可设置打印、复印、扫描。 5.能与项目其它系统连接，实现快捷输出。 |
| 13 | 总体安装调试 |  |  | 项 | 1 | 1.仿真影像系统安装及调试：网络线缆、短距线缆、线缆接头、视频传输放大器等； 2.定位基站安装调试及测试：光纤器材、布线、管线、辅助材料、定位测量、数据调试等； 3.监控系统设备安装调试：纯铜非屏蔽超五类网线，镀金RJ45工程类水晶头，安装支架，电源，线管/线槽，线夹，胶带，螺钉等，系统整体安装、调试。 |
| 五 | 枪弹安全管理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | X光安检机 |  |  | 套 | 1 | 1.通道尺寸：≥500×300㎜（W×H）； 2.线分辨力：在0.2m/s下：≤φ0.0787㎜（≥AWG40）； 3.穿透分辨力：在0.2m/s下：≤φ0.203㎜（≥AWG32）； 4.空间分辨力：在0.2m/s下：≤1.0mm； 5.穿透力在0.2m/s下：SP＞11㎜钢板； 6.传送装置： （1）设备检查状态下的输送速度应大于等于0.2m/s； （2）设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移小于等于2.0mm； （3）设备反向连续运转30s内，横向位移小于等于1.0mm。 7.单词检查剂量：单个X射线产生装置在0.2m/s下：应＜1.7μGy 8.周围剂量当量率： （1）设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率在0.2m/s下：应＜0.02μSv/h； （2）工作人员位置的周围剂量当量率在0.2m/s下：应＜0.02µSv/h。 9.主机噪音：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应＜53dB(A)。 10.图像处理功能：彩色/黑白、局增、超增、边缘增强、灰扫、反色、高穿、低穿、增亮、减暗、放大/缩小、回拉/前拉； 11.系统功能：开机自检、多级用户管理、图像管理、TIP管理、曲线诊断、系统设备信息、图像镜像、1-16倍无级放大、操作员培训、精准定位过包图像、清空通道提醒、设备信息查询、快速切换语言、U盘升级软件、远程实时查看图像、一键校准、一键关机 12.工作环境温度适应性： 低温整机整机：-20℃±3℃，8h； 高温试验整机：60℃±2℃，8h； 试验后设备应能正常工作，且不应出现锈蚀和机械损伤现象。 |
| 2 | 通过式金属探测门 |  |  | 套 | 1 | 1.符合标准：应符合“GB 15210-2018 《通过式金属探测门通用技术规范》”的相关要求； 2.通道尺寸（mm）：≥1980(高) x 700(宽) x 500(深) 3.防护等级：应符合GB/T 4208-2017中IP41； 4.金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警。 5.金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应大于等于50个级别。 6.探测灵敏度：探测能力应能同时达到I类、II类、III类、混合类的四类标准要求。 7.稳定工作时间：应大于等于24h，待机期间不应出现误报警。 8.报警声音：＞90dB。 9.抗相互干扰：以大于等于0.5m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。 ▲10.磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于10T。 11.抗静止金属物影响： （1）抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响； （2）抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响。 12.抗周围运用金属物干扰：金属门不应对门体四周1.5m范围以外的运动金属物产生报警信号。 13.环境适应性： 高温试验：+70℃±2℃、2h； 低温试验：-30℃±3℃、2h； 试验期间外观和基本性能应正常。 14.设备应有自学习功能，当用某个金属作为标准测试物进行学习测试记录后，后续携带金属量大于该测试物才报警，如小于或等于则不报警。 15.安检门应具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，以一元硬币为测试物，抛过探测区域时，安检门应报警，试验50次，准确率应大于90%。 16.功耗检测：设备启动后待机功率应小于等于9W。 17.计数功能：安检门应具有双向计数统计功能，能可靠记录受检人数和报警人次。通过人数应有3种统计方法可选：1）从前往后通过的人数和从后往前通过的人数相加；2）从前往后通过的人数和从后往前通过的人数分别统计显示；3）指定某个方向进入时统计人数增加，反向进入时统计人数递减。 18.休眠功能：安检门应具有自检功能，在开机时进行自检并显示检测结果。应可设定休眠时间,在5～59分钟内无人或物体通过安检门,设备应自动进入休眠状态;当有人或物体通过时,设备应自动开启检测功能。在休眠状态下超过60分钟无人或物体通过安检门,设备应自动进入深度休眠状态，需单次触摸开机按钮唤醒后，设备进入检测状态。 19.金属量显示功能：不小于7寸显示屏幕上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。 20.安检门应能存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据，并能够查询历史记录；存储数据不小于100000条。 21.安检门应可在有色或黑色金属探测模式间切换。 ▲22.最低探测高度：在离地2cm高度处以一个直径20mm铁球为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警。 ▲23.回形针探测能力：以3cm的回形针为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警。 |
| 3 | 智能长短枪柜 |  |  | 套 | 1 | 可放置8支长枪，20支短枪。 柜体尺寸：1800mm*1000mm*500mm，柜门厚10mm，柜体厚6mm，采用12寸屏（指纹识别、人脸识别）。 （一）柜体规格 1、材质：柜体采用优质碳素钢钢板制作，柜体钢板厚度≥6mm，柜门钢板厚度≥10mm，抗拉强度≥345MPA；防破坏能力≥I级。 2、柜体结构：箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度；柜体总重量：≥340kg。（符合GA1051-2013标准中的5.1.4、5.2.2） 3、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。 4、柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪弹柜柜门采用双开门、内铰链，柜门关闭时，单扇门体上、下部及门结合面的活动门栓总和≥5个，活动门栓直径应≥25mm，有效伸出长度≥25mm。 5、承重轮：配置4个高强度承重轮。 6、锁具：具备电子和机械式双人双锁开启大门。 （二）控制系统 1、控制系统要求：防黑防毒能力强，前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机，不得采用X86架构主机。 2、控制器处理器要求：控制器ARM主机CPU要求采用不低于1.8GHz四核芯片，系统采用专门定制Linux系统。 3、控制系统屏幕要求：选用≥12寸触摸电容屏，触摸屏作为人机交互界面，分辨率达到≥1024*768，人机操作界面可以触摸屏操作。 4、双目摄像头：清晰度 1080P/30 帧，采用1/2.9 sensor/RGB的CMOS感光芯片，最大分辨率达到1920(H) x 1080(V) (16：9 mode)，sensor像素尺寸大小为2.8um*2.8um，低照度≤0.15Lux/F2.0，图像传输速率可达1920*1080P/30fps。 5、枪柜门：配置指纹识别、人脸识别多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪。当指纹识别失效时，能够用人脸识别开锁，不允许使用密码方式开锁，保证系统安全。 ▲6、指纹识别率：指纹识别应满足国家要求，认假率应≤0.001%，拒真率应≤0.4%，且在1：1和1：N比对时，平均响应时间应分别为≤23ms和≤270ms（N≥512）。 ▲7、振动探测器产生报警信号时，其每次持续时间应不小于1s。应具有灵敏度设置功能在控制软件设置界面可以设置报警等级，最多可以设置16个等级，并且可以自定义设置每个报警等级对应的灵敏度，可设置范围 0～16g。 8、振动探测器在额定电压下进行报警和复位，循环 80 次应无电的或机械的故障,也不应有器件损伤和触点失常。将振动探测器固定安装在保险柜内侧顶部、侧面、正面或底部，布防后，用 1kg钢制小球从 1m 高落下击中保险柜顶部，实验中可调整灵敏度，应能产生报警。 9、远程联网功能：智能枪弹柜应具备联网运行能力，应能将操作信息、异常信息、枪支/弹药状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至“全国枪支管理信息系统”，信息接口符合GA 1051-2013中的要求。 10、电源要求：在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作大于或等于8h，并在该时段应能支持大于或等于8次的正常操作。 11、信息记录要求：应自动保存不少于100000条的最新运行信息记录，所有记录应不能人工修改或删除，运行信息存储区记录满后应能自动循环覆盖。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失； 12、校时要求：联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于或等于1s。 13、酒精检测功能检验：内置酒精检测模块，并在触摸式液晶显示屏上给出酒精检测的相关提示信息。当库门内酒精检测模块探测到的酒精浓度超过20mg/(100mL)后，应由开门验证界面自动返回至主界面。 ▲14、酒精漂移量检测：4h内，零点漂移量应≤6mg/100mL。酒精检测的测量范围应为 0mg/100mL～90mg/100mL。 15、酒精检测在基础值0mg/100mL 时，采用浓度为 109.0 mg/m3乙醇标准气体进行采样分析，采样时间3s，仪器的相对误差应≤±5%。 ▲16、人脸识别的检测频率应≥10次/秒。在同一设定阈值条件下，在有效探测集总数量≥10万张时，且设备的错误接受率（FAR）应≤0.05%时，错误拒绝率(FRR)应≤3%。 17、人脸识别应能识别摇头、眨眼、闭眼、佩戴口罩、佩戴眼镜等人脸行为，且具有自动白平衡调整功能。设备摄像头畸变应≤2%。 18、胁迫指纹报警：可以录入胁迫指纹，通过胁迫指纹开启验证，智能柜控制器会自动将报警信息传送至服务器。 - 报警抓拍图片功能：领用枪支/弹药或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍图片，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片。 （三）电子枪锁 1、枪锁材质：锌合金枪锁，锁扣方式为锁扳机方式。电子枪锁要求符合公安部颁布的《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准中关于电子枪锁的要求。 2、断电状态：电控防盗锁具在断电时应保持锁闭状态。 3、开启方式：枪锁自动打开和关闭，无需人工对枪锁操作。 4、枪锁回弹功能：枪锁具备自动回弹功能，当检测到枪锁在锁闭过程中被卡阻时，锁舌（栓）应能自动回弹。 5、锁具：锁具使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于0.7A；锁具持续通电电流应小于或等于50mA，电控枪锁连续通电7s不应损坏；电控枪锁外壳温度应小于或等于60℃。 7、锁钩抗拉试验：锁钩承受200N的拉力10min，停止受力后锁钩仍可正常运转。 8、盐雾试验：温度：(35士2)℃；浓度：5%士0.1%；pH值：6.5～7.2；盐雾沉降量：1.0-2.0mL/(h•80cm2)；连续喷雾24h；试验后表面应无腐蚀点。 （四）电子防盗锁 1、电源要求：锁具电源小于或等于24V DC。 2、电流要求：启闭瞬间冲击电流小于或等于5A，此项通电电流小于或等于500mA。 3、响应时间：开锁响应时间小于或等于0.2S，连续通电7S不应损坏。 4、外壳温度：外壳温度小于或等于65°C 5、安全级别：锁舌的安全级别符合GA374-2019中的B级要求 - 盐雾试验：电机锁盐雾试验不小于96h，锁体金属部件无锈蚀。 （五）标准要求 ★1、所投枪弹柜产品经过国家级相关检测机构认证，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。 2、智能枪弹柜控制系统符合《GB/T28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的全项规定。 3、智能枪弹柜控制系统符合《GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》中的全项规定。 |
| 4 | 智能弹药柜 |  |  | 套 | 1 | 柜体尺寸：1800mm*1000mm*500mm，柜门厚10mm，柜体厚6mm，采用12寸屏（指纹识别、人脸识别）。 （一）柜体规格 1、材质：柜体采用优质碳素钢钢板制作，柜体钢板厚度≥6mm，柜门钢板厚度≥10mm，抗拉强度≥345MPA；防破坏能力≥I级。 2、柜体结构：箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度；柜体总重量：≥340kg。（符合GA1051-2013标准中的5.1.4、5.2.2） 3、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。 4、柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪弹柜柜门采用双开门、内铰链，柜门关闭时，单扇门体上、下部及门结合面的活动门栓总和≥5个，活动门栓直径应≥25mm，有效伸出长度≥25mm。 5、承重轮：配置4个高强度承重轮。 6、锁具：具备电子和机械式双人双锁开启大门。 （二）控制系统 1、控制系统要求：防黑防毒能力强，前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机，不得采用X86架构主机。 2、控制器处理器要求：控制器ARM主机CPU要求采用不低于1.8GHz四核芯片，系统采用专门定制Linux系统。 3、控制系统屏幕要求：选用≥12寸触摸电容屏，触摸屏作为人机交互界面，分辨率达到≥1024*768，人机操作界面可以触摸屏操作。 4、双目摄像头：清晰度 1080P/30 帧，采用1/2.9 sensor/RGB的CMOS感光芯片，最大分辨率达到1920(H) x 1080(V) (16：9 mode)，sensor像素尺寸大小为2.8um*2.8um，低照度≤0.15Lux/F2.0，图像传输速率可达1920*1080P/30fps 5、枪柜门：配置指纹识别、人脸识别多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪。当指纹识别失效时，能够用人脸识别开锁，不允许使用密码方式开锁，保证系统安全。 ▲6、指纹识别率：指纹识别应满足国家要求，认假率应≤0.001%，拒真率应≤0.4%，且在1：1和1：N比对时，平均响应时间应分别为≤23ms和≤270ms（N≥512）。 7、振动探测器产生报警信号时，其每次持续时间应不小于 1s。应具有灵敏度设置功能在控制软件设置界面可以设置报警等级，最多可以设置16个等级，并且可以自定义设置每个报警等级对应的灵敏度，可设置范围 0～16g。 ▲8、振动探测器在额定电压下进行报警和复位，循环 80 次应无电的或机械的故障,也不应有器件损伤和触点失常。将振动探测器固定安装在保险柜内侧顶部、侧面、正面或底部，布防后，用 1kg钢制小球从 1m 高落下击中保险柜顶部，实验中可调整灵敏度，应能产生报警。 9、远程联网功能：智能枪弹柜应具备联网运行能力，应能将操作信息、异常信息、枪支/弹药状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至“全国枪支管理信息系统”，信息接口符合GA 1051-2013中的要求。 10、电源要求：在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作大于或等于8h，并在该时段应能支持大于或等于8次的正常操作。 11、信息记录要求：应自动保存不少于100000条的最新运行信息记录，所有记录应不能人工修改或删除，运行信息存储区记录满后应能自动循环覆盖。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失； 12、校时要求：联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于或等于1s。 13、酒精检测功能检验：内置酒精检测模块，并在触摸式液晶显示屏上给出酒精检测的相关提示信息。当库门内酒精检测模块探测到的酒精浓度超过20mg/(100mL)后，应由开门验证界面自动返回至主界面。 ▲14、酒精漂移量检测：4h内，零点漂移量应≤6mg/100mL。酒精检测的测量范围应为 0mg/100mL～90mg/100mL。 - 酒精检测在基础值0mg/100mL 时，采用浓度为 109.0 mg/m3乙醇标准气体进行采样分析，采样时间3s，仪器的相对误差应≤±5%。 ▲16、人脸识别的检测频率应≥10次/秒。在同一设定阈值条件下，在有效探测集总数量≥10万张时，且设备的错误接受率（FAR）应≤0.05%时，错误拒绝率(FRR)应≤3%。 17、人脸识别应能识别摇头、眨眼、闭眼、佩戴口罩、佩戴眼镜等人脸行为，且具有自动白平衡调整功能。设备摄像头畸变应≤2%。 18、胁迫指纹报警：可以录入胁迫指纹，通过胁迫指纹开启验证，智能柜控制器会自动将报警信息传送至服务器。 - 报警抓拍图片功能：领用枪支/弹药或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍图片，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片。 （三）电子抽屉 1、控制方式：采用加密通信方式控制，直接通电不能开启，断电保持锁闭状态。 2、紧急开启：紧急情况下，应能授权指令一次性开启所有电子抽屉。 3、电子抽屉开启方式：每个抽屉具有独立的电子和机械双重开启方式，采用模块化制造，安装、售后方便、快捷。 4、示数可读性检验：子弹计数抽屉承载10kg以下重物时，其示数可读性为1g。 5、智能子弹计数抽屉承载不大于15.0kg的均布载荷，智能子弹计数抽屉应能正常启闭。抽屉承载5kg载荷，经50000次启闭循环后应能正常使用。应能遵照系统指令信息对子弹种类、数量的要求进行发放。盐雾测试连续喷雾12h表面无腐蚀点。 （四）电子防盗锁 1、电源要求：锁具电源小于或等于24V DC。 2、电流要求：启闭瞬间冲击电流小于或等于5A，此项通电电流小于或等于500mA。 3、响应时间：开锁响应时间小于或等于0.2S，连续通电7S不应损坏。 4、外壳温度：外壳温度小于或等于65°C 5、安全级别：锁舌的安全级别符合GA374-2019中的B级要求 6、盐雾试验：电机锁盐雾试验不小于96h，锁体金属部件无锈蚀。 （五）标准要求 ★1、所投枪弹柜产品经过国家级相关检测机构认证，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。 2、智能枪弹柜控制系统符合《GB/T28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的全项规定。 3、智能枪弹柜控制系统符合《GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》中的全项规定。 |
| 5 | 智能弹药发放机 |  |  | 台 | 1 | 1.等量快领：按计划弹种、人数、每人弹数，管理员确认领弹人身份后，各人等数量快速领弹； 2.人脸识别领弹：领弹人做人脸识别，按预设的各人领弹弹种、数量领弹； 3.刷IC卡领弹：领弹人刷IC卡，按预设的IC卡领弹弹种、数量领弹； 4.分发速度：①步枪弹平均4颗/每秒（计数传送效率），②手枪弹平均8颗/每秒（计数传送效率）； ▲5.发弹准确率：在入弹仓子弹数量不大于150颗的情况下，设定1～30颗任意子弹的发放数量，发放不低于20次，发放数量均应准确无误； 6.实时监控全程视频记录； 7.等数额快速领弹、人脸识别领弹、刷IC卡领弹； 8.可查询实时已领弹数、已领人数、弹仓余弹等数据； 9.可随时查询领弹人视频记录； 10.子弹快速倒入设备弹斗，无需整齐码入； ▲11.具有余弹快速计数回收功能和弹仓弹量不足提醒功能； 12.出库弹药总数清点； 13.回收弹壳计数清点； ▲14.人证核验功能：具有身份证识读功能和人脸识别功能，能够识读有效二代居民身份证，并能进行人脸识别及人证比对，判别人证是否一致。身份证识读功能和人脸识别功能的核验时间应不大于5秒； 15.联网功能：可根据需方接口与后台通讯进行远程控制及实时数据共享； 16.弹容量：≮1200发（步枪弹）、≮1800发（手枪弹）； 17.适用弹种：①5.8*57.5（95式步枪弹）、②9*30（92式9毫米手枪弹）、③64式手枪弹(警用）、④92式转轮弹(警用）； 18.不小于15吋电容触摸屏工业一体机，配置不低于I7 10代/8G/SSD256G， Win10系统；2只不低于200万像素摄像头；双声道语音输出； 19.防水等级：不低于IP55（灰尘进入及中雨无影响）。 |
| 6 | 压弹器 |  |  | 个 | 8 | 结合训练和实弹射击需求，便于实弹射击训练，构建成模块化快速填弹，步枪压弹槽可以通用7.62mm和5.8mm口径子弹，弹匣槽可以通过填补块实现多种弹匣互换，步枪弹槽可以填装95式突击步枪弹匣，95-1式突击步枪弹夹，95B-1式突击步枪弹匣，03式自动步枪弹匣，191式自动步枪弹匣，192式自动步枪弹匣，81式枪族弹匣，手枪装填卡位可以通过快速装填工具快速压弹，三个槽位可以固定0.2cm-1.5cm厚度的手枪弹匣底槽，适用于多种9MM口径手枪，92式枪族弹匣压弹。 |
| 六 | 防弹防护器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 正面防弹器 |  |  | 项 | 1 | 1.正面防弹器约94平米； 2.40*80mm钢管骨架(厚度≥3mm)，与后墙采用钢制固件连接； 3.8mm防弹钢板（刷防锈漆），与钢管焊接固定； 4.迎弹面固定50mm橡胶板。 |
| 2 | 吸弹柜 |  |  | 项 | 1 | 1.数量约34平米； 2.采用6mm钢板间隔做支撑，横向间隔1000mm； 3.8mm防弹钢板倾斜45度安装，焊接与6mm钢板之间。 (含安装调试及辅助配件) |
| 3 | 橡胶垂帘 |  |  | 项 | 1 | 1.数量约80平米； 2.顶部安装2条橡胶垂帘挂装道。 |
| 4 | 防弹矮墙 |  |  | m | 17 | 1.采用40*40角钢制作钢架； 2.迎弹面及顶部，焊接8mm防弹钢板； 3.防弹钢板外部焊接钢管，固定12mm防火木工板及迎弹面安装25mm吸弹橡胶。 (含安装调试及辅助配件) |
| 5 | 侧面防弹器材 |  |  | 项 | 1 | 1.数量约135平米； 2.墙面安装连接钢件，使用膨胀螺栓固定在墙面，焊接连接件； 3.间隔1米处理竖向焊接40*80mm钢管骨架(厚度≥3mm)，与后墙采用钢制固件连接； 4.在钢架上垂直向上焊接8mm防弹钢板（刷防锈漆）； 5.钢板表面焊接方钢管，自攻钉安装12mm防火木工板固定； 6.迎弹面安装25mm吸弹橡胶。 (含安装调试及辅助配件) |
| 6 | 墙面消音器材 |  |  | m2 | 370.5 | 1.C75轻钢龙骨基层； 2.12mm防火木工板； 3.6mm聚酯纤维吸音板及安装。 (含安装调试及辅助配件) |
| 7 | 顶部防弹挡板 |  |  | 道 | 3 | 1.每道长低于16米（顶到两侧结构墙或柱）、宽1米； 2.使用角钢钢架与结构梁相连，焊接基层钢架； 3.6mm防弹钢板顶部横向吊装倾斜焊接，横向焊接矩形钢管； 4.25mm吸弹橡胶制作. (含安装调试及辅助配件) |
| 8 | 顶部吸音器材 |  |  | 块 | 1464 | 1.配置吊装架，含安装； 2.600mm*600mm多孔硅酸钙吸音板，含安装。 (含安装调试及辅助配件) |
| 9 | 观摩区防护隔离 |  |  | m2 | 104 | 1.防弹玻璃上部焊接安装钢质支撑架； 2.修砌筑0.3米高24砖墙，墙体安装长14米*高2米区域安装24mm厚防弹玻璃； 3.安装2扇单开24mm厚防弹玻璃门； 4.防弹玻璃边框包口，钢架及墙面训练区一侧封木工板和吸音板，观摩区一侧封木工板和石膏板。 (含安装调试及辅助配件) |
| 10 | 地面防跳弹橡胶砖 |  |  | 块 | 580 | 1.地面找平； 2.铺设2.5cm厚吸弹橡胶砖，规格1000*1000mm。 (含安装调试及辅助配件) |
| 11 | 场地电路及照明系统 |  |  | 项 | 1 | 1.配置PLC智能配电箱，能够实现软件对排风设备及照明的开关控制； 2.场地照明采用LED照明（尺寸600mm*600mm，功率≥68W），不少于12横排照明，每排安装LED照明设备不少于8个，两侧顶部竖向安装灯带； 3.照明线路分为8路控制，可实现每排灯光单独开关； 4.设备线路配置靶机供电、投影设备供电、音箱设备供电、监控设备供电、观摩显示器、控制室设备供电、空调设备供电等； 5.场地网络数据、图像传输线路铺设满足场地设备控制需求。 (含安装调试及辅助配件) |
| 12 | 有害气体排放设备 |  |  | 项 | 1 | 1.安装离心风机，3台排放（顶部2台风量7000-12000立方/小时，底部1台风量4000-7000立方/小时）、2台送风量7000-12000立方/小时）； 2.横向安装风道和封口，风道采用铁质，送风口采用圆形喷口，排风口采用方格栅； 3.满足场地内实弹射击时的有害气体排放要求。 (含安装调试及辅助配件) |
| 13 | 构建控制室 |  |  | 项 | 1 | 1.控制室长4米、宽3米； 2.安装观察玻璃； 3.安装单开防盗门。 |
| 14 | 观摩、控制区复合地面 |  |  | m2 | 136 | 1.地面复合木地板； 2.阶梯等候台铺设复合木地板； 3.安装踢脚线和门； (含安装调试及辅助配件) |
| 15 | 吸顶式室内控温设备 |  |  | 台 | 2 | 1、制冷量≥7200W，制热量≥9000W，具备全直流变频功能，一级能效，类型：冷暖双用，循环风量：≮1200m3/h，内机噪音：≤42dB(A)，220V供电，含安装调试和所有延长管线。 2、须与项目同步实施，对射击系统和采集系统等设备设施进行有效保护。 |
| 16 | 场地拆除 |  |  | 项 | 1 | 1.轮胎墙拆除； 2.拆除原有隔墙及控制隔墙； 3.拆除顶棚及雨水管； 4.拆除侧面防弹和吸音； 5.拆除地面； 6.垃圾清运； 7.涉及项目场地的新建或改造的拆除等全部内容。 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交货时间及交货地点 |  |  | 交货时间：自签订合同之日起70天内完成调试并通过采购人验收。 交货地点：广西区内（采购人指定地点）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、负责送货上门，负责安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，负责定期回访及维护。 2、质保期：自验收合格之日起1年。质保为整机（整台、整套），质保期内保证设备合法性使用，国家强制检测由供应商负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障或系统故障由中标人承诺无条件更换新件或升级。 3、服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求1小时内响应，12个小时内排除故障。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 5、设备安装调试及技术培训（费用包含在投标报价中）：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师安装、调试、建设。设备安装后，供应商为采购人提供为期5天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员、管理人员能正确操作设备、系统，熟练使用设备、系统的各种功能等。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由供应商自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 9、项目规划布局、设计方案、实施方案须经采购人同意后方可进行实施、建设、安装等。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 1、自签订合同之日起5个工作日内支付50%合同款，货到采购人指定地点，安装调试试运行起5个工作日内支付30%合同款，经采购人验收合格后5个工作日内向中标人支付剩余的合同款。 2、采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3、付款方式：银行转账。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | # 本项目为交钥匙项目，投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、辅助配件、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及建设、施工、新建、拆除、安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、调试，及投入使用后质量保修期内的维护、保养、人员培训、售后服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 3、中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、本采购文件的相关要求。 5、国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 请结合本招标文件“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 请结合本招标文件“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本项目核心产品为：第五的第3项货物“智能长短枪柜”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）项目概况 |  |  |  |  |  |  |
| 详见附件一，项目概况是采购人为供应商提供项目了解，项目概况的基本情况、示意图、布局图等仅作参考，供应商可以根据项目特点或自身情况或评标办法等进行优化或修改或设计或分析等。 |  |  |  |  |  |  |

附件一：项目概况 一、基本情况 1、场地规划 室内射击训练器材主要用于实弹射击训练，安装场地长约45.7米、宽约17米、高约5.2米，场地原有设施老旧，需要拆除后重新布局，拆除原有隔墙将前部实弹训练区从原有的28米长度扩展到34米，改造后实弹射击区长34米、宽20米，构建新隔墙后控制观摩区长8米、宽20米,最后3*20米区域为安检区，场地内新建配备防弹玻璃的观察隔墙及控制室。 场地分区示意图 2、实现功能： ①5-9mm全类型轻武器弹药准确识别，全靶面采集识别精度误小于3mm；②实弹、虚拟影像模拟场景射击；③15-25米多功能靶机实弹战术射击训练；④智能运动靶标射击训练；⑤训练环境监控指挥及成绩综合信息发布；⑥枪弹安全管理；⑦实弹射击训练安全保障。 3、主要器材配置 室内射击训练器材主要包括六部分组成，分别是：①可视化融合智能实弹采集系统、②16*3米大屏幕影像射击系统、③动态靶标射击系统、④监控及广播设备、⑤枪弹安全管理设备、⑥防弹防护器材。 4、防弹防护器材同步配套保障训练安全 防弹防护设施，通过配置防弹钢板、吸弹橡胶、防弹玻璃、防跳弹橡胶等防护器材，实现正面全区域及两侧面24米区域5-9mm枪弹垂直射击无穿透、无跳弹，满足室内实弹战术训练环境的安全防护需求。 正面防弹防护及吸弹柜结构示意图 侧面防弹防护结构示意图 室内实弹射击训练密不可分的就是安全防护器材，安全防护器材与训练系统同步建设能够有效提升安全防护设备安装效率，避免节省浪费，同时还能与训练系统紧密衔接对训练系统起到最大的防护作用。 5.有害气体排放 实弹射击场的有害气体排放是保障人员训练健康的关键，实弹射击中火药燃烧会产生二氧化硫、子弹摩擦防弹钢板碎裂时会产生微量铅气，这类气体被受训人员过量吸入后都会对身体造成伤害，所以在实弹射击场地设计改造时需要从风量设计、布局设计和设备等方面进行优化。原有场地只有1道送风和1道排风，无法支撑场地使用需求，本次设计中从以下几个方面进行了深化调整： 场地送排风布置示意图 ①合理设计通风量：根据射击场的空间大小（训练空间1900立方左右）精确计算所需的通风量，确保通风系统能够在规定时间内将室内的有害气体充分排出，并引入足够的新鲜空气，室内实弹射击场的通风换气次数不低于每小时 6 - 10 次。​ ②优化通风布局：科学设计通风道的位置和数量，使室内空气形成良好的单向气流流动方向，避免有害气体在局部区域积聚和向人的方向飘散。​ ③选择合适的通风设备：选用高效、低噪声的离心风机作为送风和排风设备，通风管道采用耐腐蚀、密封性好的镀锌板制作，送风口采用喷口确保送风能够高速抵达地面。 6.场地照明 场地照明设计采用LED冷光源照明设备，从吊顶顶部垂直向下照射场地，营造 相对自然的照明效果，避免照明直接投射靶面或屏幕，影像射手视觉和屏幕投影效果，初步设计场地照明采用规格600mm*600mm，功率不低于60W的照明设备，场地设计新配置照明光源不少于12横排，每排安装LED照明设备不少于8个，配置智能配电柜，支持每排照明设备单独开关控制。 二、参考场地布局说明图 精度射击布局图 大屏幕影像情景射击布局图 影像对抗射击布局图 战术目标射击布局图 智能运动目标射击布局图 有害气体排放设施布局图

附件1：节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变 压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（电器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★ 普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮 食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便 器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小企业划型标准规定

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：不接受。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | □不允许分包 ☑允许分包 分包内容：第六部分内容，分包需经采购人审核。（承包人必须具备符合国家要求的有效的资质证书）。 分包金额或者比例：第六部分内容，分包需经采购人审核。（承包人必须具备符合国家要求的有效的资质证书）。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取。 |
| 11.2 | 是否组织现场考察详见第二章《采购需求》中的《涉及项目的其他要求及说明》。 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（或负责人）或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年5月至2025年10月内任意 1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年5月至2025年10月内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（或负责人）在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（或负责人）或者委托代理人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人（或负责人）身份证明及法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案；（如有，请提供，格式自拟） 4.售后服务方案；（如有，请提供，格式自拟） 5.拟投入人员一览表；（如有，请提供，格式自拟） 6.产品出厂标准、质量检测报告；【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（视项目情况设置是否必须提供） 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（格式自拟） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | # 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及建设、施工、安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、调试，及投入使用后质量保修期内的维护、保养、人员培训、售后服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金：人民币肆万伍元整（¥45000.00元）。 投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账【开户名称：广西正海招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市兴宁支行，银行账号：800105504300012，行号：313611014014】；采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函），在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）原件。否则视为无效投标保证金。注：投标保证金转账时请备注“项目编号”等字样。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）交纳方式的，投标人应在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼）；邮寄地址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼，收件人：覃相健，联系方式：0771-2865989）将单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管，电子保函发送到32970806@qq.com邮箱。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函（含电子包含）有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函（含电子保函）的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； 本项目接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。 2.投标地点：详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告。 2.开标地点：详见招标公告。 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人及以上单数。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项（负偏离达到1项及以上则投标无效）。 技术评审中允许负偏离的项目数为10项。（负偏离达到10项及以上则投标无效）。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3名 根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1.履约保证金：中标金额的2%。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式。 3.履约保证金递交时间：签订合同前由中标人转入采购人指定账户。 4.履约保证金退还：验收合格后一年无质量问题，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后五个工作日内以银行转账方式无息退还。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，采购人在采购文件中要求提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；政府采购要加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人（或负责人）负责签订合同的，须携带法定代表人（或负责人）身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西正海招标有限公司，联系电话：0771-2865989，通讯地址：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼） 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 以项目（中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（收费基准价格/收费基准价格下浮 %/收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称：广西正海招标有限公司 开户银行：中国光大银行南宁长湖支行 银行账号：79080188000035937 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人（或负责人）指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（或负责人）或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 其它 | 签订合同后10个工作日内中标人须提供与上传广西政府采购云平台一致的投标文件纸质版给采购人存档。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见《评标方法及评标标准》。

        - 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

        - 8.特别说明

8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人（或负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“广西政府采购客户端”（请自行前往“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

        - 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人（或负责人）或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人（或负责人）或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

        - 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5 ％＝1.5万元

（200-100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5+1.1＝ 2.6（万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件3：

采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件4：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 合同编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写金额） ，（小写金额）¥ 退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 分管校领导签字： 采购人公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 出纳办理转账日期： |

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子询标函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子询标函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送询标函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或负责人）或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分 30 分） | 投标报价 （满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式：价格分=(评标基准价/评标报价)×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术分 （满分 63 分） | 普通技术指标响应程度（满分7分） | 针对所投产品的技术要求及参数对招标文件的响应程度进行评审： 无标识项为普通技术指标项，响应为无偏离或正偏离的得7分，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | “▲”重要技术指标项 （满分26分） “▲”项为重要技术指标项，根据投标人提供的相关证明材料，由评标委员会进行评分；结果事实依据为无偏离或正偏离的得相应分值，不符合要求或未提供的不得分。 | 射击指挥控制模块 （1分） | 系统能够在同一界面，同时显示不少于10套设备的实景靶面画面，画面显示信息包括：弹点位置、弹点序号、靶道号、姓名、弹药命中数、当前成绩等；提供实弹射击时不少于10靶道同时显示技术要求内容的图片作为佐证依据，可以看到弹点位置，经评标委员会判定证明材料能够满足要求的得1分，提供不符合要求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 实弹模拟可视化弹点采集系统 （2分） | 适用靶型：胸环靶、半身环靶、头靶、实景半身胸环靶、人质劫持靶、人体部位小环形精度靶等，其他靶型可根据需要定制；提供照片作为佐证依据，经评标委员会判定证明材料能够满足要求的得1分，提供不符合要求或未提供的不得分。 隐显目标实弹采集：设备能够支持靶标隐显科目实弹射击弹点采集，无漏报和误报；提供实弹射击图片作为依据，射击覆盖靶面隐显不少于3次，射击弹药不少于6发，全过程无漏报和误报，由评标委员会判定证明材料符合技术要求的得1分，提供不符合要求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 射手显示终端（2分） | 1.单台终端具备独立操作控制使用功能，能够100%平整显示靶面实景图像，图像无变形完全平整，同时显示实景靶面图像和虚拟靶面图像；提供实弹射击图片作为佐证依据，经评标委员会判定证明材料能够满足要求的得1分，提供不符合要求或未提供的不得分。 2.激光分析终端：①激光发射器外接92G武器上，能够切换常亮和点射模式；②语音提示激光强度挡位调整≥5档；③射击距离：50-100米；④具备模拟枪声；⑤可显示电量档位，显示指示灯不少于3个。①③⑤功能提供照片作为佐证依据，经评标委员会判定证明材料能够满足要求的得1分，提供不符合要求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 投影设备 （1分） | 产品符合GB17625.1-2022；GB 4943.1-2022；GB/T 9254.1- 2021产品标准和技术要求；投标人提供国家认可的第三方具有相应资质检测机构出具的检验检测报告符合要求的得1分，提供不符合要求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 中央控制软件系统 （1分） | 中央控制单元调整配置基础科目的弹着点样式（可配置每个靶道显示弹点的中心颜色及边缘颜色），选择报靶形式（射手终端报靶或主控系统报靶）等；投标人提供实弹射击图片作为佐证依据，经评标委员会判定证明材料能够满足要求的得1分，提供不符合要求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 旋转、起倒、摇摆一体化靶机（1分） | 靶机隐显为三种模式：90度起倒、90度左右旋转、30度左右摇摆（三种模式不需要人为变更靶机状态和靶板方向即可分别实现）； 弹药识别：实弹弹药、激光弹药，可直接接收和识别本项目配置的激光步枪所发射激光。 投标人提供图片证明材料作为依据，经评标委员会判定证明材料能够满足要求的，满足一项得0.5分，全部满足得1分，提供不符合要求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 视觉捕捉模拟射击终端 （3分） | 1.系统软件 （1）支持射击过程举枪瞄准轨迹采集功能，为便于区分路径移动范围和走向，轨迹线需具备不同环数显示不同颜色功能，同时具备射击过程轨迹回放功能，便于教练员和射击作事后分析；提供国家认可的具有相关资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的（检测）报告或软件截图；完全满足得0.5分，提供不满足要求或未提供的不得分。 （2）支持射击训练全流程（举枪、瞄准、击发、击发后）视频录制功能，录制视频支持不同速率回放，回放视频中据枪轨迹与实时视频画面同步显示，便于射击问题详细分析，视频进度条可拖动，自动标记击发瞬间视频进度条位置，便于教练员和射手对击发瞬间进行特定分析；提供国家认可的具有相关资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的（检测）报告或软件截图；完全满足得0.5分，提供不满足要求或未提供的不得分。 （3）具备扳机预压瞬间检测功能；提供国家认可的具有相关资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的（检测）报告或软件截图；完全满足得0.5分，提供不满足要求或未提供的不得分。 2.枪瞄仪 （1）适用距离：支持5-200米不同距离的精度报靶射击训练、1000米内的任意目标射击训练和战术对抗训练；提供国家认可的具有相关资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的（检测）报告；完全满足得0.5分，提供不满足要求或未提供的不得分。 （2）抗冲击性：具备承受实弹射击冲击能力，抗冲击性≥300G加速度瞬间冲击；提供国家认可的具有相关资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的（检测）报告；完全满足得1分，不满足得0分。 |
|  |  |  | 可移动防弹器（1分） | 手枪弹痕深度≤0.7mm，步枪弹痕深≤0.7mm，具备上下左右位置的弹痕深度记录，测量方位不少于4个，弹痕测量位置不少于6个；投标人提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或国家认可的第三方具有相应资质检测机构出具有效的合格检验报告作为佐证材料的得1分；不满足或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 通过式安检门（3分） | 磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于10T；投标人能提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心或国家认可的第三方具有相应资质检测机构出具有效的合格检验报告作为佐证材料的得1分；不满足或未提供的不得分。 最低探测高度：在离地2cm高度处以一个直径20mm铁球为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警；投标人能提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心或国家认可的第三方具有相应资质检测机构出具有效的合格检验报告作为佐证材料的得1分；不满足或未提供的不得分。 回形针探测能力：以3cm的回形针为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警；投标人能提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心或国家认可的第三方具有相应资质检测机构出具有效的合格检验报告作为佐证材料的得1分；不满足或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 智能长短枪柜（4分） | 1.指纹识别率：指纹识别应满足国家要求，认假率应≤0.001%，拒真率应≤0.4%，且在1：1和1：N比对时，平均响应时间应分别为≤23ms和≤270ms（N≥512）；投标人能提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的指纹识别设备检测报告作为佐证材料的得1分，不满足或未提供的不得分。 2.振动探测器产生报警信号时，其每次持续时间应不小于 1s。应具有灵敏度设置功能在控制软件设置界面可以设置报警等级，最多可以设置16个等级，并且可以自定义设置每个报警等级对应的灵敏度，可设置范围 0～16g。投标人能提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的振动报警系统检测报告作为佐证材料的得1分，不满足或未提供的不得分。 3.酒精漂移量检测：4h内，零点漂移量应≤6mg/100mL。酒精检测的测量范围应为 0mg/100mL～90mg/100mL；投标人能提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的酒精检测模块检测报告作为佐证材料的得1分，不满足或未提供的不得分。 4.人脸识别的检测频率应≥10次/秒。在同一设定阈值条件下，在有效探测集总数量≥10万张时，且设备的错误接受率（FAR）应≤0.05%时，错误拒绝率(FRR)应≤3%；投标人提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的人脸识别设备检测报告作为佐证材料的得1分，不满足或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 智能弹药柜 （4分） | 1.指纹识别率：指纹识别应满足国家要求，认假率应≤0.001%，拒真率应≤0.4%，且在1：1和1：N比对时，平均响应时间应分别为≤23ms和≤270ms（N≥512）；投标人能提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的指纹识别设备检测报告作为佐证材料的得1分，不满足或未提供的不得分。 2.振动探测器产生报警信号时，其每次持续时间应不小于1s。应具有灵敏度设置功能在控制软件设置界面可以设置报警等级，最多可以设置16个等级，并且可以自定义设置每个报警等级对应的灵敏度，可设置范围 0～16g。投标人能提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的振动报警系统检测报告作为佐证材料的得1分，不满足或未提供的不得分。 3.酒精漂移量检测：4h内，零点漂移量应≤6mg/100mL。酒精检测的测量范围应为 0mg/100mL～90mg/100mL；投标人能提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的酒精检测模块检测报告作为佐证材料的得1分，不满足或未提供的不得分。 4.人脸识别的检测频率应≥10次/秒。在同一设定阈值条件下，在有效探测集总数量≥10万张时，且设备的错误接受率（FAR）应≤0.05%时，错误拒绝率(FRR)应≤3%；投标人提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的人脸识别设备检测报告作为佐证材料的得1分，不满足或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 智能弹药发放机（3分） | 发弹准确率：在入弹仓子弹数量不大于150颗的情况下，设定1～30颗任意子弹的发放数量，发放不低于20次，发放数量均应准确无误；投标人能提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心或国家认可的第三方具有相应资质检测机构出具有效的合格检验报告作为佐证材料的得1分；不满足或未提供的不得分。 具有余弹快速计数回收功能和弹仓弹量不足提醒功能；投标人能提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心或国家认可的第三方具有相应资质检测机构出具有效的合格检验报告作为佐证材料的得1分；不满足或未提供的不得分。 人证核验功能：具有身份证识读功能和人脸识别功能，能够识读有效二代居民身份证，并能进行人脸识别及人证比对，判别人证是否一致。身份证识读功能和人脸识别功能的核验时间应不大于5秒；投标人能提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心或国家认可的第三方具有相应资质检测机构出具有效的合格检验报告作为佐证材料的得1分；不满足或未提供的不得分。 |
|  |  | 质量保证期、服务响应时间（满分8分） | 根据投标人提供的质量保证服务响应时间、质量保证等进行评审： 一档（2分）：质量保证期、服务响应时间满足采购文件要求；且有质量保证方案内容，但其内容与本项目无关或多以名词解释为主； 二档（5分）：质量保证期不少于2年，服务响应时间优于采购文件要求；且质量保证方案合理，能提供针对本项目的安全、质量控制及承诺； 三档（8分）：质量保证期不少于3年，服务响应时间优于采购文件要求；且质量保证方案及服务内容等具体、有深入的分析，能提供针对本项目的安全、质量控制及承诺，质量控制有利于项目的实施，确保项目安全、高质量、高效率完成，提供有利于本项目实施的合理化建议。 |  |
|  |  | 售后服务方案、应急保障措施（满分10分） | 一档（2 分）：基本满足采购文件要求；提供有售后服务承诺；售后服务方案总体评述不全面；应急保障措施制定内容笼统，措施与采购内容无关。 二档（6分）：在满足一档的前提下；提供合理的售后服务承诺；有售后服务制度；有实施事项分析，售后服务方案总体评述较全面；提出有建设性的应急保障措施，接到采购人临时需求或突发紧急状况提供有效的 解决方案。 三档（10分）：在满足二档的前提下；提供详细、具体的售后服务承诺；有完整的售后服务制度；对内容、流程详尽有操作性；跟踪指导服务及时，后续跟踪服务内容全面多样；方案总体评述全面、科学；提出具体的、有创意、有针对性的应急保障措施，接到采购人临时需求或突发紧急状况能结合采购人实际情况提供有效、有针对性的解决方案。 |  |
|  |  | 建设方案 （满分12分） | 未提供建设方案的得0分； 一档（2分）：建设方案各个阶段的工作安排、人员安排、实施组织办法等方面描述与本项目无关，方案内容错乱或前后内容不一致； 二档（7分）：建设方案各个阶段的工作安排、人员安排、实施组织办法及保障体系等方面有所描述；具有较完备的管理组织、项目实施规范和管理制度、质量管理体系；有施工进度安排，设备进场安排，设计方案、安装流程等，在各主要部分进行了施工技术方案的阐述。 三档（12分）：建设方案详细具体，各个阶段的工作安排、人员安排、实施组织办法及保障体系、实施进度计划等方面描述清晰，对项目实施有指导性的作用；具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度、质量管理体系和安全保障体系，工作内容明确；施工进度安排得当，设备进场安排有序、科学，设计方案与采购需求相切合，安装流程具体，在各主要部分具体的施工技术方案与采购需求相切合，安全技术措施有针对性。 |  |
| 3 | 商务分 （满分 6分） | 履约能力 （满分3分） | 投标人具有质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书的每个得1分，满分3分。 (须提供有效的证书复印件并加盖公章，否则不得分。） |  |
|  |  | 业绩分（满 分 3分） | 投标人自2022 年11月至今有类似项目的每个得1 分，满分 3分。【类似项目指：采集系统或射击系统或监控及广播设备或安全管理设备或防弹防护器材等与本项目类似的项目，须提供有效的中标通知书及合同复印件（包含首页、盖章页、金额页），并加盖公章，否则不得分】。 |  |
| 4 | 政策功能分（满分1分） | 节能、环保分（满分 1分） | （1）节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得 0.5 分，满分0.5分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），每有一项得0.5分，满分0.5分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若评审因素量化指标评审得分相同，则由评标委员会投票表决，少数服从多数。

第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购计划：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币(大写) (小写) |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货一览表以最终验收清单为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及建设、施工、安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、调试，及投入使用后质量保修期内的维护、保养、人员培训、售后服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

第二条 质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。若因侵权导致甲方损失，乙方应全额赔偿，包括甲方因此支付的律师费、罚金等。

2.乙方应按公告规定、采购文件或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收

1.交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交货地点：广西区内（甲方指定地点）。

2.乙方提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在甲方要求的合理时间内及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。甲方签署货物验收单并不免除乙方对货物的质量保证责任，甲方在使用货物过程中，货物存在产品质量问题的，乙方承担因此产生的所有责任。

5.若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 3 个工作日内对货物进行安装、调试。

2.乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间、地点由甲方予以确定。

第七条 售后服务、质保期

1 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、采购文件投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式

1.自签订合同之日起5个工作日内支付50%合同款，货到采购人指定地点，安装调试试运行起5个工作日内支付30%合同款，经采购人验收合格后5个工作日内向中标人支付剩余的合同款。

2.采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3.付款方式：银行转账。

第九条 履约保证金

1.履约保证金：中标金额的2%。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式。

3.履约保证金递交时间：签订合同前由中标人转入采购人指定账户。履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区司法厅

开户银行：建行南宁新华支行

银行账号：45001604658050502855

纳税人识别号：450100007565020

统一社会信用代码：114500000075650208

4.履约保证金退还：验收合格后一年无质量问题，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后五个工作日内以银行转账方式无息退还。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计,货物免费保修期为     年。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方将上报政府采购监督管理部门，同时追究乙方的违约责任。如乙方的违约行为符合《政府采购法》第五十条第2款约定的情形，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2.如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后    小时内响应，   小时内解决故障，否则须在    内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4.质保期内货物如因人为使用不当导致损坏的，乙方也应当积极进行维修服务，但相应维修费用由甲方承担。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第十三条 交货及验收要求

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3.乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

4.甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

5.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方要求的合理时间内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或即便存在质量问题但特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应继续并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额万分之四违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之四滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.任何一方违约，均应当赔偿由此给守约方造成的全部经济损失，包括但不限于案件受理费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费等。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。守约方为主张权利而产生的律师费、保全费、保函费、鉴定费、公告费、公证费等由违约方承担。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1.合同履行地点为：广西区内采购人指定地点；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.中标通知书。

文本内容约定不一致的，以高要求标准的文本为准。

第二十条 本合同一式捌份，具有同等法律效力。甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构贰份，本合同经甲乙双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

| 甲方（章） 广西壮族自治区司法厅 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：无，则写“/”

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：___________

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                                 单位：元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 国别 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：无，则写“/”

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（或负责人）（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人（或负责人）分别签字或者电子签名，否则投标无效。

2.法定代表人（或负责人）必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：无，则写“/”

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人（或负责人）身份证明

法定代表人（或负责人）身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（或负责人）身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（或负责人）（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人（或负责人）必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

商务要求偏离表

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.不按照要求填写承诺内容的或者仅填写“满足或者响应”的，均按无效投标处理。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：无，则写“/”

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 国别 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、生产厂家、国别、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 项号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

4.不按照要求填写响应内容的或者仅填写“满足或者响应”的，均按无效投标处理。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。