隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 北流市大伦镇平田垌小学教学楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-玉林 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 北流市大伦镇平田垌小学 |
| 设计单位 | 广西达武规划建筑设计院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年9月26日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20230303(广西) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	5

4.1 基本设置	5

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 工程构造	7

6.1 屋顶构造	7

6.1.1 屋顶构造一绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(平屋面）	7

6.2 外墙构造	8

6.2.1 烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆	8

6.3 热桥柱构造	9

6.3.1 钢筋混凝土柱+无机保温砂浆	9

6.4 热桥梁构造	11

6.4.1 钢筋混凝土梁+无机保温砂浆	11

7 验算结论	12

7.1 自然通风房间	12

建筑概况

| 工程名称 | 北流市大伦镇平田垌小学教学楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-玉林 |  |
| 地理位置 | 北纬：22.60° | 东经：110.10° |
| 气候子区 | 夏热冬暖B区 |  |
| 大气透明度等级 | 5 |  |
| 建筑面积 | 地上1639㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 14.6m |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |

评价依据

1. 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.00 | 29.70 | 29.60 | 29.40 | 29.30 | 28.00 | 27.00 | 29.60 | 30.00 | 31.00 | 31.90 | 33.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.00 | 34.90 | 35.00 | 35.00 | 35.40 | 35.00 | 32.00 | 33.40 | 30.00 | 29.00 | 31.50 | 30.90 |

注：气象数据参考 广西-南宁

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 37.44 | 21.42 | 21.57 | 12.16 | 37.60 |
| 6:00 | 120.47 | 68.93 | 66.28 | 41.09 | 127.50 |
| 7:00 | 307.47 | 168.25 | 155.70 | 105.24 | 345.20 |
| 8:00 | 433.55 | 230.47 | 201.65 | 154.15 | 548.70 |
| 9:00 | 477.49 | 313.30 | 252.85 | 207.06 | 767.60 |
| 10:00 | 352.37 | 321.29 | 247.78 | 203.00 | 755.40 |
| 11:00 | 259.75 | 342.66 | 259.75 | 213.31 | 811.20 |
| 12:00 | 254.49 | 331.69 | 370.84 | 209.25 | 805.10 |
| 13:00 | 230.03 | 285.48 | 452.29 | 189.09 | 725.90 |
| 14:00 | 185.32 | 209.22 | 438.73 | 141.00 | 541.20 |
| 15:00 | 143.01 | 145.30 | 348.54 | 89.36 | 354.40 |
| 16:00 | 77.42 | 62.98 | 221.80 | 31.78 | 174.40 |
| 17:00 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.20 | 0.50 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 广西-南宁

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.59 | 31.03 | 30.60 | 30.33 | 30.24 | 30.33 | 30.60 | 31.03 | 31.59 | 32.24 | 32.94 | 33.64 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.29 | 34.85 | 35.28 | 35.55 | 35.64 | 35.55 | 35.28 | 34.85 | 34.29 | 33.64 | 32.94 | 32.24 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=40) | 0.030 | 0.360 | 40.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 |  |
| 烧结页岩多孔砖 | 0.560 | 8.520 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 无机保温砂浆 | 0.070 | 1.260 | 300.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆(热镀锌铁丝网） | 0.930 | 10.000 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物水泥防水砂浆(热镀锌铁丝网) | 0.930 | 10.000 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 夯实粘土(ρ=1800) | 0.930 | 11.030 | 1800.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 合成高分子防水涂料 | 0.170 | 10.000 | 1000.0 | 3.3 | 0.0000 |  |

工程构造

屋顶构造

屋顶构造一绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(平屋面）

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 12.5 | 1.740 | 17.060 | 1.10 | 0.026 | 0.490 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=40) | 80 | 6.2 | 0.030 | 0.360 | 1.20 | 2.222 | 0.960 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | 1 | 1.0 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.004 | 0.041 |
| 合成高分子防水涂料 | 1 | 1.0 | 0.170 | 10.000 | 1.00 | 0.006 | 0.059 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 30 | 7.5 | 0.440 | 6.300 | 1.15 | 0.059 | 0.430 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 302 | － | － | － | － | 2.408 | 3.410 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.58 | 33.30 | 33.03 | 32.77 | 32.56 | 32.40 | 32.30 | 32.26 | 32.29 | 32.39 | 32.54 | 32.75 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.00 | 33.27 | 33.55 | 33.82 | 34.06 | 34.24 | 34.36 | 34.40 | 34.37 | 34.25 | 34.07 | 33.84 |

外墙构造

烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆(热镀锌铁丝网) | 6 | 6.0 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.006 | 0.065 |
| 水泥砂浆 | 15 | 7.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 烧结页岩多孔砖 | 190 | 9.5 | 0.560 | 8.520 | 1.00 | 0.339 | 2.891 |
| 无机保温砂浆 | 30 | 6.0 | 0.070 | 1.260 | 1.30 | 0.330 | 0.540 |
| 抗裂砂浆(热镀锌铁丝网） | 5 | 5.0 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 各层之和∑ | 246 | － | － | － | － | 0.697 | 3.732 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.17 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.47 | 31.93 | 31.49 | 31.16 | 30.97 | 30.92 | 31.01 | 31.24 | 31.59 | 32.05 | 32.59 | 33.20 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.81 | 34.38 | 34.85 | 35.20 | 35.36 | 35.39 | 35.37 | 35.12 | 34.73 | 34.23 | 33.66 | 33.06 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.58 | 32.03 | 31.58 | 31.24 | 31.04 | 30.98 | 31.07 | 31.29 | 31.63 | 32.07 | 32.58 | 33.14 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.71 | 34.24 | 34.70 | 35.07 | 35.32 | 35.38 | 35.36 | 35.20 | 34.83 | 34.35 | 33.78 | 33.17 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.44 | 31.91 | 31.47 | 31.14 | 30.95 | 30.90 | 30.99 | 31.22 | 31.57 | 32.02 | 32.54 | 33.11 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.69 | 34.24 | 34.71 | 35.08 | 35.31 | 35.36 | 35.30 | 35.06 | 34.68 | 34.19 | 33.63 | 33.03 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.30 | 31.78 | 31.35 | 31.04 | 30.85 | 30.81 | 30.92 | 31.15 | 31.51 | 31.95 | 32.47 | 33.03 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.59 | 34.11 | 34.56 | 34.91 | 35.12 | 35.19 | 35.10 | 34.86 | 34.48 | 34.00 | 33.45 | 32.87 |

热桥柱构造

钢筋混凝土柱+无机保温砂浆

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆(热镀锌铁丝网) | 6 | 6.0 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.006 | 0.065 |
| 水泥砂浆 | 15 | 7.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 400 | 12.9 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.230 | 3.954 |
| 无机保温砂浆 | 30 | 6.0 | 0.070 | 1.260 | 1.30 | 0.330 | 0.540 |
| 抗裂砂浆(热镀锌铁丝网） | 5 | 5.0 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 各层之和∑ | 456 | － | － | － | － | 0.588 | 4.796 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.34 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.43 | 31.98 | 31.61 | 31.34 | 31.21 | 31.21 | 31.34 | 31.60 | 31.97 | 32.42 | 32.92 | 33.44 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.94 | 34.40 | 34.77 | 35.04 | 35.18 | 35.18 | 35.05 | 34.79 | 34.43 | 33.97 | 33.47 | 32.94 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.47 | 32.02 | 31.65 | 31.39 | 31.26 | 31.26 | 31.39 | 31.65 | 32.02 | 32.47 | 32.97 | 33.48 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.98 | 34.42 | 34.78 | 35.03 | 35.17 | 35.17 | 35.04 | 34.79 | 34.43 | 33.99 | 33.49 | 32.97 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.37 | 31.92 | 31.54 | 31.28 | 31.15 | 31.15 | 31.29 | 31.55 | 31.92 | 32.37 | 32.87 | 33.39 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.89 | 34.34 | 34.70 | 34.96 | 35.10 | 35.10 | 34.97 | 34.72 | 34.35 | 33.90 | 33.40 | 32.88 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.20 | 31.75 | 31.38 | 31.12 | 30.99 | 31.00 | 31.14 | 31.41 | 31.78 | 32.24 | 32.74 | 33.26 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.76 | 34.21 | 34.57 | 34.83 | 34.96 | 34.96 | 34.82 | 34.56 | 34.19 | 33.73 | 33.23 | 32.71 |

热桥梁构造

钢筋混凝土梁+无机保温砂浆

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆(热镀锌铁丝网) | 6 | 6.0 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.006 | 0.065 |
| 水泥砂浆 | 15 | 7.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 无机保温砂浆 | 30 | 6.0 | 0.070 | 1.260 | 1.30 | 0.330 | 0.540 |
| 抗裂砂浆(热镀锌铁丝网） | 5 | 5.0 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 各层之和∑ | 306 | － | － | － | － | 0.501 | 3.313 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.51 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.52 | 32.02 | 31.61 | 31.31 | 31.14 | 31.11 | 31.21 | 31.45 | 31.79 | 32.24 | 32.76 | 33.33 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.90 | 34.42 | 34.85 | 35.17 | 35.35 | 35.39 | 35.28 | 35.03 | 34.66 | 34.18 | 33.64 | 33.07 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.61 | 32.11 | 31.70 | 31.39 | 31.22 | 31.18 | 31.28 | 31.51 | 31.85 | 32.28 | 32.78 | 33.31 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.83 | 34.32 | 34.74 | 35.07 | 35.28 | 35.37 | 35.30 | 35.09 | 34.74 | 34.28 | 33.74 | 33.17 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.46 | 31.97 | 31.56 | 31.26 | 31.10 | 31.07 | 31.18 | 31.41 | 31.76 | 32.19 | 32.70 | 33.24 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.78 | 34.29 | 34.72 | 35.05 | 35.25 | 35.30 | 35.20 | 34.96 | 34.59 | 34.11 | 33.58 | 33.01 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.28 | 31.79 | 31.39 | 31.11 | 30.95 | 30.93 | 31.05 | 31.29 | 31.64 | 32.08 | 32.58 | 33.12 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.64 | 34.13 | 34.54 | 34.85 | 35.04 | 35.08 | 34.97 | 34.73 | 34.36 | 33.90 | 33.37 | 32.82 |

验算结论

自然通风房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(平屋面） | 19:00 | 34.40 | 35.40 | 满足 |
| 外墙 | 东:烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆 | 17:00 | 35.39 | 35.40 | 满足 |
|  | 西:烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆 | 17:10 | 35.38 | 35.40 | 满足 |
|  | 南:烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆 | 17:00 | 35.36 | 35.40 | 满足 |
|  | 北:烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆 | 17:00 | 35.19 | 35.40 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:钢筋混凝土柱+无机保温砂浆 | 16:25 | 35.19 | 35.40 | 满足 |
|  | 西:钢筋混凝土柱+无机保温砂浆 | 16:25 | 35.18 | 35.40 | 满足 |
|  | 南:钢筋混凝土柱+无机保温砂浆 | 16:25 | 35.11 | 35.40 | 满足 |
|  | 北:钢筋混凝土柱+无机保温砂浆 | 16:20 | 34.97 | 35.40 | 满足 |
| 热桥梁 | 东:钢筋混凝土梁+无机保温砂浆 | 17:00 | 35.39 | 35.40 | 满足 |
|  | 西:钢筋混凝土梁+无机保温砂浆 | 17:05 | 35.37 | 35.40 | 满足 |
|  | 南:钢筋混凝土梁+无机保温砂浆 | 17:00 | 35.30 | 35.40 | 满足 |
|  | 北:钢筋混凝土梁+无机保温砂浆 | 17:00 | 35.08 | 35.40 | 满足 |