- 总  说  明

## 一、概述

1、项目概况

本项目为富川县柳家乡高速出口安全整治建设工程，位于富川县柳家乡境内，该路口是不规则的十字路口，车辆较多，车速较快，安全隐患较为严重，今年以来已发生多起交通事故。本次整治工程是对富川县柳家乡高速出口缺失公路标志、减速标线进行补充增设；同时增设道口桩、道路渠划、设置安全岛、警示闪烁灯、路灯等以提高交通通行安全。本项目设计内容主要有道路标线、振动减速标线、安全岛、隔离墩、安全岛拒马、标志牌、警示灯、路灯。

2、技术标准

（1）公路等级：二级公路。

（2）路基宽度：为7.5-22m。

（3）行车道宽度：2×3.5m、2×3.75m等。

（4）设计时速：40km/h。

## 二、设计依据

（1）交通部部颁标准《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81－2017）；

（2）交通部颁布标准《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81－2017）；

（3）交通部部颁标准《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82－2009)；

（4）交通部部颁《公路安全生命防护工程实际技术指南》（试行版）；

（5）交通部部颁标准《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）；

（6）《道路交通反光膜》（GB/T18833－2012）；

（7）《路面标线涂料》（JT/T280-2022）；

（8）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2021）；

（9）交通部颁布标准《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）；

（10）《公路限速标志设计规范》（JTG/T 3381-02-2020）；

（11）《道路交通危险警示灯》（GA/T 414-2018）；

（12）《公路交通安全设施施工技术规范》 (JTG/T3671-2021)；

（13）《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）；

（14）《碳素结构钢》（GB/T 700－2006）；

（15）《优质碳素结构钢》（GB/T 699-2015）；

（16）《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）；

（17）国家现行有关行业的其他技术规范、规程、标准；

（18）广西壮族自治区现行有关技术规定及有关会议纪要、规定。

## 设计内容

## （一）、路侧波形护栏

1、设计原则

根据《公路交通安全设施设计技术规范》(JTG D81-2006)及《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017），能对驾驶员提供指示和警示作用同时诱导驾驶员的视线。

2、技术要求

(1) 隔离墩

采用外购C25砼隔离墩，隔离墩间距2米，两个隔离墩之间采用直径6.5cm镀锌管连接，镀锌管贴黑、黄色反光贴，反光等级为4级。

## （二）、交通标志

1、设计原则

本项目对部分缺失的公路标志等进行重新增设，以完善整个路段交通安全标志。在交通标志的布设上应遵循以下原则：

（1）标志布设应做到连贯性、一致性，给道路使用者提供全面的资讯，避免出现信息不足或信息过载等现象。

（2）在警告车辆驾驶入时需要设置警告标志。

（3）标志设在车辆行驶正面方向最容易看到的道路右侧。

2、技术要求

（1）标志边框、标志板倒角、版面颜色要符合中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线》(GB5768－2009)规定，所有文字必须采用交通标志专用字体，不允许采用其它字体。指路标志和地点距离标志、限速标志中的数字及单独设置的公路编号标志应使用B型专用字体，指路标志箭杆上的公路编号图形应使用C型专用字体，其他情况使用A型专用字体。

（2）标志板、滑动槽钢：本项目标志底板板材采用牌号为3004的铝合金板材，其厚度允许偏差及力学性能应符合现行《一般工业用铝及铝合金板、带材》的规定；滑动铝槽采用牌号2024的铝合金型材并符合现行《一般工业用铝及铝合金挤压型材》（GB/T6892－2015）、现行《冷弯型钢通用技术要求》等有标准的要求。

（3）高强螺栓：高强连接螺栓和高强地脚螺栓(包括相应的螺母、垫圈)采用采用Q235钢或45号钢，并符合现行《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》的规定。

（4）标志基础：一般采用钢筋混凝土基础，混凝土标号采用C25，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。

（5）反光膜：除桥梁信息牌外，本项目主线所有交通标志统一采用Ⅳ类反光膜，符合现行《道路交通反光膜》的有关规定。

3、施工要求

#### 3.1、标志底板的加工要求

（1）标志底板应根据设计尺寸在工厂进行加工成型，并根据设计文件的要求进行加固、拼接、冲孔、卷边。对于标志底板拼接后铆钉痕迹明显的问题，施工中应首先将铆钉处的底板按铆钉头大小起窝，打入铆钉后，再用砂轮将铆钉头磨平，可较好地解决铆钉痕迹明显的问题。

（2）加工完成后，标志板应进行脱脂、清洗、干燥等工序。

（3）标志面的制作、包装、贮存及运输应符合下列规定：

1）标志面的制作应符合下列规定：

①标志反光膜应在干净、无尘土、温度不低于18℃、相对湿度在20%～50%的车间内进行粘贴。标志反光膜的逆反射性能应符合设计文件的要求。

②版面的形状、箭头、编号、图形、边框及所采用的汉字、阿拉伯数字、英文字母及符号应严格按照设计文件规定执行。

③反光文字符号推荐釆用电脑刻绘机来完成，标志底膜应在专用的真空热敏压贴机或连续电动滚压贴膜机上完成贴膜，文字符号一般采用转移膜法粘贴。具备条件时，反光膜可采用电刻膜或数码打印的方式加工制作，但反光膜的颜色和逆反射系数等不得降低。

④反光膜应尽量减少拼接。任何字符不允许拼接，标志板的长度或宽度小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当不能避免接缝时，应使用反光膜产品的最大笕度进行拼接。在粘贴底膜时，横向不宜有拼接，竖向拼接时，上膜须压接下膜，压接宽度不应小于5mm。当采用平接时，其间隙不应超过1mm。距标志板边缘50mm之内不得有拼接。

⑤对于接缝处反光膜易产生锯齿形裂缝的问题，在粘贴反光膜后，在反光膜自行裂开前先在标志底板接缝处把反光膜人为断开成一条直线，可以得到较好解决。

⑥使用铝合金板制作标志底板时，应使用沉头铆钉连接。铆接间距应均匀一致，一般应为150mm±50mm，且滑槽端部应加强铆接以分散应力。铆钉形状应符合GB/T869的要求，直径不应小于4mm，并与标志底板及滑槽相匹配。

2）包装、贮存及运输标志面时，应符合下列规定：

①贴上反光膜的标志板应用保护纸进行分隔，并应存放在室内干燥的地方。标志板宜竖立贮存以减少压力，一些小标志可以悬挂贮存。分层贮存时，应采用发泡胶把两块标志分隔。

②标志面应有软衬垫材料加以保护，以免搬运中受到刻划或其他损伤。

#### 3.2、钢构件的加工应符合要求

（1）所有钢构件的钻孔、冲孔、焊接均应按现行《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020)和设计文件的要求，在防腐处理之前完成。

（2）标志立柱、加劲肋与加劲法兰盘之间，横梁、横梁加劲肋与横梁法兰盘之间，均采用焊接成型，焊缝高度不小于5mm，焊接成型后整体热镀锌处理。

（3）标志支撑结构中所有钢构件均应按现行《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T3671-2021)和现行《公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T18226-2015)的规定进行防腐处理，本图册推荐采用的防腐形式为热浸镀锌。所采用的锌应为现行《锌锭》(GB/T470-2008)所规定的特一号或一号锌锭，镀锌量除螺栓、螺母等连接件为350g/㎡外，其余为600g/㎡。螺栓、螺母、垫圈经热浸镀锌处理后应清理螺纹或作离心处理。

（4）热侵镀锌应符合以下要求：

1）外观质量

镀锌构件表面应颜色一致、均匀完整，镀件无漏镀等缺陷；表面不应有流挂、滴瘤或多余结块。有螺纹的构件在热浸镀锌后，应淸理螺纹或作离心分离。

2）均匀性

镀锌构件的锌层应均匀，构件镀层的最大厚度、最小厚度与平均厚度之差的绝对值与平均值之比应小于25%。

3）附着性

镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固，经附着性试验后，锌层不剥离、不凸起，不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。

4）抗弯曲性能

镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固，经弯曲试验后，弯曲部位锌层不剥离、不凸起，不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。

5）耐盐雾腐蚀性能

板状构件的焊接部位、紧固件、连接件及钢丝镀锌构件经168h的中性盐雾试验后，不应出现红色锈蚀现象。

#### 3.3、标志安装及基础施工要求

（1）标志定位与基础设置应符合下列规定：

1）所有交通标志均应按设计文件的要求确定设置位置，并应与管理单位充分协调，特别应注意对中央分隔带和路侧的通信、电力管道的保护。

2）标志安装桩号位置应严格安装设计文件执行，特殊情况可在前后10m范围内适当移位调整。

3）标志基础的地基承载力应满足设计文件的规定，并不得小于150kPa。基础的施工应符合现行《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020）的规定，浇筑混凝土时，应注意准确设置地脚螺栓和底座法兰盘。

4）标志基础尺寸允许偏差为+100m、-50mm。

（2）标志在运输时，应防止雨淋、日光暴晒；产品存放时应保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源。标志板安装时，标志板板面应保持平整，不应产生变形，对运输及安装过程中造成变形的板面，应调平或更换。所有钢构件的防腐层在运输过程应采取措施，不应使其受到损伤。

（3）标志板安装时，应将矩形标志的顶边（底边）调成水平，标志板面应保持平整，不应产生变形。对运输及安装过程中造成变形的板面，应调平或更换。

（4）标志安装应使其板面垂直于行车方向，视实际情况调整其水平或俯仰角度，应符合现行《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）的规定。

（5）安装标志时应注意安全，禁止在高压线下进行标志安装施工。

（6）标志立柱必须在基础混凝土强度达到设计强度的80%以上时才能安装。

（7）标志安装完成后，可采取适当的防盗措施。

4、验收标准

交通标志应根据现行《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T3671-2021)、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及《公路交通安全设施质量检验抽样方法》（JT/T495-2014）进行抽样、检测。

1.交通标志实测项目应符合下的规定。

表3.1.4-1交通标志实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反光膜逆反射系数 | 满足设计要求 | 逆反射系数测试仪，每块板每种颜色测3点 |
| 2 | 镀锌层厚度(μm） | ≥40（镀锌量除螺栓、 螺母等连接件） ≥70（其他构件） | 镀锌厚度测试仪，主要构件测2点 |
| 3 | 标志板下缘至路面净空高度（mm） | +100,0 | 经纬仪、全站仪或尺量，每块板测2点 |
| 4 | 横梁、立柱钢管尺寸 | 详见本节（12）条 | 尺量，每个构件每个参数测量2点 |
| 5 | 板面平整度 | ≤7 | 尺量，对角线测最大间隙，每个板面测2点 |
| 6 | 标志立柱内边缘距土路肩边缘线距离（mm） | ≥250 | 尺量，每处测1点 |
| 7 | 立柱竖直度（mm/m） | ≤3 | 垂线法，每根柱测2点 |
| 8 | 基础顶面平整度 | ≤4 | 尺量，对角线测最大间隙，每个基础测2点 |
| 9 | 标志基础尺寸（mm） | +100,-50 | 尺量，每个基础长度、宽度各测2点 |
| 10 | 基地地基承载力（Mpa） | ≥0.15 | 动力触探试验，每平米不少于3个点，少于1平米按1平米计算 |

2.标志板的力学性能应满足《一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分：力学性能》（GB/T3880.2-2012）的规定。

3.立柱、横梁、法兰盘、抱箍、紧固件等支撑件的力学性能，应符合《结构用无缝钢管》（GB/T8162-2018）、《直缝电焊钢管》（GB/T13793-2016）、《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求。

4.标志板面色度性能

反光型标志板面的逆反射材料色，应符合《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中表面色或逆反射色的要求。

5.标志板抗冲击性能、耐盐雾腐蚀性能、耐高低温性能、耐候性能、标志板面与标志底板的附着性能应符合现行《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2021）。

6.钢管

（1）钢管的外径允许偏差应符合下表的规定。

表3.1.4-2钢管的外径（D）允许偏差单位为mm

| 钢管种类 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 热轧（挤压、扩)钢管 | ±1%D或±0.50，取其中较大者 |
| 冷拔扎）钢管 | ±1%D或±0.30，取其中较大者 |

- 热轧(挤压、扩）钢管壁厚允许偏差应符合下表的规定：

表3.1.4-3热轧(挤压、扩）钢管壁厚允许偏差单位为mm

| 钢管种类 | 钢管公称外径 | S/D | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧(挤压） 钢管 | ≤102 | — | ±12.5%S或±0.40，取其中较大者 |
|  |  | ≤0.05 | ±15%S或±0.40，取其中较大者 |
|  | >102 | >0,05~0.10 | ±12.5%S或±0.40，取其中较大者 |
|  |  | >0.10 | +12.5%S，-10%S |
| 热扩钢管 | — |  | ±15%S |
| 注：D钢管公称外径，S钢管壁厚。 |  |  |  |

### 5、施工注意事项

1.标志板与滑动槽钢、卷边加固件连接，在保证连接强度和标志版面平整。不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接或点焊。标志板在运输、吊装过程中要小心谨慎，避免对标志板、反光膜产生任何损坏。

2.标志支撑结构(包括：立柱、横梁、法兰盘)和紧固件(包括：螺栓、螺母、垫圈)要按规范要求进行热浸镀锌防腐处理。标志支撑结构镀锌量为600g/㎡，紧固件镀锌量为350g/㎡。镀锌层在运输、安装过程中造成的损害，要及时采取补救措施。

3.铝合金板、铝合金挤压型材与钢材接触的部位，要采取相应的防锈保护措施。

4.所有指路标志均须采用卷边加固处理。

5.所有的标志立柱和横梁，都要焊接柱帽和横梁帽，柱帽和横梁帽采用3mm厚钢板冲压成型。

6.安装的标志要与交通流方向几乎成直角，在曲线路段，标志的设置角度要根据交通流的行进方向来确定。

7.在设计中，标志立柱高度是以1：1.5的标准路基边坡计算的，在施工放样时，根据标志所在的具体位置的实际情况，适当调整立柱的长度，以确保标志的正常安装。

8.设于被交叉道路上的指路标志，设计中未指定具体位置，施工时一般安装于距路口30m～80m处道路右侧的适当位置，设置困难时可适当调整。

9.主线上各类标志设置位置在施工前要根据现场情况进一步核实，如其设置位置与其它结构物发生冲突时，在征得监理工程师和设计人员的同意后可调整标志的平面位置或结构形式。

## （三）、交通标线

1、设计原则

标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可以单独使用。

减速振动标线：用于警告车辆驾驶人前方应减速慢行，在沿线车辆和人员出入较多的交叉路口前30～50m、急弯陡坡段、连续下坡段前等特别危险路段设置。减速振动标线由2条单线组成一组，减速标线的设置间隔应使车辆通过各标线间隔的时间大致相等，以利于行驶速度逐步降低，减速度一般设计为1.8m/s²。

2、材料要求

（1）热熔反光型标线

采用抗滑标线涂料，涂料密度为1.8～2.3g/cm³,软化点100-140℃,玻璃珠含量30%，不粘胎干燥时间不大于3分钟，抗压强度不小于12Mpa，涂料的色品坐标和亮度系数应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2022）的规定，白色标线的逆反射亮度系数不应低于350mcd•m-2•lx-1。耐磨性：采用JM—100橡胶砂轮，200转/1000g后减重不大于80mg。耐水性：在水中浸24h无异常现象。耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常现象。流动度30～40s。图层低温抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h为1个循环，连续做三个循环后应无裂纹。加热稳定性：200℃～220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象。人工加速耐候性：经人工加速耐候性：经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落，色品坐标应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2022）规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的20%。抗滑性能：抗滑值应不小于45BPN。

（2）热熔突起型标线

采用抗滑标线涂料，涂料密度为1.8～2.3g/cm³,软化点不低于100℃,玻璃珠含量30%，不粘胎干燥时间不大于3分钟，23±1℃下抗压强度不小于12Mpa，50±1℃下抗压强度不小于2Mpa，涂料的色品坐标和亮度系数应符合JT/T280的规定，白色标线的逆反射亮度系数不应低于350mcd•m-2•lx-1。耐水性：在水中浸24h无异常现象。耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常现象。涂层低温抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h为1个循环，连续做三个循环后应无裂纹。加热稳定性：200℃～220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象。人工加速耐候性：经人工加速耐候性：经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落，色品坐标应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2022）规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的20%。抗滑性能：抗滑值应不小于45BPN。

（3）标线用玻璃珠

①预混玻璃珠

预混玻璃珠是指在路面标线涂料划出标线以前，均匀混合在该涂料中的玻璃珠。采用高折射率的普通玻璃珠，折射率RI≥1.90。玻璃珠的粒径分布应符合下表规定。其他要求详见本节“③玻璃珠技术要求”。

表3.2.3-1面撒玻璃珠玻璃珠的粒径分布

| 玻璃珠粒径S/μm | 玻璃珠质量百分比/% |
| --- | --- |
| S＞600 | 0 |
| 300＜S≤600 | 50～90 |
| 150＜S≤300 | 5～50 |
| S≤150 | 0～5 |

②面撒玻璃珠

面撒玻璃珠是指在路面标线划出标线以后，播撒在未干的标线涂料表面的玻璃珠。采用高折射率的镀膜玻璃珠，折射率RI≥1.90。玻璃珠的粒径分布应符合下表规定。其他要求详见本节“③玻璃珠技术要求”。

表3.2.3-2面撒玻璃珠玻璃珠的粒径分布

| 玻璃珠粒径S/μm | 玻璃珠质量百分比/% |
| --- | --- |
| S＞850 | 0 |
| 600＜S≤850 | 15～30 |
| 300＜S≤600 | 30～75 |
| 106＜S≤300 | 10～40 |
| S≤106 | 0～5 |

③玻璃珠技术要求

外观要求：玻璃珠应为无色松散球状，清洁无明显杂物。在显微镜或投影仪下，玻璃珠应为无色透明的光洁圆球，玻璃珠内无明显气泡或杂质。

耐水性：在沸腾的水浴中加热后，玻璃珠表面不应呈现发雾现象，中和所用0.01mol/L盐酸应在10ml以下。

玻璃珠成圆率不低于80%，密度应在2.4～4.3g/cm³范围内，磁性颗粒含量不得大于0.1%。

3、技术要求

1.一般标线的标线厚度为2mm，减速标线的厚度为7mm。

2.标线涂料材料

（1）标线涂料均采用普通热熔反光涂料，且满足如下要求：

①普通热熔标线涂料密度为1.8～2.3（g/cm³）；

②软化点为100～140（℃）；

③耐磨性小于80（mg）；

④涂膜冷凝后要无皱纹、斑点、起泡、裂纹及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观要与标准板差异不大；

⑤涂料的预混玻璃珠含量应不低于30%；

⑥其它要求均应满足《路面标线涂料》(JT/T280-2022)中热熔反光型的相关规定。

（2）涂料中预混玻璃珠及面撒玻璃珠性能应满足《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2020）中的相关规定；

（3）施工完成后的标线按《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTGF80/1-2017）非雨夜标线Ⅲ级标准验收，且应满足如下要求：

表7.3.3-1热熔标线实测项目

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标线线段长度（mm） | 6000 |  | ±30 | 尺量：每1km测3处，每处测3个线段 |
|  |  | 4000 |  | ±20 |  |
|  |  | 3000 |  | ±15 |  |
|  |  | 2000 |  | ±10 |  |
|  |  | 1000 |  | ±10 |  |
| 2 | 标线宽度（mm） |  |  | +5，0 | 尺量：每1km测3处，每处测3点 |
| 3 | 标线厚度（干膜，mm） | 热熔型 |  | (-0.1,+0.5) | 标线厚度测量仪或卡尺：每1km测3处，每处测6点 |
|  |  | 突起型 | 突起高度 | 不小于设计值 |  |
|  |  |  | 基线厚度 | 不小于设计值 |  |
| 4 | 标线横向偏位（mm） |  |  | ≤30 | 尺量：每1km测3处，每处测3点 |
| 5 | 标线纵向间距（mm） | 9000 |  | ±45 | 尺量：每1km测3处，每处测3个线段 |
|  |  | 6000 |  | ±30 |  |
|  |  | 4000 |  | ±20 |  |
|  |  | 3000 |  | ±15 |  |
| 6 | 抗滑值（BPN） | 防滑标线 |  | ≥45 | 摆式摩擦系数测试仪：每1km测3处 |

①逆反射系数：白色≥350（mcd·m-2·lx-1），黄色≥150（mcd·m-2·lx-1）；

②厚度：一般标线的厚度为2(0,+0.5)（mm），减速标线的厚度为7mm。

4、施工注意事项

1.根据标线质量要求与施工材料，制定适宜的施工方案并在长度不少于200m的试验段上施划，总结并确定以下性能：

（1）确定验证标线涂料的性状，确定适宜的施工温度；

（2）验证标线涂料的施工性能，评价标线的外观质量；

（3）确定玻璃珠的洒布量；

（4）确定标线的逆反射性能；

（5）确定标线的位置、线形；

（6）确定施工工作量及作业段长度；

（7）确定热熔釜容量、温度控制、出料速度等控制参数，以及划线车刀口位置。

2.施工前做好施工组织安排，检查施工设备是否能正常使用，确保标线施工的连续性，避免因设备损坏、等料的情况导致施工中断；

3.标线施工可在新建路面完成后三天进行，施工前应清除路面松散颗粒、浮尘、沥青渣、油污等污染物，并确保路面保持干燥、清洁的状态；

4.标线施划作业宜在白天进行，雨、雪、沙尘暴、强风等特殊天气和气温低于10C时，宜暂停施工；

5.标线施划前应预涂下涂剂，下涂剂的用量根据路面状况和下涂剂特性，一般以0.1kg/㎡～0.2kg/㎡为宜，标线施划应在下涂剂干燥后进行。下涂剂宜采用与涂料相适宜的产品，不应使用废机油等；

6.为了防止由于标线的阻水引起的交通事故，对超高路段的内侧或外侧车行道边缘线留出横向排水缝，排水缝宽5cm，间距10～15m。

7.旧标线破损、脱落等不完整需补充标线的，应清除原破损标线，清理干净后再进行补充标线，不得在原有标线上叠加施划。

## (四)、警示灯

1、警示灯设计原则

1.在警告车辆驾驶人、行人前方有急弯、陡坡、交叉路口、学校、村庄、窄桥等危险情况时需要设置警示灯。

2.在提示车辆驾驶人、行人前方须限速、减速让行、停车让行等情况时需要设置警示灯。

3.警示灯设在车辆行驶正面方向最容易看到的道路右侧。设于距离平交口20m左右的道路右侧，设置困难时可适当调其安装位置。

2、技术要求

1.外观

警示灯外观应符合以下要求：

塑料件成型完整，表面色泽均匀，无裂缝、裂纹、气泡等缺陷；

坚固部位无松动，螺丝、支撑架等金属表面无毛剌或锈蚀现象；

外部无任何可能导致伤害的尖锐突起或拐角。

2.形状尺寸

警示灯发光单元的形状分为圆柱形和圆形。圆柱形发光单元的最大外径尺寸应大于或等于80mm，高度应在40mm～125mm范围内；圆形发光单元的直径应在100mm～200mm范围内；警示灯安装的反射器反光面积应不小于2000mm²。

3.光学性能

警示灯基闪轴上有效光强不低于10cd。警示灯表面的反射器在观察角12′、照射角0°条件下，发光强度系数应大于或等于750mcd/lx。

4.色度性能

警示灯发光颜色的色度性能符合表1规定，对应的颜色色品图见图1。

- 表1光色色品坐标范围

| - 光色 | - 交叉点 | - 色品坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - X | - Y |
| - 蓝色/红色 | - E | - 0.536 | - 0.444 |
|  | - F | - 0.547 | - 0.452 |
|  | - G | - 0.613 | - 0.387 |
|  | - H | - 0.593 | - 0.387 |

- 图1警示灯灯光颜色色品图

5.闪光特性

（1）警示灯闪烁频率

警示灯的闪光频率应在45次/min～75次/min范围内，亮暗时间比应为1:3～1:0.80。

（2）同步功能

警示灯组合使用时，其同步闪烁时间误差应小于25ms。

6.自支切换模式警示灯

（1）双工作模式警示灯

环境光照度大于或等于100lx时，警示灯应工作于高光强工作模式；环境光照度小于或等于20lx时，警示灯应工作于低光强工作模式。

（2）单工作模式警示灯

环境光照度小于或等55lx时，单工作模式警示灯应启动工作。

7.电气性能

（1）充放电匹配性能

警示灯的满载工作时间Tcf25不小于120h。

（2）耐极性反接性能

将充电组件的输出端和蓄电池的输入端反接，警示灯不应出现电气故障。

（3）当蓄电池电压达到其供应商建议的最大电压时，控制电路应自动切断充电组件与蓄电池之间的回路；当蓄电池输出电压低于其供应商建议的最低电压时，控制电路应自动切断蓄电池与输出负载之间的回路。

8.防护等级

（1）外壳防护等级：外壳防护等级应不低于GB/T 4208-2017规定的IP53。

（2）发光单元防护等级：发光单元防护等级应不低于GB/T 4208-2017规定的IP65。

9.耐高温性能

警示灯应能承受80℃、8h的高温试验，试验中和试验后应能正常工作，警示灯外表面应无开裂、变形、变色等现象。

10.耐低温性能

警示灯应能承受 -40 ℃、8 h的低温试验，试验中和后应能正常工作，警示灯外表面无试验中和后应能正常工作，警示灯外表面无开裂、变形色等现象开裂、变形色等现象开裂、变形色等现象 。

11.耐湿热性能

警示灯应能承受温度为40℃、相对湿度为93%～97%、试验周期为24h的恒定湿热试验，试验中和试验后应能正常工作，警示灯外表面应无开裂、变形、变色等现象。

12.耐盐雾腐蚀性能

警示灯在经过96h的盐雾试验后应能正常工作，外部的金属部件表面应无锈点。

13.机械强度性能

（1）黄色警示灯

黄色警示灯在经受高度为1000 mm的跌落试验后，应能正常工作，灯体没有分离或破碎。

14.耐候性能

警示灯面罩在经受600 h人工气候加速老化试验后，不应有裂缝、凹陷、侵蚀、气泡、剥离、粉化或变形等缺陷。

3、施工要求

1、警示灯的发光单元应面向来车方向。

2.包装、运输和贮存

包装外包装箱上应注明产品名称和型号、制造商信息批数量等；两侧面有防潮、小心轻放及向上等标志。包装箱内应有使用说明书、产品检验合格证单等。每套产品按照运输、贮存要求，有适当的包装，以防止产品损伤。

五、交通安全施工组织

工程施工前，应该配合公路管理单位和公安交通管理部门积极做好交通组织协调工作，提出具体的交通组织、疏导工作方案，并严格按照现行（道路交通标志和标线  第4部分：作业区）（GB 5768.4）、（公路养护安全作业规程）（JTG H30）的规定设置必要的交通安全设施。

1、过优化施工方法来减小工程施工对交通运行的影响。在尽量减少对施工现场周边环境交通影响的前提下，应尽量选择质量优、时间短的施工方法。

2、交通分流。制定交通分流方案，以减少施工路段的交通量。

3、驾驶安全管理。通过交通管理手段使交通有序流动，如在施工路段设置准确、醒目的交通标志和标线，正确引导车辆通行，并保证行车安全。

4、临时交通安全设施主要包括
   （1）临时交通标志与标线；

（2）用于化解交通的安全设施，如电动机械指挥人、锥形交通路标、施工隔离墩、防撞（墙）桶等；

（3）移动式标志车；

（4）施工警告灯；

（5）夜间照明设施。

对作业控制区的要求、作业控制区的布置以及安全作业方面的具体要求，应符合现行《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768．4）和《公路养护安全作业规程》（JTGH30）的规定。
   5、工程施工除应具备施工人员、进场材料及施工机械等基本条件外，还应具备合适的气象条件和交通条作。
   6、应尽量减小施工对交通运行的影响。宜选择交通量小的时段进行施工，并设置完善的临时交通安全设施，制定完善的交通组织、疏导方案，其余按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T3671-2021）等相关规范法规执行。

六、建筑材料

1、本项目所用石料、砂、水泥、钢筋等材料，可到富川县城购买，材料供应充足，采用汽车运输。