附件1

博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程计算书

广西壮族自治区地质环境监测站

广西地质灾害防治工程勘查设计院

2023年7月

# 1.削坡理正计算

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 1-1′剖面削坡工况I稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.206       0.880           0

2       3.375      14.408           0

3       8.988       2.538           0

4      27.389      17.500           0

5      21.108       9.759           0

6      13.517       4.647           0

7      42.905      10.594           0

8      43.871       5.850           0

[土层信息]

坡面节点数 9

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.206       0.880

-2        3.581      15.288

-3       12.569      17.826

-4       39.957      35.326

-5       61.066      45.085

-6       74.582      49.732

-7      117.487      60.326

-8      161.358      66.176

附加节点数 8

编号        X(m)      Y(m)

1      161.358      54.753

2      145.137      51.897

3      119.474      49.493

4       90.464      39.694

5       67.993      34.075

6       41.788      22.565

7        9.728       3.438

8      161.358       0.214

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,6,7,-1,0,8,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,7,6,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-21.380,24.434)(m)

滑动半径        = 31.952(m)

滑动安全系数    = 0.748

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.205   0.206  42.497  0.002 35.000  40.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   0.00   0.00

0.206   0.213  42.507  0.009 35.000  40.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.31   0.00   0.00

0.213   1.055  43.557  1.162 20.000  27.00  23.85   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.44  32.05   0.00   0.00

1.055   1.897  45.679  1.205 20.000  27.00  70.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  50.20  49.08   0.00   0.00

1.897   2.739  47.886  1.256 20.000  27.00 115.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  85.58  64.54   0.00   0.00

2.739   3.581  50.191  1.315 20.000  27.00 159.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 122.40  78.29   0.00   0.00

3.581   4.455  52.662  1.441 20.000  27.00 180.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 143.16  84.47   0.00   0.00

4.455   5.329  55.332  1.537 20.000  27.00 163.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 134.39  78.09   0.00   0.00

5.329   6.203  58.197  1.659 20.000  27.00 144.44   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 122.76  71.96   0.00   0.00

6.203   7.077  61.317  1.821 20.000  27.00 122.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 107.54  66.40   0.00   0.00

7.077   7.951  64.790  2.052 20.000  27.00  96.83   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  87.61  62.06   0.00   0.00

7.951   8.825  68.798  2.417 20.000  27.00  65.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  60.96  60.40   0.00   0.00

8.825   9.699  73.770  3.129 20.000  27.00  23.97   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  23.01  65.98   0.00   0.00

总的下滑力      = 954.045(kN)

总的抗滑力      = 713.697(kN)

土体部分下滑力  = 954.045(kN)

土体部分抗滑力  = 713.697(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 1-1′剖面削坡工况I剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.206       0.880           0

2       3.375      14.408           0

3       8.988       2.538           0

4      27.389      17.500           0

5      21.108       9.759           0

6      13.517       4.647           0

7      42.905      10.594           0

8      43.871       5.850           0

[土层信息]

坡面节点数 9

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.206       0.880

-2        3.581      15.288

-3       12.569      17.826

-4       39.957      35.326

-5       61.066      45.085

-6       74.582      49.732

-7      117.487      60.326

-8      161.358      66.176

附加节点数 8

编号        X(m)      Y(m)

1      161.358      54.753

2      145.137      51.897

3      119.474      49.493

4       90.464      39.694

5       67.993      34.075

6       41.788      22.565

7        9.728       3.438

8      161.358       0.214

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,6,7,-1,0,8,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,7,6,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.205,0.875)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.899       1.892      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.899       2.259      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.899       2.775      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.899       3.616      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.899       5.599      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.800 末点X = 9.699

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 95.650(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 5.912(m)

下滑力 = 117.758(kN)

滑床反力   R= 30.719(kN) 滑面抗滑力 = 15.652(kN) 粘聚力抗滑力 =118.244(kN)

本块剩余下滑力 = -16.138(kN)

本块下滑力角度   = 71.267(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 5.901 末点X = 7.800

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 71.267(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 249.481(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.084(m)

下滑力 = 287.141(kN)

滑床反力   R= 115.991(kN) 滑面抗滑力 = 59.100(kN) 粘聚力抗滑力 =81.680(kN)

本块剩余下滑力 = 146.361(kN)

本块下滑力角度   = 62.294(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 4.003 末点X = 5.901

上块传递推力   = 146.361(kN)   推力角度   = 62.294(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 349.951(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.362(m)

下滑力 = 520.807(kN)

滑床反力   R= 214.664(kN) 滑面抗滑力 = 109.377(kN) 粘聚力抗滑力 =67.241(kN)

本块剩余下滑力 = 344.189(kN)

本块下滑力角度   = 55.614(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.581 末点X = 4.003

上块传递推力   = 344.189(kN)   推力角度   = 55.614(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 88.699(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.655(m)

下滑力 = 430.779(kN)

滑床反力   R= 91.033(kN) 滑面抗滑力 = 46.384(kN) 粘聚力抗滑力 =13.105(kN)

本块剩余下滑力 = 371.290(kN)

本块下滑力角度   = 49.952(度)

_____________________________________________

本块始点X = 2.104 末点X = 3.581

上块传递推力   = 371.290(kN)   推力角度   = 49.952(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 249.530(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.296(m)

下滑力 = 619.611(kN)

滑床反力   R= 160.556(kN) 滑面抗滑力 = 81.807(kN) 粘聚力抗滑力 =45.915(kN)

本块剩余下滑力 = 491.889(kN)

本块下滑力角度   = 49.952(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.212 末点X = 2.104

上块传递推力   = 491.889(kN)   推力角度   = 49.952(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 117.402(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.672(m)

下滑力 = 597.713(kN)

滑床反力   R= 126.466(kN) 滑面抗滑力 = 64.437(kN) 粘聚力抗滑力 =53.433(kN)

本块剩余下滑力 = 479.843(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.206 末点X = 0.212

上块传递推力   = 479.843(kN)   推力角度   = 44.901(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.001(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.007(m)

下滑力 = 479.844(kN)

滑床反力   R= 0.001(kN) 滑面抗滑力 = 0.001(kN) 粘聚力抗滑力 =0.257(kN)

本块剩余下滑力 = 479.586(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.205 末点X = 0.206

上块传递推力   = 479.586(kN)   推力角度   = 44.901(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.000(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.002(m)

下滑力 = 479.586(kN)

滑床反力   R= 0.000(kN) 滑面抗滑力 = 0.000(kN) 粘聚力抗滑力 =0.057(kN)

本块剩余下滑力 = 479.529(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 1-1′剖面削坡工况II稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.206       0.880           0

2       3.375      14.408           0

3       8.988       2.538           0

4      27.389      17.500           0

5      21.108       9.759           0

6      13.517       4.647           0

7      42.905      10.594           0

8      43.871       5.850           0

[土层信息]

坡面节点数 9

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.206       0.880

-2        3.581      15.288

-3       12.569      17.826

-4       39.957      35.326

-5       61.066      45.085

-6       74.582      49.732

-7      117.487      60.326

-8      161.358      66.176

附加节点数 8

编号        X(m)      Y(m)

1      161.358      54.753

2      145.137      51.897

3      119.474      49.493

4       90.464      39.694

5       67.993      34.075

6       41.788      22.565

7        9.728       3.438

8      161.358       0.214

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.500      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,6,7,-1,0,8,)

2   20.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,7,6,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    33.000   38.500    10.000     25.000

2    19.300   23.600    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-21.380,24.434)(m)

滑动半径        = 31.952(m)

滑动安全系数    = 0.666

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.205   0.206  42.497  0.002 33.000  38.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   0.00   0.00

0.206   0.213  42.507  0.009 33.000  38.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.30   0.00   0.00

0.213   1.055  43.557  1.162 19.300  23.60  25.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  17.26  30.36   0.00   0.00

1.055   1.897  45.679  1.205 19.300  23.60  73.69   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  52.72  45.75   0.00   0.00

1.897   2.739  47.886  1.256 19.300  23.60 121.17   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  89.88  59.74   0.00   0.00

2.739   3.581  50.191  1.315 19.300  23.60 167.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 128.56  72.20   0.00   0.00

3.581   4.455  52.662  1.441 19.300  23.60 189.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 150.35  77.93   0.00   0.00

4.455   5.329  55.332  1.537 19.300  23.60 171.61   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 141.14  72.31   0.00   0.00

5.329   6.203  58.197  1.659 19.300  23.60 151.70   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 128.92  66.94   0.00   0.00

6.203   7.077  61.317  1.821 19.300  23.60 128.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 112.94  62.15   0.00   0.00

7.077   7.951  64.790  2.052 19.300  23.60 101.70   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  92.01  58.54   0.00   0.00

7.951   8.825  68.798  2.417 19.300  23.60  68.67   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  64.02  57.51   0.00   0.00

8.825   9.699  73.770  3.129 19.300  23.60  25.17   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  24.17  63.46   0.00   0.00

总的下滑力      = 1001.987(kN)

总的抗滑力      = 667.213(kN)

土体部分下滑力  = 1001.987(kN)

土体部分抗滑力  = 667.213(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

## 计算项目： 1-1′剖面削坡工况II剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.206       0.880           0

2       3.375      14.408           0

3       8.988       2.538           0

4      27.389      17.500           0

5      21.108       9.759           0

6      13.517       4.647           0

7      42.905      10.594           0

8      43.871       5.850           0

[土层信息]

坡面节点数 9

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.206       0.880

-2        3.581      15.288

-3       12.569      17.826

-4       39.957      35.326

-5       61.066      45.085

-6       74.582      49.732

-7      117.487      60.326

-8      161.358      66.176

附加节点数 8

编号        X(m)      Y(m)

1      161.358      54.753

2      145.137      51.897

3      119.474      49.493

4       90.464      39.694

5       67.993      34.075

6       41.788      22.565

7        9.728       3.438

8      161.358       0.214

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.500      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,6,7,-1,0,8,)

2   20.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,7,6,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    33.000   38.500    10.000     25.000

2    19.300   23.600    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.205,0.875)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.899       1.892      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.899       2.259      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.899       2.775      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.899       3.616      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.899       5.599      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.800 末点X = 9.699

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 100.457(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 5.912(m)

下滑力 = 123.676(kN)

滑床反力   R= 32.263(kN) 滑面抗滑力 = 14.095(kN) 粘聚力抗滑力 =114.105(kN)

本块剩余下滑力 = -4.525(kN)

本块下滑力角度   = 71.267(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 5.901 末点X = 7.800

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 71.267(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 262.018(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.084(m)

下滑力 = 301.570(kN)

滑床反力   R= 121.820(kN) 滑面抗滑力 = 53.222(kN) 粘聚力抗滑力 =78.821(kN)

本块剩余下滑力 = 169.528(kN)

本块下滑力角度   = 62.294(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 4.003 末点X = 5.901

上块传递推力   = 169.528(kN)   推力角度   = 62.294(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 367.537(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.362(m)

下滑力 = 562.682(kN)

滑床反力   R= 227.290(kN) 滑面抗滑力 = 99.301(kN) 粘聚力抗滑力 =64.888(kN)

本块剩余下滑力 = 398.494(kN)

本块下滑力角度   = 55.614(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.581 末点X = 4.003

上块传递推力   = 398.494(kN)   推力角度   = 55.614(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 93.157(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.655(m)

下滑力 = 489.254(kN)

滑床反力   R= 99.259(kN) 滑面抗滑力 = 43.365(kN) 粘聚力抗滑力 =12.646(kN)

本块剩余下滑力 = 433.243(kN)

本块下滑力角度   = 49.952(度)

_____________________________________________

本块始点X = 2.104 末点X = 3.581

上块传递推力   = 433.243(kN)   推力角度   = 49.952(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 262.069(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.296(m)

下滑力 = 694.042(kN)

滑床反力   R= 168.624(kN) 滑面抗滑力 = 73.670(kN) 粘聚力抗滑力 =44.308(kN)

本块剩余下滑力 = 576.065(kN)

本块下滑力角度   = 49.952(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.212 末点X = 2.104

上块传递推力   = 576.065(kN)   推力角度   = 49.952(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 123.302(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.672(m)

下滑力 = 686.975(kN)

滑床反力   R= 138.055(kN) 滑面抗滑力 = 60.315(kN) 粘聚力抗滑力 =51.563(kN)

本块剩余下滑力 = 575.098(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.206 末点X = 0.212

上块传递推力   = 575.098(kN)   推力角度   = 44.901(度)

本块滑面粘聚力 = 33.000(kPa)  滑面摩擦角 = 38.500(度)

本块总重(包括水)     = 0.001(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.007(m)

下滑力 = 575.099(kN)

滑床反力   R= 0.001(kN) 滑面抗滑力 = 0.001(kN) 粘聚力抗滑力 =0.242(kN)

本块剩余下滑力 = 574.856(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.205 末点X = 0.206

上块传递推力   = 574.856(kN)   推力角度   = 44.901(度)

本块滑面粘聚力 = 33.000(kPa)  滑面摩擦角 = 38.500(度)

本块总重(包括水)     = 0.000(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.002(m)

下滑力 = 574.856(kN)

滑床反力   R= 0.000(kN) 滑面抗滑力 = 0.000(kN) 粘聚力抗滑力 =0.054(kN)

本块剩余下滑力 = 574.802(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 1-1′剖面削坡工况III稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

地震烈度: 7 度

水平地震系数: 0.100

地震作用综合系数:  0.250

地震作用重要性系数: 1.000

地震力作用位置: 质心处

水平加速度分布类型：矩形

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.206       0.880           0

2       3.375      14.408           0

3       8.988       2.538           0

4      27.389      17.500           0

5      21.108       9.759           0

6      13.517       4.647           0

7      42.905      10.594           0

8      43.871       5.850           0

[土层信息]

坡面节点数 9

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.206       0.880

-2        3.581      15.288

-3       12.569      17.826

-4       39.957      35.326

-5       61.066      45.085

-6       74.582      49.732

-7      117.487      60.326

-8      161.358      66.176

附加节点数 8

编号        X(m)      Y(m)

1      161.358      54.753

2      145.137      51.897

3      119.474      49.493

4       90.464      39.694

5       67.993      34.075

6       41.788      22.565

7        9.728       3.438

8      161.358       0.214

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,6,7,-1,0,8,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,7,6,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-21.380,24.434)(m)

滑动半径        = 31.952(m)

滑动安全系数    = 0.726

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.205   0.206  42.497  0.002 35.000  40.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   0.00   0.00

0.206   0.213  42.507  0.009 35.000  40.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.31   0.00   0.00

0.213   1.055  43.557  1.162 20.000  27.00  23.85   0.00   0.60   0.00   0.00   0.00  16.86  31.84   0.00   0.00

1.055   1.897  45.679  1.205 20.000  27.00  70.16   0.00   1.75   0.00   0.00   0.00  51.31  48.44   0.00   0.00

1.897   2.739  47.886  1.256 20.000  27.00 115.37   0.00   2.88   0.00   0.00   0.00  87.21  63.45   0.00   0.00

2.739   3.581  50.191  1.315 20.000  27.00 159.34   0.00   3.98   0.00   0.00   0.00 124.36  76.73   0.00   0.00

3.581   4.455  52.662  1.441 20.000  27.00 180.06   0.00   4.50   0.00   0.00   0.00 145.16  82.65   0.00   0.00

4.455   5.329  55.332  1.537 20.000  27.00 163.40   0.00   4.08   0.00   0.00   0.00 136.11  76.38   0.00   0.00

5.329   6.203  58.197  1.659 20.000  27.00 144.44   0.00   3.61   0.00   0.00   0.00 124.19  70.40   0.00   0.00

6.203   7.077  61.317  1.821 20.000  27.00 122.58   0.00   3.06   0.00   0.00   0.00 108.67  65.03   0.00   0.00

7.077   7.951  64.790  2.052 20.000  27.00  96.83   0.00   2.42   0.00   0.00   0.00  88.43  60.95   0.00   0.00

7.951   8.825  68.798  2.417 20.000  27.00  65.38   0.00   1.63   0.00   0.00   0.00  61.45  59.62   0.00   0.00

8.825   9.699  73.770  3.129 20.000  27.00  23.97   0.00   0.60   0.00   0.00   0.00  23.17  65.69   0.00   0.00

总的下滑力      = 966.911(kN)

总的抗滑力      = 701.544(kN)

土体部分下滑力  = 966.911(kN)

土体部分抗滑力  = 701.544(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 1-1′剖面削坡工况III剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

地震烈度: 7 度

水平地震系数: 0.100

地震作用综合系数:  0.250

地震作用重要性系数: 1.000

地震力作用位置: 质心处

水平加速度分布类型：矩形

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.206       0.880           0

2       3.375      14.408           0

3       8.988       2.538           0

4      27.389      17.500           0

5      21.108       9.759           0

6      13.517       4.647           0

7      42.905      10.594           0

8      43.871       5.850           0

[土层信息]

坡面节点数 9

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.206       0.880

-2        3.581      15.288

-3       12.569      17.826

-4       39.957      35.326

-5       61.066      45.085

-6       74.582      49.732

-7      117.487      60.326

-8      161.358      66.176

附加节点数 8

编号        X(m)      Y(m)

1      161.358      54.753

2      145.137      51.897

3      119.474      49.493

4       90.464      39.694

5       67.993      34.075

6       41.788      22.565

7        9.728       3.438

8      161.358       0.214

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,6,7,-1,0,8,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,7,6,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.205,0.875)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.899       1.892      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.899       2.259      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.899       2.775      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.899       3.616      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.899       5.599      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.150

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.800 末点X = 9.699

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 95.650(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.391(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 5.912(m)

下滑力 = 106.921(kN)

滑床反力   R= 30.719(kN) 滑面抗滑力 = 15.652(kN) 粘聚力抗滑力 =118.244(kN)

本块剩余下滑力 = -26.976(kN)

本块下滑力角度   = 71.267(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 5.901 末点X = 7.800

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 71.267(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 249.481(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 6.237(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.084(m)

下滑力 = 261.182(kN)

滑床反力   R= 115.991(kN) 滑面抗滑力 = 59.100(kN) 粘聚力抗滑力 =81.680(kN)

本块剩余下滑力 = 120.402(kN)

本块下滑力角度   = 62.294(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 4.003 末点X = 5.901

上块传递推力   = 120.402(kN)   推力角度   = 62.294(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 349.951(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 8.749(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.362(m)

下滑力 = 461.765(kN)

滑床反力   R= 211.644(kN) 滑面抗滑力 = 107.838(kN) 粘聚力抗滑力 =67.241(kN)

本块剩余下滑力 = 286.686(kN)

本块下滑力角度   = 55.614(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.581 末点X = 4.003

上块传递推力   = 286.686(kN)   推力角度   = 55.614(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 88.699(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.217(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.655(m)

下滑力 = 365.921(kN)

滑床反力   R= 85.359(kN) 滑面抗滑力 = 43.493(kN) 粘聚力抗滑力 =13.105(kN)

本块剩余下滑力 = 309.324(kN)

本块下滑力角度   = 49.952(度)

_____________________________________________

本块始点X = 2.104 末点X = 3.581

上块传递推力   = 309.324(kN)   推力角度   = 49.952(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 249.530(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 6.238(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.296(m)

下滑力 = 536.166(kN)

滑床反力   R= 160.556(kN) 滑面抗滑力 = 81.807(kN) 粘聚力抗滑力 =45.915(kN)

本块剩余下滑力 = 408.444(kN)

本块下滑力角度   = 49.952(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.212 末点X = 2.104

上块传递推力   = 408.444(kN)   推力角度   = 49.952(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 117.402(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.935(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.672(m)

下滑力 = 505.537(kN)

滑床反力   R= 119.119(kN) 滑面抗滑力 = 60.694(kN) 粘聚力抗滑力 =53.433(kN)

本块剩余下滑力 = 391.410(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.206 末点X = 0.212

上块传递推力   = 391.410(kN)   推力角度   = 44.901(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.001(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.007(m)

下滑力 = 391.411(kN)

滑床反力   R= 0.001(kN) 滑面抗滑力 = 0.001(kN) 粘聚力抗滑力 =0.257(kN)

本块剩余下滑力 = 391.153(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.205 末点X = 0.206

上块传递推力   = 391.153(kN)   推力角度   = 44.901(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.000(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.002(m)

下滑力 = 391.153(kN)

滑床反力   R= 0.000(kN) 滑面抗滑力 = 0.000(kN) 粘聚力抗滑力 =0.057(kN)

本块剩余下滑力 = 391.096(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 2-2′剖面削坡工况III剩余下滑力性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

地震烈度: 7 度

水平地震系数: 0.100

地震作用综合系数:  0.250

地震作用重要性系数: 1.000

地震力作用位置: 质心处

水平加速度分布类型：矩形

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.206       0.880           0

2       3.375      14.408           0

3       8.988       2.538           0

4      27.389      17.500           0

5      21.108       9.759           0

6      13.517       4.647           0

7      42.905      10.594           0

8      43.871       5.850           0

[土层信息]

坡面节点数 9

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.206       0.880

-2        3.581      15.288

-3       12.569      17.826

-4       39.957      35.326

-5       61.066      45.085

-6       74.582      49.732

-7      117.487      60.326

-8      161.358      66.176

附加节点数 8

编号        X(m)      Y(m)

1      161.358      54.753

2      145.137      51.897

3      119.474      49.493

4       90.464      39.694

5       67.993      34.075

6       41.788      22.565

7        9.728       3.438

8      161.358       0.214

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,6,7,-1,0,8,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,7,6,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.205,0.875)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.899       1.892      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.899       2.259      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.899       2.775      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.899       3.616      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.899       5.599      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.150

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.800 末点X = 9.699

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 95.650(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.391(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 5.912(m)

下滑力 = 106.921(kN)

滑床反力   R= 30.719(kN) 滑面抗滑力 = 15.652(kN) 粘聚力抗滑力 =118.244(kN)

本块剩余下滑力 = -26.976(kN)

本块下滑力角度   = 71.267(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 5.901 末点X = 7.800

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 71.267(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 249.481(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 6.237(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.084(m)

下滑力 = 261.182(kN)

滑床反力   R= 115.991(kN) 滑面抗滑力 = 59.100(kN) 粘聚力抗滑力 =81.680(kN)

本块剩余下滑力 = 120.402(kN)

本块下滑力角度   = 62.294(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 4.003 末点X = 5.901

上块传递推力   = 120.402(kN)   推力角度   = 62.294(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 349.951(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 8.749(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.362(m)

下滑力 = 461.765(kN)

滑床反力   R= 211.644(kN) 滑面抗滑力 = 107.838(kN) 粘聚力抗滑力 =67.241(kN)

本块剩余下滑力 = 286.686(kN)

本块下滑力角度   = 55.614(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.581 末点X = 4.003

上块传递推力   = 286.686(kN)   推力角度   = 55.614(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 88.699(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.217(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.655(m)

下滑力 = 365.921(kN)

滑床反力   R= 85.359(kN) 滑面抗滑力 = 43.493(kN) 粘聚力抗滑力 =13.105(kN)

本块剩余下滑力 = 309.324(kN)

本块下滑力角度   = 49.952(度)

_____________________________________________

本块始点X = 2.104 末点X = 3.581

上块传递推力   = 309.324(kN)   推力角度   = 49.952(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 249.530(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 6.238(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.296(m)

下滑力 = 536.166(kN)

滑床反力   R= 160.556(kN) 滑面抗滑力 = 81.807(kN) 粘聚力抗滑力 =45.915(kN)

本块剩余下滑力 = 408.444(kN)

本块下滑力角度   = 49.952(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.212 末点X = 2.104

上块传递推力   = 408.444(kN)   推力角度   = 49.952(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 117.402(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.935(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.672(m)

下滑力 = 505.537(kN)

滑床反力   R= 119.119(kN) 滑面抗滑力 = 60.694(kN) 粘聚力抗滑力 =53.433(kN)

本块剩余下滑力 = 391.410(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.206 末点X = 0.212

上块传递推力   = 391.410(kN)   推力角度   = 44.901(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.001(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.007(m)

下滑力 = 391.411(kN)

滑床反力   R= 0.001(kN) 滑面抗滑力 = 0.001(kN) 粘聚力抗滑力 =0.257(kN)

本块剩余下滑力 = 391.153(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.205 末点X = 0.206

上块传递推力   = 391.153(kN)   推力角度   = 44.901(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.000(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.002(m)

下滑力 = 391.153(kN)

滑床反力   R= 0.000(kN) 滑面抗滑力 = 0.000(kN) 粘聚力抗滑力 =0.057(kN)

本块剩余下滑力 = 391.096(kN)

本块下滑力角度   = 44.901(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 2-2′剖面削坡工况I稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 9

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.211       0.820           0

2       2.702      10.518           0

3      19.964       8.399           0

4       2.302       1.064           0

5      20.942      12.936           0

6      16.313       7.028           0

7      25.558       5.000           0

8      20.618       2.500           0

9      11.385       0.000           0

[土层信息]

坡面节点数 10

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.211       0.820

-2        2.913      11.338

-3       22.877      19.737

-4       25.180      20.801

-5       46.122      33.738

-6       62.434      40.766

-7       87.992      45.766

-8      108.610      48.266

-9      119.996      48.266

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1       88.380      35.687

2       68.518      31.780

3       45.618      20.984

4       12.247       2.503

5      119.996       0.223

6      119.996      38.040

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,-1,0,5,6,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,6,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-15.242,20.379)(m)

滑动半径        = 25.028(m)

滑动安全系数    = 0.897

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.169   0.211  38.066  0.053 35.000  40.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   1.88   0.00   0.00

0.211   0.408  38.415  0.252 35.000  40.00   1.72   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.07   9.96   0.00   0.00

0.408   1.243  39.951  1.089 20.000  27.00  33.55   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.55  34.89   0.00   0.00

1.243   2.078  42.493  1.132 20.000  27.00  75.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  50.89  50.95   0.00   0.00

2.078   2.913  45.145  1.184 20.000  27.00 116.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  82.23  65.36   0.00   0.00

2.913   3.772  47.968  1.283 20.000  27.00 134.86   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.17  71.66   0.00   0.00

3.772   4.630  50.998  1.365 20.000  27.00 123.83   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  96.23  67.00   0.00   0.00

4.630   5.489  54.243  1.470 20.000  27.00 110.76   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  89.88  62.37   0.00   0.00

5.489   6.348  57.769  1.610 20.000  27.00  95.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  80.45  58.05   0.00   0.00

6.348   7.207  61.685  1.811 20.000  27.00  76.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  66.92  54.59   0.00   0.00

7.207   8.066  66.194  2.128 20.000  27.00  51.94   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  47.52  53.25   0.00   0.00

8.066   8.924  71.774  2.747 20.000  27.00  19.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  18.23  58.00   0.00   0.00

总的下滑力      = 655.178(kN)

总的抗滑力      = 587.981(kN)

土体部分下滑力  = 655.178(kN)

土体部分抗滑力  = 587.981(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 2-2′剖面削坡工况I剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 9

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.211       0.820           0

2       2.702      10.518           0

3      19.964       8.399           0

4       2.302       1.064           0

5      20.942      12.936           0

6      16.313       7.028           0

7      25.558       5.000           0

8      20.618       2.500           0

9      11.385       0.000           0

[土层信息]

坡面节点数 10

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.211       0.820

-2        2.913      11.338

-3       22.877      19.737

-4       25.180      20.801

-5       46.122      33.738

-6       62.434      40.766

-7       87.992      45.766

-8      108.610      48.266

-9      119.996      48.266

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1       88.380      35.687

2       68.518      31.780

3       45.618      20.984

4       12.247       2.503

5      119.996       0.223

6      119.996      38.040

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,-1,0,5,6,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,6,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.169,0.659)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.751       1.503      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.751       1.825      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.751       2.271      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.751       2.987      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.751       4.622      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.173 末点X = 8.924

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 67.686(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.942(m)

下滑力 = 82.284(kN)

滑床反力   R= 23.979(kN) 滑面抗滑力 = 12.218(kN) 粘聚力抗滑力 =98.846(kN)

本块剩余下滑力 = -28.780(kN)

本块下滑力角度   = 69.251(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 5.422 末点X = 7.173

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 69.251(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 174.570(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.462(m)

下滑力 = 195.777(kN)

滑床反力   R= 88.289(kN) 滑面抗滑力 = 44.985(kN) 粘聚力抗滑力 =69.241(kN)

本块剩余下滑力 = 81.551(kN)

本块下滑力角度   = 59.619(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.671 末点X = 5.422

上块传递推力   = 81.551(kN)   推力角度   = 59.619(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 240.500(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.868(m)

下滑力 = 328.504(kN)

滑床反力   R= 157.136(kN) 滑面抗滑力 = 80.065(kN) 粘聚力抗滑力 =57.353(kN)

本块剩余下滑力 = 191.086(kN)

本块下滑力角度   = 52.369(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 2.913 末点X = 3.671

上块传递推力   = 191.086(kN)   推力角度   = 52.369(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 119.276(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.095(m)

下滑力 = 301.869(kN)

滑床反力   R= 103.146(kN) 滑面抗滑力 = 52.556(kN) 粘聚力抗滑力 =21.904(kN)

本块剩余下滑力 = 227.409(kN)

本块下滑力角度   = 46.188(度)

_____________________________________________

本块始点X = 1.920 末点X = 2.913

上块传递推力   = 227.409(kN)   推力角度   = 46.188(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 132.878(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.434(m)

下滑力 = 352.063(kN)

滑床反力   R= 91.991(kN) 滑面抗滑力 = 46.871(kN) 粘聚力抗滑力 =28.679(kN)

本块剩余下滑力 = 276.512(kN)

本块下滑力角度   = 46.188(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.385 末点X = 1.920

上块传递推力   = 276.512(kN)   推力角度   = 46.188(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 91.132(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.023(m)

下滑力 = 352.397(kN)

滑床反力   R= 95.831(kN) 滑面抗滑力 = 48.828(kN) 粘聚力抗滑力 =40.463(kN)

本块剩余下滑力 = 263.105(kN)

本块下滑力角度   = 40.650(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.211 末点X = 0.385

上块传递推力   = 263.105(kN)   推力角度   = 40.650(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 1.368(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.230(m)

下滑力 = 264.264(kN)

滑床反力   R= 1.038(kN) 滑面抗滑力 = 0.871(kN) 粘聚力抗滑力 =8.054(kN)

本块剩余下滑力 = 255.339(kN)

本块下滑力角度   = 40.650(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.169 末点X = 0.211

上块传递推力   = 255.339(kN)   推力角度   = 40.650(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.054(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.055(m)

下滑力 = 255.385(kN)

滑床反力   R= 0.041(kN) 滑面抗滑力 = 0.035(kN) 粘聚力抗滑力 =1.908(kN)

本块剩余下滑力 = 253.443(kN)

本块下滑力角度   = 40.650(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 2-2′剖面削坡工况II稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 9

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.211       0.820           0

2       2.702      10.518           0

3      19.964       8.399           0

4       2.302       1.064           0

5      20.942      12.936           0

6      16.313       7.028           0

7      25.558       5.000           0

8      20.618       2.500           0

9      11.385       0.000           0

[土层信息]

坡面节点数 10

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.211       0.820

-2        2.913      11.338

-3       22.877      19.737

-4       25.180      20.801

-5       46.122      33.738

-6       62.434      40.766

-7       87.992      45.766

-8      108.610      48.266

-9      119.996      48.266

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1       88.380      35.687

2       68.518      31.780

3       45.618      20.984

4       12.247       2.503

5      119.996       0.223

6      119.996      38.040

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.500      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,-1,0,5,6,)

2   20.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,6,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    33.000   38.500    10.000     25.000

2    19.300   23.600    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-15.242,20.379)(m)

滑动半径        = 25.028(m)

滑动安全系数    = 0.800

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.169   0.211  38.066  0.053 33.000  38.50   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   1.78   0.00   0.00

0.211   0.408  38.415  0.252 33.000  38.50   1.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.12   9.45   0.00   0.00

0.408   1.243  39.951  1.089 19.300  23.60  35.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.61  32.82   0.00   0.00

1.243   2.078  42.493  1.132 19.300  23.60  79.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  53.44  47.34   0.00   0.00

2.078   2.913  45.145  1.184 19.300  23.60 121.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  86.36  60.39   0.00   0.00

2.913   3.772  47.968  1.283 19.300  23.60 141.64   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 105.21  66.19   0.00   0.00

3.772   4.630  50.998  1.365 19.300  23.60 130.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 101.07  62.10   0.00   0.00

4.630   5.489  54.243  1.470 19.300  23.60 116.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  94.40  58.06   0.00   0.00

5.489   6.348  57.769  1.610 19.300  23.60  99.88   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  84.49  54.36   0.00   0.00

6.348   7.207  61.685  1.811 19.300  23.60  79.84   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  70.29  51.50   0.00   0.00

7.207   8.066  66.194  2.128 19.300  23.60  54.55   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.91  50.69   0.00   0.00

8.066   8.924  71.774  2.747 19.300  23.60  20.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  19.15  55.78   0.00   0.00

总的下滑力      = 688.084(kN)

总的抗滑力      = 550.444(kN)

土体部分下滑力  = 688.084(kN)

土体部分抗滑力  = 550.444(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 2-2′剖面削坡工况II剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 9

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.211       0.820           0

2       2.702      10.518           0

3      19.964       8.399           0

4       2.302       1.064           0

5      20.942      12.936           0

6      16.313       7.028           0

7      25.558       5.000           0

8      20.618       2.500           0

9      11.385       0.000           0

[土层信息]

坡面节点数 10

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.211       0.820

-2        2.913      11.338

-3       22.877      19.737

-4       25.180      20.801

-5       46.122      33.738

-6       62.434      40.766

-7       87.992      45.766

-8      108.610      48.266

-9      119.996      48.266

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1       88.380      35.687

2       68.518      31.780

3       45.618      20.984

4       12.247       2.503

5      119.996       0.223

6      119.996      38.040

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.500      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,-1,0,5,6,)

2   20.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,6,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    33.000   38.500    10.000     25.000

2    19.300   23.600    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.169,0.659)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.751       1.503      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.751       1.825      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.751       2.271      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.751       2.987      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.751       4.622      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.173 末点X = 8.924

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 71.087(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.942(m)

下滑力 = 86.419(kN)

滑床反力   R= 25.184(kN) 滑面抗滑力 = 11.003(kN) 粘聚力抗滑力 =95.387(kN)

本块剩余下滑力 = -19.970(kN)

本块下滑力角度   = 69.251(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 5.422 末点X = 7.173

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 69.251(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 183.342(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.462(m)

下滑力 = 205.615(kN)

滑床反力   R= 92.725(kN) 滑面抗滑力 = 40.511(kN) 粘聚力抗滑力 =66.817(kN)

本块剩余下滑力 = 98.287(kN)

本块下滑力角度   = 59.619(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.671 末点X = 5.422

上块传递推力   = 98.287(kN)   推力角度   = 59.619(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 252.586(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.868(m)

下滑力 = 357.549(kN)

滑床反力   R= 166.627(kN) 滑面抗滑力 = 72.798(kN) 粘聚力抗滑力 =55.346(kN)

本块剩余下滑力 = 229.406(kN)

本块下滑力角度   = 52.369(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 2.913 末点X = 3.671

上块传递推力   = 229.406(kN)   推力角度   = 52.369(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 125.270(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.095(m)

下滑力 = 345.588(kN)

滑床反力   R= 111.421(kN) 滑面抗滑力 = 48.679(kN) 粘聚力抗滑力 =21.138(kN)

本块剩余下滑力 = 275.772(kN)

本块下滑力角度   = 46.188(度)

_____________________________________________

本块始点X = 1.920 末点X = 2.913

上块传递推力   = 275.772(kN)   推力角度   = 46.188(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 139.555(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.434(m)

下滑力 = 406.689(kN)

滑床反力   R= 96.613(kN) 滑面抗滑力 = 42.209(kN) 粘聚力抗滑力 =27.675(kN)

本块剩余下滑力 = 336.805(kN)

本块下滑力角度   = 46.188(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.385 末点X = 1.920

上块传递推力   = 336.805(kN)   推力角度   = 46.188(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 95.711(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.023(m)

下滑力 = 416.286(kN)

滑床反力   R= 105.124(kN) 滑面抗滑力 = 45.928(kN) 粘聚力抗滑力 =39.047(kN)

本块剩余下滑力 = 331.311(kN)

本块下滑力角度   = 40.650(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.211 末点X = 0.385

上块传递推力   = 331.311(kN)   推力角度   = 40.650(度)

本块滑面粘聚力 = 33.000(kPa)  滑面摩擦角 = 38.500(度)

本块总重(包括水)     = 1.431(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.230(m)

下滑力 = 332.523(kN)

滑床反力   R= 1.085(kN) 滑面抗滑力 = 0.863(kN) 粘聚力抗滑力 =7.593(kN)

本块剩余下滑力 = 324.066(kN)

本块下滑力角度   = 40.650(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.169 末点X = 0.211

上块传递推力   = 324.066(kN)   推力角度   = 40.650(度)

本块滑面粘聚力 = 33.000(kPa)  滑面摩擦角 = 38.500(度)

本块总重(包括水)     = 0.056(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.055(m)

下滑力 = 324.114(kN)

滑床反力   R= 0.042(kN) 滑面抗滑力 = 0.034(kN) 粘聚力抗滑力 =1.799(kN)

本块剩余下滑力 = 322.281(kN)

本块下滑力角度   = 40.650(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 2-2′剖面削坡工况III稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

地震烈度: 7 度

水平地震系数: 0.100

地震作用综合系数:  0.250

地震作用重要性系数: 1.000

地震力作用位置: 质心处

水平加速度分布类型：矩形

[坡面信息]

坡面线段数 9

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.211       0.820           0

2       2.702      10.518           0

3      19.964       8.399           0

4       2.302       1.064           0

5      20.942      12.936           0

6      16.313       7.028           0

7      25.558       5.000           0

8      20.618       2.500           0

9      11.385       0.000           0

[土层信息]

坡面节点数 10

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.211       0.820

-2        2.913      11.338

-3       22.877      19.737

-4       25.180      20.801

-5       46.122      33.738

-6       62.434      40.766

-7       87.992      45.766

-8      108.610      48.266

-9      119.996      48.266

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1       88.380      35.687

2       68.518      31.780

3       45.618      20.984

4       12.247       2.503

5      119.996       0.223

6      119.996      38.040

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,-1,0,5,6,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,6,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-15.242,20.379)(m)

滑动半径        = 25.028(m)

滑动安全系数    = 0.871

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.169   0.211  38.066  0.053 35.000  40.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   1.88   0.00   0.00

0.211   0.408  38.415  0.252 35.000  40.00   1.72   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   1.10   9.94   0.00   0.00

0.408   1.243  39.951  1.089 20.000  27.00  33.55   0.00   0.84   0.00   0.00   0.00  22.15  34.61   0.00   0.00

1.243   2.078  42.493  1.132 20.000  27.00  75.33   0.00   1.88   0.00   0.00   0.00  52.11  50.30   0.00   0.00

2.078   2.913  45.145  1.184 20.000  27.00 116.00   0.00   2.90   0.00   0.00   0.00  83.87  64.31   0.00   0.00

2.913   3.772  47.968  1.283 20.000  27.00 134.86   0.00   3.37   0.00   0.00   0.00 101.90  70.39   0.00   0.00

3.772   4.630  50.998  1.365 20.000  27.00 123.83   0.00   3.10   0.00   0.00   0.00  97.73  65.78   0.00   0.00

4.630   5.489  54.243  1.470 20.000  27.00 110.76   0.00   2.77   0.00   0.00   0.00  91.14  61.23   0.00   0.00

5.489   6.348  57.769  1.610 20.000  27.00  95.10   0.00   2.38   0.00   0.00   0.00  81.45  57.03   0.00   0.00

6.348   7.207  61.685  1.811 20.000  27.00  76.02   0.00   1.90   0.00   0.00   0.00  67.66  53.74   0.00   0.00

7.207   8.066  66.194  2.128 20.000  27.00  51.94   0.00   1.30   0.00   0.00   0.00  47.97  52.64   0.00   0.00

8.066   8.924  71.774  2.747 20.000  27.00  19.20   0.00   0.48   0.00   0.00   0.00  18.37  57.77   0.00   0.00

总的下滑力      = 665.482(kN)

总的抗滑力      = 579.626(kN)

土体部分下滑力  = 665.482(kN)

土体部分抗滑力  = 579.626(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 2-2′剖面削坡工况III剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

地震烈度: 7 度

水平地震系数: 0.100

地震作用综合系数:  0.250

地震作用重要性系数: 1.000

地震力作用位置: 质心处

水平加速度分布类型：矩形

[坡面信息]

坡面线段数 9

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.211       0.820           0

2       2.702      10.518           0

3      19.964       8.399           0

4       2.302       1.064           0

5      20.942      12.936           0

6      16.313       7.028           0

7      25.558       5.000           0

8      20.618       2.500           0

9      11.385       0.000           0

[土层信息]

坡面节点数 10

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.211       0.820

-2        2.913      11.338

-3       22.877      19.737

-4       25.180      20.801

-5       46.122      33.738

-6       62.434      40.766

-7       87.992      45.766

-8      108.610      48.266

-9      119.996      48.266

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1       88.380      35.687

2       68.518      31.780

3       45.618      20.984

4       12.247       2.503

5      119.996       0.223

6      119.996      38.040

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,-1,0,5,6,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,6,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.169,0.659)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.751       1.503      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.751       1.825      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.751       2.271      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.751       2.987      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.751       4.622      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.000

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.173 末点X = 8.924

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 67.686(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 1.692(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.942(m)

下滑力 = 64.988(kN)

滑床反力   R= 23.979(kN) 滑面抗滑力 = 12.218(kN) 粘聚力抗滑力 =98.846(kN)

本块剩余下滑力 = -46.077(kN)

本块下滑力角度   = 69.251(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 5.422 末点X = 7.173

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 69.251(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 174.570(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 4.364(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.462(m)

下滑力 = 154.962(kN)

滑床反力   R= 88.289(kN) 滑面抗滑力 = 44.985(kN) 粘聚力抗滑力 =69.241(kN)

本块剩余下滑力 = 40.736(kN)

本块下滑力角度   = 59.619(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.671 末点X = 5.422

上块传递推力   = 40.736(kN)   推力角度   = 59.619(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 240.500(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 6.013(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.868(m)

下滑力 = 236.888(kN)

滑床反力   R= 151.985(kN) 滑面抗滑力 = 77.440(kN) 粘聚力抗滑力 =57.353(kN)

本块剩余下滑力 = 102.095(kN)

本块下滑力角度   = 52.369(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 2.913 末点X = 3.671

上块传递推力   = 102.095(kN)   推力角度   = 52.369(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 119.276(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.982(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.095(m)

下滑力 = 190.555(kN)

滑床反力   R= 93.565(kN) 滑面抗滑力 = 47.674(kN) 粘聚力抗滑力 =21.904(kN)

本块剩余下滑力 = 120.977(kN)

本块下滑力角度   = 46.188(度)

_____________________________________________

本块始点X = 1.920 末点X = 2.913

上块传递推力   = 120.977(kN)   推力角度   = 46.188(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 132.878(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 3.322(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.434(m)

下滑力 = 220.186(kN)

滑床反力   R= 91.991(kN) 滑面抗滑力 = 46.871(kN) 粘聚力抗滑力 =28.679(kN)

本块剩余下滑力 = 144.635(kN)

本块下滑力角度   = 46.188(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.385 末点X = 1.920

上块传递推力   = 144.635(kN)   推力角度   = 46.188(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 91.132(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.278(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.023(m)

下滑力 = 205.604(kN)

滑床反力   R= 83.102(kN) 滑面抗滑力 = 42.343(kN) 粘聚力抗滑力 =40.463(kN)

本块剩余下滑力 = 122.798(kN)

本块下滑力角度   = 40.650(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.211 末点X = 0.385

上块传递推力   = 122.798(kN)   推力角度   = 40.650(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 1.368(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.034(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.230(m)

下滑力 = 123.724(kN)

滑床反力   R= 1.038(kN) 滑面抗滑力 = 0.871(kN) 粘聚力抗滑力 =8.054(kN)

本块剩余下滑力 = 114.799(kN)

本块下滑力角度   = 40.650(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.169 末点X = 0.211

上块传递推力   = 114.799(kN)   推力角度   = 40.650(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.054(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.001(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.055(m)

下滑力 = 114.836(kN)

滑床反力   R= 0.041(kN) 滑面抗滑力 = 0.035(kN) 粘聚力抗滑力 =1.908(kN)

本块剩余下滑力 = 112.894(kN)

本块下滑力角度   = 40.650(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 3-3′剖面削坡工况I稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.228       0.812           0

2       3.184      11.323           0

3      15.879       8.215           0

4      27.900      11.250           0

5      65.919      18.750           0

6       2.073       1.250           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.228       0.812

-2        3.412      12.135

-3       19.292      20.350

-4       47.191      31.600

-5      113.111      50.350

-6      115.183      51.600

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1      115.183      38.733

2       84.261      28.208

3       60.737      20.542

4       39.317      13.936

5        3.970       1.530

6      115.183       0.000

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,-1,0,6,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-6,-5,-4,-3,-2,-1,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-15.480,21.672)(m)

滑动半径        = 26.133(m)

滑动安全系数    = 0.869

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.219   0.228  36.936  0.011 35.000  40.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.39   0.00   0.00

0.228   0.272  37.009  0.055 35.000  40.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   1.97   0.00   0.00

0.272   1.057  38.163  0.999 20.000  27.00  19.29   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.92  27.70   0.00   0.00

1.057   1.842  40.388  1.031 20.000  27.00  52.87   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  34.26  41.13   0.00   0.00

1.842   2.627  42.689  1.068 20.000  27.00  85.61   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  58.05  53.43   0.00   0.00

2.627   3.412  45.079  1.112 20.000  27.00 117.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  83.14  64.48   0.00   0.00

3.412   4.341  47.814  1.383 20.000  27.00 152.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 112.92  79.80   0.00   0.00

4.341   5.270  50.946  1.474 20.000  27.00 141.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 109.67  74.82   0.00   0.00

5.270   6.198  54.307  1.592 20.000  27.00 127.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 103.62  69.77   0.00   0.00

6.198   7.127  57.972  1.751 20.000  27.00 110.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  93.93  64.97   0.00   0.00

7.127   8.056  62.066  1.983 20.000  27.00  89.78   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  79.32  61.09   0.00   0.00

8.056   8.984  66.827  2.361 20.000  27.00  62.43   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  57.39  59.73   0.00   0.00

8.984   9.913  72.875  3.156 20.000  27.00  23.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.37  66.62   0.00   0.00

总的下滑力      = 766.624(kN)

总的抗滑力      = 665.901(kN)

土体部分下滑力  = 766.624(kN)

土体部分抗滑力  = 665.901(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 3-3′剖面削坡工况I剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.228       0.812           0

2       3.184      11.323           0

3      15.879       8.215           0

4      27.900      11.250           0

5      65.919      18.750           0

6       2.073       1.250           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.228       0.812

-2        3.412      12.135

-3       19.292      20.350

-4       47.191      31.600

-5      113.111      50.350

-6      115.183      51.600

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1      115.183      38.733

2       84.261      28.208

3       60.737      20.542

4       39.317      13.936

5        3.970       1.530

6      115.183       0.000

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,-1,0,6,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-6,-5,-4,-3,-2,-1,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.219,0.780)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.939       1.609      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.939       1.972      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.939       2.478      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.939       3.308      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.939       5.351      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.974 末点X = 9.913

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 83.871(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 5.691(m)

下滑力 = 102.511(kN)

滑床反力   R= 28.572(kN) 滑面抗滑力 = 14.558(kN) 粘聚力抗滑力 =113.824(kN)

本块剩余下滑力 = -25.871(kN)

本块下滑力角度   = 70.083(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 6.036 末点X = 7.974

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 70.083(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 212.204(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.834(m)

下滑力 = 237.998(kN)

滑床反力   R= 107.303(kN) 滑面抗滑力 = 54.674(kN) 粘聚力抗滑力 =76.682(kN)

本块剩余下滑力 = 106.642(kN)

本块下滑力角度   = 59.625(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 4.097 末点X = 6.036

上块传递推力   = 106.642(kN)   推力角度   = 59.625(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 285.127(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.147(m)

下滑力 = 397.645(kN)

滑床反力   R= 189.886(kN) 滑面抗滑力 = 96.752(kN) 粘聚力抗滑力 =62.934(kN)

本块剩余下滑力 = 237.959(kN)

本块下滑力角度   = 51.966(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.412 末点X = 4.097

上块传递推力   = 237.959(kN)   推力角度   = 51.966(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 113.055(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.976(m)

下滑力 = 341.232(kN)

滑床反力   R= 106.140(kN) 滑面抗滑力 = 54.081(kN) 粘聚力抗滑力 =19.527(kN)

本块剩余下滑力 = 267.624(kN)

本块下滑力角度   = 45.482(度)

_____________________________________________

本块始点X = 2.158 末点X = 3.412

上块传递推力   = 267.624(kN)   推力角度   = 45.482(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 171.660(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.789(m)

下滑力 = 426.742(kN)

滑床反力   R= 120.356(kN) 滑面抗滑力 = 61.325(kN) 粘聚力抗滑力 =35.776(kN)

本块剩余下滑力 = 329.641(kN)

本块下滑力角度   = 45.482(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.266 末点X = 2.158

上块传递推力   = 329.641(kN)   推力角度   = 45.482(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 101.902(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.458(m)

下滑力 = 412.551(kN)

滑床反力   R= 111.705(kN) 滑面抗滑力 = 56.917(kN) 粘聚力抗滑力 =49.170(kN)

本块剩余下滑力 = 306.465(kN)

本块下滑力角度   = 39.686(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.228 末点X = 0.266

上块传递推力   = 306.465(kN)   推力角度   = 39.686(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.058(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.049(m)

下滑力 = 306.513(kN)

滑床反力   R= 0.045(kN) 滑面抗滑力 = 0.037(kN) 粘聚力抗滑力 =1.726(kN)

本块剩余下滑力 = 304.749(kN)

本块下滑力角度   = 39.686(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.219 末点X = 0.228

上块传递推力   = 304.749(kN)   推力角度   = 39.686(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.002(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.012(m)

下滑力 = 304.751(kN)

滑床反力   R= 0.002(kN) 滑面抗滑力 = 0.001(kN) 粘聚力抗滑力 =0.404(kN)

本块剩余下滑力 = 304.346(kN)

本块下滑力角度   = 39.686(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 3-3′剖面削坡工况II稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.228       0.812           0

2       3.184      11.323           0

3      15.879       8.215           0

4      27.900      11.250           0

5      65.919      18.750           0

6       2.073       1.250           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.228       0.812

-2        3.412      12.135

-3       19.292      20.350

-4       47.191      31.600

-5      113.111      50.350

-6      115.183      51.600

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1      115.183      38.733

2       84.261      28.208

3       60.737      20.542

4       39.317      13.936

5        3.970       1.530

6      115.183       0.000

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.500      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,-1,0,6,)

2   20.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-6,-5,-4,-3,-2,-1,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    33.000   38.500    10.000     25.000

2    19.300   23.600    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-14.448,21.672)(m)

滑动半径        = 25.556(m)

滑动安全系数    = 0.773

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.207   0.228  35.019  0.027 33.000  38.50   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.89   0.00   0.00

0.228   0.349  35.214  0.148 33.000  38.50   0.59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.34   5.27   0.00   0.00

0.349   1.115  36.447  0.952 19.300  23.60  23.78   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.13  26.73   0.00   0.00

1.115   1.881  38.613  0.980 19.300  23.60  57.94   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.16  38.70   0.00   0.00

1.881   2.647  40.847  1.012 19.300  23.60  91.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  59.74  49.72   0.00   0.00

2.647   3.412  43.159  1.050 19.300  23.60 123.87   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  84.73  59.74   0.00   0.00

3.412   4.288  45.741  1.254 19.300  23.60 155.85   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 111.62  71.73   0.00   0.00

4.288   5.163  48.632  1.325 19.300  23.60 146.83   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 110.19  67.96   0.00   0.00

5.163   6.038  51.700  1.412 19.300  23.60 135.88   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 106.64  64.05   0.00   0.00

6.038   6.913  54.994  1.526 19.300  23.60 122.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.42  60.18   0.00   0.00

6.913   7.789  58.588  1.680 19.300  23.60 106.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.76  56.63   0.00   0.00

7.789   8.664  62.603  1.903 19.300  23.60  86.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  76.41  54.02   0.00   0.00

8.664   9.539  67.277  2.267 19.300  23.60  59.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  55.15  53.84   0.00   0.00

9.539  10.415  73.218  3.033 19.300  23.60  22.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.45  61.37   0.00   0.00

总的下滑力      = 867.739(kN)

总的抗滑力      = 670.826(kN)

土体部分下滑力  = 867.739(kN)

土体部分抗滑力  = 670.826(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 3-3′剖面削坡工况II剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.228       0.812           0

2       3.184      11.323           0

3      15.879       8.215           0

4      27.900      11.250           0

5      65.919      18.750           0

6       2.073       1.250           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.228       0.812

-2        3.412      12.135

-3       19.292      20.350

-4       47.191      31.600

-5      113.111      50.350

-6      115.183      51.600

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1      115.183      38.733

2       84.261      28.208

3       60.737      20.542

4       39.317      13.936

5        3.970       1.530

6      115.183       0.000

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.500      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,-1,0,6,)

2   20.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-6,-5,-4,-3,-2,-1,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    33.000   38.500    10.000     25.000

2    19.300   23.600    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.207,0.735)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       2.041       1.589      0.000    ----        ----        ----         ----

2       2.041       1.970      0.000    ----        ----        ----         ----

3       2.041       2.501      0.000    ----        ----        ----         ----

4       2.041       3.374      0.000    ----        ----        ----         ----

5       2.041       5.588      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 8.373 末点X = 10.414

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 96.690(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 5.950(m)

下滑力 = 118.066(kN)

滑床反力   R= 33.176(kN) 滑面抗滑力 = 14.494(kN) 粘聚力抗滑力 =114.829(kN)

本块剩余下滑力 = -11.258(kN)

本块下滑力角度   = 69.933(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 6.331 末点X = 8.373

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 69.933(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 242.825(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.943(m)

下滑力 = 270.081(kN)

滑床反力   R= 125.706(kN) 滑面抗滑力 = 54.920(kN) 粘聚力抗滑力 =76.109(kN)

本块剩余下滑力 = 139.052(kN)

本块下滑力角度   = 58.823(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 4.290 末点X = 6.331

上块传递推力   = 139.052(kN)   推力角度   = 58.823(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 323.094(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.228(m)

下滑力 = 463.070(kN)

滑床反力   R= 223.771(kN) 滑面抗滑力 = 97.763(kN) 粘聚力抗滑力 =62.308(kN)

本块剩余下滑力 = 302.998(kN)

本块下滑力角度   = 50.777(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.412 末点X = 4.290

上块传递推力   = 302.998(kN)   推力角度   = 50.777(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 155.692(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.219(m)

下滑力 = 441.397(kN)

滑床反力   R= 147.937(kN) 滑面抗滑力 = 64.632(kN) 粘聚力抗滑力 =23.528(kN)

本块剩余下滑力 = 353.237(kN)

本块下滑力角度   = 43.974(度)

_____________________________________________

本块始点X = 2.248 末点X = 3.412

上块传递推力   = 353.237(kN)   推力角度   = 43.974(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 174.677(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.618(m)

下滑力 = 510.905(kN)

滑床反力   R= 125.708(kN) 滑面抗滑力 = 54.920(kN) 粘聚力抗滑力 =31.221(kN)

本块剩余下滑力 = 424.764(kN)

本块下滑力角度   = 43.974(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.330 末点X = 2.248

上块传递推力   = 424.764(kN)   推力角度   = 43.974(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 120.534(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.430(m)

下滑力 = 518.609(kN)

滑床反力   R= 140.132(kN) 滑面抗滑力 = 61.222(kN) 粘聚力抗滑力 =46.901(kN)

本块剩余下滑力 = 410.486(kN)

本块下滑力角度   = 37.891(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.228 末点X = 0.330

上块传递推力   = 410.486(kN)   推力角度   = 37.891(度)

本块滑面粘聚力 = 33.000(kPa)  滑面摩擦角 = 38.500(度)

本块总重(包括水)     = 0.432(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.129(m)

下滑力 = 410.831(kN)

滑床反力   R= 0.341(kN) 滑面抗滑力 = 0.271(kN) 粘聚力抗滑力 =4.271(kN)

本块剩余下滑力 = 406.289(kN)

本块下滑力角度   = 37.891(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.207 末点X = 0.228

上块传递推力   = 406.289(kN)   推力角度   = 37.891(度)

本块滑面粘聚力 = 33.000(kPa)  滑面摩擦角 = 38.500(度)

本块总重(包括水)     = 0.014(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.027(m)

下滑力 = 406.300(kN)

滑床反力   R= 0.011(kN) 滑面抗滑力 = 0.009(kN) 粘聚力抗滑力 =0.901(kN)

本块剩余下滑力 = 405.390(kN)

本块下滑力角度   = 37.891(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 3-3′剖面削坡工况III稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

地震烈度: 7 度

水平地震系数: 0.100

地震作用综合系数:  0.250

地震作用重要性系数: 1.000

地震力作用位置: 质心处

水平加速度分布类型：矩形

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.228       0.812           0

2       3.184      11.323           0

3      15.879       8.215           0

4      27.900      11.250           0

5      65.919      18.750           0

6       2.073       1.250           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.228       0.812

-2        3.412      12.135

-3       19.292      20.350

-4       47.191      31.600

-5      113.111      50.350

-6      115.183      51.600

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1      115.183      38.733

2       84.261      28.208

3       60.737      20.542

4       39.317      13.936

5        3.970       1.530

6      115.183       0.000

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,-1,0,6,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-6,-5,-4,-3,-2,-1,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-15.480,21.672)(m)

滑动半径        = 26.138(m)

滑动安全系数    = 0.843

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.217   0.228  36.925  0.014 35.000  40.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.48   0.00   0.00

0.228   0.283  37.016  0.069 35.000  40.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.07   2.49   0.00   0.00

0.283   1.066  38.182  0.995 20.000  27.00  19.74   0.00   0.49   0.00   0.00   0.00  12.58  27.66   0.00   0.00

1.066   1.848  40.399  1.027 20.000  27.00  53.08   0.00   1.33   0.00   0.00   0.00  35.32  40.70   0.00   0.00

1.848   2.630  42.691  1.064 20.000  27.00  85.59   0.00   2.14   0.00   0.00   0.00  59.38  52.60   0.00   0.00

2.630   3.412  45.072  1.108 20.000  27.00 117.17   0.00   2.93   0.00   0.00   0.00  84.60  63.26   0.00   0.00

3.412   4.342  47.803  1.384 20.000  27.00 152.66   0.00   3.82   0.00   0.00   0.00 115.06  78.49   0.00   0.00

4.342   5.271  50.937  1.475 20.000  27.00 141.48   0.00   3.54   0.00   0.00   0.00 111.56  73.53   0.00   0.00

5.271   6.201  54.300  1.593 20.000  27.00 127.82   0.00   3.20   0.00   0.00   0.00 105.24  68.54   0.00   0.00

6.201   7.130  57.967  1.753 20.000  27.00 111.01   0.00   2.78   0.00   0.00   0.00  95.26  63.86   0.00   0.00

7.130   8.060  62.063  1.984 20.000  27.00  89.96   0.00   2.25   0.00   0.00   0.00  80.32  60.15   0.00   0.00

8.060   8.989  66.828  2.363 20.000  27.00  62.56   0.00   1.56   0.00   0.00   0.00  58.03  59.07   0.00   0.00

8.989   9.919  72.881  3.160 20.000  27.00  23.46   0.00   0.59   0.00   0.00   0.00  22.58  66.42   0.00   0.00

总的下滑力      = 780.013(kN)

总的抗滑力      = 657.260(kN)

土体部分下滑力  = 780.013(kN)

土体部分抗滑力  = 657.260(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 3-3′剖面削坡工况III剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

地震烈度: 7 度

水平地震系数: 0.100

地震作用综合系数:  0.250

地震作用重要性系数: 1.000

地震力作用位置: 质心处

水平加速度分布类型：矩形

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.228       0.812           0

2       3.184      11.323           0

3      15.879       8.215           0

4      27.900      11.250           0

5      65.919      18.750           0

6       2.073       1.250           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        0.228       0.812

-2        3.412      12.135

-3       19.292      20.350

-4       47.191      31.600

-5      113.111      50.350

-6      115.183      51.600

附加节点数 6

编号        X(m)      Y(m)

1      115.183      38.733

2       84.261      28.208

3       60.737      20.542

4       39.317      13.936

5        3.970       1.530

6      115.183       0.000

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,3,4,5,-1,0,6,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,-6,-5,-4,-3,-2,-1,5,4,3,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (0.217,0.772)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.940       1.609      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.940       1.973      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.940       2.480      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.940       3.310      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.940       5.357      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.979 末点X = 9.919

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 84.036(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.101(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 5.697(m)

下滑力 = 105.446(kN)

滑床反力   R= 28.622(kN) 滑面抗滑力 = 14.583(kN) 粘聚力抗滑力 =113.943(kN)

本块剩余下滑力 = -23.080(kN)

本块下滑力角度   = 70.087(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 6.038 末点X = 7.979

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 70.087(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 212.598(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 5.315(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.837(m)

下滑力 = 245.341(kN)

滑床反力   R= 107.513(kN) 滑面抗滑力 = 54.781(kN) 粘聚力抗滑力 =76.739(kN)

本块剩余下滑力 = 113.821(kN)

本块下滑力角度   = 59.621(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 4.098 末点X = 6.038

上块传递推力   = 113.821(kN)   推力角度   = 59.621(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 285.622(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 7.141(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 3.149(m)

下滑力 = 414.519(kN)

滑床反力   R= 191.184(kN) 滑面抗滑力 = 97.413(kN) 粘聚力抗滑力 =62.976(kN)

本块剩余下滑力 = 254.130(kN)

本块下滑力角度   = 51.959(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 3.412 末点X = 4.098

上块传递推力   = 254.130(kN)   推力角度   = 51.959(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 113.320(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.833(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.978(m)

下滑力 = 361.207(kN)

滑床反力   R= 108.179(kN) 滑面抗滑力 = 55.120(kN) 粘聚力抗滑力 =19.553(kN)

本块剩余下滑力 = 286.534(kN)

本块下滑力角度   = 45.472(度)

_____________________________________________

本块始点X = 2.158 末点X = 3.412

上块传递推力   = 286.534(kN)   推力角度   = 45.472(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 171.897(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 4.297(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.789(m)

下滑力 = 451.430(kN)

滑床反力   R= 120.545(kN) 滑面抗滑力 = 61.421(kN) 粘聚力抗滑力 =35.787(kN)

本块剩余下滑力 = 354.223(kN)

本块下滑力角度   = 45.472(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 0.276 末点X = 2.158

上块传递推力   = 354.223(kN)   推力角度   = 45.472(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 102.053(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.551(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.445(m)

下滑力 = 440.424(kN)

滑床反力   R= 114.335(kN) 滑面抗滑力 = 58.257(kN) 粘聚力抗滑力 =48.896(kN)

本块剩余下滑力 = 333.272(kN)

本块下滑力角度   = 39.673(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.228 末点X = 0.276

上块传递推力   = 333.272(kN)   推力角度   = 39.673(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.091(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.002(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.062(m)

下滑力 = 333.350(kN)

滑床反力   R= 0.070(kN) 滑面抗滑力 = 0.059(kN) 粘聚力抗滑力 =2.161(kN)

本块剩余下滑力 = 331.130(kN)

本块下滑力角度   = 39.673(度)

_____________________________________________

本块始点X = 0.217 末点X = 0.228

上块传递推力   = 331.130(kN)   推力角度   = 39.673(度)

本块滑面粘聚力 = 35.000(kPa)  滑面摩擦角 = 40.000(度)

本块总重(包括水)     = 0.004(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.014(m)

下滑力 = 331.133(kN)

滑床反力   R= 0.003(kN) 滑面抗滑力 = 0.002(kN) 粘聚力抗滑力 =0.505(kN)

本块剩余下滑力 = 330.626(kN)

本块下滑力角度   = 39.673(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 5-5′剖面削坡工况I稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.418       0.014           0

2       5.948       0.060           0

3       2.239      10.584           0

4      16.039      -0.581           0

5      10.963      -2.500           0

6      19.162      -0.325           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.418       0.014

-2        7.366       0.075

-3        9.605      10.659

-4       25.644      10.078

-5       36.607       7.578

-6       55.769       7.253

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       35.228      -3.241

2       20.716      -3.156

3        0.000     -14.574

4       55.861     -14.574

5       55.818      -4.435

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,-1,0,3,4,5,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,5,-6,-5,-4,-3,-2,-1,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (2.172,11.565)(m)

滑动半径        = 11.542(m)

滑动安全系数    = 1.009

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.647   8.626  31.159  1.145 20.000  27.00  39.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.34  40.03   0.00   0.00

8.626   9.605  37.046  1.227 20.000  27.00 116.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  70.18  71.92   0.00   0.00

9.605  10.417  42.842  1.108 20.000  27.00 121.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  82.78  67.64   0.00   0.00

10.417  11.229  48.644  1.230 20.000  27.00 107.72   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  80.86  60.86   0.00   0.00

11.229  12.041  55.234  1.425 20.000  27.00  90.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  74.21  54.75   0.00   0.00

12.041  12.854  63.255  1.807 20.000  27.00  67.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  60.18  51.58   0.00   0.00

12.854  13.666  76.253  3.430 20.000  27.00  27.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  26.29  71.88   0.00   0.00

总的下滑力      = 414.834(kN)

总的抗滑力      = 418.661(kN)

土体部分下滑力  = 414.834(kN)

土体部分抗滑力  = 418.661(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 5-5′剖面削坡工况I剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.418       0.014           0

2       5.948       0.060           0

3       2.239      10.584           0

4      16.039      -0.581           0

5      10.963      -2.500           0

6      19.162      -0.325           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.418       0.014

-2        7.366       0.075

-3        9.605      10.659

-4       25.644      10.078

-5       36.607       7.578

-6       55.769       7.253

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       35.228      -3.241

2       20.716      -3.156

3        0.000     -14.574

4       55.861     -14.574

5       55.818      -4.435

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,-1,0,3,4,5,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,5,-6,-5,-4,-3,-2,-1,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (7.647,1.404)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.204       0.747      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.204       0.982      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.204       1.314      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.204       1.889      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.204       4.175      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 12.462 末点X = 13.666

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 50.527(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.345(m)

下滑力 = 63.114(kN)

滑床反力   R= 13.998(kN) 滑面抗滑力 = 7.133(kN) 粘聚力抗滑力 =86.900(kN)

本块剩余下滑力 = -30.918(kN)

本块下滑力角度   = 73.916(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 11.258 末点X = 12.462

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 73.916(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 124.206(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.240(m)

下滑力 = 136.177(kN)

滑床反力   R= 66.741(kN) 滑面抗滑力 = 34.006(kN) 粘聚力抗滑力 =44.805(kN)

本块剩余下滑力 = 57.366(kN)

本块下滑力角度   = 57.497(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 10.055 末点X = 11.258

上块传递推力   = 57.366(kN)   推力角度   = 57.497(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 163.616(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.782(m)

下滑力 = 213.317(kN)

滑床反力   R= 120.492(kN) 滑面抗滑力 = 61.394(kN) 粘聚力抗滑力 =35.637(kN)

本块剩余下滑力 = 116.286(kN)

本块下滑力角度   = 47.501(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 9.605 末点X = 10.055

上块传递推力   = 116.286(kN)   推力角度   = 47.501(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 68.889(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.580(m)

下滑力 = 171.692(kN)

滑床反力   R= 70.133(kN) 滑面抗滑力 = 35.735(kN) 粘聚力抗滑力 =11.605(kN)

本块剩余下滑力 = 124.353(kN)

本块下滑力角度   = 39.215(度)

_____________________________________________

本块始点X = 8.851 末点X = 9.605

上块传递推力   = 124.353(kN)   推力角度   = 39.215(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 96.314(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.973(m)

下滑力 = 203.513(kN)

滑床反力   R= 74.622(kN) 滑面抗滑力 = 38.022(kN) 粘聚力抗滑力 =19.469(kN)

本块剩余下滑力 = 146.022(kN)

本块下滑力角度   = 39.215(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.647 末点X = 8.851

上块传递推力   = 146.022(kN)   推力角度   = 39.215(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 59.198(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.417(m)

下滑力 = 185.408(kN)

滑床反力   R= 69.044(kN) 滑面抗滑力 = 35.180(kN) 粘聚力抗滑力 =28.339(kN)

本块剩余下滑力 = 121.889(kN)

本块下滑力角度   = 31.836(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 5-5′剖面削坡工况II稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.418       0.014           0

2       5.948       0.060           0

3       2.239      10.584           0

4      16.039      -0.581           0

5      10.963      -2.500           0

6      19.162      -0.325           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.418       0.014

-2        7.366       0.075

-3        9.605      10.659

-4       25.644      10.078

-5       36.607       7.578

-6       55.769       7.253

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       35.228      -3.241

2       20.716      -3.156

3        0.000     -14.574

4       55.861     -14.574

5       55.818      -4.435

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.500      20.000  120.000      ---   ( 1,2,-1,0,3,4,5,)

2   20.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,5,-6,-5,-4,-3,-2,-1,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    33.000   38.500    10.000     25.000

2    19.300   23.600    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (2.132,11.725)(m)

滑动半径        = 11.697(m)

滑动安全系数    = 0.899

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.648   8.627  30.934  1.141 19.300  23.60  41.28   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.22  37.49   0.00   0.00

8.627   9.605  36.719  1.221 19.300  23.60 122.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  73.17  66.43   0.00   0.00

9.605  10.437  42.473  1.129 19.300  23.60 131.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  88.50  64.02   0.00   0.00

10.437  11.269  48.303  1.251 19.300  23.60 115.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  86.46  57.81   0.00   0.00

11.269  12.101  54.915  1.449 19.300  23.60  96.85   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  79.25  52.28   0.00   0.00

12.101  12.933  62.949  1.831 19.300  23.60  71.86   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  64.00  49.63   0.00   0.00

12.933  13.765  75.732  3.388 19.300  23.60  28.71   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  27.83  68.48   0.00   0.00

总的下滑力      = 440.440(kN)

总的抗滑力      = 396.128(kN)

土体部分下滑力  = 440.440(kN)

土体部分抗滑力  = 396.128(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 5-5′剖面削坡工况II剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.418       0.014           0

2       5.948       0.060           0

3       2.239      10.584           0

4      16.039      -0.581           0

5      10.963      -2.500           0

6      19.162      -0.325           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.418       0.014

-2        7.366       0.075

-3        9.605      10.659

-4       25.644      10.078

-5       36.607       7.578

-6       55.769       7.253

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       35.228      -3.241

2       20.716      -3.156

3        0.000     -14.574

4       55.861     -14.574

5       55.818      -4.435

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.500      20.000  120.000      ---   ( 1,2,-1,0,3,4,5,)

2   20.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,5,-6,-5,-4,-3,-2,-1,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    33.000   38.500    10.000     25.000

2    19.300   23.600    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (7.648,1.410)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.223       0.754      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.223       0.992      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.223       1.327      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.223       1.907      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.223       4.117      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 12.542 末点X = 13.766

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 53.204(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.295(m)

下滑力 = 66.300(kN)

滑床反力   R= 15.155(kN) 滑面抗滑力 = 6.621(kN) 粘聚力抗滑力 =82.895(kN)

本块剩余下滑力 = -23.216(kN)

本块下滑力角度   = 73.450(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 11.319 末点X = 12.542

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 73.450(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 131.351(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.265(m)

下滑力 = 143.716(kN)

滑床反力   R= 70.935(kN) 滑面抗滑力 = 30.991(kN) 粘聚力抗滑力 =43.724(kN)

本块剩余下滑力 = 69.001(kN)

本块下滑力角度   = 57.314(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 10.095 末点X = 11.319

上块传递推力   = 69.001(kN)   推力角度   = 57.314(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 173.830(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.805(m)

下滑力 = 234.115(kN)

滑床反力   R= 129.777(kN) 滑面抗滑力 = 56.698(kN) 粘聚力抗滑力 =34.839(kN)

本块剩余下滑力 = 142.578(kN)

本块下滑力角度   = 47.331(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 9.605 末点X = 10.095

上块传递推力   = 142.578(kN)   推力角度   = 47.331(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 78.807(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.631(m)

下滑力 = 205.624(kN)

滑床反力   R= 81.755(kN) 滑面抗滑力 = 35.718(kN) 粘聚力抗滑力 =12.182(kN)

本块剩余下滑力 = 157.724(kN)

本块下滑力角度   = 39.044(度)

_____________________________________________

本块始点X = 8.872 末点X = 9.605

上块传递推力   = 157.724(kN)   推力角度   = 39.044(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 99.053(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.944(m)

下滑力 = 238.839(kN)

滑床反力   R= 76.931(kN) 滑面抗滑力 = 33.610(kN) 粘聚力抗滑力 =18.220(kN)

本块剩余下滑力 = 187.009(kN)

本块下滑力角度   = 39.044(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.648 末点X = 8.872

上块传递推力   = 187.009(kN)   推力角度   = 39.044(度)

本块滑面粘聚力 = 19.300(kPa)  滑面摩擦角 = 23.600(度)

本块总重(包括水)     = 64.288(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 0.000(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.437(m)

下滑力 = 229.325(kN)

滑床反力   R= 78.753(kN) 滑面抗滑力 = 34.406(kN) 粘聚力抗滑力 =27.741(kN)

本块剩余下滑力 = 167.178(kN)

本块下滑力角度   = 31.661(度)

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 5-5′剖面削坡工况III稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

地震烈度: 7 度

水平地震系数: 0.100

地震作用综合系数:  0.250

地震作用重要性系数: 1.000

地震力作用位置: 质心处

水平加速度分布类型：矩形

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.418       0.014           0

2       5.948       0.060           0

3       2.239      10.584           0

4      16.039      -0.581           0

5      10.963      -2.500           0

6      19.162      -0.325           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.418       0.014

-2        7.366       0.075

-3        9.605      10.659

-4       25.644      10.078

-5       36.607       7.578

-6       55.769       7.253

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       35.228      -3.241

2       20.716      -3.156

3        0.000     -14.574

4       55.861     -14.574

5       55.818      -4.435

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,-1,0,3,4,5,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,5,-6,-5,-4,-3,-2,-1,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (2.172,11.565)(m)

滑动半径        = 11.542(m)

滑动安全系数    = 0.983

起始x   终止x     α      li      Ci     Φi    条实重   浮力   地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)   (度)  (m)  (kPa) (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.647   8.626  31.159  1.145 20.000  27.00  39.31   0.00   0.98   0.00   0.00   0.00  21.09  39.77   0.00   0.00

8.626   9.605  37.046  1.227 20.000  27.00 116.50   0.00   2.91   0.00   0.00   0.00  71.75  71.03   0.00   0.00

9.605  10.417  42.842  1.108 20.000  27.00 121.74   0.00   3.04   0.00   0.00   0.00  84.02  66.59   0.00   0.00

10.417  11.229  48.644  1.230 20.000  27.00 107.72   0.00   2.69   0.00   0.00   0.00  81.86  59.83   0.00   0.00

11.229  12.041  55.234  1.425 20.000  27.00  90.34   0.00   2.26   0.00   0.00   0.00  74.95  53.80   0.00   0.00

12.041  12.854  63.255  1.807 20.000  27.00  67.38   0.00   1.68   0.00   0.00   0.00  60.63  50.81   0.00   0.00

12.854  13.666  76.253  3.430 20.000  27.00  27.06   0.00   0.68   0.00   0.00   0.00  26.40  71.54   0.00   0.00

总的下滑力      = 420.689(kN)

总的抗滑力      = 413.377(kN)

土体部分下滑力  = 420.689(kN)

土体部分抗滑力  = 413.377(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

## 计算项目： 5-5′剖面削坡工况III剩余下滑力计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

地震烈度: 7 度

水平地震系数: 0.100

地震作用综合系数:  0.250

地震作用重要性系数: 1.000

地震力作用位置: 质心处

水平加速度分布类型：矩形

[坡面信息]

坡面线段数 6

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       1.418       0.014           0

2       5.948       0.060           0

3       2.239      10.584           0

4      16.039      -0.581           0

5      10.963      -2.500           0

6      19.162      -0.325           0

[土层信息]

坡面节点数 7

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        1.418       0.014

-2        7.366       0.075

-3        9.605      10.659

-4       25.644      10.078

-5       36.607       7.578

-6       55.769       7.253

附加节点数 5

编号        X(m)      Y(m)

1       35.228      -3.241

2       20.716      -3.156

3        0.000     -14.574

4       55.861     -14.574

5       55.818      -4.435

不同土性区域数 2

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   21.000      20.000  120.000      ---   ( 1,2,-1,0,3,4,5,)

2   19.900      20.000  120.000      ---   ( 2,1,5,-6,-5,-4,-3,-2,-1,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    35.000   40.000    10.000     25.000

2    20.000   27.000    10.000     25.000

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[滑面信息]

滑面线段数 5    滑面线起始点坐标: (7.647,1.404)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)  粘聚力1(kPa) 内摩擦角1(度)

1       1.204       0.747      0.000    ----        ----        ----         ----

2       1.204       0.982      0.000    ----        ----        ----         ----

3       1.204       1.314      0.000    ----        ----        ----         ----

4       1.204       1.889      0.000    ----        ----        ----         ----

5       1.204       4.175      0.000    ----        ----        ----         ----

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

安全系数的使用方法: 扩大自重下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.300

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

*********************************************

*    第 1 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 12.462 末点X = 13.666

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 50.527(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 1.263(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 4.345(m)

下滑力 = 64.756(kN)

滑床反力   R= 13.998(kN) 滑面抗滑力 = 7.133(kN) 粘聚力抗滑力 =86.900(kN)

本块剩余下滑力 = -29.276(kN)

本块下滑力角度   = 73.916(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 2 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 11.258 末点X = 12.462

上块传递推力   = 0.000(kN)   推力角度   = 73.916(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 124.206(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 3.105(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 2.240(m)

下滑力 = 140.214(kN)

滑床反力   R= 66.741(kN) 滑面抗滑力 = 34.006(kN) 粘聚力抗滑力 =44.805(kN)

本块剩余下滑力 = 61.403(kN)

本块下滑力角度   = 57.497(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 3 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 10.055 末点X = 11.258

上块传递推力   = 61.403(kN)   推力角度   = 57.497(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 163.616(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 4.090(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.782(m)

下滑力 = 222.610(kN)

滑床反力   R= 121.193(kN) 滑面抗滑力 = 61.751(kN) 粘聚力抗滑力 =35.637(kN)

本块剩余下滑力 = 125.222(kN)

本块下滑力角度   = 47.501(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 4 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 9.605 末点X = 10.055

上块传递推力   = 125.222(kN)   推力角度   = 47.501(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 68.889(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 1.722(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.580(m)

下滑力 = 182.773(kN)

滑床反力   R= 71.421(kN) 滑面抗滑力 = 36.391(kN) 粘聚力抗滑力 =11.605(kN)

本块剩余下滑力 = 134.778(kN)

本块下滑力角度   = 39.215(度)

_____________________________________________

本块始点X = 8.851 末点X = 9.605

上块传递推力   = 134.778(kN)   推力角度   = 39.215(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 96.314(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 2.408(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 0.973(m)

下滑力 = 217.068(kN)

滑床反力   R= 74.622(kN) 滑面抗滑力 = 38.022(kN) 粘聚力抗滑力 =19.469(kN)

本块剩余下滑力 = 159.577(kN)

本块下滑力角度   = 39.215(度)

_____________________________________________

*********************************************

*    第 5 块滑体(直线滑动面)

*********************************************

本块始点X = 7.647 末点X = 8.851

上块传递推力   = 159.577(kN)   推力角度   = 39.215(度)

本块滑面粘聚力 = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 27.000(度)

本块总重(包括水)     = 59.198(kN)

本块总附加力   Px= -0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块筋带在滑面切向力   Pt= 0.000(kN)

本块渗透水压力     = 0.000(kN)

本块水浮力         = 0.000(kN)

本块水平地震力     = 1.480(kN)

本块竖向地震力     = 0.000(kN)

有效的滑动面长度   = 1.417(m)

下滑力 = 200.775(kN)

滑床反力   R= 70.785(kN) 滑面抗滑力 = 36.067(kN) 粘聚力抗滑力 =28.339(kN)

本块剩余下滑力 = 136.369(kN)

本块下滑力角度   = 31.836(度)

# 2.挡土墙抗倾覆验算

重力式挡土墙验算[执行标准：通用]

## 计算项目： 1#边坡挡土墙1-1′剖面

计算时间：2022-12-27 23:15:17 星期二

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 7.000(m)

墙顶宽: 0.800(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.250

背坡倾斜坡度: 1:0.000

墙底倾斜坡率: 0.000:1

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.500

墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

挡土墙类型: 一般挡土墙

墙后填土内摩擦角: 56.872(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 18.600(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 20.000(度)

地基土容重: 19.300(kN/m3)

地基土浮容重: 10.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 350.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.500

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 30.000(度)

地基土粘聚力: 120.000(kPa)

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 7

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           1.000           0.000            0

2           1.000           1.000            0

3           4.477           2.000            0

4          21.911          14.000            0

5          22.689          10.000            0

6          39.334          10.000            0

7          35.097           4.680            0

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 0.000(度)

填土对横坡面的摩擦角: 33.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

计算参数:

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 1.000(m)

筋带对稳定的作用: 筋带力沿圆弧切线

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 7.000(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 19.476(度)

Ea=44.167(kN) Ex=41.504(kN) Ey=15.106(kN) 作用点高度 Zy=2.229(m)

墙身截面积 = 11.725(m2)  重量 = 269.675 (kN)

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

滑移力= 41.504(kN)  抗滑力= 142.391(kN)

滑移验算满足: Kc =  3.431 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.636 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 2.550 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 2.229 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 92.504(kN-m)  抗倾覆力矩= 479.795(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 5.187 > 1.300

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

作用于基础底的总竖向力 = 284.781(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=387.291(kN-m)

基础底面宽度   B  = 2.550 (m) 偏心距 e = -0.085(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.360(m)

基底压应力: 趾部=89.354  踵部=134.004(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 134.004 / 89.354 = 1.500

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.085 <= 0.250*2.550 = 0.637(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=89.354 <= 420.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=134.004 <= 455.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=111.679 <= 350.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 11.725(m2)  重量 = 269.675 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.636 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 2.550 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 2.229 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 284.781(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=387.291(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.360(m)

截面宽度   B  = 2.550 (m) 偏心距 e1 = -0.085(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.085 <= 0.300*2.550 = 0.765(m)

截面上压应力: 面坡=89.354  背坡=134.004(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 134.004 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -28.396 <= 110.000(kPa)

(六) 整体稳定验算

最不利滑动面:

圆心: (-14.30000,84.01236)

半径     = 81.27005(m)

安全系数 = 2.647

总的下滑力    	 = 180.286(kN)

总的抗滑力    	 = 532.695(kN)

土体部分下滑力	 = 180.286(kN)

土体部分抗滑力	 = 532.695(kN)

筋带的抗滑力  	 = 0.000(kN)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=2.647 >= 1.200

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 142.391(kN),滑移力 = 41.504(kN)。

滑移验算满足: Kc =  3.431 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 479.795(kN-M),倾覆力矩 = 92.504(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 5.187 > 1.300

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.085 <= 0.250*2.550 = 0.637(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=89.354 <= 420.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=134.004 <= 455.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=111.679 <= 350.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.085 <= 0.300*2.550 = 0.765(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 134.004 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -28.396 <= 110.000(kPa)

(六) 整体稳定验算

整体稳定验算最不利为：组合1(一般情况)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=2.647 >= 1.200

重力式挡土墙验算[执行标准：通用]

## 计算项目： 1#边坡挡土墙2-2′剖面

计算时间：2022-12-27 23:26:13 星期二

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 7.000(m)

墙顶宽: 0.800(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.250

背坡倾斜坡度: 1:0.000

墙底倾斜坡率: 0.000:1

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.500

墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

挡土墙类型: 一般挡土墙

墙后填土内摩擦角: 56.872(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 18.600(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 20.000(度)

地基土容重: 19.300(kN/m3)

地基土浮容重: 10.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 350.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.500

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 30.000(度)

地基土粘聚力: 120.000(kPa)

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 9

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           1.000           0.000            0

2           1.000           1.000            0

3          19.964           8.399            0

4           2.302           1.064            0

5          20.942          12.936            0

6          16.313           7.028            0

7          25.558           5.000            0

8          20.618           2.500            0

9          11.385           0.000            0

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 0.000(度)

填土对横坡面的摩擦角: 33.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

计算参数:

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 1.000(m)

筋带对稳定的作用: 筋带力沿圆弧切线

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 7.000(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 19.422(度)

Ea=44.113(kN) Ex=41.452(kN) Ey=15.087(kN) 作用点高度 Zy=2.231(m)

墙身截面积 = 11.725(m2)  重量 = 269.675 (kN)

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

滑移力= 41.452(kN)  抗滑力= 142.381(kN)

滑移验算满足: Kc =  3.435 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.636 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 2.550 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 2.231 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 92.461(kN-m)  抗倾覆力矩= 479.747(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 5.189 > 1.300

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

作用于基础底的总竖向力 = 284.762(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=387.286(kN-m)

基础底面宽度   B  = 2.550 (m) 偏心距 e = -0.085(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.360(m)

基底压应力: 趾部=89.329  踵部=134.014(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 134.014 / 89.329 = 1.500

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.085 <= 0.250*2.550 = 0.637(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=89.329 <= 420.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=134.014 <= 455.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=111.672 <= 350.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 11.725(m2)  重量 = 269.675 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.636 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 2.550 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 2.231 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 284.762(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=387.286(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.360(m)

截面宽度   B  = 2.550 (m) 偏心距 e1 = -0.085(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.085 <= 0.300*2.550 = 0.765(m)

截面上压应力: 面坡=89.329  背坡=134.014(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 134.014 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -28.413 <= 110.000(kPa)

(六) 整体稳定验算

最不利滑动面:

圆心: (26.48750,52.22197)

半径     = 35.04449(m)

安全系数 = 2.240

总的下滑力    	 = 1.189(kN)

总的抗滑力    	 = 2.664(kN)

土体部分下滑力	 = 1.189(kN)

土体部分抗滑力	 = 2.664(kN)

筋带的抗滑力  	 = 0.000(kN)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=2.240 >= 1.200

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 142.381(kN),滑移力 = 41.452(kN)。

滑移验算满足: Kc =  3.435 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 479.747(kN-M),倾覆力矩 = 92.461(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 5.189 > 1.300

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.085 <= 0.250*2.550 = 0.637(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=89.329 <= 420.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=134.014 <= 455.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=111.672 <= 350.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.085 <= 0.300*2.550 = 0.765(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 134.014 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -28.413 <= 110.000(kPa)

(六) 整体稳定验算

整体稳定验算最不利为：组合1(一般情况)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=2.240 >= 1.200

重力式挡土墙验算[执行标准：通用]

## 计算项目： 3#边坡挡土墙5-5′剖面

计算时间：2022-12-28 01:00:10 星期三

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 6.500(m)

墙顶宽: 0.800(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.250

背坡倾斜坡度: 1:0.000

墙底倾斜坡率: 0.000:1

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.500

墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

挡土墙类型: 一般挡土墙

墙后填土内摩擦角: 56.872(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 18.600(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 20.000(度)

地基土容重: 19.300(kN/m3)

地基土浮容重: 10.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 350.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.500

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 30.000(度)

地基土粘聚力: 120.000(kPa)

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 6

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           0.000           0.000            0

2           0.000           0.000            0

3           1.000           5.500            0

4          16.039          -0.581            0

5          10.963          -2.500            0

6          19.162          -0.325            0

坡面起始距墙顶距离: 5.500(m)

地面横坡角度: 0.000(度)

填土对横坡面的摩擦角: 33.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

计算参数:

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 1.000(m)

筋带对稳定的作用: 筋带力沿圆弧切线

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 6.500(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 20.952(度)

Ea=20.984(kN) Ex=19.719(kN) Ey=7.177(kN) 作用点高度 Zy=0.429(m)

墙身截面积 = 10.481(m2)  重量 = 241.069 (kN)

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

滑移力= 19.719(kN)  抗滑力= 124.123(kN)

滑移验算满足: Kc =  6.295 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.551 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 2.425 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 0.429 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 8.468(kN-m)  抗倾覆力矩= 391.186(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 46.196 > 1.300

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

作用于基础底的总竖向力 = 248.246(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=382.717(kN-m)

基础底面宽度   B  = 2.425 (m) 偏心距 e = -0.329(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.542(m)

基底压应力: 趾部=18.991  踵部=185.748(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 185.748 / 18.991 = 9.781

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.329 <= 0.250*2.425 = 0.606(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=18.991 <= 420.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=185.748 <= 455.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=102.369 <= 350.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 10.481(m2)  重量 = 241.069 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.551 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 2.425 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.429 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 248.246(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=382.717(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.542(m)

截面宽度   B  = 2.425 (m) 偏心距 e1 = -0.329(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.329 <= 0.300*2.425 = 0.728(m)

截面上压应力: 面坡=18.991  背坡=185.748(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 185.748 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -32.816 <= 110.000(kPa)

(六) 整体稳定验算

最不利滑动面:

圆心: (-1.62500,-1.01833)

半径     = 5.99430(m)

安全系数 = 4.166

总的下滑力    	 = 246.237(kN)

总的抗滑力    	 = 1025.904(kN)

土体部分下滑力	 = 246.237(kN)

土体部分抗滑力	 = 1025.904(kN)

筋带的抗滑力  	 = 0.000(kN)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=4.166 >= 1.200

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 124.123(kN),滑移力 = 19.719(kN)。

滑移验算满足: Kc =  6.295 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 391.186(kN-M),倾覆力矩 = 8.468(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 46.196 > 1.300

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.329 <= 0.250*2.425 = 0.606(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=18.991 <= 420.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=185.748 <= 455.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=102.369 <= 350.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.329 <= 0.300*2.425 = 0.728(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 185.748 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -32.816 <= 110.000(kPa)

(六) 整体稳定验算

整体稳定验算最不利为：组合1(一般情况)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=4.166 >= 1.200