|  | 广西壮族自治区玉林市博白县（市、区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程防治工程施工图预算书 |  |  |  |  |  |
|  | 编制单位: | 广西地质灾害防治工程勘查设计院 |  |  |  |  |
|  | 编制日期: | 2023年07月15日 |  |  |  |  |

|  | 广西壮族自治区玉林市博白县（市、区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程治理工程施工图预算书 |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 单 位： | 广西地质灾害防治工程勘查设计院 |  | (盖章) |  |  |
|  | 设计资质等级： | 甲级 |  |  |  |  |
|  | 资质证书编号： |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人(签证或盖章)： |  | 吴福 |  |  |  |
|  | 总工程师（签字）： |  | 刘昶 |  |  |  |
|  | 项目负责（签字）： |  | 何明宁 |  |  |  |
|  | 预算编制（签字）： |  | 黄程基 |  |  |  |
|  | 编制单位: | 广西地质灾害防治工程勘查设计院 |  |  |  |  |
|  | 编制日期: | 2023年07月15日 |  |  |  |  |

编制说明

工程概况说明 地质灾害防治工程名称及所在地区；地质灾害类型、规模、危害对象；交通情况；主要治理措施。 2、编制原则和依据 (1）编制原则和依据 (2）基础单价计算 ①人工费单价 对相关的文件规定进行说明。 ②主要材料预算价格 对材料的来源或材料原价的依据、运距、运输方式等进行说明。 ③施工用的电、风、水等基础单价的计算依据。 （3）费用构成及取费标准 对工程类别、取费标准和计算方法等进行说明。 3、编制中其他应说明的问题 主要对土石方运输距离、设计文件中要求的特定的施工工艺、新的工程措施的测算过程以及其他需要说明的内容进行说明。

第1页 共1页

| 总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至五部分投资（%） |
| Ⅰ | 第一部分 主体工程 | 887343.21 |  | 887343.21 | 55.84% |
| 1 | 削方工程 | 40016.85 |  | 40016.85 | 2.52% |
| 2 | 锚钉挂网喷砼工程 | 54065.84 |  | 54065.84 | 3.40% |
| 3 | 挡土墙工程 | 551007.16 |  | 551007.16 | 34.68% |
| 4 | 截排水工程 | 240548.54 |  | 240548.54 | 15.14% |
| 5 | 绿化工程 | 1704.82 |  | 1704.82 | 0.11% |
| Ⅱ | 第二部分 施工临时工程 | 90218.67 |  | 90218.67 | 5.68% |
| 1 | 办公生活及文化福利建筑 | 14446.73 |  | 14446.73 | 0.91% |
| 2 | 双排脚手架（0-10m） | 9321.48 |  | 9321.48 | 0.59% |
| 3 | 双排脚手架（10-20m） | 9768.00 |  | 9768.00 | 0.61% |
| 4 | 人工砍伐树木树身直径(cm) 10 | 82.90 |  | 82.90 | 0.01% |
| 5 | 临时围栏 | 5604.00 |  | 5604.00 | 0.35% |
| 6 | 搭建临时工棚 | 49168.00 |  | 49168.00 | 3.09% |
| 7 | 监测桩建设 | 1827.56 |  | 1827.56 | 0.12% |
| Ⅲ | 第三部分 独立费用 |  | 611436.55 | 611436.55 | 38.48% |
|  | 建设管理费 |  | 75936.39 | 75936.39 | 4.78% |
|  | 勘查设计费 |  | 446600.00 | 446600.00 | 28.11% |
|  | 工程建设监理费 |  | 59084.52 | 59084.52 | 3.72% |
|  | 场地征用费 |  |  |  |  |
|  | 其它 |  | 29815.64 | 29815.64 | 1.88% |
|  | 一至三部分投资合计 | 977561.88 | 611436.55 | 1588998.43 |  |
|  | 基本预备费 |  |  | 95339.91 |  |
|  | 静态总投资 |  |  | 1684338.34 |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  | 1684338.34 |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |

| 主体工程表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 第一部分 主体工程 |  |  |  | 887343.21 |
| 1 | 削方工程 |  |  |  | 40016.85 |
| 1.1 | 土方开挖 | m3 | 803.39 | 26.88 | 21595.12 |
| 1.2 | 土方外运 | m3 | 803.39 | 22.93 | 18421.73 |
| 2 | 锚钉挂网喷砼工程 |  |  |  | 54065.84 |
| 2.1 | 坡面修整（人工） | m2 | 200 | 1.58 | 316.00 |
| 2.2 | 土方外运 | m3 | 10 | 22.93 | 229.30 |
| 2.3 | 挂网喷砼（C25） 20cm | m3 | 40 | 818.81 | 32752.40 |
| 2.4 | 锚钉成孔（φ50） | m | 96 | 129.23 | 12406.08 |
| 2.5 | φ8钢筋 | t | 0.758 | 7242.90 | 5490.12 |
| 2.6 | φ14钢筋 | t | 0.039 | 7626.11 | 297.42 |
| 2.7 | φ20钢筋锚钉 | t | 0.237 | 7626.11 | 1807.39 |
| 2.8 | PVC泄水管（φ65） | m | 16 | 33.70 | 539.20 |
| 2.9 | 反滤层 | m3 | 0.86 | 265.04 | 227.93 |
| 3 | 挡土墙工程 |  |  |  | 551007.16 |
| 3.1 | 土方开挖 | m3 | 248.13 | 46.09 | 11436.31 |
| 3.2 | 土方外运 | m3 | 248.13 | 22.93 | 5689.62 |
| 3.3 | C25毛石混凝土 | m3 | 612.79 | 618.68 | 379120.92 |
| 3.4 | 模板 | m2 | 843.96 | 119.12 | 100532.52 |
| 3.5 | PVC泄水管（φ100） | m | 108.5 | 34.20 | 3710.70 |
| 3.6 | 砂砾反滤层 | m3 | 79.35 | 265.04 | 21030.92 |
| 3.7 | 伸缩缝 | m2 | 56.76 | 138.47 | 7859.56 |
| 3.8 | 墙背回填土 | m3 | 170.58 | 82.20 | 14021.68 |
| 3.9 | 不锈钢栏杆 | m2 | 64.8 | 117.36 | 7604.93 |
| 4 | 截排水工程 |  |  |  | 240548.54 |
| 4.1 | 排水沟C25砼 | m3 | 116 | 1173.20 | 136091.20 |
| 4.2 | 排水沟土方开挖 | m3 | 173.28 | 46.09 | 7986.48 |
| 4.3 | 排水沟土方外运 | m3 | 173.28 | 22.93 | 3973.31 |
| 4.4 | 排水沟模板 | m2 | 680.2 | 119.12 | 81025.42 |
| 4.5 | 排水沟伸缩缝 | m2 | 10.69 | 3.57 | 38.16 |
| 4.6 | 沉砂池C25砼 | m3 | 6.956 | 658.18 | 4578.30 |
| 4.7 | 沉砂池模板 | m2 | 49.28 | 119.12 | 5870.23 |
| 4.8 | 沉砂池土方开挖 | m3 | 10.08 | 46.09 | 464.59 |
| 4.9 | 沉砂池土方外运 | m3 | 10.08 | 22.93 | 231.13 |
| 4.10 | Φ10钢筋 | t | 0.04 | 7242.90 | 289.72 |
| 5 | 绿化工程 |  |  |  | 1704.82 |
| 5.1 | 土方开挖 | m3 | 2.88 | 46.09 | 132.74 |
| 5.2 | 钢塑土工格栅 | m2 | 200 | 5.95 | 1190.00 |
| 5.3 | 绿化成活期养护 | 株·月 | 384 | 0.28 | 107.52 |
| 5.4 | 栽植攀缘植物 3年生 | 株 | 64 | 4.29 | 274.56 |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |

| 施工临时工程表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 第二部分 施工临时工程 |  |  |  | 90218.67 |
| 1 | 办公生活及文化福利建筑 | % | 1.5 | 963115.15 | 14446.73 |
| 2 | 双排脚手架（0-10m） | m2 | 486 | 19.18 | 9321.48 |
| 3 | 双排脚手架（10-20m） | m2 | 480 | 20.35 | 9768.00 |
| 4 | 人工砍伐树木树身直径(cm) 10 | 棵 | 10 | 8.29 | 82.90 |
| 5 | 临时围栏 | m2 | 80 | 70.05 | 5604.00 |
| 6 | 搭建临时工棚 | m2 | 200 | 245.84 | 49168.00 |
| 7 | 监测桩建设 | 个 | 7 | 261.08 | 1827.56 |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |

| 独立费用表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 公式 | 费 率 | 总价 （元） |
| F1 | 一、建设管理费 | F11 + F12 + F13 |  | 75936.39 |
| F11 | （1）项目建设管理费 | F111 + F112 + F113 |  | 46434.19 |
| F111 | ① 建设单位管理费 | max(建安费合计*3%,5000) |  | 29326.86 |
| F112 | ② 工程验收费 | max(建安费合计*验收费费率,5000) | 0.75% | 7331.71 |
| F113 | ③ 勘查、可行性研究、初步设计、施工图审查费 | max(建安费合计*审查费率,7500) | 1.00% | 9775.62 |
| F12 | （2）造价咨询费 | F121 + F122 + F123 |  | 12141.31 |
| F121 | ① 清单、控制价编制费 | 10000*(建安费合计/10000*3.9/1000) |  | 3812.49 |
| F122 | ② 清单、控制价审核费 | F121*编制费系数 |  | 3049.99 |
| F123 | ③ 竣工结算审核费 | 10000*(建安费合计/10000*5.4/1000) |  | 5278.83 |
| F13 | （3）招标代理服务费 | F131 + F132 + F133 + F134 |  | 17360.89 |
| F131 | ① 可行性研究、勘查单位招标（比选）服务费 | ((F22+F21)/10000*1.5%) |  | 3349.50 |
| F132 | ② 施工图设计招标（比选）服务费 | (F23/10000*1.5%) |  | 3349.50 |
| F133 | ③ 工程施工招标（比选）服务费 | (建安费合计/10000*1%) |  | 9775.62 |
| F134 | ④ 监理单位比选服务费 | (F3/10000*1.5%) |  | 886.27 |
| F2 | 二、 勘查设计费 | F21＋F22＋F23 |  | 446600.00 |
| F21 | （1）可行性研究费 |  |  |  |
| F22 | （2）勘查费 | 223300 |  | 223300.00 |
| F23 | （3）施工图设计费 | 223300 |  | 223300.00 |
| F231 | 工程设计收费基价 |  |  |  |
| F232 | 工程复杂程度系数 | 1.5 |  | 1.50 |
| F233 | 阶段附加系数 | 1 |  | 1.00 |
| F234 | 高程调整系数 | 1 |  | 1.00 |
| F3 | 三、 工程建设监理费 | F31 * (1+F32) * (F33+F34-1) |  | 59084.52 |
| F31 | 监理费基价 | ((3.3+(5-3.3)/(100-50)*(建安费合计/10000-50)) |  | 49237.10 |
| F32 | 浮动幅度值 | 浮动幅度值 |  |  |
| F33 | 工程复杂程度系数 | 工程监理复杂程度系数 |  | 1.20 |
| F34 | 基本条件调整系数 | 基本条件调整系数 |  | 1.00 |
| F35 | 高程调整系数 |  |  |  |
| F4 | 四、场地征用费 | 建设及施工场地征用费 |  |  |
| F5 | 五、其它 | F51 + F52 + F53 |  | 29815.64 |
| F51 | 1、工程保险费 | 建安费合计*保险费费率 | 0.45% | 4399.03 |
| F52 | 2、工程质量检测费 | 建安费合计*检测费费率 | 0.60% | 5865.37 |
| F53 | 3、监测费 | 建安费合计*监测费费率 | 2.00% | 19551.24 |
| 独立费用合计 | ≡ | F1 + F2 + F3 + F4 + F5 |  | 611436.55 |
| 建安费合计 | 第一到二部分 | ∑建安费 |  | 977561.88 |
| 合 计 |  |  |  | 611436.55 |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |

| 工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 （元） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 26.88 | 8.66 | 0.43 |  | 0.82 | 3.78 | 0.96 | 10.01 | 2.22 |
| 2 | 土方外运 | m3 | 22.93 | 0.16 | 0.41 | 10.00 | 0.95 | 1.08 | 0.88 | 7.56 | 1.89 |
| 3 | 坡面修整（人工） | m2 | 1.58 | 0.52 |  |  | 0.05 | 0.22 | 0.06 | 0.60 | 0.13 |
| 4 | 土方外运 | m3 | 22.93 | 0.16 | 0.41 | 10.00 | 0.95 | 1.08 | 0.88 | 7.56 | 1.89 |
| 5 | 挂网喷砼（C25） 20cm | m3 | 818.81 | 17.06 | 288.26 | 81.95 | 42.60 | 67.82 | 34.84 | 218.67 | 67.61 |
| 6 | 锚钉成孔（φ50） | m | 129.23 | 6.78 | 42.74 | 22.55 | 7.93 | 15.79 | 6.71 | 16.06 | 10.67 |
| 7 | φ8钢筋 | t | 7242.90 | 251.20 | 3287.19 | 226.17 | 414.09 | 430.83 | 322.66 | 1712.72 | 598.04 |
| 8 | φ14钢筋 | t | 7626.11 | 338.73 | 3295.82 | 279.62 | 430.55 | 478.51 | 337.63 | 1835.57 | 629.68 |
| 9 | φ20钢筋锚钉 | t | 7626.11 | 338.73 | 3295.82 | 279.62 | 430.55 | 478.51 | 337.63 | 1835.57 | 629.68 |
| 10 | PVC泄水管（φ65） | m | 33.70 | 3.04 | 16.99 | 0.28 | 1.83 | 3.28 | 1.78 | 3.72 | 2.78 |
| 11 | 反滤层 | m3 | 265.04 | 19.04 | 38.68 | 0.01 | 5.20 | 12.88 | 5.31 | 162.03 | 21.88 |
| 12 | 土方开挖 | m3 | 46.09 | 14.91 | 0.60 |  | 1.40 | 6.50 | 1.64 | 17.24 | 3.81 |
| 13 | 土方外运 | m3 | 22.93 | 0.16 | 0.41 | 10.00 | 0.95 | 1.08 | 0.88 | 7.56 | 1.89 |
| 14 | C25毛石混凝土 | m3 | 618.68 | 12.74 | 139.37 | 2.98 | 17.06 | 18.52 | 13.35 | 363.57 | 51.08 |
| 15 | 模板 | m2 | 119.12 | 8.23 | 50.09 | 9.24 | 7.43 | 11.68 | 6.07 | 16.55 | 9.84 |
| 16 | PVC泄水管（φ100） | m | 34.20 | 3.31 | 17.25 |  | 1.85 | 3.34 | 1.80 | 3.82 | 2.82 |
| 17 | 砂砾反滤层 | m3 | 265.04 | 19.04 | 38.68 | 0.01 | 5.20 | 12.88 | 5.31 | 162.03 | 21.88 |
| 18 | 伸缩缝 | m2 | 138.47 | 7.62 | 80.38 |  | 9.68 | 10.65 | 7.58 | 11.12 | 11.43 |
| 19 | 墙背回填土 | m3 | 82.20 | 13.67 | 27.65 |  | 4.54 | 9.85 | 3.90 | 15.80 | 6.79 |
| 20 | 不锈钢栏杆 | m2 | 117.36 | 7.21 | 47.28 | 5.67 | 5.41 | 9.52 | 5.26 | 27.32 | 9.69 |
| 21 | 排水沟C25砼 | m3 | 1173.20 | 33.58 | 257.96 | 17.91 | 34.04 | 39.87 | 26.84 | 666.12 | 96.87 |
| 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 （元） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 |
| 22 | 排水沟土方开挖 | m3 | 46.09 | 14.91 | 0.60 |  | 1.40 | 6.50 | 1.64 | 17.24 | 3.81 |
| 23 | 排水沟土方外运 | m3 | 22.93 | 0.16 | 0.41 | 10.00 | 0.95 | 1.08 | 0.88 | 7.56 | 1.89 |
| 24 | 排水沟模板 | m2 | 119.12 | 8.23 | 50.09 | 9.24 | 7.43 | 11.68 | 6.07 | 16.55 | 9.84 |
| 25 | 排水沟伸缩缝 | m2 | 3.57 | 0.14 | 0.08 | 1.42 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 1.13 | 0.29 |
| 26 | 沉砂池C25砼 | m3 | 658.18 | 25.80 | 139.05 | 17.36 | 20.04 | 25.64 | 15.95 | 359.99 | 54.35 |
| 27 | 沉砂池模板 | m2 | 119.12 | 8.23 | 50.09 | 9.24 | 7.43 | 11.68 | 6.07 | 16.55 | 9.84 |
| 28 | 沉砂池土方开挖 | m3 | 46.09 | 14.91 | 0.60 |  | 1.40 | 6.50 | 1.64 | 17.24 | 3.81 |
| 29 | 沉砂池土方外运 | m3 | 22.93 | 0.16 | 0.41 | 10.00 | 0.95 | 1.08 | 0.88 | 7.56 | 1.89 |
| 30 | Φ10钢筋 | t | 7242.90 | 251.20 | 3287.19 | 226.17 | 414.09 | 430.83 | 322.66 | 1712.72 | 598.04 |
| 31 | 土方开挖 | m3 | 46.09 | 14.91 | 0.60 |  | 1.40 | 6.50 | 1.64 | 17.24 | 3.81 |
| 32 | 钢塑土工格栅 | m2 | 5.95 | 0.73 | 2.66 |  | 0.31 | 0.62 | 0.30 | 0.84 | 0.49 |
| 33 | 绿化成活期养护 | 株·月 | 0.28 | 0.08 | 0.02 |  | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.02 |
| 34 | 栽植攀缘植物 3年生 | 株 | 4.29 | 0.26 | 2.54 |  | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
| 35 | 双排脚手架（0-10m） | m2 | 19.18 | 4.92 | 2.76 | 0.06 | 0.70 | 2.57 | 0.77 | 5.82 | 1.58 |
| 36 | 双排脚手架（10-20m） | m2 | 20.35 | 5.05 | 3.32 | 0.05 | 0.76 | 2.69 | 0.83 | 5.97 | 1.68 |
| 37 | 人工砍伐树木树身直径(cm) 10 | 棵 | 8.29 | 2.61 | 0.26 |  | 0.26 | 1.15 | 0.30 | 3.02 | 0.68 |
| 38 | 临时围栏 | m2 | 70.05 | 0.82 | 46.54 |  | 4.26 | 5.27 | 3.98 | 3.40 | 5.78 |
| 39 | 搭建临时工棚 | m2 | 245.84 | 3.10 | 151.60 |  | 13.92 | 17.35 | 13.02 | 26.55 | 20.30 |
| 40 | 监测桩建设 | 个 | 261.08 | 18.45 | 66.02 | 2.87 | 9.61 | 14.61 | 7.81 | 120.17 | 21.56 |
| 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 | 单位：元 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算 价格 | 其中 |  |
|  |  |  |  | 信息价(市场价) | 增加的运杂费 |
| 1 | 柴油 | kg | 7.71 |  |  |
| 2 | 汽油 | kg | 9.36 |  |  |
| 3 | 砂 | m3 | 139.81 |  |  |
| 4 | 块石 | m3 | 116.50 |  |  |
| 5 | 水泥 | t | 433.630 |  |  |
| 6 | 钢筋 | t | 4315.250 |  |  |
| 7 | 水泥42.5 | kg | 0.46 |  |  |
| 8 | 钢管 | kg | 4.60 |  |  |
| 9 | 板枋材 | m3 | 943.94 |  |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |

| 次要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 原价 | 运杂费 | 合价 |
| 1 | 电 | kW·h | 0.74 |  | 0.74 |
| 2 | 电焊条 | kg | 5.65 |  | 5.65 |
| 3 | 镀锌铁丝#12 | kg | 4.17 |  | 4.17 |
| 4 | 肥料 | kg | 5.73 |  | 5.73 |
| 5 | 焊锡丝 | kg | 18.14 |  | 18.14 |
| 6 | PVC管 | m | 15.73 |  | 15.73 |
| 7 | 脚手架钢材 | kg | 4.60 |  | 4.60 |
| 8 | 铁钉 | kg | 4.42 |  | 4.42 |
| 9 | 铁丝 | kg | 3.10 |  | 3.10 |
| 10 | 铁件 | kg | 5.31 |  | 5.31 |
| 11 | 型钢 | kg | 4.03 |  | 4.03 |
| 12 | 土工格栅 | m2 | 2.50 |  | 2.50 |
| 13 | 预埋铁件 | kg | 6.21 |  | 6.21 |
| 14 | 组合钢模板 | kg | 5.04 |  | 5.04 |
| 15 | 钨棒 | kg | 200.00 |  | 200.00 |
| 16 | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 4601.770 |  | 4601.770 |
| 17 | 塑钢窗 | m2 | 160.39 |  | 160.39 |
| 18 | 50mm双面彩钢岩棉板(彩钢板厚0.3mm) | m2 | 18.45 |  | 18.45 |
| 19 | 50mm双面彩钢岩棉瓦(彩钢板厚0.3mm) | m2 | 18.45 |  | 18.45 |
| 20 | 岩芯管Φ64 | m | 95 |  | 95 |
| 21 | 混凝土柱 | m3 | 250.00 |  | 250.00 |
| 22 | 钻杆Φ50 | m | 105 |  | 105 |
| 23 | 土工布 | m2 | 1.5 |  | 1.5 |
| 24 | 竹脚手板 | m2 | 23.98 |  | 23.98 |
| 25 | C20钢筋混凝土块 | m3 | 438.09 |  | 438.09 |
| 26 | 锯材 | m3 | 1140.71 |  | 1140.71 |
| 27 | 砂子 | m3 | 139.81 |  | 139.81 |
| 28 | 水 | m3 | 4.08 |  | 4.08 |
| 29 | 小石 | m3 | 131.07 |  | 131.07 |
| 30 | 粘土 | m3 | 26.18 |  | 26.18 |
| 31 | 氩气 | m3 | 0.02 |  | 0.02 |
| 32 | 沥青 | t | 4870.000 |  | 4870.000 |
| 33 | 木柴 | t | 680 |  | 680 |
| 34 | 速凝剂 | t | 1100.000 |  | 1100.000 |
| 35 | 编织袋 | 个 | 1.23 |  | 1.23 |
| 36 | 对角扣 | 个 | 5.35 |  | 5.35 |
| 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |

| 次要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 原价 | 运杂费 | 合价 |
| 37 | 金刚石钻头Φ91 | 个 | 390 |  | 390 |
| 38 | 回转架 | 个 | 5.35 |  | 5.35 |
| 39 | 扩孔器Φ91 | 个 | 150 |  | 150 |
| 40 | 直角扣 | 个 | 5.35 |  | 5.35 |
| 41 | 钻杆接头Φ50 | 个 | 45 |  | 45 |
| 42 | 攀缘植物 | 株 | 2.16 |  | 2.16 |
| 43 | 风 | m3 | 0.15 |  | 0.15 |
| 44 | 尼龙安全网 | m2 | 4.95 |  | 4.95 |
| 45 | 商品混凝土C25 | m3 | 447.07 |  | 447.07 |
| 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |

| 施工机械台时费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| 1 | 单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.0 | 118.57 | 36.34 | 25.97 | 2.22 | 9.34 | 44.70 |
| 2 | 单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.6 | 154.83 | 53.42 | 33.65 | 2.62 | 9.34 | 55.80 |
| 3 | 推土机 功率（kW） 59 | 57.81 | 10.8 | 13.02 | 0.49 | 8.30 | 25.20 |
| 4 | 蛙式夯实机 功率（kW） 2.8 | 9.95 | 0.17 | 1.01 |  | 6.92 | 1.85 |
| 5 | 风镐（铲） 手持式 | 16.80 | 0.48 | 1.68 |  | 3.46 | 11.18 |
| 6 | 电钻 功率（kW） 2 | 5.37 | 0.38 | 0.57 |  |  | 0.96 |
| 7 | 混凝土搅拌机 出料(m3) 0.40 | 20.56 | 3.29 | 5.34 | 1.07 | 4.50 | 6.36 |
| 8 | 强制式混凝土搅拌机 出料(m3) 0.25 | 20.37 | 2.85 | 4.43 | 1.12 | 4.50 | 7.47 |
| 9 | 混凝土喷射机 生产率（m3/h） 4～5 | 94.60 | 2.79 | 2.34 | 0.18 | 8.30 | 80.99 |
| 10 | 振动器 插入式 功率（kW） 1.1 | 2.13 | 0.32 | 1.22 |  |  | 0.59 |
| 11 | 振动器 插入式 功率（kW） 2.2 | 3.66 | 0.54 | 1.86 |  |  | 1.26 |
| 12 | 风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 | 47.76 | 0.24 | 0.42 |  |  | 47.11 |
| 13 | 载重汽车 载重量(t) 4.0 | 42.98 | 7.04 | 9.84 |  | 4.50 | 21.60 |
| 14 | 载重汽车 载重量(t) 5.0 | 44.73 | 7.77 | 10.86 |  | 4.50 | 21.60 |
| 15 | 自卸汽车 载重量(t) 8.0 | 71.24 | 22.59 | 13.55 |  | 4.50 | 30.60 |
| 16 | 胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×30 | 24.73 | 5.85 | 6.88 | 0.7 | 2.42 | 8.88 |
| 17 | 塔式起重机 起重量(t) 6 | 60.32 | 24.94 | 9.17 | 2.29 | 8.30 | 15.61 |
| 18 | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 52.08 | 12.92 | 12.42 |  | 9.34 | 17.40 |
| 19 | 地质钻机 150型 | 30.31 | 3.8 | 8.56 |  | 10.03 | 7.92 |
| 20 | 电焊机 交流(KVA) 25 | 11.45 | 0.33 | 0.3 | 0.09 |  | 10.73 |
| 21 | 点焊机 交流(kVA) 30 | 20.99 | 0.75 | 1.83 | 0.37 | 4.50 | 13.54 |
| 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工机械台时费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| 22 | 对焊机 电弧型(kVA) 150 | 83.05 | 1.69 | 2.56 | 0.76 | 4.50 | 73.55 |
| 23 | 钢筋弯曲机 Ф6-40 | 11.16 | 0.53 | 1.45 | 0.24 | 4.50 | 4.44 |
| 24 | 钢筋切断机 功率(kw) 10 | 13.29 | 0.89 | 1.32 | 0.22 | 4.50 | 6.36 |
| 25 | 钢筋切断机 功率(kw) 20 | 20.40 | 1.18 | 1.71 | 0.28 | 4.50 | 12.73 |
| 26 | 钢筋调直机 功率(kw) 4-14 | 14.56 | 1.6 | 2.69 | 0.44 | 4.50 | 5.33 |
| 27 | 木工加工机械 圆盘锯 | 15.18 | 0.4 | 1.17 | 0.05 | 8.30 | 5.25 |
| 28 | 双面刨床 | 13.42 | 1.01 | 1.1 | 0.15 | 4.50 | 6.66 |
| 29 | 氩弧焊机 ≤500A | 22.97 | 5.06 | 3.67 | 1.01 | 4.50 | 8.73 |
| 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |

| 人工及主要材料数量汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人工 | 工时 | 16176.57 |
| 2 | 钢管 | kg | 686.88 |
| 3 | 柴油 | kg | 1754.06 |
| 4 | 汽油 | kg | 1254.32 |
| 5 | 板枋材 | m3 |  |
| 6 | 块石 | m3 | 132.36 |
| 7 | 砂 | m3 | 103.46 |
| 8 | 钢筋 | t | 1.149 |
| 9 | 水泥 | t | 22.248 |

| 建设及施工场地征用费汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 占地工程措施 | 占地面积(亩) | 占地类型 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料运输费用计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 单位 毛重 (吨) | 每吨 运费 (元) | 价 格(元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 采购及 保管费 | 运到工地分 仓库价格 | 保险费 | 预算价格 |
| 1 | 柴油 | kg | 信息价 |  |  | 7.71 |  |  |  |  | 7.71 |
| 2 | 汽油 | kg | 信息价 |  |  | 9.36 |  |  |  |  | 9.36 |
| 3 | 砂 | m3 | 信息价 |  |  | 139.81 |  |  |  |  | 139.81 |
| 4 | 块石 | m3 | 信息价 |  |  | 116.50 |  |  |  |  | 116.50 |
| 5 | 水泥 | t | 信息价 |  |  | 433.630 |  |  |  |  | 433.630 |
| 6 | 钢筋 | t | 信息价 |  |  | 4315.250 |  |  |  |  | 4315.250 |
| 7 | 水泥42.5 | kg | 信息价 |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 |
| 8 | 钢管 | kg | 信息价 |  |  | 4.60 |  |  |  |  | 4.60 |
| 9 | 板枋材 | m3 | 信息价 |  |  | 943.94 |  |  |  |  | 943.94 |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料增加的运杂费计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料编号: | 材料名称: |  |  |  | 单位： |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 1.1 | 项目名称：土方开挖 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH01044] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：挖松、堆放。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 990.94 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 909.12 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 865.83 |
| (1) | 人工 | 工时 | 250.24 | 3.46 | 865.83 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 43.29 |
| (1) | 零星材料费 | % | 5.00 | 865.83 | 43.29 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 909.12 | 81.82 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 909.12 | 4.55 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 909.12 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 909.12 | 36.36 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 909.12 | 22.73 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 909.12 | 18.18 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 378.15 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 865.83 | 309.97 |
| (二) | 企业管理费 | % | 7.50 | 909.12 | 68.18 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 1369.09 | 95.84 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1000.96 |
| (1) | 人工 | 工时 | 250.24 | 4 | 1000.96 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 2465.89 | 221.93 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 2687.82 |
| 第1页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 1.2 | 项目名称：土方外运 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH01166] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：装车、运输、卸车、空回等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 1151.75 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 1056.65 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 16.02 |
| (1) | 人工 | 工时 | 4.63 | 3.46 | 16.02 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 40.64 |
| (1) | 零星材料费 | % | 4.00 | 1016.01 | 40.64 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 999.99 |
| (1) | 单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.6 | 台时 | 0.72 | 154.83 | 111.48 |
| (2) | 推土机 功率（kW） 59 | 台时 | 0.36 | 57.81 | 20.81 |
| (3) | 自卸汽车 载重量(t) 8.0 | 台时 | 12.18 | 71.24 | 867.70 |
| (二) | 措施费 | % |  | 1056.65 | 95.10 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 1056.65 | 5.28 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 1056.65 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 1056.65 | 42.27 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 1056.65 | 26.42 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 1056.65 | 21.13 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 108.08 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 80.52 | 28.83 |
| (二) | 企业管理费 | % | 7.50 | 1056.65 | 79.25 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 1259.83 | 88.19 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 756.08 |
| (1) | 人工 | 工时 | 4.63 | 4 | 18.52 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 18.66 | 4 | 74.64 |
| (3) | 柴油 | kg | 140.748 | 4.71 | 662.92 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 2104.10 | 189.37 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 2293.47 |
| 第2页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2.1 | 项目名称：坡面修整（人工） |  | 定额单位：100m2 |  |
| 定额组成：[DH01032] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：挖松、就近堆放。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 56.58 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 51.90 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 51.90 |
| (1) | 人工 | 工时 | 15.00 | 3.46 | 51.90 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 51.90 | 4.68 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 51.90 | 0.26 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 51.90 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 51.90 | 2.08 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 51.90 | 1.30 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 51.90 | 1.04 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 22.47 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 51.90 | 18.58 |
| (二) | 企业管理费 | % | 7.50 | 51.90 | 3.89 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 79.05 | 5.53 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 60.00 |
| (1) | 人工 | 工时 | 15.00 | 4 | 60.00 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 144.58 | 13.01 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 157.59 |
| 第3页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2.2 | 项目名称：土方外运 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH01166] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：挖装、运输、卸除、空回。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 1151.75 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 1056.65 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 16.02 |
| (1) | 人工 | 工时 | 4.63 | 3.46 | 16.02 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 40.64 |
| (1) | 零星材料费 | % | 4.00 | 1016.01 | 40.64 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 999.99 |
| (1) | 单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.6 | 台时 | 0.72 | 154.83 | 111.48 |
| (2) | 推土机 功率（kW） 59 | 台时 | 0.36 | 57.81 | 20.81 |
| (3) | 自卸汽车 载重量(t) 8.0 | 台时 | 12.18 | 71.24 | 867.70 |
| (二) | 措施费 | % |  | 1056.65 | 95.10 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 1056.65 | 5.28 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 1056.65 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 1056.65 | 42.27 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 1056.65 | 26.42 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 1056.65 | 21.13 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 108.08 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 80.52 | 28.83 |
| (二) | 企业管理费 | % | 7.50 | 1056.65 | 79.25 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 1259.83 | 88.19 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 756.08 |
| (1) | 人工 | 工时 | 4.63 | 4 | 18.52 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 18.66 | 4 | 74.64 |
| (3) | 柴油 | kg | 140.748 | 4.71 | 662.92 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 2104.10 | 189.37 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 2293.47 |
| 第4页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2.3 | 项目名称：挂网喷砼（C25） 20cm |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH06329] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：受料、泵送、清理等。 仓面清洗，平仓振捣，混凝土养护及人工凿毛等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 42986.21 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 38726.31 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 1705.78 |
| (1) | 人工 | 工时 | 493.00 | 3.46 | 1705.78 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 28825.87 |
| (1) | 水泥 | t | 55.620 | 250 | 13905.00 |
| (2) | 砂子 | m3 | 77.50 | 30 | 2325.00 |
| (3) | 小石 | m3 | 72.60 | 131.07 | 9515.68 |
| (4) | 速凝剂 | t | 1.870 | 1100.000 | 2057.00 |
| (5) | 水 | m3 | 45.00 | 4.08 | 183.60 |
| (6) | 其他材料费 | % | 3.00 | 27986.28 | 839.59 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 8194.66 |
| (1) | 混凝土喷射机 生产率（m3/h） 4～5 | 台时 | 43.84 | 94.60 | 4147.26 |
| (2) | 强制式混凝土搅拌机 出料(m3) 0.25 | 台时 | 43.84 | 20.37 | 893.02 |
| (3) | 胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×30 | 台时 | 43.84 | 24.73 | 1084.16 |
| (4) | 风镐（铲） 手持式 | 台时 | 100.00 | 16.80 | 1680.00 |
| (5) | 其他机械费 | % | 5.00 | 7804.44 | 390.22 |
| (二) | 措施费 | % |  | 38726.31 | 4259.90 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 38726.31 | 193.63 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 38726.31 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 38726.31 | 2323.58 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 38726.31 | 968.16 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 38726.31 | 774.53 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 6782.42 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 2719.20 | 973.47 |
| (二) | 企业管理费 | % | 15.00 | 38726.31 | 5808.95 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 49768.63 | 3483.80 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 21867.38 |
| (1) | 人工 | 工时 | 493.00 | 4 | 1972.00 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 292.90 | 4 | 1171.60 |
| (3) | 水泥 | t | 55.620 | 183.63 | 10213.50 |
| (4) | 砂子 | m3 | 77.50 | 109.81 | 8510.28 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 75119.81 | 6760.78 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 81880.59 |
| 第5页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2.4 | 项目名称：锚钉成孔（φ50） |  | 定额单位：100m |  |
| 定额组成：[DH06150] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：露天作业的锚杆、锚索钻孔等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 8000.82 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 7207.94 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 678.33 |
| (1) | 人工 | 工时 | 196.05 | 3.46 | 678.33 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 4274.14 |
| (1) | 金刚石钻头Φ91 | 个 | 2.38 | 390 | 928.20 |
| (2) | 扩孔器Φ91 | 个 | 0.95 | 150 | 142.50 |
| (3) | 岩芯管Φ64 | m | 2.52 | 95 | 239.40 |
| (4) | 钻杆Φ50 | m | 2.20 | 105 | 231.00 |
| (5) | 钻杆接头Φ50 | 个 | 2.30 | 45 | 103.50 |
| (6) | 水 | m3 | 500.00 | 4.08 | 2040.00 |
| (7) | 其他材料费 | % | 16.00 | 3684.60 | 589.54 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 2255.47 |
| (1) | 地质钻机 150型 | 台时 | 70.87 | 30.31 | 2148.07 |
| (2) | 其他机械费 | % | 5.00 | 2148.07 | 107.40 |
| (二) | 措施费 | % |  | 7207.94 | 792.88 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 7207.94 | 36.04 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 7207.94 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 7207.94 | 432.48 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 7207.94 | 180.20 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 7207.94 | 144.16 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 1578.61 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 1389.44 | 497.42 |
| (二) | 企业管理费 | % | 15.00 | 7207.94 | 1081.19 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 9579.43 | 670.56 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1606.32 |
| (1) | 人工 | 工时 | 196.05 | 4 | 784.20 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 205.53 | 4 | 822.12 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 11856.31 | 1067.07 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 12923.38 |
| 第6页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2.5 | 项目名称：φ8钢筋 |  | 定额单位：t |  |
| 定额组成：[DH04225] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 4178.65 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 3764.56 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 251.20 |
| (1) | 人工 | 工时 | 72.60 | 3.46 | 251.20 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 3287.19 |
| (1) | 钢筋 | t | 1.070 | 3000 | 3210.00 |
| (2) | 电焊条 | kg | 7.90 | 5.65 | 44.64 |
| (3) | 其他材料费 | % | 1.00 | 3254.64 | 32.55 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 226.17 |
| (1) | 钢筋调直机 功率(kw) 4-14 | 台时 | 0.67 | 14.56 | 9.76 |
| (2) | 风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 | 台时 | 1.80 | 47.76 | 85.97 |
| (3) | 钢筋切断机 功率(kw) 20 | 台时 | 0.45 | 20.40 | 9.18 |
| (4) | 载重汽车 载重量(t) 5.0 | 台时 | 0.18 | 44.73 | 8.05 |
| (5) | 电焊机 交流(KVA) 25 | 台时 | 9.50 | 11.45 | 108.78 |
| (6) | 其他机械费 | % | 2.00 | 221.74 | 4.43 |
| (二) | 措施费 | % |  | 3764.56 | 414.09 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 3764.56 | 18.82 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 3764.56 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 3764.56 | 225.87 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 3764.56 | 94.11 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 3764.56 | 75.29 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 430.83 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 257.05 | 92.02 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 3764.56 | 338.81 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 4609.48 | 322.66 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1712.72 |
| (1) | 人工 | 工时 | 72.60 | 4 | 290.40 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 1.69 | 4 | 6.76 |
| (3) | 钢筋 | t | 1.070 | 1315.25 | 1407.32 |
| (4) | 汽油 | kg | 1.296 | 6.36 | 8.24 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 6644.86 | 598.04 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 7242.90 |
| 第7页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2.6 | 项目名称：φ14钢筋 |  | 定额单位：t |  |
| 定额组成：[DH04222] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 4344.72 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 3914.17 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 338.73 |
| (1) | 人工 | 工时 | 97.90 | 3.46 | 338.73 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 3295.82 |
| (1) | 钢筋 | t | 1.070 | 3000 | 3210.00 |
| (2) | 铁丝 | kg | 4.00 | 3.10 | 12.40 |
| (3) | 电焊条 | kg | 7.22 | 5.65 | 40.79 |
| (4) | 其他材料费 | % | 1.00 | 3263.19 | 32.63 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 279.62 |
| (1) | 钢筋调直机 功率(kw) 4-14 | 台时 | 0.60 | 14.56 | 8.74 |
| (2) | 风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 | 台时 | 1.50 | 47.76 | 71.64 |
| (3) | 钢筋切断机 功率(kw) 20 | 台时 | 0.40 | 20.40 | 8.16 |
| (4) | 钢筋弯曲机 Ф6-40 | 台时 | 1.05 | 11.16 | 11.72 |
| (5) | 对焊机 电弧型(kVA) 150 | 台时 | 0.40 | 83.05 | 33.22 |
| (6) | 塔式起重机 起重量(t) 6 | 台时 | 0.10 | 60.32 | 6.03 |
| (7) | 载重汽车 载重量(t) 5.0 | 台时 | 0.45 | 44.73 | 20.13 |
| (8) | 电焊机 交流(KVA) 25 | 台时 | 10.00 | 11.45 | 114.50 |
| (9) | 其他机械费 | % | 2.00 | 274.14 | 5.48 |
| (二) | 措施费 | % |  | 3914.17 | 430.55 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 3914.17 | 19.57 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 3914.17 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 3914.17 | 234.85 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 3914.17 | 97.85 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 3914.17 | 78.28 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 478.51 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 352.60 | 126.23 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 3914.17 | 352.28 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 4823.23 | 337.63 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1835.57 |
| (1) | 人工 | 工时 | 97.90 | 4 | 391.60 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 4.01 | 4 | 16.04 |
| (3) | 钢筋 | t | 1.070 | 1315.25 | 1407.32 |
| (4) | 汽油 | kg | 3.240 | 6.36 | 20.61 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 6996.43 | 629.68 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 7626.11 |
| 第8页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2.7 | 项目名称：φ20钢筋锚钉 |  | 定额单位：t |  |
| 定额组成：[DH04222] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 4344.72 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 3914.17 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 338.73 |
| (1) | 人工 | 工时 | 97.90 | 3.46 | 338.73 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 3295.82 |
| (1) | 钢筋 | t | 1.070 | 3000 | 3210.00 |
| (2) | 铁丝 | kg | 4.00 | 3.10 | 12.40 |
| (3) | 电焊条 | kg | 7.22 | 5.65 | 40.79 |
| (4) | 其他材料费 | % | 1.00 | 3263.19 | 32.63 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 279.62 |
| (1) | 钢筋调直机 功率(kw) 4-14 | 台时 | 0.60 | 14.56 | 8.74 |
| (2) | 风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 | 台时 | 1.50 | 47.76 | 71.64 |
| (3) | 钢筋切断机 功率(kw) 20 | 台时 | 0.40 | 20.40 | 8.16 |
| (4) | 钢筋弯曲机 Ф6-40 | 台时 | 1.05 | 11.16 | 11.72 |
| (5) | 对焊机 电弧型(kVA) 150 | 台时 | 0.40 | 83.05 | 33.22 |
| (6) | 塔式起重机 起重量(t) 6 | 台时 | 0.10 | 60.32 | 6.03 |
| (7) | 载重汽车 载重量(t) 5.0 | 台时 | 0.45 | 44.73 | 20.13 |
| (8) | 电焊机 交流(KVA) 25 | 台时 | 10.00 | 11.45 | 114.50 |
| (9) | 其他机械费 | % | 2.00 | 274.14 | 5.48 |
| (二) | 措施费 | % |  | 3914.17 | 430.55 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 3914.17 | 19.57 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 3914.17 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 3914.17 | 234.85 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 3914.17 | 97.85 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 3914.17 | 78.28 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 478.51 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 352.60 | 126.23 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 3914.17 | 352.28 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 4823.23 | 337.63 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1835.57 |
| (1) | 人工 | 工时 | 97.90 | 4 | 391.60 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 4.01 | 4 | 16.04 |
| (3) | 钢筋 | t | 1.070 | 1315.25 | 1407.32 |
| (4) | 汽油 | kg | 3.240 | 6.36 | 20.61 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 6996.43 | 629.68 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 7626.11 |
| 第9页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2.8 | 项目名称：PVC泄水管（φ65） |  | 定额单位：100m |  |
| 定额组成：[DH08021] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：PVC管切割、钻孔、无纺布包装、安装。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 2213.82 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 2031.02 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 303.55 |
| (1) | 人工 | 工时 | 87.73 | 3.46 | 303.55 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 1699.00 |
| (1) | PVC管 | m | 102.00 | 15.73 | 1604.46 |
| (2) | 土工布 | m2 | 51.81 | 1.5 | 77.72 |
| (3) | 其他材料费 | % | 1.00 | 1682.18 | 16.82 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 28.47 |
| (1) | 电钻 功率（kW） 2 | 台时 | 5.25 | 5.37 | 28.19 |
| (2) | 其他机械费 | % | 1.00 | 28.19 | 0.28 |
| (二) | 措施费 | % |  | 2031.02 | 182.80 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 2031.02 | 10.16 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 2031.02 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 2031.02 | 81.24 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 2031.02 | 50.78 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 2031.02 | 40.62 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 328.44 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 321.72 | 115.18 |
| (二) | 企业管理费 | % | 10.50 | 2031.02 | 213.26 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 2542.26 | 177.96 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 371.92 |
| (1) | 人工 | 工时 | 87.73 | 4 | 350.92 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 5.25 | 4 | 21.00 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 3092.14 | 278.29 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 3370.43 |
| 第10页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2.9 | 项目名称：反滤层 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH08099] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：整理基层，垫层铺筑、夯实、捣固、养护。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 6293.06 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 5773.44 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 1904.21 |
| (1) | 人工 | 工时 | 550.35 | 3.46 | 1904.21 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 3867.84 |
| (1) | 砂 | m3 | 127.50 | 30 | 3825.00 |
| (2) | 水 | m3 | 10.50 | 4.08 | 42.84 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 1.39 |
| (1) | 蛙式夯实机 功率（kW） 2.8 | 台时 | 0.14 | 9.95 | 1.39 |
| (二) | 措施费 | % |  | 5773.44 | 519.62 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 5773.44 | 28.87 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 5773.44 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 5773.44 | 230.94 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 5773.44 | 144.34 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 5773.44 | 115.47 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 1288.26 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 1905.18 | 682.05 |
| (二) | 企业管理费 | % | 10.50 | 5773.44 | 606.21 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 7581.32 | 530.69 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 16203.30 |
| (1) | 人工 | 工时 | 550.35 | 4 | 2201.40 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 0.28 | 4 | 1.12 |
| (3) | 砂 | m3 | 127.50 | 109.81 | 14000.78 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 24315.31 | 2188.38 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 26503.69 |
| 第11页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 3.1 | 项目名称：土方开挖 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH01062] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：挖松、就近堆放。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 1690.49 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 1550.91 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 1491.26 |
| (1) | 人工 | 工时 | 431.00 | 3.46 | 1491.26 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 59.65 |
| (1) | 零星材料费 | % | 4.00 | 1491.26 | 59.65 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 1550.91 | 139.58 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 1550.91 | 7.75 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 1550.91 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 1550.91 | 62.04 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 1550.91 | 38.77 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 1550.91 | 31.02 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 650.19 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 1491.26 | 533.87 |
| (二) | 企业管理费 | % | 7.50 | 1550.91 | 116.32 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 2340.68 | 163.85 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1724.00 |
| (1) | 人工 | 工时 | 431.00 | 4 | 1724.00 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 4228.53 | 380.57 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 4609.10 |
| 第12页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 3.2 | 项目名称：土方外运 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH01166] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：装车、运输、卸车、空回等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 1151.75 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 1056.65 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 16.02 |
| (1) | 人工 | 工时 | 4.63 | 3.46 | 16.02 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 40.64 |
| (1) | 零星材料费 | % | 4.00 | 1016.01 | 40.64 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 999.99 |
| (1) | 单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.6 | 台时 | 0.72 | 154.83 | 111.48 |
| (2) | 推土机 功率（kW） 59 | 台时 | 0.36 | 57.81 | 20.81 |
| (3) | 自卸汽车 载重量(t) 8.0 | 台时 | 12.18 | 71.24 | 867.70 |
| (二) | 措施费 | % |  | 1056.65 | 95.10 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 1056.65 | 5.28 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 1056.65 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 1056.65 | 42.27 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 1056.65 | 26.42 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 1056.65 | 21.13 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 108.08 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 80.52 | 28.83 |
| (二) | 企业管理费 | % | 7.50 | 1056.65 | 79.25 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 1259.83 | 88.19 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 756.08 |
| (1) | 人工 | 工时 | 4.63 | 4 | 18.52 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 18.66 | 4 | 74.64 |
| (3) | 柴油 | kg | 140.748 | 4.71 | 662.92 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 2104.10 | 189.37 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 2293.47 |
| 第13页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 3.3 | 项目名称：C25毛石混凝土 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH03012]{定*0.200;}＋[DH04050] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：受料、泵送、清理等。 重力坝、拱形重力坝、宽缝重力坝、重力拱坝、双曲拱坝、支墩坝等各种坝型。半机械化：人工平仓，机械振捣。机 械 化：机械平仓振捣。 堆砌、撬移，基本运距30m。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 17215.73 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 15509.67 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 1274.46 |
| (1) | 人工 | 工时 | 368.34 | 3.46 | 1274.46 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 13936.75 |
| (1) | 块石 | m3 | 21.60 | 30 | 648.00 |
| (2) | 商品混凝土C25 | m3 | 103.00 | 126.53 | 13032.59 |
| (3) | 水 | m3 | 45.00 | 4.08 | 183.60 |
| (4) | 其他材料费 | % | 1.00 | 648.00 | 6.48 |
| (5) | 其他材料费 | % | 0.50 | 13216.19 | 66.08 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 298.46 |
| (1) | 振动器 插入式 功率（kW） 1.1 | 台时 | 40.05 | 2.13 | 85.31 |
| (2) | 风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 | 台时 | 4.00 | 47.76 | 191.04 |
| (3) | 其他机械费 | % | 8.00 | 276.35 | 22.11 |
| (二) | 措施费 | % |  | 15509.67 | 1706.06 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 15509.67 | 77.55 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 15509.67 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 15509.67 | 930.58 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 15509.67 | 387.74 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 15509.67 | 310.19 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 1852.13 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 1274.46 | 456.26 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 15509.67 | 1395.87 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 19067.86 | 1334.75 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 36357.38 |
| (1) | 人工 | 工时 | 368.34 | 4 | 1473.36 |
| (2) | 块石 | m3 | 21.60 | 86.5 | 1868.40 |
| (3) | 商品混凝土C25 | m3 | 103.00 | 320.54 | 33015.62 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 56759.99 | 5108.40 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 61868.39 |
| 第14页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 3.4 | 项目名称：模板 |  | 定额单位：100m2 |  |
| 定额组成：[DH05006]＋[DH05007] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：模板制作、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 7499.54 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 6756.34 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 823.48 |
| (1) | 人工 | 工时 | 238.00 | 3.46 | 823.48 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 5009.17 |
| (1) | 锯材 | m3 | 2.24 | 1140.71 | 2555.19 |
| (2) | 铁件 | kg | 20.69 | 5.31 | 109.86 |
| (3) | 铁钉 | kg | 5.40 | 4.42 | 23.87 |
| (4) | 铁丝 | kg | 1.04 | 3.10 | 3.22 |
| (5) | 预埋铁件 | kg | 312.82 | 6.21 | 1942.61 |
| (6) | 电焊条 | kg | 5.08 | 5.65 | 28.70 |
| (7) | 混凝土柱 | m3 | 0.99 | 250.00 | 247.50 |
| (8) | 其他材料费 | % | 2.00 | 2683.75 | 53.68 |
| (9) | 其他材料费 | % | 2.00 | 2227.20 | 44.54 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 923.69 |
| (1) | 木工加工机械 圆盘锯 | 台时 | 4.55 | 15.18 | 69.07 |
| (2) | 钢筋切断机 功率(kw) 20 | 台时 | 0.16 | 20.40 | 3.26 |
| (3) | 钢筋弯曲机 Ф6-40 | 台时 | 0.43 | 11.16 | 4.80 |
| (4) | 载重汽车 载重量(t) 5.0 | 台时 | 1.63 | 44.73 | 72.91 |
| (5) | 双面刨床 | 台时 | 3.80 | 13.42 | 51.00 |
| (6) | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 台时 | 11.60 | 52.08 | 604.13 |
| (7) | 电焊机 交流(KVA) 25 | 台时 | 6.51 | 11.45 | 74.54 |
| (8) | 其他机械费 | % | 5.00 | 201.04 | 10.05 |
| (9) | 其他机械费 | % | 5.00 | 678.67 | 33.93 |
| (二) | 措施费 | % |  | 6756.34 | 743.20 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 6756.34 | 33.78 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 6756.34 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 6756.34 | 405.38 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 6756.34 | 168.91 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 6756.34 | 135.13 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 1167.58 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 996.71 | 356.82 |
| (二) | 企业管理费 | % | 12.00 | 6756.34 | 810.76 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 8667.12 | 606.70 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1654.82 |
| (1) | 人工 | 工时 | 238.00 | 4 | 952.00 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 50.07 | 4 | 200.28 |
| (3) | 汽油 | kg | 79.016 | 6.36 | 502.54 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 10928.64 | 983.58 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 11912.22 |
| 第15页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 3.5 | 项目名称：PVC泄水管（φ100） |  | 定额单位：100m |  |
| 定额组成：[DH08022] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：PVC管切割、钻孔、无纺布包装、安装。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 2240.74 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 2055.73 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 330.57 |
| (1) | 人工 | 工时 | 95.54 | 3.46 | 330.57 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 1725.16 |
| (1) | PVC管 | m | 102.00 | 15.73 | 1604.46 |
| (2) | 土工布 | m2 | 69.08 | 1.5 | 103.62 |
| (3) | 其他材料费 | % | 1.00 | 1708.08 | 17.08 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 2055.73 | 185.01 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 2055.73 | 10.28 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 2055.73 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 2055.73 | 82.23 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 2055.73 | 51.39 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 2055.73 | 41.11 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 334.19 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 330.57 | 118.34 |
| (二) | 企业管理费 | % | 10.50 | 2055.73 | 215.85 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 2574.93 | 180.25 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 382.16 |
| (1) | 人工 | 工时 | 95.54 | 4 | 382.16 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 3137.34 | 282.36 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 3419.70 |
| 第16页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 3.7 | 项目名称：伸缩缝 |  | 定额单位：100m2 |  |
| 定额组成：[DH04249] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：沥青油毛毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。刷沥青、铺面毡。\x0A\x0D沥青砂浆：熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。\x0A\x0D沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 9768.63 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 8800.58 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 762.24 |
| (1) | 人工 | 工时 | 220.30 | 3.46 | 762.24 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 8038.34 |
| (1) | 沥青 | t | 1.470 | 4870.000 | 7158.90 |
| (2) | 铁钉 | kg | 4.10 | 4.42 | 18.12 |
| (3) | 铁丝 | kg | 10.30 | 3.10 | 31.93 |
| (4) | 砂 | m3 | 2.10 | 30 | 63.00 |
| (5) | 木柴 | t | 1.010 | 680 | 686.80 |
| (6) | 其他材料费 | % | 1.00 | 7958.75 | 79.59 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 8800.58 | 968.05 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 8800.58 | 44.00 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 8800.58 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 8800.58 | 528.03 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 8800.58 | 220.01 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 8800.58 | 176.01 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 1064.93 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 762.24 | 272.88 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 8800.58 | 792.05 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 10833.56 | 758.35 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1111.80 |
| (1) | 人工 | 工时 | 220.30 | 4 | 881.20 |
| (2) | 砂 | m3 | 2.10 | 109.81 | 230.60 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 12703.71 | 1143.33 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 13847.04 |
| 第17页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 3.8 | 项目名称：墙背回填土 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH01250]＋[DH01262] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：1.松填不夯实：包括5m以内取土( 石渣)回填。2.夯填土：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干密度1.6ｇ／cm3以下)。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 4586.04 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 4131.57 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 1366.70 |
| (1) | 人工 | 工时 | 395.00 | 3.46 | 1366.70 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 2764.87 |
| (1) | 粘土 | m3 | 103.00 | 26.18 | 2696.54 |
| (2) | 零星材料费 | % | 5.00 | 290.64 | 14.53 |
| (3) | 零星材料费 | % | 5.00 | 1076.06 | 53.80 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 4131.57 | 454.47 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 4131.57 | 20.66 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 4131.57 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 4131.57 | 247.89 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 4131.57 | 103.29 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 4131.57 | 82.63 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 985.07 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 1366.70 | 489.28 |
| (二) | 企业管理费 | % | 12.00 | 4131.57 | 495.79 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 5571.11 | 389.98 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1580.00 |
| (1) | 人工 | 工时 | 395.00 | 4 | 1580.00 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 7541.09 | 678.70 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 8219.79 |
| 第18页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 3.9 | 项目名称：不锈钢栏杆 |  | 定额单位：10m2 |  |
| 定额组成：[DH08098]×0.1 |  |  |  |  |  |
| 施工方法：铁艺栏杆、焊接。冲洗石子、混凝土搅拌、浇捣、养护等全部操作过程。成品堆放。构件加固、安装、校正、焊接固定。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 655.75 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 601.61 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 72.11 |
| (1) | 人工 | 工时 | 20.84 | 3.46 | 72.11 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 472.81 |
| (1) | 钨棒 | kg | 0.40 | 200.00 | 80.00 |
| (2) | 氩气 | m3 | 2.52 | 0.02 | 0.05 |
| (3) | 钢管 | kg | 106.00 | 3 | 318.00 |
| (4) | 焊锡丝 | kg | 0.90 | 18.14 | 16.33 |
| (5) | 其他材料费 | % | 14.10 | 414.38 | 58.43 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 56.69 |
| (1) | 钢筋切断机 功率(kw) 10 | 台时 | 3.35 | 13.29 | 44.52 |
| (2) | 氩弧焊机 ≤500A | 台时 | 0.53 | 22.97 | 12.17 |
| (二) | 措施费 | % |  | 601.61 | 54.14 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 601.61 | 3.01 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 601.61 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 601.61 | 24.06 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 601.61 | 15.04 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 601.61 | 12.03 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 95.23 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 89.56 | 32.06 |
| (二) | 企业管理费 | % | 10.50 | 601.61 | 63.17 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 750.98 | 52.57 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 273.16 |
| (1) | 人工 | 工时 | 20.84 | 4 | 83.36 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 5.05 | 4 | 20.20 |
| (3) | 钢管 | kg | 106.00 | 1.6 | 169.60 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 1076.71 | 96.90 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 1173.61 |
| 第19页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 4.1 | 项目名称：排水沟C25砼 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH04029]×0.900＋[DH04050] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：装、运、卸、清洗。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 34349.90 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 30945.85 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 3358.28 |
| (1) | 人工 | 工时 | 970.60 | 3.46 | 3358.28 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 25796.46 |
| (1) | 水 | m3 | 207.00 | 4.08 | 844.56 |
| (2) | 商品混凝土C25 | m3 | 195.70 | 126.53 | 24761.92 |
| (3) | 其他材料费 | % | 1.00 | 12390.29 | 123.90 |
| (4) | 其他材料费 | % | 0.50 | 13216.19 | 66.08 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 1791.11 |
| (1) | 风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 | 台时 | 30.39 | 47.76 | 1451.43 |
| (2) | 振动器 插入式 功率（kW） 1.1 | 台时 | 79.65 | 2.13 | 169.65 |
| (3) | 其他机械费 | % | 11.00 | 1344.74 | 147.92 |
| (4) | 其他机械费 | % | 8.00 | 276.35 | 22.11 |
| (二) | 措施费 | % |  | 30945.85 | 3404.05 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 30945.85 | 154.73 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 30945.85 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 30945.85 | 1856.75 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 30945.85 | 773.65 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 30945.85 | 618.92 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 3987.39 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 3358.28 | 1202.26 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 30945.85 | 2785.13 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 38337.29 | 2683.61 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 66612.08 |
| (1) | 人工 | 工时 | 970.60 | 4 | 3882.40 |
| (2) | 商品混凝土C25 | m3 | 195.70 | 320.54 | 62729.68 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 107632.98 | 9686.97 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 117319.95 |
| 第20页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 4.5 | 项目名称：排水沟伸缩缝 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH01138] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：沥青油毛毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。刷沥青、铺面毡。\x0A\x0D沥青砂浆：熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。\x0A\x0D沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 178.69 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 163.93 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 13.84 |
| (1) | 人工 | 工时 | 4.00 | 3.46 | 13.84 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 7.81 |
| (1) | 零星材料费 | % | 5.00 | 156.12 | 7.81 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 142.28 |
| (1) | 单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 1.0 | 台时 | 1.20 | 118.57 | 142.28 |
| (二) | 措施费 | % |  | 163.93 | 14.76 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 163.93 | 0.82 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 163.93 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 163.93 | 6.56 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 163.93 | 4.10 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 163.93 | 3.28 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 21.26 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 25.05 | 8.97 |
| (二) | 企业管理费 | % | 7.50 | 163.93 | 12.29 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 199.95 | 14.00 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 113.17 |
| (1) | 人工 | 工时 | 4.00 | 4 | 16.00 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 3.24 | 4 | 12.96 |
| (3) | 柴油 | kg | 17.880 | 4.71 | 84.21 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 327.12 | 29.44 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 356.56 |
| 第21页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 4.6 | 项目名称：沉砂池C25砼 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH04028]×0.100＋[DH04029]×0.900 |  |  |  |  |  |
| 施工方法：装、运、卸、清洗。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 20225.82 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 18221.45 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 2580.47 |
| (1) | 人工 | 工时 | 745.80 | 3.46 | 2580.47 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 13904.66 |
| (1) | 水 | m3 | 180.00 | 4.08 | 734.40 |
| (2) | 商品混凝土C25 | m3 | 103.00 | 126.53 | 13032.59 |
| (3) | 其他材料费 | % | 1.00 | 1376.70 | 13.77 |
| (4) | 其他材料费 | % | 1.00 | 12390.29 | 123.90 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 1736.32 |
| (1) | 风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 | 台时 | 30.79 | 47.76 | 1470.53 |
| (2) | 振动器 插入式 功率（kW） 1.1 | 台时 | 44.00 | 2.13 | 93.72 |
| (3) | 其他机械费 | % | 11.00 | 219.51 | 24.15 |
| (4) | 其他机械费 | % | 11.00 | 1344.74 | 147.92 |
| (二) | 措施费 | % |  | 18221.45 | 2004.37 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 18221.45 | 91.11 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 18221.45 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 18221.45 | 1093.29 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 18221.45 | 455.54 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 18221.45 | 364.43 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 2563.74 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 2580.47 | 923.81 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 18221.45 | 1639.93 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 22789.56 | 1595.27 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 35998.82 |
| (1) | 人工 | 工时 | 745.80 | 4 | 2983.20 |
| (2) | 商品混凝土C25 | m3 | 103.00 | 320.54 | 33015.62 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 60383.65 | 5434.53 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 65818.18 |
| 第22页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 4.7 | 项目名称：沉砂池模板 |  | 定额单位：100m2 |  |
| 定额组成：[DH05006]＋[DH05007] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：模板制作、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 7499.54 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 6756.34 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 823.48 |
| (1) | 人工 | 工时 | 238.00 | 3.46 | 823.48 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 5009.17 |
| (1) | 锯材 | m3 | 2.24 | 1140.71 | 2555.19 |
| (2) | 铁件 | kg | 20.69 | 5.31 | 109.86 |
| (3) | 铁钉 | kg | 5.40 | 4.42 | 23.87 |
| (4) | 铁丝 | kg | 1.04 | 3.10 | 3.22 |
| (5) | 预埋铁件 | kg | 312.82 | 6.21 | 1942.61 |
| (6) | 电焊条 | kg | 5.08 | 5.65 | 28.70 |
| (7) | 混凝土柱 | m3 | 0.99 | 250.00 | 247.50 |
| (8) | 其他材料费 | % | 2.00 | 2683.75 | 53.68 |
| (9) | 其他材料费 | % | 2.00 | 2227.20 | 44.54 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 923.69 |
| (1) | 木工加工机械 圆盘锯 | 台时 | 4.55 | 15.18 | 69.07 |
| (2) | 钢筋切断机 功率(kw) 20 | 台时 | 0.16 | 20.40 | 3.26 |
| (3) | 钢筋弯曲机 Ф6-40 | 台时 | 0.43 | 11.16 | 4.80 |
| (4) | 载重汽车 载重量(t) 5.0 | 台时 | 1.63 | 44.73 | 72.91 |
| (5) | 双面刨床 | 台时 | 3.80 | 13.42 | 51.00 |
| (6) | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 台时 | 11.60 | 52.08 | 604.13 |
| (7) | 电焊机 交流(KVA) 25 | 台时 | 6.51 | 11.45 | 74.54 |
| (8) | 其他机械费 | % | 5.00 | 201.04 | 10.05 |
| (9) | 其他机械费 | % | 5.00 | 678.67 | 33.93 |
| (二) | 措施费 | % |  | 6756.34 | 743.20 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 6756.34 | 33.78 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 6756.34 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 6756.34 | 405.38 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 6756.34 | 168.91 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 6756.34 | 135.13 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 1167.58 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 996.71 | 356.82 |
| (二) | 企业管理费 | % | 12.00 | 6756.34 | 810.76 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 8667.12 | 606.70 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 1654.82 |
| (1) | 人工 | 工时 | 238.00 | 4 | 952.00 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 50.07 | 4 | 200.28 |
| (3) | 汽油 | kg | 79.016 | 6.36 | 502.54 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 10928.64 | 983.58 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 11912.22 |
| 第23页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 5.2 | 项目名称：钢塑土工格栅 |  | 定额单位：100m2 |  |
| 定额组成：[DH08047] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：场内运输，铺设，接缝（搭扣）。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 369.63 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 339.11 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 72.66 |
| (1) | 人工 | 工时 | 21.00 | 3.46 | 72.66 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 266.45 |
| (1) | 土工格栅 | m2 | 106.00 | 2.50 | 265.00 |
| (2) | 零星材料费 | % | 2.00 | 72.66 | 1.45 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 339.11 | 30.52 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 339.11 | 1.70 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 339.11 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 339.11 | 13.56 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 339.11 | 8.48 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 339.11 | 6.78 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 61.62 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 72.66 | 26.01 |
| (二) | 企业管理费 | % | 10.50 | 339.11 | 35.61 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 431.25 | 30.19 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 84.00 |
| (1) | 人工 | 工时 | 21.00 | 4 | 84.00 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 545.44 | 49.09 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 594.53 |
| 第24页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 5.3 | 项目名称：绿化成活期养护 |  | 定额单位：1000m2.月 |  |
| 定额组成：[DH07137] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：浇水、松土施肥、杀虫、刷白、修剪等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 112.23 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 102.97 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 83.04 |
| (1) | 人工 | 工时 | 24.00 | 3.46 | 83.04 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 19.93 |
| (1) | 零星材料费 | % | 24.00 | 83.04 | 19.93 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 102.97 | 9.26 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 102.97 | 0.51 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 102.97 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 102.97 | 4.12 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 102.97 | 2.57 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 102.97 | 2.06 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 39.00 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 83.04 | 29.73 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 102.97 | 9.27 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 151.23 | 10.59 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 96.00 |
| (1) | 人工 | 工时 | 24.00 | 4 | 96.00 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 257.82 | 23.20 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 281.02 |
| 第25页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 5.4 | 项目名称：栽植攀缘植物 3年生 |  | 定额单位：100株 |  |
| 定额组成：[DH07089] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：场内运输，铺设、粘接。 清理边坡、拌料、现场喷播、铺设无纺布、清理场地、初期养护。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 305.55 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 280.32 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 25.95 |
| (1) | 人工 | 工时 | 7.50 | 3.46 | 25.95 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 254.37 |
| (1) | 攀缘植物 | 株 | 102.00 | 2.16 | 220.32 |
| (2) | 肥料 | kg | 5.50 | 5.73 | 31.52 |
| (3) | 水 | m3 | 0.62 | 4.08 | 2.53 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 280.32 | 25.23 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 280.32 | 1.40 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 280.32 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 280.32 | 11.21 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 280.32 | 7.01 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 280.32 | 5.61 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 34.52 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 25.95 | 9.29 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 280.32 | 25.23 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 340.07 | 23.80 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 30.00 |
| (1) | 人工 | 工时 | 7.50 | 4 | 30.00 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 393.87 | 35.45 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 429.32 |
| 第26页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 2 | 项目名称：双排脚手架（0-10m） |  | 定额单位：100m2 |  |
| 定额组成：[DH09060] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施(30m以上，含30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m以上(不含40m)架子钢托架的制安及拆除。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 842.96 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 773.36 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 491.60 |
| (1) | 人工 | 工时 | 142.08 | 3.46 | 491.60 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 275.74 |
| (1) | 直角扣 | 个 | 0.33 | 5.35 | 1.77 |
| (2) | 对角扣 | 个 | 0.07 | 5.35 | 0.37 |
| (3) | 回转架 | 个 | 0.45 | 5.35 | 2.41 |
| (4) | 镀锌铁丝#12 | kg | 9.01 | 4.17 | 37.57 |
| (5) | C20钢筋混凝土块 | m3 | 0.02 | 438.09 | 8.76 |
| (6) | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 0.004 | 3000 | 12.00 |
| (7) | 竹脚手板 | m2 | 6.32 | 23.98 | 151.55 |
| (8) | 尼龙安全网 | m2 | 3.10 | 4.95 | 15.35 |
| (9) | 其他材料费 | % | 20.00 | 229.78 | 45.96 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 6.02 |
| (1) | 载重汽车 载重量(t) 4.0 | 台时 | 0.14 | 42.98 | 6.02 |
| (二) | 措施费 | % |  | 773.36 | 69.60 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 773.36 | 3.87 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 773.36 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 773.36 | 30.93 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 773.36 | 19.33 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 773.36 | 15.47 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 257.42 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 492.23 | 176.22 |
| (二) | 企业管理费 | % | 10.50 | 773.36 | 81.20 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 1100.38 | 77.03 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 581.86 |
| (1) | 人工 | 工时 | 142.08 | 4 | 568.32 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 0.18 | 4 | 0.72 |
| (3) | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 0.004 | 1601.77 | 6.41 |
| (4) | 汽油 | kg | 1.008 | 6.36 | 6.41 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 1759.27 | 158.33 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 1917.60 |
| 第27页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 3 | 项目名称：双排脚手架（10-20m） |  | 定额单位：100m2 |  |
| 定额组成：[DH09061] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施(30m以上，含30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m以上(不含40m)架子钢托架的制安及拆除。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 917.68 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 841.90 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 504.68 |
| (1) | 人工 | 工时 | 145.86 | 3.46 | 504.68 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 332.06 |
| (1) | 镀锌铁丝#12 | kg | 7.05 | 4.17 | 29.40 |
| (2) | C20钢筋混凝土块 | m3 | 0.02 | 438.09 | 8.76 |
| (3) | 对角扣 | 个 | 0.12 | 5.35 | 0.64 |
| (4) | 回转架 | 个 | 0.50 | 5.35 | 2.68 |
| (5) | 直角扣 | 个 | 0.48 | 5.35 | 2.57 |
| (6) | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 0.005 | 3000 | 15.00 |
| (7) | 竹脚手板 | m2 | 7.50 | 23.98 | 179.85 |
| (8) | 尼龙安全网 | m2 | 7.64 | 4.95 | 37.82 |
| (9) | 其他材料费 | % | 20.00 | 276.72 | 55.34 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 5.16 |
| (1) | 载重汽车 载重量(t) 4.0 | 台时 | 0.12 | 42.98 | 5.16 |
| (二) | 措施费 | % |  | 841.90 | 75.78 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 841.90 | 4.21 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 841.90 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 841.90 | 33.68 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 841.90 | 21.05 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 841.90 | 16.84 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 269.27 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 505.22 | 180.87 |
| (二) | 企业管理费 | % | 10.50 | 841.90 | 88.40 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 1186.95 | 83.09 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 597.32 |
| (1) | 人工 | 工时 | 145.86 | 4 | 583.44 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 0.15 | 4 | 0.60 |
| (3) | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 0.005 | 1601.77 | 8.01 |
| (4) | 汽油 | kg | 0.828 | 6.36 | 5.27 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 1867.36 | 168.06 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 2035.42 |
| 第28页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 4 | 项目名称：人工砍伐树木树身直径(cm) 10 |  | 定额单位：100棵 |  |
| 定额组成：[DH01010] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：砍树、堆放。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 313.21 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 287.35 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 261.23 |
| (1) | 人工 | 工时 | 75.50 | 3.46 | 261.23 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 26.12 |
| (1) | 零星材料费 | % | 10.00 | 261.23 | 26.12 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 287.35 | 25.86 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 287.35 | 1.44 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 287.35 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 287.35 | 11.49 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 287.35 | 7.18 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 287.35 | 5.75 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 115.07 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 261.23 | 93.52 |
| (二) | 企业管理费 | % | 7.50 | 287.35 | 21.55 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 428.28 | 29.98 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 302.00 |
| (1) | 人工 | 工时 | 75.50 | 4 | 302.00 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 760.26 | 68.42 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 828.68 |
| 第29页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 5 | 项目名称：临时围栏 |  | 定额单位：100m2 |  |
| 定额组成：[DH09165] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：装土编织袋填筑、钢管支撑架搭设、竹跳板绑扎 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 5162.03 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 4735.80 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 81.69 |
| (1) | 人工 | 工时 | 23.61 | 3.46 | 81.69 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 4654.11 |
| (1) | 粘土 | m3 | 55.00 | 26.18 | 1439.90 |
| (2) | 编织袋 | 个 | 193.00 | 1.23 | 237.39 |
| (3) | 脚手架钢材 | kg | 153.60 | 3 | 460.80 |
| (4) | 竹脚手板 | m2 | 103.00 | 23.98 | 2469.94 |
| (5) | 其他材料费 | % | 1.00 | 4608.03 | 46.08 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 4735.80 | 426.23 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 4735.80 | 23.68 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 4735.80 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 4735.80 | 189.43 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 4735.80 | 118.40 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 4735.80 | 94.72 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 526.51 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 81.69 | 29.25 |
| (二) | 企业管理费 | % | 10.50 | 4735.80 | 497.26 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 5688.54 | 398.20 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 340.20 |
| (1) | 人工 | 工时 | 23.61 | 4 | 94.44 |
| (2) | 脚手架钢材 | kg | 153.60 | 1.6 | 245.76 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 6426.94 | 578.42 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 7005.36 |
| 第30页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 6 | 项目名称：搭建临时工棚 |  | 定额单位：100m2 |  |
| 定额组成：[DH09164] |  |  |  |  |  |
| 施工方法：1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施(30m以上，含30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m以上(不含40m)架子钢托架的制安及拆除。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 16861.93 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 15469.66 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 309.70 |
| (1) | 人工 | 工时 | 89.51 | 3.46 | 309.70 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 15159.96 |
| (1) | 型钢 | kg | 2230.00 | 3 | 6690.00 |
| (2) | 锯材 | m3 | 0.71 | 1140.71 | 809.90 |
| (3) | 塑钢窗 | m2 | 13.94 | 160.39 | 2235.84 |
| (4) | 50mm双面彩钢岩棉板(彩钢板厚0.3mm) | m2 | 162.05 | 18.45 | 2989.82 |
| (5) | 50mm双面彩钢岩棉瓦(彩钢板厚0.3mm) | m2 | 24.77 | 18.45 | 457.01 |
| (6) | 其他材料费 | % | 15.00 | 13182.57 | 1977.39 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % |  | 15469.66 | 1392.27 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 15469.66 | 77.35 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 15469.66 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 4.00 | 15469.66 | 618.79 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 15469.66 | 386.74 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 15469.66 | 309.39 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 1735.18 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 309.70 | 110.87 |
| (二) | 企业管理费 | % | 10.50 | 15469.66 | 1624.31 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 18597.11 | 1301.80 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 2654.94 |
| (1) | 人工 | 工时 | 89.51 | 4 | 358.04 |
| (2) | 型钢 | kg | 2230.00 | 1.03 | 2296.90 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 22553.85 | 2029.85 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 24583.70 |
| 第31页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 工程单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 7 | 项目名称：监测桩建设 |  | 定额单位：100m3 |  |
| 定额组成：[DH04060]×0.3 |  |  |  |  |  |
| 施工方法： 模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  | 9694.04 |
| (一) | 直接工程费 |  | 0.00 |  | 8733.37 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 1844.53 |
| (1) | 人工 | 工时 | 533.10 | 3.46 | 1844.53 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 6601.77 |
| (1) | 板枋材 | m3 | 0.05 | 800 | 40.00 |
| (2) | 组合钢模板 | kg | 228.30 | 5.04 | 1150.63 |
| (3) | 铁件 | kg | 213.00 | 5.31 | 1131.03 |
| (4) | 预埋铁件 | kg | 22.50 | 6.21 | 139.73 |
| (5) | 铁钉 | kg | 0.21 | 4.42 | 0.93 |
| (6) | 电焊条 | kg | 2.36 | 5.65 | 13.33 |
| (7) | 商品混凝土C25 | m3 | 30.60 | 126.53 | 3871.82 |
| (8) | 水 | m3 | 30.60 | 4.08 | 124.85 |
| (9) | 其他材料费 | % | 2.00 | 6472.32 | 129.45 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 287.07 |
| (1) | 载重汽车 载重量(t) 5.0 | 台时 | 0.49 | 44.73 | 21.92 |
| (2) | 振动器 插入式 功率（kW） 2.2 | 台时 | 14.58 | 3.66 | 53.36 |
| (3) | 混凝土搅拌机 出料(m3) 0.40 | 台时 | 5.54 | 20.56 | 113.90 |
| (4) | 点焊机 交流(kVA) 30 | 台时 | 2.88 | 20.99 | 60.45 |
| (5) | 其他机械费 | % | 15.00 | 249.63 | 37.44 |
| (二) | 措施费 | % |  | 8733.37 | 960.67 |
| 1 | 雨季施工增加费 | % | 0.50 | 8733.37 | 43.67 |
| 2 | 夜间施工增加费 | % | 0.00 | 8733.37 |  |
| 3 | 临时设施费 | % | 6.00 | 8733.37 | 524.00 |
| 4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.50 | 8733.37 | 218.33 |
| 5 | 其它费 | % | 2.00 | 8733.37 | 174.67 |
| 二 | 间接费 |  | 0.00 |  | 1460.67 |
| (一) | 规费 | % | 35.80 | 1884.55 | 674.67 |
| (二) | 企业管理费 | % | 9.00 | 8733.37 | 786.00 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 11154.71 | 780.83 |
| 四 | 价差 |  | 0.00 |  | 12016.65 |
| (1) | 人工 | 工时 | 533.10 | 4 | 2132.40 |
| (2) | 人工(机上人工) | 工时 | 11.57 | 4 | 46.28 |
| (3) | 板枋材 | m3 | 0.05 | 143.94 | 7.20 |
| (4) | 商品混凝土C25 | m3 | 30.60 | 320.54 | 9808.52 |
| (5) | 汽油 | kg | 3.499 | 6.36 | 22.25 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 23952.19 | 2155.70 |
|  | 合计 | 元 | - | - | 26107.89 |
| 第32页 共32页 |  |  |  |  |  |

| 混凝土、砂浆单价计算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基础单价编号: |  |  |
| 强度等级: 级配: |  |  |  |  | 定额单位：m³ |  |
| 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料基价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 材 料 名 称 | 单 位 | 基价（元） |
| 1 | 钢管 | kg | 3.00 |
| 2 | 柴油 | kg | 3.00 |
| 3 | 汽油 | kg | 3.00 |
| 4 | 板枋材 | m3 | 800.00 |
| 5 | 块石 | m3 | 30.00 |
| 6 | 砂 | m3 | 30.00 |
| 7 | 钢筋 | t | 3000.00 |
| 8 | 水泥 | t | 250.00 |
| 第1页 共1页 |  |  |  |

| 主要材料预算价格计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 单位 毛重 (吨) | 每吨 运费 (元) | 价 格(元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 采购及 保管费 | 运到工地分 仓库价格 | 保险费 | 预算价格 |
| 1 | 柴油 | kg | 信息价 |  |  | 7.71 |  |  |  |  | 7.71 |
| 2 | 汽油 | kg | 信息价 |  |  | 9.36 |  |  |  |  | 9.36 |
| 3 | 砂 | m3 | 信息价 |  |  | 139.81 |  |  |  |  | 139.81 |
| 4 | 块石 | m3 | 信息价 |  |  | 116.50 |  |  |  |  | 116.50 |
| 5 | 水泥 | t | 信息价 |  |  | 433.630 |  |  |  |  | 433.630 |
| 6 | 钢筋 | t | 信息价 |  |  | 4315.250 |  |  |  |  | 4315.250 |
| 7 | 水泥42.5 | kg | 信息价 |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 |
| 8 | 钢管 | kg | 信息价 |  |  | 4.60 |  |  |  |  | 4.60 |
| 9 | 板枋材 | m3 | 信息价 |  |  | 943.94 |  |  |  |  | 943.94 |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |