第六篇  路线交叉说明

SⅥ-1

路线交叉设计是以《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）等的要求进行设计。

一、公路与公路交叉根据各相交公路的交通量、计算行车速度、交通组成和它在公路里的功能，同时结合当地条件等因素确定交叉的设计形式。本项目工程设平面交叉1个，即平交支线DK0+000、EK0+000均相交于主线K1+117处，交角分别为91°00′00″、102°00′00″。为了提高公路整体的服务水平，较好地疏导交通，确保交通安全，采用加铺转角式平交设计。

二、平面交叉以及平交道口的挖方如不能利用应弃到就近的弃土场；没有利用方时填方应到就近的取土场借土。平交路面结构采用水泥砼路面，结构形式详见主线路面结构设计图。

三、在施工时注意做好路面与原有道路的衔接，避免平交路口积水。