云之龙咨询集团有限公司南宁市第四人民医院机房建设项目（二期）（NNZC2025-G1-991426-YZLZ）公开招标公告

项目概况

南宁市第四人民医院机房建设项目（二期）的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年1月6日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-G1-991426-YZLZ（采购计划编号：NNZC[2025]8654号）

项目名称：南宁市第四人民医院机房建设项目（二期）

预算金额：700125.00元

最高限价：660000.00元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、模块化机房系统 |  |  |  |  |
| 1.1 微模块通道 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 10 | 个 | ▲1.标准 19 英寸服务器机柜（宽×深×高）：600 mm × 1200 mm×2000mm，内部有效承载空间 42U。 2.机柜门为可拆卸式结构，前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度≥ 120 °……具体详见《第二章采购需求》 |
| 2 | 冷通道组件 | 1 | 套 | 1.微模块通道组件由模块的端门、天窗、强弱电线槽及附属钣金件组成。……具体详见《第二章采购需求》 |
| 3 | 通道内监控系统 | 1 | 套 | ●1.通道控制器应采用两路交流输入，具备本地存储功能（容量≥1G），支持至少2路WAN 接入，至少2路LAN 接入，≥4路RS485接口，3路AI/DI接口，1 路/DO接口。采集配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计。……具体详见《第二章采购需求》 |
| 1.2 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调（加热加湿） | 1 | 台 | 1.设备尺寸（宽*深*高）约：300mm*1100mm*2000mm，使用围框把空调柜体补齐到 1200mm 深，满足本项目微模块连接安装……具体详见《第二章采购需求》 |
| 2 | 房级精密空调（单冷） | 2 | 台 | 1.设备尺寸（宽*深*高）约：600mm*600mm*2000mm……具体详见《第二章采购需求》 |
| 1.3 设备维保 |  |  |  |  |
| 1 | 设备维保服务 | 1 | 项 | 设备维保服务≥3年……具体详见《第二章采购需求》 |
| 二、机房工程系统 |  |  |  |  |
| 2.1 机房装修工程 |  |  |  |  |
| 1 | 机房装修工程 | 2 | 套 | 空调不锈钢水盆；排水口通过排水管道将水排至楼层总排水管道内。 |
|  |  | 2 | 套 | 机柜模块承重架（3300*1200*250MM），成品定制，表面做防锈处理。 |
| 2.2 机房电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 机房电气工程 | 1 | 项 | 1、空调室内机电源线缆，ZA-RVV-5x10mm^2，30米； |
| 2.3 精密空调管路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 行级空调管路 | 1 | 项 | 按完成空调安装使用线程需求部署，包含空调铜管、制冷剂、室外机基础、新风系统及防排烟系统等所有配套材料。 |
| 2.4 综合布线系统【（48芯预端接光+24*CAT6）/每机柜】 |  |  |  |  |
| 1 | 多模OM3-300万兆24芯预端接光纤LC-LC 10M | ≥20 | 条 | 1.多模OM3-300万兆预端接光缆，确保光纤跳线性能，长度5m-13m范围内可选）……具体详见《第二章采购需求》 |
| 2 | 324芯LC光纤模块板 | ≥20 | 个 | 1. 配合高密度光配架箱使用……具体详见《第二章采购需求》 |
| 3 | 空白挡板 | ≥4 | 个 | 1.配合3U/144口/288芯和1U/48口/96芯LC双工光接口光配架箱应用……具体详见《第二章采购需求》 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | ≥10 | 箱 | ●1. 导体直径：采用国际23AWG线规单股实芯铜 (芯径≥0.570mm)； 2. 符合 GB/T 3953-2024 3. 分隔结构：十字骨架……具体详见《第二章采购需求》 |
| 5 | 光铜混合垂直配线架 | ≥3 | 套 | ●1.光铜混用数据中心专用垂直配线架，提供不小于24口电口接入及不小于24口光口接入；其它24口可根椐需求灵活配置……具体详见《第二章采购需求》 |
| 6 | 6口光铜混合垂直配线架专用面板 | ≥36 | 个 | 1. 6口光铜混合配线架专用插板； 2. 冷扎钢板材质……具体详见《第二章采购需求》 |
| 7 | 1U 48口光铜组合配线架 | ≥10 | 个 | 1. 材料：冷轧钢板，表面黑沙纹喷涂； ●2. 模块化设计……具体详见《第二章采购需求》 |
| 8 | 12口网络插板 | ≥20 | 个 | 1. 12口模块化光铜组合配线架专插板； 2. 冷扎钢板财政材质……具体详见《第二章采购需求》 |
| 9 | 24芯LC光纤插板 | ≥20 | 个 | 1.24芯光纤配线架专用插板； 2.扎钢板材质……具体详见《第二章采购需求》 |
| 10 | 管理环 | ≥16 | 个 | 1.轧钢板设计……具体详见《第二章采购需求》 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线，2米 | ≥100 | 条 | 1.RJ45水晶头整体注塑制作，模刻品牌名称； ●2.支持带宽≥250M，产品100%通过单体测试……具体详见《第二章采购需求》 |
| 12 | 双芯LC-LC光跳线OM3 3M | ≥100 | 对 | 1.多模LC-LC光纤跳线（万兆OM3-300）光纤，确保光纤跳线性能； 2.纤芯护套外多加一层总护套的双层护套设计以提高保护级别和机械稳定性；供货时提供产品彩页和实拍图片加盖厂家公章……具体详见《第二章采购需求》 |

合同履行期限：详见《第二章采购需求》商务条款。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商所投产品应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造)

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年1月6日9时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025年1月6日9时30分（北京时间）在“广西政府采购云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=RbEK3gCYihQy5Rzk3yZ92A==

3.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

全国公共资源交易平台（广西.南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）

4. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，请致电客服热线：95763或者0771-3381253（服务时间：工作日8：00-20：00）获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市第四人民医院

地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区长堽路二里1号/530000

项目联系人：覃远芳

联系电话：0771-5668230

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系电话：0771-2618199、2618118 、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：吴俞瑶

电话：　0771-2618199、2618118 、2611898

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）（政采云CA和广西政府采购云平台CA通用）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

云之龙咨询集团有限公司

2025年12月16日