# 采购需求

分标1：

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | ▲服务参数 | 最高限价（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 标段 |  |  | 1分标 |  |  |  |
|  | 1 | 2024年“四好农村路”工作农村公路养护路况检测评定 | 项 | 1 | 一、检测目的 为掌握南宁市农村公路的实际路况，核定路况指标，为农村公路养护决策提供依据。 二、检测依据 1.《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）。 2.《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）。 3.《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）。 4.《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）。 5.《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211—2024）。 6.《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）。 7.《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）等标准、规范。 8.主管部门相关的发文等。 备注：如国家、自治区交通运输主管部门公布新标准，则按最新标准执行。 三、检测要求 根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）；《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）；《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）；《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）；《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211—2024）；《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）；《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）等标准、规范。对检测路线的道路平整度IRI及路面破损指数PCI、路面技术状况指数（PQI）及路面行驶质量指数（RQI）等参数进行检测，详见本章附件1。 备注：如国家、自治区交通运输主管部门公布新标准，则按最新标准执行。 四、主要检测内容 检测南宁市 5 个县（区）管养农村公路，检测里程约7890公里。涵盖横州、宾阳、青秀、邕宁、良庆。具体线路由采购人指定,对检测路线的道路平整度IRI及路面破损指数PCI、路面技术状况指数（PQI）及路面行驶质量指数（RQI）等参数进行检测。 五、项目实施人员及数量要求 根据本项目实际情况，确定本项目实施人员最低数量要求（见下表）。根据现场情况，为保障工程进度、质量等需要，如采购人（南宁市交通运输局）认为现阶段项目实施人员不能满足工程检测需求时，有权要求试验检测单位（中标供应商）增加项目实施人员，试验检测单位（中标供应商）须接受采购人（南宁市交通运输局）的要求。 拟任职务; 职称; 数量. 项目负责人; 具有工程师及以上技术职称且持有效的持有交通运输部门颁发的试验检测工程师证书(公路或道路专业)或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师证书（道路工程）资格证书。; 1人. 检测工程师; 具有工程师及以上技术职称且持有交通运输部门颁发的试验检测工程师证书(公路或道路专业)或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师证书（道路工程）资格证书。; ≥2人. 检测员; 具有初级及以上技术职称且持有相关检测员资格证书。; ≥2人. 注： 1.所有从事现场试验检测人员要求身体状状况必须能满足工地现场工作需要。 2.以上人员持有的试验检测资格证书须在供应商单位注册，投标文件中必须提供符合上述持证要求的相关证件：身份证扫描件、职称证或公路工程试验检测工程师证或公路工程试验检测员证扫描件、投标供应商近3个月（2025年6月至2025年9月）内至少一个月为其缴纳的社保（至少缴纳养老保险）相关证明扫描件或者劳动合同并加盖单位电子公章。 3.该项内容由供应商在投标文件中的“项目实施人员一览表”提供，提供人员相关证书复印件并加盖单位电子公章。 六、检测成果要求 1.报送路面技术状况检测数据包含但不限于：原始检测数据、评定结果、检测评定报告以及数据处理软件（能够加载读取路面图像、平整度数据、景观图像和空间定位信息等）。 2.原始路面技术状况检测检测数据包含但不限于：路面损坏图像、路面破损数据、路面纵断面高程数据、国际平整度指数数据、道路景观图像、空间定位信息等。 3.路面技术状况检测评定结果包含以公里路段单元评定的路面技术状况评定指数PQI及分项指标等。 4.检测评定报告及农村公路养护路况报告按照采购人指定的格式编写，应包含但不限于以下内容：项目概况、检测技术、检测过程及指标统计，养护管理及技术状况方面存在的主要问题总结；技术现状总体评价；相应的养护规划和政策建议等及采购人后续提出的其他有关需求。 5.所有检测评定报告及农村公路养护路况报告均提供盖章后的纸质版三份，电子版一份，检测数据均提供原始数据电子版一份。 七、检测设备要求 1.供应商根据项目实际情况为本项目投入路况检测设备：多功能路况快速检测设备（自有或者租赁） 2.设备功能： 1）能快速检测道路平整度IRI，国际平整度指标（IRI）、平整度标准差（σ）、行驶质量指数（RQI）、可兼容（CPMS）路面质量管理系统，可对路面进行快速自动检测与现场计算机数据分析与评价。 2）路面破损指数PCI进行检测，系统对路面进行自动图像采集、存储分析和处理破损数据。多功能路况快速检测设备要符合现行《多功能路况快速检测设备》（GB/T 26764-2024）标准。 八、安全作业要求 检测单位（中标供应商）应按照现行的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《公路安全保护条例》、《公路临时性交通标志》（GB/T28651）等相关法律法规、规范做好涉路作业区布设，配备满足检测安全作业的安全设备、设施、机具、标志、标牌和作业人员安全作业所需的工作防护用品。 | 1576816.20 | 其他未列明行业 |
| ▲商 务 条 款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、提交服务成果时间：自签订合同之日起20日历日内提交服务成果。 三、提交服务成果地点：南宁市内采购人指定地点。 四、验收标准、规范： 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.在项目验收过程中，采购人将同时按照采购文件以及供应商投标文件承诺的条款进行逐项验收，如项目验收不合格，由中标供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。如验收中发现投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购人将不予验收，并依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 五、其他要求： 1.规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范和法律法规标准。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。 3.售后服务要求：合同期结束后，免费为采购人提供技术咨询服务。 4.中标供应商须严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露于与本项目有关及采购人单位内部的各类数据，造成泄密的，采购人将遵照有关法律、法规追究中标供应商及相关责任人的法律责任。 5.由于中标供应商原因，未能按采购合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务成果的，采购人有权解除合同，中标供应商承担违约责任。 六、付款要求： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格（包含但不限于：技术工作费、出具成果文件费、人工费、劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、咨询、会务、管理、保险、税费、利润、通讯等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等的一切费用等各种费用在内）。 （2）其他：技术支持、售后服务。 2.付款方式：中标供应商提交服务成果报告并经采购人验收合格后，中标供应商须按照采购人要求出具发票，采购人收到发票之日起10个工作日内向中标供应商一次性支付全部合同价款。 注：（1）采购人付款前，中标供应商向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商自行承担。（2）本项目使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 | 1.供应商根据本项目的需求，根据评分办法内容及自身情况提供：项目背景理解、工作进度计划安排、质量管理及控制方案、项目实施详细方案、环保及安全文明检测方案、设备、服务承诺、人员、信誉业绩等内容。 2.其他：本项目为服务类项目，无核心产品要求。 3.供应商在投标活动中提供任何材料、信息必须真实有效。中标结果公告后，采购人需要对中标供应商的投标文件材料进行审核，中标供应商需提交投标文件材料的纸质版原件加以佐证，若存在提供虚假信息、虚假材料的情况，采购人将报监管部门查处。 4.进口产品说明：本项目服务所涉及的货物不接受进口产品。 |  |  |  |  |  |  |

分标2：

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | ▲服务参数 | 最高限价（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 标段 |  |  | 2分标 |  |  |  |
|  | 1 | 2024年“四好农村路”工作农村公路养护路况检测评定 | 项 | 1 | 一、检测目的 为掌握南宁市农村公路的实际路况，核定路况指标，为农村公路养护决策提供依据。 二、检测依据 1.《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）。 2.《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）。 3.《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）。 4.《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）。 5.《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211—2024）。 6.《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）。 7.《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）等标准、规范。 8.主管部门相关的发文等。 备注：如国家、自治区交通运输主管部门公布新标准，则按最新标准执行。 三、检测要求 根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）；《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）；《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）；《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）；《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211—2024）；《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）；《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）等标准、规范。对检测路线的道路平整度IRI及路面破损指数PCI、路面技术状况指数（PQI）及路面行驶质量指数（RQI）等参数进行检测，详见本章附件1。 备注：如国家、自治区交通运输主管部门公布新标准，则按最新标准执行。 四、主要检测内容 检测南宁市 7 个县（区）管养农村公路，检测里程约7260公里。涵盖兴宁、江南、西乡塘、武鸣、隆安、马山、上林。具体线路由南宁市交通运输局指定,对检测路线的道路平整度IRI及路面破损指数PCI、路面技术状况指数（PQI）及路面行驶质量指数（RQI）等参数进行检测。 五、项目实施人员及数量要求 根据本项目实际情况，确定本项目实施人员最低数量要求（见下表）。根据现场情况，为保障工程进度、质量等需要，如采购人（南宁市交通运输局）认为现阶段项目实施人员不能满足工程检测需求时，有权要求试验检测单位（中标供应商）增加项目实施人员，试验检测单位（中标供应商）须接受采购人（南宁市交通运输局）的要求。 拟任职务; 职称; 数量. 项目负责人; 具有工程师及以上技术职称且持有效的持有交通运输部门颁发的试验检测工程师证书(公路或道路专业)或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师证书（道路工程）资格证书。; 1人. 检测工程师; 具有工程师及以上技术职称且持有交通运输部门颁发的试验检测工程师证书(公路或道路专业)或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师证书（道路工程）资格证书。; ≥2人. 检测员; 具有初级及以上技术职称且持有相关检测员资格证书。; ≥2人. 注： 1.所有从事现场试验检测人员要求身体状状况必须能满足工地现场工作需要 2.以上人员持有的试验检测资格证书须在供应商单位注册，投标文件中必须提供符合上述持证要求的相关证件：身份证扫描件、职称证或公路工程试验检测工程师证或公路工程试验检测员证扫描件、投标供应商近3个月（2025年6月至2025年9月）内至少一个月为其缴纳的社保（至少缴纳养老保险）相关证明扫描件或者劳动合同并加盖单位电子公章。 3.该项内容由供应商在投标文件中的“项目实施人员一览表”提供，提供人员相关证书复印件并加盖单位电子公章。 六、检测成果要求 1.报送路面技术状况检测数据包含但不限于：原始检测数据、评定结果、检测评定报告以及数据处理软件（能够加载读取路面图像、平整度数据、景观图像和空间定位信息等）。 2.原始路面技术状况检测检测数据包含路面损坏图像、路面破损数据、路面纵断面高程数据、国际平整度指数数据、道路景观图像、空间定位信息等。 3.路面技术状况检测评定结果包含以公里路段单元评定的路面技术状况评定指数PQI及分项指标等。 4.检测评定报告及农村公路养护路况报告按照采购人指定的格式编写，应包含但不限于以下内容：项目概况、检测技术、检测过程及指标统计，养护管理及技术状况方面存在的主要问题总结；技术现状总体评价；相应的养护规划和政策建议等及采购人后续提出的其他有关需求。 5.所有检测评定报告及农村公路养护路况报告均提供盖章后的纸质版三份，电子版一份，检测数据均提供原始数据电子版一份。 七、检测设备要求 - 供应商根据项目实际情况为本项目投入路况检测设备：多功能路况快速检测设备（自有或者租赁） - 设备功能： 1）能快速检测道路平整度IRI，国际平整度指标（IRI）、平整度标准差（σ）、行驶质量指数（RQI）、可兼容（CPMS）路面质量管理系统，可对路面进行快速自动检测与现场计算机数据分析与评价。 2）路面破损指数 PCI 进行检测，系统对路面进行自动图像采集、存储分析和处理破损数据。多功能路况快速检测设备要符合现行《多功能路况快速检测设备》（GB/T 26764-2024）标准。 八、安全作业要求 检测单位（中标供应商）应按照现行的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《公路安全保护条例》、《公路临时性交通标志》（GB/T28651）等相关法律法规、规范做好涉路作业区布设，配备满足检测安全作业的安全设备、设施、机具、标志、标牌和作业人员安全作业所需的工作防护用品。 | 1451541.60 | 其他未列明行业 |
| ▲商 务 条 款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、提交服务成果时间：自签订合同之日起20日历日内提交服务成果。 三、提交服务成果地点：南宁市内采购人指定地点。 四、验收标准、规范： 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.在项目验收过程中，采购人将同时按照采购文件以及供应商投标文件承诺的条款进行逐项验收，如项目验收不合格，由中标供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。如验收中发现投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购人将不予验收，并依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 五、其他要求： 1.规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范和法律法规标准。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。 3.售后服务要求：合同期结束后，免费为采购人提供技术咨询服务。 4.中标供应商须严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露于与本项目有关及采购人单位内部的各类数据，造成泄密的，采购人将遵照有关法律、法规追究中标供应商及相关责任人的法律责任。 5.由于中标供应商原因，未能按采购合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务成果的，采购人有权解除合同，中标供应商承担违约责任。 六、付款要求： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格（包含但不限于：技术工作费、出具成果文件费、人工费、劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、咨询、会务、管理、保险、税费、利润、通讯等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等的一切费用等各种费用在内）。 （2）其他：技术支持、售后服务。 2.付款方式：中标供应商提交服务成果报告并经采购人验收合格后，中标供应商须按照采购人要求出具发票，采购人收到发票之日起10个工作日内向中标供应商一次性支付全部合同价款。 注：（1）采购人付款前，中标供应商向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 （2）本项目使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |  |  |  |  |
| 资料要求 | 1.供应商根据本项目的需求，根据评分办法内容及自身情况提供：项目背景理解、工作进度计划安排、质量管理及控制方案、项目实施详细方案、环保及安全文明检测方案、设备、服务承诺、人员、信誉业绩等内容。 2.其他：本项目为服务类项目，无核心产品要求。 3.供应商在投标活动中提供任何材料、信息必须真实有效。中标结果公告后，采购人需要对中标供应商的投标文件材料进行审核，中标供应商需提交投标文件材料的纸质版原件加以佐证，若存在提供虚假信息、虚假材料的情况，采购人将报监管部门查处。 4.进口产品说明：本项目服务所涉及的货物不接受进口产品。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

2025年“四好农村路”工作农村公路养护路况检测评定

里程（公里）统计表

| 县区 名称 | 按技术等级分（公里） |  |  | 检测里程 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二级 | 三级 | 四级 |  |  |
| 横州市 | 6.265 | 161.075 | 2185.576 | 2352.916 | 分标1 （合计里程7884.081公里） |
| 宾阳县 | 38.222 | 100.039 | 2713.262 | 2851.523 |  |
| 邕宁区 | 0.000 | 53.211 | 996.787 | 1049.998 |  |
| 良庆区 | 0.000 | 35.000 | 893.730 | 928.730 |  |
| 青秀区 | 0.000 | 13.129 | 687.785 | 700.914 |  |
| 武鸣区 | 32.326 | 81.653 | 1978.768 | 2092.747 | 分标2 （合计里程7257.708公里） |
| 隆安县 | 21.515 | 71.929 | 1241.552 | 1334.996 |  |
| 上林县 | 15.011 | 84.970 | 838.185 | 938.166 |  |
| 西乡塘区 | 0.221 | 35.562 | 765.444 | 801.227 |  |
| 江南区 | 20.997 | 24.794 | 734.466 | 780.257 |  |
| 兴宁区 | 0.000 | 0.000 | 418.325 | 418.325 |  |
| 马山县 | 37.170 | 84.700 | 770.120 | 891.990 |  |

检测项目和内容及数量

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 抽查范围、抽查地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | 路线长度 | Km | 每线路 | 检测线路 |
| 2 | 路面类型 | 不同路面类型区间 | Km | 每线路 |  |
| 3 | 破损率DR | 破损率 | % | 每10米统计 |  |
| 4 | 道路平整度IRI | 平整度 | 国际平整度指数 | 每10米统计 |  |
| 5 | 线路空间定位信息 | 线路经纬度坐标 | 每测点 | 每5米统计 |  |
| 6 | 线路景观图像 | 道路及路域图像 | 每测点 | 每5米统计 |  |
| 7 | 路面损坏状况指数PCI统计 | PCI统计 | 百分制 | 每线路 |  |
| 8 | 路面行驶质量指数RQI统计 | RQI统计 | 百分制 | 每线路 |  |
| 9 | 路面使用性能指数PQI统计 | PQI统计 | 百分制 | 每线路 |  |