设 计 说   明

S-1

1.初步设计批复意见执行情况

本工程为富川县农村公路危桥改造项目（村黄桥），采用一阶段施工图设计，根据合同书要求，桥梁采用技术标准等如下：

1.设计荷载：公路-Ⅱ级；

2.桥梁宽度为7.5米，桥梁两侧设混凝土防撞墙；

3.设计洪水频率：1/25；

4.地震烈度：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）划分，该地区地震基本烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反映谱特征周期为0.35s，结构设计采取简易设防。

2.设计原则

新建桥梁服从路线走向，桥涵结构的选择及方案的确定遵守“适用、经济、安全、美观”的原则，同时考虑便于施工、养护、缩短施工周期、降低造价、结构形式力求标准化。

3.设计依据及设计主要执行的规范及标准

1) 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

2) 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362—2018)；

4)《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) ；

5)《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）；

6) 《公路桥涵地基与基础设计规范》（(JTG 3363—2019)）；

7)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T 2231-01—2020)；

8)《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）。

4.桥涵设计

桥梁位置位于广西富川县麦岭镇村黄村附近，桥梁中心桩号为K0+286，与路线正交交角90°，旧桥为1-10m拱桥，长约16m，宽5.5m。新建桥梁在旧桥处，拆除旧桥后重建。上构采用1-13m钢筋混凝土简支空心板，桥长21米，桥台采用重力式台、扩大基础。

5.主要材料及新技术、新工艺采用情况

5.1混凝土：

(1) 水泥：桥梁混凝土应采用高品质的强度等级为62.5、52.5和42.5的硅酸盐水泥或普通水泥，同一座桥的空心板应采用同一品种水泥。根据项目特点，水泥采用袋装水泥，不另计水泥罐和搅拌机的安拆费用。

(2) 粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不宜超过20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

(3) 混凝土：现浇空心板和桥面现浇层均采用C40；桥面铺装采用15cm厚C40防水混凝土；桥台台帽、桥头搭板、及桥面块件采用C30砼；桥台台身采用C25砼；河堤挡土墙墙采用C20砼；路基挡土墙采用M7.5浆砌片石。

5.2普通钢筋

普通钢筋采用R235和HRB335，技术性能应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB13013-1991）和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499-1998）的规定。

5.3普通钢材

钢板应采用《碳素结构钢》(GB700－1988)规定的Q235B钢板。

5.4支座

桥梁支座采用圆形板式橡胶支座，其支座成品力学性能、橡胶性能均应满足中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T4－2019)的要求。

5.5伸缩缝

伸缩缝采用E40型单缝异型钢伸缩缝；全桥为两道，共长14米。

5.6混凝土耐久性的基本要求：

最小水泥用量300 kg/m3

最大氯离子含量0.3％

最大碱含量3.0 kg/m3

5.7采用新技术的说明

本路段桥涵的结构分析、计算和绘制工作均采用计算机完成，并利用计算机进行优化设计，减少了出版工作量，保证文件质量，提高设计进度。

6.空心板设计要点

1)本桥以简支板桥为基本结构，采用桥面连续结构，连续长度综合桥梁总体布局而定。

2)上部行车道板汽车荷载横向分配系数，跨中采用铰接板梁法理论计算，支点采用杠杆法计算。

3)结构重要性系数：采用1.0。

4)环境条件：采用Ⅰ类控制设计。

5)钢筋混凝土简支结构温度效应很小，略计。

6)梁板结构采用1×13m跨现浇钢筋混凝土空心板，为整板现浇。梁端40cm长度范围内为实心段，其余为空心板段。单跨沿横桥向共设置14个空心圆孔，采用30cm直径的PVC管成型。空心圆孔中心距为48cm。板顶宽为7.5m，板底宽为6.98m，板高65cm。桥面横坡通过桥面铺装来调整，桥面铺装厚度15厘米。

6)上部板结构预拱度设置：

现浇空心板根据结构计算设置预拱度，跨中预拱度值见下表，沿板长预拱度可按二次抛物线形式设置。

7.施工要点

有关钢筋混凝土简支空心板的施工工艺、材料要求及质量检查标准，除按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020)和《公路工程质量检验评定标准》（第一册 土建部分)（JTG F80/1—2017)有关条文办理外，还应特别注意以下事项:

7.1下部结构施工

1、桥台、桥墩施工注意事项

（1）施工单位进行施工放样之前，必须对各桥梁桥台控制里程桩号、桩位坐标、设计标高等数据进行复核计算，如发现计算结果与设计图中提供数据不符，应及时通知设计单位复查。

（2）基础施工时，基坑边坡根据实际地形石方和土方按规范进行放坡，必要时采取预留台阶、打支护等有效措施，确保边坡稳定。基坑坡顶边缘不得堆放施工材料、机械等重物。若发现地质情况与地质报告、设计文件不符，应及时通知设计、监理部门， 以便作适当调整。

（3）基坑开挖接近设计标高时，保留30厘米左右的土层，先检查基底土层的力学性能，只有确认满足设计要求后，基础施工材料、设备准备齐全后，一次开挖到位，灌注基础混凝土。

（4）桥台台身身施工要求尺寸准确，表面平整、光滑，建议施工采用大块钢模板，钢模板初次使用时应将与混凝土接触面上的锈迹清除干净。不得采用对混凝土表面有污染、腐蚀的材料代替脱模剂。

（5）桥台、桥墩基础施工完成后，为保证工程质量台背采用砂砾回填，恢复原地面高度，同时将围堰土方清除，避免堵塞河道，影响河流排水。弃方应运至3公里外的弃土场集中堆放。

2、其他

（1）各部工程按有关规范及附注说明进行施工。

（2）施工前必须对桥各部分构造尺寸、标高及桩基坐标进行核查，无误后方可动工。

（3）台帽顶面支座垫块位置和高程控制要求准确，支座垫块顶面必须保持水平。安装 支座时，应严格控制支座高程，保证其上下表面与梁（板）底及墩台支座垫石顶面平整密贴、传 力均匀，避免支座脱空。

（4）桥台背墙施工时，应根据伸缩缝设计图的要求，在背墙内预埋相应的伸缩缝锚固钢筋， 并预留安装伸缩缝的位置；搭板端与背墙间的缝隙用沥青玛蹄脂填塞。

（5）在浇注桥台时必须严格按施工图要求控制各部分尺寸。严格按施工图要求留出板端和桥台间的缝宽，缝内用泡沫板嵌填，缝内不得残留混凝土渣、 模板、砂石等杂物。

（6）焊接钢筋时，应根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTJ D62-2004）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011）严格检查焊接质量和几何尺寸。设计钢筋长度未 考虑施工折减，实际施工下料时应按照有关施工规范要求进行控制。

（7）桥头搭板回填级配碎石，其压实度不小于 96%。

（9）桥台各部位在浇筑混凝土以前应检查钢筋位置，保证设计的混凝土保护层厚度，并注意 各预埋件的准确埋设。现浇时应注意对称、均匀，浇筑应注意养护，混凝土强度达到设计强度后 方能架设上部构造。

（10）施工时如发现地质情况与设计有较大出入且对基底设计承载力有较大出入时，应及时与 设计代表联系并向监理单位报告，并提出变更。

7.2上部结构施工

1、空心板模板采用钢管满堂支架支撑，为保证支架安全，支架底下采用C20混凝土厚10cm的支架调平垫层。

2、空心板采用现浇的形式施工，分跨浇筑。空心板浇筑砼前应将预埋钢筋、钢板、预留孔按各图中位置准确安装或预留，其中梁端伸缩缝预留槽尺寸或预埋钢筋根据选用伸缩缝的安装图设置。

3、严格控制梁板断面尺寸。板高、板宽、桥面宽度，其误差满足施工规范要求。

4、浇筑砼时应采用插入式振动器振动密实，特别是对底板部分进行严格控制。

5、空心板顶、底板及腹板较薄，施工单位应选用合适的骨料粒径并做好配合比试验；梁端2m范围内应充分振捣密实，严格控制其质量。

6、梁板浇筑时，注意按本册设计图纸预埋钢筋和预埋件，如桥面系、伸缩缝、护栏、支座及其它相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢筋必须预埋在梁板内。

7、梁板施工中钢筋的连接方式：如设计图纸中未说明，钢筋直径≥12mm时，钢筋连接应采用焊接，钢筋直径＜12mm时，钢筋连接可采用绑扎。绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技术规范》的有关规定严格执行。

8、所有新、老混凝土结合面均应严格凿毛处理。浇筑桥面现浇层混凝土前应将梁板顶面浮浆、油污清除干净，以保证新、老混凝土良好结合。

9、桥梁防水层应确保能有效防水，且与桥面铺装层间有足够的粘结强度和剪切强度，防水材料必须具备柔韧性、温度稳定性和耐久性，可根据实际情况采用。

10、空心板现浇时，除注意按本册设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩缝、护栏及其它相关附属构造的预埋件，均应参照相关图纸施工，护栏预埋钢筋必须预埋在现浇空心板结构内。

7.3其他

1)现浇空心板时应特别注意养生，在桥面铺装未达到设计强度之前的整个施工过程中，严禁车辆通行。

2)现浇板顶面等所有新、老混凝土结合面均应凿毛成凹凸不小于6mm的粗糙面，10×10cm面积中不少于1个点，并使预制空心板顶面表面粗糙，以利于新旧混凝土良好结合。

3)浇筑桥面现浇层混凝土前应将空心板板侧、板顶的浮浆、油污等冲洗清除干净，以保证新、老混凝土良好结合。

4)安装板式橡胶支座时，应保证其上下表面与板底面及墩台支承垫石顶面平整密贴、传力均匀，不得有脱空的橡胶支座。

5)为使现浇桥面混凝土与空心板紧密结合成整体，现浇空心板的顶面必须拉毛。可采用垂直于跨径方向划槽，槽深0.5～1.0厘米,横贯板顶,每延米桥长至不少于10～15道,严防板顶滞留油腻，且用水冲洗干净、吹干后，方可浇筑桥面铺装混凝土，同时在桥面铺装混凝土达到设计强度，方能通行车辆。

6)桥台、桥墩施工完成后，应将开挖的边坡恢复原状。

7)混凝土优先考虑采用商品混凝土，若因运输时间长时，拌合设备应选用电子计量的强制式拌合机，其产量大小应根据混凝土初凝时间段内浇筑完一个单元构件水平方向所需的混凝土数量确定。

8) 其他本设计未尽事宜按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）办理，并经设计单位、业主、监理、施工单位四方就具体情况协商后确定。

8.材料

1、本项目所用石料、砂、水泥、钢筋等材料，可到富川县城购买，材料供应充足，采用汽车运输。

2、混凝土施工及钢筋加工需要用电。临时用电可在附近接入，架设临时输电线路长200米；电缆规格为120/20聚乙烯绝缘电力电缆，钢筋混凝土电杆（7m）。

3、根据项目特点，混凝土采用自拌方式，搅拌机容量为500L以内的搅拌机，水泥采用42.5标号袋装水泥，不设大型散装水泥罐，不另计搅拌站设备的拆除和安装费用，混凝土采用10t以内自卸汽车运输，运距为1km内。

4、本项目位于富川县麦岭镇村黄村，从富川县园区大厦至项目地距离为35公里，材料运输超运距25公路。

9. 其他未尽事宜请根据国家有关规范规程执行。