- 表8.5.2-2　广西公共建筑围护结构节能设计、审查表（建筑）（乙类）

| 项目名称： | 横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目 | 项目编号：TH2025-002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | 横州市陶圩镇福旺村委小学 | 设计单位（盖章）： 广西拓航建筑设计有限公司 | 审图单位（加盖公章）： |
| 层数：（地上） 1 |  | （地下层数） － | 总建筑面积（m2）： 157.75 |

| 工程地址 |  | 广西-南宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计日期 |  | 2025年2月28日 |  |  |  | 气候区域 |  | 夏热冬暖B区 |  |  |
| 采用软件 |  | 节能设计BECS2025 |  |  |  | 软件版本 |  | 20240909 |  |  |
| 建筑面积 |  | 157.75 |  |  |  | 建筑外表面积 |  | 360.08 |  |  |
| 建筑体积 |  | 567.90 |  |  |  | 建筑体形系数 |  | 0.63 |  |  |
| 设计建筑窗墙比 |  |  |  |  |  | 屋顶透明部分与屋顶总面积之比M |  | M的限值 |  |  |
| 立面1-东 | 立面2-南 |  | 立面3-西 | 立面4-北 |  |  |  |  |  |  |
| － | 0.11 |  | － | 0.11 |  | － |  | ≤20% |  |  |
| 围护结构项目 |  |  | 设计建筑 |  |  | 标准限值 |  | 是否符合标准规定限值 |  | 节能判断（审查人填写） |
|  |  |  | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数SHGC |  | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  |  | － | － |  |  |  | － |  |  |
| 立面1外窗 （包括透光幕墙） |  |  | － | － |  | 4.000000 | 0.40 |  |  |  |
| 立面2外窗 （包括透光幕墙） |  |  | 3.00 | 0.24 |  | 4.000000 | 0.40 |  |  |  |
| 立面3外窗 （包括透光幕墙） |  |  | － | － |  | 4.000000 | 0.40 |  |  |  |
| 立面4外窗 （包括透光幕墙） |  |  | 3.00 | 0.35 |  | 4.000000 | 0.40 |  |  |  |
| 屋面 |  |  | 0.59 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 外墙 （包括非透光幕墙） |  |  | 1.37 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  | － |  |  | — |  | － |  |  |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙）的有效通风换气面积 |  |  | － |  |  | 不应小于所在房间外墙面积的10% |  |  |  |  |
| 规定性指标判断结论 |  |  | 设计建筑的规定性指标 符合 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计人 |  |  |  |  | 节能设计审核人 |  |  |  | 2025年 2月 15 日 |  |
| 节能审查结论 |  |  | 符合□/不符合□ |  | 审图单位审查人 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 建设主管部门 备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |