项目建筑

形体判定论证报告

| 建设单位： | 恭城瑶族自治教育局 |
| --- | --- |
| 项目名称(子项名称)： | 恭城瑶族自治县平安镇新街完全小学教学综合楼建设项目 |
| 设计阶段： | 施工图 |
| 专业： | 结构 |
| 工程(设计)号： | JYJZ2025-007 |

# 广西教育建筑设计院有限公司

# 中心项目形体判定报告

# 一、工程概况：

总用地面积为8407.0982平方米，总建筑面积3101.41平方米，其中拟建建筑有一栋教学综合楼1331.41平方米。校园建筑总占地面积1272.41平方米，容积率0.37，建筑密度15.14%，绿化率37.22%。

±0.000标高相当于1985年国家高程系145.05m。

# 二、结构形体判断：

对结构体系的平面规则性、竖向规则性与规范要求进行比较，就其中超过规范常规标准的超限设计内容进行分析，进行各工况组合下的静力分析，进行了小震作用下的结构分析，评价结构体系和结构措施的安全性能。

2.1平面规则性

扭转不规则：在考虑偶然偏心影响的地震作用下，楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移之比、最大层间位移与平均层间位移之比，楼层最大比值为1.31，大于规范1.2的要求，根据《抗震规范》表3.4.3-1，属于平面扭转不规则。

凹凸不规则：主楼平面不存在平面凹进，根据《抗震规范》表3.4.3-1，不属于平面凹凸不规则。

楼板局部不连续：楼板的尺寸和平面刚度无急剧变化，根据《抗震规范》表3.4.3-1，不属楼板局部不连续。

2.2竖向不规则

竖向抗侧刚度不规则：从计算结果看，楼层侧向刚度不小于相邻上部楼层侧向刚度的70%，不小于上三层侧向刚度平均值的80%，抗侧刚度均匀变化，不属抗侧刚度不规则。

竖向抗侧力构件不连续：竖向抗侧力的框架柱从下而上，不中断，连续贯通，根据《抗震规范》表3.4.3-2，不属竖向抗侧力构件不连续。

楼层承载力突变：从计算结果看，抗侧力结构的层间受剪承载力不小于相邻上一层楼层的80%，根据《抗震规范》表3.4.3-2，不属楼层承载力突变。

综上所述，本工程因建筑功能设计需要，存在以下项不规则设计内容：楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移之比、最大层间位移与平均层间位移之比>1.2，属于扭转不规则。

# 三、结构设计采取的措施：

3.1抗侧刚度变化很小，连续均匀，避免了抗侧刚度突变。

3.2框架柱的设计：框架的抗震等级三级，轴压比控制在0.85以内，加大框架柱的体积配箍率，从构造上保证框架柱的延性，有利于抵抗地震作用。

3.3墙体超过4米均设置构造柱等抗震构造措施，加强结构的框架和砌体结构之间的整体性。

3.4变形控制。

在多遇地震作用下，层间位移角计算结果1/1121，满足《抗震规范》表5.5.1，弹性层间位移角不大于1/550。

在风荷载作用下，楼层层间最大位移角1/4335，满足《抗震规范》不大于1/550。

# 四、结论

4.1结构布置方案传力途径明确，竖向抗侧构件连续不中断，抗侧刚度均匀变化，楼层承载力没有突变。

4.2对结构平面扭转不规则，采取了相应的加强措施，能保证其整体性能。

4.3对主要的抗侧柱，加强其刚度，提高承载力，保证良好延性，并经计算分析验证。

4.4综上分析，结构安全可靠。