引道设计说明

一、设计依据及标准

恭城瑶族自治县平安镇铁桥重建工程一阶段施工图设计依据交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3311—2021）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82—2009）《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40—2011）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60—2015）、交公路发[2007]358号《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》以及兴安县交通运输局与我公司签订的合同书及委托书进行。引道技术标准采用如下：

1、设计速度：15公里/小时，四级公路(Ⅱ类)；

2、设计荷载：公路—Ⅱ级；

3、路基段宽度：6米，路面宽度：4.5米；水泥混凝土面层；

4、设计洪水频率：路基1/25设计洪水频率。

二、路线平面、纵断面设计

根据交通部《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）的有关规定进行选线，引道选线遵循经济合理、少占地、少拆迁的原则，首先满足技术标准，然后考虑顺接桥位及两岸旧路。

（一）、平面设计

根据业主单位、村镇意见，项目起点在北洞源-大江公路上，起点桩号K5+821.147，终点接回现状乡道，终点桩号K5+975.667，项目全长0.15452公里，其中引道长84.52米，桥梁长70米。

全线交点共2个，平均每公里25.887个，平曲线占路线总长的16.858％，最大直线长度114.932米。

（二）、纵断面设计

纵断面设计根据地形、水文、地质、地貌，综合考虑平面、横断面进行设计。路基设计标高为路中线标高。桥梁纵断面高程以1/50设计洪水频率对应的水位控制，两头引道则就近接顺旧路进行拉坡。因起点距离桥头较近，全线最大纵坡11.708％/1处，最短坡长31.667米，平均每公里变坡25.887个，竖曲线最小半径(凹)为150米。

（三）、平纵结合

立体上考虑平、纵曲线合理组合，使之畅顺、舒展，与自然景观协调统一。

三、安全设施设计

（一）  设计规范

1、国标《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）；

2、交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）；

3、交通运输部《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82—2009）；

4、《桂林市农村公路附属设施规范标准》。

5、交通运输部《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）；

（二）  设计内容

该项目安全设施主要为交通标志、减速标线、路面标线及波形护栏。

（三）  交通标志

1、设计原则

以向不完全熟悉路段及周围路网结构体系的道路使用者提供正确、及时的信息，确保交通畅通和行车安全为设计目的。不允许发生错向行驶。

- 以道路使用者在相应公路上在设计行车速度下行驶时，能及时辨认标志内容为基本原则。

- 交通标志设计进行总体布局，避免出现信息不足或信息过密等现象。重要信息宜重复显示。

- 新增标志汉字高度H，为40cm。

- 新增标志文字信息采用汉字和拼音字，文字最小间隔H/10以上，文字行距约为H/3，文字距标志边缘不少于0.4H。

- 标志设在车辆行进正向方向最易看到的道路右侧。

- 停车让行标志应单独设置。其他标志如同一地点需要设置两种以上标志的，可同设于一根立柱上，但最多不应超过四种。且在同一根支柱上并设的标志应按警告、禁令、指示的顺序，先上后下，先左后右的排列。

- 路侧式标志应尽量减少对驾驶员的眩光影响，装设时尽可能与道路中心线垂直或成一定角度。按照《道路交通标志和标线》（GB 5768.2—2022）执行。

- 原有交通标志进行利用的应进行清理、移位等措施以满足安全行车要求。

2、标志版面要求

- 新增标志版面按照《道路交通标志和标线》（GB 5768.2—2022）及设计图实施，如设计图与规范有矛盾，以规范为主。

- （2）新增标志版面的图案、文字和底衬均采用Ⅲ类反光膜，以确保夜间行车安全。

- （3）新增标志板采用铝合金制作，板厚3mm。

3、标志支持方式

- （1）本设计新增标志采用单柱式支撑方式。

- （2）新增标志支撑结构基础采用明挖扩大基础，基础为C20现浇混凝土，并预埋定位法兰盘。

- （3）新增标志支持结构的材料：标志立柱和横梁采用热浸镀锌无缝钢管，钢管端头加柱帽，法兰盘钢部件（加劲肋）为A3钢，地脚螺栓采用HPB300钢制作，下部为标准弯钩。立柱与基础之间采用法兰盘联接，标志板与滑动铝槽采用铝焊方式联接，滑动铝槽与立柱采用抱箍方式联接。钢管立柱、横梁、法兰盘及各种连接件均可采用热浸镀锌，除紧固部件镀锌量为350g/㎡外，其余均为550g/㎡。

4、标志施工要求

- （1）基础采用明挖法施工，基底整平夯实，基底标高可根据实际情况作适当调整。基础砼施工采用现浇法，施工时注意预埋有关预埋构件。施工完毕，基坑应分层回填夯实。

- （2）所有裸露的钢构件均应按施工规范进行防腐处理。

- （3）施工时注意标志与路线之间的夹角。

- （4）标志布设施工时，可根据实地具体情况作适当调整，但不能超出规范要求。

- （5）根据将来的交通情况及交通组织形式的变化，可适当增减相关的标志。

- （6）立柱高度可根据实际地形情况适当调整，但标志净空高度不能小于相关规定。

- （7）新增标志板边缘应进行卷边式加固处理，一般折边宽度为30㎜，90度折两折。圆形标志可采用冲压圆弧加固，加固宽度为15㎜。另外，设计图中板面尺寸数量未包括卷边尺寸。施工时可适当增加。

- （8）如需增加标志应另行设计。

5、标线设计

路面标线包括路面上各种划线等安全设施。

标线材料全部采用热熔型反光道路标线漆。

施工应严格按《道路交通标志和标线》(GB 5768.3—2009)有关标准执行。

- 波形钢护栏

- 引道终点处利用原有波形钢护栏。

四、路基设计

（一）、路基横断面布置

全线路基宽度标准段为6.5米路基宽，路面宽5.5米，土路肩宽2×0.5米。为使引道路基与桥梁顺接顺畅，在桥梁起点K0+862～K0+868段设置6米长渐变段，路基宽度由6.5米渐变为7.5米桥梁段宽度，路面宽从5.5米（路面有加宽）向6.5米进行渐变。通过设置渐变段使得桥梁两端引道连接顺畅。

（二）、平曲线加宽超高方式

当平曲线半径小于或等于250米时，应在平曲线内侧设置加宽，加宽值采用《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）表7·6·1第1类所规定值（路面内侧加宽后，路基也相应加宽）。详见《路基设计表》。

当平曲线半径小于150米时设置相应的超高，超高的过渡在回旋线全长范围内进行，按《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）表7.5.4超高渐变率采用不小于1/100，超高过渡方式：以路中线为旋转轴，先将外侧车道绕路中线旋转，待达到与内侧车道构成单向横坡后，整个断面再一同绕路中线旋转，直至超高横坡值。

- 、设计原则

1、路基设计标高为路中线标高。

2、填方路基

路基的填方边坡坡度视填土高度和填料的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）中表3·3·5采用，填土高度8米以内为1：1.5。

3、挖方路基

挖方边坡视开挖高度和地质情况的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）中表3·4·1和3·4·2采用，岩石边坡为1：0.3，风化岩石边坡为1：0.5, 土质边坡为1：0.75。

4、公路用地范围：路基边缘设有构造物段为构造物外边缘，无构造物路段为路基坡顶或坡脚外缘。

5、土石方计算

路基土石计算扣除路面厚度，大、中桥扣除土石方，涵洞不扣除土石方，边沟挖基数量计入路基土石方。填方数量按预算定额规定，分别乘以相应的松方系数，并根据经济合理的原则确定土石方调配。

土方：0～100米推土机施工；100米以上自卸汽车配合挖掘机施工。

石方：0～100米推土机施工；100米以上自卸汽车配合装载机施工。

6、特殊路基的处理

本项目不良地质主要为软土，厚度一般0.6～0.8米左右，设计时主要采取换填片石。

7、路基压实标准及压实度的说明

路基压实标准按重型击实试验法求得的最大干密度为准，路基压实度（路床顶面以下深度）及填料要求为下表

| 路基部位 |  | 路床顶面以下深度(m) | 压实度(%) | 填料最小强度 （CBR）（%） | 填料最大粒径 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上路床 |  | 0~0.3 | ≥95 | 6 | 10 |
| 下路床 | 轻、中及重交通荷载等级 | 0.3~0.8 | ≥95 | 4 | 10 |
|  | 特重、极重交通荷载等级 | 0.3~1.2 | ≥95 | 4 | 10 |
| 上路堤 | 轻、中及重交通荷载等级 | 0.8~1.5 | ≥94 | 3 | 15 |
|  | 特重、极重交通荷载等级 | 1.2~1.9 | ≥94 | 3 | 15 |
| 下路堤 | 轻、中及重交通荷载等级 | >1.5 | ≥92 | 2 | 15 |
|  | 特重、极重交通荷载等级 | >1.9 |  |  | 15 |

五、路基路面排水系统及防护工程设计

为保证路基和路面的稳定，防止路基路面水影响行车安全，通过设置合理的排水设施并对各类设施进行综合设计，以实现迅速排除路基﹑路面范围内的地表水和地下水。通过设置由排水沟﹑边沟﹑渗沟等组成的完整排水系统，将路基﹑路面﹑边坡及地下水排至路基外，避免冲刷路基，污染农田，并与自然河沟连接,避免雨水冲刷路基,污染农田，减少沿线水土流失。

（一）、路基路面排水系统

本项目填方段设置挡墙，墙角设置边沟，挖方路基边缘设置边沟，边沟纵坡应使水排向河道一侧，当路基纵坡小于0.3%时，应设置不小于0.3%沟底纵坡；当地下水位较高时，结合边沟设计纵向排水渗沟；取土场及弃土场均进行专门的排水设计。

路面排水通过路面漫流方式排出，通过路线纵坡和路拱横坡来排出路面积水，车行道路拱横坡为2%，土路肩横坡为3%。

（二）、防护工程设计

为减少占地和保证路基稳定，填方路基根据现场实际情况采用挡土墙，设置了路肩挡土墙。对高路肩墙应采取分级砌，分层填筑，避免压不实。对路肩挡墙设置水泥砼护栏基座的砌体挡墙顶应留石榫，挡土墙设计详见《挡土墙设计图》。

六、取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施

1、取土场：本工程借土在起点处5公里外的荒地，拟临时用地0.2亩，由汽车运至施工现场。

2、弃土堆：本工程弃土场暂定起点处5公里外的旱地，弃土由汽车运至弃土场。弃土场选择在路基两侧的低地或废弃荒地中。

七、路面设计

（一）、设计原则

本工程依据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）及《合同书》的要求，并结合《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40—2011）的有关规定，同时还充分地考察了当地的地方材料、交通量大小、车辆组成等各方面因素，从安全、经济、适用的角度出发，对路面结构进行了设计。全线采用水泥混凝土路面，路面总厚41cm。

（二）、路面结构组合

按照上述选定的设计参数，按照《规范》设计要求，确定主线新建路段路面各结构层厚度如下：

20cm水泥混凝土面层

1cm 沥青石屑下封层

20cm 级配碎石基层

（三）、各结构层及路基顶面弯沉控制

各结构层及路基顶面弯沉控制按《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610—2019）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2019）的规定执行。

各结构层及路基顶面控制弯沉值（1/100mm）

| 面层类型 | 水泥混凝土面层 |
| --- | --- |
| 基层顶面 | 64 |
| 路床顶面 | 153 |

八、施工组织计划

（一）、施工组织设计

为加强施工组织管理，加快工程进度，控制工程投资，确保工程质量，建议建设单位组建工程建设办公室，由工程建设办公室统一部署实施计划，通过招标或议标严格审查、选择施工队伍，控制工程进度和工程投资，协调解决当地施工便道的具体事宜，以确保工程建设预期完成。

工程质量管理实行监理工程师负责制度，由建设单位组织（或委托）独立的质量监理单位，负责项目的所有工程质量管理，监督施工单位严格按照设计要求，施工技术规范进行施工，对各分项工程进行质量验收。

本项目施工工期按4个月计划安排，即从2025年9月初开始到2026年1月初结束。本项目基础和上部构造工程量较大，且相对比较集中，是项目的关键工程，在施工组织方面应精心安排。现浇空心板施工时要严格按照设计要求和公路桥梁施工技术规范要求，精心施工，确保工程质量。

（二）、筑路材料及施工运输条件

根据设计文件中本项目所在位置，按《桂林市建设工程造价信息》中相关规定，本项目距离县城38km，材料增运距为28km（其中钢管立柱由桂林市运输至工地，增运距为91km，商品混凝土增运距为28km）。取、弃土方运距按5km计列。

九、施工应注意的问题

开工前施工单位应全面熟悉设计文件，并对本设计所提供的导线点进行复测，如有松动或位移的导线点则不能使用。施工中应注意设法保护导线点，以免受到破坏而影响施工的准确性。

（一）、安全设施施工要求

1、基础采用明挖法施工，基底整平夯实，基底标高可根据实际情况作适当调整；基础砼施工采用现浇法，施工时注意预埋有关预埋构件；施工完毕，基坑应分层回填夯实；

2、所有裸露的钢构件均应按施工规范进行防腐处理；

3、施工时注意标志与路线之间的夹角；标志布设施工时，可根据实地具体情况在设计图给定位置沿线纵向前后5m范围内适当调整；

4、根据将来的交通情况及交通组织形式的变化，可适当增减相关的标志。立柱高度可根据实际地形情况适当调整；

5、标志板边缘应进行卷边式加固处理，一般折边宽度为30㎜，90度折两折。圆形标志可采用冲压圆弧加固，加固宽度为15㎜。另外，设计图中板面尺寸数量未包括卷边尺寸。施工时可适当增加。

（二）、路基施工要求

1、开工前，施工单位应全面熟悉设计文件和在设计交底的基础上，进行现场核对和施工调查，并在路基施工前做好场地清理工作，如拆迁电力、电讯、房屋、砍树、挖根除草、清除表土和软土、开挖台阶、填前压实、排水、修建适合维持交通的便道等；

2、施工前，对路堑挖方用于填筑路基的填料和取土场的填料进行取样实验，检测其各种土工试验数据是否符合技术规范要求，合格后方能填筑路基；

3、路基施工，应尽量避开雨季作业，加强现场排水。开挖后各工序要紧密衔接，连续作业，确保地基和已填筑的路基不被水浸泡，填挖边坡成形后，应立即进行防护处理，防止雨水冲刷破坏边坡；

4、填方路段应严格分层碾压，严格控制每层碾压厚度，压实机具压不到的部位（桥台后、挡土墙和护肩墙背等），应采用人工夯实，以减少后期沉降量，提高路面整体的耐久性；

5、挡土墙和护肩墙施工应先放样，使挡墙、护肩墙平纵顺适、美观，墙体强度达到80%以上方可填土或填石碾压，以免墙体遭到破坏。

（三）、路面施工要求

1、路面施工应严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30—2014）和《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）的有关规定进行施工；

2、路面施工前应对路基进行检查，路基各项指标必须符合规范要求，路基经检查合格后方可进行路面施工；

3、对级配碎石基层的要求

用作基层的碎石应有良好的级配，级配应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）表3·6·2中级配的规定，石料的压碎值不大于30％。

4、沥青石屑下封层材料及施工的基本要求：

（1）、沥青石屑下封层宜采用乳化沥青两油两料层铺法施工，乳化沥青的沥青含量应大于60%，第一层集料规格为S12，用量9～11m3/1000m2,用油量为1.8～2.0kg/m2；第二层集料规格为S14，用量4～6m3/1000m2,用油量为1.0～1.2kg/m2；在施工时，应清扫整理基层，使基层顶面清洁无杂物，及时用沥青洒布车洒油；洒油要均匀，然后人工铺撒矿料，压路机进行碾压，如发现不均匀的地方要人工找补，使封层厚度均匀；下封层竣工后应加强初期养护以防剥落、损坏；

（2）、沥青石屑下封层的材料及矿料配比，应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求；沥青石屑下封层，须经行车碾压和养护，沥青重新分布，并形成一个紧密不透水层后方可铺筑水泥混凝土面层。

5、水泥混凝土面层材料和施工的基本要求：

（1）、水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30—2014）中的有关规定；

（2）、施工前，应对所备制的材料进行各项检查及试验，并按《规范》要求进行混凝土的配合比试验，试验时，水灰比不得大于0.44，水泥用量不得少于300kg/m3，塌落度控制在1～2.5厘米之间；

（3）、建议采用三轴机组进行水泥砼路面施工并采用跳仓法，采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，并宜采用散装水泥，水泥抗折强度≥7MPa；水泥主要化学和物理指标为：氧化镁含量不得大于6%，三氧化硫含量不得大于4%，初凝时间不早于0.75小时，安定性采用蒸煮法检验合格，具体规定详见《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30—2014）；粗集料采用反击式破碎机破碎，集料公称最大粒径不大于31.5mm，砂的细度模数不宜小于2.5。碎石压碎值≤30%，针片状颗粒含量≤20%，砂的含量≤3%，各材料的级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30—2014）的要求；

（4）、砼路面的横向缩缝（假缝）应在砼达到适当强度（6～12MPa）后及时用锯缝机切割，不得迟误。横向缩缝槽口宜采用两次锯切法，先用薄锯片锯切到要求深度，再用厚锯片在同一位置作浅锯切，形成深20mm、宽6～10mm的浅槽口，在浅槽口底部用条带或绳填塞后，上部灌塞填缝料；填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水，不渗水，高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化、抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好的材料。宜采用沥青橡胶类的填缝材料及其制品。技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30—2014）的规定；

（5）、路面施工时，在强度达到50%后，用刻槽机刻槽，构造深度D为0.5～1.0毫米。平整度抗滑标准：砼路面的平整度宜采用平整度仪检测为准，σ不大于2.0mm，IRI不大于3.2m/km。其抗滑标准应符合下表规定：

| 一般路段 | 特殊路段 |
| --- | --- |
| 构造深度（mm） | 构造深度（mm） |
| 0.50～1.00 | 0.60～1.10 |

（6）、水泥混凝土路面中水泥混凝土的强度以28d龄期的弯拉强度控制，混凝土弯拉强度标准值≥4.5MPa。