桂林市平乐县平乐镇第一中学南侧滑坡地质灾害

防治工程勘查报告

编制单位：广西壮族自治区地质环境监测站

日    期：二0二四年十二月

目  录

1 前言	1

1.1 任务由来	1

1.2 勘查目的、任务	1

1.3 勘查依据	2

1.4 勘查工作评述	2

1.4.1 勘查时间	2

1.4.2 勘查范围	2

1.4.3 勘查工作量	2

1.4.4 勘查工作质量评述	2

1.4.5 前人资料评述	3

2 工程地质条件	4

2.1 自然条件	4

2.2 地质环境条件	4

2.2.1 地形地貌	4

2.2.2 地层岩性	5

2.2.3 地质构造与地震	6

2.2.4 水文地质条件	10

2.2.5 工程地质特征	10

2.2.6 人类工程活动	10

2.2.7 不良地质作用	11

3 滑坡地质灾害体特征	12

3.1 滑坡边界、规模、形态特征	12

3.2 滑体特征	12

3.3 滑带、滑床特征	12

3.4 滑坡变形破坏特征	12

3.5 滑坡影响因素与变形破坏机制	13

4 滑坡推力计算及稳定性评价	16

4.1 计算模型与工况	16

4.1.1 计算模型	16

4.1.2 工况组合及安全系数	16

4.2 计算方法与参数选取	16

4.2.1 计算方法	16

4.2.2 计算参数选取	18

4.3 滑坡稳定性计算与结果评述	18

4.4 滑坡推力计算与结果评述	19

5 滑坡发展变化趋势及危害性预测	20

5.1 发展变化趋势	20

5.2 危害性预测	20

6 地质灾害体防治方案建议	21

6.1 综合治理原则	21

6.2 综合治理工程方案比选	21

6.3 岩土工程参数建议值	21

7 结论与建议	22

7.1 结论	22

7.2 建议	22

附图

1、桂林市平乐县平乐镇第一中学南侧滑坡地质灾害防治工程勘查平面布置图

附图1

2、1-1’工程地质剖面图                                         附图2-1

3、2-2’工程地质剖面图                                         附图2-2

4、3-3’工程地质剖面图                                         附图2-3

5、4-4’工程地质剖面图                                         附图2-4

6、钻孔柱状图                                                 附图3

附表

附表1：勘探点一览表

附表2：标贯试验

附表3：土的主要物理力学指标统计表

附件

附件1：土样常规试验检测报告

附件2：岩石饱和单轴抗压试验检测报告

1 前言

1.1 任务由来

桂林市平乐县平乐镇第一中学南侧滑坡地质灾害勘查区位于平乐县平乐镇新兴街2号，位于县城内，西北侧距桂林市约79.5km，北东侧距国道G65约1.84 km，南侧距桂江约0.29 km，具体位置见图1-1。据调查，平乐一中位于滑坡坡体上方，滑坡前缘为居民房屋后边坡，滑坡后缘为道路及平乐一中操场、食堂。

勘查区位置

图1-1 滑坡位置（引自91卫图）

根据现场调查，滑坡所在山体坡型呈折线型（上缓下陡），山体自然坡度约25～45°，勘查区滑坡前缘标高115.37 m，后缘标高138.88 m，相对高差23.51 m，主滑方向为252°，顺坡长约32.80m，坡宽约96.29 m，坡体平均厚度约7.3 m，总体积约2.3×104m³，滑坡体物质为第四系填土、残坡积层粉质粘土和强风化泥页岩、砂岩。根据《滑坡防治工程勘查规范》（GB T 32864-2016）中附录B分类，该滑坡规模为小型（体积＜10×104 m3）。

2023年3月17日，平乐县平乐镇第一中学后山发生一起滑坡突发性地质灾害。滑坡主滑方向270°，缘标高138.45m，滑坡前缘标高127.12m，相对高差11.33m，坡宽约650m，顺坡长约25m，滑坡体平均厚度约1.5m，滑坡体积约为2.43×104m3，规模为小型。该点已列入了自治区隐患点库，隐患点编号为450330010029。据统计滑坡体上方学校有97名教师1541名学生、滑坡体下方有30户居民，若坡体再次发生滑动形成滑坡，直接威胁总人数为1816人，威胁财产2000万元。

因此，对该滑坡地质灾害进行彻底勘查和治理，消除地质灾害隐患是十分必要和迫切的。地质灾害治理后，可以消除隐患，保护居民人身财产安全，同时改善当地居民居住环境，使当地居民安居乐业，所以对滑坡进行治理有重大意义。根据《自然资源部办公厅 财政部办公厅关于印发<中央财政自然资源领域转移支付资金项目储备库入库指南(2021年)>的通知》（自然资办函[2021]2055号），平乐县平乐镇第一中学南侧滑坡地质灾害防治工程施工图设计项目符合中央特大型地质灾害防治项目入库申报条件。入库项目的支持范围包括了特大型地质灾害综合治理，且要求地质灾害综合治理项目应完成工程勘查和施工图设计与审查等工作。该滑坡属特大型地质灾害，根据自然资源部2022年12月发布的《地质灾害防治单位资质管理办法》，属一级地质灾害治理工程项目。

依据《滑坡防治设计规范》(GB/T 38509-2020)中表1，确定本次平乐一中滑坡地质灾害的滑坡防治工程重要性等级为Ⅰ级。为彻底消除地质灾害隐患，受平乐县自然资源局的委托，广西壮族自治区地质环境监测站承担平乐县平乐镇第一中学南侧滑坡地质灾害治理工程勘查及施工图设计任务。

  - 1.2 勘查目的、任务

本次详细勘查工作的主要目的：查明滑坡的分布范围和结构特征，评价滑坡的稳定性和剩余推力，为滑坡治理工程的施工图设计提供所需的各项地质资料和岩土体参数。

主要任务：

1）充分利用已有资料，对滑坡区进行勘查。工作精度要求满足治理工程施工图设计工作的需要。

2）查明滑坡体的形态特征、结构特征、滑动面及滑带土特征、水文地质条件及岩土体物理力学特征。

3）查明滑坡稳定性及可能的推力大小。

4）分析滑坡体的变形破坏机制，为其治理提供合适的工程设置位置。

5）进行防治工程方案分析，提出切实可行的治理工程方案建议，提供设计所需的岩土参数。

  - 1.3 勘查依据

本次勘查工作执行的主要技术要求和规范、标准如下：

1）《滑坡防治工程勘查规范》（GB T 32864-2016）；

2）《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）2009版；

3）《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）；

4）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；

5）《地质灾害防治工程设计规范》（DB50/5029-2004）；

6）《滑坡防治设计规范》（GB T38509-2020）

7）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

7）《工程测量规范》（GB50026-2020）；

8）《工程地质调查规范》（ZBD14003-89）；

9）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

10）《工程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）；

11)《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）；

12）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

13）《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；

14）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

15）其他有关的规范、规程。

  - 1.4 勘查工作评述

    - 1.4.1 勘查时间

平乐县平乐镇第一中学滑坡勘查的野外工作于2023年6月21日开始，至2023年7月2日完成了地面调查、测量、地面测绘、钻探及全部原位测试等外业工作，2023年8月完成了勘查报告的编写、内审和专家外审。

### 1.4.2 勘查范围

本次勘查区范围拐点坐标见下表1-1。

表1-1 勘查范围拐点坐标一览表

| 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| k1 | 2725453.34 | 37463812.19 |
| k2 | 2725490.69 | 37463910.64 |
| k3 | 2725445.88 | 37463961.67 |
| k4 | 2725407.00 | 37463961.67 |
| k5 | 2725365.69 | 37463940.18 |
| k6 | 2725323.14 | 37463868.62 |
| k7 | 2725337.82 | 37463833.64 |

    - 1.4.3 勘查工作量

本次勘查工作量严格按照《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）等相关规范执行，完成的主要工作量见下表1-2。

表1-2 主要工作量一览表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程地质测绘 | km2 | 0.233 | 1∶1000 |
| 2 | 钻探总进尺 | m/个 | 193.40/14 |  |
| 3 | 标准贯入试验 | 次/30cm | 6 |  |
| 4 | 1∶500地质剖面测量 | m/条 | 402.9/4 |  |
| 5 | 滑坡稳定性剖面计算 | 条 | 4 |  |
| 6 | Ⅰ级土样 | 组 | 6 |  |
| 7 | Ⅰ级岩样 | 组 | 6 |  |

    - 1.4.4 勘查工作质量评述

1）工程测量

本次勘查钻孔定位和地质剖面测量仪器为拓普康全站仪，采用假定坐标和高程系统，误差符合《工程测量规范》（GB50026-2007）相关规定，符合要求。

2）工程地质测绘

采用1:1000地形图作为工作用图，观测点分类编号，在实地用木桩或红漆作标志，在野外手图上标出点号，在现场用专门的卡片详细记录。其质量符合《工程地质调查规范》（ZBD14003-89）及相关规范规定。

3）钻探

钻探工作严格按设计要求，施工中严格控制回次进尺和循环用水。在滑带土及其上下5m范围内，采用干法钻进，回次进尺不得大于0.3 m，滑体、滑床和滑带的岩心采取率应分别大于80%、85%和90%。在钻探过程中进行了各种技术资料的野外编录、简易水文观测、完工后进行水泥浆封孔处理，岩芯野外验收并拍照后在钻孔旁进行掩埋，各项指标达标，质量符合规范及技术要求。

4）原位测试

原位测试主要目的在于根据测试结果了解勘查区土层的性质，本次勘查原位测试主要为标贯试验，试验严格按照有关规范要求进行，严格控制试验段长度、试验锤重度等条件，确保试验段位于未扰动土层中，从而确保试验数据的准确性。

5）采样及试验

按设计要求，本次采样主要在钻孔中使用薄壁取土器，采用静力压入法。室内试验项目由合作单位完成。各项试验工作均符合相关规范的要求。

总之，本次勘查工作严格按技术要求执行，在外业工作现场，随时接受业主对成果资料的检查验收和指导，取得的成果真实可靠，该滑坡勘查的总体质量较好，达到了勘查设计要求。

    - 1.4.5 前人资料评述

勘查区前人开展了如下工作成果，为本次勘查工作提供了基础资料。

1）《平乐县平乐一中崩塌地质灾害调查简报》（广西桂林地质环境监测站，2007年），方便查阅勘查区在区域上的工程地质条件；

2）《广西桂林平乐县平乐镇第一中学滑坡应急治理工程勘查报告》（广西桂林水文工程地质勘察院，2009年），方便查阅勘查区在区域上的工程地质条件；

3）《1:5万广西平乐县地质灾害详细调查报告》（广西地质环境监测总站，2014年），方便查阅勘查区在区域上的工程地质条件。

2 工程地质条件

  - 2.1 自然条件

地理位置：平乐县平乐镇第一中学南侧滑坡勘查区位于广西桂林市平乐县平乐镇新兴街2号，位于县城内，距桂林市约79.5km，北东侧距国道G65约1.84 km，南侧距桂江约0.29 km，与其他各县市也均有一级或二级公路相连，县境内各乡镇亦有公路相通，交通十分便利。滑坡中心地理坐标为：东经110°38′35.5″，北纬24°37′50.6″（X：2465503，Y：36659955）。详见交通位置图（图2-1）。

勘查区位置

图2-1 平乐县第一中学南侧滑坡交通位置图

气象：平乐县属亚热带季风气候，多年平均气温19.9℃，极端最高气温39.4℃，最低气温- 4.1℃。城区雨量充沛，多年平均降雨量1563.8 mm，雨季多在4—8月份，雨量占全年降雨量67%，在此期间常有暴雨，日最大降雨量可达228 mm（1970年6月27日），小时最大降雨量94 mm（1965年9月22日）。最长连续降雨日达21天（1993年5月17日—6月6日），降雨量314.6 mm。区内多年平均蒸发行量为1357.4 mm。强降雨是该地区地质灾害的主要诱发因素之一。

水文:勘查区内无常年有水的河流等地表水体，距离平乐县第一中学较近的有桂江，从平乐一中南侧约0.29km处自北西向南东径流通过。桂江属西江支流，全长437km，在平乐县境内长74.47km，天然落差28.5m，集水面积1736.67km2。根据桂林市水文局实测资料及小横汀水文站点观测资料，桂江多年平均流量为4080.90 m3/S，最大流量11406 m3/S，最小流量13.2 m3/S，多年平均水位89.60m，河面宽187m；警戒水位94m，河面宽212m；中洪水位95m，河面宽为232m；高洪水位99m、河面宽为251m，历史上最高洪峰水位达102m，河面宽为308m。

通过野外调查得知，勘查区平乐县第一中学南侧滑坡地面标高为108.95～150.75m，高于桂江历史最高水位。综上所述，为非洪水淹没区，地表水对勘查区影响小。

  - 2.2 地质环境条件

    - 2.2.1 地形地貌

勘查区属于构造剥蚀—侵蚀丘陵地貌区，主要由风化泥页岩、砂岩组成，以构造剥蚀—侵蚀为主，山峰穹状或浑圆状，起伏平缓，坡度一般15°～35°，冲沟发育，沟谷多呈U型。滑坡所在山顶高程149 m，坡脚标高115.37 m，相对高差33.63 m。山顶浑圆呈馒头状，山脊较宽缓，山体走向呈近南北向，山坡呈凸形，原坡体坡度一般20°～35°，滑坡上部为道路及学校食堂，下部为切坡建房，其余地段为植被茂密，多为乔木，植被覆盖率约为80%。该坡体中上部较缓；中下部较陡，该山体在强降雨等不良气候因素下有发生失稳破坏的可能，具备发生地质灾害条件。

勘查区位置

图2-2 地貌分布图（引自l:5万广西平乐县地质灾害详细调查报告）

1、构造侵蚀-中山地貌  2、构造侵蚀-低山地貌  3、构造剥蚀-侵蚀中山地貌  4、构造剥蚀-侵蚀丘陵地貌  5、峰丛洼地地貌  6、峰丛谷地地貌  7、峰林谷地地貌  8、孤峰平原地貌  9、剥蚀溶蚀溶岭谷地地貌  10、剥蚀溶蚀溶丘洼地地貌  11、侵蚀堆积河谷阶地地貌  12、峡谷  13、齿峰  14、陡壁  15、充水落水洞  16、地下河天窗  17、地下河  18、充水溶洞  19、山峰及地表分水岭  20、河流  21、地貌分区界线  22、县城  23、乡镇

    - 2.2.2 地层岩性

地层岩性：根据地面测绘调查及本次勘探揭露，勘查区内出露地层主要为第四系（Q）、下泥盆统新都组（D2x），勘查区地层见图2-3、图2-4。地层分布、岩性特征描述如下：

（一）第四系（Q）

1、第四系人工填土层（Q4ml）①：岩性为素填土，呈褐黄色，松散稍密状。该层层厚0.34～2.87 m，底板埋深在0.34～2.87 m，分布高程117.01-126.43 m。

2、第四系残坡积层（Qel+dl）②：呈褐黄色，岩性为粉质粘土。可塑状，与岩石面交接处局部为可～软塑状，干湿度中等，韧性中等，光泽反应稍有光滑，摇振反应无。该层在各钻孔均有揭露，厚度0.85～4.07m，底板埋深在0.85～5.69 m，分布高程123.50-132.47 m。

（二）下泥盆统信都组（D2x）③

强风化泥页岩、砂岩③1：呈褐黄色，风化裂隙很发育，岩石结构大部分被破坏，粘土矿物成分显著变化部分风化后成粘土状，砂岩风化成团块状，遇水崩解软化，强度低，岩体坚硬程度为软岩，钻进进尺较快，取芯率低，岩芯大部分呈粘土状、碎块状。该层在各钻孔均有揭露，层厚1.00～4.82m，底板埋深至2.0～9.83 m，分布高程121.28～137.32 m，岩层产状318°∠15°。

中风化泥页岩、砂岩③2：呈浅灰色，灰白色，薄—厚层状，结构部分破坏，裂隙较发育，岩体被切割成岩块，岩体完整程度为较完整～较破碎，岩体坚硬程度为软岩，岩体质量等级为Ⅱ～Ⅲ级。岩石强度差异较大，软硬不均。该层在各钻孔均有揭露，岩层产状318°∠15°。

上车—铜鼓岭背斜

平乐—荔浦区域性大断裂

勘查区位置

图2-3 勘查区所在区域地质构造纲要图（引自l:5万广西平乐县

地质灾害详细调查报告）

### 2.2.3 地质构造与地震

（1）地质构造

据区域地质构造资料，平乐县位于华南准地台桂林弧形褶皱带内，处于大瑶山凸起和桂林弧形断褶带南北相接的部位，历经加里东、燕山等多期构造运动，形成了一系列断裂和褶皱构造（图2-3），距离勘查区较近的构造形迹分述如下：

平乐—荔浦区域性大断裂（编号）：从滑坡区南侧1.0 km处通过，为区域性大断裂，属多期活动的压性断裂，走向北东40°～45°，倾向325°～330°，倾角一般为30°～35°，局部为50°～70°。该断裂总长100余公里。切割中、上泥盆统和下石炭统地层。断裂带宽15～30m，碎裂岩带节理裂隙极为发育，岩石硅化、破碎现象普遍，并形成断层角砾岩、压碎糜棱岩。

上车—铜鼓岭背斜（编号[6]）：平乐县城位于上车——铜鼓岭背斜的北东端，背斜轴向30°～40°，总长度大于40 km，宽10～20km。南东翼受平乐——荔浦大断裂切割，背斜两翼不对称，属短轴不对称背斜。岩层倾角一般为15°～35°，北西翼岩层倾角为40°～70°。

（2）新构造运动与地震

据有关研究资料，平乐县位于来宾～桂林大断裂的永福～兴安段南东，新构造属桂东北断块中强隆起。平乐新构造主要特征：1、新生代大面积隆起，伴有较强程度断块差异运动，第三纪夷平面高达1000m。2、平乐～荔浦断裂，新生代以来有一定程度活动。

平乐～荔浦断裂为一区域性大断裂，走向近北东向，地表被切割地层有上泥盆统、下石炭统，断层面倾向315°～340°，倾角30°～35°。该断裂为一复活断裂，形成于加里东期，印支～燕山期再次活动，现在还有活动。

平乐属桂东北低强震构造区，地震震源浅，频率低，强度不大，烈度小于Ⅵ度。历史上平乐曾有17次地震记录，主要发生于明代和清代，强度不大。二十世纪八十年代以来，曾发生二次地震。1981年同安老虎冲发生地震，震前有地裂出现，震后发生滑坡，冲毁120亩田地，没有人员伤亡。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2016），平乐县地震动峰值加速度为＜0.05g（详见图2-4），反应谱特征周期为0.35s（详见图2-5）。虽然区内地震级别较低和活动频率低，但震感明显，对本区地质灾害诱发仍有一定的影响。

勘查区位置

图2-4 广西地震动峰值加速度图

（引自《中国地震动参数区划图》GB18306—2015）

勘查区位置

图2-5 广西地震动加速度反应谱特征周期图

（引自《中国地震动参数区划图》GB18306—2015）

图2-3  勘查区地层分布图

表2-1 土的主要物理力学指标统计表

| 地层编号 | 土层名称 | 统计指标 | 天然含水率 | 天然密度 | 比 重 | 孔隙比 | 饱和度 | 液塑限联合测定法 |  | 塑性指数 | 液性指数 | 压缩 系数 | 压缩 模量 | 天然剪切试验 |  | 饱和剪切试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 液限 | 塑限 | IP | IL | αv1-2 (Mpa-1) | Es1-2 (MPa) | 粘聚力 C (kPa) | 内摩擦角 φ (度) | 粘聚力C (kPa) | 内摩擦角 φ (度) |
|  |  |  | ω（%） | ρ0 （g/cm3) | Gs | ｅ | Sr(%) | ωL (%) | ωP(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 粉质粘土 | 范围值 | 27.9-31.9 | 1.83-1.89 | 2.73-2.73 | 0.831-0.90 | 92.5-97.8 | 42.6-44.6 | 25.5-27.4 | 16.1-19.1 | 0.09-0.34 | 0.23-0.31 | 6.02-7.62 | 20.8-21.40 | 20.9-21.8 | 18.9-20.7 | 19.5-20.3 |
|  |  | 平均值fm | 29.78 | 1.86 | 2.73 | 0.87 | 94.63 | 43.53 | 26.60 | 16.93 | 0.19 | 0.26 | 7.04 | 19.62 | 20.25 | 18.72 | 19.35 |
|  |  | 标准差σ | 1.62 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 2.41 | 0.73 | 0.63 | 1.09 | 0.09 | 0.03 | 0.60 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
|  |  | 变异系数δ | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.50 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 修正系数 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.41 | 1.10 | 1.07 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
|  |  | 标准值 | 31.12 | 1.84 | 2.73 | 0.89 | 96.63 | 44.13 | 27.12 | 17.84 | 0.26 | 0.28 | 7.53 | 19.55 | 20.14 | 18.62 | 19.26 |

### 2.2.4 水文地质条件

根据地下水赋存条件，结合区域水文地质资料揭示（本次勘查期间未揭露地下水水位），场地内地下水主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水（浅变质碎屑岩裂隙水），这两类地下水通过孔隙、裂隙有一定的水力联系，勘查区位于地下水径流区，地下水流向由东向西流动。

1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙潜水主要赋存于第四系含粉质粘土的孔隙中，分布于山体斜坡以及山脚低洼地带，孔隙水主要靠大气降水补给，沿山坡及地形渗流，在坡脚及低洼地带以泉的形式排泄出地面或山脚下方道路两旁的排水沟；另一部分地下水垂直向深部渗透补给基岩裂隙水。第四系含碎石粉质粘土透水性较弱，多处于斜坡地带，地下水量贫乏，地下水量受季节影响，一般无固定的水位。

2）基岩裂隙水（构造裂隙水）

主要赋存于下泥盆统信都组泥页岩、砂岩（D2x）的裂隙中，砂岩伏于松散岩类孔隙水之下，主要接受上覆第四系残坡积层松散岩类孔隙水补给。该层裂隙细小，且多被充填，透水性差，水量贫乏。该层被视为相对隔水层。地下水以接受大气降雨补给为主，主要沿溶隙、溶洞运移，迳流速度较快。动态受气象和河水水位变化影响，动态变化较大。地下水水化学类型属HCO3-Ca、HCO3-Ca•mg、HCO3-Ca•Na型等，PH值6.0～7.54，矿化度为136.17mg/L。地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀。

勘查区位于地下水排泄区，目前正值丰水季节，雨量增大，勘查区各类地下水水力联系进一步加强；降雨所产生的地表水大部分沿坡面径流，其余部分向下渗透，在渗透至结构松散的强风化泥页岩、砂岩接触面时，由于渗透差沿该层面径流，从而降低了该层面的力学性质，同时地下水下渗使滑体容重增大，最终导致滑体沿滑动面滑动形成滑坡。

### 2.2.5 工程地质特征

根据本次调查及勘探资料，结合岩土工程目标，在地层岩性对比和相应物理力学特性区分基础上，勘查区划分2个工程地质岩组，其工程地质特征分述如下：

（1）双层土体

素填土（Q4ml）①：呈褐黄色，湿～饱水、松散～稍密状。据土工实验结果、类比及查阅规范：天然状态下，重度为19.90KN/m3，内摩擦角为12.40°，粘聚力为11.90kPa。该层取Ⅰ级土样6组，全部做土样常规试验，其试验成果见附件：土样常规试验检测报告，其土的主要物理力学性质指标统计详见表2-1。该层作标准贯入试验6段，经杆长修正后，锤击数范围值N=6.63-8.52击，平均值N=7.42击，标准值N=6.83击。

粉质粘土（Qel+dl）②：呈褐黄色，可塑状，与岩石面交接处局部为可～软塑状，含水量较高，干强度中等，韧性中等，光泽反应稍有光泽，摇振反应无，据土工实验结果、类比及查阅规范：天然状态下，重度为19.50KN/m3，内摩擦角为21.10°，粘聚力为21.40kPa，压缩系数为0.23～0.31MPa-1，承载力特征值为220kPa。该层取Ⅰ级土样6组，全部做土样常规试验，其试验成果见附件：土样常规试验检测报告，其土的主要物理力学性质指标统计详见表4-1。该层作标准贯入试验6段，经杆长修正后，锤击数范围值N=8.43-10.41击，平均值N=9.03击，标准值N=8.38击。

（二）薄—厚层状软～较硬泥页岩、砂岩岩组

③1强风化泥页岩、砂岩：分布于上覆第四系土层之下。岩石风化裂隙较发育，岩石结构大部分被破坏，粘土矿物成分显著变化部分风化后成粘土状，砂岩风化成团块状，遇水崩解软化，强度低。该层作标准贯入试验6段，经杆长修正后，锤击数范围值N=26.14～29.52击，平均值N=28.11击，标准值N=26.97击。

③2中风化泥页岩、砂岩：分布于强风化泥页岩、砂岩之下及整个山体，浅灰色、灰白色，结构部分破坏，裂隙较发育，岩体被切割成岩块，岩体完整程度为较完整～较破碎，岩体基本质量等级为Ⅱ-Ⅲ级。岩石强度差异较大，软硬不均。岩石重度约23.2KN/m3，根据同类地层岩性力学指标：中风化粉泥页岩、砂岩饱和抗压强度达6.60～14.20 MPa。该层取样6组做岩石单轴饱和抗压强度试验，其试验成果见附件2。

### 2.2.6 人类工程活动

勘查区人口居住密集，人类活动强烈，对边坡稳定性有直接影响，山体顶部学校建设和山脚下部居民切坡建房时，都对地形进行了较大的改造，边坡多没有采取有效的加固措施，也无良好的排水措施，坡脚地段的锚拉挡墙，未能起到良好的挡土及护坡作用，这些都是导致滑坡发生的主要人为因素。

### 2.2.7 不良地质作用

勘查区山体表层素填土、粉质粘土的空隙度较大，结构松散，一旦遇到强降雨天气，易发生滑坡、崩塌现象。

3 滑坡地质灾害体特征

3.1 滑坡边界、规模、形态特征

据调查，居民房屋位于滑坡体下方，滑坡前缘为居民房屋屋后切坡，滑坡后缘为学校食堂及道路，该斜坡坡向252°，下伏下泥盆统信都组泥页岩、砂岩（D2x）的岩层产状为318°∠15°，该斜坡为顺向坡。滑坡全貌见照片3-1、平面图见图3-1，其基本特征分述如下：

根据现场调查，滑坡所在山体坡型呈折线型（上缓下陡），山体自然坡度约25～45°，勘查区滑坡前缘标高115.37m，后缘标高138.88m，相对高差23.51 m，主滑方向为252°，顺坡长约32.80m，坡宽约96.29 m，坡体平均厚度约7.3 m，总体积约2.3×104m³，屋后切坡高度为6～13m，滑坡体物质为第四系素填土、残坡积层粉质粘土和强风化泥页岩、砂岩。根据《滑坡防治工程勘查规范》（GB T 32864-2016）中附录B分类，该滑坡规模为小型（体积＜10×104 m3）。

照片3-1  平乐县平乐镇第一中学滑坡全貌

3.2 滑体特征

根据地面地质测绘及钻探揭露，滑带以上滑体物质为第四系素填土、残坡积粉质粘土，厚度2.0～9.83m。第四系素填土，呈褐黄色，湿～饱水、松散～稍密状，第四系残坡积粉质粘土，呈褐黄色，可塑状，与岩石面交接处局部为可～软塑状，含水量较高，干强度中等，韧性中等，光泽反应稍有光泽。上部0.1～0.3 m夹植物根系和腐殖物，含有10～18%的强风化泥页岩、粉砂岩夹泥岩碎石，土质不均。

3.3 滑带、滑床特征

根据现场调查和钻探资料，揭露到粉质粘土和强风化泥页岩、砂岩接触面时，钻进加快，存在0.10～0.3m的软弱结构面，软弱结构面成分为近似土的粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩，可判断为滑带。据综合分析，降雨导致坡体地下水在下渗至粉质粘土与强风化粉砂岩接触面时，由于强风化粉砂岩（滑床）相对透水性差，该层属相对隔水层，地下水在下渗过程中遇到该层滞留并沿该层向下径流，在地下水长期作用下，接触面附近的土体被软化，侵蚀破坏形成10～30cm的软塑状结构较松散的粉质粘土（滑带土）。

滑床为强风化泥页岩、粉砂岩，呈褐黄色，风化裂隙很发育，岩石结构大部分被破坏，粘土矿物成分显著变化部分风化后成粘土状，砂岩风化成团块状，遇水崩解软化，强度低，钻进进尺较快，取芯率低，岩芯大部分呈粘土状、碎块状。中风化泥页岩、砂岩，呈浅灰色，灰白色，薄—厚层状，结构部分破坏，裂隙较发育，岩体被切割成岩块，岩体完整程度为较完整～较破碎，岩体质量等级为Ⅱ～Ⅲ级。

3.4 滑坡变形破坏特征

现状滑坡后缘道已发育多条裂缝，其中3条缝较长。LF1、LF2位于滑坡后缘路面处，LF3裂缝位于滑坡后缘处。LF1裂缝穿过2-2'剖面，走向相近约175°，裂缝长度为4.6 m，裂缝形态分别呈折线形，宽8～13mm，最大可视深度分别约2.0cm，目前裂隙还有扩大的趋势。LF2裂缝穿过3-3'剖面，走向分别为165°，裂缝长度为5.70 m，裂缝形态呈折线形，宽10-15 mm，最大可视深度分别约2.3 cm，目前裂隙还有扩大的趋势。LF3裂缝穿过3-3'剖面，走向155°，裂缝长度为7.3 m，呈折线形，宽30-50 mm，最大可视深度分别约10 cm。目前裂隙还有扩大的趋势。滑坡变形破坏特征见表3-1。

表3-1  滑坡主要变形裂缝统计表

| 裂缝 编号 | 长度(m) | 宽度(mm) | 走向(°) | 错开高度(mm) | 裂缝 性质 | 裂缝 形态 | 所处部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF1 | 4.6 | 8-13 | 175 | 20 | 张拉裂缝 | 直线形 | 滑坡后缘 |
| LF2 | 5.7 | 10-15 | 165 | 23 | 张拉裂缝 | 折线形 | 滑坡后缘 |
| LF3 | 7.3 | 30-50 | 155 | 100 | 张拉裂缝 | 折线形 | 滑坡后缘 |

LF1

LF2

照片3-2   LF1裂缝                              照片3-3  LF2裂缝

LF3

LF2

LF1

照片3-4 滑坡全景照及裂缝位置

3.5 滑坡影响因素与变形破坏机制

滑坡的形成和发展变化是多种因素控制和影响的结果，概括起来包括内因、外因两个方面，内因可细分为物质组成、堆积体结构、地下水活动等因素，外因则包括降雨、人类工程活动等。它们对滑坡的形成和发展变化影响特征如下：

① 物质组成：坡体在长期的风化剥蚀等地质作用下，残坡积物质堆积在这一斜坡上，形成了厚度0.85～5.69 m的松散层，充足的物源是堆积体存在并产生滑坡的客观、先决条件，其分布范围和厚度在很大程度决定了滑坡的规模。

② 结构特征：滑坡体主要为第四系素填土、第四系残坡积粉质粘土和强风化泥页岩、砂岩，结构较松散。在降雨入渗作用下，遇到相对隔水的粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面，在该层面形成径流软化强风化泥页岩、砂岩，从而形成软弱带，滑体岩软弱带剪出，从而导致本次坡面岩土体大面积滑动。

③降雨：勘查区雨量充沛，集中且持续的降雨是引起滑坡产生的外部主要影响因素之一。丰富的降雨一方面形成地表径流和地表水，对边坡进行冲刷、侵蚀，破坏岩土体的完整性，另一部分转化为地下水产生上述的不良影响。滑坡体短暂的饱状态，使土体重度增加，抗剪强度等力学指标降低，易形成滑坡。地下水在下渗过程中遇到相对隔水的强风化泥页岩、砂岩接触面，在该层面形成径流软化接触面附近的土体，从而形成软弱带，一旦滑体沿软弱带剪出，就会导致本次坡面岩土体大面积滑动。

④人类工程活动：勘查区人口居住密集，人类活动强烈，对边坡稳定性有直接影响，山体顶部学校建设和山脚下部居民切坡建房时，都对地形进行了较大的改造，边坡多没有采取有效的加固措施，也无良好的排水措施，坡脚地段的锚拉挡墙，未能起到良好的挡土及护坡作用，这些都是导致滑坡发生的主要人为因素。

滑坡变形破坏机制：地下水在下渗过程中遇到位于粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面，并在该层面以上滞留，从而使该层面被软化形成了软弱结构面，即形成了滑坡的滑带，同时地表水渗入滑带以上的滑体土中，增大了滑体的容重，最终导致滑体沿着滑带向下滑动形成滑坡地质灾害。

图3-1  平乐一中南侧滑坡平面布置图

4 滑坡推力计算及稳定性评价

4.1 计算模型与工况

4.1.1 计算模型

依据《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016），滑坡防治工程重要性等级为Ⅰ级。据勘查分析，滑坡滑动面（滑动面位于含粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面）确定滑动面可近似折线型，采用理正边坡分析软件中传递系数法指定折线滑动面的方法对滑坡主纵剖面1-1'、2-2′、3-3′、4-4'进行计算。具体见计算书。

4.1.2 工况组合及安全系数

由于降雨荷载对滑坡的稳定性影响较大，故拟采用2种工况对滑坡进行稳定性分析及推力计算。其中工况Ⅰ为设计工况，工况Ⅱ为校核工况。本次勘探由于钻探手段单一及勘查时间较短的原因，导致计算时无法计算出动水压力及静水压力，但在稳定性计算中从偏安全方面考虑，稳定性计算时采用安全系数取区间值的最大值及岩土体的饱和参数。

工况Ⅰ：设计 基本荷载，Ks=1.30

工况Ⅱ：设计 基本荷载+降雨荷载，Ks=1.25

按以上滑坡治理工程设计安全系数计算滑坡剩余下滑力结果见表4-3。具体计算过程和数据详见滑坡稳定性与推力计算书。

4.2 计算方法与参数选取

4.2.1 计算方法

勘查分析，整个边坡在强降雨影响下可能沿粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面产生折线型滑坡，稳定系数及剩余下滑力计算按传递系数法进行计算（传递系数法公式见《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）附录E）。分条块计算见图4-1～4-4。

图4-1  1-1'条块简图

图4-2  2-2'条块简图

图4-3  3-3'条块简图

图4-4  4-4'条块简

1）折线型稳定系数k计算公式如下：

(式4-1)

式中：－滑坡稳定系数；

－第i块段的剩余下滑力传递到第(i+1)块段时的传递系数(j=i)，

；

－作用于第i块段的抗滑力(kN/m) ；

－第i块重力(kN)；

－第i块滑面长度(m)；

－第i块段滑面倾角(°)；

－第i块段的滑面物质内摩擦角(°)；

－作用于第n块段的抗滑力(kN)；

－作用于第i块段的下滑力(kN)，出现与滑动方向的下滑力时，Ti取负值；

－作用于n块段的下滑力

2）剩余下滑力计算公式：

；                      (式4-2)

其中：——第i-1条块的剩余下滑力(kN/m)，作用于分界面的中点；

——第i+1条块所在滑面倾角(°)；

k——滑坡推力安全系数，工况Ⅰ取k=1.30，工况Ⅱ取k=1.15；

式中：Ei—第i条块的剩余下滑力(kN/m)；

—稳定系数；

—第i块重力(kN)；

—第i块水平力(kN)；

—第i条块的静水压力(kN/m)；

—第i块滑面K(m)；

－第i块段滑面倾角(°)；

－第i块段的滑面物质内摩擦角(°)；

—第i块段的滑面物质凝聚力(KPa)。

4.2.2 计算参数选取

滑坡土体重度选取，采用土工试验结合地区经验等方法取值，第四系素填土饱和重度20.30 kN/m3，天然重度19.90 kN/m3；粉质粘土饱和重度19.91 kN/m3，天然重度19.50 kN/m3；强风化泥页岩、砂岩饱和重度21.21 kN/m3，天然重度20.65 kN/m3，

中风化泥页岩、砂岩饱和重度23.20 kN/m3，天然重度24.61 kN/m3。

滑坡土体抗剪强度参数的选取合理与否，对滑坡稳定性计算起关键性作用。本次计算采用室内试验值、反演值两种方法综合确定滑坡土体抗剪强度参数。

室内试验值取值：粉质粘土饱和剪切凝聚力为18.90-20.70kPa，内摩擦角为19.70-20.1°。附表3土的主要物理力学指标统计表。

反演法是确定滑坡岩土体潜在滑动带抗剪强度参数的一种常用方法。根据地表变形迹象，选择2-2'剖面为反演剖面，对滑坡在工况Ⅱ状态下处于局部变形-蠕动状态，即取滑坡稳定系数Fs小于1.00，进行反演计算。经采用理正岩土边坡稳定分析系统边坡稳定性分析反演分析结果得出当滑带土（强风化泥页岩、砂岩）内摩擦角φ=18.35°，强风化泥页岩、砂岩粘聚力Ｃ取18.70 KPa时，Fs=0.983。故本次勘查滑带土（强风化泥页岩、砂岩）饱和状态下抗剪强度指标粘聚力Ｃ取18.70 kPa，内摩擦角φ取18.35°。

根据野外现场调查、室内试验成果统计分析，结合反演分析的基础上，参考工程地质手册，经综合考虑，提出该滑坡稳定性计算参数建议值见表4-1：

表4-1  滑坡稳定性计算物理力学主要参数建议值

| 岩土名称 | 天然重度 | 饱和重度 | 天然状态 |  | 饱和状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m3 | kN/m3 | C (kPa) | φ(°) | C’ (kPa) | φ’ (°) |
| 素填土(滑体) | 19.90 | 20.30 | 12.40 | 11.90 | 11.10 | 10.60 |
| 粉质粘土 (滑体) | 19.50 | 19.91 | 21.10 | 21.40 | 20.50 | 19.95 |
| 粉质粘土 (滑带) | 17.21 | 18.22 | 19.30 | 18.80 | 18.70 | 18.35 |
| 强风化页岩、砂岩互层(滑床) | 20.65 | 21.21 | 24.25 | 23.02 | 23.36 | 21.58 |
| 中风化页岩、砂岩互层(滑床) | 23.20 | 24.61 | 25.34 | 26.2 | 24.12 | 25.40 |

4.3 滑坡稳定性计算与结果评述

通过对选定计算方法及参数，对1-1′、2-2′、3-3′、4-4′纵断面计算其滑坡稳定系数结果见表4-2，具体计算过程详见滑坡稳定性与推力计算书。

表4-2 滑坡稳定系数一览表

| 剖面编号 | 工况组合 | 荷载组合内容 | 稳定系数 | 稳定性 | 备注（滑面） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.139 | 基本稳定 | 粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 1.022 | 欠稳定 | 粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面 |
| 2-2' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.014 | 欠稳定 | 粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 0.983 | 不稳定 | 粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面 |
| 3-3' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.071 | 基本稳定 | 粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 1.035 | 欠稳定 | 粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面 |
| 4-4' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.212 | 稳定 | 粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 1.197 | 稳定 | 粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面 |

按照《滑坡治理工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）对滑坡稳定性评价的分级标准，当滑坡稳定性系数K≥1.15时滑坡处于稳定状态；K=1.15～1.05时，滑坡处于基本稳定状态；K=1.00～1.05时，滑坡处于欠稳定状态；当K<1.00时，滑坡处于不稳定状态。按以上滑坡稳定性评价原则，当滑面为粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面时，可得出以下结论：

- 在工况Ⅰ即基本荷载状态下：1-1′、3-3′剖面稳定性系数K值为1.139、1.071，处于基本稳定状态；2-2′剖面稳定性系数K值为1.014，处于欠稳定状态，4-4′剖面稳定性系数K值分别为1.212，处于稳定状态。

- 在工况Ⅱ即基本荷载+降雨荷载状态下：1-1′、3-3′剖面稳定性系数K值分别为1.022、1.035，均处于欠稳定状态；2-2′剖面稳定性系数K值为0.983，处于不稳定状态。4-4′剖面稳定性系数K值为1.197，处于稳定状态

从野外调查及钻探的情况来看：坡面存在大量裂缝；钻探当揭露到粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面时，钻进加快，存在0.10～0.3m的软弱结构面，软弱结构面成分为近似土的强风化泥页岩、砂岩接触面时，所以野外调查及钻探的情况与本次计算结果相吻合。

总之，滑坡随着工况条件的恶化，其稳定性随之发生变化，现状滑坡已出现局部滑动及开裂现象，在长久的降雨等不利条件下，导致滑带土力学强度持续降低，最终下滑力突破阻滑力极限，将导致滑坡整体滑动。以下滑坡推力计算均以滑带为粉质粘土与强风化泥页岩、砂岩接触面来计算。

4.4 滑坡推力计算与结果评述

滑坡推力计算将滑坡体划为条块进行计算，考虑基本荷载，在基本荷载+降雨荷载组合情况下，选取2种工况（工况Ⅰ、工况Ⅱ）进行剩余下滑力计算。根据受灾对象、受灾程度、施工难度和工程投资等因素，按《滑坡防治设计规范》（GB T38509-2020），表3对平乐一中地质灾害治理工程级别划分为Ⅰ级，其相应滑坡治理工程设计安全系数按《滑坡防治设计规范》（GB T38509-2020）表5取值如下：

工况Ⅰ：设计 基本荷载，Ks=1.30

工况Ⅱ：设计 基本荷载+降雨荷载，Ks=1.25

其中工况Ⅱ降雨荷载的降雨强度重现期为100年。按以上滑坡治理工程设计安全系数计算滑坡剩余下滑力结果见表4-3。具体计算过程和数据详见滑坡稳定性与推力计算书。

表4-3  现状边坡剩余下滑力计算结果一览表

| 剖面编号 | 工况组合 | 荷载组合内容 | 稳定系数 | 稳定性 | 安全系数 | 剩余下滑力(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.139 | 欠稳定 | 1.30 | 52.875 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 1.022 | 不稳定 | 1.25 | 80.343 |
| 2-2' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.014 | 欠稳定 | 1.30 | 98.663 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 0.983 | 不稳定 | 1.25 | 167.019 |
| 3-3' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.071 | 基本稳定 | 1.30 | 79.313 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 1.035 | 欠稳定 | 1.25 | 111.44 |
| 4-4' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.212 | 稳定 | 1.30 | 27.014 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 1.197 | 稳定 | 1.25 | 32.503 |

根据滑坡剩余下滑力计算结果，选取最大下滑力作为剖面最终下滑力，滑坡1-1'剖面在工况Ⅱ时的剩余下滑力最大，为80.343 kN；2-2'剖面在工况Ⅱ时的剩余下滑力最大，为167.019 kN；剖面3-3'剖面在工况Ⅱ时的剩余下滑力最大，为111.44 kN；4-4'剖面在工况Ⅱ时的剩余下滑力最大，为32.503kN。

设计采用下滑力推荐值：根据滑坡下滑力计算结果以及滑坡地形情况，下滑力推荐值如下表4-4。

表4-4  设计采用滑坡推力

| 剖面 | 剩余最大下滑力（kN/m） | 设计选取下滑力（kN/m） |
| --- | --- | --- |
| 1-1′剖面 | 80.343 | 80.343 |
| 2-2′剖面 | 167.019 | 167.019 |
| 3-3′剖面 | 111.44 | 111.44 |
| 4-4′剖面 | 32.503 | 32.503 |

根据滑坡剩余下滑力计算结果对比，选取各区域内各剖面之间的最大剩余下滑力作为最终设计采用下滑力，1-1'最终设计采用下滑力为80.343 kN/m；2-2'最终设计采用下滑力为167.019 kN/m；3-3'最终设计采用下滑力为111.44 kN/m；4-4'最终设计采用下滑力为32.503 kN/m。滑坡1-1′、2-2′、3-3′和4-4′剖面各个条块剩余下滑力及条块下滑力见表4-5。

表4-5 滑坡剖面各条块剩余下滑力及条块下滑力

| 条块编号 | 1-1'剖面 |  | 2-2'剖面 |  |  | 3-3'剖面 |  | 4-4'剖面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工况Ⅰ各条块剩余下滑力(kN/m) | 工况Ⅱ各条块下滑力(kN/m) | 工况Ⅰ各条块剩余下滑力(kN/m) | 工况Ⅱ各条块下滑力(kN/m) |  | 工况Ⅰ各条块剩余下滑力(kN/m) | 工况Ⅱ各条块下滑力(kN/m) | 工况Ⅰ各条块剩余下滑力(kN/m) | 工况Ⅱ各条块下滑力(kN/m) |
| 1 | 5.647 | 14.881 | 9.405 |  | 33.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 29.119 | 43.098 | 39.184 |  | 100.746 | 41.365 | 55.517 | 19.060 | 20.385 |
| 3 | 117.921 | 127.027 | 84.729 |  | 178.297 | 108.742 | 134.503 | 28.204 | 30.709 |
| 4 | 124.577 | 125.447 | 118.217 |  | 200.736 | 195.693 | 235.323 | 61.022 | 65.656 |
| 5 | 52.875 | 80.343 | 98.663 |  | 167.019 | 79.313 | 111.44 | 27.014 | 32.403 |

5 滑坡发展变化趋势及危害性预测

5.1 发展变化趋势

目前，滑坡尚未整体滑动，但形成滑坡的各种因素依然存在，不利于滑坡的稳定。近期在滑体中上部形成张拉、鼓胀、剪切裂缝明显增加情况，说明滑坡正在蠕动变形。在今后的暴雨冲蚀、侵润等因素破坏影响下，很可能会产生规模较大的滑动，整体向桥头屯方向滑动。为了确保人民生命财产安全，因此，需对平乐县平乐镇第一中学滑坡采取防治工程措施。

5.2 危害性预测

滑坡虽处于蠕滑变形阶段，在暴雨状态下潜在滑坡主体处于不稳定状态，直接威胁居民1816人，威胁财产2000万元。危害等级属一级。

6 地质灾害体防治方案建议

6.1 综合治理原则

在滑坡防治工程中，必须遵循以下原则：

①预防为主，防治结合。

②滑坡的防治工程应具有明确的针对性，突出对重点地段和部位的治理。

③边坡灾害防治的各项工程措施，应尽量因地制宜，就地取材，采用技术可行、经济合理且施工方便、可操作性强又不破坏环境的工程结构。

6.2 综合治理工程方案比选

表6-1 方案比选

| 方案类型 | 治理方案 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 钢管桩、锚索异形梁工程 | 施工场地不够，没有足够的空间 |
| 方案二 | 锚索承台工程 | 方便施工，减少对坡体植被的破坏 |

根据滑坡的地质特点、稳定性，剩余下滑力的计算结果以及地形条件，治理措施应具针对性，建议方案如下：

根据滑坡岩性及现状、剩余推力值、施工条件，建议对滑坡坡体采用锚索承台加固；并设置截排水沟。

根据该滑坡的特点，建议进行滑坡变形监测工作，包括地表位移变形、支挡结构位移、应力变化监测。

6.3 岩土工程参数建议值

根据钻探揭露的岩土体工程地质特征、岩土试验结果，并结合我站在本地区的工作经验，各岩土层的物理力学参数特征值建议采用如下表6-2。

表6-2  滑坡稳定性计算物理力学主要参数建议值

| 岩土名称 | 天然重度 | 饱和重度 | 天然状态 |  | 饱和状态 |  | 锚固体极限粘结强度标准值 | 地基承载力标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m3 | kN/m3 | C (kPa) | φ(°) | C’ (kPa) | φ’ (°) |  |  |
| 素填土(滑体) | 19.90 | 20.30 | 12.40 | 11.90 | 11.10 | 10.60 | - | 150 |
| 粉质粘土 (滑体) | 19.50 | 19.91 | 21.10 | 21.40 | 20.50 | 19.95 | - | 220 |
| 粉质粘土 (滑带) | 17.21 | 18.22 | 19.30 | 18.80 | 18.70 | 18.35 | - | - |
| 强风化页岩、砂岩互层(滑床) | 20.65 | 21.21 | 24.25 | 23.02 | 23.36 | 21.58 | 360 | 500 |
| 中风化页岩、砂岩互层 | 23.20 | 24.61 | 25.34 | 26.2 | 24.12 | 25.40 | - | 1000 |

7 结论与建议

7.1 结论

1、通过勘查查明了滑坡岩土体的分布及参数，查明了滑坡成因及其稳定性，提供了防治措施，因此本报告可作为业主治理边坡的地质依据。

2、滑坡所在山体坡型呈折线型（上缓下陡），山体自然坡度约25～45°，勘查区滑坡前缘标高115.37m，后缘标高138.88m，相对高差23.51 m，主滑方向为252°，顺坡长约32.80m，坡宽约96.29 m，坡体平均厚度约7.3 m，总体积约2.3×104m³，滑坡体物质为第四系填土、残坡积层粉质粘土和强风化泥页岩、砂岩。根据《滑坡防治工程勘查规范》（GB T 32864-2016）中附录B分类，该滑坡规模为小型（体积＜10×104 m3）。直接威胁居民1816人，威胁财产2000万元。危害等级属一级。

3、通过对滑坡稳定性定性分析和定量计算：

该滑坡在天然状态下处于欠稳定状态，在暴雨状态下处于不稳定状态，滑坡随着工况条件的恶化，其稳定性随之发生变化，总体表现为由欠稳定直至滑坡整体滑动。

4、边坡产生滑坡的主要原因为：①坡顶的学校建设，对地形进行了较大的改造

②坡脚的切坡建房，导致下部形成高陡临空面，③在暴雨作用下，坡体抗剪强度降低，有利于滑坡地质灾害的形成。

7.2 建议

1、为了保证边坡的稳定性，防止滑坡地质灾害发生，保护和开发利用好滑坡区一带的土地、植被资源，确保滑坡周边建筑、道路和人民的生命财产，必须对滑坡进行综合治理。由于滑体局部下滑力较大，建议采用锚索承台结合地表排水的防护措施。

2、建议在施工前，对该滑坡建立动态监测预报工作，要定员进行监测，监测异常情况应及时向有关部门汇报。

3、地质灾害防治工程是一项专业性很强的工作，因此建议该滑坡治理工程的设计、施工工作应由具有甲级地质灾害防治工程设计、施工资质的单位承担。

4、各岩土层设计参数建议按表6-2取值。

5、施工时应加强施工质量及安全管理。