梧州市政府采购

招 标 文 件

项目名称：苍海湖校区教育技术装备采购

项目编号：WZZC2025-G1-060032-WZSG

采 购 人：梧州市龙圩实验中学

采购代理机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2025年7月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	131

第四章  评标方法及评标标准	156

第五章  拟签订的合同文本	163

第六章　投标文件格式	171

# 第一章 招标公告

项目概况

苍海湖校区教育技术装备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台完成报名下载获取招标文件，并于2025年8月8日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2025-G1-060032-WZSG

项目名称：苍海湖校区教育技术装备采购

预算总金额（元）：394万元

采购需求简要说明：购置计算机、多媒体教学设备、教学仪器器材、实验室设备、学生课桌椅、学生架床、校园广播等技术装备设备设施一批,详见采购文件。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年7月17日至2025年7月24日，每天00：00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月8日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台在线投标，本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2025年8月8日09:30

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西▪梧州）。

2.投标保证金（人民币）：3万元(必须足额交纳)

- 投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州灏景支行

开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）政采类保证金

银行账号：203128010400126050000000001

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处（注明项目名称及项目编号即可）。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：梧州市红岭大厦10楼综合二室； 电话：0774-3828220。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.其他注意事项 ：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商应自行留意开标评标过程会出现的突发情况，如出现系统问题及时联系政采云客服，拨打政采云热线人工客服，咨询电话：95763。

如出现广西CA数字证书问题，咨询电话：4000771110

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（7）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

（8）本项目采用远程异地评审。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：梧州市龙圩实验中学

地址：梧州市龙圩区龙圩镇龙城路118号

联系方式：潘先生0774-2720822

2.采购代理机构信息

名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地址：梧州市红岭大厦10楼

项目联系人：谢小姐

电话：0774-3825354

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2025年7月17日

# 第二章  采购需求

一、说明：

1、本章中的“采购内容”仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2、本章中“采购内容”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。

3、凡在“采购内容”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。

4、表中的外形尺寸和重量仅供参考。

5、投标人所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。

6、标“★”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效。

7、标“▲”为重要参数要求和条件，投标人应尽量以予满足并响应，不作为强制性条款，仅作为评分标准评分条件。

8、非标“★”“▲”的参数代表一般指标和条件，投标人应尽量以予满足并响应。

9、“智慧黑板电容屏”为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

10、本章中的采购内容，应视为保证涉及设备运行所需的最低要求；如有遗漏，投标人投标时应在投标文件中予以补充；否则，一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

11、投标人投标时应在投标文件中对“二、采购内容”中所有内容逐条响应并一一对应。

12、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目采购标的均属于“工业”。

二、采购内容

| 一、学生计算机室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师主控电脑 |  | - 硬件部分： ▲1、投标产品CPU须符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求，供货时须出具符合财政部、工业和信息化部联合发布的财库〔2023〕29号《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求的符合性证明。 ▲2、机箱≥13.6L，机箱模块化设计，免工具拆装 3、CPU：采用符合安全可靠测评要求的CPU，即通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评。每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB， 4、内存：配置≥8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽 5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；支持机械硬盘扩展； 6、显卡：标配≥2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示； ▲7、电源：功率≤180W； 8、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口 ▲9、PCIE插槽数量≥3个槽；接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 10、键鼠：配置同品牌键盘鼠标。 11、数据安全：支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）；BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲12、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； ▲二、所提供计算机的CPU、操作系统需符合安全可靠测评要求,配备正版国产操作系统。 ▲三、配备正版办公软件（供货时须提供正版软件授权证明）： 1、投标产品提供运行在Linux操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字、表格、幻灯片三个组件。2、文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps等文件格式。 3、文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。 4、文字模块目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录。 5、表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。 6、表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。 7、幻灯片模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。 8、幻灯片模块，支持将幻灯片文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。 9、支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持云端文档链接分享功能。 10、支持IM实时通讯能力，支持传统IM工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。（需提供有效证明文件或者截图进行证明） 11、支持视频会议功能，支持单独创建会议，通过会议ID或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。 12、支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ等方式进行邀请填写，后台自动生成Excel表格和填报情况汇总。 13、为了符合软件正版化要求，供货时须提供终端用户正版软件授权证明。 四、需配备机房管理软件： ▲1、为满足学校能够充分将新、旧电脑进行统一纳管，降低建设成本的需要，云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME、M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 2、为提升学校管理效率，云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。 3、针对不同年级、学科的终端支持分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的用户或用户组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载；同一局域网内的设备可互相分享文档；镜像下载支持断点续传，避免网络中断等情况需要重复传输，可以大幅提升传输效率。 4、可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时时进行网速探测与策略优化，可识别终端网络速率，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。 5、为适配大型或复杂型学校网络环境，云桌面支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过wifi更新与管理桌面。 6、支持灵活教学与多教学环境组合，即老师可自定义多个教学系统环境的复杂组合，独立设置某一系统盘数据盘的还原、写入模式；支持对操作系统还原后，对计算机名、IP地址、域用户等信息进行保存。 7、为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持做好模板、完成系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。 8、支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端远程协助排障。 ▲9、硬件资产管理：即可收集平台中所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 ▲10、硬件状态管理：收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。 11、软件资产管理，支持收集平台中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。 ▲12、为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至节点服务器，提升局域网内镜像的更新速度。 ▲13、计划任务：平台可以进行计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、还原数据盘。 ▲14、支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。 ▲15、为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。 16、为满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面。 五、质量保证和服务 1、针对产品提供原厂三年上门保修服务，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 学生电脑 |  | - 硬件部分： ▲1、投标产品CPU须符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求，供货时须出具符合财政部、工业和信息化部联合发布的财库〔2023〕29号《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求的符合性证明。 ▲2、机箱≥13.6L，机箱模块化设计，免工具拆装 3、CPU：采用符合安全可靠测评要求的CPU，即通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评。每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB， 4、内存：配置≥8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽 5、硬盘：≥256B M.2接口NVME协议SSD；支持机械硬盘扩展； 6、显卡：集成显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示； ▲7、电源：功率≤180W； 8、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口 ▲9、PCIE插槽数量≥3个槽；接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 10、键鼠：配置同品牌键盘鼠标。 11、数据安全：支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）；BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 12、显示器：配置≥21.5寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080； ▲二、所提供计算机的CPU、操作系统需符合安全可靠测评要求,配备正版国产操作系统。 ▲三、配备正版办公软件（供货时须提供正版软件授权证明）： 1、投标产品提供运行在Linux操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字、表格、幻灯片三个组件。 2、文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps等文件格式。 3、文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。 4、文字模块目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录。 5、表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。 6、表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。 7、幻灯片模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。 8、幻灯片模块，支持将幻灯片文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。 9、支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持云端文档链接分享功能。 10、支持IM实时通讯能力，支持传统IM工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。 11、支持视频会议功能，支持单独创建会议，通过会议ID或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。 12、支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ等方式进行邀请填写，后台自动生成Excel表格和填报情况汇总。 13、为了符合软件正版化要求，供货时须提供终端用户正版软件授权证明。 四、需配备机房管理软件： 1、终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。 ▲2、终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。 3、为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理。 在终端与云桌面服务器丢失或断开网络连接无法被管理的情况下，支持使用U盘或移动硬盘恢复桌面。 ▲4、当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复。 5、支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间。 6、为保障使用体验与传统PC无异，客户端采用分布式运算模式，在日常教学办公时无延时响应、颜色失真等现象，场景包括但不限于打开Auto CAD、UGNX、3D MAX、Pro/E等软件，打开并播放1080P视频文件。 7、为适配学校的各种网络环境情况，支持通过多种方式设定IP地址，包括手动设定、自有DHCP及第三方DHCP。 ▲8、支持镜像本地缓存：支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存≥5个镜像。 ▲9、支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。 10、支持复杂网络环境及跨校区部署管理，支持客户端通过网络引导、光盘引导、U盘方式部署系统，客户端可通过VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。 11、为防止学生误入底层系统或在镜像下发时误操作，在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。 五、质量保证和服务 1、针对产品提供原厂三年上门保修服务，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务。 2、由400或800等官方服务热线触发原厂专业技术工程师为客户提供安装部署服务：在产品配送到达指定地点后，进行开箱、检查、设置、连接、通电以及外围设备（键盘，显示器和鼠标）测试。 3、为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订后正式供货时必须提供本项目核心产品生产厂家的技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任。 | 60 | 台 |
| 3 | 学生电脑桌椅 |  | 一、学生双人桌1张 1、规格：（长×宽×高）1200mm×500mm×730mm。 2、材质：材料使用优质的密度板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度不小于15mm，台面板四周加厚至25mm，脚40cm宽，背板40cm高。桌子整体结构采用连接板固定，桌子后方配有背板，桌子后方预留有走线槽。 3、封边：封边采用1.0mm优质PVC封边，全自动设备封边。无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 二、学生凳2张 1、规格为：不小于长320×宽220×高420mm）。 2、钢架采用20mm×40mm，管壁厚1.0mm冷轧无缝钢管，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； | 30 | 套 |
| 4 | 电脑室教师桌椅 |  | 一、教师桌1张： 1、规格（长×宽×高）：1400mm×700mm×760mm； 2、材质：材料采用优质密度板, 双贴面三聚氰胺板，面板厚度25mm，颜色可选。桌子整体结构采用连接板固定，为方便布线，要求桌子设计大方、得体；配套抽屉。 3、配件：采用优质五金配件； 4、封边：封边采用1.0mm厚pvc全自动机器封边，要求经久耐用，不易脱落。 二、椅子1张： 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用； 3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计； 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用； 5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 套 |
| 5 | 机柜 |  | 铁皮柜:长600㎜*宽600㎜*高640㎜*厚0.6㎜。 | 1 | 只 |
| 6 | 系统集成服务 |  | 配备：流式软件、管控软件，交换机、路由器、拉网线、电线、人工等，实现61台电脑通电、通网正常上课运行。 | 1 | 项 |
| 二、教学计算机 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师办公电脑 |  | - 硬件设计： 1.CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.主板：ZX200芯片组或以上。 3.内存：8GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。 4.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘。 5.支持拓展9.5mm标准光驱。 6.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 7.集成标准声卡。 8.USB有线键盘、鼠标。 9.前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一） 10.支持物理网络开关按键。 11.≥3前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 12.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。 13.显卡：≥2G独立显卡。 14.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。 15.机箱体积：≤8L。 16.电源功率：≤200W。 17.显示器≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080。 ★18.屏幕亮度≥250nit，IPS屏。 19.支持VGA≥1，HDMI≥1。 ★20.为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 90%。 21.对比度达到1000:1，屏幕刷新率达到75Hz，响应时间≤7ms，可视角度178/178。 22.电源能效转换效率≥86% ★23.显示屏具备标准模式和炫彩模式选项。 ★24.显示屏幕具备护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。 ★25.显示器具备阅读模式。 26.显示屏幕采用窄边设计，上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.5mm，屏占比≥92%。 27.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 28.所提供计算机的CPU、操作系统需符合安全可靠测评要求,配备正版国产操作系统。 二、配套助手软件 1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。 2.终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。 3.设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN、MAC地址、内外网IP）。 4.设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。 ★5.整体描述：支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。 6.文件条件：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。 7.文件发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。 8.快捷发送：支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送； ★9.离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。 10.其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试。 11.个性接收夹：支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。 12.文件列表：支持接收端设备展示当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态等信息；对已下载的文件可直接打开，未下载或下载失败的文件可手动下载；支持查看单个文件下载进度与总进度。 ★13.自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。 ★14.自动清理：支持自动清理超过14天的文件。 15.存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。 ★16.快捷打开：支持助手栏呈现用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过终端应用软件快速打开；支持在应用内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本等；支持在终端应用软件内切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭。 三、配套系统镜像平台 （一）管理平台设计 1. 管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。 ★2. 具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。 3. 基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 4. 支持终端发现，无需安装插件或程序，仅通过浏览器即可扫描局域网内可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。 ★5. 支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络 6.支持远程管理终端设备，通过管理平台进行开机、关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、硬件信息查看、桌面运行状态查看等。 ★7.支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区）、设备名称、网络IP、上电自启BIOS配置、时间自动同步等设置，无需逐台配置。 8.支持日志信息管理，对终端、镜像等操作信息进行汇总，方便对常见问题的判断追查；支持保留桌面下发记录，包括终端名称，镜像名称，状态等信息。 ★9.单个终端可同时支持访客桌面和登录桌面两种使用方式，访客桌面开机无需账号直接进入桌面；登录桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用访客桌面，仅使用登录桌面，混合登录三种方式；。 10.支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录启动的云桌面镜像均可访问公共数据分区（D盘）。 ★11.支持配置终端设备使用鉴权方式统一配置，可配置成仅使用无账号登录、仅使用有账号登录、同时启用两种登录方式，支持同时配置不同登录方式的还原设置。 12.支持分别配置无账号登录、有账号登录方式的还原模式，开启还原后终端设备的云桌面镜像系统的使用记录与数据将不被保留。 ★13. 教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。 （二）管理系统软件 1.在配置管理平台使用终端设备时，支持多种身份识别方式。 ★2.支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录。 ★3.支持断网使用，即在终端设备网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。 ★4.账号互通：在配置管理平台使用终端设备时，支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录进入云桌面镜像后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 5.支持终端设备运行时无需运行独立的虚拟化系统，终端设备配置的IP与进入云桌面镜像后的IP能够保持一致，同一个终端无需使用多个IP，简化运维管理与网络规划复杂度。 6.支持在终端设备部署多个云桌面镜像切换使用，支持Windows、UOS、KylinOS、Ubuntu等桌面操作系统的云桌面镜像支持国产化操作系统的使用，包括但不限于UOS、银河麒麟。 四、配备正版办公软件（供货时须提供正版软件授权证明） 1.所投产品提供客户端场地范围正版授权。 2.投标产品提供运行在linux操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件。 3.文件格式要求：所投办公软件能生 4.表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。 5.表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。 6.演示模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。 7.演示模块，可支持手机移动OFFICE客户端进行控制PC端OFFICE放映的演示文档，实现把手机变成遥控器，便于演讲人能随时切换演示文档。 五、品质及服务 ★1.为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证，符合GB/T 27922-2011售后服务评价体系标准，不低于十星级售后服务认证，供货时须提供相关证明材料。 ★2.三年有限保修免费上门，可选2小时电话响应，第二日上门，365天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件； ★3.为了确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时须提供相关证明材料。 ★4.根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具SPCA软件能力成熟度模型等级3级或以上证书复印件的，供货时须提供相关证明材料。 | 85 | 台 |
| 三、教室网络多媒体教学设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧黑板电容屏 |  | - 教师备课台 ★1.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 4.支持为教师提供可扩展至100TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传的资源格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf、excel；图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；音视频：mp3、wav、wma、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、flv、mov、svg、swf。支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。互动课件与其他教学资源的云空间相互独立；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。 5.在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 6.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 7.云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx。 8.提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 ★9.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 10.可插入文本框输入文本并支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐缩进、行高、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷快速复制，提升备课效率。预置不少于15种艺术字效果，便于教师调用美化课件。 11.兼容传统课件制作工具的组合快捷按键，支持如加粗（Ctrl+B）、文字居中（Ctrl+E）等教师熟悉的组合按键，鼠标悬停至功能按键时自动提示组合快捷键，内置组合快捷键数量不少于50个。 12.备课模式下界面工具菜单支持自定义设置，教师可增减符合自身备课习惯的学科工具，自设工具菜单与教师云空间账号绑定，在任意终端登录教师账号备课自动同步备课工具菜单。 13.提供不少于30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。一个课件元素支持同时设置多组出现、消失、路径动画。 14.支持课件内嵌图片、音视频等多媒体文件，兼容以下格式：mp3\wav\wma\ogg\aac\mp4\rmvb\wmv\avi\rm\3gp\mkv\flv\mov\png\bmp\jpg\jpeg\gif\svg\swf\ppt\pptx。支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容；提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 ★15.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑 16.支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 17.提供不少于500个备课素材，包含人物形象、卡通动物、拟人动物、水果蔬菜13个分类，高清无版权图片，全免费，直接插入备课端进行使用即可。 ★18.支持实现信息化集体备课。支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景；参备人可通过评论区发表观点，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传；参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课；可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯；参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用；完成研讨后，可生成集体备课报告。集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集备终稿；支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 二、授课支持 1.提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形，特殊图形插入后支持顶点位置编辑；图形总数量不少于40种，可直接插入课件供教师使用。具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。图形具备旋转、镜像克隆、多图形等距对齐等功能，便于教师快速完成图形排版。支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整，便于教学使用。 2.可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可通过橡皮擦工具、或手势擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 3.支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。 4.可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线；可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 ★5.软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。 6.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 7.支持自由绘制物理线图，提供元件库和模板库不少于30个组件，支持自动吸附连接线，画布可无限漫游。绘制后的线图可一键插入到备课课件中并支持二次编辑。老师可将常用的线图保存至个人云盘方便二次调用。 ★8.支持将手绘形状、中英文、公式转换为规范几何图形和文字。 ★9.空中课堂功能内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP；在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 三、教学资源平台 1.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片至少20种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。 ★2.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 3.内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于70个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 4.提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找； 5.具备汉字生字卡不少于5000个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个；支持在四线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等不少于两种方式。 6.提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。 7.支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置 ★8.提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 ★9.支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg；支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源；在交互式备授课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。 四、整机屏体设计 1.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 ★2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。 3.整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 4.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%；支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 5.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度；灰度等级≥256级。 6.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 7.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 8.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 ★9.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 ★10.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm 11.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 12.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 ★13.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 五、互动教学功能 ★1.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行≥40点触控，支持Android系统中进行≥40点触控；触摸分辨率≥32768×32768；触摸响应时间≤4ms；触摸最小识别物≤3mm。 2.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 ★3.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 4.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 5.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 ★6.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 ★7.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为≥2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。 8.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 9.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。 ★10.整机摄像头支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸；支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 ★11.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 ★12.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 ★13.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 14.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 15.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 16.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 六、核心处理器 ★1.CPU：搭载Intel 酷睿系列，i5第十二代CPU同性能及以上配置； 2.内存：≥8GB DDR4笔记本内存配置； 3.硬盘：≥512GB SSD固态硬盘 4.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块；PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 5.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：具备 ≥3个USB3.0 接口；具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。 6.电脑模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 七、系统配置与响应 ★1.嵌入式系统版本≥Android 14；主频≥1.8GHz；内存≥2GB；存储空间≥8GB。 2.从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态；从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 3.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 4.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 5.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。 6.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 7.支持云端在线系统固件升级。 八、耐用性设计 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 5.整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准。 6.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 7.整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 8.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 9.整机设备副屏漆膜的硬度符合GB/T 6739测试方法，支持漆膜硬度铅笔测定法，无塑性变形也无内聚破坏，铅笔硬度≥6H。 10.整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。 11.整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 12.整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 九、便捷性设计 1.主屏支持普通粉笔直接书写；两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 2.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 3.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 4.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 ★5.整机支持不少于5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 6.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 7.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 ★8.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 ★9.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 10.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 11.在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 12.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器 13.整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 14.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。 15.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 十、售后保障服务 1.全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十一、其他要求 1.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 2.打“★”号条款为实质性参数要求，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 | 26 | 套 |
| 2 | 实物展台 |  | （一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 26 | 套 |
| 3 | 智能笔 |  | 1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏 | 26 | 套 |
| 4 | 无线麦克风 |  | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 3、用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 4、支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 5、电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 6、采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 7、支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8、具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 | 26 | 套 |
| 5 | 多媒体音响 |  | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、输出额定功率≥ 2x15W。 3、音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4、信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5、全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6、THD+N≤1%。 7、声频响110Hz-16kHz。 8、距离音箱10米处声压级≥75dB。 9、具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10、支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 11、采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 | 26 | 套 |
| 6 | 讲台 |  | 1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.智能讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100×550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3.智能讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。 4.智能讲台底座自带4只脚杯，脚杯支持地钉锁定，可确保讲台安装更稳固、牢靠，避免师生椅靠、挪动等行为造成人身伤害。 | 26 | 套 |
| 7 | 集中管理控制软件 |  | 一、整体设计 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。 2、支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式。 3、管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 4、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署。 5、支持多设备接入，与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备对。 二、智能教学设备管理 1、管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 2、管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持多台设备的略缩预览和单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘已使用状况、内存容量、内存使用率、管理软件版本、设备ID。 3、支持不少于 10 台设备的略缩预览。 4、管理平台可对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 5、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义循环模式（循环操作、定时操作）。 6、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 7、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期。 8、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示所有的交互智能设备使用界面。 9、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 10、管理平台根据设备日常运行 状况综合生成设备健康值， 可查看设备健康值排名并进 行正序、反序排列。 11、管理平台支持多路音视频直播，支持视频直播、桌面直播、桌面+视频直播等直播形式，直播过程中默认显示班级列表，点击查看班级摄像头，可以切换为各班级摄像头画面。 12、管理平台支持后台锁定教室设备，用户可通过密码 在后台或者设备上进行解锁，支持即时锁定和多时间段锁定。 三、安全应用防护 1、管理平台可远程对运行状态 下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。冻结的设备重启后会自动还原到冻结前 的状态，即本地系统启动盘 的数据及系统更改会自动恢复至冻结前状态。 2、管理平台可实时监控开启冰点保护设备数量、安装冰点保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示冰点风险，方便用户管理一体机系统环境 管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 3、管理平台可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。 4、管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能。 5、管理平台可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 | 54 | 套 |
| 四、学生课桌椅、学生架床 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 课桌椅 |  | 一、单人课桌椅（每套包含课桌并配套单人椅1张）。 二、型号规格要求 （一）课桌椅的型号规格及结构应符合国家标准要求。 （二）课桌：各型号规格的尺寸除本表中特别要求外，产品应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。在课桌左右两侧面设置挂书包的挂钩或在课桌的后端下面设置放书包的装置，其尺寸范围不能超出国家标准的规定范围。 （三）课椅：各型号规格的尺寸除本表中特别要求外，产品应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。 (四)型号规格 1、课桌桌面板尺寸（长×宽）：不小于600mm×400mm； 2、课桌高度： 课桌：可按以下高度进行调节升降，高度790mm（0号）、760mm（1号）、730mm（2号）、700mm（3号）； 3、课椅椅座面板尺寸：大号课椅，宽度不小于380mm、深380mm(±2mm)； 4、课椅椅靠背面板尺寸：大号课椅，宽度不小于380mm、高度155mm(±2mm)； 5、座面高度： 课椅：可按以下高度进行调节升降：高度460 mm（0号）、440 mm（1号）、420 mm（2号）、400 mm（3号）； (五)结构要求：双柱升降调节。 三、课桌椅的材料要求 （一）金属件 1、主体材料：课桌、课椅的金属管件采用公称尺寸不小于25mm×50mm的椭圆管，管壁公称厚度均不小于1.0mm，管材采用高频焊接而成；课桌的桌斗用公称厚度不小于0.6mm的优质冷轧钢板；桌斗尺寸（长×宽×高）：500mm×340mm×170mm，立板采用优质冷轧板，课桌、课椅两侧可调高度的立板厚度不小于0.8mm；椅子靠背支架采用优质高频焊接（约20mm×20mm）方管，管壁厚度不小于1.0mm；课桌的挂钩挂钩采用不小于1.2mm冷轧钢板一次冲压成型制作，规格不小于（长×宽×高）50×25×20（mm）。采用双柱升降脚架。 2、材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 （二）木制件 1、桌面板厚15mm，采用桉木基材的胶合板,双面饰面,甲醛释放量达到E1级控制指标，四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，无突兀感； ▲2、桌面板胶合板须符合以下内容：胶合强度≥0.70MPa、静曲强度：顺纹≥24.0MPa、横纹≥20.0MPa、甲醛释放量≤0.124mg/m3)。 3、课椅座面板厚≥10mm，主体采用桉木基材的胶合板,座面板前端为圆弧结构，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。 4、课椅靠背要求是弧形的主体采用桉木基材的胶合板,双面饰面，面板厚≥10mm。靠背面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。 5、含水率：课桌椅加工所用胶合板含水率应不高于16%。课桌椅产品出厂时木材含水率不高于16%。 （三）其它材料 桌脚和椅脚的脚套为采用优质PVC软塑料制作，每个脚套有倒钩技术功能，以防脱落。 四、课桌椅的加工要求 （一）金属件加工要求 1、金属零、部件的连接方式采取焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。 2、冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作卷边处理增强刚性，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗前端处冲压不少于两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体。 （二）木制件加工要求 木制件端面应进行精加工以便于涂饰处理。 （三）木制件与金属件的连接 1、课桌面板与钢架的连接采用自攻钉固定，面板与钢架连接的自攻钉不少于八颗。 2、课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根。 3、抽芯铆钉钉体直径d不小于5mm，钉体材料为铝合金、钉芯材料为钢（表面镀锌），铆钉表面应无毛刺和有害缺陷，并有完整的头、杆形状。 （四）课桌椅加工尺寸要求 桌面高、椅座面高尺寸的允许误差范围按GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》的规定执行。 五、课桌椅的涂饰要求 （一）涂饰要求 1、涂饰前课桌椅零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。 2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时进行涂饰。 3、课桌椅所有木制件的外表面（使用面）均应装饰处理；非使用面涂清漆。木制件端面应进行涂饰处理。 （二）涂饰层外观 1、金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、木制件表面装饰层应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。薄木材料贴面不允许有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3、每批产品（含课桌、课椅）不允许有明显色差。 4、产品上的五金配件应做防锈处理。 | 1550 | 套 |
| 2 | 学生架床 |  | 一、双层床的型号尺寸 双层床的型号规格及结构应符合国家标准GB/T3328-2016《家具床类主要尺寸》的规定要求。 双层床的尺寸： 2000 mm×1000 mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为1000mm。 二、双层床的材料要求 （一）金属件 ▲1、主体材料 边主柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），立柱正面为圆弧形，起到防撞伤作用，同时可形成不少于3条凹凸加强筋；立面成型后尺寸约为68mm×68mm，材料厚度不小于1.2mm。 主柱横担：矩形管约25mm×25mm，厚度不小于1.2mm。 床梃（床母）：矩形管约50mm×25mm，厚度不小于1.2mm。 床梃（床母）横担：矩形管约30mm×20mm，厚度不小于1.2mm，上床铺床梃（床母）横担不少于4根，下床铺床梃（床母）横担不少于4根。 上床铺面安全栏板及床两端护栏：双层床的安全栏板规格：1200mm×300mm（长×高），安全栏竖管不少于5根，钢管直径19mm，管壁厚：1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为500mm。 主柱卡口规格：≤26mm×26mm 床梃（床母）卡梢部位钢材厚度不小于1.5mm，卡梢总宽度不小于20mm，卡梢进深不少于15mm，床梃（床母）扣件规格不小于200mm×50mm 床梯子：方管约25mm×25mm，厚度不小于1.2mm，床梯宽度约为300mm，脚踏数量不少于4根。 上床铺蚊帐架采用不小于Φ16×δ1.0的圆管制成，床铺蚊帐圈孔径Φ30mm。 学生架床主体部份（不含床板）重量不少于47.5KG。 2、材料质量 双层床的金属件的技术要求和试验方法符合国家标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的规定。双层床所用钢材不低于高频焊接冷轧钢板，质量必须符合国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》要求，钢材表面粗糙度Ra的最大值为1.6μm，金属件材质不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 3、双层床结构 床架钢件部分分为6个组件，具体为：1、床左拼，2、床右拼，3、上床架（含安全栏），4、下床架，5、蚊帐架1副，6、床梯子1套,7、床下行李架1个。 ▲（二）木制件 1、床板：1940 mm×940 mm（长×宽）；采用厚度不小于13mm的双面光杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过8块；固定横条不少于3条，规格为30mm×20mm的实木方料。 2、双层床所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。每张双层床配2块床板。 3、含水率：双层床加工所用木板含水率应不高于16%。双层床板出厂时木材含水率不高于16%。 （三）其它材料 ▲1、脚套。 床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm，进深不小于30mm，底面规格不小于68mm×68mm,脚套结构与立柱结构完全吻合，脚套与床脚（或主柱顶端）应结合紧密，牢靠，不脱落。 2、鞋架。 在下床铺下方配一个鞋架，鞋架材质采用不小于25mm×25mm的方管和不小于φ19的圆管焊接而成，管材厚度不小于1.0mm。 三、双层床的加工要求 （一）金属件加工要求 1、金属件外观、加工要求按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.3的规定执行。 2、管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。 3、焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件之间的连接部分均应全部圈焊接（结构不需要时除外），不允许脱焊、虚焊、焊穿、错位现象；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。焊接后须经打磨处理。 4、冲压件应无脱层、裂缝。 （二）木制件加工要求 木制件外观、加工要求等按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.3的规定执行。 （三）金属件的连接 ▲1、床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式，连接件需防锈处理。 2、其他金属零、部件的连接方式必须采用焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。（除铭牌、床梯子与床梃（床母）、主柱与床梃（床母）连接外）。 ▲3、床梯子与床梃（床母）的联接采用与上下床梃（床母）垂直插入定位方。 4、床两端护栏及安全栏板与床梃（床母）连接必须圈焊，安全栏板两侧必须插孔焊接。 5、双层床必须预设2个固定装置以便与墙体进行固定，固定装置设置在安全栏对面床梃（床母）适当位置，放置内径10mm的钢制中空内芯。 6、下床铺必须在合适位置设置固定蚊帐装置。 （四）双层床加工尺寸要求 双层床的外形尺寸，形状和位置公差分别按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中的5.1和5.2的规定执行。 （五）双层床的力学性能要求 双层床的力学性能要求按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.5的规定执行。 四、双层床的涂饰要求 （一）涂饰要求 1、涂饰前双层床零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。 2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。 3、预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时使用热固性砂纹粉进行涂饰。 （二）涂饰层外观 1、金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、每批产品（含双层床）不允许有明显色差。 3、产品上的五金配件应做防锈处理。 （三）表面理化性能 产品表面理化性能要求按QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中的表3规定执行。 五、双层床产品的外观和安全卫生要求 （一）双层床外观应符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.3的规定。双层床产品外表不允许出现明显的材质缺陷，不允许出现超出《技术要求》规定的加工要求和涂饰外观缺陷，不允许出现明显的变形。 （二）双层床安全栏板质量必须符合国家标准GB 24430.1-2009《家用双层床安全第1部分：要求》中4.3的要求。必须镶嵌床垫（或床褥）放置高度永久性警示线，警示线距离安全栏板上端距离为200mm，警示线清晰、醒目。 （三）床梯子质量必须符合国家标准GB 24430.1-2009《家用双层床安全第1部分：要求》中4.6要求。 （四）双层床产品外表不允许出现局部压陷、局部凹痕、局部超厚、尖角、锐边、裂口（缝）等易造成危险的缺陷；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；管材外露管口端面应封闭。 (五)双层床安装、包装、运输要求。 1、产品着地应平稳，安装后应牢固可靠，不应出现摇摆现象，使用时床板与金属件不允许发出摩擦声。 2、产品包装、运输按JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》规定执行。 3、双层床产品固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)。 （六）双层床产品应贴有符合《技术要求》的产品组装示意图、产品型号标牌和生产厂家标牌。双层床的四只脚及主柱顶端分别牢靠地嵌上内嵌式脚套。 （七）有害物质限量 1、双层床涂饰所用涂料和胶粘剂中有害物质限量应符合国家标准GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的规定。 2、双层床产品的甲醛释放限量和色漆的有害物质限量应符合国家标准GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的规定。 | 284 | 套 |
| 3 | 学生架床 |  | 一、双层床的型号尺寸 双层床的型号规格及结构应符合国家标准GB/T3328-2016《家具床类主要尺寸》的规定要求。双层床尺寸分为中学、小学用两种。 （一）中学双层床的尺寸： 1800 mm×1000 mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为1000mm。 二、双层床的材料要求 （一）金属件 ▲1、主体材料 边主柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），立柱正面为圆弧形，起到防撞伤作用，同时可形成不少于3条凹凸加强筋；立面成型后尺寸约为68mm×68mm，材料厚度不小于1.2mm。 主柱横担：矩形管约25mm×25mm，厚度不小于1.2mm。 床梃（床母）：矩形管约50mm×25mm，厚度不小于1.2mm。 床梃（床母）横担：矩形管约30mm×20mm，厚度不小于1.2mm，上床铺床梃（床母）横担不少于4根，下床铺床梃（床母）横担不少于4根。 上床铺面安全栏板及床两端护栏：双层床的安全栏板规格：1000mm×300mm（长×高），安全栏竖管不少于5根，钢管直径19mm，管壁厚：1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为500mm。 主柱卡口规格：≤26mm×26mm 床梃（床母）卡梢部位钢材厚度不小于1.5mm，卡梢总宽度不小于20mm，卡梢进深不少于15mm，床梃（床母）扣件规格不小于200mm×50mm 床梯子：方管约25mm×25mm，厚度不小于1.2mm，床梯宽度约为300mm，脚踏数量不少于4根。 上床铺蚊帐架采用不小于Φ16×δ1.0的圆管制成，床铺蚊帐圈孔径Φ30mm。 学生架床主体部份（不含床板）重量不少于42.5KG。 2、材料质量 双层床的金属件的技术要求和试验方法符合国家标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的规定。双层床所用钢材不低于高频焊接冷轧钢板，质量必须符合国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》要求，钢材表面粗糙度Ra的最大值为1.6μm，金属件材质不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 3、双层床结构 床架钢件部分分为6个组件，具体为：1、床左拼，2、床右拼，3、上床架（含安全栏），4、下床架，5、蚊帐架1副，6、床梯子1套,7、床下行李架1个。 ▲（二）木制件 1、床板： 1740 mm×940 mm（长×宽）；采用厚度不小于13mm的双面光杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过8块；固定横条不少于3条，规格为30mm×20mm的实木方料。 2、双层床所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。每张双层床配2块床板。 3、含水率：双层床加工所用木板含水率应不高于16%。双层床板出厂时木材含水率不高于16%。 （三）其它材料 ▲1、脚套。 床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm，进深不小于30mm，底面规格不小于68mm×68mm,脚套结构与立柱结构完全吻合，脚套与床脚（或主柱顶端）应结合紧密，牢靠，不脱落。 2、鞋架。 在下床铺下方配一个鞋架，鞋架材质采用不小于25mm×25mm的方管和不小于φ19的圆管焊接而成，管材厚度不小于1.0mm。 三、双层床的加工要求 （一）金属件加工要求 1、金属件外观、加工要求按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.3的规定执行。 2、管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。 3、焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件之间的连接部分均应全部圈焊接（结构不需要时除外），不允许脱焊、虚焊、焊穿、错位现象；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。焊接后须经打磨处理。 4、冲压件应无脱层、裂缝。 （二）木制件加工要求 木制件外观、加工要求等按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.3的规定执行。 （三）金属件的连接 ▲1、床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式，连接件需防锈处理。 2、其他金属零、部件的连接方式必须采用焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。（除铭牌、床梯子与床梃（床母）、主柱与床梃（床母）连接外）。 ▲3、床梯子与床梃（床母）的联接采用与上下床梃（床母）垂直插入定位方。 4、床两端护栏及安全栏板与床梃（床母）连接必须圈焊，安全栏板两侧必须插孔焊接。 5、双层床必须预设2个固定装置以便与墙体进行固定，固定装置设置在安全栏对面床梃（床母）适当位置，放置内径10mm的钢制中空内芯。 6、下床铺必须在合适位置设置固定蚊帐装置。 （四）双层床加工尺寸要求 双层床的外形尺寸，形状和位置公差分别按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中的5.1和5.2的规定执行。 （五）双层床的力学性能要求 双层床的力学性能要求按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.5的规定执行。 四、双层床的涂饰要求 （一）涂饰要求 1、涂饰前双层床零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。 2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。 3、预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时使用热固性砂纹粉进行涂饰。 （二）涂饰层外观 1、金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、每批产品（含双层床）不允许有明显色差。 3、产品上的五金配件应做防锈处理。 （三）表面理化性能 产品表面理化性能要求按QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中的表3规定执行。 五、双层床产品的外观和安全卫生要求 （一）双层床外观应符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.3的规定。双层床产品外表不允许出现明显的材质缺陷，不允许出现超出《技术要求》规定的加工要求和涂饰外观缺陷，不允许出现明显的变形。 （二）双层床安全栏板质量必须符合国家标准GB 24430.1-2009《家用双层床安全第1部分：要求》中4.3的要求。必须镶嵌床垫（或床褥）放置高度永久性警示线，警示线距离安全栏板上端距离为200mm，警示线清晰、醒目。 （三）床梯子质量必须符合国家标准GB 24430.1-2009《家用双层床安全第1部分：要求》中4.6要求。 （四）双层床产品外表不允许出现局部压陷、局部凹痕、局部超厚、尖角、锐边、裂口（缝）等易造成危险的缺陷；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；管材外露管口端面应封闭。 (五)双层床安装、包装、运输要求。 1、产品着地应平稳，安装后应牢固可靠，不应出现摇摆现象，使用时床板与金属件不允许发出摩擦声。 2、产品包装、运输按JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》规定执行。 3、双层床产品固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)。 （六）双层床产品应贴有符合《技术要求》的产品组装示意图、产品型号标牌和生产厂家标牌。双层床的四只脚及主柱顶端分别牢靠地嵌上内嵌式脚套。 （七）有害物质限量 1、双层床涂饰所用涂料和胶粘剂中有害物质限量应符合国家标准GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的规定。 2、双层床产品的甲醛释放限量和色漆的有害物质限量应符合国家标准GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的规定。 | 216 | 套 |
| 五、饮水设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学生饮水机 |  | • 功率：6KW 电源：380V，50Hz • 龙头个数：6个（1开5温开） • 水胆容量：≥35升， 开水 60升/时温开水 350升/时 • 外形尺寸（cm）：（高）180*（宽）42*（深）149（正负偏差2%）龙头嘴到接水槽高度不低于40cm（可打开水瓶），水槽两端采用封闭式 • 适用水压：0.05-0.6MPA，市政自来水 • 触摸出水，门板采用3D纳米打印技术，具有高亮度，防腐蚀，防指纹，永不退色。外观优雅，使用方便，安全卫生。 | 15 | 台 |
| 六、校园广播系统设备设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能中心机 |  | 1.4.3寸全触摸液晶显示，全中文与图形结合的操作菜单，操作简单方便。 2.主机可以通过电脑软件，实现电脑TCP/ IP的网络编程，分区控制，电源控制，及查看TF卡的定时MP3文件和主机程序的读取。 3.软件带远程TCP/ IP网络播放文件功能、电脑声卡采集播放功能。 4. 可外控串口通信，可与外接分区器，电源时序器，等外围设备进行联控。 5. 可电脑编程，主机手动编程，每条编程可编10首曲目，可单选或多选。可编8套程序，每套可编程120条，时间精准到秒。 6. 可编本地MP3/FM收音/外接线路的音源。 6. 内置TF卡4G容量，可外置U盘播放，最大支持32G容量，MP3音频格式。最大支持999首歌曲，歌名列表显示方便直观。 8. 内置FM调频，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存最多40个台。 9. 一路本地话筒输入，一路线路输入，四路音频输出。 10. 话筒默音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置。 11. 内置监听功能，监听音量可调 。 12. 内置6路电源，10路分区。可设置电源提前打开。 13. 消防功能，短路或DC12至24V信号输入，自动报警，消防短路输出。报警音频可任意修改。 14. 可选配外接GPS/北斗/伽利略三种校时。 15.电源 ：AC180-240V。 16.音频解码：MP3格式。 17.AUX输入灵敏度/信噪比：250mV/80dB 18.话筒输入灵敏度/信噪比：5mV/70dB 19.频响:30Hz-20KHz±3dB 20.信噪比：≥80dB（计权） 21.总谐波失真：≤0.1% 22.电源功耗：22W（不含可控电源部分） 23.机器尺寸：482X352X90mm 24.机器重量：5.2KG | 1 | 台 |
| 2 | 无线遥控套件 |  | 1.通过互联网或主机直接与远程遥控器进行连接遥控。 2.遥控接收空旷距离500米左右。 3.按键0-9共10个数字键可对应控制，主机设定的10首不同歌曲。 4.专用停止/播放暂停/上一曲/下一曲。 | 1 | 套 |
| 3 | CD/DVD播放器 |  | 1、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板。 2、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤。 3、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA。 4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能。 5、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质。 6、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式。 7、具有蓝牙接收功能、FM收音功能， 8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片。 9、机器前面板具有物理按键功能：播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等。 10、配置全功能遥控器，操作方便。 11、输入电源：AC220V/50Hz 12、最大消耗功率：25W | 2 | 台 |
| 4 | 无线一拖二无线话筒 |  | 1、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 2、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 3、4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 4、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 5、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 6、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用； 7、具有3个XLR平衡输出、1个TS非平衡输出、4个TNC-K天线端口，MIC/LINE输出切换开关； 8、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 640.000MHz-690.000MHz）、频率间隔：25kHz、音频频率响应：65Hz-15kHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5% (10mV@1kHz)、音频灵敏度: -48±3dB、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 9、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、显示方式：TFT显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时； | 1 | 套 |
| 5 | 一拖四真分集无线手持话筒 |  | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒 | 1 | 套 |
| 6 | 主备切换器 |  | 1、 专业2U高度机柜式设计，专业外观、时尚大方，抗震、防磁、防尘、防冲击能力强。 2、 具有4主4备及4主1备双模式，自动识别、自动切换。 3、 采用最新检测技术，高性能芯片，主机备机故障自动检测、自动切换，自动切换时间小于0.2S。 4、 具有4个完全相同的通道，每个通道均能完成主/备功放之自动检测与自动切换，LED指示主备功放工作状态，一目了然。 5、另外设有紧急模式按钮，无缝对接切换主备功放。 6、八路受控电源接口。 7、RS485数据接口，用于与广播管理系统主机连接。 8、 最大输入电流：40A 9、 单路最大输出电流：10A 10、可控通道组数：4组 11、 信号输入口参数：0dBV,10KΩ 12、通道切换能力：150V/20A 13、 故障检测周期：＜200ms 14、功放增益要求：>22dB 15、 电源输入：AC220-240V/50-60Hz | 1 | 台 |
| 7 | 分区控制器 |  | 1、标准2U高度机柜式设计。 2、16路分区控制器，具有32路功放输入通道，其中16路广播功放输入，16路报警输入，16分区输出。 3、任意功放分区组合，各个分区信号状态用发光二极管指示。分区可通过面板按键手动控制，按键可手动或自动开启和关闭每一路分区信号输出。 4、通过智能主机控制，可以实现分区控制和N±X或全区报警。 5、两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联。 6、电源电压：交流220V±10%。 7、数据接口：RS232×1，RS422×2。 8、最大消耗功率：40W。 | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 |  | 1、标准2U高度机柜式设计。 2、16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。 3、时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活。 4、可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守。 5、时序间隔时间：1秒 。 6、单路最大电源电流：10A；16路电源总电流：40A。 7、硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2。 8、适用电压：220V±10% | 1 | 台 |
| 9 | 教室纯后级功放 |  | 1、采用D类功放和谐振软开关电源，效率非常高，可达90%，无输出变压器设计，音质更好。 2、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 3、全面的保护电路：交流保护：当交流电源电压超出工作范围，关闭电源；直流保护：功放输出端出现有直流电压，立即关闭电源，保护音箱；短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；热 保 护：功放内温度超过70℃，启动功率控制；超过85℃，功放关闭；削波压限器：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率；温控变速风扇：风机转速正比于机内温度，降低风噪；气流从前到后。 4、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 5、可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 6、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 7、输出功率：2100W 8、 额定输出电压：100V±5V 9、信噪比：≥90dB（A计权） 10、 输入灵敏度：775mV±50mV 11、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） 12、 电源：90V～260VAC, 50Hz～60Hz 13、尺寸：480×88×391(mm) 14、净重：8.8KG | 1 | 台 |
| 10 | 教室备份纯后级功放 |  | 1、采用D类功放和谐振软开关电源，效率非常高，可达90%，无输出变压器设计，音质更好。 2、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 3、全面的保护电路：交流保护：当交流电源电压超出工作范围，关闭电源；直流保护：功放输出端出现有直流电压，立即关闭电源，保护音箱；短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；热 保 护：功放内温度超过70℃，启动功率控制；超过85℃，功放关闭；削波压限器：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率；温控变速风扇：风机转速正比于机内温度，降低风噪；气流从前到后。 4、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 5、可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 6、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 7、输出功率：2100W 8、额定输出电压：100V±5V 9、信噪比：≥90dB（A计权） 10、输入灵敏度：775mV±50mV 11、总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） 12、电源：90V～260VAC, 50Hz～60Hz 13、尺寸：480×88×391(mm) 14、净重：8.8KG | 1 | 台 |
| 11 | 室外纯后级功放 |  | 1、采用D类功放和谐振软开关电源，效率非常高，可达90%，无输出变压器设计，音质更好。 2、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 3、全面的保护电路：交流保护：当交流电源电压超出工作范围，关闭电源；直流保护：功放输出端出现有直流电压，立即关闭电源，保护音箱；短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；热 保 护：功放内温度超过70℃，启动功率控制；超过85℃，功放关闭；削波压限器：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率；温控变速风扇：风机转速正比于机内温度，降低风噪；气流从前到后。 4、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 5、可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 6、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 7、输出功率：2100W 8、 额定输出电压：100V±5V 9、信噪比：≥90dB（A计权） 10、 输入灵敏度：775mV±50mV 11、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率） 12、 电源：90V～260VAC, 50Hz～60Hz 13、尺寸(宽×高×深)：480×88×391(mm) 14、净重：8.8KG | 1 | 台 |
| 12 | 教室壁挂音箱 |  | 1、木质音箱，外饰PVC皮。 2、采用一只优质4.5吋中低音和一只高音揚声器，二单元二分频。 3、具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。 4、安装方式为壁挂式安装， 5、可广泛应用于学校，车站，码头，宾馆，机场及体育馆等播音场所。 6、输入电压：100V。 7、额定功率：10W。 8、频率范围：130Hz-17KHz ±10%。 9、灵敏度：88dB ±3dB。 | 140 | 只 |
| 13 | 室内音柱 |  | 1、室内音柱箱体采用优质中纤板，白色，配金属网罩，外形小巧美观。 2、扬声器采用 3吋优质全频扬声器，具有高灵敏度，高清晰度，功率大，语音清晰、声压级高的特点，。 3、广泛用于学校、工厂、车站、宾馆、机场、商场等播音场所。 4、额定功率：20W。 4、输入电压：100V。 5、频率范围：140Hz-20KHz（±10%）。 6、灵敏度：88dB±3dB。 7、喇叭单元：3"×2。 8、外形尺寸(W×D× H)：115×122×275mm±5mm | 4 | 只 |
| 14 | 室外防水音柱 |  | 1、外壳采用铝合金材料， 2、专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计， 3、选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮。 4、配有安装支架，安装便捷。 ★5、扬声器单元通过IP56防水等级认证。 6、额定功率：120W。 7、输入电压：100V。 8、灵敏度：92dB±3dB。 9、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）。 10、喇叭单元：LF6.5"×3；HF:3"×1。 11、外形尺寸(W×D× H)：240×200×880mm±5mm。 | 5 | 只 |
| 15 | 室外防水音柱 |  | 1、自主设计的声柱外观大方新颖，壳体和网罩均采用优质铝合金加工而成，抗腐蚀经久耐用。 2、安装方式独特，打破传统方式，安装更加方便灵活。 3、中低音扬声器采用4吋高品质喇叭，双磁钢结构，性能更加优越，灵敏度更高，高音采用3吋优质号角高音，穿透力强，传输距离更远。 4、该产品科学合理分频，灵敏度高，频响宽，语音清晰饱满，传输距离远。 ★5、扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证。 6、输入电压：100V。 7、额定功率：30W。 8、频率响应：100Hz-18KHz (±10%）。 9、灵敏度：90dB （±3 dB）。 10、最大声压级：105dB。 11、喇叭单元：LF：4"×3；HF：3"×1号角高音。 12、外形尺寸：605×180×120(H×W×D)mm | 4 | 只 |
| 16 | 音箱 |  | 1、两分频音箱 2、箱体采用优质木工板 3、表面喷涂黑色水性洒点漆 4、多点M8吊挂 5、音箱底部Φ35mm支撑座 6、金属防护网，6mm六边形透声孔，内衬防尘透声网 7、额定阻抗：8Ω 8、额定功率（RMS）：160W 9、AES功率：200W 10、特性灵敏度：96dB 11、连续声压级：118dB 12、最大声压级：124dB 13、额定频率范围：65～18000Hz 14、中低音扬声器：LF：8"×1 15、高音扬声器：HF：1.35"×1 16、覆盖角度（H×V）：90°×60° 17、输入接口：NL4MP×2 | 4 | 只 |
| 17 | 音箱 |  | 1、全频柱阵列音箱 2、箱体采用优质中纤板 3、表面喷涂黑色水性洒点漆 4、配备简易壁挂件和Φ35底座 5、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 6、额定阻抗：8Ω 7、额定功率（RMS）：150W 8、特性灵敏度：93dB 9、连续声压级：115dB 10、最大声压级：121dB 11、额定频率范围：110～18000Hz 12、全频扬声器：3.5"×4 | 4 | 只 |
| 18 | 功率放大器 |  | 1、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接：1×900W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 3、输入灵敏度：0dBu（775mV）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8、增益差：≤1dB； 9、阻尼系数：≥250; 10、最大功率消耗：1200W； 11、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz | 2 | 台 |
| 19 | 调音台 |  | 1、不少于12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组辅助返回输入；1路SD卡、蓝牙输入； 2、不少于2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 3、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 4、内置100种模式的数字效果器； 5、配置2×10点LED电平指示 6、12路话筒输入独立48V幻象供电开关 7、频率响应：20Hz～20kHz（+1，-3dB） ； 8、总谐波失真(1kHz)：≤1%； 9、线路输入增益：≥55dB； 10、话筒输入增益：≥68dB 11、最大输入电平：≥14dBu 12、最大输出电平：≥19dBu 13、信噪比（A计权）：≥85dB | 1 | 台 |
| 20 | 调音台 |  | 1、8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），1组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1路USB输入； 2、8路插入点（6.35接口） 3、2路立体声输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出； 4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出； 5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出； 6、每路话放带低切功能； 7、支持蓝牙接收功能； 8、内置99种DSP效果器； 9、辅助1支持推子前后切换； 10、主输出7段图示均衡器； 11、14个60mm行程推子； 12、支持通道监听； 13、支持声音控制（话筒优先）； 14、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）； 15、总谐波失真：≤0.1%； 16、信噪比≥95dB(A计权)； 17、增益≥70dB 18、串音>60dB(@1kHz) 19、最大输入电平≥18dBu； 20、最大输出电平≥18dBu； | 1 | 台 |
| 21 | 无线话筒 |  | 1、采用金属机箱结构设计、结构优化、具有很好的散热、隔离谐波干扰等效果； 2、采用四通道真分集式接收，数字导音、杂音锁定双重静音控制，实现远距离信号接收； 3、每个通道具有独立的（黄、绿、蓝）三色显示屏，方便识别不同工作状态，可同时显示信道、频率、电池电量、电子音量等相关信息； 4、各通道具有单独的对频按键、频点和音量调节按键； 5、各通道采用XLR独立平衡输出、混合输出采用3芯XLR以及6.35mm组合并存的方式； 6、会议单元为一体化的方形拾音管，具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的冲击声，避免冲击和噪声影响； 7、具有自动一键搜频功能，也可手动调频； 8、具有锁屏功能，防止因错误的操作而影响产品的正常使用。 9、载波频段：UHF615.000-694.170MHz/10、单机频带宽度：80MHz单机频道数量：200个(B组）、48个（C组） 11、综合T.H.D.：<1%@1kHz 12、频率响应：65Hz-15kHz 13、稳定度：±0.005%(-10°C-50°C) 14、频偏：±45KHz 15、射频灵敏度：1.2/uV@S/N=12dB 16、接收方式：真分集，CPU控制选讯+导频识别接收 17、静音方式：CPU噪声MUTE 18、显示方式：三色LCD 19、载波频段：UHF615.000-694.170MHz 20、频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 21、发射模式：CPU控制载波生成+导频生成 22最大频偏：±45KHz | 2 | 套 |
| 22 | 无线手持话筒 |  | 1、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 2、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 3、4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 4、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 5、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 6、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用； 7、具有3个XLR平衡输出、1个TS非平衡输出、4个TNC-K天线端口，MIC/LINE输出切换开关； 8、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 640.000MHz-690.000MHz）、频率间隔：25kHz、音频频率响应：65Hz-15kHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5% (10mV@1kHz)、音频灵敏度: -48±3dB、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 9、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、显示方式：TFT显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时； | 2 | 套 |
| 23 | 反馈抑制器 |  | 1、本设备为专业反馈抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所； 2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能； 3、配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正； 4、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB； 5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用； 6、监测速度：高/中/低可选； 7、输出电平：高/中/低可选 8、2寸TFT液晶显示屏； 9、密码锁定和解锁功能； 10、中英文语言选择功能； 11、支持PC软件全功能控制。 12、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB 13、总谐波失真(1kHz)：≤0.01%； 14、信噪比(A计权)：≥105dB； 15、最大输入电平：≥18dBu； 16、最大输出电平：≥11dBu； 17、串音：≥100dB 18、增益差：≤0.5dB 19、过载源电动势≥6.1V | 2 | 台 |
| 24 | 电源时序器 |  | 1、不少于8路可控电源（国标五孔插座） 2、单通道最大输出电流不小于10A； 3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关； 4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于96秒设定 5、前面板带市电电压显示 6、不少于24组用户存储模式 7、设备支持手动、PC、安卓移动端控制， 8、控制接口不少于1路RS232、1路RJ45。 9、高压1500V (10mA)冲击60s，无损坏； | 2 | 台 |
| 25 | 不间断电源 |  | UPS不间断电源1台： 1、高频塔式UPS，单进单出，功率10KVA，输出功率因数为0.9，整机效率最高可达95%，电池电压192V~240V面板可调，标配RS232+EPO，标配LCD液晶屏显示，输出接线排，配置市电开关、旁路开关，支持电池冷启动功能 2、蓄电池16块：12v24AH（20HR） Dimension：165*125*175 6.8kg 3、电池柜1个，电池柜可放置16节12v24ah电池，标配电池连接线，电池开关。 | 1 | 台 |
| 26 | 机柜 |  | 1.2米优质网络机柜 | 2 | 台 |
| 27 | 音箱支架 |  | 定制音箱支架 | 4 | 套 |
| 28 | 音箱线 |  | 国标2*2.5mm护套电源线电源 | 1300 | 米 |
| 29 | 音箱线 |  | 国标2*1.5mm护套电源线电源 | 3450 | 米 |
| 30 | 辅材 |  | 42U机柜、线管、胶布、电源线、音频、跳线等 | 1 | 批 |
| 31 | 系统集成服务 |  | 运输、安装、调试 | 1 | 项 |
| 七、实验室（功能室）成套设备主要参数、规格 |  |  |  |  |  |
| （一）生物实验室（按1间室配备） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打印机 |  | 1、打印速度(A4) : 单面打印：40ppm(A4)、双面打印速度：24spm； 3、首页打印时间 6.9秒（基于17540测试标准） 4、打印分辨率：最佳分辨率：600X600；最大分辨率1200x1200 dpi； 5、处理器 1.2GHz；内存 512MB； 6、双面打印： 支持自动双面打印、 7、设备接口：USB、RJ45； 8、月打印负荷 80000； 9、纸张输入容量 标准进纸盒250页 可选配550页纸盒(最多2个)多功能进纸盒：60页，纸张输出容量 150页； 10、操作系统 Windows Server 2008/Server 2012 /Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win 10/win11（32/64bit） 银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+海光、银河麒麟+鲲鹏；UOS+飞腾、UOS+兆芯、UOS+海光、UOS+鲲鹏、UOS+龙芯； | 1 | 台 |
| 2 | 教师演示台 |  | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm。 ★2.台面：采用12.7mm厚理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.水池柜：演示台一侧设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护； 6.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 7.柜门铰链：采用金属定位铰链，铰链的壁厚1.0mm。 | 1 | 张 |
| 3 | 教师椅 |  | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 1 | 条 |
| 4 | 教师总控电源 |  | 1.漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座(五孔插座)选用国产产品； 2.低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3.直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示； 4.直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开； 5.教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内； A：由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B：由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。 | 1 | 个 |
| 5 | 学生实验桌 |  | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2800mm×600mm×760mm，4人座； ★2.台面：采用12.5mm厚双面膜实芯理化板 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度.深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板；桌斗置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6.边沿：实验台的前端及两侧的1/3处设置挡物边沿； 7.水槽柜设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 | 14 | 张 |
| 6 | 水槽 |  | 水槽 实验室专用水槽，PP材质。 | 15 | 个 |
| 7 | 三联水嘴 |  | 三联水嘴 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 15 | 个 |
| 8 | 学生安全电源 |  | 学生专用电源 1.每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源； 2.学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验； 3.高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 28 | 套 |
| 9 | 实验凳 |  | 1、规格（mm）：不小于320×220×420（长×宽×高）； 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm,脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 4、面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳； | 56 | 条 |
| 10 | 实验光源 |  | 实验光源 18W，含灯架，可调角度。 | 29 | 套 |
| 11 | 洗眼器 |  | 1、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能； 2、防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 12 | 给、排水系统（地面以上部分） |  | 全室给排水系统 1.每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用PPR管，主管直径32mm.分管直径20mm； 2.排水管采用PVC耐蚀管50mm。水槽下水管采用直径50mmPVC管。 | 1 | 套 |
| 13 | 电气布线（地面以上部分） |  | 符合国家现行标准并执行《中小学理科实验室装备规范》，4平方毫米铜芯总线，2.5平方毫米铜芯线支线，采用PVC套管，五金配件三合一连接件，铰链，轨道，螺丝，免钉胶，绝缘胶布等满足本次招标需求。 | 1 | 套 |
| 14 | 准备台 |  | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm。 ★2.台面：采用12.7mm厚理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.水池柜：演示台一侧设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护； 6.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 7.柜门铰链：采用金属定位铰链，铰链的壁厚1.0mm。 配教师转椅1张 | 1 | 张 |
| 15 | 水槽 |  | 实验室专用水槽，PP材质。 | 1 | 个 |
| 16 | 三联水嘴 |  | 三联水嘴 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |
| 17 | 仪器柜 |  | 1、规格（高*长*宽）：1850mm×850mm×390mm 2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。 3、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm； 4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 5、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理 | 10 | 个 |
| 18 | 标本柜 |  | 1、外型尺寸（长*宽*高）：1000mm*500mm*2000mm； 2、框架采用铝合金，上为玻璃柜，下为板式底座，上内设活玻璃板，下小柜配活隔板。上为玻璃对拉门，下为对开门。 | 10 | 个 |
| 19 | 系统集成服务 |  | 1.所有货物到指定项目学校的运输以及到用户指定教室的搬运； 2.教师演示台、学生实验台、电源电缆及PVC线槽、电源插排布设；过道耐压弧形走线槽等工程所需配件的安装调试 | 1 | 项 |
| （二）物理实验室（按2间室配备） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打印机 |  | 1、打印速度(A4) : 单面打印：40ppm(A4)、双面打印速度：24spm； 3、首页打印时间 6.9秒（基于17540测试标准） 4、打印分辨率：最佳分辨率：600X600；最大分辨率1200x1200 dpi； 5、处理器 1.2GHz；内存 512MB； 6、双面打印： 支持自动双面打印、 7、设备接口：USB、RJ45； 8、月打印负荷 80000； 9、纸张输入容量 标准进纸盒250页 可选配550页纸盒(最多2个) 多功能进纸盒：60页，纸张输出容量 150页； 10、操作系统 Windows Server 2008/Server 2012 /Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win 10/win11（32/64bit） 银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+海光、银河麒麟+鲲鹏；UOS+飞腾、UOS+兆芯、UOS+海光、UOS+鲲鹏、UOS+龙芯； | 1 | 台 |
| 2 | 计算机 |  | 一、硬件部分： 1、CPU AMD Ryzen 7 8845H / 8845HS 国产Linux适配， 2、内存 24GB/32GB LPDDR5X ，3、存储 1TB PCIe 4.0 SSD 高速存储，4、屏幕 2.5K/2.8K高色域屏，5、 接口 USB4/雷电4、HDMI、USB-A， ▲二、所提供计算机的CPU、操作系统需符合安全可靠测评要求,配备正版国产操作系统。（供货时须提供正版软件授权证明） ▲三、配备正版办公软件（供货时须提供正版软件授权证明）： 1、投标产品提供运行在Linux操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字、表格、幻灯片三个组件。：可安装统信UOS、麒麟OS（需确认驱动支持） 办公软件：WPS、永中Office、福昕PDF 安全软件：360国产版、奇安信终端防护。 2、文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps等文件格式。 3、文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。 4、文字模块目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录。 5、表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。 6、表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。 7、幻灯片模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。 8、幻灯片模块，支持将幻灯片文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。 9、支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持云端文档链接分享功能。 10、支持IM实时通讯能力，支持传统IM工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。 11、支持视频会议功能，支持单独创建会议，通过会议ID或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。 12、支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ等方式进行邀请填写，后台自动生成Excel表格和填报情况汇总。 13、为了符合软件正版化要求，供货时须提供终端用户正版软件授权证明。 四、质量保证和服务 1、针对产品提供原厂三年上门保修服务，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务。 | 1 | 台 |
| 3 | 录播主机 |  | ★1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器，具备8核CPU，不少于4个主频2.4GHz芯片，且不少于4个主频1.8GHz芯片。采用Linux操作系统。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 2.支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式展示。 3.为保证不影响授课，主机无风扇设计。 4.主机存储容量不低于1TB。 5.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。 6.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出。 7.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。 8.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 ★9.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥1个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★10.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥1个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 11.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。 12.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。 ★13.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥2路且UVC视频输出≥1路。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 14.支持≥4个RJ45接口，其中≥3个支持POE。 15.支持≥2个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。 16.支持≥2个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。 ★17.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输，支持无损数字音频传输。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 18.支持≥4个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。 19.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 20.支持双HDMI画面采集，采集画面可在主机上完成拼接，输出比例32:9画面。 21.支持AAC音频编码协议。 22.支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。 23.支持接入标准USB声卡，实现USB双向音频通信。 24.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。 25.支持检测摄像机接入状态，可根据摄像机在线离线状态自动实现状态更新。 26.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。 27.支持HDMI通道通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态。 28.支持≥1路自定义机位绑定设置，可将HDMI in绑定至任意景位。 29.支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间。 30.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥6路画面。 31.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 ★32.支持≥15 路 1080p@30fps 编/解码。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 33.支持分辨率、码率、帧率设定。 34.支持录制清晰度设定，支持可选择 1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。 35.支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥ 7 路 MP4 文件同时录制。 36.支持通过主机一体化触控屏实现开始、暂停、停止录制。 37.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 38.支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。 39.支持对直播视频 GOP 进行设置，可根据网络情况选择1~6秒。 40.支持主机一体化触控屏实现开启/关闭直播，可选择开启录制时是否同步开启直播。 41.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 42.主机无需配置单独公网 IP 即可实现互动。 43.支持智能组网，摄像机插入主机后能够自动实现机位绑定并出现画面。 44.支持录制时长设定，录制时长到达后可自动停止录制，支持设定时长包括 40 分钟、1 小时、2 小时、6小时、12 小时，用户可根据需要提前结束录制；录制过程中，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏查看已录制时长。 45.支持单个文件、文件夹删除；多个文件、多个文件夹批量删除；支持清空视频功能，可一键清除主机视频。 ★46.支持推流路数≥2路，支持rtmp直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，推流单路可达 1080p@60fps，可选画面≥7 个，推送的直播流可选择是否带有声音。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 47.录制视频文件支持自动归档，支持按照年月日时分秒自动归类，存储到对应的文件夹下，同时支持用户账号自动关联，用户使用账号登录主机后，录制文件会自动归档到该用户账号。 48.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 49.直播视频清晰度可设置，支持 1080p@60fps，可选择1080p、720p、VGA、QVGA；支持帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持多种画质选择，可选择极佳、好、一般、流畅四个不同等级。 50.支持单个文件、文件夹拷贝；多个文件、多个文件夹批量拷贝；支持动态显示拷贝进度，完成时自动提醒；当有多个 U 盘插入时，可在互动录播电脑主机一体化触控屏进行 U 盘选择。 51.支持 FTP 远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到 FTP 服务器，支持断点续传。 52.支持通过主机一体化触控屏幕，选择自动/手动导播模式。 53.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。 ★54.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★55.支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、参数配置操作。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★56.支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 57.支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间。 58.支持点击、双击、滑动 3 种类型的触控操控。 59.支持自动息屏功能，同时支持用户自设置息屏时间，可支持 1min、3min、5min、10min 多种时间选择。 60.设备支持本地升级、可通过 U 盘实现设备升级，同时支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。 61.支持使用 FAT32，NTFS格式的U盘进行文件拷贝，拷贝进度可动态显示。 62.支持通过主机一体化屏幕，调用系统内置输入法，对录制文件的名称进行重命名。 63.音频编码码率支持320Kbps并向下兼容，音频信号处理延时≤20ms，频率相应20Hz~20kHz、采样率支持48KHz。 ★64.主机采用15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 65.音画不同步时间差≤167ms。 66.主机供电采用安全电压，整机供电电压≤24V。 | 2 | 套 |
| 4 | 导播系统 |  | 1.自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。 2.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 3.导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 5.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 7.支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 8.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 9.支持选择画面进行录制，可录制导播画面，同时可在“学生全景、学生特写、教师全景、教师特写、多媒体画面”中任意选择进行录制存储。 10.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 11.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 | 2 | 套 |
| 5 | 主机互动系统 |  | 1.同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。 2.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps全高清视频互动。 3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。互动画质可选择极佳、好、一般、流畅四个等级。 4.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 5.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 ★6.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像。 7.支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。 8.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 9.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。 10.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 11.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 ★12.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络稳定性、上行速度、下行速度、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。 13.支持开始互动同步开始录制，用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。 14.听课教室可申请发言，申请后主讲教室可收到申请，并选择是否接受申请。 15.听课过程中用户可在互动录播电脑主机一体化触控屏上同时显示授课教室画面和本地教室画面，且互动录播电脑主机支持一键全屏主画面。 16.教师在开始授课前可根据互动录播电脑主机一体化触控屏检查设备是否正常，包括：在预监画面查看各个视频画面是否正常；在预监画面进行音量调节和查看声音是否正常；支持自动导播和手动导播模式切换；自动导播模式下支持设置参与自动导播的导播画面；选择是否开启直播和桌面共享。 17.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 ★18.互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出当前视频参数，包括上行/下行速率、当前句柄数量、CPU使用率、累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数。 19.支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 20.设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。 21.支持根据网络自适应调整码流大小。 22.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 23.互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 24.支持跨运营商互动，通过云端多运营商自适应切换技术，可最大程度优化跨运营商带来的大延时。 25.支持1带3互动。 26.支持三种混流方式，推流端混流、拉流端混流、服务端混流。 | 2 | 套 |
| 6 | 主机视频处理系统 |  | 1.支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。 6.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 2 | 套 |
| 7 | 4K全景摄像机 |  | 1. 采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。 2. 摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。 3. 内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4. 镜头采用无畸变设计，保证拍摄画面无畸变，减少畸变校正造成的图像质量损失。 5. 全景画面与特写画面采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6. 摄像机接口支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。 7. 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8. 传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 9. 全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 10. 摄像机采用逐行扫描方式 。 11. 摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。 12. 摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13. 支持自动白平衡。 14. 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 16. 主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180。 17. 辅码流分辨率：2880x1620, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180。 18. 摄像机视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 19. 摄像机帧率设置范围：1~30fps。 20. 摄像机支持线性音频输入，采用AAC/G711A音频压缩标准。 21. 摄像机音频输入编码码率：96Kbps、128Kbps。 22. 支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 23. 摄像机支持≥6种网络流传输协议。 24. 摄像机输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。 25. 整机功耗≤12W。 26. 净重≤0.6KG。 27. 支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。 | 2 | 套 |
| 8 | 摄像机图像处理系统 |  | 1. 摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2. 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a) 当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b) 当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。 3. 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4. 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5. 图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。 6. 支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 7. 支持rtmp推流，推流地址可设置。 8. 支持TRSP推流，推流地址可设置。 9. 支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。 10. 支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。 11. 支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播。 12. 支持至少1个矩形导播跟踪区划定。 13. 支持至少2个导播屏蔽区划定。 14. 支持跟随模式、混合模式、双镜模式等多种导播模式。 15. 支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。 16. 支持开启/关闭跟踪功能。 | 2 | 套 |
| 9 | 4K全景摄像机 |  | 1. 采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。 2. 摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。 3. 内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4. 镜头采用无畸变设计，保证拍摄画面无畸变，减少畸变校正造成的图像质量损失。 5. 全景画面与特写画面采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6. 摄像机接口支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。 7. 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8. 传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 9. 全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 10. 摄像机采用逐行扫描方式 。 11. 摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。 12. 摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13. 支持自动白平衡。 14. 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 16. 主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180。 17. 辅码流分辨率：2880x1620, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180。 18. 摄像机视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。 19. 摄像机帧率设置范围：1~30fps。 20. 摄像机支持线性音频输入，采用AAC/G711A音频压缩标准。 21. 摄像机音频输入编码码率：96Kbps、128Kbps。 22. 支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 23. 摄像机支持≥6种网络流传输协议。 24. 摄像机输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。 25. 整机功耗≤12W。 26. 净重≤0.6KG。 27. 支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。 | 2 | 套 |
| 10 | 摄像机图像处理系统 |  | 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a) 学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； b) 学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3. 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4. 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5. 图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。 6. 支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 7. 支持rtmp推流，推流地址可设置。 8. 支持TRSP推流，推流地址可设置。 9. 支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。 10. 支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。 11. 支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播。 12. 支持至少1个六边形导播跟踪区划定。 13. 跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线，确保可以构建合适的跟踪区域。 14. 支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。 15. 支持开启/关闭跟踪功能。 | 2 | 套 |
| 11 | 阵列麦克风 |  | 1. 麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2. 麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3. 麦克风拾音半径≥8m。 4. 麦克风信噪比≥68dB。 5. 麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 6. 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 7. 麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态。 8. 麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 9. 麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 10. 麦克风支持≥1个Type-C接口。 11. 麦克风内置≥8个硅麦传感器单元。 12. 麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 13. 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 14. 麦克风支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。 | 2 | 套 |
| 12 | 音频处理系统 |  | 1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3. 支持自动增益控制。 4. 支持啸叫抑制。 5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7. 支持音频参数调节。 8. 支持波束成形。 9. 支持远程OTA升级。 10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 | 2 | 套 |
| 13 | 无线麦克风 |  | 1. 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。 2. 麦克风整机≥1个USB Type-C接口。 3. 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。 4. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 5. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。 6. 麦克风单体重量≤30g。 7. 麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。 8. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 9. 麦克风支持≥4种佩戴方式。 10. 麦克风领夹角度支持自由调节，调节角度≥±90°，以适配不同的使用者衣物；调节至0°位置时会有“卡扣感”,方便回归标准位置。 11. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 12. 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。 13. 麦克风支持≥3种关机方式，可通过长按按键关机、长时间无配对或配对后无使用自动关机、麦克风放回充电仓自动关机。 14. 麦克风支持≥2种配对方式，可通过麦克风从充电仓拿出自动开始配对、短按按键开始配对，配对完成时间≤5s。 15. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 16. 麦克风支持一键开启静音模式。 | 2 | 套 |
| 14 | 麦克风音频处理系统 |  | 1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2.支持啸叫抑制算法，通过算法可实现本地扩声时无啸叫现象。 4.支持多通道输入混音。 1.支持≥1个USB Type-C接口。 2.支持≥1个3.5mm Line out音频输出接口。 3.支持内置状态显示灯，可显示当前接收器工作状态。 4.支持壁挂支架安装，实现0°或180°安装。 5.供电电压DC≤5V。 6.支持通过录播系统，实现OTA自动升级。 7.支持通过Type-C接口实现手动升级。 8.支持同时连接两个麦克风并工作。 | 2 | 套 |
| 15 | 有源音箱 |  | 1.采用功放与互动音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率≥2*15W。 4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。 | 2 | 套 |
| 16 | 显示屏 |  | 1)屏幕物理尺寸≥55英寸 2)屏幕分辨率≥3840*2160 3)屏幕刷新率≥60Hz 4)屏幕可视角度≥±176度 5)整机功耗≤120W 6)待机功耗≤0.5W 7)内置喇叭个数≥2 8)喇叭总功率≥16W 9)USB通道支持不少于12种音视频文件格式 10)USB接口数量≥2 11)HDMI输入通道数量≥3 12)模拟RF接口≥1 13)AV接口≥1 14)标配遥控器和配套电池 15)支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能 16)支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能 | 2 | 套 |
| 17 | 附件及线材 |  | HDMI高清音视频信号线、电源插座、超五类网络传输线、电视机挂架/吊架、POE交换机等网络综合布线等。 | 2 | 套 |
| 18 | 资源管理系统 |  | - 基础管理 1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2)角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。 3)教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4)视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5)上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。 6)课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。 7)课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。 ★8)课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。 9)账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。 10)平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。 11)消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。 12)设备管理： ①显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况； ②管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维。 ③支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等等操作。 13)公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 ①全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 ②冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。 14)直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 15)直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。 16)直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。 17)直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。 ★18)直播工作台：创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括： ①删除留言：支持对观众聊天互动的发言记录进行单个/批量删除，保障教师间互动交流的友好秩序； ②禁言观众：支持对观众进行单个/批量的禁言，禁言后观众将不能在直播互动中发表言论，避免不法人员在公众场合捣乱。 ③发起签到：支持对当前直播多次发起签到，并在签到结束后导出签到名单；发起签到后观众会在直播界面收到实时的签到提醒，帮助教师及时收集观众在线情况。 ④管理公告：支持对当前直播活动发布公告内容。 19)直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。 20)复制海报：生成海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地，提高分享效率。 ★21)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。★22)活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。 23)直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和累计观看人次。 ★24)直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放。 - 签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择限时签到或不限时签到，适应不同的直播场景。 26)签到信息：支持设置观众签到的输入信息，可选择仅输入“姓名”或“姓名、班级/学校/单位”。 27)导出签到数据：支持教师以Excel格式导出签到结果，签到结果包括每次签到用户的姓名、账号等信息。 ★28)直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。 29)直播回放：支持开启直播回放功能；开启后用户可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容，回顾直播精彩环节。 30)管理直播回放：教师可选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段，或选择发布至专递示范课/名校网络课堂/名师示范课，方便其他师生观看。 ★31)分组管理：教师可将多场已创建的直播、互动课堂、互动教研、课例评课等活动，添加至同一直播分组；每个分组自动生成分享二维码和链接，方便观众在一个分组链接中选择不同活动进行观看。 32)分组命名：支持教师对直播分组自定义名称，让直播分组更具辨识度。 33)删除直播：支持教师删除过期或无效的直播，删除后原有的直播分享链接将自动失效。 34)支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。 35)课程搜索：支持用户通过课程、教师、学校名称等关键词快速搜索已发布的课程资源，支持用户查看最近搜索关键词记录，方便用户再次快速查找相关课程。 36)用户可在教师空间中，查看该教师上传的全部课程、个人简介、所属学校以及个人成就，个人成就包含上传课程的总数、课程播放总次数等。 37)教研评课：支持教师创建教研活动，并通过链接或海报分享给其他用户看课评课；支持教师在教研活动中查看活动简介、查看资料、发表点评、评课表打分。 ★38)教研数据：自动统计教研的点评次数、评课表平均分、观看人数等数据，支持查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。 39)评课表管理：支持管理员创建多张评课表，并自定义评课表的标题、引导语、评分标准、题目分数、主观评价。至少提供一份评课表模板，方便用户快捷创建评课表。 40)自定义导航栏：支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容；支持拖拽调整一级导航栏的排序，方便管理者设置个性化的平台。 2.专递课堂 1)专递示范课：自动统计老师发布到“专递示范课”的课程总数，并按学科统计发布课程的老师人数与课程数。 2)支持用户在平台中预约专递课程，采用课表形式实时显示课程计划。 3)课表支持逐级汇总，教师个人课程计划、学校全体课程计划均支持在一张课表中展示，利于用户便捷查看。 4)在课程计划中，支持登录用户进行个人课程的快速定位查看。 3.名师课堂 1)用户可在名师示范课页面中，点播本校名师上传的优质示范课程。 2)平台根据课程播放数量提供最热门课程推荐，便于用户快速查看学习。 3)平台提供课程播放总数最高的名师展示，支持用户点击名师头像进入教师空间，查看该名师上传的全部课程。 4)支持通过学段、学科、课程分类快速筛选课程视频；课程至少支持微课、培训讲座、课堂实录等分类，方便用户快速定位，查看所需课程。 4.名校网络课堂 1)具备名校网络课堂页面，展示详细学校情况，包括学校简介、活跃教师、学校上传的全部课程、课程观看总人次等数据。在活跃教师排行榜中，可看到各位名师发起的课程总数及总观看人次。 ★2)用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题，加深对知识点的理解；完成后，可直接查看答题用时与答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。3)名校管理员可进行学校校徽、学校简介等信息的设置管理。 5.移动端观看课程 1)在专递示范课/名师示范课/名校网络课堂的课程页面中，支持一键生成分享海报，也可一键复制观看链接，方便分享给其他观众，通过移动端打开观看。 2)分享海报中包括课程名称、主讲人、学校名称及二维码等信息。 ★6.视频在线剪辑 1)支持用户对本地上传或录播机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。 2)效果预览：进行剪辑操作后，支持用户通过在线预览窗口，实时查看剪辑后的内容，确保视频效果。 3)插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。 4)视频截取：支持用户通过拖拽视频起点与终点，快速去除头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重点部分。 5)视频分割与删除：支持基于时间刻度，将视频分割成若干个片段，并把无效片段删除。 | 1 | 套 |
| 19 | 物理电学实验室 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm； ★2.台面：采用12.7mm厚理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6.柜门铰链：采用金属定位铰链，铰链的壁厚1.0mm。 | 1 | 张 |
| 20 |  | 教师椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 1 | 条 |
| 21 |  | 教师总控电源 | 1.漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座(五孔插座)选用国产产品； 2.低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3.直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示； 4.直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开； 5.教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内； A：由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B：由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。 | 1 | 个 |
| 22 |  | 学生实验桌 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2400mm×600mm×760mm，4人座； ★2.台面：采用12.5mm厚双面膜实芯理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度.深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度为≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板；桌斗设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； | 14 | 张 |
| 23 |  | 学生电源（电学） | 1.台面装配1组实验用电源，铝合金机箱，固定于台面上，电源面板与台面成110度。配交流电压表，直流电压，电流表，做输出指示； 2.每组电源配有漏电保护器.工作指示灯.保险丝二组三孔220V交流电源输出用国产插座； 3.低压交流电源：2V—18V、每2V一档，额定电流3A，18V—24，额定电流2A，(短路.过载自动保护.自动复位)； 4.低压直流稳压电源：1.5V-16V，额定电流2A，16V—24V，额定电流1A，连续可调电源(短路、过载自动保护、手动复位)85表显示； 5.配灵敏电流计，双量程低压直流电压表，低压直流电流表各一只（测量表）； 6.接线柱输出，选用回型接线柱，不易被学生拧下； 7.低压交.直流电源有开关控制。 | 28 | 个 |
| 24 |  | 实验凳 | 1、规格（mm）：不小于320×220×420（长×宽×高）； 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm,脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 4、面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳； | 56 | 条 |
| 25 |  | 电气布线（地面以上部分） | 符合国家现行标准并执行《中小学理科实验室装备规范》，4平方毫米铜芯总线，2.5平方毫米铜芯线支线，采用PVC套管，五金配件三合一连接件，铰链，轨道，螺丝，免钉胶，绝缘胶布等满足本次招标需求。 | 1 | 套 |
| 26 |  | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm； ★2.台面：采用12.7mm厚理化板 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6.柜门铰链：采用金属定位铰链，铰链的壁厚1.0mm。 | 1 | 张 |
| 27 |  | 凳子 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 4 | 张 |
| 28 |  | 仪器柜 | 1、规格：1850mm×850mm×390mm（高*长*宽） 2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。 3、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm； 4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 5、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。 | 20 | 个 |
| 29 |  | 系统集成服务 | 整套设备运输、搬运及安装等 1.所有货物到指定项目学校的运输以及到用户指定教室的搬运； 2.教师演示台、学生实验台等的安装调试；电源电缆及PVC线槽、电源插排布设；过道耐压弧形走线槽等工程所需配件的安装调试。 | 1 | 项 |
| 30 | 物理力学实验室 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm； ★2.台面：采用12.7mm厚理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6.柜门铰链：采用金属定位铰链，铰链的壁厚1.0mm。 | 1 | 张 |
| 31 |  | 教师椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 1 | 条 |
| 32 |  | 教师总控电源 | 1.漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座(五孔插座)选用国产产品； 2.低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3.直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示； 4.直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开； 5.教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内； A：由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B：由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。 | 1 | 个 |
| 33 |  | 学生实验桌 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2400mm×600mm×760mm，4人座； ★2.台面：采用12.5mm厚双面膜实芯理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度.深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板；桌斗设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； | 14 | 张 |
| 34 |  | 学生安全电源 | 1.每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源； 2、学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验； 3、高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 28 | 套 |
| 35 |  | 实验凳 | 1、规格（mm）：不小于320×220×420（长×宽×高）； 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm,脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 4、面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳； | 56 | 条 |
| 36 |  | 电气布线（地面以上部分） | 符合国家现行标准并执行《中小学理科实验室装备规范》，4平方毫米铜芯总线，2.5平方毫米铜芯线支线，采用PVC套管，五金配件三合一连接件，铰链，轨道，螺丝，免钉胶，绝缘胶布等满足本次招标需求。 | 1 | 套 |
| 37 |  | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm； ★2.台面：采用12.7mm厚理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6.柜门铰链：采用金属定位铰链，铰链的壁厚1.0mm。 | 1 | 张 |
| 38 |  | 实验凳 | 1、规格（mm）：不小于320×220×420（长×宽×高）； 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm,脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 4、面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳； | 4 | 张 |
| 39 |  | 仪器柜 | 1、规格：1850mm×850mm×390mm（高*长*宽） 2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。 3、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm； 4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 5、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。 | 20 | 个 |
| 40 |  | 系统集成服务 | 1.所有货物到指定项目学校的运输以及到用户指定教室的搬运； 2.教师演示台、学生实验台等的安装 | 1 | 项 |
| （三）化学实验室（按2间室配备） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打印机 |  | 1、打印速度(A4) : 单面打印：40ppm(A4)、双面打印速度：24spm； 3、首页打印时间 6.9秒（基于17540测试标准） 4、打印分辨率：最佳分辨率：600X600；最大分辨率1200x1200 dpi； 5、处理器 1.2GHz；内存 512MB； 6、双面打印： 支持自动双面打印、 7、设备接口：USB、RJ45； 8、月打印负荷 80000； 9、纸张输入容量 标准进纸盒250页 可选配550页纸盒(最多2个) 多功能进纸盒：60页，纸张输出容量 150页； 10、操作系统 Windows Server 2008/Server 2012 /Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win 10/win11（32/64bit） 银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+海光、银河麒麟+鲲鹏；UOS+飞腾、UOS+兆芯、UOS+海光、UOS+鲲鹏、UOS+龙芯； | 1 | 台 |
| 2 | 教师演示台 |  | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm； ★2.台面：采用12.7mm厚理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm的彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护； 6.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 7.柜门铰链：采用金属定位铰链，铰链的壁厚1.0mm。 | 2 | 张 |
| 3 | 教师椅 |  | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 2 | 张 |
| 4 | 教师总控电源 |  | L.漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座选用国产产品； 2.低压交流电源：0-30V可调(每档1V)，额定电流8A(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示； 3.直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—30v额定电流3A，调压分辨率为0.1V，(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示； 4.直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。数字表显示输出倒计时； 5.有自动关机时间设置，时间到声音提醒； 6.根据需要可设置密码，ID卡，指纹等方式开机； 7.由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； 8.由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档1V,共30档。直流可以在控制范围内微调。根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步； 9.教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有变频调速或电子调速控制系统。 | 2 | 个 |
| 5 | 学生实验桌 |  | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2800mm×600mm×760mm，4人座； ★2.台面：采用12.5mm厚双面膜实芯理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度.深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰中纤维胺板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板；桌斗设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6.边沿：实验台的前端及两侧的1/3处设置挡物边沿； 7.水槽柜设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 | 28 | 张 |
| 6 | 水槽 |  | 实验室专用水槽，PP材质。 | 30 | 个 |
| 7 | 三联水嘴 |  | 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 30 | 个 |
| 8 | 学生安全电源 |  | 1.每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源； 2.学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验； 3.高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 56 | 套 |
| 9 | 实验凳 |  | 1、规格（mm）：不小于320×220×420（长×宽×高）； 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm,脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 4、面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳； | 112 | 条 |
| 10 | 通风系统 |  | 离心风机，5KW变频调速，转速1450r/min，流量10602-21204M3/h，全压1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用材料制成。 | 2 | 套 |
| 11 | 消音器 |  | 1、规格：φ400*1000mm， 2、材质：PP材质； 3、内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 2 | 套 |
| 12 | 风机软连接 |  | 1、规格：φ600-φ400mm； 2、材质：pp材质； 3、进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 2 | 套 |
| 13 | 变频器 |  | 1、采用电流无感矢量控制，380V/5.5KW； 2、额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。 | 2 | 套 |
| 14 | 洗眼器 |  | 1、洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能； 2、防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 2 | 套 |
| 15 | 万向吸风罩 |  | 隐蔽性吸风罩 | 58 | 个 |
| 16 | 室内通风管道 |  | 室内管道：直径110mm，连接至风机，PVC（国标）管。室外管道：直径315mm，连接至风机，PVC（国标）管。 | 2 | 套 |
| 18 | 室外通风管道 |  | 室外风管采用直径为315mmPVC管路系统。 | 2 | 套 |
| 19 | 风机控制线 |  | 电源线采用6mm²线材，三相电缆、含线路管道。 | 2 | 室 |
| 20 | 电气布线（地面以上部分） |  | 符合国家现行标准并执行《中小学理科实验室装备规范》，4平方毫米铜芯总线，2.5平方毫米铜芯线支线，采用PVC套管，五金配件三合一连接件，铰链，轨道，螺丝，免钉胶，绝缘胶布等满足本次招标需求。 | 2 | 套 |
| 21 | 给、排水系统（地面以上部分） |  | 1.每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用PPR管，主管直径32mm，分管直径20mm； 2.排水管采用PVC耐蚀管50mm，水槽下水管采用直径50mmPVC管。 | 2 | 套 |
| 22 | 准备台 |  | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm； ★2.台面：采用12.7mm厚理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm的彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护； 6.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 7.柜门铰链：采用金属定位铰链，铰链的壁厚1.0mm。 配一张教师转椅 | 2 | 张 |
| 23 | 水槽 |  | 实验室专用水槽，PP材质。 | 2 | 个 |
| 24 | 三联水嘴 |  | （七）三联水嘴 1.鹅颈式实验室专用化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 个 |
| 25 | 仪器柜 |  | 1、规格：1850mm×850mm×390mm（高×长×宽） 2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。 3、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm； 4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 5、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。 | 20 | 个 |
| 26 | 药品柜 |  | 1、规格（mm）：900×500(300)×1850（长×宽×高） 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，漆面不脱落。 3、结构：共分六层(均不可调)；上节厚度300mm，玻璃对开门，搁板为三层；下节厚度500mm，对开铁门。 | 20 | 个 |
| 27 | 通风柜 |  | 全钢新款通风柜： 外壳材质为：1.0mm厚优质冷轧板，经除油、酸洗、表调、磷化、烘干、机械抛光等多道工序处理后，表面环氧树脂粉末静电喷涂，拥有良好的耐酸碱腐蚀性，表面光滑、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；整体结构性强，使用寿命长，上柜采用微斜设计，外观新颖，内部操作空间增加，下柜门板采用新型铝合金合页，美观大方。 配件： 内衬板： 内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板, 其构造设计对爆炸有释压作用。 操作台面：采用12.7实心理化板，具有抗化学腐蚀（耐149种酸碱试剂）、耐高温、耐水、抗菌、耐辐射热、易清洁保养，耐刮磨、耐冲击等特性。 上柜体操作空间：内深约550厘米，内高约650厘米，内宽约1150厘米。地面到台面高度约760厘米。 视窗： 采用铝材框架，带有轴承设计的配重滑轮使视窗开启更加坚固和滑动自如，视窗采用5mm安全钢化玻璃，防爆性能良好。 电源插座： 采用10A多功能防水插座，适用欧标及国标插头。 控制面板: 分触摸屏和液晶屏，操作简单，微电脑控制。 | 2 | 个 |
| 28 | 毒害品储存柜 |  | 尺寸：1.规格：不小于900mm×450mm×1800mm(长宽高)。 1.易燃品毒害品储存柜 壳体全部采用1.5mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设有PP可调风阀；柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品（不可存储酸碱），挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个PP脚轮，耐腐蚀，同时便于易燃品毒害品储存柜移动； 3. 柜体设3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP，层板设有10MM的通气孔，并作加强筋处理，承重性能更强。 4. 柜顶部中间有Φ150mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 5.防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维（禁用岩棉，岩棉为致癌物，只能用于工业用途。） 6.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 7.机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。 8.通风控制装置: a柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。 b柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 c应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 d通风管道口径宜采用Φ160mm。 9.特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 10.静电夹:防静电装置,防止静电火花造成火灾事故。 | 2 | 个 |
| 29 | 易燃品储存柜 |  | 1.规格：不小于900mm×450mm×1800mm(长宽高)。 2.结构： 1）壳体采用不小于1mm厚冷轧钢板，柜体内外表面经内外表面喷塑处理，内设风机、便于气体排出、顶上设有通风口。 2）柜体内胆（上，下、左、右及搁板）整体采用新型、环保、耐腐蚀的PVC板；柜底部设进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ不小于10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目不锈钢网；柜体底部设黄沙档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，便于易燃品柜的移动定位。 3）柜体内设3个三层阶梯式的搁板，层板采用PVC板；下层搁板外沿镶装有护栏, 护栏中间嵌有红、蓝、黄警示标识，标识的厚度为不小于0.5mm的pvc装饰条，分别区分种类存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm 4）柜内三层阶梯采用模具一次成型的模块化生产，非手工焊接成型，具有更高的强度，更高的可靠性、美观性。 5）柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，以保证储存药品的安全性。 6）柜体内设有隔热保温材料，岩棉：体填充具有保温隔热作用的岩棉。 7）柜体采用钥匙锁和密码锁两种安全锁组成。 8）柜顶部中间设有出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ风机，有效控制柜内空气流通。 9）特殊安全性要求：钥匙锁钥匙、电子锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 3、整体要求：防盗（双锁）、防火。 | 2 | 个 |
| 30 | 系统集成服务 |  | 户指定教室的搬运； 教师演示台、学生实验台等的安装调试；电源电缆及PVC线槽、电源插排布设；过道耐压弧形走线槽等工程所需配件的安装调试。 | 1 | 项 |
| （四）地理（科技）实验室（按1间室配备） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 计算机 |  | 一、硬件部分： 1、CPU AMD Ryzen 7 8845H / 8845HS 国产Linux适配， 2、内存 24GB/32GB LPDDR5X ，3、存储 1TB PCIe 4.0 SSD 高速存储，4、屏幕 2.5K/2.8K高色域屏，5、 接口 USB4/雷电4、HDMI、USB-A， ▲二、所提供计算机的CPU、操作系统需符合安全可靠测评要求,配备正版国产操作系统。（供货时须提供正版软件授权证明） ▲三、配备正版办公软件（供货时须提供正版软件授权证明）： 1、投标产品提供运行在Linux操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字、表格、幻灯片三个组件。：可安装统信UOS、麒麟OS（需确认驱动支持） 办公软件：WPS、永中Office、福昕PDF 安全软件：360国产版、奇安信终端防护。 2、文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps等文件格式。 3、文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。 4、文字模块目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录。 5、表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。（需提供有效证明文件或者截图进行证明） 6、表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。 7、幻灯片模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。 8、幻灯片模块，支持将幻灯片文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。 9、支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持云端文档链接分享功能。 10、支持IM实时通讯能力，支持传统IM工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。 11、支持视频会议功能，支持单独创建会议，通过会议ID或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。 12、支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ等方式进行邀请填写，后台自动生成Excel表格和填报情况汇总。 13、为了符合软件正版化要求，供货时须提供终端用户正版软件授权证明。 四、质量保证和服务 1、针对产品提供原厂三年上门保修服务，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 打印机 |  | 1、打印速度(A4) : 单面打印：40ppm(A4)、双面打印速度：24spm； 3、首页打印时间 6.9秒（基于17540测试标准） 4、打印分辨率：最佳分辨率：600X600；最大分辨率1200x1200 dpi； 5、处理器 1.2GHz；内存 512MB； 6、双面打印： 支持自动双面打印、 7、设备接口：USB、RJ45； 8、月打印负荷 80000； 9、纸张输入容量 标准进纸盒250页 可选配550页纸盒(最多2个) 多功能进纸盒：60页，纸张输出容量 150页； 10、操作系统 Windows Server 2008/Server 2012 /Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win 10/win11（32/64bit） 银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+海光、银河麒麟+鲲鹏；UOS+飞腾、UOS+兆芯、UOS+海光、UOS+鲲鹏、UOS+龙芯； | 1 | 台 |
| 3 | 飞行器 |  | 起飞重量：724 克 尺寸：折叠（不带桨）：长 214 毫米，宽 100 毫米，高 89 毫米。（±2毫米） 展开（不带桨）：长 266 毫米，宽 325 毫米，高 106毫米。（±2毫米） 最大上升速度：10 米/秒 最大下降速度：10 米/秒 最大水平飞行速度：海平面高度，无风环境：21 米/秒* 海平面高度，6 米/秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致：27 米/秒* 最大起飞海拔高度：6000 米 最长飞行时间：45 分钟 最长悬停时间：41 分钟 最大续航里程：32 公里 最大抗风速度：12 米/秒 最大可倾斜角度：36° 工作环境温度：-10℃ 至 40℃ 卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou 悬停精度：垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（卫星定位正常工作时） 水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（卫星定位正常工作时） 机载内存：42GB 分类：欧盟 C1 飞行器电池： 容量：4276 毫安时 重量：约 247 克 标称电压：14.6 伏 充电限制电压：17.2 伏 电池类型：Li-ion 4S 能量：62.5 瓦时 充电环境温度：5℃ 至 40℃ 充电耗时：约 80 分钟（搭配 DJI 65W 便携充电器）；约 60 分钟（搭配 DJI 100W 桌面充电器和充电管家） | 1 | 台 |
| 4 | 地面站 |  | 最长续航时间：未给移动设备充电情况下：3.5 小时；给移动设备充电情况下：1.5 小时 支持的最大移动设备尺寸：长 180 毫米，宽 86 毫米，高 10 毫米 工作环境温度：-10℃ 至 40℃ 充电环境温度：5℃ 至 40℃ 充电时间：2 小时 充电方式：建议使用 5 伏 2 安的充电器 电池容量：9.36 瓦时（3.6 伏，2600 毫安时） 重量：约 320 克 尺寸：长 104.2 毫米，宽 150 毫米，高 45.2 毫米 支持的移动设备接口类型：Lightning，USB-C，Micro-USB 使用 Micro-USB 接口的移动设备时，需另外购买 DJI RC-N 系列遥控器转接线（标准 Micro-USB 接头）。 图传工作频率：2.4000 GHz 至 2.4835 GHz，5.170 GHz 至 5.250 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz 图传发射功率（EIRP） 2.4 GHz： <33 dBm（FCC） <20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.1 GHz： <23 dBm（CE） 5.8 GHz： <33 dBm（FCC） <14 dBm（CE） <30 dBm（SRRC） | 1 | 只 |
| 5 | 负载 |  | 影像传感器 广角相机：1 英寸 CMOS，有效像素 5000 万 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 镜头：广角相机：视角：84°；等效焦距：24 mm；光圈：f/1.8；对焦点：0.5 米至无穷远 中长焦相机：视角：35°；等效焦距：70 mm；光圈：f/2.8；对焦点：3 米至无穷远 ISO 范围：视频：普通：100 至 12800（普通色彩）；100 至 3200（D-Log M）；100 至 3200（HLG） 慢动作：100 至 6400（普通色彩）；100 至 3200（D-Log M）；100 至 3200（HLG） 照片：100 至 6400（1200 万像素）；100 至 3200（4800 万像素和 5000 万像素） 快门速度：广角相机：1200 万拍照：1/8000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光）；5000 万拍照：1/8000 秒至 2 秒 中长焦相机：1200 万拍照：1/16000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光）；4800 万拍照：1/8000 秒至 2 秒 最大照片尺寸：广角相机：8192×6144；中长焦相机：8064×6048 照片拍摄模式及参数：广角相机 单张拍摄：1200 万像素和 5000 万像素 多张连拍：1200 万像素，3/5/7 张；5000 万像素，3/5 张 自动包围曝光（AEB）：1200 万像素，3/5/7 张；5000 万像素，3/5 张@0.7EV 步长 定时拍摄：1200 万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；5000 万像素，5/7/10/15/20/30/60 秒 中长焦相机 单张拍摄：1200 万像素和 4800 万像素 多张连拍：1200 万像素，3/5/7 张；4800 万像素，3/5 张 自动包围曝光（AEB）：1200 万像素，3/5/7 张；4800 万像素，3/5 张@0.7EV 步长 定时拍摄：1200 万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；4800 万像素，5/7/10/15/20/30/60 秒 图片格式：JPEG/DNG（RAW） 录像分辨率：广角相机及中长焦相机 H.264/H.265 4K：3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD：1920 × 1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*fps 竖拍 2.7K：1512 × 2688@24/25/30/48/50/60fps * 帧率数字为记录帧率，播放时默认表现为慢动作视频；慢动作视频及 4K 规格录像仅支持 H.265 编码。 视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265） 视频最大码率：H.264/H.265 码率：130Mbps 支持文件系统：exFAT 色彩模式与采样方式：广角相机及中长焦相机 普通（FHD/2.7K）：8 位 4:2:0（H.264） 普通（FHD/2.7K）：10 位 4:2:0（H.265） HLG/D-Log M（FHD/2.7K）：10 位 4:2:0（H.264/H.265） 普通/HLG/D-Log M（4K）：10 位 4:2:0（H.265） 数字变焦：广角相机：1 至 2.9 倍；中长焦相机：3 至 9 倍 | 1 | 台 |
| 6 | 存储卡 |  | 128GB TF（MicroSD）存储卡 U3 V30 A2 读160MB/s 写120MB/s 4K高清视频流畅拍（1066x） | 1 | 个 |
| 7 | 教师演示实验箱 |  | 1、磁吸式电学教师演示实验箱 2、铝合金外箱 手提 3、外箱尺寸:61.5cm*33cm*13cm 4、器材颜色:蓝色 | 1 | 个 |
| 8 | 地形貌模型 |  | 洋流演示模型：948mm*600mm*39mm，塑料材质 | 1 | 个 |
| 9 | 多层推拉教学挂图板 |  | 1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。 2、书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装；书写板左右去竖框化设计。 3、书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。 4、面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框。 5、包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计。 6、每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。 7、硬度：涂层硬度≥5H；光泽度：光泽度＜6%，没有明显眩光；板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。 | 1 | 块 |
| 10 | 教师演示台 |  | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本参数如下： 1.台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm； ★2.台面：采用12.7mm厚理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm的彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6.柜门铰链：采用金属定位铰链，铰链的壁厚1.0mm。 | 1 | 张 |
| 11 | 教师椅 |  | 1.五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色网面； 2.铝合金五星脚，带扶手。 | 1 | 把 |
| 12 | 世界立体地形模型 |  | 1、地形模型由树脂制作，边框用装饰条，整个仪器造型美观、重点突出、轮廓适中、比例正确、形象生动； 2、世界地形模型平面比例尺为1∶16000000； 3、地形采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然； 4、根据教材需要，对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示，突出教学重点； 5、几大河流，线条变粗，自然清晰。 | 1 | 套 |
| 13 | 教师总控电源 |  | l.漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座(五孔插座)选用国产产品； 2.低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3.直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v-24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示； 4.直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开； 5.教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内； A：由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B：由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。 | 1 | 台 |
| 14 | 学生实验桌 |  | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本参数如下： 1.台面尺寸对角1200mm*760mm，6人座。 ★2.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，槽的宽度.深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理； 4.台体衬板：用厚度≥15mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺中纤维板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板；桌斗设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.0mm厚塑制封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 9 | 张 |
| 15 | 实验凳 |  | 1、规格（mm）：不小于320×220×420（长×宽×高）； 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm,脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 4、面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳； | 56 | 条 |
| 16 | 演示讲台 |  | 1、讲台整体采用分体式结构，长1200mm、宽700mm、高1000mm；底座为60mm。 2、采用≥1.2mm优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手。 3、 颜色为哑光灰白色， LOGO装饰板可选配木纹色或深蓝色； 表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 4、显示器在上桌体左侧为翻盖式结构，可容纳17-22寸不同液晶规格，液晶固定板为升降式结构；一把钥匙控制整个讲台。 5、 键盘采用翻启式操作，可容纳480*165mm的键盘。 6、键盘盒下方为中控，两者间距65mm，可放置260x160mm中控。 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，容纳视频展台550x460x200mm，承载重量≥12kg。 8、下箱体内部采用卡扣式设计结构，可放置主机、中控等设备。 9、 讲台下箱体左右均开有散热孔。 10、抽屉选配全隐藏式消声三节精密钢珠滑轨、锁扣、合页等都采用高品质产品。 11、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，强弱电分离。 12、全部的加工件均为模具冲压成型，采用先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺。 13、独立包装，运输轻便。 | 1 | 张 |
| 17 | 遥感空间信息教学资源系统 |  | 遥感教学演示系统平台主要包括以下主要功能模块：文件管理模块、数据预处理模块、图像分类模块等三个部分。 （1）文件管理模块 该模块主要包括各类遥感影像的读取与显示操作、不同类型遥感数据的导入和导出、遥感图像的基本操作工具，包括放大、缩小、全景视图、漫游等具体功能。 （2）数据预处理模块 该理模块将包括图像分幅裁减、图像投影变化、图像几何校正和图像拼接等处理。 （3）图像分类模块 该模块可以支持对遥感图像的分类功能，并可以对分类后图像进行统计分析和重分类编码。 | 1 | 套 |
| 18 | 仪器柜 |  | 1、规格：1850mm×850mm×390mm（高×长×宽） 2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。 3、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm； 4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 5、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。 | 5 | 个 |
| 19 | 学生安全电源 |  | 1.每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源； 2.学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验； 3.高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 28 | 个 |
| 20 | 模型展柜 |  | 用于放置地形地貌模型 1、上柜规格：800×495×400mm； 2、铝合金导轨，台面10mm 钢化 玻璃制作，侧面8mm 钢化 玻璃制作安全，门5mm 钢化 玻璃制作稳固； 3、下柜规格：800×500×550mm,采用 16mm 双贴面三聚氰胺 板，优质PVC 封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。 | 12 | 个 |
| 21 | 电气布线（地面以上部分） |  | 符合国家现行标准并执行《中小学理科实验室装备规范》，4平方毫米铜芯总线，2.5平方毫米铜芯线支线，采用PVC套管，五金配件三合一连接件，铰链，轨道，螺丝，免钉胶，绝缘胶布等满足本次招标需求。 | 1 | 项 |
| 22 | 整套设备运输、搬运及安装等 |  | 1.所有货物到指定项目学校的运输以及到用户指定教室的搬运； 2.教师演示台、学生实验台等的安装调试；电源电缆及PVC线槽、电源插排布设；过道耐压弧形走线槽等工程所需配件的安装调试。 | 1 | 项 |
| 23 | 中国立体地形模型 |  | 1、地形模型由树脂制作，边框用装饰条，整个仪器造型美观、重点突出、轮廓适中、比例正确、形象生动； 2、世界地形模型平面比例尺为1：6000000； 3、地形采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然； 4、根据教材需要，对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示，突出教学重点； 5、几大河流，线条变粗，自然清晰。 | 1 | 套 |
| 24 | 中控系统控制台 |  | 硬件参数: 1.具有8个串行端口，可以连接终端 2.具有Reset键，可在机器死机时强制复位 3.具有10/100M自适应以太网端口，支持手动设置 4.每个串口都提供了完整的信号，包括DCD,RX,TX,DTR,RTS,CTS,GND； 5.提供数据双向透明传输，实现串口转TCP/IP功能，用户不需要对原有系统做任何修改，内部集成ARP,IP,TCP,HTTP,ICMP.SOCKET,UDP等协议。 软件参数： 1.采用Tcpsocket无线通讯，对设备进行实时操控，并可以实时获取设备的开关机状态。 2.采用NGUI对软件界面进行开发，中控界面支持触碰点击、拖动等多种操作。 3.中控代码编程软件，支持ASCII于UTF-8格式写入。 4.使用txt配置数据文件读写方式，将开关机方式、IP地址、Mac地址、端口、投影机型号等数据进行读取、修改存储。 5.采用Udp无线通讯的方式，对设备软件进行控制操作，并对设备软件返回的指令进行分析作出相应的展示。 6.支持对电脑主机进行网络唤醒功能以及对投影设备进行RS232串口开关功能。 | 1 | 张 |
| 25 | 陈列柜 |  | 上部为玻璃的柜门 | 2 | 只 |
| 26 | 实验桌椅 |  | 屏风办公桌单人位1位 尺寸（长*宽*高）：1200*1400*1100mm。 办公椅1张 尺寸（长*宽*高）580*680*1030mm； 面料：优质耐磨西皮饰面 海绵：舒适密度棉 配置：1.5mm厚电镀管扶手配PP扶手面 | 85 | 套 |
| （五）团队室（按1间室配备） |  |  |  |  |  |
| 1 | 双人桌 |  | 规格（长*宽*高）:1200×400×760mm 优质绿色环保中密度纤板，面板采用0.6mm厚胡桃木皮贴面、胡桃实木封边、优质五金配件经过防虫、防腐等化学处理。涂装:采用哑光聚脂漆，硬度大，耐压。 | 30 | 张 |
| 2 | 椅子 |  | 1、椅子规格（长*宽*高）：400×400×950mm； 2、座板座靠采用优质环保皮饰面，内添有60#高密度定型海绵，框架采用优质实木，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。 | 61 | 张 |
| 八、初中仪器器材主要参数、规格 |  |  |  |  |  |
| （一）物理仪器器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电学试验箱 |  | 外箱尺寸（长*宽*高）：650×430×90mm，铝合金箱，内存磁吸式，电阻定律，滑动变阻器，开关等。 | 6 | 个 |
| 2 | 仪器柜 |  | 1、规格（高*长*宽）：1850mm×850mm×390mm 2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。 3、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm； 4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 5、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。 | 25 | 个 |
| 3 | 计算机 |  | 一、硬件部分： 1、CPU AMD Ryzen 7 8845H / 8845HS 国产Linux适配， 2、内存 24GB/32GB LPDDR5X ，3、存储 1TB PCIe 4.0 SSD 高速存储，4、屏幕 2.5K/2.8K高色域屏，5、 接口 USB4/雷电4、HDMI、USB-A， ▲二、所提供计算机的CPU、操作系统需符合安全可靠测评要求,配备正版国产操作系统。（供货时须提供正版软件授权证明） ▲三、配备正版办公软件（供货时须提供正版软件授权证明）： 1、投标产品提供运行在Linux操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字、表格、幻灯片三个组件。（需提供有效证明文件或者截图进行证明）：可安装统信UOS、麒麟OS（需确认驱动支持） 办公软件：WPS、永中Office、福昕PDF 安全软件：360国产版、奇安信终端防护。 2、文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps等文件格式。 3、文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。 4、文字模块目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录。（需提供有效证明文件或者截图进行证明） 5、表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。（需提供有效证明文件或者截图进行证明） 6、表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。 7、幻灯片模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。 8、幻灯片模块，支持将幻灯片文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。 9、支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持云端文档链接分享功能。 10、支持IM实时通讯能力，支持传统IM工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。（需提供有效证明文件或者截图进行证明） 11、支持视频会议功能，支持单独创建会议，通过会议ID或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。（需提供有效证明文件或者截图进行证明） 12、支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ等方式进行邀请填写，后台自动生成Excel表格和填报情况汇总。 13、为了符合软件正版化要求，供货时须提供终端用户正版软件授权证明。 四、质量保证和服务 1、针对产品提供原厂三年上门保修服务，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务。 | 1 | 台 |
| 4 | 工作服 |  | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 28 | 件 |
| 5 | 手套 |  | 纤维，合成橡胶A级；耐酸碱。 | 28 | 双 |
| 6 | 套袖 |  | 蓝色布质。 | 28 | 套 |
| 7 | 激光防护镜 |  | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 28 | 个 |
| 8 | 护目镜 |  | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 2 | 个 |
| 9 | 简易急救箱 |  | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等 | 1 | 个 |
| 10 | 吹风机 |  | 1、学生实验吹干物品用； 2、本品材质为ABS； 3、有冷热风、两档。 | 1 | 个 |
| 11 | 仪器车 |  | 1、规格尺寸不小于（长*宽*高）：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 2 | 辆 |
| 12 | 小托盘 |  | 1、规格（长*宽*高）：215mm×315mm×45mm； 2、材质：不锈钢。 | 28 | 套 |
| 13 | 大托盘 |  | 1、规格（长*宽*高）：400mm×300mm×60mm； 2、材质：不锈钢。 | 28 | 套 |
| 14 | 提盒 |  | 提篮的整体为木制，稳定性好,提篮手柄高度为380mm，提篮长度不小于490mm，提篮宽度不小于300mm；提篮深度不小于120mm。 | 28 | 个 |
| 15 | 一字螺丝刀 |  | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 28 | 支 |
| 16 | 十字螺丝刀 |  |  | 28 | 支 |
| 17 | 剥线钳 |  | 材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。 | 1 | 把 |
| 18 | 钢丝钳 |  | 材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。 | 1 | 把 |
| 19 | 尖嘴钳 |  | 1、型号规格：长160mm； 2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。 | 1 | 把 |
| 20 | 平口钳 |  | 精度机用平口钳,材质：45#高碳钢锻造，规格：80mm。 | 1 | 把 |
| 21 | 斜口钳 |  | 金属材质。 | 1 | 把 |
| 22 | 台虎钳 |  | 耐用铸铁钳身，360度旋转底座，开口宽125mm。 | 1 | 台 |
| 23 | 砂纸 |  | 干磨砂纸，P36〜P50、P150〜P220、P1000〜P2000 | 28 | 张 |
| 24 | 民用剪刀 |  | 长：20cm | 1 | 把 |
| 25 | 电工刀 |  | 不小于200mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨。 | 9 | 把 |
| 26 | 桌面型切割机 |  | 配有内置虎钳，底座和虎钳为铸铝 | 1 | 个 |
| 27 | 电烙铁套装 |  | 20W，内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 |
| 28 | 电烙铁套装 |  | 80W，内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 |
| 29 | 焊锡膏 |  | 中性 | 1 | 盒 |
| 30 | 焊锡丝 |  | 无铅 | 450 | g |
| 31 | 松香 |  | 助焊 | 100 | g |
| 32 | 打孔器 |  | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 1 | 套 |
| 33 | 打孔夹板 |  | 硬木或硬塑料 | 1 | 个 |
| 34 | 手摇钻 |  | 手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。 | 1 | 个 |
| 35 | 锥子 |  | 锥头长54mm，锥杆直径渐变（木柄）。 | 1 | 个 |
| 36 | 镊子 |  | 不锈钢，尖头，140mm | 1 | 个 |
| 37 | 水准器 |  | 1、产品由水准泡及其主体组成；2、主体由塑料制成，工作面应平滑，其平面度应小于0.1mm；3、水准泡为普通式管状水准泡；4、水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。 | 2 | 个 |
| 38 | 温度计 |  | 1、感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 30 | 支 |
| 39 | 温度计 |  | 1、感温物质：水银；2、全长：290mm；3、测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃；允许误差±1℃；4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 1 | 支 |
| 40 | 演示温度计 |  | 1、量程：-40～50℃，分度值1℃。 2、产品由红色玻璃温度计表芯和塑料刻度板组成。 3、温度计的感温泡应有透明保护套。 4、玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象。 | 2 | 只 |
| 41 | 数字温度计 |  | 量程-50 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差＜±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥165 mm×40 mm | 1 | 支 |
| 42 | 数字温度计 |  | 量程-50 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差＜±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥165 mm×40 mm | 1 | 支 |
| 43 | 双金属片温度计 |  | 0℃～+100℃，圆盘指针式。 | 1 | 个 |
| 44 | 橡胶塞 |  | 0～10号，白色，质地均匀。 | 13 | 套 |
| 45 | 试管 |  | Φ15mm×150mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 60 | 支 |
| 46 | 试管 |  | Φ30mm×200mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 支 |
| 47 | 烧瓶 |  | 圆、长，500mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 个 |
| 48 | 烧瓶 |  | 平、长，250m，透明，硼硅酸盐玻璃制L | 5 | 个 |
| 49 | 烧杯 |  | 100mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 30 | 个 |
| 50 | 酒精灯 |  | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 30 | 个 |
| 51 | 漏斗 |  | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 5 | 个 |
| 52 | 烧杯用电加热器 |  | 0W～250W，可调；密封式 | 1 | 台 |
| 53 | 注射器 |  | 100mL，分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 14 | 个 |
| 54 | 三通连接管 |  | T形 | 14 | 个 |
| 55 | 陶土网 |  | 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 14 | 个 |
| 56 | 两用气筒 |  | 两用气筒（手持式）、由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄。管用工程塑料材质制成，直径28mm,长390mm。 | 1 | 个 |
| 57 | 方座支架 |  | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm； 4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 14 | 套 |
| 58 | 多功能实验支架 |  | 产品为组合，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、铁环、烧瓶夹、小A型底座、滴定夹、圆盘等组成。 | 1 | 套 |
| 59 | 升降台 |  | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。 | 2 | 台 |
| 60 | 碘升华凝华管 |  | 1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；2、玻璃瓶用95号玻璃制成；3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。 | 28 | 个 |
| 61 | 人体发电趣味演示仪 |  | 探究蓄电池的工作原理。 | 1 | 套 |
| 62 | 电子天平 |  | 量程0g〜1kg，分辨力0.1g，带标准砝码。 | 1 | 台 |
| 63 | 圆柱体组 |  | 1、适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用圆柱体组；2、铜、铁、铝柱体各1只。 | 28 | 套 |
| 64 | 立方体组 |  | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方 体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、 铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边 长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩 | 28 | 套 |
| 65 | 长方体组 |  | 含铜、铁、铝、木材4种材质，包括3cm、4cm、5cm、6cm、7cm、10cm等6种不同体积。 | 9 | 套 |
| 66 | 量筒 |  | 1、标称容量：100mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 55 | 个 |
| 67 | 放大镜 |  | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；2、凸透镜放大倍率：5×；3、透镜应无明显条纹；4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 14 | 个 |
| 68 | 望远镜 |  | 1、双筒，规格：20×35，可调焦； 2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米； 3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细； 4、镜片镀膜：完全镀膜； 5、望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 1 | 个 |
| 69 | 内聚力演示器 |  | 本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。 | 1 | 套 |
| 70 | 食用色素 |  | 红色。 | 10 | 毫升 |
| 71 | 钢直尺 |  | 碳钢材质，1000mm，分度值≤0.5mm。 | 14 | 把 |
| 72 | 机械秒表 |  | 30s 0.1s， 无暂停功能。 | 14 | 块 |
| 73 | 电子秒表 |  | 防水防震1、外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s；2、秒表计时带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带暂停按钮；3、秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能。 | 1 | 块 |
| 74 | 斜面小车 |  | 由斜面板、小车、摩擦块、支撑杆、砝码筒与教学支架配套使用；斜面板整体长度800mm。 | 14 | 套 |
| 75 | 螺旋弹簧组 |  | 1、选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆组成； 2、弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm。 | 1 | 套 |
| 76 | 演示测力计 |  | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调；2、量程：0～2N；最小分度值0.1N；3、示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。 | 2 | 个 |
| 77 | 条形盒测力计 |  | 1、产品为组装式，1N；2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 2 | 个 |
| 78 | 条形盒测力计 |  | 1、产品为组装式，2.5N；2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 2 | 个 |
| 79 | 条形盒测力计 |  | 1、产品为组装式，5N；2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 28 | 个 |
| 80 | 条形盒测力计 |  | 1、产品为组装式，10N；2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 28 | 个 |
| 81 | 数字测力计 |  | 量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行 | 1 | 个 |
| 82 | 重锤 |  | 重300g | 1 | 个 |
| 83 | 金属钩码 |  | 钩码由10g×1只、20g×2只、50g×2只、200g×2只，钩码成套组成，表面镀铬，无毛刺，误差小于±1g。 | 28 | 套 |
| 84 | 摩擦力实验器 |  | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 14 | 套 |
| 85 | 摩擦力趣味实验制作材料 |  | 可完成听话的瓶子、气垫光盘等趣味实验。 | 1 | 套 |
| 86 | 轴承模型 |  | 本模型为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸。 | 1 | 个 |
| 87 | 运动和力实验器 |  | 1、由平面板500mm、短斜面200mm、小车、钢球1个、玻璃球1个、毛巾1块、布1块组成； 2、平面板材质为木质。平面板尺寸：500x115x18mm。 | 28 | 套 |
| 88 | 惯性演示器 |  | 1、产品供中学物理演示物体的惯性； 2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 | 1 | 套 |
| 89 | 阿基米德原理实验器 |  | 本产品由塑料圆柱体重物，带有刻线的塑料圆形盛液筒，带有刻度的溢水杯组成。 | 28 | 套 |
| 90 | 浮力原理演示器 |  | 本产品由透明容器和沉浮器组成。 | 1 | 套 |
| 91 | 气体浮力演示器 |  | 由气球、杠杆、支杆、底座、钩码50g等组成。 | 1 | 套 |
| 92 | 物体浮沉条件演示器 |  | 1、产品盛液筒、浮体及附件组成；2、产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系；3、产品外观整洁，表面无凹痕，划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷；4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。 | 1 | 套 |
| 93 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2、透明球体直径≥70mm； 3、吸排气筒容量：0～20mL； 4、透明塑胶管长度≥23cm； 5、各处配合无漏气现象。 | 1 | 套 |
| 94 | 压力和压强演示器 |  | 1．产品有压强小桌、海绵块组成.2．压强小桌为塑料制品，桌面尺寸为130*70*53mm，应精制美观。 | 1 | 套 |
| 95 | 压力作用效果演示器 |  | 由1块长方体金属块、3个带刻度的透明长方体容器、海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 1 | 套 |
| 96 | 液体内部压强实验器 |  | 1、产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成；2、承压盒侧面处有滑轮，底部有扎线凹槽，支杆成L型，短向顶部有一凹柄。 | 1 | 套 |
| 97 | 微小压强计 |  | 1、仪器由示教板、U型玻璃管、透明三通接头组成； 2、示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5； 3、U型玻璃管规格Φ4mm。 | 1 | 台 |
| 98 | 透明盛液筒 |  | 1、透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2、筒的外经Φ≥120mm，高度≥300mm； 3、筒体表面印制表示刻度标志； 4、筒体底部安放平稳、牢固，造型美观； 5、产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 1 | 个 |
| 99 | 液体对器壁压强演示器 |  | 产品由透明的圆管和圆缸组成。 | 1 | 台 |
| 100 | 连通器 |  | 1、本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；2、外形：尺寸不小于170×150mm；3、玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；4、玻璃件壁厚约1.0mm；5、底座要平稳，表面光滑无划痕。 | 1 | 个 |
| 101 | 乳胶管 |  | 规格外径 Φ9 mm、内径 Φ6mm±0.3 mm，壁厚 1.0 mm±0.2 mm。拉伸强度不小于 21 MPa，扯断伸长率不小于 700％。胶管应使用对人体无害的天然胶乳。内表面应光滑。其它性能指标应符合 GB 4491-2003 标准的规定。 | 2 | 米 |
| 102 | 乳胶管 |  | 1、产品用优质乳胶制造；2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 | 2 | 米 |
| 103 | 马德堡半球 |  | 产品由两个附有拉手的铸铁半球组成2铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。半径尺寸：10.5cm | 1 | 套 |
| 104 | 空盒气压计 |  | 量程 800 hPa～1060 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa | 1 | 台 |
| 105 | 飞机升力原理演示器 |  | 1、产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成；2、用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。 | 1 | 套 |
| 106 | 杠杆 |  | 1、木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮； 2、产品由杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。 | 28 | 套 |
| 107 | 演示滑轮组 |  | 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮各2个，挂钩为金属制成。 | 1 | 组 |
| 108 | 滑轮组 |  | 1、由单滑轮2个、二并滑轮2个组成； 2、滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。 | 28 | 组 |
| 109 | 支杆定滑轮组 |  | 仪器由支杆单滑轮、桌边夹、丝线组成，支杆高低可调。 | 1 | 组 |
| 110 | 轮轴模型 |  | 仪器由塔轮、主轴、拉线组成。 | 1 | 个 |
| 111 | 桔槔 |  | 模型，施力后能模拟实景运转 | 1 | 套 |
| 112 | 辘轳 |  | 模型，施力后能模拟实景运转 | 1 | 套 |
| 113 | 水转连磨 |  | 模型，施力后能模拟实景运转 | 1 | 套 |
| 114 | 简单机械设计实验箱 |  | 能方便的组合出多种简单机械，配有实验指导书和装拆工具，供学生按照设计思路进行装配和模拟设计 | 1 | 套 |
| 115 | 初中力学实验箱 |  | 应包括运动与力、简单机械、压强与浮力等实验装置 | 1 | 套 |
| 116 | 音叉 |  | 1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 | 28 | 套 |
| 117 | 音叉 |  | 1、512Hz,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 | 28 | 套 |
| 118 | 电铃 |  | 1、产品供中学物理教学中讲述、演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置还可以做空气传声试验；2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成；3、工作电压：直流3V~6V。 | 1 | 个 |
| 119 | 声传播演示器 |  | 1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成；2、面板：有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志；3、透明圆筒有密封端盖，并有抽气装置。 | 1 | 套 |
| 120 | 旋片真空泵 |  | 1、仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油； 2、工作电压220V，50Hz；抽气速率3CFM，电机功率1/4HP，真空度5Pa，加油量220ml； 3、采用优质钢材，防锈处理。 | 1 | 台 |
| 121 | 抽气盘 |  | 1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成； 2、钟罩的外径为170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 | 1 | 套 |
| 122 | 发音齿轮 |  | 1、产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片； 2、齿轮用钢材制成； 3、三片齿板按顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象； 4、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 | 1 | 个 |
| 123 | 手摇离心转台 |  | 手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。 | 1 | 台 |
| 124 | 电动离心转台 |  | 工作电压：220V 50HZ，电机转速：无极调速，尺寸260*260*85mm，产品有机箱、电机、调速器等组成 | 1 | 台 |
| 125 | 教学示波器 |  | 数字式，20 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏 | 1 | 台 |
| 126 | 凹面镜 |  | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。2．凹面镜的直径为104±2mm。 | 1 | 个 |
| 127 | 凸面镜 |  | 1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 | 1 | 个 |
| 128 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 1、产品为组装式，主要由Z型玻璃棒、半导体激光光源、平面镜、水槽、光盘等组成； 2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。 | 14 | 套 |
| 129 | 平面镜成像实验器 |  | 新课标，镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角；支架2个；宜采用黑色物体，2个蜡烛标志物；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 14 | 套 |
| 130 | 平面镜成像实验器 |  | 由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1mm）等组成；平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 14 | 套 |
| 131 | 透明水槽 |  | 1．长方形透明水槽里口尺寸：270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。 2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 | 1 | 个 |
| 132 | 透明水槽 |  | 圆形，由透明塑料注成，表面平整不变形，无毛刺。 | 1 | 个 |
| 133 | 透镜及其应用实验器 |  | 产品由 焦距100mm凸透镜1个，焦距 100mm凹透镜1个，支杆1个和底座1个组成。 | 1 | 盒 |
| 134 | 白光的色散与合成演示器 |  | 仪器的主体由二只等边三棱镜及一个白色光屏组成，三棱镜的长度为28mm边长为23mm, | 1 | 套 |
| 135 | 光的三原色合成实验器 |  | 仪器由仪器盒、红、绿、蓝发光二极管、三个旋钮电位器开关分别调节光源（可单独开关），白色隔光屏用于投射光斑，红色接线柱为正极，黑色接线柱为负极，接电源用。仪器工作电压：DC6V，工作电流：0.3A | 14 | 套 |
| 136 | 光具座 |  | 它是由铝铸件支架、Φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f= 50，Φ30、f=100，Φ40)，(f=300，Φ50、f=-75，Φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。 | 28 | 套 |
| 137 | 光具组 |  | 双凸、平凸、凹透镜、毛玻璃屏、白屏、蜡台等，光源筒直径39mm | 14 | 套 |
| 138 | 擦镜纸 |  | 20 cm×15 cm，纸纹细密 。 | 28 | 张 |
| 139 | 玻棒(附丝绸) |  | 教师用 1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块； 2、玻棒（或有机玻棒）； 3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。 | 1 | 对 |
| 140 | 胶棒(附毛皮) |  | 教师用 1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块； 2、硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）； 3、胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁； 4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 | 1 | 对 |
| 141 | 电磁实验用旋转架 |  | 1.仪器由底座、支杆、旋转体构成。2.底座支杆用塑料制成，底座尺寸；直径70mm高20mm、立柱直径10mm，旋转体尺寸；39*24*19mm、表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 | 2 | 对 |
| 142 | 验电器连接杆 |  | 验电器连接杆物理实验仪器≥270mm。 | 1 | 个 |
| 143 | 箔片验电器 |  | 教师用 1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成； 2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； 3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象； 4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。 | 1 | 对 |
| 144 | 指针验电器 |  | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指 针保持30°以上的时间≥20min | 1 | 对 |
| 145 | 枕形导体 |  | 1、中学物理教学演示实验；2、枕形导体有可拆式或不可拆式。外径60mm,表面镀镍的金属空壳。 | 1 | 副 |
| 146 | 感应起电机 |  | 1、摇柄转速120转／分， 2、在温度为-10～40℃范围， 3、起电盘采用有机玻璃板制成。 | 1 | 台 |
| 147 | 条形磁铁 |  | 1、D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T；2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；3、N、S字母的颜色为蓝色或白色；4、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 14 | 对 |
| 148 | 蹄形磁铁 |  | 1、D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T；2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 14 | 个 |
| 149 | 翼形磁针 |  | 1、翼型、底座直径70mm，磁性指针长140mm； 2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 1 | 对 |
| 150 | 菱形小磁针 |  | 每组包含菱形小磁针不小于16支。 | 14 | 套 |
| 151 | 磁感线演示器 |  | 1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成； 2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形； 3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G； 4、磁铁N、S板标示明显。 | 1 | 套 |
| 152 | 立体磁感线演示器 |  | 1、产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成；蹄形磁铁1个，条形磁铁1个组成。 | 1 | 套 |
| 153 | 磁感线演示板 |  | 可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。 | 1 | 套 |
| 154 | 稳压直流电源 |  | 有两路直流输出。 | 14 | 台 |
| 155 | 学生电源 |  | 1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）； 2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3、有过载显示、过载保护和复位按钮： （1）直流稳压输出有过载保护； （2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯； （3）各档输出电路短路时应能自动关断； 4、连续工作时间不少于8h。 | 14 | 台 |
| 156 | 教学电源 |  | 1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一档，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出2V～12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：2A。 2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V； 4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）； 5、直流大电流短时输出电流为40A，8s±2自动关断； 6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断； 7、连续工作时间不少于8h，有保险丝保护。 | 1 | 台 |
| 157 | 电流磁场演示器 |  | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2、输入电流2.5A；3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 1 | 套 |
| 158 | 蹄形电磁铁 |  | 1、工作电压：直流，6V； 2、由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。 | 1 | 组 |
| 159 | 原副线圈 |  | 1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成； 2、原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 14 | 套 |
| 160 | 螺线管 |  | 纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，环形螺线管，带透明底板，底板长宽高约180*140*42mm，采用4-6C，2.5-3A直流电源 | 14 | 组 |
| 161 | 充磁器 |  | 1、该仪器具有充磁、退磁功能； 2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。 | 1 | 台 |
| 162 | 演示电磁继电器 |  | 工作电压：直流9V。电流：60±10mA。尺寸155*93*80mm | 1 | 个 |
| 163 | 初中电与磁实验箱 |  | 可完成电流的磁效应、通电螺线管的磁场、安培定则、电磁铁、电磁铁磁性强弱的影响因素、电磁继电器、磁场对通电导线的作用电动机的基本构造和工作原理等实验 | 1 | 套 |
| 164 | 手摇交直流发电机 |  | 1．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。2．转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。3．磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。4．电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。5.本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方。6.底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。 | 1 | 个 |
| 165 | 气体做功内能减少演示器 |  | 1、产品由塑料底板和储气室、热敏电阻及相应的电子放大器组成；2、产品尺寸：230*150*210mm。 | 1 | 套 |
| 166 | 气体做功内能减少演示器 |  | 产品由盒体（内置微电流放大器），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100ml注射器内组成。 | 1 | 套 |
| 167 | 空气压缩引火仪 |  | 1、产品为组合式； 2、手柄为塑料制品； 3、连杆为金属制品，防锈处理； 4、端差为塑料制品。 | 2 | 个 |
| 168 | 汽油机模型 |  | 1、工作电压：直流1.5V～2V； 2、模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等； 3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。 | 1 | 个 |
| 169 | 柴油机模型 |  | 1、工作电压：直流1.5V～2V； 2、模型应示柴油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等组成。 | 1 | 个 |
| 170 | 演示电表 |  | 1、本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用。并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具；2、电表采用磁电式表头，有零位调节钮（可调到中间）。3、量程范围：100µA－0+100µA。 | 3 | 只 |
| 171 | 数字演示电表 |  | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，高65mm， 外观为粉色塑料材质 尺寸为29*32*4cm | 1 | 只 |
| 172 | 直流电流表 |  | 1、误差等级2.5级，量程0.6A、3A；2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。 | 28 | 只 |
| 173 | 直流电压表 |  | 1、等级指数2.5级，量程3V、15V；2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。 | 28 | 只 |
| 174 | 多用电表 |  | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。3.外形尺寸： 165*112*45mm。 | 1 | 只 |
| 175 | 多用电表 |  | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试。 | 1 | 只 |
| 176 | 灵敏电流计 |  | 1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘； 2、准确度等级：2.5级。 | 14 | 只 |
| 177 | 教学用E10螺口灯座 |  | 1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；2、接线柱为螺丝式；3、底板用优质PVC工程塑料制作。 | 26 | 个 |
| 178 | 电珠(小灯泡) |  | 1.5V | 55 | 个 |
| 179 | 电珠(小灯泡) |  | 2.5V | 55 | 个 |
| 180 | 电珠(小灯泡) |  | 3.8V、0.3A | 55 | 个 |
| 181 | 电珠(小灯泡) |  | 6V，0.15A | 55 | 个 |
| 182 | 单刀开关 |  | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜片；3、接线柱直径为φ4mm；4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。 | 55 | 个 |
| 183 | 滑动变阻器 |  | 1、技术规格：电阻5Ω；额定电流3A；2、电阻值误差应小于10％；3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 1 | 个 |
| 184 | 滑动变阻器 |  | 1、技术规格：电阻20Ω；额定电流2A；2、电阻值误差应小于10％；3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 14 | 个 |
| 185 | 滑动变阻器 |  | 1、技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5A；2、电阻值误差应小于10％；3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 1 | 个 |
| 186 | 电阻圈 |  | 1、电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理；2、每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，10Ω额定电流1.0A，15Ω额定电流0.6A；3、接线端钮应为金属材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω；4、电阻圈阻值的基本误差不大于1%；5、电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求；6、电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；7、外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。 | 14 | 组 |
| 187 | 电阻定律演示器 |  | 1、由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2、金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 | 1 | 台 |
| 188 | 电阻定律实验器 |  | 1、仪器由示教板、接线柱、电阻丝、铜丝、铁丝组成。 2、各标记点安装红、黑接线柱。 | 14 | 台 |
| 189 | 插头导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 100 | 套 |
| 190 | 接线夹导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 100 | 套 |
| 191 | 接线叉导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；两头u型，接线叉开口3.2mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 100 | 套 |
| 192 | 组合接头导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 100 | 套 |
| 193 | 焦耳定律演示器 |  | 1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气；灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用； 2、由密闭容器、气门螺帽、连接软管、U形玻璃管、高度标尺等组成； 3、电源电压：DC：0～6V； 4、工作电流：＜2A； 5、标准电阻：4Ω±0.5Ω。 | 1 | 套 |
| 194 | 焦耳定律实验器 |  | 1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用； 2、由贮气盒、标准电阻、温度计等组成； 3、电源电压：DC：0～6V； 4、工作电流：＜2A； 5、标准电阻：4Ω±0.5Ω。 | 14 | 套 |
| 195 | 低压测电器 |  | 1、全长157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。 | 2 | 支 |
| 196 | 低压测电器 |  | 1、全长157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。 | 2 | 支 |
| 197 | 家庭电路示教板 |  | 尺寸（长*宽）：570mm*430mm，机械式。 | 1 | 套 |
| 198 | 家庭电路示教板 |  | 电子式 | 1 | 套 |
| 199 | 安全用电示教板 |  | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 1 | 套 |
| 200 | 保险丝作用演示器 |  | 1、交流12V；2、三根保险丝组成，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落。 | 1 | 套 |
| （三）化学仪器器材物品名称 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 相机 |  | - 尺寸：长*宽*高约122.5×87.8×83.4毫米。 - 重量：约382克（仅机身），约429克（含电池、存储卡）。 影像系统 - 传感器：22.3×14.9mm的APS-C画幅CMOS传感器，有效像素约2420万，支持全像素双核CMOS AF技术，自动对焦时可提供精准的相位检测。 - 影像处理器：DIGIC X处理器，提升对焦速度和数据处理效率，支持深度学习技术优化主体识别性能。 - 快门速度：机械快门下约15张/秒，电子快门下最高约23张/秒。 - 闪光灯：内置闪光灯，支持自动闪光、强制闪光、关闭闪光等模式。 拍摄功能 - 自动对焦：全像素双核CMOS AF相差检测方式，最多4503个自动对焦点位，可检测人物、动物、车辆，支持眼部/头盔识别。 - 拍摄模式：具备多种拍摄模式，如全自动模式、程序自动模式、光圈优先模式、快门优先模式、手动模式等，还支持创意模式，如焦点堆叠、全景拍摄、多重曝光等〃 | 1 | 台 |
| 2 | 仪器柜 |  | 1、规格（高*长*宽）：1850mm×850mm×390 2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。 3、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm； 4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 5、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。 | 20 | 组 |
| 3 | 普通危险品柜 |  | 危险化学药品储存柜，尺寸（高*长*宽）1200*900*500mm。 | 3 | 个 |
| 4 | 灭火毯 |  | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 1 | 件 |
| 5 | 简易急救箱 |  | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等 | 1 | 件 |
| 6 | 实验服 |  | 1、材质：涤卡；颜色为白色；2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 55 | 件 |
| 7 | 护目镜 |  | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 55 | 个 |
| 8 | 防护面罩 |  | 1、产品由透明有机玻璃组成；能屏蔽和吸收放射性的α射线和低能量β射线，能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤；2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 | 1 | 个 |
| 9 | 防毒口罩 |  | 直接式防毒口罩O型 | 1 | 个 |
| 10 | 防毒口罩 |  | 直接式防毒口罩O型 | 1 | 个 |
| 11 | 耐酸手套 |  | 1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套；2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；3、冬季不得发硬，夏季不得粘连；4、各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 2 | 双 |
| 12 | 一次性乳胶手套 |  | 乳胶，一次性。 | 10 | 盒 |
| 13 | 化学实验废水处理装置 |  | 产品有试剂瓶、搅拌机、pH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成。 1、可处理包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液； 2、处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量不小于6升； 3、箱体用耐腐蚀材料制成； 4、带一个无级变速搅拌机。 | 1 | 套 |
| 14 | 废液分类回收桶 |  | 塑料制，25L废液桶。 | 3 | 个 |
| 15 | 电加热器 |  | 密封式；1、工作电源：AC220V50Hz；2、额定功率：1000W； | 1 | 个 |
| 16 | 列管式烘干器 |  | 1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成；2、工程塑料制作；3、性能：工作电压：AC220V、50Hz；加热功率：220W；干燥气流温度50℃～60℃；绝缘电阻大于20MΩ；4、工作温度：-20℃～40℃。 | 1 | 台 |
| 17 | 烘干箱 |  | 电热鼓风型、烘干箱由箱体电加热、鼓风系统、控温系统三部分组成。箱体采用优质钢板吸塑处理，工作内胆采用不锈钢板。内胆尺寸：350*350*350mm | 1 | 台 |
| 18 | 教学电源 |  | 1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一档，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出2V～12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：2A。 2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V； 4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）； 5、直流大电流短时输出电流为40A，8s±2自动关断； 6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断； 7、连续工作时间不少于8h，有保险丝保护。 | 1 | 台 |
| 19 | 仪器车 |  | 1、规格尺寸不小于（长*宽*高）：590mm×400mm×800mm；2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；4、车架用不锈钢管制成；5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 2 | 辆 |
| 20 | 试剂瓶托盘 |  | 搪瓷材质，内沿大于等于400mm*290mm*30mm | 12 | 个 |
| 21 | 实验用品提篮 |  | 可固定试管、试剂瓶等仪器，木质成型,厚度不小于1cm,配备提手。长400mm.宽300mm.高130mm木质，带抽屉 | 2 | 个 |
| 22 | 一字螺丝刀 |  | 总长度210mm、工作长度90mm，直径6mm。 | 1 | 支 |
| 23 | 十字螺丝刀 |  | 总长度210mm、工作长度90mm，直径6mm。 | 1 | 支 |
| 24 | 钢丝钳 |  | 材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。 | 1 | 把 |
| 25 | 钢锤 |  | 0.25kg，羊角锤 | 1 | 把 |
| 26 | 三角锉 |  | 300mm，带柄， | 1 | 个 |
| 27 | 民用剪刀 |  | 20cm | 3 | 把 |
| 28 | 打孔器 |  | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 2 | 套 |
| 29 | 打孔夹板 |  | 1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长220mm，宽35mm。 3．左、右夹板应由木质制成。 4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6．上夹板、下夹板厚度13mm，具有足够强度。 | 1 | 个 |
| 30 | 打孔器刮刀 |  | 1、采用金属材料制作，表面作防锈处理。 2、表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 | 1 | 个 |
| 31 | 电动钻孔器 |  | φ1mm～φ13mm 1、此产品输入功率580W； 2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。 | 1 | 台 |
| 32 | 托盘天平 |  | 100g，0.1g | 28 | 台 |
| 33 | 托盘天平 |  | 500g，0.5g | 1 | 台 |
| 34 | 电子天平 |  | 1000g，0.1g | 1 | 台 |
| 35 | 红液温度计 |  | 1、感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 28 | 支 |
| 36 | 水银温度计 |  | 1、感温物质：水银；2、全长：290mm；3、测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃；允许误差±1℃；4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 1 | 支 |
| 37 | 多用电表 |  | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。3.外形尺寸： 165*112*45mm。 | 1 | 个 |
| 38 | 酸度计 |  | 1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH；2、分辨率：0.1pH；3、精度：±0.1pH（20℃）；4、工作环境：0～50℃RH〈95%；5、校正：一点校正。 | 1 | 台 |
| 39 | 教学支架 |  | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm； 4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 28 | 套 |
| 40 | 三脚架 |  | 1、由铁环和3只脚组成；2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 28 | 个 |
| 41 | 试管架 |  | 8孔，木质310mm*63mm*90mm。 | 28 | 个 |
| 42 | 试管架 |  | 木制，8孔，孔径25mm | 4 | 个 |
| 43 | 试管架 |  | 木制，8孔，孔径35mm | 4 | 个 |
| 44 | 漏斗架 |  | 1、产品由支承板、底板、立柱等组成；2、全木制结构，支承板，板上布有2个圆孔；3、立杆垂直，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 | 1 | 个 |
| 45 | 滴定台 |  | 产品由底座、立杆及附件组成。1.支架的底座尺寸300×150mm，由大理石制成，厚18mm，质量1.5kg。2.立杆直径φ10mm；立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。3.滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。4.整套产品有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。只配铝合金滴定夹 | 1 | 个 |
| 46 | 滴定夹 |  | 1.产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG。确保滴定管夹持后与水平面垂直。2.各夹头上装有软质护套。尺寸230*120*42mm。 | 1 | 个 |
| 47 | 多用滴管架 |  | 产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；2、支架为塑料制作；3、横杆为塑料制作；4、支架与横杆插装后应摆放平稳。 | 28 | 个 |
| 48 | 量筒 |  | 1、标称容量：10mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 28 | 个 |
| 49 | 量筒 |  | 1、标称容量：25mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 28 | 个 |
| 50 | 量筒 |  | 1、标称容量：50mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 28 | 个 |
| 51 | 量筒 |  | 1、标称容量：100mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 2 | 个 |
| 52 | 量筒 |  | 1、标称容量：500mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 2 | 个 |
| 53 | 容量瓶 |  | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 1 | 个 |
| 54 | 容量瓶 |  | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 1 | 个 |
| 55 | 滴定管 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度标示清晰、均匀。 | 1 | 支 |
| 56 | 滴定管 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度标示清晰、均匀。 | 1 | 支 |
| 57 | 试管 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 125 | 支 |
| 58 | 试管 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 250 | 支 |
| 59 | 试管 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 75 | 支 |
| 60 | 试管 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 75 | 支 |
| 61 | 试管 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 10 | 支 |
| 62 | 口部具支试管 |  | Φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 10 | 支 |
| 63 | 硬质玻璃管 |  | 1、高硼硅玻璃材质，硬质；2、规格：外径Φ15mm，长150mm。 | 10 | 支 |
| 64 | 硬质玻璃管 |  | 1、高硼硅玻璃材质，硬质；2、规格：外径Φ20mm，长250mm。 | 10 | 支 |
| 65 | 烧杯 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 55 | 个 |
| 66 | 烧杯 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 75 | 个 |
| 67 | 烧杯 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 75 | 个 |
| 68 | 烧杯 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 75 | 个 |
| 69 | 烧杯 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 55 | 个 |
| 70 | 烧杯 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 3 | 个 |
| 71 | 烧杯 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 3 | 个 |
| 72 | 烧瓶 |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 14 | 个 |
| 73 | 烧瓶 |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 3 | 个 |
| 74 | 锥形瓶 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，100mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 28 | 个 |
| 75 | 锥形瓶 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，250mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 10 | 个 |
| 76 | 蒸馏烧瓶 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；3、规格：250mL。 | 2 | 个 |
| 77 | 集气瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL；3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 | 100 | 个 |
| 78 | 集气瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL； | 20 | 个 |
| 79 | 液封除毒气集气瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL。 | 5 | 个 |
| 80 | 广口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mL。 | 170 | 个 |
| 81 | 广口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL。 | 28 | 个 |
| 82 | 广口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL。 | 28 | 个 |
| 83 | 广口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：500mL。 | 2 | 个 |
| 84 | 茶色广口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。 | 30 | 个 |
| 85 | 茶色广口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，125mL。 | 5 | 个 |
| 86 | 茶色广口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，250mL。 | 5 | 个 |
| 87 | 细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mL。 | 55 | 个 |
| 88 | 细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL。 | 200 | 个 |
| 89 | 细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL。 | 10 | 个 |
| 90 | 细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：500mL。 | 5 | 个 |
| 91 | 细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：1000mL。 | 2 | 个 |
| 92 | 细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：3000mL。 | 2 | 个 |
| 93 | 茶色细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。 | 5 | 个 |
| 94 | 茶色细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，125mL。 | 28 | 个 |
| 95 | 茶色细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，250mL。 | 5 | 个 |
| 96 | 茶色细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，500mL。 | 2 | 个 |
| 97 | 茶色细口瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，1000mL。 | 1 | 个 |
| 98 | 滴瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：30mL。 | 55 | 个 |
| 99 | 滴瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mL。 | 75 | 个 |
| 100 | 茶色滴瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，30mL。 | 28 | 个 |
| 101 | 茶色滴瓶 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。 | 5 | 个 |
| 102 | 酒精灯 |  | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2、规格：150mL；3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 28 | 个 |
| 103 | 干燥器 |  | 1、透明钠钙玻璃制；2、规格：160mL。 | 1 | 个 |
| 104 | 气体发生器 |  | 1、透明钠钙玻璃制；2、规格：250mL。 | 1 | 个 |
| 105 | 冷凝器 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直固，300mm。 | 2 | 支 |
| 106 | 牛角管 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：Φ18mm×150mm。 | 2 | 支 |
| 107 | 漏斗 |  | 1、规格：60mm；2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 28 | 个 |
| 108 | 漏斗 |  | 1、规格：90mm；2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 3 | 个 |
| 109 | 安全漏斗 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直形；3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 28 | 个 |
| 110 | 安全漏斗 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：双球；3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 2 | 个 |
| 111 | 分液漏斗 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：梨形，50mL。 | 5 | 个 |
| 112 | 分液漏斗 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：球形，50mL。 | 5 | 个 |
| 113 | 三通连接管 |  | T形，Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 2 | 个 |
| 114 | 三通连接管 |  | Y形，Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 2 | 个 |
| 115 | 滴管 |  | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 55 | 支 |
| 116 | 滴管 |  | 1、玻璃滴管；2、规格：150mm。 | 55 | 支 |
| 117 | 干燥管 |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：单球，150mm。 | 4 | 支 |
| 118 | 干燥管 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：U形，Φ15mm×150mm；3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。 | 2 | 支 |
| 119 | 玻璃活塞 |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直形；3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径；4、管口烘光不得有缺损块口；5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准；8、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 2 | 支 |
| 120 | 圆水槽 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：Φ200mm×100mm。 | 2 | 个 |
| 121 | 圆水槽 |  | 1、透明钠钙玻璃制；2、圆形，Φ270mm×140mm。 | 2 | 个 |
| 122 | 坩埚 |  | 瓷，30mL | 3 | 个 |
| 123 | 坩埚钳 |  | 1、产品用不锈钢制造。总长度为200㎜；2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷；3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 28 | 个 |
| 124 | 烧杯夹 |  | 1、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤；2、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装；3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 2 | 个 |
| 125 | 镊子 |  | 不锈钢制规格为125mm尖头。 | 28 | 个 |
| 126 | 试管夹 |  | 1、产品为木质或竹质材料制成；2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 28 | 个 |
| 127 | 止水皮管夹 |  | 1、产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理；2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 28 | 个 |
| 128 | 螺旋皮管夹 |  | 1、产品用钢材制成，应作防锈处理；2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；3、产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好；4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 5 | 个 |
| 129 | 石棉网 |  | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；3、整体应平整、美观，不翘角。 | 28 | 个 |
| 130 | 陶土网 |  | 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 28 | 个 |
| 131 | 燃烧匙 |  | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成；2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 28 | 个 |
| 132 | 药匙 |  | 1、供中学化学实验和小学教学实验用；2、药匙材质：单头塑料。 | 28 | 个 |
| 133 | 玻璃管 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：Φ5mm～Φ6mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 5 | kg |
| 134 | 玻璃管 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：φ7mm～φ8mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 4 | kg |
| 135 | 玻璃弯管 |  | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 | 1 | kg |
| 136 | 玻璃棒 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：φ5mm～φ6mm；3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 3 | kg |
| 137 | 玻璃棒 |  | "Φ7mm～ 8mm粗细均匀，两端烧结使其光滑" | 3 | kg |
| 138 | 橡胶塞 |  | 0～10号，白色，质地均匀 | 8 | kg |
| 139 | 橡胶管 |  | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 3 | kg |
| 140 | 乳胶管 |  | 1、产品用优质乳胶制造；2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 | 20 | m |
| 141 | 乳胶管 |  | 外径7mm内径5mm。 | 20 | m |
| 142 | 乳胶管 |  | 规格外径 Φ9 mm、内径 Φ6mm±0.3 mm，壁厚 1.0 mm±0.2 mm。拉伸强度不小于 21 MPa，扯断伸长率不小于 700％。胶管应使用对人体无害的天然胶乳。内表面应光滑。其它性能指标应符合 GB 4491-2003 标准的规定。 | 20 | m |
| 143 | 试管刷 |  | Φ12mm | 28 | 个 |
| 144 | 试管刷 |  | Φ23mm | 28 | 个 |
| 145 | 试管刷 |  | Φ32mm | 5 | 个 |
| 146 | 烧瓶刷 |  | 250mL烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 5 | 个 |
| 147 | 烧瓶刷 |  | 500mL烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 5 | 个 |
| 148 | 结晶皿 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：80mm。 | 2 | 个 |
| 149 | 表面皿 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mm。 | 28 | 个 |
| 150 | 表面皿 |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：100mm。 | 2 | 个 |
| 151 | 研钵 |  | 瓷，60mm。 | 28 | 个 |
| 152 | 研钵 |  | 瓷，100mm。 | 1 | 个 |
| 153 | 蒸发皿 |  | 1、实验用加热仪器100mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 28 | 个 |
| 154 | 蒸发皿 |  | 120mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 3 | 个 |
| 155 | 反应板 |  | 规格：6穴 | 28 | 个 |
| 156 | 井穴板 |  | 1、9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL；2、采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。 | 28 | 个 |
| 157 | 井穴板 |  | 6孔，5mL×6。 | 28 | 个 |
| 158 | 塑料多用滴管 |  | 3mL | 250 | 支 |
| 159 | 塑料洗瓶 |  | 250mL，密封性好，不漏气。 | 28 | 个 |
| 160 | 塑料水槽 |  | 1．长方形透明水槽里口尺寸：270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。 2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 | 28 | 个 |
| 161 | 集气瓶挂扣器 |  | 125mL，塑料制 | 28 | 个 |
| 162 | 集气瓶挂扣器 |  | 250mL，塑料制 | 5 | 个 |
| 163 | 注射器 |  | 1、规格：10mL；塑料制成；2、密封性好，滑动灵活；3、刻度标线规整、清晰。 | 28 | 只 |
| 164 | 酒精喷灯 |  | 结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸：容量250ml； 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 2 | 个 |
| 165 | 储气装置 |  | 1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。 2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 3、各部位连接牢固、密封、无漏气现象。 | 2 | 台 |
| 166 | pH广泛试纸 |  | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm，尺寸55*30mm。 | 28 | 本 |
| 167 | 蓝石蕊试纸 |  | 条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。 | 10 | 本 |
| 168 | 红石蕊试纸 |  | 条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。 | 10 | 本 |
| 169 | 定性滤纸 |  | 快速，9cm 100张/盒 | 5 | 盒 |
| 170 | 定性滤纸 |  | 快速，15 cm,100张/盒 | 1 | 盒 |
| 171 | 基本操作实验器材组 |  | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：玻璃弯管、橡胶塞3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器匹配 | 7 | 套 |
| 172 | 物质性质实验器材组 |  | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：烧杯、集气瓶、燃烧匙、坩埚钳3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 14 | 套 |
| 173 | 物质组成实验器材组 |  | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：集气瓶、燃烧匙、单孔橡胶塞、乳胶管、玻璃导管、尖嘴玻璃弯管、尖嘴玻璃管、止水夹、水槽、集气瓶、玻璃片、烧杯3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 14 | 套 |
| 174 | 分离提纯实验器材组 |  | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：漏斗、烧杯、滤纸、圆底烧瓶、温度计、冷凝管、牛角管、橡胶塞、锥形瓶、玻璃管、玻璃弯管、乳胶管3.玻璃仪器均无明显外观缺陷 | 14 | 套 |
| 175 | 检验鉴别实验器材组 |  | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：烧杯、pH计3.玻璃仪器均无明显外观缺陷 | 14 | 套 |
| 176 | 物质变化条件探究实验器材组 |  | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：烧杯、锥形瓶、橡胶塞、玻璃弯管3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 14 | 套 |
| 177 | 水电解演示器 |  | 1、高度29cm，产品由支架、底座、H形电解管、合金电极、导线、连接胶管等组成； 2、H形电解管由玻璃制成，按30ml分度，最小分度单位为1ml； 3、工作电压：12V； 4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。 | 1 | 台 |
| 178 | 金刚石结构模型 |  | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 | 1 | 套 |
| 179 | 石墨结构模型 |  | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 1 | 套 |
| 180 | 碳-60结构模型 |  | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 1 | 套 |
| 181 | 碳纳米管结构模型 |  | 碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 1 | 套 |
| 182 | 分子结构模型 |  | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ3mm塑料球：氢原子（白色）12个，能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 1 | 套 |
| 183 | 氯化钠晶体结构模型 |  | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔塑料球13个；钠原子Φ23mm的6孔塑料球14个；化学键Φ3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 | 1 | 套 |
| 184 | 元素周期表 |  | 应符合新课标要求，尺寸1000*760mm,布质带卷轴材料，彩色胶印。 | 1 | 件 |
| 185 | 原油常见馏分标本 |  | 1、包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、沥青；2、每种标本附有标签采用塑料盒包装。 | 1 | 盒 |
| 186 | 炼铁高炉模型 |  | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上；2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 1 | 套 |
| 187 | 合成有机高分子材料标本 |  | 1、包括：聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，天然橡胶，合成橡胶，丁苯，顺丁，棉纶，涤纶，晴纶，维纶等； 2、每种标本附有标签； 3、优质塑料盒包装。 | 1 | 盒 |
| 188 | 新型无机非金属材料标本 |  | 标本盒体积200*125*23，包括氧化铝陶瓷、氯化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐。 | 1 | 盒 |
| （三）其他设备设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 |  | 产品参数及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 30KW电磁可倾汤锅 |  | 电磁可倾汤锅 1.φ1000大锅409板材2.5mm 2、规格（长*宽*高）：1480*900*1270 3、功率/电压：30KW/380V 4、材质：整机采用优质SUS201不锈钢板，面板用1.2mm厚不锈钢板，其余大于或等于1.0mm厚不锈钢板。 | 1 | 只 |
| 2 | 48盘，每盘4kg电蒸柜 |  | 1.由于摆放地方位置有限制：高不能超过1500mm宽不超能超过1300mm。 2.整机采用优质大于或等于SUS201不锈钢板，面板用≥1.0mm厚不锈钢板、其余≥0.8mm厚不锈钢板； 3.蒸饭量：≥192kg， 4.可供人数（按3.5两/人）≥1200人， 5.蒸饭时间：约50分钟， 6.功率：42kw/380V， 7.盆数：配48盘， 8.结构型式：双门， 9.带定时功能。 | 4 | 只 |
| 3 | 不锈钢推车 |  | 304不锈钢：长950mm*宽500mm*高780mm*厚1.2㎜。 | 12 | 辆 |
| 4 | 立定跳远测试仪 |  | 1.采用红外线非接触传感器测量的原理自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平，测试数据准确，经久耐用； 2.采用LED屏幕显示测试成绩，可显示中文、英文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离达2米以上，LED显示屏，测试杆与主机均为无线连接。 3.测试仪单一起跳线全量程测试，有踩线犯规语音、显示屏显示双重提示功能，可设定测试次数为1～3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害； 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 5.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 6.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 7.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 8.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 9.主要技术参数 量程：0～320cm 分度值：1cm 误差：±1cm | 1 | 套 |
| 5 | 掷实心球测试仪 |  | 1.反映人体上肢爆发力水平， 2.采用红外线非接触传感器测量原理，自动测量投掷实心球的距离，测试数据准确，经久耐用。 3.采用≥96×16规格的LED点阵屏幕显示测试成绩，可显示中文、英文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离达2米以上，LED显示屏，测试杆与主机均为无线连接。 4.红外测试杆能保证≥8米长度、≥5米宽度的有效测量感应范围，男女采用同一投掷线，无需切换。 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 5.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 6.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 7.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 8.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 9.主要技术参数： 测量范围：0～40m 分度值：0.01m 误差： 0m | 1 | 套 |
| 6 | 篮球运球测试仪 |  | 1.测试受试者的位移速度、身体协调平衡能力和弹跳能力； 2.折返点具有犯规检测装置，设备对未到达折回点的能自动判定为无成绩；终点采用红外感应检测计时。 3.起点感应触发计时，无需抢跑犯规检测。 4.标配1人测试，每人可测试1~2次。 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 5.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 6.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 7.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 8.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 9.主要技术参数： 测量范围：0～9999.99S 分度值：0.01s 误差：±0.2% | 1 | 套 |
| 7 | 田径运动会竞赛系统 |  | 1、 田径运动会径赛计时系统。 2、田径运动会编排系统 | 1 | 套 |
| 8 | 排球垫球测试仪 |  | 1.测试受试者的手腕力量和身体协调平衡能力； 2.采用红外线非接触传感器测量的原理，测量杆之间采用无线通讯技术，两杆之间无任何线束连接，可与 LED显示屏无线连接； 3.测试方式：对空垫球，测试感应距离≥3m*3m。 4.标配有≥96*32分辨率的无线 LED点阵大显示屏，阳光下清晰可见，可与主机无线连接，无任何冗长线束干扰磕绊。 5.自动计算排球通过的次数，每人可测试1～2次，可查看每次测试结果，自动记录最大值； 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥4GB FLASH存储空间。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 5.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 6.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 7.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 8.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 9.主要技术参数： 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差：0次 | 2 | 套 |
| 9 | 指挥棒 |  | 长度约130cm，不锈钢管身球体（含钢珠），电镀工艺 | 4 | 根 |
| 10 | 大鼓 |  | 1、材质:优质聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,铝合金压铸鼓圈 2、规格:直径不低于560mm,鼓高度不低于（250mm22*10）。 3、配件:一副鼓槌、背带。 | 32 | 只 |
| 11 | 小鼓 |  | 1、材质:聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,不锈钢压圈,有可 调手动变音装置 2、直径:350mm:高:140mm;安装“沙带”。 3、配件:一副鼓槌、背带 35.5*14cm（14*5）。 | 64 | 只 |
| 12 | 大镲 |  | 优质铜材质， 直径约28cm | 12 | 只 |
| 13 | 小镲 |  | 1.响铜材质，钹面直径：145±10mm，外延厚度：1.5±0.5mm，帽口直径：60±10mm。 2.钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 3.相击后振动发音，声音洪亮，浑厚。 | 8 | 只 |
| 14 | 小号 |  | 1、号口直径约12.5cm。 2.音质纯净，高音区音色明亮，中音区柔和，低音区音色丰满。 3.降B调；主体管用黄铜材质。表面漆金工艺。 4.配专用箱包、手套、擦拭布 、润滑油、号嘴。 | 32 | 只 |
| 15 | 储物柜 |  | （长*宽*高）600*600*700mm 1、基材:采用E1级环保三聚氰胺饰面板（密度板）面板15mm，颜色选。耐酸碱、耐磨、防水、硬度高，符合国家标准； 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准 | 165 | 个 |
| 16 | 网络摄像机 |  | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps支持SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议1个内置麦克风智能补光，支持白光/红外双补光符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 8 | 台 |
| 17 | 网络摄像机 |  | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态支持人形检测支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m1个内置麦克风符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 6 | 台 |
| 18 | 工具/辅材 |  | 金属壁装支架 | 6 | 个 |
| 19 | 录像机 |  | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至10路1080P解码）；支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；支持2个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；集成NVR后智能分析能力，支持4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；支持云服务，可通过APP可实现手机远程预览/回放/配置；支持通过ISUP以及GB28181协议接入平台； | 1 | 台 |
| 20 | 安防网络 |  | 提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口支持IEEE 802.3at/af支持6 KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳 | 1 | 台 |
| 21 | 硬盘 |  | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM | 2 | 个 |
| 22 | 安防线缆 |  | 支持千兆以太网信号传输无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量符合RoHS 2.0 和Reach认证 | 1 | 箱 |
| 23 | 安防线缆 |  | 支持千兆以太网信号传输内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈内部芯片接触点镀金15um，增强信号传导性能，信号衰减更小，传输更稳定内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定接触点电阻小，系统发热更少，使用寿命更长聚碳酸酯（PC）外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体方便穿线符合RoHS 2.0 环保认证产品性能稳定，兼容性强，适用于笔记本、台式机、电视机、路由器、交换机、机顶盒等设备使用 | 1 | 个 |
| 24 | 系统集成服务 |  | 设备设施及安装、调试集成服务等 | 1 | 项 |

商务条款要求：

| ▲一、商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交货期和地点 |  | 1. 交货期：自签订合同之日起30天内安装调试完毕并交付使用。 2. 交货地点：梧州市龙圩实验中学（苍海湖校区）。 |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起15日内 |
| 付款条件 |  | 合同签约15日内采购人按合同总金额的15%支付项目预付款；初步验收通过，采购人收到发票后30日内支付合同总额的40%；初步验收通过后30日内完成最终验收，通过最终验收后，采购人60日内支付完项目所有未结算的款项给成交供应商。 |
| 售后服务 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。分项中另有约定的按其约定。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须负责更换。 （3）定期回访。 （4）其余按厂家承诺。 3.响应时间：中标供应商接到通知后应在24小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准进行及时处理，若未能在24小时内完成问题处理的，由中标供应商负责必须提供备用设备。 4.技术培训要求：在采购人当地，中标供应商应配置专业技术人员负责提供现场技术和保存培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 5.中标供应商的响应设备，在最终验收前如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标供应商均应承担全部费用及相应的责任。 6.中标供应商负责送货到采购人现场，在采购人要求的时间内完成本项目采购需求中所有内容的安装调试；仪器到位后的安装、调试、培训，均由生产厂商或代理商负责提供，并由专职工程师分工执行。 |
| ▲二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |
| （一）验收标准 |  |  |
| 1、符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 3、中标供应商在货物交付验收时，由采购单位对照采购文件的项目需求及技术要求，全面逐项核对检验，有必要时还应邀请技术专家、参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假响应材料、承诺的，按相关规定做违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、验收时间: 采购人收到中标人验收申请之日起5个工作日内组织验收（如有特殊情况，按采购人或校方指定的时间，另行验收）。 5、验收地点：梧州市龙圩实验中学（苍海湖校区）。 |  |  |
| （二）进口产品说明 |  |  |
| 进口产品说明 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与投标的，其响应文件按无效处理。 |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 分包金额或者比例： |
| 11.2 | 不组织现场考察 □组织现场考察： 详见招标文件第二章 R不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 |
| 12 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在投标文件递交截止时间前应确保成为政采云正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e），如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年内任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[2024年度财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；投标人是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）] （必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金声明；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.设备配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.售后服务承诺（格式自拟）； 8.投标人情况介绍（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 |
|  | 技术文件： 1.技术偏离表；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.项目实施方案（格式自拟）； 3.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 4.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，供应商必须就第二章采购需求中所有货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 本项目收取投标保证金，详见招标公告要求 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件作无效处理。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则投标无效。投标人必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（地址详见竞争性磋商公告）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件（注明项目名称及项目编号）提交给采购人或者采购代理机构，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 备注： （1）开户名称务必填写完整，如因填写不完整而造成保证金在截标时间前无法到达我中心指定账户，由此造成的后果由供应商自负。 （2）投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 （3）投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 （4）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 （5）保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 （6）采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件编制按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制。 |
| 21 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：广西政府采购云平台在线投标 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：通过广西政府采购云平台实行在线截标 3.电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 10 项。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： □依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 □随机抽取； |
| 35.1 | 履约保证金金额：不收取 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式： 梧州市龙圩实验中学，联系方式：潘先生0774-2720822，通讯地址：梧州市龙圩区龙圩镇龙城路118号 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 采购代理费支付方式： 不收取 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12. 投标前准备

投标前准备：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就第二章采购需求的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金在法律法规规定的时间内退还；中标人的投标保证金在政府采购合同签订并公示后，在法律法规规定的时间内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 19.6电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

##### 19.7 CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

##### 19.8投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

##### 20.投标文件的密封和标记

##### 详见投标须知前附表

##### 21.投标文件的提交

21.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。

21.2电子投标文件的相关说明

21.2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

21.2.2如有特殊情况，本项目延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签字、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（5）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的评标方法、评标程序和评标标准对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标人拒绝签订政府采购和或者放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

无

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | £自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）¥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

附件3：

中小企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |

# 附件4：

- 节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准；

（2）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（6）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标无效。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标报价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 35 | - 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标货物为小型和微型企业制造的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为35分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×35分 |
| 货物性能分 | 35 | 评审范围：招标文件《第二章招标项目采购需求》中的“二、采购需求一览表”中的全部货物。 （1）基本分（满分5分） 完全满足招标文件要求得基本分5分，未满足技术参数要求的（除标注“★”号外），出现负偏离或有参数漏项的每一项扣0.5分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数，超出视为无效投标。 - 重要产品的技术参数及要求分（满分30分） 标注“▲”产品项为重要产品参数，须提供包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或参数确认函或投标产品的彩页证明等，佐证材料均需加盖生产厂家或代理商(附生产厂家授权资料)公章；无证明材料，每项扣2分，最多扣完本项分值。 |
| 组织供货计划 | 9 | 根据投标人拟定的组织供货计划进行评审，不限于供货进度计划及保证措施、供货应急措施、供货流程及专人负责跟踪等： 一档（1分）：有基本的供货进度计划、工期保证措施、安装进度。 二档（4分）：在满足一档的基础上，对项目需求分析准确，有合理的供货进度计划、安装进度。 三档（9分）：在满足二档的基础上，能针对本项目提出优化的供货计划方案，有完善的供货进度计划、安装进度、安装调试方案、培训方案等内容。 不提供方案不得分。 |
| 实施方案分 | 8 | 一档（1分）：有实施方案，但整体方案难以满足采购人的需求。 二档（4分）：实施方案满足系统建设要求，具有详细的施工组织机构，合理的设备安装调试方法、合理的施工段划分、劳动力和材料投入计划与进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施及合理的工期保证措施，项目团队人员配备基本齐全，人员实力能满足项目实际情况的。 三档（8分）：实施方案完全响应系统建设要求，优于采购需求，能依据项目实际情况合理配置项目经理、特种作业持证人员，对项目实施有详细的施工组织机构及人员职责划分，合理的设备安装调试方法、合理的施工方案、合理的施工段划分、劳动力和材料投入计划与进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施、合理的工期保证措施、赶工计划、项目风险管理措施、验收方案的。 |
| 售后服务方案 | 10 | ①售后服务方案分 一档（1分）：售后服务方案响应招标文件要求。 二档（6分）：售后服务方案细致、合理、可行，人员配置合理，保障响应措施较有力，服务经验较丰富；满足采购人相关要求。 三档（9分）：售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；故障响应及达到故障现场时间优于采购要求，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划。 ②承诺满足采购需求的保修期满后，延长一年保修期的得0.5分，满分1分。 |
| 供应商提供同类项目业绩情况 | 3 | 根据投标人具备自2022年1月1日至今（本项目招标公告发出之前）承接的，与本次采购教学设备及仪器在主要功能、核心用途、技术规格关键部分具有可比性的货物销售合同业绩： 每提供1份满足上述要求的有效业绩证明，得1分。本项最高得3分。未提供业绩或提供的业绩不符合上述要求的，本项得 0分。 备注：须提供合同关键页扫描件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页，否则一律不认可。 |
| 合计 | 100 |  |

四、中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

# 第五章  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

- ¨全额付款：1、预付款：合同签订后凭乙方提供的合同金额的30%增值税专用发票，甲方15日内完成预付款支付手续并移交县财政相关支付业务部门，由相关部门按照本县财政预算实际情况进行款项拨付。

2、验收合格付款：货到后，乙方安装调试完毕经验收合格并交付使用一个月后，15日内完成支付手续并移交县财政相关支付业务部门，由相关部门按照本县财政预算实际情况进行款项拨付。

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力。梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）一份，甲方    份，乙方    份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购单位名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字）:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 规格型号/厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

致：（采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部招标文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料；

（4）响应招标文件规定的投标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.投标保证金声明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的投标，缴纳投标保证金人民币（大写）    元整（￥       元）。若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下对公账户：开户名称：                    ，开户银行：                  ，银行账号：                    。

投标人单位名称：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除投标文件装订外，投标人应另单独准备一份，在开标结束后以邮件方式发送至本机构邮箱作退付保证金用途，邮箱：wzcg2822337@163.com

5. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购单位名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.商务条款偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”逐条明确的响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（     ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（   ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                      联系电话：

地址：                                          邮编：

被投诉人1：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。