场地平整设计说明

项目概况

项目背景

（1）项目名称

平南县大成绿色生态园18、19号企业地块土方回填工程。

（2）建设性质

新建项目。

设计依据

（1）本项目电子地形图及现场调查资料；

（2）《平南县城市总体规划（2009-2030）》；

（3）《平南县国土空间总体规划（2020-2035）》；

（4）《平南县大成工业园总体规划修编（2018-2035）》

（4）《平南县大成工业园控制性详细规划（2020）》

（5）《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ 180-2009）；

（6）《平南县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

（7）项目委托方提供的其他相关资料。

采用规范、标准

（1）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2017年版）；

（2）《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、(城乡规划部分)；

（3）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）；

（4）《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）；

（5）《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83—2016）；

（6）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）；

（7）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

（8）《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）。

项目建设内容

本项目场地平整建设内容包括挖填土石方等。场地平整18-3、18-4、18-9、18-14、19-4五个地块，合计面积86228.989平方米，约129.41亩。根据现状地形，设计到规划标高的挖土方为351.6立方米，填方为100567.0立方米。

场地建设条件

地形地貌

场地位于平南县上渡街道大成工业园内。该项目地块为残峰平原地貌，地势总体较为平坦，地形坡度5～15°，现状已进行过平整，本次系填方加高到设计地坪标高。 场地内有鱼塘和水沟，无大冲沟、滑坡等不良地质作用，未发现有断裂带通过，属区域相对稳定区。地面植被局部发育，有灌木、杂树等。

水文气候

降雨量：全县平均降雨量1208.7毫米，南部乡镇平均降雨量1115.7毫米，北部乡镇平均降雨量1278.4毫米，其中平南国家气象观测站年降水量1132.0毫米，比历年平均值偏少424.5毫米，偏少27.3%，偏少程度居建站以来同期的第四位，仅多余1989年、2000年和1991年；降雨量1、3月偏少，偏少程度为居建站以来同期的第一位、第三位。

气温：2021年，平南县年平均气温为23.0℃，比历年平均值偏高1.0℃，偏高程度仅次于2015年和2009年，年极端最高气温为37.6℃，出现在9月12日，年极端最低气温为2.5℃，出现在1月8日；气温2、3、9月偏高，2月平均气温偏高程度居建站以来同期的第二位，3月平均气温偏高程度居1981年以来同期的第三位，9月平均气温偏高程度居建站以来同期的第三位。

2021年1月至3月，平南县平均降水量为145.8毫米，较多年同期平均降水量减少46.8%。汛期4～9月平南县平均降水量为939.7毫米，较多年同期平均降水量减少17.0%，其中汛期最大降水量为国安乡民安村1270.0毫米，最小降水量为思界乡新屋村438.5毫米。全县年平均降水量为1217.7毫米（县气象站数据为1208.7毫米），较多年平均降水量减少18.3%，其中年最大降雨量为大鹏镇北帝山景区1649毫米，最小降雨量为思界乡新屋村598.5毫米。

本工程场地范围内无地表水体分布。

交通运输条件

项目场地四周运输条件较好，建材、物资和机具设备可通过周围路网运至工地。由于运输方便，建材、物资和机具设备等要做好供需计划，避免材料积压和设备闲置，同时应合理安排运输路线，降低运输成本。

场地工程地质条件

待补充

不良地质作用和特殊性岩土评价

场地特殊性岩土主要为耕植土，分布于整个场地，根据现场踏勘及相关地勘资料可知，耕植土厚0.2~0.3m，建议对其进行清除换填，防止场区地基的不均匀沉降。

工程地质情况评价

场地范围内未发现影响场地稳定性的崩塌、滑坡、岩溶塌陷、落水洞等不良地质现象，场地及其附近未见有全新活动断裂构造带、采空区等不良地质作用存在。根据该场地踏勘和调查访问，本场地内未发现河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。本场地属于相对稳定地区，适宜建筑。

场地平整设计

设计原则

场地平整设计要符合城市总体规划要求，与城市发展、沿线地块开发相协调，符合环境保护要求，加强场地绿化，改善场地周边景观。根据场地地形、地貌、地质、水文、气候等自然条件，遵循因地制宜、就地取材，以防为主、防治结合的原则进行路基排水、防护、弃土等综合设计，确保场地工程安全经济、造型美观并与环境相协调。

场地土石方设计

根据确定后的场地设计标高，采用方格网法计算场地的土方数量，方格网间距10×10m，根据确定的设计标高计算出每个方格交点的设计标高和自然标高，采用四方棱柱法计算每个方格的土方工程量，然后进行汇总。

方格网法土方计算适用于地形变化比较平缓的地形情况,用于计算场地平整的土方量计算较为精确。具体做法如下：首先建立地形的坐标方格网，方格网的一边与地形等高线或场地坐标网平行，方格网间距采用10×10m,然后求出方格各个角点的自然标高、设计标高以及施工高差。

计算零点位置及零线的确定：在每相邻的填方点和挖方点之间总存在-一个零点，零点的确定方法如下：

——零点距填方角顶的距离；

——零点距挖方角顶的距离；

——填方高度；

——挖方高度；

——方格边长。

连接每个方格上的相邻两个零点得到零线，根据零线将方格按填挖方区域划分，再采用相应公式计算填挖方量。

场地平整填挖量汇总表

|  | 挖方量（m³） | 填方量（m³） |
| --- | --- | --- |
| 场地 | 351.6 | 100567.0 |
| 清表 |  |  |

场地回填压实要求

（1）场区填方区域压实填料应选用级配良好的砂土或碎石土，最大粒径不宜大于100mm，不得使用淤泥、耕土、膨胀土及有机质含量大于5%的土料。同一水平层应采用同一填料，不得混合填筑。若有不良地质地段，应先处理合格后再进行填土施工。

（2）因厂区规划设计情况未知，暂按先期建设用地压实度0.92进行压实，预留用地压实度0.9，填土压实由各地块所属企业负责实施。

（3）回填土施工前，应根据压实机械的压实性能、地基土性质、密实度、压实系数和含水量等，结合现场试验确定碾压分层厚度、碾压遍数、碾压范围等施工参数，分层铺填厚度宜≤300mm，每层压实遍数6～8。

（4）分层压实的施工质量应分层进行。每完成一道工序，按设计要求验收，未经验收或验收不合格时，不得进行下一道工序施工。

边坡设计

挖方边坡主要为土质边坡，放坡坡比1:1.5，每8m一级，每级设置2m宽平台。填方边坡每8m一级，坡比1:1.5放坡，每级设置2m宽平台。

取、弃土设计

本项目挖方填料能满足填土各层回填要求，可利用为填方回填材料和不良地质换填材料。回填土方取土点距离本项目5公里。

本项目场地不良地质挖方和清表土需要废弃处理，根据现场调查显示，距离项目施工位置1公里范围内有荒山坡，可作为弃土位置；废方弃置完毕后，在弃土场表面把肥沃的耕植土覆盖在表层，给原周边农户作旱地复耕，作开发期临时耕种过渡，如不需复耕的弃土场，种植草皮绿化，防止水土流失，尽量恢复生态环境。

沿线环境保护设施

（1）场地平整设计要与城市规划相结合。

（2）场地整平时，应尽量避让或减少对重要设施如高压输电线网、管线等的干扰和影响，若避让不了，应改造迁移后再场地整平。

（3）施工中做好临时防排水和临时边坡防护，施工用水应经过处理后，再排入自然水系。

（4）取、弃土场做好排水、防护、绿化，严禁随意到处取、弃土。

注意事项

（1）施工前，必须组织有关人员对实地作一次详细调查，对地下管线，空中管线等物，必须认真调查，走访当地居民，查清用地范围内及周边的所有管线等物，以免施工时，造成不必要的损失。

（2）施工前应按照实际要求进行场地放线，场地用地范围内的数目、灌木、杂草、种植物等均应在施工前砍伐或移植清理。

（3）机械开挖采用分层开挖，基底应预留一层100mm厚用人工清底找平，避免超挖和基底土遭受扰动，机械不能开挖的死角应用人工进行配合开挖。

（4）草皮、生活垃圾、树根、腐残质的土严禁作为场区填料。回填料应经过室内试验满足规范要求。当回填土过湿时，应先晒干或掺入干土；过干时，则应洒水进行湿润，使填土保持在试验确定的最佳含水量范围内。

（5）填方工程应分层铺土，分段填筑，分层压实，12t重型平碾碾压4～6遍。采用其他吨位的平碾碾压时，每层松铺填土厚度根据规范和压实机械性能并结合实验确定。

（6）压实填土的施工缝应错开搭接，在施工缝的搭接处应适当增加压实遍数。

（7）施工过程中，如有特殊情况或现状与设计出入较大时，请及时通知设计单位，会同业主、监理、施工单位现场处理。