采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1、本需求中的品牌型号或技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号或技术参数及配置不明确或有误的，或供应商选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写报价表、技术响应表。

3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时提供节能产品证明材料复印件（加盖供应商公章），否则作无效竞标处理。

4、本需求中标注“▲”号的内容是重要技术参数、商务要求，供应商的货物必须满足或优于要求，否则谈判无效。未标注“▲”号的内容为允许偏离的技术参数要求，单个产品允许偏离的技术参数负偏离达3项（含3项）以上作为无效竞标处理。

5、提供相同品牌产品的不同供应参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |  | 所属行业 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）审讯监控设备配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪式摄像机 | 台 | 6 |  | 工业（制造业） | 1、采用不低于1/3英寸，不低于800 万像素CMOS传感器。 2、可实现最高输出不低于4K30fps的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率 3．最大水平视场角不低于90°。 4. 支持至少8x数字变焦。 5 支持EPTZ功能。 6、支持自动, 室内, 室外,手动多种白平衡方式。 7、支持TCP/IP, HTTP, RTSP, Onvif,DHCP,GB/T 28181等协议。 8、支持摄像机前后双红外感知，扩展红外接收范围。 9、机身配备激光辅助对焦仪，通过先进自动聚焦算法，实现极速准确自动对焦。 10、支持外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出：支持音频AAC编码标准支持支持网络音频编码码率最大可支持128Kbps。 11、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声。 12、网口支持PoE供电功能，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 13、视频编码支持H.264 / H.265 / MJPEG。 14、视频输出：支持不少于1路高清接口。 15、控制接口：1路RS485接口, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议。 |
| 2 | 云台摄像机 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、采用不低于1/2.8 英寸、850万像素的高品质CMOS传感器。 2、可实现 4K (3840x2160) 分辨率，并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。 3、支持至少12倍光学变焦。 4、最大水平视场角不低于80°。 5、内置电动机械云台，云台水平转动范围:不低于±170°垂直转动范围:不低于±30°。 6、支持自动, 室内, 室外,手动多种白平衡方式。 7、支持3D降噪算法，图像信噪比不低于55dB。 8、具备1路HDMI高清输出。 9、支持TCP/IP, HTTP, RTSP, Onvif,DHCP,GB/T 28181等协议。 10、具备1路网络接口，视频编码支持H.264/ H.265/MJPEG，视频码流分辨率支持3840x2160, 1920x1080, 1280x720，码流清晰度和带宽可调节。 11、控制接口：1路接口RS232，VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议。 12、支持视频画面水平、垂直翻转。 |
| 3 | 角色分离阵列麦克风 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、阵列规格：不少于16 MEMS阵列。 2、拾音范围：不少于50㎡。 3、安装方式：支持吸顶安装。 4、声学功能：支持双模拾音/角色分离/稳态降噪/自动增益/混响抑制。 5、网口：至少1个LAN口。 6、数字音频协议：支持AES67 1x1/UAC。 7、最大级联路数：支持1+2。 8、供电方式：支持DC 12V /标准PoE 48V /USB 5V多种方式供电。 |
| 4 | 摄像机支架 | 项 | 1 |  | 工业（制造业） | 摄像机壁装支架。 |
| 5 | 全景摄像机 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、设备中心水平分辨力不小于2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出）。 2、水平视场角不小于161°，垂直视场角不小于130°。 3、最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.001 lx。 4、支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。 5、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 6、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。 7、红外灯补光时可识别距样机20m处的人体轮廓。 8、设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。 9、内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。 10、设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。 11、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 12、IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。 13、电源电压的DC12V±20%范围变化时，设备正常工作。设备支持POE供电方式。 |
| 6 | 隐蔽式高清摄像机主机 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 2、设备采用镜头与主机分离的设计方式，方便隐蔽部署。 3、最低照度彩色：0.0007 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4、需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流最高704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 5、支持H.265、H.264视频编码格式。 6、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 7、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 8、摄像机能够在-30-60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 9、需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |
| 7 | 隐蔽式高清摄像机镜头 | 个 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、400万笔筒前头。 2、分离式结构设计，体型小巧。 3、多种镜头可灵活选择，安装方便，美观。 4、支持Smart编码：可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 5、支持宽动态，背光补偿。 |
| 8 | 监控摄像机 | 台 | 5 |  | 工业（制造业） | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率1920x1080。 3、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 4、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级。 5、信噪比不小于55dB。 6、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、不低于IP66防尘防水等级。 8、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 |
| 9 | 视频切换器 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 一分四HDMI信号分配器，采用金属外壳，支持4K分辨率，支持15米输入15米输出信号传输。 |
| 10 | 电子笔录输出终端 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、43寸悬浮全面屏；物理分辨率：2K（1920×1080）；亮度：250 nits；响应时间：8ms。 2、CPU：四核 ARM Cortex A53；GPU：双核 Mali-G31；内存：1GB，存储：8GB；操作系统：Android 9。 3、端口：HDMI*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 4、投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏。 5、屏蔽Wi-Fi：支持WIFI屏蔽，可自主设置是否屏蔽WIFI。 6、酒店功能：具有酒店菜单，可自定义开机LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。 |
| 11 | 安装支架 | 副 | 3 |  | 工业（制造业） | 壁装支架。 |
| 12 | 电源适配器 | 个 | 14 |  | 工业（制造业） | 12VDC/2A输出，阻燃塑料外壳，带电源指示灯。 |
| 13 | 对讲分机 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、含蓝牙模块（蓝牙耳机需自备）。 2、可双键呼叫、双工对讲、蓝牙通讯、监听监视、喧哗报警，广播等。 |
| 14 | 蓝牙耳机 | 副 | 6 |  | 工业（制造业） | 挂耳式，5.0蓝牙通讯，不低于9小时通话续航，11mm扬声单元，具备断开设备1小时后自动关机功能。 |
| 15 | 远程指挥展示屏 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、触摸功能：投射式电容屏，10点触摸，支持多点手势。 2、显示：≥1280*800。 3、视频解码 ：1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.264、H.265 等。 4、结构设计：铝合金一体中框，无锐利边缘，耐磨防腐喷砂氧化工艺。 5、系统模块 主机、液晶显示、触摸、摄像头、雷达人体感应。 6、屏类型：MIPI接口 液晶屏 A规。 7、尺寸：≥10.1英寸(16:10) 。 8、显示区域 ：216.58*135.36mm。 9、最佳分辨率：1280*800。 10、亮度：≥260 cd/m2 对比度：2000：1。 11、响应时间：0.8/2.6 ms 刷新频率：60Hz。 12、色彩总数:16.7M colors。 13、可视角度:(H)178°/(V)178°。 14、使用寿命:> 20000小时。 15、系统版本：Android 11以上。 16、CPU类型：RK3566,四核64位Cortex-A55，主频1.8GHz。 17、GPU：ARM G52 2EE、支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码。 18、NPU：支持0.8T算力。 19、系统内存：≥2G DDR4。 20、存储容量：≥16GB内置。 21、WiFi/BT：WiFi-2.4G、BT-4.1。 22、IC读卡（选配）：支持IOS/IEC 14443 TypeA/MIFARE协议的IC卡。 23、雷达人体感应：10Ghz频率，X波段，感应距离 2M，正面角度120°。 24、Type-C ：1个USB-OTG。 25、RJ45-1（POE）：支持POE功能(IEEE802.3at/af),100M以太网。 26、RJ45-2 ：支持RS485通讯；支持12V功能；支持继电器-干接点功能。 27、DC：接口规格 5521，12V供电 |
| 16 | 三色报警灯 | 盏 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、结构精致，简洁美观，性价比极高。 2、整体散热良好，确保产品寿命。 3、国产名牌电源，确保产品寿命三年以上。 4、层数： 三层颜色。 5、安装： W、壁挂式。 6、电压： B、DC24 C、AC220V。 7、功能：A、闪光和常亮一体款；B、常亮F、常亮带蜂鸣；C、红色闪光带蜂鸣；S、红色闪光；D、全闪光；E、全闪光带蜂鸣。 8、接线方式：C、触点式；T、直接输入式：不分正负极。 9、颜色顺序：由上至下的颜色顺序R：红、Y：黄、G：绿。 |
| 17 | 温湿度信号采集终端 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口。 2、支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用。 3、支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 4、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息。 5、支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％。 6、支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7” 。 7、温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出。 8、湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出。 9、接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作。 10、扫频：80MHz～1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作。 11、设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 |
| 18 | 门禁控制器 | 台 | 6 |  | 工业（制造业） | 1、采用≥32位处理器，通讯方式支持上行TCP/IP、RS485。 2、设备支持管控最大门数≥2门，设备能同时接入RS 485和wiegand接口的读卡器。 3、设备应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，具有反潜回（防跟随）功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级卡开门功能，中心远程开门，支持身份证开门。 4、设备配置联动接口，当检测到联动信号输入，自动打开门锁。 5、设备机支持≥10万卡片管理，≥30万事件记录存储。 6、设备支持应急开启和应急复位的方法，且具有看门狗检测功能。 7、设备支持手动或自动校时功能。 8、系统主要操作响应时间小于等于2s，报警响应时间小于等于2s。 9、支持在线升级功能，功耗≤4W。 10、设备环境适应性良好，适用温度范围：-20℃~60℃。 |
| 19 | 读头终端 | 个 | 12 |  | 工业（制造业） | 1、设备应具备触摸式密码键盘，红绿双色指示灯，认证权限后应能联动蜂鸣器进行声音提示，支持86底盒或明装方式安装。 2、设备应支持IC卡、CPU卡内容、指纹和密码识读方式，读卡频率应为13.56MHz。 3、读卡器无需配置P-SAM即可实现读卡器过程加密动作；应具备物理防拆键，当设备被暴力拆卸后，应能向主机发送报警信号。 4、设备应能根据需要，支持识读手动输入编码型、接触式编码型、无源非接触式编码型、有源非接触式编码型的凭证类型之一或其组合。 5、支持RS485与主机通信，RS485接口采用私有协议传输。 6、设备防尘防水等级应不小于IP65。 7、指纹容量≥5000枚。 |
| 20 | 门磁与支架 | 套 | 5 |  | 工业（制造业） | 1、最大静态直线拉力：280kg±10%。 2、状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)。 3、锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点。 4、单门磁力锁，配套L型门磁安装支架。 |
| 21 | 门磁与支架 | 套 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、最大静态直线拉力：280kg±10%*2。 2、状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 。 3、锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点。 4、双门磁力锁，配套L型门磁安装支架。 |
| 22 | 接入交换机 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 一、单台配置要求 1、提供≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个1000 Base-X SFP光口。 二、技术参数要求 1、交换容量≥336Gbps,转发性能≥120Mpps。 2、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN。 3、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈。 4、支持STP/RSTP/MSTP。 5、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射。 6、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL。 7、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击 8、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 9、支持IRF2,最大支持9台堆叠。 10、支持共模防护6KV，防雷4级。 |
| 23 | 接入交换机 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 一、单台配置要求 1、提供≥16个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个1000 Base-X SFP光口。 二、技术参数要求 1、交换容量≥336Gbps,转发性能≥84Mpps。 2、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 3、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈。 4、支持STP/RSTP/MSTP。 5、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射。 6、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL。 7、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击。 8、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 9、支持IRF2,最大支持9台堆叠。 10、支持共模防护6KV，防雷4级。 |
| 24 | 设备机柜 | 个 | 2 |  | 工业（制造业） | 1、规格：550×450×390mm（宽×深×高），9U。 2、材料：要求采用高强度的优质冷轧钢板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.2mm，承重层板材料厚度不少于1.2mm，前、后门板材料厚度不少于1.0mm，其它材料厚度不少于1.0mm。 3、结构：19英寸，EIA标准立柱，前门采用钢制嵌边式玻璃门，侧面为带侧扣可拆式侧门。 4、电源：配置一条PDU与机柜为同一品牌，需求输出插口不少于4位10A新国标。 5、承重：机柜最大静载荷120KG。 6、安装套件：每个机柜配置12套安装套件。 7、表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，防锈加保护模处理。 |
| 25 | 安检门 | 扇 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、探测精度：最高灵敏度在门正中间检测到一根大头针（或1/2）回形针，不会漏报和串报；可在排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响检测到20克以上的铜、铝、锌等贵金属或管制刀具和枪支。 2、抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰。 3、区位显示：产品分成18防区，18区位显示可疑物能在每个区域准确显示。 4、频率设置：可自动设11种频率，不同频率设定不同铃声，也可进行手动设频，7000-8999Hz任意设置。 5、灵敏度调节：可根据需要调整，共有2000级灵敏度。 6、统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数。 7、四侧定位灯：门体四侧均带有LED灯，能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域，视角可达360°。 8、声光报警：9款报警提示音可调。 9、面板显示：采用液晶（LCD）显示，中文、英文菜单相互切换。 10、防震设计：在刮风或人为晃动下不会误报。 11、一键设置：内置智能芯片，储存多种场所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择。 12、网络连接：预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接，监控、统计探测情况，调整安检门参数。 13、安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 14、PVC高透光灯罩（无金属立柱）：金属边框影响门的稳定性，安检门本身就是检测金属。 15、系统自动诊断检测：当您启动探测门时，系统会自动对主控制系统、左右探测门板的探测系统、红外装置系统、各防区探头、各外接设备和端口进行自动检测诊断，故障时会发出报警声并在显示界面准确显示故障内容及原因。 |
| 26 | 手持金属探测仪 | 个 | 2 |  | 工业（制造业） | 1、扫描面积大，防止漏报。 2、有声光和振动报警功能双重选择方式。 3、灵敏度高，能探测黑色金属和有色金属。 4、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能，可选择耳机。 5、最小可探测到一根回头针大小的物体。 |
| 27 | 电子储物柜 | 组 | 1 |  | 工业（制造业） | 规格：约1800H*850W*460D 8门电子储物柜。 1、材质：要求采购优质一级冷扎钢板，表面处理：采用亚光静电喷塑工艺，表面经酸洗磷化后静电喷塑，使用亚光环保塑粉。门体颜色多色可选，箱体为浅灰色。配件：所有五金配件通过防腐防锈处理。无需组装，插电即用。 2、具备红外条码存取功能。 |
| （二）指挥设备配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏配套 | 项 | 1 |  | 工业（制造业） | 搬运客户原有8块55寸拼接显示屏到项目现场，结合显示屏尺寸切割原有装饰墙面，同时调整原有特写摄像机位置，并且按照2*4排列对显示端、后台端进行安装、调试等。 |
| 2 | 语音指挥终端 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、采用安卓嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理≥30个可视分机。 2、显示屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280 X 800，内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节。 3、具有两个物理按键，自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听。 4、支持高清可视全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz，本地摄像头视频可手动开关。 5、支持文件插播功能，可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件。 6、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置。 7、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于12路音源文件同时广播不同分区。 8、支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的IPC画面，支持一键放大全屏画中画显示，便于全面掌握现场情况。 9、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）。 10、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等。 11、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系。 12、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理。 13、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储。 14、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示。 15、支持≥2路输出、≥2路输入(可接报警按钮)、音频输入、录音输出、RS485通讯、耳麦、USB、HDMI等接口。 16、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。 17、支持宽电压输入，在DC 11V～DC24V电压范围内均能正常工作。 |
| 3 | 会议音箱 | 只 | 2 |  | 工业（制造业） | 1、8寸2分频专业音箱，203mm（8"）圆锥外型喇叭低音单元，76mm（3"）圆锥外型喇叭高音单元。 2、15mm多层木板 材质。 3、55Hz-20kHz频率响应。 4、8Ω阻抗。 5、110W额定功率。 6、93dB灵敏度。 7、113dB SPL最大声压级。 8、6125g重量。 |
| 4 | 音箱支架 | 副 | 2 |  | 工业（制造业） | 会议音箱原厂壁装支架。 |
| 5 | 会议功放 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、采用3.5英寸LCD彩色液晶屏，动态电频指示灯显示。 2、采用小环路负反馈技术消除了瞬态互调失真。 3、采用共射共基电路设计，使功放的频带更宽更平衡。 4、每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、过热、过载以及限幅。 5、采用蓝色大功率欧式进口电源接口，不易脱落。 6、立体声功率：2×600W/8欧姆、2×1200W/4欧姆。 7、频率响应：20Hz-20KHz。 8、总谐波失真（THD%）：<0.05%。 9、转换速率：>30V/μs。 10、阻尼系数：>300。 11、动态范围：≥95dB。 12、信噪比：≥110dB。 13、灵敏度：0.775Vrms。 |
| 6 | 模拟调音台 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、8路话筒卡龙母，4路线路莲花输入方式。 2、主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座输出方式。 3、高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响。 4、具备录音输入输出功能。 5、19dBm(1KHz,THD=0.5%)最大输出电平，-75dB剩余噪声，71dB信噪比。 6、-12dBm等效噪声源输入电动势。 7、80Hz±15dB低频均衡，2.5KHz±15dB中频均衡，12KHz±15dB高频均衡。 8、-55dB～0 dB单声道增益控制，-10dB～0dB立体声增益控制。 9、20Hz～20KHz频率响应。 |
| 7 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换。 2、每路输入带48V幻象电源，每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节。 3、内置反馈抑制、自动混音、矩阵混音、均衡器、回声处理、分配器、压缩器等DSP功能。 4、可扩展GPIO外部控制功能。 5、输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调。 6、支持RS232中控控制。 |
| 8 | 固定式审讯记录主机 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | ▲1、具有不少于3路1920*1080 SDI高清视频、4路POE网络摄像机接入，1路HDMI输入接口，1路HDMI输出接口。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） ▲2、内置不少于2个状态显示屏显示光盘刻录剩余时间工作状态。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） 3、支持不少于4路千兆自适应以太网接口。 4、可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式。 5、视频编码采用H.264，High Profile的视频编码标准。 ▲6、内置不少于2个光驱，将审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步直接刻录在光盘中，并且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性，刻录结束后自动封盘。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） 7、内置不低于8TB硬盘，对审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实时同步刻录。 8、支持哈希值计算，光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值，并写入光盘，并确保两个光盘视频文件内容一致，可快速出盘，刻录出来的光盘数据不可修改和删除。 9、内置高清证据采集模块，可以支持1280×1024、1920×1080分辨率，不低于25帧/秒的视频证据采集。 10、支持合成画面1920×1080，不低于25帧/秒高清分辨率直刻。 11、可设置定时录像，也可设定第一光驱刻录时间，第二光驱在第一光驱接近封盘时，自动启动刻录。 12、支持音频信号模拟成动态的可视化图形，同步显示在视频画面中，可即时了解音频信息采集状态。 13、支持双笔录系统，可以通过IE浏览器制作笔录，也可以脱离第三方计算机，直接在本机制作。 ▲14、录制的视频支持加密视频格式，刻录的文件输入密码后才可播放。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） ▲15、刻录光盘内集成专业播放器无需安装直接播放，专用播放器可以查询审讯时的重点标记，点击标记，播放器迅速定位到视频重点标记处。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） ▲16、直刻过程中，刻录光盘内可以把审讯笔录和自定义的文件（证据图片、视频）同时刻录到光盘内，保证案件证据与笔录的完整性。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） 17、对录到硬盘内的单个视频文件可以选择性剪切。 18、设备可提供WEB服务，用户通过浏览器可远程同步实时观看审讯（讯问）现场场景，并可以和前端审讯（讯问）人员进行单向语音对讲，同时内置笔录模块，提供WORD笔录操作，并上传到光盘刻录。 ▲19、设备可防止在使用过程中因外界的影响造成审讯同步刻录数据的丢失。意外断电重启后，无需更换光盘，以非硬盘导刻方式把原来的光盘恢复，保证光盘数据的可靠性。（响应文件内提供所投产品厂家公开发布的彩页资料，或者所投产品厂家出具的技术参数说明文件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址）做为佐证材料证明，加盖电子签章，否则竞标无效） 20、含1台审讯记录客户端，处理器不低于8核，2.5GHz主频，8MB末级缓存，8GB内存。 |
| 9 | 审讯管理客户端 | 套 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、系统采用B/S、C/S结合的架构，PC客户端同时可以使用web浏览器访问、桌面式应用2种工作模式。 2、支持自定义笔录问话模板，支持导入以往的问话模板。 3、支持对接语音识别，提供自动分角色语音识别，全自动、半自动的语音转文字，文字自动生成问答的审讯模式。 4、支持对接非接触式测谎仪，提供生理分析数据展示，实时监控被询问人的心生状况。 5、支持对接审讯设备，提供低延时高清晰度远程直播画面。 6、支持对接语音播报，支持精准有感情的朗读告知书等文字。 7、支持审讯笔录问答回放。 8、支持审讯视频回放。 9、支持审讯过程中的语音识别回放。 10、支持审讯过程中的身心监护（测谎仪）数据回放。 11、支持同步定位审讯回放视频、语音识别、测谎仪数据、笔录，回放做到最大限度还原审讯全过程。 12、支持回放身心监护数据排行榜，可以准确定位审讯过程中被审讯人的心理波动时刻，提高工作效率。 13、支持导入导出笔录模板文件，支持导出Word、PDF笔录。 14、支持脱网单机设备精致笔录制作。 15、支持快速回填过往人员的信息、支持身份证自动读取人员信息。 16、支持简单的数据统计分析功能。 17、支持手动/自动检测笔录进行中的状态并进行休庭操作。 18、支持办案人员法律法规模糊检索查阅。 19、支持办案人员实现远程告知环节。 20、支持当前笔录实时直播，第三端展示。 21、支持在笔录制作中提供问答模式和Word模式自由切换。 22、提供随意切换主题配色。 23、支持一键初始化设备数据。 |
| 10 | 信息采集设备 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、采用约3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480，屏幕流明度≥350cd/㎡，屏幕防暴等级≥IK04。 2、采用≥200万双目摄像头，支持照片视频防假功能。 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入、身份证采集，支持有线网络、无线WiFi、USB口通信。 4、支持本地用户库存储容量≥2000张，支持每个用户≥10张卡信息登记，支持每个用户≥10枚指纹信息登记。 5、支持白光和红外补光，设置红外及可见光补光灯亮度，人脸采集距离0.2～2m，人像采集时间≤200ms。 6、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 7、支持指纹采集及查重功能，支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录。 8、工作电压支持DC12V/1.5A，适用温度范围-10℃～50℃。 |
| 11 | 高清解码器 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。 2、支持≥4路HDMI输出，音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC。 3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。 4、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，场景数量≥45个，并可通过客户端软件切换场景。 5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间≤1秒。 6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 8、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示。 9、解码能力支持≥2路2400W，或≥4路1200W，或≥8路800W，或≥12路500W，或≥20路300W，或≥36路1080P，或≥72路720P及以下分辨率同时实时解码。 10、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 11、支持通过客户端软件将≥1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。 13、通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 14、设备在-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。 |
| 12 | 网络录像机 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置8个SATA接口硬盘 2、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps。 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘。 4、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。 6、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息 7、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 8、支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。 9、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 10、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 11、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 12、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 13、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。 14、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大8路音频设备管理。 15、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 16、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 17、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。 18、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。 |
| 13 | 存储硬盘 | 块 | 8 |  | 工业（制造业） | 音视频数据存储专用硬盘，6T容量。 |
| 14 | 视频切换器 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 即插即用，金属外壳材质，具备5路HDMI信号接入，1路HDMI信号输出，支持音视频同步传输，具备面板按键功能，具备红外遥控。 |
| 15 | 拼接处理器 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、采用FPGA纯硬件架构，内部无操作系统，模块化设计。 2、设备总带宽达475.2Gbps，单端口最大带宽达10.2Gbps。 3、支持HDMI1.3标准，支持HDCP1.4。 4、配套8路HDMI信号输入模块，8路HDMI信号输出模块。 5、信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示。 6、支持输出预案管理，支持预案一键调用等功能。 7、支持RS232、局域网、APP，第三方控制（中控）等控制方式。 8、双备份电源。 |
| 16 | 信息管理客户端 | 套 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、系统采用B/S架构，用户在任何场所只需通过浏览器登陆即可使用系统。 2、系统设有完善的用户管理机制，支持创建多级管理员角色、设置对应的角色权限。 3、系统可对终端可以分区域、分组进行管理，支持多级分控管理、分控管理功能受限，上级可覆盖下级发布的节目。 4、系统支持批量配置终端重启、开关屏、调整音量、清楚缓存、组策略、升级终端、调整屏幕角度、调整终端所在位置、导出机器码和导入注册码功能。 5、系统支持丰富的节目制作功能，支持多种素材、节目分辨率和播放窗口可以自由排版，组件模块化，灵活编辑。 6、任意分区功能，显示终端可任意划分为多个显示区域，各显示分区可同时显示任意内容组合如视频、图片、文本、天气等。 7、素材管理功能，系统支持素材分类管理，上传、删除、预览、修改文件名等功能，展示素材文件大小、页数和时长。 8、节目所见即所得的编辑功能，能支持拖拽式编辑各素材组件、定义各类素材的播放属性，如图片的播放时长、文字的大小颜色等。 9、支持播放列表功能，可将不同节目按照播放需求编辑为播放列表，支持节目循环播放或定时播放，24小时定时播表。 |
| 17 | 通讯管理终端 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、处理器：飞腾腾锐D3000（8核 ，主频2.5GHz，末级缓存8MB）。 2、内存：配置8GB DDR4内存。 3、存储：配置512GB M.2 NVMe。 4、显卡：配置2GB独立显卡，支持HDMI、VGA接口。 5、网卡：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。 6、显示器：配置与主机同品牌的23.8英寸超窄边框显示屏。 7、IO接口：支持8个 USB 3.1Gen1 接口；2组音频接口；1个HDMI接口；1个VGA接口。 8、光驱：配置超薄DVD-RW光驱。 9、电源：200W。 10、机箱尺寸：13.5L机箱。 11、含麒麟操作系统、办公软件、OFD板式软件、终端安全管理系统。 |
| 18 | 通讯盒 | 个 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、支持系统内网络设备的注册和管理，包括对设备的在线状态查询、掉线提示、批量在线升级等。 2、支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯。 3、支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务。 4、支持本机数据库备份和还原。 5、支持远程在线升级软件。 |
| 19 | 接入交换机 | 台 | 2 |  | 工业（制造业） | 一、单台配置要求 1、提供≥16个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个1000 Base-X SFP光口。 二、技术参数要求 1、交换容量≥336Gbps,转发性能≥84Mpps。 2、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN。 3、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈。 4、支持STP/RSTP/MSTP。 5、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射。 6、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL。 7、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击。 8、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 9、支持IRF2,最大支持9台堆叠。 10、支持共模防护6KV，防雷4级。 |
| 20 | 光纤模块 | 个 | 6 |  | 工业（制造业） | 千兆单模双芯光纤模块。 |
| 21 | 设备机柜 | 个 | 1 |  | 工业（制造业） | 多层木质机柜，采用前、后双开门设计，底部安装承重滑轮，板材厚度不低于18mm，高度不低于1900mm，宽度不低于600mm，深度不低于800mm，配套四块机柜托板、机柜方孔立柱、机房散热风扇。 |
| （三）家具配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制软包操作台 | 张 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、规格：1800*800*800/950H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 3、基材采用环保欧标中纤板或刨花板；填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、油漆采用优质环保品牌油漆。 |
| 2 | 定制软包操作桌 | 张 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、规格：1600*800*760H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 3、基材采用环保欧标中纤板或刨花板；填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、油漆采用优质环保品牌油漆。 |
| 3 | 定制软包救助床 | 张 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、规格：1800*800*700H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 3、内部采用进口橡胶木做框架，填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、油漆采用优质环保品牌油漆。 |
| 4 | 定制软包椅 | 张 | 7 |  | 工业（制造业） | 1、规格：480*500*510/950H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 3、基材采用环保欧标中纤板或刨花板；填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、油漆采用优质环保品牌油漆。 |
| 5 | 定制软包犯人椅 | 张 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、规格：800*600*630H。 2、面料采用优质超纤皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 3、基材采用优质橡木，填充高密度海绵，回弹力好，阻燃材料。 4、采用优质五金配件。 5、配套暗扣锁并且不外露。 |
| 6 | 隔离栏 | 套 | 1 |  | 工业（制造业） | 1.8米高，2.5米宽，采用双层尼龙层面料，具备可刹万向滑轮。 |
| （四）综合布线配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频线及辅材配套 | 批 | 1 |  | 工业（制造业） | 按照项目建设要求，配套30米HDMI高清2.0光纤高清信号线、1.5米HDMI高清2.0版4K高清信号线、高纯度无氧铜2*2.5音频线、200芯金银线等。 |
| 2 | 电源线及辅材配套 | 批 | 1 |  | 工业（制造业） | 按照项目建设要求，配套2*1.0mmRVV电源护套线、3*2.5mmRVV电源护套线、3*4mmRVV电源护套线、3*6mmRVV电源护套线、4*0.75mmRVV控制护套线等。 |
| 3 | 网络线及辅材配套 | 批 | 1 |  | 工业（制造业） | 按照项目建设要求，配套超五类屏蔽网线、超五类屏蔽水晶头、四芯室内单模皮线光纤、LC光纤终端盒、LC单模双芯迷你尾纤、LC-LC双工耦合器、LC-LC单模双芯光纤跳线等。 |
| 4 | 高清视频线 | 条 | 7 |  | 工业（制造业） | 30米HDMI高清2.0光纤高清信号线，镀金接头，内置光电转换芯片，具备铝箔屏蔽层。 |
| 5 | 高清视频线 | 条 | 3 |  | 工业（制造业） | 1.5米HDMI高清2.0版4K高清信号线，镀金接头，具备铝箔+金属编织屏蔽层。 |
| 6 | 网线 | 米 | 3900 |  | 工业（制造业） | 超五类屏蔽网线。 |
| 7 | 高保真音频线 | 米 | 600 |  | 工业（制造业） | 高纯度无氧铜2*1.0音频线，配套裸铜编织网屏蔽层，具备环保绝缘层。 |
| 8 | 喇叭线 | 米 | 80 |  | 工业（制造业） | 200芯金银线，具备PVC双层绝缘保护。 |
| 9 | 电源线 | 米 | 4200 |  | 工业（制造业） | RVV电源护套线，2*1.0mm，无氧铜铜芯，PVC外被。 |
| 10 | 接入电缆 | 米 | 6 |  | 工业（制造业） | RVV电源护套线，3*2.5mm，无氧铜铜芯，PVC外被。 |
| 11 | 主干电缆 | 米 | 20 |  | 工业（制造业） | RVV电源护套线，3*4mm，无氧铜铜芯，PVC外被。 |
| 12 | 互通电缆 | 米 | 40 |  | 工业（制造业） | RVV电源护套线，3*6mm，无氧铜铜芯，PVC外被。 |
| 13 | 控制线 | 米 | 200 |  | 工业（制造业） | RVV控制护套线，4*0.75mm，无氧铜铜芯，PVC外被。 |
| 14 | 室内皮线光纤 | 米 | 150 |  | 工业（制造业） | 四芯室内多模皮线光纤，含高强度磷化钢丝。 |
| 15 | 光纤辅材 | 项 | 1 |  | 工业（制造业） | 配套2个4口LC光纤终端盒、16根LC多模双芯迷你尾纤、8个LC-LC双工耦合器、5米LC-LC多模双芯光纤跳线2对。 |
| 16 | 线路材料敷设 | 米 | 4200 |  | 其他未列明行业 | 满足项目区域线路敷设、互通测试。 |
| 17 | 配套材料 | 批 | 1 |  | 工业（制造业） | 满足项目设备前端网络、音频、电源专线敷设使用的PVC线管、PVC线槽、PVC胶水、直通头、纤维管、波纹管、电工胶布、螺丝、膨胀钉；6套网络面板（双口，带有防护门，含超五类屏蔽网络模块）、水晶头2盒、标签纸（3盒12mm黄底黑字、2盒36mm黄底黑字）、电源插座3个等。 |
| 18 | 安装调试费 | 项 | 1 |  | 其他未列明行业 | 满足高清同录设备音频、网络、电源线路测试、设备线路标识、整体设备运输、整体设备安装、整体设备单机调试、整体设备联网调试及项目上线、售后维保，同时含桂融会大数据平台、自治区检察院非密业务平台接入专业工程师调试费用等。 |
| （五）扩展设备配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K一体摄像机 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、采用不低于1/2.8英寸，不低于800万有效像素CMOS传感器。 2、可提供 4K@30fps/25fps 图像编码输出，同时向下兼容 1080P、720P 等分辨率。 3、广角视场不低于84°。 4、支持自动框选，智能自动取景功能，可随着会议室内人员座次变动，摄像机自动调节获得更好构图。 5、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 6、内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离达 6米。 7、支持自动对焦功能。 8、支持自动，室内，室外，一键式，手动多种白平衡模式。 9、支持YUY2 / MJPEG / H.264三种视频色彩空间/压缩格式。 10、支持USB视频通信协议UVC 1.1。 11、支持EPTZ控制。 12、USB接口1路USB 3.0，集供电、视频、音频于一体，同时支持1路USB视频信号源+音频信号源。 13、带阻尼旋转轴支架。 |
| 2 | 指标信号采集终端 | 台 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、CPU 频率：1.8GHz-2.4GHz。 2、CPU 核心：不低于8 核心。 3、硬盘容量：板贴128G+256 SSD 硬盘。 4、内存容量：不低于16G。 5、HDMI 输出接口：至少1个。 |
| 3 | 情绪指标分析客户端 | 套 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、支持分析被检测人的心率值，因年龄、性别或其他生理因素产生个体差异，正常人安静状态下每分钟心跳次数一般为 60～100 次，成年人在非运动状态下，当心率低于 60 或高于 100 时，系统给予提示。 2、支持分析被检测人的心率变异性，心率变异性受到诸如性别、年龄及环境等因素的影响，标准值是 141±39ms，当被检测人的心率变异性超出标准范围时，系统给予提示。 3、支持分析被检测人的血氧饱和度，血氧是指血液中的氧气，正常人体动脉血的血氧饱和度为 98%，血氧饱和度正常应不低于94%，在94%以下为供氧不足，系统给予提示。 4、支持分析被检测人的呼吸频率，每分钟呼吸的次数称为呼吸频率；呼吸频率随年龄、性别和生理状态而异、常成年人每分钟呼吸大约 12-20 次，当呼吸频率不在 12-20 的范围内时，系统给予提示。 5、支持分析被检测人的面部表情，通过眼部肌肉、颜面肌肉和口部肌肉的变化来表现各种情绪状态，支持平静、生气、厌恶 、恐惧、高兴、悲伤、惊讶七类表情。 |
| 4 | 光盘刻录输出终端 | 台 | 1 |  | 工业（制造业） | 1、桌面式，打印模块完全自主可控。 2、盘仓数量≥2个，输入盘仓容量≥100张，输出盘仓≥55张。 3、光驱：≥1部无托盘式防尘蓝光光驱。 4、打印方式：支持热转印打印盘面，不堵头，不污染光盘和光驱。 5、打印速度：单张光盘打印≤5秒。 6、移盘技术：非机械手移盘，采用滚动自吸式移盘，防止机械手故障，卡盘，掉盘。 7、接口：1 个 RJ-45 网口，支持10M/100M 自适应以太网。 8、支持介质类型：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL。 9、刻录速度：BD-R:≥6X; DVD±R:≥8X ; DVD±R DL:≥6X ; CD-R:≥24X。 10、系统兼容：支持银河麒麟、统信UOS、Linux、Windows。 |
| 5 | 语音识别客户端 | 套 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、标准普通话识别正确率95%以上。 2、支持16kHz/8kHz采样率，16bit位深。 3、识别结果响应时间标准测试集≤500毫秒。 4、离线录音数据识别：系统须支持对录音文件的事后识别转写。 5、时间索引：转写结果须支持时间索引功能。 6、协议支持：须支持HTTP、socket等多种通用协议。 |
| 6 | 电子笔录客户端 | 套 | 3 |  | 工业（制造业） | 1、系统采用B/S、C/S结合的架构，PC客户端支持使用web浏览器访问、桌面式应用2种工作模式。 2、系统支持笔录模板、问话模板文件的导入与导出功能。 3、支持审讯笔录问答回放。 4、支持审讯视频回放。 5、支持审讯过程中的语音识别回放。 6、支持针对笔录内容进行回放定位音视频，通过双击笔录内容即可定位到对应的视频位置及语音识别记录，方便复核检查。 7、支持脱网单机设备笔录制作。 8、支持对嵌入式设备的实时控制。 9、支持笔录系统办案数据统计分析。 10、支持手动/自动检测笔录进行中的状态。 11、支持办案人员实现远程告知环节。 12、支持笔录等相关文件签章并导出。 13、在笔录制作中支持问答模式和Word模式自由切换。 14、支持随意切换主题配色。 15、支持一键初始化设备数据。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  |  | 1、供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物（整机及附件、配件）提供至少一年的免费上门保修和包换、维护服务（分项另有要求的按分项要求执行）。质保期内须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由成交供应商负责包修、包换，并提供免费的系统升级更新服务。在质保期内提供免费上门服务，并进行终身维护。 3、在质保期内，在正常使用情况下，出现的任何故障及损失，成交供应商无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由成交供应商免费提供。 |  |  |
| ▲谈判报价 |  |  |  | 供应商报价应当应包括设备费、随配附件、辅助材料、工具、装卸费、保险费、税费，安装费、运输费、调试、验收费用和售后服务等其他所有成本费用的总和。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。 2、维修响应：如货物损坏或故障时，成交供应商必须在在接到用户维修电话后1小时内响应，12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 4、供应商应提出售后服务承诺书。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  | 1、交付时间：自签订合同之日起45个工作日交货并完成安装调试。 2、交货地点：采购单位指定地点。验收：以双方签定的合同条件为准，逐项进行最终验收。 |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  | 合同签订完成，支付50%合同款作为预付款，设备到货验收后支付合同款40%，设备全部验收合格并经结算后，支付剩余10%合同款。成交供应商提供正式足额发票给采购人，采购人收到发票且财政资金足额下达后30日内支付。 |  |  |
| ▲货物验收 |  |  |  | 1、为保证产品品质及兼容性，方便现场联调，保证供货及时性，及售后服务高效性，要求固定式审讯记录主机、审讯管理客户端、指标信号采集终端、情绪指标分析客户端、语音识别客户端、电子笔录客户端须为同一品牌，且应采用正品产品，拒绝“假冒”产品。供货时必须提供原厂售后授权书，原厂授权代理，否则采购人将不予验收。 2、为确保竞标的产品能够满足采购人业务使用需求，成交供应商成交后5个日历日内，须提供中标产品样机（固定式审讯记录主机、角色分离阵列麦克风）按采购要求的技术参数及功能到采购人指定地点逐一进行测试，如测试结果不满足采购要求，则应按虚假响应处理，采购人有权单方面拒绝签订合同，并追究其相关法律责任。 3、检查服务范围：根据采购文件检查产品内容是否满足要求。 4、其他验收要求按采购文件《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（桂发改高技〔2017〕732 号），和《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 5、项目竣工验收前置条件为完成采购合同约定的建设内容，并通过系统测试，相关测试报告需获得采购人认可。 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  |  | 固定式审讯记录主机 |  |  |  |
| ▲技术方案 |  |  | 竞标时须提供技术安装方案 |  |  |  |
| ▲是否接受进口产品 |  |  | 本项目货物不接受进口产品竞标，如采用进口产品竞标无效。 |  |  |  |
| 产品资料说明文件 |  |  | 当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲供应商必须应对照谈判文件“项目要求及技术需求”的采购项目技术规格、技术参数及要求，在技术响应、偏离情况说明表中逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术要求做出了实质性的响应，并如实申明与技术要求条文的响应和偏离情况。 |  |  |  |