# 交通工程施工图设计说明

- 设计依据、施工规范和工程验收标准

  - 主要文件依据

1、我院与业主签订的勘测设计合同

2、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

  - 主要设计标准和规范

1、《城市道路交通项目规范》（GB55011-2021）

2、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37－2012）2016版

3、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

4、《道路交通标志和标线》（GB5768.1-2009）、（GB5768.2-2022）、（GB5768.3-2009）

5、《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）(2019年版）

6、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

7、《路面标线涂料》（JT/T280-2022）

8、《路面标线用玻璃珠（GB/T 24722-2020）

9、现行相关国家标准及行业标准

- 设计概要

  - 设计范围

本项目设计范围包括：呼北高速出入口连接线、迎宾路、西延南路、西延中路、西延北路、丹霞路。南起呼北高速出入口连接线，北至丹霞路与城北加油站交叉口，道路全长约8735米，标准段车行道宽15米，迎宾路道路等级为城市主干路，设计速度50km/h，西延南路、西延中路、西延北路、丹霞路道路等级为城市次干路，设计速度40km/h。。

  - 现状

本次设计中相关道路原有交通标线模糊不清，部分交通标线设置不合理，需重新施划。交通标志存在设置错误、缺失情况，相交支路两侧缺乏交通防护设置，个别交叉口交通组织不合理，行人过街存在安全隐患，有待进一步优化。

  - 设计标准

迎宾路道路等级为城市主干路，标准段车行道宽15米，设计速度50km/h，交通设施等级为B级。西延南路、西延中路、西延北路、丹霞路道路等级为城市次干路，标准段车行道宽15米，设计速度40km/h，交通设施等级为C级。

  - 设计要点

改造内容：根据业主投资要求本次改造仅为交通标线改造。但由于现状部分标志、交通防护设施、信号灯设置存在不合理情况，建议业主尽快进行相关改造。

1、交通标线

道路交通标线是由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案及立面标记、实体标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通设施，它的作用是向道路使用者传递有关道路交通的规则、警告、指引等信息，可以与标志配合使用，也可以单独使用。

① 交通线的布设原则

通过合理布设标线、导向箭头，使车流分道行驶，减少或避免冲突点，同时将交通标线与交通标志相配合，科学合理地诱导交通流，确保达到交通有序，安全和畅通的目的。

② 交通标线的平面布设

按照《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）的布设原则，本项目布设交通标线有：车行道边缘线、导向车道线、可跨越同向车行道分界线、禁止（可）跨越对向车行道分界线、停止线、人行横道线、人行横道线预告标识、导向箭头、安全岛、停靠站标线、减速标线、路面图形标记、路面文字标记等。全路段除禁止（可）跨越对向车行道分界线、网状线、安全岛、停靠站标线中实折线为黄色，其余标线均为白色。

（1）车行道边缘线：机动车道的边缘或同向同一断面的非机动车道与机动车道之间的分界线，采用车道边缘线，颜色为白色，线宽15cm。

（2）导向车道线：设在平交路口的进口道、机动车车行道之间的分界线，标划白色单实线，线宽15cm ,表示不准变更车道。

（3）可跨越同向车行道分界线：为白色虚线，用来分隔同向行驶的交通流，设在同向行驶的车道分界线上。在保证安全的情况下，允许车辆短时越线行驶。可跨越同向车行道分界线线段及间隔长分别为200cm和400cm，线宽15cm。

（4）禁止跨越对向车行道分界线：本设计采用单/双黄实线，用以分隔对向行驶的交通流，并禁止双方向车辆越线或压线行驶，线宽15cm。

（5）可跨越对向车行道分界线：为单黄虚线，用于分隔对向行驶的交通流，线段及间隔长分别为400cm和600cm，线宽15cm。

（6）停止线：表示车辆让行、等候放行等情况下的停车位置。划设于交叉路口的进口道前端，与车行道中心线连接或路段人行横道，为白色实线，线宽40cm，距离人行横道200cm。

（7）人行横道线：交叉路口以及路段等其他地方标划的人行横道线标划斑马线，最小宽度为3m，可根据行人数量以1m为一级加宽，本工程中人行横道的宽度取3m、4m、5m，线宽40cm，间隔60cm。

（8）导向箭头：表示车辆的行驶方向，设置3组（局部设置2组），在导向车道线开始处及停止线前分别设置第1组与第2组，第3组在距2组箭头上游30-40m处设置，颜色为白色（禁止转弯标记为黄色），箭头的高度为450cm。

（9）路面图形标记：本工程主要采用了非机动车路面标记，施划于车道进口段，表示该车道为非机动车道，颜色为白色。

（10）人行横道线预告标识：为白色菱形图案，菱形图案长3m宽1.5m，线宽20cm，在到达人行横道前的道路30-50m处设置。

（11）网状线：用以标示禁止以任何原因停车的区域，标线颜色为黄色，外围线宽20cm，内部网格线与外边框夹角为45°，内部网格线宽10cm，斜线间隔100cm～500cm，在交通量较小的交叉口或其他出入口处，网状线可简化，线宽为40cm或45cm，简化网状最大边长应不大于12m。

（12）停靠站标线：本设计采用路边式停靠站标线，专用于公交车停靠时在停靠站中间标注“公交站”文字，并以黄色实折线填充停靠站正常段其他区域。

（13）减速标线：用于警告车辆行驶人前方应减速慢行。车行道减速标线设置于弯路、坡路、隧道洞口前、长下坡路段及其他需要减速的路段前或路段中的机动车行车道内，本工程采用车行道横向减速标线，为振动标线的形式。车行道横向减速标线为一组垂直于车道中心线的白色标线，线宽45cm，线与线间距45cm。

③ 交通标线材料的选择

本工程标线除减速标线采用振动标线形式，其他均采用环保反光热熔型涂料施划。连续设置的实线类型标线，应每隔15m左右设置排水缝，其他标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度一般为3cm～5cm。热熔型涂料普通型标线厚度为0.7～2.5mm，突起振动标线的突起部分高度为3.0～7.0mm。新施划标线的初始逆反射亮度系数应符合现行国家标准《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法（GB/T 21383）》的规定，白色反光标线的逆反射亮度系数不低于150mcd·m-2·1x-1,黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100mcd·m-2·1x-1。标线在正常使用期间，反射标线的逆反射系数应满足夜间水下视认要求，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80mcd·m-2·1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于50mcd·m-2·1x-1。标线涂料必须满足《路面标线涂料（JT/T280-2022）》的相关要求。反光热熔型涂料中玻璃珠需符合《路面标线用玻璃珠（GB/T 24722-2020）。标线应使用抗滑材料，抗滑值应不小于45BPN。

2、其他

本说明未尽事宜按照国家相应规范要求实施，本设计需经交警等相关部门的施工图审查后方可实施。

- 施工验收规范

1、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

2、《路面标线涂料》（JT/T280-2022）

3、现行相关国家标准及行业标准