采购需求

| 需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 | 备注 |
| 一、技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 整体技术要求: 整机必须满足：智能启动电机直接驱动，空间连杆引纬机构，加强共轭凸轮打纬，32位微处理芯片，电子送经（ELO），电子卷曲，自动寻纬，机械绞边，电子选纬，多款布样壮锦图文特别设定。织机尺寸：长X宽X高：7X2.2X1.6m，织机重量约6吨，织机功率15KW,380V三相工业电，50Hz。满足纬密为80根/厘米，经密为160根/厘米，上机幅宽340厘米、双副织造，每小时稳定织造6米装锦布；8个LGL-PROGRESS储纬器，2副LAMIFLEX剑带，1个ELTEX纬纱检测器，2副壮锦真丝专用剑头，2根1000mm盘片的经轴，4根卷布辊，60000根停经片，2根钢筘。 |  |  |  |  |  |  |
| （一）织布设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速大剑杆织机 | ▲1.壮锦面料织造、门幅340厘米 ▲2.高速大剑杆织机，超级启动电机直接驱动，空间连杆引纬机构，加强共轭凸轮打纬，32位微处理芯片，电子送经（ELO），电子卷曲，自动寻纬，机械绞边，电子选纬，多款布样壮锦图文特别设定。织机尺寸：长X宽X高：7X2.2X1.6m，织机重量约6吨，织机功率15KW,380V三相工业电，50Hz。 ▲3.定制机身，加强墙板、横梁、后梁，满足高精密壮锦面料织造；加强款共轭凸轮，可以实现吨级打纬力度；调整纬向引纬系统，织造壮锦面料更稳定；定制电控系统，送卷参数定向调整，减少壮锦经向织疵。 | 台 | 1 | 工业 * |  |
| 2 | 提花龙头开口装置 | - ▲1.开口装置、智能化数控系统，高端壮锦面料织造、复杂图案装饰面料；可以满足上机单个最小花距为164厘米，经密为160根/厘米的壮锦产品织造。 - 2.定制大容量的电子提花机，以满足壮锦面料的复杂性和精细度。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 楼架 | 1.钢结构（没带楼梯）。 2.楼梯、护栏、平台、提升门、输送线接口、照明系统、现场安装制造。 ▲3.定制落地楼架，楼面负载能力大于800千克每平方米。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 装造 | - 高经密壮锦通丝，照壮锦工艺要求设计，适合织造上机门幅为328厘米，经密为160根/厘米的高经密装造。 - ▲2.定制高密度目板和特殊处理的通丝，以减少摩擦，避免经纱磨损和断头。 | 套 | 1 |  |  |
| （二）织布设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提花龙头开口装置 | - ▲1.开口装置、智能化数控系统，高端壮锦面料织造、复杂图案装饰面料；可以满足上机最小花距为164厘米，经密为160根/厘米的壮锦产品织造。 - ▲2.定制大容量的电子提花机，以满足壮锦面料的复杂性和精细度。 | 台 | 1 | 工业 * |  |
| 2 | 楼架 | 1.钢结构（带楼梯和护栏）。 2.楼梯、护栏、平台、提升门、输送线接口、照明系统、现场安装制造。 ▲3.定制落地楼架，楼面负载能力大于800千克每平方米。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 装造 | - 高经密壮锦通丝，按照壮锦工艺要求设计，适合织造上机门幅为340厘米，经密为160根/厘米的高经密装造。 - ▲2.定制高密度目板和特殊处理的通丝，以减少摩擦，避免经纱磨损和断头。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 制版 | 壮锦工艺上机设计，根据设计图纸或原稿，通过专业的技术手段和设备，制作出版材。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 标准式布辊 | 按照壮锦剑杆机要求制作，壮锦专门设计，强度大，精密高，平衡性好，运转灵活，防尘防水防腐。 | 根 | 2 |  |  |
| （三）织布设备辅助 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过三关（穿综、捞筘、插停经片） | 按照壮锦剑杆机要求制作，按照壮锦布样工艺设计。 | 套 | 1 | 工业 * |  |
| 2 | 制版 | 壮锦工艺上机设计，根据设计图纸或原稿，通过专业的技术手段和设备，制作出版材。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 双叶片储纬器 | 控制纱线长度，按照壮锦工艺要求。 | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 独立绞边 | 壮锦工艺上机设计，壮锦配套专属绞边装置。 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 调试（出厂前、出场后）、运输 | 运输：涵盖了产品在出厂前和出场后的全面检测与调整过程，确保每一项功能都能达到预设的标准和性能要求；确保产品在运输过程中不受损害，准时送达目的地。 | 次 | 1 |  |  |
| 6 | 原料（纱线）设计到机子试机使用 | ▲按照壮锦要求：包括对纱线的材质、粗细、颜色以及功能性等各方面进行综合考量与精心设计。这些经过精心设计的纱线原料将进入机子试机阶段，进行一系列的调试和测试，以确保纱线在机器上的运行顺畅、稳定，并能够达到预期的生产效果和使用性能。通过这一系列的试机操作，最终实现对纱线原料的优化应用，确保其在实际生产中的高效性和可靠性。 | 套 | 500 |  |  |
| （四）增加辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经轴 | 按照壮锦织布要求定制：轴管219mm，盘片800mm，按照设定机型定制。 | 根 | 2 | 工业 * |  |
| 2 | 电脑驻车 | 用于在停止操作时将针固定在一个安全位置，防止意外移动和针头损坏，确保设备使用安全和延长使用寿命。 | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 精密液压四柱平面下料机 | 滤油装置、各运动点自动滴油润滑；双手防护 、安全光幕 、防护隔离罩；自动平衡双连杆机构；自动送料光电控制。 | 台 | 1 |  |  |
| （五）非遗手工设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 老式壮锦织布机 | 1.非遗传承人手工专用机：采用纯手工制作，结构古朴而精巧，主要由木制框架和多个传动装置组成。 ▲2.非遗传承人纯手工作品上机2米文案布。 | 台 | 5 | 工业 * |  |
| 2 | 体验织布机 | 非遗民间手工制造：参与者可以亲历从一根根纱线到一块完整布料的过程。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 电脑平车 | 通过预设程序实现自动化操作，可以极大地提升生产效率和产品质量。 | 台 | 2 |  |  |
| （六）系统更新及维护服务 |  |  |  |  |  |  |
| - 本项目购买的壮锦织布设备涉及定制要求，设备的软件系统需要定制设置。设备售后服务要求有系统更新及维护服务。 - 本项目的项目实施服务人员不低于2人（含2人），需是供应商在职员工，提供相关证明文件复印件加盖供应商公章。 ▲3.每年上门不少于4次，每次至少需软硬件工程师、项目管理人员等2人，每次预计上门工作2天，人员需要交通费、住宿费、补贴等，含税费。配合采购人对设备系统进行更新维护，根据项目实时需求设置系统参数。 |  |  |  |  |  |  |