采购需求

分标1

| 第一部分 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 技术参数及性能要求 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
| 1 | 无人机察打诱一体设备 | 台 | 1 | 131000.00 | 配置清单： 1.设备主机1台 2.锂电池1块 3.充电器1个 4.设备包装箱1个 技术性能指标要求（必须满足或优于）： 1.设备为一体式结构，具有无人机侦测、测向和干扰功能 2.▲状态指示：设备应具有工作状态、电池电量等指示功能，各种指示应醒目直观，显示屏应能显示探测到的无人机品牌、型号、工作频段及剩余电池电量百分比。 3.▲探测定位功能：设备能对无人机和遥控器（飞手）进行单站定位，在显示屏可实时显示探测到的无人机品牌、型号、工作频段、电子ID（机身序列号）、入侵角度、方位、距离，连接管理平台后能在定位列表显示探测到的无人机经纬度、飞行高度、速度及遥控器（飞手）经纬度、距离。 4.报警提示功能：设备应具有报警提示功能，探测到无人机时应能发出声音报警提示。 5.▲频谱探测范围：支持频谱探测范围≥25MHz～6000MHz； 6.▲重点频段：设备应能探测识别的工作频段为≥433MHz、 840～900MHz、1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz的无人机信号。 7.诱骗功能：设备应支持对目标进行驱离、迫降，使目标按照圆周或螺旋远离方式飞行。 8.▲发射频段：第1信道：（840±10）MHz-（930±10）MHz；第2信道：（1550±10）MHz-（1620±10）MHz；第3信道：（2400±10）-（2500±10）MHz；第4信道：（5650±10）-（580±10）MHz。各信道中，最大的发射带宽应≥100MHz。 9.▲探测距离：设备能探测定位无人机的距离≥2km（因测试环境及机型不同，干扰距离能力存在差异性）； 10.▲干扰距离：设备能干扰无人机的距离≥1.5km。（因测试环境及机型不同，干扰距离能力存在差异性） 11.▲诱骗方式：设备诱骗信号应≥GPS-L1、GLONASS-L1。 12.等效全向辐射功率检查：设备发射信号的功率应≤10mW；设备的发射功率衰减值应支持按照实际使用环境进行可调。 13.▲干通比：≥20:1。 14.▲多目标识别：能同时探测并识别无人机的数量：≥15架；能同时探测并识别无人机遥控器的数量：≥10个。 15.响应时间：设备探测发现无人机所需的时间应≤2s； 16.▲定位精度：设备对无人机的定位误差应≤3m，设备对遥控器（飞手）的定位误差应≤5m，设备对无人机的高度定位误差≤1m。 17.续航时长：持续探测时间应≥6h；持续反制时间应≥40min。 18.供电方式：采用可更换式锂电池，电池更换时间应≤5s。 19.工作温度：-25℃-65℃。 20.设备重量：设备重量应≤5.5kg（含电池）。 21尺寸：≥730mm×385mm×120mm（±2mm）（长×宽×厚） 22.电场强度：按照GB/T 8702-2014《电磁环境控制限值》要求，距离设备0.1m处应符合，在30MHz-3000MHz时，环境电场强度的方均根值应≤12V/m。 注：响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 | 工业 |
| 2 | 手持式无人机探测定位设备 | 台 | 2 | 58000.00 | 配置清单： 1.设备主机1台 2.设备包装箱1个 3.设备包装箱内衬 4.双频全向玻璃钢天线 5.全向终端天线2根（大功率） 6.充电器插头1个 7.USB数据线1根 8.充电宝1个 技术性能指标要求（必须满足或优于）： 1.外观结构：外观应整洁，表面应无锈蚀、霉斑、污渍、镀涂层剥落及明显的划痕、毛刺，文字、符号、标志和各种显示应清晰；结构件与控制件应完整、无机械损伤。开关、按键、旋钮的操作灵活可靠、无阻滞、零部件应紧固无松动，设备按键、SIM卡槽等装置应放置侧面板。设备应为一体式结构，天线可拆卸。 2.设备尺寸： 设备长*宽*高应≤177mm*88mm*30mm 3.重量检查：≤580g（不含天线）。 4.显示屏：设备应具有电容触摸屏，支持多点触摸式操作，屏幕尺寸应≥6英寸。 5.▲无源探测：设备应为无源探测，在工作状态下，设备不会主动发射无线电信号，对周边环境无影响。 6.▲探测定位功能：设备定位到无人机后，应能在显示屏实时显示探测定位到的无人机品牌型号、SN 码(机身序列号）、工作频段、方位、距离、经纬度坐标（示值显示到小数点后 6 位）、飞行高度、飞行速度，并能在电子地图上显示无人机位置图标、入侵角度和飞行轨迹；设备定位到无人机后，应能在探测列表实时显示遥控器（飞手）经纬度坐标（示值显示到小数点后 6 位）、方位、距离等，并能在电子地图上显示遥控器（飞手）位置图标、遥控器（飞手）位置图标与对应无人机的连线。 7.▲探测范围：设备应能探测频率范围在≥50MHz～6000MHz内的无线信号，探测频段可设置。 8.▲重点频段侦测：设备应能侦测识别工作频段为≥433MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz等无人机信号。 9.探测距离：设备对无人机的定位距离应≥3km（因测试环境及机型不同，干扰距离能力存在差异性）。 10.▲探测高度≤0-1200m。 11.▲定位精度：设备探测到的经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的平均定位误差应≤2.5m，设备探测到无人机的飞行高度与无人机实际飞行高度的平均高度误差应≤1m，设备探测到的经纬度坐标与遥控器（飞手）实际经纬度坐标的平均定位误差应≤1m。 12.▲同一无人机入侵识别功能：同一架无人机多次入侵时，应能整合该无人机的多条入侵提示并融合为一条提示，且整合的多条入侵提示中无人机的 SN 码应相同。 13.▲多目标跳频跟踪能力：设备具有多目标跳频信号跟踪功能，目标无人机改变工作频段后，设备应仍能自动跟踪、并识别为同一架次无人机，并在电子地图上显示为同一条轨迹；同时支持多目标跳频并跟踪的数量应≥10 架次。 14.模拟图传侦测功能：设备应实时显示探测到的1.2GHz、5.8GHz等工作频段的模拟图传截图画面，应能将探测到的模拟图传截图画面存储到事件列表中，并能对截图画面进行查看。 15.▲目标导航功能：支持无人机、遥控器（飞手）位置一键导航，应能对探测列表中实时显示的无人机、遥控器（飞手）位置生成二维码，扫描二维码后应能联动打开地图 APP并自动导航至定位点。 16.▲非标无人机侦测定位功能：设备应支持对TBS Crossfire等非标通信模快进行探测定位，并能进行目标导航，设备定位到非标通信模块后，应能在探测列表实时显示经纬度坐标。 17.▲PTT语音对讲：多台（≥2）设备通过无线网络组网后应能一键调用对讲APP开启即时通信。 18.电子地图：设备应具有电子地图功能，支持在线或离线电子地图；支持加载谷歌、高德在线电子地图并能切换显示标准平面地图、卫星地图、经纬度网格地图等不同图层。 19.报警提示：设备探测到无人机后，应通过声音、振动、屏幕界面闪烁的方式告警提示，蜂鸣器、振动器支持设置打开与关闭。 20.版本维护升级：设备应支持在线升级，应能从服务器下载安装包自动更新升级版本，设备应支持离线升级，支持通过SD卡导入安装包进行版本升级。 21.设备状态监测管理：设备正常运行时应能实时监测并显示设备固件版本、模块运行状态、在线时长、定位状态、设备温度、收包状态、授权期限。 22.▲定位功能：设备应具有卫星定位功能，能自动定位设备当前经纬度，并能在电子地图上显示设备位置，应能手动输入设备经纬度并锁定。 23.信号抓取功能：设备应具有无人机信号抓取采集功能，应能设置无人机机型、测试距离、测试高度、测试地点、中心频点、信号增益、抓包个数，对非机库内的无人机信号进行抓取，并能对抓取到的信号进行下载。 24.▲动态目标侦测跟踪：设备应能探测定位到飞行速度≥21m/s的无人机，并能实时显示飞行轨迹。 注：响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 | 工业 |
| 3 | 无人机控制工具 | 台 | 1 | 24182.00 | 技术性能指标要求（必须满足或优于）： 1、支持标准地图/卫星地图切换加载； 2、支持地图高程显隐切换； 3、支持地图上切换禁飞限飞区显、隐； 4、支持显示2.5维基础地图（2.5D基础地图指在二维画面的基础上，带有高程情况的画面） 5、支持用户创建组织，在组织管理页面修改人员组织名称、用户角色，也可根据组织角色项目名称和加入方式筛选组织人员； 6、组织层级下的角色不少于5种； 7、组织下支持包含多个项目； 8、支持在图上对项目作业中心点进行设置，设置完成后，当用户进入项目时，项目作业中心点将呈现在页面的中央位置； 9、支持开启申请码加入项目功能。 10、支持添加组织成员、组织设备进入项目； 11、支持进入人员管理页面，点击添加人员按钮，录入人员账号、人员组织名称和用户角色； 12、支持批量添加人员，通过Excel模板录入账号并导入设备； 13、管理员支持批量更改人员组织角色或删除组织人员； 14、管理员可在网页端设备管理页面查看和管理设备； 15、设备管理页面支持查看内容包括但不限于：设备型号、设备SN、设备组织名称、固件版本、在线状态、所属项目、加入组织时间等； 16、项目成员进入项目后支持在左侧面板查看团队设备状态和独立人员列表； 17、设备状态包括但不限于：飞行器及关联遥控情况、设备在线、离线状态； 18、地图界面支持实时显示飞行器和遥控器位置； 19、飞行器飘窗支持显示飞行器项目呼号和海拔高度等，支持打开设备详情与直播面板； 20、支持实时查看图传信号、搜星质量和飞行器高度等； 21、支持查看飞行相机或负载直播画面； 22、支持开启直播录制，录制内容支持自动保存至媒体库； 23、支持在地图上绘制点、线和面标注文字； 24、web端支持将标注情况分发到遥控器端APP，使项目成员都可以在地图上看到任务标注文字； 25、支持导入标注文字文件功能，以及导出标注文字文件的功能； 26、支持可见光以及红外的二维建模功能； 27、支持实时查看建图进度以及建图成果； 28、支持加载建图成果的高程数据； 29、web端支持将建图成果分发到遥控器端APP，使项目成员都可以看到建图成果； 30、支持遥控器端手动上传媒体文件至具体项目； 31、支持媒体资源自动上传功能； 32、支持查看文件上传的实时状态情况； 33、支持在网页端查看、编辑、移动和删除从遥控器上传的媒体文件，也支持压缩文件后下载媒体资源； 34、支持将带有坐标的图片加载到地图上； 35、支持在设备上统一创建并管理航线，航线情况包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择； 36、支持航线编辑功能，编辑内容包括但不限于：起飞点设置、安全起飞高度设置、高度模式设置、返航高度设置等； 37、支持航点编辑功能，编辑内容包括但不限于：地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等； 38、支持添加的航点动作包括但不限于：飞行器动作（悬停、飞行器偏航角）、云台动作（云台偏航角、云台俯仰角）、负载动作（拍照、开始录像、停止录像、相机变焦、创建文件夹）。 39、工具使用时限不少于3年，无人机视频直播时长不少于2000分钟/月，云存储不少于500G，建图数量不少于3000张/月。 | 工业 |
| 4 | 无人机制图工具 | 台 | 1 | 34320.00 | 技术性能指标要求（必须满足或优于）： 可支持可见光精准高效二三维重建以及激光雷达的数据处理。结合无人机及智模，可形成完美搭配，形成从数据采集到数据处理，使航测工作更加简单、高效和精细。 1.能够通过照片迅速生成细腻逼真的三维模型，真实还原文物古建、建筑工程、城市街区及景区园林等多样场景。 2.摄影测量：能够通过照片迅速生成高精度三维模型、点云、真正射影像（TDOM）和数字表面模型（DSM）。 3.雷达重建：支持激光雷达与可见光数据的深度融合，通过激光雷达一次采集，可同时输出高精度的点云、二维地图和三维网格模型。 4.针对多光谱版飞行器，支持辐射校正，可输出反射率地图用于遥感科学研究；也可直接生成 NDVI、NDRE 等植被指数图，帮助判断植物生长状况及异常问题。 5.结合多款飞行器使用，可打造经济高效的可见光以及专业级雷达测绘方案。 6.支持在线授权和离线授权。 技术性能指标： 1.三维重建自动分块：当用以重建的照片数量大于当前PC配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求； 2.全自动二维/三维重建 ：对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定； 3.建模效率高：能够进行快速的三维建模，普通配置的PC单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时； 4.排队重建：支持同时开启多个任务，多任务排队重建； 5.二维正射图多任务叠加显示：可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级； 6.同时输出二三维成果 ：支持一个任务同时输出二维和三维成果； 7.支持激光雷达相机数据处理，支持激光雷达相机数据处理，包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化、点云平滑； 8.支持激光雷达相机数据的地面点提取，支持生成 DEM 在激光雷达点云任务模块中，支持激光雷达相机数据的地面点提取，并支持生成 DEM 和等高线； 9.支持无人机多光谱数据建模，能直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持 NDVI、NDRE 等植被指数的输出； 10.相机参数编辑：可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑； 11.支持 P4M、M3M 辐射校正 支持P4M、M3M 辐射校正，输出反射率为单位的多光谱成果； 12.精度质量报告：可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告； 13.二维正射支持分幅输出：二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出； 14.仿地DSM生成：二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件； 15.支持像控点功能：空三后可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置； 16.支持自动识别像控点功能：在进行刺点操作时，支持自动识别像控点功能，设备将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点； 17.POS 导入支持POS 数据导入，可自定义 POS 精度； 18.水面平整：在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整； 19.支持激光雷达数据处理：支持激光雷相机达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件； 20.支持框选照片删除：支持框选照片，正选或反选删除照片； 21.在线/离线登录：支持在线或离线登录。 22.有效期：永久（后期无人机智图工具有新“标准版”版本，可免费升级。） | 工业 |
| 5 | 穿刺式柔性阻车路障 | 个 | 1 | 46500.00 | 配置清单： 1.阻车带主体1台 2. 5套替换耗损设备，每套含一组阻车钉和阻车网组合体。 3.包装箱1个 4.充电器1个 5.遥控器1个 6.遥控器电池1块 技术性能指标要求（必须满足或优于）： 1.路障规格≥3370mmx410mmx50mm; 2.路障主机箱体尺寸≥665mmx495mmx665mm; 3.产品质量(含箱体)≥38.8kg。 4.产品净重≥28kg; 5.路障有效长度≥3067mm; 6.刺针有效长度≥52.8mm;阻拦方式:阻车钉+阻拦网两种联合形式; 7.单板的刺针有效间距≥56mm; 8.两板连接处的刺针有效间距≥87.8mm; 9.产品展开时间≤14.17s;收拢时间≤23.22s; 10.放气钉打起(回收)速度:打起<0.5秒，回收<0.5秒; 11.阻截车型:总质量<3.75吨轮式车辆; 12.主板承重:<20T静态承压; 13.遥控距离:<100m无障碍; 14.安全阻截距离:<50米; 15.工作电压:DC11.2V-14.6V，内置电压保护;16.内置电源容量:2200mA/h; 17.连续工作时间:连续收放操作<2000次; 18.待机时间:>72小时; 19.市电充电电源:INPUT AC85-220V 50Hz OUTPUT DC12V 5A;20.车载充电电源:DC12-24V; 21.充电时间:1小时充电80% 充满4-5小时; 22.环境适应性:-30℃~+70℃; 23.穿刺式柔性阻车路障表面无锈蚀和机械损伤，紧固部位牢靠无松动,活动部位灵活可靠，各部件之间联接方便; 24.在穿刺式柔性阻车路障的刺针与底座间施加压力，刺针的轴向力10N不脱落; 25.试验汽车的车轮压过路障后轮胎完全失去充气压力的时间，左前轮为≤ 22.48s，右前轮为≤56.37s; 26.将路障放置在水泥路面上并展开到有效长度，质量为1500kg的汽车以40km/h的速度压过路障后,刺针刺入轮胎并带动与刺针相连的阻拦网使其包覆住轮胎阻停汽车,阻停距离为≥16.5m。 27.响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 | 工业 |

分标2

| 第一部分 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 技术参数及性能要求 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
| 1 | 急流水域救生衣 | 套 | 23 | 2979.00 | 1、总体尺寸：长55±1cm，宽63±1cm，厚13±1cm。 2、净重：2.4±1kg。 3、面料：420DPU尼龙面料，耐磨性好，抗撕拉力强。 4、浮力：浮力≥152N，采用国际UL认证二次发泡超轻闭孔PVC+NBR浮力棉。 5、外观：救生衣的颜色为黑色；救生衣系固采用扣件和拉链形式；救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷；救生衣上逆向反光带的总面积≥300cm2，且救生衣的胸腹部、肩部和背部的外表面均贴着逆向反光带；救生衣装有腋下带，能使穿着人员入水后救生衣上浮窜动更小。 ▲6、救生衣在淡水浸泡24h后，其浮力损失9%。 ▲7、救生衣衣身能承受≥3200N的作用力30min而不损坏。 ▲8、救生衣肩部能承受 ≥900N的作用力30min而不损坏。 ▲9、腋下带与救生衣衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏； 10、人员穿着救生衣以任意方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力110N。 ▲11、快脱带在扣件闭合状态下能承受2500N 的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象。 12、人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120 mm 以上。 13、扣具：采用多耐福(UTX)扣具，抗拉、抗撕裂性能强。 14、拉链：采用YKK树脂拉链，树脂带锁拉头，有锁止功能，使用时防止拉链拖开，树脂材料，耐腐蚀，强度高。 15、不锈钢配件：采用优质316材质不锈钢，主扣≥4mm厚，带有凸槽(快速脱离时，更顺畅)，D型环为直径≥6mm一体D型环，牛尾日字扣，为≥3mm厚不锈钢日字扣。 16、织带：快脱主带选用高强涤纶材料，强度大，质量轻，快脱牛尾选用筒型尼龙织带，其强度大，体积小，便于携带； 17、反光材料：采用 3M反光条，反光性能好，强度大，耐撕拉。 18、缝线：缝线采用邦迪N66 尼龙线，强度高，耐拉伸。 19、每件救生衣配备细索系牢的哨笛1只。使用时，穿着者任何一只手能将哨笛移出或放入。 20、每件救生衣配备细索系牢的示位灯1只。 ▲21、响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖供应商公章。 | 工业 |
| 2 | 水域救援头盔 | 个 | 23 | 800.00 | 1、符合消防员水域救援防护头盔实验大纲、XF44-2015消防头盔标准。 2、应用空气动力学设计≥11个透气孔，头盔内腔气流通畅，大温差环境中，具有高舒适度。 3、头盔两侧带战术导轨前端墨鱼干设计，两侧护耳拥有模压一体式通气排水孔，更能保证水流排出、通气顺畅，方便清洗，保护耳部的同时不影响听力。 4、ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度，良好的机械性能。 5、高密度EVA缓冲垫，密闭泡孔结构，不吸水，回弹性和抗张力高，良好的耐水性能和低速冲击能量吸收能力。 6、头箍设有整体包裹全防护型EVA衬垫，增加佩戴者后脑勺部分的舒适性，魔术贴固位，易于拆卸清洁和更换。 7、快调式帽衬，可单手操作，全方位满足个性化尺寸调节需求 8、盔壳材质为优质ABS工程塑料; 9、缓冲垫：高密度EVA泡棉; 10、系带为宽15MM尼龙织带材质，塑钢快插扣闭合 11、帽衬调节为快调式帽衬，带有缓冲软垫 12、头盔的漂浮性能佳，经过检验测试，放入水中漂浮24小时后，头盔能始终漂浮在水面上。 ▲13、冲击吸收性能：头模受到最大冲击力最大值≥ 3668.5N。 14、重量：≤550g ▲15、顶部抗冲击最大加速度：141gn，加速度超过150g的作用时间：≤5ms 16、耐穿透性能钢锥为穿透头盔与头模产生接触。 ▲17、响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖供应商公章。 | 工业 |
| 3 | 抛绳包 | 件 | 23 | 830.00 | 1、腰挂式水域救援抛绳包由腰带和抛绳包组成，能很方便地环绕在腰间。 2、绳包可漂浮于水面，收口型顶端设计，方便进行抛投动作和便捷填充。 3、绳包采用1680D/PU尼龙面料，结合尼龙布与PU涂层特性，实现防水功能。 防水性能 ≥IPX4，水珠接触后擦拭不留渗透痕迹。 4、经向断裂强力 ≥5000N，纬向强力 ≥4500N，可承受 ≥15kg静态载荷。 5、经≥7500转磨耗测试后仅出现轻微起毛，表面无纤维断裂，耐磨性强。 6、漂浮绳长度 ≥25m，绳径 ≥8mm，拉力 ≥27N。 7、绳包两侧采用编织PVC网眼布，多孔结构，可快速排出保内积水，同时保持空气流通，避免积水滞留导致包体潮湿。 8、绳包有明显的反光条，提高弱光环境下的能见度。 9、配有2个快卸扣，可快速卸下绳包投入使用。 10、可调节腰围的腰带采用≥5mm厚双面贴合SBR材料，腰带上配有4个D扣和不锈钢环，方便挂其他救援装备。 | 工业 |
| 4 | 牛尾绳 | 件 | 23 | 275.00 | ▲1、重量≤150g,主体采用25mm弹力尼龙织带，具有韧性、防割、耐磨性，能够承受高强度的拉力，而且在长期使用过程中不易变形、断裂 2、表面编入3股反光丝，在光线较暗的环境下，反光丝能够反射光线，提高牛尾绳的辨识度。 3、两端采用先进三层密集2*5cm四方、X形线迹加固机缝，强度更高。 ▲4、静态长度≥51cm,在≥25N的轴向拉力作用下，伸展后长度≥100cm,且伸展长度控制在静态长度的1.5倍=20倍之间； ▲5、绳两端各配备316不锈钢O型环和铝合金D型安全钩，不锈钢0型环内径5cm,重量约45g:铝合金D型安全钩重量约50g,开口尺寸25mm,纵向拉力23kN,横向拉力8kN。 | 工业 |
| 5 | 3:1绳索倍力工具 | 件 | 2 | 3500.00 | 该工具由高效轻量大直径制停滑轮 1个，高效小滑轮 1个、尼龙扁带环2条、O型锁4个以及静力绳 1条组成； ▲1、高效轻量应急救援大直径制停滑轮：采用铝材质，重量约85g，直径25mm，效率91%，最大工作负荷 2.5kN×2=5kN，断裂负荷15kn，适用绳索直径8-11mm。滑轮轻巧、效率高。 ▲2、高效小滑轮：采用铝材质，重量约56g，效率90%，最大工作负荷 2.5kN×2=5kN，适用绳经 7-11mm，滚轮直径25mm。 3、尼龙扁带环：采用聚酯纤维材质编织，重量 约100g，长度120cm，断裂强度22kN；拉力损耗小；自重轻，表面光滑，摩擦系数小且耐磨。 4、轻型O型锁扣：由铝合金制成，重量约75g，主轴强度25kN，副轴强度8kN，开门拉力7kN,开口尺寸22mm。使用简便，且能保护标记不受磨损。 ▲5、静力绳：结构采用尼龙绳芯和聚酯纤维绳皮，绳直径10.5mm，长度 30米，重量 约2250g，8字结的强度 15kN，缝合末端的强度 22kN,冲击力(系数0.3) 5.2kN，线束股数 32线轴，绳皮占有率 45%，静态伸长率 3.5%；延展少，柔软性好。 | 工业 |
| 6 | 水域救援刀 | 张 | 23 | 377.00 | 1.刀片为钛合金（不会氧化生锈）， 钛合金是超轻材质，比钢更强韧并且也足够锋刃。 2. 平刃和齿刃，还有一个绳索切割钩，满足绝大部分需求。 3. 高耐腐蚀的钛合金刀刃使得它可以胜任各种水域类型的作业。 4.平头的设计是为了防止刀尖伤到使用者或者其他穿刺伤害。同时这个平头也可以作为一字螺丝刀。 5. 特制的刀鞘可以将刀稳稳的固定住，然而只要轻松的按一下，刀就会自动弹出。 6.波浪形的手柄可以提供良好的摩擦力，即使在湿润的环境下也不会脱落。 7.刀鞘的卡子可以牢固的固定在PFD上面。 8.刀长约18.7cm，刃长约7.3cm，硬度50hrc。 ▲9. 响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 | 工业 |

分标3

| 第一部分 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 技术参数及性能要求 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
| 1 | 防护头盔 | 个 | 10 | 120.00 | 材料：ABS熟料 EPP泡沫抗震层 记忆海绵垫 重量：≥480G 尺寸：27.5±2cm×15±1cm×22±2cm 支持头围：58-62CM | 工业 |
| 2 | 95-1步枪灯 | 个 | 3 | 1500.00 | 光亮：≥750流明 续航时间：≥1小时 最大射程：≥260M 最大光强：≥17000坎德拉 防跌落高度：≥1.5M 防水等级：≥IPX-8 水下≥2M 尺寸：160±5MM(长度）*25.4±2MM（直径）*40±5MM（筒头） 净重：≥240G（含电池和夹具） 材质：T6061航空铝材 使用寿命：CREE XM-L2 T6 白光LED， 寿命≥50000小时 | 工业 |
| 3 | 95-1步枪瞄准镜 | 个 | 3 | 3200.00 | 尺寸：85±3*30±1*58±3 重量：≥186G 防水等级：≥30米/30分钟 材料：7075 调整范围：±50MOA 安装方式：95/95-1装夹支架，兼容皮卡丁尼导轨。 光源：LED 视窗：≥22MM 功能：振动传感器开关，自动休眠，亮度记忆 分化显示：点、圈切换；红点尺寸：≥2OA 圈环尺寸：≥65MOA 特点：无视差、透镜多层镀膜、支持电量低报警 电池：CR2032 电池最长寿命≥50000小时（手动切换） 亮度调节：加减按键 | 工业 |
| 4 | 高精度狙击枪微光前置镜 | 个 | 1 | 88000.00 | 主要性能 放大倍率 ≥1× ； 视视场角（度）≥8°； 物镜口径（毫米） ≥70； 尺寸（毫米） 213±5×82±5×96±5； 重量（克） ≥1000； 接口方式 皮卡接口； 像管等级 三代； 阴极类型 ≥18mm GaAs； 阴极敏感度，μA/lm ≥1800； 分辨率，lp/mm 60-72； 增益 fl/fcd 45000-55000； 性噪比 23：1 or bette | 工业 |
| 5 | 双目微光夜视仪 | 个 | 2 | 58500.00 | 像管等级：准三代 放大倍率：≥1倍 透镜参数：F1.2,26.8 mm 分辨率：57-64lp/mm 视场：≥40度 屈光度调整范围：-5-+5度 聚焦调整范围：0.25米至无限远 工作温度：-40-50摄氏度 存放温度：-50-70摄氏度 电源供给：3伏锂电池一节 电池使用寿命：≥40小时 单个体积：115±5mm×62±5mm×42±5mm 主机+连接桥重量：≥700克 双目可头戴免手持使用轻巧。 | 工业 |
| 6 | RSTAR头盔灯 | 个 | 13 | 450.00 | 标配ARC导轨卡扣、织带夹和魔术贴 敌我识别信标：IR光、红蓝闪 亮度：≥80流明 低光：≥8 流 (波长) AA碱性电池 续航时间：≥1小时30分钟 1.5V AA锂离子电池 防跌高度：≥2米 防水等级：IPX4 规格：重量:≥50克(不含电池) 材料：铝合金、工程塑料、尼龙玻纤 | 工业 |
| 7 | 便携手电 | 个 | 13 | 410.00 | ANSI/PLATO-FL1:点射、战术爆闪、高亮、中亮、低亮、爆闪 亮度：点射≥1600、战术爆闪≥1600、高亮≥1600、中亮≥330、低亮≥20、爆闪≥1600（流明） 续航时间：高亮≥2小时30分钟、中亮≥4小时20分钟、低亮≥50小时 最大照射距离：≥303M 材质：铝材，阳极氧化 最大发光亮度：22952坎德拉 防跌落：≥2M 功率：≥16W 防水等级：IPX8，2米 规格：97G 尺寸：136±5*30±52*23±2 | 工业 |