采购需求

| 第一部分 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 技术参数及性能要求 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
| 1 | 急流水域救生衣 | 套 | 23 | 2979.00 | 1、总体尺寸：长55±1cm，宽63±1cm，厚13±1cm。 2、净重：2.4±1kg。 3、面料：420DPU尼龙面料，耐磨性好，抗撕拉力强。 4、浮力：浮力≥152N，采用国际UL认证二次发泡超轻闭孔PVC+NBR浮力棉。 5、外观：救生衣的颜色为黑色；救生衣系固采用扣件和拉链形式；救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷；救生衣上逆向反光带的总面积≥300cm2，且救生衣的胸腹部、肩部和背部的外表面均贴着逆向反光带；救生衣装有腋下带，能使穿着人员入水后救生衣上浮窜动更小。 ▲6、救生衣在淡水浸泡24h后，其浮力损失9%。 ▲7、救生衣衣身能承受≥3200N的作用力30min而不损坏。 ▲8、救生衣肩部能承受 ≥900N的作用力30min而不损坏。 ▲9、腋下带与救生衣衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏； 10、人员穿着救生衣以任意方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力110N。 ▲11、快脱带在扣件闭合状态下能承受2500N 的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象。 12、人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120 mm 以上。 13、扣具：采用多耐福(UTX)扣具，抗拉、抗撕裂性能强。 14、拉链：采用YKK树脂拉链，树脂带锁拉头，有锁止功能，使用时防止拉链拖开，树脂材料，耐腐蚀，强度高。 15、不锈钢配件：采用优质316材质不锈钢，主扣≥4mm厚，带有凸槽(快速脱离时，更顺畅)，D型环为直径≥6mm一体D型环，牛尾日字扣，为≥3mm厚不锈钢日字扣。 16、织带：快脱主带选用高强涤纶材料，强度大，质量轻，快脱牛尾选用筒型尼龙织带，其强度大，体积小，便于携带； 17、反光材料：采用 3M反光条，反光性能好，强度大，耐撕拉。 18、缝线：缝线采用邦迪N66 尼龙线，强度高，耐拉伸。 19、每件救生衣配备细索系牢的哨笛1只。使用时，穿着者任何一只手能将哨笛移出或放入。 20、每件救生衣配备细索系牢的示位灯1只。 ▲21、响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖供应商公章。 | 工业 |
| 2 | 水域救援头盔 | 个 | 23 | 800.00 | 1、符合消防员水域救援防护头盔实验大纲、XF44-2015消防头盔标准。 2、应用空气动力学设计≥11个透气孔，头盔内腔气流通畅，大温差环境中，具有高舒适度。 3、头盔两侧带战术导轨前端墨鱼干设计，两侧护耳拥有模压一体式通气排水孔，更能保证水流排出、通气顺畅，方便清洗，保护耳部的同时不影响听力。 4、ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度，良好的机械性能。 5、高密度EVA缓冲垫，密闭泡孔结构，不吸水，回弹性和抗张力高，良好的耐水性能和低速冲击能量吸收能力。 6、头箍设有整体包裹全防护型EVA衬垫，增加佩戴者后脑勺部分的舒适性，魔术贴固位，易于拆卸清洁和更换。 7、快调式帽衬，可单手操作，全方位满足个性化尺寸调节需求 8、盔壳材质为优质ABS工程塑料; 9、缓冲垫：高密度EVA泡棉; 10、系带为宽15MM尼龙织带材质，塑钢快插扣闭合 11、帽衬调节为快调式帽衬，带有缓冲软垫 12、头盔的漂浮性能佳，经过检验测试，放入水中漂浮24小时后，头盔能始终漂浮在水面上。 ▲13、冲击吸收性能：头模受到最大冲击力最大值≤ 3668.5N。 14、重量：≤550g ▲15、顶部抗冲击最大加速度：141gn，加速度超过150g的作用时间：≤5ms 16、耐穿透性能钢锥为穿透头盔与头模产生接触。 ▲17、响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖供应商公章。 | 工业 |
| 3 | 抛绳包 | 件 | 23 | 830.00 | 1、腰挂式水域救援抛绳包由腰带和抛绳包组成，能很方便地环绕在腰间。 2、绳包可漂浮于水面，收口型顶端设计，方便进行抛投动作和便捷填充。 3、绳包采用1680D/PU尼龙面料，结合尼龙布与PU涂层特性，实现防水功能。 防水性能 ≥IPX4，水珠接触后擦拭不留渗透痕迹。 4、经向断裂强力 ≥5000N，纬向强力 ≥4500N，可承受 ≥15kg静态载荷。 5、经≥7500转磨耗测试后仅出现轻微起毛，表面无纤维断裂，耐磨性强。 6、漂浮绳长度 ≥25m，绳径 ≥8mm，拉力 ≥27N。 7、绳包两侧采用编织PVC网眼布，多孔结构，可快速排出保内积水，同时保持空气流通，避免积水滞留导致包体潮湿。 8、绳包有明显的反光条，提高弱光环境下的能见度。 9、配有2个快卸扣，可快速卸下绳包投入使用。 10、可调节腰围的腰带采用≥5mm厚双面贴合SBR材料，腰带上配有4个D扣和不锈钢环，方便挂其他救援装备。 | 工业 |
| 4 | 牛尾绳 | 件 | 23 | 275.00 | ▲1、重量≤150g,主体采用25mm弹力尼龙织带，具有韧性、防割、耐磨性，能够承受高强度的拉力，而且在长期使用过程中不易变形、断裂 2、表面编入3股反光丝，在光线较暗的环境下，反光丝能够反射光线，提高牛尾绳的辨识度。 3、两端采用先进三层密集2*5cm四方、X形线迹加固机缝，强度更高。 ▲4、静态长度≥51cm,在≥25N的轴向拉力作用下，伸展后长度≥100cm,且伸展长度控制在静态长度的1.5倍=20倍之间； ▲5、绳两端各配备316不锈钢O型环和铝合金D型安全钩，不锈钢0型环内径5cm,重量约45g:铝合金D型安全钩重量约50g,开口尺寸25mm,纵向拉力23kN,横向拉力8kN。 | 工业 |
| 5 | 3:1绳索倍力工具 | 件 | 2 | 3500.00 | 该工具由高效轻量大直径制停滑轮 1个，高效小滑轮 1个、尼龙扁带环2条、O型锁4个以及静力绳 1条组成； ▲1、高效轻量应急救援大直径制停滑轮：采用铝材质，重量约85g，直径25mm，效率91%，最大工作负荷 2.5kN×2=5kN，断裂负荷15kn，适用绳索直径8-11mm。滑轮轻巧、效率高。 ▲2、高效小滑轮：采用铝材质，重量约56g，效率90%，最大工作负荷 2.5kN×2=5kN，适用绳经 7-11mm，滚轮直径25mm。 3、尼龙扁带环：采用聚酯纤维材质编织，重量 约100g，长度120cm，断裂强度22kN；拉力损耗小；自重轻，表面光滑，摩擦系数小且耐磨。 4、轻型O型锁扣：由铝合金制成，重量约75g，主轴强度25kN，副轴强度8kN，开门拉力7kN,开口尺寸22mm。使用简便，且能保护标记不受磨损。 ▲5、静力绳：结构采用尼龙绳芯和聚酯纤维绳皮，绳直径10.5mm，长度 30米，重量 约2250g，8字结的强度 15kN，缝合末端的强度 22kN,冲击力(系数0.3) 5.2kN，线束股数 32线轴，绳皮占有率 45%，静态伸长率 3.5%；延展少，柔软性好。 | 工业 |
| 6 | 水域救援刀 | 张 | 23 | 377.00 | 1.刀片为钛合金（不会氧化生锈）， 钛合金是超轻材质，比钢更强韧并且也足够锋刃。 2. 平刃和齿刃，还有一个绳索切割钩，满足绝大部分需求。 3. 高耐腐蚀的钛合金刀刃使得它可以胜任各种水域类型的作业。 4.平头的设计是为了防止刀尖伤到使用者或者其他穿刺伤害。同时这个平头也可以作为一字螺丝刀。 5. 特制的刀鞘可以将刀稳稳的固定住，然而只要轻松的按一下，刀就会自动弹出。 6.波浪形的手柄可以提供良好的摩擦力，即使在湿润的环境下也不会脱落。 7.刀鞘的卡子可以牢固的固定在PFD上面。 8.刀长约18.7cm，刃长约7.3cm，硬度50hrc。 ▲9. 响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 | 工业 |