设计说明

一概述

- （一）设计依据

- 1.建设单位提供的1: 100地形图。

2.建筑地基基础处理规范(JGJ9-2012) .

3.总平面设计规苑GB50187-2012,

4.本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准,用GPS.全站仪、RT测量.

（二）功能定位

蓉峰湖清淤的功能定位主要包括以下几个方面：

1、恢复水生态：河塘清淤是恢复水生态的重要措施。通过清理河道内的淤泥和杂物，可以提高水体的清洁度和透明度，改善水质，促进水体的自净能力，从而维护水生态平衡。

2、防洪排涝：河道淤积会导致洪水排泄不畅，降低河道的排涝能力，增加洪涝灾害的风险。河塘清淤可以恢复河道的行洪能力，提高河道的通行能力，减少水患的发生，保障人民生命财产的安全。

3、提升蓉峰湖形象：干净的湖水和美丽的湖岸线是蓉峰湖形象的重要组成部分。河塘清淤可以改善河道环境，提升城市形象，提高市民的生活质量。

4、保护生态环境：河塘清淤可以保持河道的生态系统平衡，保护生态环境，维护生态平衡。通过清理河道内的污染物和淤积物，可以减少对水生生物和环境的负面影响。

5、助力特色养殖基地发展：特色养殖基地是指针对特定种类或具有地方特色的动物、植物或微生物等生物资源，进行规模化、集约化、专业化的养殖和繁育的场所。这些基地通常具备一定的技术创新和产业升级能力，致力于提高养殖效益、优化养殖结构、推动相关产业的发展，并为当地居民提供就业机会。

特色养殖基地的建设和发展，有助于保护和利用地方特色生物资源，促进农业、畜牧业和渔业的转型升级，提高农产品的附加值和市场竞争力。同时，特色养殖基地也是推动乡村振兴和区域经济发展的重要力量，可以带动相关产业链的发展，提高农民收入，改善农村生态环境。

在特色养殖基地的建设中，应注重科学规划、合理布局、生态环保、技术创新等方面的工作。同时，还需要加强政策扶持、资金投入、人才培养等方面的工作，为特色养殖基地的可持续发展提供有力保障。

总之，特色养殖基地是推动农业现代化、促进农村经济发展和生态保护的重要载体，具有重要的战略意义和现实意义。

综上所述，清淤的功能定位是恢复水生态、防洪排涝、提升城市形象和保护生态环境。这些功能的实现需要采用科学合理的清淤方法和技术手段，如机械清淤、环保清淤和生态护岸等，以有效解决河塘的污染和淤积问题，促进水环境的改善和水生态的恢复。

（三）建设条件

1、蓉峰湖湖内水已经抽干。

2、施工便道已具备运输条件。

3、周边农田已协调妥当，淤泥挖除后将其推平至农田作为沃土使用。

4、用地已解决。

（四）工程地质

（1）场地岩土层分布及特征

场地在本次勘探揭露深度范围内的岩土层主要有：第四系人工成因的素填土，第四系残积成因的粉土及粉质黏土。现自上而下分述如下：

1．素填土①1（Q4ml）：杂色，稍湿，松散状，土质不均匀，主要由黏性土、砂砾石及植物根系组成，局部含较多淤泥质黏土，根据调查，场地原为坡地，本填土来源主要为周边鱼塘回填而成，未经过分层压实，稍具湿陷性，回填时间为1～5年。该层场地内分布于ZK1～ZK35号钻孔，层厚为0.30～8.50m，平均厚度为2.01m，层面标高112.84～116.81m，层底标高107.27～116.24m。该层作标准贯入试验6次，实测锤击数3.0～9.0击，修正后平均锤击数N=4.1击，修正后标准锤击数N=2.3击。属高压缩性土。

2．素填土①2（Q4ml）：杂色，稍湿，稍密状，主要由黏性土回填为主，局部含砂砾石，回填时间约8年，根据调查，场地原为坡地，本填土来源主要为原道路回填而成，稍经初步压实，回填时间为8年。该层场地内分布于ZK37～ZK45号钻孔，层厚为0.50～4.00m，平均厚度为2.54m，层面标高113.85～118.77m，层底标高112.58～116.34m。该层作标准贯入试验6次，实测锤击数8.0～12.0击，修正后平均锤击数N=9.7击，修正后标准锤击数N=8.4击。属高压缩性土。

3．粉质黏土②（Q3 el）：黄褐色，硬塑状，干强度高，韧性中等，黏性中等，刀切面稍光滑，无摇震反应，为泥质粉砂岩风化物，岩石的组织结构全部破坏，已风化成土状，局部相变为粉土。该层场地内均有分布，未揭穿，揭示层厚为3.40～8.70m，平均厚度为6.22m，层面标高107.27～116.34m，层底标高103.23～110.57m。该层作标准贯入试验20次，实测锤击数12.0～18.0击，修正后平均锤击数N=12.9击，修正后标准锤击数N=12.3击。属中等压缩性土。

二、挖方区技术要求:

1.场地挖方 区为池塘内清淤。

2.场地主要不 良地质为分布在池塘的软土分布在低洼处的软土，因为含水量大，且有高压缩、低强度等特性，不能作

为持力层或下卧层，必须对其进行处治。考虑到软土分布的数量较大，但深度不大，一般为2. 0眯以下，因此， 本设计采用

清除软士的方案处治。软土应彻底清除，要求基底持力层承载力在建筑基础相关区城，应结合结构专业基础困纸，按较高

要求进行处理。

3.清除来的软土应集中堆放， 可利用为场地平整后的绿化用土。

三填方区技术要求:

1.填土质量要求:填土选用填料应尽可能就地取材，选用碎石、沙夹石、粘性土、土夹石及经过破碎的岩石等合格土，淤

泥耕植土、膨胀土、有机质土及腐蚀性生活垃圾不得作为填料。

2.填土处理要求

1)若回填区基地为耕植土.淤泥或其他软弱土层等,填土前应先将其挖掉,在进行回填。先对基底进行机械压实，之后进

行分层压实回填，(压实系数>0.90, 每次回填的厚度0. 3m 0.6@) .

2)填土区内的树根、废弃构筑物等应全部滑除出场，并应割除长草。

3)填士压实时，首先应对基底进行机械磋压，再进行分层回填(压实系敖>0.90,每次回填的厚度0. 3m 0.6m).施工缝各层

应错开搭接，在施工缝的搭接处应适当增加嗾压次敖.

四、施工要求: .

1.场地基地经碾压合格后方可按要求进行回填。

2.加强场地地面的有组织排水，避免施工区变成地表水汇集之地并受到水的漫泡，防止填方区边坡受到水的冲刷面垮塌。

在盾季施工时，应采取防面措施,防止填料受雨水淋湿，并应采取措施防止出现橡皮土" .

3.加强对开挖形成的边坡观测，确保其安全.

五、场平标高设计:

1.本次项目场平标高为彻底清除淤泥后所测的标高。

六、平基范围设计原则:

1.平土范围线外的环境标高进行接顺处理。

2.图中所注标高均为平基标高.

3.本图尺寸均以米计.

4.本设计工程量为理论值，实际工程量以现场施工为准。

总土方工程数量表

| 备注 | 回填方（立方米） | 挖方（立方米） | 区域 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖方为天然方，填方为压实方 |  |  | 场地清表 | 1 |
| 挖方为天然方，填方为压实方 | 2130.74 | 75998.46 | 网格1计算部分 | 2 |
| 挖方为天然方，填方为压实方 | 2442.15 | 2442.15 | 如意岛计算部分 | 3 |
|  | 4938.72 | 78440.61 |  | 合计 |

注: 1,回填土取土运距按25KM计,回填土松散系数1.08;清表弃方及挖土方弃置运距按1KM.