设计说明

一概述

- （一）设计依据

- 1.建设单位提供的1: 100地形图。

2.建筑地基基础处理规范(JGJ9-2012) .

3.总平面设计规苑GB50187-2012,

4.本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准,用GPS.全站仪、RT测量.

二、填方区技术要求:

1.填土质量要求:填土选用填料应尽可能就地取材，选用碎石、沙夹石、粘性土、土夹石及经过破碎的岩石等合格土，淤泥耕植土、膨胀土、有机质土及腐蚀性生活垃圾不得作为填料。

2.填土处理要求

1)若回填区基地为耕植土.淤泥或其他软弱土层等,填土前应先将其挖掉,在进行回填。先对基底进行机械压实，之后进

行分层压实回填，(压实系数>0.90, 每次回填的厚度0. 3m 0.6@) .

2)填土区内的树根、废弃构筑物等应全部滑除出场，并应割除长草。

3)填士压实时，首先应对基底进行机械磋压，再进行分层回填(压实系敖>0.90,每次回填的厚度0. 3m 0.6m).施工缝各层

应错开搭接，在施工缝的搭接处应适当增加嗾压次敖.

四、施工要求: .

1.场地基地经碾压合格后方可按要求进行回填。

2.加强场地地面的有组织排水，避免施工区变成地表水汇集之地并受到水的漫泡，防止填方区边坡受到水的冲刷面垮塌。

在盾季施工时，应采取防面措施,防止填料受雨水淋湿，并应采取措施防止出现橡皮土" .

3.加强对开挖形成的边坡观测，确保其安全.

五、场平标高设计:

1.本次项目场平标高为彻底清除淤泥后所测的标高。

六、平基范围设计原则:

1.平土范围线外的环境标高进行接顺处理。

2.图中所注标高均为平基标高.

3.本图尺寸均以米计.

4.本设计工程量为理论值，实际工程量以现场施工为准。

总土方工程数量表

| 备注 | 回填方（立方米） | 挖方（立方米） | 区域 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖方为天然方，填方为压实方 | 9802.02 | 0 | 网格1计算部分 | 1 |
|  | 9802.02 | 0 |  | 合计 |

注: 1,回填土取土运距按25KM计,回填土松散系数1.08;