# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：序号一至序号六属于工业，序号七属于其他未列明行业。

| 需求一览表 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 指挥调度室（包含后区展厅） |  |  |  |
|  | 1 | 拾音扩音系统 |  |  |  |
|  | 1.1 | 嵌入式手拉手会议主机 | 1台 | 1、完全符合以太网 (IEEE802.3) 2、支持电缆冗余环路连接 3、声学反馈抑制、回音抵消和均衡器 4、1 个不带电源的以太网插孔，与 RJ45 兼容 5、3 个高功率电源 (144 W) 以太网插孔，与 RJ45 兼容 6、1 个低功率电源 (15 W) 以太网插孔，与 RJ45 兼容 7、音频供电交换机负责传送、控制和处理音频，并向多媒体网络会议设备供电。它包括智能自适应声学反馈抑制器、回音抵消和两个 5 频段参数均衡器，产生最佳的声音清晰度。 音频供电交换机旁有两个用于将外部模拟音频信号插入系统的音频输入，并提供连接 DCN 多媒体网络会议系统 8、配套管理服务器 | 工业 |
|  | 1.2 | 嵌入式手拉手麦克风 | 8套 | 1、防止移动电话干扰 2、长度≥300毫米 3、具有红色和绿色指示灯 4、单指向性话筒 5、内置防喷和防风罩 | 工业 |
|  | 1.3 | 嵌入式手拉手桌面配件 | 8套 | 满足桌面嵌入安装配件，带话筒开关按钮 | 工业 |
|  | 1.4 | 全向天线 | 2片 | 1、频率范围： 470 – 1075 MHz 2、指向性：约100°前后比：＞14dB 3、增益 ：typ. 5 dBi 4、接口：BNC母口，50 Ω | 工业 |
|  | 1.5 | 天线放大器 | 2个 | 1、天线放大器S频段不少于606 – 694 MHz 2、最大RF输入功率不低于+10dBm 3、增益不少于12dB 4、接口：两个BNC母口，50Ω， 5、DC电源从输出提供给天线 | 工业 |
|  | 1.6 | 手持无线麦克风 | 2套 | 1、每套包含1台接收主机+1个手持话筒 2、音频传输范围 80至16000 Hz 3、麦克风类型 动圈式 4、话筒头输入信号灵敏度 1,5 mV/Pa 5、拾音特征 心形 6、发射机灵敏度设置范围 0至–30 dB，每步可调整10 dB | 工业 |
|  | 1.7 | 4通道分配器 | 1台 | 4路有源天线分配器，支持至少两套无线话筒主机接入 | 工业 |
|  | 1.8 | 主扩音箱 | 2只 | 1、带有无源UniBeam技术的无源阵列音柱，通过专门设计的全通滤波器网络、增益阴影和额外的频率滤波来处理每个换能器，以产生具有恒定方向性的不对称垂直发散，提供前后一致的具有最小旁瓣伪影的覆盖 2、单元不少于8 × 3"钕磁全频单元 3、频率响应不劣于115Hz-18kHz(-10 dB) 4、灵敏度不低于93 dB（1W/1m） 5、功率不低于220 W@PGM，8Ω 6、可支持定压和定阻 7、最大SPL不低于119 dB@1m 8、水平扩散不小于120° 9、垂直扩散不小于20°非对称（+5°/-15°） 10、波束倾斜角度不小于5° 11、防护等级不低于IP64 | 工业 |
|  | 1.9 | 主扩音箱功放 | 1台 | 1、双声道功率放大器 2、8Ω立体声（每通道）：300W 3、4Ω立体声（每通道）：430W 4、8Ω桥接单声道: 850W 5、具备保护功能 | 工业 |
|  | 1.10 | 辅助天花音箱 | 12只 | 1、≥6.5"同轴天花扬声器 2、最大声压级≥106dB Peak SPL @ 1m 3、灵敏度dB @ 1 W/1 m：90.5dB | 工业 |
|  | 1.11 | 辅助功放 | 6台 | 1、双声道功率放大器 2、8Ω立体声（每通道）：300W 3、4Ω立体声（每通道）：430W 4、8Ω桥接单声道: 850W 5、具备保护功能 | 工业 |
|  | 1.12 | 音频处理器 | 2台 | 1、不少于128 x 128 数字音频网络通道 2、不少于12 路 AEC 话筒/线路电平输入 3、不少于8 路话筒/线路电平输出 4、具备RJ-11的标准电话接口 5、具备RJ-45 的 VoIP 接口 6、不少于8路可配置 USB 音频通道 7、具备RS-232 串行端口 8、具备4 针 GPIO 9、具有电容式触控导航的显示屏 10、频率响应：不劣于20-20kHz 11、THD+N：<0.006% 12、EIN：<-125dBu 13、动态范围：>108dB 14、采样率：不劣于48kHz 15、A/D–D/A转换器：不劣于24比特 16、USB位深：不劣于16或24比特 17、USB通道数量：≥8 18、USB采样率：不劣于48KHZ 19、功耗：≤35W | 工业 |
|  | 1.13 | 音频处理器级联管控平台 | 1台 | 支持多台音频处理器级联管控 | 工业 |
|  | 1.14 | 交换机 | 1台 | 1、8个LAN口 2、至少支持4个POE端口 | 工业 |
|  | 1.15 | 控制面板 | 1个 | 音频处理器控制按钮 | 工业 |
|  | 1.16 | 时序电源 | 2台 | 1、提供8个电源开关通道，其中1-7通道为最大电流为10A的万用插 2、具有32A总线漏电空开断路器实现漏电短路保护 | 工业 |
|  | 1.17 | 2.4G无线会讨主机 | 1台 | 主要参数指标： 1.主机支持管理不少于120个话筒，并可根据需要进行扩容； 2.系统主机支持同时开启4只话筒工作，开启数量可设置； 3.传输采用纯数字2.4G无线传输技术，无遮挡情况下可支持有效范围为25米； 4.▲设备支持带有不少于三进一出视频矩阵。可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.设备LCD显示屏,可显示完善的提示文字，让操作简单明了； 6.主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫； 7.2.4G无线高频传输连接方式，32位地址码对频技术，抗干扰能力强； 8.▲具有数据保密性，可防止恶意的无线电干扰和窃听；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.具备RS-232连接串口，用于连接中控系统，实现集中控制； 10.频率响应：20Hz-20kHz； 11.信噪比：>80 dB(A)； 12.动态范围：>90 dB； 13.▲总谐波失真： ≤0.01%。(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.18 | 无线数字会讨代表单元（鹅颈） | 20个 | 主要参数指标： 1.采用2.4G跳频技术可与WIFI路由器共存； 2.系统内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止系统“啸叫”； 3.拾音距离可达50cm； 4.抗手机干扰； 5.自带高清OLCD显示屏，实时显示话筒电量、信号强度、话筒编号、发言时间，话筒工作状态等信息； 6.话筒为双供电，可分别使用镍氢充电电池（标配）和普通5号电池； 7.指向性：超心型指向性； 8.调制方式：数字式跳频DSSS+GFSK； 9.▲发射工作频率：2400～2479 MHz，ISM频段，不少于70个信道；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.无线通信距离：≥25m； 11.▲灵敏度：≤-35dB；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.频率响应：50Hz-18KHz； 13.信噪比：>80 dB； 14.电源供给：充电式镍氢电池 1.2V/2200mAh，可供话筒单元使用6-7小时。 | 工业 |
|  | 1.19 | 充电箱（鹅颈） | 1台 | 主要参数指标： 1.可一次性为12只充电电池充/放电； 2.每个槽位具备完全独立的充/放电进程，消除记忆效应； 3.内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制； 4.全球通用100V-240V电压。 | 工业 |
|  | 1.20 | 无线接收单元 | 1台 | 主要参数指标： 1.采用2.4G无线高频传输连接方式,32位地址码对频技术,可防止恶意无线电窃听； 2.有效范围不低于25米； 3.接收灵敏度不低于-96dBm(BER:10-3)； 4.使用频段不低于2400-2450 MHz； 5.可直接连接系统主机，自带线缆不低于10米，无需外接电源。 | 工业 |
|  | 1.21 | 接收单元专用电缆(20米) | 1条 | 主要参数指标： 无线会讨主机与接收单元连接线，长度≥20米。 | 工业 |
|  | 1.22 | 辅材 | 1项 | 辅材包含网线、音频信号线及其他辅材。 | 工业 |
|  | 二 | 多功能会商室 |  |  |  |
|  | 1 | 拾音扩音系统 |  |  |  |
|  | 1.1 | 台面式手拉手会议主机 | 1台 | 1、要求设备采用数字技术，内置DSP处理模块，具有反馈抑制、自动增益、降噪等功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2、自带OLED显示面板，满足系统功能快速配置 3、支持表决、选举、评分、评级、签到、讨论及视频自动跟踪功能 4、不少于8路单元输出主线接口，含4路主线回环接口，采用 RJ45 标准网络接口，单机支持不少于100只发言单元；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5、单台主机可设置不少于10个主席和100个代表单元，其中每条主线路可连接28个单元,主席可接在任意位置； 6、不少于3进1出HDMI高清接口，可连接3个1080P60Hz高清摄像机，满足摄像自动跟踪切换功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 7、1路报警触发接口，触发接口高电平时主机音频被切断 8、支持多台主机级联；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9、支持挂载USB存储设备录制音频；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10、多种发言模式可选：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式 11、支持不少于8个单元同时发言（包含主席和代表单元）；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12、可以设置话筒定时关闭或不发言时自动关闭, 1-999 秒可任意调节；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13、支持在线更新升级 14、具有 RS-232 双向控制接口 15、主机与单元连接线采用RJ45标准网络接口 16、单条线缆传输距离≥100米 17、支持环形双向传输,单元间连接线缆出现单点故障,整套设备可正常使用 | 工业 |
|  | 1.2 | 台面式手拉手麦克风 | 16个 | 1.底座与话筒管采用可分离式； 2.采用超心型指向电容话筒； 3.带有赞成、反对、弃权、五选多等多种表决功能； 4.抗手机、RF射频干扰设计； 5.音量控制按键，可控制耳机音量大小； 6.高触感发言开关按键； 7.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 8.支持环形双向传输； 9.超心型指向； 10.信噪比≥68dB； 11.灵敏度≤-45dB(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.3 | 主扩音箱 | 4个 | 1.额定功率:≥200W；长期功率：≥400W；峰值功率：≥800W； 2.特性灵敏度:≥96dB/1W/1m； 3.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 4.频率响应（-10dB）:≥120Hz-19kHz； 6.低音单元:≥4x4.5"； 7.高音单元:≥ 1"； 8.覆盖角度：≥100°x50°；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 9.总谐波失真：＜1%（5000Hz）；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 注：检测报告内需含有真实的覆盖角曲线图、频率响应曲线图、失真曲线图、声压级测算图，否则检测报告视为不满足。 | 工业 |
|  | 1.4 | 主扩音箱功放 | 2个 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 9.输入灵敏度不少于4级可选。(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 技术参数: 1.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 工业 |
|  | 1.5 | 时序电源 | 1台 | 1、输入电流：≥30A； 2、单路输出电流：≥10A； 3、工作电压 ：≥220V/50-60Hz； 4、每一路功率：≥2000W； 5、输出电源插座：万用插座，前面板≥1路直通式万用插座，后面板≥8个受控万用插座； 6、每一路开关间隔时间：≥1秒，每一路带指示灯； 7、支持不少于一路RS232中控接口； 8、具有照明配置，≥5V工程灯USB插口； 9、具有级联功能，通过网口进行级联，可级联不少于10台； 10、具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态； | 工业 |
|  | 1.6 | 安装调试及辅材 | 1项 | 设备安装调试及布线，辅材包含网线、音频信号线及其他辅材。 | 工业 |
|  | 1.7 | 音频处理器 | 1台 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置语音摄像跟踪功能,可自定义代码，可控制不少于30台摄像机；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.不少于2路网络音频流发送和接收；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 14.支持跨网段控制； 15.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 16.支持不少于50组场景预设，可设置调用预设模式淡入淡出或非静音；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.8 | 桌面无线麦克风 | 1套 | 1、一台四通道接收机，四个桌面式无线会议话筒 2、采用四天线可拆卸设计，红外对频方式 | 工业 |
|  | 1.9 | 手持无线麦克风 | 2套 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.双天线，低损耗，可拆卸设计； 2.急速红外对频方式； 3.频率范围：≥470-900MHz； 4.可调信道数：≥100； 5.振荡方式：PLL高精度锁相环技术； 6.频率稳定度：<±3ppm； 7.LED高清屏幕显示； 8.音频频响：≥80-16kHz； 9.谐波失真：<0.5%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.信噪比：≥105dB； 11.自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.同时支持XLR卡龙和6.35mm大三芯平衡输出； 手持话筒参数不低于以下要求： 灵敏度：≤-50.4dBV/Pa(1kHz） 指向性：超心型 输出阻抗：≥600欧（1kHz） 谐波失真 <0.5%(1kHz,25mVrms) 开机速度<1秒 电池规格：5号电池2节，使用时长≥10小时 | 工业 |
|  | 三 | 水文中心情报会商室 |  |  |  |
|  | 1 | 拾音扩音系统 |  |  |  |
|  | 1.1 | 台面式手拉手会议主机 | 1台 | 1.要求设备采用数字技术,内置DSP处理模块，具有反馈抑制、自动增益、降噪等功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.自带OLED显示面板，满足系统功能快速配置； 3.支持表决、选举、评分、评级、签到、讨论及视频自动跟踪功能； 4.不少于8路单元输出主线接口，含4路主线回环接口，采用 RJ45 标准网络接口，单机支持不少于100只发言单元；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.单台主机可设置不少于10个主席和100个代表单元，其中每条主线路可连接28个单元,主席可接在任意位置； 6.不少于3进1出HDMI高清接口，可连接3个1080P60Hz高清摄像机，满足摄像自动跟踪切换功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 7.1路报警触发接口，触发接口高电平时主机音频被切断； 8.支持多台主机级联；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持挂载USB存储设备录制音频；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.多种发言模式可选：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式； 11.支持不少于8个单元同时发言（包含主席和代表单元）；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.可以设置话筒定时关闭或不发言时自动关闭, 1-999 秒可任意调节；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.支持在线更新升级； 14.具有 RS-232 双向控制接口； 15.主机与单元连接线采用RJ45标准网络接口； 16.单条线缆传输距离≥100米； 17.支持环形双向传输,单元间连接线缆出现单点故障,整套设备可正常使用。 | 工业 |
|  | 1.2 | 台面式手拉手麦克风 | 16个 | 1.底座与话筒管采用可分离式； 2.采用超心型指向电容话筒； 3.带有赞成、反对、弃权、五选多等多种表决功能； 4.抗手机、RF射频干扰设计； 5.音量控制按键，可控制耳机音量大小； 6.高触感发言开关按键； 7.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 8.支持环形双向传输； 9.超心型指向； 10.信噪比≥68dB； 11.灵敏度≤-45dB(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.3 | 主扩音箱 | 4个 | 1.额定功率:≥200W；长期功率：≥400W；峰值功率：≥800W； 2.特性灵敏度:≥96dB/1W/1m； 3.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值； 4.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 5.频率响应（-10dB）:≥120Hz-19kHz； 6.低音单元:≥4x4.5"； 7.高音单元:≥ 1"； 8.覆盖角度：≥100°x50°；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 9.总谐波失真：＜1%（5000Hz）；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 注：检测报告内需含有真实的覆盖角曲线图、频率响应曲线图、失真曲线图、声压级测算图，否则检测报告视为不满足。 | 工业 |
|  | 1.4 | 主扩音箱功放 | 2个 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 9.输入灵敏度不少于4级可选。(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 技术参数: 1.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 工业 |
|  | 1.5 | 时序电源 | 1台 | 1、输入电流：≥30A； 2、单路输出电流：≥10A； 3、工作电压 ：≥220V/50-60Hz； 4、每一路功率：≥2000W； 5、输出电源插座：万用插座，前面板≥1路直通式万用插座，后面板≥8个受控万用插座； 6、每一路开关间隔时间：≥1秒，每一路带指示灯； 7、支持不少于一路RS232中控接口； 8、具有照明配置，≥5V工程灯USB插口； 9、具有级联功能，通过网口进行级联，可级联不少于10台； 10、具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态； | 工业 |
|  | 1.6 | 安装调试及辅材 | 1项 | 设备安装调试及布线，辅材包含网线、音频信号线及其他辅材。 | 工业 |
|  | 1.7 | 音频处理器 | 1台 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置语音摄像跟踪功能,可自定义代码，可控制不少于30台摄像机；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.不少于2路网络音频流发送和接收；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 14.支持跨网段控制； 15.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 16.支持不少于50组场景预设，可设置调用预设模式淡入淡出或非静音；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.8 | 桌面无线麦克风 | 1套 | 1、一台四通道接收机，四个桌面式无线会议话筒 2、采用四天线可拆卸设计，红外对频方式 | 工业 |
|  | 1.9 | 手持无线麦克风 | 2套 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.双天线，低损耗，可拆卸设计； 2.急速红外对频方式； 3.频率范围：≥470-900MHz； 4.可调信道数：≥100； 5.振荡方式：PLL高精度锁相环技术； 6.频率稳定度：<±3ppm； 7.LED高清屏幕显示； 8.音频频响：≥80-16kHz； 9.谐波失真：<0.5%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.信噪比：≥105dB； 11.自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.同时支持XLR卡龙和6.35mm大三芯平衡输出； 手持话筒参数不低于以下要求： 灵敏度：≤-50.4dBV/Pa(1kHz） 指向性：超心型 输出阻抗：≥600欧（1kHz） 谐波失真 <0.5%(1kHz,25mVrms) 开机速度<1秒 电池规格：5号电池2节，使用时长≥10小时 | 工业 |
|  | 四 | 水资源调度会商室 |  |  |  |
|  | 1 | 拾音扩音系统 |  |  |  |
|  | 1.1 | 台面式手拉手会议主机 | 1台 | 1.要求设备采用数字技术,内置DSP处理模块，具有反馈抑制、自动增益、降噪等功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.自带OLED显示面板，满足系统功能快速配置； 3.支持表决、选举、评分、评级、签到、讨论及视频自动跟踪功能； 4.不少于8路单元输出主线接口，含4路主线回环接口，采用 RJ45 标准网络接口，单机支持不少于100只发言单元；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.单台主机可设置不少于10个主席和100个代表单元，其中每条主线路可连接28个单元,主席可接在任意位置； 6.不少于3进1出HDMI高清接口，可连接3个1080P60Hz高清摄像机，满足摄像自动跟踪切换功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 7.1路报警触发接口，触发接口高电平时主机音频被切断； 8.支持多台主机级联；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持挂载USB存储设备录制音频；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.多种发言模式可选：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式； 11.支持不少于8个单元同时发言（包含主席和代表单元）；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.可以设置话筒定时关闭或不发言时自动关闭, 1-999 秒可任意调节；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.支持在线更新升级； 14.具有 RS-232 双向控制接口； 15.主机与单元连接线采用RJ45标准网络接口； 16.单条线缆传输距离≥100米； 17.支持环形双向传输,单元间连接线缆出现单点故障,整套设备可正常使用。 | 工业 |
|  | 1.2 | 台面式手拉手麦克风 | 16个 | 1.底座与话筒管采用可分离式； 2.采用超心型指向电容话筒； 3.带有赞成、反对、弃权、五选多等多种表决功能； 4.抗手机、RF射频干扰设计； 5.音量控制按键，可控制耳机音量大小； 6.高触感发言开关按键； 7.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 8.支持环形双向传输； 9.超心型指向； 10.信噪比≥68dB； 11.灵敏度≤-45dB(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.3 | 主扩音箱 | 4个 | 1.额定功率:≥200W；长期功率：≥400W；峰值功率：≥800W； 2.特性灵敏度:≥96dB/1W/1m； 3.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值； 4.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 5.频率响应（-10dB）:≥120Hz-19kHz； 6.低音单元:≥4x4.5"； 7.高音单元:≥ 1"； 8.覆盖角度：≥100°x50°；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 9.总谐波失真：＜1%（5000Hz）；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 注：检测报告内需含有真实的覆盖角曲线图、频率响应曲线图、失真曲线图、声压级测算图，否则检测报告视为不满足。 | 工业 |
|  | 1.4 | 主扩音箱功放 | 2个 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 9.输入灵敏度不少于4级可选。(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 技术参数: 1.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 工业 |
|  | 1.5 | 时序电源 | 1台 | 1、输入电流：≥30A； 2、单路输出电流：≥10A； 3、工作电压 ：≥220V/50-60Hz； 4、每一路功率：≥2000W； 5、输出电源插座：万用插座，前面板≥1路直通式万用插座，后面板≥8个受控万用插座； 6、每一路开关间隔时间：≥1秒，每一路带指示灯； 7、支持不少于一路RS232中控接口； 8、具有照明配置，≥5V工程灯USB插口； 9、具有级联功能，通过网口进行级联，可级联不少于10台； 10、具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态； | 工业 |
|  | 1.6 | 安装调试及辅材 | 1项 | 设备安装调试及布线，辅材包含网线、音频信号线及其他辅材。 | 工业 |
|  | 1.7 | 音频处理器 | 1台 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置语音摄像跟踪功能,可自定义代码，可控制不少于30台摄像机；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.不少于2路网络音频流发送和接收；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 14.支持跨网段控制； 15.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 16.支持不少于50组场景预设，可设置调用预设模式淡入淡出或非静音；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.8 | 桌面无线麦克风 | 1套 | 1、一台四通道接收机，四个桌面式无线会议话筒 2、采用四天线可拆卸设计，红外对频方式 | 工业 |
|  | 1.9 | 手持无线麦克风 | 2套 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.双天线，低损耗，可拆卸设计； 2.急速红外对频方式； 3.频率范围：≥470-900MHz； 4.可调信道数：≥100； 5.振荡方式：PLL高精度锁相环技术； 6.频率稳定度：<±3ppm； 7.LED高清屏幕显示； 8.音频频响：≥80-16kHz； 9.谐波失真：<0.5%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.信噪比：≥105dB； 11.自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.同时支持XLR卡龙和6.35mm大三芯平衡输出； 手持话筒参数不低于以下要求： 灵敏度：≤-50.4dBV/Pa(1kHz） 指向性：超心型 输出阻抗：≥600欧（1kHz） 谐波失真 <0.5%(1kHz,25mVrms) 开机速度<1秒 电池规格：5号电池2节，使用时长≥10小时 | 工业 |
|  | 五 | 辅助设备 |  |  |  |
|  | 1 | 控制管理设备 |  |  |  |
|  | 1.1 | 42U机柜 | 1个 | 42U | 工业 |
|  | 1.2 | 27U机柜 | 3个 | 27U | 工业 |
|  | 1.3 | 监听音箱 | 1套 | 1、≥3英寸监听音箱1对 2、最大声压级≥90db 3、功率≥30W 4、频率响应优于70HZ~20kHZ | 工业 |
|  | 1.4 | 施工辅材 | 1项 | 设备间连接线、信号控制线、机柜内的连线等 | 工业 |
|  | 六 | 视频会商系统设备 |  |  |  |
|  | 1.1 | 视频会议终端 | 4套 | 1.终端应采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2.终端应采用国产嵌入式操作系统。 3.终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 4.终端应支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.终端应支持不少于H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 6.终端应支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7.终端应支持H.239、BFCP双流协议标准。 8.终端应支持不少于1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9.终端应支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 10.终端应支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口。 11.终端应支持空闲或会议中电话接入。 12.终端应支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 13.终端内置WIFI模块，可作为AP或者STA站点进行工作。 14.终端应支持云端虚拟会议室，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 15.终端应支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 16.系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。 17.终端应配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。 18.终端应具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 19.支持通过无线投屏器发送辅流，将PC桌面通过投屏器发送至本地或者远端显示，图像清晰流畅，图像分辨率支持1080p，无线投屏支持音频共享。 20.终端应支持软件通过投屏码发送辅流。 21.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 22.终端应支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 23.终端应支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 24.终端应支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。 25.终端应支持国密SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法（国密即国家密码局认定的国产密码算法）。 26.终端应内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 27.终端应支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》 28.终端应支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商符合RFC4568规范。 29.终端应支持防火墙和NAT穿越。 30.终端应具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 工业 |
|  | 1.2 | 融合视频平台 | 1套 | 1、与云视频平台为同一品牌，保证系统兼容性和整体最佳性能。 2、采用分体式设计，嵌入式操作系统，非PC架构，通过遥控器或触控屏幕进行会议控制包括控制声音、图像、会议管理等，非键盘鼠标操作，采用国产芯片。 3、支持 OPUS、711u、G.722、G.722.1、G.722.1Annexc、G.719、G.729a、AAC等音频编解码协议。支持 H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 等视频编解码。 4、支持至少4个视频输入接口，不少于2个视频输出接口，视频接口类型可为HDMI、RJ45、DVI、VGA、SDI、USB等其中一种或多种。提供产品彩页、清晰正面照片和清晰背板接口图。 5、支持加入公有云视频平台会议，终端视频显示效果达到4K30fps；支持高清双流，支持多画面布局显示。支持主流达到4K30fps情况下，共享内容同时达到4K30fps。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查） 6、数据内容：支持数据共享分辨率包括但不限于1920×1080、1440×900、1280×800、1024×768等。 7、终端配合平台使用，在50%的网络丢包下,视频流畅不花屏（帧率不低于25帧/秒）；在网络丢包率60%的情况下，音视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克花屏（帧率不低于30帧/秒）；在网络丢包率80%的情况下，语音清晰流畅、无卡顿。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查） 8、音频输入接口至少包含TRS、XLR、RCA等3种类型接口，音频输出接口至少包含RCA、HDMI等2种音频输出接口，方便与会议室音频系统集成。上述接口需终端集成，不接受转接方式实现。 9、支持10/100/1000 Base-T RJ45有线网络接口、双频Wi-Fi(2.4GHz+5GHz)，支持802.11a/b/g/n/ac无线协议。 10、支持不少于1个RS232接口。 11、带宽范围：64Kbps-20Mbps，支持 IPV4、IPV6 网络协议。 12、具备通讯录功能，可自动获取平台通讯录，可查看到通讯录中个人用户或终端设备上线、离线等信息，可通过通讯录一键快速建立呼叫。 13、支持从终端发起对会议的录制，录制文件存储至公有云后台，可从公有云后台查看录制文件及下载到本地。 14、共享内容（双流）时支持叠加明水印，提高内容共享（双流）的安全性。 15、支持通过平台发起答题、投票、签到二维码，终端显示二维码，可通过手机客户端扫码参与答题、投票、签到。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查）。 16、支持在会议中对终端进行多屏管理，终端入会后可以自动上报自己所接的输出屏幕的数量，可以通过会控对每个屏幕进行定制，包括指定多画面、轮询、固定发言人等。 17、终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查） 18、支持同时接收不少于4路辅流，即多会场终端同时发送双流，会场终端可根据需要调看不同的辅流内容，一个终端可同时接收显示不少于4个辅流画面，分辨率可达4K30fps。 19、支持 AES256、SM4 国密算法加密。 20、配置高清摄像头： 图像传感器：不少于 1/2.5英寸 CMOS。 有效像素：≥851万。 镜头：光学变焦≥12x, f=4.4mm~52.8mm, F1.8~F2.6。 信号系统：4K@30fps,4K@25fps,1080P@60fps,1080P@50fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps, 720P@60fps, 720P@50fps。 水平视场角：70.1°~7.4°；垂直视场角：40.7°~4.2；水平转动范围：±170°；垂直转动范围：±30°；水平转动速度范围： 1.7°~100°/s；垂直转动速度范围 ：1.7°~69.9°/s。 支持水平、垂直翻转、支持设置摄像机预置位。 视频接口：1路RJ45网络接口，支持PoE供电；1路HDMI高清输出接口；1路3G-SDI高清输出接口。 通讯接口：≥1路RS232。 21、配置2个全向麦克风，参数如下： 采样率:≥48KHz。 频响:100Hz-12KHz。 灵敏度: ≥-26dB。 拾音距离: ≥6M、拾音范围≥360°。 信噪比: ≥55dB。 供电方式:终端供电。 23、配置无线传屏器，参数如下： 数据接口：USB2.0及以上。 按键数量：≥1。 无线频率：≥5.8GHz。 传输延迟：平均延时<100ms。 最大功耗：≤2.5W。 操作系统：支持国产操作系统。 云视频服务： 1、云视频服务由全球领先云计算平台承载，采用全虚拟化部署方式，实现分布式集群式媒体资源池架构，支持异地多活，支持大规模接入、无限弹性扩展。 2、提供为期6年的200方固定接入授权，满足单个会议200路软硬件接入。19、支持H323/SIP协议，可通过公有云与支持该协议的设备互联互通，并提供为期6年的接入服务。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或承诺函，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查）。 3、支持 H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 等视频编解码;支持G.711、G.722、G.728、G.729、G.719、AAC、OPUS等编解码协议；支持48K采样率全带音频。 4、支持自动探测接入设备处理能力及网络带宽条件，自动调整实际通信带宽。 5、支持硬件终端、PC软终端（Windows/Mac）、个人移动设备(IOS/安卓)注册接入服务，并可通过微信、短信、邮件、链接等方式发送会议邀请。 6、支持最高4K终端接入能力，并向下兼容1080P、720P、4CIF、CIF等分辨率。 7、支持XGA、SXGA、WXGA、720P、1080P等分辨率的共享内容。 8、支持PC软件客户端通过网络传输的方式实现桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音。 9、平台提供媒体录制服务，支持会议录制、内容分享录制，采用云端存储非本地存储，支持录制权限管理。 10、平台支持百万级视频直播服务，支持多码率直播，支持文字互动。 11、支持多种会议模式，支持互动讨论模式，适合小规模的自由发言的讨论会；支持主席管控模式，适合大规模集中管理的会议。 12、支持通过平台发起答题、投票、签到二维码，终端显示二维码，可通过手机客户端扫码参与答题、投票、签到。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查）。 13、支持组织架构及通讯录管理；支持会议管控功能，如预约会议、锁定会议、会场轮询、会场点名等。 14、支持网络抗丢包算法，在丢包率30%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒，在网络丢包率50%的情况下，声音清楚连贯，丢包率80%时，语义依然可理解。 15、支持版本更新服务，接入终端设备自动接收版本更新。 16、具备终端管理、用户管理、单位通讯录管理、群组管理、组织架构管理等功能。 17、支持管理后台定制化：包括平台名称、logo、域名；支持终端界面定制，终端Logo及屏保界面由管理平台统一定制和推送。 18、具有国内自主知识产权，提供中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件。 | 工业 |
|  | 七 | 安装调试集成服务 | 1项 | 完成本次采购设备安装调试及布线，以及与现有分布式、视频会商系统集成服务。 | 其他未列明行业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25个日历日内。 二、交付时间：签订合同之日起30个日历日内交付并安装验收合格。 三、交付地点：广西区内由采购人指定地点。 四、验收要求： （1）验收依据：《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》等有关规定。 （2）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。 （3）货物验收时，由采购人对照竞争性磋商文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞争性磋商文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 五、售后服务要求： （1）质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于6年（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 （2）响应时间：当出现故障时候，要求2小时内响应，12小时内到达现场。对于可现场处置的一般故障，要求24小时内完成故障处置和修复；对于不能现场处置的故障，要求24小时内提出故障诊断报告和解决方案。 （3）培训及驻场： ①项目技术培训所有费用包含在项目中，由成交供应商负责。 ②成交供应商应在培训开始前10个工作日提供详细的培训计划，经采购人同意后进行。培训计划包括培训时间安排、人数、次数、全套培训教材（列出培训教材基本内容）、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教员简历）、培训组织方式等，采购人有权对成交供应商提出的培训方案和培训计划进行调整。 （3）成交供应商按要求在建设期和质保期提供驻场服务，拟投入驻场人员在建设期不少于6人，质保期不少于1人。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括：（根据项目具体情况填写） （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他，如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 2、付款方式：签订合同后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%；成交供应商完成供货，经验货无误后，采购人在15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的50%；完成设备安装调试，且经采购人验收合格后，采购人在15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的20%。采购人支付每笔款项前，成交供应商必须提供相应数额的有效发票。 3、项目试运行：设备完成安装调试后，成交供应商应向采购人申请组织试运行，试运行时间不得少于20个日历日。 4、交付要求： （1）本项目为交钥匙工程，报价包含项目实施中安装、调试、布线等采购的相关一切配件，项目实施过程中，成交供应商除了按照合同要求提供标的物外还须按采购人的实际需求进行此项目的相关服务工作，项目成果为合同约定的拾音扩音系统和视频会商系统，且这些系统的安装调试和试运行效果满足采购人的质量要求。 （2）成交供应商须提供的验收材料包括但不限于本项目的技术方案、实施方案，产品说明书、设备使用手册、系统操作手册、产品合格证、已在原厂家购买的对应质保期年限的保修服务证明，原厂安装手册和技术文件、设备连接示意图表、系统（设备）测试（试运行）报告等项目运行管理所需的文档。 5、履约保证金：按项目成交总金额的 2 %，履约保证金提交方式，退付方式、时间及条件，缴纳履约保证金指定账户的信息详见第三章供应商须知第一节供应商须知前附表。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： □本项目“需求一览表”中的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效竞标处理。 ☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：拾音扩音系统1.1嵌入式手拉手会议主机。 三、其他： 本项目组织统一现场踏勘，供应商可自行选择是否参与现场踏勘活动。 集中时间：2024年4月1日9点00分 集中地点：南宁市建政路12号水利厅大楼2楼。联系人：唐工；联系电话：0771-2185120 注：是否参与现场踏勘活动均不影响供应商参与本项目的采购活动。 |  |  |  |  |

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。