- 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中带“●”的条款为重要参数，偏离情况以供应商投标文件中《投标服务技术需求偏离表》的填写的偏离情况为准；评分标准中要求提供的检测（验）报告复印件仅作为评分证明材料，不作为负偏离的依据。

4.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

5.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

6.本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：信息传输业。

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | /分标 |  |  |  |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 采购服务名称 | 单位 | 数量 | 服务参数 | 分项预算合计（元） |
|  | 1 | 宾阳天网系统数据运行维护服务 | 项 | 1 | 一、视图数据传输专线服务（1项） ▲1、358条点对点50Mbps带宽数字光纤专线，1条点对点1000Mbps带宽数字光纤专线，要求专线速率上、下行对称，要求与互联网物理隔离，保证数据传输的安全和稳定。 2、供应商所采用的网络可应对采购人突发的带宽增长需求。 3、线路汇聚层和骨干层具有自愈环保护功能，具备不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断。 4、要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障。 5、提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。 6、线路技术指标：丢包率≤0.1%◆，且不允许出现连续丢包；PING测1M报文，最大时延≤10ms◆。 7、包含专线电路运维服务。 - 8、提供5G专网增值服务：针对采购人网络使用实际情况，提供具有针对性的5G网络设计、规划、优化及重保服务，提供配套5G快线网络服务1项，满足采购人应用场景个性化需求，节假日、重大活动、重大会议等特殊时间，提供现场技术支撑服务及5G网络应急保障服务，保证活动现场网络不中断。 二、前端运维保障服务（1项） 1、358个摄像头及配套的前端设备的3年用电服务及维修服务。 2、服务包含勘测设计、引入电力电缆、混凝土浇筑、绿化带、沥青柏油、水泥花砖路面开挖及恢复、线路敷设等服务。 3、前端设备无法修复时，更换的设备的功能参数不低于之前的设备的功能参数，且满足项目的相关要求。 三、系统优化服务（1项） （一）后端平台优化服务 Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台优化，服务内容如下： - 优化本级监控点接入通道数，增加视频接入路数授权300个。 - 优化本级或级联卡口接入车道数，增加车道数接入路数授权330个。 - （二）后端云存储优化服务 - 网络存储优化3项，每项服务指标要求如下： - 设备配置≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，外置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电。 - 设备配置≥8个千兆网口，支持≥2个前置 USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口，支持≥1个前置VGA接口、≥1个后置HDMI接口，支持≥1个RS-232串口，支持≥4个PCI-E3.0。 （3）具有≥36个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ●（4）设备具备≥1个定位灯、≥1个电源灯、≥1个设备报警灯、≥1个就绪灯、≥1个网络状态灯、≥1个系统盘状态灯、≥1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各≥2个抬手，具备前面板抽拉标签卡。 ●（5）每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 ●（6）支持接入1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。 （7）系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存。 （8）通过虚拟化技术，将所有的存储设备通过集群化服务能力对外提供存储空间，平台对接时，提供唯一的对接IP，集群升级或者扩容时，对外服务IP保持不变。 （9）系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级。且扩容、升级过程中实时读写业务不中断，扩容后历史数据无需迁移。 （10）系统支持以资源池的方式管理存储容量，以资源池列表方式展示系统已经创建好的资源池，支持新建和编辑资源池操作，创建资源池时可以给资源池命名，配置资源池的冗余级别，支持资源池数据容量，覆盖策略等信息的配置；支持对资源池进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。 （11）集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上。 ●（12）支持集中查看存储的容量信息，包括集群的容量信息和资源池的容量信息；支持查看集群中设备的在线和离线状态；支持查看存储卷的状态；对实时流和历史流业务进行集中监控。 （13）支持以资源池的方式，对数据的存储周期进行集中配置管理，通过设置资源池的容量覆盖，不覆盖和周期性覆盖三种不同策略，来灵活管理数据的保存时长；支持通过管理资源池的方式灵活批量调整数据覆盖策略。 （14）系统提供Erasure Code数据保护机制，安全级别可在线动态修改，用户可以依据磁盘数量和节点数量调整相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台时，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放。 （15）云系统支持虚拟化存储空间，存储容量可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩时，不影响读写业务；存储容量可以平滑扩容；且动态扩容和缩容时业务不中断。 （16）支持硬盘热插拔，设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，业务不中断；节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点时，系统自动调整录像和图片存储业务，实现集群均衡负载。 （17）每台存储设备包含至少27块8T企业级硬盘。 2、云存储运维一体服务1项，服务指标要求如下： （1）2U服务器，内置≥2颗国产化高性能CPU处理器，处理器性能不低于8C/3.0GHz，内存≥16GB，支持≥4个标准PCIE槽位。 （2）内置≥1个480GB SSD 硬盘，≥2个千兆自适应网口，≥7个USB接口，≥2个VGA接口，4个热插拔风扇，配置≥550W 铂金 1+1冗余电源。 （3）支持SATA、SAS、M.2等多种存储接口；最高支持16块SAS/SATA硬盘；支持内置1个M.2插槽；支持超级电容掉电数据保护。 （4）前面板上提供报警指示灯，可以指示机器故障，机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时，机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提示，便于快速找到故障部件，迅速排查故障。 （5）支持基础运维，为云存储系统的软件、系统、硬件等提供运维基础配置和运行状态展示。 （6）支持报告告警推送：支持邮件、短信告警推送，支持企业微信、钉钉远程接警，支持灵活告警推送策略，按需对关注的信息进行自定义配置。 （7）支持业务数据运维：对视频、图片等提供运维采集服务，如在线情况、录像情况等关键指标的实时状态和历史数据。 （8）支持录像完整性检查，对录像断点的监测粒度精确到秒，支持对录像起始时间、录像周期进行巡检和显示。 （9）支持运维人员进行单条/批量/按告警类型筛选屏蔽，支持取消屏蔽、修改屏蔽等功能，可根据实际情况加长、缩短、取消对告警的屏蔽。 （10）支持自动识别将事件为相同的告警且只保留其中一条告警，删除其余重复的告警。 （11）支持对告警数统计、告警持续时间、TOP告警源、Top告警类型等分析统计。 3、千兆交换机优化服务1项，服务指标要求如下： （1）配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口。 （2）支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口。 （3）支持模块化电源数量≥1，模块化风扇数量≥2。 （4）交换容量：756Gbps/7.56Tbps，转发性能：222Mpps/396Mpps。 （5）设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us◆。 ●（6）支持MAC表≥64K，ARP表≥32K，IPV4路由表≥32K，IPV6路由表≥16K。 （7）支持802.3az（EEE）能效以太网标准。 （8）支持4094个VLAN功能。 ●（9）支持在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接，支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 （10）支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能。 （11）支持802.1X、Portal、Triple认证功能。 （12）支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能。 （13）支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由。 （14）支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内。 ●（15）支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能。 - （16）支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，支持NTP时钟支持系统工作日志。 - 4、视频云存储软件优化服务 - 包含视频云管理软件1项、节点设备数3项及存储虚拟化服务648项，服务指标要求如下： - ●（1）存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务。 - （2）支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。 - （3）系统对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统，接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性，支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证。 - ●（4）系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度。 - （5）支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。 - ●（6）支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 - （7）支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。 - ●（8）支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。 - （9）支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用。 - （10）支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力。 - （11）系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。 - （12）支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，可设置分享文件的URL过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作。 - （13）支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。 - （14）支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。 - （15）支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等。 四、摄像头迁移服务（1项） 提供不涉及立杆的监控摄像头迁改服务，包含安装辅材等。 五、数据推送服务 - 本项目的宾阳天网系统包含的系统包括编号为“BYZC2021-G3G00034GWDMN”的《天网二期系统服务采购合同》项目对应的系统、编号为“GXGD2023-059-BY-013”的《2023年宾阳县公安局黎塘工业园区高清视频监控服务合同》项目对应的系统、编号为“GXGD2023-048-BY-013”的《宾阳县炮龙广场视频监控建设及服务合同》项目对应的系统、编号为“GXJLNG2017F150”的 《“天网”设备租赁服务采购合同》项目对应的系统、编号为“NNZC2018-G1-00111-WDMN”的 《专用设备及维护服务采购合同》项目对应的系统、编号为“GXGD2023-060-BY-013”的《2023年宾阳县公安局重点村屯视频监控项目服务合同》项目对应的系统。 保障以上六个系统正常运行，按照南宁市公安局数侦支队关于视频图像数据推送的要求将监控摄像头采集的数据推送至宾阳县公安局视频图像信息应用平台（海康），宾阳县公安局视频图像信息应用平台（海康）再将数据推送至南宁市公安局视频图像综合应用平台和南宁市公安局社会面管理监控报警联网系统。由于不可抗力，宾阳县公安局视频图像信息应用平台（海康）未能按要求推送数据至南宁市公安局视频图像综合应用平台和南宁市公安局社会面管理监控报警联网系统时，本项目可确保系统无缝衔接，按要求推送数据至南宁市公安局视频图像综合应用平台和南宁市公安局社会面管理监控报警联网系统。） | 4350000.00 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。 ▲二、服务期限：合同签订后且项目验收合格并投入使用之日起提供合格服务满36个月。 ▲三、服务地点：广西南宁市宾阳县采购人指定地点。 ▲四、交付使用期限：签订合同之日起后60天内项目验收合格并交付使用。 五、交付方式：现场服务。 六、验收标准、规范： 1、符合合同要求及国家相关标准； 2、服务内容符合或优于合同要求； 3、中标人提供所招标采购的服务、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据； 4、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，中标人报价时应考虑相关费用； 5、中标人在服务成果验收时由采购单位对照采购文件的服务参数全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的服务需求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利； 6、采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有最新的按最新的执行； 7、验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由中标人承担。 8、其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 七、售后服务要求： 1、服务及质保期限：合同签订后且项目验收合格并投入使用之日起，中标人按要求提供36个月合格的服务。 2、本项目使用“服务质量得分”评估服务质量，按月进行评分，总分为100分，其中视频在线率得分和录像完整率得分各占比30%，图像正常率得分和工单办结及时率得分各占比20%，服务质量得分不低于95分为合格。评分以宾阳县公安局视频图像信息应用平台（海康）或者南宁市公安局视频图像智能运维一体化系统的统计为准，乙方和甲方商定统计、评分规则，平台按照规则评分。 3、提供7×24小时热线电话服务，并提供故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作。服务期间，中标人不定期巡检前端设备及附属设施，确保不存在安全隐患，中标人对前端设备、辅材等的安全问题负责。 4、在服务期限内当主要软件系统、硬件设备出现故障时，1小时内响应，24小时内排除故障，如不能在规定时间内排除故障，需在故障次日向采购人说明原因并提供解决方案；同时对线路进行免费维护，每个季度至少对线路进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况。若出现业务中断故障，1小时内做出响应，3个小时内赶往现场，6小时内解决问题。 5、在服务期内当采购人网络需要扩展、迁移或升级时，中标人负责免费提供相应解决方案等技术支持；因中标人施工、网络割接等原因影响网络运行的，应当提前一天通知采购单位，并且尽快消除故障、恢复通信线路。 6、中标人在运维过程中，应保证采购人现有业务系统的稳定性，未经采购人同意，不得随意对采购人业务系统平台进行任何操作。 ▲7、中标供应商在对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因中标供应商原因造成的信息泄露事件，采购人可申请有关部门追究其刑事责任；中标供应商要求严格遵守宾阳县公安局科技信息化项目建设“十个严格”管理条例，并要求签订宾阳县公安局科技信息化项目建设廉洁承诺书。 八、其他要求： ▲1、报价必须包含以下部分，包括： （1）产品和服务的价格。 （2）服务接入设备及标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、验收、培训、维修、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税费。 （5）投标人须自行考虑完成项目所需的全部内容（包括验收）中产生的所有费用，采购人不再支付额外费用。 （6）供应商应对本项目所有产品和服务内容进行整体报价，采购人不再另行支付其他任何费用。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，分三阶段支付合同款。第一阶段：合同签订且项目验收合格并投入使用后，甲方向乙方支付合同金额的40%；第二阶段：项目验收合格并投入使用且提供合格服务满24个月后，甲方向乙方支付合同金额的30%；第三阶段：项目验收合格并投入使用且提供合格服务满36个月后，甲方向乙方支付合同金额的30%。 3、供应商投标时需提供详细的技术方案、实施方案、应急保障方案和保密承诺等，并提供售后服务方案（包括售后服务承诺书及售后服务机构）。 4、供应商应当保证其所提供服务包含的所有软硬件产品为符合国家知识产权法律法规要求的国产正规正版产品。 5、中标供应商提供的服务产品如果与投标时承诺的服务产品不相符，采购人有权依法向财政监督管理部门提出申请，取消其中标资格。 6、由于中标供应商原因，未能按本项目合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务成果的，采购人有权解除合同，中标供应商承担违约责任。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 □本表的第 项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、其他 1、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 2、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由投标人自行承担。 3、其他： （1）是否进行演示：否 （2）是否要求提供样品：否 （3）是否现场踏勘：否 |  |  |  |  |  |