# 第二章  采购需求

说明：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在投标文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件按无效处理的条款。

3.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

4.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

5.本项目各标段对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业【依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》要求划分】。

| 一、项目需求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及 单位 | 服务内容及要求 |
| 1 | 电磁学和AI科普展览服务项目 |  | 1项 | 一、工作及服务要求 （一）以流动科普资源共建共享平台的展览技术资料为基础，完成本项目所有展品（含操作说明、图文版、多媒体素材）的优化设计、制作及运输至采购人指定地点；以及本项目所有展品相对应数量的箱体、说明牌、包装袋和场馆环境布展材料的制作及运输。 ▲（二）提供展览配套运输包装，满足展览巡展需要。其中展品的箱体及其包装袋由中标人采购或制作；展览撤展运输状态可拆卸设备（包括但不限于显示屏、工控箱等）配套航空运输箱；特殊箱体展品及展板展架配套结实稳固、可拆卸、可重复多次使用的定制运输包装。 （三）完成展品首站的布展、安装、调试、验收。 （四）展品使用前的保护和保管。 （五）提供必须的备品备件和易耗品。 （六）配合采购人要求提供质量、安全监督部门对展品或其部件的检测证明。 （七）提供展品的生产技术资料，维修、操作培训，编制展品维护保养手册，展教辅导手册。 （八）提交全套最终版的展览资料（包括展览优化方案、加工制作图纸、软件安装文件和源文件、多媒体的安装文件和源文件等）。 （九）制作剪辑不少于3分钟的展览宣传片、不少于5幅的展览宣传海报。 ▲（十）质保期内（质保期为36个月）提供展览质保服务，质保期内要求展品完好率90%以上，同时提供不少于6次巡检服务，每次间隔不少于6个月，每次巡检后要求展项完好率在98%以上。提供质保期内展品维修服务，提供备品、备件和易耗品。 ▲（十一）提供质保期内的撤展、运输及布展的技术指导服务，每站需派出至少1名布、撤展专业技术人员，指导每站完成撤展、运输、布展工作，保障展览正常运行。 （十二）2025年11月10日前完成展览首站布展（含运输、布展所需工人等全部工作内容），提交竣工资料，验收合格后交付使用单位。 （十三）本标项需配备一台手动液压叉车，叉车载重吨数及尺寸等规格须满足该套展览布撤展需求，由中标人提供，归采购人所有；展品展台箱体（除放大展品）尺寸统一设计制作，长宽高约为980mm*780mm*820mm，箱体材料为ABS，台面为抗倍特板。多媒体门头外形设计需契合主题内容。 （十四）提交本分标全套最终版展览竣工资料（包括展览优化方案、加工制作图纸、软件安装文件和源文件、多媒体的安装文件和源文件、教育活动方案等）。 （十五）提供首站布撤展服务，根据县级科技馆实地情况进行布展。 （十六）投标报价范围包括上述货物的供应、运输和售后服务费用。 二、技术要求 展览制作、布展制作及施工、科学教育活动开发与实施（包括相关材料的采购、储运、使用与处理）应规范、合理、安全，符合国家及行业相关规定，符合消防和环保要求，符合场馆所在地相关制度要求。 三、设计制作通用技术要求 （一）总则 - 1.本技术需求书基于中国科技馆展品资源库基础图纸优化后制作。包括展览的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 - 2.本技术需求书为基本技术要求。因主题展览展品种类繁杂，结构多样，且均为非标产品，本技术需求书并未对全部技术细节做出规定，而是根据展览的共性引述相关标准和规范的条文。投标人应提供符合本技术需求书和现行工业标准的合格产品。 - 3.如果投标人没有以书面方式对本技术需求书的条文提出异议，采购人将认为投标人提供的产品执行本技术需求书的技术要求。 - 4.在签订合同到投标人开始制造之日的这段时间内，采购人有权提出因标准和规范发生变化而产生的一些补充修改要求，投标人应遵守这个要求，具体款项内容由投标人、采购人双方共同商定。 - 5.本技术需求书所涉及的标准和规范，如遇到与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。 - 6.技术需求书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。 - 7.本技术需求书为标准通用技术文本。技术要求和制作标准适用于本项目所有展览资源开发制作。 - 制作要求 - 1.以流动科普资源共建共享平台的展览技术资料为基础，按照采购人制作要求完成展项的优化、制作、整体安装调试和首站布展工作，包括展台、电控系统软硬件、机械结构件、多媒体软件，完成展品、展品说明牌、宣传图文的优化设计和制作，完成展览整体布展设计及其他辅助件的安装和制作： - （1）展览风格统一，总主题及各分区主题效果突出，能够体现展览内涵及科学思想； - （2）保证展览及各展项安全稳定运行，形式效果精彩；大型展品易于拆分组装，便于运输； - （3）展览框架、图文版需根据展览主题、展品表现形式、巡展需求统一进行优化设计； - （4）展览整体布展需结合场地实际情况进行个性化设计，布展所用材料须稳固耐用、结构简单、耐磨耐脏，可实现快速拆装与分块运输，关键位置加强结构，必要时增加易拆卸式配重； - （5）展览及各展区的布展应留出充足维修空间并保证安全消防通道，展品结构及检修门应便于维修维护； - （6）应在展品隐蔽处设置快速开关机按钮，或在展台内设置非接触式快速开关机装置，以便于对发生故障的展品快速进行关机和重启。 - 2.展览制作须遵循国家和行业的各种安全标准和规范，结合科技馆展览特点全面考虑可能对人身和财产造成的安全隐患。当安全性和其它要求发生冲突时，须严格服从安全第一的原则： - （1）展览所使用的各种材料不得给人员、设备和环境造成危害； - （2）展览、展品结构安全稳固，易发生危险区域及运动构件应做好防护； - （3）电气设备安全可靠，带电展品须通过72小时的通电测试； - （4）表面处理应光滑无缺损，无尖棱锐角等安全隐患； - （5）环境投射灯和展品照明灯，光强要适中，不使人产生眩目感、闪烁感； - （6）激光设备要有可靠的防护措施，以免人员受到照射； - （7）展品的音效不宜过大，必要时采取隔声、吸声、消声等措施，设备运行的噪音一般不得高于60dB； - （8）展览运行稳定可靠，能够经受观众高强度的使用行为和不规范的操作； - （9）所有存在安全隐患或人为造成损坏的位置应贴上醒目安全提示。 - 3.部分需优化展品须以流动科普资源共建共享平台的展览技术资料为基础为参考，根据展览方案及制作要求对指定部分展品进行优化设计： - （1）展品优化方案和图纸经采购人审阅同意后才可进行生产制作； - （2）优化后展品须保证安全稳定，效果精彩，易于拆分组装，便于运输； - （3）优化后展品造型须体现展品内涵，外形、色彩、材料的设计与选用应美观耐用，符合展览主题。 - 4.每件展品均需在展品背侧或底部等不影响美观位置打上或贴上展品信息铭牌。铭牌内容包含展览名称、展区名称、展品名称、编号、资产所有者名称、制作方名称、生产年月、质保截止年月、质保联系电话等内容。 - 电气要求 - 1.符合国家电气设备安全技术规范（GB19517-2023）。 - 2.展品的金属外壳应接地，电气设备必须安装地线，电源必须安装漏电、过载和短路保护等安全装置。 - 3.展览总进线需满足所有展品同时最高负荷运行并保有余量。 - 4.展览需设置总配电柜，配置总空气开关及漏电保护器，各分展区设置配电柜并为每个用电展品安装单独的空气开关及漏电保护器。每件用电展品的展柜中还需安装单独的空气开关及漏电保护器，配电箱位置合理，并贴附该件展品电气原理图。 - 5.所有含电气设备的展品须设置通风散热口，对易于发热的电气部件、元器件应采取规范合理的散热措施，同时避免散热设施对观众造成伤害。 - 6.除非有特殊规定，观众所能触及的部件电压应≤24V。 - 7.电路布线强弱电须分离等。应根据电路图在导线两段标注线号。 - 8.所有展品必须有停电应急措施，确保突发停电时设备和人员安全、人员疏散和供电后系统复位。 - 9.计算机不能直接置于地面上，必须用支架或平台架起，或放置于机柜中。 - 10.电气连接和机械连接牢固可靠，须充分考虑电气设备在使用中受到的热、振动及其他机械应力作用，避免其连接的松动或脱落而造成电气、机械危险。 - 11.涉及的设备、电器配件、材料技术性能应满足设计制作通用技术要求第（九）其他要求中所列的“参考技术参数”的要求。 （四）图文版和说明牌内容设计部分展品因表现形式更新，说明牌需按照展览统一风格进行重新设计。展览图文版需根据展项内容和展览主题脉络重新进行精简和梳理，原则上每个展项对应1-2块图文版，视展项尺寸及表现形式自行增减，需与展项风格相近、科学知识及延伸补充内容契合。图文版印刷材料与说明牌材质应同展品整体协调，说明牌安装在展品操作台体的明显位置，避免出现与展品脱离的情况。 （五）材料选用 - 1.展览使用的材料应有产品合格证、材质证明书。 - 2.展览使用的材料为环保材料E1级或以上。 - 3.展览使用的木材、织布、橡胶、装饰等制作材料一律选用B1级防火材料。材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》的规定。 - 4.照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级防火材料隔热。 - 5.易蛀、易腐材料要进行防腐、防蚀处理。 - 6.玻璃钢材料厚度须大于4毫米。不允许有气泡、厚度不均、裂纹、破损、皱纹、色调不一致等缺陷。 - 7.展品外部如采用铝合金材料，须做阳极氧化处理。 - 8.展览图文版材料选用耐磨、耐脏、便于拆卸或更换的材料。 - 9.机械传动系统： - （1）展品中的主要销、轴应采用力学性能不低于45#钢的材料来制作； - （2）零部件用螺栓或销连接时，必须采取防松动和防脱落措施； - （3）传动皮带和滚子链应拉紧适度，其装配要求应符合GB50231-2009（机械设备安装工程施工及验收通用规范）的要求。 10. 涉及的设备、电器配件、材料技术性能应满足设计制作通用技术要求第（九）其他要求中所列的“参考技术参数”的要求。 （六）设备选用 - 1.标准机电产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。对于国家强制性规定3C认证的产品，必须有“3C”认证标志。 - 2.对于非标准机电产品，应有质量检验报告等完整的质量保证资料。 - 3.选用的设备应易于维护、维修，维修空间具有较好的开敞性。 - 4.易损件应为易购件、通用件，避免使用非标产品。 - 5.用于操作的按键、手轮、手柄等应尺寸合理，操作界面人机关系友好，方便操作使用。操作按键的种类、规格应尽量统一。 - 6.无特殊要求尽量采用LED冷光源。 - 7.对于多媒体类展品，交互设备须使用工业金属键盘、鼠标，触摸屏幕须有保护膜，保证长时间稳定工作。 - 8.同一展区中所有展品的检修门均需配备通用锁。 - 9.每件展品均需按照实际，制作展品设备清单及备件清单，并依此制作展览资产明细及展览备件清单。 - 10.本标项须配备一辆液压叉车，叉车载重吨数及尺寸等规格须满足该套展览布撤展需求。 11.涉及的设备、电器配件、材料技术性能应满足设计制作通用技术要求第（九）其他要求中所列的“参考技术参数”的要求。 （七）展览宣传展览制作完成后，设计不少于5幅的展览宣传海报，布展完成后制作剪辑不少于3分钟的展览宣传片。 （八）技术资料和图纸的提交 1.制作前须提供的文档资料 （1）展览用电明细及统计、进线位置、用电容量等要求资料； （2）展览所需主要设备明细清单[投标人投标文件中提供报价明细表（格式自拟），并严格按照报价明细表确定品牌、型号及数量采购]； （3）展品功能描述、操作说明； （4）说明牌及背景图文版的内容设计； （5）制作计划及质量控制措施。 注：以上文字资料中标后提供U盘1套（文本以doc格式）。 2.展览验收后提交资料 - （1）展品的三维效果图； - （2）总装图（包括展品、图文版框架结构、说明牌等）、部件图、零件图； - （3）图文版及说明牌的AI文件及JPG格式图片，文字内容的word文件； - （4）展品电气（含AV、灯光等）系统图、原理图、接线图； - （5）每件展品的合格证、保修卡和展品使用说明书。合格证包括展品编号、展品名称、质检员和日期等；保修卡包括服务内容（展品维修、备品备件、展品培训）、服务期限、服务方式、联系人、联系电话、维修记录表等；说明书包括展品名称、效果图、电路图、机械原理图、操作说明、维修保养说明、注意事项等； - （6）展品主要设备及备件清单； - （7）外购设备说明书、资料及保修单； - （8）所有计算机多媒体类展品均需提供源代码及相关建模、素材等文件。 注：1.以上图纸中标后提交电子版U盘1套（图片均为彩色以jpg格式、图纸以AutoCAD格式，此外还须提供三维效果图的原始3D建模文件）。 2.所有图纸、软件程序、图文版、说明书原则上只署名中国科学技术馆，确有需要署名制作方名称的地方，经采购人确认后方可添加。 （九）其他要求 涉及需要使用下列设备及相关配件，应按照下列技术参数范围内选用。 名 称; 技术参数要求. 激光投影机; 工程机，亮度5000流明以上，对比度不低于2000:1，分辩率不低于1920X1080. 配套计算机、笔记本计算机; 1.CPU级别：≥12代酷睿I7 ▲2.CPU核数：4核及以上 ▲3.内存容量：8GB及以上 4.内存工作频率：1333MHz及以上 5.硬盘接口类型：SATA3（6Gbps） ▲6.固态硬盘容量：512GB及以上 7.网络控制器：10/100Mbps自适应 ▲8.显卡显存：2GB及以上 9.显卡显存频率：800MHz及以上 ▲10.图形输出接口：HDMI 1.3、VGA DVID 11.数据输入接口：USB3.0 12.操作系统：win7及以上 13.电源电压：200V-240V 14.电源频率：50Hz 15.电源功率：350W及以上 ▲供应商必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件按无效处理。. LED背光显示器; 分辨率：1920*1080dpi及以上 屏幕刷新率：60Hz及以上. 触摸屏 (光学多点触摸); 分辨率：1920*1080dpi及以上 屏幕刷新率：60Hz及以上. 四、采购展品清单（按照招标人提供展览展品方案及基础图纸参数优化后制作） 说明： （一）电磁学. 序号; 展品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 手蓄电池; 项; 1. 2; 静电礼花; 项; 1. 3; 雅各布天梯; 项; 1. 4; 静电滚球; 项; 1. 5; 静电乒乓球; 项; 1. 6; 辉光球; 项; 1. 7; 人体导电; 项; 1. 8; 跳动的锡箔环; 项; 1. 9; 尖端放电; 项; 1. 10; 静电回旋; 项; 1. 11; 柔和电击; 项; 1. 12; 音乐特斯拉; 项; 1; ◆放大展品. 13; 静电; 项; 1. 14; 辉光盘; 项; 1. 15; 怒发冲冠; 项; 1; ◆放大展品. 16; 懒惰环; 项; 1. 17; 神奇的磁力; 项; 1. 18; 隔空称重; 项; 1. 19; 漂浮的磁铁; 项; 1. 20; 磁力传动摆; 项; 1. 21; 奥斯特实验; 项; 1. 22; 跳舞回形针; 项; 1. 23; 为什么下降这么慢; 项; 1. 24; 立体磁力线; 项; 1. 25; 磁扣; 项; 1. 26; 磁力连锁反应; 项; 1. 27; 居里点; 项; 1. 28; 磁力线; 项; 1. 29; 飞盘走壁; 项; 1. 30; 磁铁连锁反应; 项; 1. 31; 互感线圈; 项; 1. 32; 电磁炮; 项; 1. 33; 铁钉桥; 项; 1. 34; 磁环放电; 项; 1. 35; 人力发电; 项; 1. 36; 摆杆转动笼; 项; 1. 37; 跳跃环; 项; 1; ◆放大展品. 38; 磁棒过线圈; 项; 1. 39; 无线充电; 项; 1. 40; 旋转的银蛋; 项; 1. 41; 右手螺旋定则; 项; 1. 42; 电磁加速器; 项; 1. 43; 电磁阻尼; 项; 1. 44; 电动机; 项; 1. 45; 静电风车; 项; 1. 46; 组合型展示台; 项; 1. （二）AI主题科普展览. 序号; 展品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 移花接木; 项; 1. 2; 表情不代表感情; 项; 1. 3; 声音魔术师; 项; 1. 4; 芯片＜大脑; 项; 1. 5; 数据不等于信息; 项; 1. 6; 识别不是理解; 项; 1. 7; AI+; 项; 1. 8; 创作不等于创意; 项; 1. 9; 机器狗; 台; 2. （三）展品门头. 序号; 展品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 多媒体门头; 件; 1. （四）展品配套配件及展览资源现场科普活动配套设备. 序号; 展品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 箱体; 项; 1; 每个展品一个，阻燃工程塑料. 2; 包装袋; 项; 1; 每个展品一个，耐磨性好、防水、印制标识，与展品数量相适应. 3; 配套笔记本电脑; 项; 1; 1台。选用产品技术参数满足设计制作通用技术要求（九）清单所对应项. 4; 维修工具; 套; 1; 1套。提供一套维修工具套装，包括但不限于手电钻及转头、内六角、螺丝刀、扳手、钳子。. 1、以上展品展台箱体（除放大展品、机器狗、组合型展示台与多媒体门头）尺寸统一设计制作，长宽约为980mm*780mm，箱体材料为ABS，台面为抗倍特板； 2、电磁学系列展品箱体采用暗红色为主色调，适配白色与蓝色作为冷暖搭配，给人一种科技电磁学的印象，整体观感明亮、活泼，视觉效果丰富，极具层次感； 3、AI系列展品箱体整体选用蓝色为主色，代表理性、专业与准确，紧密贴合展览主题。辅以黄色、白、灰进行点缀。营造层次分明、视觉效果灵动的设计表达。 五、相关资料及说明 展览设计方案及基础技术文件电子版由中标人另行提供，如基础技术文件与展览设计方案有冲突，以展览设计方案为准。未提供展览设计方案的以提供的展品介绍为准。 六、其他要求 投标单位须按照招标文件要求的质量、安全、技术规格、物理特性等相关指标、相关国家标准与行业标准，完成以下相关工作，以考察投标单位的展览设计能力及展品制作、服务能力。 1．投标人应根据自身实力和招标文件规定，制定承接本包的展览制作实施方案，包括但不限于： （1）展览展品制作方案：包括主要的加工流程、加工工艺、主要材料和设备供应商； （2）进度计划及控制措施：包括深化设计确认时间、制作检查时间、展览出厂验收时间、完成现场布展时间等，以及完成上述进度计划的具体措施； （3）展品制作检验方案：包括检验制度、检验标准、检验流程、检验团队、检验报告模板等； （4）展览储运、布展、培训等实施计划； （5）质保及维修服务方案：包括维修人员、团队情况，服务应答（应在收到通知后24小时内给予响应，并在5个工作日内完成对有缺陷的或损坏的展览展品的更换或维修），巡检方案、展品维修方案。 2．提供加工制作能力的证明材料，含加工场地、设备、人员等信息。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 提交服务成果时间及地点 |  | 提交服务成果时间：合同签订之日起40日内完成展品出厂验收，2025年11月10日前完成布展。 提交服务成果地点：广西壮族自治区范围内采购人指定地点。 |  |  |
| 质保期 |  | 展品质保期为自验收合格之日起36个月。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.签订合同之日起十五个工作日内采购人向中标人支付合同总款的50%作为启动资金。 2.展品出厂验收通过，采购人向中标人支付合同总款的30%。 3.技术设计资料验收通过、完成首站布展后，采购人向中标人支付合同总款的20%。 4.中标人自收到每笔款之日起五个工作日内开具等额合法有效的发票给采购人。 |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%（中标人为中小微企业的则按2%收取）。 2.履约保证金交纳方式、时间：以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，由供应商在签订合同前按规定的金额直接转入采购人账户，凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，项目竣工验收合格且质保期满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息），履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区科学技术馆 账 号：45001604256050501983 开 户 行：建行南宁市邕州支行 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、服务响应和故障处理要求：应在收到通知后24小时内给予响应，并在5个工作日内完成对有缺陷的或损坏的展览展品的更换或维修。 2、技术培训 投标人须承诺在展品首站布展后和每次轮换布展时，按照采购人要求的时间对采购人相关人员进行技术服务和培训，技术服务和培训内容包括指导展品使用、原理讲解、展品维修、指导布撤展及运输等，具体地点由流动科普资源共建共享平台的展览技术资料为基础，投标人不得向采购人收取任何费用。 |  |  |
| 报价要求 |  | 采用总价报价，该投标报价包括招标项目需求及合同条款中的所有内容、应交纳的各种税费等及为满足采购人项目要求所需服务的全部费用，包括但不限于设计服务费、首站布展费用、货物的供应、运输和售后服务费用、差旅费、邮寄费、人工费、培训、验收、利润、保险、税金等所有相关费用。 |  |  |
| 知识产权要求 |  | 本项目设计方案、各类图纸及相关资料的知识产权均归广西壮族自治区科学技术馆所有，未经广西壮族自治区科学技术馆许可，供应商在投标过程中（指供应商在投标过程中从采购人处获取的资料）、中标供应商在项目实施过程中，不得外流或作他用；项目实施结束以后，相关使用须书面征得广西壮族自治区科学技术馆同意，否则，广西壮族自治区科学技术馆将依法追究当事人相关责任。中标人交付成果如涉及到第三方的知识产权纠纷，一切后果由中标人承担。 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1、合同履行过程中，采购人按照本项目合同中标供应商投标文件承诺进行验收（费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如服务验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件服务内容及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 2、中标供应商应完成所有展览制作任务及配套服务，达到展览设计展示效果和教育目标。依据展览设计图纸、设计变更资料、技术需求书、技术交流会会议纪要及阶段检查验收记录等相关要求进行展览设计优化及制作，展览正常运行且实现采购人要求的展示效果。 3、中标供应商应提交所有展品展项制作相关档案资料及配套资料。应提交的验收资料包括但不限于：展品制作加工图纸、展品设计优化资料、展品制作过程文件（包括但不限于软件安装文件和源文件、多媒体的安装文件和源文件、检验文件、试运行记录、出厂验收记录等）、外购件合格证、检验证书、展览交付签收单、操作及维护手册、展览手册、展览讲解词或视频培训资料、教育活动方案等。 |  |  |
| 三、投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 技术能力要求 |  | 1、提供放大展品优化设计方案，包括展品外观、互动形式、展品结构、机电图纸。 2、提供拟投入人员团队综合实力证明材料。 3、提供拟投入本项目的设备等证明材料。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件《第四章 评审程序、评审方法和评审标准》。 |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 详见本章及《第四章 评审程序、评审方法和评审标准》 |  |  |