第一篇  总说明

1、测设依据及设计标准

1.1、任务依据

横州市平朗镇池鹏村委会那深13-20组村屯道路一阶段施工图设计工作是按照有关部颁标准以及横州市2023年第二批自治区大中型水库库区基金建设项目计划表进行设计的。项目的建成可使横州市平朗镇池鹏村委会那深13-20组205户830人受益，提升群众交通出行安全和便利。

1.2、设计标准

参照四级公路（Ⅱ类）设计标准进行设计，按交通部发布的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）、《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）、《公路水泥砼路面设计规范》（JTGD40-2011）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）、《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）等标准和规范进行测设。

主要技术指标

⑴、设计行车速度为15km/h；

⑵、路基宽度为4.5m，路面宽度为3.5m，土路肩宽各0.50m。

⑶、路面采用水泥混凝土路面。

⑷、涵洞设计荷载：公路—Ⅱ级。

(5)、路面结构设计使用年限：10年（水泥混凝土路面）。

2、旧路和工程概况

1、原道路路基宽3.0～4.5米，砂土路面，路面质量差，根据业主要求改建为水泥砼路面。路线总长：0.690公里。

2、全线主要工程量如下：

(1)、路基土方：1396立方米；

(2)、级配碎石调平层：2.580千平方米；

(3)、水泥混凝土面层：2.511千平方米；

(4)、土路肩：159立方米；

(5)、旧涵利用：1道；

(6)、平面交叉：1处；

3、沿线地形、地质及气候、水文等情况

1、地形：本路线所经过地形简单，横坡较缓，高差不大。

2、地质：沿线地质为黏性土，地质构造好，未存在不良地质构造。

3、气候：本段路线所经过地区属于横州市，处于中国公路自然区划Ⅱ区华南沿海台风雨区，雨季多发生在每年的6-9月之间，每年从10月至次年的3月为旱季，是施工的大好季节。

4、水文：路线基本为地面水及地表潜水，没有发现明显的地下泉水和地下水（河）。

4、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系。

4.1、沿线筑路材料

1、砂

河砂在平朗镇购买。

2、石料

片石、碎石在南阳镇购买。

3、水泥

水泥在横州市购买。

4、钢材

钢材在横州市购买。

4.2、水

沿线均有河流、灌溉沟及水库，取水比较方便。

4.3、电

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

5、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用情况

利用公路路线微机系统及采用广东同望科技股份公司开发的“同望WECOST公路工程造价管理系统V10”概预算编制系统进行路线设计、预算编制，并打印所有图纸及表格，图纸整齐、美观，质量好、效率高。

6、投资概况

由于受投资控制，本项目路基土石方、排水防护工程、涵洞由村民集资建设。