第一篇  总说明

1、测设依据及设计标准

1.1、任务依据

横州市南乡镇高山村委会高山表竹塘村屯道路一阶段施工图设计工作是按照有关部颁标准以及横州市2023年第二批自治区大中型水库库区基金建设项目计划表进行设计的。项目的建成可使横州市南乡镇高山村高山15户50人受益，提升群众交通出行安全和便利。

1.2、设计标准

参照四级公路（Ⅱ类）设计标准进行设计，按交通部发布的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）、《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）、《公路水泥砼路面设计规范》（JTGD40-2011）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）、《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）等标准和规范进行测设。

主要技术指标

⑴、设计行车速度为15km/h；

⑵、路基宽度为4.5m，路面宽度为3.5m，土路肩宽各0.50m。

⑶、路面采用水泥混凝土路面。

⑷、涵洞设计荷载：公路—Ⅱ级。

(5)、路面结构设计使用年限：10年（水泥混凝土路面）。

2、旧路和工程概况

1、原道路路基宽3.5～5.5米，砂土路面，路面质量差，根据业主要求改建为水泥砼路面。路线总长：0.968公里。其中1号路长：0.744公里；2号路长：0.025公里；3号路长：0.199公里。

2、全线主要工程量如下：

(1)、路基土方：1366立方米；

(2)、级配碎石调平层：3.580千平方米；

(3)、水泥混凝土面层：3.485千平方米；

(4)、土路肩：223立方米；

(5)、平面交叉：3处；

3、沿线地形、地质及气候、水文等情况

1、地形：本路线所经过地形复杂，横坡较陡，高差大。

2、地质：沿线地质为黏性土，地质构造好，未存在不良地质构造。

3、气候：本段路线所经过地区属于横州市，处于中国公路自然区划Ⅱ区华南沿海台风雨区，雨季多发生在每年的6-9月之间，每年从10月至次年的3月为旱季，是施工的大好季节。

4、水文：路线基本为地面水及地表潜水，没有发现明显的地下泉水和地下水（河）。

4、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系。

4.1、沿线筑路材料

1、砂

河砂在南乡镇购买。

2、石料

片石、碎石在灵山县沙坪镇购买。

3、水泥

水泥在横州市购买。

4、钢材

钢材在横州市购买。

4.2、水

沿线均有河流、灌溉沟及水库，取水比较方便。

4.3、电

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

5、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用情况

利用公路路线微机系统及采用广东同望科技股份公司开发的“同望WECOST公路工程造价管理系统V10”概预算编制系统进行路线设计、预算编制，并打印所有图纸及表格，图纸整齐、美观，质量好、效率高。

6、投资概况

由于受投资控制，本项目路基土石方、排水防护工程、涵洞由村民集资建设。