第二篇  路线

- 1、路线平面线型设计

1.1、平面设计

横州市新福镇三阳村委会木中至铜罗村屯道路，路线总长：1.623公里。其中1号路长：1.337公里；2号路长：0.206公里；3号路长：0.080公里。

交点共33个，平均每公里交点数20.333个，平曲线最小半径10米/1处，平曲线占路线总长50.262%，最大直线长度45.821米。

1.2、纵断面设计

本路段最大纵坡4.500%/1处；最短坡长45米/1处，变坡点共11个，平均每公里纵坡变更次数6.778次，竖曲线占路线总长29.498%，凸型竖曲线最小半径900米/1处，凹型竖曲线最小半径800米/1处。

2、交通安全设施

受投资控制和业主要求，本公路仅设置百米桩、公路里程桩和限速标志牌,要求业主在施工和营运中进一步完善交通安全管理设施,确保交通安全。

2.1、设计原则

（1）向完全不熟悉本路段及周围路网结构体系的道路使用者提供正确、及时的信息，确保交通畅通和行车安全为设计目的。

（2）板面布设以司机在本路段设计的速度行驶时能及时辩认标志内容为基本原则，同时应使板面布设美观，醒目。

（3）标志结构设计应综合考虑其经济性、合理性、景观协调性等素，在满足功能的前提下，尽可能地选择廉价的支撑方式。

（4）标志设在车辆行驶正面方向最容易看到的道路右侧。

（5）停车让行标志和解除限速标志应单独设置。

其他标志如同一地点需要设置两种以上标志的，可设于一根立柱上，但不应超过四种，且标志应警告、禁令、指示的顺序，先上后下，先左后右地排列。

标志设置的详细地点与内容详见《标志一览表》。

2.2、板面要求

（1）标志板面按照《道路交通标志标线》GB5768-2009实施。

（2）标面的图案、文字和底衬均采用高强级反光膜，以确保夜间行车安全。

（3）圆形、三角形及小于2m×1m的标志板采用玻璃钢材料（合成树脂板材），其厚度为5mm；底板不得有裂缝、刻痕、起泡、凹痕、变形、粉化及层间分离的现象。板面大于2m×1.2m的标志板采用铝合金板制作，板厚2mm或3mm，大型标志可用铝合金板进行拼接组成。

2.3、标志支撑方式

本设计采用单柱式。单柱式标志下缘距路面顶高度为300cm。

3、施工应注意的问题

对于横穿公路上空净空高度不足的管线，请建设部门协调有关部门按相关行业标准予以加高或拆迁。其他未尽事宜按《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）执行。