第四篇   桥梁、涵洞

1、设计标准采用情况

全线新建涵洞设计主要采用如下主要技术标准：

1、设计荷载：公路—Ⅱ级；

2、设计洪水频率：1/25。

2、桥涵分布及旧桥涵利用

1、全路段无新建桥梁，利用钢筋砼实心板桥4*16米/1座。

2、全路段共设涵洞9道，其中新建钢筋混凝土圆管涵19.5米/2道，钢筋混凝土盖板涵加长利用16.5米/6道，旧涵利用1道。

全路段利用的旧涵，由于缺乏原始设计资料，对其承载力无法评估，但外观质量尚好，目前使用正常，本着节省投资的原则，本次设计暂时予以利用，请业主在施工和养护阶段注意观察使用，必要时采用适当加固措施。

3、施工方法及注意事项

施工时除严格遵守交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》[JTG/TF50—2011]及《公路工程质量检验评定标准》[JTGF80/1—2017]的有关要求外，尚应注意：

1、涵背填土应用砂性土填筑并应对称分层夯实。

2、涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实相对密度达到95%。

3、施工过程中，当涵洞顶覆土厚度小于0.5米时，严禁任何重型机械和车辆通过。

4、当采用浆砌片石砌筑时，涵洞台身（墩身）与基础要连续砌筑。

5、每隔3～6米设一道垂直于涵洞轴线的沉降缝。沉降缝贯穿于整个断面，缝宽1～2厘米，内用沥青麻絮填塞。

6、涵洞洞口形式为挡土墙或一字墙时，为保证挡土墙或一字墙整体稳定性，当涵洞洞身与挡土墙或一字墙相接时要先砌筑挡土墙或一字墙。

7、涵洞出口设有急流槽时，应在槽身交错设置阻水块。